Казахский агротехнический исследовательский университет

имени С. Сейфуллина

УДК:728.1:502(043.3)                                                                  На правах рукописи

БАЙДРАХМАНОВА МЕРУЕРТ ГАЛЛЯМОВНА

Типологические особенности формирования жилых комплексов с учетом современных экологических требований

8D07301 - Архитектура

Диссертация на соискание степени

доктора философии (PhD)

|  | Научный консультант: Корнилова А. А., доктор архитектуры, профессор |
| --- | --- |
|  | Зарубежный консультант: Ахмедова Е. А., доктор архитектуры, профессор (Самара, Россия) |

Республика Казахстан

Астана, 2024

| СОДЕРЖАНИЕ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ…………………………………………… |  |  | 5 |
| ОПРЕДЕЛЕНИЯ………………………….................................................. |  |  | 6 |
| ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ ………………………….............. |  |  | 7 |
| ВВЕДЕНИЕ………………………………………………………………… |  |  | 8 |
| 1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ИСТОРИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ ЖИЛЫХ КОМПЛЕКСОВ С УЧЁТОМ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ТРЕБОВАНИЙ…………………………………... |  |  | 14 |
| 1.1 | Теоретические аспекты формирования жилых комплексов с учётом экологических требований………………………………… |  | 14 |
| 1.2 | Исторические аспекты использования экологических показателей в жилищном строительстве………………………….. |  | 18 |
| 1.3 | Современное состояние жилых комплексов построенных с учётом экологических требований………………………………… |  | 26 |
| 1.3.1 | Зарубежный опыт проектирования жилых комплексов с учётом экологических требований………………………………………… |  | 26 |
| 1.3.2 | Современное состояние жилых комплексов Северного Казахстана с учётом экологических требований………………… |  | 29 |
|  | Выводы по первому разделу……………………………………... |  | 36 |
| 2 СОВРЕМЕННЫЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ФОРМИРОВАНИЕ ЖИЛЫХ КОМПЛЕКСОВ... |  |  | 37 |
| 2.1 | Региональные природно-климатические факторы, влияющие на концепцию современных экологических требований при формировании жилых комплексов………………………………... |  | 37 |
| 2.1.1 | Природно-климатические и ландшафтные особенности региона |  | 37 |
| 2.1.2 | Влияние климатических и ландшафтных особенностей на проектирование жилых комплексов……………………………… |  | 40 |
| 2.1.3 | Использование современных экологических требований при проектировании жилых комплексов……………………………… |  | 48 |
| 2.2 | Экологические аспекты социально-экономических факторов влияющих на структуру жилых комплексов……………………… |  | 54 |
| 2.3 | Экологические аспекты научно-технических факторов влияющих на структуру жилых комплексов……………………… |  | 58 |
|  | Выводы по второму разделу……………………………………... |  | 61 |
| 3 КОНЦЕПТУАЛЬНО-ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ФОРМИРОВАНИЯ ЖИЛЫХ КОМПЛЕКСОВ И ЖИЛОЙ СРЕДЫ С УЧЁТОМ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ТРЕБОВАНИИ…………………… |  |  | 63 |
| 3.1 | Перспективные направления формирования жилых комплексов с учётом современных экологических требовании……………… |  | 64 |
| 3.2 | Концептуально-теоретическая модель формирования жилых комплексов и жилой среды с учётом экологических требовании………………………………………………………….. |  | 68 |
| 3.3 | Типологические аспекты формирования жилых комплексов и с учётом экологических требований………………………………… |  | 86 |
|  | Выводы по третьему разделу……………………………………. |  | 89 |
|  | ЗАКЛЮЧЕНИЕ…………………………………………………… |  | 91 |
|  | Список использованных источников……………………………… |  | 94 |
|  | Приложение………………………………………………………… |  | 104 |
| ПРИЛОЖЕНИЕ А ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ИСТОРИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ ЖИЛЫХ КОМПЛЕКСОВ С УЧЁТОМ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ТРЕБОВАНИЙ……………………… |  |  | 105 |
| Рисунок А.1 |  | Анализ использования экологических приёмов в древней архитектуре……………………………………… | 106 |
| Рисунок А.2 |  | Анализ использования экологических приёмов в древней архитектуре……………..……………………….. | 107 |
| Рисунок А.3 |  | Анализ использования экологических приёмов в древней архитектуре……………..……………………….. | 108 |
| Рисунок А.4 |  | Зарубежный опыт влияния экологических аспектов при формировании жилой среды……………..………………. | 109 |
| Рисунок А.5 |  | Зарубежный опыт влияния экологических аспектов при проектировании жилой среды……………..……………... | 110 |
| Рисунок А.6 |  | Зарубежный опыт влияния экологических аспектов при формировании жилой среды……………..………………. | 111 |
| Рисунок А.7 |  | Зарубежный опыт влияния экологических аспектов при формировании жилой среды……………..………………. | 112 |
| Рисунок А.8 |  | Зарубежный опыт влияния экологических аспектов при формировании жилой среды……………..………………. | 113 |
| Рисунок А.9 |  | Современное состояние жилых комплексов Северного Казахстана с учётом экологических требовании……….. | 114 |
| Рисунок А.10 |  | Современное состояние жилых комплексов Северного Казахстана с учётом экологических требовании………... | 115 |
| Рисунок А.11 |  | Результаты социального опроса………………………….. | 116 |
| Рисунок А.12 |  | Результаты социального опроса………………………….. | 117 |
| Рисунок А.13 |  | Условия социологического опроса населения…………... | 118 |
| Рисунок А.14 |  | Эволюция экологических аспектов при формировании жилой среды……………..………………………………… | 119 |
| Рисунок А.15 |  | Эволюция экологических аспектов при формировании жилой среды…………….………………………………… | 120 |
| ПРИЛОЖЕНИЕ Б СОВРЕМЕННЫЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ФОРМИРОВАНИЕ ЖИЛЫХ КОМПЛЕКСОВ…………………………………………………………… |  |  | 121 |
| Рисунок Б.1 |  | Экономические условия Северного Казахстана………… | 122 |
| Рисунок Б.2 |  | Природно-климатические условия Северного Казахстана…………………………………………………. | 123 |
| Рисунок Б.3 |  | Природно-климатические условия Северного Казахстана………………………………………………… | 124 |
| Рисунок Б.4 |  | Природно-климатические условия Северного Казахстана………………………………………………… | 125 |
| Рисунок Б.5 |  | Экологические ситуация на территории Северного Казахстана………………………………………………… | 126 |
| Рисунок Б.6 |  | Факторы устойчивого экологического результата жилой среды……………………………………………………… | 127 |
| Рисунок Б.7 |  | Факторы устойчивого экологического результата жилой среды………………………………………………………. | 128 |
| Рисунок Б.8 |  | Факторы влияния на архитектуру жилого комплекса…. | 129 |
| Рисунок Б.9 |  | Факторы социальной инфраструктуры жилой среды…… | 130 |
| ПРИЛОЖЕНИЕ В КОНЦЕПТУАЛЬНО-ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ФОРМИРОВАНИЯ ЖИЛЫХ КОМПЛЕКСОВ И ЖИЛОЙ СРЕДЫ С УЧЁТОМ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ТРЕБОВАНИИ…………………………………………………………… |  |  | 131 |
| Рисунок В.1 |  | Факторы и критерии экологической эффективности…… | 132 |
| Рисунок В.2 |  | Группа экологических факторов………………………… | 133 |
| Рисунок В.3 |  | Элементы экологической защиты жилой среды………… | 134 |
| Рисунок В.4 |  | Элементы экологической защиты жилой среды……… | 135 |
| Рисунок В.5 |  | Экологические индикаторы……………………………… | 136 |
| Рисунок В.6 |  | Экологические индикаторы……………………………… | 137 |
| Рисунок В.7 |  | Рекомендации по регулированию экологических требований средствами архитектуры при проектировании жилых комплексов…………………….. | 138 |
| Рисунок В.8 |  | Рекомендации по регулированию экологических требований средствами архитектуры при проектировании жилых комплексов…………………….. | 139 |
| Рисунок В.9 |  | Типологические особенности формирования жилых комплексов………………………………………………… | 140 |
| Рисунок В.10 |  | Концептуально-теоретическая модель формирования жилых комплексов с учётом экологических требований………………………………………................ | 141 |
| Рисунок В.11 |  | Предлагаемые архитектурно-планировочные решения жилых комплексов с учётом экологических требований | 142 |
| Рисунок В.12 |  | Новые архитектурно-планировочные решения жилых комплексов с учётом экологических требований………. | 143 |
| Рисунок В.13 |  | Экспериментальное проектирование с учётом экологических требований ……………………………… | 144 |
| Рисунок В.14 |  | Современные архитектурно-планировочные решения жилых комплексов с учётом экологических требований | 145 |
| Рисунок В.15 |  | Новые архитектурно-планировочные решения жилых комплексов с учётом экологических требований ……… | 146 |
| Рисунок В.16 |  | Новые архитектурно-планировочные решения жилых комплексов с учётом экологических требований ……… | 147 |

НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

В настоящей диссертации использованы ссылки на следующие государственные нормативы:

СНиП РК 3.01. -01 Ас-2007. Планировка и застройка города Астана.

СН РК 3.02-01-2023 «Строительные нормы Республики Казахстан. Здания жилые многоквартирные»;

СН РК 3,02-03-2012 «Строительные нормы Республики Казахстан. Государственное социальное жилище»;

СНиП РК 1.01-01-2001 «Государственные нормативы в области архитектуры, градостроительства и строительства. Основные положения»;

СНиП РК 2.02-05-2009 «Пожарная безопасность зданий и сооружений» (с изменениями и дополнениями по состоянию на 01.10.2015 г.);

СП РК 3.03-101-2013 «Автомобильные дороги» (с изменениями и дополнениями от 25.02.2019 г.);

СП РК 3.02-107-2014 «Общественные здания и сооружения» (с дополнениями и изменениями на 09.07.2021 год).

СН РК 3.01-02-2012 «Строительные нормы Республики Казахстан. Планировка и застройка районов индивидуального жилищного строительства»;

СН РК 3.01-01-2013 (изм.05.03.1845-НК) «Строительные нормы Республики Казахстан. Градостроительство. Планировка и застройка городских и населённых пунктов»;

ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Антропоэкологические системы - общество людей, находящихся в динамичном равновесии со средой, и удовлетворяющих свои потребности через эти отношения.

Атриум - внутренний световой дворик в здании.

Биологизация – внедрение в технику принципов организации, заимствованных у живой природы.

Гелиодома - биоклиматический солнечный дом.

Гелиоколлектор - техническое устройство, служащее для преобразования энергии солнца в тепловую энергию.

Геоурбанистика - раздел социально-экономической географии, посвящённый изучению городских поселений как территориальных единиц, их объединений в группы и сети, разнообразным формам урбанизации.

Деглобализации - процесс уменьшения международной экономической, культурной и политической взаимозависимости между государствами, посредством уменьшения интенсивности торговли и превалирования внутренних интересов стран.

Золошлаки – зола оставшаяся после сжигания угля серо-черная пыль.

Инсоляция – облучение поверхностей солнечным светом (солнечной радиацией).

Каведиумы- закрытый дворик древнеримского частного жилого дома, обрамлённый колоннадой; от главного входа был отделен атрием.

Ноосферогенез - концепция закономерного развития общественной деятельности, трансформации антропогенного роста в социо-природное единство.

Ноосферогенезом - концепция закономерного развития общественной деятельности, трансформации антропогенного роста в социо-природное единство.

Полифункциональности - возможность разнообразного использования различных составляющих предметной среды

Полицетричность - наличие нескольких городских ядер в ней.

Посткогнитивизм - направление психологии и подход к обучению, которые фокусируются на мыслительных процессах.

Урбанистика – исследование городского развития.

Урбоареалы - гигантские застроенные территории, включающие соединившиеся окраинами города.

Урбоэкология - раздел экологии, рассматривающий город как единый сложно устроенный организм, который активно обменивается веществом и энергией с окружающей его природой и сельскохозяйственными территориальными комплексами, и другими городами.

ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

| MVRDV | - Нидерландское архитектурное бюро; |
| --- | --- |
| в. | - век; |
| ед. | - единица; |
| ЖК | - жилой комплекс; |
| ИЗА | - индекс загрязнения атмосферы; |
| м | - метр; |
| мм. | - миллиметр; |
| м2 | - квадратный метр; |
| м/с | - метр в секунду; |
| Н | - высота здания; |
| нас. | - население; |
| НП | - наибольшая повторяемость; |
| С° | - градус; |
| СИ | - стандартный индекс; |
| СМИ | - средства массовой информации; |
| см. | - сантиметр; |
| с.н.м. | - сельских населённых мест; |
| СССР | - Союз Советских Социалистических Республик; |
| с.ш. | - северная широта; |
| США | - Соединённые Штаты Америки; |
| ТБО | - твёрдые бытовые отходы; |
| ТМО | - техногенные минеральные образования; |
| тыс. | - тысяч; |
| чел. | - человек; |
| ЦВ | - централизованное водоснабжение; |
| ЮНЕСКО | - Организация Объединённых Наций по вопросам образования, науки и культуры. |

ВВЕДЕНИЕ

Актуальность исследования. Демографический рост, интенсивное использование ресурсов жизнеобеспечения и динамичное увеличение жителей городов, приводят к негативным последствиям, влияющим на условия жизни людей. В городах появляется социальный дискомфорт, который распространяется на все слои населения. В связи с возникшей проблемой, многие учёные во всем мире предлагают различные концепции для улучшения экологии городской среды.

Начало использования экологических приёмов в проектировании связано с научно-техническим прогрессом и изменением отношения к экологическим задачам защиты природы и человека как биологического подвида. Такая тенденция стала проявляться во второй половине ХХ в. При этом для решения глобальных и региональных экологических проблем, для устойчивого развития и сохранения, биологического и ландшафтного разнообразия на планете, понадобилась разработка экологической безопасности жилой среды человека.

Экологическая эффективность проектирования жилых комплексов и соответственно архитектурной среды, одна из важнейших составляющих социально-экономической эффективности.

В связи с этим следует отметить, что неблагоприятная экологическая ситуация, являющаяся следствием низкой экологической эффективности современной архитектуры, способна существенно снизить суммарную социальную эффективность, а в отдельных случаях и придать отрицательное значение. При этом необходимо подчеркнуть, что на современном этапе, необходимо отметить, что в наше время, наблюдается недостаточная разработанность многих экологических проблем для конкретных регионов Республики Казахстан, в частности Северного Казахстана. Одновременно с этим, в связи с динамичными изменениями социально-экономическими условиями жизни, архитектурная теория требует постоянного исследования и осмысления экологических, социологических, природоохранных и гигиенических концепций. Это же приводит к методологическим трудностям сведения результатов узкопрофессиональных и междисциплинарных исследований в такой сложной области как архитектурная деятельность и архитектурная среда различных территориальных регионов. Экологическое проектирование должно стать стратегически важной научно-технической, экономической, социальной и политической программой.

На современном этапе, продолжается игнорирование комплексных решений экологической защиты городской среды, хотя без экологического обоснования и поддержки, город не сможет сохранить необходимое качество среды. Уже сейчас можно констатировать отсутствие экологического равновесия в городской среде обитания и в жилом пространстве жилых комплексов как неотъемлемой части городской среды.

Методы стандартного проектирования не учитывают экологических региональных аспектов, а в основном сосредоточены на стандартном представлении квадратных метров населению. В свою очередь экологическое проектирование основывается на современных экологических потребностях городской среды и формирует основу комфортного социального микроклимата города.

Таким образом, возникает необходимость заменить стандартное проектирование жилых комплексов на экологическое проектирование.

Специфика северного региона Казахстана заключается в наличии сурового климата, при котором жилая среда, практически не может обойтись без дополнительных защитных мероприятий при организации внутреннего пространства. Кроме того, на современном этапе, пока нет государственных программ и нормативных документов по экологическому проектированию, они в настоящее время только начинают формироваться. Глобальный экономический кризис, исчерпывание мировых запасов углеводородов, приведут к необходимости инвестировать средства в мероприятия по экологической защите среды, т.е. использовать элементы экологического проектирования. Это (пусть и не в полном объёме) в перспективе может стать достаточно выгодным мероприятием, позволяющим не только экономить природные ресурсы, но и создать экологически новую жилую среду будущего.

В процессе работы по теме исследования использованы труды:

- раскрывающие проблемы формирования жилых образований, городской среды, а также вопросы, связанные с планировкой и благоустройством селитебной зоны –Корниловой А. А. [1], Авдотьина Л. Н. [2], Глазычева В. Л. [3], Басенова Т. К. [4], Бочарова Ю. П. [5], Владимирова В. В. [6], Гутнова А. Э. [7], Глаудинова Б. А. [8], Зосимова Г. И. [9], Кравчука Я. Т. [10], Аскарова Ш. Д. [11], Кудрявцева О. К. [12], Микулиной Е. М. [13], Рябушина А.В. [14], Смоляра И. М. [15], Фомина И. А. [16], Аужанова Н. Г. [17], Шимко В. Т. [18], Шемякина, В. А. [19], Федченко И. Г. [20], Когана Л. Б. [21], Хегай И. В. [22], Сторожева Н. Г. [23], Михайлова С. М. [24];

- по формированию жилых комплексов в городской структуре и архитектурной среде- Чопалавов, Т. Т. [25], Григорьев И. В. [26], Колесникова С. А. [27], Коршунова Н. Н. [28], Куспангалиева Б.У. [29], Иконникова А.В. [30], Мамедова С. О. [31], Анисимов Л. Ю. [32], Асафова Т. Г. [33], Скоблицкая Ю.  А. [34], Петрова Л. В. [35], Волов В. Г. [36], Гребенщиков К.Н. [37], Родимов А. О. [38], Шамаева Т. В. [39], Потиенко Н. Д. [40], Волкова Н. Ю. [41] и др.;

- по влиянию природно-климатических факторов на развитие городов -Полуй Б. М. [42], Римша А. Н. [43,44], Кукина И. В. [45] и др.;

- по влиянию социально-экономических условий на формирование и развитие жилой среды - Абилов А. Ж. [46], Шамычкова М. А. [47] и др.;

- формирования жилых комплексов и архитектурной среды с учётом современных экологических требований- Абилов А. Ж. [48], Тетиор А. Р. [49], Масков Н. В. [50], Сухинина Е. А. [51], Ахмедова Е. А. [52], Маракулина С. П. [53], Купцова Е. В. [54] и др.;

Однако, необходимо отметить, что до настоящего времени вопросы, связанные с проектированием жилых комплексов с учётом экологических аспектов в региональных условиях Северного Казахстана, рассматривались недостаточно.

В связи с этим актуальность исследования обоснована следующими положениями:

- практической необходимостью использования экологических аспектов при архитектурно-планировочном решении жилых комплексов и организации архитектурной среды, как одного из факторов повышения комфортности проживания населения;

- отсутствием научно-обоснованных рекомендаций по использованию экологического проектирования жилых комплексов и архитектурной среды в региональных условиях Северного Казахстана;

- отсутствием научных исследований по архитектурно-планировочному решению жилых комплексов и архитектурной среды с учётом экологических аспектов;

- отсутствием разработанной методологии архитектурной экологии в проектировании архитектурной среды.

Цель исследования – разработать концептуально-теоретическую модель формирования жилых комплексов и её составляющих с учётом современных экологических требований на основе логического анализа формирования жилых комплексов и научно-обоснованного инструментария.

Для достяжения поставленной цели в работе решаются следующие задачи:

- проанализировать эволюцию жилой среды. Определить обьективные предпосылки ее формирования с учетом экологических требований;

- проанализировать и обобщить факторы, влияющие на организацию архитеткурной среды с учетом экологических требований;

- выявить принципы архитектурно-планировочных приемов формирования жилых комплексов с учетом интеграции в проектированние экологических аспектов;

-выявить типологические особенности формирования жилых комплексов и разработать их типологическую классификацию с учетом экологических требований;

- определить принципы формирования и основные компоненты концептуально-теоретической модели;

Методика исследования. Объем диссертационного исследования складывается из работ аналитического, проектного и натурного характера. В работе использовались эмпирический, статистический, теоретический, экспедиционный методы исследования.

Эмпирические методы: натурное обследование с фотофиксацией жилых образований в городах северного региона Казахстана: Астана, Павлодар, Кокшетау, Петропавловск. Методы опросов: беседы интервью, анкетирование.

Теоретический метод: теоретический анализ научной литературы, средств массовой информации, матералы в сети интернет по проектированию и истории развитию жилых образований, проектные материалы, нормативные документы государственных программ, статистические и экологические данные, географические атласы и климатические справочники.

Сравнительный анализ отечественной и зарубежной практики проектирования многофункциональных жилых комплексов с учетов экологических требований, с целью определения закономерностей и особенностей.

Также использовался метод прогнозирования, как заключение о тенденциях развития жилых комплексов с учетом экологическим особенностей.

Исследование базируется на фактическом материале, собранном автором, в 2016-2022 годах. В процесе натурного обследования существующих жилых комплексов автор побывал во всех областных центрах  Северного Казахстана (Кокшетау, Костанай, Павлодар, Петропавловск). При этом было изучено более 50 жилых комплексов и по 21 жилому комплексу представлен социалогический опрос. В работе использовались материалы, полученные в местных областных и городских проектных организациях.

Объект исследования – архитектурно-планировочная структура жилых комплексов и динамика её трансформации.

Предмет исследования. Типологические особенности формирования жилых комплексов с учётом современных экологических требований, закономерностей их развития и пути совершенствования.

Ведущая гипотеза. Комфортная жилая среда достигается при комплексном учёте всех региональных факторов и элементов её составляющих, при интеграции экологических аспектов в архитектурно-планировочные решения жилых комплексов и архитектурной среды.

Границы исследования. В связи с необходимостью обоснования выводов и рекомендаций на конкретном фактическом материале границы исследования ограничиваются регионом Северного Казахстана - в современных административных границах 4 областей. Временные границы – XX-ХXI вв.

Специальные вопросы: природно-климатические условия, социально-экономические факторы и научно-технические факторы изучены в той мере,  в которой они необходимы для решения поставленных архитектурно-планировочных задач.

Научная новизна и практическая значимость работы. В соответствии с ведущей гипотезой в исследовании впервые:

- собран, обощен и проанализирован фактологический материал с учетом современных экологических требований при проектировании и стрительстве жилых комплексов и архитектурной среды в региональных условиях Северного Казахстана;

- выявлены современные экологические требования, влияющие на архитектуру и планировочную структуру жилых комплексов в региональных условиях;

- выявлены типологические особенности формирования жилых комплексов с учетом современных экологических требований;

- разработана концептуально-теоретическая модель формирования жилых комплексов с учётом современных экологических требований, выявлены основные компоненты и принципы её формирования.

На защиту выносятся:

- теоретические основы по регулированию экологических требований средствами архитектуры при проектировании жилых комплексов;

- элементы экологической защиты жилой среды и экологические индикаторы;

- типологические аспекты формирования жилых комплексов с учетом современных экологических требований;

- концептуально-теоретическая модель формирования жилых комплексов с учётом современных экологических требований.

Личный вклад автора:

- Обоснованы теоретические предпосылки динамики трансформации структуры жилых комплексов с учетом современных экологических требований;

- Выявлены факторы, определяющие качество жилья с точки зрения экологических требований;

- Определены экологические приёмы организации жилой среды.

В процессе работы были собраны материалы по характеристикам климатических показателей, на основании которых были сделаны выводы об экологическом состоянии региона.

При этом проведено натурное исследование с целью выявления факторов, влияющих на формирование жилых комплексов и определения качества жилья с точки зрения экологических требований. Проведено натурное исследование 21 жилого комплекса. Опрошено 363 жителя, проживающих в жилых комплексах городов Северного Казахстана.

Результаты исследования доложены и обсуждены на научно-практических конференциях по архитектуре, градостроительству и благоустройству городов в Казахском агротехническом исследовательском университете им. С. Сейфуллина, г. Астана, в Самарском Государственном Техническом университете.

Приняты к внедрению «Рекомендации по учёту и регулированию экологических требований средствами архитектурных приёмов, при разработке проектной документации жилых комплексов»

Результаты исследования используются в учебном процессе по образовательной программе 6B07301 - «Архитектура» в НАО Торайгыров университет при чтении лекций по дисциплине «Проектирование высотных многофункциональных комплексов», а также при ведении курсового и дипломного проектирования.

По теме диссертации опубликовано 10 статей.

Структура и объем работы: диссертационное исследование состоит из введения, трех разделов, заключения, списка использованных источников (120 наименований) и приложения, включающей иллюстративный материал (представлен на 43 листах формата А4).

В первом разделе рассмотрены теоретические и исторические аспекты формирования жилой среды от первых жилых пространств до современных многофункциональных жилых комплексов.

Во втором разделе выявлены факторы, влияющие на формирование жилых комплексов, с учётом экологических требований; выявлены экологические аспекты, влияющие на структуру жилых комплексов.

В третьем разделе представлены концептуально-теоретическую модель формирования жилых комплексов с учётом современных экологических требований и типологические аспекты формирования жилых комплексов.

Работа выполнена в разрезе инициативной темы по кафедре «Архитектура и дизайн» Казахского агротехнического исследовательского университета им. С. Сейфуллина «Проблемы и перспективы развития архитектуры, градостроительства и дизайна в Республике Казахстан». Руководитель доктор архитектуры, профессор, Корнилова Алла Александровна. Номер регистрации: 0148 РКИ 0335 от 06.2018 г. АО «НЦГИТЭ». В работе использована материалы из архива почётных архитекторов РК Корниловой А.А., Шляхтич Е.В.

1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ИСТОРИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ ЖИЛЫХ КОМПЛЕКСОВ С УЧЁТОМ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ТРЕБОВАНИЙ

  - Теоретические аспекты формирования жилых комплексов с учётом экологических требований

Развитие общества и научно-технический прогресс ставят перед учёными принципиально новую задачу научного перспективного планирования организации системы жизненной среды, решение которой не может быть выполнено в рамках и средствами отдельных научных дисциплин, а возможно лишь в рамках экологии человека [1-54].

Наука экология, происходит от древнегреческого слова «экос», звучащего в классическом происхождении как «ойкос» и означающего «дом». В древности «ойкуменой» называли всю совокупность обитаемых людьми территорий.

Экология, это наука, изучающая сложные взаимосвязи в природе и функционирование систем (популяции, сообщества), в пространстве и во времени, в естественных и изменённых человеком условиях.

Экология человека –это наука, изучающая взаимоотношения человека с окружающей средой. Экология человека рассматривает вопросы отношения человека с природой, а именно отрицательные явления, возникающие в процессе взаимоотношений общества и природы. Практическая задача экологии человека создание экологически чистой, безопасной и социально комфортной среды обитания.

В восьмидесятые годы XX столетия процесс «биологизации» производства являлся, несомненно, одним из путей преодоления экологического кризиса. При этом тенденция «экологизации» науки выступает одним из элементов этого процесса, который можно рассматривать, как промежуточный этап в продвижении к единой экологической науки [55].

На первом Всесоюзная симпозиуме по философским проблемам глобальной экологии при обсуждении вопросов формирования архитектурной среды, специалисты в области биологии обратили внимание на то обстоятельство, что природная среда, являясь основой развития и эволюции человека заставляет его максимально приспосабливаться к природным условиям. Она настолько сложна и разнообразна что практически будет всегда конкурировать с любой архитектурной средой. «Перспективы производства удовлетворительных по качеству и устойчивости искусственных макро- и микросред для постоянной жизни людей оказываются в условиях стремительного ухудшения экологической ситуации на планете явно нереальными [55].

Известно, что архитектурная деятельность является частью материального производства, а архитектурная среда - важнейшая составляющая среды обитания человека. В самом общем виде она может меняться за счёт создания оптимальных экологических условий производства и воспроизводства компонентов общества, общественных связей и отношений. Из этого вытекает объективная необходимость синтеза экологической и архитектурной науки и использование экологических концепций в архитектурно-строительной деятельности.

Информационное обеспечение анализируемой проблемы в первоисточниках можно оценивать двояко: с одной стороны, экологические аспекты архитектурной деятельности и архитектурной среды обсуждаются достаточно широко, с другой - вопрос об экологической эффективности архитектуры в полной мере не ставился.

Трактовка экологических постулатов архитектурного пространства получила развитие в работах К. Норберга-Шульца. По представлению Шульца, для того чтобы иметь смысл, архитектурное сооружение должно находится в гармонии с самим собой и с окружающей средой. Когда человек понимает смысл, в предметах, которые его окружают, он чувствует себя «дома». В конечном итоге «смысл» — это производная психики. Она зависит от идентификации личности и предполагает чувство «принадлежности». Таким образом, смысл является основой жизни человека. Одна из основных потребностей человека, это потребность ощущать смысл своего существования [10-23].

Кроме того, Элеонора Гибсон опубликовала труд, в котором развитие восприятия анализируется с экологической точки зрения (1969).

Результаты её научных изысканий дали толчок к формированию нового понятия «архитектурно-экологическое пространство», которое трактуется как безопасное, комфортное, уравновешенное, регулируемое и развивающееся. Взаимодействие и проникновение экологического пространства в городскую среду является объектом локального исследования современных урбанистов и экологов. Главные качества такого пространства является неоднородность, многомерность, и связанность с деятельностью человека. Данный постулат формирует экологически ориентированное мышление и включает в себя два понятия: 1) пространство, сформированное взаимодействием человека и окружающей среды; 2) архитектурная среда с определенными характеристиками, такими как соразмерность, упорядоченность, взаимосвязь отдельных элементов [24-25].

Одним из первых экологическую трактовку пространства предложил Дж. Гибсон. В своём труде «Экологический подход к зрительному восприятию» (1988 г.) он исследовал понятие пространства и времени, как составляющие окружающего мира и пришёл к выводу, что пространство кроме всего прочего наделено экологической психологией. Психологию восприятия в её «комплексной среде повседневной действительности», Гибсон называет экологическим восприятием. Влияние идей Гибсона возрастает особенно в сфере посткогнитивизма. Человек начинает воспринимать окружающую архитектурную среду, как «экологическую» нишу. Современная теория раздвинула рамки восприятия «экологической» ниши и систематизировала её с точки зрения основных физических характеристик: рельеф поверхности, световой поток, предметное назначение, многомерность.

История экологии приобретает развёрнутую, теоретически самостоятельную форму в трудах известных российских учёных-естествоиспытателей, и прежде всего в трудах В. И. Вернадского, учёного-геохимика, одним из первых, осознавших в начале ХХ века масштабы процессов урбанизации и провозгласившего человечество – планетарной силой, способной влиять на природные процессы, изменять их в своих интересах. При этом он видел будущее как разумное сосуществование человека и природы (ноосфера), процесс управления сбалансированным развитием – ноосферогенезом. Об этом же в Сорбонне в Париже в своих открытых лекциях говорил французский учёный Тейяр де Шарден, его основной труд - «Феномен человека» переведён на многие языки мира.

Последователи В. И. Вернадского и Тейяра де Шардена – российские учёные – урбоэкологи - Б. Б. Родоман, В. В. Владимиров, учёные географы из Института географии АН СССР – В. С. Преображенский, Ю. А. Веденин, Е. Г. Шеффер, В. П. Казначеев, Н. Ф. Реймерс и другие учёные продолжили труды предшественников, исследовали экологическую устойчивость природных ландшафтов к антропогенным нагрузкам, позволявшую сохранить условное равновесие и баланс природного и урбанистического ландшафта.

В 1982 году в Научно-исследовательском институте теории, истории и перспективных проблем советской архитектуры (Киев) была начата разработка темы «Социальная эффективность архитектурный деятельности». И вплоть до конца XX века эта проблема выходила на первое место.

Теперь же особенно важен экологический подход, который опирается на поиски всестороннего развития города, природы и человека. Перестройка профессионального мышления градостроителя, градостроительные вопросы, которые были ранее второстепенными (природоохранные мероприятия, реконструкция, шумовая защита, борьба с загрязнениями, экономия энергии и др.), выдвигаются на первый план и становятся подлинной революционной идеей.

Характеризуя проблемы экологии человека, можно выделить единый критерий - инвариантный для географических, биологических, антропологических, демографических, геологических, медицинских и философских аспектов, который усиливает биологическое, социальное, интеллектуальное здоровье населения. Преднамеренная постановка задачи не даёт возможности использования монокритерий. Биологическое, социальное и интеллектуальное здоровье не могут быть отражены единым критерием. Пользуюсь названными монокритериями, в данном исследовании предлагается считать задачей архитектуры - построение такой системы жизнеобеспечения любого коллектива, которая не просто уменьшало бы комфортность существования социума, но и способствовало совершенствованию человека. В принципе возможно использование единого, комплексного критерия, отражающего всю полноту эффективности архитектуры, но многие специалисты считают принципиально невозможно существование единого – «Генерального» критерия, с использованием единого показателя.

Создание и поиск единого универсального критерия эффективности архитектуры и её экологической составляющей на современном этапе считается актуальной задачей и всегда будет стоять на повестке дня.

Надо отметить, что проблема городской среды как способ регулирования организации социального общества, вызывает большой интерес в сфере градостроительства. С середины 70-ых годов прошлого столетия, проблема имеет не столько теоретическую, сколько практическую основу. ЮНЕСКО (Всемирная Организация Наций по вопросам образования, науки, культуры и всемирного наследия) в своих долгосрочных планах развития культуры общества отмечала, что город как центр цивилизации помимо аккумулирования науки, технологии, промышленной производительности, является источником всех форм загрязнения, источником неоправданных потерь времени и как следствие источником стрессов, одиночества и даже опасности. Традиционное планирование основанное на экономических расчётах уже не в состоянии разрешить такие вопросы. Истинное планирование должно рассматривать города как сложные многоуровневые системы, требующие многогранного исследования в разных областях организации города.

Цельность экосистемы городской среды не может быть достигнута за счёт решения отдельных злободневных задач в разных сферах градостроительства. Современная урбанистика не имеет универсального апробированного метода комплексов экологической оценки. Оценивания отдельные факторы - загрязнение атмосферы, уровень шума – градостроительство не в состоянии сопоставить их друг с другом или с факторами иного порядка. Именно с этим связана однобокость, принципиальная неполнота современного варианта теории городского развития [50].

Анализируя теоретическую базу, можно сделать вывод, что в наше время существенной проблемой является стагнация и скученное проживание людей в больших городских агломерациях. Городская инфраструктура как среда, продолжает развиваться по пути уплотнения городской застройки и возведения высотных комплексов и ансамблей. Это ведёт к новым, негативным, экологическим проблемам, связанные с уплотнением застройки, антропогенным воздействием города на естественную природную среду, отрывом жителей от природы. Современные тенденции урбанизации ведут к росту кризисной проблеме загрязнения и гибели флоры и фауны земли. В данном случае речь идёт не только о городе, как таковом, а и о разных формах его развития, в частности, жилой среды или жилых комплексов, как части градостроительной системы.

Таким образом видно, что жизнь человека обрастает разнообразными функциями, которые требуют для себя новых пространств. Каждые из таких пространств имеют специфические качества и характеристики. Формирование таких пространств требует изучения критериев и факторов их образующих. К таким специфическим пространствам относится и жилая среда, изучение которой требует непрерывного внимания со стороны теоретиков архитектуры. В том числе назрела необходимость в изучении и формировании экологических аспектов, определяющих форму современного жилья. Экологический аспект в жилых зданиях требует изменений в сферах проектирования, а именно в: архитектурно-ландшафтные, архитектурно-планировочные, архитектурно-конструктивные, инженерно-технологические и конструктивно-строительные приёмах, учитывающих существование на практике большого количества экологических технологий, а именно: энергосбережения, ресурсосбережения, технологии умного дома.

  - Исторические аспекты формирования жилых комплексов с учётом экологических требований

Природная среда это естественная среда обитания человека, которая служит условием и средством жизни для человека. Сущнествуют три формы взаимодействия человека и природы. Первая форма это организация пространства существования, которое  в современных условиях называют архитектурной средй. Вторая форма – взаимодействие, это использование природных ресурсов для удовлетворения материальных и духовных потребностей человека как подвида природы. И третья форма - использование защитных свойств окружающей среды с целью сохранения человека как биологического социального оргнанизма со своей средой обитания [57].

В древности всегда учитывалось влияние региональных условий при организации  поселений и отдельных сооружений. Так, для сохранения тепла и естественного освещения помещений, а также возможного проветривания, жилые здания строились компактными, учитывали движение солнца и направление ветра. Учитывались и ландшафтные  условия – близость водных источников, плодородных угодий, места обитания животных [48]. В создании сооружений использовались в основном местные строительные материалы. Таким образом, человек не доставлял особого вреда  окружаюшей природе,  а использовал ее природные региональные особенности.

Влияние региональных условий на среду обитания можно проследить с начала первых поселений человека. Уже в IV в. до н.э. в Древнем Риме в соответствии с рисунком А.1 формируется тип патрицианского жилища, носивший название «домус», истоками которого служил дом атриумного типа древних этрусских племён. Для «домуса» характерно наличие планировочного ядра, которым является обширный двор-атрий. В перекрытии двора устраивался проем-«комплювий», для освещения двора естественным светом. В центре атрия, как правило, устраивался небольшой бассейн, который служил естественным увлажнителем и охладителем воздуха внутреннего пространства жилища и одновременно служил для сбора естественных осадков, который обеспечивался уклоном кровли [58-107]. Дождевая вода использовалась для хозяйственных нужд в т.ч. В данном жилище уже присутствовало функциональное зонирование, которое делило все внутреннее пространство на две зоны: личную и общественную. Личные покои – спальни, имели сугубо интимный характер. Общественная зона – вестибюли, каведиумы, перистили, служили для общественной деятельности владельцев «домуса». В них осуществлялась большая часть домашних функций в т.ч. и общее время препровождение. Иногда личные помещения для использования семьёй, группировались вокруг второго дополнительного двора, ещё более тщательнее разделяя индивидуальную и общественную зону жилища [58].

Такое функциональное зонирование отделяло общественную зону, от личного пространства, которое оставалось изолированным и тихим. При этом оконные проёмы в спальных комнатах были небольших размеров и выходили во внутренний двор. Такое решение обеспечивало безопасность, снижение уровня шума от городских улиц и необходимое количество света для помещений. Во внутренней части «домуса», предусматривался сад, как составная часть входной группы в соответствии с рисунком А.1.

Кроме того, уже в древнем мире встречаются примеры жилища с использованием аккумуляции солнечных инфракрасных лучей для использования тепловой энергии. Ярким примером такого использования солнечных тепловых лучей может служить крепость Монтесумы (штат Аризона, США), которая была возведена индейцами Древней Америки в 700 г. н.э. Крепость расположена на южном склоне горного массива известняковых пород. Естественное заграждение жилища дополнено рукотворными крепостными стенами из местного строительного материала на основе глины и соломы, такие стены аккумулируют значительное количество тепловых лучей в световые часы и в ночное время являются естественным обогревателем внутреннего пространства в соответствии с рисунком А.1. А в летний период естественный скальный навес над крепостью выполняет функцию затенения не давая проникнуть тепловым лучам во внутреннее пространство. Кроме того, в крепости устроены верхние люки, обеспечивающие естественную вентиляцию внутреннего пространства. Таким образом древние люди использовали природные обстоятельства для создания благоприятного микроклимата в зимнее и летнее время.

Традиционным жилищем зоны жаркого сухого климата являются глинобитные пуэбло в соответствии с рисунком А.2. Именно в них были сделаны первые попытки использования солнечной радиации для получения тепла.

Следовательно, уже в древнем мире использовались приёмы регулирования микроклимата во внутренних помещениях, за счёт уменьшения проникновения холодного воздуха следующими приёмами: использование ориентации здания, подбор формы здания, их блокировка, утепление стен и кровли, создание буферных зон, аккумулирование солнечной энергии.

В Древнем мире, развитие поселений и городов, их планировочные решения все больше отдаляли застраиваемые территории от естественной природной среды. Происходит эволюция от стихийных интуитивных первобытных сооружений в осознанные, технологичные [60].

В эпоху ренессанса XV-XVI вв. н.э., появляются первые трактаты об архитектуре: «Десять книг о зодчестве» Альберти Л.Б. и «Четыре книги об архитектуре» Палладио А. Это первые труды о теории архитектуры, в которых описаны рекомендации для проектирования и строительства зданий и городов обеспечивающих гармонию окружающей средой и природы в соответствии с рисунком А.2.

В этих трактатах, территории для строительства, и прилегающие к строениям пространства, рекомендовалось выбирать после обследования участка. Учитывая требования удобного участка, в «правильной» местности, путем исследования показателей, отвечающих «здоровым условиям». Одновременно предлагая рекомендации по обеспечению комфортного жилья, безопасному возведению зданий и городов, с учетом благориятных сторон света и ландшафта территории. В трактате обсуждаются удобные «связи» внутри городской структуры и общедоступность построек «без трудностей и препятствий». Для эффективного использования воды, по рекомендациям, предусматривался организованный водосток с крыш зданий, сбор дождевой воды во дворах и ее хранения для нужд людей. Рекомендовалось устраивать колодцы для получения чистой воды, организовывать отвод дождевых вод с участка, максимально используя потенциал рельефа земли. Для сбора воды в больших количествах для нужд города устраивать глубокие рвы. В трактатах даются рекомендации по функциональному зонированию помещений,  с учетом ориентации зданий по сторонам света, солнечной радиации, направлению и скорости ветра. Данные рекомендации направлены на создание комфортной температуры в помещениях, необходимого количества естественного света и возможности естественного проветривания помещений [60].

В XIX в. с интенсивным развитием промышленности и городов, находились просветители, которые интуитивно чувствовали пагубное влияние промышленных городов на окружающую природу. Так, английский писатель XIX в. Дж.Рескин, который был ярым противником промышленных городов  писал, что ради скопления интелекта, энергии, мощности и знаний, человечество вынужденно жить в городах, но плотное общение друг с другом не заменяет утраты общения с природой [61]. Он рекомендовал устраивать в пространствах города градостроительные «композиционные паузы» в виде разреженных незастроенных пространств - садов, парков, аллей, но эти предложения были практически не выполнимы из-за экономических препятствий.

Э. Говард один из первых ощутил бесконтрольное антигуманное развитие крупного города, и в то же время он видел деградацию сельских поселений. Проблемы города были социального и экономического характера, при этом социальный дискомфорт появился в том числе, из-за экологических проблем, которые вели к ухудшению санитарно-гигиенических условий городской структуры [103].

Решения проблем крупных городов Э. Говард видел в следующих мероприятиях: - приближении человека к природе; - грамотном функциональном зонировании; - общественно-организационной модели правления. Основной жилой единицей его концепции становился – индивидуальный жилой дом с собственным участком, окружённый зелёными насаждениями. При этом, все общественные и производственные зоны находились в шаговой доступности.

Разработанная Э. Говардом в конце XIXв. концепция «города –сада» получила широкую известность. Концепция «города-сада» это малочисленный, самостоятельный индустриальный город. Такая городская структура должна была содержать в себе все лучшие характеристики индустриального города и сельского поселения без их недостатков, а большое количество зелёных насаждений создавало качественно иную среду для жизни людей, чем в плотно застроенных традиционных городах той эпохи в соответствии с рисунком А.3 [62].

Социалистический утопизм, ставя во главу угла развитие промышленности, не придавал значимости экологии. При нем лишь использовали санитарные зоны отделяя производство от жилых и общественных  зданий.

Устранить имеющиеся противоречия  между городом и окружающей природой также мечтали и зодчие и градостроители XX в. Дробление городской территории на частные владения игнорируют в своих теоретических проектах и архитекторы Запада (примером могут служить известные работы Ле Корбюзье 20-х годов — «Город на 3 миллиона жителей», «Лучезарный город», «План Вуазен») в соответствии с рисунком А.3.

Развитие промышленной революции привело к обострению социально-экономических проблем экологического характера. Пытаясь решить возникшие  с развитием общества проблемы экологии, в XX веке архитекторы и градостроители предлагают различные градостроительные концепции.

В 20-ые годы французский архитектор и градостроитель Ле Корбюзье вывел теоретические основы современной урбанистической архитектуры которые назвал - «Пять отправных точек архитектуры». В данных постулатах он попытался сформулировать концепцию архитектуры нового времени, который представил следующими определениями:

- Столбы-Опоры. Здание оторвано от земли, опираясь на железобетонные столбы -опоры. За счёт этого сокращается площадь застройки и освобождаются пространства для зеленных насаждений [55].

- Плоская кровля. Предлагается устройство на традиционной кровле эксплуатируемой террасы, как общественное пространство для совместного времяпрепровождения.

- Свободная планировочная структура. Железобетонный каркас здания позволяет организовать внутреннее пространство с большей эффективностью, так как стены не являются каркасным элементом.

- Ленточное остекление проёмов окон. Каркасная конструкция здания позволяет размещать оконные проёмы в любом месте и любой конфигурации. Форма окна, практически не ограничена [55].

- Пластика фасада. Несущий каркас здания устанавливается вне плоскости фасада, в глубине здания, таким образом наружные стены могут выполняться из любого материала и принимать любые формы, приобретая качества свободной пластики.

Каждый из данных приёмов архитектурных решений применялись уже продолжительное время и до этого, но Ле Корбюзье теоретически обосновал влияние данных приёмов на формообразующие элементы архитектуры. Эти «пять основных отправных точек архитектуры» для значительной части архитекторов нового времени стали базовыми в их творчестве [55], [103].

За счёт выдвинутых принципов, Ле Корбюзье стремился создать комфортную среду с помощью экологических аспектов: увеличения зелёных пространств под зданием и на эксплуатируемой кровле; увеличение естественного света, за счёт ленточного остекления; грамотное функциональное зонирование, благодаря несущим колоннам.

В научных работах Иконникова А.В., советского и российского деятеля архитектурной науки, историка и теоретика архитектуры, рассматриваются влияние окружения на формирование пространства архитектурно-планировочной среды в том числе и при организации жилых кварталов. Идейно-художественные проблемы формирования городов по мере развития общества становятся все более сложными и ответственными. Необходим широкий взгляд на пути их решения. Он отмечал, что внимание архитекторов и градостроителей нельзя замыкать художественно-композиционными задачами создания отдельного объекта, здания или комплекса. Город проявляется в единстве всех его компонентов, его архитектура является основой пространственной среды, в которой протекает жизнь человека.

Исследования биосферно совместимых форм расселения разрабатывали учёные - В.А. Ильичев, В.И. Колчунов, Н.В. Бакаева, М.В. Шубенков, А.В. Крашенинников. Оптимизации водно-зелёных городских каркасов посвящены труды ландшафтных архитекторов Э.Э. Красильниковой, Н.А. Лекаревой, В.И. Иовлева и других специалистов. Экологическим аспектам градостроительного и архитектурного проектирования посвящён труд Е.А. Сухининой, в котором сведены в единую систему экологические стандарты, устойчивость городов и экопоселений, экология и архитектура, эффективность новых форм зелёных насаждений и другие аспекты экологического проектирования.  И эти исследования продолжают молодые учёные во всем мире, разрабатывая принципы «зелёного» строительства.

Учёные – физики-ядерщики и мыслители Н. Н. Моисеев и Б. В. Раушенбах, как и Джеймс Лавлок (его теория мыслящей планеты Гайя) – развивали теорию коэволюции – совместного непротиворечивого развития мира природы и мира технологий человека. Градостроители – Г. И. Лаврик, Н. М. Демин, С. Б. Чистякова, А. П. Вергунов, В. Л. Глазычев и другие в 1980-90-е годы работали над инструментарием экологического мониторинга городов, искали наиболее рациональные форма градостроительных образований, опираясь на фундаментальные исследования учёных – естествоиспытателей, биологов и экологов.

На современном этапе по всему миру встречаются отдельные решения жилых комплексов, которые в полной мере отображают поставленные экологические проблемы теоретиками архитектуры прежних времён.

Ярким отображением решения таких проблем может служить жилой комплекс, «Хабитат 67» в Монреале (1966-1967 г.) архитектор – Моше Сафди. Создание комплекса было приурочено к началу международной выставки «Экспо-67», темой которой были жилые здания и строительство жилья в соответствии с рисунком А.4 [63].

Архитектурной задачей объекта являлось создание жилой структуры с наличием собственного индивидуального земельного участка на том же уровне, где располагается индивидуальная квартира городского жителя. Основой архитектурной композиции комплекса явился куб. Строение состоит из системы кубов, «поставленных» друг на друга. Всего 354 куба. Комплекс включает в себя 146 квартир. Планировочная система позволяет устроить личный сад, который располагается на крыше соседнего куба. Весь комплекс компактен и рационален и органично разместился в структуре города. Автор проекта понимает, что современный урбанизм является заложником конфликта и несовместимости двух стремлений человека- желание иметь личное индивидуальное уличное пространство и желание находится в инфраструктуре города.

Во многих отношениях данный комплекс стал утопическим прототипом домов Ф. Л. Райта. «Гибридная форма» предназначенная примирить дом одной семьи с многоквартирным домом, город с природой, индивидуальное с общественным [64].

Архитектура сооружений 20-ых веков не может существовать без инженерных систем и технологических приёмов, обеспечивающих комфортную среду. Мощным толчком их развития являются регулярно возникающие энергетические кризисы, которые способствуют в т.ч. и развитию экологических вопросов органического сосуществования людей и живой природы. В связи с этим меняются и подходы к решению жилого пространства человека и жилого дома, в частности. Решение этих проблем развивается в нескольких направлениях:

-потери тепла через ограждающие конструкции решаются через создания их высокой изоляции, компактности сооружения, или его заглубления. Среди последних решений – создание многопролётных крытых пространств, аккумулирующих тепло;

-применение альтернативной энергетики, замкнутого цикла использования ресурсов (энергоэффективные и энергоактивные здания).

Первые приёмы альтернативного использования природной энергии были применены в гелио-домах или солнечных домах. Для обогрева такого дома использовалась энергия солнца, таким образом обеспечивая ресурсосбережение строения. При этом солнечная энергия могла как нагревать непосредственно сами помещения, или отдельный элемент здания, который затем постепенно отдавал тепло в помещение. Так может применятся пассивная, активная или смешанная система использования солнечной энергии. В пассивных системах используются различные элементы конструктива дома (пол, стены, крыши, перекрытия). Активные системы характеризуются использованием специальных механизмов и технологического оборудования.

Большой опыт строительства гелио-домов был накоплен в Северной Америке, Канаде, Скандинавских странах, Германии и Швеции, именно в странах с суровыми климатическими условиями.

Первые гелиодома появились в Северной Америке выше 40-ой параллели. Это был экспериментальный дом Массачусского Технологического института, в 1939 г. в соответствии с рисунком А.5. Это одноэтажный вытянутый объем здания, с дверными и оконными проёмами, раскрытыми на южную сторону света. На южном скате кровли устроен водяной гелиоколлектор, площадью 34,00 м2. Аккумулятор общим объёмом -62 м3. Вода в коллекторах, поглощает солнечную энергию превращая её в тепло. Полученная, таким образом, горячая вода накачивается в аккумуляторы и нагревает внутренний воздух, нагнетаемый в жилые помещения.

В Пенсильвании (г. Сторертсон) в 1954 году была впервые использована довольно простая солнечная энергосистема в доме «Лефевра» в соответствии с рисунком А.5. Вертикально установленные коллекторы вдоль стен здания аккумулировали тепло и по мере необходимости выделяли его для обогрева. Такая система обходилась в разы дешевле, чем обычное водяное отопление.

Таким образом главным шагом в развитии энергосберегающих домов было применение различных приёмов применения солнечной энергии, позволяющие оптимизировать микроклимат со снижением расходов на отопление.

Ярким примером современного использования солнечного отопления может служить «солнечный дом Чемпионов» архитектора Д. Хэллуина, штат Колорадо (США),1981 год в соответствии с рисунком А.6.

В результате исторического анализа установлено, что при строительстве собственного индивидуального жилья человек неосознанно учитывал экологический аспект в своих архитектурно-планировочных решених. При проектировании зданий и городов, особое внимание уделялось природным и климатическим условиям региона: рельефу местности, направлению и скорости ветра, наличие лесов, водоемов, количества солнечных дней и т.д. Благодаря грамотному функциональному зонированию осуществлялись элементарные нормы гигиены, в виде разделения «грязной» общественной зоны от личной-«чистой». Здание гармонично сосуществовало с природной средой, лавируя естественным освещением, температурой воздуха  и даже дождевой водой.

На всех этапах формирования жилой среды можно выделить прототипы моделей экологических приемов, являющиеся основополагающими

Уже первые жилые постройки демонстрировали применение приёмов улучшения микроклимата внутренних пространств. Такое жилище отличалось экологичностью строительных материалов. Эти сооружения в том числе, не наносили вред природному окружению, на протяжении всего периода существования.

В более поздний исторический период, примеры показывают иную модель жилища, которая характеризуется ресурсовой и энергетической экономичностью планировочных решений, за счёт изменений площадей помещений, световых проёмов, ограждающих конструкций, конструктивных решений. При этом, климатическим характеристикам, их учёту, не уделялось должное внимание, ввиду использования на то время дешёвого топлива.

В эпоху индустриализации дань модным архитектурным направлениям, навеянные развитием индустрии, применение бетона и стекла, расточительность топливных ресурсов, негативно сказалось на климатическом комфорте [107]. Экологические аспекты проектирования практически не учитывались, поскольку они вели к удорожанию объекта строительства и усложняли процесс строительства.

В начале своего пути экология жилья была направлена на борьбу с «машинной» архитектурой, на создание комфортного пространства и гармонию с природой. Позднее экологические вопросы в жилище были обострены с развитием химической промышленности, отсутствием гигиенических и санитарных требований, спонтанным уплотнением поселений. Все это вело к ухудшению психологического и физического здоровья жителей.

Как прослеживается в историческом контексте, в древности люди интуитивно учитывали природную среду, строили в лучших местах и т.д. По мере роста численности населения и развития индустрии экологические показатели учитывались меньше в связи с переносом фокуса внимания на более злободневный вопрос экономии.

Процесс проектирование жилых зданий с учётом экологических требований – это поступательный процесс, который возник с появлением первых симптомов влияния жилой среды на природу, и с ограничением природного пространства в жилой среде, что в конечном счёте, влияет на здоровье человека и социума в целом.

При этом востребованность экологического жилья растёт с каждым годом, формируются различные экологические стандарты, которые определяют степень «экологичности» архитектуры здания.

Поэтому необходимо выявить основные архитектурно-планировочные решения, улучшающие экологический и соответственно социальный климат жилого пространства.

На данный момент жилые дома с экологическим подходом проектирования остаются разрозненными разовыми явлениям как в отечественной так и в мировой практике. Единые формы проектирования с учетом экологических требований находятся до сих пор в стадии стагнации т.к. на практике экономические вопросы являюся приоритетными.

1.3 Современное состояние жилых комплексов построенных с учётом экологических требований

Современное массовое жилищное строительство активно использует типовое проектирование жилища. Вопрос повторного применения проектов на сегодняшний день остаётся достаточно сложным. С одной стороны, типовые проекты ускоряют и удешевляют процесс строительства. С другой стороны, градостроительные условия и интересы потребителей жилья требуют разнообразия застройки.

Выявление современных тенденций проектирования требует рассмотреть развитие различных видов жилой застройки в зарубежной и отечественной практике, оценив их перспективы, в свете данного исследования.

1.3.1 Зарубежный опыт проектирования жилых комплексов с учётом экологических требований

Вопрос процесса геоурбанистики и пути её позитивного влияния, интенсивно изучаются в наше время, в связи с бурным ростом мегаполисов в передовых странах мира. Надо отметить, что теоретическая наука в данных вопросах пока идёт вслед за реальным развитием. В частности, рост городов, вызванный объективными причинами концентрации населения в мегаполисах, как центрах приложения труда, является естественным процессом. Темп роста городов происходит в наше время повсеместно, в т.ч. и в развивающихся странах. Если до середины прошлого века, 20 из 30-ти крупнейших городов мира находились в развитых странах и только 10 в развивающихся, то в начале 21 века [101]. уже 21 город из 30 находятся в странах третьего мира. К 2015 г. только пять городов, находящихся в развитых странах, остались в списке крупнейших мегаполисов это Токио, Нью-Йорк, Лос-Анжелес, Осака и Париж. Остальные города Бомбей (27,4 млн.) Лагос (24,4 млн.) Шанхай (23,4 млн.) Джакарта (21,2 млн.), относятся к развивающимся странам. Кроме того, в этих странах интенсивным ростом развиваются новые урбоареалы: «Сан-Рио» (Бразилия), «Джабан» (Индонезия), Визагмахапар (Индия) и др.

Современная урбанизация вызвана экономическими, политическими, социальными и демографическими изменениями. В наше время, качество городской среды и здоровье жителей зависит от экосистемы города, а городская деятельность влияет на другие отдалённые экосистемы. Поэтому урбанизация городов, рассматривается как реальный фактор влияния на всю живую природу. Экосистема любого города является частью и участником земной среды обитания, в результате строительной деятельности она может угрожать биологическому разнообразию среды. В городских экосистемах происходит постоянное приспособление флоры и фауны к меняющейся рукотворной среде.

Любой урбанистический процесс, характеризуется постепенным заполнением пустых территорий между близлежащими поселениями и городом. И каждая такая стадия разрастания изменяет условия среды обитания и живую природу внутри города. Понятно, что наиболее благоприятное воздействие на оздоровление городской среды в таких случаях могут оказывать зелёные массивы городской среды – леса, парки, скверы, бульвары, пруды, водоёмы.

Так на примере Нью-Йорка можно рассмотреть благоприятное воздействие «Центрального парка», на общую атмосферу города. Основу современной архитектуры Нью-Йорка составляют небоскрёбы, то есть это густонаселённый город, с высокой плотностью населения. В таких условиях важно создание зелёных коридоров в агломерации. Проект «Центрального парка» был разработан архитекторами Ф. Олмстедом и К. Воксом. На территории парка, помимо необходимой сервисной инфраструктуры (ледовые катки, павильоны, спортивные площадки) присутствуют несколько искусственных озёр, уголки нетронутой «живой природы», мини-зоопарк и лужайки зелени для использования жителями. Этот центральный парк нередко называют «Зелёными лёгкими» Манхэттена, он наглядно демонстрирует возможность и необходимость устройства зеленных массивов в структуре города.

В последнее десятилетие, новым принципом формирования городской среды стало использование приёмов устойчивой «зелёной» архитектуры. Эти приёмы предназначены удовлетворить потребности современного городского населения на качественно другом, более высоком уровне и решать проблемы изменения климата, дефицита продовольствия и старения населения.

Зарубежный опыт формирования многофункциональных жилых комплексов также, в настоящее время, базируется на принципах зелёной архитектуры. Яркими примерами использования таких принципов может служить жилой комплекс «Вертикальный лес», расположенный в Италии, руководитель авторского коллектива архитектор Стэфано Боэри в соответствии с рисунком А.7. Комплекс, построенный в 2014 г. в Милане, состоит из двух одно подъездных башен переменной этажности (76 и 110 м высотой). Цель проекта, используя современные технологии сделать жилой комплекс более экологичным, обеспечить жилье чистым воздухом, создать благоприятный для жизни микроклимат через физическое и эстетическое восприятие природной среды, созданной искусственно. Этот эффект достигается за счёт устройства на просторных балконах каждой жилой ячейки, живого мини сада, высадив на них деревья кустарники и создав мини лужайки. Автор проекта впервые использует на такой высоте живые деревья и кустарники, создавая полноценную систему их жизнеобеспечения. Таким образом зелёный барьер защищает жилье от неблагоприятных городских факторов: пыли, шума, солнечного излучения, при этом равномерно поглощая углекислый газ и выделяя кислород. Такой приём создаёт и принципиально новые архитектурные формы и образы жилого дома, меняя эстетику жилища.

В другом экспериментальном жилом комплексе «Селосия» расположенном в Мадриде в соответствии с рисунком А.7, заложена иная идея экологического подхода - индивидуализация общественного пространства через устройства индивидуального входа в каждую квартиру. Авторы - архитектурное бюро MVRDV. 146 квартир комплекса сгруппированы в блоки, расставленные со сдвигом, по вертикали и горизонтали, создавая возможность обеспечить индивидуальным входом каждую квартиру. Иными словами, у большинства квартир, прихожая является частью лоджии, образуя общественное пространство. При этом предусмотренное, перед входом индивидуальное «патио», является индивидуальным и устраивается в соответствии с индивидуальным вкусом. Такое открытое пространство, создаёт защиту от ветра, шума и пыли и к тому же обеспечивает лучшую вентиляцию и освещение внутренних комнат.

Другой пример экологического подхода к жилому пространству представило Бюро СПАРК, это многофункциональный жилой комплекс высокой плотности «Домашняя ферма» (Сингапур) в соответствии с рисунком А.8. Комплекс предназначен для пожилых жителей, с возможностью им заниматься аграрным мини-производством, непосредственно на территории многофункционального жилого комплекса. Само аграрное производство является составной частью комплекса. В проекте предусмотрены вертикальное озеленение, эксплуатируемые кровли, дворовые пространства.

Анализируя вышеописанные примеры, можно выявить общие направления формирования жилых комплексов зарубежного опыта проектирования на современном этапе развития. В их проектировании учитывались следующие принципы формирования жилища:

1 Полицентричность жилища-проникновение рабочих функций в пространство жилой среды, что создаёт функциональное разнообразие;

2 Автономность жилья-создание устойчивой энергоэффективной независимой системы;

3 Регламент границ ответственности жилья, в условиях полифункциональности жилых комплексов;

4 Функциональная идентификация дворовых пространств т.к. современные дворы представляют пространства для разных потребностей разновозрастных групп населения;

5 Открытость, прозрачность и доступность для человека любой из функций или пространств жилого комплекса.

Перечисленные принципы имеют важное значение в создании «гуманной» архитектуры, среды, ориентированной на человека. Это должно отображаться в решении генплана жилого комплекса, дворовых пространств, планировочных решениях жилых секций, а также в объёмных решениях фасадов и формообразующих элементов.

Кроме того, надо отметить, что в зарубежной практике проектирования жилых комплексов выделяются общие принципы «зелёного строительства» на основе экологических требований:

- экономия и ресурсовая эффективность;

- экологичность (безопасность);

- энергоэффективность;

- комфорт;

- использование современных технологий для экологического проектирования.

А также определены основные тенденции создания экологически чистого жилья, к которым можно отнести следующие утверждения:

- градостроительная организация пространства и её элементы, а именно ориентация, этажность, должны быть рациональны, эффективны и направлены на создание микроклимата жилой среды;

- использование энергетически активных конструкций и строительных материалов;

- объёмно-планировочное решение здания должно быть направлено на ресурсосбережение и энергосбережение, а также использование экологичной и высокоэффективной теплоизоляции;

- по возможности использование альтернативных видов энергетики;

- централизованная высокотехнологичная переработка отходов;

- очистка и фильтрация стоков.

Вышеперечисленные приёмы ведут к ресурсосбережению и энергосбережению и позволяют значительно снизить антропогенное воздействие на окружающую среду, повышая экологическую чистоту окружающего пространства.

Таким образом зарубежная практика использования экологических приёмов в проектировании жилых комплексов сводится к нескольким направлениям, это - применение возобновляемых источников энергии, -формирование жилой среды сочетающиеся с природным окружением, -применение экологически чистых строительных материалов.

Проведённый анализ показывает, что на современном этапе в зарубежной практике, начинает формироваться экопозитивное жилище, которое развивается с максимальным учётом географического фактора внешней среды. При этом, главной задачей создания экопозитивного жилища сводится к уменьшению выбросов СО2, на основе энергоэффективности. В меньшей степени рассматриваются биопозитивность зданий и биосферосовместимость со снижением антропогенной нагрузки на природу.

1.3.2 Современное состояние жилых комплексов Северного Казахстана с учётом экологических требований

Демографические взрывы и рост мегаполисов по всему миру означает динамичное увеличение жителей городов и ограничения ресурсов жизнеобеспечения. Эти же проблемы не исключены и в областных центрах северного Казахстана. В сферу исследования входят следующие города: Астана -1359,50 тыс. нас.; Павлодар - 367254,00 тыс. нас.; Костанай - 242997,00 тыс. нас.; Кокшетау-145156,00 тыс. нас.; Петропавловск-222076,00 тыс. нас. Уплотнение застройки этих городов, в связи с ростом численности населения на современном этапе, решается путём строительства высотных многоквартирных жилых комплексов, не всегда учитывающих существующую инфраструктуру города.

Рассматривая современные тенденции жилищного строительства Северных регионов Казахстана, надо отметить, что здесь отдаётся предпочтение квартальной и периметральной городской застройке, которая не всегда учитывает природно-климатические параметры. В городах Северного региона идёт процесс замены старого жилого фонда. Особенно интенсивно этот процесс просматривается в областных центрах, т.к. большая часть жилого фонда относится к периоду его возведения-60-70-80-ые года прошлого века. Вновь возводимые жилые комплексы строятся в духе времени, имеют индивидуальные современные архитектурные решения, которые опираются на традиционную планировку квартир, учитывающую класс жилья, согласно нормативной документации и повышенную этажность в связи с экономической составляющей [72]. Примерами могут служить выборочные многофункциональные жилые комплексы 2000-ых годов возведения.

В процессе исследования было проанализировано – 21 комплекс, которые отражают всю совокупность системных проблем присущие жилым комплексам Северного Казахстана. К основным проблемам относятся:

- отсутствие функционального зонирования прилежащей территории жилого комплекса;

- высокая плотность застройки, как в территориальном аспекте, так и в архитектурно-планировочном;

- отсутствие комплексного благоустройства дворового пространства (отсутствие озеленения, площадок для отдыха и спорта и др.);

- недостаток парковочных мест;

- нецелевое использование внутренних помещений и паркингов;

- отсутствие нормативного озеленения;

- отсутствие внутренних летних открытых помещений (балконы, лоджии, террасы);

- устаревшая инженерная инфраструктура [107].

Так, например, Жилой комплекс «Амстердам» (Amsterdam) по улице Әнет баба, Астана. в соответствии с рисунком А.9 Застройщик-«G-Park». Жилой комплекс 3-го класса жилья, расположен в перспективном районе города, имеет две секции по 10 этажей, выполнен из кирпича, имеет крытый паркинг. На площадке по 5 квартир, площадью от 35.0 м2 до 125.0 м2. Предусмотрен просторный двор со спортивными площадками [74]. Жилой комплекс имеет следующие недостатки: не имеет своей собственной общественной инфраструктуры (аптека, магазин, развивающий центр), плохо озеленён, маленькие межквартирные площадки, не предусмотрено кондиционирование (нет мест для кондиционеров на фасадах).

Жилой комплекс «Дискавери» (Discovery) по ул. А. Байтурсынулы, г. Астана. Застройщик: «Базис-А». в соответствии с рисунком А.9. Комплекс выполнен из монолитного каркаса с применением в наружной отделке фибропанелей и натурального камня. Секции переменной этажности от 9 до 22 этажей. Комплекс имеет все характеристики 2 класса жилья, а именно: -развитая входная группа в жилые блоки, с сквозными проходами, что позволяет попадать в подъезд как со двора, так и с главной улицы; на этажах предусмотрено не больше 5 квартир на площадке; квартиры площадью от 36,0 м2 до 110.0 м2; высота потолков в помещениях 3.3 м. Предусмотрен крытый подземный паркинг с наличием нескольких пандусов. Но при соответствии 2-му классу жилья, жилой комплекс имеет недостатки, отмеченные жильцами, это неразвитая уличная инфраструктура, близость вокзальной площади, отсутствие зонирования дворового пространства, интенсивная стройка в округе, социальная неоднородность.

Жилой комплекс «Будапешт», расположенный по пр. Кабанбай батыра, г. Астана. в соответствии с рисунком А.9 Застройщик ТОО «G-Park». Комплекс -4 класса жилья состоит из 12-ти этажных шести жилых домов. На одном этаже сконцентрировано 7 квартир от 35,0 м2 до 60,0 м2 – 1-2-ух комнатные квартиры. Высота потолка 2,7 метра, имеются балконы и лоджии. Одним из главных недостатков данного комплекса является повышенная плотность застройки, скученность, отсутствие паркинга и открытых паковочных мест. Дворовое пространство незонировано, не хватает озеленения и благоустройства.

Жилой комплекс «Марсель» по ул. Каирбекова, г. Кустанай. Застройщик «СтройЭлитДом». в соответствии с рисунком А.10 Комплекс -3 класса жилья, в 6 этажей, плюс мансардный этаж, имеет 203 квартиры от 38,0 м2 до 79.0 м2. Три типа квартир -1-2-3 комнатные. Высота потолков - 2,7 м. Здание выделяется стильной архитектурой. Первый этаж выделен под коммерческую структуру. В жилой структуре не хватает открытых и закрытых парковок для автотранспорта. К недостаткам можно отнести-стандартная планировка квартир, близость промышленной зоны (окраина города).

Жилой комплекс «Столичный» в г. Павлодар – 3 класс жилья в соответствии с рисунком А.10. Высота комплекса 9 этажей, первый этаж выделен под коммерческие структуры. Комплекс включает в себя 203 квартиры, площадь которых составляет от 38,1 м2 до 79,3 м2. Высота потолков – 2,7 метра. Архитектурный облик здания выполнен в современном лаконичном функционализме [61]. Каждая квартира имеет дополнительные неотапливаемое помещение- застеклённые лоджии. Предусмотрено закрытое уютное дворовое пространство. В целом жилой комплекс имеет традиционные для нашего времени характеристики и от застройки 10-ых годов 21 в. ничем не отличается [57].

Жилой комплекс «Qazaqstan» -4 класс жилья, расположен в тихом и благоприятном районе города Петропавловск, напротив новой мечети и ТРЦ «City Mall» в соответствии с рисунком А.10. Включает в себя 1-2-3 комнатные квартиры от 30 м2 до 90 м2.  Безопасность и благоустройство дома обеспечивают стандартные планировочные приёмы: -закрытый двор; -футбольное поле; -WORKOUT площадка; -детская площадка; -зоны отдыха; -парковочные места; -видеонаблюдение по всему периметру жилой комплекс. Периметральные окна от немецкого производителя FUNKE. Современные входные двери с электронными замками, с функцией считывания отпечатка пальцев.

Используемая в настоящее время модель застройки спальных районов жилыми блоками повышенной плотности застройки, особенно в центральных частях городов, закладывают опасность образования нового монотонного однообразия массовой жилой застройки, но на другом градостроительном уровне.

Для объективной оценки современного состояния жилых комплексов городов Северного Казахстана был проведён социологический опрос в форме анкетирования [67]. Опрос проводился среди жителей многофункциональных жилых комплексов в городах Павлодар Таблица 2, Астана Таблица 1, Костанай Таблица 3, Кокшетау Таблица 4. Цель опроса – определить мнение граждан о качестве жилья, различного класса, с точки зрения экологических требований. В процессе исследования была разработана бальная шкала, которая использовалась для оценки жилых комплексов.

Опрос проводился по следующим объектам городов Павлодар, г. Костанай, г. Кокшетау, г. Астана:

- г. Кокшетау –ЖК «Туран» «Алма- Ата» «TURKESTAN -3»;

- г. Костанай – ЖК «Марсель» «Альфа Бета»;

- г. Павлодар – ЖК «Акбет» «Ирина» «Bolashag» «UsolkaCity»;

- г.Астана – ЖК ««Sat City», «Budapest», «Apple City» «Времена года. Лето» в соответствии с рисунком А.11, А.12.

Жилые комплексы были выбраны по классу жилья - 2,3,4 класса.

Бальная оценка проводилась по следующим экологическим показателям:

- экологическая комфортность жилья;

- наличие и полнота бытовой инфраструктуры (бытового обслуживания);

- близость городской инфраструктуры;

- близость городских рекреаций;

- интенсивность общения с природой;

- наличие флоры и фауны в личной жилой среде.

Проведённое анкетирование показало следующие результаты (по городам):

Таблица 1 - Оценка современного состояния жилых комплексов города Астана

| баллы | экологическая комфортность жилья | наличие и полнота бытовой инфраструктуры (бытового обслуживания) | близость городской инфраструктуры | близость городских рекреаций | интенсивность общения с природой | наличие флоры и фауны в личной жилой среде |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |

Таблица 2 - Оценка современного состояния жилых комплексов города Павлодар

| баллы | экологическая комфортность жилья | наличие и полнота бытовой инфраструктуры (бытового обслуживания) | близость городской инфраструктуры | близость городских рекреаций | интенсивность общения с природой | наличие флоры и фауны в личной жилой среде |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |

Таблица 3 - Оценка современного состояния жилых комплексов города Костанай

| баллы | экологическая комфортность жилья | наличие и полнота бытовой инфраструктуры (бытового обслуживания) | близость городской инфраструктуры | близость городских рекреаций | интенсивность общения с природой | наличие флоры и фауны в личной жилой среде |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |

Таблица 4 - Оценка современного состояния жилых комплексов города Кокшетау

| баллы | экологическая комфортность жилья | наличие и полнота бытовой инфраструктуры (бытового обслуживания) | близость городской инфраструктуры | близость городских рекреаций | интенсивность общения с природой | наличие флоры и фауны в личной жилой среде |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |

Таблица 5 - Средняя бальная оценка по городам Северного региона Казахстана

| баллы | экологическая комфортность жилья | наличие и полнота бытовой инфраструктуры (бытового обслуживания) | близость городской инфраструктуры | близость городских рекреаций | интенсивность общения с природой | наличие флоры и фауны в личной жилой среде |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| Продолжение таблицы 5 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |

Проведённое анкетирование показало Таблица 5:

- экологическая комфортность жилья по совокупности всех участвовавших жилых комплексов является удовлетворительной (составляет 2 балла);

- полнота бытового обслуживания хорошая лишь в Астане, в среднем же по Северному региону -удовлетворительно (2 балла);

- близость городской инфраструктуры оценена жителями на хорошо (4 балла)

- близость городских рекреаций- (4 балла);

- интенсивность общения с природой жителей жилых комплексов также является неудовлетворительным в соответствии с рисунком А.13.

Выявлено, что данные показатели свидетельствуют о том, что во многих городах Казахстана доминируют требования к экономической составляющей жилых комплексов, с игнорированием комфортности жилья и благоприятного микроклимата. Т.е. весь строительный бизнес подчинён потребностям сегодняшнего дня, это удешевления стоимости строительства 1 м2 жилья. Но период потребности к дешевизне, намного короче амортизационного срока службы жилого комплекса, который составляет от 50 лет и выше [106].

Согласно научным факторам, существует угроза морального устаревания жилых комплексов, намного раньше физического износа.

Наряду с отмеченными положительными моментами, это прежде всего:

- интенсивность возведения жилого комплекса:

- архитектурная уникальность;

- вариативность пространства.

Опросом были выявлены системные недостатки в проектировании и строительстве современных жилых комплексов региона, которые влияют на качество жилья и на его экологическую составляющую. Это следующие аспекты:

- архитектурно - планировочные;

- градостроительные;

- функциональные;

- технологические;

- социальные [107].

Архитектурно-планировочные:

-не соблюдаются правила сохранения композиционного и цветового решения фасадов (хаотично расположенные сплит системы по фасаду «как удобно», а не «как разрешено», устройство разномастных козырьков, остеклений балконов, лоджий, вплоть до частичной замена отделки);

-нет крытых пространств соседского общения;

Градостроительные:

-отсутствие изолированности двора;

-отсутствует чёткое зонирование дворового пространства, потоки людей и машин хаотичны и пересекаются;

- непродуманные протяжённые пешеходные пути (которые хаотично сокращаются в основном за счёт газонов);

- нет зон тихого отдыха;

- плотность застройки, недопустимо завышенная численность жильцов жилого комплекса.

Функциональные:

- неудобные крутые транспортные и пешеходные пандусы (выполненные с экономией и нарушениями технологий);

- устройство мусорных площадок- для одной части дома слишком близко, для другой слишком далеко (устройство двух мусорных площадок в одном ЖК не экономично и даже не рассматривается) отсюда культура «недоноса» ТБО;

- приспособление с попустительства властей крытого паркинга под другие функции;

- наличие общепита в коммерческих помещениях жилого комплекса.

Технологические:

- некачественная инженерная система жизнеобеспечения;

- отсутствие шумовой защиты от транспортных и уличных шумов;

- не используются экологически чистые строительные материалы.

Социальные:

- социальная разнородность.

Анализ современного опыта проектирования жилых комплексов показал, что основным свойством организации комплексов является постоянное стремление к их усложнению. Перспективы развития жилых комплексов выражаются в следующих тенденциях:

- постоянное повышение рентабельности жилого комплекса;

- наличие различных типов квартир, в соответствии со спросом и доходом населения;

- улучшение степени комфортности жилой среды (увеличение полезной площади жилья, наличие дополнительных открытых пространств квартиры, увеличение общественной инфраструктуры жилого дома);

- использование новейших технологий обеспечивающие микроклимат помещений (вентиляция, отопление, кондиционирование воздуха).

Таким образом, для всех городов, характерным является густонаселённость. Интенсивно растёт плотность населения, при этом площадь озеленённой территорий в городах уменьшается. Исчезают уютные тихие маленькие дворики, возникают немасштабные пространства между жилыми комплексами. В городах отсутствуют уголки «нетронутой» природной среды, но много загрязнённой среды из-за постоянных заторов на дорогах. Городская среда (визуальная, запаховая, звуковая) чаще всего негативна для среднестатистического жителя. Отсутствует стратегия создания экологической защиты городского пространства и каркаса города, загородных природных территорий. Продолжается игнорирование комплексных решений экологической защиты городской среды, хотя без экологического обоснования и поддержки, город не сможет сохранить необходимое качество среды. Уже сейчас можно констатировать отсутствие экологического равновесия в городской среде. Без стратегической программы, рост городов будет вести к низкому качеству жизни и среды, социальной напряжённости в целом. В последующее и безвозвратное загрязнение среды обитания человека [103].

Выводы по 1 разделу.

1. Исторический анализ показал, что экологические проблемы всегда присутствовали в процессе создания жилой среды:

-древний мир, средневековье- экологические проблемы органично вписываясь в объём дома;

-период индустриализации, 90-е года XX век. -выступая антагонистом к жилой среде;

-современный период - начало систематизации процесса внедрения экологических требований в проектирование в соответствии с рисунком А.14, А.15.

2. Анализ существующего зарубежного опыта проектирования жилых комплексов показал, что практические навыки экологического проектирования систематизированы, разнообразны и требуют детализации с привязкой к региональным и климатическим особенностям конкретного региона.

3. На основе разработанной бальной оценки, и проведённых социологических исследований выявлены системные недостатки в существующих жилых комплексах городов Северного Казахстана, в связи с экологической составляющей жилой среды.

4. Представлены обоснования о необходимости рассмотрения процесса создания жилых комплексов с учётом экологических особенностей Северного региона Казахстана.

2. СОВРЕМЕННЫЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ФОРМИРОВАНИЕ ЖИЛЫХ КОМПЛЕКСОВ

Создавая материальную базу и искусственную среду обитания, человек должен подчинять и преобразовывать, а не отрицать и уничтожать природу. Развитие общества создаёт факторы, определяющие целенаправленность формирования пространственной структуры того или иного поселения. В то же время реализации этой структуры в конкретные формы зависит и от объективных условий, которые образует природная среда. Природа неизменно остаётся важным исходным фактором, влияние которого определяет существенные особенности структуры поселения образа жизни социума, в том числе и жилой среды человека. Наиболее кардинально на композицию архитектурного пространства влияют климатические условия региона, а также рельеф местности, водные пространства и зелёные массивы.

2.1. Региональные природно-климатические факторы, влияющие на концепцию современных экологических требований при формировании жилых комплексов

Регион Северного Казахстана — это экономико-географический регион республики Казахстан, который занимает 22% территории от всей площади Казахстана, расположен в умеренных широтах (40 с.ш.). Он включает в себя четыре административно-территориальные единицы - Костанайская, Павлодарская, Северо-Казахстанская, Кокшетауская и Акмолинская области. Климат Северного Казахстана резко-континентальный, местность равнинная, в основном представлена лесостепными просторами. Основные реки региона- Иртыш, Есиль, Тобол в соответствии с рисунком Б.1 [102].

2.1.1. Природно-климатические и ландшафтные особенности региона

Природно-климатический фактор — это показатели окружающей среды, в которой человек и природа сосуществуют в постоянной взаимосвязи, и в которых человек, с помощью архитектурно-планировочных приёмов проектирования пространства, использует свойства благоприятного воздействия природной среды, удовлетворяя свои биологические, духовные и физические потребности.

Природно-климатические факторы отображают качества и свойства природной среды региона. Любая географическая территория имеет индивидуальные физические характеристики: климатические условия, ландшафт, водные бассейны, флору и фауну.

Континентальной особенностью климата региона является большая амплитуда между зимними и летними температурами, сухость воздуха, небольшое количество атмосферных осадков, продолжительная суровая зима и короткое лето. Продолжительность зимнего периода - 5,5 месяцев, характеризуется устойчивым снежным покровом, метелями, гололёдом. Лето - короткое по времени, жаркое и засушливое [102].

Температура воздуха. Среднегодовая температура воздуха над равнинной-низкогорной частью территории положительна, около + 0,4° С.

Тёплый период года длится с середины апреля до начала октября, что в среднем составляет около семи месяцев. Среднесуточная температура наиболее тёплого месяца, в июле, составляет +20°С, максимум достигал отметки, +40°С.

Температура воздуха с отметкой ниже нуля начинаются с конца октября. Появление снежного покрова отмечается в начале ноября. Наиболее холодным месяцем года, со средней температурой -18° С, считается январь. Погоду со средней суточной температурой ниже -20°С на территории Северного Казахстана можно считать сильно морозной. В наиболее холодные зимы число дней с сильными морозами за период декабрь – февраль в среднем достигает 50 дней. Дни со среднесуточной температурой ниже -20° С встречаются и в период осени (ноябрь) и весны (март). В переходный осенний период среднесуточная температура уменьшается быстро, в конце октября отмечаются заморозки на почве.

Среднесуточная температура воздуха, в весенний период, в основном положительная, заморозки наблюдаются по ночам, в период с середины апреля до середины мая. Весной идёт быстрое нарастание тепла, особенно в дневные часы. Резкие похолодания связаны с прорывающими с севера воздушными массами. Среднесуточная температура в апреле: макс +10° С, мин -15° С; в мае: макс +20° С, мин -10° С в соответствии с рисунком Б.2.

Солнечная радиация. Среднегодовая продолжительность солнечного сияния составляет 2132 часа. По средним многолетним данным, в июле августе преобладает умеренно жаркое комфортная погода, где большее число дней с максимальной температурой воздуха +30° С. Перегрев внешнего воздуха, в среднем составляет 6 – 9 случаев в месяц. Факторами, ухудшающие климатические условия, является большое количество туманных и пасмурных дней, солнечное сияние в таких случаях, в среднем-25-60%. Наибольшее количество солнечной радиации наблюдается в июне -15%; наименьшее в декабре -3% в соответствии с рисунком Б.3.

Атмосферная циркуляция и движение воздушных масс. Зональная циркуляция воздуха в Северном Казахстане происходит с запада на восток. Влияют воздушные потоки арктических, умеренных и тропических широт. Умеренные и арктические массы приносят осадки. Атлантические массы приносят летом прохладу, зимой оттепель. Воздушные массы Арктики приносят на территорию резкое похолодание, зимой интенсивные морозы. Высокая активность ветров в течение всего года.

Для региона исследования характерны бураны – как летние, так и зимние. Летний бураны – пылевые бури – проходят быстро. По многолетним данным в течение года бывает от 3 до 8 дней с пыльными бурями в Акмолинской области; – 4-20 в Костанайской; – 8-32 в Павлодарской. Зимние бураны более продолжительные по времени.

Значительная скорость ветра вызывает частные метели. Средняя скорость ветра 7,7 м/с, характерно для юго-западного направления, которое является преобладающим. Число дней с сильным ветром (15 м/с) -4-5 случаев в месяц, максимально - 16 случаев. Число дней с метелями составляет 5-10 случаев в месяц, до 25 в наиболее суровые зимы. Продолжительность периода со снежным покровом до 170 дней. Снеговой перенос в регионе составляет 1000-1500 м3, что больше критической величины, и требует специальных мер по снегозащите.

В летние месяцы преобладают ветры северного полушария. Средняя скорость ветра превышает предел комфорта и составляет 6.0 – 6.5 м/с., это 30-40% времени периода с мая по сентябрь, что является дискомфортным по физиологическим критериям. Число дней с пыльными бурями составляют 3 – 5 дней в месяц, и обуславливают необходимость пылезащиты. Влияния сильных ветров создают дискомфортные условия в течении всего периода действия на открытых пространствах.

Атмосферные осадки. Осадки незначительные, большая часть выпадает весной и в начале лета. Самые засушливые месяцы-июль и август. Зимой выпадает и лежит снег. При оттепелях может пройти дождь, вызывая гололёд. Осадков в тёплый период выпадает вдвое больше, чем в холодный период, но их не хватает, чтобы компенсировать интенсивное весенне-летние испарения.

Средняя годовая сумма осадков составляет 345 мм, в виде снега выпадает около 120 мм. Снежный покров составляет 23 см, максимально -50 см. Снег лежит с начала ноября до начала апреля в соответствии с рисунком Б.4.

Ландшафтный рельеф. Рельеф Северного Казахстана представлен Тенгиз-Коргальджинской низменностью и Кокшетаускими горами (высшая точка 947 м). Почвы- обычные черные карбонитовые с растущими на них ковыльной травой и смешанными лесами.

Ландшафты Северного региона обладая общими чертами климатических условий, видами почв, растительности, имеют отличительные черты в геологическом строении и поверхности ландшафта.

Степные и лесостепные зоны простираются по Северо-Казахстанской, Костанайской, Павлодарской и части Акмолинской области. Лесостепные ландшафты охватывают юг Кокчетавской возвышенности это ведёт к увеличению количества осадков за счёт расчленённости местности и большой высоты в виде сопок. Степные ландшафты занимают большую часть территории Северного Казахстана. Для них характерны отдельные группы сопок, низкогорья, с волнисто-равнинными пространствами. На склонах горно-сопочных массивов степей встречаются смешанные леса.

На юге Костанайской области появляются полупустынные ландшафты, на глинистых и супесчаных равнинах встречаются северные варианты пустыни. Для пустынной и полупустынной зон Костанайской области характерны массивы бугристых песков и всхолмлённых песчаных равнин с полынно-эркеновой растительностью.

На мелкосопочных массивах Акмолинской и Павлодарской области развиты ландшафты каменистых ковыльных степей с кустарниками карагача и таволги [102].

Гидрологические особенности. Преобладание равнинного рельефа определяют основные гидрографические, гидрологические характеристики территории Северного Казахстана, это обилие озёр и малое количество больших рек. Всего, на территории региона 845 рек, где три крупные реки – Тобол, Ишим и Иртыш имеет выход в океан, такие крупные реки как Тургай, Нура и другие, сбрасывают свои воды в концевые озёра [102].

Таким образом, несмотря на резко континентальный, некомфортный климат территории региона, при наличии современных строительных технологий в Северном Казахстане есть все предпосылки для освоения территорий, их рационального использования. Наибольшее влияние на создание комфортных условий для обеспечения функции жилья оказывают природно-климатические условия, состоящие из таких региональных особенностей как рельеф, сеть водных бассейнов, зеленных массивов, температуры воздуха, режима осадков.

2.1.2. Влияние климатических и ландшафтных особенностей на проектирование жилых комплексов

В настоящий период наблюдается повсеместное критическое изменение климата. Регион Северного Казахстана не является исключением.

Качество атмосферного воздуха. Значительная часть населения региона Северного Казахстана находится под влиянием выбросов загрязняющих веществ производственного происхождения Таблица 6.

Таблица 6 - Среднестатистические эмиссии в окружающую атмосферу от стационарных источников, за период 2016-2022 гг., тыс. тонн.

| Область региона | года |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Акмолинская | 86 | 94 | 87 | 85 | 77 | 77 | 77 |
| Костанайская | 92 | 99 | 115 | 124 | 130 | 123 | 123 |
| Павлодарская | 553 | 543 | 610 | 710 | 712 | 723 | 737 |
| Северо-Казахстанская | 75 | 78 | 76 | 75 | 75 | 75 | 62 |
| г. Астана | 56 | 62 | 60 | 56 | 65 | 62 | 63 |
| По Казахстану | 2 180 | 2 271 | 2 357 | 2 446 | 2 483 | 2 441 | 2 407 |

Источник: национальный доклад о состоянии окружающей среды за 2022 г. министерства охраны окружающей среды.

Оценка уровня загрязнения воздуха за счёт эмиссий вредных веществ, согласно международной шкале расчётов, происходит по трём показателям качества:

- Стандартный Индекс (СИ) – максимальная разовая концентрация загрязняющего вещества, делённая на показатель Предельно Допустимой Концентрации (ПДК);

- Наибольшая Повторяемость (НП), % превышения ПДК, загрязняющим веществами в воздухе;

- Индекс Загрязнения Атмосферы (ИЗА)- коэффициент загрязнения атмосферного воздуха.

Таким образом, степень загрязнения атмосферы оценивается тремя стандартными показателями СИ, НП, ИЗА Таблица 7 [105].

Таблица 7 - Степень загрязнения атмосферы городов Северного региона Казахстана по показателям качества, за 2022 г.

| № | Уровень загрязнения | Города региона | Значения показателей |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | высокий | Астана, Павлодар, | СИ-5-10 НП-20-49% ИЗА-7-13 |
| 2 | повышенный |  | СИ-2-4 НП-1-19% ИЗА-5-6 |
| 3 | низкий | Кокшетау, Костанай, Петропавловск | СИ-0-1 НП-0% ИЗА-0-5 |

Источник: Информационный бюллетень РГП «Казгидромет» за 2022 год

Согласно наблюдениям РГП «Казгидромет» за 2022 г., высоким уровнем загрязнения (СИ-5-10; НП-20-49%; ИЗА-7-13) характеризуется один город Северного региона - г. Астана. Низкий уровень загрязнения (СИ-0-1; НП-0%; ИЗА-0-5) наблюдается в городах региона: Кокшетау, Павлодар, Кустанай, Петропавловск в соответствии с рисунком Б.5.

Основными загрязняющими веществами являются химические соединения, являющиеся выработанными продуктами автотранспорта и добывающей промышленности, сюда входят: формальдегиды, окись углерода, фтор, водород, аммиак, сажа, диоксиды серы, стирол, фенол, ксилол, ацетон, дизельное топливо, взвеси пыли, серная кислота, углеводороды С1-С19. Наибольший показатель эмиссий от автомобильного транспорта и промышленных предприятий, наблюдается в Павлодарской области Таблица 7.

Таким образом высокая степень загрязнения воздуха в регионе обусловлена:

  - загруженностью автодорог автотранспортом. Главным источником загрязнения окружающей среды поселений являются выхлопы бензинового и дизельного топлива, что приводит к накоплению вредных примесей в атмосфере;

  - наличием эмиссий от промышленных предприятий;

  - наличием низкого уровня проветриваемости пространства населённых пунктов-находящиеся в воздухе загрязнения накапливаются и концентрируются в приземлённом уровне атмосферы, сохраняясь там на высоком уровне Таблица 8.

Таблица 8 - Уровень загрязнения атмосферы на территориях рассматриваемых регионов.

| Административная единица | баллы |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Астана |  |  |  |  |  |  |  |
| Костанай |  |  |  |  |  |  |  |
| Кокшетау |  |  |  |  |  |  |  |
| Петропавловск |  |  |  |  |  |  |  |
| Павлодар |  |  |  |  |  |  |  |

Температурный режим. Среднегодовая температура последних двух лет 2020-2022 гг., согласно данных организаций всемирных, метеорологических наблюдений, была во всем мире на 1,12-0,13 градусов выше значений периода второй половины 19 в. (1850-1900 г). Рассматриваемый период находится на шестом месте среди самых тёплых лет за историю наблюдений. Начиная с 1850 года каждые последующие десять лет, теплее, чем предыдущие, а последнее десятилетие является самым тёплым за всю историю наблюдения.

Последние десять лет, характеризуются рекордным потеплением бассейнов океанов, сокращением протяжённости льдов северного и южных полюсов земного шара. Экстремальные осадки и внетропические штормы, вызывающие наводнения, за последние десятилетия стали причиной многих сотен человеческих жертв. Изменение климата и катастрофические погодные стихии неуклонно влияют на устойчивое развитие экономики государств всех континентов.

Территория Казахстана, являясь центром евразийского континента, удалённая на значительное расстояние от океанов, также прогревается значительными темпами. Скорость повышения среднегодовой температуры атмосферного воздуха в последние пятьдесят лет, составляет 0,32 градуса, каждые 10 лет. Аномалия среднегодовой температуры составляет +1,5 С каждый год [106].

Изменения температуры воздуха в рассматриваемом регионе, за последние два года 2020-2022 гг.. составила:

- Зимой, в среднем аномалия температуры минус 0,03С.

- Весной, средняя температурная аномалия +2,16С

Аномалии были положительные по всему Казахстану и превышали 1,0С.

-Летом на большей части территории температура воздуха была выше нормы, в среднем на 1,0С. Средняя аномалия температуры воздуха составила – 1,89С. Лишь на большей части Карагандинской области и Павлодарской температура оставалась около нормы.

-Осенью по региону температура была около номы. Аномалий в осенний сезон не наблюдалось.

В среднем, по региону среднемесячные температуры выше нормативного показателя. В январе аномалия составляла -0,3С и в ноябре -0,4С. Рекордные аномалии были в мае -+4,14С, в августе +2,89С и июле +1,57С Таблица 9 [105].

Таблица 9 - Среднегодовая температура воздуха (по областям Северного региона) за 2022 год, в  С.

| Область Северного региона | Средняя годовая температура воздуха по области | Рекордный показатель аномалии |
| --- | --- | --- |
| Акмолинская | 3,1 | 2,60(2020г.) |
| Костанайская | 4,6 | 2,55(2020г.) |
| Павлодарская | 3,3 | 2,97(2020г.) |
| Северо-Казахстанская | 2,8 | 3,16(2020г.) |
| Кокшетауская | 3,1 | 2,60(2020г.) |
| По Казахстану | 7,0 | 1,92(2020г.) |

Источник: Информационный бюллетень РГП «Казгидромет» за 2022год

Таблица 10 - Среднегодовые аномалии сезонных температур воздуха в 2022 г.  (по областям Северного региона) в С.

| Область региона | Зима | Весна | Лето | Осень | За год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Акмолинская | -0,62 | 2,16 | 1,10 | -0,05 | 1,02 |
| Костанайская | -0,06 | 2,41 | 2,44 | -0,07 | 1,59 |
| Павлодарская | -1,21 | 2,34 | 0,19 | 0,19 | 0,94 |
| Северо-Казахстанская | -1,13 | 2,17 | 1,22 | 0,24 | 0,95 |
| Кокшетауская | -0,62 | 2,16 | 1,10 | -0,05 | 1,02 |
| По Казахстану | -0,03 | 2,16 | 7,89 | -0,02 | 1,52 |

Источник: Информационный бюллетень РГП «Казгидромет» за 2022год

Атмосферные осадки. Характер регионального режима атмосферных осадков имеет перемену коротких периодов с положительными и отрицательными аномалиями количества осадков, относительно условной нормы. Так, например, в 2022 году, на территории Казахстана, сумма атмосферных осадков, в течении всего года составила 270 мм, это 85% от нормы Таблица 11. В 2022 году по Костанайской, Северо-Казахстанской, Акмолинской областях дефицит осадков составил в среднем 30% [102].

Таблица 11 - Количество атмосферных осадков за 2022 год по Северному региону Казахстана

| Область региона | Сумма осадков, мм | Сумма осадков, в % от нормы |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | зима | весна | лето | осень | за год |
| Акмолинская | 287 | 142% | 75% | 63% | 100% | 88% |
| Костанайская | 206 | 126% | 48% | 51% | 62% | 71% |
| Павлодарская | 309 | 97% | 66% | 125% | 103% | 105% |
| Северо-Казахстанская | 298 | 144% | 71% | 85% | 56% | 85% |
| Кокшетауская | 287 | 142% | 75% | 63% | 100% | 88% |
| По Казахстану | 273 | 94% | 88% | 77% | 74% | 86% |

Источник: Информационный бюллетень РГП «Казгидромет» за 2022год

В последние два года 2020-2022 гг. атмосферные осадки:

- Зимой (декабрь – февраль) по региону сумма осадков составило 80% от нормы. Больше нормы выпало осадков: на северо-западе -130% от нормы, в Кустанайской обл.- 40-60% от нормы. В целом по северному региону до 180% выше нормы, местами до 220%.

- Весной, дефицит атмосферных осадков также охватывает большую часть региона. Сухо и экстремально сухо было на большей части Кустанайской области - менее 20 % от нормы. В Северо-Казахстанской, Павлодарской областях и на западе Акмолинской области, количество осадков, составляло около 80% от нормы.

- Летом, как и зимой и весной дефицит осадков встречался на большей части региона. Местами осадки составляли менее 30 % нормы, на юге Кустанайской области даже менее 10 % нормы.

- Осенью северо-западные области находились в зоне значительного дефицита осадков, и условия увлажнения здесь характеризуются как сухо и экстремально сухо. Зоны, где количество осадков превысило норму более, чем на 30 %, отмечены на стыке Акмолинской, Карагандинской и Павлодарской областей (до более 160 % от нормы) [105].

Наиболее частыми стихийными климатическими событиями для северного региона Казахстана, являются такие явления ка ливни, сильный ветер, метель, паводки, снегопады, аномальные морозы, жара, засуха, пыльные бури и гололёд. В период последнего десятилетия, число стихийных метеоявлений значительно увеличилось, так количество пыльных бурь увеличилось в два раза, сильных метель на 25%. Вместе с тем сократилось число таких метеоявлений как град (на 53%), проливной дождь (на 35%), сильный туман (на 15%), ураганный ветер (на 5%) [105].

Наиболее частая повторяемость ураганного ветра и сильной метели (80% от всех экстремальных метеоявлений). Следствием таких явления являются порыв электропроводов, отключение электроэнергии, сорванные крыши. Наибольшее количество таких случаев наблюдается в феврале-15 случаев. Также бывают в январе и марте. Чаще всего наблюдаются в Костанайской, в Северо-Казахстанской областях.

Встречаются также случаи локальных осадков, когда их количество в разы превышает месячную норму.

Таблица 12 - Случаи стихийных климатических явлений за 2022 год, Северного региона Казахстана, ед.

| Область региона | Явления |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Сильный ветер | Сильная метель | Сильный туман | Сильный дождь | Сильный снег | Сильный град | Пыльная буря |
| Акмолинская | 5 | 3 |  |  | 2 |  |  |
| Костанайская | 2 | 4 |  | 1 |  |  |  |
| Павлодарская | 2 | 2 |  |  |  |  |  |
| Северо-Казахстанская | 4 | 4 |  | 1 |  |  |  |
| Кокшетауская | 5 | 3 |  |  | 2 |  |  |
| В целом по Казахстану | 95 | 27 | 4 | 12 | 11 | 4 | 5 |

Источник: Информационный бюллетень РГП «Казгидромет» за 2022год

По количеству зарегистрированных экстремальных метеорологических явлений, по региону, Акмолинская область (около 7 %) находится на первом месте, затем следует Северо-Казахстанская область (около 6 %) [105].

Кроме того, в северных областях Казахстана наблюдаются такие опасные агрометеорологические явления как: атмосферная засуха; почвенная засуха; суховеи; град. В 2022 году в Северном регионе наблюдались; -ранневесенняя засуха (Костанайская, Павлодарская области); - поздне-весенняя засуха (Костанайская, Акмолинская, Карагандинская, Павлодарская области); - суховеи и град (Акмолинская, Павлодарская области).

Водные ресурсы. Северный регион обеспечен собственными водными ресурсами поверхностными, и подземными Таблица 13. На поверхностных водах фиксируются высокие загрязнения в следующих водных объектах: река Акбулак, канал Нура-Есиль (город Астана), река Есиль, река Жабай (Акмолинская область), реки Тобыл, Обаган, Тогызак, Айет, Уй (Костанайская область).

Наибольшее количество случаев водного загрязнения зарегистрировано в Костанайской, Карагандинской, а также в г.Астана.

В рамках реализации Государственной программы жилищно-коммунального развития «Нурлы-жер» 2020-2025 гг., ведутся работы по строительству и реконструкции систем водоснабжения на территории всей страны. С целью сокращения потерь воды в водопроводных сетях, государством ведётся плановая реконструкция, в Акмолинской, Северо-Казахстанской, и Карагандинской областях введено уже в эксплуатацию пять групповых водоводов [106].

Таблица 13 - Обеспеченность сельских населённых пунктов (с.н.м.) Северного региона Казахстана, централизованным водоснабжением (ЦВ).

| Область региона | Количество с.н.м. с доступом к ЦВ | Количество с.н.м. с доступом к ЦВ. | Количество с.н.м. с населением менее 200 чел. | Количество с.н.м. с населением более 200 чел. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Акмолинская | 377 | 212 | 121 | 91 |
| Костанайская | 307 | 215 | 122 | 93 |
| Павлодарская | 298 | 86 | 47 | 39 |
| Северо-Казахстанская | 406 | 229 | 155 | 73 |
| Кокшетауская | 377 | 212 | 121 | 91 |

Источник: Информационный бюллетень РГП «Казгидромет» за 2022год

Загрязнения. Отходы. На значительных земельных площадях страны происходит процесс загрязнения почвенно-растительного покрова эмиссиями нефтепродуктов, тяжёлыми металлами, вредными веществами промышленного происхождения. Загрязнения влияют на органические свойства почв и на биоразнообразие среды в целом. Основными источниками загрязнения являются отходы предприятий промышленности, хозяйственно-бытовые отходы, автотранспорт. Особенно значительные загрязнения происходят вблизи промышленных предприятий и аэродромов, вдоль автодорог. Загрязнения в окрестностях городов и промышленных центров стало одной из экологических проблем государства. Значительная роль в загрязнении почвенного покрова городов принадлежит автотранспорту, количество которого неуклонно растёт, в промышленных зонах распространяются очаги антропогенных нарушений [105].

В современный период в стране накоплено около 31 млрд. тонн промышленных отходов. Около 1 млрд. тонн образуется ежегодно. Это техногенные минеральные образования (ТМО), золошлаки, отходы обрабатывающей промышленности и прочие деятельности Таблица 14.

Таблица 14 - Состав промышленных отходов Казахстана

| Наименование | 100% |
| --- | --- |
| Техногенные минеральные отходы (ТМО) | 30% |
| Золошлаки | 40% |
| Отходы обрабатывающей промышленности | 10% |
| Продолжение Таблицы 14 |  |
| Прочая деятельность | 20% |

По данным Министерства охраны окружающей среды, по положению на январь 2022 г. наибольший удельный вес отходов имеют Костанайская область (17%) и Павлодарская (14,6%) от общей массы отходов по региону. В основном это отходы горнорудных и обогатительных комплексов.  Наибольшее количество непригодных земель располагаются в Павлодарской, Костанайской, Акмолинской областях [106].

В Павлодарской области источниками загрязнения являются предприятия машиностроения, нефтепереработки, угледобычи. Из-за отсутствия организации складирования и захоронения отходов, происходит миграция загрязнения в окружающую среду. В Костанайской области техногенные загрязнения распространяются в промышленных зонах поселений, в зонах переработки полезных ископаемых. Остро стоит вопрос с загрязнениями золоотвалами Троицкой ГРЭС. На территории Северо-Казахстанской области происходит загрязнения земель мышьяком и тяжёлыми металлами на разработках железной руды. Утилизация, захоронение, обезвреживание токсичных отходов - одна из самых злободневных проблем в стране. Токсичные отходы в настоящее время складируются, хранятся в различных накопителях, часто без соблюдения экологических норм и требований в соответствии с рисунком Б.1 [106].

Энергетика. Казахстан владеет значительными запасами топливно-энергетических ресурсов. Наибольшие запасы ресурсов отмечены в нефтедобывающей, газовой, угольной промышленности, а также добычи урана. Казахстан является страной, живущей за счёт экспорта природных запасов энергоносителей (80% от общего экспорта).

По статистике в Казахстане около 70% электроэнергии вырабатывается из угля, 14,6% – из гидроресурсов, 10,6% – из газа и 4,9% – из нефти.

Транспорт. Дополнительным источником загрязнения является транспорт, количество которого неуклонно растёт Таблица 15. Особенный рост прослеживается в Северо-Казахстанской и Павлодарской областях.

Таблица 15 - Рост количества грузовых автотранспортных средств в областях северного региона Казахстана за 2019-2022 годы, ед.

| Область региона | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Акмолинская | 24 538 | 27 235 | 28 017 | 30 522 |
| Костанайская | 24 717 | 29 533 | 30 851 | 37 801 |
| Павлодарская | 18 440 | 20 715 | 21 887 | 24 060 |
| Северо-Казахстанская | 19 287 | 20 945 | 21 127 | 53 122 |
| Кокшетауская | 24 535 | 27 266 | 28 013 | 30 526 |
| В целом по всему Казахстану | 404 850 | 461 797 | 479 661 | 506 566 |

Источник: Информационный бюллетень РГП «Казгидромет» за 2022год

2.1.3. Использование современных экологических требований при проектировании жилых комплексов

Проведённый анализ природных ресурсов показывает, что на современном этапе в природе происходят глобальные изменения, связанные с хаотичной деятельностью человека и интенсивным освоением им земельных территорий. В связи с неблагоприятными изменениями в климате и ресурсов обеспечения, в настоящее время разрабатываются глобальные программы для стабилизации ситуации. Одним из решения этой проблемы являются разрабатываемые комплексы мероприятий в области экологии. При этом каждый регион требует своих комплексов мероприятий с учётом природно-климатических региональных факторов. Это возможно достичь в т.ч. и мероприятиями в области архитектуры и строительства. Необходимо определить в каких процессах и какими способами архитектурная деятельность может повлиять на улучшение среды человека, а именно жилой среды [49]. Для получения положительного экологического эффекта, необходимо устойчивое развитие всех элементов жилой среды с учётом сохранения естественного ландшафта.

Способствует достижению автономности и самостоятельности жилых комплексов, и ведут к их устойчивому развитию следующие факторы в соответствии с рисунком Б.6:

- температура жилых помещений;

- атмосферный воздух;

- инсоляция и световой режим;

- ориентация помещений;

- ветровой режим.

Температура жилых помещений. Некомфортная температура воздуха, сильные ветра, пасмурные дни, являясь основными характеристиками погодных условий региона в значительной степени отрицательно влияют на жилье. Самым некомфортным месяцем зимы является январь, со среднесуточной температурой воздуха - 20 С со знаком минус. Самым жарким месяцем является июль, его среднесуточная температура воздуха составляет + 22 С. При этом, в зимний период, температура воздуха может снизиться до -46 С, и в летний, достичь отметки +44 С. Осенью и весной на территории региона часто наблюдаются заморозки в соответствии с рисунком Б.6 [105].

Комфортную внутреннюю температуру жилых помещений, возможно достичь за счёт их оптимального объёмно-планировочного решения, а также архитектурно-конструктивных решений наружных фасадных элементов дома, что даёт возможность улучшить температурный режим жилого комплекса и значительно уменьшить его теплопотери.

Атмосферный воздух. Сопутствующими элементами транспортных сетей является загрязнения, сажа, пыль и шум. Здания, расположенные вдоль автомобильных дорог, подвергаются наиболее интенсивному воздействию этих компонентов. Тяжёлые выхлопные газы и уличная пыль поднимаются на высоту до 15 метров над землёй. В процессе проектирования жилых комплексов, уделяется незначительное внимание организации зелёных зон и выделяются минимальные территории.

Один из способов снижения пылевого дискомфорта-рациональное размещение зелёных зон, организация зелёных поясов. Для создания комфортных условий проживания и увеличения степени экологичности жилья, необходимо с помощью архитектурно-планировочных решений формировать разнообразные (открытые и закрытые) зелёные зоны отдавать приоритет локальному озеленению террас, балконов, лоджий фасадов. Зелёные зоны значительно улучшают как внешний облик, так и экологическое состояние жилья, и дополнительно, создают более комфортные условия в дворовых пространствах, за счёт эстетических, санитарно-гигиенических мероприятий в соответствии с рисунком Б.6.

Инсоляция. Световой режим. Важную роль в формировании микроклимата жилого пространства имеет солнечная радиация, величина которой зависит от географической местности и продолжительности солнечного стояния [107]. Продолжительность инсоляции, как главное условие для создания здоровой жилой среды регламентируется санитарно-гигиеническими требованиями и нормами СП РК. Наибольшая интенсивность солнечной радиации приходится на летние месяцы, особенно июль месяц. А условия возможного перегрева возможны в течении 4-7 месяцев. От общего количества дней, количество солнечных дней составляет около 70%. Жилые комнаты, согласно санитарным требованиям должны инсолироваться в течении 2.5 часов, в условиях северного региона. Благодаря специальной шкале, можно точно определить, как облучает солнце комнату или её части в определённый час определённого времени года. Инсолятор позволяет уточнить и правильно отрегулировать ориентацию окон дома и удаление жилого дома от соседних знаний, таким образом избегая затенённость жилых комнат. Уровень инсоляции квартиры регулируется размещением окон комнат по сторонам света. Поэтому уплотнённая застройка может создать трудности в обеспечении необходимой инсоляции каждой квартиры. Для сохранения инсоляции в условиях последующей застройки, следует выбирать участки на южной стороне, так положение дома и решение его плана после следующей застройки не помешает инсоляции помещений существующего комплекса.

В результате проведённых исследований было выявлено взаимодействия солнечной радиации с элементами систем открытых и закрытых пространств, которые формируют следующие зоны: прямое облучение т.е. инсолируемая территория; рассеянное и отражённое облучение характеризующаяся повышением температурного баланса; затенение, характеризующаяся структурным изменением теплового потока. Кроме того, внутренняя среда постоянно отдаёт или получает тепло конвекцией и посредством теплового облучения. Значительная интенсивность суммарной солнечной радиации нередко создаёт перегрев внутренней среды в основном за счёт потока тепла через оконные проёмы и кровлю. Регулировать степень температурного воздействия на человека позволяет устройство тепловой инерции за счёт массивности ограждающих конструкций, использования пористого материала ограждающих стен, экранирование ограждающих конструкций, солнцезащита оконных проёмов (наружная и внутренняя), использование зеленных насаждений в соответствии с рисунком Б.6 [107].

Ориентация помещений. Анализ климатических условий региона исследования, позволяют сформировать требования к открытым и закрытым дворовым пространствам жилых комплексов, и их планировочной структуре.

С точки зрения ветров и осадков, неблагоприятными являются западная и юго-западная стороны света. Для ориентации жилых комнат благоприятны юг и юго-восток. Выполнение требований данной ориентации обеспечивают устранение или компенсацию, или нейтрализацию негативного воздействия климатических факторов и эффективность в использовании природных ресурсов для улучшения микроклимата внутри дворовой территории в соответствии с рисунком Б.6 [31].

Ветровой режим. Большое влияние на климатическую среду жилых помещений в северном регионе оказывает режим ветра. Взаимодействие ветровых потоков с наружными плоскостями здания влияет на тепловой режим помещений.  В зимний период времени сильные ветры способны понизить температуру воздуха в помещениях в среднем на 8 С. Большая скорость ветра часто провоцирует и является причиной метелей и пыльных бурь. Особенно в зимний период, когда скорость ветра достигает 9-14 м\с. Такая скорость ветра является дискомфортной для физиологических критериев и пороговой по переносу пыли и снега. Допустимой по комфортности скоростью ветра принято считать - 3 м/с [31].

На рассматриваемых территориях преобладают ветра юго-западных направлений. Летом скорость ветра достигает 6 м/с, преобладают ветры, в основном, северного-восточного направления [31].

В процессе проектирования жилой среды необходимо выявить структуру ветрового режима. При контакте элементов архитектурной среды с ветровым потоком формируются различные микроклиматические зоны:

- зона ветровой тени (исходная зона ветра снижена до 50%);

- зона вторичного ветра (за зоной ветровой тени) отличается вихреобразным движением воздуха со скоростью 0.4-0.5 от первоначальных;

- зона боковых и торцевых вихрей характеризуется локальными вихревыми токами;

- зона подпорной подушки (ветровой поток трансформируется на горизонтальный и вертикальный);

- зона климатического барьера характеризуется полным разряжением ветрового потока.

Исходя из этого при проектировании следует использовать архитектурные приёмы и систему озеленения, создающие зоны климатического барьера [49]. Защитные элементы в виде ветрозащитных экранов, ламелей и крытых галерей, дают возможность регулировать аэрационные свойства пространств в соответствии с рисунком Б.6.

На экологическую комфортность внутренней среды также существенно влияет шумовое загрязнение прилегающих территорий. Аналогично воздействует и возмутители вибрационных явлений, например, рельсовый транспорт.

Количество осадков. Аномалии годовых осреднённых осадков по региону, дают общее представление о характере изменений регионального режима атмосферных осадков. Дискомфортные условия вызываются большим количеством различных типов осадков в течение всего года в соответствии с рисунком Б.7 [31].

Наименьшее количество осадков приходится на февраль и составляет 13 мм., наибольшее количество выпадает в июле и составляет 53 мм. Максимально количество годовых осадков в рассматриваемом регионе было установлено в 1892 году, составило 780 мм. Минимальное количество годовых осадков -113 мм было установлено в 1951 году.

Исследуя снеговые отложения выявлено два случая:

- низовая метель(позёмка), когда основная масса снега переносится на расстоянии 50 см. от поверхности земли;

- снегопад-когда снег достигнув зоны воздушного возмущения перераспределяется, откладываясь в местах затишья.

В первом случае снег останавливается у преграды. В другом случае снеговые отложения подчиняются аэродинамике объёма. Выделяются следующие случаи отложения снега: отложения перед преградой, подсос, вынос, пронос. Те же закономерности действуют и в случае переноса пыли и если снеговой перенос существенного влияния на внутреннюю среду не оказывает, то пыле перенос вызывает запылённость воздуха в помещениях. Противостоять этим факторам может помочь герметизация элементов фасада, использование внутренней системы вентиляции, её фильтрация.

Энергоэффективность. По энергетическим объёмам, Республика Казахстан занимает 106 место из 143 стран, согласно анализу Международного энергетического агентства. Таким образом, энергосбережение и повышение энергоэффективности являются актуальным направлением развития для экономики страны в соответствии с рисунком Б.7 [106].

Основными причинами высокой энергоёмкости Северного Казахстана, являются:

- наличие и развитие энергоёмких отраслей промышленности: горно-металлургическая, угольная;

- климатические условия с длительным отопительным сезоном;

- отсталость технологических возможностей, которая ведёт к высокой энергоёмкости продукции;

- из-за сравнительно низкой стоимости цен на энергоносители, поведенческая расточительность энергоресурсов.

Для устойчивого развития и стабильности экономики страны, уменьшения негативного влияния энергетических производств на природу, необходима стратегия рационального использования энергоресурсов. В современной технологии возведении жилых комплексов в регионе Северного Казахстана, энергоэффективности уделяется незначительное внимание. Достаточно сказать, что в числовом эквиваленте показатель энергоэффективности 45 %. Создание жилых комплексов и сооружений, основанные на использовании природной энергии, должно стать приоритетом для будущего развития региона [105].

Для создания комфортных условий жилья, необходимо увеличить уровень энергоэффективности жилых комплексов, за счёт этого обеспечивая их самостоятельными и самодостаточными инженерными структурами.

Ресурсосбережение. В соответствии с концепцией перехода Казахстана к устойчивому развитию к 2027 году, использование энергоэффективности, энергосбережения и местных возобновляемых источников энергии должны стать основными направлениями в энергетической политике региона в соответствии с рисунком Б.7. Оценивая глобальный потенциал возобновляемой энергии, можно выявить наиболее эффективные для данного региона энергоресурсы, это прежде всего солнечное излучение, ветер, геотермальное тепло, биомассы Таблица 16. Особенно актуальным решением является использование энергии ветра. Преимуществом такого вида энергии является прежде всего высокая манёвренность, возобновляемость и отсутствие загрязняющих атмосферу выбросов.

Таблица 16 - Потенциал возобновляемой энергии.

| Тип ресурса | Ресурсный запас | Экономическая эффективность |
| --- | --- | --- |
|  | ТВт | ТВт |
| Солнечное излучение | 90 000 | 1 000 |
| Ветровая энергия | 1 200 | 10 |
| Волновая энергия воды | 3 | 0,5 |
| Геомагнитные потоки | 30 | - |
| Биомасса на корню | 450 ТВт\в год | - |
| Геотермальное тепло | 1 011 | 50 |

В процессе исследования установлено, что ресурсосберегающие мероприятия обеспечивают экономию содержания жилья. Его можно достичь в жилище за счёт солнечного излучения, используя ветровые потоки, и внутренний замкнутый водооборот. А также использование крытых пространств, снижающие теплопотери в соответствии с рисунком Б.7.

Таким образом, при создании комфортной жилой среды природно-климатические элементы являются относительно стабильными условиями заданные природой и служат основой для архитектурно-планировочного формирования жилья.

При формировании архитектурного облика жилых ансамблей, в северном регионе Казахстана, необходимо обязательно учитывать следующие природные показатели:

- обеспечение нормативной инсоляцией жилых помещений;

- аэрация жилых помещений;

- защита жилых помещений от сильного ветра, перегрева, снегозаносов, запылённости;

- подчинение жилой среды окружающему ландшафту и обеспечение связи с ним [107].

Таблица 17 - Основные внешние факторы, влияющие на формирование энергоэффективных жилых комплексов

| ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫЕ ЖИЛЫЕ КОМПЛЕКСЫ | Факторы | Составляющие факторов | Мероприятия необходимые для учёта факторов |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Экологический | - - снижение выбросов парниковых газов; - - взаимосвязь природной и архитектурной среды; - - антропогенное влияние на окружающую среду и экологическую безопасность человека. | - - уменьшение техногенной нагрузки; - - сохранение экосистемы (ландшафт, флора, фауна); - - применение экологических материалов и технологий. |
|  | Градостроительный | - - транспортная нагрузка; - - инженерные сети; - - территориальное размещение участка. | - - удобное размещение объекта; - - гармонизация с природным окружением; - - оптимизация природно-транспортных связей; - - гармонизация с существующей застройкой. |
|  | Социально-экономический | - - наличие государственных программ; - - заинтересованность инвесторов; - уровень научного развития; - - нормативная база. | - - поощрение инвесторов; - - упрощённое представление разрешительной документации; - - упрощение процедуры согласования; - - наличие научных исследований. |
| Продолжение Таблицы 17 |  |  |  |
|  | Природно-климатический | - - инсоляционный режим территории (количество солнечных дней); - - ветровой режим; - - количество осадков; - - температурно-влажностный режим. | - - выбор пассивных средств обеспечения энергоэффективности; - - обеспечение оптимальных условий эксплуатации здания; - выбор соответствующих типов систем эксплуатации здания; - -выбор соответствующих ограждающих конструкций. |

Таким образом, на современном этапе, основными направлениями развития жилых зданий, являются:

- использование в жилых комплексах экологических приоритетов;

- использование альтернативной энергетики.

2.2 Экологические аспекты социально-экономических факторов влияющих на структуру жилых комплексов

Значимость факторов, обеспечивающих оптимальный комфорт для проживания, повышается в современный период, и требует изменений в оценке градостроительных решений, ставя на первый план наряду с социально-экономическими и экологические показатели.

Социально-экономический прогресс повышает потребность населения в более качественной жилой среде, в многообразии и совершенствовании типов жилых квартир и их дифференциации, с учётом особенностей семейного уклада, разновидностью трудовой деятельности и духовно-культурными традициями [107]. Анализ архитектурно-планировочных решений жилых комплексов, показывает, что жилая среда видоизменяется и требует учёта экологических аспектов в развитии социума [31].

Архитектурная деятельность формирует среду, не только соответствующую эволюционным, биологическим потребностям человека, но и среду, меняющую социальные связи в человеческой жизни, исторически сложившийся образ жизни.

Образ жизни — это совокупность видов или форм жизнедеятельности индивида, любой социальной группы, общества в целом, взятых в единстве с условиями, которые характеризуются укладом, уровнем и качеством жизни. Стиль жизни принято рассматривать как аспект образа жизни, связанный с поведением людей. В крупном городе человек выключается из общения с окружающими его людьми, с природой, выпадает из круга, который был для него естественным на протяжении многих десятков тысяч лет. От этого страдает его психика, она перестраивается под новые условия [74].

Таким образом, к эволюционному критерию, отражающему степень соответствия среды биоэкологическим потребностям человека, сформированным в процессе эволюции, примыкает критерий адекватности архитектурной среды образу жизни населения, общественных групп и отдельного индивида; этот критерий отражает соответствие, среды определенной группе социальных потребностей человека.

В современной практике градостроительства предпринимаются попытки преодолеть кризис «функционализма» и внедрить понимание принципов развития жилой среды в масштабе городской структуры. В основе данного утверждения следует рассматривать не простую смену архитектурной «моды», а всестороннее понимание жизненной среды обитания человека, обеспечивающей свободу индивидуального выбора человека и организацию его пространственного окружения.

Анализ социальных исследований показал, что на организацию жилой среды влияет социальная структура общества и протекающие в ней процессы. Система жилья отображает структуру общества:

- индивидуум – личное пространство в квартире;

- внутрисемейная группа- группа помещений в квартире;

- семья – жилая ячейка (квартира);

- соседское сообщество – пространства межсоседского существования;

- городское сообщество – окружающая среда.

Необходимо изучение и прогнозирование законов развития как в целом социума, так и отдельных его составляющих: индивидуума, семьи, соседского дворового и профессионального сообщества.

Демография определяет потребности в типах и количестве квартир, их типологию и применяемую систему застройки.

Социология помогает установить новые формы культурно-бытового и общественного сосуществования населения с учётом интересов различных возрастных и социальных групп, а также найти наиболее оптимальные формы обслуживания той или иной группы в рамках жилого комплекса, района микрорайона [48]. Качество проекта зависит на сколько он отвечает современным требованиям, это прежде всего уровень социального и экономического благополучия общества, бытовой уклад семьи, материально-техническая и технологическая база строительства.

Анализ литературных источников, статистических данных, натурные и социологические исследования позволили установить и выявить основные аспекты, которые оказывают влияние на формирование жилых комплексов.

Для создания жилой среды выявлены социальные основы, включающие в себя следующие аспекты:

- демографический;

- экономический;

- психологический.

Демографический аспект отображает влияние состава семьи на «планировочные решения» жилой единицы.

Плотность населения Северного региона Казахстана составляет 7,26 м2. Динамика численности населения за последние 4 года в разрезе областей северного региона демонстрирует стагнацию, за исключением г. Астана.

Таблица 18 Рост численности населения региона Северного Казахстана, по областям.

| Область | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Астана | 1136156.00 | 1184411,00 | 1267449,00 | 1371309,00 |
| Павлодарская область | 752169,00 | 751012,00 | 745770,00 | 755170,00 |
| Северо-Казахстанская область | 548755,00 | 543735,00 | 534046,00 | 533211,00 |
| Костанайская область | 868549,00 | 864550,00 | 855620,00 | 831806,00 |

Источник: https://findhow.org/2649-onlayn-schetchik-chislennosti-naseleniya-kazahstana.html

Население Северного региона Казахстана представлена свыше 100 национальностями, каждая из которой имеет свой самобытный уклад жизни, язык, традиции и культуру соответственно своё понимание и отношение к преобразованию окружающей среды. В связи с этим необходим учёт менталитета каждый национальной группы. При проектировании жилых комплексов, следует учитывать демографическую особенность рассматриваемого региона, которая заключается в большом проценте сложных семей, включающих в себя до 3-х поколений. Выявляются особенные потребности в формировании жилой среды с учётом национальных и культурных традиций многонационального региона. Дискомфортные демографические условия связаны с ориентацией на усреднённый состав семьи, который равен четырём человек, в связи с чем нередко происходит уплотнение жилых квартир и в целом всего комплекса. Но при этом большинство планировочных и конструктивных решений построенных комплексов не могут изменять количество жилых комнат в квартирах, трансформируясь под требования семей, либо это делается с нарушением и ущемлением элементарных санитарных и гигиенических норм. Это приводит к нарушению экологического баланса внутренней жилой среды. При проектировании жилья следует учесть адаптивность жилой единицы под меняющиеся демографические условия, следует учитывать разнообразие индивидуальных и коллективных требований, предъявляемых к жилищу. Остаётся актуальным вопрос гибкости планировочных параметров жилища, учёта в его составе и наличии дополнительных функциональных зон т.е. требуется развитая инфраструктура жилого пространства. Поэтому вопрос адаптивности жилого пространства к экологической свободе остаётся актуальным и злободневным.

Экономический аспект показывает влияние экономического статуса потребителя на объёмно-планировочные решения жилых комплексов.

Социальная структура региона исследования неоднородна, и при этом постоянно увеличивается разрыв между различными слоями населения, даже в пределах одного дома.

В современных условиях жизни первостепенное значение для человека имеет его трудовая деятельность. Выявлено, рост благосостояния ведёт к расширению интересов, увеличению возможностей, связанных с выбором трудовой деятельности, в т.ч. и рабочего места [48]. Учёт условий, предъявляемых к рациональному использованию пространства ведёт к переоценке градостроительной структуры в организационно-планировочном аспекте.

Высокая стоимость и себестоимость жилья, создаёт дискомфортные экономические условия. В связи с этим современный рынок жилья заполнен однокомнатными и двухкомнатными квартирами (площадью до 40-60 м2), что ведёт к уплотнению жилой среды, создавая дискомфортные условия. Поэтому необходимо с помощью архитектурно-планировочных решений и учёта экологических аспектов уменьшать себестоимость жилья и добиваться максимальной оптимизации жилой среды, в т.ч. используя экологические приёмы в решениях жилых комплексах.

Психологический аспект способствует созданию здорового психологического комфорта в жилой среде. Отсутствие изолированности и приватности индивидуальных пространств вдет к психологическому дискомфорту. К этому же приводит низкая звуковая и световая изоляция жилья. Для создания удовлетворительного качества жилья, с учётом экологических аспектов необходимо с помощью объёмно-планировочных решений обеспечить отдельное качественное функционирование каждого элемента жилой среды.

Таким образом анализ выявил, что на современном этапе основными социальными проблемами становятся:

1 Дефицит свободных территорий в городах, из-за увеличения плотности застройки.

2 Нерентабельность и нерациональность монофункциональных жилых комплексов.

3 Увеличение срока моральной годности и адаптивности жилого комплекса за счёт возможности изменения функционального оснащения как всего комплекса, так и отдельно взятой ячейки за счёт гибкой планировочной структуры и экологической приспосабливаемости к окружающей среде.

4 Увеличение функциональной инфраструктуры жилого пространства, за счёт дополнительных второстепенных помещений -холл кухня-столовая, гардеробная, балкон, лоджия и т.д.

5 Необходимость расширения общественной инфраструктуры жилого комплекса как в плане увеличения сервисного обслуживания, так и для создания элементов межсоседского общения.

6 Обеспечение изолированности жилой зоны разнофункциональные зоны жилого комплекса не должны смешиваться.

7 Необходимость в дополнительных закрытых или крытых пространствах для жильцов.

Социально-экономические условия жизнедеятельности меняясь во времени стимулируют поиск новых путей усовершенствования жилого и общественного пространства жилых комплексов. При этом немаловажно учитывать экологический аспект в поисках новых форм жилой среды.

Социальные требования создают условия для возникновения новых взаимодействий: жилая среда-общественные зоны жилого комплекса; жилая среда-бытовое обслуживание; жилая среда-живая природа. Такие взаимодействия расширяют задачи проектных решений жилого комплекса.

Социальная, экономическая и демографическая структуры общества в связи с глобализацией научно-социального прогресса предъявляют новые требования к формированию среды обитания. И наряду с этим необходимо учитывать особенности экологического состояния мест поселений. Среда обитания как никогда влияет на качество жизни современного человека.

2.3 Экологические аспекты научно-технических факторов влияющих на структуру жилых комплексов

Важная категория факторов, влияющая на архитектуру жилых комплексов связана с материальной базой, обеспечивающей развитие строительных технологий и строительных материалов. Разнообразные, технические устройства служат удовлетворению материальных потребностей в обеспечение людей качественным жильём. Непосредственно влияют на построение структуры жилого пространства постоянно функционирующие технические системы.

Возможности транспорта и ценность снабжённой инженерным оборудованием территории влияют также влияют на насыщенность городской среды, и плотность населения. Развитие транспорта позволяет создавать новые типы структур поселения, поскольку сосредоточение на единой территории уже не является единственным способом установления кооперации в организации больших масс населения. Стал возможен тип города - «созвездия» - взаимосвязанных компактных образований, разделённых открытыми пространствами.

Уровень развития техники определяет характер рационального взаимного размещения мест приложения труда и жилых территорий- одну из главных проблем формирования структуры города.

На индустриальном этапе технического прогресса единственным возможным решением проблемы была изоляция промышленных предприятий от прочих частей организма города, их сосредоточение в обособленных промышленных зонах, отсечённых санитарными разрывами, подчас простирающимися на несколько километров. По мере развития прогресса проблема усложняется. С одной стороны, громадные промышленные комплексы начинают настолько активно воздействовать на атмосферу, что возникает проблема удаления селитьбы на 12-15 км от предприятий. С другой стороны, подобное расстояние от производства до селитебной территории вызывает громадные непроизводительные затраты времени населением и трудности для транспорта, получающего к тому же неравномерную нагрузку. Развитие связи селитебных и промышленных зон городов, по-видимому, должно идти в двух направлениях: во-первых, эффективное обезвреживание отходов и создание полностью замкнутого цикла для ряда производств, которые должны решить проблему их изоляции, во-вторых, автоматизация и дистанционное управление предприятиями, вредность которых неустранима, позволит резко сократить число занятых там людей. Во втором случае заводы будут образовывать пространственно-изолированные комплексы, отрыв которых не вызовет больших затруднений с транспортом. В первом же случае открывается возможность создания городских структур нового типа- промышленно-селитебных районов, включающих место приложения труда, жилище и систему культурно-бытового обслуживания. При такой системе промышленные сооружения позволят расширить многообразие города, улучшить его качественно. Выразительность промышленных предприятий, превращённых в «чистые, светлые, достойные человека лаборатории», позволят качественно улучшить селитебную зону.

Динамика современной жизни и цифровизация всех жизненных процессов человека меняют организацию рабочего и жилого пространства.

В стране, в последнее десятилетие начался заметный рост численности специалистов, работающих на дому, либо имеющую временную работу. Наиболее активно переходят на такой тип работы городские жители.

Таким образом в современный период научно-технический прогресс характеризуется следующими чертами:

- совершенствование производительных сил;

- изменения сферы приложения рабочей силы человека;

- развитие новых строительных и проектных технологий, строительных материалов, конструктивных приёмов;

- технологическое оснащение жилых пространств;

- интенсификация производственного процесса;

- использование возобновляющихся источников энергии.

Научно-технические аспекты в структуре жилых комплексов связаны прежде всего с конструктивными возможностями, которые влияют (ограничивают) на гибкость планировочных структур здания, а также влияют на плохое качество и физические характеристики строительных материалов. Необходимо с помощью инженерно-технических решений уменьшать массу несущих конструкций и отдельных элементов. Повышать уровень технологического оснащённости и качества   строительных материалов. Многие инновационные решения невозможно решить без применения химических элементов, полимеров и различных органических соединений, интенсивное использование которых несёт весомый вред природе и может создать экологически неблагоприятные условия среды. Роботизация процессов жизни за счёт использования гаджетов разного уровня прежде всего для улучшения качества жизни человека влечёт за собой малоподвижный образ жизни индивидуума, развитие психологии потребителя-иждивенца, что отрицательно влияет на психологическое развитие социума.

Данные аспекты позволяют сформулировать следующие требования к организации жилой среды и среды жилых комплексов:

1 Изменение сферы деятельности человека. Современные научно-технические возможности в области промышленного производства и связанное с этим, уменьшение числа занятых людей и их профессиональные навыки ведут к качественным изменениям в организации трудовой деятельности. Привычное зонирование архитектурной среды города на промышленную и селитебную зоны уходит в прошлое. Это влечёт за собой изменение состава и структуры города и жилой зоны, в связи с необходимостью создания удобных и более коротких связей, между жильём и местом приложения труда.

2 Изменение графика режима работы. Разумная организация рабочего процесса сокращает рабочее время, не влияя на производительность труда. Все это приводит к увеличению свободного времени человека. Для разумной организации досуга возникают потребности в новых организованных пространствах как в структуре города, так и в структуре жилья. Отдельные функции существования человека все больше переносится в жилую среду и нередко там протекает основная часть жизни человека и жилой дом превращается в его основную жизненную сферу. В архитектурно-планировочной среде жилых комплексов необходимо создать условия для физического и прежде всего духовного развития личности.

3 Организация активного отдыха. Роботизация трудовых процессов приводит к малоподвижному образу жизни и ума человека. Возникает необходимость в стимулировании познавательного и физического развития. Архитектурная среда должна побуждать к активизации этих процессов.

4 Сокращение несущих элементов каркаса жилого комплекса. Это оказывает непосредственное влияние на создание гибкой планировки архитектурного пространства в данном случае жилой квартиры.

5 Технологическая оснащённость жилого пространства. Бытовые приборы, предназначенные для сокращения домашнего труда, требуют своего специального места.

Внедрение научных открытий и технологий в жизнь людей, меняет их поведение, мышление и восприятие окружающего мира.

Научно-технический прогресс будет и впредь представлять новые требования к архитектуре и планировочным решениям жилой среды, через изменение в бытовом укладе и повышению уровня жизни [65].

Таким образом в результате проведённого анализа можно выявить два вида факторов влияющие на организацию жилой среды:

- статичные факторы;

- динамичные факторы.

К первой группе относится природно-климатические условия во всем своём многообразии. На региональном уровне необходимо определить методы и требования, позволяющие нейтрализовать неблагоприятные факторы и оптимизировать благоприятные региональные природно-климатические воздействия на жилую среду [107].

Динамичная группа факторов включает в себя социально-экономические и научно-технические процессы, которые постоянно вносят изменения в жилую среду, решая её социальные задачи. При необходимости, меняя параметры, конфигурации и в целом мощность зданий.

Экологический аспект является производным научно-технического и социально-экономического факторов. За счёт развития научно-технического процесса возможно решить главные экологические проблемы жилой среды, возникающие на современном этапе. Это развитие методов энергоэффективности зданий, оптимизация сбережения природных ресурсов, удовлетворение социальной потребности расширения зелёных зон и их функциональная наполняемость, в связи с полицентричностью структуры крупных городов.

Большую часть вышеперечисленных задач можно решить архитектурными средствами и градостроительной организацией пространства поселения. Необходимо лишь выявить средства и алгоритмы решений и внедрить в практическую деятельность в строительстве.

Выводы по разделу 2

- В результате проведения исследования были выявлены дискомфортные климатические условия Северного Казахстана, к которым относятся:

- резко-континентальный климат;

- большие суточные амплитуды температур в течении года;

- недостаточное количество осадков;

- неблагоприятный ветровой режим;

- пыльные бури, снегозаносы, смог.

2. Анализ влияния климатических характеристик на организацию жилой среды, выявил факторы, способствующие созданию самодостаточного жилья, ведущего к его устойчивому состоянию и развитию:

-температура жилых помещений;

-атмосферный воздух;

-инсоляция и световой режим;

-ориентация помещений;

-ветровой режим.

3. Выявленные в процессе исследования факторы включают в себя следующие рекомендации:

-выбор энергосберегающей формы здании с учётом инсоляции;

- использование высоко энергоэффективной оболочки здания;

-применение энергоэффективных конструктивных элементов и инженерных систем;

- пассивное использование энергии солнца;

- преобразование энергии возобновляемых источников;

- правильное планирование участка дворового пространства;

- правильное использование рельефа участка для сбора дождевых вод;

4. Выявлены статичные и динамичные факторы:

-в статичную группу входят многообразие природно-климатических характеристик;

-к динамичной группе относятся социально-экономический    характеристики.

5. На этапе научно-технического прогресса современной эпохи, выявлены следующие особенности формирования жилой среды:

- модернизация;

- использование новых строительных материалов, технологий;

- технологическое оснащение;

- использование альтернативных источников энергии.

3 КОНЦЕПТУАЛЬНО-ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ФОРМИРОВАНИЯ ЖИЛЫХ КОМПЛЕКСОВ И ЖИЛОЙ СРЕДЫ С УЧЁТОМ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ТРЕБОВАНИИ

В настоящее время жилые комплексы представляют собой много объёмные сложные объёмно-пространственные архитектурно-композиционные сооружения, которые являются основной частью городского ландшафта.

Проведённые исследования позволили установить, что особенности стилистических и композиционных подходов к объёмному решению жилых комплексов связаны с их местом в общей структуре городской застройки, которая предъявляет самые различные и даже противоречивые требования: крупный и мелкий масштаб, членения плоскостей и объёмов здания, нейтральность или контрастность фасадных поверхностей и т.п. [101]. Этими качествами определяется и главное эстетическое требование к внешнему облику, объёмно-планировочным и конструктивным решениям жилых комплексов. Вместе с тем, ансамбль жилого комплекса т.е. группы жилых комплексов в целом, должны иметь художественное единство облика и колорита, а также композиционную взаимосвязь в существующей сложившейся застройке [76].

Выявлено, что в современном архитектурно-композиционном решении многоэтажных жилых комплексов активно применяются объёмно-пространственные приёмы такие как – «стилобатное» решение первого этажа, открытые, полузакрытые террасы, эркеры, ритм выступающих элементов. Все это обогащает стилистическую выразительность архитектуры жилого комплекса и является главным средством архитектурной пластики фасадов.

Одним из актуальных архитектурных решений жилых комплексов, в наше время, является применение платформы-стилобата наземного или полуподземного. Такие многоуровневые платформы решают целый ряд функциональных задач, прежде всего это разделение общественных и жилых уровней, а также изоляция жилых дворовых рекреаций. Как правило, на стилобате размещается несколько высотных одно подъездных блоков, которые создают полноценный архитектурный ансамбль, со масштабный городской среде [60]. Также широкое распространение получили жилые комплексы с террасами на разных уровнях. Создатели и инвесторы жилых комплексов стремятся рациональным образом использовать все закрытые и открытые пространства. Сюда входит эксплуатация кровли дома, устройство всевозможных террас на различных высотах и нишах. В настоящее время формируются дома нового типа, которые получили название «экодом», и которые имеют все основания стать ведущим типом городского жилья эпохи деглобализации. В рамках понятия «экодом» различают ряд отдельных «подвидов» жилых комплексов в зависимости от акцента внимания к факторам сохранения ресурсов или сохранения окружающей среды. Но главной характеристикой таких комплексов является их степень энергоэффективности. Успешные проекты энергоэффективных жилых комплексов являются хорошей основой для конструирования экологических домов.

3.1 Перспективные направления формирования жилых комплексов с учётом современных экологических требований

Рассмотрение архитектуры как деятельности по преобразованию природной и созданию архитектурной среды, предопределяет необходимость изменения эффективности архитектуры с помощью средовых и деятельностных критериев. В большинстве своём критерии могут служить инструментом изменение эффективности и среды, и деятельности (некоторые в силу своей специфичности предложенных только к среде или только в деятельности). Тоже самое относится к ограничениям эффективности архитектуры.

Предполагается, что архитектурная среда как некая система отличается от естественной (природной) по четырём признакам, к которым относятся:

- целенаправленность, т.е. создана человеком для достижения цели или выполнения определённых функций;

- пограничность, в том смысле, что имитируют естественное, но в ней отсутствует механизм внутренней связи и присутствуют физические границы;

- адаптивность до той степени который характеризуется терминами функция и цель, её поведение предсказуемо и гомеостатически регулируемое,

она является следствием деятельности проектировщика, заинтересованного в том, чтобы рационально спроектированная система отвечала интересам общества, и находилось в состоянии взаимодействия.

Системное представление об архитектурной деятельности предполагает наличие общесистемных деятельностных показателей (показатели деятельности), которые возможно использовать для характеристики самого процесса деятельности.

Для формирования общесистемных показателей архитектурной среды с позиции экологических факторов предлагается выделить следующие качественные характеристики в соответствии с рисунком В.1:

- Масштаб преобразования среды. Масштаб позволяет отражать не только пространственные пределы, но и другие параметры перемен– глубина, интенсивность, целостность и т. д.

- Темпы преобразования. Темп возрастания технико-экономических, демографических, ресурсных, средовых и других изменений. Данные измерения являются обычным предметом обсуждения в прогностических изысканиях. Изменение этих темпов, смещение сроков имеет немалое практическое значение.

- Единица преобразования. Изменения в архитектурной среде и в самой архитектурный деятельности – парадигмы, концепции, стили, отдельные сооружения, единицы расселения, регионы, системы расселение и т. д.

- Индикаторы (показатели) преобразования. Показателем служит любая констатация любого изменения: движение народонаселения, изменение продолжительности жизни и демографической структуры, рост городского населения, объем капиталовложения, достижение специфических архитектурных параметров и т. д. Выбор конкретной системы индикаторов зависит от задачи исследования.

- Критерии изменения характеризуют процессы, определяющие развитие архитектурный деятельности как таковой и архитектурной среды, как результата деятельности (консерватизм – модернизация, традиции – новаторство, самоуправление – внешние воздействия, специализация, экологизация, вовлеченность, отчуждение и т. д.).

- Уровни преобразования. Архитектурная деятельность может затрагивать целостные системы: общество, государство и отдельные подсистемы внутри этих систем.

- Факторы, причины, движущие силы. Анализ социально экологических процессов и их отображение в архитектурный деятельности позволяет остановиться на некоторых основных, универсальных характеристиках движущих сил изменения.

Помимо самого общего деления факторов на материальные (физические) и духовные (идеальные), природные и антропогенные, необходимые для исследования выделяются следующие подразделения факторов:

- по признаку времени и интенсивности действия: постоянные – временные, устойчивые – нестабильные, долговременные– кратковременные;

- по масштабам действия: общие – частные, комбинированные – единичные;

- по системно-структурным признакам воздействия: закономерные – случайные, антропогенные – экзогенные, стабилизирующие – динамичные (с разными знаками), организующие – дезорганизующие, усложняющие – упрощающие; зависимые – независимые, прямые – обратные, планируемые – стихийные и т.д.;

- по типу изменения: революционизирующие – эволюционные;

-по содержанию: социальные, культурные, научно-технические, экономические, идеологические, экологические и др.

Все предлагаемые факторы позволяют достаточно информативно определить критерии экологической эффективности архитектурной деятельности, конечным результатом которой является формирование комфортной среды, которая определяет здоровье человека.

Комфортная архитектурная среда, обеспечивает нормальную жизнедеятельность человека, соответственно эффективна та архитектурная деятельность, которая обеспечивает формирование такой среды.

Предложенные индикаторы необходимы, но недостаточны; следует подчеркнуть, что предмет экологии шире оптимизации биологической жизнедеятельности человека и должен учитывать и функционирование социальных и производственных структур. При этом интегральный показатель здоровья необходим для разработки системы критериев оценки взаимодействия человека с окружающей средой, то есть качественных показателей экологии. В этом утверждении наряду с фиксацией важности интегрального показателя здоровья человека, обращает на себя внимание признание его недостаточности и необходимости формирования целой системы экологических показателей [101].

Необходимо отметить, что непосредственному изложению концепции критериев эффективности, предшествует выделение нескольких предварительных задач, связанных с организацией архитектурной среды, к основным из которых относятся:

- архитектурные задачи среды определяются социальными целями общества, и, следовательно, формируются вне архитектуры;

- архитектурная деятельность предлагает те или иные пути достижения поставленных целей, которые разрабатываются всей системой архитектурных теорий, с привлечением смежных знаний иных областей;

- понятие эффективности в меньшей мере применимо к архитектурным целям, в большей – к путям достижения этих целей;

- критерии эффективности архитектурный деятельности и среды так же, как и цели, находятся «вне архитектуры»; эффективность оценивается совокупностью социальных, экономических, технологических, экологических, идеологических, эстетических и других критериев, характеризующих различные аспекты архитектурной деятельности и архитектурной среды как продукта этой деятельности;

Соответственно в идеале следует стремиться к формированию системы критериев, что даст возможность целостного, всестороннего и комплексного рассмотрения понятий эффективности архитектуры и достаточно строгого (в ряде случаев количественного) измерения различных её сторон, форм и видов эффективности с точки зрения экологии.

Трактовка архитектуры как сложной системы позволяет пользоваться общими системными критериями, основные из которых приведены ниже.

Критерий эффективности. Разработка системы критериев социально-экономической эффективности архитектуры.

Системные критерии. Целостность (интеграция, дифференциация), структурность, иерархичность, сводимость, согласованность, организованность, развитие. Данный критерий основан на анализе наиболее общих ресурсов архитектурный деятельности и фундаментальных составляющих природной и архитектурной среды – пространства, времени, вещества, энергии, информации.

Физические критерии: временной, пространственный, вещественно-энергетический, информационный.

Критерии, отнесённые к группе экологических, в большинстве своим отражает не только экологические, но и инсоляционные, медицинские, демократические, экономические и другие параметры эффективности. Таким образом подсистема экологических критериев имеет фундаментальный характер и может служить основой определения эффективности архитектуры.

Группа экологических критериев условно подразделена на две подгруппы – антропоэкологическую, охватывающую совокупность критериев, характеризующих эффективность по индивидуальным, и популяционным параметрам здоровья населения, и эколого-средовую, основанные на характеристиках среды.

В основе экологического подхода выделены два фундаментальных направления развития. Первое направление занимается стратегией сохранения и целостности экосистем биосферы, второе направление развивает методы сохранения и защиты здоровья людей и роста их благосостояния.  В сущности

экологические исследования оперируют к социальным условиям, структуре общества, индустрии, системе транспорта и техники, воздействуя одновременно на природную среду и окружающую природу [101].

Известно, что человечество, своей деятельностью деформирует биосферу и являясь сам её частью ощущает эти последствия на себе. Изменения в окружающей среде человека, в наше время, очень стремительны и это активно влияет на эволюцию человека как социального существа. Это приводит к серьёзным нарушениям жизнедеятельности, поэтому неправильно противопоставлять экологические подходы проблеме охраны окружающей среды. Поскольку природа выступает не только как среда жизни человека и источник сырьевых и рекреационных ресурсов, но и как индикатор, сигнализирующий о нарушениях биосферы, от которой в целом зависит благополучие и здоровье человеческого общества и здоровье отдельного представителя человеческого рода, как отдельного подвида биогенеза. Забота о биосфере это, одновременно и забота о человеке, о его среде обитания. Биологических и психологических условиях жизни.

Считая главной экологической целью архитектурной деятельности формирование экологически полноценной среды с условиями, необходимыми и достаточными для обеспечения нормальной жизнедеятельности общества, высоких показателей здоровья и благополучия демографической ситуации (с учётом значений, сделанных выше), была определена социально-экологическая эффективность архитектуры как степень достижений этой цели.

В данном случае понятие социальной эффективности включает и другие аспекты- экономические, технологические, организационные, политические, идеологические, эстетические и т.д., они занимают положение, безусловно, подчинённое по отношению к экологической эффективности, существенно связанной с основными целями архитектуры [103].

Более того, осуществление абсолютного большинства социальных целей архитектуры в полной мере в принципе возможно только при условии решения основных и базовых экологических целей.

3.2 Концептуально-теоретическая модель формирования жилых комплексов с учётом экологических требований

Общий подход к использованию экологических факторов при формировании жилых комплексов затруднителен, необходимо использовать индивидуальный подход в каждом конкретном случае. В связи с этим предложена концептуально-теоретическая модель формирования жилых комплексов с учётом экологических требований.

Концептуальная модель – это, программа или перспектива, которая даёт возможность определить наиболее подходящий путь в каждом конкретном случае и является основой для формирования развития объектов, в данном случае жилого комплекса.

Основной задачей концептуальной модели - разработка модели формирования оптимального жилого комплекса с целью обеспечения социального и экономического эффекта. Это может быть достигнуто за счёт улучшения экологических условий, улучшения микроклимата среды, повышение социальной эффективности, интенсификации интеграционных связей.

При этом учитываются факторы: - факторы, формирующие внутреннее пространство жилого здания: формирующие внешнее пространство жилого здания; конструктивные; энергоэффективности. Это позволяет определить вектор развития жилых комплексов с учётом экологических требований, а также увязать обще экологические закономерности с природно-территориальными особенностями региона.

Таким образом, структура концептуально-теоретической модели формирования жилых комплексов, используя вышеперечисленные факторы как инструмент исследования, определяет влияние экологических требований на архитектуру городских многоквартирных жилых комплексов в каждом конкретном случае, с учётом региональных особенностей.

Исследование перспективных проблем с использованием всего набора средств социального прогноза является одной из актуальнейших проблем современности и в данном случае является основополагающим при формировании теоретической модели жилых комплексов с учётом экологических требований и их составляющих элементов. Это может быть достигнуто за счёт:

- качественного использования экологических факторов;

- повышения эффективности экономики строительства;

- улучшения интеграционных связей;

- увеличения эффективности использования городских земель.

При этом необходимо учитывать следующие факторы: природные, исторические, национальные, ресурсные, внешние, архитектурно-художественные, научно-технические.

Природные факторы включают климатические явления Северного региона Казахстана: ветер, атмосферные осадки, солнечную радиацию, температуру воздуха, снег переносы, пыле переносы, природный ландшафт, акватории, рельеф, сейсмичность.

Исторические факторы рассматривают существующие города Северного Казахстана, их промышленную базу, транспортные сети, миграцию населения, культурное наследие и традиции.

Фактор ресурсов включает изучение геологических, сельскохозяйственных, водных, энергетических, территориальных, трудовых особенностей региона исследования.

Внешние факторы включают геополитическое положение территорий городов региона, интеграционные связи, приграничные связи.

При формировании модели жилых комплексов учёт экологических требований повлияет на следующие вышеперечисленные факторы:

- природные - обеспечат комфортность проживания в жилой среде;

- исторические - предусмотрено размещение поселений в границах исторически оправданных, с учётом традиционного способа производства;

- ресурсные - позволят рационально использовать городскую землю;

- внешние - расселение людей в пространствах экономического взаимодействия [101].

Соответственно оценивать варианты функциональной и архитектурно-планировочной организации жилых комплексов и жилой среды предлагается по следующим показателям:

- комфортность проживания;

- плотность населения и расселения;

- миграция (демографии) населения;

- назначение и использование территории в черте города;

- стоимость земли;

- особенности планируемой территории.

При исследовании и разработке концептуальной модели использовался метод экспертной оценки и научное предвидение.

Экспертная оценка определяет современное состояние, тенденции и перспективы формирование структурной и функциональной организации жилых комплексов. Было проведено интервью с экспертами, которым была предложена анкета из десяти вопросов.

Экспертная оценка (современное состояние, тенденции, перспективы). С целью определения перспектив формирования структурно-функциональной организации и планировочной структуры жилых комплексов и жилой среды, было проведено интервью с экспертами (250 человек), которым была предложена анкета из 12 вопросов.

В результате анализа ответов, выявлены наиболее характерные особенности экологичных проблем жилых комплексов. Результаты интервью не приняты за аксиому, а использовались как отправная точка проблемы исследования. Этот метод явился лишь одним из направлений проведённого исследования.

Научное предвидение (прогнозирование). Научное предвидение должно опираться на прочные теоретические и научные основы. Речь идёт о прогнозировании, которая связана не только с явлениями технического характера или которые можно измерить количественно, но и с такими явлениями общественного характера, которые невозможно измерить.

При разработке концептуальной модели формирования жилых комплексов с учётом экологических требований использовался метод комплексного прогнозирования.

Комплексный подход опирался на опыт предшествующего развития проблемы, а также использовал элементы и процессы, которые связаны с прогнозируемыми выводами.

Важной особенностью комплексного прогноза (что целиком и полностью переносится на концептуальную модель формирования жилых комплексов с учётом экологических требований) является динамическое развитие объектов, элементов, процессов во времени. Это даёт возможность модель исследования корректировать со временем.

В основу формирования теоретической модели учёта экологических требований в жилых комплексах, положены основные тенденции, которые сформулированы следующим образом:

1 Тенденции урбанизации, интеграции структуры расселения;

2 Тенденции демографии населения;

3 Тенденции развития качества среды обитания и образа жизни;

4 Тенденции развития транспортной инфраструктуры и средств связи;

5 Тенденции ограниченности природных и трудовых ресурсов;

6 Тенденции проектирования жилого пространства и жилья.

Для комплексного прогноза, на современном этапе все большую роль играют социальные факторы т.к. это связано с эффективностью развития производства и развитием жизненной среды в целом. Архитектурное проектирование - один из видов социального планирования, которое является средством регулирования общественных отношений, социальных процессов и улучшения условий жизни населения.

Социальное проектирование, как часть реализации комплексного прогноза, охватывает все аспекты жизни населения - материальную базу, рост профессионального уровня, создание комфортных условий для повседневной жизни. В понятии «создание комфортных условий жизни» органически сочетаются трудовая, общественная, семейная, бытовая и др. виды деятельности человека.

Социальная интегрированность требует ликвидации различий в квалификации и оплате труда, в удовлетворённости трудом, в обеспеченности жильём, в качестве жилищных условий и районах проживания, в образованности, экологии, пищи, общественной безопасности, доходах занятости населения, возможности получения работы, в социальной комфортности. А также в ликвидации безработицы, миграции, недовольства деятельностью властей и т.д., следовательно, задачи проектирования состоят в определении социальной структуры жилья с учётом обеспеченности его трудовыми ресурсами, создания условий проживания, и инфраструктуры существования, одним словом, создания комфортной среды обитания и немаловажную роль здесь играет взаимосвязь с окружающей средой и создания алгоритма взаимного сосуществования с природой.

Концептуальная модель формирования жилых комплексов с учётом экологических требований представлена как социально-градостроительный сценарий, включающий следующие факторы:

- факторы, формирующие внутреннее пространство жилого здания;

- факторы, формирующие внешнее пространство жилого здания;

- конструктивные факторы;

- фактор энергоэффективности.

Главная цель – определить вектор развития жилых комплексов с учётом экологических средств для создания жилой среды. А также увязать общие экологические закономерности с природно-территориальными особенностями региона исследования.

Данную цель можно дифференцировать по следующим показателям в соответствии с рисунком В.2:

- показатель социально-экономической эффективности;

- показатель социальной интегрированности;

- показатель экологической оптимальности;

- показатель архитектурно-художественной выразительности.

Социально-экономическая эффективность связана с уровнем научно-технического развития региона.

Экологическая оптимальность связана с методами улучшения среды обитания человека и является одной из важнейших. Экологический мониторинг территорий предусматривает решение следующих задач:

- оптимальный выбор размещения жилых комплексов при их реконструкции или новом строительстве;

- организация охраны природной среды (водных источников, почв, воздушного бассейна);

- озеленение территории и создание зон отдыха.

Состояние окружающей среды должно обеспечивать:

- экологическую комфортность селитебной зоны;

- экологическую комфортность по отношению к местам приложения труда;

- использование земель;

- качество воды, качество воздуха, качество продуктов;

- внедрение безотходных технологий;

- использование экологически чистых строительных материалов.

Следует отметить, что жилой комплекс и жилая среда, как и город, является сложной социальной системой. Все элементы и сферы жизни связаны друг с другом и влияют друг на друга. Нормальное развитие жилых комплексов и жилой среды возможно при его комплексном социальном развитии, обеспечивающем необходимый жизненный уровень. В понятии «образ жизни» органически сочетаются трудовая, общественная, семейно-бытовая и другие виды деятельности. Основное внимание в данном случае сосредотачивается на условиях жизни, т.е. на инфраструктуре повседневной жизни человека. В связи с этим основная задача социального проектирования –разработать рекомендации по обеспечению максимального социального и экономического эффекта при создании производственной и социальной инфраструктуры.

В процессе исследования выявлено, что социальные задачи можно разделить на общие, характерные для любого социально-экономического объекта, и специфические, обусловленные региональными особенностями.

Инфраструктура как система учреждений, обеспечивающих эффективное развитие производства и социальной жизни - один из главных объектов социального проектирования. Развитие и функционирование инфраструктуры должно обеспечить:

- здоровье населения, что определяется долголетием, качеством здоровья и работоспособностью, возможностью получения качественного медицинского обслуживания;

- образование - получение среднего, высшего и второго высшего образования; самообразование, расширение кругозора, обеспечение доступности к источникам образования;

- культурно-бытовое обслуживание населения;

- досуг и отдых - разнообразие форм отдыха, переориентация на новые места отдыха;

На современном этапе важное значение приобретает не отдельное, а комплексное, всестороннее развитие всех элементов социальной жизни - жилье, общественное питание, торговля, учреждения бытового обслуживания. Нельзя концентрировать внимание на отдельных из них. Социальная инфраструктура должна равномерно и всех без исключения обеспечить равными возможностями. В этом и проявляется причастность социальной инфраструктуры к решению задачи достижения социального равенства и социальной однородности населения.

Социальную инфраструктуру, как некую среду, можно охарактеризовать следующими факторами:

1. Временной фактор;

2. Пространственный фактор;

3. Вещественно-энергетический фактор;

4. Информационный фактор;

5. Экологический фактор;

1. Временной фактор. Архитектура влияет на социально-временные процессы общественных отношений. Сочетание геологических, биологических, биосферных ритмов, с одной стороны, и антропосоциальных, с другой, всегда так и иначе влияло на развитие архитектурной среды. При разработке научно обоснованной стратегии жизнеустройства в каждом конкретном случае необходимо внешнюю по отношению к человеку геохимическую экологию приводить в соответствие с его внутренней, физической экологической оболочкой. При этом надо всегда учитывать изменения во времени любой, даже самой стабильной экологической обстановки.

Учёт фактора времени, через концентрацию наилучшей транспортной доступности элементов пространственной структуры, делает город соразмерным масштабу человеческой активности, который определяется балансом времени, основанном на суточном и недельных циклах.

2. Пространственный фактор. Следует подчеркнуть, что технологическая, организационная, пространственная оптимизация взаимного расположения отдельных элементов биосоциальной системы есть существенное средство её стабилизации и улучшения. Но это лишь начальный элемент «экологического подхода».

Установлено что, выявление пространственно-временных параметров взаимодействия общества и природы, города и окружающей среды чрезвычайно важно, поскольку и социальные, и природные процессы имеют чёткую пространственно-временную организацию.

3. Вещественно-энергетический фактор. В процессе организации пространства архитектура оперирует предметом (веществом): та или иная эффективность операций между предметами зависит, во-первых, от свойств предмета, во-вторых, от вида и количества, потребляемой энергии.

Необходимо отметить, что на современном этапе развития пространства, вещественно-энергетический анализ, широко используется как в общей экологии, так и экологии среды обитания человека и составляет сердцевину развиваемого «энергетического подхода». Основное направление использования этого подхода – именно анализ архитектурной среды. Следует отметить, что интерес к энергетике городов и других человеческих поселений не был случайным. Исторический анализ показал, что в 70-х годах сформировалась определенная исследовательская структура, в основу которой был положен метод анализа потоков энергии и других ресурсов, «проходящих» в течение определенного времени через единицу наблюдения. В частности, особое внимание было уделено изучению биологических и социальных последствий роста энергопотребления. Это связано с тем, что поскольку научно-технический прогресс в целом связан с ростом энергопотребления, то оба они воздействуют на атмосферу города и как следствие на здоровье и благополучие человека.

Необходимо отметить, что наблюдается связи и между современными энергетически интенсивными технологиями и характером труда, степенью удовлетворения им, формами социального общения в сфере производства и вне её, а также синтезирующими оценками человеком городской среды, которые достаточно ощутимо детерминируют поведение населения в жилой среде. Следует подчеркнуть, сегодня количество энергии, используемое обществом, является наиболее точным индикатором степени суммарного воздействия человечества на биосферу. Исходя из этого, задача состоит в использования более чистых форм энергии, а также в создании таких социальных организации, которые были бы менее зависимы от высокого уровня энергопотребления.

4. Информационный фактор. Данный фактор предлагается рассматривать как полноправный ресурс, используемый в организации среды. Игнорирование информации может привести к неправильному решению.

5. Экологические факторы. Анализ отечественного и зарубежного опыта, а также литературных источников, и натурных исследований позволили выявить, что экология является фундаментом любых работ архитектурно-градостроительного направления.

Архитектура становится экологической, когда физические пропорции архитектурного организма вместе с его жизненными потенциалами становится экологической детерминантой. Экологический подход в сегодняшнем мире является одним из наиболее влиятельных методологических направлений в архитектурной науке.

Данный фактор требует особого рассмотрения т.к. он вмещает в себя все аспекты взаимовлияния экологии и типологии жилых комплексов и жилой среды.

Таким образом, структура теоретической модели формирования жилых комплексов, используя вышеперечисленные факторы как инструмент исследования, определяет влияние экологических требований на архитектуру городских многоквартирных жилых комплексов, с учётом региональных особенностей Северного Казахстана.

Группа экологических факторов включает три показателя, в рамках которых определяются проектные и эксплуатационные требования и ограничения в соответствии с рисунком В.2:

- качество среды;

- ресурсный показатель;

- средства экологической защиты архитектурной среды.

Качество среды. Архитектурная среда обитания человека оказывает непосредственное влияние на развитие здоровья и продолжительность жизни человека, его физическое и умственное развитие, жизненный уклад и культурные ценности. Этот критерий охватывает такие важные аспекты как:

- дифференциации типов окружающей среды;

- осознание важности принципа «экологических ниш»;

- необходимость конструктивных мер в ответ на изменения природных систем.

Качество среды включает в себя следующие экологические признаки:

- уменьшение энергопотребления;

- эффективное использование энергоресурсов;

-возобновляемые материалы; сельскохозяйственная продукция, волокнистая или животная, рост которой занимает не больше десяти лет до сбора. (бамбук, шерстяные ковры, кора, резина, соломенный и пшеничный картон);

- альтернативные источники энергии;

- уменьшение истощения стратосферного озона;

- вторичная переработка бытовых отходов;

- альтернативные виды транспорта;

- уменьшение объёма сточных вод.

Ресурсный показатель. Пути повышения несущей способности экосистемы (посредством её культивирования, т.е. искусственного поддержания таких способностей) в конечном счёте ведут к необходимости увеличивать эксплуатацию природных ресурсов (производя больше энергии, удобрений, создания оросительные и другие сооружения). Существует понятие «системы, используемые человеком», т.е. системы, посредством которых общество эксплуатирует природные ресурсы, управляет процессами природопользования. Это понятие, став узловым в междисциплинарных исследованиях, привело к созданию (или заимствованию) целой группы, связанных понятий – альтернативные системы, используемые человеком, оценка социального влияния на природные экосистемы, их эластичность, несущая способность, способность к восстановлению и т.д. При этом следует отметить, что эффективность города как системы жизнеобеспечения зависит не только от количества поступающих ресурсов, но и от оптимального распределения их по функциональным подсистемам города.

Предполагается, что экологические составляющие, должны учитываться сначала разработки стратегии, и рассматриваться равноправными, наряду с общественными факторами. Затем, чтобы, природные факторы способствовали внедрению плана развития и качество природной среды при этом улучшалось.

Ресурсный показатель включает в себя следующие экологические сферы деятельности:

- альтернативные системы, используемые человеком;

- социальное влияние на природные экосистемы, приёмы её восстановления;

- повышение несущей способности экосистемы через её культивирование; орошение, снегозадержание, рациональное распределение по функциональным экосистемам;

- уменьшение загрязнения от строительной деятельности;

- доступность ресурсов.

Средства экологической защиты архитектурной среды. Архитектурная среда, созданная человеком как предметная среда его обитания претерпевает во времени постоянные изменения, также нуждается в мероприятиях по обеспечению безопасности и комфорта на долговременной основе. Следует подчеркнуть, что эта сфера влияния и род деятельности архитекторов и градостроителей. На протяжении тысячелетий зодчие находились в бесконечном поиске все новых и новых методов создания среды обитания человека. Архитектурная среда постоянно соседствует с естественной природой иногда в соподчинении, но в основном подавляя и подчиняя природу под собственные нужды. На современном этапе актуальным становится вопрос взаимопроникновения архитектурной и естественной среды, их совместное сосуществование. Анализ таких оптимальных решений и является предметом данных исследований.   Различные приёмы экологической защиты архитектурной среды рассматриваются в следующих сферах деятельности:

- архитектурно-конструктивные решения сооружений;

- планировочные решения зданий;

- градостроительные приёмы;

- санитарно-гигиенические.

В данном случае, ресурсный показатель и качество среды как оценочные критерии экологии демонстрируют экологическую устойчивость среды и объектов и оцениваются по рейтинговой международной системе LEED (или BREEAM). Эта система главным образом оценивает базовые конструктивные и инженерные системы здания Таблица 19.

Таблица 19 - Группа экологических факторов

| Качество среды | Ресурсный показатель | Средства экологической защиты, архитектурной среды |
| --- | --- | --- |
| Уменьшение энергопотребления | Альтернативные системы, используемые человеком | Архитектурно-конструктивные |
| Эффективное использование энергоресурсов | Социальное влияние на природные экосистемы, приёмы её восстановления | Планировочные |
| Быстро возобновляемые материалы, с\х продукцию, волокнистая или животная, рост которой занимает не больше десяти лет до сбора. (бамбук, шерстяные ковры, кора, резина, соломенный и пшеничный картон.) | Повышение несущей способности экосистемы через её культивирование; орошение, снегозадержание, рациональное распределение по функциональным экосистемам | Градостроительные приёмы |
| Альтернативные источники энергии | Уменьшение загрязнения от | Санитарно-гигиенические |
|  | строительной деятельности |  |
| Уменьшение истощения стратосферного озона | Доступность ресурсов |  |
| Вторичная переработка бытовых отходов |  |  |
| Продолжение Таблицы 19 |  |  |
| Альтернативные виды транспорта |  |  |
| Уменьшение объёма сточных вод |  |  |

В процессе исследования выявлено что архитектурно-градостроительные средства организации пространства находятся в прямой зависимости от климатических и природных факторов того или иного климатического региона, и требуют систематизации. Как указывалось, выше, все приёмы экологической защиты архитектурной среды делятся на группы по сферам деятельности. В каждой сфере можно отметить свои специфические приёмы. В данном исследовании в сферу рассмотрения включены самые разнообразные приёмы, обеспечивающие различную степень реализации регионально-климатических требований, к которым относятся:

- архитектурно-конструктивные приёмы;

- планировочные приёмы;

- градостроительные приёмы;

- санитарно-гигиенические приёмы [107].

Архитектурно-конструктивные приёмы в соответствии с рисунком В.3:

- расслоение системы ограждающих плоскостей фасадов;

- применение многослойных стеновых панелей;

- использование в архитектурных решениях элементов инженерного оборудования (трубопроводы, вентиляционные шахты, источники альтернативной энергии);

- использование разнородных или инородных материалов в качестве оболочки здания для учёта неравномерного воздействия окружающей среды;

- использование тектоники складчатых искривлённых поверхностей;

- колористика фасадов;

- конструкция проёмов, обеспечивающая вентиляцию помещений;

- переменная этажность жилых секций;

- вертикальное озеленение фасадов.

Планировочные приёмы в соответствии с рисунком В.3:

- использование визуальной проницаемости проёмов здания (окна, витражи, двери);

- применение эксплуатируемой кровли;

- подъем дворового пространства над землёй, использование стилобата;

- вентилирование зон кладовок антресолей шкаф-купе;

- устройство террас, лоджий, балконов;

- устройство внутренних оранжерей, зимних садов;

- устройство эркеров;

- устройство технических этажей.

Градостроительные приёмы в соответствии с рисунком В.4:

- правильное планирование дворового пространства;

- использование рельефа участка;

- ориентация зданий;

- создание оптимальной внутриквартальной транспортной структуры;

- применение буферных зон.

Санитарно-гигиенические приёмы в соответствии с рисунком В.4:

- применение шумозащитных экранов;

- применение солнцезащитных устройств;

- осадкозащитные устройства;

- использование ветрозащитных экранов.

Все перечисленные приёмы оказывают влияние на внешний образ и планировочную структуру жилого комплекса и организацию жилой среды, которые напрямую зависят от территориально-климатических особенностей региона исследования. Совокупность или сочетание данных приёмов и определяет типологические особенности того или иного жилого комплекса. Выбор таких приёмов обуславливается конкретными климатическими характеристиками региона, улучшая показатели того или иного метеофактора: температурно-влажностный режим, ветровой режим, инсоляция, снеговой режим, загрязнённость воздуха, энергоэффективность. Таким образом можно определить какие элементы экологической защиты или набор элементов может улучшить конкретные физические характеристики архитектурной среды. Эти типологические используемые элементы можно собрать в систему, наглядно демонстрирующую улучшение тех или иных характеристик архитектурной среды, а именно температура и влажность помещения, чистота воздуха и инсолируемость, защита от снегозаносов, пыле заносов, осадков Таблица 20.

Таблица 20 - Определение оптимальных архитектурных элементов (типологические особенности) для соблюдения экологических требований при формировании жилых комплексов городской застройки.

| Элементы (приёмы, влияющие на типологические особенности) экологической защиты жилой среды | температурно-влажностный режим | ветровой режим | инсоляция | снеговой режим | загрязнённость воздуха | Энерго-эффек тивно-сть |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Архитектурно-конструктивные |  |  |  |  |  |  |
| Расслоение системы ограждающих плоскостей | + | + |  |  |  |  |
| Многослойные стеновые панели | + | + |  |  |  |  |
| Использование в архитектурных решениях элементы инженерного | + | + |  |  |  | + |
| Продолжение Таблицы 20 |  |  |  |  |  |  |
| оборудования (трубопроводы, вентиляционные шахты, источники альтернативной энергии) |  |  |  |  |  |  |
| Использование разнородных или инородных материалов в качестве оболочки здания для учёта неравномерного воздействия окружающей среды | + |  | + |  |  | + |
| Использование тектоники складчатых искривлённых поверхностей | + | + | + | + |  |  |
| Колористика строительных поверхностей | + |  |  |  |  | + |
| Конструкция проёмов обеспечивающая сменность воздуха в помещении | + |  | + |  | + | + |
| Переменная этажность |  | + |  | + |  |  |
| Вертикальное озеленение | + |  |  |  | + |  |
| рейтинг | 8 | 5 | 3 | 2 | 2 | 4 |
| Планировочные |  |  |  |  |  |  |
| Визуальная проницаемость (окна, витражи, двери, проёмы) | + |  | + |  |  |  |
| Эксплуатируемая кровля |  |  |  | + | + |  |
| Использование стилобата, подъем дворового пространства над землёй |  | + |  | + |  |  |
| Вентилирование зон кладовок антресолей шкаф-купе | + |  |  |  |  |  |
| Террасы, лоджии, балконы | + | + | + | + |  |  |
| Внутренние оранжереи, зимние сады | + |  |  |  | + |  |
| Устройство эркеров |  | + | + |  |  |  |
| Устройство технических этажей | + |  |  |  |  | + |
| Продолжение Таблицы 20 |  |  |  |  |  |  |
| рейтинг | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 |
| Градостроительные приёмы |  |  |  |  |  |  |
| Правильное планирование дворового пространства | + | + | + | + | + |  |
| Использование рельефа участка | + | + | + | + | + |  |
| Ориентация здания | + | + | + | + | + | + |
| Создание оптимальной внутриквартальной транспортной структуры |  |  |  |  | + | + |
| Использование буферных зон | + | + |  | + |  | + |
| рейтинг | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 |
| Санитарно-гигиенические |  |  |  |  |  |  |
| Шумозащитные экраны |  | + |  | + |  | + |
| Солнцезащитные устройства | + |  | + |  |  |  |
| Осадкозащитные устройства |  |  |  | + |  |  |
| Ветрозащитные экраны | + | + |  | + | + | + |
| рейтинг | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 |
| Влияние на параметры в баллах | 19 | 14 | 10 | 12 | 9 | 10 |

Ориентируясь на рейтинг наглядно видно влияние тех или иных элементов экологической защиты на внутренние параметры среды. Проведённый анализ показал, можно достичь наилучших показателей в экологическом эффекте применения различных приёмов проектирования в жилых домах. Это достигается с помощью:

- архитектурно-конструктивных элементов -температурно-влажностный, ветровой режимы, энергоэффективность здания демонстрируют высокие показатели (от 8 до 5 баллов из 9 возможных);

- планировочных приёмов-температурно-влажностный, ветровой, снеговой режимы, инсоляция здания демонстрирует показатели от 5 до 3 баллов из 8 возможных);

- градостроительных приёмов-температурно-влажностный, ветровой, снеговой режимы, инсоляция, энергоэффективность здания, загрязнение атмосферного воздуха демонстрирует показатели от 4- 3 балла из 5 возможных);

- санитарно-гигиенических мероприятий - температурно-влажностный, ветровой, снеговой режимы, инсоляция, энергоэффективность здания, загрязнение атмосферного воздуха демонстрирует показатели от 2- 3 балла из 4 возможных).

Таким образом использование перечисленных приёмов, в сумме демонстрирует наглядный экономический и архитектурно-градостроительный эффект.

Результаты анализа позволяют сформировать основные требования, предъявляемые к решению открытых и закрытых пространств жилых комплексов, реализация которых обеспечит устранение, либо компенсацию, либо нейтрализацию негативного влияния климатических факторов на экологический климат жилой среды. А также они демонстрируют возможности использования естественных ресурсов для улучшения микроклимата жилья Таблица 21.

Таблица 21 - Рекомендации по регулированию экологических требований средствами приёмов архитектуры при проектировании жилых комплексов

| Экологические индикаторы | Характеристика влияния | компенсация | нейтрализация | Использование естественных ресурсов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Температурно-влажностный режим в соответ-ствии с рисунком В.5 | Уменьшение фоновой скорости ветра. Использование солнечных тепловых лучей. | 1. Оптимальное соотношение длины фасада к высоте фасада 1:3, позволяет уменьшить скорость ветра 2. Оптимальной формой здания для теплопоступления во внутреннюю среду является параллелепипед, вытянутый с В на З с соотношением сторон в плане 1:1.3-1:1.6 а также объёмы кубической и сферической формы | 1. Постановка поперёк ветрового потока линейного фасада здания 2. Ширина дворового пространства 3-9 Н 3. Устройство периметрально замкнутых плани-ровочных структур с размерами внутреннего контура 4-6 Н 4. Устройство светопрозрачного экрана, с наветренной стороны здания | 1. Фонтаны, бассейны водные потоки снижают запылённость воздуха и способствуют развитию конвекционных течений воздуха. Зона прохлады распространяется до 20 м |
| Продолжение Таблицы 21 |  |  |  |  |
|  |  | 3. Количества тепла поступающего через единицу стекла оконного проёма, как и теплопотери в 2-6 раз больше, чем через единицу стены | на расстоянии 0,5 м от фасада 5. В около поверхностном слое криволинейных инсолируемых поверхностей образуются воздушные инверсии, формируемые за счёт неравномерного нагревания по-разному ориентированных участков, нейтрализуя перегрев |  |
| Атмосфер-ное загрязне-ние в соответ-ствии с рисунком В.5 | Снижение исходной скорости ветра до 2-3 м\сек. Ликвидация пыле переноса | 1. Периметрально замкнутый двор глубина 3 ширины дома. 2. Устройство ветрорегулируемых преград на высоту 10-15 м 3. Комбинирование стационарных экранов с козырьками кровли здания | 1. Использование обтекаемых архитектурных форм зданий 2. Пыле ветрозащитные экраны, стены барьеры на высоту не менее 1,7 м на расстоянии 6 м от фасада 3. Защита инженерных проёмов здания фильтрами, увлажнителями 4. Уплотнение экранирование оконных проёмов | 1. Использование зелёных насаждений переменной высоты 2. Применение деревьев и кустарников с мелкими листьями 3. Скрепление пылящего слоя почв за счёт газонов |
| Продолжение Таблицы 21 |  |  |  |  |
| Инсоляция и солнце-защита в соответ-ствии с рисунком В.6 |  | 1. Наибольшие параметры зон затенения обеспечивает соотношение высоты здания к ширине улицы 1:1 при ориентации с ЮВ на СЗ или с ЮЗ на СВ, и 1:2 с В на З, 1:3 с Ю на С 2. В условиях затенения различными теневыми навесами радиационный баланс на 60% ниже, чем на открытом участке. 3. Использования наружных отделочных строительных материалов с периодом нагрева 8-12 часов. 4. Стекло, наклонённое наружу на 20 оС, пропускает половину солнечной радиации | 1. Использова-ние отделоч-ных материа-лов с отражаю-щей способно-стью вертика-льных и гори-зонтальных 2. Применение оконных став-ней, жалюзи. | 1. Вертикаль-ное озелене-ние снижает интенсивность солнечной радиации в 15 раз, темпера-туру воздуха в помещениях на 2 оС 2. Среди зелё-ных насажде-ний высотой 2-5м темпера-тура воздуха снижается на 6-7 оС |
| Осадко-защита в соответ-ствии с рисунком В.6 | Ликвида-ция снегозаносов | 1 Подъем здания на опоры. При высоте подъёма на 0,3 Н снеговых отложений не образуется |  |  |

Н-высота здания

На основании анализа всех предлагаемых критериев, приёмов, средств и разработанной рейтинговой оценки, предлагаются рекомендации по регулированию экологических требований средствами архитектуры при проектировании жилых комплексов в соответствии с рисунком В.7, В.8:

- компенсационные мероприятия по регулированию температурно-влажностного режима;

- мероприятия по нейтрализации неблагоприятного температурно-влажностного режима;

- использование естественных ресурсов для улучшения температурно-влажностного режима;

- компенсационные мероприятия по регулированию атмосферных загрязнений;

- мероприятия по нейтрализации атмосферных загрязнений;

- использование естественных ресурсов для улучшения атмосферного воздуха;

- компенсационные мероприятия по регулированию инсоляции помещений;

- мероприятия по нейтрализации солнечного облучения помещений

- использование естественных ресурсов для улучшения инсоляции помещений;

-компенсационные мероприятия по защите от осадков и снегозаносов.

Компенсационные мероприятия по регулированию температурно-влажностного режима:

1. Оптимальное соотношение длины фасада к высоте фасада 1:3, позволяет уменьшить скорость ветра.

2. Оптимальной формой здания для теплопоступления во внутреннюю среду является параллелепипед, вытянутый с В. на З. с соотношением сторон в плане 1:1.3-1:1.6, а также объёмы кубической и сферической формы.

3. Количества тепла поступающего через единицу стекла оконного проёма, как и теплопотери в 2-6 раз больше, чем через единицу стены.

Мероприятия по нейтрализации неблагоприятного температурно-влажностного режима:

1. Постановка линейного фасада здания поперёк ветрового потока.

2. Ширина дворового пространства 3-9 Н.

3. Устройство периметрально-замкнутых планировочных структур с размерами внутреннего контура 4-6 Н.

4. Устройство светопрозрачного экрана, с наветренной стороны здания на расстоянии 0,5 м от фасада.

5. В около поверхностном слое криволинейных инсолируемых поверхностей образуются воздушные инверсии, формируемые за счёт неравномерного нагревания по-разному ориентированных участков, нейтрализуя перегрев.

Использование естественных ресурсов для улучшения температурно-влажностного режима:

1. Фонтаны, бассейны водные потоки снижают запылённость воздуха и

способствуют развитию конвекционных течений воздуха. Зона прохлады распространяется до 20 м.

Компенсационные мероприятия по регулированию атмосферных загрязнений:

1. Периметрально замкнутый двор глубиной- 3 ширины дома.

2. Устройство ветровых регулируемых преград на высоту 10-15 м.

3. Комбинирование стационарных экранов с козырьками кровли здания.

Мероприятия по нейтрализации атмосферных загрязнений:

1. Использование обтекаемых архитектурных форм зданий.

2. Пыле-ветрозащитные экраны, стены, барьеры на высоту не менее 1,7 м на расстоянии 6 м от фасада.

3. Защита инженерных проёмов здания фильтрами, увлажнителями.

4. Уплотнение, экранирование оконных проёмов.

Использование естественных ресурсов для улучшения атмосферного воздуха:

1. Использование зелёных насаждений переменной высоты.

2. Применение деревьев и кустарников с мелкими листьями.

3. Скрепление пылящего слоя почв за счёт газонов.

Компенсационные мероприятия по регулированию инсоляции помещений:

1. Наибольшие параметры зон затенения обеспечивает соотношение высоты здания к ширине улицы 1:1 при ориентации с ЮВ на СЗ или с ЮЗ на СВ, и 1:2 с В на З, 1:3 с Ю на С.

2. В условиях затенения различными теневыми навесами радиационный баланс на 60% ниже, чем на открытом участке.

3. Использования наружных отделочных строительных материалов с периодом нагрева 8-12 часов.

4. Стекло, наклонённое наружу на 20 оС, пропускает половину солнечной радиации.

Мероприятия по нейтрализации солнечного облучения помещений:

1. Использование отделочных материалов с отражающей способностью.

2. Применение оконных ставней, жалюзи.

Использование естественных ресурсов для улучшения инсоляции помещений:

1. Вертикальное озеленение снижает интенсивность солнечной радиации в 15 раз, температуру воздуха в помещениях на 2 оС.

2. Среди зелёных насаждений высотой 2-5 м температура воздуха снижается на 6-7 оС.

Компенсационные мероприятия по защите от осадков и снегозаносов:

1. При подъёме здания на опоры на высоту подъёма 0,3 Н, снеговых отложений не образуется.

Таким образом применение всего комплекса средств по регулированию экологических требований поможет снизить температуру воздуха в период летнего перегрева более чем на 8-11оС, а в зимний период повысить температуру воздуха в помещениях на 5-7оС, улучшить воздухообмен помещений, уменьшить пылевые эмиссии в воздухе, нейтрализовать неблагоприятное солнечное облучение.

Рассмотренные средства и приёмы организации пространства в конечном итоге представляет собой совокупность отрегулированных соответствующим образом факторов - геометрических параметров, теплофизических свойств, энергетической мощности, плотности, фактуры, которые напрямую влияют на изменение результата взаимодействия архитектурных приёмов и климатических факторов в условиях отдельно взятого региона.

Данную теоретическую модель рационально использовать при проектировании жилых комплексов Она позволит системно внедрять элементы экологической защиты среды.

3.3 Типологические аспекты формирования жилых комплексов с учётом экологических требований

Жилище занимает значительную часть в формировании среды жизнедеятельности человека. В арсенале архитекторов множество средств для создания принципиально новых пространств жилой среды: новые конструктивные приёмы, эффективные строительные материалы, эстетические вкусы идеологические подходы. В формировании облика многоквартирного комплекса принимают участие и элементы окружающей среды. Современные достижения архитектурно-строительной науки существенно расширяют возможности адаптации объёма здания к условиям окружающей среды в т.ч. и к региональным климатическим ограничениям.

С точки зрения формирования облика жилых комплексов существует три наиболее характерных подхода в архитектуре, ясно отражающие приёмы современного проектирования жилой среды, к которым относятся:

- традиционный подход;

- техно-центрический подход;

- биоцентрический подход.

Традиционный подход формирования - все элементы здания, хотя и выполняют различные функции, принадлежат единой фасадной поверхности. Традиционный подход к формированию облика жилого дома отражает обеспечение внутренних требуемых параметров внутренней среды конструктивно-строительными планировочными и пластичными приёмами.

Техно-центрический подход формирования-процесс расчленения возводимых плоскостей. Автономный, многослойный корпус здания в таком случае позволяет быть разной степени глубины, конфигурации и использовать любые фасадообразующие материалы. Конструкция здания в этом случае является отправной точкой для решения художественных задач.

Биоцентрический подход формирования опирается на использование эффектных криволинейных или зооморфных форм. Поверхностная оболочка здания существует автономно и не прослеживается её связь с конструктивной структурой здания. Пластичная организация и неустойчивая поверхность наружных плоскостей создают впечатление взаимопроникновения форм живой и неживой природы.

Каждый из этих подходов формирования облика жилища в т.ч. позволяет решать экологические проблемы жилья как с точки зрения защиты и обеспечения благоприятных условий, так и с точки зрения эстетических приёмов создания связи с окружающей средой. Эти возможности распространяются не только на объекты жилых комплексов, но и на архитектурную среду в целом, на всех уровнях – от городского микрорайона до систем расселения, учитывая специфику экологической проблематики на каждом территориальном уровне. В наше время биопозитивность архитектуры невозможна без адекватного экологического обеспечения территории и широкой комплексной экологизации различных отраслей в общественной практике. Экологические аспекты архитектуры, таким образом, приобретают всю большую актуальность.

Типология жилого комплекса помимо средств создания благоприятного микроклимата, в данном исследовании включает в себя средства регулирования экологического баланса с окружающей средой и компенсации утерянной природной среды.

На основе проведённого исследования выведены основные обязательные типологические элементы жилого комплекса на современном этапе формирования, к которым относятся следующие приёмы в соответствии с рисунком В.19, В.10:

- архитектурно-планировочные приёмы;

- конструктивные приёмы;

- градостроительные приёмы;

- экологические приёмы;

- инженерные приёмы;

Архитектурно-планировочные:

- проектирование компактной формы планировочной структуры жилого комплекса;

- уменьшение этажности комплекса, оптимальным является жилье средней этажности (до 5 этажей);

- использование стилобатного этажа;

- наличие общественной инфраструктуры;

- применение буферных зон с неблагоприятных сторон света;

- проектирование широко корпусных объёмов (в целях уменьшения теплопотерь жилища, за счёт сокращение площади ограждающих конструкций);

- использование тех. этажа для размещения в нем помещений технического обслуживания энергоэффективных систем общего пользования;

- применения оптимального соотношения площади ограждающих конструкций, с площадью жилого комплекса, а также соотношения площади ограждающих конструкций с площадью оконных проёмов [107];

Конструктивные:

- применение многослойных ограждающих конструкций;

- использование эффективных теплоизоляционных материалов и конструкций при строительстве жилого комплекса;

- применение в строительстве жилого комплекса местных строительных и отделочных материалов;

Градостроительные:

- проектирование жилого комплекса как единого архитектурного ансамбля;

- проектирование дворовых территорий замкнутого типа;

- учёт ориентации по сторонам света, для обеспечения условий инсоляции, проветривания и затенения прилегающей территории;

- озеленение дворовых пространств и придомовой территории;

- создание транспортной инфраструктуры, обеспечивающей доступность к общественным центрам и рекреационным зонам;

Экологические:

- использование в строительстве жилых комплексов экологически чистых материалов, с возможностью их последующей безотходной переработки;

- безотходный цикл эксплуатирования, способствующий сохранению окружающей среды (сокращение выбросов СО2 в атмосферу);

- уменьшение площади застройки, за счёт использования подземных пространств (для расположения в них гаражей и технических помещений), для увеличения площади дворовых территорий, не уменьшая при этом уровень плотности застройки;

- использование альтернативных источников энергии для обеспечения зданий;

- применение вертикального озеленения;

- создание архитектурного ансамбля со масштабного окружающему ландшафту.

Инженерные:

- применение в жилом комплексе систем альтернативных источников энергии как пассивных, так и активных;

- применение в жилом комплексе систем механической вытяжной вентиляции, с утилизацией воздуха на нужды горячего водоснабжения;

- применение системы горячего водоснабжения с децентрализованным приготовлением воды в структуре комплекса;

- поквартирная установка приборов учёта.

Необходимо отметить, что в современном домостроении проектировщиками учитываются отдельные экологические требования, и происходит поэтапное формирование архитектуры жилого комплекса с учётом экологических особенностей. Анализ показал, что такой процесс наиболее заметен в резко-континентальных условиях климата, где вопрос сохранения тепла, чистоты атмосферного воздуха, инсоляции стоит наиболее остро. Происходит трансформация архитектурного облика жилых комплексов, которая потребовала системного осмысления.

На основе систематизации подходов формирования жилых комплексов (традиционный, техно-центрический, биоцентрический) и анализа использования элементов регулирования экологических требований и приёмов энергоэффективности, для Северного региона республики, предлагается выделить в типологии жилых домов, наряду с существующими, новый тип жилого комплекса - многоквартирный, средне этажный, с комбинированной структурой элементов экологических приёмов - гибридный жилой комплекс [60].

К характерным чертам такого жилого комплекса следует отнести:

- особенности территориального размещения;

- особенности архитектурно-планировочные;

- особенности инженерно-конструктивные.

Архитектурно-планировочные особенности: многоквартирный, средней этажности (до 5-ти этажей), переменная этажность, 1-2 класса жилья, наличие эксплуатируемой кровли, вертикального озеленения, летних неотапливаемых пространств (лоджий, террас), наличие инфраструктуры межсоседского общения, использование в композиции объёма элементов инженерного   оборудования (трубопроводы, вентиляционных шахты, источники альтернативной энергии); использование тектоники складчатых или искривлённых поверхностей; колористика фасадов; использование внутренних оранжерей, зимних садов, эркеров; наличие технических этажей в соответствии с рисунком В.11, В12;

Особенности территориального размещения: внутриквартальные, дворовое пространство на 2-ом уровне стилобатной части, чёткое зонирование дворового пространства, наличие крытого паркинга; использование рельефа земельного участка, создание оптимальной внутриквартальной транспортной структуры; применение буферных зон в соответствии с рисунком В.13;

Инженерно-конструктивные особенности: применение многослойных ограждающих плоскостей фасадов; использование ветрозащитных и шумозащитных экранов; применение солнцезащитных устройств.

Предложенная теоретическая модель формирования жилого комплекса вызвана изменениями в области общественных потребностей, прежде всего изменением структуры социальных групп и развитием их взаимоотношений на основе эволюции социума. Другими словами, вызвана потребностью современного человека в обновлённой жилой среде. Системно внедряя элементы экологических принципов проектирования многоквартирных жилых домов, архитектурная среда получает принципиально новый образ жилого комплекса.

Выводы по разделу 3

- В рамках проведённого исследования определены индикаторы, которые формируются из показателей, и способствуют формированию архитектурной среды жилья с позиции экологических факторов.

- Выявлено что, на формирование жилых комплексов и жилой среды влияют следующие факторы: временной фактор, пространственный фактор, вещественно-энергетический фактор, информационный фактор, фактор ограничения эффективности, экологический фактор, которые используются как инструмент исследования, определяя влияние экологических требований на архитектуру многоквартирных жилых комплексов с учётом региональных особенностей Северного Казахстана.

- Определены три группы экологических факторов: качество среды, ресурсный показатель, средства экологической защиты архитектурной среды, которые представляют совокупность эволюционно сформировавшихся конкретных критериев, в рамках которых определяются проектные и эксплуатационные требования и ограничения.

- Определены оптимальные архитектурные приёмы (типологические) для соблюдения экологических требований при формировании жилых комплексов городской застройки. Данные приёмы влияют на основные характеристики жилой среды: температурно-влажностный режим; ветровой режим; инсоляция; снеговой режим; загрязнённость воздуха. Таким образом определяется какие элементы экологической защиты или набор элементов может улучшить конкретные физические характеристики жилой среды.

- Определены основные требования к решению «открытых» и «закрытых» пространств жилого комплекса, реализация которых обеспечит устранение, компенсацию или нейтрализацию негативного климатического воздействия на экологический климат жилой среды.

- Выявлены экологические приёмы организации пространства, которые в конечном итоге представляют собой совокупность отрегулированных соответствующим образом факторов - геометрических параметров, теплофизических свойств, энергетической мощности, плотности, фактуры, которые напрямую влияют на изменение результата взаимодействия архитектурных приёмов и климатических факторов в условиях отдельно взятого региона.

- На основе систематизации подходов формирования жилых комплексов (традиционный, техно-центрический, биоцентрический) и анализа использования элементов регулирования экологических требований и приёмов энергоэффективности, для Северного региона республики, определен новый тип жилого комплекса- гибридный жилой комплекс (многоквартирный, средней этажности, с комбинированной структурой элементов экологических приёмов) характерными чертами которого становятся все рассмотренные приёмы экологической защиты и взаимосвязи с живой природой в соответствии с рисунком В.12, В.13, В.14;

- Предложена концептуально-теоретическая модель формирования жилых комплексов с учётом современных экологических требований.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Архитектурная среда жилых образований, обеспечивает организацию практически всех основных биологических и социальных процессов жизнедеятельности человека и общества. Искусственную среду жилых образований можно рассматривать как природно-антропогенную, термодинамический открытую, вещественно-энергетическую систему, обладающую специфической пространственно-временной организацией.

Таким образом, если считать архитектурную деятельность частью материального и духовного производства, а архитектурную среду жилых образований - важнейшей составляющей среды обитания человека, правомерна постановка вопроса об экологической эффективности жилых комплексов. В самом общем виде это может измеряться созданием оптимальных экологических условий производства и воспроизводства компонентов общества, общественных связей и отношений.

Необходимо констатировать, что неблагоприятная экологическая ситуация, являющаяся следствием низкой экологической эффективности современной архитектуры, способна существенно снизить её суммарную эффективность, а в отдельных случаях оказывать отрицательное влияние.

В современных условиях целесообразно пересмотреть традиционный узко экономический подход к проектированию жилых комплексов и расширить его с экологического до эколого-социального, исходящего из нужд саморазвития отдельного города как живого организма.

В наше время происходит систематизация процесса внедрения экологических требований в проектирование жилья. Практические методы экологического проектирования жилых комплексов требует детализации с привязкой к региональным и климатическим особенностям конкретного региона. В диссертационном исследовании выявлено, что дискомфортные климатические условия характерные для Северного региона Казахстана требуют корректировки со стороны архитектурно-проектных мероприятий для повышения качества проживания (жизни) в жилых комплексах, и создания экологически здоровой и устойчивой внешней и внутренней среды.

В процессе проведённого исследования сформированы следующие выводы и предложения:

1. Анализ современного состояния жилых комплексов на территории Северного Казахстана позволил выявить основные недостатки организации жилой среды, к которым относятся:

- отсутствие функционального зонирования дворовой территории жилого комплекса;

- высокая плотность застройки, как в территориальном аспекте, так и в архитектурно-планировочным;

- отсутствие комплексного благоустройства дворового пространства (отсутствие озеленения, площадок для отдыха и спорта и др.);

- недостаток парковочных мест;

- нецелевое использование внутренних помещений и паркингов;

- отсутствие нормативного озеленения;

- недостаточное количество летних открытых помещений (балконы, лоджии, террасы);

- устаревшая инженерная инфраструктура.

2. С учётом исторического анализа и практики проектирования и строительства жилой среды, обоснован пересмотр подходов её формирования, с учётом меняющихся ландшафтных и климатических особенностей региона.

3. Определена группа факторов, влияющих на жилую среду, представлены критерии оценки качества архитектурно-планировочных решений жилых помещений.

4. Определено, что эффективное решение проблем формирования объёмно-планировочной структуры жилья возможно при применении системного метода, т.к. жилой комплекс, с включением экологических требований является сложной, динамичной, постоянно развивающейся и изменяющейся социальной системой, все элементы которой находятся в постоянном взаимодействии и взаимосвязи.

5. В процессе исследования:

- предложены новые принципы формирования жилой среды, учитывающие существующие потребности и их возможные изменения во времени и пространстве в структуре экологических требований, предъявляемых к городскому жилью, в рамках специфического региона Северного Казахстана;

- сформированы и систематизированы средства экологической защиты жилой среды (приёмы, влияющие на типологические особенности);

- даны рекомендации по регулированию экологических требований средствами приёмов архитектуры при проектировании жилых комплексов;

- даны основные характеристики нового типа «гибридного» жилого комплекса - для Северного Региона Казахстана.

6. Предлагаемая концептуально-теоретическая модель формирования жилых комплексов, даёт возможность на основе, многогранного анализа создать систему требований, способствующих определению оптимальной архитектурно-планировочной организации жилых комплексов с учётом экологии и установления их уровней взаимодействия и взаимозависимости.

7. Концептуально-теоретическая модель способствует выявлению перспективных направлений и тенденций развития архитектуры жилой среды:

- совершенствование объёмно-планировочных решений жилища, с целью увеличения эффективности использования экологических требований при формировании жилых комплексов;

- стремление жилых комплексов к автономности. Использование инженерных систем с технологиями альтернативной энергетики, способствующих ресурсосбережению и энергосбережению (солнечная, ветровая, гидро-геотермальная энергетика и пр.);

- выбор строительных материалов и конструкций безвредных для человека и окружающей среды. Использование традиционных для региона строительных материалов, улучшение их качеств за счёт применения современных технологических возможностей;

- применение приёмов ресурсосбережения: снижение теплопотерь, сбор дождевой воды, её повторное использование, очистка бытовых стоков. применение альтернативной возобновляемой энергии.

8. Эффективность данного исследования очевидна для социально-экономического, градостроительного, экологического, научно-технического и природно-климатического аспектов.

В социально-экономическом – создаётся самодостаточная, независимая жилая структура с внутренними и внешними связями, обеспечивающая комфортные условия для проживания человека.

В экологическом – образуется жилой элемент с высоким уровнем ресурсосбережения и энергоэффективностью.

В научно-техническом – экологический жилой комплекс, демонстрирует технический прогресс во всем его многообразии.

В природно-климатическом – экологический жилой комплекс имеет возможность интегрироваться в естественную среду региона.

9. Перспективные направления по теме исследования будут направлены на дальнейшее совершенствование и оптимизацию микроклимата жилой среды, устойчивому её развитию и стабилизации социально-экономических и политических отношений.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1 Корнилова, А.А. (2003). Теоретические основы трансформации архитектурно- планировочной структуры сел Северного Казахстана. Диссертация на соискание учёной степени доктора архитектуры. – Астана, (стр. 382).

2 Авдотьин, Л.Н. (1989). Градостроительное проектирование. – М.: Стройиздат, (стр. 431) .

3 Глазычев, В.Л. (1981). Проблемы городов. Современная архитектура США: критические оценки. – М.: Стройиздат, (стр. 176).

4 Басенов, Т.К. (1973). Градостроительство Казахстана. – Алма-Ата.: Казахстан, (стр. 180).

5 Бочарова, Ю.П., Кудрявцев О.К. (1972). Планировочная структура современного города. – М.: Издательство литературы по строительству, (стр.160).

6 Владимирова, В.В. (1986). Город и ландшафт. – М.: (стр.238).

7 Гутнова, А.Э. (1990). Глазычев В.Л. Мир архитектуры: лицо города.-М.: Молодая гвардия, (стр. 350).

8 Глаудинов, Б.А. (1999). История архитектуры Казахстана. - Алматы, Атамура, (стр. 295).

9 Зосимов, Г.И. (1976). Пространственная организация города. – М.: Стройиздат, (стр. 118).

10 Кравчук, Я.Т. (1973). Формирование новых городов. – М.: Стройиздат, (стр. 112).

11 Аскаров, Ш.Д. (1985). Регион-пространство-город. -М.: Стройиздат, (стр. 208).

12 Кудрявцев, О.К. (1971). Рациональное использование территорий при планировке и застройке городов СССР. -М.: Стройиздат, (стр. 182).

13 Микулина, Е.М. (1976). Взаимодействие города и окружающей среды. -М.: МАРХИ, (стр. 33).

14 Рябушин, А.В. (1976). Развитие жилой среды. Проблемы, закономерности, тенденции. - М.: Стройиздат, (стр. 11,12).

15 Смоляр, И.М. (1972). Новые города. Планировочная структура. – М.: Прогресс, (стр. 184).

16 Фомин, И.А. (1974). Развитие городов в промышленных районах. -М.: Стройиздат, (стр. 112).

17 Аужанов, Н.Г. (2000). Астана – прыжок в ХХI век. Градостроительные аспекты развития. Астана, (стр. 134).

18 Шимко, В.Т. (1990) Архитектурное формирование городской среды. – М.: Высшая школа, (стр. 223, 112).

19 Шемякина, В.А. (2014). Градостроительные структуры новых городов Великобритании (конец XIX — начало XXI века): диссертация на соискание ученой степени канд. арх.: 05.23.22 / Шемякина Вероника Александровна. — М., (стр. 238).

20 Федченко, И.Г. (2016). Формирование жилых планировочных единиц в середине ХХ – начале ХХI века: диссертация на соискание учёной степени канд. арх.: 05.23.22 / Федченко Ирина Геннадьевна. — М., (стр. 275).

21 Коган, Л.Б. (1989). Социально — культурные функции городов и развитие их пространственной среды: автореферат диссертации на соискание учёной степени док. арх.: 18.00.04 / Леонид Борисович Коган — М., (стр. 50).

22 Хегай, И.В. (2013). Градостроительная организация смешанной жилой застройки в условиях нового строительства. диссертация на соискание учёной степени канд. арх.: 05.23.22. / Хегай Ирина Вячеславовна. — Москва, (стр. 225).

23 Сторожев, Н.Г. (1999). Формирование предметно-пространственной среды малоэтажной застройки города: диссертация на соискание учёной степени канд. арх. / Сторожев Николай Гугович- М., (стр. 251).

24 Михайлов, С.М. (2011). Дизайн современного города: комплексная организация предметно-пространственной среды: теоретико-методологическая концепция: диссертация на соискание учёной степени доктор искусствоведения: 17.00.06 / Михайлов Сергей Михайлович - М., (стр. 361).

25 Чопалавов, Т.Т. (2023). Архитектурные приёмы улучшения жилища при создании многофункциональных жилых зданий или комплексов: на примере г. Москвы: диссертация на соискание учёной степени канд. арх.: 18.00.02 /Чопалавов Тимур Темирбекович. - М., (стр. 120).

26 Григорьев, И. В. (2003) Типологические особенности формирования высотных многофункциональных жилых комплексов: диссертация на соискание ученой степени канд. арх.:18.00.02 /Григорьев Илья Владимирович. -М., (стр. 232).

27 Колесников, С. А. (2006). Архитектурная типология высокоурбанизированных многофункциональных узлов городской структуры крупнейшего города (на примере г. Самары): диссертация на соискание учёной степени канд. арх.:18.00.02 / Колесников Сергей Анатольевич. - Самара, (стр. 180).

28 Коршунова, Н. Н. (2002). Архитектурно-планировочная организация многофункциональных зданий: диссертация на соискание учёной степени канд. арх.:18.00.02 / Коршунова Наталья Николаевна. — М., (стр. 235).

29 Куспангалиев, Б.У. (2000). Развитие архитектуры городского жилища Казахстана в ХХ веке. Автореферат диссертации на соискание учёной степени доктора архитектуры. Бишкек, (стр. 52).

30 Иконников, А.В. (1972). Архитектура города. Эстетические проблемы композиции. -М.: Издательство литературы по строительству, (стр. 215).

31 Мамедов, С.Э. (2020). Принципы архитектурно-планировочного формирования жилых комплексов в изменяющейся социальной структуре города: Диссертация на соискание степени доктора философии (PhD), доктора по профилю «Архитектура», Нур-Султан, (стр. 260).

32 Анисимов, Л. Ю. (2009). Принципы формирования архитектуры адаптируемого жилища: диссертация на соискание учёной степени канд. арх.:18.00.02 / Анисимов Лев Юрьевич. — М., (стр. 210).

33 Асафова, Т. Г. (2010). Модели архитектурно-планировочной индивидуализации квартир в массовом сегменте жилищного рынка: диссертация на соискание учёной степени канд. арх.: 05. 23. 21 / Асафова Татьяна Генриховна. - М., (стр. 196).

34 Скоблицкая, Ю. А. (2013). Архитектурно-планировочная организация обслуживания в многоэтажных жилых комплексах в крупнейших городах:114 диссертация на соискание учёной степени канд. арх.:05.23.21 / Скоблицкая Юлия Александровна — М., (стр. 287).

35 Петрова, Л.В. (1994). Архитектурно-планировочные приёмы совершенствования жилой среды в многоэтажных домах: автореферат диссертации на соискание учёной степени канд. арх.: / Петрова Лариса Владимировна- М., (стр. 23).

36 Волов, В.Г. (1994). Формирование типов городских квартир на основе жизнедеятельности семей: автореферат диссертация на соискание учёной степени канд. арх. / Волов Владимир Геннадьевич- М., (стр. 20).

37 Гребенщиков, К.Н. (2012). Функционально-планировочная организация многоквартирного жилища для семей с разным уровнем дохода: диссертация на соискание учёной степени канд. арх.: 05.23.21 / Гребенщиков Кирилл Николаевич - Екатеринбург, (стр. 347).

38 Родимов, А.О. (2013). Формирование архитектурно-планировочных решений сдаваемого внаём жилища для молодой семьи: на примере города Москвы: диссертация на соискание учёной степени канд. арх.:05.23.21 / Родимов Антон Олегович- М., (стр. 176).

39 Шамаева, Т.В. (2007). Функционально-планировочные решения для квартир повышенного комфорта в коммерческих многоквартирных жилых домах: на примере г. Москвы: диссертация на соискание учёной степени канд.арх.: 18.00.02 / Шамаева Татьяна Вячеславовна- М., (стр. 235).

40 Потиенко, Н.Д. (2002). Архитектурно-типологические особенности проектирования жилых домов для социально незащищённой категории городского населения: на примере г. Самары: диссертация на соискание ученой степени канд. арх.: 18.00.02 / Потиенко Наталья Дмитриевна- Самара, (стр. 317).

41 Волкова, Н.Ю. (1989). Формирование цвето-композиционных решений фасадов жилых домов и комплексов: диссертация на соискание учёной степени канд. арх.: 18.00.02 / Волкова Надежда Юрьевна - М., (стр. 214).

42 Полуй, Б.М. (1989). Архитектура и градостроительство в суровом климате (экологические аспекты). – Л.: Стройиздат, (стр. 300).

43 Римша, А.Н. (1975). Город и жаркий климат. – М.: Стройиздат, (стр. 280).

44 Римша, А.Н. (1979). Градостроительство в условиях жаркого климата. – М.: Стройиздат, (стр. 312).

45 Кукина, И.В. (1992). Совершенствование природно — антропогенного комплекса жилой застройки 60 - х годов строительства (вопросы моделирования): автореферат диссертации на соискание учёной степени канд. арх.: 18.00.04 / Кукина Ирина Валериевна — М., (стр. 26).

46 Абилов, А.Ж. (1991) Социально-экономическая оценка как метод проектного предвидения. // Архитектура СССР, (стр.  44-46).

47 Шамычкова, М.А. (2004). Социально — экологическая интерпретация городского социума: диссертация на соискание учёной степени канд. социологич. наук: 22.00.04 / Шамычкова Марина Александровна, М., (стр. 153).

48 Абилов, А.Ж. (2020). Социологические исследования в архитектуре и градостроительстве: Учебник / Абилов А.Ж., - Алматы: ТОО «Лантар Трейд», (стр.124).

49 Тетиор, А.Н. (2013). Экология городской среды.: учебник для студ. учреждений высш. проф. образования / М.: Издательский центр «Академия», (стр. 352)

50 Маслов, Н.В. (2003).  Градостроительная экология: учебное пособие для студентов, обучающихся по специальности "Городское строительство и хозяйство" / Н.В. Маслов; под ред. М.С. Шумилова; Учебно-методическое объединение вузов РФ по образованию в области строительства. - М. : Высшая школа, (стр. 286).

51 Сухинина, Е.А. (2023). Методология экологического подхода в архитектурно-градостроительном проектировании: Автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора архитектуры, Нижний Новгород.

52 Akhmedova, E., Zhogoleva, A. & Teryagova, A. (2020). Urban information spaces as the basis of the system «Smart City»// IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. (Vol. 775., pp. 012003). – DOI 10.1088/1757-899X/775/1/012003.

53 Маракулина, С.П. (2004). Экологические аспекты устойчивого развития сельского жилища с применением технологии «Гитор»: Автореферат по ВАК РФ 25.00.36, кандидата технических наук.

54 Купцова, Е.В. (2014). Принципы формирования архитектуры экологически чистого жилища (на примере Средней полосы России): Автореферат диссертации на соискание учёной степени кандидата архитектуры, Нижний Новгород.

55 Мамедов, С.Э., Байдрахманова, М.Г. (2021). Экологический аспект в архитектуре «Марсельской жилой единицы», Научный журнал «Вестник КазГАСА» №1, (стр. 98-102).

56 Фролов, И. Т. (2019). Философия глобальных проблем. Работы разных лет. М. Ленинград, из исследования И. Т. Фролова, (стр. 304).

57 Байдрахманова, М.Г., Корнилова, А.А. (2023). «Экологические аспекты в формировании архитектурной среды и жилых комплексов (на примере города Павлодар)», Научный журнал «Вестник КазГАСА», №2 , (стр. 50-58).

58 Витрувий, (2017). Десять книг об архитектуре / пер. с лат. Ф.А. Петровского. – СПб.: Азбука, (стр. 320).

59 Пипуныров, П.В. (2011). Эволюция архитектуры малотажного жилища в аспекте биоклиматического подхода к проектированию: дис. канд. арх.: 05.23.20/ П.В. Пипуныров. – Саратов, (стр. 290).

60 Baidrakhmanova, M., Mamedov, S. & Karabayev G. (2023). Modern Classification of Mixed-use Residential Complexes. Civil Engineering and Architecture Vol. 11(5), (pp. 2533 – 2542) DOI: 10.13189/cea.2023.110521.

61 Байдрахманова, М.Г., Корнилова, А.А. (2023). Анализ клубного жилого комплекса «Aisulu» в городе Павлодар. Научный журнал «Тенденции развития науки и образования», № 93, Часть 9, г. Самара, январь 2023 года. РИНЦ, (стр. 123-126).

62 Потаев, Г.А. (2014). Градостроительство. Теория и практика: учебное пособие / Г.А. Потаев. – М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, цв. ил.- (Высшее образование. Бакалавриат), (стр. 432).

63 Грэхем, У. (2018). DREAM CITIES: 7 урбанистических идей, которые сформировали мир / пер. с англ. Т.О. Новиковой. – М.: Эксмо, (стр.288).

64 Новиков, В.А. (2006). Архитектурная организация сельской среды: учеб. пособие. – М.: Архитектура-С, (стр. 376).

65 Хоровецкая, Е.М., Кабжалелов, С.С. (2016). Концепция формирования домов– адаптоидов // Научный журнал «Вестник КазГАСА» №4 (62), (стр. 49).

66 Купцова, Е. В. (2014). Принципы формирования архитектуры экологически чистого жилища: на примере Средней полосы России: диссертация ... кандидата архитектуры: 05.23.21 / Купцова Елена Васильевна; [Место защиты: Нижегор. гос. архитектур. -строит. ун-т]. - Нижний Новгород, (стр.238).

67 Байдрахманова, М. Г., Корнилова, А. А. (2022). Социальные аспекты в проектировании жилых комплексов. Международная научно-практическая конференция «Сейфуллинские чтения 18(2) на тему «Наука XXI века – эпоха трансформации», г. Астана, (стр. 196-198).

68 Анохина, Е. Е. (2020).  Архитектурно-планировочные решения энергоэффективных зданий, Инновационные методы проектирования строительных конструкций зданий и сооружений сборник научных трудов 2-й Всероссийской научно-практической конференции. Курск, Издательство: Юго-Западный государственный университет (Курск), (стр. 40-43).

69 Sukhinina, Е. (2023). Typology of environmentally certified buildings and their role in the formation of the architectural space of Russian cities / E. Tichomirova, Е. Sukhinina // Urbanism. Architecture. Constructions. (Vol. 14 (1)., pp. 19-38). URL: https://uac.incd.ro/EN/index.htm

70 Kornilova, A. A., Khorovetskaya, Y. M., Mamedov, S. E., Ospanov, T. Z., & Sarsembayeva, D. Y. (2019). Territory management: Urban planning and recreational planning of populated areas in the Republic of Kazakhstan in the second half of the 20th century. Journal of Environmental Management and Tourism, 10(6), (pp.1295-1302). https://doi.org/10.14505//jemt.v10.6(38).11

71 Sukhinina, Е. (2021). Justification of educational institution environmental reconstruction in accordance with the UI Green Metric rating and environmental standards / E. Tichomirova, E. Sukhinina // Urbanism. Architecture. Constructions. (Vol. 12 (1)., pp. 1-12). URL: https://uac.incd.ro/EN/index.htm

72 Байдрахманова, М.Г., Корнилова, А. А. (2022). Анализ малоэтажных жилых комплексов на примере города Павлодар. «Сейфуллин оқулары – 18: «Жастар және ғылым – болашаққа көзқарас» халықаралық ғылыми – практикалық конференция материалдары – Материалы международной научно-практической конференции «Сейфуллинские чтения – 18: «Молодежь и наука – взгляд в будущее», г. Астана ,Т.I, Ч.IV. (стр. 225-227).

73 Сухинина, Е. А. (2022). Аддитивные технологии в архитектурном проектировании / Е. А. Сухинина, И.Д. Лернер // Современные проблемы истории и теории архитектуры: материалы VII Всероссийской научно-практической конференции, посвящённой 190-летию со дня основания СПбГАСУ. – СПб.: СПбГАСУ, (стр. 273-278).

74 Байдрахманова, М.Г., Мамедов, С.Э. (2020). Экологическое проектирование жилых комплексов в г.Нур-султан. VII Международном научно-практическом конференции «наука и образование в современном мире: вызовы ххi века», г.Нур-Султан, (стр. 6-9).

75 Сухинина, Е. А. (2022). «Зелёное» строительство с учётом требований международного экологического стандарта SBTOOL / Е. А. Сухинина // Традиции и инновации в строительстве и ар- 45 хитектуре. Архитектура и градостроительство: сб. статей 79-й Всерос. науч.-техн. конф. (стр. 303-311).

76 Байдрахманова, М.Г., Киселева, Т.А. & Шляхтич Е.В. (2024). Композиционно-планировочная составляющая уникальности архитектурного пространства среды. Научный журнал «Вестник КазГАСА»,2024, №1, (стр. 22-33).

77 Сухинина, Е. А. (2022).  Концепция безуглеродного дома для Саратова / Е. А. Сухинина, А. С. Курдиян // Здания высоких технологий. (стр. 78-85).

78 Сухинина, Е. А. (2022). Особенности малоэтажных заглублённых зданий для природноклиматических условий Саратова / Е. А. Сухинина, Е. А. Землянская, А. М. Меллер // Традиции и инновации в строительстве и архитектуре. Архитектура и градостроительство: сб. статей 79-й Всерос. науч.-техн. конф. (стр. 466-475).

79 Сухинина, Е. А. (2021). Алгоритм экооценки архитектурно-градостроительных объектов с учётом требований «зелёных» стандартов / Е. А. Сухинина // Экологический мониторинг опасных промышленных объектов: современные достижения, перспективы и обеспечение экологической безопасности населения: сб. науч. тр. по материалам 3-й Всерос. науч.-практ. конф. (стр. 182-186).

80 Сухинина, Е. А. (2021). Роль горожанина в проектировании архитектурно-градостроительной среды / Е. А. Сухинина // Социальный урбанизм: время и пространство городской жизни: сб. науч. тр. по итогам Междунар. науч.-практ. онлайн конф., посвящённой 90-летию СГТУ имени Гагарина Ю.А. и 85-летию Почётного работника СГТУ В. Н. Ярской-Смирновой. (стр. 300-303).

81 Сухинина, Е. А. (2021). Экологические стандарты для образовательных учреждений – создание безопасной и здоровой среды / Е. А. Сухинина // Энергосбережение, № 4, (стр. 34-41).

82 Сухинина, Е. А. (2020). Исторические предпосылки развития экоприёмов в архитектурноградостроительном проектировании / Е. А. Сухинина // Проблемы и тенденции научных преобразований в условиях трансформации общества: сб. статей по итогам Междунар. науч.- практ. конф. (стр. 91-96).

83 Сухинина, Е. А. (2020). Образовательные учреждения, сертифицированные по немецкому экологическому стандарту DGNB / Е. А. Сухинина // Наука в современном мире: вопросы теории и практики: материалы Междунар. науч.-практ. конф. (стр. 47-53).

84 Сухинина, Е. А. (2020). Современные тенденции экологичности: строительство домов из отходов / Е. А. Сухинина, А. С. Степанова // Творчество и современность, № 1 (12). (стр. 93-99).

85 Сухинина, Е. А. (2020). Строительство «зелёных» школ – экологическое образование с детства / Е. А. Сухинина, А. С. Степанова // Ресурсоэнергоэффективные технологии в строительном комплексе: сб. науч. тр. по материалам VIII Междунар. науч.-практ. конф. / под ред. Ю. Г. Иващенко. (стр. 14-19).

86 Сухинина, Е. А. (2020). Требования экостандартов по рациональному обращению с отходами в строительстве / Е. А. Сухинина // Экологический мониторинг опасных промышленных объектов: современные достижения, перспективы и обеспечение экологической безопасности населения: сб. науч. тр. по материалам 2-й Всерос. науч.- практ. конф. (стр. 110-114).

87 Сухинина, Е. А. (2019). Многофункциональный бизнес-центр с учётом требований «зелёных» стандартов в городе Саратове / Е. А. Сухинина, Ю. С. Кудашева // Внедрение результатов инновационных разработок: проблемы и перспективы: сб. статей по итогам Междунар. науч.-практ. конф. (стр. 176-179).

88 Сухинина, Е. А. (2019). Образовательные учреждения, сертифицированные по международному экостандарту BREEAM / Е. А. Сухинина // Творчество и современность, № 1 (9), (стр. 41-48).

89 Сухинина, Е. А. (2019). Особенности офисных зданий, сертифицированных по экологическим стандартам в России / Е. А. Сухинина, Ю. С. Кудашева // Ресурсоэнергоэффективные технологии в строительном комплексе региона : сб. науч. тр. по материалам VII Междунар. науч.- практ. конф. / под ред. Ю. Г. Иващенко, (стр. 129-134).

90 Сухинина, Е. А. (2019). Примеры и особенности экологических городов / Е. А. Сухинина, В. А. Меньшикова // Ресурсоэнергоэффективные технологии в строительном комплексе региона: сб. науч. тр. по материалам VII Междунар. науч.-практ. конф. / под ред. Ю. Г. Иващенко, (стр. 134-138).

91 Сухинина, Е. А. (2019). Сертифицирование зданий по российскому экологическому стандарту «САР-СПЗС» / Е. А. Сухинина // Ресурсоэнергоэффективные технологии в строительном комплексе региона: сб. науч. тр. по материалам VII Междунар. науч.-практ. конф. / под ред. Ю. Г. Иващенко. (стр. 124-128).

92 Сухинина, Е. А. (2018). Анализ новостроек Саратова и Энгельса по критерию энергоэффективности / Е. А. Сухинина // Динамика взаимоотношений различных областей науки в современных условиях: сб. статей по итогам Междунар. науч.-практ. конф. (стр. 129-133).

93 Сухинина, Е. А. (2017). Особенности проектирования экоустойчивых жилых домов для г. Саратова / Е. А. Сухинина // Ресурсоэнергоэффективные технологии в строительном комплексе региона: сб. науч. тр. по материалам V Междунар. науч.-практ. конф. / под ред. Ю. Г. Иващенко. № 1 (8). (стр. 37-41).

94 Сухинина, Е. А. (2016). Влияние «зелёных» зданий на человека, природу и экономику / Е. А. Сухинина // Архитектура, градостроительство и дизайн, № 4(10), (стр. 14-22).

95 Сухинина, Е. А. (2016). Особенности архитектурного формообразования сертифицируемых общественных зданий / Е. А. Сухинина // Ресурсоэнергоэффективные технологии в строительном комплексе региона: сб. науч. тр. по материалам IV Междунар. науч.-практ. конф. / под ред. Ю. Г. Иващенко, № 7, (стр. 35-39).

96 Семенцов, С. В. (2017). Водные пространства как главные общественные пространства градостроительных композиций и функциональных систем крупнейших городов / С. В. Семенцов, Е. А. Ахмедова, В. И. Волков // Вода и экология: проблемы и решения. № 4(72). – (стр. 86-94). DOI 10.23968/2305-3488.2017.22.4.86-94.

97 Байсеитов, М.Р., Лаптева, И.В. (2019). Различные виды систем озеленения зданий и сооружений в городской среде// Научный журнал «Вестник КазГАСА» №2 (72). (стр. 20).

98 Солодилова, Л.А., Трухачева, Г.А. (2009) Многофункциональный жилой комплекс / - М.: Издательство ассоциации строительных вузов, (стр. 152 с).

99 Катаева, А.Р. (2012) Формирование экологического каркаса как принцип устойчивого развития городской среды/ А.Р. Катаева // Архитектон: известия вузов. №38, (стр. 22-41).

100 Балута, С.А. (2019). Проектирование и строительство гармоничного дома– М.: Концептуал, (стр. 304).

101 Корнилова, А.А. (2023). Модель устойчивого развития сельских поселений в региональных условиях Северного Казахстана/ Тенденции развития науки и образования, № 95-5, (стр. 168-170).

102 Корнилова, А.А. (2022). Влияние природно-климатического комплекса на пространственную организацию сельских территорий Северного Казахстана. В сборнике: Традиции и инновации в строительстве и архитектуре. Архитектура и градостроительство. сборник статей 79-ой всероссийской научно-технической конференции. Самара, (стр. 412-419).

103 Байдрахманова, М.Г. (2022). Зарубежный опыт проектирования жилых комплексов (на примере «Марсельская жилая единица»). В сборнике: Актуальные проблемы строительства, природообустройства, кадастра и землепользования. Сборник научных трудов Международной научно-практической конференции. Махачкала, (стр. 186-189).

104 Мамедов, С.Э. (2020). Влияние концепции Э. Говарда «город-сад» на формирование советских рабочих поселков в период 1920-1930-х годов. Вестник Евразийского национального университета имени Л.Н.Гумилева. Серия: Технические науки и технологии. № 4 (133), (стр. 45-53).

105 Национальный доклад о состоянии окружающей среды и об использовании природных ресурсов Республики Казахстан. (2021)  https://ecogosfond.kz/wp-content/uploads/2023/12/Nacionalnyj-doklad-za-2021-god.pdf

106 Baidrakhmanova, M.G. & Aldungarova, A. K. (2024). Methods of applying the environmental approach in architectural design in modern residential complexes. Научный журнал «Вестник ВКТУ»,2024, №1, (стр. 70-83).

107 Махмуди, А. (2022). Архитектурное построение многоэтажных жилых домов по правилу сочетаемости биосферной парадигмы. Санкт-Петербург.

108 Хоровецкая, Е. М. (2008). Автореферат «Теоретические аспекты светодекоративной организации архитектурной среды (на примере городов Северного Казахстана)».

109 Вершинин, В.Л. (2014). Экология города: учеб пособие, 2-е изд., испр. и доп. Вершинин В.Л., – Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та,(стр. 88).

110 Солодилова, Л.А. & Трухачева, Г.А. (2009). Многофункциональный жилой комплекс: учеб пособие/под общ.ред. Солодилова Л.А.; Издательство Ассоциации строительных вузов, (стр. 152).

111 Кубенская, Т. & Кубенский, Э. (2021). «Современные многоквартирные жилые дома и комплексы», Издательство Татлин, (стр. 624).

112 Holden R & Liversedge, J. (2014). Landscape Architecture: An Introduction.Laurence King. (pp. 208).

113 Филанова, Т.В. (2008). Формирование локальных социально-территориальных образований в крупнейшем сложившемся городе: на примере города Самары: диссертация на соискание учёной степени канд. арх.: 18.00.04 / Филанова Татьяна Вячеславовна - Санкт-Петербург, (стр. 137).

114 Жилина, Ю.Н. (2005). Влияние потребностей человека на организацию архитектурной среды: диссертация на соискание учёной степени канд. арх.:18.00.01 / Жилина Юлия Николаевна - Екатеринбург, (стр. 207).

115 Sukhinina, Е. А. (2020). Aspects of ecological engineering as an innovative technology for architecture and construction sphere development / Е. А. Sukhinina, O. N. Kiseleva, S. F. Dyadchenko // III International Scientific Conference: Agritech-III-2020: Agribusiness, Environmental Engineering and Biotechnologies. (p. 62005). DOI 10.1088/1755-1315/548/6/062005

116 Губернский, Ю. Д. (2008). Экология и гигиена жилой среды: для специалистов Роспотребнадзора: учебное пособие для системы дополнительного профессионального образования специалистов Роспотребнадзора / Ю. Д. Губернский, С. И. Иванов, Ю. А. Рахманин. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, (Библиотека специалиста Роспотребнадзора).; ISBN 978-5-9704-0900-8 (стр.204).

117 Sukhinina, Е. (2022). Comparative analysis of environmental assessment systems of universities in Russia and China (using the example of Green Zoom «Universities and campuses» and GB/T51356- 2019) / D. Iakimovich, Е. Sukhinina, V. Sirotkin, B. Usmanov, A. Kuleshov // Urbanism. Architecture. Constructions. (Vol. 13 (1)., pp. 45-60). URL: https://uac.incd.ro/EN/index.htm

118 Сухинина, Е. А. (2022). Зарубежные и российские экологические стандарты в архитектурно градостроительном проектировании / Е. А. Сухинина // Актуальные проблемы современной науки, техники и образования. Т. 13 (2), (стр.3-6).

119 Сухинина, Е. А. (2022). Композиция гелиозданий с использованием новейших архитектурноинженерных решений / Е. А. Сухинина, Н. В. Лобанова // Наука, образование и экспериментальное проектирование. Труды МАРХИ: материалы Междунар. науч.-практ. конф. (стр. 274-278).

120 Kornilova, A. A., Karabaev, G. A., Mammadov, S. E., Khorovetskaya, E. M., & Kiseleva, T. A. (2018). Historical aspects of the formation of rural settlements in Northern Kazakhstan during the prerevolutionary period. Terra Sebus. Acta Mvsei Sabesiensis, 10, (pp.271-285).

ПРИЛОЖЕНИЕ