Казахский национальный университет им. аль-Фараби

Институт механики и машиноведения имени академика У.А. Джолдасбекова
УДК 621-027.31; 658.512                                                              На правах рукописи
КУАТОВА МОЛДИР ЖАНГЕЛДИЕВНА
Разработка и моделирование кривошипного пресса 

на базе шестизвенного рычажного механизма Стефенсона II
6D060300 – Механика
Диссертация на соискание степени доктора философии (PhD)

Отечественный научный консультант 

Джомартов Асылбек Абдразакович,

д.т.н., член-корр. НИА РК, 

Институт механики и машиноведения имени академика У.А.Джолдасбекова

Зарубежный научный консультант 

Recep Halicioglu, 

PhD, ассоциированный профессор, 

Турецкая ассоциация теории машин (Турция)
Республика Казахстан

Алматы, 2021

СОДЕРЖАНИЕ
	НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ 

	4

	ВВЕДЕНИЕ 

	5

	1 КРИВОШИПНЫЕ ПРЕССЫ

	12

	1.1 Классификация кривошипных прессов 

	12

	1.2 Главные рабочие механизмы кривошипных прессов 

	14

	1.3 Обоснование выбора кинематической схемы главного рабочего механизма (ГРМ) кривошипного пресса

	16

	1.4 Шестизвенный рычажный механизм Стефенсона II 

	19

	2 КИНЕМАТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ И СИНТЕЗ ГЛАВНОГО РАБОЧЕГО МЕХАНИЗМА КРИВОШИПНОГО ПРЕССА 

	20

	2.1 Кинематический анализ шестизвенного рычажного механизма Стефенсона II

	20

	2.2 Кинематический синтез шестизвенного рычажного механизма Стефенсона II

	22

	2.3 Разработка ГРМ кривошипного пресса на базе шестизвенного рычажного механизма Стефенсона II

	24

	3 КИНЕТОСТАТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ГРМ КРИВОШИПНОГО ПРЕССА 

	28

	3.1 Векторный метод кинетостатического анализа рычажного механизма 

	28

	3.2 Кинетостатический анализ ГРМ кривошипного пресса на базе шестизвенного рычажного механизма Стефенсона II 

	31

	3.3 Кинетостатический анализ ГРМ опытного образца кривошипного пресса на базе шестизвенного рычажного механизма      Стефенсона II 

	36

	4 ИМИТАЦИОННАЯ МОДЕЛЬ ДВИЖЕНИЯ КРИВОШИПНОГО ПРЕССА С ГРМ НА БАЗЕ ШЕСТИЗВЕННОГО РЫЧАЖНОГО МЕХАНИЗМА СТЕФЕНСОНА II НА ПРОГРАММНОМ КОМПЛЕКСЕ SIMULATIONX

	42

	4.1 Динамическая модель кривошипного пресса с ГРМ на базе шестизвенного рычажного механизма Стефенсона II на SimulationX 

	42

	4.2 Моделирование функции положения ГРМ кривошипного пресса на базе шестизвенного рычажного механизма Стефенсона II на SimulationX 

	44

	4.3 Моделирование технологической нагрузки на ГРМ кривошипного пресса на SimulationX 

	45

	4.4 Результаты моделирования кривошипного пресса с ГРМ на базе шестизвенного рычажного механизма Стефенсона II на SimulationX 

	47

	5 РАЗРАБОТКА ОПЫТНОГО ОБРАЗЦА КРИВОШИПНОГО ПРЕССА С ГРМ НА БАЗЕ ШЕСТИЗВЕННОГО РЫЧАЖНОГО МЕХАНИЗМА СТЕФЕНСОНА II 

	50

	5.1 Модель 3D кривошипного пресса с ГРМ на базе шестизвенного рычажного механизма Стефенсона II 

	50

	5.2 Проектно-конструкторская документация (ПКД) опытного образца кривошипного пресса с ГРМ на базе шестизвенного рычажного механизма Стефенсона II 

	52

	5.3 Опытный образец кривошипного пресса с ГРМ на базе шестизвенного рычажного механизма Стефенсона II 

	53

	6 ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ОПЫТНОГО ОБРАЗЦА КРИВОШИПНОГО ПРЕССА С ГРМ НА БАЗЕ ШЕСТИЗВЕННОГО РЫЧАЖНОГО МЕХАНИЗМА СТЕФЕНСОНА II

	55

	6.1 Система измерения (СИ) тензометрия

	55

	6.2 Экспериментальное исследование кривошипного пресса с ГРМ на базе шестизвенного рычажного механизма 2-го класса

	58

	6.3 Экспериментальное исследование опытного образца кривошипного пресса с ГРМ на базе шестизвенного рычажного механизма Стефенсона II

	62

	ЗАКЛЮЧЕНИЕ

	67

	СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

	70

	ПРИЛОЖЕНИЕ А
	ПРОГРАММЫ В ИНТЕГРИРОВАННОЙ СРЕДЕ MAPLE

	74

	ПРИЛОЖЕНИЕ Б
	ИМИТАЦИОННАЯ МОДЕЛЬ ДВИЖЕНИЯ НА SIMULATIONX

	87

	ПРИЛОЖЕНИЕ В
	ПРОЕКТНО - КОНСТРУКТОРСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ ОПЫТНОГО ОБРАЗЦА КРИВОШИПНОГО ПРЕССА 

	113


НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ
В настоящей диссертации использованы ссылки на следующие стандарты:
ГОСО РК 5.04.034-2011: государственный общеобязательный стандарт образования Республики Казахстан. Послевузовское образование. Докторантура. Основные положения (изменения от 23 августа 2012 г. №1080);

ГОСТ 7.32-2001. Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и правила оформления;

ГОСТ 7.1-2003. Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общее требования и правила составления.

ВВЕДЕНИЕ

Актуальность темы исследования. В машиностроении штамповочные прессы и, в частности, кривошипные прессы занимают важное место в области формообразования металлов, сплавов путем обработки давлением. Основными характеристиками кривошипных прессов, по которым производят их сравнение являются: номинальное усилие, общая масса, энергопотребление, скорость рабочего ползуна и экологическая безопасность [1]. Для процесса штамповки металла основным критерием является закон движения рабочего ползуна кривошипного пресса [1-3]. Согласно данному критерию, штамповочное оборудование, в зависимости от максимальной скорости рабочего органа, делится на восемь групп. Кривошипные прессы принадлежат второй группе.
Принцип действия кривошипных прессов зависит от структуры исполнительного механизма (рычажный, кулачковый, кулачково-рычажный зубчато-рычажный), который работает в окрестности крайних положений и предопределяет функциональные возможности кривошипных прессов, их достоинства и недостатки [1-4]. Основным преимуществом кривошипных прессов среди штамповочного оборудования является наличие таких характеристик как высокая производительность, возможность проведения практически всех видов штамповки, высокая точность штампования в крайнем положении рабочего органа, возможность автоматизации из-за циклового движения рабочего органа. Для увеличения эффективности работы кривошипных прессов (повышение производительности и точности штамповки) и для распространения области применения в мелкосерийном производстве, возникает необходимость разработки усовершенствованных исполнительных механизмов и предохранительных устройств, которые позволяют увеличить надежность штамповки и уменьшить возможные перегрузки. Это достигается в основном за счет функциональной особенности конструкции исполнительных механизмов. Подтверждением вышесказанного являются результаты ранее проведенных исследований [3,4,5,9].
Увеличение точности, надежности и долговечности кривошипных прессов с учетом снижения расходов на их проектирование позволят повысить их производительность. Это дает толчок переходу к совершенно новым системам проектирования, с использованием математического моделирования происходящих процессов при штамповании во время технологического цикла [3,7] и широким применением современных САПР [18]. Известные системы для моделирования машин не приспособлены к моделированию динамики кривошипных прессов [7, 10-13]. Вместе с тем, производство кривошипных прессов достигается устойчивого прогресса, с различными изменениями и улучшениями для удовлетворения разнообразных требований, таких как совершенствование конструкции, автоматизация и энергосбережение, развитие систем мелкосерийного производства и улучшение условий труда [10-13]. Так, например, высокоскоростное прессование [12], показанное Bruderer по случаю Euroblech 2008, достигло скорости хода в диапазоне средних усилий от 100 до 500 ударов в минуту. Концепция привода разработана для обеспечения максимальной энергии на высоких скоростях для всех приложений быстрого пресса. В работах [6,7,14,15] для моделирования механических систем применяют топологические методы для создания математических моделей путем объединения начальных элементов, подобных к физической модели. Таким образом созданы программные комплексы [15-17], по заданной структуре автоматически создающие модель высшего уровня, которая в свою очередь состоит из набора моделей нижнего уровня. Кривошипные прессы на основе новых исполнительных механизмов [3], требуют разработки новых программных средств. В работах [3,18-23], для моделирования механических систем используются многоструктурные динамические модели с специализированными методиками и программными средствами, и предназначенными на использование их конструктором. В диссертационной работе последняя задача решается на основе грамотного использования современной системы виртуального моделирования и инженерного анализа технических систем (САПР) со стыковкой их с математическими моделями и программным продуктом, учитывающим функциональные и динамические особенности предлагаемой конструкции кривошипного пресса. 

В машиностроительных предприятиях более 50% производственного процесса выполняются на кривошипных прессах, предназначенных для формоизменения и резки металлов, сплавов и неметаллических материалов под действием давления [24]. Кривошипные прессы в Казахстане используются во всех малых, средних и крупных машиностроительных предприятиях (АЗТМ, ПЗТМ и др., более 1588 предприятий), выпуском (сборкой) кривошипных прессов занимается только ТОО «Пресс-автомат» в г. Шымкенте, которое реализует кривошипные пресс-автоматы (КД2126, КД2128 и др.).
Исследованием пространственных рычажных механизмов и параллельных манипуляторов, совершенствованием кривошипных прессов на основе рычажных механизмов занимаются российские, немецкие, японские и ученые других стран. Теория механизмов и машин является одним из развитых научных направлений в Казахстане, достижения которого признается во всем мире. Особенно развита теория плоских и пространственных рычажных механизмов, параллельных манипуляторов, на основе которой была создана множество оригинальных и востребованных конструкции (схемы) исполнительных механизмов роботов и машин агрегатов. Главным препятствием практического применения этих конструкции является отсутствие готового инструмента для конструктора-проектировщика. Создание инструментария по проектированию функциональных рычажных конструкций на основе современной цифровой технологии (освоение и развитие цифровых технологий казахстанскими учеными) и внедрения их в производство позволит вывести на новый этап развития теории плоских и пространственных рычажных механизмов, параллельных манипуляторов, и машиностроения в целом. Кроме того, будут расширены техническая и технологическая база штамповочного оборудования за счет использования новых исполнительных механизмов в зависимости от технологического процесса. Поэтому разработка задачи по совершенствованию кривошипных прессов в данной постановке является актуальной в мире и имеет большую значимость для развития науки в этом направлении.

Целью диссертационной работы является повышение эффективности работы кривошипных прессов на основе разработки кривошипного пресса с ГРМ (Главным Рабочим Механизмом) на базе шестизвенного рычажного механизма Стефенсона II с использованием программных комплексов для моделирования механических систем.

Объектом исследования является кривошипный пресс.

Предметом исследования является проектирование главного рабочего механизма кривошипного пресса.

В соответствии с поставленной целью были поставлены следующие задачи исследования: 

· обоснование выбора кинематической схемы рычажного механизма Стефенсона II для главного рабочего механизма (ГРМ) кривошипного пресса;

· разработка методов кинематического анализа и синтеза рычажного механизма Стефенсона II;

· кинематический анализ и синтез ГРМ кривошипного пресса;

· кинетостатический анализ ГРМ опытного образца кривошипного пресса на базе шестизвенного рычажного механизма Стефенсона II;
· разработка и анализ имитационной модели движения кривошипного пресса с ГРМ на базе шестизвенного рычажного механизма Стефенсона II на программном комплексе SimulationX;

· разработка 3D модели кривошипного пресса с ГРМ на базе шестизвенного рычажного механизма Стефенсона II;
· составление проектно-конструкторской документации (ПКД) опытного образца кривошипного пресса с ГРМ на базе шестизвенного рычажного механизма Стефенсона II;

· разработка методики экспериментального исследования опытного образца кривошипного пресса с ГРМ на базе шестизвенного рычажного механизма Стефенсона II.
Методы исследования: для теоретического исследования в диссертации использованы методы математического моделирования сложных механических систем. Разработка математических моделей сложных механических систем проводилась с использованием пакета аналитических вычислений Maple. Составление имитационной и 3D динамических моделей сложных механических систем проведено на программных комплексах SimulationX и Autodesk Inventor. Экспериментальные исследования проведены с использованием современных методов тензометрии с использованием интеллектуальных датчиков и модулей измерения механических параметров.

Научная новизна работы состоит:  

· в разработке нового кривошипного пресса с ГРМ на базе шестизвенного рычажного механизма Стефенсона II; 

· в разработке методов по кинематическому, кинетостатическому анализу и синтезу рычажных механизмов Стефенсона II;

· в составлении имитационной и 3D динамических моделей кривошипного пресса с ГРМ на базе шестизвенного рычажного механизма Стефенсона II;
· в методике экспериментального исследования опытного образца кривошипного пресса с ГРМ на базе шестизвенного рычажного механизма Стефенсона II.
Теоретическая и практическая значимость исследования. Разработанные численно-аналитические методы исследования кинематики и динамики кривошипных прессов с учетом конструктивных особенностей главных рабочих механизмов (ГРМ) на базе шестизвенного рычажного механизма Стефенсона II могут быть использованы при проведении теоретических исследований для широкого класса механизмов, машин и роботов, содержащих в своем составе рычажные механизмы. Практическая значимость исследований состоит в методике разработки опытного образца кривошипного пресса с ГРМ на базе шестизвенного рычажного механизма Стефенсона II и методике проведения его экспериментальных исследований, которые будут полезны для проектирования и разработки различных механизмов, машин и роботов. Проведенные пуско-наладочные работы опытного образца кривошипного пресса и проведенные его экспериментальные исследования, показали хорошую работоспособность и практическое отсутствие заклинивания при различных режимах прессования, что дает предпосылки для дальнейшего его внедрения в производство.
Научные положения, выносимые на защиту:

· обоснование выбора кинематической схемы рычажного механизма Стефенсона II для главного рабочего механизма (ГРМ) кривошипного пресса;

· методы по кинематическому, кинетостатическому анализу и синтезу рычажных механизмов Стефенсона II;

· имитационная и 3D динамические модели кривошипного пресса с ГРМ на базе шестизвенного рычажного механизма Стефенсона II;
· опытный образец кривошипного пресса с ГРМ на базе шестизвенного рычажного механизма Стефенсона II;
· методика экспериментального исследования опытного образца кривошипного пресса с ГРМ на базе шестизвенного рычажного механизма Стефенсона II.

Достоверность и обоснованность научных положений, выводов и результатов диссертации подтверждается применением апробированных методов механики и теории механизмов и машин, применением проверенных программных комплексов Maple, SimulationX и Autodesk Inventor. Достоверность результатов подтверждается разработкой и изготовлением опытного образца кривошипного пресса с ГРМ на базе шестизвенного рычажного механизма Стефенсона II, испытания которого показали хорошие совпадения с теоретическими результатами при различных режимах прессования.

Связь диссертационной работы с другими научно-исследовательскими работами. Данная диссертационная работа выполнялась в рамках научного проекта, по грантовому финансированию фундаментальных и прикладных научных исследований по научным и (или) научно-технических проектам на 2018-2020 годы МОН РК «Разработка методов и технологии проектирования силовых пресс-автоматов на базе новых кривошипных исполнительных механизмов» (№ ГР 0118РК0077, ИРН проекта: AP05134959).
Апробация работы. Основные результаты и положения диссертации докладывались и обсуждались на следующих научных мероприятиях:

· на Международной конференции «XII Всероссийский съезд по фундаментальным проблемам прикладной и теоретической механики (2019, Уфа, Россия);

· на Международной конференции «6th IFToMM International Symposium on Robotics and Mechatronics» (ISRM 2019, Taipei, Taiwan);

· на Международной конференции «The 15th IFToMM World Congress» (2019, Krakow, Poland);

· на Международной конференции «23rd CISM IFToMM Symposium on Robot Design, Dynamics and Control» (2020, Sapporo, Japan); 
· на семинарах РГП «Институт механики и машиноведения им. У.А. Джолдасбекова» КН МОН РК и в КазНУ им. аль-Фараби на кафедре механики (Алматы 2018-2020)

Публикации. Автором по теме диссертации опубликовано 10 работ, из них 2 публикации в научных изданиях, рекомендованных Комитетом по контролю в сфере образования и науки МОН РК для опубликования основных результатов научной деятельности [52, 54]; 5 публикаций в зарубежных научных журналах с ненулевым импакт-фактором (IF) и трудах международных конференций, входящих в базу данных Scopus и Web of Science [36, 38, 53, 54, 59], 1 публикация в трудах XII всероссийского съезда по фундаментальным проблемам теоретической и прикладной механики [55]; 1 публикация в рецензируемом журнале, индексируемый базой РИНЦ [35]; 1 монография [57]; 1 патент Республики Казахстан на изобретение [58].
Личный вклад автора. Основные научные результаты и выводы в диссертации получены автором самостоятельно. В работах, опубликованных в соавторстве [35, 38, 55, 57] соискатель выполнил численный анализ кинематики рычажного механизма ГРМ. В работах [52, 53, 54] численные расчеты математических моделей кривошипного пресса. В работе [58] соискатель участвовал в разработке схемы нового рычажного механизма пресса. В работе [36] соискатель внес вклад в кинематический анализ ГРМ кривошипного пресса, а соавтор Каимов А.Т. провел анализ полученных результатов. В работе [59] соискатель провел численные расчеты динамической модели ГРМ кривошипного пресса, а соавтор Каимов А.Т. внес вклад в построении модели.
Структура диссертации и объем. Диссертация имеет титульный лист, содержание, перечень обозначений и сокращений, введение, шесть разделов, заключение, список использованных источников и приложений. Общий объем диссертации 122 страниц, включая 65 иллюстраций и 3 таблиц. 
Основное содержание диссертации. В введении работы приведена актуальность диссертационной работы, обозначена постановка задачи и этапы их решения.
Первый раздел посвящен современному состоянию методов исследований исследования кривошипных прессов. Приведено обоснование выбора кинематической схемы главного рабочего механизма кривошипного пресса.

Во втором разделе рассматриваются методы кинематического анализа и синтеза ГРМ кривошипного пресса. Проведен кинематический анализ и синтез шестизвенного рычажного механизма Стефенсона II. Приводится разработка ГРМ кривошипного пресса на базе шестизвенного рычажного механизма Стефенсона II.

В третьем разделе проводится кинетостатический анализ ГРМ кривошипного пресса. Разработан векторный метод кинетостатического анализа рычажного механизма Стефенсона II. Проведен кинетостатический анализ ГРМ кривошипного пресса на базе шестизвенного рычажного механизма Стефенсона II.  Показан кинетостатический анализ ГРМ опытного образца кривошипного пресса на базе шестизвенного рычажного механизма Стефенсона II.

Четвертый раздел посвящен разработке имитационной модели движения кривошипного пресса с ГРМ на базе шестизвенного рычажного механизма Стефенсона II на программном комплексе SimulationX. Разработана динамическая модель кривошипного пресса с ГРМ на базе шестизвенного рычажного механизма Стефенсона II на SimulationX. Приведены результаты моделирования кривошипного пресса с ГРМ на базе шестизвенного рычажного механизма Стефенсона II на SimulationX.

В пятом рассматривается разработка опытного образца кривошипного пресса с ГРМ на базе шестизвенного рычажного механизма Стефенсона II. Разработана 3D модель кривошипного пресса с ГРМ на базе шестизвенного рычажного механизма Стефенсона II. На основе 3D модели получена проектно-конструкторская документация (ПКД) опытного образца кривошипного пресса с ГРМ на базе шестизвенного рычажного механизма Стефенсона II. Показано изготовление опытного образца кривошипного пресса с ГРМ на базе шестизвенного рычажного механизма Стефенсона II.

В шестом разделе приводится экспериментальное исследование опытного образца кривошипного пресса с ГРМ на базе шестизвенного рычажного механизма Стефенсона II. Показан метод по тензометрическому исследованию. Проведены экспериментальные исследования опытного образца кривошипного пресса с ГРМ на базе шестизвенного рычажного механизма Стефенсона II.

В заключении приведены полученные в работе основные результаты и выводы по диссертационному исследованию.
Благодарность
Автор выражает благодарность своим научным консультантам доктору Джомартову Асылбек Абразаковичу и PhD Recep Halicioglu за их руководство, ценные советы, критику, поддержку и понимание на протяжении всего исследования.

Особую благодарность автор выражает профессору Тулешову Амандык Куатовичу, генеральному директору Института механики и машиноведения имени У.А. Джолдасбекова за поддержку и предоставление экспериментальной базы для проведения опытно-экспериментальных работ.

Автор также хотел бы поблагодарить профессоров Ибраева Саят Муратовича, Джамалова Нутпулла Камаловича, Сейдахмет Аскар Жунисовича за их предложения, полезные рекомендации и комментарии в течение всего периода подготовки диссертационной работы.

1 КРИВОШИПНЫЕ ПРЕССЫ
Кривошипный пресс — это технологическая машина с исполнительным механизмом (обычно кривошипно-ползунный рычажный механизм), для проведения операций штамповки различных деталей из металла и их сплавов [1-3]. Ввиду своей высокой производительности и точности, экономичности штамповки и хорошему управлению, кривошипные прессы находят широкое применение на производстве. На кривошипных прессах проводятся работы по штамповке деталей, такие как: горячее штампование и выдавливание различных размеров поковок деталей; горячая и холодная обрезка заусениц готовых отштампованных поковок деталей; выполнение различных технологических операций: резка, гибка, вытяжка, пробивка отверстий, и т. д.  
Кривошипные прессы в отличии от гидравлических прессов и молотов более точны и бесшумны, быстроходные, легко монтируются на различные фундаменты и хорошо автоматизируются. По назначению кривошипные прессы делятся на следующие виды: универсальные кривошипные прессы; автоматические листоштамповочные прессы; прессы для вытяжки; кривошипные прессы для горячей штамповки; кривошипно-коленные прессы для чеканки; горизонтально-ковочные прессы; кривошипные прессы для гибки и правки; кривошипные ножницы [1-3]. 

1.1 Классификация кривошипных прессов

В настоящее время классификация кривошипных прессов проводится по особенности выполняемого технологического процесса. Конструкция пресса напрямую зависит от технологического процесса и подразделяется на три группы – листовая штамповка, объемная штамповка и штампование металлических порошков [3] (рисунок 1.1). 

[image: image1.emf]
Рисунок 1.1 - Классификация кривошипных прессов по особенностям технологического назначения

Кривошипные прессы для листовой штамповки обладают большим штамповочным пространством и величиной хода ползуна в силу технологического процесса. Ход и размеры штампового пространства прессов для объемной штамповки меньше, в силу технологии, где имеются большие величины деформации деталей. Необходимо увеличение жесткости звеньев и конструкции прессов для повышения точности объемной штамповки. Кривошипные прессы общего назначения применяют для выполнения операций обрезки, пробивки, гибки обычно для холодной штамповки. Кривошипные прессы общего назначения составляют 90 % всего штамповочного оборудования.

Кривошипные прессы разделяются на открытые и закрытые, в зависимости от конструкции станины (рисунок 1.2). 
[image: image2.emf]
Рисунок 1.2 - Классификация конструкций кривошипных прессов

общего назначения

Открытые кривошипные прессы имеют С-образную станину, доступ к штамповому пространству имеется с трех сторон, что очень удобно для работы. Недостатком С-образной станины является перекосы и деформации, вследствие несимметричных нагружающих сил. Станины закрытых прессов выполняются в виде симметричной рамы и подвергаются малым деформациям. Они имеют большое распространение в производстве штамповки мелких и средних деталей и составляют 85-89 % от количества кривошипных прессов. Двухстоечные кривошипные прессы благодаря отсутствию консольного эксцентрика, в настоящее время более предпочтительны. При номинальных усилиях 63-400 тс. (0.63 ÷ 4 МН) часто применяют не наклоняемые открытые прессы. При номинальных усилиях 10-160 тс. (0.63-1.6 МН) и крупногабаритных штампов используют двухстоечные прессы с подвижным столом. Наибольшее распространение в промышленности нашли кривошипные прессы с двухстоечной, наклоняемой станиной вследствие простоты в обслуживании с номинальным усилием 63-160 тс. Одностоечные и двухстоечные кривошипные не наклоняемые прессы монтируются станиной непосредственно на фундамент. Регулировка хода ползуна в открытых однокривошипных прессах производится посредством эксцентриковой втулки на кривошипном валу. 
Закрытые двухстоечные прессы имеют повышенную жесткость для проведения штамповки с усилиями 40-3500 тс (0.4-35 МН). 

В системе привода однокривошипные прессы имеют две или три ступени зубчатых передач вследствие малых чисел ходов. 

Перпендикулярное расположение валов привода применяют в двухкривошипных и четырехкривошипных прессах. Кривошипно-шатунные механизмы одинаковые, и кривошипы вращаются обычно в разные стороны.  

Вследствие того, что кривошипы вращаются в разные стороны горизонтальные составляющие реакции от шатуна практически гасят друг друга, что благоприятно для направляющих. Для уменьшения размеров прессов применяют нижнее расположение приводов. 

1.2 Главные рабочие механизмы кривошипных прессов  

Рабочим органом в кривошипном прессе является ползун, на который крепится штамп в качестве обрабатывающего инструмента. Главный рабочий механизм (ГРМ) включает в себя ползун как рабочий орган. 

В качестве ведущего звена в кривошипном прессе обычно применяют кривошип, но иногда используют кулачок [3]. 
Ползун в кривошипных штамповочных машинах, совершает возвратно-поступательное движение при работе кривошипно-ползунного механизма. Кривошипно-ползунный механизм в штамповочном оборудовании, перемещает возвратно-поступательно ползун со штампом для совершения работы. Движение ползуна и следовательно его скорость изменяет по заданному закону и не зависит от технологической операции, если не учитывать податливость звеньев пресса и характеристики электропривода, и в целом зависит от ГРМ. За цикл работы пресса ГРМ совершает одно возвратно-поступательное движение за определенное время. Движение ГРМ подвергается переменным инерционным силам вследствие того, что в крайних положениях скорость ползуна равна нулю. Выбор типа применяемого ГРМ в прессах зависит от требований технологии. Закон движения рабочего ползуна можно изменить за счет структурной схемы и размеров звеньев ГРМ или за счет размеров кривошипа. В кривошипных прессах в качестве ГРМ используют кривошипно-рычажные или кулачково-рычажные механизмы. 

В настоящее время ГРМ кривошипных прессов подразделяются на четыре группы (1-4) показанных на рисунке 1.3 [3], в зависимости от определенного технологического процесса. 
[image: image3.jpg]TMepenarounbie MeXaHU3MbI
TPM KpHBOIIHIHBIX IPECCOB

L Jlist npeojioienust Tas 3 4
Yuusepeanbubie GOBLIINX YCHIHI, peryauposanmst JLast IMTe b HBIX
CHHZKEeHHE cKOpocTH, 0CTanoBOK (Kpome
CROPOCTH yBeJIMUeHHE X0/1a 4.3)
I I I [
1.1 2.1 3.1 4.1
ANSNNNNNNN
4 <:m
I

=

2.2 E

|
/

13 Y. 23
A
N/
14 24 l
Wi
= i 2ol
el (|
i1 ~





Рисунок 1.3 – Передаточные механизмы ГРМ кривошипных прессов 

В группу 1 входят четырехзвенные рычажные механизмы, применяемые для обеспечения заданной длины хода. Данные механизмы обладают компактностью и простотой исполнения. Кривошипно-шатунный механизм 1.1 показанный на рисунке 1.3 в центральном и дезаксиальном вариантах получил самое широкое распространение. Шарнирный кривошипно-коромысловый четырехзвенник 1.2 показанный на рисунке 1.3 нашел применение в качестве ГРМ листовых и сортовых ножниц небольших размеров и мощности. Кулисные механизмы 1.3 и 1.4 показанные на рисунке 1.3 используются в ГРМ радиально-ковочных и радиально-обжимных машинах, и в прессах горячей штамповки.
Передаточные механизмы ГРМ группы 2 (рисунок 1.3) используют в случае необходимости преодоления больших номинальных усилий на малом перемещении, данная группа характерна малой скоростью в конце хода движения. Рычажные механизмы 2.1 и 2.2 показанные на рисунке 1.3, из-за небольшой скорости используют для чеканки. Рычажный механизм 2.3 используется в ГРМ обрезного кривошипного пресса. Рычажный механизм 2.4 используется в ГРМ кривошипного пресса с подвижным ползуном. 

Для обеспечения равномерного перемещения рабочего ползуна кривошипного применяют более сложные механизмы, объединенные в группу 3 показанные на рисунке 1.3. В вытяжных и правильных прессах применяют в качестве ГРМ кривошипно-рычажный механизм 3.1. В специализированных прессах, глубокой вытяжки полых деталей из-за особенностей (два кривошипа) в качестве ГРМ используют рычажные механизмы 3.2 и 3.3. Для ГРМ прессов-автоматов холодного выдавливания применяют механизм 3.4. В данном механизме движение ползуна совершается за счет вращения кулачка и рычажно-коленного механизма. 

Для ГРМ горизонтально-ковочных прессов для штамповки листа с двойным и тройным действием используют механизмы группы 4, показанные на рисунке 1.3. Основная характеристика механизмов группы 4 является наличие больших по циклу работы остановок. ГРМ на базе кулачкового механизма (4.1) и кулачково-рычажного (4.2) применяют при малых номинальных нагрузках.  При больших номинальных усилиях более 1.0 МН в качестве ГРМ применяют шестизвенный механизм 4.3. Если необходимо получить ГРМ с еще с большей длительностью выстоя, то применяют восьмизвенные механизмы 4.4 и 4.5. показанные на рисунке 1.3.

1.3 Обоснование выбора кинематической схемы главного рабочего механизма (ГРМ) кривошипного пресса

При штамповке деталей точность является одним из важных характеристик кривошипного пресса. Перекос ползуна вследствие нецентрального приложения упругой силы и деформации звеньев и конструкции пресса под нагрузкой, это главные факторы, влияющие на точность штампования на кривошипных прессах [1-3]. Перекос ползуна создает отклонение горизонтальной поверхности и вызывает неперпендикулярность торцов деталей, а недостаточная жесткость увеличивает погрешности на допуски по высоте детали. 
Кривошипные прессы с двухшатунными ГРМ показанные на рисунке 1.4 (а, б), имеют меньшие перекосы при нецентральном приложении нагрузки благодаря тому, что горизонтальные составляющие реакции от шатунов практически гасят друг друга, что благоприятно для направляющих, в отличии от кривошипных прессов с ГРМ с одним шатуном показанного на рисунке 1.4 в. 

	[image: image4.png]



	[image: image5.png]



	[image: image6.png]




	(а)
	(б)
	(в)


а), б) с двумя кривошипами и двумя шатунами; в) с одним кривошипом и одним шатуном

Рисунок 1.4 - Кинематические схемы ГРМ кривошипных прессов 

Предполагается, что при штамповке номинальная сила совпадает с центром ползуна кривошипного пресса. В реальных производственных условиях, из-за формы изделия или технологии формования, сила штампования не проходит по центру ползуна. Особенно это заметно при использовании штампов последовательного формования, где получается заметное смещение нагрузки от центров штампов. При использовании таких штампов в кривошипном прессе, будет возникать существенная нецентральная нагрузка, в силу смещения центра нагрузки и центра штампования. 

В кривошипном прессе с одношатунным ГРМ, ползун при смещении нагрузки имеет отклонения при действии нецентральной нагрузки (рисунок 1.5). В данном случае нарушается параллельность между направляющими и ползуном и возникает перекос, значение которого пропорционально величине нагрузки. Для уменьшения значения прекоса ползуна, необходимо уменьшение эксцентриситета прилагаемой нагрузки или просто увеличение мощности кривошипного пресса.

[image: image7.png]



Рисунок 1.5 - Кривошипный пресс с одношатунным ГРМ 
Двухшатунные кривошипные прессы более предпочтительны для использования в реальных производственных условиях, при нецентральной номинальной нагрузке, так как с двухшатунным ГРМ, воздействие от смещения нагрузки от центра будет меньше по сравнению с одношатунным ГРМ. Кривошипные прессы с двухшатунными ГРМ благодаря структуре имеют лучшее распределению сил на ползуне, что благоприятно отражается на реакциях на направляющих ползуна. Недостатками кривошипных прессов с двухшатунными ГРМ являются повышенная цена, размеры и металлоемкость сложность конструкции и т.д.

Расчет допустимой нецентральной нагрузки кривошипного пресса с двухшатунным ГРМ приведено на рисунке 1.6.

[image: image8.png];
L
i
e |
!
i
i
Pa
P=tPk
e+ L
2
Pa:nomyernias scucsptccian
oy

P : Hommmanssas sarpyzsa

L : Paccrossme mexay matysaui

e : OKCUEHTPHCHTET HarpysKin
Tne PasP. K: Kospdumment

e |vaueork
30 91
50 86
60 83
75 80
90 77

100 75

120 7

150 67

200 60

250 55

300 50

K=1





Рисунок 1.6 - Расчет допустимой нецентральной нагрузки кривошипного пресса с двухшатунным ГРМ
В таблице 1.1 показаны значения упругой деформации узлов и звеньев конструкции кривошипного пресса [25]. Измерения проводились на схожих по конструкции кривошипных прессов при одинаковой номинальной нагрузке. За 100% принято значение суммарной упругой деформации звеньев и узлов одношатунного кривошипного пресса.

Таблица 1.1 - Значения упругой деформации узлов и звеньев конструкции кривошипного пресса
	Узлы и звенья конструкции
	Упругая деформация, %

	
	Одношатунный кривошипный пресс 
	Двухшатунный кривошипный пресс

	Ползун и шатун(ы) пресса
	30
	21

	Станина пресса
	33
	31

	Главный вал 
	37
	33

	Деформация
	100
	85


В связи с вышеизложенным, выбор структурной схемы рычажного механизма для проектирования двухшатунного ГРМ кривошипного пресса, является актуальной задачей.
1.4 Шестизвенный рычажный механизм Стефенсона II

В 1846 году Роберт Стефенсон сконструировал реверсивный механизм звена для управления движением паровой машины. В то время этот механизм повсеместно использовался в качестве клапанного механизма для паровозов. Кинематическая шестизвенная рычажная цепь, состоящая из четырех двухшарнирных звеньев, двух отдельных трехшарнирных звеньев и семи шарниров была названа в честь Стефенсона (рисунок 1.7) [26]. 

Для выбора структурной схемы рычажного механизма для проектирования ГРМ кривошипного пресса с одним кривошипом и двумя шатунами используем шестизвенную рычажную цепь Стефенсона [27]. Из шестизвенной рычажной цепи Стефенсона, последовательно выбирая звенья в качестве неподвижного основания, можно получить три вида рычажных механизмов Стефенсона (рисунок 1.8). 
При выборе звена 6 (рисунок 1.7) в качестве неподвижной стойки, звена 5 в качестве входного кривошипа и звена 1 в качестве выходного звена, то получаем шестизвенный рычажный механизм Стефенсона II [27-34]. Если длину выходного звена 1 увеличить до бесконечности, то выходное звено будет в виде ползуна. 
Полученный шестизвенный рычажный механизм Стефенсона II (рисунок 1.9) будем использовать для разработки ГРМ кривошипного пресса [35, 36].
[image: image9.jpg]



Рисунок 1.7 - Шестизвенная рычажная цепь Стефенсона

[image: image10.jpg]Prraaxnas MexaHHIM Mexanu3M MexaHHIM

mens Crepenconal Crepencomall  Crepencona I
Credencona




Рисунок 1.8 – Виды рычажных механизмов Стефенсона

[image: image11.png]



Рисунок 1.9 - Шестизвенный рычажный механизм Стефенсона II 
для ГРМ кривошипного пресса

2
КИНЕМАТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ И СИНТЕЗ ГЛАВНОГО РАБОЧЕГО МЕХАНИЗМА КРИВОШИПНОГО ПРЕССА
2.1
Кинематический анализ шестизвенного рычажного механизма Стефенсона II

Кинематический анализ шестизвенного рычажного механизма Стефенсона II в общем виде сводится к определению корней полинома 6-го порядка и поэтому задача о положениях не может быть решена в классе элементарных функций [37]. В этом случае приходится решать систему трансцендентных уравнений с заданным начальным положением механизма, согласно найденным корням. Рассмотрим частный случай рычажного механизма Стефенсона II (рисунок 2.1), где изменяемый контур [image: image13.png]BB'C'C



 является параллелограммом. Решение задачи кинематического анализа рычажного механизма Стефенсона II может быть получена через элементарные функции [38].

[image: image14.png]



Рисунок 2.1 - Шестизвенный рычажный механизм Стефенсона II  

Составим векторные уравнения замкнутости контура шестизвенного рычажного механизма Стефенсона II (рисунок 2.1) 

[image: image16.png]


                          

              (2.1)

Проектируя (2.1) на оси х, у получим

[image: image18.png]{Tcnsw+lcns([) e
rsing —a+1sinyg




                
                           (2.2)

Из (2.2) определяем законы движения [image: image20.png]



[image: image22.png]{5 =a—rsing —lsiny

cosp = —%(e—m;s.p)








       (2.3)
Выражение (2.3) можно записать в виде

[image: image24.png]{5 =a—rsing+ /2= (e—rcos 9)?

lp = +arccos [; (e— Tcnsw)]



                               (2.4)

В уравнении (2.4) [image: image26.png]


 определяют сборки механизма.

Продифференцируем (2.3) по обобщенной координате [image: image28.png]


 и определим аналоги скоростей и ускорений
[image: image30.png]{5' —reosg—lcosy -y’

Y'siny = —fsmw



                                                (2.5)

[image: image32.png]S"=rsing+Isiny -y —lcosy - P"
Y sing + cosyp - Yt = fmsw



                             (2.6)

В случае центрального механизма [image: image34.png]


 и формулы (2.4) упрощаются

[image: image36.png]{5 =a-rsing+IZ—rZcos? g

v = tarccos



                                      (2.7)

Формулы (2.3) и (2.7) содержат параметр [image: image38.png]


, чем отличаются формул, описывающих кинематику обычного кривошипно-ползунного механизма. 
Аналоги скоростей в явном виде, выглядят следующим образом
[image: image40.png]rising

e

= B
S'=—rcosp 3

v




                                             (2.8)

Продифференцируем (2.7) по [image: image42.png]


 и получим аналоги ускорений 
[image: image44.png]


                   (2.9)

Линейная скорость ползуна определяется по формуле:

[image: image46.png]


                                                      (2.10)

где [image: image48.png]


 - угловая скорость кривошипного вала
Линейное ускорение ползуна определяется по формуле:

[image: image50.png]"W+ S




                                                  (2.11)

где [image: image52.png]


 - угловое ускорение кривошипного вала

2.2 Кинематический синтез шестизвенного рычажного механизма Стефенсона II 

Требуется провести синтез передаточного шестизвенного рычажного механизма Стефенсона II воспроизводящего заданный закон движения [image: image54.png]S = S(p)



, на участке [image: image56.png]


.

Запишем (2.2) в следующей форме

[image: image58.png]—S—rsing
—rcos@

{l siny
lcosy




                                                (2.12)

Исключим угол [image: image60.png]


, для этого возведем (2.12) в квадрат и сложим

[image: image62.png]> +5%+ e? + r? — 2aS — 2ar - sing + 2Sr - sing — 2re - cos@



         (2.13)
Заменим в (2.13) [image: image64.png]


 на [image: image66.png]S.+ S,



 и [image: image68.png]


 на [image: image70.png]


, для учета начала отсчета [image: image72.png]


 и [image: image74.png]



[image: image75.png]2+ (S, +5,)° +e*+r*—2a(S. +5,) — 2ar-sin(e, + @,) +




+[image: image77.png]2(S; + 5,)r - sin(@; + @,) — 2re-cos(@; + ¢,)



   

(2.14)
Определим функцию отклонений, которая выражает степень близости движения рабочего звена – заданного и воспроизводимого механизмом, в виде [39]

[image: image79.png]


  
           

(2.15)
где [image: image81.png]A (@,S;) =a® +(S; +50)* +e® +1r? — 1 — 2a(S; + S;) — 2ar -sin(@; + @) + 2(S; + Sp)r -
sin(@, + @,) — 2re-cos(@; + @)



. 
После преобразований последнего выражения получим, полагая [image: image83.png]



[image: image85.png]ofoi + Pofy + Pofo; + Pafa; + Pofs: + Psfs:







(2.16)
Здесь введены следующие обозначения:

[image: image87.png]


 [image: image89.png]


 [image: image91.png]


; [image: image93.png]cos@;



; 
[image: image95.png]S.sing,



; [image: image97.png]S.cose;



;
[image: image99.png]


 [image: image101.png]P,

—2a;



                                                                             (2.17)
[image: image103.png]2re - sing, —2ra - cos @, ;



  [image: image105.png]—2re - cos @, — 2ra- sin @, ;







[image: image107.png]2r-cos @, ;



 [image: image109.png]2r - sing, ;



 [image: image111.png]


 

Таким образом, 5 искомых параметра рычажного механизма Стефенсона II [image: image113.png]r,a,le @,



 определяются с помощью 6 параметров [image: image115.png]


. Для условия совместности решения, необходимо добавить уравнения связи, которые получаются из соотношений для [image: image117.png]P,uP,




[image: image119.png]P,=eP +




; [image: image121.png]BaPs

P,=—eP,+







(2.18)
Отсюда можно найти величину эксцентриситета [image: image123.png]


 и записать уравнение связи

[image: image124.png]_P_ PP
T p. 2P





[image: image126.png]P,(P?+P2)

(PP, + P.P.)



         
                               (2.19)

Остальные искомые параметры можно найти из соотношений (2.17)

[image: image128.png]1
a=—2pP;r=2JPF+P% tgp, =2; I=Ja> +e? +17 = P,





        (2.20)
Для определения [image: image130.png]P,,P,, P, P,, Ps



, используем метод квадратического приближения [39], где в качестве целевой функции берется сумма квадратов отклонений для [image: image132.png]


 положений механизма

С=[image: image134.png]


                                                                       (2.21)
Продифференцируем [image: image136.png]


по [image: image138.png]


 для получения условий для минимума 
[image: image140.png]ac
op;

2%

im1

2,

24
iop




                                     (2.22)

Уравнения (2.22) можно записать как систему линейных уравнений относительно параметров

[image: image142.png]Po X foi + PoX frifoi + P2 X faifor + PaX fuifoi + P X fusfoi + Ps X fsifos = ZF; for
PoS forfut P+ P X fufu+ PsX fucfu + P S fufuc+ Ps X fucfie = TFifus
PoZ forfas + PoE fuufos + Pa S o> + PaZ fufus + PoE fufus + P fufo = S
PyS forfac + PoZ fuufu+ P S o foc P o + P fuf+ P S fufu = 3
PoX forfu + PoE fufu + PaE Foufut P faifu + P Ef" + P Z
3 % forfor 2P Y fofo P S Fofoi £ PO Furfoi S P.E fufoi + P FE




     (2.23)

Найдем из (2.23) первых 5 уравнений коэффициенты [image: image144.png]


 выраженные через [image: image146.png]



[image: image148.png]


                                                 (2.24)

Подставим (2.24) в уравнения связи (2.19), и получим одно уравнение относительно [image: image150.png]



[image: image152.png]Py[(cs + dyPy)® + (c5 1 dsPy)*] = 2[(c, +dyPy)(cs +dsPy) +
(c3 + dsP,)(cc+ d:P,)]



  (2.25)

Уравнение (2.25) преобразуем в уравнение третьей степени

[image: image153.png]P3(d? +d?) + P?(2¢c.,d, + 2¢c.d. — 2d,d, —2d.d.)




[image: image155.png]+P,(c2 +¢c2 — 2¢,d, —2d,c, — 2c,d.




              (2.26)

Решим кубическое уравнение (2.26) и найдем [image: image157.png]


, после этого из формулы (2.24) определим коэффициенты [image: image159.png]P,,P,, P, P,, Ps



. Таким образом задача синтеза шестизвенного рычажного механизма Стефенсона II методом квадратического приближения решена.

Составлены программы для решения задач анализа и синтеза шестизвенного рычажного механизма Стефенсона II.

В системе Maple построена анимационная картинка согласованного движения входного и выходного звеньев рычажного механизма Стефенсона II (рисунок 2.2).
[image: image160.png]-100 -50 0 100

-2501





Рисунок 2.2 - Фрагмент анимационной картинки рычажного механизма Стефенсона II

2.3 Разработка ГРМ опытного образца кривошипного пресса на базе шестизвенного рычажного механизма Стефенсона II 

Для разработки ГРМ опытного образца кривошипного пресса с одним кривошипом и двумя шатунами синтезируем шестизвенный рычажный механизм Стефенсона II (рисунок 2.1).
Синтез шестизвенного рычажного механизма Стефенсона II для ГРМ опытного образца кривошипного пресса будем проводить при следующих начальных данных: закон движения ползуна [image: image162.png]S = S(p)



 показан на рисунке 2.3, угол вращения кривошипа находится в пределах  [image: image164.png]


. Здесь отчет угла кривошипа [image: image166.png]


 будем проводить от оси у, тогда начало движения кривошипа [image: image168.png]


, а в нижнее положение ползун приходит при [image: image170.png]


. Ход ползуна равен [image: image172.png]Smax = 80 MM



. Постоянная угловая скорость кривошипа [image: image174.png]


.

[image: image175.jpg]80
70
60
50+
S[mm] 40
30
20

aln

N

2n




Рисунок 2.3 - Закон движения ползуна механизма

На рисунке 2.4 показан синтезированный шестизвенный рычажный механизм Стефенсона II для ГРМ опытного образца кривошипного пресса, где указаны обозначения [image: image177.png]L12



 - расстояние между точками 1 и 2 в мм, [image: image179.png]L23



 - расстояние между точками 2 и 3 в [мм], и т.д.

[image: image180.jpg]S7=135





Рисунок 2.4 - Синтезированный шестизвенный рычажный механизм Стефенсона II для ГРМ опытного образца кривошипного пресса

На рисунке 2.5 а и б показаны аналог скорости ползуна [image: image182.png]


 и аналог ускорения [image: image184.png]


 ползуна синтезированного шестизвенного рычажного механизма Стефенсона II для ГРМ опытного образца кривошипного пресса.

	[image: image185.jpg]$m/s]





	[image: image186.jpg]§[m/s?]

NE






	а)
	б)


(а) - аналог скорости ползуна [image: image188.png]


 и (б) – аналог ускорения ползуна [image: image190.png]



Рисунок 2.5 - Аналоги скорости и ускорения ползуна ГРМ

На рисунке 2.6 показана схема ГРМ опытного образца кривошипного пресса на базе шестизвенного рычажного механизма Стефенсона II. Ползун 5 через две вращательные пары E, F соединен с шатунами 3 и 4. Замкнутый четырехугольный изменяемый контур CDEF состоит ползуна 5, шатунов 3, 4 и трехпарного звена 2. ГРМ опытного образца кривошипного пресса при полном обороте кривошипа 1, посредством трехпарного звена 2 через шатуны 3 и 4 сообщает движение ползуну 5, который через штамп воздействует на деталь 6. При штамповке ползуном 5 детали 6 шатуны 3 и 4 обеспечивают равномерное распределение нагрузок между звеньями пресса, так как находятся параллельно друг другу.

[image: image191.png]



1- кривошип; 2 – трехпарное звено с тремя вращательными парами В, С, D; 

3 и 4 – шатуны; 5 – ползун; 6 – деталь

Рисунок 2.6 - Схема ГРМ опытного образца кривошипного пресса на базе шестизвенного рычажного механизма Стефенсона II
На рисунке 2.7 изображена схема кривошипного пресса с ГРМ на базе шестизвенного рычажного механизма Стефенсона II.
[image: image192.jpg]DJIeKTPOABHIATEIb

nP:;g;g TpuBoaHOli Bax
MaxoBHK —{—

Lo

T3
Topmos
o3y

Kpusommn__

1123V [ Tpexnapmoe

— =] Qﬂm

Matyns

Tomyn





Рисунок 2.7 - Схема кривошипного пресса с ГРМ 
на базе шестизвенного рычажного механизма Стефенсона II

3
КИНЕТОСТАТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ГРМ КРИВОШИПНОГО ПРЕССА
3.1
Векторный метод кинетостатического анализа рычажного механизма
Рассмотрим векторный метод кинетостатического анализа рычажного механизма. Кинетостатический анализ — это важная часть динамического анализа механизмов для определения реакций в кинематических парах звеньев и уравновешивающего момента (силы) на ведущем звене. Эта задача имеет большое практическое значение при выборе электродвигателя и расчете подшипников в кинематических парах. Так, например, задавшись постоянной угловой скоростью ведущего звена [image: image194.png]


 можно провести кинематический и кинетостатический анализ механизма и определить для всего участка движения [image: image196.png]


 уравновешивающий момент и реакции в кинематических парах. По среднему значению уравновешивающего момента определяют параметры электродвигателя, а по экстремальным значениям реакций производят расчет и подбор подшипников, которые будут установлены в шарнирах. Кроме того, знание аналитических выражений реакций позволит наиболее наглядно решать задачи динамики механизмов с учетом сил трения в кинематических парах.

Рассмотрим векторный метод кинетостатического анализа рычажного механизма [40] (рисунок 3.1)

[image: image197.emf]s

1

s

2

s

3

s

5

M

y

1

4

y

x

1



s

4

F

5

2

3

5

4



3



2



2



O

1

r

2

l

1

l

2

l

3

l

4

r

3

r

4

l

2

/

2



3



4



s

5

a

e


Рисунок 3.1 - Рычажный механизм

Обозначим через [image: image199.png]bl

i

—I;



 [image: image201.png]


 (реакции со стороны [image: image203.png]


 на [image: image205.png]


 звено) искомые реакции в кинематических парах и [image: image207.png]


 неизвестный уравновешивающий момент на ведущем звене 1. Пусть заданы массы звеньев [image: image209.png]


, моменты инерции звеньев относительно центров масс [image: image211.png]


, а также силы тяжести звеньев [image: image213.png]bl



 (на рисунке 3.1 не указаны) и сила сопротивления на выходном звене [image: image215.png]


. Пусть известен закон движения ведущего звена [image: image217.png]@, = @, (1)



. Из решения задачи кинематического анализа можно определить законы движения остальных звеньев механизма. После чего можно найти силы инерции центров масс [image: image219.png]


и моменты сил инерции звеньев [image: image221.png]


. 

Уравнения равновесия пяти подвижных звеньев механизма по принципу Даламбера можно записать [image: image223.png]Y F,—mW, =0, M (E,)—Jsek =0,




, здесь [image: image225.png]


- активные и реактивные силы, действующие на [image: image227.png]


 звено. 
Распишем все это для каждого звена, считая статически уравновешенным ведущее звено 1.

[image: image229.png]Ry + R, +6G,









[image: image231.png][, X Ry + M k—Js 2,k =0



                                                         (3.1)

[image: image233.png]Ryy+ Ry +Ryp+ Gy — myW, =








[image: image235.png](I,— %)X Ry + (I — %)X Ryp — 7 X Ryy —J5 £,k




               (3.2)

[image: image237.png]Ry + Rey + Gy —myWe =









[image: image239.png](I;— %) X Rgg — 7 X Rog —J5. 55k




                                          (3.3)

[image: image241.png]Ry + Rey + Gy — my W, =









[image: image243.png](I,— 7,) X Ry — 74 X Ryy — J5 £4k




                                                 (3.4)

[image: image245.png]Ry + Ry + Rys + G: —mWs +F; =








[image: image247.png].M (F)=0



                                                                             (3.5)

В этих уравнениях через [image: image249.png]-~



 обозначен орт координатной оси [image: image251.png]0z



. Последнее уравнение (3.5) в форме моментов используется только для определения точки приложения реакции [image: image253.png]


. Из уравнений (3.1) при известном векторе [image: image255.png]


 можно найти реакцию со стороны стойки (звено с номером 0) на ведущее звено и уравновешивающий момент

[image: image257.png]


                                       (3.6)

Для простоты введем обозначения [image: image259.png]—m W, ], = Jo.&.K,i = 2345



.
За искомые реакции примем [image: image261.png]


 и [image: image263.png]


, и чтобы отличить от остальных, обозначим их соответственно через [image: image265.png]


и [image: image267.png]


, тогда можно записать уравнения (3.2) – (3.5) в виде

[image: image268.png]P.—F., R,

Z,—P,




[image: image269.png]P,—P,




[image: image271.png](I,—7%)x (2, -B)+ (I, —#)x (Z,—B,)+# x(Z,+ Z,— B,—B,— B,) + ]




  (3.7)
[image: image272.png](l,—A)XZ, 47 x(Z,— B))+]s





[image: image273.png](I,—7) X Z,+ 7 x(Z,—B,) 4], =0




[image: image274.png]-Z,+1-Z,+1- (P.+E)

0




Последнее уравнение в (3.7) получено из первого уравнения в силу перпендикулярности реакции [image: image276.png]


направляющей, т.е. в нашем случае оси [image: image278.png]Ox



 (орт этой оси равен [image: image280.png]


). 
Обозначим для упрощения через [image: image282.png]


 правые части четырех последних уравнений системы (3.7), тогда для искомых векторов можно записать 

[image: image284.png]LxZ+lixl=f =LxP+l
Tox 3, =y =i xBy—J
Tox 3= f, =7, x Bim]y
P (Z,4Z)=p.=—i-(P.4+E)

X B, +

e

x
o



                               (3.8)

Решение системы (3.8) ищем в виде линейной комбинации векторов [image: image286.png]


и [image: image288.png]



[image: image290.png]


,        
                               (3.9)

Здесь скалярные параметры [image: image292.png]ayby,a,,b,



 определяются по формулам

	[image: image293.png]



	[image: image294.png]kB

= ==

[CAA)




	(3.10)

	[image: image295.png]



	[image: image296.png]kB

(k. 15,1,)




	


где введены обозначения
[image: image297.png]



[image: image298.png]



После подстановки (3.9) в четыре первых уравнений системы (3.7) определяем реакции в кинематических парах [image: image300.png]


, а затем из уравнений (3.1) найдем [image: image302.png]


и [image: image304.png]


. Таким образом, задача кинетостатического анализа полностью решена, и результаты решения получены в векторной форме.

Рассмотрим частный случай этой задачи. Довольно часто приходится решать задачу статики, т.е. без учета сил инерции и даже сил тяжести звеньев механизма. Такая же задача возникает при определении безразмерных критериев передачи движения механизма. Если пренебречь инерционными составляющими и весами звеньев, т.е. [image: image306.png]


, то решение задачи значительно упростится [image: image308.png]{izX2;+i;X21: 0,35+ (Z,+2,)=—1"F,
fixZ,=0, I.,xZ,





[image: image309.png]by =0,

a,=0,

)=





[image: image310.png]



[image: image311.png]



Для критериев передачи движения [image: image313.png]


 и [image: image315.png]


 можно записать следующие выражения
[image: image316.png]o LY (k1) (R 1LL) = (BT 1) - (R 1y 1)
UIRL L L ®LL)-(GL) - (RILL)-G- L)





[image: image317.png]max(|Ryz |, [Rzsl. Rz1))|
F.




Критерий [image: image319.png]


 характеризует соотношение между моментами на входе и выходе механизма или отношение движущего момента к моменту сил сопротивления. Чем меньше этот параметр – тем меньше приходится затрачивать энергии на привод в движение данного механизма. 
Критерий [image: image321.png]


 отражает уровень реакций в совокупности кинематических пар механизма. Как мы видим, оба критерия качества зависят только от геометрических размеров самого механизма и не зависят от сил и моментов, приложенных к механизму, что позволяет включить эти критерии в решение задачи оптимального кинематического синтеза.

3.2 Кинетостатический анализ ГРМ кривошипного пресса на базе шестизвенного рычажного механизма Стефенсона II
Рассмотрим кинетостатический анализ ГРМ кривошипного пресса на базе шестизвенного рычажного механизма Стефенсона II (рисунок 3.2), по методу предложенному в п.3.1.

[image: image322.png]



Рисунок 3.2 - ГРМ кривошипного пресса на базе шестизвенного рычажного механизма Стефенсона II
Обозначим через [image: image324.png]bl

i

—I;



 [image: image326.png]


 (реакции со стороны [image: image328.png]


 на [image: image330.png]


 звено) искомые реакции в кинематических парах и [image: image332.png]


 неизвестный уравновешивающий момент на ведущем звене 1. Пусть заданы массы звеньев [image: image334.png]


, моменты инерции звеньев относительно центров масс [image: image336.png]Js;



, а также силы тяжести звеньев [image: image338.png]bl



 (на рисунке не указаны) и сила сопротивления на выходном звене [image: image340.png]


. Пусть известен закон движения ведущего звена [image: image342.png]@, = @, (1)



. Из решения задачи кинематического анализа можно определить законы движения остальных звеньев механизма. После чего можно найти силы инерции центров масс [image: image344.png]


и моменты сил инерции звеньев [image: image346.png]—Js;

)



. 

Уравнения равновесия пяти подвижных звеньев механизма (рисунок 3.2) по принципу Даламбера можно записать 

[image: image348.png]{):F.,* ,Ws,fﬂ.
5 M (F)) — Js F = 0




                

            (3.11)

здесь [image: image350.png]


- активные и реактивные силы, действующие на [image: image352.png]


 звено, причем. 
[image: image354.png]


                       
                                                    (3.12)

Распишем уравнения (3.11) для каждого звена. Для ведущего звена 1, считая его статически уравновешенным, запишем (рисунок 3.3 а)
[image: image356.png]{Rm +Ry+6,
FXR, A Mk~ ek









(3.13)

[image: image357.png]



Рисунок 3.3 – Звено 1 и звено 2
Для звена 2 (рисунок 3.3б) можно записать

[image: image359.png]{ﬁu+ﬁn+ﬁa+ﬁz—mzﬁs’ 0,
7y X Ry + (8, —R) X Ry + (B, — ) X Rup — Js. 82K




     (3.14)

[image: image360.png]



Рисунок 3.4 –Звено 3
Для звеньев 3 и 4 (рисунок 3.4) можно аналогично записать

[image: image362.png][Rys + R+ Gy —msiWy, =0,
7y X Rys + (T—7) X Reg —Js. 5% =








 (3.15)

[image: image364.png]Ry, + Ry + Gy —m,Ws, =0,
7y X Ryy + (1= ) X Roy— J5, 2k =








(3.16)

[image: image365.png]



Рисунок 3.5 – Ползун
И наконец для ползуна 5 можно записать условия равновесия (рисунок 3.5)

[image: image367.png]{fzaﬁ.s + Gy +F + Rog = mgiWs,
FXBr 4@ XRac+ b XRac =0




     

           (3.17)

В этих уравнениях через [image: image369.png]-~



 обозначен орт координатной оси [image: image371.png]0z



. 

Для простоты введем обозначения 

[image: image373.png]


 


(3.18)

С учетом этого уравнения равновесия механизма можно записать в виде


[image: image374.wmf]01211

211

1232422

212223222422

23533

3233533

24544

4244544

053545

0

0

()()

0

()0

0

()0

y

RRG

rRMkJ

RRRQ

rRarRbrRJ

RRQ

rRlrRJ

RRQ

rRlrRJ

RRRF

++=

´+×-

+++=

-´+-´+-´-

++=

-´+-´-=

++=

-´+-´-=

+++

r

rr

r

rr

r

r

rrr

r

rrrr

rrrr

r

rr

r

rrr

rr

r

rr

r

rrr

rr

rrrr

55

05535545

0

0

Q

xRaRbR

ì

ï

ï

ï

ï

ï

ï

ï

ï

í

ï

ï

ï

ï

ï

ï

+=

ï

-´+´+´=

ï

î

r

r

rrr

rr

                          (3.19)

Если найдем [image: image376.png]


, то из первых двух уравнений системы (3.19) можно определить [image: image378.png]



[image: image380.png]


        
                         (3.20)

Умножим третье уравнение системы (3.19) слева векторно на [image: image382.png]


и сложим с четвертым уравнением

[image: image384.png]G, X Ry + by X Ruy =], — 7 X Q,



                                                (3.21)

Аналогично можно проделать те же действия для уравнений 5,4 и 7,8 системы (3.19)

[image: image386.png][XRew =Ja — 7 X Qs



                                                              (3.22)

[image: image388.png]IXReu =] — 70 X Q.



                   
                                           (3.23)

Введем обозначение

[image: image390.png]


                                                                   (3.24)

Тогда уравнения (3.21) - (3.23) можно записать в виде

[image: image392.png]@, X Ry + b, X Ry = B,
Ix R =Py,
ixR.. =B,



                                                                 (3.25)

Из системы (3.19) также можно найти [image: image394.png]


 и [image: image396.png]



[image: image398.png]Ry, = Ry + Qs Ry, =R, + Q.



                                              (3.26)

Подставив (3.26) в первое уравнение системы (3.25)

[image: image400.png]1
1

n =P,
G, X Rey + b, X Rey

—d, X Q5 —

b, X Q.



                          (3.27)

Используя формулу для решения векторных уравнений, последние два уравнения системы (3.25) можно записать в виде

[image: image402.png]


                                                         (3.28)

Подставим (3.28) в уравнение (3.27)
[image: image404.png]


                                                   (3.29)

где
[image: image406.png]


 

Из предпоследнего уравнения системы (3.19) после умножения на [image: image408.png]


скалярно имеем                                     

[image: image410.png]


                                              (3.30)

Или учитывая (3.28) получим 

[image: image412.png]Az + A, =0



                                                                          (3.31)

здесь
[image: image413.png]



Решая систему уравнений (3.29) и (3.31), найдем [image: image415.png]Az, Ay



. 
По формулам (3.28) находим [image: image417.png]


 и [image: image419.png]


 а из (3.19) находим [image: image421.png]


 и [image: image423.png]-l




[image: image425.png]


                                                             (3.32)

	[image: image426.png](ds X Rgg +bs X Rsy) - K
(GXRys) K





	(3.33)


Затем определяем [image: image428.png]



[image: image430.png]


                                               (3.34)

Таким образом задача кинетостатического анализа решена векторным методом. Для решения задачи кинетостатического анализа ГРМ кривошипного пресса на базе шестизвенного рычажного механизма Стефенсона II была разработана программа в интегрированной среде Maple (см. Приложение А). 

3.3 Кинетостатический анализ ГРМ опытного образца кривошипного пресса на базе шестизвенного рычажного механизма Стефенсона II

Тестовые вычисления выполнены при следующих размерах звеньев ГРМ опытного образца кривошипного пресса на базе шестизвенного рычажного механизма Стефенсона II (см. рисунок 2.1): [image: image432.png]


 м, [image: image434.png]0.185




 м, [image: image436.png]a = 0.06



 м, [image: image438.png]b = 0.065



 м. Массы и моменты инерции звеньев опытного образца кривошипного пресса на базе шестизвенного рычажного механизма Стефенсона II имеют значения: [image: image440.png]m, = 0.164



 кг, [image: image442.png]], = 100.915-10°¢



 кг(м2, [image: image444.png]m, = 0.777



 кг, [image: image446.png]], = 1864.63-10°°



, [image: image448.png]m,=m, = 0.608



 кг, [image: image450.png]J, =], =71258-10"°



 кг(м2, [image: image452.png]


 кг. 
Закон движения ползуна [image: image454.png]S = S(p)



 показан на рисунке 2.3, угол вращения кривошипа находится в пределах [image: image456.png]


. Здесь отчет угла кривошипа [image: image458.png]


 будем проводить от оси у, тогда начало движения кривошипа [image: image460.png]


, а в нижнее положение ползун приходит при [image: image462.png]


,  Ход ползуна равен [image: image464.png]Smax = 80 MM



. Задается постоянная угловая скорость кривошипа [image: image466.png]


. Аналоги скорости и ускорения ползуна приведены на рисунке 2.5.

Сила технологической нагрузки [image: image468.png]


 на ползуне была взята из работы [3], для операции вырубки стального листа, график приведен на рисунке 3.6а. Сила [image: image470.png]


 направлена противоположно движению ползуна и имеет максимальное значение [image: image472.png]F; = 50000H



. 

Сила технологической нагрузки [image: image474.png]


[H] на ползуне (рисунок 3.6а) определяется в виде следующей функции:

[image: image476.png]F=00<0p <145°
59 o o
81967+ (¢, — %), 145° < ¢, < 180
F, =0, 180°< ¢, < 360°

F™ = 50 kH



                        (3.35)
Для наглядности на рисунке 3.6б приведен совмещенный график перемещения ползуна и технологической нагрузки на ползун кривошипного пресса.

В таблице 3.1 приведены, полученные в результате расчета, абсолютные значения реакций [image: image478.png]Ry, Rys,Ry5,R53,R54, Rss,Rs2



 [H] и крутящего момента [image: image480.png]


 [Hм], в таблице 3.2 –проекции этих реакций на оси х и у. Все значения для удобства приведены на участке [image: image482.png]145° < ¢, < 180°



, вне данного участка все значения равны нулю.
[image: image483.jpg]Cuna FS [kH]

A
=

o

.
S
T

~
=

w
S
T

L L i |
0 100 200 300 400

Yron epaueu kpuaowwna [rpaal



             [image: image484.jpg]400

300

200

100

Yron epaueru kpusownna [rpaal

L i L

ST 8 9 g9

8 8 8§ R’ °
[ww] erhevou sursmawaday

o
°%g ’ 8 § B

[H¥]sq evn>




(а)                                                          (б)

Рисунок 3.6 - Cила технологической нагрузки [image: image486.png]


 на ползуне (а) и совмещенный график перемещения ползуна и технологической нагрузки на ползун кривошипного пресса (б)
Таблица 3.1- Абсолютные значения реакций [image: image488.png]Ry, Rys,Ry5,R53,R54, Rss,Rs2



 [H] и крутящего момента [image: image490.png]


 [H*м]  

	[image: image492.png]


, град
	[image: image493.png]



	[image: image494.png]



	[image: image495.png]



	[image: image496.png]



	[image: image497.png]



	[image: image498.png]



	[image: image499.png]



	[image: image500.png]




	146
	620
	777
	163
	752
	595
	1335
	1331
	35

	147
	1262
	1573
	328
	1548
	1238
	2773
	2769
	71

	148
	1908
	2363
	484
	2338
	1884
	4209
	4205
	105

	149
	2559
	3149
	630
	3124
	2534
	5645
	5641
	137

	150
	3213
	3929
	767
	3904
	3188
	7079
	7075
	167

	151
	3871
	4705
	894
	4680
	3846
	8513
	8509
	196

	152
	4533
	5476
	1011
	5450
	4508
	9945
	9941
	222

	153
	5199
	6241
	1118
	6216
	5174
	11377
	11373
	246

	154
	5870
	7001
	1215
	6976
	5845
	12808
	12804
	267

	155
	6545
	7757
	1302
	7731
	6520
	14238
	14234
	287

	156
	7225
	8507
	1379
	8481
	7199
	15667
	15663
	304

	157
	7909
	9251
	1446
	9226
	7883
	17095
	17091
	320

	158
	8597
	9991
	1502
	9965
	8571
	18523
	18519
	332

	159
	9290
	10726
	1547
	10700
	9264
	19951
	19947
	343

	160
	9988
	11455
	1582
	11429
	9961
	21377
	21373
	351

	161
	10690
	12179
	1606
	12153
	10664
	22804
	22800
	357

	162
	11397
	12898
	1620
	12872
	11371
	24229
	24225
	361

	163
	12108
	13612
	1623
	13586
	12082
	25655
	25651
	362

	164
	12825
	14321
	1615
	14295
	12799
	27080
	27076
	360

	165
	13546
	15024
	1596
	14998
	13520
	28505
	28501
	356

	166
	14273
	15723
	1566
	15696
	14246
	29929
	29925
	350

	167
	15004
	16416
	1526
	16390
	14977
	31354
	31350
	341

	168
	15740
	17104
	1474
	17078
	15714
	32778
	32774
	330

	169
	16482
	17788
	1412
	17761
	16455
	34202
	34198
	316

	170
	17228
	18466
	1338
	18439
	17201
	35627
	35623
	300

	171
	17979
	19139
	1254
	19112
	17953
	37051
	37047
	281

	172
	18736
	19807
	1158
	19780
	18709
	38476
	38472
	260

	173
	19498
	20470
	1052
	20443
	19471
	39901
	39897
	236

	174
	20265
	21128
	934
	21102
	20238
	41326
	41322
	210

	175
	21037
	21782
	806
	21755
	21010
	42751
	42747
	181

	176
	21814
	22430
	667
	22403
	21787
	44177
	44173
	150

	177
	22597
	23074
	516
	23047
	22570
	45604
	45600
	116

	178
	23385
	23713
	355
	23686
	23358
	47031
	47027
	80

	179
	24178
	24347
	183
	24320
	24151
	48458
	48454
	41

	180
	24977
	24977
	0
	24950
	24950
	49886
	49882
	0


Таблица 3.2 - Проекции реакций [image: image502.png]Ry, Rys,Ry5,R53,R54, Rss,Rs2



 [H]
	[image: image504.png]


, град
	[image: image505.png]R%,




	[image: image506.png]



	[image: image507.png]



	[image: image508.png]



	[image: image509.png]R¥.




	[image: image510.png]



	[image: image511.png]



	[image: image512.png]



	[image: image513.png]R%,




	[image: image514.png]



	[image: image515.png]R%,




	[image: image516.png]



	[image: image517.png]R¥,




	[image: image518.png]




	146
	-72
	-91
	0
	772
	-163
	1
	93
	-747
	74
	-591
	170
	-1324
	170
	-1320

	147
	-146
	-182
	0
	1562
	-328
	1
	184
	-1537
	148
	-1229
	334
	-2753
	334
	-2749

	148
	-216
	-268
	0
	2348
	-484
	1
	270
	-2323
	218
	-1871
	490
	-4181
	490
	-4177

	149
	-282
	-348
	0
	3129
	-630
	1
	350
	-3104
	284
	-2518
	636
	-5609
	636
	-5605

	150
	-345
	-422
	0
	3907
	-767
	1
	424
	-3881
	347
	-3169
	773
	-7037
	773
	-7033

	151
	-403
	-491
	0
	4679
	-894
	1
	492
	-4654
	405
	-3824
	899
	-8465
	899
	-8461

	152
	-458
	-553
	0
	5447
	-1011
	1
	555
	-5422
	459
	-4484
	1016
	-9893
	1016
	-9889

	153
	-508
	-610
	0
	6211
	-1118
	1
	612
	-6185
	510
	-5149
	1123
	-11321
	1123
	-11317

	154
	-554
	-661
	0
	6970
	-1215
	1
	663
	-6944
	556
	-5818
	1220
	-12749
	1220
	-12745

	155
	-596
	-707
	0
	7724
	-1302
	1
	708
	-7698
	597
	-6492
	1307
	-14177
	1307
	-14173

	156
	-633
	-746
	0
	8474
	-1379
	1
	747
	-8448
	635
	-7171
	1384
	-15606
	1384
	-15602

	157
	-666
	-780
	0
	9219
	-1446
	1
	781
	-9193
	668
	-7854
	1450
	-17034
	1450
	-17030

	158
	-694
	-807
	0
	9959
	-1502
	1
	809
	-9932
	696
	-8543
	1506
	-18462
	1506
	-18458

	159
	-718
	-829
	0
	10694
	-1547
	1
	831
	-10667
	719
	-9236
	1551
	-19890
	1551
	-19886

	160
	-737
	-845
	0
	11424
	-1582
	1
	847
	-11398
	738
	-9934
	1586
	-21318
	1586
	-21314

	161
	-751
	-856
	0
	12149
	-1606
	0
	857
	-12123
	752
	-10637
	1610
	-22747
	1610
	-22743

	162
	-760
	-860
	0
	12870
	-1620
	0
	861
	-12843
	761
	-11345
	1623
	-24175
	1623
	-24171

	163
	-764
	-859
	0
	13585
	-1623
	0
	860
	-13559
	765
	-12058
	1626
	-25603
	1626
	-25599

	164
	-763
	-852
	0
	14296
	-1615
	0
	853
	-14269
	764
	-12776
	1618
	-27031
	1618
	-27027

	165
	-757
	-839
	0
	15001
	-1596
	0
	840
	-14974
	758
	-13499
	1599
	-28460
	1599
	-28456

	166
	-745
	-821
	0
	15701
	-1566
	0
	822
	-15675
	746
	-14227
	1569
	-29888
	1569
	-29884

	167
	-729
	-797
	0
	16397
	-1526
	0
	798
	-16370
	729
	-14960
	1528
	-31316
	1528
	-31312

	168
	-706
	-768
	0
	17087
	-1474
	0
	769
	-17061
	707
	-15698
	1477
	-32745
	1477
	-32741

	169
	-679
	-733
	0
	17772
	-1412
	0
	734
	-17746
	680
	-16441
	1414
	-34173
	1414
	-34169

	170
	-646
	-692
	0
	18453
	-1338
	0
	693
	-18426
	647
	-17189
	1340
	-35602
	1340
	-35598

	171
	-607
	-646
	0
	19128
	-1254
	0
	647
	-19101
	608
	-17942
	1256
	-37030
	1256
	-37026

	172
	-563
	-595
	0
	19798
	-1158
	0
	596
	-19771
	564
	-18701
	1160
	-38458
	1160
	-38454

	173
	-513
	-539
	0
	20463
	-1052
	0
	539
	-20436
	514
	-19464
	1053
	-39887
	1053
	-39883

	174
	-457
	-477
	0
	21123
	-934
	0
	477
	-21096
	458
	-20233
	936
	-41315
	936
	-41311

	175
	-396
	-410
	0
	21778
	-806
	0
	410
	-21751
	396
	-21006
	807
	-42744
	807
	-42740

	176
	-329
	-338
	0
	22428
	-667
	0
	338
	-22401
	329
	-21785
	667
	-44172
	667
	-44168

	177
	-255
	-261
	0
	23073
	-516
	0
	261
	-23046
	256
	-22569
	517
	-45601
	517
	-45597

	178
	-176
	-179
	0
	23712
	-355
	0
	179
	-23685
	176
	-23357
	355
	-47029
	355
	-47025

	179
	-91
	-92
	0
	24347
	-183
	0
	92
	-24320
	91
	-24151
	183
	-48458
	183
	-48454

	180
	0
	0
	0
	24977
	0
	0
	0
	-24950
	0
	-24950
	0
	-49886
	0
	-49882


Согласно полученным экспериментальным данным, были построены графики. На рисунке 3.7 показан график крутящего момента на валу кривошипа. На рисунке 3.8 показан график реакции [image: image520.png]


 на опоре кривошипного вала. Из рисунка 3.8 видно, что реакция [image: image522.png]


 на опору кривошипного вала растет линейно и достигает максимума [image: image524.png]50000 H



 при угле вращения кривошипа [image: image526.png]180°



. 

[image: image527.jpg]8 8 8 8 °

] 4 =

250 -+

mww.

58

[wH] A\ 1Howon pmmLidy

165

Vroa ppamenns Kpuommna [rpax]

175

170

150 155 160

145




Рисунок 3.7 - Крутящий момент [image: image529.png]


на валу кривошипа

[image: image530.jpg]Peaxmns Ro [H]

20000

10000

[

145

150 155 160 165 170

‘Vroa Bpamennsi KpuBomuna [rpan]

175

180




Рисунок 3.8- График реакции [image: image532.png]


 на опоре кривошипного вала

На рисунке 3.9 показан график [image: image534.png]R*.



 - проекции реакции на направляющую ползуна на ось х. Из рисунка 3.9 видно, что максимальное значение [image: image536.png]R*.



 составляет [image: image538.png]1620 H



 при угле кривошипа [image: image540.png]@, = 163°



. При заданной технологической нагрузке на ползуне [image: image542.png]F. =50000H



, значение [image: image544.png]R*.



 - составляет всего 3.24% от данной нагрузки. Тогда как в кривошипных прессах с одним шатуном проекция реакции на направляющие ползуна на ось х может достичь 30% и выше от технологической нагрузки.

[image: image545.jpg][H]

X
05

Peakunsi R

> <

k. ™

150 155 160 165 170
Yroa Bpamenns Kpuomuna [rpan]

175

180




Рисунок 3.8 - График [image: image547.png]R*.



- проекции реакции на направляющую ползуна на ось х

Полученные результаты доказывают, что двухшатунные кривошипные прессы более предпочтительны для использования в реальных производственных условиях в отличии от одношатунных прессов, за счет наличия лучшего распределения сил на ползуне, и соответственно обладают меньшими реакциями на направляющих ползуна. 

Далее рассчитаем номинальную мощность двигателя для опытного образца кривошипного пресса на базе шестизвенного рычажного механизма Стефенсона II. Максимальный уравновешивающий момент на ведущем звене равен [image: image549.png]


Расчет номинальной мощности электродвигателя определим по формуле [3]:
[image: image551.png]Ny = [k.(n, + 4,+4,)]/t.








(3.36)

где  [image: image553.png]


- коэффициент запаса; [image: image555.png]


- число включений муфты за цикл (на одиночных ходах [image: image557.png]


, на автоматических ходах [image: image559.png]


); [image: image561.png]


- работа затрачиваемая на холостой ход: [image: image563.png]


 – время технологического цикла [image: image565.png]


. 

Значение работы [image: image567.png]


 затраченной приводом на ведущем валу определяем по формуле 

[image: image569.png]=Z05 M, () Ag

‘oxp




                  
                              (3.37) 

Согласно значениям номинальной мощности [image: image571.png]


, максимального момента [image: image573.png]


, номинальному значению угловой скорости [image: image575.png]


 выбирается двигатель среди выбранной марки двигателей. Максимальный уравновешивающий момент на ведущем звене равен [image: image577.png]362 HM




. Подставляя значения [image: image579.png]362 HM




; в формулу (3.37) определим [image: image581.png]88 JIx




. Подставляя значения  [image: image583.png]


[3]; [image: image585.png]


; [image: image587.png]


; [image: image589.png]


; [image: image591.png]88 JIx




 определим мощность электродвигателя кривошипного пресса по формуле (3.36):

[image: image593.png]Ny = [1.5(1"+:::+n)] — 690 BT



.

4 ИМИТАЦИОННАЯ МОДЕЛЬ ДВИЖЕНИЯ КРИВОШИПНОГО ПРЕССА С ГРМ НА БАЗЕ ШЕСТИЗВЕННОГО РЫЧАЖНОГО МЕХАНИЗМА СТЕФЕНСОНА II НА ПРОГРАММНОМ КОМПЛЕКСЕ SIMULATIONX
Для моделирования динамики кривошипного пресса применяются различные программные комплексы [41-52]. Для моделирования и анализа движения кривошипного пресса, в данной работе используется программный комплекс: SimulationX [51]. 
Динамика кривошипного пресса хорошо может быть смоделирована на программном комплексе SimulationX. SimulationX – это междисциплинарный программный комплекс для моделирования физико-технических объектов, разработанный фирмой ITI GmbH [51]. SimulationX используют для, моделирования, анализа и виртуального тестирования сложных механических систем. SimulationX моделирует 1D и 3D объекты механики, электродвигатели, трансмиссии, гидравлику, пневматику, термодинамику, магнетизм и системы управления. SimulationX позволяет достаточно быстро построить модели сложных механических систем из простых объектов механики: масса, сила, момент, пружина, демпфер, пневмоцилиндр, клапан, дроссель, моторы, муфты, сцепления, редукторы, карданный вал, и т.д.  и элементов систем управления. 

4.1 Динамическая модель кривошипного пресса с ГРМ на базе шестизвенного рычажного механизма Стефенсона II на SimulationX

Составим динамическую модель кривошипного пресса с ГРМ на базе шестизвенного рычажного механизма Стефенсона II на программном комплексе SimulationX. На рисунке 4.1 приведена схема кривошипного пресса с ГРМ на базе шестизвенного рычажного механизма Стефенсона II [52-55]. 

[image: image594.jpg]DJIeKTPOABHIATEIb

nP:;g;g TpuBoaHOli Bax
MaxoBHK —{—

Lo

T3
Topmos
o3y

Kpusommn__

1123V [ Tpexnapmoe

— =] Qﬂm

Matyns

Tomyn





Рисунок 4.1 - Схема кривошипного пресса с ГРМ на базе 
рычажного механизма Стефенсона II 

На рисунке 4.2 показана динамическая модель кривошипного пресса с ГРМ на базе шестизвенного рычажного механизма Стефенсона II на программном комплексе SimulationX.
[image: image595.png]switchSignal discBrakeControl2

beltDrivel i
inerti

springDamper2 discBrakeFL
inelif' presetl
¥
machinel oupcel  powerSensorl  massl rotTransTrafo2

sensor2)





Рисунок 4.2 - Динамическая модель кривошипного пресса с ГРМ на базе шестизвенного рычажного механизма Стефенсона II на SimulationX

На рисунке 4.3 изображены элементы библиотеки SimulationX, для составления модели кривошипного пресса.
[image: image596.jpg]



Рисунок 4.3 - Элементы библиотеки SimulationX

Описание элементов библиотеки SimulationX:

1-Асинхронный электродвигатель. Модель асинхронного электродвигателя. Данный элемент моделирует асинхронный двигатель с достаточной точностью при моделировании привода машины. Здесь моделируются запуск двигателя, переходные и установившиеся процессы, в зависимости от нагрузки и скорости вращения вала.

2-Ременная передача. Этот элемент моделирует работу ременной передачи с учетом упруго-диссипативных характеристик. Модель учитывает реакции и перемещения в подшипниках опор шкивов ременной передачи, что позволяет моделировать взаимодействие передачи с основанием.

3-Пружина – Демпфер –Зазор. Модель представляет упругое и / или демпфированное поведение между вращательными звеньями, с возможность учета зазоров.  Пружины действует всегда параллельно с демпферами.
4-Инерция. Этот элемент моделирует момент инерции вращательного звена. Также имеется возможность моделирования переменного момента инерции.
5-Передача. Элемент Передача — это идеальный преобразователь вращательных движений и сил, действующих между двумя узлами во вращающейся механической системе. Это идеальный преобразователь без учета диссипации с заданным передаточным отношением.

6-Дисковое сцепление. Элемент дисковое сцепление это узел для включения или прерывания крутящего момента между узлами привода. Модель может быть использована для моделирования многодискового сцепления машин или коробки передач. Кроме того, можно моделировать трение тормозов (например, автоматической коробке передач). Упругость, демпфирование и параметры трения сцепления могут быть рассмотрены. В трансмиссии моделей, сцепление может быть включено сигналом с переключателя.

7-Внешняя сила. Данный элемент моделирует силы между двумя узлами, либо только на одном узле механической модели. Он моделирует передачу сил в механической модели. 
8-Кривошипный механизм. Элемент предназначен для моделирования движения кривошипно-ползунного механизма, с учетом, упруго-диссипативных свойств шатуна и зазоров в шарнирах
9-Масса. Элемент для моделирования массы звена постоянной и переменной. 
10-Дисковый тормоз. Модель Дисковый тормоз представляет собой узел для торможения между подвижным и неподвижным частями привода. Модель может быть использована для моделирования многодискового тормоза машин или коробки передач. Кроме того, можно моделировать трение тормозов (например, автоматической коробке передач). Могут быть рассмотрены упругость, демпфирование и параметры трения при торможении. 
4.2 Моделирование функции положения ГРМ кривошипного пресса на базе шестизвенного рычажного механизма Стефенсона II на SimulationX
Функция положения ГРМ кривошипного пресса на базе шестизвенного рычажного механизма Стефенсона II в случае, когда [image: image598.png]


 (рисунок 2.1) определяется по формуле:

[image: image600.png]a—-rsing+JIZ—r2cosie



,



(4.1)
где [image: image602.png]


 - радиус кривошипа, [image: image604.png]


 - высота трехпарного звена, [image: image606.png]


 - длина шатуна, [image: image608.png]


 - угол вращения кривошипа

На рисунке 4.4 показана модель функции положения ГРМ кривошипного пресса на базе шестизвенного рычажного механизма Стефенсона II составленная на программном комплексе SimulationX.

[image: image609.png]massl

O-I rotTransTrafol

springDamphe3




Рисунок 4.4 - Модель функции положения ГРМ кривошипного пресса на базе шестизвенного рычажного механизма Стефенсона II 
на программном комплексе SimulationX 

Для моделирования функций положения механизмов [image: image611.png]S = S(p)



, использовался элемент библиотеки SimulationX: Rotational-Linear Transformation. Элемент библиотеки Rotational-Linear Transformation представляет собой идеальный передаточный элемент для передачи момента вращения и углового перемещения входного звена линейной силе и линейному перемещению выходного звена. Идеальный передаточный элемент Rotational-Linear Transformation выполняет заданное ограничение с соблюдением равенства мощностей на входе и выходе.

Проведен расчет для функции положения ГРМ кривошипного пресса на базе шестизвенного рычажного механизма Стефенсона II, при [image: image613.png]0.033M,1 =0.198 M,a = 0.099 M




. Значение функции положения вводится при помощи элемента библиотеки SimulationX: Position т.е. вводится следующее выражение:

[image: image614.png](0.099 — 0.033 = sin (self.x — 4.71) —




[image: image616.png]—sqrt(0.039204 — 0.001089 * (cos (self.x —4.71))"2) + 0.132)



 
(4.2)
На рисунке 4.5 показан график функции положения ГРМ кривошипного пресса на базе шестизвенного рычажного механизма Стефенсона II полученный при моделировании.

[image: image617.png]



Рисунок 4.5 - Функция положения ГРМ кривошипного пресса на базе шестизвенного рычажного механизма Стефенсона II
4.3 Моделирование технологической нагрузки на ГРМ кривошипного пресса на SimulationX 

Составлена следующая модель технологической нагрузки ГРМ кривошипного пресса на программном комплексе SimulationX (рисунок 4.6).

[image: image618.png]impulsGeneratingl

soufcel powerSensorl mass2

D (P) -





Рисунок 4.6 - Модель технологической нагрузки ГРМ кривошипного пресса на программном комплексе SimulationX

Для моделирования технологической нагрузки на ползун кривошипного пресса [image: image620.png]F =F(¢p)



, использовался элемент библиотеки SimulationX: Pulse Generator Block, который генерирует сигнал для моделирования технологической нагрузки в зависимости от угла вращения кривошипа (рисунок 4.7), который поступает на элемент линейной силы Source1 (рисунок 4.6).

[image: image621.png]ES)

Parameters| Results| General | a4
Reference Value RefVar: Inputx -
Curve Shape CurveTypeVar: -
u
Ascending Width R 06 - -
Width W 064 - -
Height H:  -50000 - -
Deadband D: 25 - -
Offset (o3 [ - v
Interval St 6.28 - v

Number of Repetitions i3 - -





Рисунок 4.7 - Моделирования сигнала для технологической нагрузки в зависимости от угла вращения кривошипа 

На рисунке 4.8 показан график технологической нагрузки на ползун кривошипного пресса с максимальным значением 50 кН.

[image: image622.png]



Рисунок 4.8 - График технологической нагрузки на ползун кривошипного пресса с максимальным значением 50 кН

На рисунке 4.9 показан совмещенный график перемещения ползуна и технологической нагрузки на ползун кривошипного пресса.

[image: image623.png]T




Рисунок 4.9 - Совмещенный график перемещения ползуна и технологической нагрузки на ползун кривошипного пресса

4.4 Результаты моделирования кривошипного пресса с ГРМ на базе шестизвенного рычажного механизма Стефенсона II на SimulationX

Моделирование проводилось при следующих начальных данных: электродвигатель кривошипного пресса мощностью W=1.8 кВт с номинальной частотой вращения [image: image625.png]n =950



 оборотов в минуту. Начальные численные значения размеров звеньев, моментов инерции узлов кривошипного пресса, жесткости и коэффициенты диссипации, параметры муфты включения и тормоза кривошипного пресса, и т.д. приведены в Приложении Б. График технологической нагрузки на ползун кривошипного пресса с максимальным значением 50 кН показан на рисунке 4.9. Максимальное значение силы достигается в нижней точке хода ползуна и равно 50 кН.
Результаты моделирования: В кривошипном прессе через муфту включения на 5 секунде подключается движущийся маховик к ГРМ. Далее на 11 секунде включается тормоз кривошипного вала и выключается муфта.
На рисунке 4.10 приведен график момента, передаваемый муфтой включения. На рисунке 4.11 приведен график момента на тормозе при его включении. На рисунках 4.12, а, б, в, г показаны перемещение, скорость, ускорение и нагрузка ползуна пресса.

[image: image626.png]



Рисунок 4.10 - Момент передаваемый муфтой включения

[image: image627.png]



Рисунок 4.11 - Момент на тормозе при включении

	[image: image628.png]



	[image: image629.png]




	(а)
	(б)

	[image: image630.png]



	[image: image631.png]




	(в)
	(г)


а) перемещение; б) скорость; в) ускорение г) нагрузка
Рисунок 4.12 - Расчетные данные ползуна пресса 

На рисунках 4.13 показаны колебания кривошипного вала, приводного вала и момент электродвигателя. На рисунке 4.14 показаны собственные частоты кривошипного пресса. 

	[image: image632.png]i [ ———





	[image: image633.png]



	[image: image634.png]




	(а)
	(б)
	(в)


а) колебания кривошипного вала, б) приводного вала, в) момент электродвигателя
Рисунок 4.13 – Графики колебаний
[image: image635.png]Eigenvalues | Eigenvectors | Deviation | Distribution of Energy | Campbell Diagram | Animation|

St

No. “ Value f[Hz] (undampe..

T -17372
1 -0.29987+19.88.. 3.1652
2 -05+707.111 11254
3 -5.6725+882.19 14041
iz -10.156+1438.1 22889
T2 -35334
T3 -3.1623E+05
T4 -3.1623E+05
TS -3.1623E+05

f[Hz] (damped)

3.1648
11254

1404
22888

D[ Time Constant [s]
057564

0015078 33347
000070711 2
00064299 017629
00070617 0098467
0.00028301

31623E-06

31623E-06

3.1623E-06





Рисунок 4.14 - Собственные частоты кривошипного пресса

[image: image636.png]Eigenvalues | Eigenvectors | Deviation | Distribution of Energy| Campbell Diagram | Animation|

Mode:  |fl = 31648 [Hz] v orer B % Multiples of 0.5
Be QoE
2 1
5
fIHz]
.
3
2L
1
0 | | | | | |
0 200 400 600 800 1000 n[imin] 1400





Рисунок 4.15 - Диаграмма Кемпбелла

На рисунке 4.15 показана диаграмма Кемпбелла. Как видно из диаграммы Кемпбелла основной резонанс возможен при достижении оборотов главного вала 190 об/мин. Данный резонанс возможен из-за малой жесткости ременной передачи. Для устранения данного резонанса необходимо увеличить жесткость ременной передачи при увеличении скорости кривошипного пресса.

5 РАЗРАБОТКА ОПЫТНОГО ОБРАЗЦА КРИВОШИПНОГО ПРЕССА С ГРМ НА БАЗЕ ШЕСТИЗВЕННОГО РЫЧАЖНОГО МЕХАНИЗМА СТЕФЕНСОНА II
5.1 Модель 3D кривошипного пресса с ГРМ на базе шестизвенного рычажного механизма Стефенсона II

Для проектирования пресса с кривошипно-ползунным механизмом использовалась система Autodesk Inventor [56]. Для этого построены 3D модели звеньев рычажного механизма и деталей станины кривошипного пресса. Процесс создания 3D-модели детали выполнялся в следующей последовательности: вначале создавался эскиз проектируемой детали. Затем, выдавливая все эскизы деталей кривошипного пресса на требуемую толщину получали 3D-модель деталей. Далее осуществляется сборка полученных всех деталей со вставкой, имеющейся в системе Autodesk Inventor стандартных деталей для получения полной 3D-модели кривошипного пресса. 
На рисунке 5.1 показана 3D модель верхней части станины кривошипного пресса. При проектировании частей станины применялся швеллер 100х46. На основе швеллера 100х46 было сконструировано основание станины кривошипного пресса (рисунок 5.2).

[image: image637.png]



Рисунок 5.1 – 3D модель конструкции верхней части станины
 кривошипного пресса

[image: image638.png]



Рисунок 5.2 – 3D модель конструкции основания станины кривошипного пресса

На рисунке 5.3 показана разработанная 3D модель конструкции ГРМ кривошипного пресса на базе шестизвенного рычажного механизма Стефенсона II. Ползун концами закрепляется к двум направляющим, показанным на рисунке 5.4 а). На рисунке 5.4б показана ее 3D модель в системе Autodesk Inventor. На рисунке 5.5 показаны 3D модели деталей привода пресса. Полный вид всей 3D модели конструкции кривошипного пресса с ГРМ кривошипного пресса на базе шестизвенного рычажного механизма Стефенсона II в системе Autodesk Inventor, показан на рисунке 5.6.

[image: image639.png]



1-кривошип, 2- трехпарное звено, 3,4 – шатуны, 5- ползун, 6 – соединительный палец

Рисунок 5.3 – 3D модель конструкции ГРМ кривошипного пресса 
на базе шестизвенного рычажного механизма Стефенсона II

	[image: image640.emf]
	[image: image641.png]




	а)
	б)


Рисунок 5.4 – Конструкция и 3D модель направляющих используемых в прессе

	[image: image642.png]



	[image: image643.png]



	[image: image644.png]



	[image: image645.png]



	[image: image646.png]




	а)
	б)
	в)
	г)
	д)


а) пластина крепления для ведомого вала и электродвигателя б) ведомый вал пресса
в) электродвигатель г) ведомый шкив д) ведущий шкив

Рисунок 5.5 – 3D модели конструкция привода кривошипного пресса

	[image: image647.jpg]



	[image: image648.png]





Рисунок 5.6 – 3D модель всей конструкция кривошипного пресса с ГРМ кривошипного пресса на базе шестизвенного рычажного 
механизма Стефенсона II, в системе Autodesk Inventor

5.2 Проектно-конструкторская документация (ПКД) опытного образца кривошипного пресса с ГРМ на базе шестизвенного рычажного механизма Стефенсона II

Для изготовления опытного образца кривошипного пресса с ГРМ на базе шестизвенного рычажного механизма Стефенсона II, необходимо разработать проектно-конструкторскую документацию (ПКД). Проектная конструкторская документация (ПКД) – это конструкторские документы, выполненные для проектирования изделия согласно техническому заданию с разработкой рабочей конструкторской документации.

В Autodesk Inventor существует поддержка ГОСТ и все чертежи оформляются по правилам ЕСКД. Благодаря 3-х мерным построениям время на проектирование уменьшается, ошибки могут быть выявлены на стадии проектирования, изготовители теперь могут выводить изделия на рынок быстрее. Инструменты Autodesk Inventor предназначены для проектирования и создания конструкторской документации: для создания 2D/3D моделей; для динамического моделирования; для расчета напряженно-деформированного состояния узлов и деталей; визуализация узлов и деталей; получение и оформление по ЕСКД конструкторской документации. Для построения детали необходимо создание двумерного эскиза с учетом параллельности, перпендикулярности. После получения эскиза закончен, применяются стандартные инструменты выдавливания или вращения. При этом можно динамически изменять расстояние, в диалоговом окне. Если имеются несколько эскизов детали, то используются инструменты протягивания по нескольким сечениям. Имеется возможность для предварительного просмотра динамически отображать на проектируемой детали отверстий, фасок и других вспомогательных узлов. В Autodesk Inventor имеется набор инструментов для сопряжения постоянного и переменного радиуса. Для лучшего позиционирования, на любом этапе разработки детали можно разворачивать ее, менять масштаб и т.д.

На основе полученной 3D модели кривошипного пресса с ГРМ на базе шестизвенного рычажного механизма Стефенсона II при помощи Autodesk Inventor, разработана проектно-конструкторская документация (ПКД) опытного образца. На рисунке 5.7 показан сборочный чертеж опытного образца кривошипного пресса с ГРМ на базе шестизвенного рычажного механизма Стефенсона II, чертежи остальных деталей приведены в Приложении В.

[image: image649.jpg]T Bor ol W | 73 17 |

Tt v dame

KINA-50.C6

Tar_| Maces | Hocume?]

[ine._[Iworpr

Tt {Ied
o Nlpeccs s | 18
fucn ] fucmod T

itaw

|um.Y A Lixondacsexobe

7}

T





Рисунок 5.7 - Сборочный чертеж опытного образца кривошипного пресса с ГРМ на базе шестизвенного рычажного механизма Стефенсона II

5.3 Опытный образец кривошипного пресса с ГРМ на базе шестизвенного рычажного механизма Стефенсона II

На основе полученной ПКД изготовлен опытный образец кривошипного пресса с ГРМ на базе шестизвенного рычажного механизма Стефенсона II [57, 58, 59]. На рисунке 5.8 а, б показаны верхний и нижний каркасы рамы кривошипного пресса. На рисунке 5.9 показаны детали ГРМ кривошипного пресса: шкив, кривошипный вал, четырехвенная группа с сборе. На рисунке 5.10  показан общий вид изготовленнего опытного образца кривошипного пресса с ГРМ на базе шестизвенного рычажного механизма Стефенсона II.

	[image: image650.jpg]



	[image: image651.jpg]




	а)
	б)


а) верхний каркас, б) нижний каркас

Рисунок 5.8 - Рама кривошипного пресса
[image: image652.jpg]Tpexnapuoe
3BEHO





Рисунок 5.9  - Детали ГРМ кривошипного пресса

[image: image653.png]


                    [image: image654.png]



Рисунок 5.10 - Опытный образец кривошипного пресса с ГРМ 
на базе шестизвенного рычажного механизма Стефенсона II

6 ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ОПЫТНОГО ОБРАЗЦА КРИВОШИПНОГО ПРЕССА С ГРМ НА БАЗЕ ШЕСТИЗВЕННОГО РЫЧАЖНОГО МЕХАНИЗМА СТЕФЕНСОНА II 
6.1 Система измерения (СИ) тензометрия

Система измерения (СИ) тензометрия – предназначена для экспериментального исследования механизмов, машин, роботов и построена на базе цифровых устройств серии ZETSENSOR с интерфейсом CAN [60]. Система позволяет осуществить замеры следующих параметров: перемещение, силы, деформации и напряжения в звеньях механизмов, машин и роботов. 
Измерение силы проводится через цифровой датчик силы. Датчик силы содержит первичный тензодатчик UU. Для измерения деформаций и напряжений в звеньях механизмов, машин, роботов, применяются фольговые тензорезисторы. 

Датчик перемещения и датчик силы устанавливаются непосредственно на звенья механизмов, машин, роботов и передают сигналы, пропорциональные относительному перемещению и усилию, создаваемому звеном. Тензорезисторы наклеиваются на звенья механизмов, машин, роботов, в которых необходимо определить напряжения возникающие в процессе работы. Эти сигналы обрабатываются измерительными модулями ZET 7111, которые передают измеренные значения через шину CAN 2.0 преобразователю интерфейса ZET 7174 и далее к компьютеру по интерфейсу USB 2.0.
Цифровой измерительный модуль ZET 7111. Цифровой модуль ZET 7111 [60] используется для измерения относительных деформаций посредством первичных преобразователей на тензорезисторах (руководство по эксплуатации ZET 7111 приведено в Приложении Г). К цифровому измерительному модулю ZET 7111 имеют возможность подключатся тензодатчики, датчики измерения силы, датчики измерения крутящего момента, или можно подключать по полумостовой либо мостовой схеме тензорезисторы.

Для динамических измерений с помощью ZET 7111 используется напряжение переменного тока. 
Цифровой измерительный модуль ZET 7111 использует алгоритм обработки информации, и подпрограммы «Вольтметр постоянного тока», «Многоканальный самописец» и др., из программного обеспечения ZETLAB SENSOR [60]. Кроме того, имеется программа «Многоканальная измерительная система» для визуализации различных измерительных каналов, результатами измерений которой, может быть сила, перемещение, крутящий момент и другие параметры.
Цифровой тензодатчик состоит из измерительного модуля ZET 7111 к которому подсоединяется тензомост. Тензомост выдает на выходе напряжение, пропорциональное силе измеряемой величины. Измерительный модуль преобразует напряжение в цифровой вид. Все необходимые настройки сохраняются в памяти модуля ZET 7111 и измерения производятся посредством процессора. Выбор первичного преобразователя определяется решаемой задачей. 
На рисунок 6.1а показана схема измерения значения относительной деформации с использованием тензомоста, который подключается к измерительному модулю ZET 7111. На рисунке 6.1б показана схема измерения силы с использованием датчика силы (крутящего момента, давления, и т.д.), который подключается к измерительному модулю ZET 7111.
	[image: image655.png]LIMOPOBOW JATYUK

NEPBUYHBIA M3MEPUTENBHbIA
NPEOBPA3OBATENbL. moaynb
TewsomocT ZET711

peoBipasosarise Oupcpposka curkana,

bl nONyIeHA IHAYEHHIH

B ANSKTPHIECKAN CHTHAN

WIMEPAEMOR BENMANHB




	[image: image656.png]LIMDPOBOW JATYUK

NEPBUYHbIA W3MEPUTENLHbBIA
NPEOBPA3OBATENL moayne
Aarunk cune! ZET7111
E— ) '
peobpasosatve Ouvcpposka cunana,
iMoo ner AL IONYSEHWE 3HajEHTH
8 INEXTPAMECKURA CArHaN MIMEPREMON BEnUHMHbI





	(а)
	(б)


а) с использованием тензомостов; б) с использованием тензодатчика
Рисунок 6.1 - Цифровые датчики с модулем ZET 7111

На рисунке 6.2 показаны различные варианты подключения измерительной сети к цифровым модулям через USB (ZET 7174), Ethernet/Wi-Fi (ZET 7176) и GSM (ZET 7177). В программном обеспечении ZETLAB допускается подключение к одному компьютеру не более 200 цифровых модулей. 

[image: image657.png]ZET 7111

ZET 7174/7176

@

ZET 7177

@ N\
ZET 7173

\_h GSM-sbiwka

ZET 7178




Рисунок 6.2 – Схема подключения измерительной сети к цифровым модулям
Преобразователь интерфейса ZET 7174. Преобразователь интерфейса ZET 7174 используется для интерфейса USB↔CAN 2.0. для обмена данными с ПК. 
На рисунке 6.3 показан общий вид преобразователя интерфейса ZET 7174 в лабораторном исполнении (руководство по эксплуатации ZET 7174 приведено в Приложении Г). В комплект преобразователя включен: блок питания 220В → +24В, 2 соединителя измерительной линии ZET 7001, установленные на DIN-рейку 300 мм; кабель USB 2.0 A→B длиной 1.8 метра; сопротивление, терминирующее на 120 Ом; флешка доступа ZETKEY; USB-флешка накопитель с лицензией ПО ZETLAB SENSOR, рассчитанной на подключение до 32 цифровых датчиков; комплект эксплуатационной документации.
[image: image658.emf]
Рисунок 6.3 - Внешний вид преобразователя интерфейса в лабораторном исполнении

Цифровые датчики с интерфейсом CAN 2.0 подключаются последовательно. При помощи интерфейса ZET 7174 измерительная цепочка из цифровых датчиков, подключается к компьютеру. На рисунке 6.4 показан преобразователь интерфейса ZET 7174 с измерительной сетью, построенной на его базе. 

[image: image659.emf]
Рисунок 6.4 - Измерительная сеть, построенная на базе преобразователя интерфейса ZET 7174

Тензодатчик силы и растяжения и сжатия UU. Тензодатчик силы и растяжения и сжатия UU показан на рисунке 6.5, отличается точностью и компактностью, диапазон измерений от 2 кгс до 10 тс. В датчике происходит преобразовании механической силы (растяжение/сжатие) пропорционально в электрический сигнал вдоль оси симметрии датчика.

[image: image660.jpg]



Рисунок 6.4 – Тензодатчик силы и растяжения и сжатия UU

На рисунке 6.5 показана схема подключения тензодатчика силы растяжения и сжатия UU к измерительному модулю ZET 7111.

[image: image661.png]uramne (+)

w03 (4)

nuranne (-)

b3 ()




Рисунок 6.5 - Схема подключения тензодатчика силы растяжения и сжатия UU

6.2 Экспериментальное исследование кривошипного пресса с ГРМ на базе шестизвенного рычажного механизма 2-го класса 

Проведем экспериментальное исследование кривошипного пресса с ГРМ на базе шестизвенного рычажного механизма 2-го класса. Испытания проведены на кривошипном прессе JB23-10T со следующими характеристиками: номинальное усилие -100 кН; ход под номинальным усилием – 4 мм; ход ползуна 50 мм; количество ходов - 1÷145 [image: image663.png]MHH



; скорость электродвигателя – 960 об/мин; мощность электродвигателя -1.8 кВт. 

На рисунке 6.1 изображена система для экспериментального исследования кривошипного пресса с ГРМ на базе шестизвенного рычажного механизма 2-го класса построена на базе цифровых устройств серии ZETSENSOR с интерфейсом CAN. Система позволяет осуществить замеры напряжений в шатуне и ползуне кривошипного пресса. Для измерения напряжений в шатуне и ползуне кривошипного пресса применяются фольговые тензорезисторы. 
Тензорезисторы наклеиваются на шатун и ползун ГРМ кривошипного пресса, в которых необходимо определить напряжения возникающие в процессе работы. Эти сигналы обрабатываются измерительными модулями ZET 7111, которые передают измеренные значения через шину CAN 2.0 преобразователю интерфейса ZET 7174 и далее к компьютеру по интерфейсу USB 2.0.
[image: image664.jpg]Komnplotep  IIpeoSpasopaTeab  HsmepHTeabHBIH

nTepeiica MozyD TensopesucTopst
ZET 7174 ZET 7111





Рисунок 6.6 - Система для экспериментального исследования кривошипного пресса с ГРМ на базе плоского рычажного механизма 2-го класса
Результаты экспериментальных исследований. Экспериментальные исследование проводились на кривошипном прессе при следующих параметрах: мощность двигателя 1.8 квт, скорость вращения кривошипа 150 об/мин. Осуществлялась вырубка штампом отверстия диаметром 11 мм в стальном листе толщиной 0.8 мм и 1.6 мм. Операция вырубки проводилась на одиночном ходе кривошипного пресса. Для измерения скорости вращения кривошипа использовался датчик измерения оборотов UT372 (рисунок 6.7)

[image: image665.jpg]



Рисунок 6.7 - Датчик измерения оборотов UT372

1) Для определения напряжения в шатуне кривошипного пресса на него был наклеен тензорезистор (рисунок 6.6). Размер сечения шатуна в месте наклейки тензорезистора 6.5х6.5 см.
На рисунке 6.8 показан экспериментальный график напряжения в сечении шатуна при вырубке штампом отверстия диаметром 11 мм в стальном листе толщиной 0.8 мм. Максимальное напряжение при вырубке равно [image: image667.png]P = 4.95MIla



. Площадь сечения шатуна в месте измерения равна [image: image669.png]4.225-1073m?



, тогда сила в данном сечении равна [image: image671.png]Fmex — 20914 H



. Вырубка отверстия в стальном листе происходит в окрестности нижней мертвой точки и максимальная сила на ползуне [image: image673.png]


приближенно равна максимальной силе в сечении шатуна [image: image675.png]


 т.е [image: image677.png]Fmax » Fmax — 20914 H



.
[image: image678.png]4.5

<~

)
o

®  ®  «  ®

o =
[ermA] anE¥BdIRH

o
o

=)

04 06 08 10 12 14 16

0.2

Bpems [cex]




Рисунок 6.8 - Экспериментальный график напряжения в сечении шатуна, при вырубке штампом отверстия диаметром 11 мм 

в стальном листе толщиной 0.8 мм

На рисунке 6.9 показан экспериментальный график напряжения в сечении шатуна при вырубке штампом отверстия диаметром 11 мм в стальном листе толщиной 1.6 мм. Максимальное напряжение при вырубке равно [image: image680.png]P = 12.75 MIla



. Площадь сечения шатуна в месте измерения равна [image: image682.png]4.225-1073m?



, тогда сила в данном сечении равна [image: image684.png]Fmax — 53869 H



. Вырубка отверстия в стальном листе происходит в окрестности нижней мертвой точки и максимальная сила на ползуне [image: image686.png]


приближенно равна максимальной силе в сечении шатуна [image: image688.png]


 т.е. [image: image690.png]Fmax » Fmax — 53869 H




[image: image691.png])

~

o o © ~ o ®

[ermA] anE¥BdIRH

~

©

20

04 06 08 1.0 12 14 16 18

0.2

Bpems [cex]




Рисунок 6.9 - Экспериментальный график напряжения в сечении шатуна, при вырубке штампом отверстия диаметром 11 мм 

в стальном листе толщиной 1.6 мм

При увеличении толщины стального листа с 0.8 мм до 1.6 мм, сила необходимая для вырубки штампом кривошипного пресса отверстия диаметром 11 увеличивается в 2.58 раза.

2) Для определения реакции в направляющих ползуна кривошипного пресса, на ползун перпендикулярно был наклеен тензорезистор (рисунок 6.6) перпендикулярно направлению его движения. Размер сечения ползуна в месте наклейки тензорезистора 14.5х14.5 см.

На рисунке 6.10 показан экспериментальный график напряжения в направляющих ползуна кривошипного пресса при вырубке штампом отверстия диаметром 11 мм в стальном листе толщиной 0.8 мм. Максимальное напряжение при вырубке равно [image: image693.png]P =0.141 MIla



. Площадь сечения ползуна в месте измерения равна [image: image695.png]0.021 M2



, тогда сила в данном сечении равна [image: image697.png]Frex — 2961 H



. Считается, что данная сила равна максимальной реакции [image: image699.png]


со стороны направляющих ползуна кривошипного пресса. По сравнению с максимальной силой на ползуне [image: image701.png]Fmex — 20914 H



 необходимой для вырубки отверстия в стальном листе диаметром 11 мм в стальном листе толщиной 0.8 мм, максимальная реакция [image: image703.png]max — 2961 H




 со стороны направляющих ползуна кривошипного пресса меньше в 7.06 раз.

[image: image704.jpg]Hanpszkenne [MIIa]

0.14
0.13
0.12
0.11

0.1
0.09
0.08
0.07
0.06
0.05
0.04
0.03
0.02
0.01

/

0
0 0204 0608 1.0 12 1.4 1,6 1.8 20

Bpewmsi [cex]|




Рисунок 6.10 - Экспериментальный график напряжения в направляющих ползуна кривошипного пресса при вырубке штампом отверстия 
диаметром 11 мм в стальном листе толщиной 0.8 мм

На рисунке 6.11 показан экспериментальный график напряжения в направляющих ползуна кривошипного пресса при вырубке штампом отверстия диаметром 11 мм в стальном листе толщиной 1.6 мм. Максимальное напряжение при вырубке равно [image: image706.png]P = 0.305 MIla



. Площадь сечения ползуна в месте измерения равна [image: image708.png]0.021 M2



, тогда сила в данном сечении равна [image: image710.png]Frex — 6405 H



. Считается, что данная сила равна максимальной реакции [image: image712.png]


со стороны направляющих ползуна кривошипного пресса. По сравнению с максимальной силой на ползуне [image: image714.png]Fmex — 53869 H



 необходимой для вырубки отверстия в стальном листе диаметром 11 мм в стальном листе толщиной 0.8 мм, максимальная реакция [image: image716.png]


 со стороны направляющих ползуна кривошипного пресса меньше в 8.41 раз.

[image: image717.jpg]Hanpsxenane [MIIa]

032
03
028
026
024
022
02
018
016
014
012
01
008
0.06
004
002
0

0 0204 0608 1.0 1.2 14 1.6 1.8 2.0
Bpewms [cek]




Рисунок 6.11 - Экспериментальный график напряжения в направляющих ползуна кривошипного пресса при вырубке штампом отверстия 
диаметром 11 мм в стальном листе толщиной 1.6 мм

При увеличении толщины стального листа с 0.8 мм до 1.6 мм, максимальная реакция [image: image719.png]


 со стороны направляющих ползуна кривошипного пресса, при вырубке штампом кривошипного пресса отверстия диаметром 11, увеличивается в 2.16 раз.

6.3
Экспериментальное исследование опытного образца кривошипного пресса с ГРМ на базе шестизвенного рычажного механизма Стефенсона II

Система для экспериментального исследования опытно-промышленного образца кривошипного пресса с ГРМ на базе шестизвенного рычажного механизма Стефенсона II (рисунок 6.12) построена на базе цифровых устройств серии ZETSENSOR [60] с интерфейсом CAN (Приложение Г). Система позволяет осуществить замеры следующих параметров: перемещение ползуна, силу действующую на ползун и напряжения в звеньях ГРМ пресса. 
Для измерения силы кривошипного пресса применяется цифровой датчик силы. Цифровой датчик силы содержит тензодатчик UU и измерительный модуль ZET 7111. Линейное перемещение ползуна определяется через цифровой датчик перемещений. Цифровой датчик перемещений состоит из индуктивного датчика RL и измерительного модуля ZET 7111-L. Для измерения деформаций и напряжений в звеньях ГРМ кривошипного пресса, применяются фольговые тензорезисторы. 

Датчик перемещения и датчик силы устанавливаются непосредственно на ползун пресса и передают сигналы, пропорциональные относительному перемещению ползуна и усилию, создаваемому ползуном на штамп. Тензорезисторы наклеиваются на звенья ГРМ кривошипного пресса, в которых необходимо определить напряжения возникающие в процессе работы.  Эти сигналы обрабатываются измерительными модулями ZET 7111, которые передают измеренные значения через шину CAN 2.0 преобразователю интерфейса ZET 7174 и далее к компьютеру по интерфейсу USB 2.0.
[image: image720.jpg]T ZET 1111

—

B cum e
ZET 1111 \‘
K

Jlarumi nepevemenns




Рисунок 6.12 - Система для экспериментального исследования кривошипного пресса с ГРМ на базе шестизвенного рычажного механизма Стефенсона II
Результаты экспериментального исследования. Экспериментальные исследование проводились на опытном образце кривошипного пресса с ГРМ на базе шестизвенного рычажного механизма Стефенсона II, при следующих параметрах: мощность двигателя 1.8 квт, скорость вращения кривошипа 150 об/мин. (см. рисунок 6.13). 
[image: image721.jpg]~Temsopesucrop

~KodusioTep

Monyas ZET 7174

oayas ZET 7111

~Marame cnst




Рисунок 6.13 - Опытный образец кривошипного пресса с ГРМ на базе шестизвенного рычажного механизма Стефенсона II

В ходе экспериментальных исследований осуществлялась вырубка штампом отверстия диаметром 5 мм в стальном листе толщиной 0.8 мм и 1.6 мм. Операция вырубки проводилась на одиночном ходе кривошипного пресса. 
1) На рисунке 6.14 показан шатун кривошипного пресса с наклеенным тензорезистором для определения напряжения в сечении. Размер сечения шатуна в месте наклейки тензорезистора 4.2х1.0 см. 
[image: image722.jpg]



Рисунок 6.14 - Фрагмент наклейки тензорезистора на шатун

На рисунке 6.15 показан экспериментальный график напряжения в сечении шатуна при вырубке штампом отверстия диаметром 5 мм в стальном листе толщиной 0.8 мм и показана статистика по эксперименту. Максимальное напряжение при вырубке равно [image: image724.png]P = 6.795764 MIla



. Площадь сечения шатуна в месте измерения равна [image: image726.png]0.42-103m2



, тогда сила в данном сечении равна [image: image728.png]Fmax ~ 2854 H



. Вырубка отверстия в стальном листе происходит в окрестности нижней мертвой точки и максимальная сила на ползуне равна удвоенной силе на шатуне (в следствии наличия двух шатунов) [image: image730.png]Fmex ~ 5708 H



. Максимальная сила на ползуне определялась при помощи цифрового датчика силы UU и равна [image: image732.png]Emax — 5205 H



. 
[image: image733.png]Bosd il





[image: image734.png]X Y1

Bpems ZET7111 (04)

c Mna
Mo BceM AaHHbIM
MuH. 3HaueHve -9.800000 0.016049
Makc. 3HaueHve -0.000000 6.795764
Cp. apucm. sHauenme -4.900000 0.511558
Cp. Ke. 3HaveHe 5.672448 1.678955
Cp. Ke. oTKIIOHeHVe: 2.872281 1.607262
OcHosHas uacTota 0.005051 0.070707
Mo BuanMoit yactn
MuH. 3HaueHve -9.800000 0.016049
Makc. 3HaueHve -0.200000 6.795764
Cp. apucm. sHauenme -5.000000 0.521683
Cp. Ke. 3HaveHe 5.730619 1.696173
Cp. Ke. oTKIIOHeHVe: 2.814546 1.622339
OcHosHas uacTota 0.005155 0.072165





Рисунок 6.15 - Экспериментальный график напряжения в сечении шатуна, 
при вырубке штампом отверстия диаметром 5 мм в стальном листе 
толщиной 0.8 мм и статистика по эксперименту
В результате экспериментальных исследований установлено, что при отсутствии эксцентриситета номинальная сила вырубки штампом равномерно распределяется по шатунам.

2) Для определения реакции в направляющих ползуна кривошипного пресса, на ползун был наклеен тензорезистор (рисунок 6.16), перпендикулярно направлению его движения. Размер сечения ползуна в месте измерения равна [image: image736.png]1.95-103m2



,

[image: image737.png]



Рисунок 6.16 - Фрагмент наклейки тензорезистора на ползун

На рисунке 6.17 показан экспериментальный график напряжения в ползуне, перпендикулярно направлению его движения, кривошипного пресса при вырубке штампом отверстия диаметром 5 мм в стальном листе толщиной 0.8мм и показана статистика по эксперименту. Максимальное напряжение при вырубке равно [image: image739.png]P = 0.228394 MIla



. Площадь сечения ползуна в месте измерения равна [image: image741.png]1.05-103m2



, тогда сила в данном сечении равна [image: image743.png]Fmex = 239.81 H.



 Считается, что данная сила равна максимальной реакции [image: image745.png]


со стороны, направляющей ползуна кривошипного пресса, т. е [image: image747.png]RMax — Fmax — 239 81 H



. 
По сравнению с максимальной силой на ползуне [image: image749.png]Emax — 5205 H



 необходимой для вырубки отверстия в стальном листе диаметром 5 мм в стальном листе толщиной 0.8 мм, максимальная реакция [image: image751.png]max — 23981 H




 со стороны, направляющей ползуна кривошипного пресса, составляет 4.6% от максимальной силы на ползуне.

[image: image752.png]Sran smoone_zETI 0SS

-




[image: image753.png]X Y1

Bpems ZET7111 (04)

c Mna
Mo BCeM faHbIM
MuH. 3HaueHme -5.300000 0.034380
Makc. 3HaueHe -0.000000 0.228394
Cp. apudm. 3HaveHve -2.650000 0.065031
Cp. KB. 3HaueHme 3.074356 0.072727
Cp. KB. OTK/IOHEHVe 1.573213 0.032865
OcHoeHast uacTota 0.009259 0.129630
Mo BuANMOIt YacTn
MuH. 3HaueHme -5.300000 0.034380
Makc. 3HaueHe -0.200000 0.228394
Cp. apudm. 3HaveHve -2.750000 0.065691
Cp. KB. 3HaueHme 3.132890 0.073513
Cp. KB. OTK/IOHEHVe 1.515476 0.033320
OcHOBHasi uactoTa 0.009615 0.125000





Рисунок 6.17 - Экспериментальный график напряжения в ползуне кривошипного пресса при вырубке штампом отверстия диаметром 5 мм в стальном листе толщиной 0.8 мм и статистика по эксперименту
Экспериментальное исследование опытно-промышленного образца кривошипного пресса с ГРМ на базе шестизвенного рычажного механизма Стефенсона II показали, что максимальная реакция со стороны направляющих ползуна кривошипного пресса составляет 4.6% от максимальной силы на ползуне. Ранее проведенные теоретические расчеты кинетостатики кривошипного пресса с ГРМ на базе шестизвенного рычажного механизма Стефенсона II показали, что максимальное значение реакции на направляющих ползуна составляет 3.24% от максимальной силы на ползуне. Тогда как в кривошипных прессах с одним шатуном   проекция реакции на направляющие ползуна на ось х может достигать более 30% от технологической нагрузки на ползуне.
Экспериментальные исследования подтвердили, что кривошипный пресс с ГРМ на базе шестизвенного рычажного механизма Стефенсона II имеет лучшие характеристики по сравнению с прессами с ГРМ на базе плоского рычажного механизма 2-го класса, вследствие благоприятного распределения сил на ползуне и соответственно меньшими реакциями на направляющие ползуна.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Разработаны численно-аналитические методы исследования кинематики и динамики кривошипного пресса с учетом конструктивных особенностей главного рабочего механизма (ГРМ) на базе шестизвенного рычажного механизма Стефенсона II.
Проведено обоснование выбора кинематической схемы рычажного механизма Стефенсона II для главного рабочего механизма (ГРМ) кривошипного пресса.

Для проектирования ГРМ кривошипных прессов, разработаны следующие методы: кинематического анализа рычажного механизма Стефенсона II; кинематического синтеза рычажного механизма Стефенсона II; векторного кинетостатического анализа рычажного механизма Стефенсона II. По всем вышеуказанным методам были разработаны программы в интегрированной среде Maple. 
Разработана программная продукция имитационного моделирования движения кривошипного пресса с ГРМ на базе шестизвенного рычажного механизма Стефенсона II на SimulationX. 
В результате имитационного моделирования кривошипного пресса определены: момент на муфте включения пресса, относительное угловое перемещение дисков муфты, относительная угловая скорость дисков муфты, изменение потенциальной энергии муфты, мощность при включении и выключении муфты. 
Определены в момент включения муфты кривошипного пресса: перемещение, скорость, ускорение и нагрузка ползуна. Установлено, что в момент включения муфты, динамические нагрузки в узлах кривошипного пресса резко возрастают 
Был проведен кинематический и кинетостатический анализ ГРМ на базе шестизвенного рычажного механизма Стефенсона II кривошипного пресса. Найдены скорости и ускорения звеньев. Определена мощность электродвигателя кривошипного пресса. Найдены реакции в шарнирах, которые в дальнейшем использованы для подбора сечений звеньев в системе Autodesk Inventor.

Из имитационной модели движения  кривошипного пресса с ГРМ на базе шестизвенного рычажного механизма Стефенсона II на SimulationX получены исходные численные значения размеров звеньев, моментов инерции узлов кривошипного пресса, жесткости и коэффициенты диссипации, параметры муфты включения и тормоза кривошипного пресса, и.т.д Полученные исходные численные значения параметров использованы для проектирования опытного образца кривошипного пресса с ГРМ на базе шестизвенного рычажного механизма Стефенсона II в среде Autodesk Inventor.

Разработана 3D модель опытного образца кривошипного пресса с ГРМ на базе шестизвенного рычажного механизма Стефенсона II на Autodesk Inventor. На основе 3-D модели кривошипного пресса на Autodesk Inventor, для создания его опытного образца, разработана проектно-конструкторская документация (ПКД).

Разработан и изготовлен опытный образец кривошипного пресса с ГРМ на базе шестизвенного рычажного механизма Стефенсона II. Проведены пуско-наладочные работы пресса, которые показали хорошую работоспособность и практическое отсутствие заклинивания при различных режимах прессования.

Разработана методика для экспериментального исследования опытного образца кривошипного пресса с ГРМ на базе шестизвенного рычажного механизма Стефенсона II, которая построена на базе цифровых устройств серии ZETSENSOR с интерфейсом CAN. Алгоритм обработки информации, и визуализация измеренных сигналов осуществлялся при помощи программного обеспечения ZETLAB SENSOR и входящих в его состав подпрограмм «Вольтметр постоянного тока», «Многоканальный самописец» и др. 

Экспериментальное исследование опытно-промышленного образца кривошипного пресса с ГРМ на базе шестизвенного рычажного механизма Стефенсона II показали, что максимальная реакция со стороны направляющих ползуна кривошипного пресса составляет 8.56% от максимальной силы на ползуне. Ранее поведенные теоретические расчеты кинетостатики кривошипного пресса с ГРМ на базе шестизвенного рычажного механизма Стефенсона II показали, что максимальное значение реакции на направляющих ползуна составляет 3.24% от максимальной силы на ползуне. Тогда как в кривошипных прессах с одним шатуном   проекция реакции на направляющие ползуна может достигать более 30% от технологической нагрузки на ползуне.

Экспериментальные исследования подтвердили, что кривошипный пресс с ГРМ на базе шестизвенного рычажного механизма Стефенсона II имеет лучшие характеристики по сравнению с прессами с ГРМ на базе шестизвенного рычажного механизма 2-го класса, благодаря лучшему распределению сил на ползуне и соответственно меньшими реакциями на направляющие ползуна.

Оценка полноты решений поставленных задач. Разработанные в диссертации численно-аналитические методы исследования кинематики и динамики кривошипных прессов с учетом конструктивных особенностей главных рабочих механизмов на базе шестизвенного рычажного механизма Стефенсона II, которые были использованы при проектировании и изготовлении опытного образца кривошипного пресса с ГРМ на базе шестизвенного рычажного механизма Стефенсона II. Проведенные пуско-наладочные работы опытного образца кривошипного пресса и проведенные его экспериментальные исследования, показали хорошую работоспособность, что свидетельствует о выполнении всех поставленных перед соискателем задач и достижения цели исследования.
Рекомендации по конкретному использованию полученных результатов. Разработанные в диссертации численно-аналитические методы исследования кинематики и динамики кривошипного пресса с учетом конструктивных особенностей главного рабочего механизма (ГРМ) на базе шестизвенного рычажного механизма Стефенсона II и полученные результаты могут быть использованы для проектирования и разработки новых кривошипных прессов в научно-исследовательских институтах, конструкторских бюро, и заводов изготовителей пресс-автоматов.
Оценка научного уровня выполненной работы в сравнении с лучшими достижениями в данной области. В настоящее время на мировом рынке представлено множество моделей кривошипных прессов с двухшатунными ГРМ. Однако они обладают высокой стоимостью, что ограничивает их применение. В проекте впервые в Казахстане разработана и изготовлена надежная конструкция нового двухшатунного кривошипного пресса, которая позволит Республике Казахстан перейти на более высокий технологический уровень при штамповке изделий. В связи с этим методы и результаты, полученные в диссертации, являются конкурентно-способными, выполненными на современном научном уровне и готовыми для практического применения в задачах модернизации кузнечно-штамповочного оборудования в Республике Казахстан.
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1 Зимин А.И. Машины и автоматы кузнечно-штамповочного производства. - М.: Машгиз, 1953. – 454 с. 

2 Свистунов В.Е. Кузнечно-штамповочное оборудование. Кривошипные прессы: учебное пособие. - М.: МГИУ, 2008. – 704 с.

3 Бочаров Ю.А. Кузнечно-штамповочное оборудование. - М.: Издательский центр «Академия», 2008. – 480 с.

4 Тулешов Е.А. Динамический анализ и проектирование пресс-автоматов на базе кривошипных машин: дис. … канд. техн. наук. - Алматы, 2010. – 123 с.

5 Матвеев А.Г. Совершенствование способов предохранения кривошипных прессов от перегрузок при штамповке: дис. … канд. техн. наук. - Москва, 2013. – 163 с. 

6 Крук А.Т. Разработка конструкции и методики проектирования тяжелых кривошипных горячештамповочных прессов: дис. … канд. техн. наук. - Воронеж, 2000. - 299 с. 

7 Власов А.В. Разработка метода функционального проектирования кузнечно-штамповочного оборудования на основе анализа его работоспособности по динамическим нагрузкам технологического цикла: дис. … канд. техн. наук. - Москва, 2001. – 442 с.

8 Дракунов Ю.М., Тулешов Е.А. Диалоговая система вывода и анализа уравнений динамики механизма пресс-автомата // Матер. междунар. конф. «Актуальные проблемы механики и машиностроения». – Алматы: КазНТУ, 2009. - С. 132-137.

9 Кенжебаева Д., Сейдилдаева А.К., Тулешов Е.А. Кинетостатический анализ шестизвенного механизма четвертого класса в относительных координатах // Вестник КазНУ им. аль-Фараби. Серия «Математика, механика и информатика». – Алматы, 2010. - №4 (67). - С. 189-194.

10 Schumann К. Methode zur rechnerischen Untersuchung der technologischen Stobbeansprucheng mechanischer Pressen // Umformtechnik. – 1985. – № 2 (16). - P. 29 - 35.

11 Hiraishi Kenji, Kagawa Toshiaki. Sumitomo jukikaigiho // Sumitomo Heavy Ind. Techn. Rev. – 2007. - № 16. – 9 p.

12 Schnellaufer Press produziert Platinen // Maschinenmarkt. – 2008. - № 41. -P. 36. 

13 Stanzautomat selbst erganzen // Blesh InForm. – 2008. - № 4. - P. 87

14 Складчиков Е.Н. Разработка методических основ и программных средств автоматизации проектирования кривошипных прессов // Кузнечно-штамповочное производство. - 1995. -№5. - С. 23-25.

15 Гольник Э.Р., Радченко И.Г., Лейкин М.А. и др. Программный комплекс МАКС и опыт его применения в САПР тяжелых кривошипных прессов // Кузнечно-штамповочное производство. – 1995. - №3. - С. 19-22.

16 Golnik E., Radchenko I., Balagansky V., et al. System Methods of Computer Mechanics and their Using in Computer Aided Design of Heavy Technological Machines // Proc. of the Int. Conference on CAD/CAM. – Paris. - 1991. -P. 367-387. 

17 Racz G., Oleksik V. The modal analysis of PAI6.3 press frame using finite element method // Proc. of National Conference on Technologies and Machine Tools for Cold Metal Forming. - Cluj-Napoca. - 2000. - P. 185-190. 

18 MSC Software: Комплексные технологии виртуального моделирования и инженерного анализа: Брошюра. – Москва. - 2016. - 65 с.

19 Tuleshov А.К., Drakunov Y.М., Tuleshov Е.А. Computer dynamics of the internal-combustion engine considering elastic properties of links // Conference on Engineering and Technology Education, World Engineering Congress. - Kuching, Saravak, Malaysia, 2010. - Р. 92 -96.

20 Tuleshov A., Ozhikenov K., Utebayev R., Tuleshov E. Modeling the dynamics of robot motor drive control system // Applied Mechanics and Materials. -2014. – Vol. 467. - P. 510-515. 

21 Kenes, K., Ongarbayev, Y., Tulepov, M., Kabdoldina, A., Tuleshov, Y. Scanning electron microscopic studies of carbonized rice husk and apricot stone // Advanced Materials Research. - 2014. – Vol. 893. – P.478-482.
22 Тулешов А.К., Тулешов Е.А. Исследование двигателя внутреннего сгорания с учетом динамики давления в камере сгорания и упругих свойств шатуна и вала // Профессиональное образование и общество. - 2014. - № 1 (9). - С. 106-110. 

23 Машиностроение: в 40 т.: Раздел 4: Расчет и конструирование машин: энциклопедия/гл. ред. К. В. Фролов. -М.: Машиностроение. - Т.4-4: Машины и оборудование кузнечно-штамповочного и литейного производства/ ред. Ю. А. Бочаров, И. В. Матвеенко; отв. ред. И. Н. Жесткова. - 2005. - 925 с. 

24 Власов В.И., Борзыкин А.Я., Букин-Батырев И.К. и др. Кривошипные кузнечно-прессовые машины: теория и проектирование. – М.: Машиностроение, 1982. - 424 с.

25 Altan Т. Metal Forming. Fundamentals and Applications. - American Society for Metals, Metals Park, OH. - 1983. — 353 p.

26 Burmester L. Lehrbuch der Kinematik // Leipzig. – 1888. – 42 p. 

27 Sandor G. N., Erdman A. G. Advanced mechanism Design: Analysis and Synthesis. - New Jersey: Prentice-Hall, 1984. – 688 p.
28 Norton R.L. Design of Machinery: An Introduction to the Synthesis and Analysis of Mechanisms and Machines. - 2004. – 832 p.
29 Jianguo Hu, Yousong Sun, Yongqi Cheng and Weiping Ruan. Numerical Analysis on Transmission Characteristics of Stephenson’s Six-bar Punching Mechanism with Servo Input // Applied Mechanics and Materials. – 2011. - Vol. 86. – P. 623-628. 

30 Jianguo Hu, Yousong Sun and Yongqi Cheng. High mechanical advantage design of six-bar Stephenson mechanism for servo mechanical presses // Advances in Mechanical Engineering. – 2016. - Vol. 8(7). - P. 1–12.

31 Yan H. S., Chen W. R. Optimized kinematics properties for Stevenson-type presses with variable input speed approach // Journal of Mechanical Design. – 2002. - Vol. 124. - P. 350-360. 

32 Hsieh W. H., Tsai C. H. On a novel press system with six links for precision deep drawing // Mechanism and Machine Theory. – 2011. - Vol. 46. - P. 239-251. 

33 Soong R. Ch. A new design for single DOF mechanical presses with variable speeds and length adjustable driving links // Mechanism and Machine Theory. – 2010.  -Vol. 45. - P. 496-511. 

34 Yossifon S., Shivpuri R. Analysis and comparison of selected rotary linkage drives for mechanical presses // International Journal of Machine Tools and Manufacture. – 1993. - Vol. 33. - P. 175-185. 

35 Джомартов А.А., Тулешов А.К. Куатова М.Ж. Выбор структуры главного рабочего механизма кривошипного пресса // Кузнечно-штамповочное производство. Обработка материалов давлением. – 2020. - №7. – C. 43-48.
36 Jomartov, A., Tuleshov, A., Jamalov, N., Kaimov, A., Kuatova M.Z. Designing of the Stephenson II six-link linkage actuator for servo mechanical press // International Journal of Mechanical and Production Engineering Research and Development. - 2020. - № 10(2). - P. 501-512. 

37 Пейсах Э.Е., Нестеров В.А. Система проектирования плоских рычажных механизмов. – М.: Машиностроение, 1988. – 232 с.
38 Jomartov A., Tuleshov A., Kuatova M.Z.  Designing of a crank press on the basis of high class planar linkages // Mechanisms and Machine Science. – 2019. - Vol.73. – P. 3027-3036.
39 Kolovsky M. Z., Evgrafov A.N., Semenov Yu.A., Slousch A.V. Advanced theory of mechanisms and machines. - Berlin Heidelberg: Springer, 2000. – 396 p.
40 Jomartov A.A., Tuleshov A.K. Vector method for kinetostatic analysis of planar linkages // Journal of the Brazilian Society of Mechanical Sciences and Engineering. - 2018. - № 40 (56). – 9 p.
41 Teerawat Issariyakul, Ekram Hossain. Introduction to Network Simulator NS2. – US: Springer Science + Business Media, LLC, 2009. - 435 p.

42 Васильев В.А., Калмыкова М.А. О классификации компьютерных программ // Современные научные исследования и инновации [Электронный ресурс]. - 2013. - № 2. - URL: http://web.snauka.ru/issues/2013/02/20478 (дата обращения: 13.09.2020)

43 Программный пакет OPNET Technologic [Электронный ресурс]. - URL: http://www.opnet.com (дата обращения: 15.07.2020)

44 Программный пакет Simulink - Simulation and Model-Based Design [Электронный ресурс]. - URL: www.mathworks.com/products/simulink (дата обращения: 18.01.2020)

45 Программный пакет The Network Simulator-NS-2 [Электронный ресурс]. - URL: www.isi.edu/nsnam/ns (дата обращения: 18.01.2020)

46 Программный пакет SaVi [Электронный ресурс]. - URL: http://savi.sf.net (дата обращения: 10.05.2020)

47 Computer-aided engineering (CAE) [Электронный ресурс]. - URL: http://ru.wikipedia.org/wiki/Computer-aided_engineering (дата обращения: 18.06.2020)

48 Сайт компании «Топ Системы» [Электронный ресурс]. - URL: http://www.tflex.ru/ (дата обращения: 18.06.2020)

49 Сайт компании ANSYS [Электронный ресурс]. - URL: http://www.ansys.com/ (дата обращения: 18.06.2020)

50 Сайт компании MSC. Software Inc. [Электронный ресурс]. - URL: http://www.mscsoftware.ru/ (дата обращения: 18.01.2020)

51 Сайт компании ITI GmbH. [Электронный ресурс]. - URL: http://www.simulationx.com/(дата обращения: 18.01.2020)

52 Jomartov A.A., Tuleshov A.K., Haliciouglu R., Kuatova M.Z.  Simulation of the crank press dynamics by SimulationX software // Journal of Mathematics, Mechanics, Computer Science. - 2019. - №.2 (102). - P. 22-33.
53 Jomartov A., Tuleshov A., Kuatova M.Z. Dynamic Model of a Crank Press in the Process of Braking // Mechanisms and Machine Science. - 2020. - №78. - P.141-150.

54 Tuleshov A.K., Jomartov A.A., Kuatova M.Z., Haliciouglu R. Dynamic analyses of a clutch of crank press // News of the National Academy of Sciences of the Republic of Kazakhstan. Series of Geology and Technical Sciences. - 2019. - Vol. 5. - P. 114-123.
55 Джомартов А.А., Тулешов А.К. Куатова М.Ж. Модель движения кривошипного пресса на базе шестизвенного рычажного механизма 4-го класса // Аннотации докладов XII Всероссийского съезда по фундаментальным проблемам теоретической и прикладной механики / г. Уфа (19-24 августа, 2019 г.).  – С. 56. 
56 Дэниэл Т. Банах, Трэвис Джонс, Алан Дж. Каламейя. Autodesk Inventor. – М.: Лори, 2006. – 714 с. 

57 Тулешов А.К., Дракунов Ю.М., Джомартов А.А., Сейдахмет А.Ж., Джамалов Н.К., Тулешов Е.А., Куатова М.Ж.  Кривошипные рычажные прессы на основе механизма Стефенсона II: монография. – Алматы, 2020. – 240 с. 

58 KZ34678 B30B, 13.11.2020 г.  
59 Jomartov A., Tuleshov A., Jamalov N., Seydakhmet A., Ibrayev S., Kuatova M., Kaimov A. Dynamic Model of Servo Mechanical Press // CISM International Centre for Mechanical Sciences. Courses and Lectures. - 2021. - Vol. 601. - P. 170-178. 
60 Компания ZETLAB [Электронный ресурс]. - URL: http://www.zetlab.com (дата обращения 04.09.2020).

ПРИЛОЖЕНИЕ А

Программы в интегрированной среде MAPLE
[image: image754.jpg]Y Kuaemarnueckuii aHATIN3 MIECTH3BEHHOI0 PHIYAKHOTO
mexanusMa Credencon 11

I:> restart

I:> with (RealDomain) :
|:> with (ExcelTools) :
I:> with (plottools ) :

sqrt(90° — 67.5%)

> r = 0.040;a == T; 1= 0.185;pm = 1;el == 0; ® := 10;
r = 0.040
a = 0.05952940450
1:=0.185
pm =1
el =0
®:=10 aan
=>

@ = @0+ — 1.2
I: 5 2 2
> S:i=a—rsin(@) + pm-squt(F — (el —rcos(e))’):

[> o= pm»arccos[%[el — r'cos(q’)]) :

I:> Stroke :== (r + a + 1 — §)-1000 : #uzmenenue nonoxcenus nonsyna

7 sin(Q)
> oyl = oL Sme) .
I Y7 sty
I:> S1:=-rcos(¢) — Iyl cos(y) :#ananoz cxopocmu
2
[> 2 e - L08(0) _ yITcos(y)
i Tan(y) ~ sm(y)

> S2:=rsin(¢) — 7 y2 cos(y) +]W125i11(\|l) : #ananoz yckopenus

7 sin(g)

1
> S11:=-r-cos(q)+pm-—- : #ananoe ckopocmu 6 6HoM 6ude

2 sqrt()‘zfr;cosz((p)
cos () -~ r2~sin{(p)2»cos(q))
Sqn(ﬁ7r2,0052(¢))

> 8§22 := r-sin(@) +pm<r2'

o] w

2(]2—r2<cosz[cp))

#ananoe yckopenus ¢ aeHom ude
[> 7= s1-0:
2
_[> Acec = 520 :





[image: image755.jpg]Y I'padmkn
[> 55 = plot(S, p0=0.21);

0.28
027
0.26
025
024
023
022
021
TR R R swo 3w 7w 2w
1 2 1 1 2 1
L @0
> gg = plot(Stroke, p0=0.27);

807

704

601

504

S [mm140

304

204

104

0 T T T T T T T 1
x x EL3 ® ELd EL3 bid 2x
1 2 1 1 2 1

o [rad]

[> plot(Vel, p0=0..2 1)




[image: image756.jpg]04+

034

014

ISER!
o4

~014

~024

~034

—044

-> plot(Ace, p0=0.. 21)

Srm/2]

ISER





[image: image757.jpg]KunerocraTnyeckuii aHaJIH3 11eCTU3BEHHOI0 PBIYAKHOIO

mexaHmsMa Credencon 11
|:> restart
|:> with (ExcelTools) :
|:> with(linalg) : with (LinearAlgebra) :
|:> with(plots ) :
|:> with ( plottools ) :

> phi = omega-s;

A )
> G[1]:=(0,-g[1],0)
0
G =% ®
0
E> b:=0.065:7:=0.185:7:=004:e:=0:h:=0.05:a:= 0.06:
> G[1]
0
-8 (©)]
0
[ 30 25 25
> tho[1] := rtho[3]:1ho[2] := 0058-0210 :tho[3] := 025 :tho[4] = 025 :tho[5] :=
100
0.210 °

> g[1]=r1ho[1]-r:g[2] = 1ho[2]-a*b:g[3] := tho[3]-/:g[4] := tho[4]-]:g[5] := tho[5]
E> omega-:: 10:ii == (1,0,0):7 := (0,1,0) : k== (0, 0, 1) #:=0:

> F5 = (0,f5,0): G[2] == (0,-g[2],0): G[3] = (0,-g[3], 0): G[4] == (0,-g[4],0):
G[5]=(0,-g[5].0):

> f= 50000 (s 235-Pi
T 3PP 235-Pi 180 )
2 180
1800000 (10;— 437—6”)
= —"T"""""" )
Tn
(.. 1 :
> psii= farccos[7<(e - r-cos(phlj)];
y := -1 + arccos (0.2162162162 cos (10 7)) ®)

> S[5] :=-(a — r-sin(phi) — /-sin(psi));




[image: image758.jpg])

S = -0.06 + 0.04 sin(10 1) — 0.185 |/ 1 — 0.04674945215 cos (10 1) ©

> ¢:='t';phi := omega-;
t=1

¢ =101 0]

I. 2 2 . 2
> Ws[1]:= <fr<m -cos (omega-t),- 7@ -sin(omega-r), 0); Ws[2] = <7r-0) -cos (omega-t),-r

-u)z-sin(omega-t), 0>;
-4.00 cos (10 7)
Ws, == | -4.00sin(107)
0

-4.00 cos (10 7)
Ws, = | -4.00sin(107) )
0

> §[3]:= <r~cos(phj) —b+ %%cos(psi), r-sin(phi) —a + %J'sin(psi), 0>; Ws[3] :=

(diff (S[31[11,#.0), diff (S[3][2). 1, 1), diff (S[3][3], 1, 1));
0.02000000000 cos (10 7) — 0.065

S3+="| 0.04'sin(10 7) — 0.06 — 0.09250000000 \/ 1 — 004674945215 cos (10 1)
0

Ws -2.000000000 cos (10 7) |, (&)

g =

2

0.02021597931 cos (10 7)° sin(10 #)
(1 — 0.04674945215 cos (10 z)z)”

04324324324 sin(101)> 04324324324 cos(101)
J1-0.04674945215 cos (10 1)> /1 — 0.04674945215 cos (10 )2

-4.00 sin(10¢) +

o

2

0

(> Ws[4] = Ws[3];

Ws -2.000000000 cos (10 7) |, 10)

4=

2 2

002021597931 cos (10 #)* sin(10 )

2.3

-4.00 sin(10 1) +
(1 — 0.04674945215 cos (10 £)*)

o




[image: image759.jpg]0

04324324324 sin (10 1)°

04324324324 cos (10 1)

J 1= 0.04674945215 cos (10 1)

(> Ws[5]= (0, dif/(S[5) 1,1), 0);:

J 1= 0.04674945215 cos (10 )2

Ws5 = 10|,
2 - 2
) 004043195861 cos (10 ¢ 10+
-4.00 sin(10 1) + et L
(1 — 0.04674945215 cos (10 £)?)
0.8648648648 sin (10 1)° 0.8648648648 cos (10 7)°
J1-0.04674945215 cos (10 1)> /1 — 0.04674945215 cos (10 )2
0
I cos (phi) (r2<sinz(phi)~cos(phi))
> ddpsi = -r- PR - > |
sqn(lz—r -cos”(phi) ) 3
2- (]2 — rz-cosz(phij)
. 2
i = = 0.04 cos (10 7) . 0.00003200000000 sin(10 1)? cos (10 1)

0034225 = 0.0016 cos (10 1)2

203
(0.034225 — 0.0016 cos (10 #)?) ‘

> epsilon[3] = ddpxi-mz;.kv[3] = %1::[3]-12; r3 = <i-cos(psi), é'sin(psi), 0>;

€

4.00 cos (10 7)

2
0.003200000000 sin (10 £)* cos (10 7)

= +

L=
J0.034225 — 0.0016 cos (10 1)?

2(3
(0.034225 — 0.0016 cos (10 £)?) ’

Jsy = 0.002852083333 m,

-0.02000000000 cos (10 #)

r3 =

-0.09250000000 \/ 1 —0.04674945215 cos (10 t)2

0

> mowsig;

1800000 [10 t—

Tn

47
36

-4.00 cos(10¢)
-4.00sin(107)

0

an

12

3)

14)



[image: image760.jpg]> forifrom2to5dom(i]:= 8li] CWs[i); Q[i] = G[i] — m[i]-Ws[i]; od:

| s
938
I} 2= <o,»23l,0>:J[2] = (0,0,0):
P[2] = J[2] — r2&xQ[2]
J[3] = Js[3]-epsilon[3]-k:
P[3] = J[3] — r3&x0[3]:
P[4] = P[3]:

;> epsilon[3]:

> L = ([-cos(psi), I'sin(psi), 0); 65 == 112]

0,1,

(Frvors - WA 80 )

0);
-0.04000000000 cos (10 7)

L= -0185,/1— 004674945215 cos (10 1)’
0
05 = -5.405405405

1800000 (10;— 47—"]

36 0.1277005495 cos (10 #)° sin(10 1)2 y

+12.63362488 sin(10 ) — i =
(1— 004674945215 cos (101)2)" '~ [1—

n

> a2 = (-b,-a,0):b2 = (b,-a,0):6 = P[2] — a2&xQ[3] — b2&xQ[4] —

&xL) — %<(b2&xP[4]&xL);

a28&xP[3]

1
7

! 16)

-0.6098924297 cos (10 ) + 10.8108108] | — 2001292168367 cos (104) =
J0.034225 — 0.0016 cos (10 1)°

1.033734694 10~ % sin (10 #)° cos (10 1)
2(3
(0.034225 — 0.0016 cos (10 7)%) ‘

—0.001200000000 cos (10 ¢) [7.551020408 sin(10 7)




[image: image761.jpg]0.03816281808 cos (10 7)° sin (10 )2 0.8163265305 sin (10 1)°
_ -
(1 — 0.04674945215 cos (10 £)2) J1=0.04674945215 cos (10 1)2
0.8163265305 cos (10 1)?

— 18.50000000
J 1= 004674945215 cos (10 1)°

+0.02095408163 |/ 1 — 0.04674945215 cos (10 £)° cos (10 t)]

0.001399849064 cos (10 )

J1=0.04674945215 cos (10 1)> — 1.168736304 | -
J0.034225 — 0.0016 cos (10 1)2

4 1119879251 10~ % sin(10 #) cos (10 1)
23
(0.034225 — 0.0016 cos (10 7)?) ’

+ 0.001300000000 cos (10 ¢) [7.551020408 sin(10 7)

0.03816281808 cos (10 7)° sin (10 1)> 0.8163265305 sin (10 1)°
_ -
(1 — 0.04674945215 cos(10 1)?) J1—0.04674945215 cos (10 1)°
0.8163265305 cos (10 1)°

— 18.50000000
J 1= 004674945215 cos (10 1)°

—0.02270025510 / T — 0.04674945215 cos (10 £)° cos (10 t)] cos(10 1)

0001399849064 cos (10 )

J0.034225 — 0.0016 cos (10 )2

1.119879251 10 % sin(10 #)° cos (10 1)
(0.034225 — 0.0016 cos (10 z)z)z I3

— 1.168736304 [

—0.001300000000 cos (10 ¢) [7.551020408 sin(107)

0.03816281808 cos (10 7)° sin (10 )2 0.8163265305 sin (10 1)°
_ -
(1 — 0.04674945215 cos(10 1)?) J1—0.04674945215 cos (10 1)
0.8163265305 cos (10 1)°

— 18.50000000
J 1= 004674945215 cos (10 1)°

+0.02270025510 |/ T — 0.04674945215 cos (10 £)° cos (10 t)] cos(10 z)]

[> eq = a2axL-23 + bo&xL-a4;



[image: image762.jpg]viviv )

eq=[[0.] an

[o]

[23 (0.012025 T — 0.04674945215 cos (10 )2 — 0.002400000000 cos (10 1)) + 24 (

-0.012025 |/ T — 004674945215 cos (10 1)2 — 0.002400000000 cos(10 7)) ||
a5 == (~b, h,0):b5 = (b, h, O);
0.065
b5 = | 0.05 18
0

FFI = Matrix(36, 10) : FF2 := Matrix(36, 15) :

for # from 0 to 35 do
B (235 + )PP Y .
- evalf( 180-omega )
s := foolve( {13 + A4 =05, eq[3]=sigma[3]}, {A3, A4}); assign(s);

R53 = [,131 n ]izp[z]&xL) :

RS54 = [M~L + %P[u&n] :

RO5 == (R53 + R54 — F5 — Q[5]) -
((a5&xR53 + bS&xR54)(0,0,1))
(j&xR05) (0,0, T
R24 = -R54 — Q[4]:

R23=-R53 — Q[3]:
RI2 = R23 + R24 — Q[2]:
ROI :=-G[1]+RI2:

M := (r-cos (phi), -sin(phi), 0) &x RI2: FFI[tt+ 1,1] = evalf (sqrt( (R53[1])?
+ (R53[2])%)) :
FFI[tt+ 1,1] := evalf (sqrt( (

=

312 + (R53[2)))) -

FFI[t+1,2] == sart( R54[1])2+ (R54[2])2):
FFI[#t+1,3] = squt( (ROS[1])° + (RO5[2])?)
FFI[tt+ 1,4] == sart( (R24[1])% + (R24[2])?) :
FFI[#+1,5] = n((RJ?[I])2+ (R23[2])2)
FFI[tt+ 1, 6] = sart( (RI2[1])% + (RI2[2])?) :
FFI[#+1,7] = sqn((ROI[l])2+ (R0I[2])?)
FFI[1tt+1,8] == ({0, x, 0)&s R05)[3]:

FFI[tt+1,9] = M[3]:
FFI[tt+1,10] = if[

FF2[1t+1,2] = R33[2]:
FF2[1t+1,2] = R54[1]:

phi- 180 ] FE2[1t+1,1] == RS3[1]:



[image: image763.jpg]FF2[tt+ 1,4] == R54[2]:
FF2[tt+1,5] = RO5[1]:

FF2[tt+ 1, 6]

RO5[2]:

FF2[tt+1,7] = R24[1]:

FF2[it+1,8]:
FF2[1t +1,9]

R24[2]:
R23[1]:

FF2[tt+ 1,10] == R23[2]:
FF2[tt+ 1,117 := RI2[1]:

FR2[tt+1,12] :
FF2[tt+1,13] :

RI2[2]:
ROI[1]:

FF2[tt+ 1,14] == ROI[2]:

FR2[tt+1,15] =

evalf | (

phi-180 \
Pi )

A3 :="23"" A4 ="24"

od:

evalf (FF1), evalf (FF2);

18.7076836865537
620.042684878636
1262.32608906598
1908.46822037381
2558.53898213671
3212.60780453525
3870.74343118009
4533.01261296439
5199.48111702448
5870.21286302996

23.5760559297286
777.010465941481
1572.52409134988
2363.11913708741
3148.75272603613
3929.38648611479
4704.98677192753
5475.52310363399
6240.96932737482
7001.30254282005

11.2157100708734
163.124406107073
328.176887172825
483.910337659727
630.187420315594
766.877841060373
893.857396869570
1011.00758401872
1118.21576426370
1215.37500161228

47.9534661067059
752.370932634207
1547.76502687713
2338.24240462644
3123.76084465768
3904.28217187071
4679.77285857518
5450.20251871188
6215.54508191919
6975.77772579235

43.0411835418298
595.402619984651
1237.56676807277
1883.59132820672
2533.54698998777
3187.50340882616
3845.52945572342
4507.69197956850
5174.05683312321
5844.68801517301

103
133
277
420
564
707
851
994
113
128



[image: image764.jpg]525373717330099  5.86369638839099 0. —22.8352244978336  11.1174335617820  1.48]
—72.0698487445901 —91.0484530345001 0. 771.657594651025 —163.118301779180 1411
—145.822609283911 —182.351535783011 0. 1561.91546995124  —328.174145067822 1341
—215.908009366534 —268.000654766534 0. 2347.87301724635 —483.908664133067 127
—282.230141237542 —347.956127737542 0. 3129.46804791004 —630.186268975084 1.20¢
—344.693694439376  —422.183302939376 0. 3906.64042573420  —766.876997378753 1.13"

" | —403.204132012796 —490.652622612796 0. 4679.33334225467 —893.856754625591 1.07]
—457.667657283512  —553.330425583512 0. 5447.49196773382  —1011.00708286703 1.00¢
—507.991381204777 —610.223985404777 0. 6211.06471008555 —1118.21536660955 0.943
—554.083329276152  —661.291353176152 0.  6970.00222685136  —1215.37468245230 0.880

S

> evalf ({0, x, 0)&xR05)[3])

—9.81958237406685 10~ (20)




[image: image765.jpg]Y AHIManusi eCTH3BEHHOr0 PHIMAKHOT0 MeXaHH3Ma
Credencon IT

I:> restart

I:> with (RealDomain) :
|:> with (ExcelTools) :
I:> with (plottools ) :
I;> with (plots ) :

> 7= 40;a = squt(90° — 67.5%);1:= 185;pm = l;el == 0; @ := 10;b := 67.5
7= 40

a = 59.52940450
1:= 185
pm =1
el =0
o= 10
b= 675 1.1

’[> S=a—r-sin(e) +pm<sqn()‘2 — (el — r<cos(q)))2) :

> yi= pm'arccos[%(el - r'cos((p))) :

E> Stroke :== (r + a + 1 — §)-1000 : #usmenenue nonosicenus nonzyna

i i
0= [0,0];BI == A+ [b,-a],Cl = C+ [2-b,0];

A = [40 cos(p),40sin(p)]
B = [-67.5 + 40 cos(p), -59.52940450 + 40 sin(p)]

Ci= =675, -5 1369 — 64 cos ()" — 59.52940450 + 40 sin(p) |
0:=1[0,0]
BI = [67.5 + 40 cos(p), -59.52940450 + 40 sin(p)]

1= [67.5, -5 1369 — 64 cos(p) — 59.52940450 + 40 sin(p) | 12

> A= [r-cos(p), r-sin(p) ;B = A— [b,a], C = B+i<[l-cos(p),—i< sart(P — 2

cos*(p))

[>
> forifrom 1 to 180 do
o 2-0Pi
2= TiRo

d[i] = display(circle(o, 5), circle(4, 5), circle(B, 5), circle(C, 5), circle(BI, 5),
circle(C1, 5), line(o, A), line(A, B), line(B, C), line(4, BI), line(B, Bl ), line(BI, C1),
line(C, C1), scaling = constrained);

od:




[image: image766.jpg]> display([seq(d[i],i=1.180)], insequence = true, scaling = constrained)

d

-100 -50 100





ПРИЛОЖЕНИЕ Б

Имитационная модель движения кривошипного пресса с ГРМ на базе шестизвенного рычажного механизма Стефенсона II на программном комплексе SIMULATIONX

[image: image767.jpg]1126 SIMULARLION X 1, G/

3.8.1.44662 x64

SimulationX
Diagram View
coaplipiiyl
Positionl coupling
) }
switchSignal discBrakeControl2
— fx |' 1 ®
beltDrivel .. _ springDamperl gearl
inertia2 inertia3 ;I,_,_
springDamper2 discBrakeFL
inertia4 disqClutchl inertia6 inertig R presetl

T v I e
loadFunction it Position2
machinel ‘4 A ouycel powerSensorl massl rotTransTrafo2 fx)
L Sy~ Q
=
sensorl
f sensor2,

Global Parameters and Results

Parameters
Comment Name Current Value Unit
Start Time tStart 0 [s]
Stop Time tStop 30 [s]
Terminate Simulation wheir termCond false [-]
Gravity Acceleration gravity 9.80665 [m/s?]
Gravity Acceleration (3D) gravity3D {0,0,-gravity} [m/s?]
Atmosphere Pressure pAtm 1.01325 [bar]
Atmosphere Temperature TAtm 20 [°C]
Recording of Results protKind At least after dtProtMin
Active Recording of Results protOn true [-]
Active Tracing traceOn true [-]
Simulation Run Number iSim 100 [-]
Simulation Run Name nSim
File for initialization of userlnitFile

equation system|Initialization
file (*.isi)|™*.isi||

Results
Comment Name Current Value Unit
Time time 30 s
Current Step Size dt 0.00017280817 s
Solver Debug Info solverinfo  {5,2,0,0,0,1.78985482351757,434628,2 -
595,15163,5201,1}

Variable used by Homotopy lambdaHomot 1 -
Operator opy

Variable used for Equilibrium  lambdaSteady 0 -
Operator State

Aei ai e-aneay | 14480 oanmARAl 4 &8aRA




[image: image768.jpg]216 SIMULARLION X+, G/

3.8.1.44662 x64
SimulationX

Asynchronous Motor machine1

Parameters
Comment Name Current Value Unit
Switching Signal sW 1 [-]
Nominal Power Pn 1.8 [kW]
Nominal Speed omn 650 [rpm]
Nominal Frequency fn fp [Hz]
Power Supply Frequency fp 50 [Hz]
Rel. Locked-Rotor Torque Trl 2 []
Rel. Breakdown Torque Trb 25 [-]
Inertia J 0.6 [kgm?]
Initial Angle phi0 0 (Fixed) [rad]
Initial Speed om0 0 (Fixed) [rad/s]

Results
Comment Name Current Value Unit
Motor Torque Ti 3.38099865669223 Nm
Excitation Torque Te 0.179710839576349 Nm
Angular Difference dphi -2163.39313391535 rad
Speed Difference dom -78.4686503718075 rad/s
Acceleration Torque Ta -3.20128781711588 Nm
Angle nhi 2163.39313391535 rad
Rotational Speed om 78.4686503718075 rad/s
Angular Acceleration alp -5.83547969519314 rad/s?
External Power Pe 0.0141016670387405 kW
Change of Kinetic Energy Pk -0.251200734460793 kW

Belt Drive beltDrive1

Parameters
Comment Name Current Value Unit
Belt Type BeltT Other Belt
Diameter Pulley 1 di 200 [mm]
Diameter Pulley 2 d2 500 [mm]
Center Distance a 1000 [mm]
Compute Stiffness from StiffT Free Definition
Stiffness of one Strand kS 10000 [N/m]
Compute Damping from DampT Damping = B*sqrt(ki)
Damping Factor B 0.1 [-]
Preset of Damping kindDamping Viscous Damping

Aei ai e-aneay | 144801 oanMARAl 4 88aAA



[image: image769.jpg]3/26
3.8.1.44662 x64
SimulationX

Results

Comment

Spectral Power, Upper Strand
Spectral Power, Lower Strand
Force in Upper Strand

Force in Lower Strand

Upper Displacement
Difference

Lower Displacement
Difference

Upper Velocity Difference
Lower Velocity Difference
Change of Potential Energy
Power Loss

Total Belt Stiffness

Total Belt Length (unloaded)
Length of one unloaded free
Strand

Inertia inertial
Parameters

Comment

Moment of Inertia
Initial Angle of Rotation
Initial Rotational Speed

Results

Comment

Acceleration Torque
Angle

Rotational Speed
Angular Acceleration
Change of Kinetic Energy

Inertia inertia2
Parameters

Comment

Moment of Inertia
Initial Angle of Rotation
Initial Rotational Speed

Results

Comment

Acceleration Torque
Angle

Rotational Speed
Angular Acceleration
Change of Kinetic Energy

Name
PSpecu
PSpecl
Fu

FI

dxu

dxl

dvu
avl
Pp
Pl
ki
B
IS

Nams

phi0
om0

Name
Ta
phi
om
alp
Pk

Name

phi0
om0

Name
Ta
phi
om
alp
Pk

Aei ai e-aneay | 14480 ToaRMARAl 4 &8aRA

S1IMULALION X

Current Value
-0.00265944023668796
0

-87.1647835188537

0
0.00874698884166492

-0.00874698884 166492

-0.0305104897795418
0.0305104897795418
-0.00266874913655384
9.30889986587528e-06
10000
3122.09990391795
988.68599666426

Current Value
1

0 (Fixed)

0 (Fixed)

Current Value
-5.33547969519314
2163.39313391535
78.4686503718075
-5.33547969519314
-0.418667890767989

Current Value
10

0 (Fixed)

0 (Fixed)

Current Value
11.2972338764886
865.322265610772
31.5095021078412
1.12972338767158

0.355970214643992

CJi

Unit

m/s
m/s
kW

kW

N/m
mm
mm

Unit
[kgm?]
[rad]
[rad/s]

Unit
Nm
rad
rad/s
rad/s?
kW

Unit
[kgm?]
[rad]
[rad/s]

Unit
Nm
rad
rad/s
rad/s?
kW



[image: image770.jpg]SIMULALION X 4, G

4/26
3.8.1.44662 x64
SimulationX

Spring-Damper-Backlash springDamper1

Parameters
Comment Name Current Value Unit
Properties kind Spring-Damper-Backlash
Stiffness of Contact k 1000000 [Nm/rad]
Damping of Contact b 19 [Nms/rad]
Stiffness of Backlash kL 0 [Nm/rad]
Damping of Backlash bL 0 [Nms/rad]
Backlash L 0 [rad]
Rigid rigid false
Damping kindDamping Steady State: Viscous Damping,
Transient: Parameter Page
Initial Preload of Spring kindPS No Preload or Preload from Environment
Initial Preload of Damper kindPD No Preload or Preload from Environment
Results
Comment Name Current Value Unit
Internal Torque Ti 10.4939620032248 Nm
Spring Torque Ts 10.4494455399617 Nm
Damping Torque Td 0.044516463263097 Nm
Angular Difference dphi 1.04494455399617e-05 rad
Speed Difference dorr 0.00234297175068932 rad/s
Change of Potential Energy “Pp 2.44827557104968e-05 kW
Power Loss Pl 1.04300815866035e-07 kW
Spectral Power PSpec 2.45870565263629e-05 kW
Gear gearl
Parameters
Comment ’ Name Current Value Unit
Normal Modulus mn 3 [mm]
Helix Angle beta 0 [deg]
Common Face Width bw 15 [mm]
Transverse Circular Backlash jt 0.02 [mm]
No. of Teeth (Gear 1) z1 23 [-]
No. of Teeth (Gear 2) z2 57 [-]
Normal Pressure Angle alphan 20 [deg]
Rigid rigid false
Consideration of Stiffness StiffChange false
Change
Preset of Stiffness (specific, stiff false
related to common face
width, in transverse (face
cut))
Preset of Damping damp false
Consideration of Modified modProf false
Profiles
Input of Addendum undercut false
Modification
Total Contact Ratio kindC Internal Calculation
Description kindL No Losses
Description for Bearing 1 kindLB1 No Losses
Description for Bearing 2 kindLB2 No Losses
Preset of Damping kindDamping Viscous Damping

[OuHamuueckas mogens npecca ¢ 'M 4 knacc



[image: image771.jpg]5/26
3.8.1.44662 x64
SimulationX

Results
Comment
Spectral Power, Left Flank
Spectral Power, Right Flank
Total Meshing Stiffness
Normal Force, Right Flanks
Normal Force, Left Flanks
Tangential Force, Right Flanks

Tangential Force, Left Flanks

Radial Force

Axial Force

Displacement Diff., Right
Flanks

Displacement Diff., Left Flanks
Velocity Difference, Right
Velocity Difference, Left
Change of Potential Energy
Power Loss

Inertia inertia3
Parameters

Comment
Moment of Inertia

Initial Angle of Rotation
Initial Rotational Speed

Results
Comment
Acceleration Torque (-
Angle
Rotational Speed

Angular Acceleration
Change of Kinetic Energy

Inertia inertia4
Parameters

Comment
Moment of Inertia

Initial Angle of Rotation
Initial Rotational Speed

Results
Comment
Acceleration Torque
Angle
Rotational Speed

Angular Acceleration
Change of Kinetic Energy

Name
PSpecL
PSpecR

kbt
Fbnr
Fbnl
Ftr
Ftl

Fr

Fa
dxbnr

dxbnl
dvbnr
dvbnl
Pp

PI

Name

~~ phi0

om0

Name
Ta
phi
om
alp
Pk

Name

phi0
om0

Name
Ta
phi
om
alp
Pk

— b -

S1IMULALION X, G

Current Value

O OB O & O oo

7.7834271390773e-06

-7.7834271390773e-06
0.000203348015192065
-0.000203348015192065
3 0
0

Current Value
1

0 (Fixed)

0 (Fixed)

Current Value
10.4939620032248
865.322255161327
31.5071591360905
10.4939620029977

0.330634930803692

Current Value
1

0 (Fixed)

0 (Fixed)

Current Value

0
-349.165023627083
-12.7108841141202
0

0

Unit

Unit
[kgm?]
[rad]

[rad/s]

Unit
Nm
rad
rad/s
rad/s?
kw

Unit
[kgm?]
[rad]
[rad/s]

Unit

rad
rad/s
rad/s?
kw

[vHamunueckas mogenb npecca ¢ 'M 4 knacc



[image: image772.jpg]6/26
3.8.1.44662 x64
SimulationX

Inertia inertiab
Parameters

Comment

Moment of Inertia
Initial Angle of Rotation
Initial Rotational Speed

Results

Comment

Acceleration Torque
Angle

Rotational Speed
Angular Acceleration
Change of Kinetic Energy

Mass mass1
Parameters

Comment

Mass

Initial Displacement
Initial Velocity

Results

Comment

Inertia Force
Displacement

Velocity

Acceleration

Change of Kinetic Energy

Name

phi0
om0

Name
Ta
phi
om
alp
Pk

Name
x0
v0

Name
Fa

<

Pk

Aei ai e-aneay i 14480 ToanmARAl 4 88aAA

S1IMULALION X

Current Value
1

0 (Fixed)

0 (Fixed)

Current Value
1.88959437021171e-59
-336.878735018258
-1.43009056273834e-63
1.88959437021171e-59
-2.70229107624327e-125

Current Value
10

0 (Fixed)

0 (Fixed)

Current Value
-3.62028185565202e-60
-0.0588956575501856
2.7399165650778e-65
-3.62028185565202e-61
-9.91927022655155e-128

CJi

Unit
[kgm?]
[rad]
[rad/s]

Unit
Nm
rad
rad/s
rad/s?
kW

Unit
[kal
[m]
[m/s]

Unit
N

m/s
m/s?
kW



[image: image773.jpg]7/26
3.8.1.44662 x64
SimulationX

Disc Clutch coupling

Parameters

Comment Name
Clutch Control by kindCon
Switching Signal sW
Max. Press-On Force FpMax
Force Build-Up Time tu
Friction Surface Outer Dia. do
Friction Surface Inner Dia. di
No. of Friction Surfaces ns
Friction Materials kindM
Sticking Friction Coefficient mu0
Slipping Friction Coefficient mu
Rigid rigid
Preset of Stiffness stiff
Stiffness k
Preset of Damping damp
Damping b
Preset of Friction Behavior fric
Use ... kindTF
Preset of Damping (Steady kindDampina
State)

Friction Model with KindFM
Advanced Settings adv
Relative Minimum Difference dTfrel
of the Friction Torques

Results

Comment Name
Spectral Power PSpec
Internal Torque Ti
Angular Difference dphi
Speed Difference dom
Time after Actuation ta
State of Friction sf
Change of Potential Energy Pp
Power Loss Pl

Aei ai e-aneay i 14480 ioanmaARAl 4 &8aRA

S1IMULALION X

Current Value

Switch Signal and Max. Press-On Force
in1

5000

1

300

100

6

Steel - Sintered Bronze

0.12

0.12

false

true

1e9

true

0.1*sqrt(self.k)

false

Iriternal Approach (dep. on No. Friction
Surfaces)

Viscous Damping

Stick and Slipping

false
1e-005

Current Value

O OO0 OO0 o oo

CJi

Unit

[
[N]
[s]
[mm]
[mm]

[-]
[]
[]
[Nm/rad]

[Nms/rad]

[Nm]

Unit
kW
Nm
rad
rad/s

kW
kW



[image: image774.jpg]8/26
3.8.1.44662 x64
SimulationX

Disc Clutch coupling1

Parameters

Comment Name
Clutch Control by kindCon
Switching Signal sW
Max. Press-On Force FpMax
Force Build-Up Time tu
Friction Surface Outer Dia. do
Friction Surface Inner Dia. di
No. of Friction Surfaces ns
Friction Materials kindM
Sticking Friction Coefficient mu0
Slipping Friction Coefficient mu
Rigid rigid
Preset of Stiffness stiff
Stiffness k
Preset of Damping damp
Damping b
Preset of Friction Behavior fric
Use ... kindTF
Preset of Damping (Steady kindDampina
State)

Friction Model with KindFM
Advanced Settings adv
Relative Minimum Difference dTfrel
of the Friction Torques

Results

Comment Name
Spectral Power PSpec
Internal Torque Ti
Angular Difference dphi
Speed Difference dom
Time after Actuation ta
State of Friction sf
Change of Potential Energy Pp
Power Loss Pl

Aei ai e-aneay i 14480 ioanmaARAl 4 &8aRA

S1IMULALION X

Current Value

Switch Signal and Max. Press-On Force
in1

5000

1

300

100

6

Steel - Sintered Bronze

0.12

0.12

false

true

1e9

true

0.1*sqrt(self.k)

false

Iriternal Approach (dep. on No. Friction
Surfaces)

Viscous Damping

Stick and Slipping

false
1e-005

Current Value

O OO0 OO0 o oo

CJi

Unit

[
[N]
[s]
[mm]
[mm]

[-]
[]
[]
[Nm/rad]

[Nms/rad]

[Nm]

Unit
kW
Nm
rad
rad/s

kW
kW



[image: image775.jpg]o6 SIMULALION X, @1

3.8.1.44662 x64
SimulationX

Disc Clutch coupling2

Parameters
Comment Name Current Value Unit
Clutch Control by kindCon  Switch Signal and Max. Press-On Force
Switching Signal sw in1 [-]
Max. Press-On Force FpMax 5000 [N]
Force Build-Up Time tu 1 [s]
Friction Surface Outer Dia. do 300 [mm]
Friction Surface Inner Dia. di 100 [mm]
No. of Friction Surfaces ns 6 [-]
Friction Materials kindM Steel - Sintered Bronze
Sticking Friction Coefficient mu0 0.12 [-]
Slipping Friction Coefficient mu 0.12 [-]
Rigid rigid false
Preset of Stiffness stiff true
Stiffness k 1e9 [Nm/rad]
Preset of Damping damp . true
Damping b 0.1*sqrt(self.k) [Nms/rad]
Preset of Friction Behavior fric ¢ false
Use ... kindTF  Iriternal Approach (dep. on No. Friction
Surfaces)
Preset of Damping (Steady kindDampina Viscous Damping
State) o
Friction Model with KindFM Stick and Slipping
Advanced Settings N adv false
Relative Minimum Difference dTfrel 1e-005 [Nm]
of the Friction Torques
Results
Comment i Name Current Value Unit
Spectral Power PSpec 0 kw
Internal Torque Ti 0 Nm
Angular Difference dphi 0 rad
Speed Difference dom 0 rad/s
Time after Actuation ta 0s
State of Friction sf 0=
Change of Potential Energy Pp 0 kw
Power Loss e 0 kw

[uHamuyeckas mogens npecca ¢ 'M 4 knacc



[image: image776.jpg]10/26
3.8.1.44662 x64
SimulationX

Disc Clutch discClutch1

Parameters
Comment Name
Clutch Control by kindCon
Switching Signal sW
Max. Press-On Force FpMax
Force Build-Up Time tu
Friction Surface Outer Dia. do
Friction Surface Inner Dia. di
Disk Thickness tD
No. of Friction Surfaces ns
Friction Materials kindM
Sticking Friction Coefficient mu0
Slipping Friction Coefficient mu
Rigid rigid
Preset of Stiffness stiff
Preset of Damping damp
Preset of Friction Behavior fric
Use ... kindTF
Preset of Damping (Steady kindDamping
State)
Friction Model with KindFil
Advanced Settings adv
Relative Minimum Difference dTfrel
of the Friction Torques

Results
Comment Name
Spectral Power PSpec
Internal Torque Ti
Angular Difference dphi
Speed Difference dom
Time after Actuation ta
State of Friction sf
Change of Potential Energy Pp
Power Loss Pl

Inertia inertia6

Parameters
Comment Name
Moment of Inertia J
Initial Angle of Rotation phi0
Initial Rotational Speed om0

Results
Comment Name
Acceleration Torque Ta
Angle phi
Rotational Speed om
Angular Acceleration alp
Change of Kinetic Energy Pk

Aei ai e-anéay i 1 aasuioannanAl 4 ésann

S1IMULALION X

Current Value

Switch Signal and Max. Press-On Force

in1
7200
0.2
116
88

2

6

Steel - Sintered Bronze

0.12
0.08
false
false
false
false

Internai Approach (dep. on No. Friction

Surfaces)
Viscous Damping

Stick and Slipping
false
1e-005

Current Value

0

0
-12.2864160099832
-12.5881729367643
0

-1

0

0

Current Value
1

0 (Fixed)

0 (Fixed)

Current Value
-63.57786794173
-336.8786076171

-0.122711177355891
-63.5778679417574
0.00780171502890707

CJi

Unit

[
[N]
[s]
[mm]
[mm]
[mm]

[

[]
[

[Nm]

Unit

Unit
[kgm?]
[rad]
[rad/s]

Unit
Nm
rad
rad/s
rad/s?
kW



[image: image777.jpg]11/26
3.8.1.44662 x64
SimulationX

f(x) switchSignal

Parameters
Comment Name
Function f(x) F
Results
Comment Name
Signal Output y
External Force sourcel
Parameters
Comment Name
Force F
Results
Comment Name
Internal Force Fi
Displacement Difference dx
Velocity Difference dv
External Power Pe
Signal Generator loadFunction
Parameters
Comment Naine
Reference Value nefvar
Curve Shape CurveTyp
Amplitude y_a
Offset y0
Phase Shift phi0
Results
Comment Name
Signal Output y
Phase phi
Sensor sensor1
Results
Comment Name
Angle phi
Rotational Speed om
Angular Acceleration alp
Power and Force Sensor powerSensor1
Results
Comment Name
Internal Force Fi
Mechanical Power Pmech
f(x) discBrakeControl2
Parameters
Comment Name
Function f(x) F

Aei ai e-anéay i 1aasuioannanAl 4 ssann

S1IMULALION X

Current Value
if time <28.96 then 1 else 0

Current Value
0

Current Value
self.in1

Current Value
-3492.58593917135
0.0588956575501856
-2.7399165650778e-65
-9.56939406969338e-65

Current Value
Input (Angle [rad])
Sine

-2000

-2000

pi/2

Current Value
-3492.58593917135
-336.878735018258

Current Value
-336.878735018258
-1.43009056273834e-63
1.88959437021171e-59

Current Value
-3492.58593917135
-9.56939406969338e-65

Current Value
if time > 28.96 then 1 else 0

CJi

Unit
[-]

Unit

Unit
[N]

Unit
N
m
m/s

Unit

[Nm]
[Nm]
[rad]

Unit
Nm

Unit
rad
rad/s
rad/s?

Unit
N

Unit
[-]



[image: image778.jpg]12/26
3.8.1.44662 x64
SimulationX

Results

Comment
Signal Output

Disc Brake discBrakeFL
Parameters

Comment

Brake Control by

Switch Signal

Max. Actuation Force
Force Build-Up Time
Friction Surface Outer Dia.
Friction Surface Inner Dia.
Sticking Friction Coefficient
Slipping Friction Coefficient
Inertia (Disc)

Initial Angle (Disc)

Initial Speed (Disc)

Kind of Pads Preload
Preload Force
Consideration of Thermic
Effects

Rigid Brake

Advanced Settings

Relative Minimum Difference
of the Friction Torques
Minimum Separation Speed
Difference

Minimum Separation
Momentum

Results

Comment

Brake Torque

Angular Difference
Speed Difference

State of Friction
Resulting Actuation Force
Acceleration Torque
Angle

Rotational Speed
Angular Acceleration
Change of Kinetic Energy
Power Loss

Preset preset1
Parameters

Comment
Kind

Name

Name
kindCon
sw
FActMax
tu

da

di

mu0

mu

J1
phi10
om10
kindP
Fpre
thermics

rigid
adv
dTfrel

eps_domsl

eps_dl

Name
Ti
dphi
dom
sf
FActi
Tatl
phi1
om1
alp1
Pk

PI

Name
kind

Aeiai e-aneay | TaasuioanmARAl 4 &8aRA

S1IMULALION X

Current Value
1

Current Value
Switch Signal and Max. Actuation Force
in1

7200

0.2

256

125

0.4

0.3

0.025

0 (Fixed)

0 (Fixed)
Preload Force
-10

false

true
false
1e-005

5e-006

1e-008

Current Value
130.492469848995
-336.878735018258
-1.43009056273834e-63
0

7199.99998666364
-2.73416844720487e-11
-336.878735018258
-1.43009056273834e-63
1.88959437021171e-59
3.91010849328463e-77
-1.86616049639466e-64

Current Value
Fixing

CJi

Unit

Unit

[-]

[N]

[s]
[mm]
[mm]
[-]

[-]
[kgm?]
[rad]
[rad/s]

[N]

[Nm]
[rad/s]

[Nms]

rad/s
rad/s?
kW
kW

Unit



[image: image779.jpg]13/26
3.8.1.44662 x64
SimulationX

Results

Comment

Angle

Rotational Speed
Angular Acceleration
Torque

External Power

Name
phiFix
omFix
alpFix

Pe

Spring-Damper-Backlash springDamper2

Parameters

Comment

Properties

Stiffness of Contact
Damping of Contact
Stiffness of Backlash
Damping of Backlash
Backlash

Rigid

Damping

Initial Preload of Spring
Initial Preload of Damper

Results

Comment

Internal Torque

Spring Torque

Damping Torque

Angular Difference

Speed Difference

Change of Potential Energy
Power Loss

Spectral Power

f(x) Position1
Parameters

Comment
Function f(x)

Results

Comment
Signal Output

f(x) Position2
Parameters

Comment
Function f(x)

Results

Comment
Signal Output

Name

kind

k

b

kL

bL

L

rigid
kindDamping

kindPS-

SIMULALION X », /i

Current Value

0

0

0
130.492469848995
0

Current Value
Spring-Damper-Backlash

500000

1

0

0

0

\ false

“ ‘Steady State: Viscous Damping,
Transient: Parameter Page

Mo Preload or Preload from Environment

kindP~*. No Preload or Preload from Environment

" Name
: Ti
Ts

Td

dphi

dom

Pp

Pl

PSpec

Name

Name

Name

Name
y

Current Value
63.57786794173
63.7005791190859
-0.122711177355891
0.000127401158238172
-0.122711177355891
-0.00781677306195514
1.5058033048069e-05
-0.00780171502890707

Current Value
-(0.099-0.033*sin(self.x-4.71)-
sqrt(0.039204-0.001089*(cos(self.x-
4.71))72)+0.132)

Current Value
-1.09864051106578e-07

Current Value

-(0.099-0.033*sin(self.x-4.71)-
sqrt(0.039204-0.001089*(cos(self.x-
4.71))72)+0.132)

Current Value
-0.0588956575501856

Unit
rad
rad/s
rad/s?
Nm
kw

Unit

[Nm/rad]
[Nms/rad]
[Nm/rad]
[Nms/rad]
[rad]

Unit
Nm
Nm

rad
rad/s
kw
kw
kW

Unit :
[-]

[OuHamuuyeckas mopens npecca ¢ M 4 knacc



[image: image780.jpg]14/26
3.8.1.44662 x64
SimulationX

Sensor sensor2

Results
Comment Name
Angle phi
Rotational Speed om
Angular Acceleration alp

Rotational-Linear Transformation rotTransTrafo2
Parameters

Comment Name
Advanced Settings adv
Kind kind
Constraint x = f(phi) f_phi
Results
Comment Name
Force at ctr1 F1
Torque at ctr2 T2

Mechanical Connection (rotational) connection2
Parameters

Comment Name
Initial Angle phi0
Initial Velocity om0
Results
Comment Name
Angle of Rotation phi
Rotational Speed om
Angular Acceleration alp

Mechanical Connection (rotational) connection3
Parameters

Comment Name
Initial Angle phi0
Initial Velocity om0
Results
Comment Name
Angle of Rotation phi
Rotational Speed om
Angular Acceleration alp
Mechanical Connection (linear) connection7
Parameters
Comment Name
Initial Displacement x0
Initial Velocity v0
Results
Comment Name
Displacement X
Velocity v
Acceleration a
Aei ai e-anéay i TaagiioannanAl 4 éann

S1IMULALION X

Current Value
-336.878735018258
-1.43009056273834e-63
1.88959437021171e-59

Current Value

true

Constraint x = f(phi)
Position2.y

Current Value
3492.58593917135
66.9146019072377

Current Value
0 (Fixed)
0 (Fixed)

Current Value
865.322265610772
31.5095021078412
1.12972338767158

Current Value
0 (Fixed)
0 (Fixed)

Current Value
865.322255161327
31.5071591360905
10.4939620029977

Current Value

Current Value
-0.0588956575501856
2.7399165650778e-65

-3.62028185565202¢-61

CJi

Unit
rad
rad/s
rad/s?

Unit

Unit
N
Nm

Unit
[rad]
[rad/s]

Unit
rad
rad/s
rad/s?

Unit
[rad]
[rad/s]

Unit
rad
rad/s
rad/s?

Unit
[m]
[m/s]

Unit
m
m/s
m/s?



[image: image781.jpg]15126 S1IMULALION X+, S

3.8.1.44662 x64
SimulationX

Mechanical Connection (rotational) connection6

Results
Angle of Rotation >7 “ ad
Rotational Speed ! om 0 rad/s
Angular Acceleration alp 0 rad/s?

Mechanical Connection (linear) connection9
Parameters

Initial Displacement » - - X0 | F m]

Initial Velocity . TS 0 (Fixed) [m/s]
Results

£0.0588956575501856

Displacement ] O

Velocity v : 5 2.7399165650778e-65 /s
Acceleration a \(\{Q -3.62028185565202e-61 m/s?
Mechanical Connection (rotational) connection12 (Q
Parameters ) Q

nitial Angle | bl a]

Initial Velocity R - @omo _ 0 (Fixed) [rad/s]
<

Results Y

‘Angle of Rotation -336.8786076171

Rotational Speed QO : om -0.122711177355891 rad/s
Angular Acceleration alp -63.5778679417574 rad/s?
Mechanical Connection (rotational) connection4
Parameters

Iitil Angle “ . Fe [ra]

Initial Velocity om0 0 (Fixed) [rad/s]

Results g

Angle of Rotation “ phi © -349.165023627083 rad

Rotational Speed : om -12.7108841141202 rad/s
Angular Acceleration alp 0 rad/s?
Mechanical Connection (rotational) connection5
Parameters
Initial Angle ~~ ph0 0 (Fixed) [rad]
Initial Velocity om0 - 0 (Fixed) [rad/s]

Results

Angle of Rotaton =~ phi  -336.878735018258 rad
Rotational Speed - om -1.43009056273834e-63 rad/s
Angular Acceleration alp 1.88959437021171e-59 rad/s?

IvHamunueckas mogenb npecca ¢ 'M 4 knacc



[image: image782.jpg]16126 SIMULALION X, @/

3.8.1.44662 x64
SimulationX

Mechanical Connection (rotational) connection1

Parameters
Initial Angle phi0 0 (Fixed) [rad]
Initial Velocity om0 0 (Fixed) [rad/s]
Results
Angle of Rotation phi 2163.39313391535 rad
Rotational Speed % om 78.4686503718075 rad/s
Angular Acceleration alp -5.33547969519314 rad/s?
massl.a

massla

[vHamunyeckas moaens npecca ¢ MM 4 knacc



[image: image783.jpg]17726 SIMULALION X, @/

3.8.1.44662 x64
SimulationX

massi.v

massLv

m/s

-1

0 10 Q 20

powerSensor1.Fi, ... &

powerSensorl.Fi
massl.x

-1000

-2000

-3000

Aei ai e-aneay i 14480 ToaRMARAl 4 88aAA



[image: image784.jpg]18/26 _’J_|mULﬂt|Oﬂ X by e\/i

3.8.1.44662 x64
SimulationX

mass1.x

0.00 T
m \ 1

<008 === =T A I I8

mass1.x

-0.02 —t--1-H1F i J'F HAHE HAHHE HHHAHE 44

003 -1 4-HAHH FRHHEHHHHEETHHHE AR HEHHHE

e e B i

2005 -t +-H4HHAF HHHHEHHAHE A AR A HHH HAHHE AHHEHF -

|
|
) pa—
006 =t~ AFAFE 0T A —
|

inertiaé.phi \Cg

inertia6.phi

20

Aei ai e-aneay | 14480 ToaRMARAl 4 88aRA



[image: image785.jpg]19126 SIMULALION X+, @/

3.8.1.44662 x64
SimulationX

inertia3.phi

inertia3.phi

500

rad

300

200

100

0 -
0 10 Q' 20
mass1.x X!

masslx

0.04

0.03

002 |----mmmmmmmmemnan e

001 —

[vHamuyeckas mogens npecca c M 4 knacc



[image: image786.jpg]SIMULALION X, @/

20/26
3.8.1.44662 x64
SimulationX
mass1.x, ...

0.04 0




[image: image787.jpg]SIMULALION X, @/

3.8.1.44662 x64
SimulationX

21/26

springDamper2.dphi

springDamper2.dphi

= 1
> :
=
5 - =
g ; — =
s = : T ;
2 T ; :
o =t |
s ! = —
8 |- = "
= = Y
= =
: :
— T 3
[ ; |
-
: '
= =
— ;
T T 3
: 0
; i
— - 1=
= T T +
. ;
) = i
(A ————
D e ——— ——=
S) :
=
: ; <
1y
— “ ”
EES— = E
) ’
A=Y = -
= T -
£ T T
\"s4 T T
iz T [
7 . .
|— — i 3
] e, S 1
= - : i
: n
- i
|- ; D V
: ;
T L
; 0 .
> ' T —
S : : "
g m\ : ( |
-
5 |
o o o o
e [=3 i=3 S
< = & R
o
o : 5 ;

20

10

i

Aei ai e-aneay i 1aasuioannanAl 4 &san



[image: image788.jpg]22126 SIMULARLION X 1, @/

3.8.1.44662 x64
SimulationX

springDamper2.dphi

springDamper2.dphi
rad

L e

0.0

0L | m e e e A oo

0
switchSignal.y

10

L e
I R

07 fmmmmmmm e (Yoo

T e P

(e

03 | =mmmmmm o mm s

L
;
|
DS imm e o e e

e L E T LR L e

L e T

0.0 |

Aei ai e-aneay i 14480 ioannan Al 4 &8aRA



[image: image789.jpg]2026 S1IMULALION X, @S

3.8.1.44662 x64
SimulationX
springDamper2.dphi — o
springDamper2.dphi
rad
0.0001 A A AR5 AR A
0.0000 H - HHHA HH HH HHH 11
-0.0001 [~~~ -[-|-- 4\2{\
: N
if LS .
0 mQ 20
springDamper2.dphi \f’j D e
( ) springDamper2.dphi
rad %2)
‘ : N : : {
0.0002———————~—»~—»—-»~-~‘—'/‘.'?J—”—‘ rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr R R
: O . ! '
7 5
\ <
8060 =2 == Jeryea I 5| ,__ _,,,,, e | . ,“ A - H_ H. _,. 5 | T8
O ||
J 1 |
oowo 7 aralataTurdrarari iy
200001 |- -~ R | E ~~g--H--H--H--H - - —5— -4-4- —3— -4F-H-- -
‘ WE [ I I
OPO02 [= === ===m=n P Prsssmsmemamen s san e EE S s bl
00003 b=-c-oo oo boooooooo oo booooooooo oo oo oo oo s
0 2 4 6 8 10 12

[AvHamuyeckas moaens npecca ¢ MM 4 knacc



[image: image790.jpg]2426 SIMULALION X+, @Ji

3.8.1.44662 x64
SimulationX

discBrakeFL.Pk

discBrakeFL.Pk

=7 | | I (@M I i s
12
discBrakeFL.Ti
B E \-
= =
g -2 i
2 =
5 E
@ =
8 4fF--1-----h4r B e e
© e
e (s RN e e TRRI SR
P — S R— bovsansnsdunsassabamiommss dons sischammment
AO e e e P s EEE T R e
=EUEI FERNYRINEY SARRURURTE NN RRRRY FRRRERNURE ANRNNERNNY SRERERNUSE SRR RRURY ARRRNNTREI
89 9.0 91 92 93 94 95 9.6 : 74

time

[vnamuyeckas moaens npecca ¢ MM 4 knacc



[image: image791.jpg]discBrakeFL.PI

SIMULALION X, @/

3.8.1.44662 x64
SimulationX
discBrakeFL.PI

25/26

o~
1 1 1 [ 1 [ — T T T ¥ T
| ' | i | i > ' I ' | '
| i | I | | o ' ' L L
1 1 1 1 1 I v = X =y
1 1 1 1 1 I 9 =t - * —
| ] | | | | & 1 - — - =
1 1 1 1 1 I . L — 1 I
1 1 1 i 1 1 _T = l.“ .ﬂ +
i i i i i i
| i i i i | T = i T
i i i i i i — — -
| T e e o e
i v h h i | = n — I T ——
1 1 1 1 1 I L .8 =is T
1 [ 1 1 1 I L2 = - T
i i | i i i
' ' ' ' ' ' = : Y zi
i ' | i i i
1 1 1 1 1 I 4 —— ¥
' 1 1 1 1 1 L L - T
| i | i i i T = =
i ' i ' i i
i i | i poey T = T T
. (SR (e [ e _y-uo.r--.l xxxxxxxxxxxxxx T
1 1 1 1 1 0} +
i ' i ' i Q\ = I = ===
i i i i i
- : | . ; % — = - :
) ' i i i q
] ! ] ! ] 7 e = — :
1 1 1 1 1 I _l
i i i i i i
A ) — —
! I ! ! I | Q T ——t =
i i i i I i
— —— T
eyioe e (S Nl [ ety e, | rwJ
h h h h | 1 CA = — = T
1 1 1 1 1 ' @ -
1 1 1 1 1 I = - L .
i i i i i | Ay T T - =
i i i i i i = : = z
i i i i i i
1 1 1 1 1 I —T — o L
i i i i i i - — ———
i i i i i i
1 1 1 1 1 I - L - = T
1 1 1 1 1 I = — i -
Lo Lo o [ oo e ] G e e e —
i i h i i i b . - T n 0
1 [ 1 1 1 [ - .5
H | | | | | - —_— =
1 1 1 1 1 I — - =
1 N N ' b ' = esie—t |
1 ] 1 ' 1 ] — — —
_ _ _ " ; V —_— T
i ' i i i i
- — = = —
' ' ' ' ' ' . : - : ————— —
i i : - —
S — ="
B P PR PG ReSSss Soc i ' — T = T T T |
| N : = = = i
' ' ' ' ' ‘ ‘ : : : — !
! ' . : ! ; L — = T i i 1 i
i i f i i s ' i L n = - —s '
. : \ : . 5 i | T = . . j I
i ' | i i I ! ! ' T ' '
! ! ! ! ! ! L == A
; ! . . ! : i i i i i i i
| ~kd | | =
- < v m o~ — o - o~ m <
["a) ["a) wn wn wn ["a) o . £ k3 - = k3 3
T T T T T T E. v v T
@ (3 e @ @ @ @
© [} < o0 ~ — o E

Aei ai e-aneay | 14480 ToanmARAl 4 &8aRA



[image: image792.jpg]26/26 _’J_|mULﬂt|Oﬂ X by e\/i

3.8.1.44662 x64
SimulationX

massi.a

massla

Aei ai e-aneay | 14480 ToanMARAl 4 &8aRA




ПРИЛОЖЕНИЕ В 

Проектно-конструкторская документация (ПКД) опытного образца кривошипного пресса с ГРМ на базе шестизвенного рычажного механизма Стефенсона II

[image: image793.jpg]L0C0€E005-YLX

x
£ R21
=]
&
"QSJ; —
< f\ ]
=
T | g .
5 R
o L]
S
2
2
- i
3|
=
g
=
E=)
3
: )
B4
i=}
S KIMA-50.03.02.01
>
r§ Num. Macca_| Macwmad.
<|  Wau] Aucm] N doxym. | odn. [famd]
Paspad. |KyamoBa M. 411205 wamyH 06 1:2
< [pob. Ceddaxmem A
8| [T koump. lucm [ /lucmos 1
=|  |Hasomd WMMaw um.
g [prosm Y.A.[xondacdekoba
< Un6. [ Txorapmob A A

KonupoBan Popmam Ak





[image: image794.jpg]9320°€005-vUX

x
g R21 ?36
S
S
W
19
=
E 8
5
—
1
g
S
2
2
- —
3|
=
g
=
E=)
3
@
i=}
S KIMA-50.03.02.Ch
>
r§ Num. Macca_| Macwmad.
<|  Wau] Aucm] N doxym. | odn. [famd]
Paspad. |KyamoBa M. 411205 wamyH [60PKU 07 1:2
< [pob. Ceddaxmem A
8| [T koump. lucm [ /lucmos 1
=|  |Hasomd WMMaw um.
g [prosm Y.A.[xondacdekoba
< Un6. [ Txorapmob A A
KonupoBan Popmam Ak




[image: image795.jpg]L0C0€E005-YLX

3
5
&
E
<
Y T
Ln\
N
wn
N 3omb.P30 F\
E —
R21
135
10
T T T T T
1 1 1 1 1
g
S
2 '
0
S
3|
=
g
=
E=)
% (
5
B4
i=}
S KMA-50.03.02.01
>
r§ Num. Macca_| Macwmad.
<|  Wau] Aucm] N doxym. | odn. [famd] -
Paspad. |KyamoBa M. 411205 TpEXn/IE qUU pblvae 01 1:2
< [pob. Ceddaxmem A
8| [T koump. lucm [ /lucmos 1
=|  |Hasomd WMMaw um.
g [prosm Y.A.[xondacdekoba
< Un6. [ Txorapmob A A
KonupoBan Popmam Ak




[image: image796.jpg]9320°€005-vUX

3
5
S
£}
&
. R21
19
=
E=}
g
)
2 1
3
-

i}
§
E
S
S @
3
=
g
5 (@
£}
3
5
B4
i=}
S KIMA-50.03.02.C6
>
r§ Num. Macca_| Macwmad.
<|  Wau] Aucm] N doxym. | odn. [famd] -

Paspad. |KyamoBa M. 411205 TpEXn/IE qUU pblvae 02 1:2
< [pob. Ceddaxmem A
8| [T koump. lucm [ /lucmos 1
x| [Hasond. NMMaw um.
g|  [lrome Y A [ixondacdexoB
S| [ne [ Txorapmob A A-HXongacoekoba

KonupoBan Popmam Ak




[image: image797.jpg]97°90°€0°05-vLX

x
g
=]
E 525 [OCT 5264-80-T5-N\3
S| 3
é Q‘\
N Nt
o N
R
0 0|
K
)
Fo, 240 65
% [OCT 5264 -80-02-N4
& Ne1
N°3 N2 [OCT 5264-80-Y2-N4
/ S, N°2
Net
3 )
:\ e
\ N2
S
o
=]
B
S
S
|
=
g
=
B
5
<
g
S KIA-50.03.06.C6
>
r§ Aum._| Macca | Macwmad
<|  Wau] Aucm] N doxym. | odn. [famd]
Paspad. |KyamoBa M. 6120 /70/73_UH 07 1:4
< [pob. Ceddaxmem A
8| [T koump. lucm [ /lucmos 1
x| [Hasond. NMMaw um.
3| o YA [xondacdexod
=] |9mé. A xorapmoB A | A.flxondacdexoba

KonupoBan Popmam Ak




[image: image798.jpg]L020°L205-YUM

3
5
5
"QSJL 65
S
s 5
= K
&
) go¥ -
4 omB. @5
o
E
S 0
2
2
o
<
5 0
=
g
< 0
3
5
B
N
i=}
S KMA-50.27.02.01
>
r§ Num. Macca_| Macwmad.
=|  Wau] Aucm] N doxym. | Modn. [famd]
Paspad. |KyamoBa M. 00200 /70/]3_UH2_7 0.0 1:1
< [pob. Ceddaxmem A
8| [T koump. lucm [ flucmos 1
< Hay.omd. WMMaw
3| o um.Y.A.Axondacdexoba
< Un6. Txorapmo A - A

KonupoBan Popmam Ak




[image: image799.jpg]101205~V \/
3
5
5
| 2 omB.920
<
2
©
=
S
S 0
230
: 0
S
2
g
3 0
3|
=
g
=
E=)
3
5
B
i=}
S KIA-50.27.01
>
r§ Num. Macca_| Macwmad.
=|  Wau] Aucm] N doxym. | Modn. [famd]
Paspad. |KyamoBa M. 6120 /70/]3_UH7 0.1 1:2
< [pob. Ceddaxmem A
8| [T koump. lucm [ flucmos 1
[ [Aas.ond. HUMMaw um. Y.A.
< fh. konmp. [l xondacdekoba
Uné. [ xomapmoB A
KonupoBan Popmam Ak




[image: image800.jpg]9IE€0-05-vLA

3
5
5
E=)
3
S
=
E=)
&
—
o
S
o
2
2
S
3|
=
g
=
E=)
3
5
B
g
S KIA-50-03.Ch
>
'§ Aum__| Macca | Macumad
=|  Wau] Aucm] N doxym. | Modn. [famd]
Paspad. |Kyamoba M 13002020 MEXGHU3M6 18 1:4
< [pob. Ceddaxmem A
B T. KoHmp. flucm | /lucmob 1
< Hay.omd. WMMaw
3| o Y A.fixondacdexod
<| [ons Txorapmol A um.Y.A. [lxondacdekobq

KonupoBan

Popmam Ak




[image: image801.jpg]93¢0°LE0S-VUN

3
5
5
=
< [OCT 5264-80-C2-N\4
N
\)‘Q Not - o o
/ &~
o ]
Nt NeT
— 240 65
=
E=)
&
—
g
S
2
2
S
3|
=
g
=
E=)
3
5
B
g
S KIMA-50.27.02.Ch
>
'§ Aum__| Macca | Macumad
=|  Wau] Aucm] N doxym. | Modn. [famd]
Paspad. |KyamoBa M. 1404200 /70/73_UH2 02 1:4
< [pob. Ceddaxmem A
B T. KoHmp. flucm | /lucmob 1
< Hay.omd. WMMaw
3| o Y A.fixondacdexod
<| [ons Txorapmol A um.Y.A. [lxondacdekobq

KonupoBan

Popmam Ak




[image: image802.jpg]20°20L205~YUM

3
5
g 10
B
S
& Ne :ll:
“ N RS }\EE :l[
~
~
£ 55 2
B .
& 230
o
R TTT T
5 HE N
g
S
2
2
S
3|
=
g
=
E=)
3
5
B
i=}
S KIMA-50.27.02.02
>
r§ Num. Macca_| Macwmad.
=|  Wau] Aucm] N doxym. | Modn. [famd]
Paspad. |KyamoBa M. 6120 /70/73_UH2_2 0.1 1:2
< [pob. Ceddaxmem A
8| [T koump. lucm [ flucmos 1
[ [Aas.ond. HUMMaw um. Y.A.
g [prosm [l xondacdekoba
< Un6. Txorapmo A
KonupoBan Popmam Ak





163








 PAGE 
3

_1701860479.vsd
1�

r�

s�

1�

 �

s�

2�

 �

s�

3�

s�

5�

 �

M�

y�

 �

1�

 �

4�

y�

 �

x�

 �

�

1�

j�

 �

s�

4�

2�

F�

5�

 �

2�

3�

5�

�

4�

j�

3�

-j�

2�

j�

2�

b�

 �

O�

 �

l�

1�

l�

2�

l�

3�

l�

4�

r�

3�

r�

4�

l�

2�

/�

�

2�

a�

3�

a�

4�

a�

�

s�

5�

a�

e�


_1701860480.unknown

