НАО «Таразский региональный университет имени М.Х. Дулати» Министерства науки и высшего образования Республики Казахстан

УДК 631.587                                                                  На правах рукописи

КУДАЙБЕРГЕНОВА ИНДИРА РАХИМЖАНОВНА

Исследование водопотребления и режима орошения кукурузы на зерно при капельном способе полива в предгорно-полупустынной зоне юга Казахстана

8D08612-«Мелиорация и орошаемое земледелие»

Диссертация на соискание степени

доктора философии (PhD)

Научный консультант:

Балгабаев Нурлан Нурмаханович,

доктор сельскохозяйственных наук, профессор,

Академик НААН РК и МААО

Зарубежный научный консультант:

Кравчук Алексей Владимирович,

доктор технических наук, профессор

Республика Казахстан

г. Тараз, 2024

СОДЕРЖАНИЕ

|  | НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ………………………………………………. | 3 |
| --- | --- | --- |
|  | ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ ………………... | 4 |
|  | ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЙ............................................................................. | 6 |
|  | ВВЕДЕНИЕ…………………………………………………………………. | 7 |
| 1 | СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ ВОЗДЕЛЫВАНИЯ КУКУРУЗЫ НА ЗЕРНО НА ЮГЕ КАЗАХСТАНА.. | 13 |
| 1.1 | Современное состояние кормопроизводства на юге Казахстана ....……. | 13 |
| 1.2 | Биологические особенности и народнохозяйственное значение производства кукурузы......................……………………………………… | 15 |
| 1.3 | Особенности орошения кукурузы на зерно и перспективы ее возделывания при использовании капельного орошения в условиях дефицита естественной влагообеспеченности...............…………………. | 17 |
| 2 | УСЛОВИЯ И МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ………. | 27 |
| 2.1 | Агроклиматические и почвенные условия региона исследований …… | 27 |
| 2.2 | Условия и методика проведения полевых опытов ………………………. | 38 |
| 3 | РЕЖИМ ОРОШЕНИЯ КУКУРУЗЫ НА ЗЕРНО ПРИ КАПЕЛЬНОМ СПОСОБЕ ПОЛИВА В ПРЕДГОРНО-ПОЛУПУСТЫННОЙ ЗОНЕ ЮГА РК……………………………………………………………………. | 53 |
| 3.1 | Режим орошения кукурузы на зерно по вариантам опыта …………….. | 54 |
| 3.2 | Динамика влагозапасов в почве под посевами кукурузы по вариантам опыта………………………………………………………………………. | 67 |
| 4 | ВОДОПОТРЕБЛЕНИЕ КУКУРУЗЫ НА ЗЕРНО ПРИ КАПЕЛЬНОМ СПОСОБЕ ПОЛИВА ……………………………………………………… | 81 |
| 4.1 | Особенности водопотребления кукурузы на зерно по фенологическим фазам роста и развития ……………………………………………………. | 81 |
| 4.2 | Суммарное водопотребление кукурузы по вариантам опыта ………….. | 82 |
| 4.3 | Биологические и биофизические коэффициенты для определения режима орошения кукурузы на зерно ……………………………………. | 88 |
| 5 | ВЛИЯНИЕ РАЗЛИЧНЫХ РЕЖИМОВ ОРОШЕНИЯ НА УРОЖАЙНОСТЬ КУКУРУЗЫ НА ЗЕРНО………………………………. | 92 |
| 5.1 | Особенности роста и развития кукурузы на зерно при различных режимах орошения…………………………………………………………. | 92 |
| 5.2 | Влияние различного водного режима почв на урожайность кукурузы на зерно……………………………………………………………………… | 97 |
| 6 | ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ВОЗДЕЛЫВАНИЯ КУКУРУЗЫ НА ЗЕРНО ПРИ КАПЕЛЬНОМ ОРОШЕНИИ……………………………… | 102 |
|  | ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВУ……………………………............... | 107 |
|  | ЗАКЛЮЧЕНИЕ…………………………………………………………….. | 108 |
|  | СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ……………………… | 111 |
|  | ПРИЛОЖЕНИЯ…………………………………………………………… | 135 |

НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

В настоящей диссертации использованы ссылки на следующие стандарты и нормативные документы:

|  | Закон Республики Казахстан от 18 февраля 2011 года № 407-IV «О науке» (с изменениями и дополнениями по состоянию на 18.05.2024 г.). |
| --- | --- |
| ГОСТ 7.32-2017 | Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и правила оформления. - М.: Стандартинформ, 2018. - 28 с. |
| ГОСТ 7.1-2003 | Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила составления. - М.: Издательство стандартов, 2004. - 166 с. |
| ГОСТ 2.105-95 | Единая система конструкторской документации. Общие требования к текстовым документам. - М.: Издательство стандартов, 1995. Стандартинформ, 2007. - 33 с. |
| ГОСТ 8.417-2002 | Государственная система обеспечения единства измерений. Единицы величин. М.: Стандартинформ, 2018. - 41 с. |
| ГОСТ 7.24.2007 | Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Тезаурус информационно-поисковой многоязычный. Состав, структура и основные требования к построению. -М.: Стандартинформ, 2010. - 8 с. |
| ГОСТ 26205-91 | Почвы. Определение подвижных соединений фосфора и калия по методу Мачигина в модификации ЦИНАО – Введ. 1993-07-01. - М.: Издательство стандартов, 1992. - 10 с. |
| ГОСТ 26213-91 | Почвы. Методы определения органического вещества. Введ. 1993-06-30. - М.: Издательство стандартов, 1992. - 8 с. |
| ГОСТ 26423-85 | Почвы. Методы определения удельной электрической проводимости, рН и плотного остатка водной вытяжки. Введ. 1986-01-01. - М.: Госстандарт Россия: Стандартинформ, 2011. - 6 с. |
| ГОСТ 17713-89 | Сельскохозяйственная метеорология. Термины и определения. -М.: Издательство стандартов, 1989. - 15 с. |

ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

В настоящей диссертации применяются следующие термины, обозначения и сокращения с соответствующими определениями:

| Водный баланс | - соотношение прихода и расхода воды с учетом изменения ее запасов за выбранный интервал времени для рассматриваемого объекта. |
| --- | --- |
| Водосберегающие технологии орошения | - совокупность технологических, организационных и экономических методов и способов, обеспечивающих экономию водных ресурсов при орошении сельскохозяйственных культур. |
| Грунтовые воды | - воды, свободно расположенные поверх водоупорных пород, образующие водоносный горизонт и не имеющие сверху сплошной кровли из водонепроницаемых пород, не обладающих напором и подвержены сезонным колебаниям уровня и дебита. |
| Корнеобитаемый слой | - верхний метровый слой почвы, где распространяется основная масса корневой системы растений. |
| Наименьшая влагоемкость почвы | - влагоемкость почвы, максимальное количество влаги, фактические удерживаемое почвой в природных условиях в состоянии равновесия, после устранения испарения и дополнительного притока воды, выражается в % от веса или объема почвы или запасом воды в почве. |
| Орошаемое земледелие | - земледелие, ведущееся с применением искусственного орошения. |
| Оросительная норма | - количество воды, подаваемое при поливах на 1 га посева за вегетационный период. Разделяется на поливные нормы. |
| Поливная норма | - количество воды, подаваемое на 1 га орошаемой площади за один полив. Зависит от особенностей орошаемой культуры и фазы её развития, глубины корнеобитаемого слоя почвы, подлежащего увлажнению, гранулометрического состава и водно-физических свойств почвы, способа полива. |
| Режим орошения | - это совокупность числа, сроков и норм поливов. Обеспечивает в почве нужный для данной культуры водный режим при конкретных климатических и агротехнических условиях. |
| Способы орошения | - комплекс определенных мер и приемов распределения воды на поливном участке и/или превращения водного потока в почвенную и атмосферную влагу: - поверхностное орошение - орошение с распределением воды по поверхности земли; - дождевание - поверхностное орошение, орошение с помощью разбрызгивания специальными машинами или установками; - капельное орошение - локальное орошение с помощью поливных капельных систем орошения. |
| Суммарное водопотребление | - общая потребность растений в воде, характеризует фактические затраты воды на формирование урожая культуры с 1 га в течение вегетационного периода, с учетом транспирации растений и испарения с поверхности почвы, выражается в мм или м3. |
| ГСМ | - горюче-смазочные материалы. |
| КХ | - крестьянское хозяйство. |
| НВ | - наименьшая влагоемкость. |
| НСР | - наименьшая существенная разность. |
| ОПУ | - опытно-производственный участок. |
| РК | - Республика Казахстан. |
| ТОО | - товарищество с ограниченной ответственностью. |
| КазНИИВХ | - Казахский научно-исследовательский институт водного хозяйства. |
| УГВ | - уровень грунтовых вод. |

ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЙ

В настоящей диссертации применяются следующие единицы измерений в соответствии с международной системой единиц (СИ):

г – грамм;

г/см3 – грамм на кубический сантиметр;

г/л – грамм на литр;

г. – год;

га –гектар;

гг. – годы;

кг –килограмм;

к.ед. – кормовые единицы;

кг/с –килограмм в секунду;

кг/ м3 –килограмм на кубический метр;

л/ч – литров в час;

мг/экв - миллиграмм-эквиваленты;

м – метр;

м3/га – кубический метр на гектар;

м3/с – кубический метр в секунду;

мм – миллиметр;

мм/сут – миллиметров в сутки;

мин – минут;

млн.т – миллион тонн;

р. – река;

см – сантиметр;

т – тонна;

тг – тенге;

тыс.тг – тысячи тенге;

тыс.га – тысяч гектар;

тыс.тг/га – тысячи тенге на гектар;

т/ м3 – тонна на кубический метр;

ц – центнер;

ц/га – центнер на гектар;

°С – градус;

% – процент.

ВВЕДЕНИЕ

Орошаемое земледелие во всем мире является одним из главных факторов обеспечения стабильности сельскохозяйственного производства и продовольственной безопасности. Развитие орошения способствует получению гарантированного объема сельскохозяйственной продукции, снижению экономических рисков, поддержанию благосостояния населения путем создания рабочих мест для сельских жителей [1, 2], и ряду других факторов, обеспечивающих повышение уровня жизни населения [1].

Почвенно-климатические условия юга Казахстана [3, 4] характеризуются недостаточным количеством поступления атмосферных осадков в течение вегетационного периода, что приводит к затруднению получения гарантированных стабильных [5], высоких урожаев сельскохозяйственных культур [6, 7]. Устойчивой продуктивности сельскохозяйственных культур в условиях неравномерности поступления атмосферных осадков можно достигнуть только при регулярном орошении [8, 9, 10].

Проведенный анализ в орошаемом земледелии показывает, что необходимо переходить к применению и внедрению новых водосберегающих технологий [11, 12]. Научное обоснование и масштабное внедрение водосберегающих технологий в орошаемом земледелии позволит обеспечить рациональное использование орошаемых земель и водных ресурсов, при повышении урожайности создать качественное и конкурентоспособное производство сельскохозяйственной продукции больших объемов для покрытия потребностей внутреннего рынка страны и формирования экспортных ниш, а также концентрация научных исследований для эффективного развития водного сектора экономики и водохозяйстванной политики [13, 14].

Вопросы внедрения эффективных методов орошения и рациональное их использование [15, 16], которые обеспечивают устойчивую и высокую урожайность сельскохозяйственных культур в природно-климатических условиях [16, 17] южных регионов Казахстана особенно актуальны [18]. Поэтому, для дальнейшего развития сельскохозяйственного производства возникает необходимость внедрения современных оросительных систем с рациональным использованием поливной воды.

Изучением биологических и физиологических особенностей сельскохозяйственных культур на фоне совершенствования режима орошения можно значительно снизить поливные нормы. Режимы орошения применяемые на практике проводятся без учета фактических влагозапасов, и, как правило, без расчета сроков и норм полива, что предопределяет непроизводительные затраты поливной воды [19].

Инновационные водосберегающие способы орошения позволяют обеспечить равномерность распределения влаги по площади орошения. Основная цель исследования – создать режим орошения, который объективно будет связывать время и сроки поливов [18] с фактической динамикой водопотребления [8] кукурузы на зерно при использовании капельного способа полива. В связи с этим возникает вопрос оптимизации режима орошения по оросительной норме, периоду и продолжительности поливов [20].

Актуальность. Обеспечение продовольственной безопасности страны предполагает увеличения объемов производства сельскохозяйственной продукции при строжайшей экономии водных ресурсов. Основной задачей орошения является использование необходимого количества воды для создания благоприятных условий [6] для роста и развития растений, с учетом почвенных [21], климатических [21], гидрологических [21], водохозяйственных и технико-экономических условий [21] на основе биологических и физиологических и других закономерностей [22] растения [21].

В последние годы на орошаемых землях увеличаются площади на которых применяются водосберегающие технологии орошения. Однако научное обоснование особенностей режимов орошения кукурузы на зерно с учетом потребностей водопотребления по фазам развития растений в условиях зоны предгорной полупустыни юга Казахстана до настоящего времени не проводились. Для научного обоснования особенностей режимов орошения первоначально необходимо решить влияние режима орошения на рост, развитие, продуктивность и водопотребление кукурузы на зерно [23] при капельном способе полива. И в зависимости от фенологических фаз роста и развития растения возникает необходимость установить закономерности водопотребления [24, 25] кукурузы на зерно и разработать режим орошения в условиях предгорно-полупустынной зоны юга РК.

Поставленная задача соответствует стратегически важным государственным программам включенным в общенациональный план мероприятий по реализации Посланий Главы государства народу Казахстана, таких как:

- Послание Главы государства Касым-Жомарта Токаева 1 сентября 2023 года «Экономический курс Справедливого Казахстана» где президент озвучил: «…ускорить внедрение передовых водосберегающих технологий - до 150 тысяч гектаров в год. … Задача - к 2027 году обеспечить дополнительно около двух кубических километров воды.» [26];

- Послание Главы государства Касым-Жомарта Токаева 1 сентября 2022 года «Справедливое государство. Единая нация. Благополучное общество», где президент озвучил: «…Серьезным барьером для устойчивого экономического развития страны является нехватка водных ресурсов. В текущих реалиях эта тема переходит в разряд вопросов национальной безопасности.» [27];

- Послание Главы государства Касым-Жомарта Токаева 1 сентября 2020 года, где указано, что «…Серьезным барьером остаются технологически устаревшие системы орошения. Потери воды достигают 40%.» [6, 28];

- Послание Главы государства Касым-Жомарта Токаева 2 сентября 2019 года «Конструктивный общественный диалог - основа стабильности и процветания Казахстана», где президент озвучил направление развития орошаемого земледелия путем широкого внедрения водосберегающих технологий орошения [29];

- Национальный проект «Зеленый Казахстан», принятый Постановлением Правительства Республики Казахстан от 12 октября 2021 года № 731. В рамках Направления II. Үнемді Қазақстан выполнение Задачи 1. «Повышение продуктивности за счет экономного использования воды» [30].

Степень изученности темы. Мировой опыт развития ирригации показывает, что проблему устойчивого роста сельхозпроизводства и конкурентоспособности товаропроизводителя, создания комфортных условий для проживания местного населения можно решать за счет применения новых технических средств ирригации, повышения культуры земледелия и продуктивности орошаемых земель.

На юге Казахстана орошение сельскохозяйственных культур осуществляется различными способами. Применяются следующие виды ресурсосберегающих способов орошения: подпочвенное орошение, мелкодисперсное дождевание, капельное орошение, дискретный полив.

Изучением вопросов по применению водосберегающих систем орошения при возделывании сельскохозяйственных культур занимались многие учёные стран СНГ: Б.В. Дзюбенко, В.И. Кравовец, И.П. Орел, М.И. Романенко, М.И. Ромащенко, Г.Ю. Шейнкин, И.П. Митянин, Д.А. Суюмбаев, А.Ж. Атаканов, К.М. Кулов, Н.Б. Баширов. А также, этим вопросом занимаются зарубежные ученые: Дж. Келлер, Д. Кармелли, Р. Челестре, Д. Голдберг, Е.Д. Ремер, Е.Р. Хоаре, К.В. Карзоли, С. Мазе и др.

Разработкой водосберегающих технологий орошения также занимаются ученые ТОО «КазНИИВХ», такие как Н.Н. Балгабаев А.А. Калашников, В.А. Жарков и др.

Выбор способов и техники полива [21] определяется рядом технических и технологических показателей, соответствующих природным и климатическим условиям орошаемых [21] территорий [21].

Анализируя применяемые технологии орошения кормовых культур на юге Казахстана можно сделать вывод, что наиболее перспективным является капельный способ полива. Основные преимущества капельного орошения:

- значительная экономия воды в сравнении с другими способами полива [31, 29, 30, 31];

- снижение потери оросительной воды, расходуемой на фильтрацию и испарение [6, 31-34];

- отсутствие эксплуатационной потери воды, эрозии воды, сброса воды [31, с.157, 32-34];

- увлажнение непосредственно корнеобитаемого участка почвы в зависимости от роста и развития растения [32-34];

- возможность внесения удобрений в необходимых нормах вместе с поливной водой [32-34];

- уменьшение затрат энергии на создание напоров воды в трубопроводах по сравнению с дождеванием [32-34].

Вместе с тем, исследования по технологии капельного орошения кукурузы на зерно в условиях предгорной полупустыни Казахстана до настоящего времени не проводились. В связи с этим необходимо решить задачи по разработке режима орошения кукурузы на зерно при капельном способе полива и влияния его на величину водопотребления, основных показателей роста, развития посевов и урожайности.

Цель исследований. Разработка режимов капельного орошения кукурузы на зерно с учетом особенностей водопотребления растений в предгорно-полупустынной зоне юга Казахстана.

Задачи исследований:

- разработка рациональных режимов капельного орошения кукурузы на зерно при поддержании различных уровней влажности почвы;

- определение величины водопотребления кукурузы на зерно по фазам роста и развития растения и в целом за вегетацию;

- изучение влияния режимов орошения на рост и развитие, урожайность кукурузы на зерно при капельном способе полива;

- определение биофизических и биологических коэффициентов испарения по межфазным периодам роста и развития и в целом за вегетацию;

- экономическая оценка возделывания кукурузы на зерно при капельном способе полива.

Научная новизна. Впервые для условий предгорно-полупустынной зоны южного региона РК разработан рациональный режим орошения кукурузы на зерно при капельном способе полива с учетом особенностей водопотребления по фазам развития растений.

Установлено влияние капельного способа полива на рост и развитие, урожайность кукурузы на зерно.

Установлены биофизические и биологические коэффициенты испарения по межфазным периодам и за вегетацию при капельном способе полива.

Объект и предмет исследований: орошаемое земледелие южного региона РК, кукуруза на зерно, капельное орошение.

Методология и методы исследований. Информационный и аналитический обзор, анализ существующих технологий возделывания и орошения кукурузы на зерно в южных регионах Казахстана с использованием материалов государственных и частных организаций проводился в контексте применения водосберегающих технологий орошения. Информационно-аналитический обзор и анализ существующих режимов орошения кукурузы на зерно проводился с использованием фондовых материалов водохозяйственных организаций, также современных и архивных материалов ТОО «КазНИИВХ».

Исследования по разработке режимов орошения при использовании капельного способа полива кукурузы на зерно с учетом особенностей водопотребления по фазам развития растений проводились согласно Методике полевого опыта с использованием методик анализа агрохимических свойств почвы (ГОСТ 26205 -91, ГОСТ 26213-91, ГОСТ 26423-85). Учет воды осуществлялся с помощью средств водоучета. Контроль за уровнем влажности почвы проводился расчетным методом по методике Н.А. Качинского. Один раз в декаду, в ходе натурных наблюдений, проводилась корректировка расчетных данных влажности корнеобитаемого слоя почвы с фактическими данными, определяемыми с помощью термостатно-весового метода [35-38]. Разработка режимов орошения при использовании капельного способа орошения кукурузы на зерно проводилась на базе крестьянского хозяйства «Самгау» Кордайского района Жамбылской области на основе полевых и лабораторных данных с учетом особенностей возделывания сельскохозяйственных культур и климатических условий объекта исследований.

Разработка рациональных режимов орошения при использовании капельного способа полива кукурузы на зерно для условий предгорно-полупустынной зоны юга РК предусматривала создание рационального режима орошения, при различных уровнях поддержания влажности почвы 75%, 75-85-75% и 85% от НВ, за контроль был принят производственный посев кукурузы на зерно в крестьянском хозяйстве «Самгау» при капельном орошении. Фенологические и биометрические наблюдения проводились по общепринятым методикам [39, 40].

Все полевые исследования проведены в соответсвии с требованиями стандартов, норм и правил технологической и экологической безопасности, указанных в законодательных актах Республики Казахстан, и выполнены по общепринятым методикам с соблюдением ГОСТов и отраслевых стандартов (ГОСТ 31885-2012, 1СТ РК ГОСТ Р 51592-2003). [41, 42]

Статистическая обработка результатов исследований осуществлялась дисперсионным методом [43]. Использовалось графическое и табличное отображение полученных данных.

Основные положения, выносимые на защиту:

Режимы орошения кукурузы на зерно с учетом особенностей водопотребления растений по основным фенологическим фазам развития;

Водопотребление кукурузы на зерно по фазам роста и развития растений при капельном способе полива;

Биологические и биофизические коэффициенты испарения для прогнозирования и корректировки режима орошения.

Практическая значимость. Полученные данные по водопотреблению кукурузы, биологические и биофизические коэффициенты были использованы при разработке и внедрении в производство режимов орошения на посевах кукурузы на зерно.

Производству предложен рациональный режим капельного орошения кукурузы на зерно с дифференцированным поддержанием уровня влажности почвы 75-85-75% от НВ.

Результаты исследований могут использоваться при проектировании водосберегающих систем орошения, в процессе обучения по мелиорации и орошаемом земледелии.

Апробация работы и публикации в печати. Разработанная водосберегающая технология орошения кукурузы на зерно была внедрена на орошаемых землях крестьянского хозяйства «Самгау» Кордайского района Жамбылской области.

По результатам исследований опубликованы опубликовано 4 статьи в научных журналах, включенных в перечень рекомендуемых изданий КОКСНВО МНВО РК, 10 статей – в республиканских научных журналах и сборниках научных трудов, 9 статей – в сборниках материалов конференций, 1 статья – в зарубежном журнале «SABRAO Journal of Breeding and Genetics», входящий в базу данных Scopus и Web of Science, 2 статьи – в журналах входящий в базу научных публикаций индексируемые в РИНЦ (Российский индекс научного цитирования). Получено 2 патента на полезную модель РК – №5681 и №5834.

1. СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ ВОЗДЕЛЫВАНИЯ КУКУРУЗЫ НА ЗЕРНО НА ЮГЕ КАЗАХСТАНА

1.1 Современное состояние кормопроизводства на юге Казахстана

Сельское хозяйство в Казахстане - одна из основных отраслей экономики [44], основой которой являются растениеводство и животноводство [16]. Данные секторы сельского хозяйства, являющиеся приоритетным направлением развития экономики Республики, располагают потенциалом для дальнейшего развития [16, 45, 46]. Однако, в целом, ожидается, что развитие экономики страны, особенно сельское хозяйство [16, 45, 46], в ближайшие годы будет развиваться в условиях дефицита водных ресурсов [16, 36].

Общая площадь посевов сельскохозяйственных культур в Республике Казахстан [47 ,48] за период с 2017 по 2019 годы увеличилась от 21 839,9 тыс.га до 22 135,8 тыс.га, что свидетельствует о тенденции к увеличению [49, 50]. Основные посевные площади находятся под зерновыми и бобовыми культурами [44].

В 2017 году орошаемые земли в Южно-Казахстанской области занимали 798,4 тыс.га, в Алматинской – 947,9 тыс.га, в Кызылординской – 180,7 тыс.га, в Жамбылской – 629,3 тыс.га. На площади более 2,5 млн.га юга Казахстана сельскохозяйственные культуры возделываются по орошаемой системе, что составляет 93% всех орошаемых площадей Казахстана и в основном расположены в 4 областях юга Казахстана [49].

Одной из наиболее распространенных и ценных среди сельскохозяйственных культур, выращиваемых на юге Казахстана, является кукуруза.

По темпам роста посевных площадей, валовых сборов и урожайности кукуруза опережает основные зерновые культуры. По отчетам обзора рынка крупяных культур и круп валовый сбор кукурузы в мире в 2015 г. составил 990,7 млн.т.

В настоящее время кукуруза возделывается на площади около 160 млн. га, средняя урожайность зерна составляет 40-60 ц/га [48, 49]. Ежегодное потребление кукурузы, например в США, достигает более 200 кг на душу населения [51, 52]. В России в последние годы кукуруза возделывается на площади 2,7 - 3,0 млн. га. В казахстане по статистическим данным за 2019 год посевная площадь кукурузы на зерно составила 156,5 тыс.га и сосредоточена в основном в южных регионах Казахстана: Алматинской области - 81,7 тыс.га, Туркестанской области - 46,1 тыс.га, Жамбылской области - 18,0 тыс.га и Кызылординской области - 0,6 тыс.га [53, 54].

Рисунок 1.1 - Показатели посевных площадей, урожайности зерна и валового сбора кукурузы на юге Казахстана в 1990-2019гг.

Таблица 1.1 - Показатели посевных площадей, урожайности зерна и валового сбора кукурузы на юге Казахстана в разрезе областей в 2017-2019гг.

| Годы | Районы | Посевная площадь кукурузы на зерно, тыс га | Валовый сбор кукурузы на зерно, тыс.т | Урожайность кукурузы, ц с одного га |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2017 | Всего по РК | 138,7 | 784,7 | 57,4 |
|  | Всего по югу РК | 132,7 | 775,2 | 49,7 |
|  | Жамбылская | 15,7 | 95 | 61,1 |
|  | Кызылординская | 0,7 | 1,8 | 27,9 |
|  | Алматинская | 78,7 | 512,2 | 65,1 |
|  | Туркестанская | 37,6 | 166,2 | 44,5 |
| 2018 | Всего по РК | 153,3 | 862 | 57,4 |
|  | Всего по югу РК | 143 | 841,3 | 53,3 |
|  | Жамбылская | 18,1 | 111,6 | 61,6 |
|  | Кызылординская | 0,8 | 3,2 | 40,3 |
|  | Алматинская | 80,1 | 531,1 | 66,3 |
|  | Туркестанская | 44 | 195,4 | 45 |
| 2019 | Всего по РК | 156,5 | 896 | 57,3 |
|  | Всего по югу РК | 146,4 | 868 | 52,1 |
|  | Жамбылская | 18 | 109,2 | 60,6 |
|  | Кызылординская | 0,6 | 2,1 | 35 |
|  | Алматинская | 81,7 | 541,9 | 66,3 |
|  | Туркестанская | 46,1 | 214,8 | 46,6 |

По данным Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан [45, 53] урожайность кукурузы на зерно в последние несколько лет неуклонно растет. В 2017 году она, по данным, достигла 57,4 центнеров с гектара. Среднегодовая урожайность кукурузы в Казахстане в 1991-2000 гг. составляла 26,4 ц/га, в 2001-2010 гг. - возросла до 43,95 ц/га [55, 56], в 2011-2019 гг. - достигла 54,4 ц/га [57, 58]. В разрезе юга Казахстана среднегодовая урожайность кукурузы 1991-2000 гг. составляла 25,6 ц/га, в 2001-2010 гг. - возросла до 39,3 ц/га, в 2011-2019 гг. - достигла 48,7 ц/га (Рисунок 1.1) [53]. По этим данным видно, что основными сеющими кукурузу регионами страны являются юг Казахстана - Жамбылская, Алматинская, Туркестанская и Кызылординская области. Таким образом, тренд в сторону устойчивого повышения урожайности не случаен, отмечается на протяжении ряда последних лет (Таблица 1.1).

Урожайность сельскохозяйственных культур в областях Казахстана в зависимости от погодных условий и условий технологии возделывания имеет разный уровень. В условиях орошаемого земледелия зависимость урожайности от погодных условий минимизируется. Так более высокие значения урожайности культур имеют 4 южных области – Алматинская, Жамбылская, Кызылординская, Туркестанская, где сельскохозяйственные культуры в основном возделываются в условиях орошения.

  - Биологические особенности и народнохозяйственное значение производства кукурузы

## Кукуруза – одна из важнейших зерновых и кормовых культур [59,60] сельскохозяйственной промышленности [59,60,61], объемы выращивания прямым или косвенным образом зависят от уровня развития и эффективности, и соответственно, от степени доходности сельского хозяйства, в частности животноводческого [62,63], перерабатывающего зерна и приозводящего биотопливо [64]. Занимая третье место в мире по агрономии, производство кукурузы играет важную роль [65] после пшеницы и риса. По данным широкому использованию кукурузы способствовало и ее важное свойство - возможность использовать ее различным способами в качестве пищевого продукта. Кукурузу на зерно определяют одной из лучших и незаменимых кормовых культур, ее зерна широко используются на продовольственные цели - около 20% [66] - в качестве сырья для пищевой промышленности [51, 52, 67], около 15% на технические цели [66, 68], получают глюкозу, крахмал, патоку, муку, этиловый спирт, декстрин, сахар, витамин Е, аскорбиновыую и глутаминовую кислоты [69] и примерно 2/3 успешно используется на корм в животноводстве [66, 70, 71]. Также стебли, листья, стержни початков кукурузы используются при производстве бумаги, линолеумов, активированного угля, искусственной пробки, пластика, анестетики др. [69,72-74]. Выращивание кукурузы позволит создать надежную кормовую базу для развития животноводства. Учитывая, что в Казахстане взят курс на развитие высокорентабельного животноводства [75], очевидно, что без качественного корма этой цели не достичь.

В Плане мероприятий по реализации Государственной программы развития агропромышленного комплекса Республики Казахстан на 2017-2021 годы (постановление Правительства Республики Казахстан от 12 июля 2018 года № 423) [76] принята «Карта кормопроизводства». Реализация принятых мероприятий позволит повысить объемы производства семян сельхозкультур более чем вдвое, увеличить посевные площади кормовых культур [77], создать прочную и стабильную кормовую базу в соответствии зоотехническими требованиями, обусловленными уровнем производительности сельскохозяйственного животноводства, стимулирование восстановления и развития животноводческого хозяйства [78], повысить качество производимых кормов [75,77]. Целью «Национального проекта по развитию агропромышленного комплекса Республики Казахстан на 2021-2025 годы» (постановление Правительства Республики Казахстан от 12 октября 2021 года № 732) [79] является создание конкурентоспособного АПК путем повышения производительности труда в два с половиной раза, увеличения экспорта продукции [76] агропромышленного комплекса в 2 раза и обеспечения отечественного производства социально значимыми продовольственными товарами [38].

Производство кормов в Казахстане решается преимущественно в сфере полевого и лугового кормопроизводства. Состояние кормовой базы нашей страны, в том числе и на юге Казахстана по многим параметрам не соответствует требованиям развития животноводства и оптимизации систем земледелия. При этом около 70% объема кормов в основном готовится на естественных природных сенокосах, урожайность которых буквально зависит от погодных условий местности. Следователсьно, отсюда и низкая продуктивность животноводства. В Казахстане доля кормовых культур в севообороте составляет около 15%, что в 2 раза ниже рекомендованного наукой показателя [80]. Основной причиной такого состояния является несбалансированная кормовая база. Состояние кормовой базы определяется количеством производимых кормов, а также их качеством.

Кукуруза это высоурожайная и многостороняя культура. Никакая другая культура кормового предназначения [18] не имеет такого широкого и разнообразного сельскохозяйственного внедрения.

Кукуруза, как монокультура имеет большую массу органических остатков остающихся после уборки [81]. Немаловажную роль также кукуруза играет в очистке атмосферного воздуха, за вегетационный период 1 га посевов кукурузы усваивает 15т оксида углерода, тогда как 1 га леса усваивает всего 3т оксида углерода [78,82].

Сухие кукурузные травы, листья, стволы превосходящие соломы других зерновых культур, используются в качестве грубого зимнего корма для сельскохозяйственных животных [83, 84]. В 100 кг кукурузной травы содержится 37 кормовых единиц [82] и 2 кг переваримого протеина [85, 86].

Ценность кукурузы в том, что она позволяет решить проблемы пополения зерна и получения кормов для животных. В кукурузном зерне содержатся 65-70% безазотных экстрактивных веществ [85, 87-90]. В 1 кг сухого кукурузного зерна, содержащего 78 г переваримого протеина, среднее усваиваемое количество белка составляет 1,34 кормовых единиц [69], в то время как в зернах ржи содержатся 1,28 кормовых единиц [69], в ячменях 1,26 [69] и в овсе 1 кормовых единиц [69, 91]. Также в зернах кукурузы содержатся 65-70% углеводов [85], 9-12% белков, 4-8% жиров, минеральные соли, витамины и около 2% клетчатки [89, 90]. Убранные и засилосованные кукурузные початки во время восковой или молочной спелости являются ценным концентрированным кормом с содержанием 0,4 кормовых единиц и 26 г переваримого протеина [85, 91, 92].

Зерно кукурузы - высокоэнергетический корм, предназначенный для питания всех типов животных и птиц [93]. Для увеличения продуктивности животноводческих хозяйств, при приготовлении комбикорма в структуре должно содержаться не менее 40% зерна кукурузы [94, 95].

Большим преимуществом кукурузы является то, что она очень важна в агротехническом и организационно-экономическом плане, является прекрасным предшественником и парозанимающей культурой для многих зерновых культур [68, 72, 97], обеспечивает стабильные урожай в течении нескольких лет на хорошо удобренных одних и тех же участках [97].

По количеству активной и эффективной температуры воздуха, а также длительности теплых периодов [98], юг Казахстана является благоприятным регионом для кукурузных культур и позволяет их выращивать [97]. Например, средняя многолетняя активная температура выше 10ºС на юге Казахстана составляет 2700-3300°С, а необходимая активная температура для полного формирования урожая кукурузы  - 2800-2900 ºС [98,99].

1.3 Особенности орошения кукурузы на зерно и перспективы ее возделывания при использовании капельного орошения в условиях дефицита естественной влагообеспеченности

Дефицит водных ресурсов является серьезной проблемой, угрожающей устойчивому развитию сельского хозяйства и продовольственной безопасности. Водные ресурсы, доступные для орошения, сокращаются из-за изменений климата и других потребностей в воде. Между тем, с расширением орошаемых земель значительно увеличиваются объемы используемых водных ресурсов в сельском хозяйстве [100], в том числе орошаемом земледелии [101, 102].

Изменения климата, ирригационная эрозия, особенно в предгорной зоне с уклонным рельефом, вторичное засоление на орошаемых землях, значительное ухудшение водно-физических свойств и других показателей почвенного плодородия, все это подразумевает переход земледельцев на прогрессивные водосберегающие технологии.

Поэтому большую актуальность имеют вопросы рационального использования водных ресурсов и внедрения эффективных [16, 101] водосберегающих технологий орошения [99], позволяющих не только значительно сократить расходы оросительной воды и предотвратить размыв плодородного слоя почвы, а также повысить урожайность сельскохозяйственных культур [18].

При выборе рациональных технологий полива для конкретных условий следует вначале определить техническую приемлемость той или иной технологии, после необходимо выбрать наиболее экономически целесообразную для определенного региона, с учетом перспективной сельскохозяйственной культурой [103]. Выбор техники и технологий для улучшения системы орошения должен проводиться на основании экономических пределов повышения коэффициента эффективности оросительной сети и технологии орошения [6, 104].

Развитие орошения является решающим и перспективным методом решения вопроса оптимизации повышения влагообеспечения растений. На сегодня возделывание кукурузы основным способом полива является традиционный - поверхностный способ полива, и в редких случаях полив проводят дождеванием. Однако на практике бывает так, что применение поверхностного способа полива и дождевание технологически невозможно или нецелесообразно [105].

В диссертационной работе были сделаны следующие основные выводы для исследования, акцентирующие внимание на экономии водных ресурсов, сравнении потерь воды при орошении и затрат на поливную технику.

Потери воды связанные с непроизводительными затратами, неравномерным увлажнением поливных участков относительно велики и характерны для поверхностного, бороздкового полива и дождевания, которые возрастают при высоких температурах воздуха и сильном ветре. Для капельных систем орошения этот вид потерь может быть полностью устранен [103].

Основные ограничивающие факторы использования дождевания:

- потери воды на испарение [103];

- сложный рельеф и геометрия участка [105];

- солонцеватые, низкой водопроницаемости почвы [105];

- поля, значительно удаленные от источника воды, большие расстояния и перепад высот от источника полива к полю [105].

В таких случаях единственным верным решением является применения капельного способа орошения [106]. Также при дождевальном способе полива малые поливные нормы чаще всего вызывают недостаточное увлажнение корнеобитаемого слоя почвы, а повышение интенсивности дождя вызывает неравномерное увлажнение почвы, особенно в ветреную погоду [103, 107]. При применении капельного способа полива этот вид потерь удается почти полностью устранить [108].

Большие фильтрационные потери характерны для поверхностного, бороздкового полива и поливу дождеванием. При капельном способе полива фильтрационные потери могут быть исключены, так как технология капельного орошения обеспечивает доставку нормированной дозы воды непосредственно к корнеобитаемой зоне растений [103].

Анализируя обобщения и выводы применяемых технологий орошения кукурузы на зерно на юге Казахстана наиболее перспективными могут являться способы полива - полив дождеванием и капельный способ полива.

Технология капельного орошения с точки зрения экономии водных ресурсов и производительности труда обладает преимуществом по сравнению с дождевальным и бороздковым поливами [109]. Таким образом, в южном регионе Республики Казахстан имеется огромный потенциал внедрения капельного орошения.

На юге страны капельным способом поливают в основном сады, виноградники, овощи, бахчевые. В данном отношении кукуруза - относительно новая культура, на которой использование подобного способа полива еще мало распространено.

## Возделывание кукурузы на зерно при капельном орошении на сегодня, самая инновационная и перспективная технология в растениеводстве. Повышение урожайности в 1,5-2 раза, технологичность производства, возможность продления срока посева – все это приводит к увеличению площади ее применения большими темпами. Посевные площади кукурузы при на капельном орошении в мире в последние годы возрастают почти в 10 раз, и продолжают расти [110-112].

## Во многих научных публикациях, особенно зарубежных, содержатся сведения о технологических параметрах и основы технологии капельного орошения [113, 114], например такие как схема систем капельного орошения, количество капельниц, расход воды капельницы, продолжительность полива, продолжительность межполивного периода, объем и уровень влажности почвенного слоя, количество поливов, контур увлажнения и т. д. [115-117].

В связи с проведением определенных исследований и изученности этой относительно новой технологии орошения [16, 118, 101, 119-122] возникает потребность в дополнительных исследованиях, в котором будут изучаться и разрабатываться режимы орошения при капельном способе полива.

Вопрос о применении водосберегающих технологий капельного способа полива кукурузы на зерно на сегодня лимитирован недостаточными научными опытами, что влечет за собой отсутствие научно-обоснованного методического решения по применению технологий капельного способа полива кукурузы на зерно. Разработка технологии капельного способа полива кукурузы на зерно и ее научное обоснование позволяют существенно расширить сферу применения систем капельного орошения и обеспечить получения высоких урожаев.

В настоящее время исследования по водопотреблению и разработке режима орошения кукурузы на зерно в условиях предгорно-полупустынной зоны юга Казахстана с использованием капельного способа полива кукурузы на зерно не проводились. В связи с этим, необходимо определить режимы орошения при капельном способе полива кукурузы на зерно с учетом особенностей водопотребления растений по основным фенологическим фазам развития и влияние на основные показатели роста и развития этой культуры. При формирования высоких урожаев имеют решающее значение разработка правильного режима орошения с исполоьзованием наиболее эффективного способа полива.

Эффективное ведение сельского хозяйства и сельскохозяйственного производства в условиях дефицита водных ресурсов позволит обеспечить только широкое внедрение водосберегающих технологий в регионе. Это является ощутимым вкладом при переходе Республики Казахстан к «зеленой экономике» в области сельского хозяйства [116].

Кукуруза хорошо относится к орошению, но и экономно расходует воду [74]. По данным накопленных литературных материалов величина нижнего порога при определении оптимальной влажности почвы при орошении изменяется от 60% [123, 124] от НВ до 85% от НВ [125, 126]. Разная широта такого изменения порога влажности почвы зависит от почвенных, климатических условий исследуемого региона, уровня грунтовых вод, минерализации почвы, величины расчетного увлажняемого слоя почвы [123], применяемых удобрений и агротехники, биологических особенностей сортов [123, 127] и гибродов культуры, и прогнозируемой урожайности [128, 129].

По мнению ученых в период вегетации сложно выделить периоды, когда кукуруза менее чувствительна к недостатку влаги в почве. Максимальный урожай, по мнению ученых, можно получить только при поддержании нижней границы влажности почвы на уровне 70-75% от НВ от фазы «всходы» до фазы «восковая спелость» [67, 130, 131]. При понижении влажности почвы [131, 132] ниже 60% от НВ урожайность зерна снижается в любой фазе [67, 133, 134].

Согласно аналитического обзора по режиму орошения кукурузы в разных регионах мира в течение всего вегетационного периода, чтобы избежать снижения урожайности, влажность активного слоя на легких почвах необходимо поддерживать на уровне 60-65% от НВ, на средних почвах на уровне 70-75% от НВ и на тяжелых почвах на уровне 75-80% от НВ [135-138].

Другие же опыты ученых показали, что чрезмерное увлажнение почвы под посевами кукурузы влияет на общую продуктивность растений и уменьшает ее на 10% по сравнению с постоянным поддержанием влажности почвы на уровне 60% от НВ [139, 140].

Суммарный расход воды за вегетационный период зависит и несколько вариьруется в зависимости от климатических условий и метерологических данных года в исследуемой природной зоне, прогнозируемой урожайности, режима орошения и применения удобрений [67, 141, 142].

Согласно утвержденным в РК нормативам «Укрупненные нормы водопотребления и водоотведения…» оросительная норма кукурузы на зерно при поверхностном поливе (таблица 1.2) в Туркестанской области при УГВ 3м в год 75% обеспеченности (сухой год) по различным природным зонам составляет от 5200 до 7900 м3/га. В Кызылординской области он составляет 8000 м3/га, в Алматинской области соответственно от 4150 до 6300 м3/га, В Жамбылской области она изменяется от 4750 до 6950 м3/га соответственно [143].

Таблица 1.2 - Укрупненные нормы водопотребления кукурузы на зерно юга РК при УГВ>3м в разрезе административных областей и районов по природным и агроклиматическим зонам увлажненности при поверхностном поливе [143]

| Регионы, коэффициент увлажненности территории | Административные области и районы |  | Уровень вероятности превышения, % |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 50 |  | 75 |  | 95 |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  |  |
| Туркестанская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Предгорная степь – ПГС, Ку=0,30-0,35 | северные части Тюлькубасского, Толебийского |  | 4500 |  | 5200 |  | 6300 |  |  |
| Предгорная полупустыня - ПГП, Ку=0,20-0,25 | Тюлькубасский, Толебийский |  | 5050 |  | 5650 |  | 6900 |  |  |
| Пустыня южная - Пю, Ку=0,15-0,20 | Ордабасинский, Сайрамский, Байдыбекский |  | 5450 |  | 6500 |  | 7400 |  |  |
| Пустыня южная - Пю, Ку=0,10-0,15 | Сарыагашский, Келесский, Казыгуртский, Сузакский |  | 6300 |  | 7100 |  | 8100 |  |  |
| Пустыня южная - Пю, Ку0,10 | Махтааральский, Арысский, Отырарский, Шардаринский | 6950 |  | 7900 |  | 9100 |  |
| Кызылординская область |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пустыня южная - Пю, Ку0,10 | Жанакорганский, Шиелийский, Сырдарьинский, Жалагашский, Кармакшинский, Казалинский, Аральский | 6950 |  | 8000 |  | 9100 |  |

Продолжение таблицы 1.2

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Алматинская область |  |  |  |  |  |
| Предгорная степь – ПГС, Ку=0,35-0,40 | южная часть Уйгурского р-на, северная часть Панфиловского р-на, Южные части Енбекшиказахского, Талгарского, Карасайского районов | 3400 | 4150 | 5200 |
| Предгорная полупустыня – ПГП, Ку=0,20-0,25 | центральная часть Уйгурского, центральная часть Панфиловского, Центральные части Енбекшиказахского, Талгарского, Карасайского районов, южная часть Жамбылского р-на, Коксуский, Ескельдинский, северная часть Кербулакского р-на, восточная часть Алакольского района | 4800 | 5450 | 6600 |
| Пустыня северная – Пс, Ку=0,15-0,20 | северо-западная часть Алакольского района | 4350 | 5200 | 5900 |
| Пустыня южная - Пю, Ку=0,10-0,15 | северная часть Уйгурского, южная часть Панфиловского, южная часть Кербулакского, Талгарский, Шенгельдинский массив, Северные части Енбекшиказахского, Талгарского, Карасайского районов, Балхашский, северо-западная часть Карасайского района, Илийский, северная часть Жамбылского р-на, Каратальский район, Аксуский, Саркандский | 5250 | 6300 | 7200 |

Продолжение таблицы 1.2

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Жамбылская область |  |  |  |  |
| Предгорная степь – ПГП, Ку=0,30-0,35 | Жуалынский | 4100 | 4750 | 5900 |
| Предгорная полупустыня – ПГП, Ку=0,25-0,20 | Кордайский, Меркенский, им. Т.Рыскулова, Западная часть района им. Т. Рыскулова, Байзакский, Жамбылский, Жуалынский, Сарысуский | 4950 | 5600 | 6750 |
| Пустыня южная – Пю, Ку=0,15-0,10 | Шуский, Мойынкумский, Шуский, южная часть Меркенского и района им. Т. Рыскулова, Таласский, южная часть Байзакского, Жамбылского, Жуалынского районов, Сарысуский, Таласский | 6150 | 6950 | 7900 |

В исследовательских работах установлено, в засушливых условиях, в период наибольшего потребления воды растениями, нижний предел влажности почвы должен превышать 20-35% от НВ. После проведения полива водный режим растений резко улучшается, но снижение накопления урожая за предыдущий период невозможно полностью пополнить, особенно при повторных снижениях нижнего порога влажности почвы. В этой же работе говориться, при умеренной засухе почвы в период фаз «всходы-фаза 7-8 листа» образуется вегетативной массы, но при достаточном водоснабжении растений в дальнейшем не снижается или даже несколько повышается урожай зерна.

При выборе элементов режима орошения по вариантам опыта учитывались многолетние опыты ряда исследователей. По данным ряда авторов установлено, что наибольший урожай можно получить при поддержании влажности почвы не ниже 75% от наименьшей влагоемкости в слое почвы 0,6-0,8 м [144, 145].

Проведенные многочисленные полевые эксперименты и накопленные практические опыты свидетельствуют, чтобы поддерживать оптимальные пределы влажности почвы в активном слое почвы необходимо значительное расходование поливной воды [123] и, соответственно, требует высоких материальных вложений и дополнительных затрат на электроэнергию [107].

По итогам данных многих ученых влажность активного слоя почвы не должна быть ниже 70-80% от НВ [146] в течение 10-15 дней до фазы выметывания метелок и должна сохраняться в течение 10-15 дней [147, 148] после наступления фазы цветения и налива зерна, а в последующие фазы роста и развития не должна опускаться ниже 65-70% от НВ [106, 149, 150].

Также, другие ученые авторы рекомендуют поддерживать предполивную влажность почвы на уровне не ниже 70% от НВ до начала фазы 7-и листьев [151], и далее поддерживать на уровне не ниже 80% от НВ до окончания [152] фазы налива зерна [153].

Безусловно, чтобы избежать необратимых процессов в растении и получать стабильный и высокий урожай, необходимо знать нижний порог влажности почвы перед поливом, ниже которого она не должна опускаться [126]. В литературе имеется много информации о предполивных порогах влажности и глубинах увлажнения при поливе сельскохозяйственных культур [119, 154].

При определении поливных норм наряду с наименьшей влагоемкостью и объемной массой почвы немаловажную роль играет глубина увлажнения, т.е. определение расчетного слоя почвы с учетом почвенно-гидрологических условий и биологических особенностей кукурузы на зерно [155].

По материалам ученые глубину увлажняемого слоя связывают с активным слоем почвы, в котором располагается до 80% корневой системы [155, 156]. Также, ученые в своих работах указывают, что при определении глубины увлажняемого слоя необходимо учитывать почвенные особенности орошаемой территории [157, 158].

При определении глубины увлaжняемого слоя необходимо определить способ поливa и глубину зaлегaния грунтовых вод [159, 160]. К примеру, многие ученые считают, что при использовании поверхностного способа орошения и глубоком залегании грунтовых вод слой увлажнения на посевах кукурузы должен быть равен 1м [93], при дождевании увлажняемый слой должен быть равен 0,6-0,7м, и может сокращаться до 0,5м на участках с близким залеганеим грунтовых вод от 1,0 до 2,0м [96]. Влажность почвы в слое 0,7м предлагается поддерживать при зaлегaнии грунтовых вод ниже 3м, и 0,5м при зaлегaнии грунтовых вод менее 2,5-3,0м [74]. Поддержание таких уровней влажности слоев почвы необходим для сохранения окружающей природной среды, повышения плoдорoдия и мелиoративнoгo сoстoяния пoчв [74, 161].

На засоленных орошаемых участках для полива кукурузы предлагается поддерживать влажность почвы в слое 0,4-0,45 м малыми поливными нормами. Поддержание такой глубины увлажнения не ведет к снижению урожайности, но и позволит повысит эффективность использования воды и улучшит экологоческое и мелиоративное состояние орошаемых земель [135].

При возделывании кукурузы в период фаз «посев - всходы - выметывание метелки» необходимо поддерживать влажность почвы в расчетном слое 0,4м, в период фаз «выметывание метелки - молочная спелость» - в расчетном слое 0,6м [131, 162], в период фаз «молочная спелость - молочно-восковая спелость» [131, 162] - в расчетном слое 0,6м [163].

Проведенный литературный анализ показывает, что существует значительное количество экспериментальных работ, по режимам орошения, дозам минерального питания и урожайности кукурузы при поверхностном поливе и дождевании.

Исходя из изученных материалов, было принято решение в исследованиях поддерживать влажность активного слоя почвы на уровне не ниже 75% от НВ и 85% от НВ с дифференцированием увлажняемого слоя от 0,2м до 0,5м в зависимости от фазы роста и развития растений.

Для конкретных исследований, с учетом месторасположения опытного участка, слой расположения корневой системы кукурузы был принят 0,5 м по результатам изучения глубины расположения основной массы корней на поле КХ «Самгау» при капельном орошении, показывающий практически полное отсутствие корней ниже слоя 0,5 м.

Мощность корневой системы – распространение основной массы корней, ширина, и глубина, является важным фактором обеспечивающим рост и развитие недземной части растения. Уровень впитывания воды и всех элементов питания проходит через корнеобразующий слой кукурузы и осуществляется по следующим правилам [164, 165]: 40% влаги поглащается верхней четверью корневой системы, 30% влаги второй четверью корневой системы и т.д. [134, 164, 165].

При применении капельного способа полива, увлажняется верхняя часть почвы, поэтому, корневая система растений развивается в соответствии с увлажнением и располагаются главным образом в верхнем увлажняемом слое [166, 167]. По результатам натурных исследований на опытном участке нами было установлено, что основная масса корней расположена в слое 0-50 см. Поэтому за расчетную глубину была принята именно эта величина.

Выводы по первой главе

1. Проведенный литературный анализ показывает, что существует значительное количество экспериментальных работ, по режимам орошения, дозам минерального питания и урожайности кукурузы при поверхностном поливе и дождевании.

2. Вопрос о применении водосберегающих технологий капельного способа полива кукурузы на зерно на сегодня лимитирован недостаточными научными опытами, что влечет за собой отсутствие научно-обоснованного методического решения по применению технологий капельного способа полива кукурузы на зерно.

3. Разработка режима орошения кукурузы на зерно при капельном орошении и его научное обоснование позволяют существенно расширить сферу применения систем капельного орошения и обеспечить получения высоких урожаев.

4. Опираясь на имеющийся опыт зарубежных и отечественных исследователей по орошении кукурузы, полученный в результате изучения и анализа севременных и фондовых материалов, было принято на вариантах опыта обеспечить поддержание влажности активного слоя почвы на уровне 75% и 85% от НВ с дифференцированием увлажняемого слоя от 0,2 до 0,5м в зависимости от фенологических фаз развития растений.

2. УСЛОВИЯ И МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ

2.1 Агроклиматические и почвенные условия региона исследований

Опытный участок расположен на Благовещенском массиве Георгиевской оросительной системы в Сарыбулакском сельском округе Кордайского района, в юго-восточный части Жамбылской области, в 313 км от областного центра города Тараз.

Георгиевская оросительная система - система орошения, расположенная между Казахстаном и Кыргызстаном. Строительство начато в 1931 году, завершено в 1935 году. Состоит из магистрального Георгиевского канала, который начинается от водохранилища на реке Шу (Чумышская плотина) и вблизи райцентра Кордай делится на правую и левую ветки. Длина правого канала 40,5 км, глубина 1-1,77 м, расход воды 8 м3/с. Длина левого канала 48,7 км, глубина 0,7-2,5 м, расход воды 11-31 м3/с. Используется для орошения земель в Кордайском районе Жамбылской области.

Опытный участок находится в зоне левой ветки Георгиевского магистрального канала.

Водные ресурсы р. Шу используются на коммунально-бытовые, производственные и сельскохозяйственные нужды. Объем использования и их динамика за последние годы, приведены в таблице 2.1 [168].

Таблица 2.1 Динамика объёмов водозабора в бассейне р. Шу. Казахстан, на период до 2020 г.* (млн.м3)

| Годы развития |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1990 | 1995 | 2000 | 2006 | 2010 | 2015 | 2020 |
| Всего | 1780,5 | 1267,39 | 786,04 | 641,03 | 1086,51 | 1129,81 | 1194,92 |
| Регулярное орошение | 1678,37 | 1186,5 | 594,51 | 596,41 | 1011,47 | 1039,50 | 1072,93 |
| Лиманы | 9,0 | 19,77 | н.д. | 36,79 | 36,79 | 36,79 | 36,79 |
| Коммунальное хоз-во | 1,745 | 1,588 | 2,595 | 1,23 | 2,106 | 2,722 | 3,476 |
| Промышленность | 17,339 | 18,342 | 5,862 | 5,22 | 5,249 | 7,757 | 10,91 |
| Сельхоз водоснабжение | 27,88 | 14,871 | 1,91 | 1,23 | 16,758 | 18,04 | 19,314 |
| Обводнение пастбищ | 13,535 | 11,46 | 1,0 | 0,15 | 8,137 | 8,772 | 9,505 |
| Рыбное хозяйство | 32,58 | 14,86 | н.д | 0,0 | 6,0 | 16,0 | 42,0 |
| В том числе | Поверхностные воды | 1672,04 | 1221,13 | 775,76 | 595,41 | 1054,26 | 1150,72 |
|  | Подземные воды | 108,42 | 50,00 | 10,277 | 7,83 | 8,735 | 43,205 |

* без учёта объёмов воды необходимых для обеспечения природных экосистем (разливов).

Бассейн реки Шу находится в Шуйской долине на северо-западе Кыргызстана и Жамбылской области в Южном Казахстане. Река Шу является трансграничной между РК и КР, распределение стока реки осуществляется согласно «Положению о делении стока р.Шу», «Протокола о распределении стока р. Шу» от 18.02.1985 г.

Сток реки Шу формируется в Кочкорской впадине от слияния рек Джуанарык и Кочкор [169]. Область формирования стока полностью располагается на территории Кыргызстана, к ней относится горная часть территории [166].

Водный баланс характеризуется преобладанием поступления влаги над ее расходом, что обуславливает относительно высокую водоносность  и хорошую разветвленность речной сети.

Река Шу относится к рекам ледниково-снегового и подземного питания, чем и определяется ее внутригодовое распределение стока - более 60 % годового стока по реке протекает в июне-августе. Общая длина реки Шу составляет 1186км, в Кыргызстане 336км, в Казахстане 850км [171-174]. Площадь водосбора, включая бессточные участки и прилегающие пустынные пространства, 67500 км2. На протяжении 210 км река является границей между Казахстаном и Кыргызстаном и только на участке в 126 км она течет по территории Кыргызстана. По данным Комиссии Республики Казахстан и Кыргызской Республики по использованию водохозяйственных сооружений межгосударственного пользования на реках Шу и Талас [174] в бассейне реки Шу находится 5244 мелких рек и 506 озер общей площадью 39 км2, а в бассейне реки Талас - 3632 рек и 1405 озер общей площадью 23 км2 [174, 175].

Среднегодовой расход воды с горы составляет около 130 м3/с [170], наносов около 60 кг/с [170]. Река полноводна в месяцы с мая по сентябрь [175, 176].

Половодье в реке обычно происходит вместе с таянием снега в апреле-июне и в период осенне-зимней межени [177].

Вода в реке пресная, относится в основном к гидрокарбонатно-кальциевому классу, низкая минерализация - 0,59-0,82 г/л, средней жесткости, богата растворимым кислородом, пригодна для питья, подходит для орошения сельскохозяйственных культур и соответствует основным требованиям и стандартам бытового и промышленного водопотребления [170, 176]. Содержит достаточное количество карбонатов, сульфатов и хлоридов - 0,2-0,5г/л воды [170, 176].

Условия района исследований по природным и соответствующим им агроклиматическим зонам увлажненности позволяют здесь выращивать кукурузу и иные сельскохозяйственные культуры на орошаемых землях [6].

Территориально опытный участок расположен в крестьянском хозяйствен «Самгау» Кордайского района Жамбылской области, относится предгорно-полупустынной зоне сероземных почв юга Казахстана [178].

Опытный участок расположен на староорошаемых незасоленных сероземных почвах с глубоко залегающими песчано-галечниковыми отложениями и грунтовыми водами на глубине 3 м и более [178].

Почвы исследуемого участка представлены обыкновенными сероземами. Мощность гумусового горизонта – 20-40 см. Содержание гумуса в слое 0,4 м находится в пределах 1,253-1,022%. Количество валового азота равно 0,124-0,093%. Емкость поглощения большая - 8-10 мг/экв на 100 г почвы, реакция почвенного раствора - щелочная. По механическому составу почвы средне- и тяжелосуглинистые, незасоленные [104]. Общее количество воднорастворимых веществ составляет 0,7-0,1% [179].

Химический анализ, механический и минеральный состав почвы определялись в лаборатории ТОО «Казахский научно-исследовательский институт водного хозяйства (https://www.kaziwr.isd.kz/page.php?lang=1).

Результаты химического анализа почв представлены в таблице 2.2.

Таблица 2.2 - Химический анализ почвы исследуемого участка, %

| Глубина взятия образцов, см | Гумус, % | Валовые, % |  | Подвижные, мг/100г |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | N | P2O5 | NO3 | P2O5 | К2O |
| 0-20 | 1,253 | 0,124 | 0,138 | 3,249 | 1,083 | 36,54 |
| 20-40 | 1,022 | 0,093 | 0,123 | 2,273 | 0,833 | 24,90 |
| 40-60 | 0,428 | 0,060 | 0,112 | 2,259 | 0,479 | 19,68 |

Содержание валового азота в горизонтах 0-20 см составляет 0,124%, 20-40 см - 0,093% и в горизонтах 40-60 - 0,060%. Содержание фосфора, в пахотном горизонте 0,138-0,123%. Механический состав почв исследуемого участка показан в таблице 2.3.

Таблица 2.3 - Механический состав почв исследуемого участка

| Глубина образцов, см | Размеры фракций, мм |  |  |  |  |  | Разновидность по гранулометрическому составу | Название почв |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | песок |  | пыль |  | глина |  |  |  |
|  | 1,0-0,25 | 0,25-0,05 | 0,05-0,01 | 0,01-0,005 | 0,005-0,001 | 0,001 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 0-20 | 4,10 | 6,3 | 36,24 | 14,88 | 12,88 | 25,60 | 53,36 | суглинок тяжелый |
| 20-40 | 3,32 | 16,28 | 27,2 | 24,8 | 13,84 | 14,56 | 53,20 | суглинок тяжелый |
| 40-60 | 3,19 | 16,01 | 18,48 | 12,32 | 9,84 | 18,16 | 40,32 | суглинок средний |

В таблице 2.4 приведены значения наименьшей влагоемкости и объемной массы. Почвы исследуемой территории обладает хорошую водоудерживающюю способность. Наименьшая влагоемкость активного слоя почвы составляет от 21,36% до 21,45% от массы сухой почвы, глубина горизонта 50-60 см, водоудерживающая способность почвы сокращается до 21,1% (Приложение 2).

Плотность почвы пахотного слоя составляет 1,23-1,24 г/см3. С увеличением глубины горизонта до 50-60 см плотность почвы снижалась до 1,20-1,18 г/см3.

Таблица 2.4 - Значение наименьшей влагоемкости и плотности почвы по горизонтам

| Горизонт | Плотность почвы, г/см3 | Средняя наименьшая влагоемкость (НВ), % |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | к весу сухой почвы | к плотности почвы |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 0-10 | 1,23 | 21,42 | 25,11 |
| 10-20 | 1,24 | 21,45 | 25,30 |
| 20-30 | 1,24 | 21,33 | 25,16 |
| 30-40 | 1,21 | 21,20 | 24,56 |
| 40-50 | 1,20 | 20,97 | 24,25 |
| 50-60 | 1,18 | 21,06 | 23,99 |
| Среднее | 1,22 | 21,24 | 24,73 |

Проведенный химический анализ почв опытного участка показывает, что по всем показателям по содержанию питательных веществ, соответствует средней обеспеченности [180-182]. Поэтому при постановке полевых опытов необходимо вносить как органические, так и минеральные удобрения в дозах [183], рекомендованных научными учреждениями [104] данного региона.

Климат юга Казахстана характеризуется континентально-засушливым климатом [3, 98], преобладают в течение года ясные и переменно-облачные дни, зимы холодные малоснежные, весна короткая и засушливая, лето жаркое и сухое. Зима мягкая, но очень неустоячивая, облачная. В отдельные, очень холодные годы средняя температура воздуха может отколняться от средних многолетних на 10-15°С, а в некоторых случаях даже до 19°С. В некоторые дни может быть 30-40°С и ниже мороза. Самыми холодными месяцами являются  декабрь-февраль, средняя температура воздуха в эти месяцы  -5-7°С [3, 98].

Оттепели в зимний период являются характерной особенностью климата юга Казахстана [3, 98]. В январе возможно повышение температуры воздуха даже до 10-15°С. Благодаря часто наблюдающимся оттепелям на территории исследуемого района снежный покров отличается неустойчивостью, сохраняется в течение 80-120 дней. Норма осадков в зимний период составляет 119мм. Сильные ветры и частые оттепели освобождают поля от снега, перераспределяют его, в результате чего для перезимовки озимых культур складываются неблагоприятные условия.

Весна данного района характеризуется бурным ростом температуры и увеличением солнечной активности, а также суточным колебанием температуры. Таяние снега заканчивается во второй половине февраля. После схода снежного покрова нередко наблюдались снегопады и образование нового кратковременного снежного покрова (5-10 дней), высота которого иногда достигает 5-10см.

Устойчивый переход средней суточной температуры воздуха от отрицательной к положительной происходит в период с 4 по 10 марта. Средняя суточная температура выше 10°С устанавливается между 8 и 10 апреля. Средние суточные температуры воздуха в весенние месяцы составляют 12-15°С [3, 98, 184].

В отдельные очень неблагоприятные для сельского хозяйства годы наблюдаются заморозки, из-за чего значительно укорачивается безморозный период.

Весна отличается наибольшими в году осадками и повторяемостью их. Составляют они 35-45% от годовой суммы.

Лето продолжительное и теплое, характеризуется обилием света, тепла, значительной сухостью воздуха. Средние температуры в самом жарком месяце - июле составляют +22,3ºС. В отдельные жаркие дни возможно повышение температуры воздуха в дневные часы до +40 ºС и выше.

Летом выпадает наименьшее количество осадков. Осадков выпадает 478,6 мм в среднем за год, в том числе за период с температурой выше 10°С - до 236,7 мм [98]. Средняя годовая температура составляет +8,6°С. Самые жаркие месяцы – июнь и август, средняя температура воздуха этих месяцев +22,3-21°С. Продолжительность периода с устойчивой средней суточной температурой [3, 98] выше +10°С составляет шесть месяцев. Сумма положительных температур выше +10оС - 2700-2900°С [1, 98].

Осенью понижение температуры воздуха идет медленнее, чем рост ее весной. Средняя температура в сентябре составляет 15,5°С [98]. Период с устойчивой средней суточной температурой воздуха выше 10° заканчивается во второй декаде октября. В октябре возможно выпадение осадков в виде снега [4].

Территория района часто подвергается действию восточных и северо-восточных направлений ветров. Среди зимних месяцев наибольшей скоростью ветра выделяется февраль, скорость ветра в феврале составляет в среднем 2-5 м/сек. В весенние периоды скорости ветра небольшие, максимальные скорости ветра отмечаются в апреле и колеблются в среднем от 2,5 до 6,5м/сек. В летние периоды ветровые скорости идут на спад. Средние скорости ветра колеблются в пределах 2-5 м/с. Средние скорости ветра осени колеблются от 1,5 до 5м/с [4, 98].

Таблица 2.5 – Среднемноголетние климатические показатели вегетационного периода по данным РГП «Казгидромет», метеостанция «Кордай»

| Показатели | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | среднее |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Температура воздуха ºС | 8,4 | 13,9 | 18,7 | 22,3 | 21 | 15,5 | 16,6 |
| Осадки, мм | 79 | 65 | 48 | 25 | 15 | 18 | 250,0 |
| Относительная влажность воздуха, % | 65 | 58 | 50 | 40 | 37 | 41 | 49 |

По данным РГП «Казгидромет», метеостанция «Кордай», климатические условия за годы исследований несколько отличались от средних многолетних климатических данных (Таблица 2.5). Средняя температура воздуха вегетационного периода за 2017-2019 годы 17,9ºС (Приложение 3).

Конец апреля 2017 года был теплым. Средняя суточная температура воздуха была близка к норме среднего многолетнего периода на 0,1ºС, что обеспечило прогревание почвы (Приложение 3). Начало мая также была благоприятно для возделывания кукурузы, температура воздуха за первую декаду мая составила 13,5ºС, за вторую декаду 17,3ºС, и за третью декаду 18,1ºС. Средняя температура воздуха в начале мая 2017 года, была выше на 2,5ºС от среднемноголетней. Июль был теплым, средняя температура воздуха была выше средних многолетних значений на +2,9ºС (Приложение 3). Весь август месяц был теплым и относительно влажным, отклонение температуры от среднемноголетней выше нормы на 0,2ºС. Начало сентября было теплым, температура выше нормы на 0,5ºС.

Конец апреля 2018 года характеризовался повышением температуры воздуха. В конце апреля температура воздуха достигла 14,2°С, что на 5,1°С выше среднемноголетней нормы. В третьей декаде мая потеплело на 1,5ºС по сравнению с началом месяца, температура воздуха достигла отметки 13,6ºС, температурный режим этого периода был ниже среднемноголетних значений на 0,3ºС. В начале июня температура воздуха продолжала повышаться, однако среднемесячная температура воздуха - 19,5°С была ниже на 0,3°С от среднемоноглетней. Конец июня характеризовался повышением температуры воздуха, за последнюю декаду температура достигла 20,6°С. В июле наблюдалось незначительное повышение температуры воздуха до 23,4°С. Август незначительно отличался от среднемноголетнего, в среднем температура составляла 22,4ºС. В начале сентября температура воздуха была теплая, начиная со второй декады сентября и до конца месяца, температура воздуха опустилась, на 0,9ºС (Приложение 3).

В 2019 году температура воздуха в апреле была ниже по сравнению с предыдущими годами на 2,3-5,1ºС. Май был теплым, температура воздуха была выше средний многолетней на 0,2ºС (Приложение 3). Температура июня была близка к среднемноголетнейи и составила +19,9ºС. В июле температура держалась на отметках +23,9-28ºС. Август был очень жаркий, самая жаркая температура была выше предыдущих лет на 9,8-11,1ºС и составляла 32,2ºС. Среднемесячная температура в сентябре достигала +16,4ºС, в первой декаде +14,6ºС и +16,5ºС во второй. В третьей декаде температура была +17,9ºС.

Климатические условия территории - температура воздуха, осадки и относительная влажность воздуха исследуемых лет и отклонение их от среднемноголетней приведены в таблице 2.6 (рисунок 2.1, 2.2, 2.3). Как показано в таблице 2.6, отклонения от среднемноголетних значений температуры воздуха наблюдаются во все годы исследования. В отдельные месяцы вегетационного периода выращивания кукурузы на зерно 2017 и 2018 года температура воздуха снизилась на 0,1-0,3°С ниже средней многолетней нормы, а в остальных месяцах исследуемого периода, наоборот, теплообеспеченность была высокой (Приложение 3). В 2019 году средняя температура воздуха в месяце август вегетационного периода выращивания кукурузы была намного выше средней, тогда как в остальное время она была близка к среднемноголетнему значению (Таблица 2.6).

В ходе полевого опыта обеспеченность теплом в период вегетации кукурузы на зерно была различной. Вегетационный период 2019 года был самым теплым по сравнению с другими годами исследований, сумма положительных температур (выше 10°С) вегетационного периода, с апреля по сентябрь месяцы, составила 3178°С, в 2017 году - 3162°С и в 2018 году - 2995°С.

Таким образом, в период вегетации кукурузы на зерно температурный режим во все годы исследований мало отличался от средних многолетних значений, как в вегетационный период в целом, так и в отдельные фазы роста и развития культуры.

Таблица 2.6 - Климатические показатели вегетационного периода по годам исследований. Метеорологическая обстановка за годы исследований

| Исследуе-мый год | Показатели | Месяц |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | IV | V | VI | VII | VIII | IX | I-XII | IV-IX |
| 2017 | Температура воздуха, °С | 8,5 | 16,4 | 20,6 | 25,2 | 21,2 | 16,8 | 9,0 | 18,1 |
|  | - среднемноголетняя | 8,4 | 13,9 | 18,7 | 22,3 | 21 | 15,5 | 7,7 | 16,6 |
|  | - отклонение от среднемноголетней | 0,1 | 2,5 | 1,9 | 2,9 | 0,2 | 1,3 | 1,3 | 1,5 |
|  | Относительная влажность воздуха, % | 77 | 65 | 51 | 32 | 37 | 44 | 60 | 51 |
|  | - среднемноголетняя | 65 | 58 | 50 | 40 | 37 | 41 | 59 | 49 |
|  | - отклонение от среднемноголетней | -4 | -2 | -5 | 2 | -1 | -1 | -1 | -2 |
|  | Атмосферные осадки, мм | 96,7 | 59,1 | 23,3 | 6,1 | 14,9 | 24,4 | 354,9 | 224,5 |
|  | - среднемноголетние | 79 | 65 | 48 | 25 | 15 | 18 | 511,0 | 250 |
|  | - отклонение от среднемноголетних | 17,7 | -5,9 | -24,7 | -18,9 | -0,1 | 6,4 | -156,1 | -25,5 |

Продолжение таблицы 2.6

| 2018 | Температура воздуха, °С | 9,7 | 13,6 | 19,5 | 23,5 | 22,4 | 15,4 | 8,4 | 17,4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - среднемноголетняя | 8,4 | 13,9 | 18,7 | 22,3 | 21,0 | 15,5 | 7,7 | 16,6 |
|  | - отклонение от среднемноголетней | 1,3 | -0,3 | 0,8 | 1,2 | 1,4 | -0,1 | 0,7 | 0,7 |
|  | Относительная влажность воздуха, % | 67 | 58 | 50 | 37 | 38 | 41 | 59 | 49 |
|  | - среднемноголетняя | 65 | 58 | 50 | 40 | 37 | 41 | 59 | 49 |
|  | - отклонение от среднемноголетней | 2 | 9 | 17 | 27 | 30 | 26 | 8 | 19 |
|  | Атмосферные осадки, мм | 57,3 | 31,3 | 47,9 | 12,7 | 8,2 | 5,6 | 347,2 | 163 |
|  | - среднемноголетние | 79 | 65 | 48 | 25 | 15 | 18 | 511,0 | 250 |
|  | - отклонение от среднемноголетних | -21,7 | -33,7 | -0,1 | -12,3 | -6,8 | -12,4 | -163,8 | -87,0 |
| 2019 | Температура воздуха, °С | 10,1 | 14,7 | 19,9 | 25,9 | 23,2 | 16,3 | 9,8 | 18,4 |
|  | - среднемноголетняя | 8,4 | 13,9 | 18,7 | 22,3 | 21 | 15,5 | 7,7 | 16,6 |
|  | - отклонение от среднемноголетней | 1,7 | 0,8 | 1,2 | 3,6 | 2,2 | 0,8 | 2,1 | 1,7 |
|  | Относительная влажность воздуха, % | 72 | 50 | 43 | 29 | 32 | 44 | 57 | 45 |
|  | - среднемноголетняя | 65 | 58 | 50 | 40 | 37 | 41 | 59 | 49 |
|  | - отклонение от среднемноголетней | -4 | -2 | -5 | 2 | -1 | -1 | -1 | -2 |
|  | Атмосферные осадки, мм | 92,5 | 29,8 | 33,7 | 4,5 | 4,6 | 26,1 | 395,0 | 191,2 |
|  | - среднемноголетние | 79 | 65 | 48 | 25 | 15 | 18 | 511,0 | 250 |
|  | - отклонение от среднемноголетних | 13,5 | -35,2 | -14,3 | -20,5 | -10,4 | 8,1 | -116 | -58,8 |

Рисунок 2.1 - Климатические показатели и отклонение от среднемноголетней нормы вегетационного периода 2017 года

Рисунок 2.2 - Климатические показатели и отклонение от среднемноголетней нормы вегетационного периода 2018 года

Рисунок 2.3 - Климатические показатели и отклонение от среднемноголетней нормы вегетационного периода 2019 года

В течение вегетационного периода атмосферные осадки распределялись очень неравномерно. Вегетационный период кукурузы на зерно заканчивается в первой декаде сентября. Количество выпавших атмосферных осадков (Приложение 3) за все годы исследований представлено в таблице 2.7.

Самое большее количество атмосферных осадков за вегетационный период выпало в 2017 году (Приложение 3). Самымы влагообеспеченными месяцами этого года являлись месяцы апрель и май с количесвом осадков 96,7 и 59,1мм (Приложение 3). В 2018 году максимальное количество осадков выпало в апреле - 57,3 мм, в июне - 47,9 мм, а в 2019 году в апреле выпало осадков 92,5 мм (Приложение 3).

В 2017 году вегетационный период [76, 185] кукурузы на зерно была наиболее обеспечена осадками (Приложение 3). В вегетационный период апрель-сентябрь 2017 года выпало 224,5 мм осадков (таблица 2.7) (Приложение 3).

Таблица 2.7 - Количество атмосферных осадков и суммы температур воздуха вегетационного периода по годам исследований

| Годы | Осадки |  | Температура воздуха |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Сумма, мм | Обеспеченность, % | Средняя за вегетацию, С° | Сумма за вегетацию, ºС | Обеспеченность, % |
| 2017 | 224,5 | 55 | 18,1 | 3162 | 75 |
| 2018 | 163,0 | 25 | 17,4 | 2995 | 70 |
| 2019 | 191,2 | 40 | 18,4 | 3178 | 85 |

Суммы осадков и температур воздуха за годы исследования были разными. Например, обеспеченность осадками в 2017 году составила 55% от общего количества осадков и 75% от общей суммы температур соответственно предоставленному году. Общее количество осадков в 2018 году составило с обеспеченностью 25%, а общее количество осадков в 2019 году составило при обеспеченности 40%.

Наибольшая сумма температур воздуха наблюдается начиная с конца июня до начала августа. Результаты наблюдений за количеством атмосферных осадков приведены в Приложении 3.

Анализируя влажность воздуха вегетационного периода исследуемых лет, можно отметить, что наибольшая влажность воздуха наблюдается весенние месяцы и по мере повышения температуры воздуха снижается. За все годы исследований в месяцы июль-август наблюдается самая низкая влажность воздуха (Приложение 3). Значения средних месячных показателей влажности воздуха приведены в таблице 2.8.

Таблица 2.8 – Средняя месячная относительная влажность воздуха за вегетационный период, %

| Годы исследований | Месяц |  |  |  |  |  | IV-IX |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь |  |
| 2017 | 77 | 65 | 51 | 32 | 37 | 44 | 51 |
| 2018 | 67 | 58 | 50 | 37 | 38 | 41 | 49 |
| 2019 | 72 | 50 | 43 | 29 | 32 | 44 | 45 |

В зависимости от изменений метеорологических условий поливной режим сельскохозяйственных культур из года в год меняется. Расчет поливного режима ведется для лет различной обеспеченности. Вероятность увлажненности года определяют по дефициту водопотребления, изменчивость которого учитывает метеорологические условия вегетационного периода. Выбор года расчетной обеспеченности рассчитывают по общеизвестным правилам по статистическим параметрам кривой обеспеченности [186, 187].

Вегетационный период с 2017 по 2019 годы характеризовался засушливыми условиями за период с апреля по сентябрь. В 2017 году выпало осадков 224,5 мм, что на 10,2% меньше нормы, в 2019 года выпало 191,2 мм, что на 23,5% меньше нормы. 2018 год был самым засушливым за годы исследования, количество выпавших осадков за данный период составляло 163,0 мм, на 34,8% ниже нормы.

По данным дефицита водопотребления и РГП «Казгидромет» за годы исследований обеспеченность года в 2017 и 2018 годах составила 85 и 80%, обеспеченность 2019 года соответственно составила 90%.

Таблица 2.9 - Дефицит водопотребления и обеспеченность лет исследования

| Годы | Дефицит водопотребления |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Сумма, мм | Обеспеченность, % |  |
| 2017 | 627,1 | 85 | Сухой год |
| 2018 | 679,6 | 80 | Сухой год |
| 2019 | 767,4 | 90 | Сухой год |

Анализ климатических значений показал, что в вегетационный период исследуемых лет, наибольшее количество осадков выпало в весенние месяцы - 171,4 мм в 2017 году, 153,6 мм и 153,2 мм в 2018 и 2019 году (Приложение 3). На 2017 год приходилось 48,3% весенних, 12,5% летних осадков и 17,4% осенних осадков. На 2018 год приходилось 30,1% весенних, 13,5% летних осадков и 13,4% осенних осадков. На 2019 год приходилось 38,8% весенних, 10,8% летних осадков и 20,0% осенних осадков. (Приложении 3)

В сухой 2017 год с влагообеспеченностью 85%, с оптимальным распределением осадков, относительная влажность была высокой во все месяцы, особенно в апреле 77% и мае 65%. Средняя относительная влажность в эти месяцы была самой высокой, на 13% выше, чем в 2018 году и на 6,5% выше, чем в 2019 году.

Анализ метеорологических данных показывает, что опытный участок испытывает дефицит водопотребления и относится к зоне недостаточного увлажнения. Недостаток влагообеспеченности можно покрыть только с помощью орошения.

Климат опытного участка является типичным для предгорно-полупустыннной зоны условий юга Казахстана [3, 143] и разрабатываемая водосберегающая технология орошения кукурузы на зерно при капельном способе полива может быть использована на аналогичной природной зоне Алматинской, Жамбылской, Туркестанской областях.

По почвенным, гидрогеологическим, геоморфологическим и природно-хозяйственным условиям выбранный опытный участок для применения капельных систем орошения является типичным [188] для предгорно-полупустынной зоны [143] южных регионов Казахстана.

2.2 Условия и методика проведения полевых опытов

Работа основана на полевых и лабораторных исследованиях, проведенных в крестьянском хозяйстве «Самгау» Кордайского района Жамбылской области в сухой, предгорно-полупустынной зоне, на сероземных почвах юга Казахстана, с коэффициентом увлажнения Ку=0,20-0,25.

При организации орошения сельскохозяйственных культур и выборе опытного участка [189, 190] для изучения технологических приемов возделывания кукурузы на зерно в Жамбылской области учитывались природно-хозяйственные условия и особенности участка [16, 188], неоднородность земельного фонда, агрохимического и гранилометрического состава почв [191] и типизация агроландшафтов. В зависимости от видов угодий орошаемых земель, особое внимание уделялось таким качественным показателям как количество гумуса, гранулометрический состав, pH, засоление и солоцеватость, эрозионность, переувлажненность и заболоченность, каменистость, крутизна и экспозиция склона, степень увлажнения и др. [188].

С помощью GPS-устройства определены координаты экспериментального участка, проведена геодезическая съемка участка, определены водно-физические свойстива почвы (рисунок 2.4, 2.5).

Рисунок 2.4 – Схема расположения опытного участка и карта-схема опытно-производственного участка капельного орошения кукурузы на зерно в Крестьянском хозяйстве «Самгау»

Рисунок 2.5 – Схема расположения опытного участка и карта-схема опытно-производственного участка капельного орошения кукурузы на зерно в Крестьянском хозяйстве «Самгау»

В процессе работы полевым деляночным опытом были предусмотрены исследования по четырем вариантам с их рендомизацией в трехкратной повторности (Рисунок 2.6) [43].

Рисунок 2.6 – Схема деляночного полевого опыта с рендомизированным размещением четырех вариантов в 3 повторности

Для проведения исследований было заложено 12 учетных опытных делянок, по 3 для каждого [43] варианта опыта с соблюдением принципа рендомизации. Площади учетных опытных делянок составляли 56 м2 (20м х 2,8м). Предусмотрены защитные и концевые полосы шириной 2,8 м для предохранения учетной части делянок от случайных повреждений. Схема посева 0,7х0,2 м (рисунок 2.7). Кукуруза гибрид «Borja F1».

1 – Насосная станция, 2 – Счетчик воды, 3 – Узел фертигации, 4 – Узел фильтрации, 5 – Магистральный лейфлет, 6 – распределительный лейфлет, 7 – капельная линия, 8 – Точки отбора почвенных образцов

Рисунок 2.7 – Схема размещения вариантов опыта и оборудования капельного орошения кукурузы на зерно на опытном участке

Для управления водным режимом почв, обуславливающим режим влажности почвы, необходимо учитывать все приходные и расходные элементы водного баланса активного слоя почвы за расчетный промежуток времени [192-194].

В наших исследованиях приняты уровни поддержания влажности почвы, равные 75% и 85% от НВ. Уровни влажности почвы для кукурузы поддерживались с учетом фазы развития кукурузы в расчетных слоях от 0,2 до 0,5м (рисунок 2.8). Полевой опыт принят с четырьмя вариантами поливного режима:

Вариант 1 - капельный полив с дифференцированным увлажнением слоев от 0,2 до 0,5 м по фенологическим фазам развития культуры с постоянным поддержанием влажности активного слоя почвы на уровне не ниже 75% от НВ в течение всего вегетационного периода.

Вариант 2 - капельный полив с дифференцированным увлажнением слоев от 0,2 до 0,5 м по фенологическим фазам развития культуры при постоянном поддержании влажности активного слоя почвы на уровне не ниже 75% от НВ в начальные периоды вегетации - «посев - фаза 9-го листа», в середине вегетационного периода - «фаза 9-го листа - фаза налива зерна» постоянное поддержание влажности активного слоя почвы на уровне не ниже 85% от НВ и в период «фаза молочной спелости - фаза полной спелости» постоянное поддержание влажности активного слоя почвы на уровне не ниже 75% от НВ.

Вариант 3 - капельный полив с дифференцированным увлажнением слоев от 0,2 до 0,5 м по фенологическим фазам развития культуры с постоянным поддержанием влажности активного слоя почвы на уровне не ниже 85% от НВ в течение всего вегетационного периода.

Контроль - капельный полив с дифференцированным увлажнением слоев от 0,2 до 0,5 м по фенологическим фазам развития культуры с режимом орошения осуществляемым хозяйством, с поддержанием предполивного порога влажности почвы на уровне от 75% до 100% от НВ.

Выбор и установка глубины увлажнения активного слоя почвы [159, 160, 195] должен позволять создавать достаточный запас влаги в почве для использования ее растениями и способствовать активному развитию корневой системы растения и обеспечивать растение необходимым количеством питательных веществ [158].

| Поддержание влажности почвы по вариантам опытов, % от НВ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Варианты | Увлажняемый слой |  |  |  |  |  |
|  | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
|  | Межфазные периоды развития |  |  |  |  |  |
|  | Посев- всходы | Всходы - Фаза 5-го листа | Фаза 5-го листа - 9-го листа | Фаза 9-го листа, начало активного роста стебля –выметывания метелки - налива зерна | Фаза налива зерна –молочной спелости | Фаза молочной спелости - восковой спелости |
| I | 75% | 75% | 75% | 75% | 75% | 75% |
| II | 75% | 75% | 85% | 85% | 75% | 75% |
| III | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% |
| контроль | 75-100% | 75-100% | 75-100% | 75-100% | 75-100% | 75-100% |

Рисунок 2.8 – Схема вариантов опыта с дифференцированным увлажнением слоев от 0,2 до 0,5 м по фазам развития культуры.

Дифференцированное установление глубины увлажнения [196, 197], изменяя расчетный слой почвы, увеличивает не только абсолютную массу корней [198], но и равномерно распределяет их в отдельных горизонтах почвенной толщи, сохраняет водные ресурсы и состояние мелиоративных земель [196-200].

Верхний слой почвы быстро высыхает благодаря физическому испарению и транспирации с поверхности почвы и растений [139, 180], что свидетельствует о необходимости увлажнения слоя по мере увеличения площади распространения основных масс корней [196, 197, 201].

Установленный поливной режим кукурузы на зерно (таблица 2.11) ориентирован на увлажнение 0,2м - в период фазы «посев - всходы»,  0,3м - в период фазы «всходы - фаза 5-го листа»,  0,4м - в период «фаза 5-го листа-фаза 9-го листа», и при последующем увеличении горизонта увлажнения до 0,5 м начиная с «фазы 9-го листа» и далее [156].

Таблица 2.10 - Схема вариантов опыта по режиму орошения кукурузы

| Фазы развития | Вариант I |  | Вариант II |  | Вариант III |  | Контроль |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Расчетный слой, м | Поддержание уровня влажности почвы, % от НВ | Расчетный слой, м | Поддержание уровня влажности почвы, % от НВ | Расчетный слой, м | Поддержание уровня влажности почвы, % от НВ | Расчетный слой, м | Поддержание предполивного уровня влажности почвы, % от НВ |
| Посев- всходы | 0,2 | 75 | 0,2 | 75 | 0,2 | 85 | 0,2 | 75 |
| Фаза 5-го листа | 0,3 | 75 | 0,3 | 75 | 0,3 | 85 | 0,3 | 75 |
| Фаза 9-го листа, начало активного роста стебля, фаза выметывания метелки | 0,4 | 75 | 0,4 | 85 | 0,4 | 85 | 0,4 | 75 |
| Фаза налива зерна | 0,5 | 75 | 0,5 | 85 | 0,5 | 85 | 0,5 | 75 |
| Фаза молочной спелости | 0,5 | 75 | 0,5 | 75 | 0,5 | 85 | 0,5 | 75 |
| Фаза восковой спелости | 0,5 | 75 | 0,5 | 75 | 0,5 | 85 | 0,5 | 75 |

В процессе роста и развития водопотребления культуры начинает увеличиваться и на критических этапах развития и достигает своего максимального уровня. Критический период развития длится от 30 до 10 дней до и 20 дней [202] после фазы выметывания метелки [202].

Наибольшее количество влаги [134] растениями кукурузы потребляются в периоды «фаза 9-го листа, начало активного роста стебля, фаза выметывания метелки», «фаза налива зерна» и «фаза молочной спелости» [134]. Рост наземной части во много раз начинает опрежать рост корневой системы растений. В этот период в варианте 2 предполивной порог влажности поддерживали на уровне 85% от НВ в увлажняемом слое 0,5 м. В эти фазы величина расчетного слоя почвы [196] и поливные нормы увеличивались согласно водопотребления растений [203, 204].

После наступления фазы «молочно – восковой спелости», суммарное водопотребление кукурузы снижается, рост корневой системы стабилизируется. В этот период вегетации влажность почвы в варианте 2 снижалась до уровня 75% от НВ, слой активного увлажнения остался на уровне 0,5 м.

В условиях Жамбылской области при разработке технологических приемов выращивания кукурузы на зерно при капельном способе полива [190] учитывалась увязка особенностей всех агротехнических мероприятий, проводимых при возделывании зерновых культур. Отработка технологии предусматривала проведение всех наблюдений на делянках опыта в трехкратной повторности.

Агротехника в исследованиях использовалась по действующим зональным рекомендациям [205] для возделывания кукурузы на зерно в предгорно-полупустынной зоне с дополнением с приемами изучаемых вариантов.

На опытном участке выполнены следующие работы [202, 205] - прокладка магистральных и распеределительных трубопроводов системы капельного орошения, соединение капельных лент к распределительному трубопроводу специальной арматурой, монтаж фильтрирующего узла -песчано-гравийного фильтра, и узла фертигации - устройства для внесения минеральных удобрений вместе с поливной водой [202] (рисунок 2.9).

Рисунок 2.9– Монтаж самонапорной системы капельного орошения на ОПУ КХ «Самгау»

Для проведения поливов сельскохозяйственных культур в крестьянском хозяйстве «Самгау», установлена система капельного орошения с необходимыми элементами. С учетом площади опытного участка, количества растений по вариантам и повторностям опыта, а также расходных характеристик капельниц подача воды осуществлялась центробежным насосом F4 32/200А с расходом 15м3/час и напором 14м.

Также на системе были применены фильтростанция A.I.K. Model 852R14F-DC. Расход капельниц на капельных линиях - 1,2 л/час, расстояние между капельницами - 0,2 м, капельные линии размещались через 0,7 м.

Для отработки режима орошения кукурузы на зерно при капельном способе поливе изучались 3 варианта опыта и контроль с различным поддержанием влажности почвы по фазам роста и развития растений, с соблюдением требований общепринятой методики [40] проведения полевого опыта.

Все исследования при проведении полевых наблюдений и закладки опытов [43], а также обработка экспериментального материала проводились по общепризнанным методикам [206].

В целях получения полноценного и достоверного экспериментального опыта и получения обоснованных научных и практических выводов проводились фенологические наблюдения [207, 208] за ростом и развитием культуры. В ходе фенологических наблюдений отмечены следующие фазы [200] роста и развития кукурузы на зерно: «всходы», «фаза 5-го листа», «фаза 9-го листа», «начало активного роста стебля, фаза выметывания метелки, налива зерна», «фаза молочной спелости», «фаза восковой спелости», «фаза полной спелости» [209, 210].

Фенологические наблюдения по вариантам опыта проводились по повторениям с учетом дат наступления фаз развития кукурузы. Наблюдение за развитием растений проводились по общепринятым методикам. Согласно общепризнанной методики Б.А. Доспехова, при 10% вступлении определенной фазы развития отмечалось начало вступления в данную фазу, а при 75% вступлении отмечалось полное вступление растений в данную фазу [211].

Определение расчетной обеспеченности года проводились по многолетним климатическим данным и по климатическим данным исследуемых лет.

Для расчета процента обеспеченности года принимаются данные за 25-3 лет и определяется обеспеченность года по формуле:

P=(m-0,3)(n+0,4)                                                                  (1)

При коротком ряде лет обеспеченность года определяется по формуле

P=100∙m(n+1)                                                                    (2)

где:

Р - % обеспеченности,

m – порядковый номер ряда,

n – число членов в ряду.

Для установления наименьшей влагоемкости почвы [212] был применён метод заливных площадок (Рисунок 2.10).

| а) | б) |
| --- | --- |

а) обваловка площадок и заливка водой

б) послойный отбор проб почвы буром АМ-16 для определения влажности почвы термостатно-весовым методом

Рисунок 2.10 - Определение наименьшей влагоемкости почв на опытном участке

Определение влажности почвы [213, 214] на каждом варианте проводился расчетным методом до и после проведения поливов и после выпадения атмосферных осадков [215, 216].

Периодически, один раз в декаду, проводилась корректировка расчетных данных влажности корнеобитаемого слоя почвы с фактическими данными. Фактические данные влажности корнеобитаемого слоя почвы в ходе натурных исследований по всем вариантам опыта определялись термостатно-весовым методом [1]. Наблюдения велись послойно, через 0,1м до 0,5м. Отбор образцов проводился во всех вариантах опыта в трехкратной повторности на глубину активного слоя почвы.

Плотность сложения почвы - масса абсолютно сухой почвы определялась по методике Качинского Н.А [217].

Плотность почвы определялась по следующему уравнению:

dV=mV, г/м3                                                       (3)

где m – масса сухой почвы, г, V – объем цилиндра, см3.

Запасы влаги определяются по формуле А.Н. Костякова (расчетные запасы влаги почвы приведены в таблице 2.4):

W=100∙γ∙h∙β, м3/га                                  (4)

где, γ – плотность почвы в расчетном слое, т/м3; h – расчетный слой почвы, м; β – влажность почвы, %.

Вычисление скорости впитывания (V) проводилась по формуле:

V=10∙Qt∙S                                                           (5)

где V – скорость впитывания, мм/мин;

Q – расход воды, см3;

t – время опыта, мин;

S – площадь фильтрующей колонны, см2.

Плотность почвы в слое 0-60 см – 1,2 г/см3, наименьшая влагоемкость почвы в слое 0-60 см – 21,3%. Водопроницаемость средняя.

По методу А. М. и С. М. Алпатьевых предположено [192], что суммарное водопотребление является функцией от величины дефицита влажности воздуха. Сумма среднесуточных дефицитов влажности воздуха расчетного периода [218] принимается по ближайшей метеостанции.

EV=k0∙kb∙Σd, мм (А.М. Алпатьев)                          (6)

Определение суммарного водопотребления по методу Н.В. Данильченко для расчета оросительных норм и других параметров орошения основано на использовании следующего уравнения:

EV=k0'∙kb'∙E, мм (Н.В. Данильченко)                    (7)

где кб·и к’б – биологические коэффициенты водопотребления;

к0·и к’0·- микроклиматические коэффициенты;

Σd – сумма средних суточных дефицитов влажности воздуха за расчетный период, мб;

Е – испаряемость за месячные интервалы времени по Н.Н. Иванову.

Наиболее обоснованным и универсальным определением суммарного водопотребления является биоклиматический метод [192, 218], основанный на использовании биологических кривых [193, 219], учитывающие основные факторы влияющие на потребление воды сельскохозяйственных культур, как биологические и физиологические особенности растений, метеорологические условия местности, влажность почвы, агротехнические приемы [219, 220].

Для определения суммарного водопотребления растений за определенный период времени С.М. Алпатьев предложил дифференцировать [193] значения биоклиматических коэффициентов [193] по отдельным периодам фаз роста и развития растений [195]. Каждой культуре необходимо определенное количество тепла, чтобы пройти фазу при хорошей влагообеспеченности [221]. Биоклиматические коэффициенты носят региональный характер и весьма нестабильны по годам, т.е. зависят от суммы температур, начиная с начала вегетационого периода культуры [221].

Из-за простоты расчета, для определения суммарного водопотребления в условиях предгорно-полупустыннной зоны Жамбылской области на практике использовался широко распространенный метод А.М. и С.М. Алпатьевых.

При расчете суточной испаряемости в Казахстане широко используются методы Н.Н. Иванова с поправкой Л.А. Молчанова.

E=0,0018∙25+t2∙(100-α)∙0,8, мм.                                     (8)

В исследовании при расчете суточной испаряемости применялась формула Н.Н.Иванова:

E=0,00006∙25+t2∙(100-α)∙0,8, мм/сут.                             (9)

За испаряемость за декаду принимали сумму суточных испарений.

где, t – средняя температура воздуха, ºС.

α – средняя относительная влажность воздуха, %.

Коэффициент 0,8 используется при расчете суммарного водопотребления в зоне недостаточного увлажнения, предложенная Н.Н. Ивановым (1954г.) и А.А. Молчановым (1955г.). Формула получена при работе с испарителями и поэтому для применения ее в полевых условиях А.А. Молчановым введена поправка 0,8. Зависимость является основой расчета объемов водопотребления в аридных районах [222, 223].

Поливные нормы на вариантах ежедневного капельного орошения расчитывались по данным метеонаблюдений.

Для определения поливной нормы на контроле применялась формула А.Н. Костякова:

(10)

где m – поливная норма, м3/га;

γ - объемная масса почвы, т/м3;

h - глубина увлажняемого слоя почвы, м;

βн.в., β0 – наименьшая влагоемкость и предполивная влажность почвы, % от массы сухой почвы.

Глубину увлажнения почвы принимают равной толщине деятельного слоя почвы и прямо зависят от механических свойств почвы [224], гидрогеологических и мелиоративных условий, мощности корневой системы растений, способа полива и т.д.

Периодически, примерно 1 раз в декаду, проводились корректировки норм вегетационных поливов.

Оросительная норма определяется как разница между испарением (суммарным водопотреблением, вапотранспирацией) и ее естественным влагообеспечением [225].

M=ETcrop-Wa-Pef                                                           (11)

где,

М - оросительная норма (нетто) на незасоленных почвах при глубоком залегании грунтовых вод (>3 м), м3/га [207, 208, 225];

ETcrop - эвапотранспирация сельскохозяйственных культур, м3/га [207, 208, 225];

Wa - продуктивные запасы почвенной влаги, используемые растениями, м3/га [226-228];

Pef - атмосферные осадки вегетационного периода, м3/га [207, 208, 225, 226].

В случае отсутствия точной информации запас влаги почвы на начало расчетного периода устанавливается количеством невегетационных осадков, учитывая их накопления и сохранения в почве [225, 227, 229].

Wa=10∙Pefμ                                                                    (12)

где µ - коэффициент использования осенне-зимних осадков [226].

Поливную воду учитывали по счетчику - водомеру. Данные счетчика-водомера позволяли регистрировать показатели количества поливной воды.

Определение расхода воды на гектар устанавливалось с учетом схемы посадки растений, расстояния между капельницами и их расхода по следующей зависимости:

W=10∙qL∙x, м3/ч                                                              (13)

где:

| W | - расход воды на 1 га, м3/ч |
| --- | --- |
| q | - расход капельницы, л/ч |
| L | - расстояние между оросительными трубками согласно схемы посадки, м |
| x | - расстояние между капельницами в ряду, м |

Математическая и статистическая обработка данных опыта осуществлялась с использованием методов анализа дисперсии [43], коррелляции [228] и анализа регрессии [228, 230, 231].

Экономическая оценка [232] по вариантам опыта проводились в соответствии с требованиями общепринятых методик определения ресурсов, используемых для производства [206] и расчета показателей экономической эффективности [233] возделывания кукурузы на основе различных сочетаний изучаемых в опыте факторов [234].

Экономический эффект от применения разработанных режимов орошения кукурузы на зерно, обеспечивающих высокие урожаи сельскохозяйственных культур при условии минимизации непроизводительных потерь оросительной воды из расчетного слоя почвы и поддержания мелиоративного состояния орошаемого поля, определен в соответствии с существующими нормативными документами [121, 122, 235-237]. В качестве показателей экономической эффективности были приняты минимальные приведенные затраты [218], определяемые как сумма дополнительных инвестиционных вложений и текущих затрат на капельное орошение:

Контрольный вариант сравнивался с вариантами 1,2,3.

Годовой экономический эффект от внедрения по отличительным признакам определялся из выражения (14) [238]:

Э=Ик+Ен∙Кк-Ии+Ен∙Ки+Ц∙Ад-Ид,               (14)

где:

Э - годовой экономический эффект, тенге/га;

Ии, Ик - отличительные признаки по опытному и контрольному вариантам, тенге/га;

Ки, Кк – отличителные инвестиционные вложения для опытного и контрольного вариантов, тенге/га;

Ц - стоимость дополнительной сельскохозяйственной продукции (кукурузы на зерно), тн;

Ад - дополнительная продукция, тн;

Ид - дополнительные затраты, тенге/га;

Ен - нормативный коэффициент эффективности инвестиционных вложений, Ен=0,15.

Результаты анализа показали, что участок по агроклиматическим и почвенным показателям является достаточно характерным для данной зоны и пригоден для проведения исследований.

Полив сельскохозяйственных культур с установленной влажностью почвы в основные фазы роста и развития растений проводился капельном способом, учитывая климатические условия вегетационного периода [16]. При необходимости проводилась корректировка поливных норм [54] и времени работы систем капельного орошения на основе показаний влажности почвы и производительности системы капельного орошения [18]. Учет воды, подаваемой на участки выращивания кукурузы на зерно проводился с помощью приборов, установленных на системе капельного орошения.

Уборка урожая зерна кукурузы предусматривалась в соответствии с наступлением рекомендуемых [239] для уборки фаз развития [20]. Сроки уборки кукурузы на зерно устанавливались при полной спелости початков.

Выводы по второй главе

1. Выбор опытного участка для изучения технологических приемов возделывания кукурузы на зерно в Жамбылской области проводился в соответствии с природно-хозяйственными, почвенными, гидрогеологическими и климатическими условиями, типичными для предгорно-полупустынной зоны юга Казахстана. Натурные полевые исследования проводились в 2017-2019 годах на орошаемых землях крестьянского хозяйства «Самгау» Кордайского района Жамбылской области в сухой, предгорно-полупустынной зоне, коэффициент увлажнения Ку=0,25-0,20, на сероземных почвах юга Казахстана.

Опытный участок расположен на Благовещенском массиве Георгиевской оросительной системы в Сарыбулакском сельском округе Кордайского района, в юго-восточный части Жамбылской области, в 313 км от областного центра города Тараз.

2. Вероятность увлажненности года определялась по дефициту водопотребления и обеспеченность рассчитывалась по общеизвестным правилам по статистическим параметрам кривой обеспеченности. При этом обеспеченность 2017 года составила 80%, 2018 года 85% и 2019 года 90%, что соответствуют сухому году. Метеорологические данные показывали, что опытный участок испытывает дефицит водопотребления и относится к зоне недостаточного увлажнения. Недостаток влагообеспеченности можно покрыть только с помощью орошения.

3. Почвы исследуемого участка представлены обыкновенными сероземами. По гранулометрическому составу являются средне и тяжелосуглинистыми. Наименьшая влагоемкость почв опытного участка 21,2%, плотность почвы 1,2т/м3. Водно-физические и химические свойства почвы опытного участка, определенные в результате почвенных обследований свидетельствуют о том, что опытный участок расположен на незасоленных сероземных почвах и грунтовыми водами на глубине 3м и более.

4. В полевом опыте исследованы четыре варианта:

Вариант 1 – капельный полив с дифференцированным увлажнением слоев от 0,2 до 0,5 м по фенологическим фазам развития культуры с постоянным поддержанием влажности активного слоя почвы на уровне не ниже 75% от НВ в течение всего вегетационного периода.

Вариант 2 - капельный полив с дифференцированным увлажнением слоев от 0,2 до 0,5 м по фенологическим фазам развития культуры при постоянном поддержании влажности активного слоя почвы на уровне не ниже 75% от НВ в начальные периоды вегетации - «посев - фаза 9-го листа», в середине вегетационного периода - «фаза 9-го листа - фаза налива зерна» постоянное поддержание влажности активного слоя почвы на уровне не ниже 85% от НВ и в период «фаза молочной спелости - фаза полной спелости» постоянное поддержание влажности активного слоя почвы на уровне не ниже 75% от НВ.

Вариант 3 - капельный полив с дифференцированным увлажнением слоев от 0,2 до 0,5 м по фенологическим фазам развития культуры с постоянным поддержанием влажности активного слоя почвы на уровне не ниже 85% от НВ в течение всего вегетационного периода.

Контроль - капельный полив с дифференцированным увлажнением слоев от 0,2 до 0,5 м по фенологическим фазам развития культуры с режимом орошения осуществляемым хозяйством, с поддержанием предполивного порога влажности почвы на уровне от 75% до 100% от НВ.

Приведенный расчет поливного режима кукурузы на зерно ориентирован на увлажнение 0,2 м в период фаз «посев - всходы», 0,3 м в период фаз «всходы - фазы 5-го листа », 0,4 м в период фаз «фазы 5-го листа-фаза 9-го листа», начиная с наступления «фазы 9-го листа» и при последующем увеличении горизонта увлажнения до 0,5 м.

3. РЕЖИМ ОРОШЕНИЯ КУКУРУЗЫ НА ЗЕРНО ПРИ КАПЕЛЬНОМ СПОСОБЕ ПОЛИВА

Режим орошения сельскохозяйственных культур [240] - это оптимальное количество, нормы и сроки поливов с правильным распределением их в зависимости от фаз роста и развития в конкретных природно-климатических условиях обеспечивающие получение наиболее высокого урожая [240]. Режим орошения должен учитывать все потребности растений в воде на всех эиапах роста и развития, регулировать водный, питательный, тепловой, солевой режимы почв, способствовать повышению плодородия почвы, и конечно же должен быть увязан с техникой и технологией полива [227]. Оросительная вода не должна способствовать засолению загрязнению почвы, ее следует рассматривать как природное единое целое вместе с растениями, почвой и климатом [227].

Первостепенной задачей при разработке режима орошения является определение общего количества воды – нормы полива - необходимой для удовлетворения физиологических потребностей растений в течение вегетационного периода.

Режим орошения, необходимый для удовлетворения биологических потребностей растений, должен отвечать следующим требоавниям:

- с учетом природно-климатических условий орошаемого участка и физиологических потребностей растений, количество подаваемой для орошения воды должен быть оптимальным для растений;

- режим орошения должени быть экологически безапасным, то есть способствовать повышению и сохраниеию плодородия почвы, предотвращению их заболачивания и эрозии и т.д.;

- режим орошения должен быть мелиоративно безопасным, т.е. регулировать водный, питательный, солевой и тепловой режимы почвы и содействовать эффективному использованию [6] водных и земельных ресурсов [6, 227].

Капельный способ полива позволяет гибко управлять водным режимом почвы [241, 242] посредством доставления необходимого количества воды непосредственно к корням растений [243], которое позволяет растениям получать точное количество воды, что является основой экономии воды [244, 245] при использовании капельных систем орошения. Также, надо отметить, что при акпельном способе полива не происходит снижение влажности почвы [246-248].

Вместе с тем, необходимо отметить, что при использовании в орошаемом земледелии водосберегающих технологий орошения «классический» режим орошения несколько нивелируется. Например, при капельном орошении поливы проводятся практически ежедневно, в соответствии с суточным водопотреблением растений.

3.1 Режим орошения кукурузы на зерно по вариантам опыта

Режим орошения  культуры [240, 249] зависит в первую очередь от метеорологических условий [152], а также от фенологических фаз развития культуры. Потребление влаги растениями кукурузы зависит от температуры воздуха, влажности воздуха, атмосферных осадков, скорости ветра и др. климатических условий и факторов [250]. Чтобы определить ежедневное потребление воды [163] в сельском хозяйстве, необходимо учитывать погодные условия и основные фазы роста и развития культуры, плодородность почвы, наличие запасов воды [251] и взаимодействие этих факторов [22, 251].

Первый полив по вариантам опытов проводился при наступлении в слое почвы 0-20 см заданной влажности (таблица 3.1).

Таблица 3.1– Сроки первого полива по вариантам опыта

| Годы исследований | Дата первого полива |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Вариант 1 | Вариант 2 | Вариант 3 | Контроль |
| 2017 | 02.06. | 02.06. | 15.05. | 02.06. |
| 2018 | 10.05. | 10.05. | 08.05. | 10.05. |
| 2019 | 14.05. | 14.05. | 12.05. | 14.05. |

Последующие поливы проводились в зависимости от погодных условий, межполивной период составлял 1-5 дней. Поливные нормы по вариантам опытов изменялись от 16 до 115 м3/га. Время полива устанавливалось с учетом величины поливных норм и технических характеристик системы орошения по производительности.

В период восковой спелости, с понижением испаряемости, потребление воды кукурузой на зерно начинает снижаться. В связи со снижением водопотребления растения в этот период развития возможно снижение уровня почвенной влаги, что не повлияет на урожайность зерна.

В середине фазы «восковой спелости», в период высыхания рыльца (нити) на початках поливы прекращаются. В этот период идёт созревание зёрен, наполнение питательных элементов в кукурузе происходит до фазы восковой спелости, иначе зерна кукурузы будут водянистыми.

Внутрисезонное распределение, численные значения поливных и оросительных норм по вариантам влажности почвы и расчет потребности в оросительной воде для кукурузы на зерно по основным фазам развития при капельном орошении представлены в таблицах 3.2 и 3.3.

В таблицах представлена оросительная норма и режим полива кукурузы на зерно по основным фазам развития за 2017-2019 годы, для всех вариантов при капельном способе орошения.

Затраты оросительной воды по фазам развития растений по всем вариантам опыта представлен ниже.

Посев – Всходы

За все исследуемые годы в период от посева кукурузы до всходов не было произведено ни одного полива. В 2017 году в период от всходов растений до фазы 5-го листа по всех вариантах поливы не проводились, кроме варианта 3 (85% от НВ), где норма полива составила 56 м3/га. В 2018 и 2019 годах по всем вариантам были произведены по 1-4 полива средней суточной поливной нормой 32-48,4 м3/га.

Всходы - Фаза 5-го листа

В период фазы «всходы - фаза 5-го листа» на варианте 1, при постоянном поддержании влажности активного слоя почвы на уровне не ниже 75% от НВ и в варианте 2, с изменением уровня влажности активного слоя почвы на уровне 75-85-75% от НВ, средний объем водоподачи кукурузы на зерно в этот период составил 72 м3/га, для возмещения которого за годы исследований было проведено в среднем 1,5 полива среднесуточной нормой 48,0 м3/га. В варианте 3 при постоянном поддержании влажности активного слоя почвы на уровне не ниже 85% от НВ) средний объем водоподачи кукурузы на зерно в этот период составил 123 м3/га, было проведено в среднем 3 полива среднесуточной нормой 48,4 м3/га.

Фаза 5-го листа - Фаза 9-го листа

В период фазы «Фаза 5-го листа - Фаза 9-го листа» суммарное водопотребление кукурузы на зерно возрастало по сравнению с начальными периодами роста и развития. В варианте 1 с постоянным поддержанием влажности активного слоя почвы на уровне 75% от НВ средний объем водоподачи кукурузы на зерно в этот период составил 453 м3/га. За это период  было проведено в среднем 9 поливов средней поливной нормой 48,6 м3/га.

В варианте 2 с изменением уровня влажности активного слоя почвы на уровне 75-85-75% от НВ за годы исследований в период развития кукурузы на зерно также потребовалось проведение в среднем 9 поливов нормой 48,6 м3/га.

В варианте 3 для постоянного поддержания влажности активного слоя почвы на уровне 85% от НВ за годы исследований в этот же период развития кукурузы на зерно потребовалось проведение в среднем 13 поливов со среднесуточной нормой 43,5 м3/га.

За годы исследований в этот же период развития кукурузы на контрольном варианте потребовалось проведение в среднем 2 полива поливной нормой 267,2 м3/га.

Таблица 3.2 - Поливной режим кукурузы на зерно по вариантам опыта на опытном участке в основные фазы роста и развития, количество поливов/поливная норма, м3/га

| Период роста и развития | Уровень предполивной влажности почвы, % от НВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 75% |  |  | 75-85-75% |  |  | 85% |  |  | Контроль |  |  |
|  | Год исследований |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2017 | 2018 | 2019 | 2017 | 2018 | 2019 | 2017 | 2018 | 2019 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Посев - всходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всходы - Фаза 5-го листа |  | 2/96 | 1/48 |  | 2/96 | 1/48 | 1/56 | 4/176 | 3/136 |  | 1/190 | 1/200 |
| Фаза 5-го листа - 9-го листа | 4/184 | 14/648 | 10/534 | 4/184 | 14/648 | 10/534 | 7/288 | 17/742 | 14/638 | 1/260 | 3/806 | 2/546 |
| Фаза 9-го листа, начало активного роста стебля –выметывания метелки - налива зерна | 25/1736 | 20/1216 | 251768 | 28/1858 | 23/1345 | 26/1897 | 27/1842 | 21/1343 | 26/1897 | 6/1956 | 4/1342 | 6/2041 |
| Фаза налива зерна –молочной спелости | 23/1909 | 19/1306 | 21/2060 | 23/1922 | 19/1319 | 21/2059 | 23/1922 | 19/1319 | 21/2060 | 5/1735 | 4/1238 | 6/2015 |
| Фаза молочной спелости - восковой спелости | 14/896 | 12/975 | 10/971 | 11/755 | 11/846 | 9/845 | 14/896 | 12/962 | 10/959 | 3/970 | 3/1048 | 3/984 |
| Фаза восковой спелости - полной спелости | 5/294 | 6/450 | 9/602 | 5/294 | 6/436 | 9/589 | 5/281 | 6/450 | 8/601 | 1/358 | 2/637 | 2/675 |
| Оросительная норма | 5019 | 4691 | 5983 | 5013 | 4690 | 5972 | 5285 | 4992 | 6291 | 5279 | 5261 | 6461 |

Таблица 3.3 - Среднесуточный поливной режим кукурузы по вариантам опыта на ОПУ в основные фазы развития и число поливов, м3/га

| Период роста и развития | Единица измерения | Уровень предполивной влажности почвы, % ОТ НВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 75% |  |  |  | 75-85% |  |  |  | 85% |  |  |  |  | Контроль |  |  |  |
|  |  | Год исследований |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2017 | 2018 | 2019 | средн | 2017 | 2018 | 2019 | средн |  | 2017 | 2018 | 2019 | средн | 2017 | 2018 | 2019 | средн |
| Посев - всходы | м3/га |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | кол.вег.дн. | 10 | 11 | 9 | 10 | 10 | 11 | 9 | 10 |  | 10 | 11 | 9 | 10 | 10 | 11 | 9 | 10 |
|  | кол. поливов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всходы - Фаза 5-го листа | м3/га |  | 48,0 | 48,0 | 48,0 |  | 48,0 | 48,0 | 48,0 |  | 56,0 | 44,0 | 45,3 | 48,4 |  | 190,0 | 200,0 | 195,0 |
|  | кол.вег.дн. | 15 | 12 | 15 | 14 | 15 | 12 | 15 | 14 |  | 15 | 12 | 15 | 14 | 15 | 12 | 15 | 14 |
|  | кол. поливов |  | 2 | 1 | 1,5 |  | 2 | 1 | 1,5 |  | 1 | 4 | 3 | 2,7 |  | 1 | 1 | 1,0 |
| Фаза 5-го листа - 9-го листа | м3/га | 46,0 | 46,3 | 53,4 | 48,6 | 46,0 | 46,3 | 53,4 | 48,6 |  | 41,1 | 43,6 | 45,6 | 43,5 | 260,0 | 268,7 | 273,0 | 267,2 |
|  | кол.вег.дн. | 26 | 28 | 27 | 27 | 26 | 28 | 27 | 27 |  | 26 | 28 | 27 | 27 | 26 | 28 | 27 | 27 |
|  | кол. поливов | 4 | 14 | 10 | 9,3 | 4 | 14 | 10 | 9,3 |  | 7 | 17 | 14 | 12,7 | 1 | 3 | 2 | 2,0 |
| Фаза 9-го листа, начало активного роста стебля –выметывания метелки - налива зерна | м3/га | 69,4 | 60,8 | 70,7 | 67,0 | 66,4 | 58,5 | 73,0 | 65,9 |  | 68,2 | 64,0 | 73,0 | 68,4 | 326,0 | 335,5 | 340,2 | 333,9 |
|  | кол.вег.дн. | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |  | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
|  | кол. поливов | 25 | 20 | 25 | 23,3 | 28 | 23 | 26 | 25,7 |  | 27 | 21 | 26 | 24,7 | 6 | 4 | 6 | 5,3 |

Продолжение таблицы 3.3

| Фаза и налива зерна - молочной спелости | м3/га | 83,0 | 68,7 | 98,1 | 83,3 | 83,6 | 69,4 | 98,0 | 83,7 | 83,6 | 69,4 | 98,1 | 83,7 | 347,0 | 309,5 | 335,8 | 330,8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | кол.вег.дн. | 24 | 19 | 21 | 21 | 24 | 19 | 21 | 21 | 24 | 19 | 21 | 21 | 24 | 19 | 21 | 21 |
|  | кол. поливов | 23 | 19 | 21 | 21,0 | 23 | 19 | 21 | 21,0 | 23 | 19 | 21 | 21,0 | 5 | 4 | 6 | 5,0 |
| Фаза молочной спелости - восковой спелости | м3/га | 64,0 | 81,3 | 97,1 | 80,8 | 68,6 | 76,9 | 93,9 | 79,8 | 64,0 | 80,2 | 95,9 | 80,0 | 323,3 | 349,3 | 328,0 | 333,6 |
|  | кол.вег.дн. | 17 | 12 | 10 | 13 | 17 | 12 | 10 | 13 | 17 | 12 | 10 | 13 | 17 | 12 | 10 | 13 |
|  | кол. поливов | 14 | 12 | 10 | 12,0 | 11 | 11 | 9 | 10,3 | 14 | 12 | 10 | 12,0 | 3 | 3 | 3 | 3,0 |
| Фаза восковой спелости - полной спелости | м3/га | 58,8 | 75,0 | 66,9 | 66,9 | 58,8 | 72,7 | 65,4 | 65,6 | 56,2 | 75,0 | 75,1 | 68,8 | 358,0 | 318,5 | 337,5 | 338,0 |
|  | кол.вег.дн. | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
|  | кол. поливов | 5 | 6 | 9 | 6,7 | 5 | 6 | 9 | 6,7 | 5 | 6 | 8 | 6,3 | 1 | 2 | 2 | 1,7 |
| Среднее за вегетационный период | м3/га | 70,7 | 64,3 | 78,7 | 71,2 | 70,6 | 62,5 | 78,6 | 70,6 | 68,6 | 63,2 | 76,7 | 69,5 | 329,9 | 309,5 | 323,1 | 320,8 |
|  | кол.вег.дн. | 143 | 133 | 133 | 136 | 143 | 133 | 133 | 136 | 143 | 133 | 133 | 136 | 143 | 133 | 133 | 136 |
|  | кол. поливов | 71 | 73 | 76 | 73,3 | 71 | 75 | 76 | 74,0 | 77 | 79 | 82 | 79,3 | 16 | 17 | 20 | 17,7 |

Фаза 9-го листа, начало активного роста стебля, выметывания метелки - Фаза налива зерна

Наибольшее количество водопотребления кукурузой на зерно за годы исследований наблюдалось в период «Фаза 9-го листа, начало активного роста стебля, выметывания метелки - фаза налива зерна». В этот период кукурузы за все годы исследований, в варианте 1, при постоянном поддержании влажности активного слоя почвы на уровне не ниже 75% от НВ проведилось 23 полива со среднесуточной нормой полива 67,0 м3/га, что позволило возместить оросительную норму в объеме 1563 м3/га.

В варианте 2, при поддержании уровня влажности почвы 75-85-75% от НВ в этот период для посевов требуется 26 поливов со среднесуточной нормой до 65,9 м3/га, которая складывается в среднюю оросительную норму 1692,3 м3/га.

В варианте 3, при постоянном поддержании влажности активного слоя почвы на уровне 85% от НВ в этот же период развития кукурузы на зерно требуется 25 поливов среднесуточной нормой до 68,4 м3/га влаги, которая возмещается при средней оросительной норме 1686,7 м3/га.

В этот же период развития кукурузы на контрольном варианте потребовалось, также, как и предыдущем периоде, проведение в среднем 5 поливов нормой 333,9 м3/га.

Фаза налива зерна – молочной спелости

В варианте 1, за все годы исследований, в период «Фаза налива зерна - фаза молочной спелости» кукурузы на зерно, при постоянном поддержании влажности активного слоя почвы на уровне не ниже 75% от НВ, обеспечивалась проведением 21 поливов со среднесуточной нормой полива 83,3 м3/га, что позволило возместить среднюю оросительную норму в объеме 1748,8 м3/га.

При поддержании уровня влажности почвы 75-85-75% от НВ – вариант 2 - в этот период для посевов требуется также 21 поливов, среднесуточной нормой до 83,7 м3/га влаги, которая складывается в среднюю оросительную норму 1757,2 м3/га.

В варианте 3, за все годы исследований, в этот же период развития кукурузы на зерно с постоянным поддержанием влажности активного слоя почвы на уровне не ниже 85% от НВ требуется 21 поливов среднесуточной нормой до 83,7 м3/га влаги, которая складывается в среднюю оросительную норму 1757,6 м3/га.

В этот же период развития кукурузы на зерно на контрольном варианте потребовалось, также, как и предыдущем периоде, проведение в среднем 5 поливов нормой 330,8 м3/га.

Фаза молочной спелости - восковой спелости

За все годы исследований период «Фаза молочной спелости - восковой спелости» кукурузы на зерно при постоянном поддержании влажности активного слоя почвы на уровне не ниже 75% от НВ обеспечивалась проведением 12 поливов со среднесуточной нормой полива 80,8 м3/га, что позволило возместить среднюю оросительную норму в объеме 969,4 м3/га.

При дифференцированном поддержании влажности почвы на уровне 75-85-75% от НВ, в этот период для посевов кукурузы требуется 10 поливов, среднесуточной нормой до 79,8 м3/га влаги, которая складывается в среднюю оросительную норму 824,7 м3/га.

В этот же период развития кукурузы на зерно с постоянным поддержанием влажности активного слоя почвы на уровне не ниже 85% от НВ требуется 12 поливов среднесуточной нормой до 80,0 м3/га влаги, которая складывается в среднюю оросительную норму 960,3 м3/га.

На контрольном варианте, в этот период роста и развития кукурузы на зерно, в среднем потребовалось проведение 3 полива, средней нормой 333,6 м3/га.

За годы исследований средняя оросительная норма кукурузы на зерно в период фазы «всходы - фаза 5-го листа» в варианте 1 при постоянном поддержании влажности почвы на уровне не ниже 75% от НВ составила 1% от общей средней оросительной нормы 5231 м3/га, в период «фаза 5-го листа - фаза 9-го листа» - 9%, в период «фаза 9-го листа, начало активного роста стебля, выметывания метелки - фаза налива зерна» - 30%, в период «фаза налива зерна - фаза молочной спелости» - 34%, в период «фаза молочной спелости - фаза восковой спелости» - 18%, в период «фаза восковой спелости - фаза полной спелости» - 9%.

За годы исследований средняя оросительная норма в период «всходы - фаза 5-го листа» в варианте 2 с изменением уровня влажности 75-85-75% от НВ составила 1% от общей средней оросительной нормы 5225 м3/га, в период «фаза 5-го листа - фаза 9-го листа» - 9%, в период «фаза 9-го листа, начало активного роста стебля, выметывания метелки - фаза налива зерна» - 33%, в период «фаза налива зерна - фаза молочной спелости» - 34%, в период «фаза молочной спелости - фаза восковой спелости» - 16%, в период «фаза молочной спелости - фаза восковой спелости» - 8%.

За годы исследований средняя оросительная норма в период «всходы - фаза 5-го листа» в варианте 3 с постоянным поддержанием влажности почвы на уровне 85% от НВ составила 2% от общей средней оросительной нормы 5523 м3/га, в период «фаза 5-го листа - фаза 9-го листа» - 10%, в период «фаза 9-го листа, начало активного роста стебля, выметывания метелки - фаза налива зерна» - 31%, в период «фаза налива зерна - фаза молочной спелости» - 32%, в период «фаза молочной спелости - фаза восковой спелости» - 17%, в период «фаза восковой спелости - полной спелости» - 8%.

На контрольном варианте за годы исследований средняя оросительная норма кукурузы на зерно в период «всходы - фаза 5-го листа» с предполивным порогом влажности от 75% до 100% от НВ составила 3% от общей средней оросительной нормы 5667 м3/га, в период «фаза 5-го листа - 9-го листа» 9%, в период «фаза 9-го листа, начало активного роста стебля, выметывания метелки - налива зерна» 31%, в период «фаза налива зерна -молочной спелости» 29%, в период «фаза молочной спелости - восковой спелости» 18%, в период «фаза восковой спелости - полной спелости» 10%.

Анализируя вышеприведенное, определялась потребность кукурузы в воде в основные фазы развития. Потребление влаги растением кукурузы (рисунок 3.1) на зерно в фазу «всходы - фаза 5-го листа» в среднем за все годы исследований по всем 4-м вариантам составляет 2% от общей средней оросительной нормы 5411 м3/га, в период «фаза 5-го листа - фаза 9-го листа» - 9%, в период «фаза 9-го листа, начало активного роста стебля, выметывания метелки - фаза налива зерна» - 31%, в период «фаза налива зерна - фаза молочной спелости» - 32%, в период «фаза молочной спелости - фаза восковой спелости» - 17%, в период «фаза восковой спелости - фаза полной спелости» - 9%.

В целом, в варанте 3, для поддержания постоянной влажности почвы на уровне 85% от НВ за вегетационный период исследуемых лет потребовалось наибольшая продолжительность работы системы капельного орошения, по сравнению с вариантами 1 и 2 (таблица 3.4, 3.5, 3.6, 3.7).

Наиболее интенсивно система капельного орошения работала в сухой 2019 год – 72,04 часов, в 2018 году 57,16 часов, и в 2017 году 60,05 часов.

Общая продолжительность работы системы по вариантам опыта на участках с постоянным поддержанием влажности активного слоя почвы на уровне не ниже 85% от НВ составила 64 часа 26 минут, при поддержании влажности активного слоя почвы с изменением уровня 75-85-75% от НВ - 60 часов 58 минут, а для постоянного поддержания влажности активного слоя почвы на уровне не ниже 75% от НВ уровня влажности почвы было достаточно 61 часов 2 минуты, и на контрольном варианте с уровнем влажности 75-100% от НВ 6 часов 7 минут работы системы капельного орошения (рисунок 3.1). Фактическая продолжительность работы системы капельного орошения для обеспечения поливного режима кукурузы на зерно в основные фазы роста и развития по вариантам опыта показана в таблицах 3.4-3.7.

Рисунок 3.1 – Средняя продолжительность работы капельной системы по вариантам за 2017-2019гг., час, мин

Таблица 3.4 – Фактическая продолжительность работы системы капельного орошения для обеспечения поливного режима кукурузы в основные фазы роста и развития (час, мин). Вариант 1 - 75% от НВ, 2017-2019гг.

| Период роста и развития | Вариант 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Годы исследований |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2017 |  |  |  | 2018 |  |  |  | 2019 |  |  |  | В среднем |  |  |  |
|  | прод-ть периода, дней | общее время, мин | час | мин | прод-ть периода, дней | общее время, мин | час | мин | прод-ть периода, дней | общее время, мин | час | мин | прод-ть периода, дней | общее время, мин | час | мин |
| Посев - всходы | 10 | - | - | - | 11 | - | - | - | 9 | - | - | - | 10 | - | - | - |
| Всходы - Фаза 5-го листа | 15 | - | - | - | 12 | 67 | 1 | 7 | 15 | 34 | - | 34 | 14 | 34 | - | 37 |
| Фаза 5-го листа - 9-го листа | 26 | 129 | 2 | 9 | 28 | 454 | 7 | 34 | 27 | 374 | 6 | 14 | 27 | 319 | 5 | 19 |
| Фаза 9-го листа, начало активного роста стебля, выметывания метелки - налива зерна | 30 | 1215 | 20 | 15 | 30 | 851 | 14 | 11 | 30 | 1238 | 20 | 38 | 30 | 1102 | 18 | 22 |
| Фаза налива зерна –молочной спелости | 24 | 1337 | 22 | 17 | 19 | 914 | 15 | 14 | 21 | 1442 | 24 | 2 | 21 | 1231 | 20 | 34 |
| Фаза молочной спелости - восковой спелости | 17 | 627 | 10 | 27 | 12 | 683 | 11 | 23 | 10 | 680 | 11 | 20 | 13 | 663 | 11 | 0 |
| Фаза восковой спелости - полной спелости | 21 | 206 | 16 | 45 | 21 | 315 | 5 | 15 | 21 | 421 | 7 | 01 | 21 | 314 | 5 | 48 |
| Всего за вегетационный период | 143 | 3514 | 58 | 34 | 133 | 3284 | 54 | 44 | 133 | 4188 | 69 | 48 | 136 | 3662 | 61 | 02 |

Таблица 3.5– Фактическая продолжительность работы системы капельного орошения для обеспечения поливного режима кукурузы в основные фазы роста и развития (час, мин). Вариант 2 - 75-85-75% от НВ, 2017-2019гг.

| Период роста и развития | Вариант 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Годы исследований |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2017 |  |  |  | 2018 |  |  |  | 2019 |  |  |  | В среднем |  |  |  |
|  | прод-ть периода, дней | общее время, мин | час | мин | прод-ть периода, дней | общее время, мин | час | мин | прод-ть периода, дней | общее время, мин | час | мин | прод-ть периода, дней | общее время, мин | час | мин |
| Посев - всходы | 10 | - | - | - | 11 | - | - | - | 9 | - | - | - | 10 | - | - | - |
| Всходы - Фаза 5-го листа | 15 | - | - | - | 12 | 67 | 1 | 7 | 15 | 34 | - | 34 | 14 | 34 | 0 | 34 |
| Фаза 5-го листа - 9-го листа | 26 | 129 | 2 | 9 | 28 | 454 | 7 | 34 | 27 | 374 | 6 | 14 | 27 | 319 | 5 | 19 |
| Фаза 9-го листа, начало активного роста стебля, выметывания метелки - налива зерна | 30 | 1301 | 21 | 41 | 30 | 942 | 15 | 42 | 30 | 1328 | 22 | 8 | 30 | 1190 | 19 | 50 |
| Фаза налива зерна –молочной спелости | 24 | 1346 | 22 | 26 | 19 | 923 | 15 | 23 | 21 | 1442 | 24 | 2 | 21 | 1237 | 20 | 37 |
| Фаза молочной спелости - восковой спелости | 17 | 529 | 8 | 49 | 12 | 592 | 9 | 52 | 10 | 592 | 9 | 52 | 10 | 571 | 9 | 31 |
| Фаза восковой спелости - полной спелости | 21 | 206 | 3 | 26 | 21 | 305 | 5 | 05 | 21 | 412 | 6 | 52 | 21 | 308 | 5 | 08 |
| Всего за вегетационный период | 143 | 3510 | 58 | 30 | 133 | 3283 | 54 | 43 | 133 | 4181 | 69 | 41 | 136 | 3658 | 60 | 58 |

Таблица 3.6 – Фактическая продолжительность работы системы капельного орошения для обеспечения поливного режима кукурузы в основные фазы роста и развития (час, мин). Вариант 3 - 85% от НВ, 2017-2019гг.

| Период роста и развития | Вариант 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Годы исследований |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2017 |  |  |  | 2018 |  |  |  | 2019 |  |  |  | В среднем |  |  |  |
|  | прод-ть периода, дней | общее время, мин | час | мин | прод-ть периода, дней | общее время, мин | час | мин | прод-ть периода, дней | общее время, мин | час | мин | прод-ть периода, дней | общее время, мин | час | мин |
| Посев - всходы | 10 | - | - | - | 11 | - | - | - | 9 | - | - | - | 10 | - | - | - |
| Всходы - Фаза 5-го листа | 15 | 39 | - | 39 | 12 | 123 | 2 | 3 | 15 | 95 | 1 | 35 | 14 | 86 | 1 | 26 |
| Фаза 5-го листа - 9-го листа | 26 | 202 | 3 | 22 | 28 | 519 | 8 | 39 | 27 | 447 | 7 | 27 | 27 | 389 | 6 | 29 |
| Фаза 9-го листа, начало активного роста стебля, выметывания метелки - налива зерна | 30 | 1290 | 21 | 30 | 30 | 940 | 15 | 40 | 30 | 1328 | 22 | 8 | 30 | 1186 | 19 | 46 |
| Фаза налива зерна –молочной спелости | 24 | 1346 | 22 | 26 | 19 | 923 | 15 | 23 | 21 | 1442 | 24 | 2 | 21 | 1237 | 20 | 37 |
| Фаза молочной спелости - восковой спелости | 17 | 627 | 10 | 27 | 12 | 674 | 11 | 14 | 10 | 671 | 11 | 11 | 13 | 657 | 10 | 57 |
| Фаза восковой спелости - полной спелости | 21 | 197 | 3 | 17 | 21 | 315 | 5 | 15 | 21 | 420 | 7 | 00 | 21 | 311 | 5 | 11 |
| Всего за вегетационный период | 143 | 3700 | 61 | 40 | 133 | 3495 | 58 | 15 | 133 | 4404 | 73 | 24 | 136 | 3866 | 64 | 26 |

Таблица 3.7 – Фактическая продолжительность работы системы капельного орошения для обеспечения поливного режима кукурузы в основные фазы роста и развития (час, мин). Контроль - 75-100% от НВ, 2017-2019гг.

| Период роста и развития | Контроль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Годы исследований |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2017 |  |  |  | 2018 |  |  |  | 2019 |  |  |  | В среднем |  |  |  |
|  | прод-ть периода, дней | общее время, мин | час | мин | прод-ть периода, дней | общее время, мин | час | мин | прод-ть периода, дней | общее время, мин | час | мин | прод-ть периода, дней | общее время, мин | час | мин |
| Посев - всходы | 10 | - | - | - | 11 | - | - | - | 9 | - | - | - | 10 | - | - | - |
| Всходы - Фаза 5-го листа | 15 | - | - | - | 12 | 133 | 2 | 13 | 15 | 140 | 2 | 20 | 14 | 91 | 1 | 31 |
| Фаза 5-го листа - 9-го листа | 26 | 182 | 3 | 2 | 28 | 564 | 9 | 24 | 27 | 382 | 6 | 22 | 27 | 376 | 6 | 16 |
| Фаза 9-го листа, начало активного роста стебля, выметывания метелки - налива зерна | 30 | 1369 | 22 | 49 | 30 | 940 | 15 | 40 | 30 | 1429 | 23 | 49 | 30 | 1246 | 20 | 46 |
| Фаза налива зерна –молочной спелости | 24 | 1215 | 20 | 15 | 19 | 867 | 14 | 27 | 21 | 1411 | 23 | 31 | 21 | 1164 | 19 | 24 |
| Фаза молочной спелости - восковой спелости | 1 | 679 | 11 | 19 | 12 | 734 | 12 | 14 | 10 | 689 | 11 | 29 | 13 | 701 | 11 | 41 |
| Фаза восковой спелости - полной спелости | 21 | 251 | 4 | 11 | 21 | 446 | 7 | 26 | 21 | 472 | 7 | 52 | 21 | 390 | 6 | 30 |
| Всего за вегетационный период | 143 | 3696 | 61 | 36 | 133 | 3683 | 61 | 23 | 133 | 4523 | 75 | 23 | 136 | 3967 | 66 | 07 |

3.2 Динамика влагозапасов в почве под посевами кукурузы по вариантам опыта

В исследовавниях при разработанном режиме орошения в опытах обеспечивались три уровня влажности почвы: поддержание влажности почвы в течение вегетации на уровне 75, 75-85-75, 85% от НВ и контроль с поддержанием влажности почвы на уровне 75-100% от НВ.

При исследовании режимов орошения на основе водного баланса, для определения средней поливной нормы строились графики динамики влажности почвы в расчетном слое почвы для каждого варианта увлажнения. В каждом варианте перед поливом расчетным методом определялись значения запаса влаги в зависимости от климатических условий исследуемого участка.

Проводились наблюдения за влажностью почвы методом отбора проб почвы на влажность. Почвенные влагозапасы в течение вегетационного периода определялись в зависимости от учетной глубины корневой системы растений. Оценка изменения почвенных запасов [252] влаги осуществлялась на основании результатов отборов проб и определения изменения содержания влаги в пробах почвы во времени [252].

В графиках динамики влажности почвы видно, что запасы влаги в почвах во всех вариантах увлажнения, во все годы исследований, соответствовали заданным опытами нормам (рисунки 3.2-3.5).

Графики динамики почвенных влагозапасов показывают, что своевременные вегетационные поливы, постоянно поддерживая оптимальные запасы влаги в почве, улучшают водный режим почвы, создают хорошие условия для роста и развития культуры. На графиках видно, что в варианте 1, при постоянном поддержании влажности активного слоя почвы на уровне не ниже 75% от НВ кривая динамики находиться ниже относительно графика с дифференцированным поддержанием влажности почвы в варианте 2 - 75-85-75 % от НВ,. Это указывает на то, что в варианте с более низким поддержавнием уровня влажности почвы, средневзвешенные запасы влаги в почве в течение всего вегетационного периода были ниже.

Рисунок 3.2 - Динамика изменения влажности почвы, поливных норм и осадков на варианте 1 за 2017г.

Рисунок 3.3 - Динамика изменения влажности почвы, поливных норм и осадков на варианте 1 за 2018г.

Рисунок 3.4 - Динамика изменения влажности почвы, поливных норм и осадков на варианте 1 за 2019г.

Рисунок 3.5 - Динамика изменения влажности почвы, поливных норм и осадков на варианте 2 за 2017г.

Рисунок 3.6 - Динамика изменения влажности почвы, поливных норм и осадков на варианте 2 за 2018г.

Рисунок 3.7 - Динамика изменения влажности почвы, поливных норм и осадков на варианте 2 за 2019г.

Рисунок 3.8 - Динамика изменения влажности почвы, поливных норм и осадков на варианте 3 за 2017г.

Рисунок 3.9 - Динамика изменения влажности почвы, поливных норм и осадков на варианте 3 за 2018г.

Рисунок 3.10 - Динамика изменения влажности почвы, поливных норм и осадков на варианте 3 за 2019г.

Рисунок 3.11 - Динамика почвенных влагозапасов на контрольном варианте за 2017г.

Рисунок 3.12 - Динамика почвенных влагозапасов на контрольном варианте за 2018г.

Рисунок 3.13 - Динамика почвенных влагозапасов на контрольном варианте за 2019г.

Выводы по третьей главе

1. В исследовавниях при разработанном режиме орошения в опытах обеспечивались три уровня влажности почвы: поддержание влажности почвы в течение вегетации на уровне 75, 75-85-75, 85% от НВ и контроль с поддержанием влажности почвы на уровне 75-100% от НВ.

2. Исследован режим орошения кукурузы на зерно по вариантам опыта. Установлена потребность кукурузы в оросительной воде в основные фазы развития. Потребление влаги растением кукурузы на зерно в фазу «всходы - фаза 5-го листа» в среднем за все годы исследований по всем 4-м вариантам составляет 2% от оросительной нормы, в период «фаза 5-го листа - фаза 9-го листа» - 9%, в период «фаза 9-го листа, начало активного роста стебля, выметывания метелки - фаза налива зерна» - 31%, в период «фаза налива зерна - фаза молочной спелости» - 32%, в период «фаза молочной спелости - фаза восковой спелости» - 17%, в период «фаза восковой спелости - фаза полной спелости» - 9%. Наибольшее значение оросительной нормы, не принимая во внимание контрольный вариант, получено на варианте 3, которая в среднем составляла 5523 м3/га.

3. Первый полив по вариантам опытов проводился при наступлении в слое почвы 0-20 см заданной влажности. Поливные нормы по вариантам опытов изменялись от 16 до 115 м3/га.На контрольном варианте поливные нормы изменялись от 190,0 до 340,2 м3/га.

4. Наибольшая продолжительность работы системы капельного орошения наблюдалась на варианте поддержания постоянной влажности почвы на уровне 85% от НВ и составила 64 часа 26 минут, на варианте 1 соответственно 61 часов 02 минут, и на варианте 2 – 60 часов 58 минут. Наиболее интенсивно система капельного орошения работала в сухой 2019 год – 72,04 часов, в 2018 году 57,16 часов, и в 2017 году 60,05 часов.

5. Установлена динамика изменения влажности почвы по вариантам опыта с учетом количества поливов и поливных норм, количества осадков и имеющихся влагозапасов в почве. Анализ полученных опытных данных показывает, что дифференцированное поддержание влажности расчетного слоя почвы обеспечивает значительную экономию оросительной воды.

4. ВОДОПОТРЕБЛЕНИЕ КУКУРУЗЫ НА ЗЕРНО ПРИ КАПЕЛЬНОМ СПОСОБЕ ПОЛИВА

4.1 Особенности водопотребления кукурузы на зерно по фенологическим фазам роста и развития

В разработке режима орошения сельскохозяйственых культур одним из основных элементов его является cуммарное водопотребление или суммарный расход влаги [249] сельскохозяйственной культуры - кукурузы на зерно. Влияние климатических условий, фенологических фаз роста и развития, запаса почвенной влаги и взаимодействия [22] этих факторов в течение вегетации влияет на потребление воды растением.

По сравнению с другими зерновыми и кормовыми культурами кукуруза относится к засухоустойчивым культурам. Однако, так как кукуруза формирует очень большую вегетативную массу и высокие урожаи зерна, расход воды в течении вегетации высокий. В начальные фазы роста и развития растения кукурузы на зерно потребляют небольшое количество воды, так как в этот период растения кукурузы еще небольшие с недостаточно развитой корневой системой [253] и малой площадью наземной части [253]. Небольшой дефицит влаги в период от всходов до фазы 7-8 листьев [254] способствует повышению урожайности, при достаточном поддержании влажности почвы в дальнейшие периоды роста и развития кукурузы на зерно. Начиная с середины вегетационного периода, в период фазы 9-го листа, растение кукурузы переходит на максимальное потребление влаги, это объясняется тем, что в этот период роста и развития кукурузы корневая и наземная части растения полностью развиты [134].

Несмотря на то, что кукуруза экономно расходует влагу, она требовательна к воде. Дефицит воды на любой стадии роста снижает рост и урожайность кукурузы, т.е. недостаточный полив приводит к  снижению высоты растений на 14,6%, индекса площади листьев на 12,9%, рядов зерен на 10,1%, количество зерен в колосе на 29,8%, массу тысячи зерен на 6,9%, урожайность зерна на 33,8 %, биологической урожайности на 24,2 % и урожайности на 23,2 %. Для оптимального роста и урожайности, в зависимости от климатических условий, потребность в воде кукурузы составляет 60-70 м3/га. Согласно аналитического обзора по режиму орошения кукурузы в разных регионах мира, в научных работах указывается на то, что среднесуточный расход в период всходов до фазы 7-8 листьев - 20-25 м3/га, средний расход воды в сутки в период фазы 7-8 листьев - начала выметывания метелки - 40-50 м3/га, и в период фазы начала выметывания метелки - потемнения нитей початков - 60-85 м3/га, и начиная с периода фазы молочной спелости среднесуточная норма водопотребления снижается до фазы полной спелости и составляет 35-40 м3/га [136-138].

Высокие урожаи кукурузы на зерно возможно получить при оптимальном обеспечении растения влагой в течении всего вегетационного периода. В исследованиях многих авторов отмечены несколько критических, особенно чувствительных периодов к дефициту влаги фенологических фаз роста и развития культуры [255] - это фаза 9-12 листьев, период формирования початка. Особенно к засухе кукуруза чувствительна в фазу цветения - в период роста и развития стебля, в фазу налива зерна, так как недостаточность влаги в этот период развития скакзывается на величине урожая [256].

4.2 Суммарное водопотребление кукурузы по вариантам опыта

Суммарное водопотребление является основным показателем [1], характеризующим расход воды для создания урожая сельскохозяйственных культур [104]. Составляющими величинами суммарного водопотребления являются запасы почвенной влаги, атмосферные осадки вегетационного периода, оросительная норма, возможное использование растениями грунтовых вод, за минусом инфильтрационных потерь. Грунтовые воды на опытном участке залегаю на глубине 3 м и не принимают участие в подпитывании корнеобитаемого слоя.

Анализ статьи водного баланса [257] орошаемого поля кукурузы на зерно позволяет выделить оросительную воду и атмосферные осадки, как основные составляющие потребления влаги растениями [158, 258]. Участие почвенных запасов в формировании суммарного водопотребления [259] кукурузы на зерно при капельном орошении небольшое и в исследовании составляло 2,1-4,0% (таблица 4.1).

Таблица 4.1 - Основные статьи водного баланса при капельном способе орошения кукурузы на зерно

| Варианты | Годы исследований | Влага, использованная на орошение |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Суммарное водопотребление | Оросительная норма |  | Атмосферные осадки |  | Использанные почвенные влагозапасы |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 |  |
| Вариант 1 – 75% от НВ |  | м3/га | м3/га | % | м3/га | % | м3/га | % |
|  | 2017 | 6525 | 5019 | 76,9 | 1267 | 19,4 | 238,5 | 3,7 |
|  | 2018 | 5942 | 4691 | 79,0 | 1040 | 17,5 | 210,7 | 3,5 |
|  | 2019 | 7335 | 5983 | 81,6 | 1193 | 16,2 | 159,0 | 2,2 |
|  | среднее | 6600 | 5231 | 79 | 1167 | 18 | 203 | 3 |
| Вариант 2 – 75-85-75% от НВ | 2017 | 6526 | 5013 | 76,8 | 1267 | 19,4 | 245,5 | 3,8 |
|  | 2018 | 5947 | 4690 | 78,9 | 1040 | 17,5 | 216,7 | 3,6 |
|  | 2019 | 7324 | 5972 | 81,5 | 1193 | 16,3 | 159,0 | 2,2 |
|  | среднее | 6599 | 5225 | 79 | 1167 | 18 | 207 | 3 |
| Вариант 3 – 85% от НВ | 2017 | 6825 | 5285 | 77,4 | 1267 | 18,6 | 273,3 | 4,0 |
|  | 2018 | 6263 | 4992 | 79,7 | 1040 | 16,6 | 230,8 | 3,7 |
|  | 2019 | 7680 | 6291 | 81,9 | 1193 | 15,5 | 196 | 2,6 |

Продолжение таблицы 4.1

| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | среднее | 6923 | 5523 | 80 | 1167 | 17 | 233 | 3 |
| Контроль – 75-100% от НВ | 2017 | 6819 | 5279 | 77,4 | 1267 | 18,6 | 272,8 | 4,0 |
|  | 2018 | 6539 | 5261 | 80,5 | 1040 | 15,9 | 238,2 | 3,6 |
|  | 2019 | 7820 | 6461 | 82,6 | 1193 | 15,3 | 165,6 | 2,1 |
|  | среднее | 7059 | 5667 | 80 | 1167 | 17 | 226 | 3 |

Атмосферные осадки в формировании водного баланса кукурузы на зерно является значимой статьей. Высокая обеспеченность атмосферными осадками может возмещать до 50% потребляемой сельскохозяйственными культурами влаги. Однако в исследуемые годы поступление осадков было крайне неравномерным, как в разные по водообеспеченности [260] годы, так и внутри вегетационного периода [260, 261] .

Таким образом, в течение лет исследований водопотребление кукурузы на зерно в среднем возмещалось на 18,6-19,4% в 2017 году, на 15,9-17,5% в 2018 году, и на 15,3-16,3% в 2019 году (Приложение 3). Количество атмосферных осадков выпавших в течение вегетации и уровень предполивной влажности почвы оказывает существенное влияние на режим орошения. Доля участия почвенных влагозапасов в суммарном водопотреблении культуры не большая, в среднем их доля за годы исследований составила всего 3%.

В опытах наибольшая доля влаги восполнялась за счет орошениия. В общем водопотреблении доля оросительной воды кукурузы на зерно в среднем за годы исследований составляла 79-80%.

С учетом установленных всех необходимых параметров работы системы капельного орошения, анализ статьи водного баланса по обеспечению режима водообеспечения в соттветствии с заданным опытом влажности почвы можно говорить о прямой связи между суммарным водопотреблением и формироварнием режима орошения.

При изучении водопотребления кукурузы на зерно теоретический и практический интерес представляет определение среднесуточного расхода воды в течение определенного периода вегетации. Динамика среднесуточного водопотребления позволяет в полной мере предствить использование почвенных запасов влаги и тем самым обосновать оптимальный водный режим почвы. Результаты полученных опытных данных показывает, что динамика среднесуточного водопотребления кукурузы на зерно соответствует динамике среднесуточных температур воздуха.

В исследовании общее суммарное водопотребление кукурузы на зерно с вегетационным периодом 133-143 дней в 2017 году по вариантам опыта варьировало от 6525 м3/га до 6825 м3/га, в 2018 году от 5942 м3/га до 6539 м3/га, а в 2019 году оно варьировало от 7324 м3/га до 7820 м3/га.

Определение суммарного водопотребления кукурузы на зерно позволило установить среднесуточное водопотребление, которое изменялось в среднем за вегетацию от 11 м3 до 75 м3/га в сутки. Среднесуточное водопотребление изменялось по фазам роста и развития растений. Оно увеличивалось от начала и середины вегетации с последующим снижением к концу вегетации.

За годы исследований в варианте 1, при постоянном поддержании влажности активного слоя почвы на уровне 75% от НВ и в варианте 2 с изменением уровня влажности 75-85-75% от НВ, среднесуточное суммарное водопотребление кукурузы на зерно в среднем за 3 года в период «посев- всходы» показало минимальное значение и составило 11 м3/га, в варианте 3 и 4 среднесуточное суммарное водопотребление в этот же период составило 12 м3/га.

В период «всходы - фаза 5-го листа» среднесуточное суммарное водопотребление за 3 года по всем вариантам опыта составило 19-20 м3/га. С ростом и развитием кукурузы и среднесуточных температур воздуха расход воды за сутки растениями увеличивается в период «фаза 5-го листа - фаза 9-го листа» - от 28 до 30 м3/га, в период «фаза 9-го листа, начало активного роста стебля - фаза выметывания метелки» в среднем за 3 года исследований составляло 56 м3/га. В период «фаза налива зерна - фаза молочной спелости» значения среднесуточного суммарного водопотребления достило максимума - 72 м3/га. После фазы молочной спелости среднесуточный расход воды по вариантам опыта снижался до 54-58 м3/га.

В таблице 4.3 представлена суммарное и среднесуточное водопотребление кукурузы на зерно по фазам роста и развития для всех вариантов. В начальные фазы роста и развития кукурузы на зерно суммарное водопотребление небольшое, определяется в основном, испарением с поверхности почвы.

Суммарное водопотребление кукурузы в варианте 1 с уровнем влажности почвы 75% от НВ в среднем составляло 6600 м3/га и изменялось от 5942 м3/га до 7335 м3/га по годам исследований. В варианте 2 с изменением уровня влажности 75-85-75% от НВ суммарное водопотребление в среднем составляло 6599 м3/га и изменялось от 5947 м3/га до 7324 м3/га по годам исследований. В варианте 3 с уровнем влажности почвы 85% от НВ суммарное водопотребление в среднем составляло 6923 м3/га и изменялось от 6263 м3/га до 7680 м3/га по годам исследований.

За годы исследований в варианте 1, при постоянном поддержании влажности активного слоя почвы на уровне 75% от НВ, среднее суммарное водопотребление кукурузы на зерно в период «посев- всходы» составило 111 м3/га, что в среднем составляет из общего водопотребления 2%, в период «всходы - фаза 5-го листа» - 258 м3/га – 4%, в период «фаза 5-го листа - фаза 9-го листа» - 734 м3/га - 11%, в период «фаза 9-го листа, начало активного роста стебля - фаза выметывания метелки» - 1608 м3/га – 25%, в период «фаза налива зерна - фаза молочной спелости» - 1474 м3/га - 23%, в период «фаза молочной спелости - фаза восковой спелости» - 664 м3/га - 10%, в период «фаза восковой спелости - фаза полной спелости» - 887 м3 /га - 14%.

За годы исследований в варианте 2, с изменением уровня влажности от 75, 85 и 75% от НВ по фенологическим фазам, среднее суммарное водопотребление кукурузы на зерно в период «посев- всходы» составило 112 м3/га, что составляет в среднем 2% из общего объема водопотребления, в период «всходы - фаза 5-го листа» - 262 м3/га - 4%, в период «фаза 5-го листа - фаза 9-го листа» - 746 м3/га - 11%, в период «фаза 9-го листа, начало активного роста стебля – фаза выметывания метелки» - 1632 м3/га - 25%, в период «фаза налива зерна - фаза молочной спелости» - 1497 м3 /га - 23%, в период «фаза молочной спелости - фаза восковой спелости» - 675 м3/га - 10%, в период «фаза восковой спелости - фаза полной спелости» - 901 м3 /га - 14%.

За годы исследований в варианте 3, при постоянном поддержании влажности активного слоя почвы на уровне 85% от НВ, среднее суммарное водопотребление кукурузы на зерно в период «посев- всходы» составило 118 м3/га, что в среднем составляет 2% из общего объема водопотребления, в период «всходы - фаза 5-го листа» - 274 м3/га - 4%, в период «фаза 5-го листа - фаза 9-го листа» - 782 м3/га – 11%, в период «фаза 9-го листа, начало активного роста стебля - фаза выметывания метелки» - 1712 м3/га - 25%, в период «фаза налива зерна - фаза молочной спелости» - 1571 м3 /га - 23%, в период «фаза молочной спелости - фаза восковой спелости» - 708 м3/га - 10%, в период «фаза восковой спелости - фаза полной спелости» - 945 м3 /га - 14%.

За годы исследований на контрольном варианте, поддержанием предполивного порога влажности почвы на уровне 75% от НВ, среднее суммарное водопотребление кукурузы на зерно в период «посев- всходы» составило 121 м3/га, что в среднем составляет из общего водопотребления 2%, в период «всходы - фаза 5-го листа» - 279 м3/га – 4%, в период «фаза 5-го листа - фаза 9-го листа» - 798 м3/га - 11%, в период «фаза 9-го листа, начало активного роста стебля - фаза выметывания метелки» - 1745 м3/га - 25%, в период «фаза налива зерна - фаза молочной спелости» - 1599 м3/га - 23%, в период «фаза молочной спелости - фаза восковой спелости» - 722 м3/га - 10%, в период «фаза восковой спелости - фаза полной спелости» - 963 м3 /га - 14%.

Большая часть суммарного водопотребления, в зависимости от климатических условий исследуемого региона и поддерживаемого влажности почвы, приходилась на долю оросительной воды. При повышении влажности почвы увеличивается общее водопотребление.

Установленные закономерности динамики среднесуточного и суммарного водопотребления кукурузы на зерно в течении вегетации позволяют обосновать рациональный водный режим почвы. В период максимальной востребованности в воде растений необходимо поддерживать наиболее высокую влажность почвы. Установленным закономерностям изменения потребности растений в воде в большей степени отвечает дифференцированный режим увлажнения почвы, которая позволяет экономить оросительную воду и обеспечить максимальную продуктивность растений.

Таблица 4.2 - Суммарное водопотребление кукурузы на зерно в основные периоды развития

| Период роста и развития | Ед.изм | Уровень предполивной влажности почвы, % НВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 75% |  |  |  | 75-85% |  |  |  | 85% |  |  |  | Контроль |  |  |  |
|  |  | Год исследований |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2017 | 2018 | 2019 | сред | 2017 | 2018 | 2019 | сред | 2017 | 2018 | 2019 | сред | 2017 | 2018 | 2019 | сред |
| Посев - всходы | ср.сут., м3/га | 10 | 15 | 7 | 11 | 10 | 15 | 7 | 11 | 11 | 16 | 8 | 12 | 11 | 17 | 8 | 12 |
|  | кол.вег.дней | 10 | 11 | 9 | 10 | 10 | 11 | 9 | 10 | 10 | 11 | 9 | 10 | 10 | 11 | 9 | 10 |
|  | м3/га | 104 | 166 | 66 | 112 | 104 | 167 | 66 | 112 | 109 | 175 | 69 | 118 | 109 | 183 | 70 | 121 |
|  | % | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 |
| Всходы - Фаза 5-го листа | ср.сут., м3/га | 18 | 17 | 21 | 19 | 18 | 17 | 21 | 19 | 19 | 18 | 22 | 19 | 19 | 19 | 22 | 20 |
|  | м3/га | 268 | 202 | 315 | 262 | 268 | 202 | 315 | 262 | 280 | 213 | 330 | 274 | 280 | 222 | 336 | 279 |
|  | кол.вег.дней | 15 | 12 | 15 | 14 | 15 | 12 | 15 | 14 | 15 | 12 | 15 | 14 | 15 | 12 | 15 | 14 |
|  | % | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 |
| Фаза 5-го листа - Фаза 9-го листа | ср.сут., м3/га | 29 | 25 | 29 | 28 | 29 | 25 | 29 | 28 | 31 | 26 | 30 | 29 | 31 | 27 | 31 | 30 |
|  | м3/га | 763 | 689 | 785 | 746 | 763 | 690 | 784 | 746 | 799 | 726 | 822 | 782 | 798 | 759 | 837 | 798 |
|  | кол.вег.дней | 26 | 28 | 27 | 27 | 26 | 28 | 27 | 27 | 26 | 28 | 27 | 27 | 26 | 28 | 27 | 27 |
|  | % | 12 | 12 | 11 | 11 | 12 | 12 | 11 | 11 | 12 | 12 | 11 | 11 | 12 | 12 | 11 | 11 |
| Фаза 9-го листа, начало активного роста стебля –Фаза выметывания метелки - Фаза цветения и налива зерна | ср.сут., м3/га | 54 | 47 | 62 | 54 | 54 | 47 | 62 | 54 | 57 | 49 | 65 | 57 | 57 | 51 | 66 | 58 |
|  | м3/га | 1631 | 1396 | 1870 | 1633 | 1631 | 1397 | 1868 | 1632 | 1706 | 1472 | 1958 | 1712 | 1705 | 1537 | 1994 | 1745 |
|  | кол.вег.дней | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
|  | % | 25 | 24 | 26 | 25 | 25 | 24 | 26 | 25 | 25 | 24 | 26 | 25 | 25 | 24 | 26 | 25 |

Продолжение таблицы 4.2

| Фаза цветения и налива зерна – Фаза молочной спелости | ср.сут., м3/га | 65 | 61 | 85 | 70 | 65 | 61 | 84 | 70 | 68 | 64 | 89 | 74 | 68 | 67 | 90 | 75 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | кол.вег.дней | 24 | 19 | 21 | 21 | 24 | 19 | 21 | 21 | 24 | 19 | 21 | 21 | 24 | 19 | 21 | 21 |
|  | м3/га | 1566 | 1153 | 1775 | 1498 | 1566 | 1154 | 1772 | 1497 | 1638 | 1215 | 1859 | 1571 | 1637 | 1269 | 1892 | 1599 |
|  | % | 24 | 19 | 24 | 23 | 24 | 19 | 24 | 23 | 24 | 19 | 24 | 23 | 24 | 19 | 24 | 23 |
| Фаза молочной спелости - Фаза восковой спелости | ср.сут., м3/га | 42 | 54 | 65 | 54 | 42 | 55 | 65 | 54 | 44 | 57 | 68 | 57 | 44 | 60 | 70 | 58 |
|  | кол.вег.дней | 17 | 12 | 10 | 13 | 17 | 12 | 10 | 13 | 17 | 12 | 10 | 13 | 17 | 12 | 10 | 13 |
|  | м3/га | 718 | 654 | 653 | 675 | 718 | 654 | 652 | 675 | 751 | 689 | 684 | 708 | 750 | 719 | 696 | 722 |
|  | % | 11 | 11 | 9 | 10 | 11 | 11 | 9 | 10 | 11 | 11 | 9 | 10 | 11 | 11 | 9 | 10 |
| Фаза восковой спелости - Фаза полной спелости | ср.сут., м3/га | 47 | 37 | 45 | 43 | 47 | 37 | 45 | 43 | 49 | 39 | 48 | 45 | 49 | 40 | 48 | 46 |
|  | кол.вег.дней | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
|  | м3/га | 979 | 772 | 954 | 902 | 979 | 773 | 952 | 901 | 1024 | 814 | 998 | 945 | 1023 | 850 | 1017 | 963 |
|  | % | 15 | 13 | 13 | 14 | 15 | 13 | 13 | 14 | 15 | 13 | 13 | 14 | 15 | 13 | 13 | 14 |
| Фаза полной спелости - Уборка урожая | ср.сут., м3/га | 26 | 30 | 31 | 29 | 25 | 42 | 44 | 37 | 26 | 45 | 46 | 39 | 26 | 47 | 47 | 40 |
|  | кол.вег.дней | 15 | 26 | 26 | 22 | 15 | 26 | 26 | 22 | 15 | 26 | 26 | 22 | 15 | 26 | 26 | 22 |
|  | м3/га | 522 | 891 | 924 | 779 | 522 | 892 | 923 | 779 | 546 | 939 | 968 | 818 | 546 | 981 | 985 | 837 |
|  | % | 8 | 15 | 13 | 12 | 8 | 15 | 13 | 12 | 8 | 15 | 13 | 12 | 8 | 15 | 13 | 12 |
|  | кол.вег.дней | 158 | 159 | 159 | 159 | 158 | 159 | 159 | 159 | 158 | 159 | 159 | 159 | 158 | 159 | 159 | 159 |
| Суммарное водопотребление | м3/га | 6525 | 5942 | 7335 | 6600 | 6526 | 5947 | 7324 | 6599 | 6825 | 6263 | 7680 | 6923 | 6819 | 6539 | 7820 | 7059 |
|  | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

4.3 Биологические и биофизические коэффициенты для определения режима орошения кукурузы на зерно

В связи со сложностью назначения поливов по дефициту влаги в условиях производства разработаны расчетные методы диагностики сроков полива с использованием метеорологических показателей, влияющих на расход воды полем (А.М. Алпатьев, С.М. Алпатьев, Н.В. Данильченко).

В орошаемом земледелии Казахстана биоклиматический метод расчета поливного режима сельскохозяйственных культур использовали в своих работах Г.Г. Болобородова, В.И. Алексеев, Э.В. Гершунов, Т. Сарсенбаев.

В исследованиях А.М. Алпатьева установлена определенная связь между расходом воды растениями и недостатком влажности воздуха в условиях оптимальной влажности почвы. Учитывая, что водопотребление растений находится в тесной взаимосвязи с климатическими факторами, А.М. Алпатьев и С.М. Алпатьев предложили использовать биологические кривые, которые представляют собой ряд коэффициентов, изменяющихся в течении вегетации.

Коэффициенты биологической кривой определяются по формуле:

Кd=Еф/∑d                                                                  (15)

где: Кd – коэффициент биологической кривой;

Еф – фактическое суммарное испарение за расчетный период, мм

∑d – сумма среднесуточных дефицитов влажности воздуха расчетного периода [195, 218], мб.

Для более правильного подсчета суммарного водопотребления кукурузы на зерно по отдельным периодам вегетации в зависимости от фазы развития растений предлагается использовать биофизические коэффициенты. Это связано с тем, что растение до определенного периода увеличивает ассимиляционную поверхность и массу, следовательно, возрастает расход влаги на транспирацию, далее с возрастом растения транспирационная способность уменьшается.

Биофизические коэффициенты определяются по следующей формуле:

Кt=Еф/∑t                                                             (16)

где: Кt – биофизический коэффициент;

Еф – фактическое суммарное испарение за расчетный период, мм

∑t – сумма среднесуточных температур воздуха за расчетный период, °С [218].

По анализу литературных данных видно, что биологические и биофизические коэффициенты различны по климатическим зонам страны для одних и тех же культур. Такая особенность их изменения требует установления численных значений [220] для каждой культуры, отдельных гибридов и природно-климатических зон [220, 262].

Величины биологического и биофизического коэффициентов по фазам развития кукурузы на зерно закономерно меняется, их изменения характеризуются в таблице 4.3. Изучаемые нами варианты влажности были близки к оптимальному, поэтому существенных различий по Кd и Кt не отмечено.

Таблица 4.3 - Биологические и биофизические коэффициенты для кукурузы на зерно

| Период роста и развития | 2017 |  | 2018 |  | 2019 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Кd | Кt | Кd | Кt | Кd | Кt |
| Посев - всходы | 0,43 | 1,16 | 0,69 | 1,89 | 0,27 | 0,73 |
| Всходы - Фаза 5-го листа | 0,50 | 1,16 | 0,42 | 0,97 | 0,63 | 1,46 |
| Фаза 5-го листа - Фаза 9-го листа | 0,52 | 1,24 | 0,63 | 1,48 | 0,64 | 1,52 |
| Фаза 9-го листа, начало активного роста стебля –Фаза выметывания метелки - Фаза налива зерна | 0,67 | 1,58 | 0,57 | 1,35 | 0,70 | 1,67 |
| Фаза налива зерна – Фаза молочной спелости | 0,65 | 1,83 | 0,45 | 1,26 | 0,68 | 1,92 |
| Фаза молочной спелости - Фаза восковой спелости | 0,54 | 1,52 | 0,51 | 1,45 | 0,50 | 1,42 |
| Фаза восковой спелости - Фаза полной спелости | 0,54 | 1,64 | 0,50 | 1,49 | 0,55 | 1,65 |
| Посев - Фаза полной спелости | 0,58 | 1,53 | 0,52 | 1,37 | 0,61 | 1,62 |

Например, в период фазы «Посев - всходы» в варианте в 2017 году исследований эти коэффициенты были равны соответственно 0,43 1,16, в период фазы «Фаза 5-го листа - 9-го листа» они возросли до 0,52 и 1,24. А в 2018 году эти коэффициенты возросли и имели значения в период фазы «Посев - всходы» 0,69 и 1,89, в период фазы «Фаза 5-го листа - 9-го листа» 0,63 и 1,48. В 2019 году значения биологических и биофизических коэффициентов в период фазы «Посев - всходы» в зависимости от климатических показателей были значительно ниже – 0,27 и 0,73, а в последующие периоды фаз развития эти значения были близки к 2017 и 2018 году исследований.

Максимальные значения Кd и Кt отмечены в период фазы «Фаза налива зерна –молочной спелости» - 0,65 и 1,83 в 2017 году и 0,68 и 1,92 в 2019 году. В 2018 году максимальные значения Кd и Кt отмечены в период фазы «Фаза 9-го листа, начало активного роста стебля – выметывания метелки - налива зерна» - 0,57 и 1,35.

Полученные численные значения биологических коэффициентов остаются очень близкими между собой в целом за вегетацию и по межфазным периодам, хоты исследования проведены в различные годы обеспеченности.

В связи с этим, учитывая близость биологических коэффициентов для определения суммарного водопотребления кукурузы на зерно биологические коэффициенты усреднялись.

Таким образом для кукурузы на зерно биоклиматические коэффициенты испарения Кd и Кt в целом за вегетацию составили 0,57 и 1,51, изменяясь в течение вегетации от 0,52 до 0,61 и от 1,37 до 1,62. Установленные закономерности изменения биологических и биофизических коэффициентов позволяет с использованием их численных значений по известной продолжительности вегетации и потребностей для завершения жизненного цикла культуры сумме температур, определить как суммарное водопотребление, так и динамику его изменения по отдельным фенелогичесим фазам роста и развития, а также позволяет рассчитать режим орошения кукурузы на зерно.

Изменения температуры воздуха и атмосферных осадков в течении вегетации и полученные в исследовании значения биофизических коэффициентов за 2017-2019гг. при рациональном орошении, позволило определить поливную и оросительную нормы. По результатам нарастания дефицита водного баланса [263] составлена таблица, по которой можно прогнозировать сроки и нормы полива кукурузы на зерно.

Таким образом, имея биологические и биофизические коэффициенты по периодам вегетации и в целом за вегетацию и имея метеорологические ежедневные данные среднесуточных дефицитов влажности и температур, можно с достаточной точностью определить суммарное водопотребление в целом за вегетацию и динамику его по отдельным фазам развития, а также рассчитать режим орошения, составить планы водопользования и своевременно вносить в них корректировки в зависимости от почвенных и климатических условий [103] года.

Выводы по четвертой главе

1. Общее значение суммарного водопотребления зависит от степени увлажнения почвы. Максимальная величина суммарного водопотребления кукурузы наблюдалась при режиме поддержания влажности почвы на уровне 85% от НВ. С учетом установленных всех необходимых параметров работы системы капельного орошения, анализ статьи водного баланса по обеспечению режима водообеспечения в соттветсвии с заданным опытом влажности почвы можно говорить о прямой связи между суммарным водопотреблением и формироварнием режима орошения. В исследованиях общее суммарное водопотребление кукурузы на зерно с вегетационным период в 2017 году по вариантам опыта варьировало от 6525 м3/га до 6825 м3/га, в 2018 году от 5942 м3/га до 6539 м3/га, а в 2019 году оно варьировало от 7335 м3/га до 7820 м3/га.

2. Определение суммарного водопотребления кукурузы на зерно позволило установить среднесуточное водопотребление, которое изменялось в среднем за вегетацию от 11 м3/га до 75 м3/га в сутки. Среднесуточное водопотребление изменяется по фазам роста и развития растений. Оно увеличивалось от начала и середины вегетации с последующим снижением к концу вегетации.

Динамика среднесуточного водопотребления позволяет в полной мере предствить использование почвенных запасов влаги и тем самым обосновать оптимальный водный режим почвы. Результаты полученных опытных данных показывает, что динамика среднесуточного водопотребления кукурузы на зерно соответствует динамике среднесуточных температур воздуха.

3. При изучении водопотребления кукурузы на зерно построена динамика среднесуточного водопотребления, которое позволяет в полной мере предствить использование почвенных запасов влаги и тем самым обосновать оптимальный водный режим почвы. Результаты полученных опытных данных показывает, что динамика среднесуточного водопотребления кукурузы на зерно соответствует динамике среднесуточных температур воздуха. На основе потребностей кукурузы на зерно в воде и погодных условий, динамика водопотребления показывает отклонение среднесутоных значений суммарного водопотребления для всех вариантов опыта в течение вегетации. В результате исследований водопотребления кукурузы на зерно в предгорно-полупустынной зоне юга Казахстана установлен режим орошения.

4. В связи со сложностью назначения поливов по дефициту влаги в условиях производства для более правильного подсчета суммарного водопотребления кукурузы на зерно по отдельным периодам вегетации в зависимости от фазы развития растений предлагается использовать биологические и биофизические коэффициенты. Биоклиматические и биофизические коэффициенты испарения в целом за вегетацию составили 0,57 и 1,51, изменяясь в течение вегетации от 0,52 до 0,61 и от 1,37 до 1,62. Установленные закономерности изменения биологических и биофизических коэффициентов позволяет с использованием их численных значений по известной продолжительности вегетации и потребностей для завершения жизненного цикла культуры сумме температур, определить как суммарное водопотребление, так и динамику его изменения по отдельным фенелогичесим фазам роста и развития, а также позволяет рассчитать режим орошения кукурузы на зерно.

5. ВЛИЯНИЕ РАЗЛИЧНЫХ РЕЖИМОВ ОРОШЕНИЯ НА УРОЖАЙНОСТЬ КУКУРУЗЫ НА ЗЕРНО

5.1 Особенности роста и развития кукурузы на зерно при различных режимах орошения

Продолжительность жизненного цикла кукурузы в значительной степени изменяется в зависимости от сорта и условий выращиваия [264]. Темпы роста и развития кукурузы находятся в прямой зависимости от режима орошения, минерального питания и температурного режима [264].

В опытах установлена продолжительность каждого периода фенологической фазы, что дает возможность рассчитать водопотребление растений по отдельным периодам развития и корректировать распределение оросительной нормы в связи с потребностями растений [265, 266, 267].

Фенологические наблюдения показали, что по годам исследований не было заметных различий в сроках наступления и прохождения основных фаз развития. Поэтому мы подробно рассмотрим влияние поливного режима на рост и развитие кукурузы на зерно на примере 2019 года (таблица 5.1).

В начале вегетации изменений в наступлении фаз вегетации кукурузы в связи с обеспеченностью их водой не было обнаружено.

Таблица 5.1 – Даты массового наступления фаз развития кукурузы, 2019 год

| Фенологические фазы роста и развития | Вариант 1 75% от НВ | Вариант 2 75-85-75% от НВ | Вариант 3 85% от НВ | Контроль |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Посев | 21.04. | 21.04. | 21.04. | 21.04. |
| Всходы | 30.04. | 30.04. | 30.04. | 30.04. |
| Фаза 5- листа | 15.05. | 15.05. | 15.05. | 15.05. |
| Фаза 9-го листа | 12.06. | 12.06. | 12.06. | 11.06. |
| Фаза налива зерна | 13.07. | 12.07. | 13.07. | 11.07. |
| Фаза молочной спелости | 4.08. | 3.08. | 4.08. | 1.08. |
| Фаза восковой спелости | 13.08. | 13.08. | 15.08. | 11.08. |
| Полная спелость | 4.09. | 2.09. | 5.09. | 1.09. |
| Продолжительность межфазных периодов |  |  |  |  |
| Посев - всходы | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Всходы - Фаза 5-го листа | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Фаза 5-го листа - 9-го листа | 28 | 28 | 28 | 27 |

Продолжение таблицы 5.1

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Фаза 9-го листа, начало активного роста стебля –выметывания метелки - налива зерна | 31 | 30 | 31 | 30 |
| Фаза налива зерна –молочной спелости | 22 | 22 | 22 | 21 |
| Фаза молочной спелости - восковой спелости | 9 | 10 | 11 | 10 |
| Фаза восковой спелости - полной спелости | 22 | 20 | 21 | 21 |
| Всего продолжительность, дней | 136 | 134 | 137 | 133 |

В 2017 году посев кукурузы на зерно производили 21 апреля. Всходы наблюдали 1-2 мая за счет хорошей увлажненности почвы и необходимой для роста температуры воздуха. Даты периода налива зерна отмечены 11-13 июля.

В 2018 году посев кукурузы на зерно производили также 21 апреля. Всходы в этом году наблюдали 2 мая. Период фазы налива зерна наступил 11-12 июля.

В 2019 году посев кукурузы на зерно производили 21 апреля. Начало фазы всходов наблюдалось на 10-й день, 30 апреля. Наступление фазы налива зерна отмечена 11-13 июля (таблица 5.2).

В зависимости от режима орошения и уровня минерального питания, вегетационный период период кукурузы на зерно за годы исследований изменялся от 133 дней до 143 дней.

Скорость роста растений в высоту является одним из важных морфобиологических признаков, по которым можно оценить реакцию растений на изменение условий выращивания.

Таблица 5.2 – Влияние режима орошения на динамику роста и развития кукурузы на зерно, см

| Варианты | Всходы - Фаза 5-го листа | Фаза 5-го листа - 9-го листа | Фаза 9-го листа, начало активного роста стебля – выметывания метелки - налива зерна | Фаза налива зерна – молочной спелости | Фаза молочной спелости - восковой спелости | Фаза восковой спелости - полной спелости |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2017 год |  |  |  |  |  |  |
| Вариант 1 - 75% от НВ | 34,2 | 68,4 | 123,1 | 186,3 | 223,6 | 219,1 |
|  | 36,5 | 69,3 | 125,3 | 188,1 | 225,7 | 221,2 |
|  | 38,3 | 69 | 127 | 190,2 | 228,2 | 223,7 |
| Вариант 2 - 75-85-75% от НВ | 34,2 | 68,3 | 125,1 | 191 | 229,2 | 224,6 |
|  | 36,2 | 68,8 | 125,3 | 193,2 | 231,8 | 227,2 |
|  | 38,4 | 69,2 | 127 | 193 | 231,6 | 227,0 |
| Вариант 3 - 85% от НВ | 35,1 | 70,1 | 125,8 | 195,6 | 234,7 | 230,0 |
|  | 37,3 | 70,9 | 128,2 | 195,8 | 235,0 | 230,3 |
|  | 40,0 | 72 | 131 | 196 | 235,2 | 230,5 |
| Контроль | 30,4 | 60,8 | 109,8 | 170,3 | 204,4 | 200,3 |
|  | 32,1 | 61 | 109,2 | 170,8 | 205,0 | 200,9 |
|  | 33,8 | 60,8 | 109 | 170,5 | 204,6 | 200,5 |
| 2018 год |  |  |  |  |  |  |
| Вариант 1 - 75% от НВ | 34,3 | 68,5 | 123 | 187,5 | 225,0 | 220,5 |
|  | 36,2 | 68,8 | 125,3 | 187,9 | 225,5 | 221,0 |
|  | 38,3 | 69 | 125,2 | 190,1 | 228,1 | 223,6 |
| Вариант 2 - 75-85-75% от НВ | 34,3 | 68,5 | 124,8 | 193,2 | 231,8 | 227,2 |
|  | 36,1 | 68,6 | 125,8 | 193,1 | 231,7 | 227,1 |
|  | 38,4 | 69,1 | 127 | 193,4 | 232,1 | 227,4 |
| Вариант 3 - 85% от НВ | 35,1 | 70,2 | 125,8 | 195,6 | 234,7 | 230,0 |
|  | 37,2 | 70,6 | 127,2 | 195,4 | 234,5 | 229,8 |
|  | 39,4 | 71 | 131 | 195,1 | 234,1 | 229,4 |
| Контроль | 30,4 | 60,8 | 109,2 | 171,3 | 205,6 | 201,4 |
|  | 32,2 | 61,2 | 109,2 | 172,1 | 206,5 | 202,4 |
|  | 33,7 | 60,6 | 109,4 | 170,8 | 205,0 | 200,9 |

Продолжение таблицы 5.2

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2019 год |  |  |  |  |  |  |
| Вариант 1 - 75% от НВ | 33,6 | 67,2 | 125,2 | 185,7 | 222,8 | 218,4 |
|  | 35,7 | 67,8 | 125,2 | 187,3 | 224,8 | 220,3 |
|  | 37,8 | 68 | 125 | 190 | 228,0 | 223,4 |
| Вариант 2 - 75-85-75% от НВ | 33,6 | 67,2 | 125,2 | 192,9 | 231,5 | 226,9 |
|  | 35,7 | 67,8 | 124,2 | 193 | 231,6 | 227,0 |
|  | 37,8 | 68 | 125 | 193,8 | 232,6 | 227,9 |
| Вариант 3 - 85% от НВ | 35,1 | 70,1 | 126,8 | 197,6 | 237,1 | 232,4 |
|  | 37,3 | 70,9 | 128,2 | 197,4 | 236,9 | 232,1 |
|  | 39,4 | 71 | 128 | 198,1 | 237,7 | 233,0 |
| Контроль | 30,4 | 60,8 | 109,8 | 171,4 | 205,7 | 201,6 |
|  | 30,6 | 58,1 | 109,4 | 171,6 | 205,9 | 201,8 |
|  | 32,3 | 58,1 | 109,4 | 170,9 | 205,1 | 201,0 |

Наши наблюдения за высотой кукурузы на зерно показывают, что большое влияние на рост растений оказывает режим влажности почвы. Одинаковое поддержание влажности активного слоя почвы обеспечила одинаковый рост высоты растений до наступления фазы налива зерна.

Растения, выращенные в варианте 1 при поддержании влажности почвы на уровне 75% от НВ в фазе налива зерна имела высоту 185,7-190,2 см по годпокащзатели ам исследований. В варианте 2 с дифференцированным поддержанием влажности почвы на уровне 75-85-75% от НВ высота растений достигало 191,0-193,8 см, а в варианте 3 влажности почвы на уровне 85% от НВ в эту же фазу развития высота кукурузы на зерно достигало 195,1-198,1 см.

В фазу восковой спелости растения кукурузы достигают своей максимальной высоты. Так, в варианте 1 при поддержании влажности почвы на уровне 75% от НВ высота растений достигала 222,8-228,2 см по годам исследований. С водным режимом почвы в варианте 2 с дифференцированным поддержанием влажности почвы на уровне 75-85-75% от НВ высота растений достигало 229,2-232,6 см, а в варианте 3 при поддержании влажности почвы на уровне 85% от НВ в эту же фазу развития высота кукурузы на зерно достигало 234,1-237,7см.

Таблица 5.3 – Динамика накопления биомассы кукурузы на зерно, ц/га (среднее за 2017-2019гг.)

| Варианты | Фаза 5-го листа - 9-го листа | Фаза 9-го листа, начало активного роста стебля – выметывания метелки - налива зерна | Фаза цветения и налива зерна – молочной спелости | Фаза молочной спелости - восковой спелости | Фаза восковой спелости - полной спелости |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вариант 1 - 75% от НВ | 1,2 | 35,3 | 85,7 | 131,2 | 168,1 |
| Вариант 2 - 75-85-75% от НВ | 1,3 | 36,1 | 91,3 | 139,7 | 181,2 |
| Вариант 3 - 85% от НВ | 1,5 | 42,3 | 91,4 | 139,8 | 181,3 |
| Контроль | 0,9 | 25,3 | 59,9 | 91,7 | 139,1 |

| а) | б) |
| --- | --- |
| а) – фаза 5-го листа | б) – фаза молочной спелости |

Рисунок 5.1 – Фенологические наблюдения за ростом и развитием кукурузы на зерно на ОПУ

Показатели роста и развития растений оказали значительно влияние на динамику сухой биомассы кукурузы на зерно (таблица 5.3).

Определение накопления сухой биомассы проводилось в фазе 5-го листа, 9-го листа, начало активного роста стебля, налива зерна, молочной спелости и полной спелости.

Анализ данных таблицы 5.3 показывает, что накопление сухой биомассы в начальные фазы развития идет очень медленно. Наиболее интенсивный рост сухой биомассы наблюдался в фазе налива зерна и молочной спелости. При поддержании влажности почвы на уровне не ниже 75% от НВ урожай сухого вещества в среднем за годы исследований составил 170,5 ц/га, в варианте 2 с дифференцированным поддержанием влажности почвы на уровне 75-85-75% от НВ урожай сухого вещества составил 181,6 ц/га, а при поддержании влажности почвы на уровне не ниже 85% от НВ он составил 181,8 ц/га (Приложение 5).

Таким образом, можно сказать, что растение кукурузы на зерно хорошо реагирует на изменение водного режима почвы. Повышение влажности почвы способствовали увеличению роста и накопления сухой биомассы растений.

5.2 Влияние различного водного режима почв на урожайность кукурузы на зерно

По завершению работ на опытном участке крестьянского хозяйтсва «Самгау» Кордайского района Жамбылской области были проведены наблюдения за урожайностью кукурузы на зерно. Уборка кукурузы на зерно проводилась при достижении полной спелости зерна.

Установлено, что режим орошения, который складывается при поддержании влажности почвы на уровне 85% от НВ обеспечивает максимальный урожай при самой высокой оросительной норме (таблица 5.4). Урожай зерна кукурузы при биологически оптимальном режиме орошения 85% от НВ и внесении листовой подкормки за годы исследований в среднем составил 127,3 ц/га, с колебаниями по годам от 126 до 129 ц/га.

По результатам замеров веса растений с учетом их количества на 1 га установлена биологическая урожайность кукурузы на зерно, а после уборки фактическая (таблица 5.4).

Таблица 5.4 – Урожайность кукурузы на зерно по вариантам опыта, ц/га

| Варианты | Урожайность, ц/га |  |  |  | Средняя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2017 | 2018 | 2019 |  |  |
| Вариант 1 - 75% от НВ | 105 | 111 | 119 | 111,4 |  |
| Вариант 2 - 75-85-75% от НВ | 121 | 122 | 125 | 122,7 |  |
| Вариант 3 - 85% от НВ | 126 | 127 | 129 | 127,3 |  |
| Контроль | 86 | 100 | 104 | 96,7 |  |

При снижении влажности почвы на 10%, (постоянное поддержание влажности активного слоя почвы на уровне 75% от НВ), получен средний урожай зерна 111,4 ц/га.

При поддерживании с изменением влажности активного слоя на уровне 75-85-75% от НВ, средний урожай зерна повысился до 122,7 ц/га.

Анализ структуры урожая кукурузы при различных уровнях влажности почвы (таблица 5.5) свидетельствует о том, что оптимальные условия влажности почвы, создаваемые режимом орошения с постоянным поддержанием влажности активного слоя почвы на уровне 85% от НВ, способствует получению максимального урожая за счет значительного габитуса растений, средняя высота которых увеличена до 269,1 см против 237,8 см по сравнению с растениями, выращенными при режиме орошение с низким уровнем влажности 75% от НВ.

Урожай зерна кукурузы в среднем за три года исследования по варианту 1 с постоянным поддержанием влажности почвы на уровне не ниже 75% от НВ составил 111,4 ц/га. В варианте 2 с дифференцированным поддержанием влажности почвы на уровне 75-85-75% от НВ - 122,7 ц/га, а в варианте 3 с постоянном поддержанием влажности почвы на уровне не ниже 85% от НВ - 127,3 ц/га.

Таблица 5.5 – Биометрические показатели и урожайность зерна кукурузы на ОПУ, 2017-2019гг.

| Годы исследований | Варианты | Высота растения, см | Среднее кол-во зерен в початке | Количество растений на 1 га, шт/га | Масса 1000 зерен, г | Масса зерен в початке, г | Урожайность фактичес-кая, ц/га |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2017 год | Вариант 1 | 235,1 | 764 | 70560 | 195,3 | 149,2 | 105,3 |
|  | Вариант 2 | 265,5 | 775 | 70650 | 220,9 | 171,2 | 121,0 |
|  | Вариант 3 | 270,3 | 794 | 70800 | 225,1 | 178,7 | 126,5 |
|  | Контроль | 225,1 | 713 | 70200 | 171,7 | 122,4 | 88,9 |
| 2018 год | Вариант 1 | 242,1 | 775 | 70200 | 203,9 | 158,0 | 110,9 |
|  | Вариант 2 | 252,5 | 782 | 70100 | 223,1 | 174,5 | 122,3 |
|  | Вариант 3 | 264,7 | 786 | 70100 | 229,7 | 180,5 | 126,6 |
|  | Контроль | 251 | 755 | 70230 | 189,3 | 142,9 | 100,4 |
| 2019 год | Вариант 1 | 236,3 | 774 | 70560 | 215,9 | 167,1 | 117,9 |
|  | Вариант 2 | 266,5 | 775 | 70650 | 227,9 | 176,6 | 124,8 |
|  | Вариант 3 | 272,2 | 778 | 70800 | 234,1 | 182,1 | 128,9 |
|  | Контроль | 225,1 | 759 | 70300 | 194,6 | 147,9 | 103,8 |
| За 2017-2019 гг. | Вариант 1 | 237,8 | 770,0 | 70440,0 | 205,0 | 157,9 | 111,4 |
|  | Вариант 2 | 261,5 | 777,3 | 70466,7 | 224,0 | 174,1 | 122,7 |
|  | Вариант 3 | 269,1 | 786,0 | 70566,7 | 229,6 | 180,5 | 127,3 |
|  | Контроль | 233,7 | 742,7 | 70243,3 | 185,2 | 137,7 | 96,7 |

В наших исследованиях при сборе урожая установлено, что по вариантам опыта максимальная продуктивность посевов кукурузы на зерно получена в варианте 3 с уровнем влажности почвы 85% от НВ (рисунок 5.2).

Рисунок 5.2 – Початки кукурузы по вариантам

Число зерен в початке увеличивается от 713 до 794 штук, а масса 1000 зерен 171,7-229,7 грамм.

Исследованиями установлено, что полевая всхожесть при применении капельного способа орошения на всех вариантах опыта и на фоне внесения минеральных удобрений и применении дополнительного применения листовой подкормки, высокая. Густота стояния кукурузы на зерно по всем изучаемым вариантам опыта на момент уборки имела разницу от начальной густоты посева 1,7-2,6%.

Продуктивность кукурузы на зерно при капельном орошении с уровнем влажности почвы 85% от НВ на фоне внесения минеральных удобрений, высокой агротехники и дополнительного применения листовой подкормки обеспечивают повышение урожайности по сравнению с вариантом 2 среднем за три года до 3,6%. При этом урожайность на варианте 2 в сравнении с вариантом 1 увеличивается на 10,1% и в сравнении с контролем на 26,9%. Дополнительный агроприем в виде листовой подкормки является эффективным, так как обеспечивает быстрое развитие листьев и способствует наилучшему использованию продуктов фотосинтеза.

На основе этих исследований была подана заявка и получен патент на полезную модель РК (Приложение 6 - Патент на полезную модель «Способ возделывания кукурузы» №5834 от 10.12.2021 г.).

Статистическая обработка результатов (Таблица 5.6) опытов (по урожайности) на точность и достоверность выполнялась методом дисперсионного анализа (Приложение 7) [206].

Таблица 5.6 - Статистическая обработка урожайности кукурузы

| Годы исследований | Варианты | Повторность, урожайность, ц/га |  |  | Суммы по вариантам, V | Средние по вариантам, хV |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 |  |  |
| 2017 год | Вариант 1 | 103,0 | 111,0 | 102,0 | 316,0 | 105,3 |
|  | Вариант 2 | 125,0 | 117,0 | 121,1 | 363,1 | 121,0 |
|  | Вариант 3 | 127,5 | 127,0 | 125,0 | 379,5 | 126,5 |
|  | Контроль | 84,6 | 91,0 | 82,0 | 257,6 | 85,9 |
|  | Общая сумма |  |  |  | 1316,2 | 109,7 |
|  | HCP0,95 | 9,3 |  |  |  |  |
| 2018 год | Вариант 1 | 108,0 | 111,5 | 113,1 | 332,6 | 110,9 |
|  | Вариант 2 | 122,0 | 127,0 | 118,0 | 367,0 | 122,3 |
|  | Вариант 3 | 125,0 | 132,2 | 122,5 | 379,7 | 126,6 |
|  | Контроль | 105,0 | 94,6 | 101,5 | 301,1 | 100,4 |
|  | Общая сумма |  |  |  | 1380,4 | 115,0 |
|  | HCP0,95 | 7,2 |  |  |  |  |
| 2019 год | Вариант 1 | 112,0 | 121,6 | 120,0 | 353,6 | 117,9 |
|  | Вариант 2 | 123,5 | 130,0 | 121,0 | 374,5 | 124,8 |
|  | Вариант 3 | 134,0 | 128,1 | 124,5 | 386,6 | 128,9 |
|  | Контроль | 104,0 | 105,0 | 102,3 | 311,3 | 103,8 |
|  | Общая сумма |  |  |  | 1426 | 118,8 |
|  | HCP0,95 | 7,6 |  |  |  |  |
| За 3 года | Вариант 1 | 323,0 | 344,1 | 335,1 | 1002,2 | 334,1 |
|  | Вариант 2 | 370,5 | 374 | 360,1 | 1104,6 | 368,2 |
|  | Вариант 3 | 386,5 | 387,3 | 372,0 | 1145,8 | 381,9 |
|  | Контроль | 293,6 | 290,6 | 285,8 | 870,0 | 290,0 |
|  | Общая сумма |  |  |  | 4122,6 | 343,6 |

Выводы по пятой главе

1. В опытах установлена продолжительность каждого периода фенологической фазы, что дает возможность рассчитать водопотребление растений по отдельным периодам развития и корректировать распределение оросительной нормы в связи с потребностями растений. Фенологические наблюдения показали, что по годам исследований не было заметных различий в сроках наступления и прохождения основных фаз развития.

2. Режим влажности почвы оказывают большое влияние на темпы роста растений. Одинаковая начальная влажность почвы обеспечила одинаковое увеличение высоты растений до фазы налива зерна.

Растения, выращенные в варианте 1 в фазе налива зерна имела высоту 185,7-190,2 см по годам исследований, в варианте 2 высота растений достигало 191,0-193,8 см, а в варианте 3 в эту же фазу развития высота кукурузы на зерно достигало 195,1-198,1 см. Своей максимальной высоты растения кукурузы достигают в фазу восковой спелости. Так, в варианте 1 высота растений достигала 222,8-228,2 см, с улучшением водного режима почвы в варианте 2 высота растений достигало 229,2-232,6 см, а в варианте 3 в эту же фазу развития высота кукурузы на зерно достигало 234,1-237,7см.

3. Показатели роста и развития растений оказывали существенное влияние на динамику сухой биомассы кукурузы на зерно. Таким образом, можно сказать, что растение кукурузы на зерно хорошо реагирует на изменение водного режима почвы. Повышение уровня влажности почвы помогли увеличить рост и накопление сухой биомассы растений.

4. Анализируя показатели урожайности кукурузы на зерно при различных поддержаниях уровня влажности почвы, средний урожай зерна кукурузы в варианте 1 составил 111,4 ц/га, на варианте 2 - 122,7 ц/га и в варианте 3 - 127,3 ц/га. При этом урожай на контрольном варианте составил 96,7 ц/га.

5. Продуктивность кукурузы на зерно при капельном орошении с уровнем влажности почвы 85% от НВ на фоне внесения минеральных удобрений, высокой агротехники и дополнительного применения листовой подкормки обеспечивают повышение урожайности по сравнению с вариантом 2 среднем за три года до 3,6%. При этом урожайность на варианте 2 в сравнении с вариантом 1 увеличивается на 10,1% и в сравнении с контролем на 26,9%. Дополнительный агроприем в виде листовой подкормки является эффективным, так как обеспечивает быстрое развитие листьев и способствует наилучшему использованию продуктов фотосинтеза.

6. По данным статистической обработки результатов опытов по урожайности выполнявшихся методом дисперсионного анализа следует, что полученные превышения урожайности статистически значимы. Наименьшая существенная разница 2017 года по вариантам опыта составляла HCP0,95=9,3ц/га, 2018 года по вариантам опыта HCP0,95=7,2 ц/га, 2019 года по вариантам опыта HCP0,95=7,6 ц/га.

6. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ВОЗДЕЛЫВАНИЯ КУКУРУЗЫ НА ЗЕРНО ПРИ КАПЕЛЬНОМ ОРОШЕНИИ

Расчет экономической эффективности выращивания кукурузы на зерно при капельном орошении в Жамбылской области проводился на показателях полученных при проведении полевых опытов в КХ «Самгау».

Основной задачей являлось определение наиболее прибыльного из рассматриваемых вариантов производства кукурузы на орошаемых землях с использованием системы капельного орошения.

Экономическая эффективность [268] использования заданных ресурсосберегающих режимов орошения кукурузы на зерно, обеспечивающих высокие урожаи сельскохозяйственных культур, при условии минимизации непроизводительных потерь оросительной воды из расчетного слоя почвы и поддержания мелиоративного состояния орошаемого поля, определяется в соответствии с существующими нормативными документами [269-272]. В качестве показателей экономической эффективности принят минимум приведенных затрат, которые установились как сумма текущих затрат и дополнительных инвестиционных вложений на капельное орошение в сопоставимом виде:

Контрольный вариант сравнивался с вариантами полевого опыта.

Годовой экономический эффект от внедрения по отличительным признакам определялся выражением (4.1) [268, 270]:

Э=Ик+Ен∙Кк-Ии+Ен∙Ки+Ц∙Ад-Ид,	    ()

где:

Э - годовой экономический эффект, тенге/га;

Ии, Ик - отличительные признаки по опытному и контрольному вариантам, тенге/га;

Ки, Кк - отличительные инвестиционные вложения по опытному и контрольному вариантам, тенге/га;

Ц - стоимость дополнительной сельскохозяйственной продукции (кукурузы на зерно), тг;

Ад - дополнительная продукция, т;

Ид - дополнительные затраты, тенге/га;

Ен - нормативный коэффициент эффективности инвестиционных вложений, Ен=0,15.

Затраты на опытном участке по вариантам опыта, на возделывание кукурузы на зерно приведены в таблице 6.1.

Таблица 6.1 – Затраты на опытном участке по вариантам опыта, на возделывание кукурузы на зерно

| Показатели | Обозначения | Сравниваемые варианты |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Вариант 1 | Вариант 2 | Вариант 3 | Контроль |
| Удельные инвестиционные вложения | тыс. тенге/га | 1200,0 | 1200,0 | 1200,0 | 1200,0 |
| Эксплуатационные затраты | тыс. тенге/га | 319,7 | 326,9 | 344,3 | 314,4 |
| в том числе |  |  |  |  |  |
| - оплата труда; |  | 181,5 | 187,5 | 197,3 | 163,4 |
| - электроэнергия; |  | 18,2 | 19,4 | 27,0 | 31,1 |
| - амортизация и ремонт |  | 120,0 | 120,0 | 120,0 | 120,0 |
| Урожайность: | ц/га | 111,4 | 122,7 | 127,3 | 96,7 |
| Цена единицы продукции | тыс.тенге/ц | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 |
| Стоимость валовой продукции | тыс. тенге/га | 612,7 | 674,9 | 700,2 | 531,9 |
| Итого затрат | тыс. тенге/га | 405,5 | 413,6 | 433,0 | 398,6 |
| Прибыль от валовой продукции | тыс. тенге/га | 207,2 | 261,2 | 267,1 | 133,3 |

Удельные инвестиционные вложения на системах капельного орошения определены согласно фактическим затратам на приобретение оборудования с использованием цен на составляющие элементы по данным КХ «Самгау», а также калькуляций проводимых экспериментов на опытном участке (таблица 6.2). Эксплуатационные затраты при сравнении трех вариантов капельного орошения с контрольным вариантом определялись для всех исследуемых технологических схем капельного орошения и составляли 1200000 тенге/га.

При расчете затрат на оплату труда обслуживающих работников согласно времени работы комплектов полива, в течение суток принималась односменная работа оператора систем орошения, выполняющего поливы, техническое обслуживание и ремонт элементов систем при необходимости. Затраты на оплату труда по всем технологичесим операциям определены по действующим месячным и часовым тарифным ставкам для работников сельского хозяйства и растениеводства [273, 274, 275]. Для опытов затраты труда определялись по вариантам исследований, согласно данным технологических карт производства кукурузы на зерно.

При выращивании кукурузы на зерно с использованием капельного способа полива, основная доля в структуре затрат приходится на оплату труда, содержание, эксплуатацию, монтаж и демонтаж системы полива, далее - на амортизацию основных фондов и текущий ремонт, затем идут затраты на семена, электроэнергию.

При расчете затрат на семена посадочный материал учитывает норму высева различных сельскохозяйственных культур, в нашем случае кукурузы на зерно, а также стоимость воспроизводства (если покупаем семена) и стоимость (если используем свой семенной материал с высоким посевным качеством) [276].

Расчет затрат на горюче-смозочные материалы производится исходя из технологических операций и систем машин и оборудования и и текущих цен на ГСМ, используемых при выращивании кукурузы на зерно [211].

Затраты на минеральные и органические удобрения рассчитаны исходя из фактических норм их использования и текущих отпускных цен с учетом транспортных расходов [276].

Издержки на минеральные удобрения, ГСМ, семена, ядохимикаты и гербициды, в целях проведения эксперимента на всех вариантах - одинаковы.

Сумма амортизации определяется исходя из стоимости системы машин и оборудования, используемых при выращивании всех сельскохозяйственных культур, в том числе объема выполненых работ и текущих годовых норм амортизационных отчислений на основные фонды затрат [276].

Затраты на амортизацию и ремонт приняты в размере 10% от капитальных вложений.

Расчет затрат на использование оросительной воды при выращивании орошаемых сельскохозяйственных культур – оплата оросительной воды осуществлялась производителями сельскохозяйственной продукции согласно тарифам на оросительную вод, установленным для бассейна реки [276].

Затраты на оросительную воду в структуре общих затрат на производство кукурузы на зерно по всем вариантам составляет в среднем от 0,34 до 0,38%. Для региона со значительным дефицитом водных ресурсов доля стоимости воды менее 3% является недопустимо низкой. Это результат низких тарифов на оросительную воду.

Стоимость электроэнергии определялась исходя из ее потребления и стоимости 1кВт/ч. Затраты, исходя из времени работы системы капельного орошения в течение суток по вариантам опыта составили:

Вариант 1 – 18,2 тыс. тенге/га;

Вариант 2 – 19,4 тыс. тенге/га;

Вариант 3 – 27,0 тыс. тенге/га;

Контроль – 31,1 тыс. тенге/га.

Таблица 6.2- Показатели экономической эффективности возделывания кукурузы на зерно при различных вариантах опыта (средние за 2017-2019 годы)

| Показатель | Ед. измерения | Вариант 1 - 75% от НВ | Вариант 2 - 75-85-75% от НВ | Вариант 3 - 85% от НВ | Контроль |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Урожайность: | ц/га | 111,4 | 122,7 | 127,3 | 96,7 |
| Цена реализации 1 центнера | тыс. тенге | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 |
| Стоимость валовой продукции | тыс. тенге/га | 612,7 | 674,9 | 700,2 | 531,9 |
| Общие затраты | тыс. тенге/га | 405,5 | 413,6 | 433,0 | 398,6 |
| Прибыль | тыс. тенге/га | 207,2 | 261,2 | 267,1 | 133,3 |
| Затраты на 1ц продукции | тыс. тенге | 3,64 | 3,32 | 3,41 | 4,12 |
| Дополнительная продукция | ц/га | 14,7 | 26,0 | 30,6 |  |
| Затраты на уборку дополнительной продукции, тенге/га | тыс. тенге/га | 13,9 | 24,7 | 28,8 |  |
| Стоимость дополнительной продукции | тыс. тенге/га | 80,9 | 143,0 | 166,7 | 0,0 |
| Прибыль от дополнительной продукции | тыс. тенге/га | 66,9 | 118,3 | 137,9 | 0,0 |
| Рентабельность | % | 0,51 | 0,66 | 0,61 | 0,33 |
| Продуктивность воды | тенге/м3 | 0,39 | 0,43 | 0,42 | 0,32 |
| Продуктивность воды | кг/м3 | 0,08 | 0,09 | 0,089 | 0,07 |

Диапазон изменения урожайности по вариантам за 2017-2019 годы:

Вариант 1 - 75% от НВ: от 104,9 ц/га до 117,9 ц/га;

Вариант 2 - 75-85-75% от НВ: от 121,0 ц/га до 124,8 ц/га;

Вариант 3 - 85% от НВ: от 126,5 ц/га до 128,9 ц/га;

Контроль: от 86,0 ц/га до 118,9 ц/га.

Результаты опытов по вариантам показывают, что прибыль и рентабельность на втором варианте выше и составляют 261,2 тыс. тенге/га и 63%. В виду того, что в течение 2017-2019 гг., продуктивность кукурузы на зерно выше на третьем варианте и составила 127,3 ц/га против 122,7 ц/га второго варианта, продуктивность воды выше во втором варианте и составляет 42,6 м3/ц против 47 м3/ц первого варианта и 43,4 м3/ц третьего варианта.

Чистая прибыль производства кукурузы на зерно [277] при капельном орошении на ОПУ по трем опытным вариантам и контроле составляет:

Вариант 1 - 75% от НВ: 207,2 тыс. тенге/га;

Вариант 2 - 75-85% от НВ: 261,2 тыс. тенге/га;

Вариант 3 - 85% от НВ: 267,1 тыс. тенге/га;

Контроль: 133,3 тыс. тенге/га.

Продуктивность оросительной воды:

Вариант 1 - 75% от НВ: 0,39 тенге/м3;

Вариант 2 - 75-85-75% от НВ: 0,43 тенге/м3

Вариант 3 - 85% от НВ: 0,42 тенге/м3;

Контроль: 0,32 тенге/м3.

Таким образом, результат решения задач обеспечивает получение чистой прибыли в размере 261,2 тыс. тенге/га при наибольшей продуктивности воды, составлющей 0,43 тенге/м3. Это достигается в основном за счет обеспечения водного режима почвы в установленных пределах в зависимости от суммарного водопотребления и режима орошения, а также необходимых параметров системы капельного орошения при производстве кукурузы на зерно.

Выводы по шестой главе

1. Результаты экономической оценки от применения ресурсосберегающих режимов капельного орошения кукурузы на зерно в заданных уровнях поддержания влажности почвы показали, что на варианте 1 показатель рентабельность составляет 0,51% при продуктивности воды 0,39 тенге/м3; на варианте 2 соответственно 0,66% и 0,43 тенге/м3; на варианте  3 0,61% и 0,42 тенге/м3 и на контроле 0,33% и 0,32 тенге/м3.

2. По результатам исследований, с учетом показателей рентабельности (0,66%) и продуктивности воды (0,43 тенге/м3), наибольшая эффективность возделывания кукурузы на зерно при капельном способе полива установлена в варианте 2, при поддержании дифференцированного уровня влажности активного слоя почвы на уровне 75-85-75 % от НВ по фазам роста и развития культуры. Это достигается в основном за счет обеспечения водного режима почвы в установленных пределах в зависимости от суммарного водопотребления и режима орошения, а также при поддержании необходимых параметров системы капельного орошения при производстве кукурузы на зерно.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВУ

В результате исследований режима орошения кукурузы на зерно при капельном способе полива в предгорно-полупустынной зоне юга Казахстана на сероземных

почвах орошаемых земель крестьянского хозяйства «Самгау» Кордайского района Жамбылской области установлены следующие рекомендации к производству:

В условиях предгорно-полупустынной зоны на сероземных почвах сельхозтоваропроизводителям для получения высоких урожаев кукурузы на зерно при рациональном расходовании водных ресурсов и продуктивности используемой воды при капельном способе поливо следует поддерживать влажность активного слоя почвы на уровне не ниже 75% от НВ в начале вегетации от посева до фазы 9-го листа, 85% от НВ в середине вегетации от фазы 9-го листа до фазы налива зерна и 75% от НВ от фазы молочной спелости до фазы созревания зерна с дифференцированным увлажнением слоев от 0,2 до 0,5 м по фазам развития культуры.

Применение капельного орошения при выращивании кукурузы на зерно с установленным режимом орошения при дифференцированном увлажнении слоев почвы от 0,2 до 0,5 м по фазам развития культуры позволит рационально использовать имеющиеся водные ресурсы в условиях возможного их дефицита.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

1. В период засухи на юге Казахстана особенно актуальны вопросы рационального использования водных ресурсов и применения эффективных методов орошения, которые обеспечивают стабильный и высокий урожай, сохраняя плодородие почвы Возделывание кукурузы на зерно, при капельном орошении на сегодня, самая инновационная и перспективная технология в растениеводстве. Повышение урожайности на 30% и более, технологичность производства, возможность продления срока посева позволяют увеличить площади возделывание кукурузы на зерно при оптимальном использовании имеющихся водных ресурсов, что актуально в условиях нарастающего дефицита воды. В настоящее время вопрос применения технологии водосберегающего капельного способа полива кукурузы на зерно ограничивается недостаточными научными опытами, что влечет за собой отсутствие научно-обоснованных методик по капельному орошению кукурузы на зерно.

2. В результате исследования режимов орошения кукурузы на зерно с использованием капельного способа орошения на вариантах опыта с поддержанием влажности почвы в слоях 0,2-0,5 м, учитывая развитие корневой системы растений на уровне 75% от НВ в течение всей вегетации растений (вариант 1), на уровне 75-85-75 % от НВ с учетом фаз развития растений (вариант 2) и на уровне 85% от НВ в течение всей вегетации растений (вариант 3) в сравнении с контрольным вариантом с поддержанием предполивного порога влажности почвы на уровне 75-100% от НВ (производственный полив) в течении всей вегетации растений установлен рациональный режим орошения. Таким является режим орошения с поддержанием влажности почвы на уровне не ниже 75-85-75% от НВ с учетом особенностей фаз роста и развития кукурузы на зерно.

3. Определено водопотребление кукурузы на зерно по фазам роста и развития растения и в целом за вегетацию Установлена потребность кукурузы в оросительной воде в основные фазы развития. Потребление кукурузой влаги в фазе «всходы - фаза 5-го листа» в среднем за все годы исследований по всем 4-м вариантам составило в среднем 2% от оросительной нормы, в период «фаза 5-го листа - фаза 9-го листа» 9%, в период «фаза 9-го листа, начало активного роста стебля, фаза выметывания метелки - фаза налива зерна» 31%, в период «фаза налива зерна – фаза молочной спелости» 32%, в период «фаза молочной спелости - фаза восковой спелости» 17%, в период «фаза восковой спелости - фаза полной спелости» 9%. Суммарное водопотребление кукурузы на варианте 1 с уровнем влажности почвы 75% от НВ в среднем составляло 6600 м3/га и изменялось от 5942 м3/га до 7335 м3/га по годам исследований. На варианте 2 с изменением уровня влажности 75-85-75% от НВ суммарное водопотребление в среднем составляло 6599 м3/га и изменялось от 5947 м3/га до 7324 м3/га по годам исследований. На варианте 3 с уровнем влажности почвы 85% от НВ суммарное водопотребление в среднем составляло 6923 м3/га и изменялось от 6263 м3/га до 7680 м3/га по годам исследований. На контроле суммарное водопотребление в среднем составляло 7059 м3/га и изменялось от 6539 м3/га до 7820 м3/га

4. Установлены оросительные нормы по вариантам исследований. Наибольшее значение оросительной нормы получено на варианте 3, которая в среднем составляла 5523 м3/га. На варианте 1 средняя оросительная норма составляла 5231 м3/га. На варианте 2 соответственно оросительная норма составляла 5225 м3/га. Средняя оросительная норма на контроле составила 5667 м3/га.

5. Установлены биологические и биофизические коэффициенты для определения режима орошения кукурузы на зерно. Биоклиматические коэффициенты испарения Кd и Кt в целом за вегетацию составили 0,57 и 1,51, изменяясь в течение вегетации от 0,52 до 0,61 и от 1,37 до 1,62. Установленные закономерности изменения биологических и биофизических коэффициентов позволяет с использованием их численных значений по известной продолжительности вегетации и потребностей для завершения жизненного цикла культуры сумме температур, определить как суммарное водопотребление, так и динамику его изменения по отдельным фенологическим фазам роста и развития, а также позволяет рассчитать режим орошения кукурузы на зерно.

6. Установлены особенности роста и развития кукурузы на зерно при различных режимах орошения. Своей максимальной высоты растения кукурузы достигают в фазу восковой спелости. Так, в варианте 1 высота растений достигала 225,2-226,2 см, с улучшением водного режима почвы в варианте 2 высота растений достигало 230,9-231,9 см, а в варианте 3 в эту же фазу развития высота кукурузы на зерно достигало 234,4-237,2см. На контроле высота растений не превышала  204,7-205,6 см.

7. Средняя урожайность кукурузы на варианте 1 за годы исследования составила 111,4 ц/га, на варианте 2 - 122,7 ц/га и на варианте 3 127,3 ц/га. При этом на контроле урожай составил 96,7 ц/га. По данным статистической обработки результатов опытов по урожайности полученные превышения урожайности статистически значимы. Наименьшая существенная разница 2017 года по вариантам опыта составляла HCP0,95=9,3ц/га, 2018 года по вариантам опыта HCP0,95=7,2 ц/га, 2019 года по вариантам опыта HCP0,95=7,6 ц/га.

8. Результаты экономической оценки от применения ресурсосберегающих режимов капельного орошения кукурузы на зерно в заданных уровнях поддержания влажности почвы показали, что на варианте 1 показатель рентабельность составляет 0,51% при продуктивности воды 0,39 тенге/м3; на варианте 2 соответственно 0,66% и 0,43 тенге/м3; на варианте  3 0,61% и 0,42 тенге/м3 и на контроле 0,33% и 0,32 тенге/м3.

9. По результатам исследований с учетом показателей рентабельности (0,66%) и продуктивности воды (0,43 тенге/м3) наибольшая эффективность возделывания кукурузы на зерно при капельном орошении установлена на варианте 2 при поддержании дифференцированного уровня влажности активного слоя почвы по фазам развития культуры на уровне  75-85-75 % от НВ. Это достигается в основном за счет обеспечения водного режима почвы в установленных пределах в зависимости от суммарного водопотребления и режима орошения, а также необходимых параметров системы капельного орошения при производстве кукурузы на зерно.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1 Водосбережение как средство выживания человечества в условиях нарастания водного кризиса: Сб. научн. трудов Сети водохозяйственных организаций Восточной Европы, Кавказа, Центральной Азии, вып. 7. - Ташкент: НИЦ МКВК, 2015. - 188 с. chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/http://cawater-info.net/library/rus/eecca_papers_collection_vol_7_2015.pdf

2 Ситуационный анализ. Засуха в Центральной Азии. Региональные подходы в борьбе с песчаными и пыльными бурями и засухой в Центральной Азии. – Алматы, 2021. Стр. 7-30 [Электронный ресурс] chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://carececo.org/publications/zasuha/Russian/c1r/C1R%20-%20Drought%20-%20%D0%A1%D0%B8%D1%82%D1%83%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%B7%D0%B0%D1%81%D1%83%D1%85%D0%B5%20%D0%B2%20%D0%A6%D0%90%20(Russian%20only).pdf

3 Климат Казахстана. Материалы (РГП) «Казгидромет». [Электронный ресурс] https://www.kazhydromet.kz/ru/klimat/klimat-kazahstana-1

4 Агроклиматические ресурсы Жамбылской области Казахской ССР, Гидрометеоиздат, Ленинград, 1978.

5 Пол И. Фиксен Концепция повышения продуктивности сельскохозяйственных культур и эффективности использования элементов питания растениями / Вестник Международного института питания растений. Питание растений, №1, 2010. Стр. 2-7 http://eeca-ru.ipni.net/article/EECARU-2012

6 Цхай М.Б., Кван Ю.Р., Калдарова С.М., Кудайбергенова И.Р., Батырбаев А.А. НОРМИРОВАНИЕ ВОДОПОТРЕБЛЕНИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КУЛЬТУР С УЧЕТОМ ПРИМЕНЯЕМЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ОРОШЕНИЯ / СБОРНИК Международной научно-практической конференции «Управление водными ресурсами в условиях глобализации», посвященной 105-летию со дня рождения профессора Тажибаева Л.Е. Almaty 11-12 March, 2021. KazNARU, 2021. Printing house «Аitumar», 2021. Стр. 89-95

7 Калашников А.А., Мирдадаев М.С., Куртебаев Б.М. и др. Водосберегающая технология возделывания лука при капельном орошении (рекомендации) - Тараз: КазНИИВХ, 2012. - 44 с.

8 Донгузов Г.С. Совершенствование режимов орошения кукурузы и суданской травы для условий Саратовского Заволжья: автореф. дис. канд. техн. наук / Донгузов Георгий Сергеевич. - Саратов, 2005. Стр. 17

9 Кравчук А.В. Основы рационального природопользования методические указания и материалы к лабораторно-практическим занятиям / А.В. Кравчук, А.П. Муравлев, Р.В. Прокопец, Г.С. Донгузов. – Саратов: Саратовский государственный аграрный университет имени Н.И. Вавилова, 2004. – 47 с.

10 А.А. Калашников, Н.Н. Балгабаев, П.А. Калашников, Т.А. Расманбетов Применение аэрофотосъемки для планирования агротехнических операций в системе точного земледелия / SCIENCE AND WORLD International scientific journal. Volgograd. Publishing House «Scientific survey», 2019. № 10 (74), 2019, Vol. I ISSN 2308-4804. Стр. 33-38

11 Калашников А.А. Об опыте применения водосберегающих технологий на орошаемых площадях Казахстана / Доклад «Европейский Союз – Центральная Азия: сотрудничество в области водных ресурсов, окружающей среды и изменения климата» (WECOOP). ЕС и Казахстан обсуждают повестку национальной водной политики и международное сотрудничество. 25.11.2021. [Электронный ресурс]. chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://wecoop.eu/wp-content/uploads/2021/11/%D0%94%D0%9E%D0%9A%D0%9B%D0%90%D0%94-%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%88%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%BD%D0%B0-25-.11.2021.pdf

12 Таттибаев Х.А., Ангольд Е.В., Куртебаев Б.М. Выбор технических средств и технологий для совершенствования систем орошения / Проблемы управления водными и земельными ресурсами. Материалы Международного научного форума. В 3-х ч. Ч. 2. Москва, 2015 г. М.: Изд-во РГАУ-МСХА, 2015. Стр. 182-191

13 Обзор развития сельского хозяйства в Казахстане. 21 декабря 2023 г. [Электронный ресурс] chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://halykfinance.kz/download/files/analytics/AC_agriculture_development.pdf

14 Об утверждении Концепции развития агропромышленного комплекса Республики Казахстан на 2021 – 2030 годы. Постановление Правительства Республики Казахстан от 30 декабря 2021 года № 960. [Электронный ресурс] https://adilet.zan.kz/rus/docs/P2100000960#z331

15 Ермаков С. А. Основные тенденции развития и экономическая эффективность технологий орошения // Научный результат. Технологии бизнеса и сервиса. 2023. 9 (3). С. 78-88. DOI: 10.18413/2408-9346-2023-9-3-0-6, URL: https://rrbusiness.ru/journal/article/3173/]. / Сетевой научный журнал "Научный результат" [URL: http://research-result.ru/

16 Сборник материалов Международной научно-практической конференции «Актуальные проблемы агронауки в условиях адаптации к глобальному изменению климата», посвященной 75-летию доктора сельскохозяйственных наук, профессора, академика НАН РК и АСХН РК Мейірман Ғалиолла Төлендіұлы (17-18 июня 2021 года). ISBN 978-601-7667-08-5. ТОО «Казахский научно-исследовательский институт земледелия и растениеводства», 2021. - Алмалыбак, 2021. 432 с. https://kazniizr.kz/wp-content/uploads/2021/06/Sbornik-konf.-75-let.-Mejrman-G.T.-08.06.21.pdf

17 Характеристика природно-климатических условий Северного Казахстана. [Электронный ресурс] https://helpiks.org/5-54970.html

18 Кудайбергенова И.Р., Балгабаев Н.Н., Жарков В.А. Технология возделывания перспективных кормовых культур при мелкодисперсном дождевании для условий Жамбылской области / Сборник материалов Международной научно-практической конференции «Актуальные проблемы агронауки в условиях адаптации к глобальному изменению климата», посвященной 75-летию доктора сельскохозяйственных наук, профессора, академика НАН РК и АСХН РК Мейірман Ғалиолла Төлендіұлы. 17-18 июня 2021 года. – Алматы: ТОО «Асыл Кітап» (Баспаүйі), 2021. – 432 с. С. 25-29

19 Кирейчева Л.В. Мировой опыт и передовые технологии эффективного использования водных ресурсов // Сеть водохозяйственных организация стран Восточной Европы, Кавказа и Центральной Африки. [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.eecca-water.net/index.php?option=com_content&task=view&id=516&Itemid=52. - Дата обращения 29.07.2018

20 Карпенко Н.П., Егембердиев Д.К., Кудайбергенова И.Р. Особенности выращивания кукурузы на зерно при капельном орошении / Журнал «Мелиорация и водное хозяйство» ISSN: 0235-2524. № 2. 2020. Стр. 7-9

21 Кван Ю.Р., Таттибаев Х.А., Цхай М.Б., Калдарова С.М. Технология СППР при подборе способов и технологии полива / Наука и Мир. Издательство Научное обозрение. ISSN: 2308-4804. № 10-1 (74). 2019. Стр. 44-50

22 Закон равнозначимости и незаменимости факторов жизни растений В.Р. Вильямса / Вильямс В. Р. Почвоведение. Земледелие с основами почвоведения. 6-е изд. М., 1949

23 Коновалова Галина Викторовна. Усовершенствованные приёмы возделывания  кукурузы на зерно при орошении дождеванием  на светло-каштановых почвах Нижнего Поволжья: автореф. дис. канд. с.-х. наук / Коновалова Галина Викторовна: - Волгоград, 2016. 24 с.

24 Савина Светлана Анатольевна. Особенности возделывания кукурузы на зерно при различных режимах орошения в условиях поймы реки Бузулук: автореф. дис. канд. с.-х. наук / Савина С.А.: Саратов, 2003.- 152 с.

25 Еронова Елена Николаевна. Оптимизация режимов орошения и минерального питания томата при капельном поливе в пленочных теплицах на светло-каштановых почвах: автореф. дис. канд. с.-х. наук / Еронова Е.Н.: - Волгоград, 2009. 24 с.

26 Послание Главы государства Касым-Жомарта Токаева 1 сентября 2023 года «Экономический курс Справедливого Казахстана» [Электронный ресурс]. https://www.akorda.kz/ru/poslanie-glavy-gosudarstva-kasym-zhomarta-tokaeva-narodu-kazahstana-ekonomicheskiy-kurs-spravedlivogo-kazahstana-18588

27 Послание Главы государства Касым-Жомарта Токаева 1 сентября 2022 года «Справедливое государство. Единая нация. Благополучное общество» [Электронный ресурс]. https://www.akorda.kz/ru/poslanie-glavy-gosudarstva-kasym-zhomarta-tokaeva-narodu-kazahstana-ekonomicheskiy-kurs-spravedlivogo-kazahstana-18588

28 Послание Главы государства Касым-Жомарта Токаева 1 сентября 2020 года [Электронный ресурс]. https://www.akorda.kz/ru/addresses/addresses_of_president/poslanie-glavy-gosudarstva-kasym-zhomarta-tokaeva-narodu-kazahstana-1-sentyabrya-2020-g

29 Послание Главы государства Касым-Жомарта Токаева 2 сентября 2019 года «Конструктивный общественный диалог – основа стабильности и процветания Казахстана» [Электронный ресурс]. https://www.akorda.kz/ru/addresses/addresses_of_president/poslanie-glavy-gosudarstva-kasym-zhomarta-tokaeva-narodu-kazahstana

30 Национальный проект «Зеленый Казахстан», принятый Постановлением Правительства Республики Казахстан от 12 октября 2021 года № 731. [Электронный ресурс]. https://adilet.zan.kz/rus/docs/P2100000731

31 Водосбережение как средство выживания человечества в условиях нарастания водного кризиса: Сб. научн. трудов Сети водохозяйственных организаций Восточной Европы, Кавказа, Центральной Азии, вып. 7. - Ташкент: НИЦ МКВК, 2015. - 188 с. С. 157

32 Мелиорации. Обоснование способа орошения сельскохозяйственных культур. [Электронный ресурс] https://agro.bobrodobro.ru/hpTwEHkdSEa

33 Способы орошения. [Электронный ресурс] http://mk-hydro.ru/sposoby-orosheniya

34 База знаний. Способы орошения: микроорошение. Капельное орошение. [Электронный ресурс] http://www.cawater-info.net/bk/4-2-1-4-2.htm

35 П.А. Калашников, Б.М. Куртебаев Прогнозируемое развитие орошаемого земледелия Жамбылской области и водосберегающие технологии и технические средства орошения / Водосбережение как средство выживания человечества в условиях нарастания водного кризиса: Сб. научн. трудов Сети водохозяйственных организаций Восточной Европы, Кавказа, Центральной Азии, вып. 7. - Ташкент: НИЦ МКВК, 2015. Стр. 157-162 http://www.eecca-water.net/file/eecca_papers_collection_vol_7_2015.pdf

36 111-V1 Национальное Сообщение Республики Казахстан к Рамочной конвенции ООН об изменении климата (РКИК ООН). - Астана, 2013.-274.

37 Электронный ресурс https://studbooks.net/1064887/agropromyshlennost/obschee_sostoyanie_polevogo_lugovogo_kormoproizvodstva_respublike_kazahstan_karagandinskoy_oblasti#21

38 Национальный проект по развитию агропромышленного комплекса Республики Казахстан на 2021-2025 годы. Постановление Правительством Республики Казахстан от 12 октября 2021 года № 732. https://adilet.zan.kz/rus/docs/P2100000732

39 Зайцев Г. Н. Опыт применения биометрических методов в географии растений // Бот. журн. 1964. Т. 49. №9. С. 1248-1261

40 Лазарева С. М. Использование методик обработки данных фенологических наблюдений (на примере представителей семейства Pinaceae Lindl.) // Известия Иркутского государственного университета. Серия «Биология. Экология». 2011. Т. 4. № 2. С. 56—65. URL: http://isu.ru/izvestia.; Методика фенологических наблюдений в ботанических садах СССР / сост. П. И. Лапин. М., 1975. Стр. 27

41 Мелиорация и водное хозяйство. 6. Орошение: Справочник / Под ред. Б.Б. Шумакова. – Агропромиздат, 1990. Стр. 415

42 Экологический кодекс Республики Казахстан. Кодекс Республики Казахстан от 2 января 2021 года № 400-VI ЗРК. [Электронный ресурс]. https://adilet.zan.kz/rus/docs/K2100000400

43 Доспехов Б.А. Методика полевого опыта. М.: Агропромиздат, 1985. Стр. 307

44 А.А. Калашников, А.Е. Байзакова, П.А. Калашников, К.Е. Джабаев Современное состояние и использование земель Республики Казахстан / Наука и Мир. Издательство Научное обозрение. ISSN: 2308-4804. № 10-1 (74). 2019. Стр. 39-43

45 Касымбек Р., Изтаев А.И., Чоманов У.Ч., Жумалиева Г.Е., Шоман А.К. Исследование аминокислотного состава зерна тритикале для кормовых целей / Сборник материалов Международной научно-практической конференции «Актуальные проблемы агронауки в условиях адаптации к глобальному изменению климата», посвященной 75-летию доктора сельскохозяйственных наук, профессора, академика НАН РК и АСХН РК Мейірман Ғалиолла Төлендіұлы. 17-18 июня 2021 года. – Алматы: ТОО «Асыл Кітап» (Баспаүйі), 2021. Стр. 362-364

46 Баймагамбетова К.К., Гацке Л.Н., Жубанышева А.У., Ортаев А.К., Искаков Р.К., Сидорик И.В., Ложникова Л.А., Мерк Л.Б. Результаты экологического сортоиспытания масличных культур в различных экозонах Казахстана / Сборник материалов Международной научно-практической конференции «Актуальные проблемы агронауки в условиях адаптации к глобальному изменению климата», посвященной 75-летию доктора сельскохозяйственных наук, профессора, академика НАН РК и АСХН РК Мейірман Ғалиолла Төлендіұлы. 17-18 июня 2021 года. – Алматы: ТОО «Асыл Кітап» (Баспаүйі), 2021. Стр. 99-102

47 Большая Российская энциклопедия. Казахстан. Хозяйство. Сельское хозяйство. [Электронный ресурс] https://bigenc.ru/c/kazakhstan-khoziaistvo-sel-skoe-khoziaistvo-45ffc8

48 Посевная площадь зерновых в Казахстане. Медиахолдинг «Atameken Business». [Электронный ресурс] https://inbusiness.kz/ru/last/posevnaya-ploshad-zernovyh-v-kazahstane-uvelichilas-na-439-2-tys-ga

49 Сельское, лесное и рыбное хозяйство в Республике Казахстан / Статистический сборник / на казахском и русском языках / Астана. 2022. Стр. 212

50 Казиева Л.Ж. Статистический анализ динамики урожайности зерновых культур Республики Казахстан. Экономические исследования и разработки: научноисследовательский электронный журнал. Нижний Новгород: НОО «Профессиональная наука» – №5 - 2023. Стр. 163-169 (http://www.edrj.ru/) chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/http://edrj.ru/wp-content/uploads/2023/06/EDRJ_05_2023.pdf

51 Дитер Шпаар Посевной и посадочный материал сельскохозяйственных культур. В 2-х томах. Научно-практическое руководство. ISBN 978-5-903209-09-5. 2010. 672 с.

52 Кваша Александр Владимирович. Совершенствование технологии возделывания кукурузы на фуражное зерно в южной лесостепной и степной зонах Западной Сибири: автореф. дис. канд. с.-х. наук / Кваша А.В. - Усть-Кинельскнй, 2017. Стр. 19

53 Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан. Социально-экономическое развитие Республики Казахстан. Январь 2020 года. Краткий статистический бюллетень. Комитет по статистике Министерства национальной экономики Республики Казахстан. [Электронный ресурс] https://stat.gov.kz/ru/publication/collections/

54 I. Kudaibergenova, A. Kalashnikov, N. Balgabaev, V. Zharkov, E. Angold. Effect of drip irrigation with foliar dressing of mineral fertilizer kristalon and their impact on maize grain yield in Southern Kazakhstan / SABRAO Journal of Breeding and Genetics 55 (5) 1855-1864, 2023. http://doi.org/10.54910/sabrao2023.55.5.36. https://sabraojournal.org/effect-drip-irrigation-foliar-dressing-mineral-fertilizer-kristalon-impact-maize-grain-yield-southern-kazakhstan/

55 Статистический сборник Сельское, лесное и рыбное хозяйство Казахстана в 2001-2005гг. Агентство Республики казахстан по статистике [Текст]: - Алматы, 2006. 332 с.

56 Статистический сборник Сельское, лесное и рыбное хозяйство Казахстана в 2006-2010гг. Агентство Республики казахстан по статистике [Текст]: - Астана, 2011. 221 с.

57 Статистический сборник Сельское, лесное и рыбное хозяйство казахстана в 2011-2015гг. Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Статистика комитеті [Текст]: - Астана, 2016. 196 с.

58 Статистический сборник Сельское, лесное и рыбное хозяйство казахстана в 2014-2018гг. Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Статистика комитеті [Текст]: - Нур-Султан, 2019. 218 с.

59 Зерновые культуры // Большая советская энциклопедия: [в 30 т.] / гл. ред. А. М. Прохоров. - 3-е изд. - М.: Советская энциклопедия, 1969-1978

60 Соколов Ю.В. Кукуруза на зерно в условиях Оренбуржья / Ю.В. Соколов, В.И. Вишнев // Известия Оренбургского ГАУ. - 2007. - № 14 (1). Том 2. - С. 35 - 36

61 А.Ю. Паритов Селекция на многопочатковость как один из методов повышения урожайности кукурузы / Известия Самарского научного центра Российской академии наук, Биологические ресурсы: флора. т. 12, №1(3), 2010. Стр. 791-794

62 Где выращивают кукурузу: страны, их достижения и проблемы [Электронный ресурс] https://fb.ru/article/577871/2024-gde-vyiraschivayut-kukuruzu-stranyi-ih-dostijeniya-i-problemyi

63 Шмараев, Г.Е. Справочник по кукурузе. СПб. 2005, С. 5-37

64 Рау В.В., Фролова Е.Ю. Влияние экспорта зерновых и масличных культур на внутренний рынок стран-экспортеров / Российский внешнеэкономический вестник. 10-2019. Стр. 121-134. https://cyberleninka.ru/article/n/vliyanie-eksporta-zernovyh-i-maslichnyh-kultur-na-vnutrenniy-rynok-stran-eksporterov/viewer

65 Кукурузный захват: интерес к кукурузе связан с развитием животноводства и увеличением экспортного потенциала. Журнал «Агротехника и технологии», май – июнь 2016. [Электронный ресурс] https://www.agroinvestor.ru/markets/article/23405-kukuruznyy-zakhvat/

66 Кравчик, Е.Г. Химический состав и питательная ценность технологических отходов производства кукурузного крахмала / Е.Г. Кравчик // Сб.: Сельское хозяйство - проблемы и перспективы: под редак. В.К. Пестиса. - Гродно. - 2018. -С. 122-130.

67 Трондин А.С. Суммарное водопотребление и инфильтрация при различных режимах орошения кукурузы на зерно на темно-каштановых почвах Заволжья: автореф. дис. канд. с.-х. наук / Трондин А.С. - Саратов, 2009. Стр. 22

68 Кукуруза. Хозяйственное значение. [Электронный ресурс] https://ruf-2.ru/blog/kukuruza/

69 Ториков В.Е., Дронов А.В., Ториков В.В., Осипов А.А., Ланцев В.В., Ценность кукурузы, сорговых культур и их урожайность в зависимости от приемов выращивания // Вестник ФГОУ ВПО Брянская ГСХА. 2019. №5 (75). Стр. 15-22 [Электронный ресурс] https://cyberleninka.ru/article/n/tsennost-kukuruzy-sorgovyh-kultur-i-ih-urozhaynost-v-zavisimosti-ot-priemov-vyraschivaniya

70 Посыпанов, Г. С. Растениеводство / Г. С. Посыпанов. - М. : Колос, 2006. Стр. 612

71 M.H.Abd El-WahedaE.A.Alib Effect of irrigation systems, amounts of irrigation water and mulching on corn yield, water use efficiency and net profit. Agricultural Water Management. Volume 120, 31 March 2013, Pages 64-71

72 Посыпанов Г. С. Растениеводство / Г.С. Посыпанов. М.: Колос, 2006. Стр. 612

73 Попов К.К. Особенности технологии возделывания кукурузы на силос в условиях южной лесостепи Западной Сибири / Сборник тезисов работ участников XVI Всероссийский молодежный форум «ЮНЭКО – 2018». «АПК – МОЛОДЕЖЬ, НАУКА, ИННОВАЦИИ». – М.: АО «Т8 Издательские Технологии». Стр. 2019-220 chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://integraciya.org/sborniki/uneko/UNEKO-2018.pdf

74 А.П. Царев, А.М. Косачев, Е.П. Денисов, А.П. Солодовников / Кукуруза в Саратовской области. Саратов: Сарат. гос. с.-х. акад., 1996. Стр. 152

75 План действий по реализации концепции развития агропромышленного комплекса на 2021-2030 годы. Проект постановления Правительства Республики Казахстан «Об утверждении Концепции развития агропромышленного комплекса Республики Казахстан на 2021 – 2030 годы». https://legalacts.egov.kz/npa/view?pageComment=1&id=12385929

76 Интенсивное земледелие и селекция сельскохозяйственных растений на устойчивость к абиотическим и биотическим стрессам / Международная научно-практическая конференция, посвященная 65-летию НПЦ зернового хозяйства им. А.И. Бараева 18 ноября 2021 год. [Электронный ресурс]: Шортанды 2021 http://baraev.kz/uploads/%D0%A1%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80.%20%20%D0%BA%2065-%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%8E%20%20%D0%9D%D0%9F%D0%A6%D0%97%D0%A5%20%20-%20%D0%AD%D0%BB.%20%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%8F.pdf

77 План мероприятий по реализации Государственной программы развития агропромышленного комплекса Республики Казахстан на 2017 - 2021 годы. [Электронный ресурс] chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://kazsut.com/wp-content/uploads/Plan-merop.-rus-20.07.pdf

78 Лазарев А.П., Митриковский А.Я. Продуктивность зеленой массы кукурузы в зависимости от агроклиматических условий, основной обработки и предшественников // Современные проблемы науки и образования. – 2014. – № 5. ISSN: 2070-7428. Стр. 740. [Электронный ресурс] https://science-education.ru/ru/article/view?id=14289

79 Постановление Правительства Республики Казахстан от 12 октября 2021 года № 732 «Об утверждении национального проекта по развитию агропромышленного комплекса Республики Казахстан на 2021 – 2025 годы» [Электронный ресурс] https://adilet.zan.kz/rus/docs/P2100000732/history

80 Байгарин М.В. Казахстане были нарушены основные принципы развития животноводства / Ербол Карашукеев / Байгарин М. // МИА «Казинформ». [Электронный ресурс] https://lenta.inform.kz/ru/v-kazahstane-byli-narushenyosnovnye-principy-razvitiya-zhivotnovodstva-erbol-karashukeev_a3823282

81 Третьяков Н.Н. Кукуруза в Нечерноземной зоне – М.: Колос, 1974. – 320 с.

82 Склярова М.А./Влияние цинковых удобрений на содержание цинка в растениях кукурузы в условиях Западной Сибири // Материалы Международной научно-практической конференции. Проблемы агрохимии, почвоведения и экологии. – Омск: 2009. – 277 с.

83 Телюкин, Л. В. Экономическое обоснование проекта организации выращивания кукурузы на зерно / Л.В. Телюкин. // Молодой ученый. 2017. № 1(135). Стр. 268-271. [Электронный ресурс] URL: https://moluch.ru/archive/135/37797/ (дата обращения: 06.03.2024).

84 Кукуруза (Выращивание, уборка, консервирование и использование) / Под. ред. Д. Шпаара. 2009. Стр. 390

85 Требования к почве. Кукуруза. Народнохозяйственное значение культуры. [Электронный ресурс] https://studall.org/all2-121910.html

86 П.П. Вавилов, В.В. Гриценко, В.С. Кузнецов и др.          Растениеводство / Под ред. П.П. Вавилова. 5-е изд., перераб. и доп. - М.: Агропромиздат, 1986. Стр. 512

87 В.В. Коломейченко. Растениеводство / Учебник. - М.: Агробизнесцентр, 2007. Стр. 600. ISBN 978-5-902792-11-6.

88 Воронин Н. Г. Кукуруза при орошении / Н.Г. Воронин, Е.П. Денисов, П.И. Краснихин. - Саратов: Приволж. кн. изд-во, 1982. Стр. 118

89 И.Р. Вильдфлуш, С.С. Мосур Урожайность и качество зелёной массы кукурузы в зависимости от применяемых органических, макро-, микроудобрений и регулятора роста / Вестник Белорусской государственной сельскохозяйственной академии. Сельское хозяйство, лесное хозяйство, рыбное хозяйство. 2021. Стр.70. [Электронный ресурс] https://cyberleninka.ru/article/n/urozhaynost-i-kachestvo-zelyonoy-massy-kukuruzy-v-zavisimosti-ot-primenyaemyh-organicheskih-makro-mikroudobreniy-i-regulyatora

90 Агафанов Е.В. Система удобрения гибридов кукурузы при выращивании на зерно / Е.В. Агафанов, А.А. Батаков // Кормопроизводство.  2002. №5. Стр. 18-20

91 Бурлака В.В. Растениеводство Северного Зауралья/ В.В. Бурлака. – 1975. – 434 с.

92 Третьяков Н.Н. Справочник кукурузовода / Н.Н. Третьяков, Ю.И. Чирков, В.. Зубенко. М.: Россельхозиздат, 1979. Стр. 160

93 Сотченко В.С. Состояние и перспективы производства зерна кукурузы в Российской Федерации / В.С. Сотченко // Кукуруза и сорго. 2006.  № 6. Стр. 2-6

94 Юмагулов Г.Л., Бака В.А. Удобрение и урожаи кукурузы // Кукуруза. – 1984. – №5. – С. 17-18.

95 Ягодин Б.А. Агрохимия. – М.: Агропромиздат, 1989. – 639 с. 46

96 Воронин Н. Г. Орошаемое земледелие в Поволжье / Н.Г. Воронин. Саратов: Приволж. кн. изд-во, 1978. Стр. 279

97 Третьяков Н.Н. Справочник кукурузовода / Н.Н. Третьяков, Ю.И. Чирков, В.X. Зубенко. М.: Россельхозиздат, 1979. Стр. 160

98 Агроклиматический справочник по Жамбылской области, Гидрометеоиздат, Ленинград, 1961.

99 Водосбережение как средство выживания человечества в условиях нарастания водного кризиса: Сб. научн. трудов Сети водохозяйственных организаций Восточной Европы, Кавказа, Центральной Азии, вып. 7. - Ташкент: НИЦ МКВК, 2015. - 188 с. С. 151

100 Гриценко Н.В., Кудайбергенова И.Р., Жанатов А.К., Мамучев Р.А. Вопросы обеспечения экономической устойчивости орошаемого земледелия / Сборник Международной научно-практической конференции «Управление водными ресурсами в условиях глобализации», посвященной 105-летию со дня рождения профессора Тажибаева Л.Е. Almaty 11-12 March, 2021. KazNARU, 2021. Printing house «Аitumar», 2021. Стр. 247-252

101 Сингх А. Обзор приложений оптимизационного моделирования. Дж. Гидрол. 2012. 466. Стр. 167–182

102 Wang, Y.B. & Liu, D. & Cao, X.C. & Yang, Z.Y. & Song, J.F. & Chen, D.Y. & Sun, S.K., 2017. "Agricultural water rights trading and virtual water export compensation coupling model: A case study of an irrigation district in China," Agricultural Water Management, Elsevier, vol. 180(PA), pages 99-106.

103 Современные технологии орошения и возможность их применения в кыргызстане. Национальный диалог по водной политике в Кыргызстане в сфере интегрированного управления водными ресурсами. март 2015 г. с. 45 https://unece.org/DAM/env/documents/2015/WAT/NPDs/KG-irrigation-technologies-RU.pdf

104 Индира Кудайбергенова, Нурлан Балгабаев Почва для початка. При капельном орошении урожайность кукурузы повышается / Жамбылская областная газета «Знамя труда». 8 декабря 2023 https://ztgzt.kz/pochva-dlya-pochatka-pri-kapelnom-oroshenii-urozhajnost-kukuruzy-povyshaetsya/

105 А. Шатковский Кукуруза на капельном поливе / «Журнал Агробизнес». 2016. [Электронный ресурс] https://www.agbz.ru/articles/kukuruza-na-kapelnom-polive/

106 M.H. Abd El-Wahed, E.A. Ali Effect of irrigation systems, amounts of irrigation water and mulching on corn yield, water use efficiency and net profit / Agricultural Water Management. Volume 120, 31 March 2013, Pages 64-71

107 Элимелех Сапир, Моше Снэ Орошение дождеванием. Отдел ирригации и почвоведения служба пропаганды. 2002. Стр. 15-24 chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://matc.mfa.gov.il/sites/default/files/2021-03/irrigation-snemoshe-rus.pdf

108 Шатковский А., Черевичный Ю. Микроорошение как основной фактор минимизации рисков в овощеводстве открытого грунта // Овощеводство. - 2011. - № 10 (82). - С. 70-72

109 Недбал А. Орошение - основа высоких урожаев // Овощеводство. - 2007. - № 6 (30). - С. 12-17.

110 Экономика кукурузы на капельном орошении / Газета «Поле Августа», Украина, Январь 2014 №1 (123). Москва. - 6-7 с. file:///C:/Users/User/Downloads/pole_avgusta_2014_no_01_123.pdf

111 Сводный аналитический отчет о состоянии и использовании земель Республики Казахстан за 2019 год. Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан. Комитет по управлению земельными ресурсами. Нур-Султан, 2020. [Электронный ресурс] https://www.gov.kz/memleket/entities/land/documents/details/291911?lang=ru

112 A. Oktem Effect of water shortage on yield, and protein and mineral compositions of drip-irrigated sweet corn in sustainable agricultural systems / Agricultural Water Management. Volume 95, Issue 9, September 2008, Pages 1003-1010. https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0378377408000826

## 113 Дзюбенко Б.В. Капельное орошение в США // Гидротехника и мелиорация. 1979. №6. Стр. 108-110

## 114 Natall S., Xiloyannis C. Cohtronto tre metod di irrigation sul pesco. Risultati di guattro ani di prova. Birutticoltura, 1979. v.41, - №9. Р. 21-24

## 115 Таттибаев А.А., Зубаиров О.З., Жатканбаева А.О. К вопросу локального микроорошения // «Ізденістер, нәтижелер. Исследования, результаты». Научный журнал. №2. Алматы, 2003. Стр. 121-127

116 "О Концепции по переходу Республики Казахстан к "зеленой экономике" [Электронный ресурс] https://adilet.zan.kz/rus/docs/T1300000577

117 Жатканбаева А.О., Козыкеева А.Т., Мустафаев Ж.С. Математическое моделирование линейного параметра контуров увлажнения при капельном орошении // «Ізденістер, нәтижелер. Исследования, результаты». Научный журнал. Алматы, 2016. №2. Стр. 120-127

118 Васин В.Г. Параметры формирования высокопродуктивных агрофитоценозов кормовых культур в агропромышленном севообороте / В.Г. Васин, Н.Н. Ельчанинова // Аграрная наука. 2000. №1. Стр. 20-23

119 Кравчук А.В., Донгузов Г.С. Выбор верхнего и нижнего порога влажности при дифференцированном режиме орошения кукурузы (для условий Саратовского Заволжья). - Современные оросительные мелиорации – состояние и перспективы: материалы международной научно-практической конференции, посвященной 40-летию эколого-мелиоративного факультета Волгоградской государственной сельскохозяйственной академии. Волгогр. гос. с.-х. акад. Волгоград, 2004. Стр. 159 – 164

120 Ярмизин Д.В., Лысогоров С.Д., Балан А.Г. Мелиоративное земледелие. М. Колос. – 1972 г. Стр. 384

121 Милгром Пол, Робертс Дж. Экономика, организация и менеджмент. Т.2. - СПб.: Экон. школа, 1999. Стр. 54–60

122 Кованов С.И., Свободин В.А. Экономические показатели деятельности сельскохозяйственных предприятий. -М.; Агропромиздат, 2018. Стр. 158

123 Брижак Виталий Викторович. Капельное орошение сахарной кукурузы в сухостепной зоне светло-каштановых почв Нижнего Поволжья: автореф. дис. канд. с.-х. наук / Брижак Виталий Викторович. - Саратов, 2008. Стр. 24

124 Агарков А.И. Совершенствование технологии возделывания кукурузы в условиях орошения для получения запрограммированных урожаев зерна / А.И. Агарков // Программирование урожаев сельскохозяйственных культур на орошаемых землях Нижнего Поволжья: сб. науч. тр. ВНИИОЗ. - Волгоград, 1986. Стр. 61-72

125 Кузнецова Н.В. Обеспечение ресурсосберегающих технологий при возделывании сахарной кукурузы / Н.В. Кузнецова // Технология и технические средства орошения сельскохозяйственных культур: сб. науч. докладов международной научно-практической конференции «Ресурсосберегающие и энерго-эффективные технологии и техника в орошаемом земледелии». - Коломна: ФГНУ ВНИИ «Радуга», 2004. Стр. 134-139

126 Гарин К. С. Орошение кукурузы / К. С. Гарин, В. Д. Коваль, Н. К. Шульга. - М.: Сельхозиздат, 1962. - 80 с.

127 Багров М.Н., Лысогоров С.Д., Воронин Н.Г., Воронин, Н.Г. Орошаемое земледелие / И. Г. Воронин. - М.-: Агропромиздат, 1989. Стр. 170-186

128 Агарков А.И. Получение разных уровней продуктивности гибрида кукурузы Краснодарский 607 ТВ / А.И. Агарков, Н.В. Кузнецова // Кормопроизводство на орошаемых землях, проблемы и решения: сб.науч. тр. - Волгоград: ВНИИОЗ, 1992. Стр. 69-79

129 Нагорный В.А. Научное обоснование оросительных норм и режимов орошения зернокормовых культур в Саратовской области: автореф. дис. канд. с.-х. наук / Нагорный В. А. - Саратов, 2000. Стр. 23

130 А.С. Давыдов, К.С. Ермакова, A.S. Davydov, K.S. Yermakova РЕЖИМ ОРОШЕНИЯ КУКУРУЗЫ НА ЗЕРНО / Вестник Алтайского государственного аграрного университета № 5 (175), 2019. Стр. 55

131 Григоров М.С. Обоснование выбора верхнего и нижнего пределов влажности и глубины увлажнения расчетного слоя почвы / Григоров М.С., Кравчук А.В // Доклады Российской академии сельскохозяйственных наук. 2007. № 1. С. 31-33.

132 Пулатов Я.Э., Сангинова Б.С. Режим орошения пожнивной кукурузы в условиях Центрального Таджикистана / Теоретический и научно-практический журнал КИШОВАРЗ. Таджикский аграрный университет имени Шириншоха Шотемура. ISSN: 2074-5435. №3(88). 2020. Стр. 138-142

133 Павленко В.Н., Юшкин Д.А. Суммарное водопотребление кукурузы в межфазные периоды роста и развития растений / Международный научно-исследовательский журнал. № 10 (100) Часть 1 Октябрь 2020. Стр. 117

134 Физиология сельскохозяйственных растений. Том V. Редактор О. Г. Гольцман Переплет художника И. С. Клейнарда Технический редактор Г. И. Георгиева Корректор Е. П. Утанина / Издательство Московского университета Москва, Ленинские горы, Административный корпус. Типография Изд-вз МГУ. Москва, Ленинские горы. 1969.

135 Денисов Е.П. Орошаемое земледелие степной зоны Поволжья / Е.П. Денисов, А.Н. Данилов, Б.И. Туктаров: Учеб. пособие. - Саратов: Изд-во Сарат. гос. с.-х. акад., 1996. Стр. 10-15

136 Калашников П.А. Технология мелкодисперсного дождевания овощных и кормовых культур в Жамбылской области / Пути повышения эффективности орошаемого земледелия. Научно-практический журнал. Выпуск № 3(59). 2015. Новочеркасск.  Материалы конференции. Стр. 168-173. chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/http://www.cawater-info.net/bk/improvement-irrigated-agriculture/files/rosniipm59.pdf

137 Azam Motazedian Seyed, Abdolreza Kazemeini Mohammad, Jafar Bahrani Sweet corn growth and Grain Yield as influenced by irrigation and wheat residue management / Agricultural Water Management. Volume 224, 1 September 2019. 105748. https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S037837741831847X

138 R. Pandey et al. Deficit irrigation and nitrogen effects on maize in a Sahelian environment: II. Shoot growth, nitrogen uptake and water extraction / Agricultural Water Management 46(1). Р. 15-27

https://www.researchgate.net/publication/222547628_Deficit_irrigation_and_nitrogen_effects_on_maize_in_a_Sahelian_environment

139 Мелихов В.В. Теория и практика возделывания кукурузы на зерно в ЦЧО и Поволжье (вопросы прикладной ботаники, генетики и селекции) / В.В. Мелихов. - М.: Вестник РАСХН, 2004. Стр. 408

140 Карпенко Н.П., Егембердиев Д.К., Кудайбергенова И.Р. Особенности выращивания кукурузы на зерно при капельном орошении / Журнал «Мелиорация и водное хозяйство» ISSN: 0235-2524. № 2. 2020. Стр. 7-9

141 С.Р. Ибатуллин, Р.А. Кван, А.И. Парамонов, Н.Н. Балгабаев Нормирование орошения в водохозяйственных бассейнах Казахстана. – Тараз: ИЦ «Аква», 2008. Стр. 122 https://cyberleninka.ru/article/n/melioratsiya-selskohozyaystvennyh-zemel-v-kazahstane-razvitie-analiz-i-otsenka/viewer

142 Калашников А.А., Кван Р.А., Парамонов А.И., Мамучев Р.А. Режимы орошения сельскохозяйственных культур в южном регионе Республики Казахстан [Электронный ресурс] http://www.cawater-info.net/bk/improvement-irrigated-agriculture/files/kalashnikov-et-all.pdf

143 Об утверждении укрупненных норм водопотребления и водоотведения для отдельных отраслей экономики. Приказ и.о. Министра сельского хозяйства Республики Казахстан от 11 октября 2016 года № 431. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 13 декабря 2016 года № 14514. [Электронный ресурс] https://adilet.zan.kz/rus/docs/V1600014514

144 Третьяков Н.Н. Справочник кукурузовода / Н.Н. Третьяков, Ю.И. Чирков, В.X. Зубенко. М.: Россельхозиздат, 1979. Стр. 160

145 Терентьев Ф.П. Водный баланс кукурузы на надпойменных террасах р.Урал: автореф. дис. ... канд. с.-х. наук / Терентьев Федор Павлович. - Саратов, 1976. Стр. 23

146 Гимбатов Абдулгамид Шапиевич Научное обоснование оптимизации условий получения запланированных урожаев кукурузы на мелиорированных землях Западного Прикаспия: автореф. дис. докт. с.-х. наук / Гимбатов А.Ш. - Нальчик, 2003. 56 с.

147 Юмагулов Г.Л., Избанов А., Омарова А.Ш. Урожайность кукурузы в зависимости от способов основной обработки почвы. Сельскохозяйственная информация. – Алма-Ата: Кайнар. Ноябрь 1984. С. 11-12. https://earthpapers.net/preview/551843/a?#?page=50

148 А. Омарова Поливной режим кукурузы и современные способы полива. АГРОМАРТ. https://agro-mart.kz/polivnoy-rezhim-kukuruzyi-i-sovremennyie-sposobyi-poliva/

149 Володарский Н.И. Биологические основы возделывания кукурузы / Н.И. Володарский. -М.: Агропромиздат, 1986. Стр. 187

150 Майер А.В. Технологические особенности выращивания гибридов зерновой кукурузы / А.В. Майер, В.М. Ракутин // Современные проблемы мелиорации земель, пути и методы их решения: сб. науч. тр. по материалам международных конференций и научных семинаров 2003 г. ФГНУ «РосНИИПМ». Новочеркасск, 2003. Стр. 154-156

151 Соколов А.С. Полив сельскохозяйственных культур ДМ «Фермер-Кубань-ЛК-1» / А.С. Соколов // Современные энерго- и ресурсосберегающие, экологически устойчивые технологии и системы сельскохозяйственного производства: сб.н.тр. Рязанской ГСХА. - Рязань, 2003. Вып.7. Стр. 103-104

152 Коновалова Галина Викторовна. Усовершенствованные приёмы возделывания кукурузы на зерно при орошении  дождеванием на светло-каштановых почвах Нижнего Поволжья: автореф. дис. канд. с.-х. наук / Коновалова Галина Викторовна. - Саратов, 2016. Стр. 24

153 Соколов А.С. Технологические основы полива зерновых и кормовых культур дождевальной машиной «Фрегат-Кубань-ЛК-1» / А.С. Соколов // Экологические и социально-гигиенические аспекты среды обитания человека: материалы республиканской научной конференции. - Рязань, 2003. Стр. 235-236.

154 Hammami Moncef, Zayani Khemaies. An analytical approach to predict the moistened bulb volume beneath a surface point source. Agricultural Water Management. Volume 166, 1 March 2016, Pages 123-129. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0378377415301918

155 Проблемы устойчивого развития мелиорации и рационального природопользования. Том I. Материалы юбилейной международной научно-практической конференции (Костяковские чтения). – М.: Изд.ВНИИА, 2007. - 402 с. Стр.182

156 Кружилин А.С. Биологические особенности и продуктивность орошаемых культур. - М.: Колос, 1977. Стр. 296

157 Костяков, А.Н. Основы мелиораций / учебник для гидромелиоративных институтов и факультетов / А. Н. Костяков, 1951. - 750 с., с. 152

158 Костяков А. Н. Основы мелиораций. - М.: Сельхозгиз, 1960. Стр. 662

159 Легостаев В. М. Орошение грунтовыми водами. - Сельское хозяйство Узбекистана, 1974, № 4, с. 19-32.

160 Методические указания по расчету водопотребления и оросительных норм сельскохозяйственных культур. -Коломна, 1981, с. 7-24, 38-53.

161 Гостищев, Д. П. Проблемы орошаемого земледелия в АПК Саратовской области / Д. П. Гостищев, М. И. Пушко // Мелиорация и водное хозяйство. - 1999. - №3. - С. 27-29

162 Ларионов А.Г. Михайлова Ю.Б. Новые кормовые культуры на орошении // Вопросы орошения в Поволжье. М.: сб. науч. тр. ВолжНИИГиМ. – 1980. - С. 115-119.

163 Калашников А.А. и др. Водосберегающая технология возделывания лука при капельном орошении (рекомендации). - Тараз, КазНИИВХ, 2012. – С. 44.

164 William L. Kranz, Suat Irmak, Simon J. van Donk, C. Dean Yonts, Derrel L. Martin / Irrigation Management for Corn. 2008. NebGuide G1850. UNL Extension Divison. [Электронный ресурс] chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://extensionpubs.unl.edu/publication/g1850/pdf/view/g1850-2008.pdf

165 А.С. Давыдов, К.С. Ермакова, A.S. Davydov, K.S. Yermakova Режим орошения кукурузы на зерно / Вестник Алтайского государственного аграрного университета № 5 (175), 2019. Стр. 55

166 Адиньяев, Э. Д. Возделывание кукурузы при орошении / Э. Д. Адиньяев. - М. : Агропромиздат, 1988

167 Рычкова М.И. Режим орошения и удобрение сахарной кукурузы на обыкновенных черноземах: автореф. дис. канд. с.-х. наук / Рычкова М.И. - Новочеркасск, 2007. Стр. 23

168 Мелиорация и водное хозяйство. Т 5. Водное хозяйство. Справочник /И. И. Бородавченко, Ю. А. Килинский, И.А. Шикломанов и др: под ред. И. И. Бородавченко. М.: Агропромиздат, 1988. Стр. 399

169 Ресурсы поверхностных вод СССР. Т.14. Средняя Азия. Вып.3. Бассейны оз. Иссык-Куль и рек Чу, Талас, Тарим. – Л., Гидрометеоиздат, 1975. – 308 с.

170 Чу (река) // Большая советская энциклопедия : [в 30 т.] / гл. ред. А. М. Прохоров. - 3-е изд. - М.: Советская энциклопедия, 1969-1978.

171 Никитин А.М. Озера Средней Азии, Гидрометеоиздат, 1991, 163 с.;

172 Отчет «О деятельности комиссии РК и КР по использованию водохозяйственных сооружений межгосударственного пользования на реках Шу и Талас в период 2008 - 2009 гг., 19 с.

173 Заключительный отчет, ТС 6163-REG: Совершенствование управления совместными водными ресурсами в Центральной Азии, Подготовлен Шу-Таласской В К и НИЦ МК ВК Центральной Азии для Азиатского банка развития КВР РК, Департамента ВХ КР, Министерства мелиорации и водных ресурсов Республики Таджикистан, МВХ Туркменистана и МСВХ Республики Узбекистан, декабрь 2007, 95 с.

174 Данные Комиссии Республики Казахстан и Кыргызской Республики по использованию водохозяйственных сооружений межгосударственного пользования на реках Шу и Талас. [Электронный ресурс] https://www.water.gov.kg/index.php?option=com_content&view=article&id=348:komissiya-kyrgyzskoj-respubliki-i-respubliki-kazakhstan-po-ispolzovaniyu-vodokhozyajstvennykh-sooruzhenij-mezhgosudarstvennogo-polzovaniya-na-rekakh-chu-i-talas-2&catid=99&Itemid=1449&lang=ru

175 Чуйская область. Энциклопедия. - Бишкек, 1994. с. 693.

176 Многолетние данные о режиме и ресурсах поверхностных вод суши. Том XI. Киргизская ССР. - Л.: Гидрометеоиздат, 1987. - 257 с.

177 Кыргыз Республикасынын Өзгөчө кырдаалдар министрлиги. Глава 9. Чуйская область. 98_glava-9-chuiskaya-oblast PDF (www.mchs.gov.kg ) [Электронный ресурс] chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.mchs.gov.kg/file/page/98_glava-9-chuiskaya-oblast.pdf

178 Отчет о мелиоративном состоянии орошаемых земель Шуского района Жамбылской области за 2016г. Зональный гидрогеолого-мелиоративный центр. Алматы, 2017. 20 стр.

179 Почвы Казахской ССР. Выпуск 7. Джамбулская область. Изд-во АН КазССР. Алма-Ата, 1967.

180 Тюрин И.В. Органическое вещество почвы и его роль в плодородии. Наука, 1965. 318с.

181 Панфилов А. В. Режим орошения кукурузы на зерно на темно-каштановых почвах Саратовского Заволжья: автореф. дис. ... канд. с.-х. наук / Панфилов Андрей Владимирович. - Саратов, 1998. - 23 с.

182 Лысогоров, С. Д. Орошаемое земледелие / С. Д. Лысогоров. - М.: Колос, 1971. Стр. 376

183 С.С. Литвинов МЕТОДИКА ПОЛЕВОГО ОПЫТА В ОВОЩЕВОДСТВЕ / Россельхозакадемия, 2011. ГНУ Всероссийский научно-исследовательский институт овощеводства, 2011. Москва, 2011. 650 с. chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/http://vniioh.ru/wp-content/uploads/2012/03/%D0%9A%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0-%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BE%D0%BF%D1%8B%D1%82%D0%B0-%D0%B2-%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%89%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5-70-100-16-%D0%B2-%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B0%D1%82%D1%8C.pdf

184 Third National communication of the Republic of Uzbekistan under the UNFCCC. Tashkent 2016 [Электронный ресурс] https://unfccc.int/sites/default/files/resource/TNC%20of%20Uzbekistan%20under%20UNFCCC_english_n.pdf

185 Методики государственного сортоиспытания сельскохозяйственных культур (Зерновые, зернобобовые, кукуруза и кормовые культуры). // - Москва, Колос, - 1987. - Вып. 2. - 239 с.

186 Алексеев В.И., Гершунов Э.В. Справочник гидротехника. Изд-во «Кайнар», Алма-Ата, 1972.

187 Дубенок Н.Н., Шумакова К.Б. Гидротехнические сельскохозяйственные мелиорации. 2-е издание. Учебное пособие. Издательство: Проспект. ISBN: 9785392213726

188 Шабанов В.В., Рудаченко Е.П. Типизация объектов сельскохозяйственных мелиораций. //Вестник сельскохозяйственной науки, 1971.-№ 1. Стр. 83-86

189 Клебанович Н.В. Методы обследований земель. Задания и методические указания по выполнению практикума. Минск, 2008. – 47 с.

190 Клебанович, Н. В. Методы обследований земель: учебное пособие. / Н.В. Клебанович. – Минск: БГУ, 2011. - 289 с. https://elib.bsu.by/handle/123456789/261941

191 Клебанович, Н. В. Почвы и земельные ресурсы Казахстана: учеб. материалы для сту-дентов спец. 1-56 02 02 «Геоинформационные системы» / Н. В. Клебанович, И. А. Ефимова, С. Н. Прокопович. - Минск: БГУ, 2016. - 46 с.

192 Алпатьев С.М., Остапчик В.П. К обоснованию формирования поливных режимов с использованием биоклиматического метода расчета суммарного испарения / Орошение. / Мелиорация и водное хозяйство, выпуск 19. – Киев «Урожай» - 1971 г. Стр. 3-17

193 Алпатьев А.М. Методические указания по расчетам режимов орошения сельскохозяйственных культур на основе биоклиматического метода. – Киев, 1964. Стр. 30

194 Robins J.S, Domingo C.E. Some effect of severe soil moisture dericits at specific growth stages in corn. – Agron. J. 12. Р. 618

195 Кравчук Алексей Владимирович Совершенствование параметров увлажнения агроэкологичесюн сбалансированных режимов орошения кормовых культур сухостепного Заволжья: : автореф. дис. докт. техн. наук / Кравчук А.В. - Волгоград, 2007. Стр. 43

196 ЕВРАЗИЙСКИЙ СОЮЗ УЧЕНЫХ (ЕСУ) Ежемесячный научный журнал. № 5 (74) / 2020. 10 часть. ISSN 2411-6467. DOI: 10.31618/ESU.2413-9335.2020.10.74 [Электронный ресурс] https://euroasia-science.ru/wp-content/uploads/2020/06/Euroasia__574_10_may_2020.pdf

197 Кравчук А.В. Параметры увлажнения почвы в проведении экологических режимов орошения культур / Кравчук А.В., Корсак В.В., Кудайбергенова И.Р. // Вестник научно-методического совета по природообустройству и водопользованию 2018. No11. Издательство: РГАУ-МСХА. Стр. 126-130

198 Кравчук А.В., Корсак В.В., Кудайбергенова И.Р., Улданов А.Г. Установление слоя увлажнения по корневой системе кукурузы / ЕВРАЗИЙСКИЙ СОЮЗ УЧЕНЫХ (ЕСУ). Ежемесячный научный журнал. ISSN 2411-6467. № 5 (74) / 2020. 10 часть. Стр. 34-35

199 Кравчук А.В., Кудайбергенова И.Р., Улданов А.Г. Различные поливные нормы за период произрастания сельскохозяйственных культур / Основы рационального природопользования: Материалы VII Национальной конференции с международным участием  / Под ред. C.М. Бакирова – Саратов: ФГБОУ ВО Саратовский ГАУ, 2021. – 219 с.

200 Кравчук А.В., Кудайбергенова И.Р., Улданов А.Г. Поливные режимы с учетом ортогенеза культур / ЕВРАЗИЙСКИЙ СОЮЗ УЧЕНЫХ (ЕСУ). Ежемесячный научный журнал. ISSN 2411-6467. № 5 (74) / 2020. 10 часть. Стр. 36-38

201 Soo-Jin Kim, Seung-Jong Bae, and Min-Won Jang. Spatiotemporal Assessment of Agricultural Drought Using a Cell-Based Daily Soil Water Analysis Model. MDPI. Water 2020, 12(11), 3118 https://www.mdpi.com/2073-4441/12/11/3118

202 Калашников А.А., Калашников П.А., Цхай М.Б. Технология самонапорного капельного орошения сахарной свеклы и сои / Наука и Мир. Издательство Научное обозрение. ISSN: 2308-4804. № 11-1 (27). 2015. Стр. 100-103

203 Петров Н.Ю. Особенности возделывания кукурузы на зерно в условиях орошения Волгоградской области / Н.Ю. Петров. Н.А. Петрова, В.Н. Плотников // Аридное землепользование – способы и технологии интенсификации: сборник. – М.: изд-во «Вестник РАСХН» – 2009. - С. 144-145.

204 Даниленко Ю.Л. Совершенствование технологий возделывания кукурузы - основной путь повышения урожайности / Ю.Л. Даниленко, Т.А. Любименко // Кукуруза и сорго. 2003. № 6. Стр. 2-3

205 Юмагулов Г.Л. Технология возделывания кукурузы в Казахстане: автореф. дис. докт. с.-х. наук / Юмагулов Г.Л. - Харьков, 1989. Стр. 77.

206 Доспехов, Б.А. Методика полевого опыта: (с основами статистической обработки результатов исследований): [учебник для сельскохозяйственных вузов по агрономическим специальностям] изд. 6-е / Б.А. Доспехов. – Москва: Альянс, 2011. Стр. 351

207 Булыгин Н.Е., Тавровский В.А., Харина С.Д., Щеголева С.В. (ред.). 1982. Фенологические наблюдения (организация, проведение, обработка). Л.: Наука. 224 с.

208 Батманов В. А Заметки по теории фенологического наблюдения / В. А Батманов // Ритмы природы Сибири и Дальнего Востока. − Иркутск: Вост.Сиб. кн. изд-во, 1967. − С. 7-30.

209 Таранов Игорь Владимирович. Совмещенные посевы кукурузы на зерно и картофеля в условиях Волгоградского Заволжья: автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. с.-х. наук: 06.01.02; 06.01.09 / И.В. Таранов; [Волгогр. гос. с.-х. акад.]. - Волгоград, 2003. - 27 с.

210 Гуляев, Б.И. Фотосинтез, продукционный процесс и продуктивность растений / Б.И. Гуляев, И.И. Рожко, А.Д. Рогаченко. – Киев: Наукова думка, 1989. - 151 с.

211 Мельников С.В. Планирование эксперимента в исследованиях сельскохозяйственных процессов / С.В. Мельников, В.Р. Алешкин, П.М. Рощин. - Л.: Колос, 1980. Стр. 168

212 Астапов, С.В. Мелиоративное почвоведение (практикум) / С.В. Астапов. - М.: Сельхозиздат, 1968. Стр. 412

213 В.Ю. Гилёв ФИЗИКА ПОЧВ / Учебно - методические указания  по полевой практике. Пермь, 2012. 37 с.

214 Овощеводство будущего: новые знания и идеи. Материалы Международной научно-практической конференции молодых учёных «Овощеводство будущего: новые знания и идеи», посвящённой 125-летию со дня рождения Н.И. Вавилова. / ГНУ Всероссийский НИИ овощеводства Российской академии сельскохозяйственных наук. – М., 2012. – 378 с.

215 Дубенок Н.Н. Практикум по гидротехническим сельскохозяйственным мелиорациям / Н.Н. Дубенок, К.Б. Шумакова. – Москва: Колос, 2008. Стр. 439.

216 Балан А.Г., Ермакова В.Е., Ефимов И.Т., Голованов А.И., Голованов А.И. Мелиоративное земледелие: Учебник для студентов высших сельскохозяйственных учебных заведений по специальностям "Гидромелиорация" и "Агрономия" / Х.Ю. Бабаев. – М.: Агропромиздат, 1986. Стр. 328

217 Качинский, Н.А. Физика почв / Н.А. Качинский. - М.: Высшая школа, 1970. Стр. 340

218 Ишбулатов М.Г. Использование биоклиматических и биофизических коэффициентов для расчета суммарного водопотребления / Кадастр недвижимости и мониторинг природных ресурсов: 3-я Международная научно-техническая интернет-конференция / под общей редакцией И.А.Басовой: сборник научных трудов. Тула: Изд-во ТулГУ, 2018 г., 385 с. С. 213-219 [Электронный ресурс] https://tsu.tula.ru/files/40/kadastr-2018.pdf

219 Данильченко Н.В. Районирование оросительных норм и режимов орошения в Среднем Поволжье / Н. В. Данильченко -М.: МГУП, 2005.

220 Алексеев В.И., Гершунов, Э.В. Справочник гидротехника. Издательство: Алма-Ата: Кайнар; Издание 2-е, испр. и доп. Переплет: твердый. 1972 г. 240 стр.

221 Алпатьев А.М. Биологические основы водопотребления орошаемых культур. Орошаемое земледелие в европейской части СССР. - М., 1965. С.54-66

222 Влияние леса на окружающую среду  монография / А.А. Молчанов; Академия наук СССР, Лаборатория лесоведения. - Москва: Наука, 1973. - 359 с. - Библиогр.: стр. 352-357. 2.21 р.

223 Черемисинов А.А., Черемисинов А.Ю. Обзор расчетных методов определения суммарного испарения орошаемых сельскохозяйственных полей. Научный журнал Российского НИИ проблем мелиорации, № 1(21), 2016 г. Стр. 113–133.

224 Rakhiya Yelnazarkyzy, Serik Barmanbekovich Kenenbayev, Z.O. Ospanbayev, P.A. Kalashnikov Soybean Yield and Vegetative Water Consumption in Various Irrigation Methods / Journal of Ecological Engineering. Volume 21, Issue 3, April 2020, pages 87–93. http://www.jeeng.net/pdf-118294-48119?filename=Soybean%20Yield%20and.pdf

225 Отчет о НИР «Разрабатка водопотребления при водосберегающих технологиях орошения открытого и закрытого грунта и его нормирование». НТП «Научно-технологическое обоснование по рациональному использованию водных ресурсов при увеличении площадей регулярного и лиманного орошения по всем водохозяйственным бассейнам Республики Казахстан до 2021 год». Шифр О.0864. [Электронный ресурс]: Тараз, 2020 https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fwww.ncste.kz%2Fassets%2Freport_files%2F2020%2FBR06249255-OT-20%2Fru_60399__858959_1601547629.docx&wdOrigin=BROWSELINK

226 Мустафаев Ж.С., Калашников П.А. Агроклиматическое районирование территории юга Казахстана и режим орошения озимой пшеницы [Электрон. ресурс]. – Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # 7 (28), 2016 | СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ НАУКИ 101. 2010. – URL: http://www.rusnauka.com (дата обращения: 03.07.2016.

227 S. B. Kenenbaev, R. Yelnazarkyzy, P. A. Kalashnikov, S. V. Didorenko The effect of irrigation regime on the yield of soybean in the South and South-East of Kazakhstan / News Of The National Academy Of Sciences Of The Republic Of Kazakhstan Series Of Agricultural Sciences. ISSN 2224-526Х. Volume 3, Number 51 (2019), 20 – 26. http://agricultural.kz/images/2019-3/20-26.pdf

228 Фёрстер Э., Рёнц Б. Методы корреляционного и регрессионного анализа // Methoden der Korrelation - und Regressiolynsanalyse. - М.: Финансы и статистика, 1981. - 302 с.

229 Оросительные нормы сельскохозяйственных культур в Казахстане (Рекомендации). – Джамбул, 1989. Стр. 75

230 Дрейпер Н., Смит Г. Прикладной регрессионный анализ. Множественная регрессия = Applied Regression Analysis. — 3-е изд. — М.: «Диалектика», 2007. — 912 с. — ISBN 0-471-17082-8.

231 Дмитриев Е.А. Использование статистических методов при проведении режимных наблюдений / Е.А. Дмитриев // Принципы организации и методы стационарного изучения почв. - М.: Наука, 1979. - С. 3 Агропромиздат, 1983. Стр. 351

232 Краснощеков В.Н. Методические рекомендации по оценке эколого-экономической эффективности инестиционных проектов мелиорации земель сельскохозяйственного назначения / В. Н. Краснощеков, Г. В. Ольгаренко, Д. Г. Ольгаренко. – Коломна: ИП Воробьев О. М., 2016. Стр. 97

233 Краснощеков В.Н. Оценка экономической эффективности природообустройства агроландшафтов: монография / В.Н. Краснощеков, В.А. Семендуев. – М.: ФГБОУ ВПО МГУП, 2013. Стр. 171

234 Зузик Д.Т. Экономика водного хозяǐства / «Колос», М. 1973. Стр. 486

235 Казаков М., Панкова К., Масленкова И. О финансовом оздоровлении сельскохозяйственных предприятий // Экономика сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий: Н-н – 2017. №2. Стр. 37

236 Райзберг В.А. Курс экономики. - М.: ИНФРА - М, 2005. Стр. 480

237 Минаков И.А., Смирнов Г.Е. «Экономика сельского хозяйства». - М. 2016. Стр. 287

238 Кованов С.И., Свободин В.А. Экономические показатели деятельности сельскохозяйственных предприятий. -М.; Агропромиздат, 2018. Стр. 158

239 Сотченко В. С., Горбачёва А. Г., Панфилов А. Э., Ветошкина И. А., Казакова Н. И. Урожай и уборочная влажность зерна гибридов кукурузы в разных экологических условиях в зависимости от сроков посева научно-производственный журнал «Кормопроизводство» https://kormoproizvodstvo.ru/4-2019/03-03-1292/

240 Что такое режим орошения сельскохозяйственных культур. International Water Management Institute (IWMI). НИЦ МКВК. Ташкент, 2005. [Электронный ресурс] chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/http://www.cawater-info.net/library/rus/iwrm/iwrm9.pdf

241 Руководство по проектированию, строительству и эксплуатации систем капельного орошения. МмиВХ СССР, Союзводпроект. - М., 1981. Стр. 8-13

242 Аконов Е.С. и др. Капельное орошение плодовых насаждений в Армении // Гидротехника и мелиорация. 1979, - №7. Стр. 25-28

243 Альпатьев С.М., Будишт А.А. и др. Капельно-инъекционный способ полива. Гидротехника и мелиорация. 1985, - №2. Стр. 24-26

244 Орел И.П., Романенко М.И. Система капельного орошения «Таврия». Гидротехника и мелиорация, 1981, - №4. Стр. 48-57

245 Штепа Б.Г. Основные направления рационализации капельного орошения // Тезисы доклада на Всесоюзном научно-техническом симпозиуме. - Кишинев. ММиВХ МССР, - М., 1981. Стр. 20

246 Аврамов Т.Н., Ярощенко С.В. Система капельного орошения в совхозе «Виноградный» // Гидротехника и мелиорация, - М., 1979. - №9.   Стр. 54-57

247 Тлеуқұлов А.Т., Рау А.Г., Әбдірасилов С.Ә. Гидротехникалық құры-лымдардың негіздері және сушаруашылық есептеулер. Оқу құралы, - Эверо, Алматы, 2016. 54 б.

248 Зубаиров О.З., Тілеуқұлов А.Т. Суғару мелиорациясы. - Эверо, - Алматы, 2013. 128 б.

249 Мелиорация и орошение культур хлопкового севооборота: сборник научных трудов / Н. Ф. Беспалов, Государственный агропромышленный комитет СССР, Научно-производственное объединение по хлопководству, Всесоюзный научно-исследовательский институт хлопководства (СССР). СоюзНИХИ, 1986. Стр. 113

250 Ионова З.М. Способы определения и оптимизации режимов орошения / Обзорная информация. - М.: 1980. Стр. 50

251 Axel Garcia y Garcia Larry, C.Guerra Gerrit Hoogenboom. Water use and water use efficiency of sweet corn under different weather conditions and soil moisture regimes. Agricultural Water Management. Volume 96, Issue 10, October 2009, Pages 1369-1376. https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0378377409001450

252 Yunwei Li, Tianhe Xu; Shiqi Yang, Kegen Yu, Xin Chang; Taoyong Jin A Forward Model and Inversion Algorithm for Near-Surface Soil Moisture Estimation With GNSS Refraction Pattern Technique / IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing. Volume: 62. 2024. Number: 4301119. [Электронный ресурс]: https://ieeexplore.ieee.org/document/10478652

253 Литвинов С.С. Книга «Научные основы современного овощеводства». Россельхозакадемия, 2008. ВНИИО, 2008. Стр. 776 [Электронный ресурс]: http://vniioh.ru/nauchnye-osnovy-sovremennogo-ovoshhevodstva-glava-2-2/

254 Поткин А.И. Сахарная кукуруза в США: (обзор) / А.И. Поткин // Химизация сельского хозяйства. - 1991. - Т. 3. Стр. 91-95

255 Пронько В.В. В оптимальном сочетании / В.В. Пронько, СП. Коюда //Кукуруза и сорго, 1987. - № 1. Стр. 22-23

256 Седанов Г.В. Технология получения программируемых урожаев сахарной кукурузы / Г.В. Седанов // Актуальные вопросы орошаемого земледелия: сб. науч. тр. -Волгоград, 1999. Стр. 160-167

257 Методы изучения и расчета водного баланса / Редколлегия издания: В. С. Вуглинский, Г. С. Клейн, И. Н. Образцов, Г.А. Плиткин, А.А. Соколов, Н. Н. Федоров ЛЕНИНГРАД. ГИДРОМЕТЕОИЗДАТ. 1981 chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/http://elib.rshu.ru/files_books/pdf/img-216191111.pdf

258 Сатпаев А.Г. Определение составляющих водного баланса орошаемых земель. Методические указания к лабораторному занятию. Алма-Ата, КазНТУ, 1996 г.

259 Kulagin, V., Auelkhan Y., Karataev D., Umbetaliev D. Groundwater watersalt balance of shengeldy irrigated lands using water-saving technologies // News of the National Academy of sciences of the Republic of Kazakhstan. Series Geology and technical sciences, Almaty, - 2017. - Vol.3, № 423.

260 Полевой А.Н. Сельскохозяйственная метеорология. - Санкт-Петербург: Гидрометеоиздат, -1992. – 424 с.

261 Справочник по показателям и индексам засушливости. - ВМО, - № 173. -2016. - 60 с.

262 Сарсенбаев М.Х., Калдарбекова Ж.М. Испаряемость, ее определение и распределение по ландшафтным зонам Казахстана // Гидрометеорология и экология. № 3. -Алматы, 2014. РГП «Казгидромет». Стр. 105-112

263 Балгабаев Н.Н. Расчетный метод определения режима орошения кукурузы / Материалы Международной научно-практической конференции «ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА БЕЗ ГРАНИЦ – 2008». Образование и наука. 2008. № 6 (54) [Электронный ресурс] https://www.rusnauka.com/27_NII_2008/Agricole/35232.doc.htm

264 Производство кукурузы. 17 августа 2021. Статья. [Электронный ресурс] https://grainrus.com/novosti-kompanii/articles/kukuruza/

265 Физиология сельскохозяйственных растений. Том 5. Издательство Московского университета Москва, Ленинские горы, Административный корпус. Типография Изд-ва МГУ. Москва, Ленинские горы. 1969. Стр. 51-65

266 Григорович Л.М., Тулупов А.Е. Результаты Фенологических наблюдений за развитием растений гибридов кукурузы (Zeamays L.) в агроэкологических условиях калининградской области / Балтийский морской форум. Материалы VII Международного Балтийского морского форума. В 6-ти томах. Том 1. Издательство: Балтийская государственная академия рыбопромыслового флота федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования "Калининградский государственный технический университет" 2019. Стр. 185-190.

267 Поскребышева М.М., Исмагилов К.Р. Влияние гидротермических условий на рост и развитие растений кукурузы / Вестник Башкирского Государственного Аграрного Университета. Учредители: Башкирский государственный аграрный университет. ISSN: 1684-7628. № 2 (54). 2020. Стр. 44-50

268 Казаков М., Панкова К., Масленкова И. О финансовом оздоровлении сельскохозяйственных предприятий // Экономика сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий: Н-н – 2017.- №2.-с.37

269 Милгром Пол, Робертс Дж. Экономика, организация и менеджмент. Т.2. – СПб.: Экон. школа, 1999. - С.54-60.

270 Кованов С.И., Свободин В.А. Экономические показатели деятельности сельскохозяйственных предприятий. -М.; Агропромиздат, 2018- 158 с.

271 Райзберг В.А. Курс экономики. – М.: ИНФРА – М, 2005.-480 с.

272 Минаков И.А., Смирнов Г.Е. «Экономика сельского хозяйства» М. 2016.- 287с.

273 Регионы Казахстана в 2018 году. Статистический ежегодник. Нұр-Сұлтан 2019. 451 стр.

274 Статистические показатели. 4/2020. Нур-Султан. 78 стр.

275 Численность работников и оплата труда по формам собственности и видам экономической деятельности в Республике Казахстан. 17 серия Статистика труда и занятости. https://stat.gov.kz/ru/industries/labor-and-income/stat-wags/spreadsheets/?year=2021&name=19534&period=year&type=spreadsheets

276 Методика расчета экономической эффективности возделывания сельскохозяйственных культур при разных способах полива и технологии. (Электронный ресурс) https://pandia.ru/text/80/188/27074.php

277 Лысенко А.В., Олейников В.Е., Мачалаба Н.Н., Котляров Н.С., Заплишний В.Н. Способ выращивания кукурузы на зерно / патент на изобретение № RU 2041587 C1 от 20.08.1995. Россия. Патентообладатели:  Кубанский государственный аграрный университет

ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 1

Посевная площадь кормовых культур по РК и в разрезе областей юга Республики Казахстан

Таблица 1.1 - Посевная площадь кормовых культур по РК и в разрезе областей юга Республики Казахстан в 1990-2019гг., тыс. га

| Годы | Посевная площадь кормовых культур по РК, тыс га | Посевная площадь кормовых культур юга РК, тыс га | Жамбылская | Кызылординская | Алматинская | Южно-Казахстанская |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1990 | 11065,5 | 1283,5 | 145,5 | 100,6 | 559,8 | 477,6 |
| 1995 | 8788,7 | 1020,8 | 194,9 | 67,7 | 396,6 | 361,6 |
| 1997 | 5445,7 | 687,8 | 132 | 44,1 | 255,5 | 256,2 |
| 1998 | 4294,1 | 651,4 | 131,5 | 43,5 | 239,6 | 236,8 |
| 1999 | 3050,8 | 580,4 | 102,6 | 37,7 | 215,2 | 224,9 |
| 2000 | 2823,7 | 519,6 | 80,5 | 46 | 188,2 | 204,9 |
| 2001 | 2701,7 | 518,1 | 78,9 | 44,1 | 189,9 | 205,2 |
| 2002 | 2805,5 | 529,2 | 79,3 | 41,1 | 193,1 | 215,7 |
| 2003 | 2399,3 | 493,3 | 77 | 41,5 | 192,1 | 182,7 |
| 2004 | 2515,8 | 490,4 | 77,2 | 37,8 | 197 | 178,4 |
| 2005 | 2380,6 | 513,2 | 82,7 | 42,7 | 203,2 | 184,6 |
| 2006 | 2255,6 | 501,2 | 90,9 | 45,7 | 213,3 | 151,3 |
| 2007 | 2329 | 541,7 | 124,1 | 47,4 | 214 | 156,2 |
| 2008 | 2486,2 | 572,3 | 131,1 | 52,7 | 223,6 | 164,9 |
| 2009 | 2535,8 | 563,1 | 138,6 | 50,9 | 211,2 | 162,4 |
| 2010 | 2555,6 | 586,6 | 149 | 49,6 | 223,8 | 164,2 |
| 2011 | 2484,3 | 591,3 | 155,3 | 50,1 | 216,2 | 169,7 |
| 2012 | 2517,4 | 618,1 | 164,8 | 50,5 | 219,6 | 183,2 |
| 2013 | 2866,8 | 663,2 | 173,2 | 53,8 | 230,2 | 206 |
| 2014 | 3109,9 | 684,1 | 183,8 | 52,3 | 234,6 | 213,4 |
| 2015 | 3497,1 | 712,4 | 189,7 | 59,2 | 236,5 | 227 |
| 2016 | 3485,2 | 703,7 | 194,7 | 58,6 | 237,7 | 212,7 |
| 2017 | 3382,3 | 704,7 | 206,3 | 59,9 | 244,6 | 193,9 |
| 2018 | 3323,2 | 703,4 | 208,2 | 57,8 | 247,7 | 189,7 |
| 2019 | 3265,8 | 719,7 | 207,2 | 60,2 | 250,6 | 201,7 |

Таблица 1.2 – Посевная площадь, валовый сбор и урожайность кукурузы на зерно за 1990-2019гг.

| Годы |  | 1990 | 1995 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Посевная площадь кукурузы на зерно, тыс га | Всего по РК | 128,6 | 85,8 | 69 | 65,8 | 66,5 | 79,4 | 88,3 | 106 | 102,1 | 103,4 | 104,4 | 90,9 | 93,2 | 97,8 | 100,7 | 97,6 | 98,6 | 101,5 | 108,5 | 126,3 | 139 | 135,3 | 138,7 | 153,3 | 156,5 |
|  | Всего по югу РК | 127,3 | 84,9 | 68,8 | 65,5 | 66,3 | 79,3 | 86,7 | 104,7 | 101,8 | 103,2 | 103,2 | 89,8 | 91,1 | 94,4 | 99,7 | 96,7 | 98,5 | 101,4 | 107,3 | 123,9 | 136,6 | 131,9 | 132,7 | 143 | 146,4 |
|  | Жамбылская | 15,9 | 21,4 | 11,2 | 12,2 | 9,5 | 17 | 17,7 | 18,4 | 15,7 | 18,7 | 15,4 | 13,6 | 14,5 | 13,4 | 13,4 | 9,8 | 10,2 | 10,3 | 13,7 | 15,7 | 13,8 | 14,5 | 15,7 | 18,1 | 18,0 |
|  | Кызылординская | 16,8 | 2,3 | 0,5 | 0,3 | 0,4 | 0,9 | 1,2 | 2,2 | 1,2 | 1 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,7 | 1,1 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,4 | 0,5 | 0,7 | 0,8 | 0,6 |
|  | Алматинская | 73,2 | 42 | 43,9 | 39,6 | 39,8 | 40,9 | 52,3 | 59,4 | 62,2 | 65,8 | 65,3 | 58,1 | 61,2 | 62,6 | 61 | 60,2 | 62,7 | 66 | 67,8 | 69,5 | 72 | 76,1 | 78,7 | 80,1 | 81,7 |
|  | Южно-Казахстанская | 21,4 | 19,2 | 13,2 | 13,4 | 16,6 | 20,5 | 15,5 | 24,7 | 22,7 | 17,7 | 21,6 | 17,2 | 14,5 | 17,5 | 24,6 | 25,6 | 24,9 | 24,4 | 25,1 | 38 | 50,4 | 40,8 | 37,6 | 44 | 46,1 |
| Валовый сбор кукурузы на зерно, тыс.т | Всего по РК | 442,1 | 135,6 | 111,2 | 166,9 | 197,6 | 248,8 | 320,4 | 435,2 | 437,6 | 457,8 | 432,1 | 413,6 | 421,2 | 420,2 | 471,2 | 462 | 482 | 520,4 | 569,2 | 663,9 | 734,1 | 762,4 | 784,7 | 862 | 896,0 |
|  | Всего по югу РК | 440,6 | 135,3 | 111 | 166,5 | 197,5 | 248,6 | 318,2 | 432,9 | 437,1 | 457,3 | 430 | 413,5 | 418,5 | 416,6 | 470,8 | 460,7 | 481,7 | 520,4 | 567,2 | 658,8 | 729,3 | 752,6 | 775,2 | 841,3 | 868 |
|  | Жамбылская | 70,1 | 48,4 | 20,3 | 29,6 | 34,2 | 44,6 | 69,6 | 85,9 | 84,3 | 96,3 | 82,4 | 69,9 | 65,2 | 45,2 | 66,6 | 47,9 | 50,7 | 53,5 | 76 | 86,9 | 78,7 | 89,5 | 95 | 111,6 | 109,2 |
|  | Кызылординская | 29,8 | 1 | 0,9 | 0,6 | 1,2 | 2,1 | 2,5 | 5,7 | 3 | 2 | 2,2 | 2,3 | 2,7 | 2 | 2,2 | 3,5 | 2,1 | 2,1 | 2 | 2,1 | 1,6 | 1,6 | 1,8 | 3,2 | 2,1 |
|  | Алматинская | 261,2 | 57,5 | 68,9 | 103,3 | 115,8 | 139,2 | 197,5 | 250,4 | 269,9 | 292,4 | 269,7 | 277,5 | 298,6 | 312,1 | 318,9 | 316,3 | 343,1 | 370,8 | 389,5 | 414,5 | 441,3 | 484,7 | 512,2 | 531,1 | 541,9 |
|  | Южно-Казахстанская | 79,5 | 28,4 | 20,9 | 33 | 46,3 | 62,7 | 48,6 | 90,9 | 79,9 | 66,6 | 75,7 | 63,8 | 52 | 57,3 | 83,1 | 93 | 85,8 | 94 | 99,7 | 155,3 | 207,7 | 176,8 | 166,2 | 195,4 | 214,8 |
| Урожайность кукурузы, ц с одного га | Всего по РК | 34,4 | 15,8 | 18,1 | 26,8 | 30,2 | 33,3 | 37,1 | 41,4 | 43,2 | 44,6 | 41,6 | 46,3 | 45,8 | 44 | 47,2 | 48,3 | 49,9 | 51,9 | 52,8 | 52,8 | 53,3 | 56,4 | 57,4 | 57,4 | 57,3 |
|  | Всего по югу РК | 33,7 | 13,9 | 18,7 | 25,0 | 30,4 | 32,0 | 33,4 | 38,1 | 39,6 | 39,7 | 39,0 | 40,8 | 40,6 | 36,8 | 42,1 | 43,2 | 43,9 | 45,3 | 46,6 | 47,1 | 49,5 | 51,1 | 49,7 | 53,3 | 52,1 |
|  | Жамбылская | 44,2 | 22,6 | 22,2 | 27,9 | 36,8 | 32,7 | 41,7 | 46,8 | 53,7 | 52,9 | 53,8 | 52,8 | 46,1 | 39,4 | 52 | 50,1 | 52,8 | 54,3 | 57,1 | 56,7 | 58 | 61,9 | 61,1 | 61,6 | 60,6 |
|  | Кызылординская | 17,7 | 4,4 | 18 | 19,9 | 27,5 | 29,2 | 21,8 | 25,6 | 25,3 | 23,7 | 25,3 | 25,2 | 30,5 | 24,5 | 30,1 | 32,2 | 32,3 | 31,6 | 31,9 | 31 | 36,7 | 35,5 | 27,9 | 40,3 | 35,0 |
|  | Алматинская | 35,7 | 13,7 | 17,6 | 27,2 | 30 | 34,7 | 38,2 | 42,4 | 43,9 | 44,4 | 41,3 | 47,8 | 48,9 | 49,9 | 52,4 | 53,8 | 55,6 | 56,8 | 57,6 | 59,7 | 61,4 | 63,7 | 65,1 | 66,3 | 66,3 |
|  | Южно-Казахстанская | 37 | 14,8 | 16,9 | 25 | 27,1 | 31,3 | 32 | 37,4 | 35,3 | 37,9 | 35,7 | 37,5 | 36,7 | 33,3 | 34 | 36,6 | 34,8 | 38,4 | 39,7 | 41 | 41,8 | 43,5 | 44,5 | 45 | 46,6 |

Приложение 2

Водно-физические свойства почвы по годам исследований

Таблица 1.1 - Водно-физические свойства почвы по годам исследований

| Горизонт | 2017 |  |  | 2018 |  |  | 2019 |  |  | 2017-2019 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Плотность почвы, г/см3 | Средняя НВ, % |  | Плотность почвы, г/см3 | Средняя НВ, % |  | Плотность почвы, г/см3 | Средняя НВ, % |  | Плотность почвы, г/см3/средняя | Средняя НВ, % |  |
|  |  | к весу сухой почвы | к объемному весу |  | к весу сухой почвы | к объемному весу |  | к весу сухой почвы | к объемному весу |  | к весу сухой почвы | к объемному весу |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 0-10 | 1,23 | 21,45 | 26,38 | 1,22 | 21,4 | 22,62 | 1,23 | 21,4 | 26,32 | 1,23 | 21,42 | 25,11 |
| 0-20 | 1,24 | 21,46 | 26,61 | 1,23 | 21,45 | 22,68 | 1,24 | 21,45 | 26,60 | 1,24 | 21,45 | 25,30 |
| 0-30 | 1,24 | 21,34 | 26,46 | 1,24 | 21,3 | 22,54 | 1,24 | 21,36 | 26,49 | 1,24 | 21,33 | 25,16 |
| 0-40 | 1,22 | 21,38 | 26,08 | 1,21 | 21,38 | 22,59 | 1,2 | 20,84 | 25,01 | 1,21 | 21,20 | 24,56 |
| 0-50 | 1,21 | 21,2 | 25,65 | 1,2 | 20,68 | 21,88 | 1,2 | 21,02 | 25,22 | 1,20 | 20,97 | 24,25 |
| 0-60 | 1,18 | 21,12 | 24,92 | 1,19 | 20,82 | 22,01 | 1,18 | 21,23 | 25,05 | 1,18 | 21,06 | 23,99 |
| Среднее | 1,22 | 21,3 | 26,0 | 1,22 | 21,2 | 22,39 | 1,22 | 21,2 | 25,78 | 1,22 | 21,24 | 24,73 |

Приложение 3

Климатические показатели метеостанции «Кордай»

Таблица 3.1 - Климатические показатели исследуемого 2017-2019 года

| Показатели | Месяцы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |  |
| 2017 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Температура воздуха, ºС | -4,8 | -3,9 | -0,4 | 8,5 | 16,4 | 20,6 | 25,2 | 21,2 | 16,8 | 9,1 | 3,2 | -4,1 | 9,0 |
| Осадки, мм | 21,7 | 30,4 | 15,6 | 96,7 | 59,1 | 23,3 | 6,1 | 14,9 | 24,4 | 10,3 | 27 | 23,3 | 352,8 |
| Влажность, % | 80 | 76,5 | 86 | 77 | 65 | 51 | 32 | 37 | 44 | 55 | 66 | 81 | 62,5 |
| Скорость ветра, м/с | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4,6 |
| 2018 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Температура воздуха, ºС | -10,1 | -8,2 | 6,5 | 9,7 | 13,6 | 19,5 | 23,4 | 22,4 | 15,4 | 8,4 | -1,6 | -2,5 | 8,0 |
| Осадки, мм | 21,3 | 0,7 | 65 | 57,3 | 31,3 | 47,9 | 3,5 | 8,2 | 5,6 | 25,1 | 37,7 | 22,7 | 326,3 |
| Влажность, % | 75 | 78 | 73 | 67 | 58 | 50 | 37 | 38 | 40 | 55 | 69 | 69 | 59,1 |
| Скорость ветра, м/с | 7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4,0 |
| 2019 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Температура воздуха, ºС | -3,5 | -3,3 | 5,8 | 10,1 | 14,7 | 19,9 | 25,9 | 32,2 | 16,4 | 10 | -0,9 | -0,9 | 9,8 |
| Осадки, мм | 29,8 | 34,1 | 30,9 | 92,5 | 29,8 | 33,7 | 4,5 | 4,6 | 23,5 | 8,6 | 44,2 | 56,2 | 392,4 |
| Влажность, % | 77 | 77 | 66 | 72 | 50 | 43 | 29 | 32 | 44 | 49 | 76 | 69 | 57,0 |
| Скорость ветра, м/с | 4 | 5 | 4 | 3,3 | 4,3 | 3,4 | 3,8 | 3,2 | 2,8 | 3,2 | 3 | 3 | 3,6 |

Таблица 3.2 - Сумма активных температур за вегетационный период 2017-2019гг., ºС

| Апрель |  |  | Май |  |  | Июнь |  |  | Июль |  |  | Август |  |  | Сентябрь |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | II | III | I | II | III | I | II | III | I | II | III | I | II | III | I | II | III |
| 2017 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7,6 | 11,2 | 15,1 | 7,2 | 19,4 | 15,1 | 16,7 | 15,6 | 25,4 | 23,7 | 25,9 | 23,8 | 26,8 | 19,7 | 16,2 | 24,5 | 18,5 | 16,1 |
| 3,1 | 10,6 | 10,5 | 7,8 | 18,4 | 18 | 18,6 | 18 | 26,6 | 24,9 | 22,7 | 25,3 | 24,1 | 16,2 | 16,5 | 24,8 | 15,7 | 17,9 |
| -0,1 | 6,7 | 12,5 | 9,5 | 20,2 | 20,3 | 19,9 | 21,4 | 26,5 | 26,2 | 18,8 | 25,4 | 26,6 | 15,1 | 17,3 | 21,6 | 11,8 | 17,6 |
| 0,1 | 8,2 | 14,7 | 12,7 | 22,2 | 19,5 | 18,7 | 24,5 | 21,8 | 27 | 20 | 26,4 | 21,1 | 18,4 | 19 | 24,6 | 12,6 | 8,2 |
| 1,8 | 10,3 | 15,6 | 17,2 | 22,7 | 20,8 | 16,5 | 20,9 | 20,2 | 27,9 | 20,5 | 27,3 | 22,1 | 18,6 | 19,4 | 23,7 | 16,3 | 5,1 |
| -2,4 | 16,9 | 18,5 | 16,5 | 19,6 | 17,5 | 15,6 | 21,3 | 22,9 | 27 | 21,9 | 28,7 | 24,5 | 20,1 | 20,3 | 24,4 | 18,2 | 12,9 |
| -0,2 | 7,9 | 14,8 | 13,2 | 15,9 | 18,5 | 13,3 | 23,8 | 20,5 | 28,2 | 21,4 | 28,7 | 26,4 | 16,3 | 21,7 | 19,4 | 18,8 | 15,3 |
| 2,6 | 8,8 | 5,1 | 14,8 | 13,1 | 18,8 | 14,5 | 25,4 | 19,5 | 29 | 22 | 27,3 | 28,8 | 16,9 | 23,6 | 20,7 | 19,4 | 10,3 |
| 5,6 | 13,4 | 5,0 | 16,2 | 9,8 | 21,1 | 19,6 | 24,7 | 18,9 | 30 | 22,8 | 27,3 | 26,3 | 18,5 | 23,3 | 21,2 | 19,7 | 3,2 |
| 9,9 | 15,7 | 5,3 | 19,4 | 11,6 | 16 | 21,1 | 23,8 | 20,6 | 27,1 | 22 | 26,6 | 26,8 | 17,7 | 24,3 | 22,1 | 17,1 | 1,1 |
|  |  |  |  |  | 13,8 |  |  |  |  |  | 26,8 |  |  | 25 |  |  |  |
| 28,00 | 109,70 | 99 | 121,3 | 172,9 | 199,4 | 161,2 | 219,4 | 222,9 | 271 | 218 | 294 | 254 | 178 | 227 | 227 | 168 | 108 |
| 2018 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Апрель |  |  | Май |  |  | Июнь |  |  | Июль |  |  | Август |  |  | Сентябрь |  |  |
| I | II | III | I | II | III | I | II | III | I | II | III | I | II | III | I | II | III |
| 2,9 | 3 | 10,7 | 10,9 | 23 | 13,8 | 17,2 | 18,9 | 20,1 | 24,6 | 25,9 | 25 | 23,4 | 27,2 | 16,7 | 17,3 | 17,4 | 15,5 |
| 0,1 | 5,1 | 14,2 | 9,6 | 18,8 | 17,2 | 22,4 | 19,8 | 21,9 | 22,8 | 24 | 27,3 | 23,3 | 18,2 | 17,8 | 11,9 | 13,7 | 15,2 |
| 4,2 | 13,3 | 18 | 10,3 | 14,5 | 14,4 | 12,1 | 20,8 | 22,3 | 17,1 | 22,9 | 27,9 | 21,3 | 20,5 | 19,4 | 8,9 | 8,8 | 15,9 |
| 3,8 | 15,6 | 18 | 10,7 | 11,7 | 7,9 | 13,3 | 18,3 | 19,2 | 18,8 | 23,7 | 20,7 | 24,1 | 20,9 | 22,1 | 12,5 | 12,9 | 11,1 |
| 11 | 15,8 | 9,7 | 14,2 | 13,5 | 13,8 | 17,3 | 15,2 | 18,7 | 21,1 | 24,3 | 19 | 25,9 | 25 | 21,4 | 15,3 | 16,6 | 10,5 |
| 14,2 | 9,1 | 8,5 | 9,9 | 13,6 | 18,8 | 21,4 | 16,9 | 15,8 | 22,5 | 25 | 18,8 | 27,2 | 27,4 | 19,4 | 19,1 | 17,2 | 11,7 |
| 7,9 | 10,2 | 9,2 | 5,5 | 15,3 | 22,3 | 22,2 | 19,7 | 19,8 | 25,2 | 24 | 21 | 26,8 | 24,7 | 18 | 19,1 | 18,2 | 15 |
| 6,6 | 3,4 | 13,9 | 12,2 | 15,5 | 8,6 | 20,6 | 22,6 | 21,6 | 26,9 | 23,9 | 22,3 | 26 | 21,7 | 19,4 | 18,1 | 15,1 | 16,8 |
| 7,5 | 5,5 | 16,4 | 16,1 | 13,3 | 11,9 | 20,1 | 22 | 22 | 28 | 23 | 21,7 | 27,1 | 25,3 | 17,3 | 15,5 | 20 | 18 |
| 6,1 | 7,6 | 18,7 | 17,9 | 11,4 | 12,5 | 19,5 | 18,9 | 24,5 | 28,3 | 23,4 | 22,4 | 28,7 | 26,1 | 15,6 | 16,2 | 20,1 | 17,3 |
|  |  |  |  |  | 11,8 |  |  |  |  |  | 24,3 |  |  | 15,3 |  |  |  |
| 64,3 | 88,6 | 128 | 111,8 | 150,6 | 153 | 163,9 | 193,1 | 205,9 | 235,3 | 240,1 | 250 | 254 | 237 | 202 | 153,9 | 160 | 147 |

Продолжение таблицы 3.2- Сумма активных температур за вегетационный период 2017-2019гг., ºС

| 2019 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Апрель |  |  | Май |  |  | Июнь |  |  | Июль |  |  | Август |  |  | Сентябрь |  |  |
| I | II | III | I | II | III | I | II | III | I | II | III | I | II | III | I | II | III |
| 9 | 8,6 | 9,3 | 12,5 | 17,3 | 18,6 | 21,9 | 13,1 | 22,8 | 24 | 25,6 | 27,9 | 27,5 | 22,1 | 22,6 | 16,6 | 12,1 | 21,8 |
| 5,7 | 10,9 | 8,5 | 10,2 | 17,2 | 14 | 17,4 | 14,5 | 21,5 | 26,9 | 26,8 | 28,5 | 28 | 27 | 23,8 | 17,6 | 13,8 | 24,2 |
| 11,2 | 12,3 | 10 | 5,3 | 17,7 | 13 | 16,8 | 19,6 | 21,5 | 17,7 | 27 | 27 | 27,4 | 26,4 | 18,1 | 18,2 | 15,6 | 16,4 |
| 11,8 | 13,9 | 10,1 | 6,4 | 16,9 | 13,9 | 18,5 | 20,5 | 23 | 21,4 | 28 | 25,4 | 26,2 | 23 | 18,5 | 17,2 | 16,2 | 15 |
| 12,3 | 15,8 | 6,4 | 7,3 | 17,6 | 13,9 | 19,7 | 20,3 | 23,5 | 23,9 | 27,1 | 24 | 27,3 | 17,8 | 21 | 17,3 | 16 | 17,5 |
| 8,3 | 10,6 | 6 | 10,6 | 11,9 | 15 | 18,1 | 17,9 | 24,7 | 23,4 | 27,4 | 24,2 | 27,5 | 18,7 | 24,5 | 12,4 | 14,2 | 18,3 |
| 6,2 | 11,2 | 7,6 | 12,9 | 9,9 | 17,4 | 17,7 | 20,5 | 25,2 | 26,3 | 28,2 | 23,1 | 28,1 | 16,2 | 25,6 | 13,1 | 16,2 | 20,5 |
| 6,3 | 12,5 | 10 | 14,1 | 13,8 | 16,8 | 15,9 | 21,1 | 25,1 | 27,2 | 29,5 | 24,9 | 28,7 | 17,4 | 24,2 | 14,7 | 17,1 | 19,7 |
| 11,7 | 13,4 | 12,2 | 15,3 | 15,5 | 20 | 14,2 | 19,1 | 25,7 | 24,5 | 29,9 | 28,7 | 23,9 | 19,7 | 24,8 | 8,7 | 21,2 | 16,8 |
| 9,8 | 10,8 | 9,6 | 18,0 | 18,4 | 22,9 | 13,3 | 19,6 | 26,1 | 23,8 | 30,4 | 26,1 | 22,2 | 20,8 | 20,6 | 9,8 | 21,8 | 8,5 |
|  |  |  |  |  | 22,9 |  |  |  |  |  | 25,7 |  |  | 18,6 |  |  |  |
| 92,3 | 120,0 | 90 | 99,7 | 156,2 | 188,4 | 173,5 | 186,2 | 239,1 | 239,1 | 279,9 | 286 | 267 | 209 | 242 | 145,6 | 164 | 179 |

Таблица 3.3 - Относительная влажность воздуха вегетационного периода 2017-2019гг., %

| Апрель |  |  |  |  | Май |  |  |  |  |  | Июнь |  |  |  |  |  | Июль |  |  |  |  |  |  | Август |  |  |  |  |  | Сентябрь |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | II |  | III |  | I |  | II |  | III |  | I |  | II |  | III |  | I |  | II |  | III |  |  | I |  | II |  | III |  | I |  | II |  | III |
| 2017 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 83 | 64 |  | 74 |  | 76 |  | 62 |  | 51 |  | 59 |  | 65 |  | 39 |  | 42 |  | 35 |  | 26 |  |  | 25 |  | 58 |  | 33 |  | 30 |  | 44 |  | 35 |
| 93 | 79 |  | 85 |  | 77 |  | 70 |  | 56 |  | 54 |  | 58 |  | 36 |  | 38 |  | 42 |  | 24 |  |  | 30 |  | 56 |  | 34 |  | 30 |  | 54 |  | 35 |
| 98 | 92 |  | 75 |  | 55 |  | 66 |  | 56 |  | 46 |  | 50 |  | 38 |  | 34 |  | 59 |  | 26 |  |  | 28 |  | 45 |  | 29 |  | 37 |  | 47 |  | 38 |
| 92 | 74 |  | 67 |  | 51 |  | 63 |  | 60 |  | 59 |  | 41 |  | 54 |  | 28 |  | 47 |  | 26 |  |  | 44 |  | 37 |  | 33 |  | 33 |  | 39 |  | 67 |
| 85 | 76 |  | 66 |  | 53 |  | 52 |  | 55 |  | 72 |  | 51 |  | 57 |  | 30 |  | 51 |  | 23 |  |  | 47 |  | 35 |  | 39 |  | 37 |  | 39 |  | 57 |
| 91 | 59 |  | 58 |  | 68 |  | 65 |  | 68 |  | 69 |  | 54 |  | 41 |  | 35 |  | 29 |  | 22 |  |  | 38 |  | 35 |  | 37 |  | 33 |  | 40 |  | 37 |
| 72 | 94 |  | 67 |  | 77 |  | 77 |  | 67 |  | 64 |  | 43 |  | 53 |  | 36 |  | 37 |  | 21 |  |  | 33 |  | 57 |  | 35 |  | 44 |  | 34 |  | 37 |
| 75 | 80 |  | 90 |  | 73 |  | 81 |  | 62 |  | 46 |  | 41 |  | 57 |  | 31 |  | 29 |  | 25 |  |  | 27 |  | 50 |  | 36 |  | 40 |  | 34 |  | 58 |
| 84 | 70 |  | 73 |  | 72 |  | 88 |  | 51 |  | 42 |  | 39 |  | 55 |  | 29 |  | 28 |  | 26 |  |  | 32 |  | 33 |  | 33 |  | 41 |  | 32 |  | 89 |
| 60 | 70 |  | 76 |  | 68 |  | 53 |  | 69 |  | 44 |  | 51 |  | 51 |  | 34 |  | 33 |  | 28 |  |  | 31 |  | 38 |  | 32 |  | 37 |  | 41 |  | 86 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 64 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 |  |  |  |  |  |  | 29 |  |  |  |  |  |  |
| 83 | 76 |  | 73 |  | 67 |  | 68 |  | 60 |  | 56 |  | 49 |  | 48 |  | 34 |  | 39 |  | 24,7 |  |  | 34 |  | 44 |  | 34 |  | 36 |  | 40 |  | 54 |
| 2018 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Апрель |  |  |  |  | Май |  |  |  |  |  | Июнь |  |  |  |  |  | Июль |  |  |  |  |  |  | Август |  |  |  |  |  | Сентябрь |  |  |  |  |
| I | II |  | III |  | I |  | II |  | III |  | I |  | II |  | III |  | I |  | II |  | III |  |  | I |  | II |  | III |  | I |  | II |  | III |
| 94 | 75 |  | 57 |  | 78 |  | 44 |  | 53 |  | 46 |  | 64 |  | 49 |  | 37 |  | 34 |  | 29 |  |  | 33 |  | 31 |  | 80 |  | 37 |  | 37 |  | 47 |
| 90 | 64 |  | 56 |  | 66 |  | 62 |  | 42 |  | 37 |  | 55 |  | 39 |  | 40 |  | 46 |  | 29 |  |  | 30 |  | 74 |  | 62 |  | 59 |  | 41 |  | 40 |
| 80 | 43 |  | 49 |  | 64 |  | 79 |  | 54 |  | 77 |  | 49 |  | 37 |  | 65 |  | 40 |  | 25 |  |  | 45 |  | 52 |  | 38 |  | 49 |  | 44 |  | 58 |
| 67 | 42 |  | 61 |  | 63 |  | 89 |  | 63 |  | 63 |  | 57 |  | 51 |  | 60 |  | 40 |  | 43 |  |  | 35 |  | 35 |  | 32 |  | 40 |  | 31 |  | 73 |
| 52 | 51 |  | 88 |  | 64 |  | 69 |  | 45 |  | 48 |  | 64 |  | 47 |  | 44 |  | 47 |  | 39 |  |  | 29 |  | 29 |  | 32 |  | 36 |  | 31 |  | 60 |
| 51 | 84 |  | 89 |  | 73 |  | 58 |  | 38 |  | 34 |  | 65 |  | 62 |  | 32 |  | 38 |  | 39 |  |  | 29 |  | 28 |  | 33 |  | 33 |  | 32 |  | 47 |
| 83 | 69 |  | 65 |  | 70 |  | 54 |  | 38 |  | 40 |  | 45 |  | 53 |  | 27 |  | 46 |  | 34 |  |  | 29 |  | 30 |  | 38 |  | 32 |  | 30 |  | 40 |
| 76 | 95 |  | 55 |  | 54 |  | 56 |  | 71 |  | 50 |  | 43 |  | 42 |  | 25 |  | 40 |  | 33 |  |  | 35 |  | 34 |  | 34 |  | 34 |  | 37 |  | 40 |
| 66 | 71 |  | 51 |  | 43 |  | 59 |  | 50 |  | 51 |  | 49 |  | 42 |  | 27 |  | 35 |  | 36 |  |  | 33 |  | 31 |  | 38 |  | 36 |  | 30 |  | 35 |
| 84 | 64 |  | 48 |  | 48 |  | 55 |  | 54 |  | 55 |  | 56 |  | 38 |  | 28 |  | 32 |  | 34 |  |  | 29 |  | 28 |  | 42 |  | 37 |  | 32 |  | 37 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  | 45 |  |  |  |  |  |  |
| 74 | 66 |  | 62 |  | 62 |  | 63 |  | 51 |  | 50 |  | 55 |  | 46 |  | 39 |  | 40 |  | 34 |  |  | 33 |  | 37 |  | 43 |  | 39 |  | 35 |  | 48 |
| 2019 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Апрель |  |  |  |  |  | Май |  |  |  |  |  | Июнь |  |  |  |  |  | Июль |  |  |  |  | Август |  |  |  |  |  | Сентябрь |  |  |  |  |  |
| I |  | II |  | III |  | I |  | II |  | III |  | I |  | II |  | III |  | I |  | II |  | III | I |  | II |  | III |  | I |  | II |  | III |  |
| 60 |  | 86 |  | 93 |  | 53 |  | 36 |  | 48 |  | 34 |  | 62 |  | 31 |  | 29 |  | 33 |  | 23 | 27 |  | 28 |  | 30 |  | 35 |  | 54 |  | 28 |  |
| 76 |  | 72 |  | 87 |  | 75 |  | 40 |  | 73 |  | 59 |  | 55 |  | 34 |  | 26 |  | 26 |  | 22 | 23 |  | 25 |  | 27 |  | 32 |  | 48 |  | 29 |  |
| 62 |  | 63 |  | 89 |  | 79 |  | 43 |  | 53 |  | 70 |  | 40 |  | 31 |  | 59 |  | 24 |  | 24 | 25 |  | 25 |  | 45 |  | 34 |  | 40 |  | 47 |  |
| 69 |  | 62 |  | 84 |  | 66 |  | 37 |  | 52 |  | 56 |  | 39 |  | 31 |  | 49 |  | 22 |  | 28 | 27 |  | 29 |  | 49 |  | 35 |  | 37 |  | 51 |  |
| 69 |  | 53 |  | 87 |  | 59 |  | 39 |  | 60 |  | 49 |  | 38 |  | 27 |  | 35 |  | 23 |  | 25 | 24 |  | 64 |  | 32 |  | 41 |  | 43 |  | 41 |  |
| 94 |  | 89 |  | 86 |  | 48 |  | 59 |  | 53 |  | 63 |  | 48 |  | 26 |  | 38 |  | 23 |  | 25 | 23 |  | 49 |  | 27 |  | 66 |  | 56 |  | 32 |  |
| 80 |  | 77 |  | 67 |  | 43 |  | 59 |  | 49 |  | 58 |  | 34 |  | 26 |  | 32 |  | 22 |  | 28 | 23 |  | 54 |  | 25 |  | 54 |  | 44 |  | 31 |  |
| 61 |  | 65 |  | 50 |  | 40 |  | 57 |  | 40 |  | 60 |  | 35 |  | 25 |  | 25 |  | 21 |  | 23 | 22 |  | 46 |  | 25 |  | 45 |  | 39 |  | 32 |  |
| 45 |  | 52 |  | 52 |  | 39 |  | 63 |  | 34 |  | 59 |  | 39 |  | 26 |  | 30 |  | 20 |  | 21 | 27 |  | 34 |  | 26 |  | 81 |  | 29 |  | 40 |  |
| 86 |  | 69 |  | 78 |  | 34 |  | 48 |  | 31 |  | 70 |  | 46 |  | 24 |  | 50 |  | 21 |  | 29 | 26 |  | 33 |  | 33 |  | 70 |  | 27 |  | 82 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31 |  |  |  |  | 36 |  |  |  |  |  |  |  |
| 70 |  | 69 |  | 77 |  | 54 |  | 48 |  | 48 |  | 58 |  | 44 |  | 28 |  | 37 |  | 24 |  | 25 | 25 |  | 39 |  | 32 |  | 49 |  | 42 |  | 41 |  |

Таблица 3.4 - Количество осадков вегетационного периода 2017-2019гг., %

| Апрель |  |  |  |  |  | Май |  |  |  |  |  | Июнь |  |  |  |  |  | Июль |  |  |  |  | Август |  |  |  |  |  | Сентябрь |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I |  | II |  | III |  | I | II |  |  | III |  | I |  | II |  | III |  | I | II |  | III |  | I |  | II |  | III |  | I |  | II | III |  |
| 2017 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11,2 |  | 1 |  |  |  | 0,4 | 1,3 |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0,8 |  | 12,2 |  | 7,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5,9 |  | 23,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3,4 |  | 1,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,6 |  |  |  | 1,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,2 |  |  |  | 0,8 |  |  | 2,3 |  |  |  |  |  | 0,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6,3 |  |  |  |  |  | 1,2 |  |  |  | 13,3 |  | 2,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6,1 |  |  |  | 21,9 | 5 |  |  |  |  | 8,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1,4 |  | 11 |  |  | 12,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,9 |  |
|  |  |  |  | 2,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12,4 |  |
|  |  |  |  | 2,8 |  |  |  |  |  | 3,3 |  |  |  | 0,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,1 |  |
| 27,60 |  | 46 |  | 23 |  | 23,5 | 19 |  |  | 16,6 |  | 18,3 |  | 2,8 |  | 2,2 |  |  | 6,1 |  |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  | 24 |  |
| 2018 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Апрель |  |  |  |  |  | Май |  |  |  |  |  | Июнь |  |  |  |  |  | Июль |  |  |  |  | Август |  |  |  |  |  | Сентябрь |  |  |  |  |
| I |  | II |  | III |  | I | II |  |  | III |  | I |  | II |  | III |  | I | II |  | III |  | I |  | II |  | III |  | I |  | II | III |  |
| 11,5 |  | 0,4 |  |  |  | 6,7 | 0 |  |  |  |  |  |  | 9,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0 | 7,4 |  |  |  |  |  |  | 4,3 |  |  |  |  | 0,8 |  |  |  |  |  | 4,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0 | 4,2 |  |  |  |  | 7,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,8 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,7 |  |
|  |  |  |  |  |  | 0 | 5,7 |  |  | 0,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,9 |  |
|  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 3,4 |  | 2,4 |  |  | 1,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6,4 |  | 5,1 |  | 1,3 |  |  |  |  |  |  |  | 0,4 |  | 0,8 |  |  | 0,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4,4 |  |  |  | 8 |  | 0 |  |  |  |  |  | 5,3 |  |  |  | 0,4 |  |  | 0,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7,3 |  | 9,7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 5,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 6,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4,5 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 8,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27,7 |  | 16,5 |  | 13,1 |  | 8,0 | 17,3 |  |  | 6,0 |  | 20,6 |  | 23,7 |  | 3,6 |  |  | 3,5 |  |  |  | 0,8 |  | 7,4 |  |  |  |  |  |  | 5,6 |  |
| 2019 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Апрель |  |  |  |  | Май |  |  |  |  |  | Июнь |  |  |  |  |  | Июль |  |  |  |  | Август |  |  |  |  |  | Сентябрь |  |  |  |  |  |
| I | II |  | III |  | I |  |  | II | III |  | I |  | II |  | III |  | I |  | II | III |  | I |  | II |  | III |  | I |  | II |  |  | III |
|  |  |  | 5,5 |  | 0 |  |  | 0 | 2,9 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |
|  | 2 |  | 15,5 |  | 7,4 |  |  | 0 | 1,8 |  | 4,4 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |
|  | 1 |  | 1,7 |  | 14,3 |  |  | 0 | 0 |  | 10,3 |  | 0 |  |  |  | 2,2 |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0,4 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |
| 0,6 |  |  | 3 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |
| 1,7 |  |  | 8,4 |  | 0 |  |  | 0 | 1,6 |  | 1,7 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 2,9 |  | 0 |  | 1 |  | 5,4 |  |  |  |
| 18,4 | 13,6 |  | 5,6 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 6,9 |  | 0,5 |  |  |  | 0,3 |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 4,3 |  |  |  |
|  | 1 |  | 0,8 |  | 0 |  |  | 0 | 0,4 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 1,3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 1,4 | 0 |  | 1,2 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0,7 |  | 3,7 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 7 |  | 0 |  |  | 0,8 |
| 7,5 | 0 |  | 6,2 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 4 |  | 0,3 |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 4 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28,2 | 17,6 |  | 46,7 |  | 21,7 |  |  | 1,4 | 6,7 |  | 29,2 |  | 4,5 |  |  |  | 4,5 |  |  |  |  |  |  | 4,2 |  | 0,4 |  | 9,0 |  | 9,7 |  |  | 4,8 |

Приложение 4

Листовая подкормка

На ОПУ КХ «Самгау» при изучении и отработке технологических приемов возделывания кукурузы на зерно для повышения продуктивности выращиваемых культур предусмотрены подкормка растений препаратом «Кристалон» нормой 4 л/га. Листовая подкормка проводилась на делянках опыта в 3-х кратной повторности трижды за вегетацию. На контрольном участке выращивания кукурузы на зерно не обрабатывались Кристалоном.

Этот препарат для корневой и внекорневой подкормки представляет собой кристаллы легко растворимые в воде. В составе «Кристалона» отсутствует хлор, который в большой концентрации способен вызвать ожоги на корнях и зеленой части растений, что приводит к ухудшению их состояния и даже гибели, поэтому его отсутствие делает средство безопасным для применения.

Питательные элементы находятся в хелатной форме, то есть они соединены с органическими веществами. Это делает процесс их усвоения растениями более легким, а значит, и более эффективным. Высокая результативность применения удобрения «Кристалон» достигается за счет сбалансированного состава минеральных веществ, дополняющих друг друга в тщательно подобранных пропорциях. В состав «Кристалона» входят:

1.	NPK-комплекс: трио азота, фосфора и калия – основные элементы на всех этапах развития растений;

2.	магний;

3.	сера;

4.	ряд важных для выращивания всех видов культур микроэлемен-тов: B, Cu, Fe, Mn, Mo, Zn (бор, медь, железо, марганец, молибден и цинк).

Благодаря своему составу и хелатной форме веществ, это удобрение имеет целый ряд достоинств:

1.	Этот препарат, несмотря на свою химическую природу происхождения, не представляет экологической опасности.

2.	Действующие вещества, полезные для роста растений, способствующие повышению количества и качества урожая, составляют около 95% от массы удобрения, что делает его применение рациональным и экономически выгодным.

3.	«Кристалон» оказывает общеукрепляющее воздействие на зеленые насаждения. Они легче переносят неблагоприятные погодные условия, начиная от засухи и заканчивая проливными дождями. У них повышается иммунитет к различным инфекциям бактериальной и грибковой природы, что помогает сохранить посадки здоровыми и получить с них богатый урожай.

4.	Применение «Кристалона» позволяет в короткие сроки обеспечить растениям необходимым питание для текущего протекания биохимических реакций. Как следствие – повышается урожайность и качество получаемой на выходе продукции. Этот препарат можно использовать в сочетании с другими минеральными и органическими удобрениями.

5.	«Кристалон» снижает степень неблагоприятного воздействия пестицидов на растения.

Удобрение «Кристалон» зеленый имеет в своем составе приблизительно равные части азота, фосфора и калия (18:18:18). Поэтому оно является универсальным удобрением, которое способно обеспечить полноценное поступление основных и дополнительных элементов для насаждений.

Благодаря тому, что в состав входит N (азот) в амидийной форме, этот вид препарата замечательно подходит для листовых подкормок, а также способствует увеличению количества белка в продукции.

Азот, общий N 18 % - нитратный NO3 4,9 % - карбамидный - амиачный Nкарб NH4 9,8 % 3,3 %

Фосфор, водораст. P2O5 18 %

Калий K2O 18 %

Магний MgО 3 %

Сера SO3 27,5 %

Бор B 0,025 %

Медь* Cu 0,01 %

Железо* Fe 0,07 %

Марганец* Mn 0,04 % Цинк* Zn 0,025 %

Полив: 0,5-2 г/10 л воды, всего 1-6 кг/100 м2

Листовая подкормка:; 2,5 - 3 г на литр воды (25 - 30 г на ведро)

Ручная фасовка 500гр и 1кг.

Приложение 5

Динамика накопления сухой биомассы кукурузы на зерно

Таблица 5.1 - Динамика накопления сухой биомассы кукурузы на зерно, ц/га (среднее за 2017-2019гг.)

| Варианты | Фаза 5-го листа | Фаза 9-го листа, начало активного роста стебля | Фаза налива зерна | Фаза молочной спелости | Фаза полной спелости |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2017 |  |  |  |  |  |
| Вариант 1 - 75% от НВ | 1,2 | 35,5 | 85,3 | 128,0 | 166,3 |
| Вариант 2 - 75-85-75% от НВ | 1,18 | 35,8 | 85,3 | 128,0 | 166,3 |
| Вариант 3 - 85% от НВ | 1,2 | 35,2 | 86,1 | 132,1 | 171,7 |
| Контроль | 1,27 | 36 | 91,2 | 139,5 | 181,4 |
| 2018 |  |  |  |  |  |
| Вариант 1 - 75% от НВ | 1,2 | 35,6 | 85,5 | 128,3 | 166,7 |
| Вариант 2 - 75-85-75% от НВ | 1,2 | 35,7 | 86 | 129,0 | 167,7 |
| Вариант 3 - 85% от НВ | 1,2 | 35,3 | 86,1 | 132,1 | 171,7 |
| Контроль | 1,29 | 36 | 91,2 | 139,5 | 181,4 |
| 2019 |  |  |  |  |  |
| Вариант 1 - 75% от НВ | 1,2 | 34,6 | 84,5 | 126,8 | 164,8 |
| Вариант 2 - 75-85-75% от НВ | 1,2 | 34,7 | 86,2 | 129,3 | 168,1 |
| Вариант 3 - 85% от НВ | 1,2 | 35,1 | 86,6 | 130,7 | 169,9 |
| Контроль | 1,2 | 36,3 | 91,1 | 136,7 | 177,6 |
| Среднее за 2017-2019 |  |  |  |  |  |
| Вариант 1 - 75% от НВ | 1,2 | 35,3 | 85,7 | 129,3 | 168,1 |
| Вариант 2 - 75-85-75% от НВ | 1,3 | 36,1 | 91,3 | 139,4 | 181,2 |
| Вариант 3 - 85% от НВ | 1,5 | 42,3 | 91,4 | 139,4 | 181,3 |
| Контроль | 0,9 | 25,3 | 59,9 | 107,0 | 139,1 |

Таблица 5.2 - Сроки прохождения фаз в опытах на ОПУ по годам исследований

| Фенологические фазы развития | 2017 |  |  |  | 2018 |  |  |  | 2019 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Вариант I | Вариант II | Вариант III | Контроль | Вариант I | Вариант II | Вариант III | Контроль | Вариант I | Вариант II | Вариант III | Контроль |
| Посев | 21.04. | 21.04. | 21.04. | 21.04. | 21.04. | 21.04. | 21.04. | 21.04. | 21.04. | 21.04. | 21.04. | 21.04. |
| Всходы | 1.05. | 2.05. | 1.05. | 1.05. | 2.05. | 2.05. | 2.05. | 2.05. | 30.04. | 30.04. | 30.04. | 30.04. |
| Фаза 5- листа | 16.05. | 16.05. | 15.05. | 16.05. | 14.05. | 14.05. | 15.05. | 14.05. | 15.05. | 15.05. | 15.05. | 15.05. |
| Фаза 9-го листа | 11.06. | 12.06. | 10.06. | 11.06. | 11.06. | 11.06 | 11.06. | 11.06. | 12.06. | 12.06. | 12.06. | 11.06. |
| Фаза налива зерна | 11.07. | 12.07 | 12.07. | 13.07. | 12.07. | 11.07. | 11.07. | 12.07. | 13.07. | 12.07. | 13.07. | 11.07. |
| Фаза молочной спелости - | 4.08. | 4.08. | 3.08. | 4.08. | 30.07. | 30.07. | 31.07. | 30.07. | 4.08. | 3.08. | 4.08. | 1.08. |
| Фаза восковой спелости | 21.08. | 10.08. | 20.08. | 20.08. | 11.08. | 12.08. | 11.08. | 11.08. | 13.08. | 13.08. | 15.08. | 11.08. |
| Полная спелость | 11.09. | 10.09. | 10.09. | 12.09. | 2.09. | 1.09. | 1.09. | 2.09. | 4.09. | 2.09. | 5.09. | 1.09. |

Продолжение таблицы 5.2

|  | Продолжительность межфазных периодов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Фенологические фазы развития | Вариант I | Вариант II | Вариант III | Контроль | Вариант I | Вариант II | Вариант III | Контроль | Вариант I | Вариант II | Вариант III | Контроль |
| Посев - всходы | 10 | 11 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Всходы - Фаза 5-го листа | 15 | 14 | 14 | 15 | 12 | 12 | 13 | 12 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Фаза 5-го листа - 9-го листа | 26 | 27 | 26 | 26 | 28 | 28 | 27 | 28 | 28 | 28 | 28 | 27 |
| Фаза 9-го листа, начало активного роста стебля –выметывания метелки - налива зерна | 30 | 30 | 32 | 32 | 31 | 30 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 |
| Фаза налива зерна –молочной спелости | 24 | 23 | 22 | 21 | 18 | 19 | 20 | 18 | 22 | 22 | 22 | 21 |
| Фаза молочной спелости - восковой спелости | 17 | 17 | 17 | 16 | 12 | 13 | 11 | 12 | 9 | 10 | 11 | 10 |
| Фаза восковой спелости - полной спелости | 21 | 21 | 21 | 23 | 22 | 20 | 21 | 22 | 22 | 20 | 21 | 21 |
| Всего продолжительность, дней | 143 | 143 | 142 | 143 | 134 | 133 | 133 | 134 | 136 | 134 | 137 | 133 |

Приложение 6

Патенты на полезную модель

Патенты на полезную модель №5681 от 25.12.2020г.

Патенты на полезную модель №5834 от 10.12.2021г.

Приложение 7

Статистическая обработка результатов опытов по урожайности

**** Дисперсионный анализ экспериментальных данных. 2017 год

Комментарии:

1. Таблица разложения дисперсии ANOVA. Полная рендомизация.

————————————————————————————————————————————————————————————————

Дисперсия |     Сумма    |  Доля  |Степени|  Средний  |   F-   |

|   квадратов  |вариации|свободы|  квадрат  |критерий|

————————————————————————————————————————————————————————————————

Общая     |     3084.769 | 1.0000 |    11 |   280.434 |        |

Фактор    |     2920.896 | 0.9469 |     3 |   973.632 |  47.53 |

Сл.Факторы|      163.873 | 0.0531 |     8 |    20.484 |        |

————————————————————————————————————————————————————————————————

2. Анализ различия факторных средних.

—————————Повторности——————————————————————————————————

|    1     2     3   |Средние |Разница Значима?|

Варианты——————————————————————————————————————————————

1  |  100.0 112.0 102.2 |  104.7 |  18.73    Да!  |

2  |  125.0 117.0 121.1 |  121.0 |  35.03    Да!  |

3  |  128.0 125.4 124.0 |  125.8 |  39.80    Да!  |

4  |  85.00 91.00 82.00 |  86.00 | Контроль       |

——————————————————————————————————————————————————————

Средние  109.5 111.3 107.3 | 109.39 |  23.39    Да!  |

——————————————————————————————————————————————————————

3a. Полная рендомизация:  Анализ средних по НСР(5%)

F-критерий = 47.531,  ст.св.=3, 8,   Q=0.0000

Степень влияния по Снедекору = 0.9394

Станд.Ошибка = 2.6131  (2.39% от общего среднего)

HCP(1%)= 12.399   HCP(5%)= 8.5217   HCP(10%)= 6.8717

3б. Рендомизация в блоках:

F-критерий = 44.458,  ст.св.=3, 6,   Q=0.0002

Степень влияния по Снедекору = 0.9354

Станд.Ошибка = 2.7019  (2.47% от общего среднего)

HCP(1%)= 14.166   HCP(5%)= 9.3496   HCP(10%)= 7.4251

**** Дисперсионный анализ экспериментальных данных. 2018 год

Комментарии:

1. Таблица разложения дисперсии ANOVA. Полная рендомизация.

————————————————————————————————————————————————————————————————

Дисперсия |     Сумма    |  Доля  |Степени|  Средний  |   F-   |

|   квадратов  |вариации|свободы|  квадрат  |критерий|

————————————————————————————————————————————————————————————————

Общая     |     1470.917 | 1.0000 |    11 |   133.720 |        |

Фактор    |     1354.917 | 0.9211 |     3 |   451.639 |  31.15 |

Сл.Факторы|      116.000 | 0.0789 |     8 |    14.500 |        |

————————————————————————————————————————————————————————————————

2. Анализ различия факторных средних.

—————————Повторности——————————————————————————————————

|    1     2     3   |Средние |Разница Значима?|

Варианты——————————————————————————————————————————————

1  |  108.0 111.0 113.0 |  110.7 |  11.00    Да!  |

2  |  122.0 127.0 118.0 |  122.3 |  22.67    Да!  |

3  |  128.0 131.0 122.0 |  127.0 |  27.33    Да!  |

4  |  101.0 96.00 102.0 |  99.67 | Контроль       |

——————————————————————————————————————————————————————

Средние  114.8 116.3 113.8 | 114.92 |  15.25    Да!  |

——————————————————————————————————————————————————————

3a. Полная рендомизация:  Анализ средних по НСР(5%)

F-критерий = 31.148,  ст.св.=3, 8,   Q=0.0001

Степень влияния по Снедекору = 0.9095

Станд.Ошибка = 2.1985  (1.91% от общего среднего)

HCP(1%)= 10.432   HCP(5%)= 7.1697   HCP(10%)= 5.7815

3б. Рендомизация в блоках:

F-критерий = 26.224,  ст.св.=3, 6,   Q=0.0008

Степень влияния по Снедекору = 0.8937

Станд.Ошибка = 2.3960  (2.08% от общего среднего)

HCP(1%)= 12.562   HCP(5%)= 8.2912   HCP(10%)= 6.5845

**** Дисперсионный анализ экспериментальных данных. 2019 год

Комментарии:

1. Таблица разложения дисперсии ANOVA. Полная рендомизация.

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Дисперсия |     Сумма    |  Доля  |Степени|  Средний  |   F-   |  F-0,5  |

|   квадратов  |вариации|свободы|  квадрат  |критерий|         |

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Общая     |     1172.682 | 1.0000 |    11 |   106.607 |        |         |

Фактор    |     1041.089 | 0.8878 |     3 |   347.030 |  21.10 |  4.07   |

Сл.Факторы|      131.593 | 0.1122 |     8 |    16.449 |        |         |

————————————————————————————————————————————————————————————————

2. Анализ различия факторных средних.

—————————Повторности——————————————————————————————————

|    1     2     3   |Средние |Разница Значима?|

Варианты——————————————————————————————————————————————

1  |  115.0 121.7 120.0 |  118.9 |  14.57    Да!  |

2  |  123.0 130.0 121.0 |  124.7 |  20.33    Да!  |

3  |  134.0 128.0 125.0 |  129.0 |  24.67    Да!  |

4  |  103.0 108.0 102.0 |  104.3 | Контроль       |

——————————————————————————————————————————————————————

Средние  118.8 121.9 117.0 | 119.22 |  14.89    Да!  |

——————————————————————————————————————————————————————

3a. Полная рендомизация:  Анализ средних по НСР(5%)

F-критерий = 21.097,  ст.св.=3, 8,   Q=0.0004

Степень влияния по Снедекору = 0.8701

Станд.Ошибка = 2.3416  (1.96% от общего среднего)

HCP(1%)= 11.111   HCP(5%)= 7.6364   HCP(10%)= 6.1578

3б. Рендомизация в блоках:

F-критерий = 25.477,  ст.св.=3, 6,   Q=0.0008

Степень влияния по Снедекору = 0.8908

Станд.Ошибка = 2.1308  (1.79% от общего среднего)

HCP(1%)= 11.172   HCP(5%)= 7.3736   HCP(10%)= 5.8558

Приложение 8

Список опубликованных статей

1. Кудайбергенова И.Р. Технологии и технические средства ирригации в мировой практике / «IV Уркумбаевские чтения», ТарГУ им. М.Х. Дулати 23-24 ноября 2017 года. Тараз. С.202-206

2. Таттибаев Х.А., Калдарова С.М., Кудайбергенова И.Р. Суғару жүйелеріндегі суды тарату процесстерін басқару жүйесін автоматтандырудың жіктелуі / Водное хозяйство Казахстана. №3 (76) июль-сентябрь 2017. С. 45-51

3. Кван Ю.Р., Кудайбергенова И.Р. К вопросу нормирования водопотребления сельскохозяйственных культур / Сб. научных трудов ТОО «КазНИИВХ», 2017. Тараз. С. 23-28

4. Танака Синья, Ахметов Д.Ф., Калашников А.А., Калашников П.А., Кудайбергенова И.Р., Рысмаханов Н.К. Установка технических средств по управлению влажностью и солесодержанием почв с адаптацией японских технологий / Сб. научных трудов ТОО «КазНИИВХ», 2017. С. 56-65

5. Жарков В.А., Кудайбергенова И.Р., Цхай М.Б., Калдарова С.М. Подбор перспективных сельскохозяйственных культур для кормовых севооборотов при мелкодисперсном дождевании в Жамбылской области / Сб. научных трудов ТОО «КазНИИВХ», 2017. С. 128-138

6. Сейтказиев А.С., Кудайбергенова И.Р., Сейтказиева К. А. Оптимальное решения гидрохимического режима засоленных почв / Журнал Ізденістер, нəтижелер – Исследования, результаты. № 2 (78) 2018 ISSN 2304-334-02. Алматы. 2018. 322-327 б.

7. Кравчук А.В., Корсак В.В., Кудайбергенова И.Р. Параметры увлажнения почвы в проведении экологических режимов орошения культур / Вестник научно-методического совета по природообустройству и водопользованию. «Российский государственный аграрный университет – МСХА имени К.А.Тимирязева», Москва, 2018. С. 126-130  (Входит в РИНЦ)

8. Гриценко Н.В., Кудайбергенова И.Р. О совершенствовании организационных форм водопользования в орошаемом земледелии / Сборник материалов международной научно-практической конференции «Достижения и перспективы развития земледелия и растениеводства», посвященной 85-летию Казахского научно-исследовательского института земледелия и растениеводства (15-16 августа 2019 года), Алмалыбак, 2019.  491-494 б.

9. Калашников А.А., Кудайбергенова И.Р. Разработка и внедрение научно-обоснованной технологии капельного орошения перспективных сельскохозяйственных культур на юге Казахстана / Сучасні технології та досягнення інженерних наук в галузі гідротехнічного будівництва та водної інженерії: збірник наукових праць. 2-й випуск. – Херсон: ДВНЗ "ХДАУ", 2020. –139 с. / Современные технологии и достижения инженерных наук в области гидротехнического строительства и водной инженерии: сборник научных трудов. 2-й выпуск. - Херсон: ГВУЗ "ХГАУ", 2020. -139 с. С. 68-74

10. А.В.Кравчук, Т.В.Федюнина, Кудайбергенова И.Р., Ю.А. Щитикова Расчетный слой при поливе кукурузы / Основы рационального природопользования: Материалы VI Национальной конференции с международным участием / Под ред. А.Н.Никишанова. – Саратов: ФГБОУ ВО. Саратовский ГАУ, 2020. – 218 с. С. 35-38

11. Карпенко Н.П., Егембердиев Д.К., Кудайбергенова И.Р. Особенности выращивания кукурузы на зерно при капельном орошении / Журнал «Мелиорация и водное хозяйство» ISSN: 0235-2524. № 2. 2020. Стр. 7-9. https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43861408 (Входит в РИНЦ)

12. Кравчук А.В., Корсак В.В., Кудайбергенова И.Р., Улданов А.Г. Установление слоя увлажнения по корневой системе кукурузы / ЕВРАЗИЙСКИЙ СОЮЗ УЧЕНЫХ (ЕСУ). Ежемесячный научный журнал. № 5 (74) / 2020, 10 часть. Стр. 34-36. https://euroasia-science.ru/selskoxozyajstvennye-nauki/ustanovlenie-sloya-uvlazhneniya-po-kornevoj-sisteme-kukuruzy-34-36/

13. Кравчук А.В., Кудайбергенова И.Р., Улданов А.Г. Поливные режимы с учетом ортогенеза культур / ЕВРАЗИЙСКИЙ СОЮЗ УЧЕНЫХ (ЕСУ). Ежемесячный научный журнал. № 5 (74) / 2020, 10 часть. Стр. 36-38. https://euroasia-science.ru/selskoxozyajstvennye-nauki/ustanovlenie-sloya-uvlazhneniya-po-kornevoj-sisteme-kukuruzy-34-36/

14. Калашников А.А., Байзакова А.Е., Жарков В.А., Калашников П.А., Кудайбергенова И.Р. Прогноз развития орошаемого земледелия республики Казахстан на перспективу / Научно-информационный журнал «Водное хозяйство Казахстана», 1 (86) 2020г. Стр№ 20-26

15. Гриценко Н.В., Кудайбергенова И.Р. Продуктивность использования водосберегающих технологий орошения при выращивании сельскохозяйственных культур / Материалы Международного научно-методического журнала «GLOBAL SCIENCE AND INNOVATIONS 2021: CENTRAL ASIA», Нур-Султан, Казахстан, 2021. С. 103-107

16. Кудайбергенова И. Р., Куртебаев Б. М., Отепберген Г. Водосберегающая технология орошения кукурузы на зерно в южном регионе Казахстана / Сборник научных трудов. Научные исследования в мелиорации и водном хозяйстве. Том 57. КазНИИВХ, 2021. Тараз. С. 149-155

17. Гриценко Н.В., Кудайбергенова И. Р., Жанатов А.К. Обоснование ставки платы в инвестиционно-привлекательных тарифах на оросительную воду / Сборник научных трудов. Научные исследования в мелиорации и водном хозяйстве. Том 57. КазНИИВХ, 2021. Тараз. С. 185-191

18. Кравчук А.В., Кудайбергенова И.Р., Улданов А.Г. Различные поливные нормы за период произрастания сельскохозяйственных культур / Основы рационального природопользования: Материалы VII Национальной конференции с международным участием  / Под ред. C.М. Бакирова – Саратов: ФГБОУ ВО Саратовский ГАУ, 2021. – 219 с. С. 29-33

19. Балгабаев Н.Н., Гриценко Н.В., Цхай М.Б., Кудайбергенова И.Р. Орошаемое земледелие и эффективность природопользования / Ресурсосберегающая технология возделывания сельскохозяйственных культур – земледелие будущего: сборник материалов международной научно-теоретической конференции, посвященной 70-летию со дня рождения д.с.-х.н., профессора, академика АСХН РК Сыдық Досымбек Алмаханбетұлы. – Шымкент, 2021. – 492 с. С. 78-83

20. Балғабаев Н.Н., Қалдарова С.М., Кван Ю.Р., Цхай М.Б., Кудайбергенова И.Р. Табиғи-шаруашылық факторларға байланысты суару техникасын таңдау / Ресурсосберегающая технология возделывания сельскохозяйственных культур – земледелие будущего: сборник материалов международной научно-теоретической конференции, посвященной 70-летию со дня рождения д.с.-х.н., профессора, академика АСХН РК Сыдық Досымбек Алмаханбетұлы. – Шымкент, 2021. – 492 с. С. 83-88

21. Гриценко Н.В., Кудайбергенова И.Р., Жанатов А.К., Мамучев Р.А. Вопросы обеспечения экономической устойчивости орошаемого земледелия / СБОРНИК Международной научно - практической конференции «Управление водными ресурсами в условиях глобализации», посвященной 105-летию со дня рождения профессора Тажибаева Л.Е. КАЗАХСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ. 11-12 March, 2021. С. 247-252

22. Кудайбергенова И.Р., Балгабаев Н.Н., Жарков В.А. Технология возделывания перспективных кормовых культур при мелкодисперсном дождевании для условий Жамбылской области / Сборник материалов Междуна-родной научно-практической конференции «Актуальные про-блемы агронауки в условиях адаптации к глобальному изме-нению климата», посвященной 75-летию доктора сельскохозяй-ственных наук, профессора, ака-демика НАН РК и АСХН РК Мейірман Ғалиолла Төлендіұлы. 17-18 июня 2021 года. – Алматы: ТОО «Асыл Кітап» (Баспаүйі), 2021. – 432 с. С. 25-29 DOI: 10.53018/9786017667085

23. I.R. Kudaibergenova, N.V. Gritsenko*, M.B. Tskhay, N.N. Balgabayev, B.Sh. Amanbayeva Features of technology for cultivating corn for grain under drip irrigation on sereozem soils / NEWS of the National Academy of Sciences of the Republic of Ka-zakhstan. SERIES OF GEOLOGY AND TECHNICAL SCIENCES. ISSN 2224–5278. Volume 5. Num-ber 461 (2023), 109–120. (процен-тиль - 47, квартиль - Q2). chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/http://www.geolog-technical.kz/assets/20235/11.%20121-131.pdf

24. И.Р. Кудайбергенова, В.А. Жарков Қазақстанның құрғақ аймағында дәндік жүгеріні су үнемдеу технологиясын пайдалана отырып суару барысында  жапырақты қоректендіруді қолданудың тиімділігі / Ізденістер, нәтижелер –Исследования, результаты. №2(98) 2023, ISSN 2304-3334. 295-305 б. DOI: https://doi.org/10.37884/2-2023/29

https://journal.kaznaru.edu.kz/index.php/research/article/view/313/191

25. I. Kudaibergenova, A. Kalashnikov, N. Balgabaev, V. Zharkov, E. Angold Effect of drip irrigation with foliar dressing of mineral fertilizer kristalon and their impact on maize grain yield in Southern Kazakhstan / SABRAO Journal of Breeding and Genetics 55 (5) 1855-1864, 2023, (процентиль - 46, квартиль – Q3). http://doi.org/10.54910/sabrao2023.55.5.36

https://sabraojournal.org/effect-drip-irrigation-foliar-dressing-mineral-fertilizer-kristalon-impact-maize-grain-yield-southern-kazakhstan/

26. .Р. Кудайбергенова, Гриценко Н.В., М.Б. Цхай, Н.Н. Балгабаев, Д.Н. Инкарбек Эффективность возделывания кукурузы на зерно при применении капельного орошения на юге Казахстана / Ізденістер, нәтижелер – Исследования, результаты. №2 2024, ISSN 2304-3334