НАО «АЛМАТИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ЭНЕРГЕТИКИ И СВЯЗИ ИМ.Г.ДАУКЕЕВА»

УДК  620.9                                                            На правах рукописи

ТЕМИРБЕКОВА МАРЖАН НУРЛАНОВНА

Энергоэффективная генерация моторных и энергетических топлив на основе переработки органических компонентов ТБО в условиях предприятия АО «Тартып»

6D0717000 – Теплоэнергетика

Диссертация на соискание ученой степени
доктора философии (PhD)

Научный консультант

Абильдинова С.К.

доктор технических наук

Зарубежный научный консультант

Waldemar Wojcik

Prof. dr hab. inz.

(доктор технических наук, профессор)

Республика Казахстан

г.Алматы, 2022 г.

СОДЕРЖАНИЕ

| НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ………………………………………….... | 4 |
| --- | --- |
| ОБОЗНАЧЕНИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ ………………………………… | 5 |
| ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ …………………………………. | 6 |
| ВВЕДЕНИЕ ………………………………………………………………. | 7 |
| 1 СОСТОЯНИЕ ВОПРОСА И ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ТОПЛИВА……………………………..……… | 13 |
| 1.1Развитие и тенденции биоэнергетики…………………………………. | 13 |
| 1.2 Проблема твердых бытовых отходов и существующие технологии переработки……………………………………………...………………….. | 13 |
| 1.2.1Анаэробная ферментация как способ активизации альтернативной энергетики..…………………………………………………………………. | 14 |
| 1.2.2Характеристика полигона. Общая информация.……………………. | 17 |
| 1.2.3 Продукция, состав и утилизация твердых бытовых отходов в Казахстане и России ………………………………………………………. | 19 |
| 1.2.4 Утилизация твердых бытовых отходов..……………………………. | 20 |
| 1.2.5 Микробные процессы разложения органического вещества отходов на полигонах твердых бытовых отходов……………………….. | 21 |
| 2 ПРИНЦИПЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ИНЖЕНЕРИИ……………….. 3 СИСТЕМНЫЙ АНАЛИЗ ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ПОДХОДОВ ПРОЦЕССОВ ПРОИЗВОДСТВА БИОТОПЛИВА………………….. 3.1 Математическое и имитационное моделирование процесса производства биотоплива из органических бытовых отходов………….. | 37 40 40 |
| 4 ОПИСАНИЕ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ УСТАНОВКИ. МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ЭКСПЕРИМЕНТОВ И ИЗМЕРЕНИЙ ОСНОВНЫХ ПАРАМЕТРОВ. ……………………….. | 44 |
| 4.1Методика проведения гидротермальной обработки, ферментативного гидролиза, этанольного брожения. …………………... | 44 |
| 4.2 Научно-теоретическое обоснование энергетических характеристик ультра и нано фильтрации для очистки воды, используемая для предварительной гидротермальной обработки ………………………… | 46 |
| 5 РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ОБРАБОТКИ ОФТБО И МЕТОДОМ-ГАЗОВОЙ ХРОМАТОРАФИИ С МАСС-СПЕКТРИЧЕСКИМ ДЕТЕКТИРОВАНИЕМ………………………………………………...... 5.1Результаты исследования теплотворной способности бензойной кислоты и спиртосодержащих веществ из органических компонентов твердых бытовых отходов. ………………………………………………... | 70 |
| ЗАКЛЮЧЕНИЕ …………………………………………………………... | 82 |
| СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ …………………. | 83 |
| ПРИЛОЖЕНИЕ А Программа ………………………………………….. | 89 |
| ПРИЛОЖЕНИЕ Б Список научных публикаций ……………………… ПРИЛОЖЕНИЕ В Акт внедрения……………………………………..... | 105 114 |

НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

В настоящей диссертацонной работе использовались ссылки на нижеследующие стандарты:

1. «Инструкция по оформлению диссертации и автореферата», Высший аттестационный комитет. – Алматы: 2004 г., №377-3 ж.

2. ГОСТ 7.1 – 2003. Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила составления.

3. ГОСТ 21261-75 – Нефтепродукты. Метод определения удельной теплоты сгорания

ОБОЗНАЧЕНИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Имитационное моделирование — это метод основынный на исследовании, при котором исследуемая система может быть заменена моделью, с высокой точностью описывающая реальную систему, для проводятся эксперименты с целью получения информации об этой системе.

Модель – реально существующая или мысленно представляемая система, которая, замещает или отображает оригинал с определенной целью, и находится с ним в отношениях подобия (сходства).

Объект (от лат. оbjectum – предмет) – является все, на что направляется человеческая деятельность. Каждый объект исследования может выступать бесконечно сложным и характеризоваться бесконечным числом состояний и параметров.

Моделирование – замена исследуемого объекта (оригинала) его условным образом, описанием или другим объектом (моделью) и изучение параметров оригинала путем исследования свойств модели.

Моделирование – метод исследования окружающей среды, который можно отнести к общенаучным методам, применяемым как на эмпирическом, так и на теоретическом уровне изучения.

Моделирование – замещение одного объекта другим с целью получения информации о важнейших свойствах объекта-оригинала с помощью объекта-модели.

Этанольная ферментация, также называемая спиртовой ферментацией, является биологическим процессом, при котором сахара, такие как глюкоза, фруктоза и сахароза, преобразовываются в клеточную энергию и вследствие производят этанол и углекислый газ в качестве метаболических отходов. Так как дрожжи выполняют это преобразование в отсутствие кислорода, этанольную ферментацию можно классифицировать, как анаэробную.

Возобновляемые источники энергии - ресурсы которые неисчерпаемы или же восполняются естественным путем быстрее, чем расходуются. Особенность возобновляемых энергоресурсов состоит в цикличности их восстановления, которая позволяет использовать их без ограничений во времени. К возобновляемым источникам энергии (ВИЭ) относятся: солнце, ветер, геотермальное тепло, биомасса.

Эффективное использование топливно-энергетических ресурсов – это использование всех видов энергии экономически оправданными, прогрессивными способами при существующем уровне развития техники и технологий и соблюдении законодательства. Таким образом, энергоэффективность – это степень полезного использования подводимой к той или иной энергоустановке первичной энергии. Энергоэффективность – это степень полезного использования подводимой к той или иной энергоустановке первичной энергии и зависящая от применяемой технологии для производства продукции, выполнения работ и оказания услуг.

ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

ТБО-твердые бытовые отходы;

КВПУ- комбинированная водоподготовительная установка;

ОФТБО-органическая фракция твердых бытовых отходов;

W- концентрации исходного субстрата (г/л)

S –концентрации продуктов гидролиза (г/л);

Wi – составляющие вектора концентраций исходного сырья различных типов;

P – суммарный выход биогаза(г/л);

k – константа скорости гидролиза;

ki – характерные для Wi типов константы скорости гидролиза;

M – число рассматриваемых типов сырья (в нашем случае 3);

B - концентрация метаногенных микроорганизмов;

γ – коэффициент конверсии субстрата в жирные кислоты (стехио-метрический коэффициент);

ρM – максимальная удельная скорость метаногенеза в терминах утилизации биомассы летучих жирных кислот;

KS – константа полу насыщения в уравнении Моно для интенсивности метаногенеза;

(1-θ) – доля субстрата, идущая на образование биогаза;

Y – переводной коэффициент потока утилизации жирных кислот в единицы выхода конечного продукта (биогаза);

KD – коэффициент распада;

fH(S) и fM(S) описывают ингибирование реакций гидролиза и микробной ферментации жирными кислотами (закисление).

ВВЕДЕНИЕ

Управление твердыми бытовыми отходами и их удаление считается одной из основных серьезных проблем, стоящих перед городскими сообществами во всем мире. В мире в настоящее время разработаны множество различных технологий переработки твердых бытовых отходов, однако во многих странах, в том числе в Казахстане захоронение отходов, несмотря на все значительные негативные экологические, медицинские и экономические последствия, связанные с этим методом, является наиболее часто используемым методом [1].

Эффективное обращение с твердыми отходами предполагает применение различных подходов, технологий и концепций их обработки в том числе методы обработки типа: ферментация, этанольная ферментация. При таких технологиях твердые бытовые отходы могут быть источником энергии.  Анализ показал, что для состава органической фракции твердых бытовых отходов АО «Тәртіп» вполне приемлем метод гидротермальной обработки с подбором соответствующих соотношений биохимических ферментов и других соединений [2].

К главным недостаткам метода захоронения твердых бытовых отходов на полигонах можно отнести: долгосрочное негативное локальное влияние на экологию окружающей среды, а также состояние и здоровья населения; высокие показатели эмиссии в атмосферу парникового газа – диоксида углерода, а также особенно высококанцерогенного парникового газа – метана, который в свою очередь необходимо использовать как сырье для преобразования в энергию; отчуждение больших территорий под полигоны, которые в вследствие отсутствия изолирования распространяют загрязнения на все большие площади; распад и деградация органического вещества, которое в дальнейшем может быть использовано для улучшения качества почв. [3]

Большой прирост объема твердых бытовых отходов в развитых и крупных городах развивающихся стран и стран с переходной экономикой приводит к росту обеспокоенности общественности с возникающими проблемами и последствиями для здоровья человека и окружающей среды. Под эффективным обращением с органическими компонентами твердых отходов предполагается применение разнообразных подходов, технологий и концепций обработки для обеспечения охраны здоровья населения города и сохранения окружающей среды. Повышенное внимание привлекают альтернативные методы, такие как предварительная обработка органических компонентов твердых бытовых отходов, этанольная ферментация спиртовыми дрожжами и анаэробное сбраживание [4]. Следовательно, данную жидкость можно применять на тепловых и электрических установках в качестве основного или дополнительного топлива. Таким образом, твердые бытовые отходы могут быть жизнеспособным источником энергии и топлива, а не источником загрязнения, если они должным образом используются.

В Республике Казахстан 72% электроэнергии вырабатывается из угля, 12,1% – можно отнести на гидроресурсы, 10,7% –газ и 4,9% – из нефти. В современном мире большой интерес вызывает производство этанола из обильных и дешевых отходов, например, сельскохозяйственных отходов, твердых бытовых и пищевых отходов [5].

Органические твердые бытовые отходы среди этих недорогих субстратов являются обильным сырьем с нулевой стоимостью, а также в связи с чрезмерной концентрaцией нaселения в городaх, появления больших мегaполисов, ситуация с отходами ухудшается. Самое отходов если влияют экологически различные отходов факторы, в липидов том помощью числе липиды культуру, кaк местоположение, поверхностные условия предварительных окружающей среды и климат, а также уровень экономики и развития данного общества. Каждый год твердые бытовые отходы, которые образуются в развивающихся странах, содержат 40-88% пищевых отходов [6]. Органическая фракция отходов состоит из крахмала, лигноцеллюлозы, липидов.

Крахмал и лигноцеллюлозы обладают большим потенциалом превращения в этанол, тогда как другие липиды не могут быть превращены в этанол без предварительных обработок, однако данные биоразлагаемые компоненты могут быть превращены в биогаз путем анаэробного сбраживания [7]. Предварительная обработка предполагает повышение биодоступности лигноцеллюлозы, с помощью фермента целлюлазы. Гидротермальная предварительная обработка уменьшает образование ингибиторов ферментации, которые образуются в результате распада и деградации сахара. Предварительная обработка является экологически чистым процессом, так как не используются какие-либо химические веществ, посредством данной обработки уменьшается образование гемицеллюлозы и улучшается доступность фермента для целлюлозы [8].

Публикации. По теме диссертации опубликовано 8 публикаций, в том числе 2 статьи в журнале Journal of Ecological Engineering, входящий в базу Scopus (процентиль 39), 1 статья в «Известия Национальной Академии Наук Республики Казахстан», индексируемый в базе Scopus (процентиль 37), 3 статьи опубликованы в изданиях, рекомендованных комитетом по обеспечению качества в сфере образования и науки МОН РК, 2 работы в международных конференциях E3S Web of Conferences 180, 02019 (2020) TE-RЕ-RD 2020 Volume 180, 2020 9th International Conference on Thermal Equipments, Renеwable Energy and Rural Development (TE-RE-RD 2020), (Scopus) XI Международная научно-техническая конференция «Энергетика, инфокоммуникационные технологии и высшее образование» НАО АУЭС им.Г.Даукеева.

Объем и структура диссертации: Настоящая диссертационная работа включает в себя следующие главы: введение, пять разделов, заключение, список использованной литературы и приложения. Диссертация изложена на 116 страницах компьютерного набора, включая 37 рисунков, 23 таблицы и список литературы из 72 наименований.

1 СОСТОЯНИЕ ВОПРОСА И ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ТОПЛИВА

1.1 Развитие и тенденции биоэнергетики

Республика Казахстан является весьма энергодостаточной страной, невзирая на это существует большая потребность в развитии чистых технологий, чистой энергетики для снижения выброса парниковых газов и других загрязняющих веществ. С другой стороны, в богатой углеводородами стране, процесс развития альтернативных возобновляемых источников энергии экономически не выгодные и в большинстве случаев требуют большой государственной поддержки [9]. Приверженность к основным принципам устойчивого развития, понимание важности возобновляемых источников для устойчивой энергетики, осознание климатических рисков позволили стране принять важный шаг к развитию альтернативных источников в стране. [10].

Действующий Закон «О поддержке использования возобновляемых источников энергии» (воды, ветра, солнца), принятый в июле 2009 года, не регламентирует производство и использование всех альтернативных источников энергии. В том числе таких, как водород, промышленные газы, газометан угольных пластов, биотопливо, твердые бытовые отходы.

Одним из главных конкурентных преимуществ Казахстана на глобальном уровне всегда были богатые углеводородные ресурсы. Между тем мир вступил в фазу «большого энергетического перехода».

Сейчас доля ветровой и солнечной энергии в общем энергобалансе нашей республики составляет 1%. В то же время за счет энергии воды вырабатывается 12% общего количества электроэнергии в Казахстане. Тем не менее наша страна готова повысить до 3% долю производства электроэнергии при помощи ветростанций и солнечных панелей к 2020 году. После чего, вложить основные инвестиции в возобновляемые источники энергии в период с 2020 по 2030 годы, когда стоимость затрат на ВИЭ будет снижаться с 25% до 50%. Об этом было заявлено сегодня на конференции «Социоэкономика новой энергетической модели» Форума энергии будущего в рамках Международной специализированной выставки «Астана ЭКСПО-2017».

Так, по словам исполнительного директора Ассоциации KAZENERGY Рамазана Жампиисова, в ходе подготовки к выставке ЭКСПО министерством энергетики РК был проведен энергетический «форсайт». Были исследованы основные текущие тенденции, которым характеризуется настоящее развитие энергетики. Была сделана попытка определения места Казахстана в нем. После чего в Минэнерго пришли к выводу, что, несмотря на развитие энергоэффективности, потребление энергии будет расти по всему миру: и если в странах ОЭСР ее потребление немного затормозится, то в странах Азии, Африки и Ближнего Востока произойдет резкий рост.

«Энергопотребление будет расти в целом на 2% ежегодно. Важную роль здесь играет и развитие возобновляемых источников энергии. В ближайшие 10 лет стоимость развития этих технологий будет сокращена примерно на 20−50%. Поэтому перед нашим энергосектором стоит ряд существенных вызовов в связи с его высокой энергоемкостью и принятыми обязательствами по снижению воздействия на окружающую среду. Так, Казахстан принял цель по сокращению выброса парниковых газов к 2030 году на 15% от уровня выбросов 1990 года. Более того, существует более амбициозная цель по снижению национальных выбросов на 25%. В результате необходимо сократить на 73 млн тонн выбросы углекислого газа», — рассказал Рамазан Жампиисов.

По мнению исполнительного директора Ассоциации KAZENERGY, указанная цель будет достигнута за счет развития доли ветростанций и солнечных батарей к началу 2020 годов. Эта доля должна возрасти до 7% от установленной мощности электростанций Казахстана. При этом доля в производстве электроэнергии должна составить около 3%.

«Основные капиталовложения в ВИЭ Казахстану следует сделать в период с 2020 по 2030 годы, когда во всем мире станут снижаться затраты на зеленые технологии на 25%- 50%. В этом мы и видим залог нашего успеха в развитии возобновляемой энергетики.

В свою очередь директор департамента по возобновляемым источникам энергии Минэнерго РК Айнур Соспанова признала, что в настоящее время необходимо иметь в виду, какие экономические модели поддержки энергетики в Казахстане существуют. Она перечислила их: это процесс развития новой энергетики, адаптации населения и бизнес-среды под работу с ВИЭ, а также воспитание правильного потребления.

Казахстан делает ставку на развитие новых инновационных методов развития энергии. У нас с 2009 года действует закон „О поддержке возобновляемой энергетики“, и мы развиваем этот вид энергии в нескольких направлениях. Во-первых, это развитие возобновляемых источников энергии, которые подключаются в сеть — это крупные станции, ветровые, солнечные станции, малые гидроэлектростанции. Сейчас у нас действует система фиксированных тарифов и система покупки и продажи электроэнергии от подобных источников. Определен единый закупщик электроэнергии в лице нацкомпании „KEGOC“. Во-вторых, очень важным аспектом для Казахстана является развитие автономных источников возобновляемой энергетики с учетом нашей огромной территории и тех мировых трендов, когда каждый потребитель может быть и энергогенерирующим объектом .

Представитель Минэнерго уточнила, что в Казахстане работает норма, позволяющая домохозяйствам и предприятиям для собственных нужд использовать возобновляемые источники энергии, а излишки отдавать в сеть.

Норма пока новая: мы в этом году разработали типовую форму договора на этот вид поддержки. Пока сложно говорить насколько она станет популярна в стране, но мы работаем над тем, чтобы домохозяйства использовали возобновляемую энергетику.

Директор департамента по ВИЭ Минэнерго РК акцентировала внимание и на третьем направлении — поддержке домохозяйств и фермерских хозяйств, которые располагаются в неэлектрифицированных зонах, чтобы они также имели доступ к электроэнергии посредством возобновляемой энергии.

Уже есть первые несколько установок, которые были приобретены в неэлектрифицированных зонах и согласно нашему закону они имеют господдержку в виде 50-процентной субсидии со стороны государства. Речь идет о 5-киловаттных малых установках казахстанского производителя. И мы все-таки надеемся, что в будущем это направление станет широко развиваться за счет того, что в настоящее время в Казахстане около 50 сельских населенных пунктов не имеют доступа к электроэнергии. А еще 1 тыс. 200 фермерских хозяйств также развивается в тех зонах, где нет электроэнергии. Поэтому это то направление, которое позволит развить сельские аграрные территории современного Казахстан.

«Парадигма экономического развития, основанная на традиционных источниках энергии, безвозвратно уходит в прошлое. Поэтому, наряду с мерами по диверсификации экономики и снижению ее энергоемкости, важно последовательно двигаться в сторону зеленых технологий. Не создав благоприятные условия для развития альтернативной энергетики, мы рискуем безнадежно отстать от мирового прогресса. Медлить в данном вопросе нельзя. Сам я придаю особое значение развитию альтернативной энергетики. Это критически важная сфера, которая будет определять будущее Казахстана», - считает президент.

В Концепции по переходу Республики к «зеленой экономике» закреплен целевой индикатор в 10% к 2030 году. В 2050 году на возобновляемые и альтернативные источники энергии в реализации должно быть меньше половины всего совокупного энергопотребления. Новый сектор энергетики способствует формированию рынка «зеленой» энергии. На данный момент в Казахстане действуют 89 объектов альтернативных источников с установленной мощностью 1022,1 МВт, в том числе 19 ветровых, 30 солнечных, 37 гидроэлектростанций и 3 биоэлектростанций. [11]

1.2 Проблема твердых бытовых отходов и существующие технологии переработки

В Казахстане на текущий момент объем накопленных твердых бытовых отходов составляет более 100 млн тонн. Помимо этого, ежегодно в стране образуется 5-6 млн отходов, до 2025 года по прогнозам объем отходов будет идти к постепенному увеличению и подойдет к отметке в 8 млн тонн ежегодно [12]. Одно из наиболее больших скоплений отходов наблюдается в Акмолинской области -   1 527, из которых ликвидировано 742 свалок - 49%, Алматинской области - 688, из которых ликвидировано 307 свалок - 45%, Туркестанской области - 404, из которых ликвидировано 122 свалок - 30%, ЗКО - 419, из которых ликвидировано 204 свалок - 49%, Павлодарской области - 488, из которых ликвидировано 54 свалок - 11%.  Твердые бытовые отходы сортируются и перерабатываются на заводах в городах Нур-Султан, Шымкент и Жанаозен, а также предприятиях, в основном малого и среднего бизнеса.  [13]

Вывоз коммунальных отходов – актуальная проблема любого населенного пункта. Одной из основных проблем современности является забота о сохранении окружающей среды. При увеличивающихся объемах отходов главной составляющей в борьбе за экологию становится чистота городских территорий, особенно важен грамотно и профессионально организованный вывоз твердых бытовых отходов (ТБО). Чистое и комфортное окружающее пространство напрямую влияет на самочувствие людей, их настроение, успешность в делах.

Товарищество с ограниченной ответственностью «АҚ Тәртіп» (далее – Компания) с 15-летним опытом работы занимает доминирующее положение на рынке по сбору и вывозу отходов. Компания акционирована путем преобразования коммунального государственного предприятия «Тартып», созданного в ноябре 1999 года Решением Акима города Алматы, как системообразующее предприятие по обращению с коммунальными отходами города Алматы. Свидетельство Департамента юстиции города Алматы от 16.01.2006 г. №75245-1910-АО.

Нашими постоянными клиентами являются Национальный Банк Республики Казахстан, крупные жилые комплексы, в том числе, «Аккент», «Столичный центр», «Алтын Ғасыр», «Дом Сервис Клиниг», «Адал Сервис», коттеджные городки «Яблоневый сад», «Алем», Торгово-ресторанный комплекс «Дастархан» и другие предприятия нашего города.

ТОО «АҚ Тәртіп» обладает достаточным потенциалом для дальнейшего стабильного роста, находится в процессе непрерывного совершенствования и развития, внедряет в работу интересный опыт зарубежных коллег. Сотрудники нашей компании постоянно участвуют в семинарах и специализированных выставках.

В компании трудятся 910 человек, в том числе 821 человек – производственный персонал, непосредственно занятый сбором и вывозом отходов. С 2009 года организована и действует Профсоюзная организация.

Ежеквартально для сотрудников компании проводится спартакиада по футболу, волейболу, теннису, шахматы и шашки, армрестлинг, казакша курес и т.д. Сотрудники награждаются призовыми ценными местами.

200 единиц специализированной техники, дислоцированные на семи производственных базах в шести районах города, готовы в любое время года к обслуживанию объекта любой точке города.

В рамках обеспечения безопасности дорожного движения вся специализированная техника проходит обязательный Технический осмотр (ТО) раз в полгода.

Для обеспечения своевременности вывоза, повышения оперативности, оптимизации логистических маршрутов вывоза, движения транспорта контролируется с применением системы GPS мониторинга.

Наша компания руководствуется принципами экологической безопасности окружающей среды, законами Республики Казахстан. Мы выполняем работу по вывозу ТБО и прочих отходов максимально аккуратно, не причиняя вреда окружающей среде.

В последнее время проблема, связанная с вывозом ТБО (твердых бытовых отходов) становится как никогда актуальной. Ежедневно в Алматы выбрасываются более 2,0 тысяч тон мусора, которые необходимо собирать и вывозить за пределы города.

ТОО «АҚ Тәртіп» берёт обязательства постоянно совершенствовать выполняемые процессы, отдавать приоритет превентивным мерам для предотвращения или снижения вредного воздействия на окружающую среду и сокращения энергопотребления, вести открытую и прозрачную деятельность, поддерживать связь с потребителями и со всеми заинтересованными сторонами, для того чтобы учесть их мнение и постараться превзойти их ожидания. Для повышения квалификации и подготовленности сотрудников компания ведёт постоянное повышение профессиональной подготовки своего персонала либо на своей базе, либо через аккредитованные организации.

Условия раздельного приема:

- Мы принимаем бумагу типа «А» (МС-1-4А), «Б» (МС-5-7Б), «В» (МС-8-13В).

- Отдельную группу составляет бумага с пропитками или копировальными свойствами.

- Отходы вторсырья из газет, обрезков, в связках, коробках или прессованные формы должны быть упакованы.

- Ценообразование учитывает уровень влажности и чистоту бумаги.

- Макулатура насыпью имеет низкую стоимость из-за необходимости в дальнейшей сортировке на предприятии.

Если клиент не может доставить вторичное сырье в пункт приема, компания осуществляет сбор вторсырья с услугой транспортировки и взвешиванием на территории заказчика. Автотранспорт оснащен контейнерами и автомобильными весами. Если объем слишком большой, сначала взвешивают загруженную машину, затем – пустую. Разница составляет вес сдаваемой партии.

Утилизация вторсырья не допускает приема:

- Бытовых салфеток и туалетной бумаги;

- Ламинированной и парафинированной бумажной продукции;

- Металлизированной продукции, самоклейки;

- Упаковок для яиц.

Расчет наличными производится после подсчета стоимости на месте ил безналичным расчетом. Сотрудничество с нашей компанией позволяет получить самую высокую оплату за макулатуру для перерабатывающих предприятий. Основными принципами закупок у населения, предприятий, офисов является:

- равные права,

- взаимное согласие,

- прозрачность расчетов.

На сайте легко найти адреса пунктов приема и производственного заготовительного предприятия вторсырья в Москве, куда удобно вывозить отходы государственным и коммерческим организациям, частным предпринимателям.

Это интересно:

- Как утилизируется вторсырье?

- Где сдать макулатуру в Москве за деньги физическому лицу от 1 кг?

- Утилизация отходов вторсырье: виды и методы переработки

- Сбор и переработка вторсырья: виды и вторая жизнь

1.2.1 Анаэробная ферментация как способ активизации альтернативной энергетики

К числу альтернативных методов утилизации органических отходов на полигонах является микробиологическая обработка в анаэробных биореакторах, которые изолируются от окружающей среды и вследствие не наносят большой ущерб экологии [14]. Анаэробное разложение органического вещества – это многостадийный процесс превращения органики в биогаз (в основном смесь метана и углекислого газа), осуществляемый микроорганизмами в бескислородной среде. При анаэробном разложении микроорганизмы используют в качестве акцептора электронов углерод органики, который поэтапно через серию промежуточных стадий восстанавливается до метана [15]. Углерод используется в качестве доноров электронов микроорганизмами, окисляя его до углекислого газа. Вследствие чего при анаэробном разложении фракции из жидкой (твердой) фазы переходят в газовую.  Благодаря значительному понижению величин химического и биологического потребления кислорода (ХПК и БПК) и получению альтернативного источника энергии в форме метана (биогаз) процесс анаэробной ферментации в анаэробных реакторах активно используется при переработке сельскохозяйственных, животноводческих и растительных отходов, для стабилизации осадков сточных вод, при очистке концентрированных стоков пищевой промышленности и др. Уже признанная надежной эта технология нашла свое применение для переработки органических отходов во многих странах Европы, Азии и Америки [16].

В последние 25 лет в странах Европы, благодаря узаконенной политике обращения с отходами с целью снижения негативного влияния отходов на экологию и здоровье населения, технология анаэробной ферментации заняла одну из передовых позиций в утилизации органической фракции. К концу 2006 года в странах Европейского союза насчитывалось 124 завода с общей силой производительности более 3000 тонн в год, которые осуществляют твердофазную анаэробную ферментацию (solid-stаte аnаerobic digestion) сырья [17].

Во многих странах Европы раздельный сбор отходов является общим и обязательным условием, что в свою очередь способствует развитию и внедрению биотехнологий утилизации отходов в больших промышленных масштабах. Во многих городах Японии инсталлированы системы, занимающиеся обработкой органической фракции твердых бытовых отходов. Системы анаэробной ферментации уже введены в эксплуатацию в Израиле, на Таити и Мартинике [18]. В связи с экономическим и экологическим преимуществом данной технологии по сравнению с другими методами обработки и утилизации твердых бытовых отходов (сжигание, захоронение на полигонах и компостирование) ожидается большой рост коммерческого использования данной технологии во всем мире [19].

На практике проблема утилизации твердых бытовых отходов в Казахстане приобретает крупные масштабы. В отличие от стран Запада, в нашей стране не используется раздельный сбор твердых бытовых отходов до недавнего времени, и лишь незначительная часть отходов подвергается предварительной механической обработке (прессованию) [20]. Термические методы переработки не применяют из-за высокой стоимости капитальных сооружений. С такими же проблемами сталкивается Россия, где общая площадь полигонов превышает 40 тыс. га и ежегодно увеличивается на 2,5–4 %, не соответствуют современным стандартам организации санитарных полигонов и оказывается негативное воздействие на окружающую среду и здоровье населения [21].

Важно отметить, что активные микробиологические процессы разложения органической части твердых бытовых отходов могут протекать на полигонах в течение 15–30 лет, далее происходит переход в стадию затухания, и полигоны преобразуются в биологически малоактивные, но весьма загрязненные и экологически опасные объекты и существуют в таком виде неопределенно долгое количество времени [22]. В России, Казахстане на полигонах твердых бытовых отходов практически не производится важная и необходимая для нормального функционирования полигона гидроизоляция дна, которая в свою очередь может предотвратить просачивание фильтрационных вод (leаchаtes), а также ее специализированная обработка. Полигоны твердых бытовых отходов загрязняют прилежащую почву и грунт токсичными соединениями, включая газообразные и летучие вещества [23].

1.2.2 Характеристика полигона. Общая информация

Открытие и развитие полигона начиналось на фоне яростного противостояния между СССР и США. В 1943 году - в разгар Великой Отечественной войны, сразу после Сталинградской битвы - было принято специальное постановление Госкомитета обороны СССР о начале практических работ по созданию ядерной бомбы. Общее руководство проектом было поручено известному советскому физику Игорю Курчатову.

В 1945 году, после использования США ядерной бомбы в Японии, советским ядерщикам пришлось ускориться. В 1947 году для испытаний была выделена огромная территория – 18 тысяч 500 квадратных километров, расположенная на границе Семипалатинской (ныне Восточно-Казахстанской), Павлодарской и Карагандинской областей. И уже в 1949 году здесь прошло первое испытание ядерного оружия – РДС 1 (Россия делает сама).

Так случилось, что первый ядерный взрыв прогремел в казахской степи именно 29 августа. Тогда, в 1949 году, советские ученые-ядерщики прославили страну на весь мир успешным испытанием первой атомной бомбы. И, конечно, никто из них и предположить не мог, что по-настоящему Казахстан станет известным другим – тем, что через 45 лет здесь запретят проводить взрывы. Именно поэтому 29 августа 1991 года считается для Казахстана более значимой датой.

Более 80% существующих в Казахстане полигонов не соответствуют экологическим и санитарным требованиям. Об этом стало известно в ходе пятого Евразийского бизнес-форума, посвященного развитию «зелёных технологий» в области переработки отходов. При чём основанная часть стихийных свалок появляется в стране из-за большого скопления строительного мусора. Казахстанские и международные эксперты обсудили эти и другие экологические проблемы. По официальным данным профильного Министерства, ежегодно в республике образуется почти 5 миллионов твёрдых и около миллиарда промышленных отходов. Лишь 20 процентов из-них перерабатывается вторично.

Соорудят объект площадью в 40 гектаров, за счёт кредитных средств иностранных инвесторов. Итоговая сумма займа будет определена после составления всей проектной документации. Известно, что расплачиваться с кредитом за счёт оборотных средств будут частные управленцы нового полигона. Ответственную компанию выберут на конкурсной основе. Что же касается старой и уже 10 лет как переполненной городской свалки, то эксплуатировать ее будут до 2024 года. Позже серьезно загрязненные территории рекультивируют и начнут поэтапно разгружать. С апреля этого года до 40% всех собранных в областном центре отходов отправят на сортировочные линии для последующей переработки.

1.2.3 Продукция, состав и утилизация твердых бытовых отходов

Для городских твердых бытовых отходов характерным признаком является большое содержание органических компонентов (до 53–63 % от общей массы отходов). Основная масса свалочной толщи включает в себя бумагу, картон, упаковочные материалы и пищевые отходы (Таблица 2).  Органические компоненты отходов по составу можно разделить на несколько основных групп: биоразлагаемые углеводы (целлюлоза, гемицеллюлоза, крахмал, моно- и олигосахариды), белки, жиры, а также трудноразлагаемый лигнин и практически неразлагаемый пластик [24-26]. Теплотворная способность твердых бытовых отходов, состав и качество получаемого в процессе переработки отходов органического удобрения или биотоплива зависят от элементного химического состава исходных отходов. Более детальное исследование морфологического, фракционного и химического состава твердых бытовых отходов проведены и суммированы А.Н. Мирным с соавторами [27,28].

Основные параметры влажности собираемых пищевых отходов составляют в среднем 72– 85 %. Данные величины претерпевают измения  в зависимости от сезона года. Осенью из-за преобладающего содержания в пищевых отходах овощных и фруктовых остатков их влажность обычно увеличивается до 85%, весной влажность не превышает 75%. Данный показатель пищевых отходов общественного питания не изменяется по сезонам года и составляет 85–90 %. В основном в пищевых отходах белок составляет 1,6–4,5 %, жир – 0,5– 1,5 %, углеводы, включая клетчатку, – 12,5–18 % [29].

1.2.4 Утилизация твердых бытовых отходов

В 2020 году в стране насчитывалось 625 предприятий по сбору и вывозу коммунальных отходов — на 6,5% больше, чем годом ранее. Среди них 206 — индивидуальные предприниматели, 419 — предприятия и организации. Большая их часть относилась к частному бизнесу — 584 компании. Еще 37 — государственные предприятия, 4 — иностранные компании.

В прошлом году эти предприятия собрали 2,8 млн тонн коммунальных отходов — на 3,5% меньше, чем годом ранее. В аналогичном периоде предыдущего года показатель составлял 2,9 млн тонн коммунальных отходов, плюс 3,3% за год.

Среди всего объема собранных отходов 2 млн тонн составили отходы домашних хозяйств, 411,5 тыс. тонн — отходы производства, приравненные к бытовым, 278,9 тыс. тонн — уличный мусор, 61,3 тыс. тонн — отходы с рынков, 41,5 тыс. тонн — отходы строительных материалов, 8,6 тыс. тонн — парковые отходы.

Инфраструктура для хранения жидкого топлива в Арктике сильно изношена. К чему это может привести, наглядно показал разлив 20 тысяч тонн дизтоплива в мае 2020 года на ТЭЦ в Норильске.

Что касается сжиженного природного газа, то при разливе он гораздо менее опасен, чем нефтепродукты. Это особенно актуально для Арктики с ее уязвимой природой. Чистый СПГ не горит, сам по себе не воспламеняется и не взрывается, не токсичен и не агрессивен. Напомним, он представляет собой охлажденный до температуры минус 160 градусов природный газ. По этой причине даже во время сильных морозов разлитый сжиженный газ очень быстро испаряется и растворяется в атмосфере.

По данным исследования, проведенного профессором Балтийского государственного технического университета "Военмех" Михаилом Григорьевым, ректором Санкт-Петербургского государственного экономического университета Игорем Максимцевым и профессором СПбГЭУ Сергеем Уваровым, среди поставок Министерства обороны РФ на отдаленные военные объекты в Арктике более 90 процентов по весу составляет топливо. Одного только дизеля в Арктику приходится завозить более миллиона тонн каждый год. Необходимо учитывать, что успешность завоза твердо гарантировать нельзя, поскольку климат высоких широт меняется, а точность метеопрогнозов оставляет желать лучшего. Например, в 2013 году завоз был практически сорван из-за обмеления рек и раннего ледостава.

Авторы исследования сходятся во мнении, что природный газ - единственный энергоресурс, готовый к использованию, который сегодня производится в Арктической зоне. Однако газовозы, работающие на Северном морском пути, на данный момент не позволяют снабжать газом объекты на побережье вдоль СМП. Чтобы решить эту проблему, эксперты предложили создать национальную программу по внедрению СПГ для энергообеспечения объектов Арктической зоны.

Один из основных вопросов, на которые должна ответить программа: как доставить сжиженный природный газ на арктическое побережье. Ученые считают, что для этого можно использовать танк-контейнеры, перевозимые на контейнеровозах класса Arc7 из порта Сабетта до точек вдоль Севморпути. Из контейнеровоза с помощью портального погрузчика можно выгружать контейнеры с газом прямо на лед или на необорудованный пирс. Затем с помощью саней-волокуш и плавающего гусеничного транспортера контейнеры с газом могут быть доставлены на берег. После этого контейнеровоз перед отправкой в обратный путь может принять на борт контейнеры с иными грузами.

Сегодня эта работа уже идет. Например, в Мурманской области 14 декабря была запущена первая в регионе газовая котельная, которая расположена в военном городке N 1 Мурманского гарнизона Северного флота. Она построена взамен мазутной, которая эксплуатируется уже более 80 лет. По словам контр-адмирала Дмитрия Украинца, новая котельная позволит снизить затраты на топливо примерно на 20 процентов. В качестве резервного топлива в ней также можно использовать мазут.

Добычу и переработку газа предполагается развивать в моногороде Инта Республики Коми. Соглашение об этом было подписано летом в рамках Петербургского международного экономического форума. Мощность будущего производственного комплекса планируется на уровне 1-1,5 миллиарда кубометров газа в год с возможным производством метанола, который также является перспективным видом топлива для Арктики.

- Безусловно, использовать сжиженный природный газ для энергообеспечения в Арктике целесообразно и разумно, - считает эксперт по газу Московской школы управления "Сколково" Сергей Капитонов. - Но для этого потребуется пройти большой путь. Предстоит строить собственный флот с силовыми установками на СПГ, создавать терминалы для бункеровки судов, разрабатывать отраслевые стандарты.

По предварительным оценкам, СПГ сегодня может заместить в Арктике более 380 тысяч тонн угля, нефтепродуктов и дров. Если учесть новые проекты горной промышленности, то потенциальный общий объем потребления сжиженного природного газа в Арктике превысит 581 тысячу тонн.

Второй вопрос - как доставлять танк-контейнеры с СПГ непосредственно потребителю. Поскольку они имеют стандартный размер, их можно перевозить обычным грузовым транспортом по автодорогам или зимникам. В дальнейшем в конструкцию танк-контейнеров следует внести изменения, позволяющие использовать газ для питания двигателя автомобиля, и решить таким образом проблему снабжения грузовиков горючим.

В региональном разрезе больше всего коммунальных отходов собрали в Алматы: 414,4 тыс. тонн — на 15,4% меньше, чем годом ранее. В тройку регионов по наибольшему объему собранных отходов также попали Карагандинская область (364,1 тыс. тонн) и столица (298,8 тыс. тонн).

Меньше всего коммунальных отходов собрали в Кызылординской области: 58,8 тыс. тонн, минус 2,8% за год. Только в 7 из 17 регионов страны был зафиксирован рост показателя.

1.2.5 Микробные процессы разложения органического вещества отходов на полигонах твердых бытовых отходов

В Казахстане на сегодняшний день объем накопленных твердых бытовых отходов (ТБО) составляет более 100 млн тонн. При этом, ежегодно в стране образуется 5-6 млн отходов. До 2025 года их объем будет постепенно увеличиваться и подойдет к отметке в 8 млн тонн ежегодно. Вредные соединения, образующиеся в результате совместного хранения ТБО, наносят огромный урон экологической среде, а также увеличивают расходы на ее улучшение. О том, какие меры предпринимаются по повышению эффективности утилизации ТБО

В феврале 2020 года министр экологии, геологии и природных ресурсов РК Магзум Мирзагалиев сообщил, что объем накопленных твердых бытовых отходов в стране составляет более 120 млн тонн. При этом, по данным исследователей «ТОО Исследовательская группа «Damu RG», всего объем накопленных ТБО в РК составляет более 100 млн тонн.

Стоит отметить, что, по данным egov.kz, в стране еще с советских времен накоплен колоссальный объем СОЗ-содержащих (стойкие органические загрязнители) отходов: 40,3 тысяч штук ПХД-содержащие масла трансформаторы и конденсаторы, 82,6 тонн и 4 100 литров устаревших запрещенных, непригодных к использованию пестицидов, 3,7 тыс тонн захороненных пестицидов, 13,5 тыс штук тары от пестицидов.

В этом отношении Министерством экологии, геологии и природных ресурсов совместно с ЮНИДО ведется проект, в рамках которого в 2021 году планируется безвозмездная передача Казахстану установки по уничтожению опасных отходов.

Что касается образования ТБО, то по данным оператора РОП, ежегодно в Казахстане образуется 5-6 млн тонн ТБО. Кроме того, этот показатель ежегодно растет.

1.2.6 Влияние полигонов твердых бытовых отходов на окружающую среду

Полигон построен для складирования ТБО и является специальным сооружением, предназначенным для изоляции ТБО, гарантирующим санитарную эпидемиологическую безопасность для населения, а также охрану окружающей среды в регионе. Полигон сдан в эксплуатацию в декабре 1989г., эксплуатация полигона начата в 1990 г. На полигоне осуществляется прием от жилых массивов, общественных других организаций, уличный смет и т.п.

На территории государственного лесного фонда карагандинского лесничества выявлено нарушение лесного законодательства. Факт обнаружен будем действовать. Принимать меры. Эту фабрику в 2016 открывали помпезно. Ее соучредителем был Геннадий Головкин. Проект предполагал замкнутый цикл водоснабжения. Но сейчас боксер в списки совладельцев не значится. А период появления черных стоков совпадает со сменой владельцев. Однако на фабрике свою причастность к экологическим нарушениям отрицают. И винят во всем владельцев соседних с предприятием участков земли. Сергей Сериков, представитель компании: - Понятие не имеем, что за труба. Территория не наша, мы не можем знать, что там за труба и что там за сброс. Мы даже не знаем, что там происходит, кто там сливает. Наша территория вот - фабрика. Вот наши склады стоят, лаборатория, все остальное мы не имеем представление. Шлам, который у нас идет - твердые и жидкие хвосты. Они не токсичные и они очищаются неоднократно на фабрике по технологиям. Уже через 2 дня на предприятии начнут проверку. Тем временем, на сегодня по оценкам экологов загрязнено порядка 10 гектаров земли.

Для понимания состава ТБО необходимо дать определение данного термина. Под твердыми бытовыми отходами понимают предметы, которые в результате амортизации утратили потребительские качества, а также прочую продукцию, образующуюся в результате жизнедеятельности человека. ТБО подразделяются на биологические и небиологические. При этом небиологические могут иметь как естественное, так и искусственное происхождение.

Это серьезная проблема мира, в котором в 2019 году 690 миллионов человек недоедали, и ожидается, что их число резко вырастет из-за пандемии КОВИД-19. Кроме того, ситуация невыгодна и для планеты. Около 10 процентов выбросов парниковых газов - от производства продуктов питания, которые в конечном итоге выбрасываются.

Недавно корреспондент ЮНЕП встретился с двумя авторами доклада - экспертом по продовольственным системам ЮНЕП Клементиной О’Коннор и аналитиком некоммерческой организации WRAP Томом Квестедом. Они говорили о шагах, которые мир может предпринять, чтобы положить конец такой беде, как пищевые отходы.

Просто невероятно, что 17 процентов произведенной для человека пищи выбрасывается. Если вы можете представить себе вереницу из 23 миллионов загруженных под завязку 40-тонных грузовиков, стоящих впритык друг к другу, бампер к бамперу, и ею можно обернуть Землю семь раз, - то это именно то, о чем мы говорим. Согласно оценкам доклада, 61 процент пищевых отходов в 2019 году - от домашних хозяйств, 26 процентов - из сферы общественного питания и 13 процентов - из розничной торговли.

Клементина О’Коннор: Еще до КОВИД-19 около 690 миллионов человек в мире недоедали. Три миллиарда человек не могут позволить себе здоровое питание. Несъеденная еда — это пустая трата энергии и ресурсов, которые можно было бы использовать эффективнее. Сокращение пищевых отходов на уровне розничной торговли, общественного питания и домашних хозяйств может принести огромную пользу людям и планете. До сих пор возможности, предоставляемые сокращением пищевых отходов, оставались в основном неиспользованными и недостаточно используемыми.

Клементина О’Коннор: Важным выводом исследования является то, что количество пищевых отходов на душу населения в домохозяйствах в целом одинаково для разных групп стран с разным доходом (по определению Всемирного банка), что позволяет предположить, что меры по устранению пищевых отходов одинаково актуальны в странах с высоким и средним доходом. Это сильно противоречит утверждениям предыдущего десятилетия о том, что пищевые отходы домохозяйств являются проблемой богатых стран, и подчеркивает необходимость для стран со средним уровнем дохода определять исходные данные и разрабатывать национальные стратегии предотвращения пищевых отходов. Предоставляя техническую поддержку странам для начала работы в этом направлении, ЮНЕП сейчас создает региональные рабочие группы по предотвращению пищевых отходов в Латинской Америке и Карибском бассейне, Африке, Западной Азии и Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Большинство правительств по всему миру не собрали достаточное количество надежных данных, чтобы обосновать необходимость действий. Еще меньше данных для отслеживания тенденций в отношении пищевых отходов по времени. Однако в последние годы увеличивается число национальных оценок пищевых отходов. Более широкий охват данных наблюдается в Европе, Северной Америке, Австралии и Новой Зеландии. Напротив, Северная Африка, Центральная Азия, Меланезия, Микронезия, Полинезия и Карибский бассейн не имеют доступных оценок. Данные, касающиеся розничной торговли и общественного питания, также намного ограничены, чем по домохозяйствам. Поскольку измерение является важным ранним шагом перед принятием мер для решения этой важной проблемы, необходимо провести гораздо больше исследований.

В силу того, что утилизация таких отходов в быту затруднительна или невозможна, применяется метод сбора в специальные контейнеры с последующей транспортировкой в места для организованной утилизации. В тех же случаях, когда сбор работает неэффективно, а культура населения по обращению с отходами находится на низком уровне, возникают несанкционированные свалки.

Бесконтрольное хранение мусора в непредназначенных для этого местах влечет за собой серьезное загрязнение окружающей среды, степень которого зависит от состава ТБО, их количества, климата и прочих факторов. В свою очередь состав зависит от специфики региона, его климата, находящихся поблизости производств и уровня достатка жителей. На состав оказывают влияние и сезон года, праздничные даты.

Биологические отходы в основном представлены костями, пищевыми и растительными отходами. Состав небиологических более разнообразен, а именно:

- древесина;

- бумага и картон;

- резина;

- пластмассы;

- текстиль;

- лампы;

- стекло;

- черные и цветные металлы;

- электроприборы;

- батарейки;

- смёт.

Некоторые из этих отходов представляют повышенную опасность: они содержат токсические вещества.

Причины увеличения количества мусора

Несмотря на популяризацию тенденций по защите окружающей среды, бытового мусора становится больше. Главным образом количество мусора растет с перенаселением крупных городов. Немалый вклад вносят и производители, которые используют синтетическую упаковку. Товары одноразового или непродолжительного пользования также составляют немалую часть ТБО. На увеличение мусора влияет и рост благосостояния: предметы не ремонтируются, а выбрасываются.

Способы утилизации ТБО

Как было сказано в начале статьи, проблема с накоплением отходов известна уже давно. При этом особенность нынешних отходов заключается в их медленной скорости биохимического распада: пластмассы и металлы могут распадаться сотни лет.

К наиболее популярным в России способам утилизации отходов относят:

- естественное разложение в окружающей среде;

- захоронение на полигонах ТБО;

- сортировка и вторичная переработка.

Проблема естественного разложения, которая знакома по массовым несанкционированным свалкам, в том, что только пищевые отходы разлагаются в течение 30 дней. Остальным же компонентам ТБО необходимы месяца, годы и века. Поэтому мусор накапливается, что влияет не только на эстетическую составляющую, но и приводит к загрязнению окружающей среды.

Наиболее распространенный способ обращения с отходами — это захоронение на полигонах. Полигон представляет собой специальное инженерное сооружение, которое минимизирует загрязнение окружающей среды. Высокотехнологичные полигоны используют свалочный газ для получения электроэнергии. К сожалению, от недостатка финансирования и прочих факторов нередко полигоны превращаются в санкционированные свалки. В таком случае наносится серьезный вред окружающей среде.

В мире нет ни одной страны, где проблема с накоплением отходов решена на 100%. Мусор производится, и это естественно. В то же время существуют методы по снижению количества мусора. Сортировка мусора и повторное использование сырья — наиболее перспективный способ утилизации. При этом рециклинг также может наносить вред окружающей среде, например, в том случае, когда мусор сжигается для получения энергии. Такой способ рециклинга называется инсинерацией.

Существуют безопасные и условно безопасные виды рециклинга, к ним относят:

- механический — нарезка и измельчение;

- химический — обработка определенных видов материалов химическим реагентом для получения сырья;

- рециклинг пиролизом — бескислородный нагрев отходов с выделением большого количества энергии.

Таким образом удается снизить негативное влияние свалок.

Мониторинговые исследования (2010-2012 г) компонентов окружающей среды: воздух, вода, почвы на промплощадке «Горполигон ТБО» ТОО «Kaz Waste Conversion», показали значительные превышения ПДК по ряду веществ.
Мониторинговые исследования 2013-2015 годов показали значительное снижение показателей загрязнения окружающей среды с достижением ПДК по ранее выявленным веществам.

2 ПРИНЦИПЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ИНЖЕНЕРИИ

Экологическая инженерия - это совокупность научных и инженерных принципов по улучшению природной среды, обеспечивающих чистую воду, воздух и землю для обитания человека и других организмов, а также по очистке загрязненных участков [30]. Инженерную экологию также можно охарактеризовать как отрасль прикладной науки и техники, занимающуюся решением вопросов о сохранении энергии, производственного актива и контроля отходов от деятельности человека, и животных. Кроме того, она связана с поиском приемлемых решений проблем в области общественного здравоохранения, таких как передающиеся через воду заболеваний, внедрение закона, который способствует адекватной санитарии в городских, сельских и рекреационных зонах [31].

Во Всемирном фонде дикой природы провели исследование и выяснили, что уровень загрязнения океанов вредными частицами превысил все допустимые значения. Похоже, ситуация рискует выйти из-под контроля. По прогнозам экспертов, в 2040 году производство пластмасс вырастет более чем в два раза. И уже в 2050-м в океаны попадет в четыре раза больше отходов. Всё усложняется тем, что океан практически невозможно отчистить от отходов. Пластик неминуемо разлагается. Поэтому эффективнее работать с причиной, чем пытаться очистить воду, говорят экологи.

В результате создания новых предприятий по переработки (утилизации) отработанных масел появилось более 100 рабочих мест. Производимая продукция в виде смазочных материалов и жидкого топлива позволяет покрыть часть потребностей внутреннего рынка, что ведет к реализации принципа импортозамещения. Кроме того, ТОО «Трэк» экспортирует часть выпущенных смазочных материалов (солидол, литол и пр. смазки) в РФ. Важно отметить, что в целом отмечается существенная недозагруженность имеющихся мощностей по утилизации отработанных масел [32].

Pеализация РОП в части масел на текущий момент направлена на перспективу: прорабатывается вопрос заключения долгосрочных контрактов с утилизирующими предприятиями с целью создания основ долгосрочного сотрудничества и закрепления устойчивого механизма их финансирования [33]. С целью создания единой системы сбора ОМ реализуется совместная инициатива местных исполнительных органов, утилизирующих ОМ предприятий, Оператора РОП в части реализации пилотного проекта по сбору ОМ на территории городов, областей [34].

В наше время пластиковые изделия можно найти повсюду, они окружают людей в повседневной жизни. Из этого материала делают посуду, игрушки, бытовые принадлежности, отделку домов, технику, контейнеры и мешки для упаковки, а также различные другие изделия. Многие пластиковые предметы являются одноразовыми и выбрасываются после использования. Однако мало кто задумывался, куда девается весь мусор. Согласно имеющимся данным, лишь малая часть пластика подвергается переработке, остальная попадает в Мировой океан и загрязняет окружающую среду.

Влияние пластика

Вред от мусора гораздо сильнее, чем может показаться на первый взгляд. Достаточно вспомнить, что пластик разлагается от 500 до 1000 лет, а это значит, что все изделия, которые были из него произведены, сейчас находятся на Земле и вокруг нас. При этом с каждым годом выпускается все больше пластика, за последнее десятилетие его было произведено больше, чем за последние сто лет. Это создает действительно огромную проблему, которая влияет на планету со всех сторон.

Ассоциация возобновляемых видов топлива не согласилась с результатами исследования. Ее глава Джефф Купер назвал методологию «фундаментально ошибочной» из-за того, что ученые использовали для измерений выбросов спутниковые снимки. В отчете Министерства сельского хозяйства США за 2019 год говорится, что выбросы парниковых газов от кукурузного этанола на 39 процентов ниже, чем от обычного бензина — причем объем выбросов меньше на каждом этапе, начиная от производства сырья и заканчивая выхлопными газами от сжигания топлива в автомобиле.

Исследование частично финансировалось Национальной федерацией дикой природы — природоохранной некоммерческой организацией, которая является ярым критиком Федерального стандарта возобновляемого топлива. По его правилам, любое транспортное топливо, продаваемое в США, должно содержать минимальный объем возобновляемого топлива — для этанола эта доля составляет не более десяти процентов. Предполагается, что программа должна помочь снизить выбросы парниковых газов. Однако сейчас в США разгораются дебаты вокруг использования биотоплива — нефтеперерабатывающие компании настаивают на пересмотре Федерального стандарта.

Об использовании экологичного топлива задумываются и в России. Ранее S7 Airlines стала первой в стране авиакомпанией, совершившей полет на биотопливе. Авиалайнер заправили смесью реактивного и так называемого «устойчивого авиатоплива», что позволило сократить выбросы углекислого газа при перелете из Тулузы в Москву на 1,7 тонны.

Вот как действует пластик на различные сферы:

- большая часть пластмассовых изделий складируется на свалках, там собраны самые разные виды материалов, и некоторые из них могут быть довольно опасными. Например, хлорированный пластик способен выделять химические вещества, которые уходят в почву, попадают в подземную воду, а затем и в скважины, из которых берут воду для питья. Биоразлагаемый пластик выделяет метан, этот газ попадает в атмосферу и способствует созданию парникового эффекта, что ускоряет глобальное потепление;

- огромное количество пластика находится в водах океанов, и во время разложения материал также выделяет токсичные вещества. Кроме того, с приливом часть мусора выбрасывается на берег, загрязняя пляжи. В воде собираются настоящие мусорные пятна, которые достаточно сложно убрать;

- негативное воздействие пластик оказывает и на животных. Вредные вещества могут попадать в их организм и отравлять. Огромное количество морских обитателей погибает из-за пластика. Рыбы, киты и черепахи умирают от отравления, либо запутавшись в мусоре. Это же касается и морских птиц. Если животные случайно проглатывают пластик, их пищеварительный тракт забивается, и они умирают от голода, поскольку больше не могут питаться;

- пластик вреден и для человека, химические вещества некоторых токсичных пластмасс могут вызывать кожные заболевания и отравления.

Пластмассы влияют на все живое, поэтому в мире стараются решить эту проблему, занимаясь переработкой мусора, очищая океан и разрабатывая программы, направленные на защиту окружающей среды.

Как можно помочь

Любой человек может внести свой небольшой вклад в борьбу с пластиковой проблемой. Для этого достаточно немного пересмотреть свои привычки:

- постараться не использовать полиэтиленовые пакеты. В магазин можно ходить с тканевой сумкой для продуктов, а еду заворачивать в бумажные пакеты;

- не использовать одноразовую пластиковую посуду;

- не покупать воду в пластиковых бутылках, завести многоразовую емкость и носить ее с собой или брать термос с горячими напитками;

- можно участвовать в мероприятиях по сбору мусора, которые помогают очищать леса и парки;

- также стоит начать сортировать мусор, если в вашем городе есть программа переработки отходов.

Хотя эти меры могут показаться незначительными, но чем больше человек задумывается об этом, тем заметнее становится результат, и чей-то опыт может стать примером для подражания, который подвигнет других позаботиться об экологии. Поэтому совместный вклад действительно помогает бороться с загрязнением.

В рамках данной инициативы направлены соответствующие обращения, с несколькими областями идут переговоры, назначены встречи с уполномоченными органами. После получения сведений о местах образования ОМ будет проведена работа по исследованию данных объектов и определению необходимости размещения емкостей для сбора. Также, в зависимости от мест образования, будет проработана транспортно-логистическая система на предмет транспортировки ОМ из мест образования в места переработки (утилизации) [35].

Около 400 стихийных свалок насчитали вокруг столицы. Так пытаются экономить недобросовестные предприниматели. Мусор вывозят в основном ночью. Уследить за каждой машиной невозможно. В столице только один полигон, где принимают отходы. За тонну ТБО берут около 4 тысяч тенге. Но многим кажется, что дешевле нарушить экологический кодекс. Владимир Колягин, начальник отделения природоохранной полиции МПС УП района Алматы: - Что касается строительных компаний, за 6 месяцев текущего года задержано 108 автомашин большегрузных, которые занимаются перевозкой и утилизацией мусора. Это те водители, которые по тем или иным причинам не поехали на городской полигон захоронения ТБО и высыпали в неустановленных местах. Чтобы вывезти строительные отходы, нужна грузовая машина. А это ещё 50 тысяч тенге. Зачастую население тратиться не хочет. Бахыт Аубакирова, PR-менеджер организации по вывозу мусора: - Люди должны в принципе за свой счёт вывозить, потому что коммунальные службы занимаются коммунальными отходами, бытовыми, это пищевые отходы, пакеты.

Строительный мусор, это другая фракция,  крупногабаритный мусор и контейнеры, которые установлены, они не выдержат такие массы. Плюс ко всему, мусоровозы не предназначены, если туда бросить  строительный мусор, он может сломаться. Этими вопросами должны заниматься отдельные организации. Стихийные полигоны по всей стране выявляют с помощью космического мониторинга.

В этом году обнаружили почти 5 тысяч незаконных точек. Большая их часть появились из-за скопления строительного мусора. Ахметжан Примкулов, вице-министр экологии, геологии и природных ресурсов РК: - Вопрос строительных отходов - на сегодняшний день такая проблема есть. В этой связи в новой редакции экологического кодекса заложены требования о том, чтобы строительные отходы на полигонах ТБО не принимались, их принимали специализированные организации. Сортировали, перерабатывали и вновь использовали. И на полигоне для захоронения только оставались минимальные объёмы, которые невозможно переработать или утилизировать. Динара Ажигалиева, руководитель управления министерства экологии, геологии природных ресурсов РК: - Во избежание ситуации у нас в новом кодексе ввели реестр субъектов предпринимательства, занимающихся транспортировкой отходов. То есть сейчас предприятия, которые не вошли в этот реестр, не могут заниматься деятельностью по перевозу, транспортировки отходов. В сентябре в столице планируют запустить специальный полигон для складирования и переработки строительных материалов. На его территории установят дробительный комплекс, который будет перерабатывать такие отходы, как кирпич, асфальт и бетонные конструкции.

3 СИСТЕМНЫЙ АНАЛИЗ ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ПОДХОДОВ ПРОЦЕССОВ ПРОИЗВОДСТВА БИОТОПЛИВА

Для перехода на биотопливо в Казахстане имеются научные разработки, но нет финансирования.

В связи с истощением запасов нефти и газа эксперты прогнозируют рост доли энергоносителей, получаемых на основе биотехнологий для нужд автотранспорта (спирт, водород) [36].

К примеру, в США, лидирующих в производстве топливного этанола, рост производственных мощностей за 2000-2005 годы произошел с 8,7 млрд до 16,8 млрд литров в год. Но поддержание рентабельности производства этилового спирта требует государственных вливаний. Есть также вопросы ценовой конкуренции с теми же нефтепродуктами. Как выяснилось, казахстанские ученые нашли выход из данной ситуации [35, c.56].

В Казахстане намерены построить шесть мусоросжигательных заводов, которые позволят получать из вчерашних отходов «зелёную» энергию. Пока же 125 миллионов тонн накопленных твёрдых бытовых отходов выступают сырьём для производства хозтоваров, упаковки, труб. Количество предприятий, занимающихся переработкой мусора, растёт, а вместе с тем казахстанское население всё ещё неправильно сортирует отходы. Из-за чего мусор становится непригодным для дальнейшего передела. Самое сложное – это убедить жителей, что сортировка важна не только для экологии, но и экономически выгодна.

По некоторым данным, в Казахстане выбросы нефти в окружающую среду составляют несколько миллионов тонн в год. В связи с этим остро стоит вопрос разработки экологически безопасных и экономически обоснованных мероприятий, направленных на интенсификацию процессов биоразложения углеводородов, очистки и восстановления плодородия земель [37].

Развитие биотехнологий в стране является одним из приоритетных направлений, что отражено в стратегии вхождения Казахстана в число 50 наиболее конкурентоспособных стран мира. С этой целью, а именно - для инновационного и технологического прорыва, нам необходимо ускорить мобилизацию научно-технического потенциала, создать условия для активного внедрения достижений науки в производство. Именно научно-технологические ресурсы должны стать основным фактором инновационного развития [38-41].

Например, к биотопливу можно отнести обычные дрова или рапсовое масло. Однако дизель и бензин вытеснили эти виды топлива, так как они дешевле, а массовая автомобилизация требовала больших объемов топлива.

Почему люди вновь вернулись к биотопливу? Первая причина — климатический кризис, который усугубляется выбросами парниковых газов от использования ископаемого топлива. На транспорт приходится практически четверть от всей эмиссии углекислого газа, связанной с производством энергии. С 1970 года объем выбросов парниковых газов в транспортном секторе вырос вдвое, из которых 80% приходится на дорожный транспорт.

Вторая причина — поиск возобновляемых источников энергии, так как запасы нефти и угля вскоре могут полностью закончится. Сюда же можно добавить и скачки цен на углеводороды.

Виды биотоплива

Твердое

Жидкое

Газообразное

Твердое биотопливо

Самый типичный и древний вид твердого биотоплива — дрова. Однако сейчас в чистом виде и в крупных масштабах их уже почти не используют. Наиболее ходовым твердым видом биотоплива стали пеллеты, получаемые из древесных опилок или коры, соломы, оливковых косточек, ореховой скорлупы или шелухи семечек подсолнечника. Также пеллеты делают из навоза крупного рогатого скота.

Пеллеты заменяют уголь, дрова и солярку. При сгорании они не выделяют вредных веществ и практически не дымят (в отличие от угля и дизеля). Кроме того, они более энергоэффективны, чем обычные дрова. Плюс пеллетов также в минимальном содержании золы, что снижает потребность в обслуживании печей и котлов. Кроме того, они имеют самую низкую цену по сравнению с другими видами биотоплива.

Жидкое биотопливо

Биоэтанол — наиболее популярное и массовое жидкое биотопливо. Его получают путем ферментации крахмала или сахара. Бразилия и США входят в число лидеров по производству биоэтанола. В США биотопливо на основе этанола производят из кукурузы и обычно смешивают с бензином для получения гибридного топлива. В целом в США на биотопливо приходится 5% от всего энергопотребления. В Бразилии биотопливо на основе этанола делают из сахарного тростника, а в Англии даже производят из сахарной свеклы.

Биодизель — второе по популярности жидкое биотопливо. Биодизель делают в основном из масличных растений, таких как соя или масличная пальма, и в меньшей степени из других масляных продуктов, например, отходов кулинарного жира после жарки во фритюре. Биодизель используется в дизельных двигателях и обычно смешивается с нефтяным дизельным топливом в различных пропорциях.

Двигатель в прогрессе: для чего делают новые российские дизели
Биобутанол — четырехуглеродный спирт, который также относится к биотопливу. Его делают из того же сырья, что и этанол. Преимущества биобутанола по сравнению с биоэтанолом заключаются в том, что биобутанол не смешивается с водой, имеет более высокое содержание энергии и более низкое давление паров, что означает более низкую летучесть в результате испарения.

Диметиловый эфир. Его можно получить из биомассы, но в промышленных масштабах исходным сырьем для него остается природный газ. Плюс такого топлива в том, что его энергоэффективность практически равна дизельному топливу, однако плотность энергии у диметилового эфира вдвое ниже, чем у дизельного топлива, поэтому для него требуется топливный бак в два раза больше. К тому же для транспортных средств нужна специально разработанная система для работы двигателя на диметиловом эфире.

Сейчас инженеры активно разрабатывают новое поколение жидкого биотоплива, полученного с помощью водорослей. Водоросли выращивают в больших бассейнах или на фермах, они превращают солнечный свет в энергию и хранят ее в виде масла. Масло извлекается механически (при прессовке биомассы) или с помощью химических растворителей, которые разрушают стенки клеток. Дальнейшая переработка и очистка дает биотопливо, подходящее для использования в качестве альтернативы традиционным видам топлива.

Зеленая экономика

Самые необычные альтернативные источники электроэнергии

Газообразное биотопливо

Биогаз — это газ, состоящий в основном из метана и углекислого газа в различных пропорциях в зависимости от состава органического вещества, из которого он был получен. Основными источниками биогаза являются отходы животноводства и сельского хозяйства, сточные воды и органика из бытовых отходов. Биогаз образуется в результате процессов биологического разложения без доступа кислорода (анаэробное сбраживание).

Биоводород — аналог обычного водорода, который получают из биомассы. Термохимический способ представляет собой нагрев исходного сырья без доступа кислорода до высоких температур, например, древесных отходов, при котором выделяется водород и другие попутные газы. При биохимическом способе получения биоводорода в биомассу добавляют специальные микроорганизмы, которые ее разлагаются с выделением водорода.

Плюсы и минусы биотоплива

Преимущества: Возобновляемость ресурса. Ископаемое топливо — это иссякаемый источник энергии, который со временем закончится. Поскольку биотопливо производится из растительных веществ, оно теоретически является возобновляемым.

Снижение негативного влияния на окружающую среду. При сжигании биотоплива количество углекислого газа снижается до 65%, что сокращает вклад отрасли в изменение климата. Кроме того, биоэтанол и биодизель содержат меньшие концентраций таких химических веществ как хлор и сера. Это означает, что биотопливо помогает снизить выбросы этих загрязнителей в атмосферу.

Экономическая безопасность. Биотопливо можно производить на месте, создавая рабочие места в том же регионе, где оно будет потребляться, тем самым сокращая транспортные расходы и выбросы. Кроме того, производство собственного биотоплива снижает зависимость страны от поставок нефти из других государств.

Долговечность двигателя. Поскольку биотопливо содержит меньше примесей в сравнении с традиционными видами топлива, то и двигатели будут загрязняться меньше и реже выходить из строя.

Недостатки:

Потеря лесов. Производство биотоплива требует огромных территорий под выращивание сырья. Это может привести к массовым вырубкам лесов, чтобы освободить площади.

Продовольственный кризис. Производство биотоплива может повлиять на экономику, связанную с ценами и доступностью продуктов питания, так как пахотные земли будут отводиться под культуры для биотоплива, а не для пищи.

Деградация почвы. Выращивание одних и тех же культур (монокультур) приведет к истощению почвы и росту числа вредителей. Для борьбы с ними будут использовать химические пестициды, как следствие — снижение плодородия почвы и потеря биоразнообразия.

Использование ресурсов. Количество энергии, производимой с помощью биотоплива, значительно меньше, чем от сжигания ископаемого топлива, а это означает, что для удовлетворения энергетических потребностей того же количества людей требуется гораздо больше земли, воды и удобрений.
Энергетические затраты. При оценке экономических выгод от биотоплива необходимо учитывать энергию, необходимую для его производства. Например, в процессе выращивания кукурузы для этанола используются ископаемые виды топлива при производстве удобрений, транспортировке кукурузы и перегонке этанола. В этом отношении этанол, полученный из кукурузы, дает относительно небольшой выигрыш в энергии.

Зеленая экономика

Энергия из спирта и навоза: преимущества и недостатки биотоплива

Где используется биотопливо

Пока речь в основном идет о потреблении его в домашних условиях. Обычно твердые виды биотоплива используют в бедных странах, где нет других источников энергии, для приготовления пищи, стирки и уборки или для обогрева самого дома. 80% всего потребляемого сегодня биотоплива используется как раз для этих целей. 18% биотоплива задействовано в промышленности как источник энергии и смазочных материалов. Биотопливо часто упоминают в качестве альтернативы бензину для автомобилей, но сейчас только 2% используется в транспортной отрасли.

Перспективы биотоплива
На сегодняшний день из развитых стран США являются крупнейшим производителем биотоплива, на них приходится почти 40% мирового рынка. Всего в 2019 году мировое производство биотоплива превысило 1,8 тыс. баррелей, доля на рынке которого составила $136 млрд. Пока это стало рекордом. Из-за пандемии коронавируса мировой рынок биотоплива упал примерно на 8% впервые за 20 лет.

У биотоплива есть шанс занять только часть рынка, поскольку его потенциал ограничивают искусственно. Так, в ЕС действуют правила, запрещающие использовать более 7% продовольственных культур в качестве сырья для биотоплива. В краткосрочной перспективе биотопливо не требует замены существующей инфраструктуры и двигателей, но маловероятно, что весь энергетический комплекс сможет перейти исключительно на него.

Когда мерзлота тает, проседает грунт. Земля буквально проваливается, и построенная на мерзлоте инфраструктура разрушается. Поэтому система будет поддерживать температуру мерзлого грунта, чтобы он не начал размораживаться. Таким образом разработка защитит здания от разрушений.
Принцип работы Пермафроста следующий. Над поверхностью грунта размещается солнечная батарея. Под ней — холодильная машина, которая охлаждает грунтовую поверхность. Питание машины полностью или частично обеспечивается батареей. Внутри грунта помещают зонды, которые отводят тепло и распыляют в зазор между поверхностью грунта и солнечной батареей охлажденный газ или искусственный снег. В итоге мерзлота не тает.
Пермафрост позволит сократить расходы на дополнительных вложениях в термостабилизацию грунтов и ликвидацию аварий. По словам министра природных ресурсов России Александра Козлова, вероятный ущерб от деградации мерзлоты для нашей страны к 2050 году может составить не менее

В частности, речь идет о биотехнологиях переработки органических отходов для получения альтернативных видов топлива (биоэтанол, биогаз и др.). Согласно Киотским протоколам, к 2020 году Казахстан должен перевести 20 процентов энергетики на экологически чистую, а это около 20 млрд киловатт-часов. Таким образом, потенциальный рынок биоэтанола и биогаза ежегодно будет расти.

В Казахстане производством спирта, который позже превращается в биоэтанол, занимается петропавловский завод «Биохим». В качестве сырья предприятие использует зерно злаков. В свое время данный факт вызвал широкий резонанс, мол, народный продукт идет не совсем по назначению. К тому же это довольно дорогое удовольствие, даже если зерно 3-го сорта. Удешевить этот продукт можно, если заменить сырье для производства биоэтанола и кардинально изменить технологии алкогольной ферментации [42,43].

3.1 Математической и имитационное моделирование процесса производства биотоплива из органических бытовых отходов.

Математическое и компьютерное моделирование с использованием математических моделей являются самыми эффективными способами проведения вычислительных экспериментов, так как являются менее затратными по сравнению с натурными качественными экспериментами [44]. В работах Л.И.Ружинская, А.А.Фоменкова выполнен анализ известных моделей анаэробного сбраживания органического вещества с получением биогаза. Показаны модели, которые часто используются в литературе, где описывается кинетика сбраживания метана и параметры кинетического процесса. Различные модели дают описание роста и развития популяции микроорганизмов, деградацию компонентов и получение продуктов в биореакторе анаэробого типа [45]. Имеются работы, связанные с имитационными экспоненциальными графиками, модифицированными графиками Гомперца процесса получения биогаза из ТБО в анаэробных реакторах [46]. Также создаются модели оптимизации процесса получения биогаза, комплексные модели, включающие кинетику роста микрофлоры, где учитывают различные механизмы зарядки и интервалы времени, температура процессов и ингибирующие эффекты [47].

В работах А.Г. Топаж, В.А.Вигант, Л.А. Хворова [48] приведена математическая модель в виде системы обыкновенных дифференциальных уравнений с начальными условиями. Для моделирования используется пакет имитационных процессов Any Logic.

Рассмотрим следующую задачу [48] для моделирования процесса производства биотоплива из органических бытовых отходов:

(1)

где W- концентрация исходного субстрата (г/л)

S –концентрация продуктов гидролиза (г/л);

Wi – составляющие вектора концентраций исходного сырья различных типов;

P – суммарный выход биогаза(г/л);

k – константа скорости гидролиза;

ki – характерные для Wi типов константы скорости гидролиза;

M – число рассматриваемых типов сырья (в нашем случае 3);

B - концентрация метаногенных микроорганизмов;

γ – коэффициент конверсии субстрата в жирные кислоты (стехио-метрический коэффициент);

ρM – максимальная удельная скорость метаногенеза в терминах утилизации биомассы летучих жирных кислот;

KS – константа полу насыщения в уравнении Моно для интенсивности метаногенеза;

(1-θ) – доля субстрата, идущая на образование биогаза;

Y – переводной коэффициент потока утилизации жирных кислот в единицы выхода конечного продукта (биогаза);

KD – коэффициент распада;

fH(S) и fM(S) описывают ингибирование реакций гидролиза и микробной ферментации жирными кислотами (закисление).

Значения постоянных коэффициентов используемые в модели (1) приведены в виде системно-динамической таблицы в работе [48, c.34]. Используя модель (1) нами была построена модель в Any Logic. Имитационная модель и графики основных показателей процесса приведены на рис.1. На рис.1 через W1, W2, W3 обозначены концентрации исходного сырья различных типов в виде компонентов вектора Wi [49].

Рисунок 1 - Модель биогаза в Any Logic

При постройке модели выбрана единица времени «дни», так как все коэффициенты даны в формате 1/сутки. Системе дифференциальных уравнений (1) построена соответствующая полунеявная разностная схема следующего вида [50]:

(2)

Для численного решения разностных уравнений,  составлена программа на алгоритмическом языке С++.  Неизвестные значения  вектора концентраций исходного сырья различных типов задается в виде одномерного массива, концентрация продуктов гидролиза, – суммарный выход биогаза, концентрация биомассы метаногенных микроорганизмов в программе рассматриваются  как переменные  зависящие от дискретного времени [51].   По заданным значениям начальных условий по реккурентным формулам (2) вычисляются искомые величины в зависимости от времени. Затем вычисленные результаты импортируются в графический редактор и строятся графики [52].

Рисунок 2 - Изменение P - суммарный выход биогаза (г/л), S - концентрация продуктов гидролиза (г/л) B -концентрация метаногенных микроорганизмов.

Синими линиями на рисунке показаны кривые соответствующие начальным значениям W0=300г/л, B0=0,3г/л. При этих условиях реактор работает нормально [52, c.12].

Выводы по главе. Таким образом, разработанные программный продукт на алгоритмическом языке С++ и имитационная модель с использованием Any Logic созданные на основе математической модели в виде системы обыкновенных дифференциальных уравнений позволяют проводить многочисленные вычислительные эксперименты для моделирования различных сценариев протекания процессов в биогазовых установках [53]. Установлены соответствия шага безразмерного времени реальному времени и проведены вычислительные эксперименты идентификации других коэффициентов уравнений. Созданный комплекс прикладных программ позволяет провести предварительное и прогнозное компьютерное моделирование процесса получения биогаза из различного морфологического состава органических отходов [53, c. 45].

4 ОПИСАНИЕ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ УСТАНОВКИ. МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ЭКСПЕРИМЕНТОВ И ИЗМЕРЕНИЙ ОСНОВНЫХ ПАРАМЕТРОВ.

4.1 Методика проведения гидротермальной обработки, ферментативного гидролиза, этанольного брожения.

Для качественного эксперимента использовались фракционные модели органических компонентов твердых бытовых отходов, которые были сформированы в соответствии с похожим химическим составом отходов, а также проба с реальными органическими компонентами с полигона твердых бытовых отходов Акционерного общества «Тартып» г.Алматы, то есть та самая органика, которая образуется ежедневно. В общей сложности было собрано 6 фракций с различным химическим составом и массой [54]:

-естественная проба из полигона твердых бытовых отходов г.Алматы (1500 г.);

-модельная фракция с липидами (509 г.);

-модельная фракция с целлюлозой (850 г.);

-модельная фракция с углеводами (900 г.);

-модельная фракция с фруктозой (1164г.)

-комбинированная фракция (целлюлоза – 850г., углеводы-900г., липиды-509г., фруктоза – 1164г.) [54, c. 25].

Качественный [55] эксперимент включает в себя следующие основные этапы: предварительная гидротермальная обработка, ферментативный гидролиз такими ферментами как: амилаза, глюкавамарин, амилосубтилин, целлюлаза), этанольное брожение (с использованием спиртовых дрожжей) жидкой фракции отходов. Гидротермальная обработка проводилась с помощью воды, очищенной на комбинированной водоподготовительной установке, а также неочищенной воды [56]. В твердую часть фракционных моделей добавляется 2 г. целлюлазы 1,5 ч при 50оС и также 1,5 г. амилазы при 650С на 1,5 ч. После завершения процесса ферментации проводится этанольная ферментация, в ходе которой к жидкой части добавляются спиртовые дрожжи (15г.) для получения этанола [57].

Рисунок 3 -  Фракции отходов.

Рисунок 4 - Проведение термальной обработки и ферментации.

4.2 Обработка результатов

Теплоемкость калориметра ( Cк ) в килоджоулях на градус вычисляют по формуле  [58]

Cк=Q1m1+Q2m2+Q3V∆t

Где Q1 – удельная теплота сгорания эталонного вещества (бензойной кислоты), к Дж/кг;

m1 – масса бензойной кислоты (в вакууме) кг;

Q2 – удельная теплота сгорания проволоки (по п.1.1 настоящего стандарта), кДж/кг;

m2 – масса сгоревшей проволоки, равная разности масс запальной проволоки, определенных до и после опыта, кг;

Q3 – объемная теплота образования водного раствора азотной кислоты, эквивалентная 1 см3 раствора гидроокиси натрия концентрации 0,1 моль/дм3 и равная 5,8∙10-3 кДж/см3;

V –объем раствора гидроокиси натрия концентрации 0,1 моль/дм3, израсходованный на титрование смыва бомбы, см3;

∆t – исправленный подъем температуры в опыте, °С.  [58, c. 75]

5 РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ОБРАБОТКИ ОФТБО И МЕТОДОМ ГАЗОВОЙ ХРОМАТОГРАФИИ С

МАСС-СПЕКТРИЧЕСКИМ ДЕТЕКТИРОВАНИЕМ.

В результате качественного эксперимента с каждой модельной фракции после предварительной гидротермальной обработки, ферментации и этанольного брожения были получены жидкости с разными объемами, которые далее проанализировали на наличие спиртосодержащих веществ [59].

Таблица 1 - Результаты этанольного брожения спиртовыми дрожжами [59, c. 27]

| Название фракции и масса (г) | Количество жидкости после этанольного брожения спиртовыми дрожжами(мл) |
| --- | --- |
| Естественная фракция органических отходов из полигона ТБО г.Алматы (1500 г.) | 135 мл. |
| Фракционная модель с липидами (509 г.) | 80 мл. |
| Фракционная модель с целлюлозой (850 г.) | 117 мл. |
| Фракционная модель с углеводами (900 г.) | 95 мл. |
| Фракционная модель с фруктозой (1164 г.) | 87 мл. |
| Комбинированная фракция (целлюлоза – 850г., углеводы-900г., липиды-500г., фруктоза 1164г.) | 182 мл. |

Результаты экспериментального исследования построены зависимости показателей качества очищенной воды. Исходная вода из блока ультрафильтрации предварительной очистки центробежным насосом подается для доочистки в нано мембранный блок для доочистки и далее в блок ультрафиолетового обеззараживания воды [60].

Также с 2020 года был увеличен размер денежной компенсации за сдаваемое транспортное средство. Согласно новым условиям приема ВЭТС, денежная выплата привязана к месячному расчетному показателю (МРП). Таким образом, собственник ВЭТС за транспортное средство категории М1 может получить 210 тысяч (72 МРП), за категории М2 и N1 420 тысяч (144 МРП), за категорию М3 выплата составляет до 630 тысяч (216 МРП) тенге.

Кроме того, с ноября прошлого года Оператор РОП запустил программу приему вышедшей из эксплуатации сельскохозяйственной техники на утилизацию. Казахстанцы получили возможность взамен сданных старых комбайнов и тракторов получить скидочные сертификаты. Номинал которого варьируется от 560 тыс. до 2 млн тенге в зависимости от вида и комплектации старой техники.

Измеренные характеристики обратной промывки ультрафильтрационного блока УФУ  и производительности  от общей суммы растворенных веществ TDS (Total dissolved solids), комбинированного водоподготовительного процесса позволили определить энергетические параметры его работы, представленные на графиках [61].

Рисунок 5 - Производительность КВПУ от общей суммы растворенных веществ TDS (Total dissolved solids) [61, c.64].

С точки зрения обеспечения минимального расхода реагентов и наивысшей экологичности при высоком качестве воды предлагаемый способ КВПУ имеет наибольшую эффективность, состоящий из мембранных блоков - модулей различного назначения [62]. Предложена усовершенствованная схема на основе комбинирования мембранной ультра и нано технологии улучшения очищения воды. Такое решение позволило уменьшить нагрузку на фильтры, исключение использования химических реагентов, используемых в классических схемах ВПУ. Полученные в ходе экспериментов и определенные расчетным путем значения КПЭ КВПУ согласуются между собой в пределах погрешностей эксперимента с регулированием производительности мембранных блоков. [63]. Полученные экспериментальные результаты позволили определить зависимости основных характеристик блока УФУ и НФУ QВПУ, TDS, tф, Qк, возможный диапазон его регулирования (50-180%), позволит улучшить схему при проектировании ВПУ с обеспечением более глубокого качества воды снизить затраты на опреснение, очистку воды, экономичность процесса эксплуатации системе водоснабжения, [64]. Кроме того, ее использование предотвратит дальнейшее формирование токсичных придонных отложений в открытых водоприемниках и фильтрационных вод полигона твердых бытовых отходов [65].

5.1 Результаты исследования теплотворной способности бензойной кислоты и спиртосодержащих веществ из органических компонентов твердых бытовых отходов.

Для опыта несколько раз были проведены эксперименты определения теплоемкости калориметра с бензойной кислотой, данные по экспериментам показаны в таблицe 2 [66].

Таблица 2 -  Измерения температуры и напряжения Бензойной кислоты №1 [66, c. 69]

| Температура оболочки = 27,5 0С, Температура воздуха = 210С, вес бомбы без О2 =2,670 кг., вес бомбы до эксперимента (с О2) = 2,680 кг., после эксперимента (с О2)=2,680 кг., вес проволоки до эксперимента 0,0195г., после эксперимента 0,0151 г., вес бензойной кислоты после сушки 0,9961 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показания по шкале термометра в периодах |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Начальный период, 30 сек. |  |  | Главный период, 15 сек. |  |  | Конечный период, 30 сек. |  |  |
| № | Т, 0С | Напряжение | № | Т, 0С | Напряжение | № | Т, 0С | Напряжение |
| 1 | 24,500 | 2,998 | 1 | 24,552 | 2,992 | 1 | 26,292 | 3,833 |
| 2 | 24,506 | 3,000 | 2 | 24,555 | 2,996 | 2 | 26,297 | 3,834 |
| 3 | 24,511 | 2,996 | 3 | 24,618 | 3,160 | 3 | 26,304 | 3,833 |
| 4 | 24,517 | 2,997 | 4 | 24,949 | 3,430 | 4 | 26,306 | 3,831 |
| 5 | 24,522 | 2,995 | 5 | 25,397 | 3,629 | 5 | 26,310 | 3,831 |
| 6 | 24,529 | 2,995 | 6 | 25,753 | 3,734 | 6 | 26,312 | 3,827 |
| 7 | 24,536 | 2,994 | 7 | 25,992 | 3,786 | 7 | 26,317 | 3,828 |
| 8 | 24,541 | 2,995 | 8 | 26,120 | 3,811 | 8 | 26,320 | 3,824 |
| 9 | 24,546 | 2,992 | 9 | 26,195 | 3,822 | 9 | 26,323 | 3,824 |
| 10 | 24,552 | 2,992 | 10 | 26,236 | 3,828 | 10 | 26,327 | 3,822 |
|  |  |  | 11 | 26,259 | 3,832 |  |  |  |
|  |  |  | 12 | 26,274 | 3,833 |  |  |  |
|  |  |  | 13 | 26,282 | 3,833 |  |  |  |
|  |  |  | 14 | 26,287 | 3,833 |  |  |  |
|  |  |  | 15 | 26,292 | 3,853 |  |  |  |

Далее на алгоритмическом языке составлена программа, для подсчета теплоемкости калориметра с эталонным веществом [67]:

ms(i)=   0.0009961000

ms(i)=   0.0009973000

ms(i)=   0.0009915000

m1(i)=   0.0009968698

m1(i)=   0.0009980707

m1(i)=   0.0009922661

m2(i)=   0.0000044000

m2(i)=   0.0000021000

m2(i)=   0.0000028000

Benzoinaya kislota. Nach. period.T grad

24.50000  24.50000  24.50000

24.50600  24.50100  24.50800

24.51100  24.50700  24.51100

24.51700  24.51000  24.51300

24.52200  24.51400  24.51700

24.52900  24.51400  24.52200

24.53600  24.52000  24.52400

24.54100  24.54200  24.52700

24.54600  24.52600  24.52900

24.55200  24.53000  24.53300

Benzoinaya kislota. Nach. period.U. volt

2.99800   2.13300   1.95500

3.00000   2.13100   1.95600

2.99600   2.13200   1.95700

2.99700   2.13000   1.95800

2.99500   2.13100   1.95800

2.99500   2.13100   1.95800

2.99400   2.13100   1.96000

2.99500   2.13000   1.96200

2.99200   2.13000   1.96300

2.99200   2.13000   1.96400

Benzoinaya kislota. Glavn. period. T grad

24.55200  24.53000  24.53300

24.55500  24.53400  24.54300

24.61800  24.64100  24.70200

24.94900  25.08700  25.15100

25.39700  25.56300  25.56300

25.75300  25.84800  25.85000

24.99200  26.01500  26.02300

26.12000  26.16600  26.13000

26.19500  26.22900  26.18200

26.23600  26.26100  26.21500

26.25900  26.28200  26.23000

26.27400  26.29200  26.24200

26.28200  26.29700  26.24700

26.28700  26.30000  26.25200

26.29200  26.30300  26.25600

Benzoinaya kislota. Glavn. period. U.volt

2.99200   2.13000   1.96400

2.99600   2.16900   1.99100

3.16000   2.47000   2.22200

3.43000   2.67100   2.55200

3.62500   2.84700   2.66500

3.73400   2.91800   2.73400

3.78600   2.95600   2.77300

3.81100   2.98000   2.79200

3.82200   2.99000   2.80200

3.82800   2.99600   2.80800

3.83200   2.99900   2.81200

3.83300   3.00000   2.81400

3.83300   3.00000   2.81500

3.83300   3.00000   2.81600

3.83300   3.00100   2.81700

Benzoinaya kislota. Konecn. period. T grad

26.29200  26.30300  26.25600

26.29700  26.30500  26.26200

26.30400  26.30700  26.26400

26.30600  26.30800  26.26600

26.31000  26.31000  26.26800

26.31200  26.31100  26.27200

26.31700  26.31500  26.27300

26.32000  26.31600  26.27600

26.32300  26.32000  26.28000

26.32700  26.32000  26.28100

Benzoinaya kislota. Konecn. period. U.volt

3.83300   3.00100   2.81700

3.83400   2.99800   2.81900

3.83300   3.00000   2.82100

3.83100   2.99700   2.82100

3.83100   2.99700   2.82300

3.82700   2.99700   2.82300

3.82800   2.99700   2.82500

3.82400   2.99600   2.82700

3.82400   2.99800   2.82700

3.82200   2.99800   2.82900

delta(i)= -0.0862

delta(i)= -0.0499

delta(i)= -0.0527

cp(i)=   0.0078878943

cp(i)=   0.0080421697

cp(i)=   0.0077921320

Ispravlennyi podem temperatury

dt(i)=  1.6617

dt(i)=  1.7311

dt(i)=  1.6781

Teploemkost kalorimetra

c(i)=  15.87630

c(i)=  15.25496

c(i)=  15.64669

ck= 15.5927

В результате подсчетов выявлено, что средняя теплоемкость калориметра с эталонным веществом (бензойная кислота) составляет 15,5927 МДжкг [67, c. 57].

В качестве автомобильного топлива этанол по некоторым параметрам превосходит бензин [68]. В нем гораздо меньше примесей (например, серы), а октановое число по исследовательскому методу достигает 125 единиц. Поэтому этанол иногда используют как высокооктановую добавку - например, «девяносто второй» бензин с десятью процентами этанола становится «девяносто пятым» (схожее горючее, Е-10, используют в Таиланде). Однако теплотворная способность этанола существенно ниже «бензиновой» (21,2 кДж/л против 31,9 кДж/л) [69].

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Целью настоящей диссертационной работы является [70]

-разработка оптимальных режимов гидротермальной переработки органических компонентов твердых бытовых предприятия АО «Тәртіп» с использованием различных ферментов и других соединений;

-определение концентраций этих добавок, при которых будет достигнуто получение различных соединений, пригодных для использования либо в качестве топлива, либо в виде добавок к топливу [70, c.53];

Десятки контейнеров более чем с сотней тонн жидких полихлордифенилов (ПХД) и содержащее их оборудование, собранные с крупных промышленных предприятий Казахстана, доставлены на самолете в Бельгию на уничтожение. Более года специализированное экопредприятие, на складе под Карагандой которого хранились токсичные отходы, не могло вывезти этот груз из страны, о чем ранее писал Азаттык. Казахстанские чиновники, а именно министерство экологии, как заявляют в товариществе «Казахстанский оператор по управлению отходами», тянули с выдачей заключительного разрешения на вывоз отходов, что привело к простаиванию опасного груза, из-за чего экопредприятие вынуждено было обращаться в администрацию президента.

Полтора года ушло на суету вокруг казахстанских чиновников. И случилось чудо: груз достиг завода в последний день действия разрешения, которое выдавалось на год. Министерство экологии, несмотря на наличие всех требуемых документов, не выдавало разрешение, хотя перед этим подтвердило, что разрешает нам вывезти груз и само отправило документы в Бельгию. А когда дело дошло до выдачи окончательного разрешения, начались всякие препятствия. Мы обращались куда только смогли, результата не было. Наши жалобы футболили назад в министерство, оно потом еще пару раз отказало, а потом что-то подействовало, и подписали нам разрешение. За это время можно было увезти 5 или 10 самолетов с отходами и уничтожить их больше. Если не вывозить вовремя, то и предприятия расхолаживаются, потому что вызывают сомнения такие затягивания, тормозится деятельность по избавлению предприятий от опасных отходов. А ведь у Казахстана есть обязательства по Стокгольмской конвенции по срокам уничтожения. Если Казахстан не будет затягивать и строить барьеры, то всё быстро пройдет и страна быстрее избавится от опасных отходов.

Подписанная 20 лет назад Стокгольмская конвенция обязывает присоединившиеся страны изымать из обращения эти вещества и уничтожить имеющиеся на их территории ПХД-отходы до 2025 года. Несмотря на отсутствие в Казахстане своего завода по утилизации ПХД-отходов, предприятия обязаны избавляться от них — в соответствии с экологическим законодательством и международными обязательствами. На протяжении нескольких лет опасный груз за счет предприятий вывозят за границу, где есть специализированные заводы по уничтожению ПХД-отходов.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Кешуов С.А., Барков В.И., Токмолдаев А.Б. «Применение биогазовых установок в животноводстве» Алматы, 2012.

2. Ножевникова А.Н. Биотехнология и микробиология анаэробной переработки органических коммунальных отходов 2016

3. Taherzadeh, M.J., Karimi, K., 2008. Pretreatment of lignocellulosic wastes to improve ethanol and biogas production: a review. Int. J. Mol. Sci. 9.

4. https://eenergy.media/2019/12/11/razvitie-vie-v-kazahstane-itogi-2019-g-i-plany-na-2020-g/

5. https://strategy2050.kz/ru/news/utilizatsiya-tbo-naskolko-uluchshilis-pokazateli-za-posledniy-god/

6. Калюжный С.В., Данилович Д.А., Ножевникова А.Н. Анаэробная биологическая очистка сточных вод. Итоги науки и техники. М.: ВИНИТИ, 1991. (Биотехнология).

7. Li Y., Park S.Y., Zhu J. Solid-state anaerobic digestion for methane production from organic waste // Renewable and Sustainable En. Rev. 2011. V. 15.

8. Williams R.B. Current anaerobic digestion technologies used for treatment of municipal organic solid waste / J. Rapport, R. Zhang, B.M. Jenkins [et al.] California Environmental Protection Agency. Current Contractor’s report to the board, 2008.

9. Мирный А.Н., Мурашов В.Е., Корецкий В.Е. Государственное управление отходами в рамках концепции устойчивого развития / под ред. А.Н. Мирного. М.: Академия коммунального хозяйства им. К.Д. Памфилова, 2012.

10. Пахненко Е.П. Осадки сточных вод и другие нетрадиционные органические удобрения: учеб. пособие. М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2010

11. Пупырев Е.И. Системы жизнеобеспечения городов. М.: Наука, 2006.

12. Горбатюк О.В., Минько О.И., Лифшиц А.Б. Ферментеры геологического масштаба // Природа. 1989. № 9.

13. Калюжный С.В., Данилович Д.А., Ножевникова А.Н. Анаэробная биологическая очистка сточных вод. Итоги науки и техники. М.: ВИНИТИ, 1991. (Биотехнология).

14. Ножевникова А.Н. Мусорные залежи – «метановые бомбы» планеты // Природа. 1995. № 6.

15. Жаппарова Ж. М. Изучение состава подземных вод вблизи полигона захоронения ТБО Карасайского района Алматинской области: материалы 5‐й Международной конференция «Сотрудничество для решения проблемы отходов» / Ж. М. Жаппарова. –Х.: ЭкоИнформ, 2008. – С. 195–197.

16. Биогеохимические процессы образования и окисления биогаза на свалках бытовых отходов / В.С. Лебедев, О.В. Горбатюк [и др.] // Экологическая химия. 1993. № 4

17. Pichler M., Kögel-Knabner I. Chemolytic analysis of organic matter during aerobic and anaerobic treatment of municipal solid waste // Environ. Qual. 2000.V. 29.

18. Санитарная очистка и уборка населенных мест: справочник / А.Н. Мирный, Л.С. Скворцов [и др.]; под ред. А.Н. Мирного. М.: Академия коммунального хозяйства им. К.Д. Памфилова, 2010.

19. Мирный А.Н., Мурашов В.Е., Корецкий В.Е. Государственное управление отходами в рамках концепции устойчивого развития / под ред. А.Н. Мирного. М.: Академия коммунального хозяйства им. К.Д. Памфилова, 2012.

20. Вавилин В.А., Калюжный С.В., Ножевникова А.Н. Активная биохимическая среда в свалках бытового мусора // Природа. 2003. № 5.

21. Заварзин Г.А. Биогаз и малая энергетика // Природа. 1987. № 1.

22. Microorganisms in landfi ll bioreactors for accelerated stabilization of solid wastes / N.N. Sang, S. Soda, T. Ishigaki [et al.] // Biosci. Bioeng. 2012. V. 114.

23. Федеральный закон РФ от 29.12.2014 № 458-ФЗ (ред. от 29.06.2015) «О внесении изменений в Федеральный закон “Об отходах производства и потребления”, отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных законодательных актов (положений законодательных актов) Российской Федерации». http:// www.consultant.ru/

24. Microbiological process in landfi lls / A.N. Nozhevnikova, V.R. Nekrasova, V.S. Lebedev [et al.] // Water Sci. Technol. 1993. V. 27.

25. Pohland F.G., Kim J.C. Microbially mediated attenuation potential of landfi ll bioreactor systems // Wat. Sci. Tech. 2000. V. 41.

26. Comparative oxidation and net emission of methane and selected nonmethane organic compounds in landfi ll cover soils / C. Schuetz, J. Bogner, J. Chanton [et al.] // Environ. Sci. Technol. 2003. V. 37.

27. Ward R.S., Williams G.M., Hills C.C. Changes in major and trace components of landfi ll gas during subsurface migration // Waste Manage. Res. 1996. V. 14.

28. Заварзин Г.А., Кларк У. Биосфера и климат глазами биологов // Природа. 1987. № 6.

29. Blake D.R., Rowland F.S. Continuing worldwide increase in tropospheric methane, 1978 to 1987 // Science. 1988. V. 239.

30. Galchenko V.F., Lein A., Ivanov M. Biological sinks of methane / In: Exchange of trace gases between terrestrial ecosystems and the atmosphere / еds. M.O. Andreae and D.S. Schimel. John Wiley & Sons Ltd. 1989.

31. IPCC, Climate Change 2001: The Scientifi c Basis. Contribution of working group I to the 3rd assessment report of the Intergovernmental panel on climate change / eds. J.T. Houghton, Y. Ding, D.J. Griggs [et al.] Cambridge: Cambridge University Press, 2001.

32. Emission of methane into the atmosphere from landfi lls in the former USSR / A.N. Nozhevnikova, A.B. Lifshits, V.S. Lebedev [et al.] // Chemosphere. 1993. V. 26.

33. Nozhevnikova A.N., Lebedev V.S. Burial sites of municipal garbage as a source of atmospheric methane // J. Ecol. Chem. 1995. No. 4.

34. Прикладная экобиотехнология: учеб. пособие. В 2 т. / А.Е. Кузнецов, Н.Б. Градова [и др.] М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012. Т. 1.

35. Ланцев A.С., Промыслов B.В. Опыт работы мусоросжигательного завода № 2 г. Москвы // Новости теплоснабжения. 2010. № 11.

36. Мирный А.Н., Мурашов В.Е., Корецкий В.Е. Государственное управление отходами в рамках концепции устойчивого развития / под ред. А.Н. Мирного. М.: Академия коммунального хозяйства им. К.Д. Памфилова, 2012.

37. Warith M. Bioreactor landfi lls: experimental and fi eld results // Waste Manage. 2002. V. 22.

38. Цавкелова Е.А., Нетрусов А.И. Получение биогаза из целлюлозосодержащих субстратов (обзор) // Прикладная биохимия и микробиология. 2012. № 5.

39. Консультационный проект: Концепции устойчивого управления твердыми отходами и безотходной экономики Авторы: Дитер Мутц, Дирк Хенгевосс, Кристоф Хуги, Томас Гросс из Университета прикладных наук и искусств Северо-Западной Швейцарии (FHNW).

40. Ножевникова А.Н. Микробные процессы в биотехнологии окружающей среды. Биологическая обработка органических отходов. Ремедиация загрязненных почв // Экология микроорганизмов / под ред. А.И. Нетрусова. М.: Наука, 2004.

41. Schnurer A., Jarvis A. Microbiological handbook for biogas plants // Swedish Waste Management U2009:03, Swedish Gas Centre Report 207. 2010.

42. Angelidaki I., Ahring B.K. Effects of free long-chain fatty acids on thermophilic anaerobic digestion // Appl. Microbiol. Biotechnol. 1992. V. 37.

43. Chen Y., Cheng J.J., Creamer K.S. Inhibition of anaerobic digestion process: A review // Biores. Technol. 2008. V. 99.

44. Калюжный С.В., Данилович Д.А., Ножевникова А.Н. Анаэробная биологическая очистка сточных вод. Итоги науки и техники. М.: ВИНИТИ, 1991. (Биотехнология).

45. Л. И. Ружинская, А. А. Фоменкова «Математическое моделирование процессов анаэробного сбраживания органического субстрата. Обзор» Scientific Journal «Sciencerise» №4/2(4)2014. –С. 63-69.

46. H.M. Lo, T.A. Kurniawan, M.E.T. Sillanpää, T.Y. Pai, C.F. Chiang, K.P. Chao,M.H. Liu, S.H. Chuang, C.J. Banks, S.C. Wang, K.C. Lin, C.Y. Lin, W.F. Liu, P.H. Cheng, C.K. Chen, H.Y. Chiu, H.Y. Wu «Modeling biogas production from organic fraction of MSW co-digested with MSWI ashes in anaerobic bioreactors» Bioresource Technology Volume 101, Issue 16, 2010. –C.6329-6335

47. Mandy Gerber, Roland Span «An Analysis of Available Mathematical Models for Anaerobic Digestion of Organic Substances for Production of Biogas» IGRC2008

48. А.Г.Топаж, В.А.Вигонт, Л.А.Хворова «Имитационная модель процесса производства биогаза из многокомпонентного растительного сырья-анализ и параметрическая оптимизация» химия растительного сырья- 2018 №1. –С.171-184

49.Mahmoodia P.,  Karimi K., Taherzadeh M.J., Hydrothermal processing as pretreatment for efficient production of ethanol and biogas from municipal solid waste Bioresource Technology Volume 261, August 2018, Pages 166-175

50.Krishnamoorthy, S., Modera, M., & Harrington, C. (2017). Efficiency optimization of a variable-capacity/variable-blower-speed residential heat-pump system with ductwork. Energy and Buildings, 150, 294–306. doi:10.1016/j.enbuild.2017.05.066

51.Kang, Z., Zhou, X., Zhao, Y., Wang, R., & Wang, X. (2017). Study on Optimization of Underground Water Source Heat Pump. Procedia Engineering, 205, 1691–1697. doi:10.1016/j.proeng.2017.10.353

52.Junussova L., Chicherin S., Treatment and a Heating Performance of the Water-to-Water Heat Pump: Misallocation and Available Solutions. IOP Conf. Series: Earth and Environmental Science 288(1)012092 (2019) IOP Publishing. Improving a Water

doi:10.1088/1755-1315/288/1/012092

53.Junussova L., Chicherin S., AbildinovaS.K S.K, Aliyarova М.В. Junussov T.Ja. (2018) The means to improve water treatment and to enhance power engineering perfo rmance of the water source heat pump. Energetika. Proceedings of CIS Higher Education Institutions and Power Engineering Associations. 61(4), c 372-380.

doi: 61(4), c 372-380.

54.Junussova L., Chicherin S., Junussov T.Ja. E3S Web of Conferences 118, 02004. E3S Web of Conferences Volume Minimizing the supply temperature at the district heating plant – Dynamic optimization. 118 (2019) 2019 4 th International Conference on Advances in Energy and Environment Research (ICAEER 2019) Shanghai, China, August 16-18, 2019 C.-H. Weng, R. Weerasinghe and J. Wu (Eds.)

doi.org/10.1051/ e3sconf/201911802004

55.Junussova L., Chicherin S., Method of Aluminum Salts Extraction from Wastewater Using Desalination Techno logy: Sir Darya River Case Study  IOP Conf. Series: Earth and Environmental Science 288(2019) 01200 IOP Publishing.

doi:10.1088/1755-1315/288/1/012008

56. Junussova L., Chicherin S., The hydro seeding and concrete anchors as a method for preventing damage to district heating network by local landslides. E3S Web of Conferences 140, 05014 (2019) EECE-2019. doi.org/10.1051/e3sconf/201914005014

57. Janghorban Esfahani, I., Lee, S., & Yoo, C. (2015). Evaluation and optimization of a multi-effect evaporation–absorption heat pump desalination based conventional and advanced exergy and exergoeconomic analyses. Desalination, 359,92–107. doi:10.1016/j.desal.2014.12.030

58. Parham, K., Khamooshi, M., Daneshvar, S., Assadi, M., & Yari, M. (2016). Comparative assessment of different categories of absorption heat transformers in water desalination process. Desalination, 396, 17–29. doi:10.1016/j.desal.2016.05.031

59. Junussova L., Chicherin S., Wastewater treatment and application in the advanced Nanofil traction system. IOP Conf. Series: Earth nd Environmental Science.  «Sustainable and Efficient Use of Energy, Water and Natural Resources», 2019. pp. 131-134.  IOP Publishing. SEVAN 2019.

60. Junussova L., The impact of techno logical characteristics of membrane devices for the degree of desalination water  treatment plant in the shemes VII Science, Technology and Higher Education [Text] : materials of the III International research and practice confe rence, Westwood, Canada, April 2-3, 2015 / -с. Westwood, Canada, 2015г. 251-256 pp.

61. Junussova L., Using technology of ultrafiltration as a pretreat ment in water treatment scheme. The Strategies of Modern Science Development: Proceedings of the VII International  scientific–practical conference. North Charleston, SC, USA, 7-8 April 2015. - North Charleston: Create Space, 2015..30-33рр.

62. Chicherin S.V. The Analysis of Design Arrangements Associated with a Measuring Points Location of the Pipe Surveillance System. Automation and IT in Power Engineering. 2017. No. 12. 12-15 pp.

63. Junussova, L. R. (2016). Improving the Quality of Desalinated Water with Combined Water Treatment Plant Boiler. Alternative Energy and Ecology (ISJAEE), (23), 167–176.

doi: 10.15518 / isjaee. 2015. 23.021

64. Джунусова Л.Р. Использование мембранных водоподготовительных установок. Сборник научных трудов XLIV  МНПК /Т 40 Технические науки — от теории к практике№ 3 (40). РФ Новосибирск: Изд. «СибАК», 9-14 апреля 2015г. С.40-45

65. Junussova, L. R. Membrane Plants In Water Conditioning Schemes At Thermal Power Stations. Journal of «European Applied Sciences»: Germany. Stuttgart. - №4 - April. 2015. – 60-63pp.

66. Джунусова Л.Р. Применение эффек тивных способов деминерализации подземных вод в засушливых районах Приаралья. Журнал «Водоочистка» -Москва: «Панорама»   № 5 2016г. – С.54-57

67 Ortega Sandoval, A. D., Barbosa Brião, V., Cartana Fernandes, V. M., Hemkemeier, A., & Friedrich, M. T. (2017). Stormwater management by microfiltration and ultrafiltration treatment. Journal of Water Process Engineering. doi:10.1016/j.jwpe.2017.07.018

68 Андрианов А.П., Первов А.Г. Методика определения параметров эксплуатации ультрафильтрационных систем очистки природных вод// Критические оценки технологии. Мембраны. 2003.№2. с.43-46

69 ГОСТ 21261-75. Нефтепродукты. Метод определения удельной теплоты сгорания

70 Джунусова Л.Р. Способ очистки природных вод. Инновационный патент на изобретение №29016, Бюллет. №10 от 15.10.2014 г. Комитет по правам интеллектуаль ной собственности Мин. Юст. РК.

71 Джунусова Л.Р. Установка для получения питьевой воды. Инновационный патент на изобретение №29944, Бюллет. №6 от 15.06.2015 г. Комитет по правам интеллектуаль ной собственности  Мин. Юст. РК.

72 ДжунусоваЛ.Р. Патент на полезную модель FAP №01327 Агентство по интеллектуальной собствен ности Республики Узбекистан  от 26. 09. 2018г.

ПРИЛОЖЕНИЕ А

Программа

parameter (m=3,n=15,k=10)

dimension tbn(m,k),ubn(m,k),tb(m,n),ub(m,n), tbk(m,k),ubk(m,k)

dimension tspn(m,k),uspn(m,k),tsp(m,n),usp(m,n),tspk(m,k),

*uspk(m,k)

dimension c(m),tms(m),tm1(m),tm2(m),dt(m),delta(m),cp(m),

*pmn(m),pmk(m),qs(m)

open(55,file='Benzoi.dat')

open(56,file='Spirt.dat')

c plotnost atm vozduha

roa=1.2

c plotnost benzoinoi kislota

c      ros=1.32*10**3

ros=1320.

c plotnost materiala gir

c      row=8.8*10**3

row=8800.

c massa benzoinoi kislota

tms(1)=0.9961/10.**3

tms(2)=0.9973/10.**3

tms(3)=0.9915/10.**3

c massa benzoinoi kislota v vakuume

do 1 i=1,m

tm1(i)=tms(i)+roa*(tms(i)/ros-tms(i)/row)

1 print 12,i,tm1(i)

do 27 i=1,m

27 print 26,i,tms(i)

12 format('mb1(',i1,')=',f15.10)

26 format('ms(',i1,')=',f15.10)

write(55,28) (tms(i),i=1,m)

28 format('ms(i)=',f15.10)

write(55,29) (tm1(i),i=1,m)

29 format('m1(i)=',f15.10)

c udelnaia teplota sgorania benzoinoi kislota

q1=26454

c udelnaia teplota cgorania provoloki

q2=2510.

c massa cgorevchei provoloki

pmn(1)=0.0195

pmk(1)=0.0151

pmn(2)=0.018

pmk(2)=0.0159

pmn(3)=0.0181

pmk(3)=0.0153

do 11 i=1,m

tm2(i)=(pmn(i)-pmk(i))/10.**3

print 13,i,tm2(i)

11 continue

13 format('m2(',i1,')=',f15.10)

write(55,30) (tm2(i),i=1,m)

30 format('m2(i)=',f15.10)

c obemnaia teplota obrazovania vodnogo rastvora

q3=0.

c obem rastvora gidrookisi natria

v=0.

c nachalo rasheta ispravlennogo podema temperaturu v

c opute s btnzoinoi kislota

c 1-i experiment benzoinaia kislota

tbn(1,1)=24.5

ubn(1,1)=2.998

tbn(1,2)=24.506

ubn(1,2)=3.

tbn(1,3)=24.511

ubn(1,3)=2.996

tbn(1,4)=24.517

ubn(1,4)=2.997

tbn(1,5)=24.522

ubn(1,5)=2.995

tbn(1,6)=24.529

ubn(1,6)=2.995

tbn(1,7)=24.536

ubn(1,7)=2.994

tbn(1,8)=24.541

ubn(1,8)=2.995

tbn(1,9)=24.546

ubn(1,9)=2.992

tbn(1,10)=24.552

ubn(1,10)=2.992

c **********************

tb(1,1)=24.552

ub(1,1)=2.992

tb(1,2)=24.555

ub(1,2)=2.996

tb(1,3)=24.618

ub(1,3)=3.16

tb(1,4)=24.949

ub(1,4)=3.43

tb(1,5)=25.397

ub(1,5)=3.625

tb(1,6)=25.753

ub(1,6)=3.734

tb(1,7)=24.992

ub(1,7)=3.786

tb(1,8)=26.12

ub(1,8)=3.811

tb(1,9)=26.195

ub(1,9)=3.822

tb(1,10)=26.236

ub(1,10)=3.828

tb(1,11)=26.259

ub(1,11)=3.832

tb(1,12)=26.274

ub(1,12)=3.833

tb(1,13)=26.282

ub(1,13)=3.833

tb(1,14)=26.287

ub(1,14)=3.833

tb(1,15)=26.292

ub(1,15)=3.833

c ***********************

tbk(1,1)=26.292

ubk(1,1)=3.833

tbk(1,2)=26.297

ubk(1,2)=3.834

tbk(1,3)=26.304

ubk(1,3)=3.833

tbk(1,4)=26.306

ubk(1,4)=3.831

tbk(1,5)=26.310

ubk(1,5)=3.831

tbk(1,6)=26.312

ubk(1,6)=3.827

tbk(1,7)=26.317

ubk(1,7)=3.828

tbk(1,8)=26.320

ubk(1,8)=3.824

tbk(1,9)=26.323

ubk(1,9)=3.824

tbk(1,10)=26.327

ubk(1,10)=3.822

c Vvod dannie 2-i experiment benzoinaia kislota

tbn(2,1)=24.5

ubn(2,1)=2.133

tbn(2,2)=24.501

ubn(2,2)=2.131

tbn(2,3)=24.507

ubn(2,3)=2.132

tbn(2,4)=24.510

ubn(2,4)=2.130

tbn(2,5)=24.514

ubn(2,5)=2.131

tbn(2,6)=24.514

ubn(2,6)=2.131

tbn(2,7)=24.520

ubn(2,7)=2.131

tbn(2,8)=24.542

ubn(2,8)=2.130

tbn(2,9)=24.526

ubn(2,9)=2.130

tbn(2,10)=24.530

ubn(2,10)=2.130

c **********************

tb(2,1)=24.530

ub(2,1)=2.130

tb(2,2)=24.534

ub(2,2)=2.169

tb(2,3)=24.641

ub(2,3)=2.470

tb(2,4)=25.087

ub(2,4)=2.671

tb(2,5)=25.563

ub(2,5)=2.847

tb(2,6)=25.848

ub(2,6)=2.918

tb(2,7)=26.015

ub(2,7)=2.956

tb(2,8)=26.166

ub(2,8)=2.980

tb(2,9)=26.229

ub(2,9)=2.990

tb(2,10)=26.261

ub(2,10)=2.996

tb(2,11)=26.282

ub(2,11)=2.999

tb(2,12)=26.292

ub(2,12)=3.000

tb(2,13)=26.297

ub(2,13)=3.000

tb(2,14)=26.300

ub(2,14)=3.000

tb(2,15)=26.303

ub(2,15)=3.001

c ***********************

tbk(2,1)=26.303

ubk(2,1)=3.001

tbk(2,2)=26.305

ubk(2,2)=2.998

tbk(2,3)=26.307

ubk(2,3)=3.000

tbk(2,4)=26.308

ubk(2,4)=2.997

tbk(2,5)=26.310

ubk(2,5)=2.997

tbk(2,6)=26.311

ubk(2,6)=2.997

tbk(2,7)=26.315

ubk(2,7)=2.997

tbk(2,8)=26.316

ubk(2,8)=2.996

tbk(2,9)=26.320

ubk(2,9)=2.998

tbk(2,10)=26.320

ubk(2,10)=2.998

c Vvod dannih 3-i experiment benzoinaia kislota

tbn(3,1)=24.5

ubn(3,1)=1.955

tbn(3,2)=24.508

ubn(3,2)=1.956

tbn(3,3)=24.511

ubn(3,3)=1.957

tbn(3,4)=24.513

ubn(3,4)=1.958

tbn(3,5)=24.517

ubn(3,5)=1.958

tbn(3,6)=24.522

ubn(3,6)=1.958

tbn(3,7)=24.524

ubn(3,7)=1.960

tbn(3,8)=24.527

ubn(3,8)=1.962

tbn(3,9)=24.529

ubn(3,9)=1.963

tbn(3,10)=24.533

ubn(3,10)=1.964

c **********************

tb(3,1)=24.533

ub(3,1)=1.964

tb(3,2)=24.543

ub(3,2)=1.991

tb(3,3)=24.702

ub(3,3)=2.222

tb(3,4)=25.151

ub(3,4)=2.552

tb(3,5)=25.563

ub(3,5)=2.665

tb(3,6)=25.850

ub(3,6)=2.734

tb(3,7)=26.023

ub(3,7)=2.773

tb(3,8)=26.130

ub(3,8)=2.792

tb(3,9)=26.182

ub(3,9)=2.802

tb(3,10)=26.215

ub(3,10)=2.808

tb(3,11)=26.230

ub(3,11)=2.812

tb(3,12)=26.242

ub(3,12)=2.814

tb(3,13)=26.247

ub(3,13)=2.815

tb(3,14)=26.252

ub(3,14)=2.816

tb(3,15)=26.256

ub(3,15)=2.817

c ***********************

tbk(3,1)=26.256

ubk(3,1)=2.817

tbk(3,2)=26.262

ubk(3,2)=2.819

tbk(3,3)=26.264

ubk(3,3)=2.821

tbk(3,4)=26.266

ubk(3,4)=2.821

tbk(3,5)=26.268

ubk(3,5)=2.823

tbk(3,6)=26.272

ubk(3,6)=2.823

tbk(3,7)=26.273

ubk(3,7)=2.825

tbk(3,8)=26.276

ubk(3,8)=2.827

tbk(3,9)=26.280

ubk(3,9)=2.827

tbk(3,10)=26.281

ubk(3,10)=2.829

call pesat(tbn,m,k)

write(55,100)

100 format('Benzoinaya kislota. Nach. period.T grad')

write(55,105) ((tbn(i,j),i=1,m),j=1,k)

write(55,101)

101 format('Benzoinaya kislota. Nach. period.U. volt')

write(55,105) ((ubn(i,j),i=1,m),j=1,k)

write(55,102)

102 format('Benzoinaya kislota. Glavn. period. T grad')

write(55,105) ((tb(i,j),i=1,m),j=1,n)

write(55,103)

103 format('Benzoinaya kislota. Glavn. period. U.volt')

write(55,105) ((ub(i,j),i=1,m),j=1,n)

write(55,104)

104 format('Benzoinaya kislota. Konecn. period. T grad')

write(55,105) ((tbk(i,j),i=1,m),j=1,k)

write(55,106)

106 format('Benzoinaya kislota. Konecn. period. U.volt')

write(55,105) ((ubk(i,j),i=1,m),j=1,k)

105 format(3f10.5)

do 2 i=1,m

tch=tbn(i,1)

t0=tbn(i,k)

n0=k

v0=(tch-t0)/n0

teta0=(tch+t0)/2.

tn=tbk(i,1)

t2ch=tbk(i,k)

nn=k

vn=(tn-t2ch)/nn

tetan=(tn+t2ch)/2.

cko=(vn-v0)/(tetan-teta0)

c const ohlagdenia kalorimetra

sum=0.

do 3 j=2,n-1

sum=sum+tb(i,j)

3 continue

delta(i)=cko*((tb(i,1)+tb(i,n))/2.+sum-n*tetan)

delta(i)=delta(i)+n*vn

alf=16./10.**5

ta2=21.1

ta1=21.

cp(i)=alf*(tb(i,n)*(tb(i,n)-ta2)-

*tb(i,1)*(tb(i,1)-ta1))

hn=0.

h0=0.

dt(i)=(tb(i,n)+hn)-(tb(i,1)+h0)

dt(i)=dt(i)+delta(i)+cp(i)

print 14,i,dt(i)

2 continue

write (55,31)(delta(i),i=1,m)

31 format('delta(i)=',f8.4)

write (55,32)(cp(i),i=1,m)

32 format('cp(i)=',f15.10)

14 format('dt(',i1,')=',f8.4)

write (55,24)

24 format('Ispravlennyi podem temperatury')

write (55,25)(dt(i),i=1,m)

25 format('dt(i)=',f8.4)

c teploemkost kalorimetra

sum=0.

do 4 i=1,m

c(i)=(q1*tm1(i)+q2*tm2(i))/dt(i)

print 5,i,c(i)

sum=sum+c(i)

4 continue

write(55,23)

23 format('Teploemkost kalorimetra')

write(55,22) (c(i), i=1,m)

ck=sum/m

print 6,ck

write (55,6) ck

5 format('c(',i2,')=',f10.5)

22 format('c(i)=',f10.5)

6 format('ck=',f8.4)

c rachet udelnoi teplota sgorania spirta

tspn(1,1)=24.5

uspn(1,1)=1.794

tspn(1,2)=24.504

uspn(1,2)=1.797

tspn(1,3)=24.507

uspn(1,3)=1.801

tspn(1,4)=24.512

uspn(1,4)=1.806

tspn(1,5)=24.517

uspn(1,5)=1.810

tspn(1,6)=24.519

uspn(1,6)=1.816

tspn(1,7)=24.522

uspn(1,7)=1.82

tspn(1,8)=24.529

uspn(1,8)=1.823

tspn(1,9)=24.531

uspn(1,9)=1.829

tspn(1,10)=24.535

uspn(1,10)=1.833

c **********************

tsp(1,1)=24.535

usp(1,1)=1.833

tsp(1,2)=24.539

usp(1,2)=1.865

tsp(1,3)=24.683

usp(1,3)=2.067

tsp(1,4)=24.984

usp(1,4)=2.201

tsp(1,5)=25.207

usp(1,5)=2.27

tsp(1,6)=25.363

usp(1,6)=2.309

tsp(1,7)=25.447

usp(1,7)=2.322

tsp(1,8)=25.491

usp(1,8)=2.331

tsp(1,9)=25.512

usp(1,9)=2.337

tsp(1,10)=25.526

usp(1,10)=2.340

tsp(1,11)=25.533

usp(1,11)=2.343

tsp(1,12)=25.537

usp(1,12)=2.345

tsp(1,13)=25.541

usp(1,13)=2.347

tsp(1,14)=25.543

usp(1,14)=2.35

tsp(1,15)=25.545

usp(1,15)=2.351

c ***********************

tspk(1,1)=25.545

uspk(1,1)=2.352

tspk(1,2)=25.55

uspk(1,2)=2.356

tspk(1,3)=25.55

uspk(1,3)=2.358

tspk(1,4)=25.555

uspk(1,4)=2.363

tspk(1,5)=25.555

uspk(1,5)=2.369

tspk(1,6)=25.56

uspk(1,6)=2.38

tspk(1,7)=25.562

uspk(1,7)=2.395

tspk(1,8)=25.564

uspk(1,8)=2.41

tspk(1,9)=25.568

uspk(1,9)=2.42

tspk(1,10)=25.571

uspk(1,10)=2.431

c Vvod dannie 2-i experiment spirtovaya tabletka

tspn(2,1)=24.5

uspn(2,1)=1.944

tspn(2,2)=24.574

uspn(2,2)=1.962

tspn(2,3)=24.590

uspn(2,3)=1.987

tspn(2,4)=24.594

uspn(2,4)=2.004

tspn(2,5)=24.595

uspn(2,5)=2.023

tspn(2,6)=24.598

uspn(2,6)=2.044

tspn(2,7)=24.604

uspn(2,7)=2.062

tspn(2,8)=24.606

uspn(2,8)=2.080

tspn(2,9)=24.609

uspn(2,9)=2.097

tspn(2,10)=24.612

uspn(2,10)=2.111

c **********************

tsp(2,1)=24.612

usp(2,1)=2.111

tsp(2,2)=24.616

usp(2,2)=2.139

tsp(2,3)=24.694

usp(2,3)=2.254

tsp(2,4)=24.851

usp(2,4)=2.330

tsp(2,5)=25.994

usp(2,5)=2.381

tsp(2,6)=25.079

usp(2,6)=2.405

tsp(2,7)=25.135

usp(2,7)=2.419

tsp(2,8)=25.163

usp(2,8)=2.427

tsp(2,9)=25.179

usp(2,9)=2.433

tsp(2,10)=25.187

usp(2,10)=2.437

tsp(2,11)=25.190

usp(2,11)=2.441

tsp(2,12)=25.192

usp(2,12)=2.444

tsp(2,13)=25.197

usp(2,13)=2.446

tsp(2,14)=25.200

usp(2,14)=2.447

tsp(2,15)=25.202

usp(2,15)=2.448

c ***********************

tspk(2,1)=25.202

uspk(2,1)=2.448

tspk(2,2)=25.206

uspk(2,2)=2.448

tspk(2,3)=25.207

uspk(2,3)=2.449

tspk(2,4)=25.212

uspk(2,4)=2.449

tspk(2,5)=25.216

uspk(2,5)=2.450

tspk(2,6)=25.220

uspk(2,6)=2.451

tspk(2,7)=25.223

uspk(2,7)=2.452

tspk(2,8)=25.225

uspk(2,8)=2.452

tspk(2,9)=25.231

uspk(2,9)=2.454

tspk(2,10)=25.234

uspk(2,10)=2.454

c Vvod dannih 3-i experiment spirta

tspn(3,1)=24.5

uspn(3,1)=2.190

tspn(3,2)=24.503

uspn(3,2)=2.191

tspn(3,3)=24.507

uspn(3,3)=2.193

tspn(3,4)=24.511

uspn(3,4)=2.195

tspn(3,5)=24.515

uspn(3,5)=2.197

tspn(3,6)=24.518

uspn(3,6)=2.199

tspn(3,7)=24.525

uspn(3,7)=2.202

tspn(3,8)=24.527

uspn(3,8)=2.204

tspn(3,9)=24.531

uspn(3,9)=2.206

tspn(3,10)=24.557

uspn(3,10)=2.208

c **********************

tsp(3,1)=24.535

usp(3,1)=2.208

tsp(3,2)=24.540

usp(3,2)=2.217

tsp(3,3)=24.638

usp(3,3)=2.416

tsp(3,4)=24.962

usp(3,4)=2.603

tsp(3,5)=25.288

usp(3,5)=2.712

tsp(3,6)=25.489

usp(3,6)=2.759

tsp(3,7)=25.602

usp(3,7)=2.781

tsp(3,8)=25.664

usp(3,8)=2.793

tsp(3,9)=25.697

usp(3,9)=2.798

tsp(3,10)=25.718

usp(3,10)=2.801

tsp(3,11)=25.724

usp(3,11)=2.803

tsp(3,12)=25.733

usp(3,12)=2.805

tsp(3,13)=25.735

usp(3,13)=2.806

tsp(3,14)=25.737

usp(3,14)=2.807

tsp(3,15)=25.741

usp(3,15)=2.808

c ***********************

tspk(3,1)=25.741

uspk(3,1)=2.808

tspk(3,2)=25.744

uspk(3,2)=2.810

tspk(3,3)=25.746

uspk(3,3)=2.812

tspk(3,4)=25.750

uspk(3,4)=2.813

tspk(3,5)=25.753

uspk(3,5)=2.815

tspk(3,6)=25.754

uspk(3,6)=2.817

tspk(3,7)=25.756

uspk(3,7)=2.819

tspk(3,8)=25.760

uspk(3,8)=2.820

tspk(3,9)=25.764

uspk(3,9)=2.822

tspk(3,10)=25.766

uspk(3,10)=2.825

write(56,200)

200 format('Spirt TBO. Nach. period.T grad')

write(56,205) ((tbn(i,j),i=1,m),j=1,k)

write(56,201)

201 format('Spirt TBO. Nach. period.U. volt')

write(56,205) ((ubn(i,j),i=1,m),j=1,k)

write(56,202)

202 format('Spirt TBO. Glavn. period. T grad')

write(56,205) ((tb(i,j),i=1,m),j=1,n)

write(56,203)

203 format('Spirt TBO. Glavn. period. U.volt')

write(56,205) ((ub(i,j),i=1,m),j=1,n)

write(56,204)

204 format('Spirt TBO. Konecn. period. T grad')

write(56,205) ((tbk(i,j),i=1,m),j=1,k)

write(56,206)

206 format('Spirt TBO. Konecn. period. U.volt')

write(56,205) ((ubk(i,j),i=1,m),j=1,k)

205 format(3f10.5)

c Opredelenie dt dlia spirta

print 16

16 format('dt dlya spirta TBO')

write(56,16)

do 7 i=1,m

tch=tspn(i,1)

t0=tspn(i,k)

n0=k

v0=(tch-t0)/n0

teta0=(tch+t0)/2.

tn=tspk(i,1)

t2ch=tspk(i,k)

nn=k

vn=(tn-t2ch)/nn

tetan=(tn+t2ch)/2.

cko=(vn-v0)/(tetan-teta0)

c const ohlagdenia kalorimetra

sum=0.

do 8 j=2,n-1

sum=sum+tsp(i,j)

8 continue

delta(i)=cko*((tsp(i,1)+tsp(i,n))/2.+sum-n*tetan)

delta(i)=delta(i)+n*vn

alf=16./10.**5

ta2=21.1

ta1=21.

cp(i)=alf*(tsp(i,n)*(tsp(i,n)-ta2)-

*tsp(i,1)*(tsp(i,1)-ta1))

hn=0.

h0=0.

dt(i)=(tsp(i,n)+hn)-(tsp(i,1)+h0)

dt(i)=dt(i)+delta(i)+cp(i)

print 15,i,dt(i)

7 continue

15 format('dt(',i1,')=',f8.4)

write (56,33)(delta(i),i=1,m)

33 format('delta(i)=',f8.4)

write (56,34)(cp(i),i=1,m)

34 format('cp(i)=',f15.10)

write (56,35)

35 format('Ispravlennyi podem temperatury')

write (56,36)(dt(i),i=1,m)

36 format('dt(i)=',f8.4)

c udelnaia teplota sgorania spirta

pmn(1)=0.0318

pmk(1)=0.0237

pmn(2)=0.0212

pmk(2)=0.0196

pmn(3)=0.0228

pmk(3)=0.022

do 17 i=1,m

tm2(i)=(pmn(i)-pmk(i))/10.**3

print 18,i,tm2(i)

17 continue

18 format('m2(',i1,')=',f15.10)

write(56,37)(tm2(i),i=1,m)

37 format('tm2(i)=',f15.10)

sum=0.

do 19 i=1,m

qs(i)=(ck*dt(i)-q2*tm2(i))/tm1(i)

print 20,i,qs(i)

sum=sum+qs(i)

19 continue

20 format('qs(',i1,')=',f15.6)

write(56,38)(qs(i),i=1,m)

38 format('Qs(i)=',f15.6)

qscr=sum/m

print 21,qscr

21 format('Qcp=',f15.6)

write(56,39) qscr

39 format('Qcp',f15.6)

c      write(1,*)('TITLE = Test')

c      write(1,*)('VARIABLES = X,Y,U,V,M,P,F,Q')

c      write(1,105) n1,n2

c      do j=1,n2

c      do i=1,n1

c      write(1,101) xi(i),yi(j),u(i,j)

c      print 102,  xi(i),yi(j),u(i,j)

c	end do

c	end do

c    7 format(5x,'VREMIA',8x, 'MOCHNOST', 7x,'SOSTOIANIE')

c    8 format('-----------------------------------------')

c  101 format(f10.5,f10.5,f15.8)

c  102 format(3x,f10.5,3x,f10.5,3x, f15.8)

stop

end

c      call pesat(u1,m,n)

c      write(55,105) ((u1(i,j),j=1,n),i=1,m)

c      write(56,105) ((p(i,j),j=1,n),i=1,m)

c  105  format(21(f8.4))

c    8 format ('COPRIAGENNAIA ZADACHA')

c    9 format ('NACHALNOE POLE')

c   10 format ('PRAVAIA CHAST')

c   11 format ('RECHENIE OSNOVNOI ZADACHI')

c   16 format('ZNACH NA FAKT GRANISE')

c   17 format (11f8.4)

c   25 format('NOMER INER=',i3)

c   29 format('PRAVAIA CHAST COPR ZADACHI')

subroutine pesat(u,m,n)

dimension u(m,n),p(m)

do 10 i=1,n

do 11 j=1,m

11  p(j)=u(j,i)

10  print 15,p

15  format(4x,3(f10.5))

return

end

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

Ғұмарбек Даукеев атындағы Алматы Энергетика және Байланыс Университетінің «Инженериядағы менеджмент және кәсіпкерлік» кафедрасының PhD докторанты Темирбекова Маржан Нурлановнаның ғылыми әдістемелік еңбектерінің

ТІЗІМІ

СПИСОК

научных и научно-методических трудов

PhD докторанта кафедры «Менеджмента и предпринимательства в инженерии» Алматинского университета энергетики и связи имени Гумарбека Даукеева, Темирбековой Маржан Нурлановны

I.в международных рецензируемых журналах, входящих в базы компании Clarivate Analytics (КларивэйтАналитикс) (Web of Science Core Collection, Clarivate Analytics (Вэб оф Сайнс Кор Коллекшн, КларивэйтАналитикс)), Scopus (Скопус) или JSTOR (ДЖЕЙСТОР)

| № п/п | Атауы Наименование | Баспа немесе қолжазба құқында (Рукопись или печатные) | Баспа, Журнал (атауы, №,жылы, беттері), авторлық куәліктің, патенттің № Наименование издательство журнал ( №, года,) № авторского свидетельства, патента | Баспа табақтар Коли-чество печат-ных листов или страниц | Қосалқы авторлардың аты-жөні Ф.И.О. соавторов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Докторлық диссертация қорғағанға дейін басылған ғылыми және ғылыми-әдістемелік еңбектер Научные и научно-методическое труды,опубликованные до защиты докторской диссертации. |  |  |  |  |  |
| 1 | Мotor Fuels and Energy – Producing Fuels Generation Based on the Processing of Municipal Solid Waste Organic Components (статья) | печатный | J. Ecol. Eng. 2021; 22(7):73–79 ISSN 2299-8993 База данных Scopus http://www.jeeng.net/Motor-Fuels-and-Energy-Producing-Fuels-Generation-Based-on-the-Processing-of-Municipal,139115,0,2.html Процентиль 39 | 0,44 0,14 | Waldemar Wojcik, Vyacheslav Stoyak |

Ізденуші

Соискатель:                                                                                                            Темирбекова М.Н.

Тізім дұрыс

Список верен:

Инженериядағы менеджмент және кәсіпкерлік кафедрасының меңгерушісі

Зав.кафедрой «Менеджмент и предпринимательство в инженерии»                  Байтенова Л.М.

Ғылыми хатшы

Ученый секретарь                                                                                               А.С. Бегимбетова

| № п/п | Атауы Наименование | Баспа немесе қолжазба құқында Рукопись или печатные) | Баспа, Журнал (атауы, №,жылы, беттері), авторлық куәліктің, патенттің № Наименование издательство журнал ( №, года,) № авторского свидетельства, патента | Баспа табақтар Коли-чество печат-ных листов или страниц | Қосалқы авторлардың аты-жөні Ф.И.О. соавторов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Докторлық диссертация қорғағанға дейін басылған ғылыми және ғылыми-әдістемелік еңбектер Научные и научно-методическое труды,опубликованные до защиты докторской диссертации. |  |  |  |  |  |
| 2 | THE USE OF ORGANIC FRACTION OF SOLID HOUSEHOLD WASTE TO GENERATE ETHANOL AND BIOGAS USING A SIMULATION MODEL (статья) | печатный | NEWS OF THE NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES OF THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN SERIES OF GEOLOGY AND TECHNICAL SCIENCES ISSN 2224-5278 Volume 1, Number 451 (2022), 105-114 База данных Scopus, КОКСОН https://doi.org/10.32014/2022.2518-170X.147 UDC 620.9, 574, 004.94 IRSTI 27.31, 44.31, 62 http://www.geolog-technical.kz/assets/20221/13.105-114.pdf Процентиль 40 | 0,63 0,12 | Temirbekov N.M. , Wojcik W. , Aliyarova M.B. , Elemanova A.A. |

Ізденуші

Соискатель:                                                                                                         Темирбекова М.Н.

Тізім дұрыс

Список верен:

Инженериядағы менеджмент және кәсіпкерлік кафедрасының меңгерушісі

Зав.кафедрой «Менеджмент и предпринимательство в инженерии»

Байтенова Л.М.

Ғылыми хатшы

Ученый секретарь                                                                                                 А.С. Бегимбетова

| № п/п | Атауы Наименование | Баспа немесе қолжазба құқында Рукопись или печатные) | Баспа, Журнал (атауы, №,жылы, беттері), авторлық куәліктің, патенттің № Наименование издательство журнал ( №, года,) № авторского свидетельства, патента | Баспа табақтар Коли-чество печат-ных листов или страниц | Қосалқы авторлардың аты-жөні Ф.И.О. соавторов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Докторлық диссертация қорғағанға дейін басылған ғылыми және ғылыми-әдістемелік еңбектер Научные и научно-методическое труды,опубликованные до защиты докторской диссертации. |  |  |  |  |  |
| 3 | The Use of Membrane Technologies of the CWTP to Obtain Quality Drinking Water (статья) | печатный | J. Ecol. Eng. 2021; 22(7):73–79 ISSN 2299-8993 База данных Scopus http://www.jeeng.net/The-Use-of-Membrane-Technologies-of-the-CWTP-to-Obtain-Quality-Drinking-Water,140263,0,2.html Процентиль 39 | 0,40 0,07 | Yelemanova A., Aliyarova M., Begimbetova A., Jangaskina A. |

Ізденуші

Соискатель:                                                                                                         Темирбекова М.Н.

Тізім дұрыс

Список верен:

Инженериядағы менеджмент және кәсіпкерлік кафедрасының меңгерушісі

Зав.кафедрой «Менеджмент и предпринимательство в инженерии»

Байтенова Л.М.

Ғылыми хатшы

Ученый секретарь                                                                                                 А.С. Бегимбетова

II.в изданиях, рекомендуемых ККСОН МОН РК

| № п/п | Атауы Наименование | Баспа немесе қолжазба құқында (Рукопись или печатные) | Баспа, Журнал (атауы, №,жылы, беттері), авторлық куәліктің, патенттің № Наименование издательство журнал ( №, года,) № авторского свидетельства, патента | Баспа табақтар Коли-чество печат-ных листов или страниц | Қосалқы авторлардың аты-жөні Ф.И.О. соавторов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Докторлық диссертация қорғағанға дейін басылған ғылыми және ғылыми-әдістемелік еңбектер Научные и научно-методическое труды,опубликованные до защиты докторской диссертации. |  |  |  |  |  |
| 1 | Разработка имитационной модели процесса производства биотоплива из органических бытовых отходов (статья) | печатный | ВЕСТНИК НИА РК №2(76) 2020, 186-192 стр. ISSN 2709-4693 (Print), ISSN 2709-4707 (Online) https://journal.neark.kz/razrabotka-imitaczionnoj-modeli-proczessa-proizvodstva-biotopliva-iz-organicheskih-bytovyh-othodov/ | 0,44 0,44 |  |
| 2 | Power-generating fuel based on the processing of municipal solid waste organic components (статья) | печатный | Eurasian Physical Technical Journal 2021 Vol. 18, No. 3(37) p.53-59 DOI 10.31489/2021No3/53-59 https://phtj.ksu.kz/?page_id=825 База данных Scopus, процентиль 23 | 0,44 0,22 | Wójcik W. |
| 3 | ENERGY FUEL FROM ORGANIC COMPONENTS OF SOLID WASTE | Печатный | The Bulletin of Kazakh Academy of Transport and Communications named after M. Tynyshpayev, ISSN 1609-1817, DOI 10.52167/1609-1817, Vol. 119, No.4 (2021) pp.100-107 | 0,44 0,10 | М.Б.Алиярова, А.А.Елеманова, Б.К.Кали |

Ізденуші

Соискатель:                                                                                  Темирбекова М.Н.

Тізім дұрыс

Список верен:

Инженериядағы менеджмент және кәсіпкерлік кафедрасының меңгерушісі

Зав.кафедрой «Менеджмент и предпринимательство в инженерии»

Байтенова Л.М.

Ғылыми хатшы

Ученый секретарь                                                                         А.С. Бегимбетова

III.в зарубежных научных журналах, включая материалы зарубежных международных конференций

| № п/п | Атауы Наименование | Баспа немесе қолжазба құқында Рукопись или печатные) | Баспа, Журнал (атауы, №,жылы, беттері), авторлық куәліктің, патенттің № Наименование издательство журнал ( №, года,) № авторского свидетельства, патента | Баспа табақтар Коли-чество печат-ных листов или страниц | Қосалқы авторлардың аты-жөні Ф.И.О. соавторов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Докторлық диссертация қорғағанға дейін басылған ғылыми және ғылыми-әдістемелік еңбектер Научные и научно-методическое труды,опубликованные до защиты докторской диссертации. |  |  |  |  |  |
| 1 | Энергоэффективная генерация энергетических топлив на основе органических компонентов ТБО АО «Тартып (статья) | печатный | XI Международная научно-техническая конференция «Энергетика, инфокоммуникационные технологии и высшее образование» НАО АУЭС им.Г.Даукеева ISBN 978-601-7307-99-8, 16-18 октября 2020 г., Алматы, 2020 | 4 стр |  |
| 2 | The generation of a mathematical model of the biogas production process from organic municipal solid waste (статья) | печатный | E3S Web of Conferences 180, 02019 (2020) TE-RE-RD 2020 Volume 180, 2020 9th International Conference on Thermal Equipments, Renewable Energy and Rural Development (TE-RE-RD 2020), 1-6 р. База данных Scopus https://doi.org/10.1051/e3sconf/202018002019 https://www.e3s-conferences.org/articles/e3sconf/abs/2020/40/e3sconf_te-re-rd2020_02019/e3sconf_te-re-rd2020_02019.html | 6 стр | Madina Aliyarova, Iliya Iliev, Aliya Yelemanova and Saule Sagintayeva |

Ізденуші

Соискатель:                                                                                                Темирбекова М.Н.

Тізім дұрыс

Список верен:

Инженериядағы менеджмент және кәсіпкерлік кафедрасының меңгерушісі

Зав.кафедрой «Менеджмент и предпринимательство в инженерии»

Байтенова Л.М.

Ғылыми хатшы

Ученый секретарь                                                                                   А.С. Бегимбетова

ПРИЛОЖЕНИЕ В