Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті

ӘОЖ 004.382.4+621.394/.396.019.3                                         Қолжазба құқығында

ЖАРКИМБЕКОВА АЙЖАН ТЕМИРЖАНОВНА

Компьютер желілерінің қауіпсіздігін зерттеу үшін Raspberry Pi микрокомпьютер негізінде істелген мобильді программалық-аппараттық құрылғыларды жасау әдістері

6D060200 – Информатика

Философия докторы (PhD)

дәрежесін алу үшін дайындалған диссертация

Ғылыми кеңесшілер

техникалық ғылымдарының кандидаты,

доцент

Сағындыков К.М.

физика-математика ғылымдарының кандидат,

доцент м.а.

Оспанова А.Б.

Шетелдік ғылыми кеңесшісі

физика-математика ғылымдарының докторы,

профессор

Куликов И.М.

Қазақстан Республикасы

Нұр-Сұлтан, 2021

МАЗМҰНЫ

| НОРМАТИВТІК СІЛТЕМЕЛЕР ………………………...……………….. | 4 |
| --- | --- |
| АНЫҚТАМАлар ………………………………….……………………….. | 5 |
| БЕЛГІЛЕУЛЕР МЕН ҚЫСҚАРТУЛАР …..….…………………………. | 7 |
| КІРІСПЕ …………..………………………………………………………….. | 8 |
| 1 КОМПЬЮТЕРЛІК ЖЕЛІЛЕРДІҢ ҚАУІПСІЗДІГІН ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУ МӘСЕЛЕЛЕРІ …………………………………… | 13 |
| 1.1 Қазіргі уақыттағы компьютерлік жүйелер мен желілердің қауіпсіздігі | 13 |
| 1.2 Компьютерлік желілердің қауіпсіздігін тестілеуге арналған программалық-аппараттық құралдар .............................................................. | 14 |
| 1.3 Компьютерлік желілердің қауіпсіздігін зерттеу әдістері мен құралдары............................................................................................................ | 25 |
| 1.4 Компьютерлік желілердің қауіпсіздігін зерттеу тәсілдері....................... | 41 |
| Бірінші бөлім бойынша қорытынды................................................................. | 51 |
| 2 ӘР ТҮРЛІ МИКРОКОМПЬЮТЕРЛЕР НЕГІЗІНДЕ ПРОГРАММАЛЫҚ-АППАРАТТЫҚ ҚҰРЫЛҒЫЛАРДЫ ҚҰРУ ӘДІСТЕМЕСІ .................................................................................................. | 52 |
| 2.1 Микрокомпьютерлер, құрылымы және программалық-аппараттық қамтымы ............................................................................................................ | 52 |
| 2.2 Raspberry Pi микрокомпьютерлерінің техникалық сипаттамалары ...... | 57 |
| 2.3 Әзірленген әдістеме негізінде программалық-аппараттық құрылғыларды құру алгоритмі ........................................................................ | 64 |
| Екінші бөлім бойынша қорытынды................................................................. | 67 |
| 3 RASPBERRY PI МИКРОКОМПЬЮТЕРЛЕРІ НЕГІЗІНДЕ ӘЗІРЛЕНЕТІН ПРОГРАММАЛЫҚ-АППАРАТТЫҚ ҚҰРЫЛҒЫЛАРДЫ ҚҰРУ ТЕХНОЛОГИЯСЫ....................................... | 68 |
| 3.1 Raspberry Pi микрокомпьютері негізінде компьютер желісінің қауіпсіздігін тестілеуге арналған құрылғыны жинау және баптау алгоритмдері....................................................................................................... | 68 |
| 3.2 Компьютер желісінің қауіпсіздігін зерттеуге арналған құрылғылардың программалық қамтымы....................................................... | 74 |
| 3.3 Әзірленетін құрылғының жұмысын тестілеуге арналған программалар мен құралдар.............................................................................. | 78 |
| Үшінші бөлім бойынша қорытынды................................................................ | 81 |
| 4 КОМПЬЮТЕРЛІК ЖЕЛІЛЕРДІҢ ҚАУІПСІЗДІГІН ЗЕРТТЕУ ҮШІН ПРОГРАММАЛЫҚ-АППАРАТТЫҚ ҚҰРЫЛҒЫЛАРДЫ ҚОЛДАНУ......................................................................................................... | 82 |
| 4.1 Желілік қауіпсіздікті тестілеу нәтижесінде алынған деректер мен хабарламаларды өңдеу ...................................................................................... | 82 |
| 4.2 Әзірленген құрылғыдағы қауіпсіздікті тестілеуге арналған программалық кешен......................................................................................... | 96 |
| Төртінші бөлім бойынша қорытынды ............................................................. | 100 |
| ҚОРЫТЫНДЫ ................................................................................................ | 102 |
| ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ............................................ | 105 |
| ҚОСЫМША А – «Kali Linux утилиталарын интеллектуалдық басқару» программасына авторлық құқықты мемлекеттік тіркеу куәлігінің көшірмесі............................................................................................................. | 116 |
| ҚОСЫМША Ә – Диссертациялық зерттеу нәтижесін өндіріске енгізу актісінің көшірмесі ........................................................................................... | 117 |
| ҚОСЫМША Б – Микрокомпьютерлердің техникалық сипаттамалары..... | 118 |
| ҚОСЫМША В – Қолдануға дайын құрылғы үлгілері.................................. | 119 |
| ҚОСЫМША Г – Қазақ және орыс тілінде әзірленген жұмыс ортасының Python тілінде жазылған программа листингісі............................................. | 121 |

НОРМАТИВТІК СІЛТЕМЕЛЕР

Диссертациялық жұмыста келесідей мемлекеттік үлгі қалыптарға сілтемелер жасалды:

ҚР СТ 34.007-2002. Ақпараттық технология. Телекоммуникациялық желілер. Негізгі терминдер мен анықтамалар.

ҚР СТ 34.005-2002. Ақпараттық технология. Ақпараттық технология.

ҚР СТ 34.026-2006. Ақпаратты қорғау. Терминдер мен анықтамалар.

Бұл диссертациялық жұмыста келесі стандарттарға сілтеме қолданылған:

ҚР СТ ГОСТ Р 51188-2007. Ақпаратты қорғау. Бағдарламалық құралдарды компьютерлік вирустардың болуына сынаулар. Жалпы талаптар.

ҚР СТ 34.022-2006. Ақпаратты қорғау. Ақпараттық жүйелерді жобалауға,  орнатуға, ретке келтіруге, пайдалануға және олардың қауіпсіздігін қамтамасыз етуге қойылатын талаптар.

ҚР СТ 34.023-2006. Ақпараттық технология. Қауіпсіздік талаптарына ақпараттық жүйелердің сәйкестігін бағалау әдістемесі.

ҚР СТ 34.024-2006. Ақпаратты қорғау. Қорғалған орындалудағы автоматтандырылған жүйелер. Жалпы техникалық талаптар.

ҚР СТ 34.025-2006. Ақпаратты қорғау. Қорғалған орындалудағы автоматтандырылған жүйелер құру тәртібі. Жалпы ережелер.

ҚР СТ 1699-2007. Қол жеткізуді бақылау және басқару жүйелері. Жалпы техникалық талаптар.

ҚР СТ ISO/IEC 27002-2015. Ақпараттық технология. Қауіпсіздікті қамтамасыз ету әдістері мен құралдары. Ақпаратты қорғауды басқару құралдары жөнінідегі ережелер жинағы.

ҚР СТ ИСО/МЭК 15408-2-2017. «Ақпараттық технология. Қауіпсіздікті қамтамасыз ету әдістері мен құралдары. Ақпараттық технологиялардың қауіпсіздігін бағалау өлшемшарттары. 2-бөлім. Қауіпсіздікке қойылатын функционалдық талаптар».

ҚР СТ ИСО/МЭК 13335-5-2008. «Қауіпсіздікті қамтамасыз ету әдістері мен құралдары. Ақпараттық және коммуникациялық технологияларды қорғауды басқару. 5-бөлім. Желіні қорғауды басқару жөніндегі басшылық»

ҚР СТ ISO/IEC 27001-2015. «Қауіпсіздікті қамтамасыз ету әдістері мен құралдары. Ақпараттық қауіпсіздік менеджменті жүйелері».

ISO/IEC 27005:2018. Information technology – Security techniques – Information security risk management.

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2017 жылдың 30 маусымында бекітілген №407 Қаулысы. Киберқауіпсіздік концепциясы («Киберщит Казахстана»).

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2017 жылғы 12 желтоқсандағы №827 Қаулысы. «Цифрлық Қазақстан» мемлекеттік бағдарламасы.

АНЫҚТАМАлар

Диссертациялық жұмыста төмендегідей анықтамаларға сәйкес терминдер қолданылды:

Ақпараттық қауіпсіздік (information security) – ақпараттың құпиялығын, тұтастығын жəне қол жетімділігін қамтамасыз ету.

Ақпарат қауіпсіздігін тергеу (information security investigation) – ақпарат қауіпсіздігі қақтығысын түсінуге көмектесу үшін сараптамалар, талдаулар және түсіндірулерді қолдану.

Ақпарат қауіпсіздігі оқиғасы (information security event) – АҚ саясатын ықтимал бұзылуы немесе қорғаныш шараларының бас тартуын білдіретін уақиға.

Ақпаратты өңдеу құралдары (information processing facilities) – құралдар орналасқан кез келген ақпаратты өңдеу жүйесі, қызметі немесе инфрақұрылымы немесе физикалық тұрған жері.

Аппараттық қамтамасыз ету (hardware) – жүйенің немесе желінің құрамына кіретін есептеу құрылғысының электрондық және механикалық бөліктері.

Аппараттық модуль (hardware module) – криптокілттердің толық өмірлік циклын қорғауды қамтамасыз ету мақсатында құрылған мамандандырылған криптопроцессор.

Программалық қамтым (software) – бұл компьютерде ақпаратты автоматтандырылған өңдеуге мүмкіндік беретін программалар жиынтығы

Программалық-аппараттық құрылғы (hardware and software device) – тиісті қызмет көрсетуді қажет ететін заманауи компьютер

Бір тақталы шағын компьютер (single-board computer) – микропроцессор, жедел жад, енгізу-шығару жүйелері және әртүрлі кеңейту модульдері орналасқан бір платадағы толыққанды компьютер.

Желі (network) – станцияларды қосуды және олардың арасында ақпарат беруді қамтамасыз ететін құрал-жабдықтардың коммуникациялық жиынтығымен қосылған нүктелер, тораптар немесе басқа да құрылғылар тобы.

Компьютерлік желілердің қауіпсіздігін тестілеу (computer network security testing) – қаскүнемнің шабуылын модельдеу арқылы компьютерлік жүйелердің немесе желілердің қауіпсіздігін бағалау әдісі.

Құпиялық (confidentiality) – ақпараттың авторластырылмаған пайдаланушы, мəнділік немесе процестер үшін ашылмайтын жəне қол жетпейтіндей болу қасиеті.

Құрылғының кіріктірілген интерфейсі (single-board computer) – бұл программалық объектілердің (қосымшалар, программалар кітапханалары, ОЖ компоненттері) өзара әрекеттесу әдісі мен құралы.

Маманның автоматтандырылған жұмыс орны (automated workplace of a specialist) – соңғы пайдаланушыға нақты пәндік салада деректерді өңдеуді және басқару функцияларын автоматтандыруды қамтамасыз ететін ақпараттық-программалық-техникалық ресурстардың жиынтығы.

Перифериялық құрылғы (peripheral) – ақпаратты компьютерге енгізуге немесе одан шығаруға мүмкіндік беретін құрал.

Порт (port) – басқа құрылғыларға деректерді беру үшін қамтамасыз ететін құрылғы.

Ресурс (asset) – ұйым үшін құндылығы бар кез келген мəн.

Тұтастық (integrity) – ресурстардың нақтылығын жəне толықтығын сақтау қасиеті.

Делдалдың шабуылы немесе «ортадағы адам» шабуылы (man in the middle (MITM)) – шабуылдаушы жасырын ретрансляция жасайтын және қажет болған жағдайда бір-бірімен тікелей байланысады деп санайтын екі тарап арасындағы байланысты өзгертетін криптография мен компьютерлік қауіпсіздіктегі шабуыл түрі.

БЕЛГІЛЕУЛЕР МЕН ҚЫСҚАРТУЛАР

| АҚ | – Ақпараттық қауіпсіздік |
| --- | --- |
| АҚБЖ | – Ақпараттық қауіпсіздікті басқару жүйесі |
| АТ (IT) | – Ақпараттық технология |
| АЖ | – Ақпараттық жүйе |
| ISO | – International Organization for Standardization |
| ЭЕМ | – Электронды есептеуіш машина |
| ДК | – Дербес компьютер |
| RP | – Raspberry Pi |
| ЖСҚ (ОЗУ) | – жедел сақтау құрылғысы |
| ОЖ | – операциялық жүйе |
| ПҚ (ПО) | – программалық қамтым |

КІРІСПЕ

Зерттеу өзектілігі. Қазіргі ақпараттандыру және цифрландыру әлемінде киберқауіпсіздік міндеттерін шешу, цифрлық сауаттылық деңгейін арттыру және киберқауіптер дің қауіптілік дәрежесі мен ауқымы туралы хабардар болу сияқты проблемалар шын мәнінде өзекті, жаһандық болып табылады және кәсіпорындар деңгейінде де, мемлекеттік деңгейде де қажеттіліктерді айқындайды. Әлемнің түрлі елдерінде ұлттық киберкеңістіктің қорғанысын дамыту мен нығайтудың ұзақ мерзімді және қысқа мерзімді программалары үздіксіз әзірленуде және іске асырылуда. Ақпараттық қауіпсіздікті қамтамасыз етудің алдын алу шаралары, талдау, тергеу және қорғау технологиялары жұмыс істейді және жетілдірілуде. Компьютерлік желілердің қауіпсіздігі саласындағы маман емес пайдаланушылар қолдануы үшін ыңғайлы интеллектуалды ұтқыр аппараттық-программалық клиенттер цифрлық сауаттылық деңгейін арттыру және киберқауіптердің қауіптілік дәрежесі мен ауқымы туралы хабардар болу міндеттерін шешуде алға жылжуға мүмкіндік береді.

Ғылыми жұмыста қойылған міндеттер қазіргі заманғы зерттеулердің ақпараттық қауіпсіздікті қамтамасыз ету үшін жасанды интеллектті қолдану сияқты қарқынды дамып келе жатқан және маңызды саласына жатады.

Осылардың барлығын ескере отырып, зерттеу объектісі және пәні таңдап алынды. Сонымен бірге, диссертациялық жұмыстың мақсаты және есептері тұжырымдалды.

Зерттеу объектісі – жұмыста соңғы уақытта әлемде аса танымал бола бастаған Raspberry Pi типті бір платалы миникомпьютерлер қарастырылды. Осы компьютерлер негізінде әр түрлі операциялық жүйелермен және конфигурациясы әр түрлі, ақпараттық қауіпсіздікті қамтамасыз ету мақсатында қолдануға арналған және компьютерлік желі қауіпсіздігіне тестілеу жүргізуге болатын аппарат әзірленді.

Зерттеудің пәндік аймағы – компьютерлік желінің қауіпсіздігі теориясы,  тестілеуге арналған бір платалы мобильді программалық-аппараттық құрылғылардың модельдері, оларды құрастыру тәсілдері, алгоритмі.

Диссертациялық жұмыстың мақсаты – Компьютерлік желілердің қауіпсіздігін автоматты түрде тестілеу және бағалау, сондай-ақ ұсыныстарды автоматты түрде беру үшін деректерді интеллектуалды өңдеу алгоритмін жасау. Raspberry Pi негізінде жиналған құрылғы үшін алгоритмді іске асыруды орындау және осылайша шешім қабылдау үшін ұсыныстар генерациясымен желілік қауіпсіздікті тестілеуге арналған интеллектуалды ықшамды программалық-аппараттық құрал алу.

Төменде жұмыстың қойылған мақсаттарына қол жеткізуге арналған міндеттер, олардың болжамды іске асырылу дәйектілігімен берілген:

– техникалық сипаттамалар, қолдану салалары, әзірлеушілерге арналған мүмкіндіктер (операциялық жүйелер, бағдарламалық қамтамасыз етуді әзірлеу, аппараттық деңгейде жаңғырту, қолдау) сияқты критерийлері бойынша қазіргі заманғы бір платалы шағын компьютерлер мен қол жетімді құрауыштарды жіктеу;

– түрлі аппараттық конфигурациялары бар құрылғыларды құрастыру; техникалық мәселелерді шешу: программалық-аппараттық құрамдастардың үйлесімділігі, баптаулары бар конфигурациялық файлдарды құру (экранның ажыратымдылығы, файлдық жүйелердің түрлері, жүктеу процесін және жүйе мен құрылғының жұмысын оңтайландыру), қажетті драйверлерді жасау;

– компьютерлік желілердің қауіпсіздігі саласындағы мамандандырылған программалардың деректері мен хабарламаларын интеллектуалды өңдеу және түсіндіру алгоритмін әзірлеу;

– осалдықтар мен ақпараттық тәуекелдерді бағалаудың сандық әдістерін зерттеу. Компьютерлік желі тораптарында осалдықтар мен тәуекелдерді бағалаудың сандық жүйесін құру және іске асыру. Компьютерлік желінің қауіпсіздігін тестілеу утилиталарының хабарламаларын қауіп-қатер түрі мен ықтимал залал дәрежесі бойынша жіктеу;

– лингвистикалық базаны зерттеу және дайындау. Компьютерлік желілердің қауіпсіздігін тестілеуге арналған утилиталардың формалды тілінің хабарламаларын интеллектуалды өңдейтін лингвистикалық процессор (жеңілдетілген) әзірлеу;

– әзірленген білім базасы мен шектеулі табиғи тіл негізінде формалды программалау тілін интеллектуалды өңдеу алгоритмдерін құру;

– қосымша функционалды іске асыру (есептерді жасау және жіберу, кесте бойынша желілердің қауіпсіздігін тестілеу).

Келесі нəтижелер қорғауға шығарылады:

1) программалық-аппараттық құрылғыны құрудың жалпы әдістемесі (аппараттық құрастырудан бастап, авторлық сценарийлердің көмегімен жүктеуді оңтайландыру, автономдық – батареяны ОЖ-ны сынауға дейін таңдау, дисплейлердің шағын форм-факторларын ескере отырып, жүктеу дискісін, прграммалық қамтымды құру);

2) құрылғының қойылған мақсаттарға сәйкестігін қамтамасыз ету үшін оңтайлы конфигурациялары бар компьютерлік желілердің қауіпсіздігін тестілеуге арналған құрылғыны программалық-аппараттық құрастырулар;

3) әр түрлі утилиталарды қолдана отырып, қызметтік программалардың көптеген хабарламаларын өңдеу негізінде деректерді интеллектуалды өңдеу алгоритмі (оны бөлек пайдалануға болады). Kali Linux дистрибутивінің кейбір утилиталарының жұмыс нәтижелерін форматталған шығару үшін пайдаланушының графикалық интерфейсі бар программалық қамтым (орыс және қазақ тілдерінде);

4) қауіптілік деңгейінің идентификаторы/белгісі бойынша қызметтік бағдарламалардың көптеген хабарламаларын кластерлеу;

5) арнайы (техникалық) және лингвистикалық критерийлер бойынша хабарламаларды талдайтын және осалдықтар мен жоғары тәуекелдер анықталған жағдайда уақтылы ден қоюды қамтамасыз ету үшін түсіндірмелерді, ұсынымдар мен нұсқаулықтарды қалыптастыратын компьютерлік желілердің қауіпсіздігін тестілеуге арналған утилиталардың формалды тілінің хабарламаларын интеллектуалды өңдейтін жеңілдетілген лигвистикалық процессор;

6) утилиталар хабарламаларын интеллектуалды өңдеу және есептер жасау және кесте бойынша автоматты тестілеу арқылы түсіндірілген хабарламалар мен ұсынымдарды беру алгоритмі;

7) желінің жай-күйін неғұрлым терең талдау үшін деректерді қамтамасыз ететін қосымша программалық модульдер.

Зерттеу әдістері. Диссертациялық жұмыста қойылған мақсатқа жету үшін микрокомпьютерлер, мобильді-программалық аппараттар теориясы, желілік қауіпсіздікті қамтамасыз ету теориясы, шешімдерді қабылдау теориясы және ақпараттық қауіпсіздікті қамтамасыз ету процестерін модельдеу теориясы қолданылған.

Жобада қолданылатын зерттеу әдістері:

– талдау (әртүрлі форм-факторлы дисплейлермен);

– тестілеу әдістері (программалық қамтамасыз етуді, модельдерді, процедураларды);

– модельдеу (деректер базасы, компьютерлік желілердің қауіпсіздік жағдайлары, қолданушылардың әрекеттері, қауіптер мен шабуыл сценарийлері);

– алгоритмдеу және жасанды интеллект әдістері (жобаны іске асырудағы, лингвистикалық процессордың прототиптерін құрудағы кейбір шешімдер);

– болжамдау және статистикалық зерттеулер (әзірленген құрылғының тиімділігі, орындылығы, өміршеңдігі, даму перспективалары).

Зерттеудің ғылыми жаңалықтары. Зерттелетін бір платалы бюджеттік компьютерлер әр түрлі мақсаттар мен аймақтарда қолданылатын құрылғыларды құрудың кең мүмкіндігін береді. Соңғы уақытта олар әлемдегі әзірлеушілердің арасында өзінің оңай қалпына келтірілетін операциялық жүйесі бар, әр түрлі құрылғыларды жиынтықтау мүмкіндігі бар, өлшемі шағын бюджеттік кәдімгі компьютер ерекшеліктеріне байланысты аса танымал бола бастады. Осы микрокомпьютер негізінде компьютерлік желілердің қауіпсіздігін тексеру үшін құрылғы жинақталып, оған есеп берулерді автоматты түрде генерациялайтын интеллектуалды құраушы орнатылды. Бұл ақпараттық қауіпсіздік саласында терең білімі жоқ пайдаланушыларға желілердің қауіпсіздігіне оңай штаттық тексерулер жүргізу мүмкіндігін береді.

Зерттеу-практикалық сипаттағы жұмыстар кешені орындалып, бірқатар жаңа ғылыми нәтижелер алынды:

- заманауи бір платалы микрокомпьютерлер және техникалық сипаттамасы, қолданылу саласы, әзірлеушілер үшін мүмкіндіктері сияқты критерийлері бойынша қол жетімді жиынтықтар түрлеріне жіктеу жасалды;

- ARM платформасына арналған қолданыстағы операциялық жүйелерге зерттеулер жүргізілді, операциялық жүйелер мен жеке жүйелік программалық қамтым жиынтығына тестілеу, сондай-ақ, бірқатар жағдайларда тиімділеу орындалды;

- жүргізілген тәжірибелер негізінде әр түрлі аппараттық конфигурациямен құрылғыларды жинау жүргізілді;

- салалық техникалық мәселелерді қарастыра отырып құрылғыларды жобалау және программалық қамту сұрақтары бойынша толық нақты практикалық нұсқаулар әзірленді;

- желілік қауіпсіздікті қамтамасыз етуде әзірленген аппараттың тиімділігі мен пайдалылығы зерттелді және негізделді;

- компьютерлік желі қауіпсіздігі аймағындағы арнайы программалардың деректеріне және хабарламаларына түсініктеме берілді және интеллектуалдық өңдеу алгоритмі әзірленді;

- деректер базасы әзірленіп, оның негізінде интеллектуалдық өңдеу, деректерді интерпретациялау және шешім қабылдаудағы қолдауды автоматтандыру алгоритмдерінің бір бөлігі ретінде лексикалық талдауыш және интерпретатор әзірленді;

- әзірлеме құралдарын жинау, баптау және бірігіп қолдану, сондай-ақ оны таңдау себебін негіздеу саласындағы практикалық сұрақтар зерттелді;

- ақпараттық қауіпсіздік саласында мамандар болып табылмайтын пайдаланушылар үшін шешім қабылдауды автоматты түрде қолдайтын әзірленген алгоритмдерді іске асыратын программалар кешені құрылды (соның ішінде, кесте бойынша мониторингтің, маңызды хабарламалар алудың, есеп берулерді автоматты түрде қалыптастырудың мүмкіндіктері қарастырылды);

- бір жағынан, құрылғыны программалық қамту бойынша жұмыстарды автоматтандыруға мүмкіндік беретін, ал екінші жағынан – алдын ала орнатылған программа кешенін қамтитын, жүктелетін дистрибутив жасалды.

Диссертацияның теориялық құндылығы ол – әзірленген алгоритмдер және әдістемелер шағын мамандандырылған міндеттерді шешу үшін жаңа программалық-аппараттық құралдарды құрумен байланысты зерттеулер мен әзірлемелерде негіз ретінде алына алады. Нәтижелері жаңа жобаланған ақпаратты қорғау жүйелерінде және ақпараттың қауіпсіздігін басқару жүйелерінде қолданыла алады.

Диссертациялық зерттеудегі нәтиженің практикалық құндылығына тоқталатын болсақ,  қарастырылған микрокомпьютерлер үшін программалар пакетін әзірлеу келешекте компьютерлік желіде қауіпсіздікті қамтамасыз ету бойынша практикалық жұмыстарды сапалы және тиімді түрде ұйымдастыру мүмкіндігін береді немесе қауіпсіздікті қамтамасыз ету және басқару жүйелерін жобалау кезінде модельдік үлгі ретінде қолданыла алады. Әзірленген  программалар мен құрылғы конфигурациясының сыналған және ойластырылған құрамы пайдалану саясатымен бірге, осы әзірлемені қауіпсіздікті тестілеу үшін икемді, бюджеттік және тиімді құрылғының мысалы ретінде, сондай-ақ әр түрлі оқыту және эксперименттік мақсаттарда қолдануға мүмкіндік береді. Мұнымен қоса, құрылғыны программалық қамту бойынша жұмысты автоматтандыруға мүмкіндік беретін пайдаланушылар үшін жүктеу дистрибутиві пайдаланушылардың онымен жұмыс істеуін жеңілдетеді және жылдамдатады.

Ғылыми ережелер және нәтижелерінің сенімділігі. Диссертацияда барлық ережелер нақты, айқын түрде қалыптастырылып, ретімен баяндалады. Жұмыстар  рецензияланған ғылыми жарияланымдар мен ғылыми-практикалық басылымдарға сүйеніп жасалды. Барлық ережелердің де жүргізілген өлшеулердің, тестілеу нәтижелерінің, программалық іске асырудың кестесі түрінде берілген практикалық дәлелдеме базасы бар. Жұмыс ғылыми семинарлар мен халықаралық конференцияларда апробациядан өтті. «Kali Linux утилиталарын интеллектуалдық басқару» программалық өніміне авторлық құқықтарды №1110 мемлекеттік тіркеу куәлігі 25.12.2018 жылы (Қосымша А). Ендіру актісінде көрсетілгендей (Қосымша Ә), жұмыс нәтижесі Қарағанды техникалық университетінің «Ақпараттық технологиялар және қауіпсіздік» кафедрасында «Компьютерлік желі» пәнін оқыту барысына сәтті енгізілді.

Диссертацияның апробациялық нәтижелері. Диссертациялық  жұмыстың негізгі әдістері мен нәтижелері ғылыми-техникалық конференцияларда, семинарларда баяндалды және талқыланды.

Мақалалар. Диссертациялық жұмыстың тақырыбы бойынша 17 ғылыми жұмыс жарияланды. Оның ішінде 1 мақала Scopus деректер базасындағы журналда (Q2 және процентилі 57) және 1 мақала Scopus базасына енетін конференция жинағында, 3 мақала ҚР БҒМ Білім саласындағы бақылау комитеті ұсынған журналдарда, 10 мақала отандық басылымдар мен халықаралық конференциялар материалдарында, 2 мақала шетелдегі конференция жинақтарында жарияланды.

Диссертацияның құрылымы мен көлемі. Диссертациялық жұмыс қазақ тілінде қолжазба түрінде жазылды және кіріспеден, өзара байланысқан үш бөлімнен, қорытындыдан және пайдаланылған әдебиеттер тізімінен тұрады. Барлығы 115 бетте көрсетілген, 21 суреттен, 14 кестеден, 5 қосымшадан тұрады. Пайдаланылған әдебиеттер тізімінде 178 әдебиет бар.

Автор отандық ғылыми кеңесшісі Л.Н. Гумилев атындағы Еуразиялық ұлттық университетінің «Информатика және ақпараттық қауіпсіздік» кафедрасының доценті, т.ғ.к. Сағындыков Каким Молдабекович пен ф.-м.ғ.к., Оспанова Адеми Бекжановнаға диссертациялық жұмыстағы есептің қойылымына, риясыз көрсеткен көмегіне және жұмысты жазу барысындағы құңды кеңестері үшін алғысын білдіреді.

Сонымен бірге, автор шетелдік ғылыми кеңесші Новосибирск Мемлекеттік университетінің профессоры, ф.-м.ғ.д. Куликов Игорь Михайловичке пайдалы кеңестері мен баға жетпес ұсыныстары үшін алғысын білдіреді.

1 КОМПЬЮТЕРЛІК ЖЕЛІЛЕРДІҢ ҚАУІПСІЗДІГІН ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУ МӘСЕЛЕЛЕР

1.1 Қазіргі уақыттағы компьютерлік жүйелер мен желілердің  қауіпсіздігі

Қазiргi цифрлық әлемдегi ақпараттық қауiпсiздiк мiндеттерi ақпараттық технологиялардың барлық салаларында бiрiншi орынға шығады. Киберқауiпсiздiк ақпаратты қорғау бағыттарының бiрi болып табылады, бұл қазiргi заманғы ұйымдардың бүкiләлемдiк ғаламторды ажырамас пайдалануына, бұлтты технологиялардың танымалдығы мен қажеттiлiгiне, киберқылмыс қауiптерiнiң саны мен ауқымының артуына байланысты. Соңғы жылдары Covid-19 iндетiнен туындаған проблеманың маңыздылығын атап өткен жөн: корпоративтi желiлерге қашықтан жұмыс режимiне iшiнара немесе толық ауысудың арқасында жеткiлiксiз қорғалған жеке қашықтағы жұмыс орындары қосылды, олардың қорғалуын әлсiреттi, кәсiпорындардың ақпараттық жүйелерi осал бола бастады. [1] болжам бойынша жақын арада шабуылдар мақсатты бола бастайды, машиналық оқыту және нейрондық желiлер кибершабуылдарды аса қауiптi етедi. [2]-те соңғы 5 жылдағы жағдайға талдау жасалады. Ұйымдар үшiн ақпараттық қауiпсiздiк бөлiмдерiнiң болуы, ақпаратты қорғаудың кешендi жүйесiн құру соңғы екi онжылдықта қажеттiлiкке айналды; бұдан басқа, аутсорсингтiк компанияларды тарту арқылы ақпараттық қауiпсiздiк мiндеттерiн шешудiң тұрақты тенденциясы байқалады. Киберкеңiстiктiң қазiргi жай-күйiне жасалатын аналитикалық шолулар [1; 2; 3-7] қаржы және банк секторы ұйымдары үшiн ғана емес, шағын және орта бизнестi қоса алғанда, барлық ұ йымдар үшiн проблеманың өткiрлiгiн көрсетедi. Мұнымен қоса, осы зерттеулерде ең қауiптi осалдықтар әлсiз парольдер, ескiрген программалық қамтым, нашар сегментация, қызметкерлердiң ақпараттық қауiпсiздiгiндегi сауаттылықтың төмен деңгейi, web-қосымшалардың, серiктес желiлердiң және сервистiк ұйымдардың осалдығы деп танылады. Компьютерлiк желiлердiң қауiпсiздiгi мәселелерiмен бүкiл әлемнiң ғалымдары мен әзiрлеушiлерi белсендi айналысуда. Осы зерттеу барысында киберфизикалық жүйелер қосымшалары үшiн деректердi басқару жүйелерiнiң қауiпсiздiгiн бағалау, белгiсiздiк жағдайында қауiпсiздiк ресурстарын бөлу үшiн шешiм қабылдауды қолдау құрылымы, таратылған жүйелердiң қауiпсiздiгiн қамтамасыз ету әдiснамаларының сапасын бағалау және арттыру, қазiргi кәсiпорындардың, интеллектуалдық көлiк жүйелерiнiң инфрақұрылымдарындағы ақпараттық қауiпсiздiктi бағалау, талдау, жобалау және басқару тәсiлдерi сияқты мәселелер дәйектi түрде қарастырылды [8-27].

Қазiргi заман талабына сай қарқынды түрде дамып келе жатқан Интернет заттардың, ақылды үйлердiң қауiпсiздiгi өзектi тақырыпқа айналды [28-33]. Сондай-ақ, заманауи зерттеулерде мобильдi желiлердiң қауiпсiздiгi мен 5G стандартына көп көңiл бөлiнедi [34-38]. Көпинтерфейстi сымсыз ұялы желiлердiң арналарды тағайындау алгоритмдерiндегi қауiпсiздiк осалдықтарына шолу жасалып, ұялы байланыс үшiн қауiпсiздiк протоколы бойынша құпиялылық және аутентификация сұрақтары қаралды [39, 40]. Бұлтты есептеу технологиясының дамуымен қатар осы технология қауiпсiздiгiнiң тақырыбы өзектi болып қала бередi. Бұлттардағы үлкен деректер мен ақылды деректердiң қауiпсiздiгi туралы, бұлтты ортадағы қауiпсiздiк шабуылдарын ықтималды талдау, бұлтты есептеудегi интеллектуалды және семантикалық шектi қауiпсiздiк схемалары зерттелдi [41-48]. Әрi қарай [49-54] зерттеулерi заттар интернетiн қолдана отырып деректердi интеллектуалды талдауды қолдану, жасанды интеллект әдiстерiмен: шешiм қабылдау әдiстерi, машиналық оқыту арқылы ақпараттық қауiпсiздiк мәселелерiн шешудi қарастыруға арналған.

1.2 Компьютерлік желілердің қауіпсіздігін тестілеуге арналған программалық-аппараттық құралдар

Зерттеу жұмысын орындау барысында диссертациялық жұмыста әзiрленген құрылғының аналогтары, олардың әзiрленетiн құрылғыдан ерекшелiктерi қарастырылды. Осы орайда алдымен арзан әрi қуатты платформаларға зерттеулер жасалды. [55] мақаласында бiлiм беру саласында қолданылатын арзан платформалар туралы жазылған, нақты LEGO-NXT, Arduino, Kinect және RasberryPi платформалары қарастырылған. Мақалада осы аталған платформалар арасындағы салыстырмалы байланыстар келтiрiлген, осы платформаларды бiлiм беру саласында қолданғаннан кейiнгi нәтижелер мен артықшылықтары туралы жазылған. Easy JavaScript Simulations (EJsS), Raspberry Pi және Node.js негiзiндегi алыстан басқарылатын зертхананы әзiрлеудiң жаңа тәсiлi ұсынылатын [56] мақаласында алғашқы элемент мобильдiк құрылғымен және компьютермен қол жеткiзуге болатын HTML5 + JavaScript интерфейстiк модулiн әзiрлеу үшiн қолданылған. Екiншi элемент бағасы арзан бiр платалы компьютерде лабораториялық сервер мен контроллердi iске қосу мүмкiндiгiн берсе, ал үшiншi элемент JavaScript лабораториясының веб-серверiне және интерфейс пен серверге қосылу мүмкiндiгiн бередi. Осы әзiрленген элементтердi бiрiктiре отырып қолдану ерекшелiктерi келтiрiлген. [57] мақаласында Raspberry Pi (нақты Raspberry Pi model B+ моделi) платасы ашық бастапқы кодпен жұмыс жасайтын арзан бiр платалы компьютер ретiнде сипатталады, ал модельдеу мен коммуникция есептерiн орындау үшiн программалық қамтамасыз ету ретiнде SciPy, Matplotlib және NumPy библиотекаларымен бiрге Python тiлiнде программалау тiлi қолданылған. Осы мақалада қолданылатын аппараттық және программалық ресурстардың негiзгi функциялары сипатталған. Бұл мақалада ұсынылатын архитектураның аппараттық құралдары, программалық қамтамасыз етуi және байланысу мүмкiндiктерi көрнектi түрде бейнеленiп, программа коды берiлген. Желiнiң және коммуникацияның болашағы туралы [58] жұмыста Arduino және Raspberry Pi аппараттық платформаларын пайдаланып әзiрлеген сымсыз сенсорлық желiлiк жүйе сипатталады. Жүйенiң құны арзан және қоршаған орта мониторингiсiмен байланысты қосымшаларда қолдануға болады. Осы мақалада ұсынылған жобалаудың және өлшеудiң нәтижелерi осындай жүйенiң пайдалы екендiгiн көрнектi түрде көрсетедi. Аппараттық және программалық компоненттердiң жалпы құрылымдық жүйесi мен дизайны осы мақалада толық түрде берiлген. [59] жұмыста тек Raspberry Pi қолдайтын 5-мегапиксельдi микрокамера басты элемент ретiнде қарастырылады, бiр платалы компьютердiң проектор суреттерiн генерациялау үшiн, проектор мен камераны басқару үшiн және бейнелердi өңдеу үшiн қолайлы болып табылатындығы айтылады. Әзiрленетiн құрылғыны зерттеу барысында бiрқатар кiтаптармен де жұмыс жасалды. Мысалы, [60] кiтабында Raspberry Pi үшiн пайдаланушының аппараттық интерфейсiн әзiрлеуге және құруға қажеттi дағдыларрымен танысуға болады.

Осы кiтапта логикалық жүйелердiң өзара байланысуы, GPIO және I2C перифериялық құрылғыларымен байланысты C++ тiлiндегi дайын программалар және т.с.с. мәлiметтер нақты түсiнiкте түрде келтiрiлген. Ал [61] Raspberry Pi-дың жаңа модельдерiн қамтиды, сондай-ақ, Raspbian операциялық жүйесiнiң көптеген өзгертiлген және жақсартылған тұстарын қарастырады. Raspberry Pi әлемi қарқынды дамып келе жатыр, әрдайым платаның жаңа интерфейсi мен программалық қамтамасыздандырудың жаңа библиотекалары әзiрленуде. Осы кiтапта мысалдарға қосымша, Raspberry Pi-мен бiрге дамып келе жатқан жаңа технологияларды қалай пайдалануға болатындығын түсiну үшiн негiзгi принцiптер қарастырылған. Осы кiтаптың тағы бiр ерекшiлiгi мұнда кодтар (негiзiнен Python прграммасындағы) көптеп келтiрiлген. Бұл проргаммаларға ашық бастапқы кiлтпен және GitHub та қол жеткiзуге болады. Оларға сiлтеменi осы кiтаптың веб сайтынан алуға болады. [62] дереккөзiнде Raspberry Pi модельдерiнiң түрлерi мен олардың құрылысындағы ерекшелiктерi, Workgroup желiсiне қосылу, Интернет қосылумен алмасу, баспаға шығару және сканерден өткiзу серверлерiн баптау, кескiндер мен бейнелердi өңдеу және т.б. мәселелер қарастырылады.

Raspberry Pi Zero W – Raspberry Pi тарихындағы шағын бiр платалы компьютерiнiң екiншi моделi. 2017 жылы жарық көрген Raspberry Pi Zero W Wireless Projects кiтабында Raspberry Pi Zero W жаңа платасына жалпы шолу жасалып, желiге қосылу, қолданылатын хаттамалар, роботехниканың негiзгi принциптерi, қауiпсiздiк жүйесiн жүзеге асыру сияқты өзектi тақырыптар қарастырылады [63]. Raspberry Pi 3 пайдаланып Python3 программалау ортасында жасалған бiрнеше дайын жобалар бар [64, 65]. Жобалар аппараттық құралдарға арналған көздерден, қосылу схемаларынан және бастапқы кодтардан тұрады. Raspberry Pi микрокомпьютерi арқылы бiрнеше қолданушыға арналған ойындарды да ойнауға болады. [66] кiтабында Python негiздерiн оқып зерттеп, PyGame арқылы тамаша графикасы мен дыбысы бар жылдамдығы жақсы ойындарды құруға болады. Осы кiтапта өз ойыныңызды бастауға көп мүмкiндiк туғызатын нақты жұмыс жасайтын үш ойынның кодтары мен оларға түсiндiрме берiлген. Сондай ақ, осы кiтаптан объектiге бағытталған программалау туралы, Model-View-Controller (MVC) сияқты жобалау шаблондары жайлы және (FSM) ақырғы автоматтар туралы мәлiметтер алуға болады.

Raspberry Pi Zero ның шығуы технологиялық қоғамға үлкен өзгерiстер әкелдi. Өзiнiң құнының, көлемiнiң және жоғары өнiмдiлiгiнiң арқасында - Raspberry Pi Zero – үйдi автоматтандыру жобаларын қолдау үшiн тамаша құрал және IoT-ны одан да қолжетiмдi еттi. [67] кiтабында Raspberry Pi Zero-ның көмегiмен үйдегi автоматтандырылған интеллектуалдық құрылғыларды құру қарастырылған, Zero-ны пайдаланып автоматтандыру жобалары бойынша өте жақсы материалдар келтiрiлген. Осы кiтаптың көмегiмен үйдегi температураны автоматты түрде реттейтiн термостатты құрастыруға болады. Үйдi автоматтандырудағы тағы бiр маңызды тақырып – ол электрлiк приборларды автоматты түрде басқару, осы кiтаптан жарықдиодты шамдарды және басқа да электрлiк қосымшаларды қалай басқару қажеттiгiн бiлуге болады. Сондай-ақ, осы дереккөзi энергияны интеллектуалдық өлшеу құралын, қарапайым қауiпсiздiк жүйесiн құру жобаларымен таныстырады. Internet of Things (IoT, Интернет заттар) – ол барлық (немесе көптеген) тұрмыстық техникалар мен жүйелер Интернет арқылы басқарылатын, «ақылды үй» концепциясы. Ол адамдар мен құрылғылар арасындағы өзара байланыс орнатылатын нақты және виртуалды әлемдердiң тығыз интеграциясы. [68] кiтабында әйгiлi Arduino платоформасы мен Raspberry Pi микрокомпьютерi негiзiнде Интернет заттар (IoT, Internet of Things) концепциясы аясындағы қарапайым құрылғыларды құру қарастырылған. Arduino IDE қосымшасын әзiрлеу ортасын, сондай-ақ, Frizing макет жасау ортасын орнату және баптау көрсетiлген. Әр түрлi датчиктердiң және орындаушы құрылғылардың қосылу және өзара әрекеттесу ерекшелiктерi сипатталған. Сонымен қатар, осы кiтапта жобалардың мысалдары келтiрiлген және программалардың бастапқы кодтары мен библиотекаларын басылымның сайтынан алуға болады. Raspberry Pi жобаларын басқару үшiн Java технологияларына да аса көңiл бөлiнедi [69]. Мұнда авторлар осы кiтап үшiн бастапқы кодтарды жүктеуге арналған екi сiлтеменi көрсетедi: бiрi - баспа компаниясынан, екiншiсi – Github-тан. Кiтапта Raspberry Pi-ды әзiрлеуге қажеттi барлық компоненттер мен программалық қамтамасыздандырудың тiзiмi келтiрiледi. Бұл кiтаптың ерекшелiгi мұнда Raspbian операциялық жүйесiн баптау бойынша нұсқаулар егжей тегжейлi сипатталған және авторлар Raspberry Pi-дың әртүрлi модельдерiн желiге қалай қосу керектiгiн жақсы талқылайды. Келесi тарауларда авторлар Java-кодтардың USB-порттармен өзара әрекеттесу мүмкiндiгiн беретiн API туралы, GPIO шығысын қалай қолдану керектiгiн, автономдық роботтарды, ойын консольдарын құру тақырыптарын және т.б. өзектi тақырыптарды қарастырған. Авторлар практикалық тұрғыдан құрылғыларды басқаруға қатысты әр тақырыпқа тоқталған. Бұл кiтаптың артықшылығы - мазмұны өте жақсы ұйымдастырылған және пайдалану жағынан қарапайым. Raspberry Pi Projects for Kids дереккөзiнде [70] үш жеке шағын жобалармен таныстырады. Әр жоба қызықты, көрнектi және көптеген мүмкiндiктерден тұрады. Барлық осы жобалар үшiн Raspberry Pi мен қажеттi перифериялық құралдар керек болады. Осы кiтаптан Scratch және Python программалау тiлiнде ойындарды құру мысалдарымен танысуға болады. Бұл кiтап Raspberry Pi-дың мүмкiндiктерiмен танысу үшiн, сондай-ақ осы тақырып аясында бiлiмдi кеңейтуге қажеттi алғашқы ақпараттарды алу үшiн таптырмас құрал, себебi бұл кiтап қарапайым, түсiнiктi тiлде жақсы баяндалған. Жобалар айтарлықтай анық жазылған және қарапайым қадамдарға бөлiнген. Python программалау тiлi – әртүрлi мақсаттағы программаларды құрудың жаңа құралы. Ол әртүрлi типтегi есептердi шешу мүмкiндiгiн бередi. Ал Raspbian үшiн Python тiлi аса қолайлы және аса әйгiлi программалау ортасы болып табылады. Бастапқыда Python тiлi Raspberry Pi үшiн негiзгi программалау тiлi ретiнде қолданылу керек болды. Raspberry Pi микрокомпьютерiнде ол арнайы библиотекалардың көмегiмен GPIO арқылы датчиктермен жұмыс iстеу үшiн қолданылады. [71] дереккөзiнде практикалық мысалдармен және керемет жобалармен Raspberry Pi құралында Python тiлiнде программалау берiлген. Бұл кiтап программа құру немесе Linux операциялық жүйесi аясында бiлiмi жоқ, бiрақ Python тiлiмен танысқысы келетiн кез келген оқырманға пайдалы болып табылады. Сондай-ақ, [72] кiтабы шифрлеумен, бұзумен немесе криптографиямен айналысатын тұлғаларға арналады. Бұл кiтапты бұрын программа құрумен айналыспаған адамдар да пайдалана алады. Себебi бұл кiтап жаңа үйренушiлер үшiн қолайлы Python программалау тiлiн қолданып программалаудың негiзгi концепцияларын үйретедi. Python тiлi Windows, MacOS, Linux және Raspberry Pi үшiн де қолданыла бередi. Бұл кiтаптың программалауды үйрететiн басқа кiтаптардан ерекшелiгi мұнда сiзге толық программаның бастапқы кодын көрсетедi және оның қалай жұмыс жасайтындығын түсiндiрiп бередi. [73] кiтабы Raspberry Pi Zero көмегiмен Python программалау тiлiне үйрететiн алғашқы кiтап болды. Бұл кiтаптың көмегiмен Python-ды қолданып мобильдi робот және үйдi автоматтандыру контроллерi сияқты қосымшаларды әзiрлеуге болады. Мұндағы қадам бойынша жазылған нұсқаулық Raspberry Pi Zero ның мүмкiндiктерiн барынша қолдануға, Raspberry Pi Zero-ны пайдаланып Python-да практикалық қосымшаларды әзiрлеуге көмектеседi. Зерттеу жұмысының барысында Raspberry Pi құрылғысына орнатылатын Kali Linux ортасы туралы мәлiметтердi [74-76] дереккөздерiнен табуға болады. Сонымен қатар, Raspberry Pi-дың ресми сайтынан микрокомпьютердiң толыққанды жұмыс iстеуiне арналған баптауларды, яғни жылдам Wi-Fi желiсiне қалай қосылуға болады, қателер пайда болғанда файлдық жүйенi қалай тексеруге болады, сәтсiз жағдайлардан қалай шығуға болады деген сияқты сұрақтарға жауап алуға болады [77-79].

Зерттеу жұмысының барысында диссертация тақырыбы аясында Raspberry Pi негiзiнде әзiрленген құрылғыны оқыту үрдiсiне енгiзу туралы ой туындап, сол жайында жоба әзiрлендi. Осы жобаны әзiрлеу кезiнде әлемдiк тәжiрибемен танысу үшiн бiрқатар дереккөздерi зерттелген болатын [80-83]. Соның iшiнде, әзiрленген құрылғыны оқыту үрдiсiне ендiру сұрақтары бойынша кейбiр пәндер мәселесi қарастырылды. Мысалы «Операциялық жүйе» және «Компьютерлiк желi» курстары қазiргi заманғы кәсiби салада жеткiлiктi деңгейде тұрақты талап етiлетiн дағдыларды игерудi тиiмдi қамтамасыз етуi қажет. Осы пәндер бойынша практикалық сабақтарды ұйымдастыруда аппараттық ресурстарға байланысты проблемалардың туындайтыны рас. Көптеген оқу орындарындағы компьютерлiк сыныптағы машиналарда тек бiр типтi операциялық жүйе, не болмаса бiр компьютерде бiрнеше операциялық жүйе орнатылған болады. Сондай-ақ, олар желiлерге қосылған болады да, оны бiлiм алушыларға өзгерту, қайта баптаулар жасау мүмкiн болмайды. Әлемдегi жоғары оқу орындарының сайтында жарияланған зертханалардағы компьютерлердiң программалық-аппараттық конфигурациясы туралы және жалпы компьютерлiк зертханалар жайында мәлiметтердi талдау нәтижелерi компьютерлiк сыныптарды ұйымдастыру жағынан жоғарыда айтып кеткен тәжiрибенi көрсетедi. Атап айтқанда, [84] дереккөзiнен Стэнфорд университетiнiң сайтындағы компьютерлiк сыныптағы компьютерлердiң сипаттамасы және Apple iMac компьютерлерiмен жабдықталған зертхана берiлген, [85-88] сiлтемелерiндегi сайттардан Mac және Windows операциялық жүйесi орнатылған компьютерлермен тәулiк бойы қолжетiмдi оқу зертханасымен, Массачусетск технологиялық университетi мен Гарвард, сондай-ақ Карнеги Меллон университеттерiндегi зертханалар туралы ақпараттармен танысуға болады. Сыныптардың кестесi шынымен де ыңғайлы түрде ұйымдастырылғандығын байқауға болады. Соңғы айтып кеткен университеттiң сайтынан әр түрлi операциялық жүйелер (Mac, Linux, Windows) орнатылған зертханалардың сипаттамасына еркiн түрде қол жеткiзуге болады. Кесте бойынша сабақты өткiзуге арналған зертханалар бiрдей операциялық жүйелер орнатылған компьютерлер жиынтығынан тұрады. Яғни, әр түрлi сабақтарды өткiзу үшiн бiрыңғай жұмыс ортасы бар компьютерлер қолданылады. Осы жұмыста тұрақты практикалық дағдыларды алу үшiн қажеттi құралдар мен өз бетiмен манипуляция жасауға қол жеткiзе отырып, компьютерлiк желiлер мен операциялық жүйелер бойынша толыққанды практикалық сабақтарды өткiзуге кедергi келтiретiн себептерге тоқталып кетемiз, пәндердiң ерекшелiгiне байланысты бұл себептердi студенттердi жеке қамтамасыз ету үшiн жеткiлiктi аппараттық және есептеу ресурстарының болмауымен сипаттауға болады. Сонымен қатар, қарапайым компьютерлер мен жабдықтарды қолданғанда оны орналастыру үшiн де бiршама аумақты қажет етедi. Осы тақырыптарды қамтитын жұмыстарды екi бағытқа бөлiп қарастыруға болады. Алғашқы бағыты аталған пәндер бойынша практикалық сабақтарды өткiзуде әртүрлi программалық құралдарды пайдалану мүмкiндiгiн зерттеуге арналған. Екiншi бағыты ресурстарды қажет ететiн пәндер бойынша семинарларды ұйымдастыру үшiн қосымша немесе балама жабдықтарды қолдану мүмкiндiгiне бағытталған. Бiрiншi бағыт бойынша зерттеулерде, мысалы [89] мақаласында Ассемблер тiлiнде программалау, операциялық жүйелер және PHP программалау курстарын оқыту процесiнде Edmodo платформасын қолдану тәжiрибесi берiлген. Нәтижелерi Edmodo-ны оқу процесiнде және оқыту тәжiрибесiнде қолдану нәтижелерi меңгеру тиiмдiлiгiнiң жақсартылғандығын байқатқан. [90] жұмыста интерактивтi программалық құралға шолу жасалады, оның мақсаты Linux ОЖ-мен және әсiресе Ubuntu дистрибутивiмен байланысты өзiн-өзi оқытуды күнделiктi ОЖ сыныптарында қолдану үшiн алға жылжыту болып табылатындығы айтылады, операциялық жүйелердi программалық құралдар көмегiмен оқып үйрену тәсiлi берiледi, нақты Ubuntu операциялық жүйесiн имитациялайтын веб-сайт көрсетiледi. Бұл программалық қамтым операциялық жүйелердi оқыту мен оқытудың қолданыстағы әдiстерiн толықтыруға арналғандығы айтылады. [91] мақаласында университетте «Компьютерлiк желiлер» курсын оқытудың осы жұмыста көрсетiлген шектеулермен байланысты мәселелерiн шешу сипатталған, арнайы әзiрленген бұлттық платформаны қолдану арқасында оң нәтижелерге қол жеткiзiлгендiгi көрсетiледi. Келесi [92] зерттеу жұмысында практикалық оқытудың тамаша тәсiл екендiгi айтылып, пәндi жақсы меңгеру үшiн көрнекi құралдарды пайдалану қажеттiлiгi, ол арқылы тақырып бойынша ақпаратты түсiну және бейiмдеу оңай болатындығы айтылады. Сонымен қатар, желiлiк жабдықты жеке қамтамасыз етумен байланысты қиындықтар келтiрiледi де, осыған байланысты, желiлiк модельдеудiң программалық құралдары, желiлiк симулятор-программалары, атап айтқанда, Cisco Packet Tracer сияқты танымал программалық қамтым толығырақ қарастырылады. Оны қолданудың оқу тиiмдiлiгiн растайтын дәлелдер ұсынылады. Зерттеудiң екiншi бағыты бойынша ең алдымен Raspberry Pi типтi бiр палаталы микрокомпьютерлерiнiң, содан кейiн Arduino типтi программалық-аппараттық жүйенiң рөлiн атап кеткен жөн. Raspberry Pi микрокомпьютерiнiң түрлерi, техникалық сипаттамалары, оны қолдану мысалдары мен оған қатысты дереккөздерiне зерттеулер авторлардың бұрынғы жұмыстарында келтiрiлген болатын [93-97]. Әрi қарай альтернативтi аппараттық қамтымды нақты пәндердi оқытуда қолдану ұсынылатын жұмыстар қатарын қарастырып өтейiк. Мысалы, [98] дереккөзiнде Raspberry Pi-дi C/C++, Java программалау тiлдерiн оқыту үшiн қолдану ұсынылады, әр түрлi критерийлер бойынша қарапайым компьютерлердi қолдануға қарағанда тиiмдiлiгiн көрсете отырып салыстырмалы талдаулар жасалады. Авторлардың алдыңғы зерттеу жұмыстарында Raspberry Pi тарихын зерделеу барысында ол құрылғы мектептерде информатиканы және программалауды оқыту мақсатында әзiрленгендiгi айтылған болатын. [99] мақаласында да бiр платалы микрокомпьютерлердi қажеттi жабдықтардың болмау себебiнен тек теориялық тұрғыда жүргiзiлетiн пәндердi оқыту барысында қолдану тиiмдiлiгi келтiрiледi. Авторлардың, Adams J.C et al., жұмысында Raspberry Pi негiзiнде әзiрленген жобалар, соның iшiнде оны оқыту процесiнде қолдану мысалы келтiрiлген болатын. [100] дереккөзiнде университетте киберқауiпсiздiк практикасына Raspberry Pi-дi қолдану жұмыстарының бастамасы туралы жарияланған. [101] зерттеу жұмысы «Операциялық жүйелер» пәнiн оқу аясында әзiрленген және Raspberry Pi-де орындалған студенттердiң жобаларын ұсынады. Raspberry Pi-дi пәндi оқыту барысында қолдану жақсы нәтиже беретiндiгi және тереңдетiп оқыту («deeper laerning») мүмкiндiгiн беретiндiгi айтылады. Raspberry Pi-дi Интернет заттар аймағын зерттеу үшiн қолдану және контроллерлердi программалау арқылы басқару саласында оқыту үшiн осы компьютердiң негiзiнде жасалған құрылғыларды қолдану ұсынылады [102]. Ал [103] және [104] образдарды тану саласын оқытуда Raspberry Pi-дi қолдану нәтижелерi және электротехника мен есептеу техникасында оқытудағы Raspberry Pi-дi қолдану мүмкiндiктерi қарастырылады. Соңғы аталған екi пән бойынша расымен де нақты аппараттық ресурстардың болуына байланысты толыққанды практикалық сабақтарды ұйымдастыру қиындық туғызуы мүмкiн. Raspberry Pi микрокомпьютерлерiн пайдалану арқылы бiрнеше әртүрлi операциялық жүйемен жұмыс iстеуге болатын бiр немесе бiрнеше компьютермен қамтамасыз етудiң бюджеттiк нұсқасын алуға болады. Ол осы құрылғыға операциялық жүйенi өз еркiмен таңдай отырып орнату және толыққанды операциялық жүйемен жұмыс жасау мүмкiндiгiн бередi. Мұндай шешiм операциялық жүйелердi зерттеуде талдау мен салыстыруды көрнекi түрде жүргiзуге, жүйелiк баптауларды (жүйенi орнату және жою, реестрмен жұмыс, дискiлерге және олардың бөлiмдерiне жасалатын манипуляциялар, жүктеу жазбаларымен жұмыс, дискiлермен төмен деңгейлi операциялар) жүргiзу мүмкiндiктерiн бередi. Мысалы операциялық жүйе iстен шығып қалса немесе оның жеке компоненттерi мен режимдерiнiң жұмысы бұзылған жағдайда қалпына келтiру жұмыстарын еш қиындықсыз жүргiзе беруге болады, кәдiмгi компьютерлiк сыныптардағы машиналар мен желiлерде мұндай жұмыстарды жүргiзуге тыйым салынған. «Компьютерлiк желiлер» пәнi әлемдегi желiаралық өзара iс-әрекеттердiң ұлғаюына және тиiсiнше қарқынды түрде артып келе жатқан кибершабуылдарға байланысты ерекше практикалық маңызға ие пән болып табылады. Ақпараттық технологиялар саласындағы, атап айтқанда, ақпараттық қауiпсiздiк саласындағы қазiргi заманғы мамандарға желiлер схемалары, оларды баптау, әкiмшiлендiру, желiлердi ұйымдастыру үшiн перифериялық құрылғылармен жұмыс iстеу, қауiпсiздiктi тестiлеу, корпоративтiк желiлердегi қолжетiмдiлiктi шектеу, программалық брэндмауэрлермен жұмыс iстеу сияқты дағдылар мен бiлiмдер қажет. Зерттеу барысында ұсынылған технология барлық осы практикалық жұмыстардың жеке орындалуын ұйымдастыруға мүмкiндiк бередi. Raspberry Pi микрокомпьютерлерi мен программалық-аппараттық компоненттерi әрбiр бiлiм алушыны операциялық жүйелер мен компьютерлiк желiлердi зерделеу үшiн толыққанды жабдықпен қамтамасыз ету мүмкiндiгiн бередi.

Raspberry Pi құрылғысының тарихы мен сипаттамасы берiлген [105], пайдаланушыларды қолдауға арналған көптеген ресми сайттармен [106] қатар, Интернет-басылымдар бар, дегенмен олардың басым бөлiгiне, әсiресе жаңадан шыққан басылымдарға Интернет арқылы қол жеткiзу мүмкiн емес, сондай-ақ олардың басым көпшiлiгi ағылшын тiлiнде тараған. Олардың көбiсi осы микропроцессорды пайдалану туралы, оған арналған программалау жайлы, перифериялық құрылғылар туралы және басқа да маңызды сұрақтарды қарастырады. Бiрнеше жыл бойғы жүргiзiлген Raspberry Pi типтi микрокомпьютерлердi қолданумен байланысты зерттеулердiң нәтижелерi [93] әртүрлi мақсаттар үшiн Raspberry Pi микрокомпьютерлерiн тиiмдi қолданудың әзiрленген мысалдары болып табылады: кейбiр пәндердi оқыту, маманның жұмыс орнын ұйымдастыру, соның iшiнде компьютерлiк желiлердiң қауiпсiздiгiн тестiлеу, сондай-ақ, ақпарат алмасу және бiлiмдi тексеру үшiн бұзылуға төзiмдi жүйелердi құру [107, 108]. Сонымен қатар, алғашқы екi жағдайда, көзделген мақсаттардың ерекшелiктерi ескерiле отырып, зерттеулер жүргiзiлдi, құраушы бөлiктерi, сондай-ақ сәйкес келетiн программалық әзiрлемелер таңдалып, құрылғының тәжiрибелiк нұсқалары жиналды [109]. Сондай-ақ, Raspberry Pi бiр платалы компьютерiн зерттеу нәтижелерi мен оны пайдалану мүмкiндiктерi, оның негiзiнде программалық-аппараттық құрылғыны құру процесi сипатталды [110, 111]. Осы аталған жұмыстарда сипатталған компьютерлiк желiлердi тестiлеуге арналған программалық-аппараттық құрылғыларда Kali Linux дистрибутивi орнатылды [112]. Арнаулы программалық-аппараттық қамтымды немесе маңызды программалық-аппараттық ресурстарды пайдалануды талап ететiн қызмет саласында ұтымды шешiмдi беретiн, Raspberry Pi 3 Model B және Raspberry Pi Zero модельдерiнiң негiзiндегi жобалар ұсынылып әзiрленген және оларға сипаттама берiлген болатын [113]. Құрылғыда Kali Linux утилиталарын басқару және компьютерлiк желiлер саласындағы маман емес пайдаланушылардың жұмысын жеңiлдету үшiн ыңғайлы интерфейсi мен лингвистикалық процессордың прототипi бар компьютерлiк желiлердi тексеруге арналған қосымша бар. Компьютерлiк желiлердi қорғау мiндетiн жеңiлдету концепциясын дамытудың келесi логикалық қадамы спецификалық (техникалық) және лингвистикалық критерийлер бойынша компьютерлiк желiлердiң қауiпсiздiгiн тестiлеуге арналған утилиталардың формалды тiлiнiң хабарламаларын талдау мiндеттерiн орындайтын деректердi интеллектуалды өңдеу алгоритмiн құру идеясы болды, бұдан әрi осалдықтар мен ақпараттық тәуекелдердi бағалаудың нәтижелерiн ескере отырып, осалдықтар мен жоғары тәуекелдер анықталған жағдайда уақтылы әрекет етудi қамтамасыз ету үшiн түсiндiрмелер, ұсынымдар мен нұсқаулықтар қалыптастыру болды [111, р. 197]. Осы зерттеулердi жүргiзу барысында Raspberry Pi микрокомпьютерi негiзiнде әзiрленген жобаларды және қосымшаларды қолдану мүмкiндiктерiне дәйектi түрде талдаулар жасалды. Сонымен қатар, практикалық дағдыларды үйрету мақсатында Raspberry Pi микрокомпьютерiн пайдаланудың әзiрленген технологиясы да сипатталған болатын. Ұсынылған технологияны қолдана отырып игерудiң тиiмдiлiгi оның қажеттi арнайы құралдармен жеке қамтамасыз етумен прктикалық жұмыстарды ұйымдастыруға мүмкiндiк беретiндiгiне негiзделген болатын [113, р. 130]. Зерттеу жұмысында Raspberry Pi негiзiндегi есеп берулердi автоматты түрде генерациялау және жiберу арқылы компьютерлiк желiлердiң қауiпсiздiгiн бақылау және тестiлеу үшiн арналған лингвистикалық процессорларды әзiрлеу үшiн [114-128] еңбектерi зерттелдi. Әрине бұл зерттеулер синтаксистiк, семантикалық анализаторлар мен лингвистикалық процессорларды, оның iшiнде қазақ тiлi үшiн [114, б. 27-28] құру мүмкiндiктерi қарастырылып, зерттеуге арналған және сұрақ-iздеу ақпараттық жүйелерiнiң интеллектуалдық құрамын құру мақсатында орындалды. Бұл жұмыста утилиталардың ресми шектеулi тiлi қарастырылады, бұл болашақта морфологиялық, синтаксистiк және семантикалық компоненттердiң жұмысында жақсы нәтижелерге қол жеткiзуге мүмкiндiк бередi. Сонымен қатар, әзiрлеме мақсаты (маман емес адамдар үшiн) алгоритмнiң ерекшелiгiн анықтайды. Утилиталық хабарламалардың маңыздылығын, тиiстi түсiндiрiлген хабарламалардың базасын және пайдаланушы үшiн хабарламаларды қалыптастыруды автоматты түрде бағалау процедурасы жасалады. Утилиталардың шектеулi тiлi семантикалық интерпретация мен синтаксистiк синтездi тиiмдi жүзеге асыруға мүмкiндiк беретiн арнайы фразалық шаблондарды жасау идеясына әкеледi. Аталған ерекшелiктермен осы тақырыпты қарастыратын жұмыстар табылған жоқ.

Бұлттық қызметтер, ақпараттық қауіпсіздік және жасанды интеллект саласы қазіргі таңда белсенді түрде дамуда. Зерттеу барысында авторлармен әзірленген бірыңғай бұлттық сервистің мақсаты корпоративтік компьютерлік желілерді және SOHO класты желілерді қорғау мен мониторинг жүргізу болып табылады. Ол үшін Raspberry Pi типті микрокомпьютерлер негізінде әзірленген интеллектуалдық мобильді программалық-аппараттық клиенттері бар құрылғы қолданылды. Сонымен қатар, аталған құрылғыға арнап желіге төнген қауіп анықталған жағдайда шешімді қабылдау және нұсқауларды беретін деректерді интеллектуалдық өңдеу алгоритмі әзірленген болатын. Осы аспаптық кешенді пайдалана отырып, желілік шабуылдарға қарсы бірлесіп күресу, кәсіпорын желілерінің конфигурациясындағы осалдықтарды анықтау, деректерді ашудың рұқсат етілген дәрежесін ескеріп зерттелген оқиғалар мен шешімдер базасын пайдалану және арттыру мүмкіндіктерін алуға болады.

Raspberry Pi типті микрокомпьютерлерін пайдаланып әзірленген әр түрлі жобалар туралы, аталған құрылғыны тиімді қолдану мысалдары келтірілді. Атап айтқанда, ақпараттық технологиялар саласындағы кейбір (операциялық жүйе, компьютерлік желі) пәндерді оқыту барысында, ақпарат алмасу және білімді тексеру үшін істен шығуға төзімді қорғалған жүйелерді құру үшін, маманның жұмыс орнын ұйымдастыру, соның ішінде компьютерлік желілердің қауіпсіздігін тестілеу кезінде және тағы басқа мақсаттарда қолданылатын жобалар егжей-тегжейлі берілді. Одан кейінгі қадам қазіргі заманғы компаниялар үшін бірыңғай бұлттық сервисті құру идеясы болды. Бұл қызмет кәсіпорындардың компьютерлік желілерін бақылау және қорғау үшін үнемі қол жетімді құралдан, сондай-ақ желілерді тестілеу және бақылау нәтижелерінің үздіксіз жаңартылатын базасынан, ықтимал осалдықтар, оларды жою тәсілдерінен, тергеу оқиғаларынан, деректерді ашудың рұқсат етілген дәрежесін ескере отырып шешімді қабылдау алгоритмдерінен тұрады.

Жоғарыда аталған идеяны жүзеге асыру барысында зерттелген [129-131] дереккөздерінде бұлтты сервистердің негізгі түрлеріне және оларды пайдалану бағыттарына талдау жасалды. Бұл жағдайда туындаған проблемалар және оларды шешу жолдары көрсетілген. Бірқатар ақысыз бұлтты программалық платформалардың ерекшеліктері талданды. Бұлтты сервистердің қолданыстағы түрлері, оларды жүзеге асырудың аппараттық, программалық және ұйымдастырушылық ерекшеліктері қарастырылды. Бұлтты сервистерді құрудың қолданыстағы технологияларының артықшылықтары мен кемшіліктеріне салыстырмалы талдау жасалды. Бұлтты сервисті пайдаланушылар тұрғысынан өзекті мәселелер мен тәуекелдер анықталды. Еркін бұлтты аппараттық-программалық платформаларға аналитикалық шолу жасалды. Бұлтты есептеудің ең жақсы қызметтері бизнеске тиімділікті арттыру және шығындарды азайту мақсатында сандық түрлендіруден өтуге мүмкіндік береді.

Бұлттық технологиялардың жеке сұрақтары, яғни кәсіпорындардың желілік қауіпсіздігін қамтамасыз ету (АҚШ мысалында), кәсіпорындарға бұлтты құралдарды ұсыну, жасанды интеллектуалдық және докерлік технологияларды қолдану және кластерлеу [132-136] жұмыстарында қарастырылады. [132, р. 3-4] мақаласында қазіргі заманғы киберқауіпсіздік құралдарын пайдалану арқылы ұйымдардың бизнес-процестерін жақсартуға және желілік инфрақұрылымын қорғауға бағытталған ақпараттық технологияларды модернизациялаудың кешенді стратегиясын жасау маңыздылығы келтіріледі. Жұмыста желіге қарсы кибершабуылдармен күресуге көмектесетін қауіпсіздік деңгейіне негізделген желіні қалай құру туралы шаблон ұсынылады.

Соңғы бірнеше жыл ішінде тиімді және қауіпсіз масштабтау, бұлтты деректер мен компоненттердің қауіпсіздігі, бұлттық сервис вендорларымен және провайдерлерімен ынтымақтастықты реттеу мәселелері сияқты техникалық аспектілердің шешімдерімен бұлтты технологияларды өндіріске енгізудің нақты тәжірибесін сипаттайтын жұмыстар пайда болуда [137-144]. Бұлттық платформалармен ұсынылатын қызметтер өрісі мен деңгейі кеңеюде, ақауларға төзімділікті, ақпараттық қауіпсіздікті қамтамасыз ету әдістері дамуда, бұлтты ресурстарды басқарудағы стандарттар, ерекшеліктер мен вендорлар саясаты қабылдануда және ұдайы жаңартылу үстінде. Сондай-ақ, бұлтты технологиялар қызметті оңтайландыру, инфрақұрылымды ұйымдастыру, басқару және бірыңғай қызмет көрсетудің тартымды перспективаларын ашады. Авторлармен әзірлеген Heroku (Peas) бұлтты платформасындағы бұлтты сервистің (SaaS) оқу үлгісінде (http://afd-2.herokuapp.com), GCC компиляторы бар Heroku стектерінің бірі осы бұлттық провайдері ұсынатын мүмкіндіктерді зерттеуге жағдай жасайды.

Вендорлық платформалардың бұлтты құралдарының қауіпсіздігі туралы зерттеулер қазіргі кезде даму үстінде, атап кетсек, DOS шабуылдарынан қорғау, пайдаланушылардың деректерін қорғау, криптографиялық әдістер, желілердің, программалар мен жабдықтардың осалдығын талдау әдістері [145-151] жұмыстарында және де авторлармен зерттелген басқа да жұмыстарда келтірілген. Көптеген тапсырмалар қашықтан орындалатын етіп ұйымдастырылған Panda Free Antivirus [152] бұлтты антивирусын айрықша атап кетейік. Бұл жағдайда антивирустық серверлер зиянды программалар базасын толтыру арқылы пайдаланушылардан ақпарат алады. Осы бұлттық сервис сонымен қатар ақпараттық қауіпсіздік мәселелерін шешеді, жаңартылатын мәліметтер базасына ие (зиянды программалық жасақтама қолтаңбалары), алайда міндеттер, мәліметтер базасы, портативті зияткерлік клиенттердің қажеттілігінің болмауы, қызмет тұжырымдамасы бұл қызметті осы жұмыста ұсынылғаннан түбегейлі ерекшелендіреді. Cramm, RiskWatch, COBRA, RA2 кешендері сияқты есептерді генерациялай отырып, белгілі бір әдістеме бойынша ақпараттық тәуекелдерді автоматты түрде бағалауға арналған корпоративтік десктоп-шешімдер сияқты аралас жұмыстар бар. Алайда, осы мақалада ұсынылған кешенді әзірлеме, басқалардан өзгеше, себебі ол – осалдықтардың, тәуекелдердің және зерттелген оқиғалардың толықтырылатын базасын қалыптастыру алгоритмінен және оны ұйымдастырудан, орталықтандырылған бұлт құралының бөлігі ретінде жұмыс істейтін тәуекелдерді бағалауды автоматтандырудан тұрады.

Raspberry Pi типті микрокомпьютерлерін шағын бұлттық сервистерде, интернет-заттарда, басқа да желілік технологияларда қолдану мысалдары бар. Алайда, әр түрлі міндеттерді орындау үшін жеке құрылғыны және кешенді жинау қажет болады. Жоғарыда айтып кеткендей, авторлармен компьютерлік желінің қауіпсіздігін зерттеуге арналған құрылғыны әзірлеу міндеті қойылып, ол операциялық жүйенің жүктелуінің, tft-дисплейінің жауап беру жылдамдығының тиімділігінен, арнайы программалық қамтымды жазудан, компьютерлік желілердің қауіпсіздігі саласындағы мамандар болып табылмайтын не командалық жол интерфейсі бар қосымшалармен жұмыс істеу дағдыларын жеткілікті дәрежеде меңгермеген пайдаланушылардың құрылғыны пайдалануын жеңілдету үшін лингвистикалық процессордың прототипін әзірлеу және іске асырудан тұрды.

Серверлік жабдықта бұлтты сервистерді құру және орналастыру үшін «bare metal provisioning» деп аталатын технологияларды зерттеумен байланысты тағы бір мәселені атап кетейік. Ол әзірленіп жатқан сервистің ерекшелігіне байланысты қойылған міндетті іске асыру барысында алынған нәтижелерді енгізу және коммерцияландыру перспективасы үшін маңызды болып табылады. Бұл мәселе «bare metal provisioning» құралдарын ұсынатын бұлтты платформаларды қарастыратын зерттеулерге арналған [136, р. 5; 153]. Қашықтағы серверлік жабдықты пайдалану мен қолдаудың барлық заңды мәселелері де қашықтан реттеледі. Серверлік жабдықта бұлтты сервистерді құру және орналастыру процесін сипаттайтын, сондай-ақ сервисті басқа серверлерге, мүмкін басқа инфрақұрылымы мен конфигурациясы бар сервистерге беру үшін контейнерлік әзірлеу технологияларын қарастыратын жұмыстар, оның ішінде бұлтты сервистің жұмыс жүктемелерімен басқа серверлерге көшірудің, масштабтаудың, тестілеудің нақты тәжірибесін сипаттайтын жұмыстар, белгілі бір бұлт қызметімен осындай жұмыстарды орындау кезінде тек нұсқаулық ретінде қызмет ете алады.

Қойылған міндеттерді шешу үшін қолданылған әдістерге талдау, тестілеу әдістері, моделдеу, жасанды интеллект әдістері мен алгоритмдеу, болжау және статистикалық зерттеулер жатады. Талдау барысында бұлттық платформалардың ұзақ мерзімді жұмыс істеуі, вендорлық саясат пен стандарттар, бұлтты сервистерді орналастыру және қолдау бойынша ең жақсы тәжірибелер, қызметтерді әзірлеу мен ауыстырудың перспективалы және икемді технологиялары сияқты сұрақтар қарастырылды. Зерттеу кезінде программалық қамтымға, модельдерге, процедураларға тестілеу жүргізіліп олардың жұмысқа қабілеттілігі тексеріліп отырды. Моделдеу әдісі бұлтты жүйеге, мәліметтер базасына, компьютерлік желілердің қауіпсіздік сценарийлеріне, пайдаланушылардың әрекеттеріне, қауіптер мен шабуыл сценарийлеріне қолданылады. Жобаны жүзеге асыру кезіндегі кейбір шешімдерге, сонымен қатар лингвистикалық процессордың прототипін құруда жоғарыда айтып кеткен келесі әдіс қолданылып, әзірленген бұлттық сервистің тиімділігіне, мақсаттылығына, өміршеңдігіне, даму перспективасына болжам жасалып, статистикалық зерттеулер жүргізілді.

Зерттеу барысында ақпараттық технологиялар саласындағы, ақпараттық қауіпсіздікті қамтамасыз ету саласындағы, сондай-ақ жасанды интеллект саласындағы дереккөздеріне: ресми ресурстарға, ашық қолжетімді ресурстарға, ғылыми-техникалық еңбектерге, есеп берулерге, құжаттамаларға, спецификацияларға, стандарттарға, техникалық шешімдердің электрондық базаларына жүгіну орындалды. Сонымен қоса, Raspberry Pi типті микрокомпьютерлер негізінде интеллектуалдық мобильді программалық-аппараттық клиентпен корпоривті компьютер желісін және SOHO класты желілерді қорғаудың және тексерудің біргей бұлттық сервисін әзірлеудің мақсаты, оны жүзеге асыру әдіс-тәсілдері беріліп, берілген ғылыми зерттеулер аясындағы тақырыптар жинақталып синтезделді. Зерттеу тақырыбы бойынша жұмыстарға шолу жасау негізінде сипатталған тапсырманы жүзеге асырудың орындылығы теориялық тұрғыдан негізделді. Зерттеу нәтижелері әзірленген программалық кешендерге қойылатын талаптарға байланысты еркін бұлттық аппараттық-программалық платформаны таңдау мәселесіне келген кезде пайдалы болып табылмақ.

1.3 Компьютерлік желілердің қауіпсіздігін зерттеу әдістері мен құралдары

Жиырма бірінші ғасырда ақпарат адам қызметінің барлық салаларының қозғаушы күші мен негізгі объектісіне айналады, ал арналардың, желілердің жағдайы және серверлердің қауіпсіздігі экономикалық дамудың негізі бола бастады. Кейбір сарапшылардың пікірінше, ақпарат негізгі халықаралық валютаға айналады. Өкінішке орай, күрделі желілік технологиялар мақсатты шабуылдарға өте осал. Сонымен қатар, мұндай шабуылдар қашықтан, соның ішінде ұлттық шекарадан тыс жерлерде де жасалуы мүмкін. Мұның бәрі ақпараттық инфрақұрылымды жасаушылар мен құрылысшыларға жаңа қиындықтар туғызады. Бизнестің кейбір заманауи нысандары толығымен желілік технологияларға негізделген (электрондық сауда, IP-телефония, желілік провайдер және т.б.) және осы себепті әсіресе осал болып келеді [3].

Желілік осалдықтардың негізгі көзі программалалардың ақаулары және байланыс арналарының ерекшеліктері болып табылады:

1. Операциялық жүйенің кодтары (мысалы, жадтың толып кетуіне осалдық, блоктайтын сокеттермен дұрыс жұмыс істемеу, ОЖ жаңартуларын басқару және т.б.).

2. Транспорттық хаттамалары (кодтарды жазу ережелері), мысалы, IM, ТСР, DNS, SMTP немесе ICMP протоколы.

3. Қолданбалы программалардың (firmware, мысалы, Apache) ақауы.

4. Пайдаланушы программаларындағы қателер (олар жиі кездеседі, бірақ мұндай программалардың мәтіндері белгісіз болғандықтан, хакерлер алдыңғы үш тармаққа қарағанда олармен жұмыс істеу қиын және тиімсіз).

5. Аппараттық құрылғыларға мысалы, маршрутизаторларға, BIOS, контроллерлерге немесе процессорларға кіріктірілген программалар.

6. Құпия сөздерді таңдау.

7. Мобильді тасығыштар (флэш-жады, DVD және т.б.), Laptop, iPhone.

8. Сымсыз жүйелердегі хабарламалар мен басқаруды ұстап алу.

9. «Ортадағы адам» түріндегі шабуылдар.

Желіде жұмыс істейтін пайдаланушыны күтетін қауіптердің түрі өте көп. Олардың кейбіреулері сыртқы әсерлерге осал күрделі ақпараттық технологияларды пайдаланудан, ал екінші бөлігі адамдардың іс-әрекеттерімен байланысты болады. Кейбір қауіптер объективті сипатқа ие, мысалы, қоректендіруші кернеудің тұрақсыздығынан немесе төмен сапасынан,  пайдаланушының білместігімен немесе ұқыпсыздығымен байланысты болуы мүмкін. Төмендегі ұсынылатын 1-кестеде қазіргі таңда кең таралған шабуылдың түрлері мен сипаттамасы берілген.

Кесте 1 – Шабуылдың түрлері

| Шабуылдың түрі | Сипаттамасы |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| DDoS-шабуылдар | DoS шабуылдары көбінесе жіберушінің мекен-жайын бұрмалау арқылы жасалады. Жіберушінің IP-мекенжайында көрсетілген құрылғыдан басқа шабуыл объектісі делдалдың жергілікті желісінен шабуыл жасалатын объектіге дейінгі жолда орналасқан маршрутизаторлар болып табылады |
| MAC-flooding | MAC-flooding шабуылы барлау шабуылдарының класына жатады. Шабуылдың бұл түрін DoS шабуылы ретінде де қолдануға болады. Шабуылдаушы машина жіберушінің дұрыс емес MAC-адрестерімен кадрлар санымен комутаторлады (switch) толтырып тастайды |
| Толы кету шабуылы | Бұл осалдық ОЖ деңгейінде қауіпсіздікті жиі пайдаланады. Бұл шабуыл класының бірнеше класстары бар: буфердің толып кетуі, стектің толып кетуі (ішкі программалардан қайтару адрестері сақталған) және динамикалық жад жүйесіндегі (heap) толып кету. Ең танымал буферлік толып кету шабуылдары |
| Path Traversal (slash-шабуылдар) | Бұл типтегі шабуылдар конфигурациямен анықталған шектерден тыс орналасқан файлдар мен каталогтарға (web root folder) қол жеткізуді мақсат етеді. Қосымшаны қарау кезінде атакер веб-сервер машинасында орналасқан файлдардың абсолютті өтуін іздейді |
| Pharming | Алдымен жәбірленушінің машинасы белгілі бір сайтқа кездейсоқ немесе арандатушылық кірген кезде мамандандырылған кодты жұқ тырады. Инфекция Internet Explorer-дің тазартылмаған осалдықтарын қолдану арқылы немесе кез-келген басқа жолмен жасалуы мүмкін |

| 1-кестенің жалғасы |  |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Мақсатты шабуылдар (targeted) | Ол бастапқыда зардап шегетін нысанды мұқият зерттейді, қолданылатын ОС түрін, жұмыс істейтін желілік қосымшалардың тізімін (портты сканерлеу), кіретін веб-тораптардың тізімін, жәбірленуші хат алмасуды қолдайтын клиенттердің тізімін және т.б. анықтайды. Осыдан кейін хакер осындай сервердің немесе желінің көшірмесін жасайды және басып кіру құралдарын таңдайды |
| «Drive-by Download» шабуылдары | Пайдаланушы бұрын жұқтырған заңды сайтқа кіреді. Сол жерден ол сайттар тізбегі бойынша бағытталады және соңында зиянды код жүктелетін серверге түседі. Бұл схемада шабуылдың бастама шысын бақылау өте қиын, ал жұқтырған машиналардың саны жұқтырған сайттарға кіретін тұтынушылар санымен анықталады |

Келесі 2-кестеде қылмыстық мақсаты мен іске асырылу тәсілі көрсетіле отырып ең қауіпті шабуылдардың тізімі жасалды (басып кірудің тиімді әдістері) [3].

Кесте 2 – Ең қауіпті шабуылдардың түрлері

| Шабуылдың түрі | Қылмыстық мақсат | Жүзеге асырылуы |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |
| Cookie улану | сәйкестігін ұрлау сессияны ұстап алу | Көптеген веб-қосымшалар клиенттің машинасында ID немесе уақыт белгілері сияқты ақпаратты сақтау үшін cookie пайдаланады. Бірақ бұл cookie әрдайым криптографиялық тұрғыдан қорғалмайды, нәтижесінде хакер оларды өзгерте алады және cookie мазмұнын өзгерту арқылы қолданбаны алдай алады. Нәтижесінде хакер басқа адамдардың шоттарына қол жеткізе алады және сатып алу немесе ақша аудару сияқты әрекеттерді орындай алады |  |
| Жасырын өрістерді басқару | Электрондық сауда | Сатушылар көбінесе клиенттің сессиясы туралы ақпаратты сақтау үшін жасырын өрістерді пайдаланады, бұл сервер жағында күрделі дерекқорды сақтау қажеттілігін болдырмайды. Көбісі мұндай өрістерді тауарлардың бағасын жазу үшін пайдаланады. Қорғалмаған сайттарда хакер бет кодын қарап, осы жасырын өрістерді анықтап, баға мәнін өзгерте алады. Сонымен қатар, ол тауарды немесе қызметті төмен бағамен сатып алып қана қоймайды, сонымен қатар қайтарым ала алады |  |
| Параметрлердің өзгеруі | Алаяқтық | Көптеген қосымшалар URL мекен-жайы бар CGI сценарийі параметрлерінің дұрыстығын тексере алмайды. Нәтижесінде хакер параметрлерді оңай өзгер те алады. Бұл хакерге, мысалы, аутентификация бетін айналып өтуге және пайдаланушының банктік шоты сияқты маңызды ақпаратқа қол жеткізуге мүмкіндік береді |  |
| 2-кестенің жалғасы |  |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 |
| Буфердің толып кетуі |  | DoS | Веб-форманың осалдығын қолдана отырып, хакер серверді артық ақпаратпен толтыра алады, сайттың жұмысын бұғаттайды немесе бұзады |
| Cross-site Scripting |  | Жеке мәліметтерге шабуыл/ұрлау | Хакер зиянды кодты веб-сайтқа енгізе алады, ол адре саттан жіберілгендей орындалады. Бұл хакерге алынған ақпаратқа толық қол жеткізуге мүмкіндік береді |
| Люктер мен жөндеу опцияларын пайдалану |  | Теріс пайдалану/ қол сұғушылық | Әзірлеушілер көбінесе программаға түзету опцияларын енгізеді. Егер олар осы осалдықтарды жабуды ұмытып кетсе, хакерлер сыни ақпаратқа оңай қол жеткізе алады |
| Мәжбүрлеп қарау |  | Бұзу және ену | Хакер қосымшаны бұзып, қол жетімді емес ақпаратқа қол жеткізе алады, мысалы, журнал немесе конфигурация файлдары немесе қосымшаның бастапқы коды |
| HTTP жауабын бөлу |  | Phishing, жеке сипаттамаларды ұрлау және e-граффити | Хакерлер веб-кэш мазмұнын веб-сайттың өзінде де, аралық жүйелерде де бұрмалай алады, бұл кэштегі веб-беттерді өзгертуге және пайдаланушыларға қарсы түрлі шабуылдар жасауға мүмкіндік береді. Мұндай тактика хакерлерге өз әрекеттерін жасыруға тамаша мүмкіндік береді |
| Алдау / трояндық ат |  | Зиянды жою | Хакерлер сайттың жұмысын бұзатын трояндық аттың ішіндегі зиянды программаларды жасыра алады |
| Үшінші тараптың қате конфигурациясын пайдалану |  | Зиянды жою | Хакерлер көбінесе осалдықтар туралы хабардар ететін және пэтчтерді жіберетін қоғамдық сайттарға кіреді. Белгілі конфигурацияның қателіктерін қолдана отырып, хакерлер бар дерекқорды алмастыратын жаңа мәліметтер базасын құра алады |
| Белгілі осалдықтарды қолдану |  | Сайтты басқаруды ұстап алу | Кейбір веб-технологиялар хакер қолдана алатын әлсіздіктерге тән. Мысалы, кейбір хакерлер бүкіл сайтты реквизициялай алады, өйткені олар Microsoft Active Server Page (ASP) арқылы әкімшілік парольді қалай алуға болатындығын біледі |
| XML және WEB-сервистердің осалдықтарын пайдалану |  | Зиянды жою | XML негізіндегі қосымшаларды қолдайтын кейбір ішкі және сыртқы инфрақұрылымдар мен протоколдар сайттың құрылымына, хаттамаларына және мазмұнына осалдықтар әкелуі мүмкін. Сонымен қатар, шабуылдардың кейбір түрлері, соның ішінде entity expantion, XPath injection, SQL-injection және көптеген DoS шабуылдары жойқын шабуылдар үшін XML байлығы мен икемділігін пайдаланады |

Локальді компьютерлік желілерге тестілеу немесе мониторинг жүргізу үшін осы желіде арнайы программалық қамтым орнатылған компьютердің болуы қажет, алайда стационарлық жағдайдағы компьютерлерді пайдаланған кезде бұған әрдайым қол жеткізу мүмкін бола бермейді немесе ұйымдастырушылық, техникалық сұрақтарды және уақыт бойынша шығындарды шешуді талап етеді. Осы бөлімде қарастырылатын өзінде орнатылған және бапталған программалық қамтымы бар ықшам құрылғы осы мәселелерді шешу мүмкіндігін береді. Ноутбуктармен салыстырғанда бұл құрылғының өлшемі шағын, алып жүруге ыңғайлы және тек өзімізге қажетті белгілі бір мақсатқа арналған құрылғыны әзірлеп алуға болады.

Kali Linux дистрибутиві. Kali Linux дистрибутивінің 600-ден астам алдын-ала орнатылған енуді тестілеу қосымшалары бар. Сондай-ақ, әрбір программа бірегей икемділік пен пайдалану мүмкіндігіне ие. Және де дистрибутив осы пайдалы утилиталарды келесі негізгі санаттарға бөлу арқылы жақсы жұмыс істейді [154]:

- Ақпаратты жинау.

- Осалдықты талдау.

- Сымсыз шабуылдар.

- Веб-қосымшалар.

- Пайдалану құралдары.

- Стресс-тестілеу.

- Пароль шабуылдары.

- Қол жеткізуді қолдау.

- Кері инжиниринг.

- Есеп беру құралдары.

- Аппараттық бұзу.

Kali Linux – бұл шынымен ерекше операциялық жүйе. Қауіпсіздік әкімшілері мен Black Hat Hacker-лері осы операциялық жүйені кеңінен қолданады: біріншілері, қауіпсіздік бұзушылықтарды анықтау және алдын алу үшін, ал екіншілері, қауіпсіздікті бұзуды анықтау және пайдалану үшін. Kali Linux-те ОЖ-де конфигурацияланған және алдын-ала орнатылған құралдар қатары жетерлік. Kali Linux-ті қолданушылар қатарына келесілер жатады:

- Қауіпсіздік әкімшілері – өз мекемесінің ақпараттары мен деректерін қорғауға жауапты тұлғалар. Олар оны өздерінің қоршаған ортасын тексеру және осалдықтың болмауын қамтамасыз ету үшін пайдаланады.

- Желі әкімшілері – тиімді және қауіпсіз желіні қолдау үшін жауап береді. Олар дистрибутивті өз желілерін тексеру үшін пайдаланады. Мысалы, дистрибутив алаяқтыққа қол жеткізетін нүктелерді анықтайды.

- Желіні құрастырушылар – қауіпсіз желілік ортаны әзірлеуге жауаптылар. Олар дистрибутивті бастапқы жобаларды тексеру үшін қолданады.

- Pen Testers – корпоративтік ортада барлау жүргізу және ортаны тексеру үшін осы ОЖ-ні пайдалануға болады.

- CISO – немесе ақпараттық қауіпсіздік қызметкерлері өздерінің ортасын ішкі тексеру және жаңа қосымшалардың болуын анықтау үшін дистрибутивті пайдаланады.

- White Hat Hackers – Pen Testers-ке ұқсас, қоршаған ортада болуы мүмкін осалдықтарды тексеру және анықтау үшін ОЖ-ні қолданады.

- Black Hat Hackers – осалдықтарды анықтау және пайдалану үшін ОЖ қолданады. Дистрибутивте әлеуметтік инженерлерге арналған көптеген қосымшалар бар.

- Компьютерлік энтузиаст – желілер немесе компьютерлер туралы көбірек білгісі келетін кез келген тұлға. Олар ақпараттық технологиялар, желілер және жалпы осалдық туралы көбірек білу үшін осы дистрибутивті қолданады.

Kali Linux дистрибутиві ақпараттық қауіпсіздікті тексеруге арналған, осы мақсаттар үшін көптеген құралдар бар, олардың көпшілігі қуатты мүмкіндіктерге ие.  Операциялық жүйе мен құралдар жиынтығы кең қолдаумен қамтамасыз етілген, үнемі жаңартылып отырады. Бүгінгі таңда дистрибутивтің соңғы нұсқасы Kali Linux 2018.1, ядро 4.14.12 нұсқасына дейін жаңартылды.

Әрі қарай, 3-кестеде Kali Linux құралдарының ақпараттық қауіпсіздік бөлімдері бойынша жіктелуі мен олардың атқаратын қызметтері сипатталған.

Кесте 3 – Ақпараттық қауіпсіздік бөлімдері бойынша Kali Linux құралдарының жіктелуі

| Kali Linux құралдары | Атқаратын қызметтері |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Сканерлеу және ақпарат жинау құралдары | Желілерді, жабдықтарды автоматтандырылған тестілеу |
| Осалдықтарды талдау | Енуді автоматтандырылған тестілеу, sql дерекқорына инъекциялар және т. б. |
| Сымсыз желілерге аудит және шабуылдар | Клиенттердің шабуылдары, құрылғыларды анықтау және басқалар |
| Web-қосымшаларды тестілеу және шабуылдау | Іздеу, осалдықтары бар сайттарды автоматты түрде анықтау, осалдықтарды пайдалану, Web-парақшалардың рендерингін ұстау |
| Компьютерлік криминалистика | Серверлерді сканерлеу, осалдықтарды іздеу, цифрлық тергеулер, инциденттерге әрекет ету, шабуылдарды анықтау, трафиктің іздерін алу, диск бейнелерін зерттеу, файл түрлерін сәйкестендіру |
| Осалдықтарды пайдалану | Серверге жүктемелерді генерациялау, енуге автоматтандырылған тестілеу, жаппай сканерлеу және т. б. |
| Стресс-тестілеу | Сымсыз байланыс протоколдарының осалдықтарын пайдалану, енуді тестілеу, WPS-ке шабуыл жасау (Wifi Protected Setup), wi-fi клиенттерді және кіру нүктелерін және басқаларын бітеу |
| Sniffing және Spoofing | Желілік шабуылдар және мониторинг, пакеттерді желілерде ұстап алу және қайта бағыттау, осалдықтарды іздеу және пайдалану, DNS осалдықтарын пайдаланатын шабуылдар, желілік трафиктен суреттерді түсіру және басқалар |
| Парольдерге шабуылдар | Сөздік бойынша шабуылдар, графикалық ядроларды және құбылмалы кестелерді пайдалана отырып бұзу, парольдері бар сөздіктер генераторы, шабуыл жасалатын пайдаланушының деректері бойынша парольдер тізімін жасау |
| Қорғалған программалар мен құрылғыларға қол жеткізу | Қосымшаларға бэкдорлерді қосу, HTTP арқылы жасырын интерактивті қосылулар, блокталған/қорғалған парольмен компьютерге күрделі шабуылдар (қосымша құрылғыны, әртүрлі тілдердегі веб-шеллдердің қосылуын талап етеді) |
| Реверс инжиниринг | Екілік файлдар инжинирингі, зиянды программалық қамтымды зерттеу |

3-кестенің жалғасы

| 1 | 2 |
| --- | --- |
| Жабдықты бұзу | Желілік жабдыққа шабуылдар, парольдерді бұзу |
| Үйретуге арналған қосымшалар | Қауіпті емес Web-қосымшалар, тестілеуге арналған осал жұмыс орталары, арнайы түрде бапталған виртуалды машиналар |
| Есеп беруді құру құралдары | Талдау, ақпаратты визуалды түрде ұсыну, байланыстарды анықтау, сақтау, форматтау және өңдеудің басқа мүмкіндіктері, Web-парақшалардың рендерингін түсіру, желілік шабуылдарды дайындау |
| Анонимділік | VPN-ге автоматты түрде қосылу, фильтрлеу мүмкіндігімен Web-прокси, қол жеткізуді басқарумен Web-бет деректерін және HTTP тақырыптарын түрлендіру, трафикті талдаудан қорғау, анонимайзерлер, қайта бағыттау қызметтері және трафик |
| Деректерді шифрлау және антикриминалис-тика | Файлдарды, дискілерді, тарту және жад бөлімдерін қауіпсіз тазарту, файлдарды бірнеше рет қайта жазу |
| Әлеуметтік инженерия | Әлеуметтік инженерияға арналған ашық бастапқы енуді тестілеу |

Nmap. Nmap («Network Mapper») – бұл желіні зерттеу және қауіпсіздік аудиті үшін ашық бастапқы кодпен берілетін құрал. Ол үлкен желілерді жылдам сканерлеу үшін әзірленген. Nmap желіде қандай хосттар бар екенін, сол хосттар қандай қызметтерді (қосымшаның атауы мен нұсқасы) ұсынатындығын, қандай операциялық жүйелерде (және ОС нұсқаларында) жұмыс істейтінін, пакеттік сүзгілердің/брандмауэрлердің қандай түрін және басқа да көптеген сипаттамаларды анықтау үшін өңделмеген IP пакеттерін пайдаланады. Nmap қауіпсіздік аудиті үшін жиі қолданылатынына қарамастан, көптеген жүйелік және желілік әкімшілер оны желіні түгендеу, қызметтерді жаңарту кестесін басқару және хост немесе қызмет уақытын бақылау сияқты күнделікті тапсырмалар үшін пайдалы деп санайды.

Linux-жүйесіне арналған Nmap-ты Гордон Лион жазған. Бұл құрал келесі сұрақтарға жауап алу мүмкіндігін береді:

- Локальді желіде қандай компьютерлер жұмыс істеп тұр?

- Локальді желіде қандай IP-адрестер жұмыс істеп тұр?

- Сіздің мақсаттық машинаңызда қандай операциялық жүйе орнатылған?

- Сканерленген мезетте қандай порттар ашық болды?

- Жүйе қауіпті ПҚ немесе вируспен зақымданған ба?

- Сіздің желіңіздегі тіркелмеген серверлерді немесе желілік қызметтерді іздеу.

- Қауіпсіздіктің минималды деңгейіне сәйкес келмейтін компьютерлерді іздеу және жою.

Nmap сонымен қатар қауіпсіздікке қауіп төндіретін әр хостқа қызмет көрсететін сервистер мен порттарды анықтайды. Nmap бір хостты немесе жүздеген, мыңдаған құрылғылардан тұратын үлкен желіні бақылау мүмкіндігін береді. Nmap ұсынатын портты сканерлеу құралының нәтижесінде, ол хост жүйесіне толық өңделмеген пакеттерді жіберу арқылы ақпарат жинайды. Содан кейін Nmap жауаптарды тыңдайды және порттың ашық, жабық немесе сүзілген екендігін анықтайды.

Порттардың келесі жағдайлары болады:

1) ашық – қосымша портқа пакеттерді немесе қосылыстарға сұраныстарды қабылдайды;

2) жабық – порт сұраныстарға жауап береді, бірақ ешқандай қосымша пайдаланбайды;

3) сүзілген – сұраулар осы портқа жетпейді, яғни оның ашық немесе жабық екенін анықтау мүмкін емес;

4) сүзілмеген – порт қол жетімді, бірақ nmap оның жабық немесе ашық екенін анықтай алмайды, бұл жағдайда басқа сканерлеу әдісін қолданған дұрыс;

5) ашық сүзіледі – портты ашық немесе сүзілетіндігін анықтау мүмкін емес, бұл ашық порт жауап бермеген кезде орын алады, бұл жағдайда сканерлеудің басқа түрі көмектеседі;

6) жабық сүзіледі – порттың жабық немесе сүзілген екендігін анықтау мүмкін емес, бұл жағдайда сканерлеудің басқа түрі көмектеседі.

Nmap-тің жиі қолданылатын командалары келесі бөлімдерде қарастырылатын болады.

Жалпы, Kali Linux – бұл қауіпсіздік әкімшілерінен бастап Black Hat Hackers-ке дейінгі әртүрлі мамандар кеңінен қолданатын тамаша операциялық жүйе. Онда сенімді утилиталар бар, пайдалану қарапайым. Nmap қосымшаcын пайдалану ақпараттық технологиялардың инфрақұрылымын қорғауға көмектеседі. Nmap басқа платформаларда қол жетімді, бірақ Kali Linux-та алдын-ала орнатылған конфигурациясы бар, оны қолдану қарапайым, сондықтан желінің қауіпсіздігін бағалау және тестілеу үшін таптырмас құрал. Kali Linux-ті қолданған кезде абай болу керек, себебі оны тек сіз басқаратын және тестілеуге рұқсаты бар желілік ортада пайдалану керек.

Сонымен, Nmap әрбір енуді тестілеушілерде болуы керек өте икемді және сапалы құрал. Nmap орындайтын функциялар:

Хосттарды анықтау. Nmap мақсатты жүйелерде жұмыс істейтін хостарды іздеу үшін пайдаланылуы мүмкін. Әдетте, хостты анықтау үшін Nmap ICMP эхо-сұранысын, 443 портына TCP SYN пакетін, 80 портына TCP ACK пакетін және ICMP уақыт белгісінің сұранысын жібереді.

Қызметті/нұсқаны анықтау. Порттарды анықтағаннан кейін Nmap қызмет протоколын, мақсатты компьютерде қолданылатын қосымшаның атауы мен нұсқа нөмірін қосымша тексере алады.

Операциялық жүйені анықтау. Nmap қашықтағы хостқа бірқатар пакеттерді жібереді және жауаптарды тексереді. Содан кейін ол осы жауаптарды операциялық жүйенің басып шығару базасымен салыстырады және егер сәйкестік болса, толық ақпаратты көрсетеді. Егер Nmap операциялық жүйені анықтай алмаса, ол ОЖ таңбасының дерекқорын жаңарту үшін басып шығаруға болатын URL адресін ұсынады. Әрине, егер мақсатты жүйеде қолданылатын операциялық жүйе белгілі болса, басып шығаруды дереу жіберу керек болады.

Желіні бақылау. Бұл әрекет мақсатты жүйеге жетуі мүмкін порт пен протоколды анықтау үшін жасалады. Nmap трассировкасы жоғары TTL мәнінен басталады және TTL мәні нөлге жеткенше азаяды.

Nmap Scripting Engine. Бұл мүмкіндіктің көмегімен Nmap кеңейтілуі мүмкін. Егер тексерушіге әдеттегі емес тексеруді қосу керек болса, оны Nmap сценарий өңдегішімен жазу керек. Қазіргі уақытта желілік қызметтерде осалдықтардың болуына және ресурстарды нысаналы жүйеге аударуға тексерулер жүргізілуде.

Портты сканерлеу – бұл деректерді қабылдай алатын немесе жібере алатын желідегі ашық порттарды анықтау әдісі. Сонымен қатар, бұл хосттағы белгілі бір порттарға пакеттерді жіберу және осалдықтарды анықтау үшін жауаптарды талдау процесі [155].

Бұл сканерлеуді белсенді хосттардың тізімін бастапқы анықтамай және сол хосттарды IP адрестермен салыстырусыз орындау мүмкін емес. Бұл процесс хосттарды анықтау деп аталады. Ол желіні сканерлеуден басталады.

Порт пен желіні сканерлеудің мақсаты - ашық немесе осал серверлердің орналасқан жерін және қауіпсіздік деңгейін тиісті түрде анықтау үшін IP-адрестер, хосттар және порттар жүйесін ұйымдастыруды анықтау. Желіні де, портты да сканерлеу сервер мен пайдаланушы құрылғысы арасындағы брандмауэр сияқты қауіпсіздік жүйесінің болуын анықтайды.

Желіні мұқият қарап шыққаннан кейін және белсенді хосттардың тізімін жасағаннан кейін, рұқсат етілмеген кіруге мүмкіндік беретін желідегі ашық порттарды анықтау үшін порттарды сканерлеуге болады.

Желіні және портты сканерлеуді IT әкімшілері де, киберқылмыскерлер де желінің қауіпсіздік саясатын тексеру, осалдықтарды анықтау және (шабуылдаушылар жағдайында) желіге ену үшін ықтимал әлсіз жерлерді пайдалану үшін пайдалана алады. Желіні сканерлеу кезінде хосттарды анықтау көбінесе шабуыл жасамас бұрын дайындық болып табылады. Екі сканерлеу де шабуылдаушылардың негізгі құралы болып қала береді, сондықтан желіні және портты сканерлеу нәтижелері негізінде IT әкімшілері оны шабуылдардан қорғау үшін желінің қауіпсіздік деңгейін анықтай алады.

Компьютер порты – бұл программадан немесе Интернеттен ақпарат ағынын құрылғыға немесе желідегі басқа компьютерге және керісінше қосудың негізгі орны. Оны электронды құралдар, программалық қамтым немесе программалауға байланысты механизмдер арқылы мәліметтер алмасу орны ретінде ұсынуға болады.

Жүйелілікті қамтамасыз ету және программалаудың ыңғайлылығы үшін порттарға нөмірлер тағайындалды. Порт нөмірі IP адреспен бірге сұраныстарды орындау үшін әр интернет-провайдерде сақталатын маңызды ақпаратты құрайды. Порттардың саны 0-ден 65 536-ға дейін нөмірленуі мүмкін және әдетте танымалдылығына қалай таратылады.

0-ден 1023-ке дейінгі нөмірлері бар порттар кеңінен танымал. Олар Интернетті пайдалануға арналған, бірақ олар мамандандырылған тапсырмаларды орындай алады. Оларды интернет адрестер кеңістігінің әкімшілігі (IANA) басқарады. Бұл порттар Apple QuickTime, MSN, SQL Services және басқа да танымал ұйымдар сияқты жетекші компанияларға тиесілі. Төменде ең танымал порттар мен оларға тағайындалған сервистер келтірілген.

- 20 порты (UDP) деректерді беру үшін қолданылатын файлдарды жіберу протоколын (FTP) қолдайды;

- 22 порты (TCP) жүйге қауіпсіз кіру, деректерді беру және портты бағыттау үшін қауіпсіз қабықша протоколын (SSH) қолдайды;

- 53 порты (UDP) – бұл атауларды IP адрестеріне аударатын домендік атаулар жүйесі (DNS);

- 80 порты (TCP) – дүниежүзілік желі қызметтеріне арналған гипермәтіндерді беру протоколы (HTTP).

1024-тен 49151-ге дейінгі порттар «тіркелген» болып саналады, яғни оларды программалық қамтым корпорациялары тіркейді. 49151-ден 65536-ға дейінгі порттар динамикалық және жеке болып табылады және оларды барлығы дерлік қолдана алады.

Әдетте порттарды сканерлеу үшін келесі протоколдар қолданылады: TCP (деректерді беруді басқару протоколы) және UDP (пайдаланушы датаграммаларының протоколы). Екеуі де Интернетте деректерді жіберуге арналған, бірақ әртүрлі механизмдері бар.

TCP – бұл қосылымға негізделген сенімді екі жақты деректерді беру, онда жіберудің сәттілігі адресаттың күйіне байланысты болады. UDP протоколы қосылмай жұмыс істейді және сенімсіз. UDP хаттамасын пайдаланған кезде деректер межелі пунктінің жай-күйін есепке алмай жіберіледі. Демек, деректер мүлдем берілетініне кепілдік жоқ.

Осы екі протоколды пайдаланып портты сканерлеудің бірнеше түрлі әдістері бар.

Порттарды сканерлеу үшін нақты мақсатқа байланысты әртүрлі әдістер қолданылады. Айта кету керек, киберқылмыскерлер өздерінің мақсаттарына немесе шабуыл стратегиясына сүйене отырып, белгілі бір сканерлеу әдісін таңдайды.

Төменде олардың жұмысының кейбір әдістері мен принциптері сипатталған:

- Ping-сканерлеу. Портты қарапайым сканерлеу ping сканерлеу деп аталады. Желіні тексеру (ping) желіде желілік деректер пакеттерін қатесіз IP адрестерге жіберуге болатындығын білу үшін қолданылады. Ping сканерлеу – бұл жауап беру үшін әртүрлі серверлерге бірнеше ICMP сұрауларын автоматты түрде жіберетін желіаралық басқару хабарламалары хаттамасының (ICMP) сұраулары. IT әкімшілері бұл әдісті ақаулықтарды жою үшін қолдана алады немесе брандмауэр арқылы ping сұрауларына жауап беруді өшіре алады, бұл шабуылдаушыларға байланысты тексеру арқылы желіні табуға мүмкіндік бермейді.

- Жартылай ашық немесе SYN сканерлеу. Жартылай ашық сканерлеу (SYN-сканерлеу деп те аталады, synchronize – «синхрондау») – бұл хакерлер толық қосылымды орнатпай-ақ порттың күйін анықтайтын тактика. Бұл сканерлеу синхрондау хабарламасын жібереді, бірақ қосылымды орнату орындалмайды. Бұл мақсатты құрылғыларда ықтимал ашық порттарды анықтауға бағытталған жылдам және күрделі әдіс.

- XMAS-сканерлеу. XMAS-сканерлеу – брандмауэр үшін байқалмайтын әдіс. Мысалы, TCP үш жақты расталғаннан кейін және деректерді сәтті жібергеннен кейін, әдетте серверден немесе клиенттен FIN пакеттері қосылуды тоқтату үшін жіберіледі. Бұл хабарлама «жіберушіден қол жетімді деректер жоқ» деп жіберіледі. FIN пакеттерін көбінесе брандмауэр байқамайды, өйткені SYN пакеттері бірінші кезекте бақыланады. Осы себепті, XMAS-сканерлеу кезінде пакеттер барлық жалаушалармен, соның ішінде FIN-мен жіберіледі. Жауаптың болмауы порттың ашық екенін білдіреді. Егер порт жабылса, RST жауабы алынады. XMAS-сканерлеу бақылау журналдарында сирек кездеседі және желіні қорғау және брандмауэр туралы мәліметтерді алудың еленбейтін әдісі болып табылады.

Портты сканерлеу желінің немесе сервердің күйін көрсетеді. Нәтиже үш санаттың біріне қатысты болуы мүмкін: ашық, жабық немесе сүзгіленген порттар.

- Ашық порттар. Ашық порттар мақсатты серверлер немесе желілер қосылымдарды немесе датаграммаларды белсенді түрде қабылдайтынын және пакеттерді кері жіберетінін көрсетеді, бұл олардың деректерді беруді күтетінін растайды. Бұл сонымен қатар олар сканерлеу үшін қолданылатын қызметті (әдетте TCP немесе UDP) пайдаланатынын көрсетеді. Ашық порттарды анықтау, әдетте, сканерлеудің басты мақсаты болып табылады, өйткені хакерлер оларды шабуыл жасау үшін қолдана алады. IT әкімшілерінің міндеті, өз кезегінде, ашық порттарды бұғаттауға тырысу, оларды қорғау үшін брандмауэр орнату, рұқсат етілген пайдаланушыларға қол жетімділікті шектемеу.

- Жабық порттар. Жабық порттар серверлер немесе желілер сұрауды алғанын көрсетеді, бірақ ешқандай қызмет осы порт арқылы деректерді жіберуді күтпейді. Жабық порт қол жетімді болып қалады және бұл туралы білу пайдалы болуы мүмкін, өйткені бұл IP адресін хост пайдаланады. IT әкімшілері жабық порттарды бақылауды жалғастыруы керек, өйткені олар ашық күйге өтіп, осалдықтардың пайда болуына әкелуі мүмкін. IT әкімшілері брандмауэр арқылы жабық порттарды бұғаттау туралы ойлануы керек, содан кейін олар «сүзгілену» күйіне өтеді.

- Сүзілетін порттар. Сүзілген порттар сұрау пакетінің жіберілгенін көрсетеді, бірақ хост жауап бермеді және деректерді жіберуді күтпейді. Бұл әдетте сұрау пакетін брандмауэр сүзгіден өткізгенін және/немесе бұғаттағанын білдіреді. Егер пакеттер тағайындалған жерге жетпесе, шабуылдаушылар қосымша ақпарат ала алмайды. Сүзілген порттар көбінесе «баратын жер қол жетімді емес» немесе «деректерді жіберуге тыйым салынған» қате туралы хабарламалармен жауап береді.

Шабуылдаушылар көбінесе портты сканерлеуді желіге шабуыл жасауға дайындық ретінде пайдаланады. Олар әр түрлі ұйымдардың қорғаныс деңгейін бағалау және сенімді брандмауэр орнатылғанын және сервер немесе желі осал болуы мүмкін екенін анықтау үшін порттарды қарап шығады. TCP протоколының кейбір әдістері шабуылдаушыларға желінің орналасқан жерін жасыруға және мақсатты құрылғыға желі адресін ашпай портты қарап шығуды орындау үшін «жалған трафикті» пайдалануға мүмкіндік береді.

Зиянкестер әр порттың реакциясын көру және олардың күйін түсіну үшін (ашық, жабық немесе сүзілген) желілер мен жүйелерді тексереді.

Мысалы, ашық және жабық порттардың жауаптары хакерлерге сіздің желіңіздің болуы және оның деректерді қабылдауға дайын екендігі туралы ескертеді. Зиянкестер сіз қолданатын қорғаныс деңгейі мен операциялық жүйенің түрін анықтай алады.

Портты сканерлеу – бұл қауіпсіздік жүйесіндегі өзгерістерді және қауіп-қатердің қазіргі мәліметтерін қажет ететін ескі әдіс, өйткені хаттамалар мен қауіпсіздік құралдары үнемі дамып келеді. Порттардың трафигін бақылау және хакерлерге сіздің желіңізге рұқсатсыз кіру мүмкіндігін анықтау үшін портты сканерлеу және брандмауэр ескертулерін пайдалану ұсынылады.

Windows жүйесінде ipconfig – бұл Windows командалық жолынан іске қосуға арналған консольдік программа (сурет 1). Бұл қызметтік программа Windows компьютерінің IP адресі туралы ақпарат алуға мүмкіндік береді. Ол сонымен қатар белсенді TCP/IP қосылыстарын басқаруға мүмкіндік береді. ipconfig ескі winipcfg утилитасын алмастырады.

Сурет 1 – Windows ортасында желі баптауларын қарау

IP адрестерге желіні сканерлеу тәсілдерін қарастырайық. Windows жүйесі үшін arp -a командасы арқылы ip адрестердің толық тізімін шығаруға болады (сурет 2).

Сурет 2 – Желідегі ip адрестердің толық тізімін шығару

Ifconfig

Ifconfig – interface configuration утилитасы Unix/Linux операциялық жүйелеріндегі жүйені/желіні басқару үшін, командалық жол интерфейсі арқылы желі параметрлерін баптау, басқару және сұраныс жасау үшін немесе жүйені баптау скриптерінде қолданылады.

«Ifconfig» командасы ағымдағы желі конфигурациясы, IP адрес параметрлері, желілік маска немесе желі интерфейсі үшін тарату адресі туралы ақпаратты көрсету үшін, желілік интерфейске бүркеншік ат жасау, аппараттық адресті баптау және желілік интерфейстерді қосу немесе өшіру үшін қолданылады.

Ifconfig командасы аргументсіз белсенді интерфейстер туралы барлық мәліметтерді көрсетеді (сурет 3). Ifconfig командасы сервердің тағайындалған IP адресін тексеру үшін де қолданылады.

Сурет 3 – Linux ортасында желі баптауларын қарау

IP-адресті жоғарыда айтылған тәсілмен анықтап алған соң, желідегі (ішкі желідегі) хосттарды сканерлеуді бастауға болады:

nmap 192.168.0.*
nmap 192.168.0.1-254
nmap 192.168.0.102/24

Әрбір осы 3 команда бір міндетті атқарады. Егер ешқандай опция берілмесе, Nmap көрсетілген аралықта әрбір IP-адреске эхо-сұраныс ICMP (ping) жібереді. Nmap хостты тапқан сайын, ол барлық TCP-порттарды сканерлейді. Мұндай жағдайларда IP адрестердің ауқымы бірдей. Алғашқы командада * (жұлдызша) белгісі 0-ден 255-ке дейінгі аралықты көрсетеді. Екінші командада алғашқысын және соңғысын көрсету арқылы диапазонды нақтылап көрсетуге болады. Соңғы команда барлық ішкі желіні таңдау мүмкіндігін береді.

Портты сканерлеуді белгілі бір портпен шектеу пайдалы болуы мүмкін, ол үшін -p #port опциясы қолданылады:

nmap -p 80 192.168.0.102/24

Бұл команда 192.168.0.102/24 желісіндегі барлық қол жетімді хосттарды қарап шығады және 80 портының ашылғанын тексереді.

Егер желіде аса көп қосылған хосттар болса, әр хосттың порттарын қарап шығуға біраз уақыт кетуі мүмкін. Сканерлеу уақытын жылдамдату үшін порттарды сканерлеуді өткізіп жіберуге арналған -sn опциясын пайдалануға болады:

nmap -sn 192.168.0.102/24

TCP-сканерлеу

TCP connect әдісі арқылы Nmap IP адресі бар компьютердің порттар ауқымын (1-65535) сканерлейді, -SV опциясы жұмыс істеп тұрған сервистердің нұсқаларын алу үшін қолданылады:

$ nmap -sV ххх.ххх.ххх.ххх -p 1-65535

Сканерлеу нәтижесіндегі SERVICE және STATE өрістеріне назар аударған дұрыс.

SERVICE өрісінде – әрқашанда порт нөміріне сәйкес келетін /etc/services файлынан алынатын мән бейнеленеді. Бұл SERVICE өрісінде көрсетілген сервис осы портта іске қосылады дегенді білдірмейді. Web-серверді 22 порт бойынша, ал SSH сервер – 80 порт бойынша іске қосылса да, nmap 22 порт - бұл ssh, aл 80 - бұл HTTP деп жазады.

STATE өрісінде – кейбір жағдайда ssh порты ашық (open), кейде - сүзгіленген (filtered). Filtered мәні порттың трафикті қабылдамайтынын (reject) немесе түсіретінін білдіреді. Бұл портта сервис іске қосылды ма, жоқ па дегенді білдірмейді. Порттың басқа да жағдайлары алдыңғы бөлімде келтірілген болатын.

UDP-сканирлеу

UDP порттарын міндетті түрде сканерлеу керек. Осалдықтарды іздеген кезде UDP сервистері әдетте назардан тыс қалады, бірақ көптеген UDP сервистері (echo, chargen, DNS - TCP және UDP бойынша, сондай-ақ RPC (Remote Procedure Call) бойынша жұмыс істейді) UDP протоколы бойынша жұмыс істейді. Олардың кейбіреулері root құқықтарды алуға мүмкіндік беретін эксплоиттердің үлкен тізімімен танымал. UDP сканерлеу nmap сканерінің -su опциясы арқылы жасалады:

$ nmap -sU xxx.xxx.xxx.xxx -p 1-65535

UDP порттарын сканерлеу уақыты бір портқа шамамен 1 секундты құрайды. Жүйе ICMP жауаптарын жіберуді шектеді: секундына 1-ден аспайды. UDP сканерлеу кезінде -Т опциясын пайдалану керек. Ол сканерлеудің агрессивтілігін көрсетуге мүмкіндік береді. 6 сканерлеу жылдамдығы бар: Paranoid, Sneaky, Polite, Normal, Aggressive және Insane (-T Polite). Бірінші жылдамдық - ең баяу, соңғысы-ең жылдам [156].

Nmap шығысы - берілген опцияларға байланысты әрқайсысы туралы қосымша ақпараты бар сканерленген мақсаттардың тізімі. Негізгі ақпарат – «маңызды порттар кестесі». Бұл кестеде порт нөмірі, протокол, қызмет атауы және күйлері туралы ақпараттар мен хабарламалар бар.

nmap үшін жалпы синтаксис:

nmap [ <Сканерлеу типі> ...] [ <Опциялар> ] { <Сканерлеу мақсаты> }

Әрі қарай осы утилитаның қалай жұмыс істейтінін қарастырамыз. Ол үшін nmap утилитасын пайдаланып тестілеу жүргіземіз. Алдымен локальді желінің маскасын тауып алайық, ол үшін келесі команданы орындау керек:

Сканерлеу нәтижесі:

Осы шыққан мәліметтерден қолданылатын интерфейс үшін слеш таңбасынан кейінгі мәнді аламыз, ал слэш таңбасына дейін роутердің ip адресін береміз. Желіні nmap арқылы сканерлеу келесі түрде беріледі:

Кейбір жағдайда бұл сканерлеу ешқандай нәтиже бермеуі мүмкін, себебі, кейбір операциялық жүйелер порттарды  сканерлеуден қорғалған. Алайда, оны айналып өтуге болады, ол үшін желідегі барлық ip адрестерге ping сканерлеу жүргізу керек, ол үшін-sn опциясын қолданамыз:

Көріп отырғанымыздай енді программа желідегі белсенді құрылғыларды анықтады. Әрі қарай, утилитаны опцияларсыз іске қосу арқылы қажетті түйін үшін nmap порттарын сканерлеуге болады:

Енді бірнеше порттардың ашық екенін көре аламыз, олардың барлығын кез-келген қызмет мақсатты машинада қолданады. Олардың әрқайсысы ықтимал осал болуы мүмкін, сондықтан машинада көптеген ашық порттардың болуы қауіпті.

Қашықтағы машинаны сканерлеу үшін тек бір параметр қажет. Бұл мақсатты машинаның IP адресі немесе егер DNS дұрыс теңшеуленген болса, мақсатты хосттың атауы.

Осы нәтижеден біз мақсатты машинаның шабуылға өте осал екенін көреміз, себебі оның көптеген ашық порттары бар.

1.4 Компьютерлік желілердің қауіпсіздігін зерттеу тәсілдері

Bash (Bourne Again Shell). GNU/Linux операциялық жүйелерінде жиі қолданылатын командалық қабық. Ол қарапайым және күрделі сценарийлерді жазу үшін шартты операторлар мен цикл операторлары арқылы операциялық жүйенің утилиталары мен программаларын пайдалануға мүмкіндік беретін қарапайым программалау тілін қамтиды.

Осыған байланысты, Bash сөзсіз кейбір артықшылықтарға ие, атап айтқанда, әмбебаптылық пен қол жетімділік. Bash сценарийін жазу үшін қосымша пакеттерді орнату қажет емес. Тізбектей орындалатын операциялармен script_name.sh түріндегі файлын құрса және оны іске қосса жеткілікті немесе cron тапсырмалар жоспарлауышы ретінде қосса болады.

Әрі қарай bash скриптін қолдана отырып шешуге болатын тапсырмалардың тізімін келтіреміз (бұл толық тізім емес):

- соңғы бірнеше журнал жолдарын шығару немесе кілт сөздерді іздеу және таңдау, содан кейін бөлек файлға сақтау;

– кейіннен архивті қашықтағы компьютерге ssh немесе telnet арқылы жібере отырып, деректері бар каталогты архивтеу;

– дампингті қолдана отырып, деректер базасы файлдарының сақтық көшірмесін жасау жүйесін баптау;

– желідегі бірнеше компьютердің конфигурациясы туралы ақпаратты сұрау және нәтижелері бар файлды e-mail арқылы жіберу;

– дискідегі қайталанатын файлдарды іздеу, содан кейін атаулар тізімін шығарып, жоюды сұрау;

– дискідегі жеке файлдар мен каталогтардың иелерін рекурсивті алмастыру.

Командалық интерпретатордың мүмкіндіктері көбінесе толық пайдаланылмайды. Көптеген әкімшілер қарапайым немесе орташа күрделі скриптерді жазу үшін Bash таңдайды. Нақты міндеттері бар және әртүрлі кірістік ақпараттармен, көп өлшемді массивтермен және сокеттермен жұмыс істеуді қажет ететін ірі жобаларда Perl, Python немесе Ruby сияқты программалар қолданады.

Бұл бір жағынан bash-скриптерді басқа платформаларға (мысалы, Windows) тасымалдау проблемаларына байланысты болса, бір жағынан Bash sed және awk арсеналында болғанына қарамастан, толыққанды скриптер тіліне қарағанда файлдар мен утилиталармен жұмыс істеуді автоматтандыру құралы ретінде қабылданады. Bash-тің тағы бір кемшілігі – скрипті орындау кезінде оның көмегімен іске қосылған әрбір утилита өзінің процесін жасайды, бұл жүйенің ресурстарын пайдалану жылдамдығы мен деңгейіне әсер етеді.

Анықтауды сканерлеу – бұл желідегі белсенді хосттарды анықтау процесі. Енуді тестілеу аясында бұл әдетте шабуылдың ықтимал мақсаттарын анықтау үшін жасалады. Мұндағы мақсат – мақсаттар туралы ақпарат жинау үшін ресурстарды пайдаланудан емес, сол мақсаттардың логикалық тұрғыдан қай жерде орналасқанын білуден тұрады. Бізге қажеті одан әрі талдау үшін қолдана алатын IP-адрестердің тізімі болуы керек.

Network Mapper (Nmap) – Kali Linux-тегі ең тиімді және функционалды құралдардың бірі. Nmap сканерлеудің әртүрлі әдістерінің кең спектрін орындау үшін пайдаланылуы мүмкін және оңай бапталады.

2-деңгейді анықтауды орындау үшін Nmap пайдалануды қарастырамыз.

ARP анықтауды орындау үшін Nmap пайдалану үшін ARP сұрауларына жауап беретін локальді желіде кем дегенде бір жүйе болуы керек. Бұл мысалдар Linux және Windows жүйелерінің комбинациясын пайдаланады.

Nmap – бұл бір командамен 2-ші деңгейді анықтауды автоматты түрде сканерлеудің тағы бір нұсқасы.

sn параметрі ping-сканерлеу деп аталады. Егер аргумент ретінде бір локальді ішкі желідегі адрестер көрсетіледі деп болжанса, 2-ші деңгейлі сканерлеуді келесі команданың көмегімен орындауға болады:

Бұл команда ARP сұранысын локальді желінің кең таратымды адресіне жібереді және алынған жауапты негізге ала отырып хост жанды ма екендігін анықтайды. Сонымен қатар, егер команда жанды емес хосттың IP-адресіне қарсы қолданылса, жауап хосттың жұмыс істемейтінін көрсетеді.

Kali Linux енуді тестілеу платформасы енуді корпоративті тестілеу кезінде қажет болатын біршама жалпы тапсырмаларды орындау үшін көптеген тиімділігі жоғары құралдарды ұсынады. Алайда, бұл тапсырманы орындау үшін бір құрал жеткіліксіз болатын жағдайлар болады. Күрделі тапсырманы орындау үшін мүлдем жаңа скриптер немесе программалар жасаудың орнына, қолданыстағы құралдарды қолданатын және/немесе қажет болған жағдайда олардың беталысын өзгертетін скриптерді жазу тиімдірек болады.

Автоматтандыру және басқару үшін Kali Linux құралдары:

- Nmap grepable нәтижелерді талдау.

- NSE скриптінің мақсатты орындалуымен Nmap порттарын сканерлеу.

- MSF көмегімен Nmap NSE осалдықтарын сканерлеу.

- MSF көмегімен Nessus осалдықтарын сканерлеу.

- Кері пайдалы жүктеме қабығымен MSF көп ағынды пайдалану.

- Орындалатын бэкдормен MSF көп ағынды пайдалану.

- ICMP тексеруімен MSF көп ағынды пайдалану.

- Әкімші тіркелгісін құрумен MSF көп ағынды пайдалану.

Nmap Scripting Engine скрипті бойынша нұсқаулық

Nmap-тің ең қызықты ерекшеліктерінің бірі – NSE скриптерін пайдалану мүмкіндігі, бұл желілік қауіпсіздік құралының икемділігі мен тиімділігін арттыра түседі, оның көмегімен жетілдірілген портты сканерлеу құралын жасауға болады [157].

NSE – Nmap Scripting Engine (Nmap скриптік қозғалтқышы), оның мүмкіндіктері сізге (иә, дәл сізге) Lua программалық қамтымында Nmap порттарын сканерлеу үшін қосымша функционалдылықты жазуға, сонымен қатар, осы скриптерді басқа Nmap пайдаланушыларымен бөлісуге мүмкіндік береді. Осылайша, Nmap-пен бірге келетін әр түрлі және үнемі кеңейтілетін скриптер жиынтығын пайдалану немесе өз қажеттіліктеріңізге өз скриптеріңізді жазу мүмкіндігі бар.

Басқаша айтқанда, Nmap сканері арқылы ашық порттарды стандартты тексеруден басқа, NSE-ні қолдана отырып, онда жұмыс істейтін қызметтер туралы кеңейтілген ақпаратты алуға болады. Мысалы, NSE скриптерінің көмегімен желілік қызметтерге тереңірек талдау жасауға болады және олардың қаншалықты дұрыс конфигурацияланғанын, қандай ақпарат қол жетімді екенін және т.б. көруге болады. Нақты тұрғыдан NSE скриптері Nmap-ты желілік сервистермен өзара байланыс жасауға арналған икемді платформаға айналдырады.

NSE скриптерінің мүмкіндіктері:

- Желіні зерттеу.

Бұл Nmap-тің негізгі практикалық қолдану саласы. Кейбір скриптер порттарды сканерлеуді жеңілдетуге, оңтайландыруға және жылдамдатуға арналған. Оларды қолданудың кейбір мысалдары келесі тапсырмаларды орындаудан тұрады:

– тиісті домендер бойынша WHOIS (TCP протоколына негізделген қолданбалы деңгейдегі желілік протокол; оның негізгі қолданылуы – домендік атаулардың, IP-адрестердің және автономды жүйелердің иелері туралы тіркеу деректерін мәтіндік түрде алу) деректерін іздеуді жүзеге асыру;

– белгілі бір IP-адрестердің иесін анықтау үшін ARIN (Солтүстік Америка), RIPE (Еуропа және Таяу Шығыс) немесе APNIC (Азия және Тынық мұхиты) негізгі аймақтық WHOIS серверлеріне сұраныстарды жіберу;

– identd – ашық порттарда іздеу (оларға қосылған пайдаланушыларды анықтау мүмкіндігін береді);

– SNMP протоколы бойынша сұраныстарды жүзеге асыру (TCP/UDP архитектурасы негізінде IP-желілердегі құрылғыларды басқаруға арналған интернет-протокол);

– NFS, SMB немесе RPC қашықтан қол жеткізу үшін желілік протоколдар арқылы қол жетімді ресурстар мен қызметтердің тізімін жасау.

2. Версияларды анықтаудың күрделі нұсқасы.

Қызметтер мен қосымшалардың нұсқаларын (версияларын) анықтауға арналған Nmap жүйесі зондтар мен регулярлы өрнектердің сигнатураларын салыстыру көмегімен мыңдаған түрлі сервистерді тануға қабілетті. Сондай-ақ, Nmap SNMP қызметтерінің бір бөлігін тани алады. Жоғарыда аталған екі мәселені шешу үшін Nmap нұсқаларын анықтаудың стандартты әдістерін қолдану өте ыңғайлы емес, бірақ екеуі де NSE көмегімен оңай орындалады. Осы себепті, нұсқаны анықтау жүйесі кейбір күрделі сервистерді өңдеу кезінде нұсқаны анықтау мәселесін шешу үшін әдепкі NSE шақырады.

3. Осалдықты іздеу.

Жаңа осалдық анықталған кезде, ол көпшілікке белгілі болады және желілік қауіпсіздік мамандары осал жүйелерді тез арада анықтау үшін, өз желілерін тез арада тексеріп шығуы керек. Nmap толық осалдық сканері болмаса да, NSE-нің қуатты потенциалы оған өте қатаң талаптарды ескере отырып, осалдықтарды тексеруге мүмкіндік береді. Мысалы, OpenSSL криптографиялық программалық қамтымындағы Heartbleed қатесі бүкіл әлем бойынша жүздеген мың жүйелерге қауіп төндірген кезде, Nmap әзірлеушілері ssl-heartbleed detection скриптін екі күн бойы жазып жауап берді.

4. Бэкдорларды (жасырын кіру) анықтау.

Көптеген киберқылмыскерлер, сондай-ақ кейбір автоматты құрттар болашақта жүйеге оңай ену үшін бэкдор қалдырып кетеді. Бұл бэкдорлардың бір бөлігін регулярлы өрнектердің сигнатурын сәйкестендіру негізінде Nmap нұсқаларын анықтаудың стандартты процедурасы арқылы анықтауға болады, бірақ көптеген күрделі құрттар мен бэкдорларды сенімді түрде анықтау үшін NSE жетілдірілген мүмкіндіктері қажет. Атап айтқанда, NSE SMB протоколын, UnrealIRCd IRC-серверіне арналған бэкдор-версияларды, сондай-ақ vsftpd және ProFTPd FTP-серверлерін іске асыруда осалдықты пайдаланатын DoublePulsar бэкдорын анықтау үшін қолданылады.

5. Осалдықтарды анықтау.

Жалпы мақсаттағы скриптер тілі негізінде жүзеге асырылған NSE тіпті олардың бар екендігі туралы ақпарат көпшілікке қол жетімді болғанға дейін осалдықтарды анықтауға көмектесетін эксплойттарды жасау үшін де қолданыла алады. Пайдаланушы скриптерінің эксплойтын қосудың бұл мүмкіндігі кейбір адамдар үшін өте пайдалы болуы мүмкін (ең алдымен ену тестерлері). Алайда, Metasploit, NSE сияқты сигнатуралары мен эксплуатацияларды жасауға арналған толыққанды платформа әлі де жоқ.

NSE скриптерінің категориялары

Қазіргі уақытта 600 шамасында NSE скриптері бар, оларды негізгі Nmap каталогының ішкі директориясындағы «scripts» қапшығынан табуға болады. Өнімділік үшін барлық скриптер «scripts/script.db» деректер базасында индекстелген, онда әр скрипт қай категорияға немесе категорияларға жататыны көрсетілген.

Мақсатты қолдануға, сондай-ақ оларды қолдануды жеңілдетуге байланысты NSE скриптері әртүрлі категорияларға топтастырылған. Қазіргі уақытта NSE скриптерінің келесі категориялары анықталды: auth, broadcast, brute, default, discovery, dos, exploit, external, fuzzer, intrusive, malware, safe, version и vuln (категория атаулары регистрге байланысты емес). Әр категорияға толық түсініктемені, қолдану тәсілдері мен мысалдарды [157] ресми сайтынан алуға болады.

Скриптер функционалды бағытына, сондай-ақ олар орындалатын сканерлеу фазасына байланысты төрт түрге бөлінеді (кейбір скриптер бірден бірнеше операцияларды қолдай алады):

Келесі мысал Nmap шығаруға болатын greppable форматынан ақпаратты алу үшін Bash скриптік тілі мен тіпті Bash (CLI) командалық жол интерфейсін қолданудың жеңілдігін көрсетеді:

Grep – бұл Bash-те белгілі бір мазмұнды шығыс деректерінен немесе берілген файлдан шығару үшін пайдалануға болатын жоғары функционалды команда жолы. Осы әдіс бойынша ұсынылған сценарийде grep Nmap grepable шығыс файлынан берілген порт нөмірінің кез-келген данасын алу үшін қолданылады.

Көптеген Nmap Scripting Engine (NSE) скриптері қызмет осы портта жұмыс істеген жағдайда ғана қолданылады. smb-check-vulns.nse скриптін қолдануды қарастырамыз. Бұл скрипт қызметтердің таралған осалдықтары бар ма екендігіне TCP 445 портында жұмыс істейтін SMB қызметтерін бағалайтын болады.

Келесі мысалда bash скриптін бірнеше тапсырмаларды тізбектей орындау үшін қалай қолдануға болатындығы көрсетілген. Бұл жағдайда Nmap grepable шығыс файлына талдау жасалады, содан кейін осы тапсырмамен анықталған ақпарат әртүрлі жүйелер үшін Nmap NSE скриптін орындау үшін қолданылады. Атап айтқанда, бірінші тапсырма – TCP 445-те қандай жүйелер қызметті іске қосатыны анықтайды, содан кейін осы жүйелердің әрқайсысы үшін  smb-check-vulns.nse скрипті іске қосылады.

Осы скриптің жұмыс істеу алгоритмін қарастырайық:

- 1-ші жолда bash интерпретаторын көрсетеді;

- 2-ші жолда аргументтің бар немесе жоқ екендігін тексереді;

- 3-ші жолда кірістік мәндерді оңай түсіндірілетін айнымалы атауларына меншіктейді;

- алайда скриптің денесі мүлдем басқа;

- for циклі grep функциясы арқылы алынған IP адрестердің тізімін циклдік санау үшін қолданылады;

- grep функциясы шығаратын IP-адрестердің тізімі 445 TCP портында қызмет жұмыс істейтін барлық жүйелерге сәйкес келеді;

- осы IP-адрестердің әрқайсысы үшін Nmap NSE скрипті орындалады.

Келесі мысалда Bash скриптін осалдықтарды сканерлеу және мақсатты пайдалану тапсырмаларын жүйелі түрде орындау үшін қалай қолдануға болатындығы көрсетілген.

Бұл жағдайда smb-check-vulns.nse скрипті жүйенің MS08-067 шабуылындағы осалдылығын анықтау үшін қолданылады және Metasploit-тің тиісті эксплуатациясы, егер ол осал болса, жүйеге қарсы орындалады.

Осы скриптің жұмыс істеу алгоритмін қарастырайық:

- алғашқы бірнеше жол алдында қарастырған мысалмен сәйкес келеді;

- бірінші жол интерпретаторды анықтайды;

- екінші жол кіріс мәндерін тексереді;

- үшінші, төртінші және бесінші жолдар пайдаланушының енгізуіне қарай айнымалыларды анықтау үшін қолданылады. Бұл скрипте берілген пайдаланушы айнымалылары Metasploit-та қолданылатын айнымалыларға сәйкес келеді.

RHOST айнымалысы мақсатты IP-адресті анықтау керек, LHOST айнымалысы кері тыңдаушының IP-адресін анықтауы керек, ал LPORT айнымалысы тыңдалатын локальді портты анықтауы керек:

- Скриптің орындайтын алғашқы міндеті ол RHOST кірісімен анықталатын мақсаттық жүйенің IP-адресі бойынша smb-check-vulns.nse скриптін орындау. Бұл процесстің нәтижелері уақытша мәтіндік форматтағы кәдімгі файлға шығарылады.

- Содан кейін if...then шартты операторы grep функциясымен бірге шығыс файлында жүйенің осалдығын көрсететін ерекше жолдың бар немесе жоқ екендігін тексеру үшін қолданылады.

- Егер ерекше жол анықталса, скрипт жүйенің осал болуы мүмкін екендігін көрсетеді, содан соң Metasploit Framework Command Line Interface (MSFCLI) көмегімен Metasploit эксплойтын және Meterpreter пайдалы жүктемесін орындайды.

- Соңында, эксплойт іске қосылғаннан кейін Nmap-тың уақытша шығыстық файлы  rm фунциясының көмегімен файлдық жүйеден жойылады test_n_xploit.sh bash командасы келесі түрде орындалады:

Егер скрипт ешқандай аргументтер келтірместен орындалса, ол тиісті қолдануды көрсетеді. Бұл пайдалану сипаттамасы скриптті RHOST, LHOST және LPORT аргументтерімен көрсетілген ретпен орындау керектігін көрсетеді. Бұл кіріс мәндері Nmap NSE осалдықтарын сканерлеу үшін де, қажет болған жағдайда Metasploit көмегімен мақсатты жүйеде пайдалану үшін де қолданылады.

Келесі мысалда bash скриптін бір осалдықтың бірнеше данасын бір уақытта пайдалану үшін қалай қолдануға болатындығы көрсетілген. Бұл скрипт, атап айтқанда, IP мекенжайларының кіріс тізіміне сілтеме жасау арқылы MS08-067 NetAPI осалдығының бірнеше даналарын пайдалану үшін пайдаланылуы мүмкін:

Сценарий кіріс мәтіндік файлында көрсетілген әр IP мекен-жайы үшін белгілі бір тапсырманы орындау үшін for циклын қолданады. Бұл нақты міндет жаңа GNOME терминалын іске қосу болып табылады, ол өз кезегінде белгілі бір жүйені пайдалану үшін қажет msfcli командасын орындайды, содан кейін TCP meterpreter кері қабығын іске қосады. For циклі әрбір MSFCLI эксплуатациясы үшін жаңа GNOME терминалын іске қосатындықтан, олардың әрқайсысы тәуелсіз процесс ретінде орындалады. Осылайша, бірнеше процестерді параллель жүргізуге болады және әр мақсат бір уақытта жұмыс істейді. Жергілікті порт мәні 4444 мәнімен іске қосылады және әрбір қосымша жұмыс істейтін жүйе үшін 1-ге артады, осылайша meterpreter қабығы жеке жергілікті портқа қосылады. Әрбір процесс тәуелсіз қабықта орындалатындықтан, бұл сценарий орындалуы керек

Python. Bash-тен айырмашылығы, Python – бұл толыққанды объектіге бағытталған программалау тілі. Ол GNU/Linux-тің кең таралған дистрибутивтерінің бөлігі болып табылады, бұл оны жүйені басқару мәселелерін шешетін скриптерді жазудың балама негізі ретінде пайдалануға мүмкіндік береді. Python-да таңдаудың бірнеше себептері бар:

- кодтың жеңіл оқылуы және ықшамдылығы.

Нақты синтаксистік ережелерді сақтай отырып, Python-да жазылған скриптерді программалаумен таныс кез-келген IT маманы, егер ол бұл кодты бірінші рет көрсе де түсінеді. Сонымен қатар, өзгертулер енгізу кезінде шегіністердің дұрыс орналасуына назар аудару керек-Python-да олар код блоктарын бөлгіш ретінде қолданылады;

- import операторының көмегімен қосылатын (стандартты жинақтаманың өзінде) модульдердің үлкен санының болуы.

Модульдердің әрқайсысы негізгі жүйелік протоколдар мен форматтарды қолдайтын және өз кодын жазуда оңай қолданылатын функциялар мен әдістер жиынтығынан тұрады. Осылайша уақыт үнемделеді және скрипт құрылымдалған көрінеді. Python мүмкіндіктері егер тапсырма нақты шешілсе, модульді жазуға және қосуға мүмкіндік береді;

- кроссплатформалық

Python скриптері FreeBSD және GNU/Linux қоса алғанда Windows жүйесінде де, MacOS жүйесінде де, және UNIX жүйесінде де жұмыс жасай береді. Бұл тіл Symbian, Android сияқты мобильдік платформаларда да кеңінен қолданылады. В этом преимущество Python. Bash такими возможностями не обладает и является «встроенным» инструментарием только для семейств _NIX, _BSD и GNU/Linux. Егер кодта белгілі бір операциялық жүйеге тән функциялар болмаса, Python-да бір рет жазылған скрипт әр түрлі платформаларда жұмыс істей береді.

Python-бұл келесі әкімшілік тапсырмаларды шешудің тиісті құралы:

– тұрақты өрнектерді қолдана отырып, журналды немесе конфигурация файлын талдау;

– MySQL, Oracle, PostgreSQL, Sybase және т. б. мәліметтер базасымен жұмыс істеуге арналған қосымшаларды, соның ішінде стандартты емес қосымшаларды әзірлеу;

– бірнеше IP адрестерінен Интернет-трафик статистикасын жинау және талдау;

– деректерді әртүрлі форматтарға түрлендіру, мысалы, ConfigParser модулін пайдаланып .ini файлдары мәтінге түрлендіру;

– FTP клиентінің көмегімен сервер файлдарымен жұмыс;

– қарапайым прокси-серверді көтеру;

– бұзылған жағдайда әкімшінің e-mail-іне ескертулер жібере отырып, серверде іске қосылған сервистің жұмысқа қабілеттілігін мониторингілеу;

– Автоқоңырау программасын қолдана отырып, ppp-қосылымын көтеру;

– көптеген файлдары бар каталогта жою немесе орнын ауыстыру сұранысы бар көшірмелерді іздеу;

– md5 алгоритмі арқылы бэкап (сақтық көшірме) архивтерінің тұтастығын тексеру;

– және тағы сол сияқты.

Python-күнделікті және нақты жүйелік басқару мәселелерін шешудің ыңғайлы құралы. Ол скриптерді де, күрделі қосымшаларды да, әсіресе желілік қосымшаларды жасауға бірдей жарамды, сонымен қатар Linux-тағы стандартты shell-ді алмастыра алады.

Python толыққанды скриптер тілі болғандықтан, оны пайдаланудағы артықшылық белгілі бір міндеттерге немесе тақырыптарға беріледі (оларды шешу үшін Bash мүмкіндіктері жеткіліксіз). Күнделікті мәселелерді шешуде таңдау көбінесе оның әмбебаптығы мен қол жетімділігіне байланысты Bash-ке түседі. Алайда, Python-ның артықшылығы оның ыңғайлылығы мен функционалдылығында.

Python танымал скриптер тіліне арналған PyQt ([158]) пакеті Qt кітапханасының барлық мүмкіндіктерін ([159]) пайдалануға мүмкіндік береді, сонымен қатар онымен бірге Qt Designer ортасы да қол жетімді. Пайдаланудың салыстырмалы жеңілдігі, программалаудың әртүрлі салаларында қолданылуы және жоғары сапалы және қол жетімді оқу материалдарының көптігіне байланысты Qt+Python (PyQt) жиынтығы, сонымен қатар әзірлеушілер арасында өте танымал алынған қосымшалардың кросс-платформасын қамтамасыз етеді. Қосымшалар Qt (Linux және басқа UNIX тәрізді ОС, Mac OS X және Windows) қолдайтын барлық платформаларда жұмыс істейтінін ескеріңіз. PyQt кітапханасының екі нұсқасы бар: Qt 5 қолдайтын PyQt5 және Qt 4 үйлесімді PyQt4; екі нұсқасы да Python 2.x және Python 3.x. қолдайды. Барлық нұсқалар сәтті үйлеседі, Python 2.7.14 кеңінен танымал және қолдау көрсетеді, көптеген дамып келе жатқан кітапханалары бар, сонымен қатар, онда кеңейтіле отырып жазылған, олардың ішінде коммерциялық, қолданушы базасы бар көптеген танымал программалар бар.

PyQt Python модульдерінің жиынтығы ретінде жүзеге асырылады. Онда 300-ден астам класстар және 6000-ға жуық функциялар мен әдістер бар. Бұл платформаға тәуелсіз құрал. Яғни, ол барлық негізгі операциялық жүйелерде жұмыс істейді (Unix, Windows және Mac).

QtCore модулі GUI-мен байланысты емес функционалдылықты қамтиды. Бұл модуль уақытпен, файлдармен және каталогтармен, әртүрлі деректер түрлерімен, ағындармен, URL мекенжайларымен, MIME түрлерімен, процестермен және тредтермен жұмыс істеу үшін қолданылады. QtGui модулінде графикалық компоненттерге жауап беретін компоненттер, сондай-ақ олармен өзара әрекеттесетін кластар бар. Оларға, мысалы, батырмалар, терезелер, барлардың күйі, панельдер, жүгірткілер, суреттер, түстер, қаріптер және т.б. QtNetwork модулінде желілік програмалау кластары бар. Осының арқасында сіз TCP/IP және UDP клиенттік және серверлік қосымшаларын жасай аласыз. Осы кластың арқасында сіздің программаларыңыз қарапайым және кішірек болады. QtXml модулі xml файлдарымен жұмыс істеуге арналған кластардан тұрады. Бұл модуль SAX және DOM API-мен байланыс орнатады. Qtsvg модулі модульде SVG файлдарымен жұмыс істеуге арналған компоненттер бар. Масштабталатын векторлық графика (SVG) – екі өлшемді графикамен және XML графикалық қосымшаларымен жұмыс істеуге арналған тіл. QtOpenGL-де модуль OpenGL кітапханасын қолдана отырып, 3D және 2D графикасын көрсету үшін қолданылады. Бұл модуль QtGui модулімен және OpenGL кітапханасымен үздіксіз интеграциялауға мүмкіндік береді. QtSql-де модуль мәліметтер базасымен жұмыс істеу үшін кластар ұсынады.

Бірінші бөлім бойынша қорытынды

Бұл бөлімде қазiргi цифрлық әлемдегi ақпараттық қауiпсiздiктің жай-күйі қарастырылып, киберқауіпсіздік мәселесі келтірілді. Қазіргі таңда өзекті болып табылатын ақпараттық қауіпсіздік саласындағы зерттеулер мен болжамдарға шолу жасалды.

Сонымен қатар, компьютерлік желілердің қауіпсіздігін қамтамасыз етуге арналған программалық-аппараттық құралдарға дәйекті түрде зерттеу жасалып, желілердің қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін қолданылатын әдістер мен тәсілдер қарастырылады. Зерттеу құралдарының жұмыс істеу алгоритмдері берілген.

2 ӘР ТҮРЛІ МИКРОКОМПЬЮТЕРЛЕР НЕГІЗІНДЕ ПРОГРАММАЛЫҚ-АППАРАТТЫҚ ҚҰРЫЛҒЫЛАРДЫ ҚҰРУ ӘДІСТЕМЕСІ

2.1 Микрокомпьютерлер, құрылымы және программалық-аппараттық қамтымы

### Бүгінгі таңда әлемде ресми түрде 100-ге жуық түрлі бір платалы компьютерлер бар. Олардың бір бөлігі бюджеттік микрокомпьютерлер класына жатады: олардың бағасы 100-200 доллардан аспайды, бірақ оларды толыққанды компьютер ретінде пайдалану үшін қуаты жеткіліксіз. Басқалары қарапайым десктопты шешімдерімен бағалары бойынша ерекшеленеді және ыңғайлы жұмыс үшін өте қолайлы.

### Микрокомпьютерлер – олардың жұмыс істеуі үшін қажетті нәрсенің бәрін жинақтауға болатын бір платалы құрылғылар [160]. Көп жағдайда бұл процессор, графикалық модуль, олардың жұмыс істеуіне қажетті құралдар, сонымен қатар желілік интерфейстер (сымды және сымсыз), USB порттары, бейне шығысы, деректерді сақтау дискілері немесе оларды қосуға арналған порттар (әдетте жад карталарына арналған слоттар). Микрокомпьютерлерді электрмен жабдықтау көптеген жолдармен жүзеге асырылады, әдетте бұл USB порты. Сонымен қатар, микрокомпьютерлер GPIO порттарымен жабдықталған, олардың көмегімен перифериялық құрылғылардың өзара әрекеттесуі немесе басқарылуы қамтамасыз етіледі.

### Ең көп таралған микрокомпьютерлер – Raspberry Pi желісінің компьютерлері (немесе басқа компаниялар шығаратын аналогтар) және Intel Edison, сонымен қатар OC Android жұмыс істейтін құрылғылар. Микрокомпьютерді таңдау кезінде нені іздеу керек. Әрине, процессорға, жад көлеміне, қолданылатын операциялық жүйеге және порттарға назар аударған жөн. Сонымен қатар, платформаның дамуы, оны әртүрлі жобаларда қаншалықты белсенді пайдаланылуы да маңызды. Мысалы, Raspberry Pi үшін көптеген қосымшалар жазылған және көптеген жобалар бар – көптеген стандартты қосымшалар үшін (мысалы, сервер немесе мультимедиялық ойнатқыш жасау) сізге ештеңе ойлап табудың қажеті жоқ, сіз дайын шешімді қабылдап, қолдана аласыз.

### Қолдау көрсетілетін операциялық жүйе

### Микрокомпьютерлерде маңызды назар аударатын мәселе қолдау көрсетілетін операциялық жүйесі. Микрокомпьютерлерге алдын-ала орнатылған операциялық жүйесімен де, онсыз да қол жеткізуге болады. Екінші нұсқа көп таралған. Әрі қарай, иесі өзі қолданатын ОЖ-ны таңдайды. Көп жағдайда ол үшін Интернеттен – өндірушінің веб-сайтынан немесе платформаның мүмкіндіктері талқыланатын тақырыптық ресурстар мен форумдардан қажетті программа жүктеліп алынады.

### Негізінен, микрокомпьютерлердің жұмысына арналған ОЖ басқару құралы ретінде әртүрлі linux дистрибутивтері қолданылады. Интернетте көптеген құрастыру-дистрибутивтері бар, олардың ішінен пайдаланушы жоспарланған міндеттерге, қол жетімді жад пен процессорға сәйкес келетінін таңдай алады. Сонымен қатар, микрокомпьютерлерді басқару үшін Android қолданылады, ол алдын-ала орнатылуы мүмкін немесе оны пайдалану процесінде қолданушының өзі дистрибутивтен алып орната алады.

### Аппараттық платформа

### Микрокомпьютерді таңдау, ең алдымен, оған сәйкес инженерлік шешімдердің болуына немесе даму мүмкіндігіне байланысты нақты міндеттер мен функциялар үшін жүзеге асырылатынына қарамастан, оның аппараттық сипаттамаларына назар аударған жөн. Өйткені, сіз дайын программалық қамтымды ғана емес, сонымен қатар өзіңіз әзірлеген софты да қодануыңыз мүмкін. Бұл жағдайда сіз құрылғының не істей алатындығын білуіңіз керек.

### Таңдаудың негізгі критерийлері

### Таңдалған құрылғының мүмкіндіктері мен өнімділігін түсіну үшін  процессордың түрі мен сипаттамаларын, ЖСҚ көлемін, бейне чип түрін, сондай-ақ микрокомпьютердің интерфейс мүмкіндіктерін білуіңіз керек.

### Микрокомпьютерлердің процессорлары

### Микрокомпьютерлерде ARM архитектурасымен процессорлар немесе Intel Quark не болмаса Atom негізіндегі шешімдер қолданылады. Әр түрлі өндірушілер өз құрылғыларында Broadcom (Raspberry Pi желісін жасаушылар осы компанияның микропроцессорларына бағытталған), Allwinner, Cortex-A7, Samsung Exynos чиптерін қолданады.

### Микрокомпьютерлер әрқашан шағын құрылғылар және оларды салқындатуға ауа қажет болғандықтан, қолданылатын чиптер төмен жылдамдықта жұмыс істейді. Орташа алғанда, бұл 1000-нан 1200 МГц-ке дейін, ал Intel чиптері 400-ден 500 МГц-ке дейін жұмыс істейді.

### Пайдаланылған конфигурацияға байланысты процессор бір, екі, төрт және сегіз ядролы болуы мүмкін. Ядросы көп процессорларды қолданатын құрылғылардың өнімділігі жоғары. Сонымен қатар, микрокомпьютерді таңдау кезінде ондағы оперативті жады көлемі де маңызды болып саналады. Оның барлығы микрокомпьютерлердің не мақсатта қолданылатынына байланысты.

### Оперативті жад

### Құрылғылардың жұмыс өнімділігіне процессордың тктілік жиілігі, ядролар саны және олардың архитектурасы ғана емес, сонымен қатар орнатылған оперативті жадтың көлемі де әсер етеді. Сонымен қатар, микрокомпьютерлер салыстырмалы тұрғыдан шағын мәселелерді шешу үшін пайдаланылатындықтан, оперативті жадтың үлкен көлемі қажет емес. Негізінен микрокомпьютерлерге 512 Мб немесе 1 Гбайт жедел жады орнатылады. Бірақ жады 100 кБайттан аз болатын модельдер бар. Оларда процессор ретінде микроконтроллер қолданылады.

### Кіріктірілген жад

### Микрокомпьютерді таңдағанда назар аудару керек келесі маңызды мәселе – кіріктірлген ішкі жадтың болуы және оның көлемі. Көбінесе бұл құрылғының аппараттық конфигурациясында қарастырылмаған. Өйткені, жад – бұл арнайы орынды қажет ететін қосымша микросхемалар. Сондықтан, жалпы құрылғы өлшемін азайту және құнын төмендету азайту үшін жад карталарына арналған арнайы слот қойылады (әдетте SD немесе microSD). Егер кіріктірілген жад болса, онда олар көбінесе 4 Гбайт болады. Өзінің схематехникасы мен мүмкіндіктері бойынша микроконтроллерлік жүйелерге ұқсайтын түрлерінде ғана ішкі жадтың көлемі одан аз болады. Жад операциялық жүйені, сондай-ақ пайдаланылатын қосымшаларды, мысалы, сервердің жұмысына арналған софтты орналастыру үшін қолданылады.

### Кіріктірілген бейнечип

### Назар аударатын келесі құрал - графикалық өңдеуді қамтамасыз ететін бейне чиптің түрі. Raspberry Pi үшін бұл Videocore чипі болса, ал басқа құрылғылар үшін әртүрлі Mali үдеткіштері жатады. Жалпы алғанда, мұны операциялық жүйенің дистрибутивін дұрыс таңдау үшін ғана білу керек. Мұндай құрылғымен графиканы өңдеудің қажеті болмайды.

### Сонымен қатар, бейне чиптермен жабдықталмаған микрокомпьютерлер де ұсынылады. Автоматтандыру жүйесінде олар аса қажет емес. Мұндай жағдайларда, егер қандай да бір ақпаратты бейнелеу қажет болса, индикаторлар немесе экрандар GPIO порттарына қосылады, бұл микрокомпьютерден дұрыс командаларды беру үшін ақпаратты бейнелеу құрылғыларының жұмыс принциптері мен басқару принциптерін білуді талап етеді.

### Интерфейстер

### Ең озық микрокомпьютерлер HDMI, Wi-Fi, Bluetooth, USB порттарымен, LAN порттарымен, карта-ридерлермен жабдықталған, бұл оларды өте қуатты болмаса да, толыққанды компьютерлер ретінде пайдалануға мүмкіндік береді. Бірақ осындай құрылғы көмегімен үйдегі серверді жетілдіруге немесе мультимедиялық ойнатқыш жасауға болады. Тек операциялық жүйеге сай келетін дистрибутивті дұрыс таңдау керек. Әр түрлі модельдерде порттардың саны мен құрамы әр түрлі болады. Сондықтан, микрокомпьютерді таңдағанда, жоспарланған жобаны жүзеге асыру үшін қажетті нәрсенің барлығы бар екеніне көз жеткізу үшін белгілі бір модельдің сипаттамасын қарастырған дұрыс.

### Микрокомпьютерді үй, кеңсе немесе өнеркәсіптік автоматтандыру жүйесінің негізі ретінде қолдануды жоспарлағандар үшін GPIO порттары маңызды. Олар неғұрлым көп болса, бір құрылғыға соғұрлым көп периферияны қосуға болады. Сонымен қатар, порттарға қанша құрылғыны қосуға болатындығын ғана емес, сонымен қатар олар не істей алатындығын да назар аудару керек. GPIO портының контактілеріне «қосу/өшіру» приципі бойынша басқаруды ғана емес, сонымен қатар қадамдық электр қозғалтқышы сияқты құрылғыларды басқару үшін қажет PWM (импульстік кең модуляция) қосуға болады. Перифериялық құрылғыларды басқаруды ИКМ-ұйымдастыруға болатын контактілер саны әр түрлі микрокомпьютерлерде әртүрлі: бірден төртке дейін болады.

### Тағы бір мәселе – микрокомпьютер өзара әрекеттесетін платформа. Raspberry Pi компьютерлері және басқа өндірушілердің ұқсас модельдері дайын құрылғылар болып табылады (оларды басқалармен үйлестіруге де болады), ал Eduson платформасы көбінесе Arduino микроконтроллер платформасының кеңеюі ретінде қарастырылады. Бұл микрокомпьютерлер үшін тіпті арнайы жөндеу жиынтығы бар, оның көмегімен пайдаланушы өз идеяларын жүзеге асырады немесе микрокомпьютерді Arduino-мен байланыстырады.

### Келесі 4-кестеде кейбір микрокомпьютерлердің түрлері мен олардың қандай мақсатта қолданылатындығы қарастырылған.

### Кесте 4 – Әр түрлі микрокомпьютердің түрлері мен қолданылу аясы

| ### Микрокомпьютердің түрлері | ### Қолданылу аясы мен мысалдары |
| --- | --- |
| ### 1 | ### 2 |
| ### Raspberry Pi 3 B+ | ### Микрокомпьютерлерді жаңадан пайдаланушыларға өте тиімді. Себебі интернетте дайын жобалар мен оның құжаттамалары бар және бағасы арзан |
| ## Orange Pi | ### Бір тақталы компьютерлерді әртүрлі жобаларда қолдануға болады. Оларды Smart-TV және мультимедиа рөлінде пайдалануға болады. Сондай-ақ интернеттегі ақпаратты алдын-ала орнатылған Chromium браузерінен іздеу, бейнелерді қарау, кеңсе пакеттерімен жұмыс істеу үшін қолданылады. Бір тақталы компьютер негізінде үй бұлтын немесе веб-серверді жасауға болады |
| ## Banana Pi | ### Бұл құрылғы ең алдымен деректермен, содан кейін графикалық интерфейстермен жұмыс істеуге арналған. Егер Banana Pi-ға Android орнатса, онда бейнені аппараттық жеделдетуге болады және бұл жағдайда өлшемі үлкен MKV файлдарын еш қиындықсыз ашатын керемет ықшам медиа ойнатқыш алуға болады |
| ## NanoPi | ### Бұл желілік деректер қоймаларын тез ашу сияқты желілік жобаларды жүзеге асыру үшін өте ыңғайлы шағын бір платалы компьютер болып табылады. FriendlyWrt OS қолдана отырып, пайдаланушылар SMB протоколында жұмыс істейтін USB 3.0 4 TБ сыртқы дискісімен бірге желілік сақтауды тез ашқан. Платаның басты артықшылығы-USB 3.0 және гигабиттік Ethernet комбинациясы. Минималды сымдармен максималды тиімділікке ие |
| ### Odroid XU4Q | ### Пассивті салқындату жүйесі бар қуатты процессормен жабдықталғандықтан оны көптеген пайдаланушылар қолдана бастады, яғни Android немесе Linux үшін шағын, әрі қуатты жүйені қажет ететін жобалар үшін (ретро-консоль эмуляторларын жасау үшін, шағын форм-факторлы жобалар үшін) |
| ### ASUS Tinker Board | ### Бұл модель көптеген міндеттер үшін, атап айтқанда мультимедиямен жұмыс істеу үшін өте қолайлы. Бұл модельде жоғары сапалы дыбыс, интерфейстердің жақсы жиынтығы, гигабиттік Ethernet, Wi-Fi және Bluetooth бар |
| ### Cubieboard 5 | ### Сегізядролы Cortex-A7/Allwinner H8 процессорымен жабдықталған. Көп ядролы өнімділікті қажет ететін ауқымды жобалар үшін қолдануға болады. Тәжірибелі пайдаланушылар, әзірлеушілер немесе жаңадан бастаушылар әр түрлі эксперименттерде қолдана алады |

| ### 4-кестенің жалғасы |  |
| --- | --- |
| ### 1 | ### 2 |
| ### LattePanda | ### Бұл модель WiFi, сондай-ақ Arduino-мен жұмыс істеу мүмкіндігі бар алақанға сыйып кететін, Windows 10 ОЖ-сі бар толыққанды компьютер болып табылады. LattePanda жаңадан бастаушылар үшін де, микроконтроллерлерді программалауды бастаушылар үшін де, кәсіпқойлар үшін де қолайлы, кез-келген арнайы перифериялық жиынтықты қабылдайды |
| ### UDOO BOLT V8 | ### Тек кодтау/стриминг үшін жеке компьютерді қажет ететін хардкор ойыншылар/стримерлерге арналған. Теледидарға арналған ақылды хаб жасауға қолданылады. Осының арқасына көптеген мүмкіндіктерді алуға болады |
| ## BeagleBone Black | ### Бұл электронды жобаларға арналған шағын компьютер, ол үшін жоғары өнімділік және перифериялық құралдарды қосудың кең мүмкіндіктері, сонымен қатар Linux операциялық жүйесі арқылы желі мен интернет байланысы қажет болады |

Кейбір танымал микрокомпьютерлердің техникалық сипаттамалары келесі 5-кестеде келтірілген.

### Кесте 5 – Әр түрлі микрокомпьютерлердің техникалық сипаттамалары

| ### Микрокомпьютер | ### CPU | ### GPU | ### Оперативті жадысы | ### Интерфейсі |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ### Raspberry Pi 3 B+ | ### Broadcom BCM2837B0 (4xCortex-A53, 64-bit @ 1.4GHz) | ### Broadcom Videocore-IV | ### 1 GB LPDDR2 SDRAM | ### WiFi, ### Bluetooth 4.2, GbE, 4xUSB 2.0, microSD, micro-USB, HDMI, MIPI-CSI, MIPI-DSI, 40-pin қосқыш |
| ### Orange Pi PC 2 | ### Allwinner H5 (4xCortex-A53, @ 1 GHz) | ### Mali-450 MP2 | ### 1 GB DDR3 RAM | ### 3xUSB 2.0, micro-USB OTG, HDMI, GbE, microSD, CVBS, аудио, MIPI-CSI, 40-pin разъем |
| ### ASUS Tinker Board | ### Rockchip RK3288 (4x Cortex-A17 @ 1.8GHz) | ### Mali-T760 | ### 2 GB LPDDR3 RAM | ### GbE, WiFi, Bluetooth 4.0, 4xUSB 2.0 плюс microSD, micro-USB, HDMI, MIPI-CSI, MIPI-DSI, 40-pin разъем |
| ### Khadas Vim1 | ### Amlogic S905X (4x Cortex-53 @ 1.5 GHz) | ### Mali-450 MP2 | ### 2GB DDR3 RAM | ### Wi-Fi, Bluetooth 4.2, Fast Ethernet, 2xUSB 2.0, Type C, HDMI 2.0a, IR, micro SD, 40-pin разъем (не совместим с Raspberry Pi), ИК-приёмник |
| ### PINE64 Rock64 | ### Rockchip RK3328 (4x Cortex A53 @1.3 GHz) | ### Mali – 450M2 | ### 1/2/4 GB LPDDR3 RAM | ### HDMI 2.0a с HDR10, GbE, 2 x USB 2.0, 1 x USB 3.0, 40-pin разъем |

Қазіргі таңда әйгілі болып табылатын бір платалы микрокомпьютерлердің түрлері, олардың артықшылықтары мен кемшіліктері қарастырылып [161-163], соның ішінде  Raspberry Pi микрокомпьютерлерінің модельдеріне толықтай зерттеулер жасалды [164, 165]. Осы микрокомпьютерлердің негізгі параметрлері, жадысы және интерфейстері толығымен қарастырылатын ақпараттар қосымшада берілген (Қосымша Б).

2.2 Raspberry Pi микрокомпьютерлерінің техникалық сипаттамалары

Raspberry Pi микропроцессоры дамыған елдердегі мектептерде информатика пәнін оқып үйрету үшін әзірленген шағын бір платалы компьютерлердің топтамасынан тұрады. Оның негізін қалаушы британдық программист, «Frontier Developments» компаниясының басшысы Дэвид Джон Брэбен. Бұл микрокомпьютердің перифериялық құралдары жоқ, түпнұсқалық  моделі, күткендегіден әлдеқайда әйгілі болды. 2012 жылы ақпан айында Raspberry Pi-дің (1 Model B) алғашқы буынын сату басталды, содан соң 10 ай өткен соң алдыңғы модельге қарағанда аса қарапайым және арзан А моделі шығарыла бастады. Дизайны жақсартылған Raspberry Pi 1 Model B+ үшінші нұсқасы 2014 жылдың жазында шығарыла бастады. Ал төртінші буынға жататын жедел жадысы жақсартылған  Raspberry Pi «2B» моделі 2015 жылдың ақпан айында жасап шығарыла басталды.

2015 жылдың аяғында жобаны әзірлеушілер жаңа микрокомпьютер Raspberry Pi Zero моделін, ал 2016 жылдың басында – Raspberry Pi 3 моделін жасап шығарды. Raspberry Pi Zero-ның негізгі айырмашылығы – құны бес доллар және GPIO құрастырылмаған жалғағышы болды, ал Raspberry Pi 3 моделінде - 64-биттік процессор, WIFI және Bluetooth болды. Raspberry Pi Zero және Raspberry Pi Zero W модельдерінің өлшемі банктік карточканың жартысындай ғана болады.

Жаңартылып 2018 жылы шыққан Raspberry Pi 3 Model B+ (Plus) моделінің алдыңғы Raspberry Pi 3 В моделінен айырмашылығы көп емес. Оның негізгі ерекшеліктері: 1) 1.4 ГГц тактілік жиілігі бар Broadcom BCM2837B0 жаңа бір кристалды жүйе; 2) кірістілген Wi-Fi адаптер 2.4 ГГц пен 5 ГГц-і және  IEEE 802.11.b/g/n/ac стандартын қолдайды; 3) Bluetooth 4.2/LE контроллерімен толықтырылған; 4) PXE (Preboot eXecution Environment) қолданған кезде анықталған қателіктер жойылды; 5) жылдамдығы 300 Мбит/сек-қа дейін артқан Gigabit Ethernet-ті (сондай-ақ, USB 2.0 арқылы) және  жеке PoE HAT арқылы  Power over Ethernet-ті (PoE) қолдайды; 6) SoC температурасын басқару жақсартылған.

Бір тақталы шағын компьютерлердің көпшілігінде олардың әзірлеушілері ресми түрде қолдайтын операциялық жүйелері бар. Әдетте олар Unix негізінде орындалады, бірақ көптеген компьютерлер үшін Android және Windows қосымшалары бар. Raspberry Pi үшін операциялық жүйелердің үлкен таңдауы бар, бірақ тек Raspbian ОЖ ресми қолдауға ие.

Raspbian ОЖ – бұл Raspberry Pi Foundation әзірлеген құрылғы үшін оңтайландырылған операциялық жүйе. Raspbian - бұл Arm архитектурасы үшін оңтайландырылған Debian туындысы. Raspbian көптеген алдын - ала орнатылған программалық қамтыммен бірге келеді: білім беру, программалау және жалпы пайдалану үшін. Raspbian ОЖ-де Windows ОЖ-нің интерфейсіне ұқсас интуитивті интерфейс бар.

Raspberry Pi Raspberry Pi үшін басқа да операциялық жүйелер: Ubuntu Mate, Snappy Ubuntu Core, Windows 10 IOT Core, OSMC, LibreELEC, PiNet, Risc OS. Операциялық жүйелерді microSD картасына операциялық жүйенің кескінін «салу» арқылы USB интерфейсімен қолмен орнату жолымен немесе NOOBS ішкі утилитасын пайдалану арқылы орнатуға болады. NOOBS (New Out Of the Box Software) – пайдаланушыға орнату үшін операциялық жүйені таңдауға мүмкіндік беретін графикалық интерфейс утилитасы. Әдетте, NOOBS құрамында Raspbian болады, ал басқа жүйені таңдау үшін образдарды қосымша жүктеу керек. NOOBS 4GB-ден астам кеңістікті алады. NOOBS Lite операциялық жүйелердің сол тізімін қамтиды, тек онда Raspbian алдын-ала жүктелмеген.

Ubuntu Mate – Ubuntu жүйесінде armhf-платформалар үшін оңтайландыруға негізделген жүйе.

Snappy Core Ubuntu – Canonical-дан операциялық жүйе. Кіріктірілетін жүйелерде және IoT-құрылғыларда пайдалану үшін қолданылады. Алдын ала орнатылған БҚ-дың ең аз пакетінен тұрады.

Windows 10 IoT –Windows Embedded ребрендингісі. Кіріктірілетін  жүйелер үшін арнайы әзірленген.

Raspberry Pi үшін жүктеу тегін. Windows 10 IoT үшін БҚ әзірлеу үшін пайдаланушыға Visual Studio программалаудың барлық құралдары қолжетімді.

OSMC (Open Source Media Center) – медиа-орталық құруға арналған тегін, ашық бастапқы кодпен операциялық жүйе.

PiNet – пайдаланушы жазбалары мен деректерін орталықтандырылған басқаруға арналған операциялық жүйе.

Kali Linux – WHAX және Auditor Security Collection біріктіру нәтижесінде алынған GNU/Linux-LiveCD. Ақпараттық және компьютерлік жүйелердің қауіпсіздігіне тестілеу жүргізуге арналған әртүрлі құралдар жиынтығынан тұрады.

Ресурстар және әзірлеушілерді қолдау

Көптеген шағын компьютерлердің программалық қамтымы мен техникалық қолдауы Raspberry Pi сияқты кең дамымаған. Бұрын пайда болған Raspberry Pi-ді қолдау жақсы дамыған, ол үшін көптеген тұрақты аппараттық құралдар мен программалық қамтым, соның ішінде қосымша тақталар, перифериялық құрылғылар және тиісті интерфейстер бар. Сонымен қатар, жоғарыда айтылғандай, Raspberry Pi және оған негізделген әзірлемелер туралы зерттеулер мен әдебиеттердің саны өсуде.

Raspberry.org [166] – әзірлеушілердің ресми сайты; бірнеше бөлімнен тұрады: блог, жүктеу беті, қауымдастық, көмек, форум, білім. Онда әзірлеушілер үшін пайдалы ақпарат, Raspberry Pi - мен жұмыс істеу үшін қажетті программалық қамтымға сілтемелер, Raspberry Pi-мен жұмыс істеуге арналған нұсқаулар, сондай-ақ оқу және бірлесіп әзірлеу үшін таңдалған жобалар бар.

Raspbian.org [167] – Raspbian операциялық жүйесінің ресми сайты; пайдалы ақпараттардан, дистрибутивтерден және жүктеп алуға болатын программалық қамтымнан тұрады, пайдаланушыларды қолдау бөлімі бар.

Adafruit [168] –Adafruit Industries сайты; компания көптеген түрлі электроника өнімдерін әзірлейді және жеткізеді. Сайтта қадамдық нұсқаулықпен өздігінен құрастыруға арналған көптеген дайын жобалар бар, сонымен қатар онлайн сатып алуға болатын таңдап алынған жобаға қажетті компоненттердің толық жиынтығы бар.

Amperka [169] – көптеген ақысыз оқу материалдарынан басқа, дайын тақталар мен модульдер, сенсорлар, дисплейлер, радио бөлшектері, сымдар мен кабельдер, қуат көздері, кітаптар, корпустар және т. б. сатылатын ресурс.

Raspberry Pi микрокомпьютері – бір палаталы бюджеттік компьютер ол өзінің келесі ерекшеліктеріне қарай әзірлеушілер арасында аса танымал бола бастады (Raspberry Pi 3 Model B қарастырылған):

1)	көптеген міндеттер үшін жеткілікті, әсерлі сипаттамалары бар тақтаның шағын өлшемі: 4 ядролы процессор, 1 Gb ЖСҚ, кіріктірілетін жады (MicroSD арқылы), сымсыз желі адаптері, қосымша құрылғыларды қосуға арналған жалғағыштар (USB, GPIO, HDMI, др.) және тағы сол сияқты;

2)	әзірлеушілерге жаңа жолдар ұсынатын кеңейту тақталарын құру немесе сатып алу мүмкіндігі: неғұрлым қуатты бейне және дыбыстық адаптерлері бар тақталар; бейнекамералар мен басқа да перифериялық құрылғыларды қолдау; құрылғының портативтілігін қамтамасыз ететін қуат көздері бар тақталар; құрастыру мен робототехниканың кең мүмкіндіктерін беретін Arduino типті кеңейту тақталары;

3)	ISO кескінінен жүктелетін әртүрлі, соның ішінде «жеңілдетілген» операциялық жүйелердің қол жетімділігі құрылғыны оқу, зерттеу, эксперименттік мақсаттарында қолдануға б олатын таптырмайтын құрал етеді: көптеген әйгілі опреациялық жүйелерді қолдаумен толыққанды компьютер бола отырып, Raspberry Pi әртүрлі жоспардағы программалық қамтымды құру мүмкіндігін береді;

4)	операциялық жүйесін кез келген уақытта жылдам өзгерту мүмкіндігі бар;

5)	Raspberry Pi FullHD 1920x1080 (1080p) рұқсаттылығын қолдайды.

Raspberry Pi компьютерін файлдармен және құжаттармен жұмыс істеу, интернетте жұмыс істеу, бейнелерді қарау, программалау және т. б. сол сияқты барлық тиісті функциялары бар қарапайым үй компьютері ретінде пайдалануға болады.

Өзінің барлық тарихында Raspberry Pi: B, A, B+, A+, 2B, Zero, 3B, Zero W, 3B+, 3A+, 4B хронологиялық ретпен әр түрлі нұсқада шығарылды ([105]). Raspberry Pi 3 model B моделі 2016 жылдың ақпан айында шығарылған. Осы ғылыми зерттеу жұмысындағы әзірлемелер осы модельдің негізінде жасалды. Raspberry Pi Zero және Raspberry Pi Zero W модельдері (сәйкесінше 2015 жылдың қараша айында және 2017 жылдың ақпан айында) барлық шығарылған модельдердің қатарының ішіндегі ең арзандары және форм-факторлары да өзгеше – екі платаның өлшемдері банк карточкасының жартысындай ғана болады. 2019 жылдың қаңтар айында 8, 16 және 32 ГБ флеш-жадысы бар Raspberry Pi Compute Module 3+ есептегіш модулі жарияланды. Ал 2019 жылдың маусым айының соңында Raspberry Pi 4 нұсқасы, ескі бағасын сақтай отырып, процессоры, жадысы және интерфейсі сияқты негізгі компоненттері толық жаңартыла отырып шығарылды. 2020 жылдың қазан айында Raspberry Pi Foundation Raspberry Pi 4 нұсқасының өнеркәсіптік нұсқасы - Compute Module 4 ұсынды. Ал 2020 жылдың қараша айында толыққанды дербес компьютер ретінде шағын пернетақта ішіне кіріктірілген Raspberry Pi 400 нұсқасы жарық көрді.

Әрі қарай 6-кестеде Raspberry Pi  модельдерінің техникалық сипаттамалары, 7-кестеде ең танымал модельдер бойынша салыстырмалы ақпараттар берілген.

Кесте 6 – Raspberry Pi әр түрлі версияларының техникалық сипаттамалары

| Версиясы | Процессор | Жиілік | Ядро саны | ЖСҚ | GPIO | USB | Ethernet | WiFi | Bluetooth |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | ARM 1176JZ-F | 700 МГц | 1 | 256 Мб | 26 пин | 1 порт | - | - | - |
| A+ | ARM 1176JZ-F | 700 МГц | 1 | 256 Мб | 40 пин | 1 порт | - | - | - |
| B | ARM 1176JZ-F | 700 МГц | 1 | 512 Мб | 26 пин | 2 порт | - | - | - |
| B+ | ARM 1176JZ-F | 700 МГц | 1 | 512 Мб | 40 пин | 4 порт | - | - | - |
| 2B | ARM Cortex-A7 | 900 МГц | 4 | 1 Гб | 40 пин | 4 порта | - | - | - |
| Zero | ARM 1176JZ-F | 1 ГГц | 1 | 512 Мб | 40 пин | 1 порт | - | - | - |
| Zero W | ARM 1176JZ-F | 1 ГГц | 1 | 512 Мб | 40 пин | 1 порт | - | бар | бар |
| 3B | ARM Cortex-A53 x64 | 1,2 ГГц | 4 | 1 Гб | 40 пин | 4 порт | 10/100 Mbps | 802.11n | 4.1 Bluetooth Low Energy BLE |
| 3B+ | ARM Cortex-A53 | 1,4 ГГц | 4 | 1ГБ LPDDR2 SDRAM | 40 пин | 4 порт | 10/100/1000 Мб | 802.11n | Bluetooth 4.2, Bluetooth Low Energy |
| 4 | ARM Cortex-A72 | 1,5 ГГц | 4 | 2, 4, 8 ГБ | 40 пин | 4 порт | 10/100/1000 Мб | 802.11ac | v5.0 с BLE |
| Compute Module 4 | BCM2711 Cortex-A72 (ARM v8) | 1,5 ГГц | 4 | 1 ГБ, 2 ГБ, 4 ГБ, 8 ГБ | 40 пин | 4 порт | 10/100/1000 Мбит | 802.11 b / g / n / ac | Bluetooth 5.0, BLE |

Кесте 7 – Raspberry Pi микрокомпьютерінің ең танымал модельдерін салыстыру кестесі

| Салыстыру критерийі | Pi Zero W | Pi 3B | Pi Zero | Pi 2 B | Pi B+ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ұсынылған күні | 28.02.2017 | 29.02.2016 | 26.11.2015 | 02.02.2015 | 14.07.2014 |
| SoC | BCM2835 | BCM2837 | BCM2835 | BCM2836 | BCM2835 |
| CPU | ARM11 1 GHz | QC A53 1.2 GHz | ARM11 1 GHz | QC A7 900 MHz | ARM11 700 MHz |
| Архитектурасы | ARMv6 | ARMv8-A | ARMv6 | ARMv7-A | ARMv6 |
| GPU | 250 MHz VC IV | 400 MHz VC IV | 250 MHz VC IV | 250 MHz VC IV | 250 MHz VC IV |
| RAM | 512 MB SDRAM | 1 GB SDRAM | 512 MB SDRAM | 1 GB SDRAM | 512 MB SDRAM |
| Storage | Micro SD | Micro SD | Micro SD | Micro SD | Micro SD |
| Ethernet | жоқ | 10/100 | жоқ | 10/100 | 10/100 |
| Wireless | 802.11n/ Bluetooth 4.0 | 802.11n/ Bluetooth 4.1 | жоқ | жоқ | жоқ |
| Video Output | HDMI/ Composite | HDMI/ Composite | HDMI/ Composite | HDMI/ Composite | HDMI/ Composite |
| Audio Output | HDMI | HDMI/ Headphone | HDMI | HDMI/ Headphone | HDMI/ Headphone |
| GPIO | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Құны | $10 | $35 | $5 | $35 | $25 |
| Өлшемдері мен салмағы | 65 мм × 30 мм × 5 мм; 9 г. | 85,6 мм × 56,5 мм × 17 мм; 110 г. | 65 мм × 30 мм × 5 мм; 9 г. | 85,6 мм × 56,5 мм; 45 г. | 85,6 мм × 56,5 мм; 45 г. |

Zero-дан басқа Raspberry Pi-дің барлық модельдерінде, RCA, HDMI, USB, MicroUSB, IIC, SPI, CSI, GPIO, UART, JTAG интерфейстері бар екендігіне назар аудара кеткен жөн; Өлшемдері біршама кішкентай Zero және Zero W-дан басқа,  А-дан 3B-ға дейінгі модельдер тәжірибелік тұрғыдан алып қарағанда бірдей форм-факторлы. Біз Raspberry Pi 3B және Raspberry Pi Zero W модельдеріне толығырақ тоқталатын боламыз. Raspberry Pi 3B және Zero W ерекшеліктері – WiFi және Bluetooth қолдауында, сондай-ақ Pi 3-те жаңа процессор.

4-суретте Raspberry Pi 3B моделінің құрылымдық сұлбасы және 8-кестеде  осы модельдің платасындағы элементтер мен олардың сипаттамсы берілген Элементтері сипатталған құрылғы суреті [106], аппараттық интерфейстері мен оның ерекшеліктері толығымен [60, р. 5; 61, р. 2; 62, р. 7; 166] дереккөздерінде қарастырылған. 9-кестеде осы платадағы интерфейстерге сипаттама берілген.

Сурет 4 – Raspberry Pi 3B платасының құрылымдық сұлбасы

Кесте 8 – Raspberry Pi 3B моделінің платасындағы элементтер және олардың сипаттамасы

| Элемент нөмірі мен атауы (4-сурет) | Оның сипаттамасы |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| 1 және 2 - USB 2.0 порттар | USB 2.0 порттар (2-ден). Бұл 4 разъем пернетақтаны, тінтуірді, сыртқы жинақтаушы құрылғыларды, мысалы, USB-флешті қосу мүмкіндігін береді |
| 3 - желіге қосылу интерфейсі | 8P8C (RJ45) стандарттық шығысымен 10/100 Mегабит/сек Ethernet желілік интерфейсі. Бұл разъем желімен толық жұмыс істеу мүмкіндігін береді |
| 4 - аудио және видео шығыс | Біріктірілген аналогтық аудиошығыс және композиттік видеошығыс RCA Video/Audio Jack 3.5 мм 4 pin, оған мысалы, HDMI кірсінсіз теледидарды қосуға болады |
| 5 - видеокамераны қосу интерфейсі | MIPI CSI-2 видеокамерасын қосуға арналған разъем |
| 6 - HDMI видео шығысы | Цифрлық видеошығыс HDMI, ақпаратты бейнелеу құрылғысына қосылу мүмкіндігін береді – мониторға немесе теледидарға |
| 7 - Micro USB-ға арналған ұяшық | Электрлік қоректендіру Micro USB(<=2.5A) |
| 8 - LED-индикатор | Жады картасын қоректендірудің және оқудың LED-индикаторлары |
| 9 - DSI дисплейін қосу құралы | DSI дисплейді қосуға арналған разъем |
| 10 - MicroSD-ға арналған ұяшық | MicroSD HC жады картасы үшін слот. Басқа модельдер SD/MMC/SDIO стандарттарын қолдайды |
| 11 - процессор орнатылатын ұяшық | Бір кристалды чип Broadcom BCM2837 Quad Core – 4-ядролы процессор ARM v8 Cortex-A53 (v8 архитектура нұсқасы), разрядтылығы 64bit, жиілігі 1.2 GHz (Pi 2 қарағанда 50% жылдам), оперативтік жадысы 1GB, LPDDR2-900 SD RAM |
| 12 - WiFi, Bluetooth модулі | Кіріктірілген модуль (антенна) WiFi 802.11n және Bluetooth Low Energy (BLE) технологиясын қолдаумен 4.1 спецификациясымен Bluetooth |

8-кестенің жалғасы

| 1 | 2 |
| --- | --- |
| 13 - енгізу/шығару интерфейсі | 40 контактілі жалпы мақсаттағы енгізу/шығару интерфейсі (GPIO). UART, I2C, SPI, I2S интерфейстерінен, 3.3v, 5v, GND, ШИМ, GPCLK желісінен тұрады |
| 14 - RUN қосуға арналған саңылау | RUN ажыратып/қосқышына арналған бөлік |

Кесте 9 – Raspberry Pi 3B бар интерфейстеріне сипаттама берілген

| Интерфейстің атауы | Сипаттамасы |
| --- | --- |
| HDMI | High Definition Multimedia Interface (HDMI) – жоғары рұқсаттылықтағы сандық бейне деректерін және көшіруден қорғалған көп арналы сандық аудио сигналдарды беруге мүмкіндік беретін жоғары айқындылықтағы мультимедияға арналған интерфейс |
| RCA | RCA jack немесе композиттік (сондай-ақ phono connector, немесе CINCH/AV connector деп аталатын, қарапйым тілмен «тюльпан», «колокольчик», AV-разъём) – аудио- және бейне техникада кеңінен қолданылатын ажыратқыш стандарты |
| USB | Universal Serial Bus – «әмбебап тізбектелген шина» – есептеу техникасына перифериялық құрылғыларды қосуға арналған тізбекті интерфейс |
| GPIO | Енгізу-шығару порттарын тікелей басқарудың төмен деңгейлі интерфейсі (ағылш. General purpose input-output, GPIO) – компьютерлік жүйе компоненттері арасындағы байланысқа арналғна интерфейс, мысалы, микропроцессорлар және әртүрлі перифериялық құрылғылар арасындағы. GPIO контактілері енгізу міндетін, ондай-ақ шығару міндетін де атқаруы мүмкін, көбінесе порттарға топтастырылады. |
| DSI | Display Serial Interface (DSI) –Mobile Industry Proces- sor Interface (MIPI) Alliance спецификациясы, мобильді құрылғыларда дисплейлік ішкі жүйе шығынын азайтуға бағытталған |
| CSI | Camera Serial Interface – камера мен хост-процессордың өзара әрекеттесу интерфейсі |
| UART | Әмбебап асинхронды қабылдағыш-жібергіш (ӘАҚЖ, ағылш. Universal Asynchronous Receiver-Transmitter, UART) – басқа сандық құқрылғылармен байланыс орнатуға арналған есептегіш құрылғылар түйіні |
| JTAG | Интерфейс күрделі сандық микросхемаларды немесе баспа платасы деңгейіндегі құрылғыларды стандартты тестілеу және жөндеу құрылғыларына қосуға арналған |
| SPI | Микроконтроллерлер мен перифериялардың қарапайым және арзан жоғары жылдамдықты жұптасуын қамтамасыз етуге арналған толық дуплексті деректерді берудің тізбектелген синхронды стандарты |
| IIC | Электрондық құрылғылардың ішіндегі интегралды схемалар арасындағы байланыс үшін кейінгі асимметриялық шина Электрондық құрылғылар ішіндегі интегралды схемалар арасындағы байланысқа арналған тізбекті асимметриялық шина |

2.3 Әзірленген әдістеме негізінде программалық-аппараттық  құрылғыларды құру алгоритмі

Құрал-жабдықтардың, ажыратып-қосқыштардың, құраушылардың жұмысқа қабілеттілігі. Raspberry Pi микрокомпьютерінің функционалдығын кеңейту және толықтыру мүмкіндігі нарықтағы әртүрлі кеңейту тақталары мен онымен үйлесімді перифериялық құрылғылардың арқасында осы компьютердің танымалдылығының өсуінде маңызды рөл атқарған болуы мүмкін. Raspberry Pi негізіндегі құрылғылардың өнімділігін, функционалдығын және пайдалану аймағын кеңейту оңай, мысалы, компьютерді әртүрлі кеңейту тақталарымен қосымша жабдықтау арқылы кеңейтуге болады. Hat (Hardware Attached on Top) деп аталатын баспа платалары мен аксессуарлары әзірленуде. Компоненттер жалпы енгізу-шығару порттарына (GPIO) қосылады, содан кейін олардың әрекеті Python немесе басқа программалау тілдері арқылы программа құрылады. HAT спецификациясы кеңейтулер өлшемдерін , сондай-ақ стандартты кірістерді береді. Сондай-ақ, Raspberry Pi үшін программалауды қажет етпейтін модульдер бар.

Осындай тақталар арқылы құрылғыны қажетті жалғағыштармен, модульдермен, құрылғылармен, оның ішінде жергілікті қуат көздерімен жабдықтауға болады, бұл құрылғының портативтілігін қамтамасыз етеді. Мұндай аппараттық кеңейтімдер программалаудың әртүрлі қол жетімді құралдарымен бірге әзірлеушілерге компьютерді қолданудың көптеген тәсілдерін, модельдеу, жобалау, конструкторлау және робототехниканың кең мүмкіндіктерін ұсынады.

Құрылғыға микросхемалары бар жеке баспа платаларын орнатуға және нақты тапсырмалар үшін техникалық құралдарды алуға болатындығымен қатар, әртүрлі дайын кеңейту тақталары, сондай-ақ оларды құру бойынша нұсқаулар мен ұсыныстар берілетін дереккөздердің кең таңдауын атап өтеміз [93]. Олардың көпшілігін Raspberry Pi-ден басқа микрокомпьютерлерде, мысалы, Orange де қолдануға жарамды.

Сондай-ақ, әртүрлі сыртқы құрылғылардың Raspberry Pi тақтасына қосудың тағы бір мүмкіндігін – GPIO интерфейсін қосуды атап өтеміз. Бұл коннекторға әртүрлі құрылғыларды: қоректендіру батареясын, дисплейді немесе құрылғылары бар тақтаны және GPIO қосымша жалғағышын қосуға болады, осылайша компьютерді жинақтаудың қосымша нұсқаларын алуға болады. Сонымен қатар, осы жалғағышқа қосылған құрылғыларды басқару программаларын құрудың кең мүмкіндіктері бар. Raspberry Pi 3B-да GPIO 40-штырлы қосқыш түрінде ұсынылған (6, 7, 8-кестлер), [170]. Дисплейді компьютер тақтасына GPIO контактілері бар тақта арқылы қосуға болады; дисплей бекітілген қосымша GPIO контактілері бар автономды қоректену үшін батарея компьютер тақтасына қосылады.

Raspberry Pi үшін қосылу түріне байланысты диагоналі 2,2 дюймді дисплейлерден бастап толыққанды теледидар экрандарына дейінгі көптеген мониторлар бар [93]. Raspberry Pi үшін пернетақталар мен компьютерлік тышқандардың барлық түрлері қол жетімді. Bluetooth модулінің арқасында сымсыз пернетақталарды, соның ішінде кіріктірілген сенсорлық тақтаны қосуға болады.

Әзірлеушілердің әлді программалық-аппараттық қолдауы бар көптеген ресурстар, сондай-ақ орнатылған операциялық жүйесі бар микрокомпьютердің тақтасы негізінде құрылғыларды құрастырудың әртүрлі нұсқаларын жүзеге асыратын Интернет-дүкендер бар. Бірақ та, мұндай дайын шешімдер компоненттердің орташа бөлшек сауда бағасынан әлдеқайда қымбат екендігін оңай байқауға болады.

Мысалы, осы жұмыста ұсынылған құрылғының тек аппараттық бөлігі, оның ішінде микрокомпьютер тақтасы, қоректендіру адаптері, операциялық жүйені орнатуға арналған MicroSD, сенсорлық дисплей (мобильділік пен сымсыз пернетақтаны қамтамасыз аккумуляторсыз плата) шамамен 64 доллар тұрады, ал дәл осындай аппараттық құраммен, бірақ орнатылған операциялық жүйесімен, қолайлы драйверлермен және қосылған кез-келген мамандандырылған шешімдері жоқ дисплеймен дайын құрылғылар екі еседен артық шамада қымбат тұрады.

Бұдан да маңыздысы, мұндай дайын құрылғылар әрдайым пайдаланушылар мен әзірлеушілердің барлық талаптарына жауап бере алмайды. Мысалы, тек желіден жұмыс істейтіндері ғана болмаса, портативті құрылғылар ұсынылмайды. Портативті құрылғыны жинау үшін аккумуляторды қосу тәсілін таңдау, жинақтаушы құралдарды іздеу, олардың дұрысын таңдау және монтаждау сияқты мәселелерді сізге өз бетімен шешу қажет болады; мұнымен қоса, дайын құрылғылардың фирмалық бокстары, өлшемі бойынша сәйкес келмей қалуы әбден мүмкін, ол артық шығынға ұшыратады. Бұл басқа да қосымша кеңейту платаларына және перифериялық құрылғыларға да қатысты. Сонымен қатар, бұл берілген компьютер үшін бірнеше әр түрлі операциялық жүйенің бар болу мүмкіндігіне де ие, бұл да нарықтағы дайын құрылғылардың ұсынысында қарастырылмаған.

Айта кету керек, мұндай мүмкіндіктер пайдаланушылар мен әзірлеушілерден радиоэлектроника, схемотехника, программалау саласындағы мамандандырылған білімді талап етеді.

Сонымен, Интернетте және әдебиетте келесі тармақтар бойынша бар ақпарат жүйелі емес, көбінесе өзекті емес немесе жоқ, не болмаса ұсынылған шешімдер қате болып шығады:

– микрокомпьютерге қажетті құрастырушы жиынтықтарды бағасы, мазмұны және сапасы жағынан тиімдісін өз бетімен таңдау;

– қажетті операциялық жүйені өз бетімен орнату және компьютерді іске қосу (әсіресе HDMI-дисплей болмаған кезде);

– SSH-протокол, сымсыз интерфейс арқылы компьютерге қол жеткізуді алу және басқа да сұрақтар;

– қажетті драйверлерді орнату (дербес жағдайда, LCD-дисплей үшін);

– жұмыс оратсын оңтайландыру, соның ішінде LCD дисплейі, аккумулятор және тағы сол сияқты қосымша құрылғылармен микрокомпьютерде ыңғайлы жұмыс істеуді қамтамасыз ету үшін қолданылатын дисплейдің экрандық рұқсаттылығын және  операциялық жүйенің баптауларын орнату.

Raspberry Pi миникомпьютерлері  microSD (операциялық жүйенің образы жазылған) жүктеуші дискімен жұмыс жасайды. USB-тасымалдушымен, сондай-ақ желі бойынша жүктелуі де мүмкін. Жоғарыда айтып өткен «алдын ала орнатылған жұмыс ортасымен» microSD бапталған операциялық жүйенің нақты қажетті образы, орнатылған және бапталған қажетті ПҚ бар, ішінде жазылған оқу материалы, бапталған жұмыс каталогы бар  жүктеуші дискіден тұрады. Бұл жұмыс ортасын архив түрінде жүктеу мүмкіндігі әзірленген, оны архивтен шығарғаннан кейін дайын жұмыс істеп тұрған  microSD алынады. Бұл архивті – жүктеуші файлын қолдану – қолданушыларды ОЖ-нің қажетті образдарын іздеуден, қажетті скриптарды пайдаланудан, кейбір жағдайда оны жазудан, жүктеуші дискілерді құруға арналған программаларды іздеуден және орнатудан, мұнымен қоса жиі пайда болатын қателерден құтқарады. Бұл архивке онлайн түрде қол жеткізуге болады ([93]).

Әр іске қосу кезінде келесі әрекеттерді орындайтын скриптер жасалды.

Скриптің жұмысы:

- Жұмыс істеу үшін ыңғайлы параметрлермен және баптаулармен, оның ішінде орыс және қазақ тілдерін дұрыс көрсетуге арналған қаріптермен (әдепкі бойынша Windows командалық жолы Unicode кодтауды қолдайтын шрифт TrueType-ге конфигурацияланбаған) немесе Unix/Linux жағдайында терминалмен бірге командалық жолдың интерпретаторын  іске қосу.

- Файлды шығару арқылы қажетті жүйелік тексеру командалары (ip config/if config және т.б.).

- Жұмыс каталогына өту.

- Кейбір утилиталардың файл менеджерін іске қосу (Far/mc).

Кеңейтілген скриптердің қосымша әрекеттері:

- Желілік қосымшалардың кейбір командаларын іске қосу.

- Желіаралық экранның баптауларын тексеру.

Микрокомпьютерлер негізінде желінің қаупісзідігін тестілеуге арналған құрылғыларды құру кезеңдері төмендегі 5-суретте көрсетілген:

Сурет 5 – Микрокомпьютерлер негізінде желінің қаупісіздігін тестілеуге арналған құрылғыларды құру кезеңдері

Екінші бөлім бойынша тұжырым

Бұл бөлімде әр түрлі микрокомпьютерлер негізінде программалық-аппараттық құрылғыларды құру әдістемесі берілді. Соның ішінде, микрокомпьютерлердің түрлері мен қолдану аясына мысалдар келтіріліп, олардың тарихы қарастырылды. Әр түрлі микрокомпьютерлердің техникалық сипаттамалары қарастырылды және олардың ең танымал модельдері салыстырылып, олардың ерекшеліктері аталды. Әзірленген әдістеме негізінде программалық-аппараттық  құрылғыларды құру кезеңдері келтірілді.

3 RASPBERRY PI МИКРОКОМПЬЮТЕРЛЕРІ НЕГІЗІНДЕ ӘЗІРЛЕНЕТІН ПРОГРАММАЛЫҚ-АППАРАТТЫҚ ҚҰРЫЛҒЫЛАРДЫ ҚҰРУ ТЕХНОЛОГИЯСЫ

3.1 Raspberry Pi микрокомпьютелері негізінде компьютер желісінің қауіпсіздігін тестілеуге арналған құрылғыны жинау және баптау алгоритмдері

Raspberry Pi 3B және Raspberry Pi 3B+ микрокомпьютерлердің техникалық сипаттамаларына толық тоқталып, осы микрокомпьютерлер негізінде программалық-аппараттық құрылғыларды құру әдістемесін қарастырайық.

Операциялық жүйемен іске қосылатын Raspberry Pi 3B негізінде жұмыс істейтін құрылғыны жасау үшін программалық-аппараттық құрамның минималды жиынтығы үшін қажет:

- 1. Raspberry Pi 3B.

- 2. 2.5A/5V шығысымен зарядтау құрылғысы.

- 3. Алдын ала операциялық жүйе орнатылған MicroSD карта.

Компьютерде жұмыс істеу үшін 4 Гб жадысы бар MicroSD картасына операциялық жүйені орнату қажет.

Осы конфигурация негізінде, мысалы, маршрутизатор, прокси- немесе web-сервер жинауға болады. Тек сәйкес келетін программалық қамтаманы баптау қажет болады, енгізу-шығару құрылғысы қажет емес.

Айнымалы ток желісінен жұмыс істейтін экраны бар құрылғыны әзірлеу үшін жоғарыда келтіріп кеткен программалық-аппараттық құрамның минималды жиынтығынан басқа келесі нұсқалардың бірімен қамтамасыз ету керек:

a) Осы микрокомпьютер үшін арнайы әзірленген дисплейлердің бірін қосыңыз (6, 7-суреттер):

Сурет 6 – Сенсорлы TFT-дисплей түрлері

Сурет 7 – Raspberry Pi-ға арналған дисплейді артқы көрінісі

ә) HDMI-жалғағышымен кез келген монитор немесе теледидар;

б) VGA-жалғағышымен кез келген монитор және HDMI-дан VGA-ға цифрлық-аналогтық түрлендіргіш (әдетте бір ұшында HDMI, ал екінші ұшында VGA-жалғағыш тетік түрінде болады), (8-сурет).

Сурет 8 – HDMI-дан VGA-ға цифрлық-аналогтық түрлендіргіш

Ескеретін жағдай, а) жағдайында дисплей үшін оның сипаттамаларына және қолданылатын операциялық жүйеге байланысты кейбір жүйелік баптауларды орындау қажет болады. Кейбір дереккөздер нақты жағдайларға ішінара шешімдер беріледі. Raspbian операциялық жүйесімен Raspberry Pi үшін TFT-дисплейлерді баптаудың ең пайдалы және пәрменді ұсынымдары мен мысалы [74] мақаласында келтірілгенін атап өтеміз. Алайда, ол жерде экранды орнату кезінде пайда болатын көптеген мәселелердің, мысалы, жылдам жүктеуді қамтамасыз етудің шешімі келтірілмеген. Бұл жұмыста Raspberry Pi 3B негізіндегі құрылғының модельдік данасы сипатталған, оның диагоналы 3,5 дюйм (6-сурет) және Kali Linux операциялық жүйесі орнатылған. 6-суретте диагоналі 3,5 дюйм болатын TFT сенсорлық дисплейі бар құрылғы бейнеленген.

Сондай-ақ, ә) жағдайында дисплейді қосу үшін алғашқы баптаулар қажет болуы мүмкін. Сонымен бірге, [93] бетінде HDMI-жалғағышымен 12-дюймдік TFT дисплейді баптау жолы сипатталған және б) жағдайында VGA-дисплейге HDMI-дан VGA-ға цифрлық-аналогтық түрлендіргіш арқылы қосу жағдайы қарастырылған.

Мобильді құрылғы

а)-б) нұсқаларының бірі бойынша жинақталған, бірақ шағын диагональді дисплейлермен (мысалы, 6-сурет) портативті құрылғыны жинастыру үшін, 2.5 А-ге дейінгі шығыс тогы және 5 V кернеуі бар қосымша қуат көзін орнату қажет болады. Қуат көзін таңдау Raspberry Pi қандай компоненттері қолданылатынына байланысты. 10-кестеде Raspberry Pi-нің әртүрлі нұсқалары үшін ұсынылған қуат көздері туралы мәліметтер келтірілген.

Кесте 10 – Құрылғылардың қуатты тұтынуы

| Моделі | Ұсынылған қуат көзі | Барлық USB порттарының ток тұтынуы | Платаның электрді тұтынуы |
| --- | --- | --- | --- |
| Raspberry Pi Model A | 700 mA | 500 mA | 200 mA |
| Raspberry Pi Model B | 1.2 A | 500 mA | 500 mA |
| Raspberry Pi Model A+ | 700 mA | 500 mA | 180 mA |
| Raspberry Pi Model B+ | 1.8 A | 600 mA/1.2 A (переключаемое) | 330 mA |
| Raspberry Pi 2 Model B | 1.8 A | 600 mA/1.2 A (переключаемое) | 330 mA |
| Raspberry Pi 3 Model B | 2.5 A | 1.2 A | 400 mA |

Ұсынылған мәндер құрылғыны үстелдік компьютер ретінде пайдалануға негізделген. 9-суретте жергілікті қуат көзінің нұсқаларының бірі – GPIO жалғағышы бар тақтаға орналастырылған 2500 мАч литий батареясы көрсетілген.

Сурет 9 – Локальді қоректендіру көзі

Қосымша жасақтаушылар мен құрылғыларды пайдаланумен мүмкіндіктер

Алдыңғы бөлімдерде сипатталған және ұсынылған жиынтықтарға ыңғайлы болу үшін пернетақта (мысалы, мини Bluetooth пернетақтасымен), тінтуір, мини радиаторлар мен желдеткіштер, құрылғыға арналған корпус қосылуы мүмкін. Айта кету керек, корпустар әртүрлі нұсқаларда ұсынылған, бірақ дайын шешімдер, құрылғыны жеке құрастыру кезінде келмей қалуы мүмкін екенін есте ұстаған жөн.

Қойылған міндеттерге байланысты әртүрлі конфигурациядағы құрылғылар жиналуы мүмкін екенін, мысалы, қосымша бейне, дыбыстық карталар, Wi-Fi сигнал күшейткіші және т.б. Raspberry Pi негізіндегі құрылғылардың өнімділігін, функционалдығын және көлемін арттыруға арналған икемді мүмкіндіктерде бар.

Raspberry Pi 3В+ микрокомпьютері негізінде құрылғының модельдік үлгісін жасау үшін қажетті құралдар тізімін қарастырып алайық:

1. MicroSD карта және оны оқуға арналған Card Reader құралы. MicroSD құрылғысы біздің жағдайымызда операциялық жүйе образын жазу үшін және қажетті драйверлерді сақтау үшін қолданылады, ал ондағы мәліметтерді компьютерде (USB интрфейсі арқылы) оқу үшін Card Reader құралын пайдаланамыз.

2. Қуаттандыру блогы. Егер Raspberry Pi құрылғысына тек пернетақта мен тінтуірді ғана қосатын болса, онда Raspberry Pi-ға арналған кәдімгі қоректендіру блогын (5В 2,5А) қолдануға болады. Ал егер USB арқылы басқа да құрылғыларды (мысалы, Wi-Fi адаптерін немесе USB камераны) қосатын болса, онда бұдан күштірек қуаттандыру көзін пайдаланған дұрыс (мысалы,  10-ваттық USB Power Adapter).

Адаптердің сипаттамасы:

– кірісінде 100 В ~ 240 В 50/60 Гц айнымалы тоқ;

– шығысында 5 в 3 А тұрақты тоқ;

– on/off батырмасы бар;

– вилкасы: Еуропалық типтегі;

– raspberry Pi 3B +/3B қолдануға болады;

– зарядтау порты: Micro USB;

– кабельдің ұзындығы: шамамен 1,2 м.

3. Айнымалы ток желісінен жұмыс жасайтын экранды құрылғылар.

4. Пернетақта және тышқан. Енгізу құрылғылары ретінде USB арқылы жалғанатын кез келген сымды және сымсыз пернетақта мен тышқан құрылғыларын пайдалануға болады.

5. Raspberry Pi 3 Model B Plus платасы. Raspberry Pi 3 Model B + платасының сипаттамасы:

– broadcom BCM2837B0, Cortex-A53 (ARMv8), 64-разрядты SoC @ 1.4GH;

– 1 ГБ LPDDR2 SDRAM (синхронды динамикалық ЖСҚ);

– 2,4 ГГц және 5 ГГц IEEE 802.11.b/g/n/ac Сымсыз LAN, Bluetooth 4,2, BLE;

– gigabit Ethernet USB 2,0 бойынша (максимальді өткізу қабілеті 300 Мбит/ с);

– кеңейтілген 40-контактілі GPIO header;

– толық өлшемді HDMI;

– USB 2,0 4 порт;

– Raspberry Pi-ға камераны қосуға арналған камераның CSI порты;

– Raspberry Pi сенсорлы дисплейін қосуға арналған DSI дисплей порты;

– 4-полюсті стереошығысты және композитті видеопорт;

– операциялық жүйені жүктеуге және мәліметтерге сақтауға арналған арналған Micro SD порты;

– 5 В/2,5 А тұрақты тоқ көзінің кірісі;

– ethernet (PoE) арқылы қуатты қолдау (требуется жеке PoE HAT қажет).

Енді флешкаға KaliLinux операциялық жүйесін орнату алгоритмін қарастырайық. Операциялық жүйенің образын флешкаға жазу үшін:

1. microSD картаны кардридер құралына орнатып, компьютерге қосамыз. Браузер құралын қосып www.kali.org ресми сайтына өтеміз. «Downloads» бетіндегі Kali Arm Images -> RaspberrPi Foundation -> Kali Linux  RaspberrPi  2 and 3 сілтемелерін басу арқылы жүктеуді орындаймыз [171].

2. Қажетті операциялық жүйені орнатпастан бұрын sd-card  жадысын тиімді түрде форматтап алған дұрыс. Ол үшін SD Memory Card Formatter утилитасын пайдалануға болады. Бұл утилитаны [172] ресми сайтына кіріп, тегін жүктеп алуға болады. Жүктеп алғаннан кейін sd-card құралын форматтап аламыз.

3. Etcher.io - образдарды дискіге жаз үшін арналған утилита. Браузерде https://etcher.io/ адресін енгізіп [173], өзіміздің компьютерге сай келетін утилитаны жүктеп аламыз.  KaliLinux операциялық жүйесінің образын microSD картасына Etcher.io утилитасын пайдаланып жазамыз.

Әрі қарай Raspberry Pi құрылғысын қосу алгоритмін қарастырайық:

1. Операциялық жүйені орнатқаннан кейін оны Raspberry Pi құрылғысындағы microSD картасына арналған слотқа орналастырамыз.

2. Пернетақтаны және тышқан құрылғыларын USB 2.0 портына жалғаймыз.

3. HDMI кабелінің бір жағын мониторға, ал екінші жағын Raspberry Pi құрылғысына қосамыз.

4. Мониторды қоректендіру көзіне қосамыз.

5. Қоректендіру Mini USB адаптерін Raspberry Pi құрылғысына жалғап, екінші ұшын қоректендіру көзіне жалғаймыз, On батырмасын басамыз.

Қажетті құрылғыларды атап кеткен алгоритм бойынша іске қосқан соң автоматты түрде флешкадағы операциялық жүйе Raspberry Pi құрылғыcына орнатыла бастайды.

Кейбір жағдайда орнатылған Kali Linux ортасын іске қосқанда төңкерілген жұмыс үстелін байқауға болады. Мұндай жағдайда, жұмыс үстелін қалыпты жағдайға келтіру үшін терминал терезесін іске қосып, келесі команданы жазу керек:

xrandr -o normal

Жоғарыда көрсетілген диагоналі 3.5 дюймдік TFT сенсорлы экранды Raspberry Pi құрылғысына қосу үшін алдымен драйвер архивін жүктеп алу керек. Жүктеп алынған архивті келесі консольдік команда арқылы архивтен шығарып аламыз:

tar xvf LCD-show-170509.tar.gz

Архивтен шығарылған драйвер орналасқан директорийға өту үшін келесі команданы жазамыз:

cd LCD-show/

Қалған жұмысты автоматты түрде орындайтын скрипті іске қосамыз:

/LCD35-show

Ескерте кететін жайт, бұл скрипт диагоналі 3.5 дисплейге арналған. Диагоналі басқа дисплейлер үшін басқа скриптерді қолдану қажет. Мысалы: LCD28-show, LCD35-show, LCD4-show, LCD4-800×480-show, LCD43-show, LCD5-show, LCD7-800×480-show, LCD7-1024×600-show, LCD101-1024×600-show скриптерін. Бұлардың барлығы жоғарыда айтылған драйвер жиынтығында бар, ал қай дисплейге қандай скрипт қажет екендігін атынан білуге болады.

Скрипт іске қосылған соң Raspberry Pi құрылғысы қайта қосылып дисплейде жұмыс үстелі пайда болады. Сенсорлы TFT дисплейінен қайтадан  HDMI-мониторына қосылу үшін консоль терезесінен драйвер бар папкаға өту керек:

cd LCD-show/

Және скрипті іске қосу керек:

/LCD-hdmi

Осыдан кейін құрылғы қайта іске қосылып жұмыс үстелі HDMI-мониторы арқылы шығады.

Ескерту: Сенсорлы интерфейсті жеке баптаудың қажеті жоқ, себебі ол драйверде жазылған және ол автоматты түрде іске қосылады.

Raspberry Pi 3 В+ құрылғысын дұрыс өшіру реті мынадай:

1) оң жақ төменгі бұрыштағы өшіру белгісін басамыз және ашылған тізбектен «Shutdown» командасын таңдаймыз;

2) платадғы PWR-дан басқа барлық жарықдиодтары өшкен кезде құрылғыны қоректендіру көзінен ажыратуға болады.

Осы құрылғыға дыбысты қосу, әр түрлі тәсілдермен желіге қосылу сияқты баптауларды, құрылғыға орнатылған шешім қабылдауды қолдайтын зияткерлік жүйемен жұмыс істеу тәсілдерін келесі бөлімде қарастыратын боламыз, сондай-ақ Kali Linux дистрибутивінің мүмкіндіктеріне толығырақ тоқталамыз.

Қолдануға дайын әзірленген құрылғы үлгілері осы диссертациялық жұмыстың қосымшасында берілген (Қосымша В).

3.2 Компьютер желісінің қауіпсіздігін зерттеуге арналған құрылғылардың программалық қамтымы

Компьютер желісінің қауіпсіздігін зерттеуге арналған құрылғының негізгі программалық қамтымы ол – Kali Linux операциялық жүйесі.

Орнату әдістері

Kali Linux дистрибутивін келесі әдістерді қолдана отырып орнатуға болады. Kali Linux ортасын іске қосу үшін:

- Тікелей компьютерде, ноутбукта. ISO образын қолдана отырып, ол тікелей компьютерге немесе ноутбукке орнатылады. Егер қосалқы компьютер болса және ОЖ-мен жақсы таныс болған жағдайда осы тәсілді қолдануға болады. Сонымен қатар, егер қол жеткізу нүктесін тексеру жоспарланса немесе орындалса, Wi-Fi қосылған ноутбукке тікелей орнату ұсынылады.

- Виртуализацияланған (VMware, Hyper-V, Oracle VirtualBox, Citrix) – Kali Linux көптеген танымал гипервизорларды қолдайды. Алдын ала конфигурацияланған образдарды www.kali.org  сайтынан жүктеп алуға болады. Сонымен қатар, ISO қалаған гипервизорға ОЖ-ні қолмен орнату үшін қолданылады.

- Бұлт (Amazon AWS, Microsoft Azure). Дистрибутивтің танымалдылығын ескере отырып, AWS және Azure Kali Linux-ке арналған образдарды ұсынады.

- USB жүктеу дискісі – Kali Linux-тің ISO-образын қолдана отырып, компьютерге орнатпай-ақ дистрибутивті іске қосатын жүктеуші дискісі жасалады.

- Windows 10 (қосымшасы) – Windows 10-да командалық жолы арқылы жұмыс істей алады. Барлық функциялар жұмыс істемейді, себебі ол бета-режимде жұмыс істейді.

- Mac (Dual немесе Single boot) – Mac жүйесінде көмекші ОЖ ретінде немесе негізгі жұйе ретінде орнатылады. Бұл баптаулар үшін Parallels немесе Mac жүктеу функциялары қолданылады.

Raspberry Pi 3B микрокомпьютері негізінде әзірленетін құрылғыға орнатылатын операциялық жүйенің образын жазуды қарастырайық.

- MicroSD картаға операциялық жүйе образын жазу.

Операциялық жүйе MicroSD картаға сәйкесінше қажетті утилитаның көмегімен орнатылады. Біздің осы жағдайымызда Kali Linux ОЖ-сі орнатылған. Образды Kali Linux ресми сайтынан  жүктеп алу қажет [171]. MicroSD картаға образды мысалы, Rufus (https://rufus.akeo.ie/), Win32DiskImager (https://sourceforge.net/projects/win32diskimager/) программаларының көмегімен жазуға болады.

Әрі қарай Linux операциялық жүйесі үшін амалдар келтірілген:

а) образды архивтен шығару:

unxz /media/root/Setup/kali-2017.01-rpi2.img.xz

Архивтен шығарар алдында бақылау сомасын тексеріп алу ұсынылады. Архивтен шығарылған соң архивтағы файл жойылады;

б) образды жазу (жад картасы монтаждалатын жүйедегі бөлімнің орналасқан жері мен бөлім атауын білу үшін fdisk жүйелік утилитасын -l кілтімен іске қосу керек):

Linux операциялық жүйесі үшін образды жазуды dd командасын орындау жолымен жүргізуге болады:

dd if=/media/root/Setup/kali-2017.01-rpi2.img of=/dev/sdb bs=512k;

в) бөлімді картаның толық көлеміне дейін кеңейтуге болады, ол үшін gparted немесе fdisk утилиталарын пайдалануға болады. Содан кейін файлдық жүйені сәйкесінше бөлім өлшеміне дейін кеңейтуге болады, мысалы келесі команданы орындай отырып:

resize2fs /dev/mmcblk0p2;

г) жүйенің образы жазылды. Сымсыз желі интерфейсін активтендіргеннен кейін жады картасын компьютер платасындағы сәйкес ұяшыққа орналастыру керек:

– дисплей GPIO-интерфейс арқылы қосылған (нарықта компьютерге басқа да тәсілмен қосуға болатын дисплейлер бар).

Ескерте кететін жайт, алғашқы рет қосылған кезде дисплей жұмыс істемейді, себебі қажетті драйвер орнатылмаған:

– дисплейге арналған драйверді орнату және баптауларды орындау үшін жүйеге кіру рұқсатын алу. Жүйеге кіру рұқсатын бірнеше тәсілдермен алуға болады:

а) HDMI-дисплейді қосу;

б) Динамикалық IP-адресті алу және SSH протокол арқылы құрылғыға қосылу үшін Raspberry Pi 3B-ді Ethernet-кабель арқылы тікелей маршрутизаторға қосу;

в) кейбір әзірлеушілер арнайы құрал-жабдықтарды пайдаланумен жеке шешімдерді ұсынытындығын ескертеміз, бірақ көптеген күрделі жақтары мен  орынсыздығын ескерсек оларды пайдалану ұсынылмайды.

Осы жерде айта кететін жайт, б) жағдайындағы Интернетте бар нұсқаулықтар шашыраңқы және қате. Әрі қарай б) тәсіліне толығырақ тоқталайық. Оны жүзеге асыру барысында төменде көрсетілген кейбір айла-шараларды қолдану керек болады;

– статикалық IP қызметін «Setting a Static IP» бөлімінен табуға болады; Бірақ та статикалық IP жүйені жүктеу уақытын шамамен 2 минутқа арттыратындығын ескерте кетеміз;

– ssh жүктеумен туындайтын мәселелерді шешу үшін [75] ресурсындағы «By The Way: Modifying Headless Raspberry Pi Boot Se-quence» бөлімі аса пайдалы болып табылады.

Осы үшін төменде келтірілген (сондай-ақ [107, б. 382] сілтемесінде бар) myservice скрипті құрылған, оны /etc/init.d каталогына орналастыру керек және орындалатындай ету керек, содан соң /etc/rc2.d каталогында осы скриптке символикалық сілтеме құру керек .

Аталып кеткен әрекеттер  алгоритмі:

а) /etc/init.d өту;

б) келесі мазмұндағы  myservice құру;

в) sudo chmod +x myservice командасын орындау;

г) /etc/rc2.d өту;

д) sudo ln -s ../init.d/myservice S07myservice командасы арқылы  симлинк құру.

Нәтижесінде @S07myservice сілтемесі пайда болады.

– сымсыз желі интерфейсін активтендіру.

Әдетте мұндай желі қорғалғандықтан, Headless-режимде бастапқы баптауларсыз аппарат өздігінен сымсыз желі интерфейсін активтендіре алмайды. Оны баптау тәсілдері жайында [77] сілтемесі арқылы білуге болады. Деенмен, аппаратқа консольдік қол жеткізу болмаған жағдайда, бұл әдіс іске аспайды, бірақ орнатылған жүйе бөліміне қол жеткізе отырып, бұл мәселені шешуге де болады:

а) қандай да бір редакторды ашу арқылы (егер мұндай файл болмаса, оны құру) файл құру /etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf:

және файлдық соңына келесі  фрагментті қосу:

# мұнда «network name» орнына сымсыз желінің аты енгізіледі.

# мұнда «password» орнына сымсыз желінің паролі енгізіледі

}

б)  /etc/network/interfaces файлына келесі жолды қосу:

Қайта жүктеп қосқаннан кейін сымсыз желі жұмыс істеу қажет.

Қол жетімділікті алған соң аутентификация терезесі ашылады. Стандартты логин және пароль:

root, toor.

Жүйені жұмыс істеуге әзірлеу және дисплейдің жұмыс істеуі үшін драйверді орнату (жүктеу және баптау).

Cтандартты логин-менеджерді пайдалану жүйеде қатені шақыру мүмкін болғандықтан,  альтернативті Slim логин-менеджерді  пайдалану ұсынылады.

7. TFT-дисплейді қолдайтын ядроны жүктеу және орнату. Бұл жерде [74] нұсқаулықтарды қолданамыз. Бұл кеңестерді біз 3 «Install Kali» бөліміндегі 3 тармақтан бастап пайдаланамыз.

#

8. Дисплейді баптау үшін утилиттерді жаңарту (сол директорийде):

9. Бар дисплей үшін драйверді таңдау. Біздің жағдайымызда бұл LCD TFT-дисплейі

10. Қолдау көрсетілетін құрылғылар тізімі:

11. Жүйенің жылдамдығын арттыру үшін стандартты жұмыс ортасын GNOME-нан Xfce-ке өзгерту қажет:

Сондай-ақ, альтернативті шешім - бұл Raspberry Pi үшін ыңғайлы шешім бола отырып, жедел жадты тұтынуды едәуір төмендететін терезе менеджерлерін пайдалану. Терезе менеджерлерінің арасында i3 фреймдік (мозаикалық) терезе менеджері өте танымал. i3 орнату:

i3 қолдануды бастау үшін пайдаланушы аты мен парольді енгізгеннен кейін аутентификация терезесінде осы терезе менеджерін таңдау керек.  Конфигурациялық файлдар

i3 – ~/.config/i3/config (~/.i3/config) и ~/.i3status.conf.

Пайдаланушы үшін i3wm ерекшеліктері:

- бірнеше мониторларды дұрыс қолдау;

- қарапайым мәтіндік конфиг-файл;

- параметрлерді өзгерткеннен кейін wm қайта терудің қажеті жоқ;

- терезелердің үш режимі;

- dmenu қосымшаларын іске қосу мәзірі;

- қажет болған жағдайда жұмыс үстелдерін жасайды және бостарын жояды;

- Wi-Fi желісін, батарея қуатын және тағы басқаларын көрсететін ақпараттық тақтасы бар.

Kali Linux-тің басты ерекшелігі - бұзу мен енуді тексеруге арналған арнайы қосымшалардың толық жиынтығының болуы. Олардың жалпы саны 600-ден асады және олар келесі санаттарға бөлінеді:

- ақпарат жинау: nmap және оның түрлері, goofile, p0f және т.б.;

- осалдықты талдау: cisco-torch, BED, DotDotPwn және т.б.;

- сымсыз байланысқа шабуылдар: Aircrack-ng, Kismet, Pyrit және т.б.;

- веб-қосымшалар: Blind Elephant, hURL, Nikto, Paros, және т.б.

- пайдалану құралдары: commix, routersploit, Social-Engineer Toolkit және т.б.;

- стресс-тесттер: DHCPig, t50, Reaver және т.б.;

- аналитикалық құралдар: ddrescue, pdf-parser, iPhone-Backup-Analyzer және т.б.;

- құпия сөзді анықтау: Hashcat, THC-Hydra, Джон Риппер, wordlists және т.б.;

- тыңдау және жалған қосымша: _hexinject, mitmproxy, Wireshark және т.б.;

- кері әзірлеме: apktool, javasnoop, Valgrind және т.б.;

- қол жеткізуді қолдау: Dns2tcp, HTTPTunnel, pwnat және т.б.;

- аппараттық бұзу: Arduino, dex2jar, smali және т.б.;

- есеп беру құралдары: cherrytree, dos2unix, Metagoofil және т.б.

3.3 Әзірленетін құрылғының жұмысын тестілеуге арналған программалар мен құралдар

Туындауы мүмкін болатын проблемалардың кейбір шешімдерін қарастырамыз.

Егер де «Kali Linux programs not found: The Kali Linux ARM image is limited compared to the full blown version. You can issue the apt-get update and apt-get upgrade command or install the missing application directly» хабарламасы шығатын болса келесі команданы орындауға болады:

Кейде Flash картасындағы файлдық жүйенің қателіктеріне байланысты түбірлік бөлім / оқу режимінде орнатылады және, тиісінше, көп нәрсе жұмыс істемей қалады. Бұл жағдайда файлдық жүйенің қателерін түзету қажет.

Екі тәсіл бар:

а) SD картаны алып шығу және ОЖ-мен басқа компьютерде fsck командасының көмегімен түзетуге болады;

ә) Linux, кард-ридер арқылы жөндеу:

/boot/cmdline.txt файлының соңына келесіні қосу:

Файлдық жүйені «жөндегеннен кейін» қосылғандарды өшіріп тастауға болады ([78]).

Internet жұмыс істемеген жағдайда:

ping site.com командасы жұмыс жасамай қалатын кездер болады (temporary failure in name resolution типті хабарламамен), ал ping xxx.xxx.xxx.xxx болғанда, мұндағы xxx.xxx.xxx.xxx – IP-адрес site.com, тамаша жұмыс жасап тұрады.  DNS-атаулардың рұқсаттылығымен байланысты мәселе екені анық. Бұл мәселені шешу үшін келесі команданы орындау керек:

([79]).

Мұнда бірнеше операциялық жүйелердің болуы және қажет болған жағдайда оларды тез өзгерту мүмкіндігін атап өтеміз. Бұл сонымен қатар аппараттық компоненттерге, атап айтқанда, ағымдағы міндеттерге байланысты әртүрлі өлшемді экрандарға қатысты.

Компьютер желісінің қауіпсіздігін зерттеуге арналған программалық-аппараттық құрылғының жұмысын және сипаттамасын тестілейтін программалар мен құралдар қарастырайық. Атап айтқанда, жүктеу процесін, процессор жұмысын, операциялық жүйе жұмысын тестілеуге арналған программалар келтірілді.

Raspberry Pi-ді стресс-тестілеу

Стресс-тестілеу жүйедегі процессорды толық қуатта іске қосуға және жүйенің температурасы мен тұрақтылығын басқаруға арналған бірқатар процестерді іске қосады. 80°C, әдетте, көптеген компьютерлік жүйелер үшін жоғары температура шегі болып табылады, сондықтан 80°C дейін температураны ұстап тұру үшін салқындату жеткілікті екеніне көз жеткізу үшін стресс-тест жүргізу керек.

Желі арқылы деректерді алмасу жылдамдығын тексеру файлдарды көшіру тапсырмасында жүзеге асырылады [174]. Файл Raspberry Pi 3-тен Windows-ДК-не және Windows-дан Raspberry Pi 3-ке көшіріледі. SSH сервері Windows компьютерінде орналастырылған. Бірінші жағдайда SCP (эс си пи) протоколымен SSH серверді іске қосу арқылы, екінші жағдайда FileZilla файлдық менеджері арқылы көшіру орындалды.

Сурет 10 – Желі арқылы деректерді алмасу жылдамдығын тексеру

Графиктен көріп отырғагымыздай (сурет 10) алғашқы жүктелу кезінде - RP 3B+ құралы 10%-ға жылдам, келесі жүктеулер кезінде 3,3%-ға жылдам.

Сурет 11 – Ethernet желісі арқылы файлды көшіру уақытын салыстыру

Бұл нәтижеден көретініміз Ethernet желісі арқылы файлды көшіру уақытын салыстыру (сурет 11) нәтижесінде 3B+: 1) жағдайда 14%-ға; 2) 71%-ға; 3) 13%-ға; 4) 68%-ға жылдам.

Сонымен қатар, жүктеме кезіндегі процессордың жиілігі мен температурасын салыстыру нәтижесі тексерілді. Процессорға тестілеу жасау үшін алдын ала орнатылған sysbench утилитасы қолданылды.

Осындай бірнеше тестілеу қатары орындалды. Мысалы: үтірден кейінгі саны әр түрлі болатын π санын есептеу уақыты салыстырылды, ол үшін  би си bc калькуляторы қолданылды. Сондай ақ Ethernet және  Wi-Fi (2,4 ГГц) өткізу қабілетін, процессорды, оперативті жадыны тестілеу, Файлдық жүйені оқу/жазу жылдамдығын тексеру, энергияны тұтыну бойынша тестілеу жасалды.

Үшінші бөлім бойынша қорытынды

Осы бөлімде құрылғының қойылған мақсаттарға сәйкестігін қамтамасыз ету үшін оңтайлы конфигурациялары бар аппараттық құрастыру орындалды. Raspberry Pi микрокомпьютелері негізінде компьютер желісінің қауіпсіздігін тестілеуге арналған құрылғыны жинау және баптау алгоритмдері жасалды. Компьютер желісінің қауіпсіздігін зерттеуге арналған құрылғылардың программалық қамтымы берілді. Әзірленетін құрылғының жұмысын тестілеуге арналған программалар мен құралдар қарастырылды.  Сондай-ақ, тиімлі жұмыс жасайтын құрылғыны таңдап алу үшін бірнеше тестілеу қатары орындалды.

4 КОМПЬЮТЕРЛІК ЖЕЛІЛЕРДІҢ ҚАУІПСІЗДІГІН ЗЕРТТЕУ ҮШІН ПРОГРАММАЛЫҚ-АППАРАТТЫҚ ҚҰРЫЛҒЫЛАРДЫ ҚОЛДАНУ

Соңғы бірнеше онжылдықта хакерлік пен киберқылмыстың бет-бейнесі түбегейлі өзгерді. 20 ғасырдың аяғында көптеген адамдар киберқылмыс деген не екенін білмеді. Бұл адамдар хакерлерді қараңғы жарықтандырылған жертөлелерде жасырынып, екілік тілде сөйлейтін қатал математикалық данышпандар деп ойлады. Бірақ соңғы уақытта біз хакерлердің мүлдем жаңа брендінің пайда болғанына куә болдық. Жаңа дәуірдегі хакер айналамыздағы кез келген адам болуы мүмкін. Қылмыс жасау кез келген адамның қолынан келетіндей оңай болған қазіргі таңда ұйымдарға киберқылмыскерлер қолданатын құралдарды қолдана отырып, өз желілерін тестілеу арқылы өздерінің қорғаныс деңгейлерін тексеру қажет. Бірақ бұл құралдарды негізгі қолдану тиімді ақпараттық қауіпсіздік маманы болу үшін жеткілікті білім емес. Ақпараттық қауіпсіздік мамандары осы құралдар қолданатын әдістерді және неге бұл әдістер желіде немесе жүйеде әртүрлі осалдықтарды қолдана алатындығын түсінуі өте маңызды. Осы жалпы шабуыл құралдарының қалай жұмыс істейтінін түсіндіретін негізгі принциптерді білу оларды тиімді пайдалануға мүмкіндік береді, бірақ ең бастысы, мұндай шабуылдарды тиімді анықтауға және олардан қорғануға мүмкіндік береді.

Диссертацияның осы бөлімінде Kali Linux платформасындағы қол жетімді Nmap құралы арқылы тестілеу нәтижелері келтіріліп [175, 176], оларға түсіндірме беріледі, қауіпсіздік деңгейі бойынша жіктеліп, қарапайым пайдаланушыға арналған нұсқаулықтар мен ұсыныстар беріледі.

Сонымен қоса, Kali Linux-қа біріктірілген жоғары функционалды құралдарды қарастырумен қатар, ұқсас функцияларды орындау үшін және/немесе қолданыстағы құралдарды оңтайландыру үшін қолдануға болатын көптеген Python және bash сценарийлері жасалды [177].

Бұл диссертациялық жұмыстағы зерттеудің мақсаты – желі пайдаланушыларына қарсыласын жақсы түсіну арқылы желі қауіпсіздігін қалыптастыруға көмектесу.

4.1 Желілік қауіпсіздікті тестілеу нәтижесінде алынған деректер мен хабарламаларды өңдеу

Бұл бөлімде Nmap утилитасы арқылы хабарламаларды өңдеу алгоритмі жасалды, олар қауіпсіздікті бағалауды және осы саланың маманы болып табылмайтын пайдаланушыларға нұсқаулықтар мен ұсыныстарды шығару үшін жасалды. Сондай-ақ, алгоритм сканерлеу нәтижелері бойынша қауіптің күрделілігіне баға береді және соның негізінде осы саланың маманы емес тұлғаларға әрі қарай жасалатын іс-әрекеттері туралы шешім қабылдауға көмектеседі.

Мысалы, есеп беру жіберілетін мекен-жайлар мен телефондарды енгізе алады. Есеп берулер өзі жасалады (тестілеуді штаттық режимде және толық өткізу, кесте бойынша жүргізу мүмкіндігі бар). Осы мақсатта келесі алгоритм әзірленді [178]:

- Nmap утилитасының көмегімен сканерлеу нәтижесінде таңдаулы хабарламалар тобы жинақталды.

- Осы утилита хабарламалары осалдық, қауіп және ықтимал залал дәрежесі бойынша зерттеліп жіктелді. Әрі қарай, осы нәтижелер негізінде ақпараттық қауіпсіздікті басқару және тәуекелдерді басқару саласындағы стандарттардың ұсыныстарын ескере отырып, компьютерлік желінің түйіндерінде осалдықтар мен тәуекелдерді бағалаудың сандық жүйесі құрылды.

- Хабарламалар базасынан кілт сөздер (дабыл-сөздер) ерекшеленді, олардың көпшілігі үшін қарапйым лексиканы қолдана отырып, түсіндірме сөздер немесе тіркестер таңдалды.

- Интеллектуалды компонентті құру процесін жеңілдету үшін (синтаксистік және семантикалық талдау) арнайы фразалық шаблондар базасы жасалды. Фразалық шаблондар - олардың орнына басқа қажетті сөздерді автоматты түрде енгізуге арналған айғақтауыш-сөздер (2-4 сөйлемнен тұрады). Қойылатын сөздер nmap хабарламаларын талдау негізінде құрылған осалдықтар мен қауіптерді бағалаудың әзірленген жүйесіне сәйкес дабыл-сөздер базасынан алынады.

- Программалық-аппараттық құрылғыны қарапайым пайдаланушыға хабарламалар (ұсынымдар мен нұсқаулықтар) қалыптастыру батырмасы әзірленді, өткізілген тестілеу туралы есептерді жасау және жіберу, кесте бойынша тестілеу жүзеге асырылды.

Әрі қарай осы кезеңдердің толығымен қарастыратын боламыз.

1) Nmap утилитасының хабарламалар тобын таңдау (кесте 11). XML шығару форматы қолданылады, оны HTML-ге түрлендіруге болады, Nmap графикалық пайдаланушы интерфейсі сияқты программалармен оңай талданады немесе дерекқорға экспорттауға болады.

Келесі 11-кестеде утилитаны пайдаланып тестілеу нәтижесінде алынған мәліметтер кестесінен үзінді берілген.

Кесте 11 – Тестілеу нәтижесінде алынатын хабарламалар кестесінен үзінді

| Команданы cинтаксисі | Команданы шақыру мысалы | Команданың сипаттамасы | Nmap командасының нәтижесі |  | Ескерту |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |
| 1. -sP Пинг сканерлеу - хост жұмыс істеп тұр ма екендігін тексереді. Бұл тәсіл желідегі белсенді хосттардың барлық адрестерін білу мүмкіндігін береді |  |  |  |  |  |
| nmap -sP <IP-адрес> | nmap -sP 192.168.0.101 | Nmap көрсетілген IP-ге ICMP-сұраныс жібереді, егер желіде белсенді хосттар болса, олар белсенділігін көрсете отырып жауап береді. | а) Nmap scan report for 192.168.0.101 Host is up. Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 0.02 seconds | Команда белсенді адреске қолданылған жағдайда |  |
|  |  |  | ә) Note: Host seems down. If it is really up, but blocking our ping probes, try -Pn | Команда белсенді емес адреске қолданылған жағдайда |  |
|  | nmap -sP 192.168.0.110/24 | Локальдік желілерде немесе IP адрестер қатары болған жағдайда олардың жүктелуін тексеруге болады. Соңында қанша IP адрес сканерлеу ден өткені, mac-адрестері және қанша уақытта сканерленгені туралы ақпараттар шығады | б) Starting Nmap 7.70 (https://nmap.org) at 2021-04-11 20:19 UTC Nmap scan report for 192.168.0.1 Host is up (0.0034s latency). MAC Address: 32:95:E6:62:55:97 (Unknown) ...... MAC Address: 5A:7C:E6:6D:BB:F7 (Unknown) Nmap scan report for 192.168.0.110 Host is up. Nmap done: 256 IP addresses (7 hosts up) scanned in 2.22 seconds | Хост фаерволлдың баптаулына байланысты жауап бермеуі мұмкін |  |
|  | # nmap -sP 192.168.0.108-111 | Диапазонды сканерлеу. Егер желідегі қажетті учаскені маскамен шектеуге болмаса, онда сканерлеу жүргізілетін адрес тер диапазонын көрсетуге болады | в) Nmap scan report for 192.168.0.108 Host is up (0.066s latency). MAC Address: 28:CD:C4:6C:02:C7 (Unknown) Nmap scan report for 192.168.0.111 Host is up. Nmap done: 4 IP addresses (2 hosts up) scanned in 0.93 seconds |  |  |
| 2. -sL Тізімді құру мақсатында сканерлеу – сканерлеуге арналған тізімдерді құрады (порттарды сканерлеуден өткізбейді) |  |  |  |  |  |
| nmap -sL <IP-адрес> | nmap –sL 192.168.0.108/24 | Сканерлеудің бұл түрі хосттарды анықтау функциясының | a) Starting Nmap 7.70 (https://nmap.org ) at 2021-03-17 13:16 UTC Nmap scan report for 192.168.0.0 | Егер хост атауында белгісіз домендік аттар кездесуі мүмкін |  |

| 11-кестенің жалғасы |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | «жеңілдетілген» нұсқасы болып табылады, оның көмегімен мақсатты машиналарға пакеттерді жіберместен берілген желі хосттарының тізімі жасалады | Nmap scan report for 192.168.0.1 ………….. Nmap scan report for 192.168.0.254 Nmap scan report for 192.168.0.255 ә) Nmap done: 256 IP addresses (0 hosts up) scanned in 5.26 seconds | Бұл кезде бөтен компанияға сканерлеу жүргізбес үшін, әрі қарай зерттеулер жүргізу қажет болады. |
| nmap -sL <IP-адрестер диапазоны> | nmap -sL 192.168.0.108-111 | Берілген IP адрестер арасындағы хосттарды сканерлеуден өткізіп, сол бойынша есеп беруді шығарады | б)Nmap scan report for 192.168.0.108 Nmap scan report for 192.168.0.109 Nmap scan report for 192.168.0.110 Nmap scan report for 192.168.0.111 Nmap done: 4 IP addresses (0 hosts up) scanned in 0.80 seconds |  |
| nmap -sL <сайттың аты> | nmap -sL scanme.nmap.org |  | в) Other addresses for scanme.org (not scanned): 2600:3c01::f03c:91ff:fe18:bb2f rDNS record for 45.33.32.156: scanme.nmap.org |  |
| 3. -Pn Барлық хосттарды жұмыс істейтін ретінде қарастырады - хосттарды анықтауды өткізіп жібереді |  |  |  |  |
| nmap –Pn | nmap -Pn 192.168.0.101 | Nmap әр мақсатты IP адресі сканер лейді осы опция ны қолданған кезде Nmap зерт телетін желідегі барлық IP Белсен ді деп санайды және IP адрестер дің барлық ауқымын, соның ішінде әр IP-дегі барлық порттарды сканерлейді | а) PORT STATE SERVICE 80/tcp open http 443/tcp open https 4443/tcp open pharos 6000/tcp open X11 7676/tcp open imqbrokerd MAC Address: 78:AB:BB:BE:AE:64 (Samsung Electronics) б)PORT STATE SERVICE 5357/tcp open wsdapi MAC Address: 28:CD:C4:6C:02:C7 (Unknown) |  |

| 11-кестенің жалғасы |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Сканерлеу мақсатын анықтау |  |  |  |  |
| 4. -iL. Сканерлеу үшін IP адрестерді кірістік мәтіндік файлдан алуға болады. Оны -iL опциясының көмегімен орындауға болады, осы командадан кейін файлдың атын немесе файл орналасқан жолды көрсету керек: |  |  |  |  |
| -iL <кірістік файлдың аты> | cat > /tmp/test1.txt 192.168.0.107/24 192.168.0.102 nmap -iL /tmp/test1.txt | test1.txt файлы құрылып, сканерлеу барысында онда берілген хосттар/желілер тізімін пайдаланылады. Берілген мысалда орындау каталогында 2 IP адрестер берілген. Осы тізім Nmap енгізіледі де, тізімдегі әр адрес белсенді хосттарды анықтау үшін сканерленеді | а) Nmap scan report for 192.168.0.1 Host is up (0.031s latency). Not shown: 998 closed ports PORT STATE SERVICE 53/tcp open domain 80/tcp open http MAC Address: 32:2E:48:55:B7:56 (Unknown) ... Nmap scan report for 192.168.0.107 Host is up (0.000010s latency). All 1000 scanned ports on 192.168.0.107 are closed |  |
| 5. -iR. Ерікті мақсаттарды таңдау |  |  |  |  |
| iR <хосттар саны> | nmap -v -iR 5 -Pn -p 22 192.168.0.107 | Аргумент <хосттар саны> қанша IP адрестер ді генерациялау қажеттігін анықтайды. -p- барлық порттар диапазонын сканерлейді; 22 порт бойынша кездейсоқ 10 адресті сканерлейміз; -PN хосттарды анықтауды өткізіп жіберу | Initiating Parallel DNS resolution of 5 hosts. at 10:40 Completed Parallel DNS resolution of 5 hosts. at 10:41, 13.00s elapsed Initiating SYN Stealth Scan at 10:41 Scanning 5 hosts [1 port/host] Completed SYN Stealth Scan at 10:41, 2.05s elapsed (5 total ports) Nmap scan report for 111.33.155.9 Host is up. PORT STATE SERVICE 22/tcp filtered ssh | Жеке, кең таратушы сияқты үйлесімсіз IP адрестер немесе адрестердің локализацияланбаған диапазондары автоматты түрде жіберілмейді. |

| 11-кестенің жалғасы |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Сканерлеудің әртүрлі тәсілдері |  |  |  |  |
| 6. -sT - TCP порттарды кәдімгі режимде сканерлеу. Nmap-та TCP connect сканерлеу процесін жеңілдететін опция бар. TCP connect сканерлеуін Nmap көмегімен орындау үшін -sT опциясын сканерленетін хосттың IP-адресімен орындау керек. |  |  |  |  |
| nmap -sT <IP адрес> | nmap -sT 192.168.0.107 -p 80 nmap -sT 192.168.0.107 -p 21,80,443 nmap -sT 192.168.0.107 -p 20-25 | Сканерлеу барлық толық ОЖ-де бар connect () функ циясы негізінде жүзеге асырыла ды. Егер қашық тағы портпен бай ланыс орна тылса, онда бұл порт ашық, әйт песе порт жабық немесе сүзіледі | а) Nmap scan report for 192.168.0.107 Host is up (0.000096s latency). ә)PORT STATE SERVICE 80/tcp closed http б) Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 0.09 seconds |  |
| 7. -sS (TCP SYN сканирлеу) SYN бұл әдепкі және ең танымал сканерлеу түрі. Сайты қол жетімді ме екендігін тексеруге арналған команда. Ашық порттарға назар аудару керек |  |  |  |  |
| nmap -sS [IP адрес] или [адрес веб-сайта] | sudo nmap -sS scanme.nmap.org | Nmap қашықтағы SYN портына пакет жібереді және жауап күтеді. Жауапқа байланысты порттың жағдайы анықталады. | Nmap scan report for 192.168.0.102 Host is up (0.058s latency). All 1000 scanned ports on 192.168.0.102 are filtered Nmap scan report for 192.168.0.105 Host is up (0.032s latency). All 1000 scanned ports on 192.168.0.105 are closed | Бұл әдісті іске қосу үшін компьютерде root айрықша құығы қажет. |
|  | nmap -sS 192.168.0.102 -p 21,80,443 | Егер нақты портты немесе порттар диапазонын сканерлеу қажет болса -p қосу керек | Nmap scan report for 192.168.0.107 Host is up (0.000071s latency). PORT STATE SERVICE 21/tcp open ftp 80/tcp open http 443/tcp closed https |  |
| 8. -sU. UDP порттарын сканерлеу. UDP қызметтерімен қолданылатын порттарды сканерлеу мүмкіндігін береді, TCP сканирлеумен бірге қолданылуы мүмкін (мысалы: -sS -sU) |  |  |  |  |
| sudo nmap -sU <название сайты> | sudo nmap -sU scanme.nmap.org | Егер «порт қол жетімді емес» қатесі пайда болса, онда Nmap қатесінің түріне байланысты порт жабық немесе сүзгіленетіні | Nmap scan report for scanme.nmap.org (45.33.32.156) Host is up (0.38s latency). Other addresses for scanme.nmap.org (not scanned): 2600:3c01::f03c:91ff:fe18:bb2f Not shown: 998 closed ports | Порт ашық бо луы мүмкін не месе пакет сүз гісі оны бұғат тауы мүмкін |

| 11-кестенің жалғасы |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |  | 5 |
|  |  |  | анықталады: егер жауап ретінде UDP пакеті келсе, онда порт ашық, егер ешқандай жауап келмесе, порт ашық¦сүзіледі | PORT STATE SERVICE 68/udp open¦filtered dhcpc 123/udp open ntp |  |  |
| 9. -sA. TCP ACK сканирлеу брандмауэрлер мен олар сүзетін порттардың ережелерін анықтау үшін қолданылады |  |  |  |  |  |  |
| sudo nmap -sA <название сайты> | nmap -sA 192.168.0.107 | Брандмауэрмен сүзілетін порттарды анықтайды. |  | Nmap scan report for 192.168.0.107 Host is up (0.0000090s latency). All 1000 scanned ports on 192.168.0.107 are unfiltered | Барлық мүмкін TCP порттарын сканерлеу үшін барлық мүмкін порт адрес мәндерін сканерлеу қажет |  |
| 10. -sO. IP протоколдарды сканерлеу. Сканерлеудің бұл түрі мақсатты машиналарға қандай IP протоколдарын (TCP, ICMP, IGMP және т. б.) қолдайтынын анықтауға мүмкіндік береді |  |  |  |  |  |  |
| sudo nmap -sO <IP-адрес> | sudo nmap -sO 192.168.0.107 | Кез-келген прото кол бойынша кез-келген жауап алған кезде мұндай порт ашық деп белгіленеді, егер «протокол қол жетімді емес» деген ICMP қате алса, ол жабық, кейде сүзіледі, ал жауап келмесе, -ашық¦сүзіледі деп белгіленеді |  | Nmap scan report for 192.168.0.107 Host is up (0.000023s latency). Not shown: 249 closed protocols PROTOCOL STATE SERVICE 1 open icmp 2 open¦filtered igmp 6 open tcp 17 open udp 103 open¦filtered pim 136 open¦filtered udplite 255 open¦filtered unknown Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 1.35 seconds | Для запуска опять же требуются рутовские привилегии на вашем компе. |  |
| Порттарды және сканерлеу ретін анықтау |  |  |  |  |  |  |
| 11. -p Тек нақты порттарды сканерлеу. Алдымен сканерлеу түрін, содан кейін сканерлеуді қалайтын порттарды көрсету керек, сондай-ақ, TCP (T: опциясы) немесе UDP (U: опциясы) протоколын көрсетуге болады (егер көрсетілмесе, екеуі де қатысады) |  |  |  |  |  |  |
| -p <диапазон_портов> | nmap -sU 192.168.0.102 -p 123 | NTP қызметің қашықтағы сервер де жұмысын анықтау үшін Nmap 123 UDP-портын жылдам |  | а) Nmap scan report for 192.168.0.102 Host is up (0.085s latency). | UDP сканерлеу үшін -sU опциясы, ал |  |

| 11-кестенің соңы |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  |  | 3 | 4 |  | 5 |
|  |  | сканерлеу үшін пайдаланылуы сканерлеу үшін пайдаланылуы |  |  | PORT STATE SERVICE 123/udp open¦filtered ntp MAC Address: 28:CD:C4:6C:02:C7 (Unknown) | TCP сканерлеу үшін -sS опциясы қолданылуы керек. |  |
|  | nmap -sS 192.168.0.102 -p 123 | мүмкін. |  |  | ә)PORT STATE SERVICE 123/tcp filtered ntp MAC Address: 28:CD:C4:6C:02:C7 (Unknown) |  |  |
| 12. -F Жылдам сканерлеу - Шектелген порттар санын сканерлеу |  |  |  |  |  |  |  |
|  | nmap -F 192.168.0.107 |  | будет просканировано 100 самых распространенных портов |  | Host is up (0.000010s latency). All 100 scanned ports on 192.168.0.107 are closed Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 0.19 seconds |  |  |
| Қызметтер мен олардың нұсқаларын анықтау |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.-sV Нұсқаны анықтау |  |  |  |  |  |  |  |
| nmap -sV <сайттың аты> | nmap -sV example.com example2.com |  | Қызмет/нұсқа туралы ақпараттарды анықтау үшін ашық порттарды зерттеу |  | PORT STATE SERVICE VERSION 22/tcp open ssh OpenSSH 5.3p1 Debian 3ubuntu7 (protocol 2.0) 80/tcp open http Apache httpd 2.2.14 ((Ubuntu)) Service Info: OS: Linux |  |  |
| Операциялық жүйені анықтау |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. -O ОЖ анықтау функциясын белсенді ету Nmap қашықтағы жүйеге сұраулар жібереді және жауаптарға байланысты (стектің «іздері») ОЖ және оның нұсқасы анықталады. |  |  |  |  |  |  |  |
| nmap –O <IP-адрес> | nmap -O scanme.nmap.org |  | ОЖ туралы ақпаратты шығарады. Әр жиынтықта ОЖ-нің мәтіндік сипаттамасы және өндірушінің атауы, ОЖ аты, ОЖ буыны және құрылғы түрі көрсетілген жіктеу болады. |  | а)OS CPE: cpe:/o:linux:linux_kernel:3.8 Aggressive OS guesses: Linux 3.8 (86%), Linux 4.4 (86%), Linux 2.6.32 (85%), Linux 2.6.32 or 3.10 (85%), Synology DiskStation Manager 5.1 (85%), WatchGuard Fireware 11.8 (85%) No exact OS matches for host (test conditions non-ideal) | Алынған мәліметтерді -sV кілтінің көмегімен нақтылауға болады |  |
|  |  |  |  |  |  | Хост үшін ОЖ-нің дәл сәйкестігі жоқ (тестілеу шарттары дұрыс емес) |  |

2. Қауіпсіздік деңгейі бойынша хабарламаларды кластерлеу (кесте 12).

Осы утилита хабарламалары осалдық, қауіп және ықтимал залал дәрежесі бойынша зерттеліп жіктелді. Әрі қарай, осы нәтижелер негізінде ақпараттық қауіпсіздікті басқару және тәуекелдерді басқару саласындағы стандарттардың ұсыныстарын ескере отырып, компьютерлік желінің түйіндерінде осалдықтар мен тәуекелдерді бағалаудың сандық жүйесі құрылды.

Кластерлеу міндеті көптеген объектілерді параметрлері ұқсас кластерлерге бөлу болып табылады. Кластерлерді құру барысында біріктірілген объектілердің параметрлер жиынтығы бойынша жақындық дәрежесіне сүйене отырып анықталды. k-жақын көрші әдісі қолданылды.

Кесте 12 – Қауіпсіздік деңгейі бойынша хабарламаларды кластерлеу кестесінен үзінді

| Хабарлама | Осалдылық немесе тәуекелділік түрі | Қауіпсіздік деңгейі |
| --- | --- | --- |
| Брандмауэрмен фильтрленетін порт анықталды | Брандмауэрде рұқсат етілген программалар мен ашық порттар неғұрлым көп болса, хакерлер мен зиянды программалар құрттарды таратуға, файлдарға қол жеткізуге немесе зиянды программаларды тарату үшін компьютерді пайдалануға мүмкіндік береді | 1-2 |
| Қызметтердің нұсқасы анықталды | Стандартты емес порттарды қолдана отырып, адамдар қызметтерді іске қоса алады. | 1-2 |
| Хост қандай ОЖ іске қосылғанын анықтады | Қашықтағы хостта қандай ОЖ орнатылғанына байланысты, шабуылдаушы хостта орнатылған ОЖ-нің қауіпсіздігінде белгілі "бос жерге" (егер бар болса) әсер ету арқылы өзінің келесі әрекеттерін жоспарлайды. Сонымен қатар, шабуылдаушы қашықтағы хосттың ОС түрі мен нұсқасын неғұрлым дәл анықтаса, оны "бұзу" соғұрлым тиімді болады | 2-3 |
| Зардап шегушінің машинасында мақсатты жүйеде пайдаланылатын хаттама, жай-күйі және қызметтер туралы ақпарат | Жалпы пайдалану желісінің қорғалмаған қосылыстары жабдықты рұқсатсыз пайдалануға алып келуі мүмкін. | 1-3 |
| Ішкі желіде Conficker вирусы анықталды | Вирустар пайдалын мәліметтерді бұзуы мүмкін. | 1-2 |
| Желіде алаяқтық кіру нүктелері (AP) табылды | Пайдалы ақпараттар мен құжаттарды ұрлау арқылы залал тигізуі мүмкін. | 1-3 |
| Ішкі желіде пайдаланыл майтын IP адрестер табылды | Желіге рұқсатсыз кіру арқылы зиян келтіреді. | 1-4 |
| Ашық порт серверлерінің тізімі анықталды | Зиянкес компьютерді қашықтан басқара алады және файлдық жүйеге өзгерістер енгізе алады | 1-4 |

3. Сигнал-сөздерді жіктеу базасын құру (сканерлеу нәтижесінде алынған хабарламалар ішінен, кесте 13). Утилита хабарламаларынан кілт сөздер (дабыл-сөздер) ерекшеленді, олардың көпшілігі үшін жоғары мамандандырылған терминдерді пайдаланбай, жалпы қабылданған лексиканы қолдана отырып, түсіндірме сөздер немесе тіркестер таңдалды.

Кесте 13 – Сигнал-сөздерді жіктеу базасынан үзінді

| Nmap хабарламасынан үзінді | Сигнал-сөздер | Түсіндірме |
| --- | --- | --- |
| 22/tcp open ssh | open | 22 порт ашық |
| sshd 85379 root 3u IPv4 0xffff80000039e000 0t0 TCP 10.86.128.138:22 (LISTEN) | LISTEN | 10.86.128.138 SSHd қосылған және осы IP-де тыңдалатын IP адрес |
| 222/tcp open ssh OpenSSH 4.7 (protocol 2.0) | open ssh | 222 нөмірі бар SSH порты программалық қамтым нұсқасымен бірге анықталды (SSH порты үшін стандартты 22 орнына). |
| 1775/tcp open http Apache httpd | open http | 1775 нөмірі бар HTTP порты программалық қамтым нұсқасымен бірге анықталды |
| This Trojan listens for commands on port 7777 | Trojan | Бұл троян 7777 портындағы командаларды тыңдайды |
| 5900/tcp open vnc | VNC | Маңызды түйіндерде орындалатын қалаусыз қызметтерді (мысалы, SSH, VNC, FTP және басқалар) анықтау |
| 21/tcp open ftp vsftpd 2.0.8 or earlier | FTP |  |
| 22/tcp open ssh OpenSSH 4.7 or earlier | SSH |  |
| OS details: IPCop firewall 1.4.10 - 1.4.18 (Linux 2.4.31 - 2.4.34) | Linux | Бір ашық және бір жабық порт табылмаса да, Nmap операциялық жүйені және ядро нұсқасын анықтады. |

4. Фразалық шаблондар (параметрмен индикатор-сөздер) құру.

Интеллектуалды компонентті құру процесін жеңілдету үшін (синтаксистік және семантикалық талдау) арнайы фразалық шаблондар базасы жасалды. Фразалық шаблондар - олардың орнына басқа қажетті сөздерді автоматты түрде енгізуге арналған айғақтауыш-сөздер (2-4 сөйлемнен тұрады). Қойылатын сөздер nmap хабарламаларын талдау негізінде құрылған осалдықтар мен қауіптерді бағалаудың әзірленген жүйесіне сәйкес дабыл-сөздер базасынан алынады. Төменде фразалық шаблондардың бірнеше нұсқалары келтірілген (кесте 14).

Кесте 14 – Фразалық шаблондар базасындағы мүмкін мәндер мысалы

| A | Б | В | Г | Д |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 22 | Соңғы тексерген уақытта | Иә | 1 |
| 2 | 443 | Бастапқы тексерген кезде | Жоқ | 2 |
| 3 | 23 | SSH | ашық | 3 |
| 4 | 777 | HTTP | жабық | 4 |
| 5 | 222 | FTP | тыңдалады |  |
|  |  | VNC | фильтрленеді |  |

Фразалық шаблонның бірінші нұсқасының алгоритмі:

1.	SOZ1А желілік интерфейсте SOZ1Б порты ашық.

2.	Зиянкес компьютерді қашықтан басқара алады және файлдық жүйеге өзгерістер енгізе алады.

3.	Соңғы есеп беруде SOZ1В бұл порт ашық болды: SOZ1Г.

4.	Рұқсат етілген Интернет-адрестер тізімінде: SOZ1Г.

5.	Қауіпсіздік деңгейі: SOZ1Д.

6.	Келесі портты жабу ұсынылады SOZ1Б.

7.	Мониторинг нәтижелерін маманға дереу көрсету ұсынылады.

8. Есепті маманға жіберу ұсынылады.

Мұнда SOZ1А, SOZ1Б, SOZ1В, SOZ1Г, SOZ1Д сөздері – индикатор-сөздер, олар nmap-тің нақты командасының нәтижесіне байланысты әр түрлі мәндерді қабылдай алады. Индикатор-сөздер алдын-ала құрылған А, Б, В, Г, Д сигнал-сөздерден алынады. Осы базадағы сөздердің мүмкін мәндер мысалдары 14-кестеде келтірілген.

Фразалық шаблонның екінші нұсқасының алгоритмі:

1.	Қарастырылып отырған тораптың SOZ2А желілік интерфейсінде SOZ1Б порты ашық.

2.	Бұл жағдай информацияны ұрлауға әкеп соғуы мүмкін.

3.	SOZ1B бұл порт 4Г болды және firewall’мен қорғалған болатын.

4.	Қатер деңгейі SOZ4Д-ден SOZ4Д.

5.	Локал және глобал желілерді ағытып тастап, мамандарға жүгінуге кеңес беріледі.

Фразалық шаблонның үшінші нұсқасының алгоритмі:

1.	Қарастырылып отырған тораптың SOZ1А желілік интерфейсінде SOZ1Б порты ашық.

2.	Бұл қаскүнемдерге сіздің компьютеріңізге толық билік бере алатын қатерлі олқылық.

3.	Бұл жағдай информацияны ұрлауға әкеп соғуы мүмкін.

4.	SOZ1B бұл порт SOZ3Г болды.

5.	Осы портты пайдаланатын программалар рұқсат етілгендер ішіне кіреді.

6.	Қатер деңгейі SOZ4Д-ден SOZ3Д.

7.	Есеп жіберуге кеңес береміз.

Фразалық шаблонның төртінші нұсқасының алгоритмі:

1.	SOZ1А нөмірі бар SOZ3В порты программалық қамтым нұсқасымен бірге анықталды.

2.	SOZ6В порты үшін стандартты порты SOZ1Б.

3.	Бұл жағдайда қаскүнем портты басқа мақсатта қолдану мүмкін.

4.	Қатер деңгейі SOZ4Д-ден SOZ4Д.

5.	SOZ1Б портын жабуға кеңес береміз.

6.	Есепті маманға жіберіңіз.

5. Қосымша мүмкіндіктер қарастырылды: тексеру режимі, есеп беру (маманға арналған), нұсқаулықтар (қарапайым қолданушыға арналған), сканерлеу режимі (стандартты, толық, кесте бойынша).

Қарапайым қолданушыға арналған нұсқаулықтар мысалы:

- желіге қосылу қауіпті;

- портты жабу ұсынылады;

- есеп жіберуге кеңес береміз;

- мониторинг нәтижесін маманға көрсетіңіз;

- локал және глобал желілерді ағытып, мамандарға жүгінуге кеңес береміз.

Программада кесте бойынша тексеру, тексеру кестесін баптау батырмалары қаралған. Тексеру кестесін баптау бөлігінде күн сайын, жұма сайын, ай сайын тексеру мүмкіндіктері қаралады.

Өткізілген тестілеу туралы есеп беруді жасау және жіберу тетігі әзірленді.

Осы жоғарыда келтірілген ережелерді қолдану және бейімделген хабарламаларды құрудың құрылымдық сұлбасы келесі 10-суретте берілген.

Бұл сұлба бойынша m1, m2, …, mp бір хабарлама беріледі, әрі қарай бұл нәтижелер автоматты түрде 1,2,3 және 4 тобының біріне өтеді, мұнымен қатар осы шыққан хабарламаға сай сигнал-сөз сәйкестенеді (базадағы санына сай бір немесе бірнеше), осыдан кейін 1, 2, 3 және 4 нөмірлеріне сай төмендегі білім базасына өтеміз. Білім базасында екі фактінің түрі бар: фразалар және фразалық шаблондар. Сигнал-сөздерді фразалық шаблондарға қоямыз. Фразалық шаблондарға сәйкес пайдаланушыға нұсқаулықтар беріледі.

Сурет 10 – Ережелерді қолдану және бейімделген хабарламаларды құру сұлбасы

Мұндағы, m1, m2, …, mp – nmap хабарламалары,

i1, … ik1 j1, … jk2 l1, … lk3 s1, … sk4   [1, p]

Мұнымен қоса, (i1, … ik1), (j1, … jk2), (l1, … lk3), (s1, … sk4) топтары қиылыспайды және  1,p санын құрайды.

Сонымен қатар, k1, k2, k3, k4 = 0, 1, 2 … немесе p  және де k1 + k2 + k3 + k4 = p

Бірінші ретті предикаттық логиканы қолдана отырып, біз осы жағдайда шығу ережесін жаза аламыз.

Қатынас түрінде көрсететін болсақ, яғни утилитаның формалды тілін бейімделген тілмен алмастырамыз,

P(m, r(t)) : - (m  қауіптер тобы t)  (m, s-s)  БЗ (t, s-s)

БЗ (t, s-s) : - Фt + ФШt(s-s)

m nmap хабарламалары t параметрінен тәуелді болатын нақты нұсқауларға сай келеді, егер бұл хабарламалар t қауіптер тобына жатса және осы хабарламаларға s-s сигнал-сөздер сәйкес келсе, онда білім қорына (фразалық шаблондар және фразалар) t қауіп деңгейі және сигнал-сөздер сәйкес келеді.

Білім қоры ол - фразалар мен фразалық шаблондар (сурет 11).

Сурет 11 – Қосымшаның интеллектуалды компонентін әзірлеу алгоритмінің сұлбасы

Арнайы (техникалық) және лингвистикалық критерийлер бойынша осы хабарламаларды талдайтын және осалдықтар мен жоғары тәуекелдер анықталған жағдайда уақтылы ден қоюды қамтамасыз ету үшін түсіндірмелерді, ұсынымдар мен нұсқаулықтарды қалыптастыратын компьютерлік желілердің қауіпсіздігін тестілеуге арналған утилиталардың формалды тілінің хабарламаларын интеллектуалды өңдеу алгоритмі.

Төменде жалпы осы компьютерлік желінің қауіпсіздігін тестілеу нәтижесінде, пайдаланушыға нұсқаулықтар мен ұсыныстарды беретін тестілеу құралының және жеңілдетілген лингвистикалық процессордың жұмысының алгоритмі бойынша құрылған блок-схема ұсынылады.

FStR – стандартты режимді қалыптастыру (формирование стандартного режима); FNStR – стандартты емес режимді қалыптастыру (формирование нестандартного режима); SR – режимдерді сканерлеу (сканирование режимов); FOt – есеп берулерді қалыптастыру (формирование отчетов); ULP – жеңілдетілген лингвистикалық кроцессор (упрощенный лингвистический процессор); FRE – қарапйым тілде нұсқаулықтарды қалыптастыру (формирование рекомендаций на естественном языке)

Сурет 12 – Компьютер желісін тестілеу құралының жұмысы

Алдымен тестілеу режимі таңдалады, соған байланысты стандартты және стандартты емес режимді қалыптастыру орындалады. Содан соң сканерлеу режимі орындалады да сол бойынша есеп беру қалыптасады. Ол файл түрінде болуы мүмкін, баспадан шығарылуы мүмкін. Осы есеп берудегі хабарламалар нәтижесіне лингвистикалық талдау жасалады. Ол талдаудың нәтижесі табиғи тілде, яғни қарапайым адамдар түсінетін тілде шығарылады. Мысалы бұзылу түрлері, шабуылдар, ену туралы мәліметтер. Сондай-ақ, аталған қателерді жою үшін ұсыныстар беріледі.

4.2 Әзірленген құрылғыдағы қауіпсіздікті тестілеуге арналған программалық кешен

Kali Linux утилиталарының әртүрлілігі, сонымен қатар үлкен көлемде ақпарат беретін қызметтер мен шақыру параметрлер жиынтығы, осы жұмыста ұсынылған қосымшаны құруға әкелді. Бұл графикалық интерфейсі бар программада, файлдағы деректермен жұмыс істеу мүмкіндігімен (әртүрлі параметрлері бар nmap, ifconfig типті құралдар) желілік қауіпсіздікті тестілеу үшін жедел тестілеуге арналған ең көп қолданылатын кейбір утилиталарды шақыру режимдері жүзеге асырылған.

Сонымен қатар, шақырылған утилиталардың хабарлама мәтіндерін талдау және өңдеу жүзеге асырылды, жұмыс нәтижелері фильтрленіп, форматталған түрде шығарылады, ол үшін grep, awk утилиталары қолданылды, сонымен қатар шектеулі табиғи тілді қолдана отырып, деректерді интеллектуалды өңдеу алгоритмі жасалды.

Келесі 13-суретте орыс тілінде және 14-суретте қазақ тілінді әзірленген Kali Linux опреациялық жүйесінде жасалған программа интерфейсі ұсынылған.

Сурет 13 – Орыс тілінде әзірленген программа интерфейсі

Сурет 14 – Қазақ тілінде әзірленген программа интерфейсі

Келесі 15-суретте желілік экранмен қорғалмаған порттарды іздеу, белсенді порттарды іздеу, сондай-ақ файлдан хост тізімдерін сканерлеу нәтижелері берілген.

Сурет 15 – Фильтрленген ақпаратты шығару

Келесі 16-суретте программа көмегімен 45.33.32.250-45.33.32.251 хосттарының ашық порттарында жұмыс істеп тұрған программалық қамтама версиясы көрсетілген, сол хосттарда 80, 22 және 443 порттарын сканерлеу нәтижелері алынған, сондай-ақ локальдік желідегі сымсыз желілік IP анықталған.

Сурет 16 – Фильтрленген ақпарат

Python және bash орындалған shell-код пайдаланылған, ол практикалық тұрғыдан сұраныстарды өңдеу уақытына алып келген жоқ.

Программа Python 2.7.14+PyQt4 4.11.4 ортасында жазылған. Қазақ және орыс тілінде әзірленген жұмыс ортасының Python тілінде жазылған программалар листингісі төменде берілген (Қосымша Г).

Жоғарыда келтірілген алгоритм бойынша тестілеу құралының программалық қамтымының жұмыс барысын көрсететін мысалдар келтірілген. 17-суретте «Әдепкі тексеруді бастау» батырмасын басқаннан кейінгі тестілеу барысы көрсетілген:

Сурет 17 – «Әдепкі тексеруді бастау» кезеңі

Жоғарыда келтіріп кеткен фразалық шаблонның екінші нұсқасында берілген алгоритм бойынша орындалған сканер программасының нәтижесі 18-суретте берілген:

Сурет 18 – Тексеру нәтижесінде алынған хабарлама

Жоғарыда келтіріп кеткен фразалық шаблонның үшінші нұсқасында берілген алгоритм бойынша орындалған сканер программасының нәтижесі 19-суретте берілген.

Сурет 19 – Тексеру нәтижесінде алынған хабарлама

Жоғарыда атап кеткеніміздей, тексеру кестесін баптау батырмасы қарастырылған болатын. Тексеру кестесін баптау бөлігінде күн сайын, жұма сайын, ай сайын тексеру бөлігін таңдау түрі 20-суретте берілген.

Сурет 20 – Тестілеу нәтижесін баптау терезесі

Программадағы баптау бөлігінде кесте бойынша тексеруді, тексеру кестесін, скрипт топтарын баптауды таңдауға болатын көрінісін 21-суреттен байқауға болады.

Сурет 21 – Программаның баптау бөлігі

Төртінші бөлім бойынша қорытынды

Осы бөлімде шешім қабылдауды қолдайтын желілік қауіпсіздік саласындағы маманның портативті автоматтандырылған жұмыс орнын, яғни компьютерлік желі қауіпсіздігін зерттеуге арналған өлшемі шағын, кіріктірілген дисплеймен, Kali Linux дистрибутиві орнатылған аппаратты әзірлеу барысы зерттелді. Ұсынылатын Kali Linux дистрибутиві ақпараттық қауіпсіздік саласындағы мамандар арасында кеңінен таралған аса әйгілі, еркін таратылатын программалық қамтым. Дистрибутив ақпараттық қауіпсіздік саласындағы бірқатар міндеттерді (парольді іріктеп алу, желілік жабдықтарды тестілеу, түрлі осалдықты пайдалану және т.б.) орындауға арналған алдын ала орнатылған программалық қамтымдар қатарынан тұрады. Әзірленген жоғарыдағы нұсқаулығы бар программалық-аппараттық құрылғы желілік қауіпсіздік саласындағы маманның икемді құралы бола алады. Сонымен қатар, осы құрылғыны желілік қауіпсіздік аясындағы пәндер бойынша практикалық сабақтарды ұйымдастыруға арналған қосымша немесе альтернативті құрал-жабдық ретінде де пайдалануға болады.

Сонымен қоса, операциялық жүйенің жүктелуін, tft-дисплейдің жауап беру жылдамдығын оңтайландырудан, мамандандырылған программалық қамтымды жазудан (бір бөлігіне авторлық куәлігі алынған), компьютерлік желілердің қауіпсіздігі саласындағы мамандар болып табылмайтын не командалық жол интерфейсі бар қосымшалармен жұмыс істеу дағдысын жеткілікті дәрежеде меңгермеген пайдаланушылардың құрылғыны пайдалануын жеңілдету үшін лингвистикалық процессордың прототипі әзірленді және іске асырудан тұратын, арнайы ерекшеліктерін көрсете және ескере отырып компьютерлік желі қауіпсіздігін тестілеуге арналған құрылғыны құру үшін шешілді.

Компьютерлік желілердің қауіпсіздігін тексеруге арналған интеллектуалды программалық-аппараттық құрылғы құрылды. Әзірленген интеллектуалдық қосымша, ең алдымен, осы саланың маманы емес пайдаланушыларға арналған, оларға түсіндірілген хабарламалар мен ұсыныстар беру арқылы желілердің қауіпсіздігін алғашқы және штаттық тексеруді жүргізуге және проблема анықталған жағдайда, әрі шынымен қажет жағдайларда мамандарға уақытында жүгінуге мүмкіндік береді.

ҚОРЫТЫНДЫ

Диссертациялық жұмыстың жалпы қорытындысына келетін болсақ, Raspberry Pi негізіндегі интеллектуалды мобильді программалық-аппараттық  құрылғы компьютерлік желінің қауіпсіздігі саласындағы маман емес пайдаланушыларға арналған. Құрылғылардың интеллектуалды компоненті мұндай пайдаланушыларға желілердің қауіпсіздігін штаттық тексеруге мүмкіндік береді, тестілеу нәтижелерінің нақты хабарламаларын түсіндіреді, ұсыныстар мен нұсқаулар береді.

Осы жұмыс аясында келесі ауқымды мәселелер қарастырылып, мына негізгі нәтижелер алынды:

- Әйгілі микрокомпьютерлер, оларға арналған перифериялық құрылғылар мен программалық қамтама түрлерін жіктеліп, оларды жинастыру тәсілдері сипатталды.

- Конфигурациялары әр түрлі және әр түрлі оперциялық жүйелермен, пайдалануға дайын құрылғыларды әзірлеу алгоритмдері құрылды, олардың тәжірибелік үлггілері әзірленді.

- Тиімді заманауи технологияларды пайдаланып пайдаланушылар мен әзірлеушілерге арналған техникалық құжаттамаларды және интерактивті нұсқаулықтарды дайындау жұмыстары орындалды.

- Компьютерлік желілердің қауіпсіздігін зерттеу үшін әр түрлі микрокомпьютерлер негізінде программалық-аппараттық құрылғыларды құру әдіснамасын әзірленді.

- Қауіпсіздікті тестілеуге арналған программалар және сервистік программалар пакеттері әзірленді, олар:

  - Kali Linux дистрибутиві ұсынатын құралдардың  мүмкіндігін кеңейтетін программалар;

  - шақыру және орындау командаларының және параметрлерінің жиындарымен утилиттер: қауіпсіздікті қамтамасыз ету утилиттерін басқару үшін bash және Python тіліндегі скриптер;

  - функционалдық мүмкіндіктер мен параметрлерлі командалардың үлкен жиынына ие болатын кейбір утилиттердің графиктік интерфейсі;

  - әр түрлі параметрлері бойынша желілік белсенділік мониторингісінің  төмен деңгейлі қызметін құруды қамтамсыз ететін Kali Linux үшін утилиттер;

  - статистикалық ақпаратты ұсынатын және қолданушыға (немесе қауіпсіздік бойынша маманға) есеп беру мен нұсқаулықты қалыптастыратын   Kali Linux утилиті жұмысының нәтижесін интерпретациялайтын желінің автоматты түрде бапталатын  мониторингісін жүзеге асыратын модуль;

  - компьютерлік желілер қауіпсіздігін зерттеу мақсатында құрылғылардың функционалдық мүмкіндіктерін қолайлы түрде пайдалануды қамтамасыз ететін OSI моделінің әр түрлі деңгейінде қауіпсіздікті тестілеу және бақылау бойынша жұмыстар кешенін тиімді түрде ұйымдастыруға, әзірленген драйверлер мен утилиттерді басқаруға арналған қолданушы интерфейсін басқарушы программа.

- Желілік қауіпсіздікті қамтамасыз етуде әзірленген аппараттардың тиімділігі негізделді.

- Компьютерлік желілердің қауіпсіздігін тестілеу мақсатында жобаланған программалық-аппараттық құрылғыларды құру және пайдалану алгоритмдері, практикалық нұсқаулықтар мен қорытындылар әзірленді.

- Әзірлеушілер мен қолданушыларды қолдау сайты әзірленді.

- Диссертациялық зерттеу нәтижелерін апробацияланды.

Жұмысты орындау барысында эксперименттік жұмыстардың мынадай түрлері дәйекті түрде орындалды:

1. Компьютерлік желінің қауіпсіздігін тестілеу утилиталарының хабарламаларының құрылған жіктемесін апрбациялау.

2. Тәуекелдер мен осалдықтарды сандық бағалау жүйесін құру және тестілеу.

3.  Компьютерлік желілерді бақылау және тестілеу утилиталарының интерпретацияланған хабарламаларының базасын құру, тестілеу және бағалау.

4. Компьютерлік желілерді тестілеудің интеллектуалдық жүйесіне арналған лингвистикалық процессорды итеративті прототиптеу .

5. Құрылғының программалық қамтымының максималды икемділігін, модернизациялануын және сенімділігін қамтамасыз ету үшін құралдар мен даму орталарының әртүрлі критерийлері бойынша тестілеу.

6. Программалардың формалды тілін интеллектуалды өңдеу алгоритмін іске асыру, тестілеу және күрделілігін бағалау.

7. Қажетті тапсырмаларды орындау үшін эргономика мен ыңғайлылықты жақсарту мақсатында әртүрлі конфигурациялармен құрастыру және программалық-аппараттық құрылғыны жаңарту (Raspberry Pi негізінде).

8. Әзірленіп жасалған құжаттама макеттерін (желілер қауіпсіздігін тексеру туралы есеп берулерді, нұсқауларды) апробациядан өткізу.

9. Құрылғының программалық және аппараттық бөліктерін әр түрлі критерийлері бойынша тестілеу.

Осы диссертацияда әзірленген интеллектуалды қосымша, ең алдымен, осы саланың маманы емес пайдаланушыларға арналған, оларға түсіндірілген хабарламалар мен ұсыныстар беру арқылы желілердің қауіпсіздігін алғашқы және штаттық тексеруді жүргізуге және проблема анықталған жағдайда, мамандарға уақытында жүгінуге мүмкіндік береді

Диссертацияның ғылыми нәтижелеріндегі автормен әзірленген  программалық-аппараттық құрылғыны келешекте:

- компьютер желілерінің қауіпсіздігін зерттеу барысында желілік қауіпсіздікті тестілеуге арналған құрылғы ретінде;

- білім беру аймағында әр түрлі пәндерді оқыту барысында портативті оқыту құралы ретінде;

- көп бейінді бюджетті компьютерлік класс және арнайы лаборатория ретінде қолдануға болады.

Зерттеу нәтижелері келесі шетелдік конференцияларда және семинарларда баяндалып талқыланды:

- VII Международная научно-техническая и научно-методическая конференция «Актуальные проблемы инфотелекоммуникаций в науке и образовании» (АПИНО 2018) (Санкт-Петербург, 2018 – 28 февраля - 1 марта. – С. 324-329).

- Abstracts of the 2nd International Scientific and Practical Internet Conference «Integration of Education, Science and Business in Modern Environment: Summer Debates» (Dnipro, 2020 – August 17-18. – P. 196-197).

- 12th National Conference with International Participation «Electronica 2021» (Bulgaria, 2021 – May 27-28).

Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университетінің «Информатика және ақпараттық қауіпсіздік» кафедрасының семинарларында және кеңейтілген мәжілісінде талқыланды.

Диссертациялық жұмыстың негізгі әдістері мен нәтижелері ғылыми-техникалық конференцияларда, семинарларда баяндалып талқыланды,  тақырып бойынша ғылыми жұмыстар жарияланды. Оның ішінде:

- 3 мақала ҚР БҒМ Білім және ғылым саласында сапаны қамтамасыз ету комитеті ұсынған журналдарда;

- 1 мақала Scopus деректер базасындағы журналда (Q2 және процентилі 57) және 1 мақала Scopus базасына енетін конференция жинағында;

- 1 (бір) мақала отандық ғылыми басылымда және 9 мақала халықаралық конференциялар материалдарында;

- 2 мақала шет елдегі конференция жинақтарында жарияланды;

- «Kali Linux утилиталарын интеллектуалдық басқару» программалық өніміне авторлық құқықтарды мемлекеттік тіркеу куәлігі алынды (25.12.2018 күнгі №1110 куәлігі), (Қосымша Ә);

- «Raspberry Pi негізіндегі шешім қабылдауға ұсыныстар жасайтын желілік қауіпсіздікті тексеруге арналған интеллектуалды программалық-аппараттық жүйе» тақырыбындағы жоба 2021-2023 жылдарға арналған ғылыми және (немесе) ғылыми-техникалық жобалар бойынша гранттық қаржыландыру конкурсында (ҚР БҒМ) мақұлданды ИРН: AP09561712;

- «RASPBERRY PI микрокомпьютеріне негізделген көп салалы мобильді компьютерлік класс және мамандандырылған зертхана» инициативті тақырыбындағы ҒЗЖ «Ұлттық мемлекеттік ғылыми-техникалық сараптама орталығының» ақпараттық жүйесіне тіркелді.

ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ

- Прогнозы по информационной безопасности на 2020 год // https://rvision.pro/blog-posts/prognozy-po-informatsionnoj. 18.05.2021.

- Кибератаки. 2021 // https://www.tadviser.ru/index.php. 18.05.2020.

- Семенов Ю.А. Обзор уязвимостей, некоторых видов атак и средств защиты // http://book.itep.ru/6/intrusion.htm. 18.10.2020.

- Сюткина В. Промышленные предприятия уязвимы для атак, 2018 // https://www.comnews.ru/content/112938/2018-05-07/promyshlennye. 18.10.2020.

- Интернет-уязвимости промышленных предприятий, 2019 // https://bizeducate.com/02/2019/internet-uyazvimosti-promyshlennyh. 18.10.2020.

- Уязвимости корпоративных информационных систем, 2019 // https://www.ptsecurity.com/ru-ru/research/analytics/corporate. 18.10.2020.

- Кибербезопасность 2019-2020. Тренды и прогнозы // https://www.ptsecurity.com/ru-ru/research/analytics/cybersecurity. 18.10.2020.

- Chaudhry N., Yousaf M.M., Khan M.T. Security assessment of data management systems for cyber physical system applications // J Softw Evol Proc. – 2020. – Vol. 32. – P. e2241-1-е2241-19.

- Fink G.A., Edgar T.W., Rice T.R. et al. Overview of Security and Privacy in Cyber‐Physical Systems // In book: Security and Privacy in Cyber‐Physical Systems. – Makkah, KSA, 2017. – Р. 327-351.

- Henze M., Hiller J., Hummen R. et al. Network Security and Privacy for Cyber‐Physical Systems // In book: Security and Privacy in Cyber‐Physical Systems. – Makkah, KSA, 2017. – Р. 285-295.

- Ma W., Liu W., McAreavey K. et al. A decision support framework for security resource allocation under ambiguity // Int J Intell Syst. – 2020. – Vol. 36. – P. 5‐52.

- Kossiakoff A., Seymour S.J., Flanigan D.A. et al. Systems Engineering Principles and Practice. – Hoboken, 2020. – 559 р.

- Zhao Z., Yang Y., Li Y. et al. Security analysis for cyber‐physical systems under undetectable attacks: A geometric approach // Int J Robust Nonlinear Control. – 2020. – Vol. 30. – P. 4359-4370.

- Uzunov A.V., Fernandez E.B., Falkner K. Assessing and improving the quality of security methodologies for distributed systems // J Softw Evol Proc. – 2018. – Vol. 30. – P. e1980.

- Chapple M., Stewart J.M., Gibson D. Security Assessment and Testing // In book: Certified Information Systems Security Professional. – Hoboken: John Wiley & Sons, Inc., 2018. – Р. 1039.

- Tseng Y., Naït‐Abdesselam F., Khokhar A. A comprehensive 3‐dimensional security analysis of a controller in software‐defined networking // Security and Privacy. – 2018. – Vol. 1. – P. e21-1-е21-24.

- Gholami M., Sanjari M.J., Safari M. et al. Static security assessment of power systems: A review // Int Trans Electr Energ Syst. – 2020. – Vol. 30. – P. e12432-1-е12432-33.

- Carreras Guzman N.H., Wied M. et al. Conceptualizing the key features of cyber‐physical systems in a multi‐layered representation for safety and security analysis // Systems Engineering. – 2020. – Vol. 23. – P. 189-210.

- Kuper G., Massacci F., Shim W. et al. Who Should Pay for Interdependent Risk? Policy Implications for Security Interdependence Among Airports // Risk Analysis. – 2020. – Vol. 40. – P. 1001-1019.

- Choi C., Ogiela M.R. et al. Intelligent approaches for security technologies // Concurrency Computat Pract Exper. – 2018. – Vol. 30. – P. e4408-4411.

- Dayal N., Maity P., Srivastava S. et al. Research Trends in Security and DDoS in SDN // Security Comm. Networks. – 2016. – Vol. 9. – P. 6386-6411.

- Abassi R. VANET security and forensics: Challenges and opportunities // WIREs Forensic Sci. – 2019. – Vol. 1. – P. e1324-1337.

- Alouache L., Nguyen N., Aliouat M. et al. Survey on IoV routing protocols: Security and network architecture // Int J Commun Syst. – 2019. – Vol. 32. – P. e3849-3861.

- Brindha N., Deepa S., Balamurugan S. Security Protocol for Multimedia Streaming // In book: Design and Analysis of Security Protocol for Communication. – Taiwan, 2020. – P. 155-170.

- Demirpolat A., Sarica A.K., Angin P. ProtÉdge: A few‐shot ensemble learning approach to software‐defined networking‐assisted edge security // Trans Emerging Tel Tech. – 2020. – Vol. 32(8). – P. e4138-4150.

- Russell D.L., Arlow P.C. (2015). Security System Design and Implementation // In book: Industrial Security. – Berlin, 2015. – P. 144-186.

- Cheng J., Zheng J. Yu X. An ensemble framework for interpretable malicious code detection // Int J Intell Syst. – 2020. – Vol. 30. – P. 1-18.

- Jiang T., Yang M., Zhang Y. Research and implementation of M2M smart home and security system // Security Comm. Networks. – 2015. – Vol. 8. –                                                                   P. 2704-2711.

- Wendzel S., Tonejc J. et al. Cyber Security of Smart Buildings // In book: Security and Privacy in Cyber‐Physical Systems. – Berlin, 2017. – Р. 327-351.

- Chen Z., Zuo X., Dong N. et al. Application of network security penetration technology in power internet of things security vulnerability detection // Trans Emerging Tel Tech. – 2019. – Vol. 30. – P. e3859-3873.

- Al‐Turjman F., Zahmatkesh H., Shahroze R. An overview of security and privacy in smart cities' IoT communications // Trans Emerging Tel Tech. – 2019. – Vol. 34. – P. e3677-3690.

- Prince B. and Prince D. Memory in Security Issues for IoT. // In Memories for the Intelligent Internet of Things. – Berlin, 2018 – Vol. 34. – P. 303-322.

- Zhang Q., Zhao K., Kuang X. et al. Multidomain security authentication for the Internet of things // Concurrency Computat Pract Exper. – Berlin, 2020. – Vol. 32. – P. e5777-5795.

- Gomes J.F., Iivari M., Ahokangas P. et al. Cyber Security Business Models in 5G // In book: A Comprehensive Guide to 5G Security. – Chichester, 2018. – P. 99-126.

- Lan W. Target tracking and risk avoidance system for intelligent driving system based on 5G signal anomaly detection // Int J Commun Syst. – 2020. – Vol. 29. – P. e4518-4536.

- Ahmad I., Liyanage M., Shahabuddin S. et al. Design Principles for 5G Security // In book: A Comprehensive Guide to 5G Security. – Chichester, 2018. – P. 75-98.

- Monshizadeh M., Khatri V. IoT Security // In book: A Comprehensive Guide to 5G Security. – Chichester, 2018. – P. 247-265.

- de Oca E.M. Security Monitoring and Management in 5G // In book: Wiley 5G Ref. – Chichester, 2019. – P. 1-15.

- Kaljahi M. A. and Jahanshahi M. A survey on security vulnerabilities in channel assignment algorithms of multi‐interface wireless mesh networks // Security Comm. Networks. – 2016. – Vol. 9. – P. 5219-5237.

- Gupta «Mewadev» B.K. Privacy and Authentication on Security Protocol for Mobile Communications // In book: Design and Analysis of Security Protocol for Communication. – NY., 2020. – P. 299-315.

- Oppermann A., Toro F.G., Thiel F. et al. Secure Cloud Computing: Reference Architecture for Measuring Instrument under Legal Control // Security and Privacy. – 2018. – Vol. 1(3). – P. e18-44.

- Hassan H., Yang L.T., Qiu M. Special issue on Big Data Security and Intelligent Data in Clouds (BDS‐IDC) // Concurrency Computat. Pract. Exper. – 2017. – Vol. 29. – P. e4215.

- Al‐Karaki J.N., Gawanmeh A., Almalkawi I.T. et al. O. Probabilistic analysis of security attacks in cloud environment using hidden Markov models // Trans Emerging Tel Tech. – 2020. – Vol. 31. – P. e3915-3932.

- Mezni H., Sellami M., Kouki J. Security‐aware SaaS placement using swarm intelligence // J Softw Evol Proc. – 2018. – Vol. 30. – P. e1932-1951.

- Monshizadeh M., Khatri V. Mobile Virtual Network Operators (MVNO) Security // In book: A Comprehensive Guide to 5G Security. – Chichester, 2018. – P. 323-342.

- Ghosh S., Mishra A., Mishra B.K. Cyber‐Security Techniques in Distributed Systems, SLAs and other Cyber Regulations // In book: Cyber Security in Parallel and Distributed Computing. – NY., 2020. – P. 109-127.

- Ghasemigol M. Cloud Infrastructure Security // In book: Security, Privacy, and Digital Forensics in the Cloud. – NY., 2020. – P. 23-50.

- Ogiela L., Snášel V. Intelligent and semantic threshold schemes for security in cloud computing // Concurrency Computat Pract Exper. – 2019. – Vol. 31. – P. e5247-5265.

- Ogundoyin S.O. An anonymous and privacy‐preserving scheme for efficient traffic movement analysis in intelligent transportation system // Security and Privacy. – 2018. – Vol. 1. – P. e50-67

- Roshan R. and Rishi O.P. Application of Intelligent Data Analysis in Intelligent Transportation System Using IoT // In book: Intelligent Data Analysis. – Berlin, 2020. – P. 199-218.

- Shen J., Feng D. Cross‐layer security design for encrypted CPS based on modified security signalling game // Asian J Control. – 2020. – Vol. 22. – P. 956-975.

- Sundaresan M. and Boopathy D. Use of Machine Learning in Design of Security Protocols // In book: Design and Analysis of Security Protocol for Communication. – NY., 2020. – Р. 277-297.

- Sharma S., Jain A. Role of sentiment analysis in social media security and analytics // WIREs Data Mining Knowl Discov. – 2020. – Vol. 10. – P. e1366-1389.

- Khan S., Kifayat K. et al. Intelligent intrusion detection system in smart grid using computational intelligence and machine learning // Trans Emerging Tel Tech. – 2020. – Vol. 32. – P. e4062-4088.

- Irigoyen E., Larzabal E., Priego R. Low-cost platforms used in Control Educa-tion: An educational case study // Advances in Control Education: procced. 10th IFAC sympos. the internat. Federation of Automatic Control. – Sheffield, 2013. – P. 256-261.

- Bermudez-Ortega J., Besada-Portas E., Lopez-Orozco J.A. et al. Remote Web-based Control Laboratory for Mobile Devices based on EJsS, Raspberry Pi and Node.js // IFAC-Papers OnLine – 2015. – Vol. 48, №29. – Р. 158-163.

- Hoyo A., Guzman J.L., Moreno J.C. et al. Teaching Control Engineering Concepts using Open Source tools on a Raspberry Pi board // IFAC-Papers OnLine. – 2015. – Vol. 48, №29. – Р. 99-104.

- Ferdoush Sh., Li X. Wireless Sensor Network System Design using Raspberry Pi and Arduino for Environmental Monitoring Applications // Procedia Com-puter Science. – 2014. – Vol. 34. – P. 103-110.

- Schlobohm J., Pösch A., Reithmeier E. A Raspberry Pi Based Portable Endo-scopic 3D Measurement System // Electronics. – 2016. – Vol. 5, №43. –                                                       Р. 56-62.

- Gay W. Custom Raspberry Pi Interfaces: Design and build hardware interfaces for the Raspberry Pi. – St Catharines, Ontario: Apress, 2017. – 229 р.

- Monk S. Cookbook by Raspberry Pi. – Sebastopol, CA, 2016. – 410 р.

- Soper M.E. Expanding Your Raspberry Pi: Storage, printing, peripherals, and network connections for your Raspberry Pi. – Indianapolis: Apress, 2017. – 213 р.

- Tzivaras V. Raspberry Pi ZeroW Wireless Projects. – Birmingham; Mumbai: Packt Publishing, 2017. – 265 р.

- Norbom H. Raspberry Pi Python Projects. – Birmingham, 2017. – 91 р.

- Python K.S. The No-Nonsense Guide: Raspberry Pi: The No-Nonsense Guide. – California, US, 2016. – 214 р.

- Python K.S. PyGame and Raspberry Pi Game Development. – Ontario: Apress, 2016. – 198 р.

- Schwartz M. Building Smart Homes with Raspberry Pi Zero. – Birmingham; Mumbai: Packt, 2016. – 196 р.

- Петин В.А. Arduino и Raspberry Pi в проектах Intemet of Тhings. – СПб.: БХВ-Петербург, 2016. – 320 р.

- Chin S., Weaver J. Raspberry Pi with Java. Programming the Internet of Things (IoT) – Birmingham; Mumbai: Packt, 2016. – 336 р.

- Bates D. Raspberry Pi Projects for Kids. – Ed. 2nd. – Birmingham; Mumbai: Packt, 2015. – 336 р.

- Donat W. Learn Raspberry Pi Programming with Python. – Ontario, 2014. – 256 р.

- Sweigart Al. Cracking codes with Python: an Introduction to building and breaking ciphers. – San Francisco: No Starch Press, Inc., 2018. – 416 р.

- Yamanoor S., Yamanoor S. Python programming with Raspberry Pi. – Birmingham; Mumbai: Packt, 2017. – 312 р.

- Latest Kali Linux on Raspberry Pi with Touch Screen, Bluetooth and touch op-timised interface // https://whitedome.com.au/re4son/kali-pi/. 11.03.2020.

- Kali Raspberry Pi/Headless // https://charlesreid1.com/wiki/ Kali_Raspberry_Pi/Headless. 11.06.2020.

- Kali Linux Custom ARM Image Downloads // https://www.offensive-security.com/kali-linux-arm-images/. 11.06.2020.

- Setting WiFi up via the command line // https://www.raspberrypi.org/ documentation/configuration/wireless/wireless-cli.md. 13.01.2021.

- How to check filesystem for errors // https://www.raspberrypi.org /forums/viewtopic.php?f=66&t=8451. 13.01.2021.

- Temporary failure in name resolution // https://www.raspberrypi. org/forums/viewtopic.php?t=157047&p=1023463. 13.01.2021.

- Quinlan O., Baloro S. Raspberry Pi computers in schools. Raspberry Pi Foundation. – Cambridge, 2018. – 30 p.

- Rodríguez R.A., Cammarano P., Giulianelli D.A. et al. Using Raspberry Pi to create a solution for accessing educative questionnaires from mobile devices // Revista Iberoamericana de Tecnologias del Aprendizaje. – 2018. – Vol. 13(4) – P. 144-151.

- Using the Raspberry Pi for Educators // https://nostarch.com/blog/using-raspberry-pi-educators. 05.02.2021.

- Adams J.C., Brown R.A., Kawash J. et al. Leveraging the Raspberry Pi for CS Education // In Proceed. of the 49th ACM techn. sympos. on Computer Science Education. – NY., 2018. – Р. 814-815.

- Mitchell A-65 Computer Teaching Lab, Computers // https://a65lab.stanford.edu/equipment/computers. 05.05.2021.

- Stanford libraries. Lathrop Library // https://library.stanford.edu/ libraries/lathrop/24-hour-study-room. 05.05.2021.

- Electrical Engineering & Computer Science // http://kb.mit.edu/confluence /pages/viewpage.action?pageId=58984274. 05.05.2021.

- Harvard University // https://lab.dce.harvard.edu/web/labs/. 05.05.2021.

- Classroom and Computer Lab Locations // https://www.cmu.edu/ computing/services/teach-learn/tes/locations.html. 05.05.2021.

- Ryane I. et al. A Case Study of Using Edmodo to Enhance Computer Science Learning for Engineering Students // International Journal of Emerging Technologies in Learning (iJET). – 2020. – Vol. 15, №3. – P. 62-73.

- Garmpis A., Gouvatsos N. Innovative teaching methods in Operating Systems: The Linux case // Innovative approches in Education: Design and Networking. – 2012. – Vol. 1.0. – Р. 155-163.

- Yang J., Lee T.-Y., Chen B. et al. A Comprehensive Teaching Reform Model for a Computer Networks Course Based on Integrated Information Systems // International Journal of Emerging Technologies in Learning. – 2019. – Vol. 14, №18. – P. 76-91.

- Muniasamy V., Ejlani I.M., Anadhavalli M. Student’s Performance Assessment and Learning Skill towards Wireless Network Simulation Tool – Cisco Packet Tracer // International Journal of Emerging Technologies in Learning. – 2019. – Vol. 14, №7. – P. 196-208.

- Ref_my – Projects, Raspberry Pi бойынша материалдар (шолу жасау, жинау, баптаулар, қолдану) // http://enu.ademi.online/rpi. 11.09.2021.

- Оспанова А.Б., Тулеуов Б.И. Перспективы использования микрокомпьютера Raspberry Pi в эффективной цифровизации Казахстана // Вестник Евразийского национального университета имени Л.Н. Гумилева. – 2018. – №4(125). – С. 95-107.

- Жаркимбекова А., Оспанова А.Б., Сагиндыков Х.М. и др. Микрокомпьютер Raspberry Pi (3 Model B) и практические перспективы его использования // Актуальные проблемы инфотелекоммуникаций в науке и образовании: матер. 7-й междунар. науч.-техн. и науч.-метод. конф. (АПИНО 2018). – СПб., 2018. – С. 324-328.

- Сагиндыков К. М., Оспанова А. Б., Жаркимбекова А.Т. Raspberry Pi микрокомпьютерiне қатысты дереккөздерiне талдау жасау // Вестник государственного университета имени Шакарима города Семей. – 2019. – №3(87). – С. 79-84.

- Жаркимбекова А.Т., Сагиндыков К.М., Оспанова А.Б. Raspberry Pi микрокомпьютерi негiзiнде әзiрленген жобаларды және қосымшаларды қолдану мүмкiндiктерi // Вестник Алматинского университета энергетики и связи. – 2019. – №1(44). – С. 80-85.

- Alex D.S. et al. Raspberry Pi in Computer Science and Engineering Education // In Intelligent Embedded Systems. – 2018. – Vol. 492. – P. 11-16.

- Adams J.C et al. Leveraging the Raspberry Pi for CS Education // In Proceed. of the 49th ACM Technical Symposium on Computer Science Education – Association for Computing Machinery. – NY., 2018. – P. 814-815.

- Emani R., Glantz E.J., Gamrat C. et al. Using the Raspberry Pi in IT Education // In proceed. of the 20th Annual SIG conf. on Information Technology Education – Association for Computing Machinery. – NY., 2019. – P. 153.

- ElAarag H. Deeper learning in computer science education using raspberry pi // Journal of Computing Sciences in Colleges. – 2017. – Vol. 33(2). – P. 161-170.

- Mahmood S., Palaniappan S., Hasan R. et al. Raspberry PI and role of IoT in Education // In procced. 4th MEC internat. conf. on Big Data And Smart City (ICBDSC, 2019). – Muscat, 2019. – P. 1-6.

- Marot J., Bourennane S. Raspberry Pi for Image Processing Education // 25th European Signal proces. conf. – Kos, Greece 2017. – P. 2428-2432.

- Hajjar S., Spears T. Hardware Microprogramming Education Using Raspberry PI and Arduino Technologies // International Journal of Intelligent Information Systems. – 2019. – Vol. 8, Issue 2. – P. 47-51.

- История и описание Raspberry Pi // https://ru.wikipedia.org/wiki/ Raspberry_Pi#cite_notealphasended. 10.10.2020.

- Русскоязычное сообщество пользователей Raspberry Pi // http://raspberrypi.ru/. 19.09.2021.

- Оспанова А.Б., Сауанов Б.Р. Инструменты сетевой безопасности на основе микрокомпьютера Raspberry Pi // Интеллектуалдық ақпараттық және коммуникациялық технологиялар - «Қазақстан – 2050» стратегиясы аясында үшiншi индустриалды революцияны жүзеге асырудың құралы: 4-ші халық. ғыл.-практ. конф. еңбек. – Астана, 2017. – Б. 380-382.

- Оспанова А.Б., Тулеуов Б.И. Перспективы использования микрокомпьютера Raspberry Pi в эффективной цифровизации на примере Казахстана // Матер. 7-й междунар. науч.-техн. и науч.-метод. конф. «Актуальные проблемы инфотелекоммуникаций в науке и образовании» (АПИНО 2018). – СПб., 2018. – С. 510-515.

- Жаркимбекова А.Т., Оспанова А. Б., Сагиндыков К.М. Қазақстанды тиiмдi цифрландыруда Raspberry Pi микрокомпьютерiн қолдану келешегi // Proceed. of Eurasian global science forum 2018 (EGSF-2018). – Astana, 2018. – P. 20-23.

- Оспанова А.Б., Сагиндыков К.М., Жаркимбекова А. и др. Перспективы использования микрокомпьютера Raspberry Pi в эффективной цифровизации Казахстана // Матер. 5-й междунар. науч.-практ. конф. «Интеллектуальные информационные и коммуникационные технологии – средство осуществления третьей индустриальной революции в свете стратегии «КАЗАХСТАН-2050». – Астана: ЕНУ им. Л.Н. Гумилева, 2018. – С. 38-41.

- Жаркимбекова А.Т., Оспанова А.Б., Сагиндыков К.М. Разработка программно-аппаратного устройства для исследования безопасности компьютерных сетей на основе микрокомпьютеров типа Raspberry Pi // Abstr. of the 2nd internat. scient.-pract. internat. conf. «Integration of Education, Science and Business in Modern Environment: Summer Debates». – Dnipro, 2020. – P. 196-197.

- Оспанова А.Б., Уалиханов Г., Жаркимбекова А.Т. Управление утилитами Kali Linux // Бiлiм, ғылым, инновациялар-жас зерттеушiлердiң үлесi: Қазақстан Республикасының елордасы мен «Тұран-Астана» университетiнiң 20 жылд. арнал. атты жас ғал., докт., магистр. мен студент. 9-ші халық. ғыл.-практ. конф. жинақ. – Астана: «Туран-Астана» университетi, 2018. – Б. 336-339.

- Zharkimbekova A., Ospanova A., Sagindykov K. et al. Implementation and Commercialization of the Results of the «Multidisciplinary Mobile Computer Classroom Based on Raspberry Pi» Project // International Journal of Emerging Technologies in Learning (iJET). – 2020. – Vol. 15, №13. – P. 116-135.

- Барахнин В.Б., Лукпанова Л.Х., Соловьев А.А. Қазақ тілін морфологиялық талдау жүйелері үшін флективтік кластарын пайдалана отырып, сөз формаларын құру алгоритмі (орысша) // Новосиб. мемл. ун-нің хабаршы. – 2014. – Т. 12, №1. – Б. 25-32.

- Su J., Vysotska V., Sachenko A. et al. Information resources processing using linguistic analysis of textual content // Procced. 9th internat. conf. on Intelligent Data Acquisition and Advanced Computing Systems: technology and applications (IDAACS). – Bucharest, 2017. – P. 573-578.

- Lyytinen K.J. Implications of Theories of Language for Information Systems // MIS Quarterly. – 1985. – Vol. 9, №1. – Р. 61-74.

- Андреев А.М., Березкин Д.В., Брик А.В. Лингвистический процессор для информационно-поисковой системы // http://www.inteltec.ru/publish /articles/textan/art_21br.shtml. 21.09.2020.

- Колосов С.В. Лингвистический процессор в системе интеллектуального поиска в интернет // Вестник АлтГТУ им. И.И. Ползунова. – 2006. – №2. – С. 169-172.

- Скребцова Т.Г., Клементьева А., Кузнецов С. и др. Лингвистический анализатор: преобразование текста в метаязыковую структуру данных. – СПб., 2019. – 238 с.

- Гаршина В.В., Богоявленская Ю.А. Разработка лингвистического парсера русского языка // Вестник ВГУ. – 2012. – №2. – С. 174-182.

- Гурин Н.И., Жук Я.А. Морфологический анализ текста для генерации базы знаний диалоговой информационной системы // Тр. БГТУ. – 2016. – №6. – С. 156-159.

- Kurdi M.Z. Natural Language Processing and Computational Linguistics 1: Speech, Morphology and Syntax. – London, 2016. – 275 р.

- Kurdi M.Z. Natural Language Processing and Computational Linguistics 2: Semantics, Discourse and Applications. – London, 2017. – 301 р.

- Clark A., Lappin Ch. Unsupervised Learning and Grammar Induction // The Handbook of Computational Linguistics and Natural Language Processing. – NY., 2010. – Р. 197-220.

- Chutia, R. Ranking of Z‐numbers based on value and ambiguity at levels of decision making // Int J Intell Syst. – 2020. – Vol. 36. – P. 313-331.

- Xian S., Jing N., Xue W. et al. A New Intuitionistic Fuzzy Linguistic Hybrid Aggregation Operator and Its Application for Linguistic Group Decision Making // Int. J. Intell. Syst. – 2017. – Vol. 32. – P. 1332-1352.

- Xian S., Zhang J., Xue W. Fuzzy Linguistic Induced Generalized OWA Operator and Its Application in Fuzzy Linguistic Decision Making // Int. J. Intell. Syst. – 2016. – Vol. 31. – P. 749-762.

- Novák V., Perfilieva I., Dvořák A. Fuzzy/Linguistic Control and Decision‐Making // In book: Insight into Fuzzy Modeling. – NY., 2016. – P. 151-188.

- Белоножко П.П., Белоус В.В., Куцевич Н.А. и др. Свободные облачные аппаратно-программные платформы: аналит. обзор // Науковедение. – 2016. – Т. 8, №6. – С. 1-24.

- Freet D., Agrawal R., Walker J., Badr Y. Open source cloud management platforms and hypervisor technologies: A review and comparison // Procced. conf. proceed. Southeastcon (IEEE). – Norfolk, 2016. – P. 1-8.

- Aljamal R., El-Mousa A., Jubair F. A comparative review of high-performance computing major cloud service providers // In Procced. of the 9th internat. conf. on Information and Communication Systems (ICICS 2018) – Irbid, 2018. – P. 181-186.

- Gorham Ch.L. Developing enterprise cyber situational awareness // International Journal of Managing Information Technology. – 2020. – Vol. 12, №3. –P. 1-8.

- Ravichandran S.K., Sasi A. Effective storage of goods in a warehouse using farm optimisation algorithm // International Journal of Cloud Computing. – 2020. – Vol. 9, №2/3. – P. 207-215.

- Attaran M., Woods J. Cloud computing technology: improving small business performance using the Internet. // Journal of Small Business & Entrepreneurship. – 2018. – Vol. 13(2). – P. 111-137.

- Hu Y. et al. Intelligent cloud workflow management and scheduling method for big data applications // https://doi.org/10.1186/s13677-020. 19.09.2021.

- Ahmed А., Pierre G. Docker-pi: Docker container deployment in fog computing infrastructures // International Journal of Cloud Computing. – 2020. – Vol. 9, №1. – P. 6-27.

- Koupaei A.N.A. A hybrid method for improving quality of service in constraint-based availability in the cloud for SMES // International Journal of cloud computing. – 2019. – Vol. 8(2). – P. 103-116.

- Phi N.X., Hung T.C. Proposed load balancing algorithm to reduce response time and processing time on cloud computing // International Journal of Computer Networks & Communications. – 2018. – Vol. 10, №3. – P. 87-98.

- Dhari А., Arif Kh. An Efcient Load Balancing Scheme for Cloud Computing // Indian Journal of Science and Technology. – 2017. – Vol. 10. – Р. 1-8.

- Богомолов И.В., Алексиянц А.В., Борисенко О.Д. и др. Проблемы масштабируемости облачных сред и поиск причин деградации центрального сервиса идентификации Openstack Keystone // Известия ЮФУ. – 2017. – №12. – С. 130-140.

- Аксенова Е.Л., Швецова В.В., Борисенко О.Д. и др. Реализация сервиса для замены Keystone в качестве центрального сервиса идентификации облачной платформы Openstack // Тр. ИСП РАН. – 2017. – Т. 29, №6. –                                                   С. 203-212.

- Li Zh., Yan Ch., Yu X. et al. Bayesian network-based Virtual Machines consolidation method // Future Generation Computer Systems. – 2017. – Vol. 69. – P. 75-87.

- Rakesh B., Lalitha K., Ismail M. et al. Distributed scheme to authenticate data storage security in cloud computing. // International Journal of Computer Science & Information Technology. – 2017. – Vol. 9, №6. – P. 59-66.

- Khalil M.H., Elsayed A., Sheta W. et al. Auto resource management to enhance reliability and energy consumption in heterogeneous cloud computing // International Journal of Computer Networks & Communications. – 2020. – Vol. 12, №2. – P. 85-108.

- Khalil M.H., Azab M., Elsayed A. et al. Maintaining cloud performance under DDOS attacks // International Journal of Computer Networks & Communications. – 2019. – Vol. 11, №6. – P. 1-22.

- Almutairy N.M., Al-Shqeerat Kh.H. A. A survey on security challenges of virtualization technology in cloud computing // International Journal of Computer Science & Information Technology. – 2019. – Vol 11, №3. – P. 95-105.

- Singh S., Jeong Y. S., Park J.H. A survey on cloud computing security: Issues, threats, and solutions // Journal of Network and Computer Applications. – 2016. – Vol. 75. – P. 200-222.

- Bharati P.V., Mahalakshmi T.S. A Combinational Approach for securing the data in cloud storage using HMAC-SHA512 and Information Secured Algorithm (ISA) // International Journal of Applied Engineering Research. – 2016. – Vol. 6. – P. 4081-4084.

- Chou T. Security threats on cloud computing vulnerabilities // International Journal of Computer Science & Information Technology. – 2013. – Vol. 5, №3. – P. 79-88.

- Shashikumar P., Hegde S. et al. Secure Data Sharing in Cloud Computing Using Revocable Data Using CP-ABE Techniques // International Journal of Innovative Research in Information Security. – 2017. – Vol. 4, Issue 5. – P. 64-66.

- Mahesh Kumar K.V.K. Overview of cloud computing architecture: service delivery models, security& privacy issues and trust // International Journal of Research in Engineering and Technology. – 2013. – Vol. 2, Issue 12. – P. 607-610.

- Panda Free Antivirus // https://www.pandasecurity.com. 19.09.2021.

- Patki U.S. Clustering algorithms and their applications in cloud computing environment // International Research Journal of Computer Science. – 2017. – Vol. 4, Issue 4. – P. 14-16.

- Kali Linux: обзор дистрибутива для продвинутых пользователей // https://linuxvsem.ru/distributions/kali-linux-obzor. 19.09.2021.

- Порттарды сканерлеу // https://www.avast.ru/business/resources/what-is-port-scanning. 19.09.2021.

- Примеры использования nmap - сканера портов // http://itword.net/page/nmap. 19.09.2021.

- Руководство по работе со скриптами Nmap Scripting Engine (NSE) (networkguru.ru) // https://nmap.org/nsedoc/categories/auth.html. 19.09.2021.

- PyQt4 4.11.4 // pypi.org/project/PyQt4/. 19.09.2021.

- Qt // www1.qt.io/ru/. 19.09.2021.

- Выбор микрокомпьютера // https://club.dns-shop.ru/blog/t-334-platformyi/16184-vyibor-mikrokomputera/. 20.08.2021.

- Функциональные микрокомпьютеры на 2021 год // https://yanashla.com/luchshie-mikrokompyutery/. 20.08.2021.

- Рейтинг лучших одноплатных микрокомпьютеров на 2021 год: обзор достоинств и недостатков // https://vyborok.com/rejting-luchshih. 20.08.2021.

- Рейтинг качественных одноплатных микрокомпьютеров // https://vyborok.com/rejting-luchshih-odnoplatnyh-mikrokompyuterov/. 20.08.2021.

- Все модели Raspberry Pi // https://raspberrypi.ru/modeli_raspberry_pi. 20.08.2021.

- Альтернативы Raspberry Pi // https://habr.com/ru/post/457666/. 20.08.2021.

- Raspberry Pi // https://www.raspberrypi.org/. 20.08.2021.

- Welcome to Raspbia // http://raspbian.org/. 20.08.2021.

- Adafruit // https://www.adafruit.com/. 20.08.2021.

- Компьютер на Linux // http://amperka.ru/. 20.08.2021.

- Распиновка и описание разъемов GPIO Raspberry Pi (model B и B+) // http://raspberrypi.ru/gpio_pinout_pi3/. 13.03.2021.

- Kali Linux Downloads // https://www.kali.org/downloads/. 13.03.2021.

- SD Memory Card Formatter // https://www.sdcard.org/downloads /formatter/. 13.03.2021.

- Balena Etcher Downloads // https://etcher.io/. 13.03.2021.

- Raspberry Pi 3: Model B+ vs Model B - сравнительное тестирование // https://codius.ru/articles/Raspberry_Pi_3_Model_B_Plus_vs_Model_B. 10.10.2021.

- Hutchens J. Kali Linux Network Scanning Cookbook – Birmingham: Packt Publishing, 2014. – 452 р.

- Parasram Sh.V.N, Samm A., Boodoo D. et al. Kali Linux: Assuring Security by Penetration Testing. – Mumbai, 2018. – 448 р.

- Основы BASH. Часть 1 // https://habr.com/ru/post/47163/. 10.10.2021.

- Ospanova A., Tuleuov B., Zharkimbekova A. et al. Mobile Devices and Portative Classroom Based on Raspberry Pi Computers // Procced. 12th nation. conf. with internat. partic. «Electronica 2021». – Sofia, 2021. – P. 62-65.

ҚОСЫМША А

«Kali Linux утилиталарын интеллектуалдық басқару» программасына авторлық құқықты мемлекеттік тіркеу куәлігінің көшірмесі

ҚОСЫМША Ә

Диссертациялық зерттеу нәтижесін өндіріске ендіру актісінің көшірмесі

ҚОСЫМША Б

Кесте Б.1 – Микрокомпьютерлердің техникалық сипаттамалары

| ### Микрокомпьютер | ### CPU | ### GPU | ### Оперативті жадысы | ### Интерфейсі |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ### Raspberry Pi 3 B+ | ### Broadcom BCM2837B0 (4xCortex-A53, 64-bit @ 1.4GHz) | ### Broadcom Videocore-IV | ### 1 GB LPDDR2 SDRAM | ### WiFi, ### Bluetooth 4.2, GbE, 4xUSB 2.0, microSD, micro-USB, HDMI, MIPI-CSI, MIPI-DSI, 40-pin қосқыш |
| ### ASUS Tinker Board | ### Rockchip RK3288 (4x Cortex-A17 @ 1.8GHz) | ### Mali-T760 | ### 2 GB LPDDR3 RAM | ### GbE, WiFi, Bluetooth 4.0, 4xUSB 2.0 плюс microSD, micro-USB, HDMI, MIPI-CSI, MIPI-DSI, 40-pin разъем |
| ### Orange Pi PC 2 | ### Allwinner H5 (4xCortex-A53, @ 1 GHz) | ### Mali-450 MP2 | ### 1 GB DDR3 RAM | ### 3xUSB 2.0, micro-USB OTG, HDMI, GbE, microSD, CVBS, аудио, MIPI-CSI, 40-pin разъем |
| ### Khadas Vim1 | ### Amlogic S905X (4x Cortex-53 @ 1.5 GHz) | ### Mali-450 MP2 | ### 2GB DDR3 RAM | ### Wi-Fi, Bluetooth 4.2, Fast Ethernet, 2xUSB 2.0, Type C, HDMI 2.0a, IR, micro SD, 40-pin разъем (не совместим с Raspberry Pi), ИК-приёмник |
| ### PINE64 Rock64 | ### Rockchip RK3328 (4x Cortex A53 @1.3 GHz) | ### Mali – 450M2 | ### 1/2/4 GB LPDDR3 RAM | ### HDMI 2.0a с HDR10, GbE, 2 x USB 2.0, 1 x USB 3.0, 40-pin разъем |

ҚОСЫМША В

Қолдануға дайын құрылғы үлгілері

Сурет В.1 – Сыртқы дисплейі, bluetooth пернетақтасы және USB тінтуірі бар Raspberry Pi

Сурет В.2 – Дисплейі, USB пернетақтасы және тінтуірі бар Raspberry Pi

Сурет В.3 – Қолдануға дайын мобильді портативті тасымалданатын  құрылғы салынған кейс

ҚОСЫМША Г

Қазақ тілінде әзірленген жұмыс ортасының Python тілінде жазылған программа листингісі

#! /usr/bin/env python2

# coding: utf8

import os

import sys

import ConfigParser

from PyQt4.QtCore import *

from PyQt4.QtGui import *

Config = ConfigParser.RawConfigParser()

Config.read('App.ini')

def main():

app = QApplication(sys.argv)

w = MyWindow()

w.show()

sys.exit(app.exec_())

class MyWindow(QWidget):

def __init__(self, *args):

QWidget.__init__(self, *args)

self.setWindowTitle(u'Kali Linux утилиталарын басқару')

self.setWindowIcon(QIcon('icons/aob.jpeg'))

self.setToolTip(u'Бұл утилиталармен жұмыс істеуді жеңілдететің программа')

pal = self.palette()

pal.setColor(QPalette.Normal, QPalette.Window, QColor("#E0EEE4"))

self.setPalette(pal)

self.setFont(QFont("Arial", weight = QFont.Bold))

self.label = QLabel(u'IP, IP диапазоны немесе ішкі желі маскасын таңдаңыз/енгізіңіз')

self.te = QTextEdit()

"""

ToKnowPid =   ""

self.btKill = QPushButton(u"Тазалау")

self.connect(self.btKill, SIGNAL('clicked()'), self.run_btKill)

"""

self.cb = QComboBox()

self.cb.setEditable(True)

self.cb.addItem("45.33.32.156 -- 45.33.32.158")

self.cb.addItem("45.33.32.252")

self.cb.addItems(["45.33.32.163", "45.33.32.*", "45.33.32.156", "10.20.30.30"])

self.bt = QPushButton(u"Жұмыс істеп тұрған хосттарды іздеу")

self.connect(self.bt, SIGNAL('clicked()'), self.run_nmap)

self.btnmap1 = QPushButton(u"Файлдан хосттардың тізімін тексеру")

self.connect(self.btnmap1, SIGNAL('clicked()'), self.run_nmap1)

self.btnmap2 = QPushButton(u"80, 443, 22 порттарды тексеру")

self.connect(self.btnmap2, SIGNAL('clicked()'), self.run_nmap2)

self.btnmap3 = QPushButton(u"Ашық порттардағы программалық қамтама және ОЖ-нің версияларын аңықтау")

self.connect(self.btnmap3, SIGNAL('clicked()'), self.run_nmap3)

self.btnmap4 = QPushButton(u"Фильтрленбейтін порттарды анықтау")

self.connect(self.btnmap4, SIGNAL('clicked()'), self.run_nmap4)

#___________________

self.label1 = QLabel(u"Осы хосттын IP-адресін анықтау")

self.te1 = QTextEdit()

self.bt1 = QPushButton(u"wlan0 IP")

self.connect(self.bt1, SIGNAL('clicked()'), self.get_ip1)

self.bt2 = QPushButton(u"wlan1 IP")

self.connect(self.bt2, SIGNAL('clicked()'), self.get_ip2)

self.bt3 = QPushButton(u"eth0 IP")

self.connect(self.bt3, SIGNAL('clicked()'), self.get_ip3)

#___________________

grid = QGridLayout()

grid.setSpacing(5)

grid.addWidget(self.label, 0, 0, 1, 2)

#grid.addWidget(self.btKill, 1, 5, 1, 1)

grid.addWidget(self.cb, 1, 0, 1, 2)

grid.addWidget(self.te, 2, 0, 6, 2)

grid.addWidget(self.bt, 3, 4, 1, 2)

grid.addWidget(self.btnmap1, 4, 4, 1, 2)

grid.addWidget(self.btnmap2, 5, 4, 1, 2)

grid.addWidget(self.btnmap3, 6, 4, 1, 2)

grid.addWidget(self.btnmap4, 7, 4, 1, 2)

grid.addWidget(self.label1, 9, 0, 1, 2)

grid.addWidget(self.te1, 10, 0, 3, 2)

grid.addWidget(self.bt1, 10, 4, 1, 2)

grid.addWidget(self.bt2, 11, 4, 1, 2)

grid.addWidget(self.bt3, 12, 4, 1, 2)

self.setLayout(grid)

self.resize(450, 350)

self.center()

def center(self):

screen = QDesktopWidget().screenGeometry()

size =  self.geometry()

self.move((screen.width()-size.width())/2, (screen.height()-size.height())/2)

self.connect(self.cb, SIGNAL("returnPressed(void)"), self.run_command)

def run_command(self):

cmd = str(self.cb.text())

stdouterr = os.popen4(cmd)[1].read()

self.te.setText(stdouterr)

"""

def run_btKill(self):

#Name = self.ConfigSectionMap("DataFile")

ToKill = "kill ToKnowPid"

stdouterr = os.popen4(ToKill)[1].read()

self.te.setText(stdouterr)

"""

def run_nmap(self):

text = str(self.cb.currentText())

cmd = "nmap -sn " + text

stdouterr = os.popen4(cmd)[1].read()

self.te.setText(stdouterr)

def run_nmap1(self):

Name = Config.get('DataFile', 'Name')

cmd = "nmap -sn -iL " + Name

ToKnowPid = "pidof nmap"

stdouterr = os.popen4(cmd)[1].read()

self.te.setText(stdouterr)

def run_nmap2(self):

text = str(self.cb.currentText())

cmd = "nmap -p 80,443,22 " + text

stdouterr = os.popen4(cmd)[1].read()

self.te.setText(stdouterr)

def run_nmap3(self):

text = str(self.cb.currentText())

textCommand = str("| grep \"open\" | awk '{print $3, \"\t\", $4, \"  \", $5}'")

cmd = "nmap -sV " + text + textCommand

stdouterr = os.popen4(cmd)[1].read()

self.te.setText(stdouterr)

def run_nmap4(self):

text = str(self.cb.currentText())

textCommand = str("| grep unfiltered")

cmd = "nmap -sA " + text + textCommand

stdouterr = os.popen4(cmd)[1].read()

self.te.setText(stdouterr)

#__________________________

def get_ip1(self):

cmd = str("ifconfig wlan0 | grep 'inet ' | cut -d: -f2 | awk '{ print $2}'")

stdouterr = os.popen4(cmd)[1].read()

self.te1.setText(stdouterr)

def get_ip2(self):

cmd = str("ifconfig wlan1 | grep 'inet ' | cut -d: -f2 | awk '{ print $2}'")

stdouterr = os.popen4(cmd)[1].read()

self.te1.setText(stdouterr)

def get_ip3(self):

cmd = str("ifconfig eth0 | grep 'inet ' | cut -d: -f2 | awk '{ print $2}'")

stdouterr = os.popen4(cmd)[1].read()

self.te1.setText(stdouterr)

#_____________________________

if __name__ == "__main__":

main()

Орыс тілінде әзірленген жұмыс ортасының Python тілінде жазылған программа листингісі

#! /usr/bin/env python2

# coding: utf8

import os

import sys

import ConfigParser

from PyQt4.QtCore import *

from PyQt4.QtGui import *

Config = ConfigParser.RawConfigParser()

Config.read('App.ini')

def main():

app = QApplication(sys.argv)

w = MyWindow()

w.show()

sys.exit(app.exec_())

class MyWindow(QWidget):

def __init__(self, *args):

QWidget.__init__(self, *args)

self.setWindowTitle(u'Управление утилитами Kali Linux')

self.setWindowIcon(QIcon('icons/aob.jpeg'))

self.setToolTip(u'Бұл утилиталармен жұмыс істеуді жеңілдететің программа')

pal = self.palette()

pal.setColor(QPalette.Normal, QPalette.Window, QColor("#E0EEE4"))

self.setPalette(pal)

self.setFont(QFont("Arial", weight = QFont.Bold))

self.label = QLabel(u'Выберите/введите IP, диапазон IP или маску подсети')

self.te = QTextEdit()

"""

ToKnowPid =   ""

self.btKill = QPushButton(u"Сброс")

self.connect(self.btKill, SIGNAL('clicked()'), self.run_btKill)

"""

self.cb = QComboBox()

self.cb.setEditable(True)

self.cb.addItem("45.33.32.156 -- 45.33.32.158")

self.cb.addItem("45.33.32.252")

self.cb.addItems(["45.33.32.163", "45.33.32.*", "45.33.32.156", "10.20.30.30"])

self.bt = QPushButton(u"Поиск активных хостов")

self.connect(self.bt, SIGNAL('clicked()'), self.run_nmap)

self.btnmap1 = QPushButton(u"Сканировать список хостов из файла")

self.connect(self.btnmap1, SIGNAL('clicked()'), self.run_nmap1)

self.btnmap2 = QPushButton(u"Сканировать порты 80, 443, 22")

self.connect(self.btnmap2, SIGNAL('clicked()'), self.run_nmap2)

self.btnmap3 = QPushButton(u"Определить ОС и версии ПО на открытых портах")

self.connect(self.btnmap3, SIGNAL('clicked()'), self.run_nmap3)

self.btnmap4 = QPushButton(u"Определить нефильтрующиеся порты")

self.connect(self.btnmap4, SIGNAL('clicked()'), self.run_nmap4)

#___________________

self.label1 = QLabel(u"Узнать IP своего хоста")

self.te1 = QTextEdit()

self.bt1 = QPushButton(u"wlan0 IP")

self.connect(self.bt1, SIGNAL('clicked()'), self.get_ip1)

self.bt2 = QPushButton(u"wlan1 IP")

self.connect(self.bt2, SIGNAL('clicked()'), self.get_ip2)

self.bt3 = QPushButton(u"eth0 IP")

self.connect(self.bt3, SIGNAL('clicked()'), self.get_ip3)

#___________________

grid = QGridLayout()

grid.setSpacing(5)

grid.addWidget(self.label, 0, 0, 1, 2)

#grid.addWidget(self.btKill, 1, 5, 1, 1)

grid.addWidget(self.cb, 1, 0, 1, 2)

grid.addWidget(self.te, 2, 0, 6, 2)

grid.addWidget(self.bt, 3, 4, 1, 2)

grid.addWidget(self.btnmap1, 4, 4, 1, 2)

grid.addWidget(self.btnmap2, 5, 4, 1, 2)

grid.addWidget(self.btnmap3, 6, 4, 1, 2)

grid.addWidget(self.btnmap4, 7, 4, 1, 2)

grid.addWidget(self.label1, 9, 0, 1, 2)

grid.addWidget(self.te1, 10, 0, 3, 2)

grid.addWidget(self.bt1, 10, 4, 1, 2)

grid.addWidget(self.bt2, 11, 4, 1, 2)

grid.addWidget(self.bt3, 12, 4, 1, 2)

self.setLayout(grid)

self.resize(450, 350)

self.center()

def center(self):

screen = QDesktopWidget().screenGeometry()

size =  self.geometry()

self.move((screen.width()-size.width())/2, (screen.height()-size.height())/2)

self.connect(self.cb, SIGNAL("returnPressed(void)"), self.run_command)

def run_command(self):

cmd = str(self.cb.text())

stdouterr = os.popen4(cmd)[1].read()

self.te.setText(stdouterr)

"""

def run_btKill(self):

ToKill = "kill ToKnowPid"

stdouterr = os.popen4(ToKill)[1].read()

self.te.setText(stdouterr)

"""

def run_nmap(self):

text = str(self.cb.currentText())

cmd = "nmap -sn " + text

stdouterr = os.popen4(cmd)[1].read()

self.te.setText(stdouterr)

def run_nmap1(self):

Name = Config.get('DataFile', 'Name')

cmd = "nmap -sn -iL " + Name

ToKnowPid = "pidof nmap"

stdouterr = os.popen4(cmd)[1].read()

self.te.setText(stdouterr)

def run_nmap2(self):

text = str(self.cb.currentText())

cmd = "nmap -p 80,443,22 " + text

stdouterr = os.popen4(cmd)[1].read()

self.te.setText(stdouterr)

def run_nmap3(self):

text = str(self.cb.currentText())

textCommand = str("| grep \"open\" | awk '{print $3, \"\t\", $4, \"  \", $5}'")

cmd = "nmap -sV " + text + textCommand

stdouterr = os.popen4(cmd)[1].read()

self.te.setText(stdouterr)

def run_nmap4(self):

text = str(self.cb.currentText())

textCommand = str("| grep unfiltered")

cmd = "nmap -sA " + text + textCommand

stdouterr = os.popen4(cmd)[1].read()

self.te.setText(stdouterr)

#__________________________

def get_ip1(self):

cmd = str("ifconfig wlan0 | grep 'inet ' | cut -d: -f2 | awk '{ print $2}'")

stdouterr = os.popen4(cmd)[1].read()

self.te1.setText(stdouterr)

def get_ip2(self):

cmd = str("ifconfig wlan1 | grep 'inet ' | cut -d: -f2 | awk '{ print $2}'")

stdouterr = os.popen4(cmd)[1].read()

self.te1.setText(stdouterr)

def get_ip3(self):

cmd = str("ifconfig eth0 | grep 'inet ' | cut -d: -f2 | awk '{ print $2}'")

stdouterr = os.popen4(cmd)[1].read()

self.te1.setText(stdouterr)

#_____________________________

if __name__ == "__main__":

main()