Евразийский национальный университет им. Л.Н. Гумилева

УДК 574.5                                                                                    На правах рукописи

ЕВНЕЕВА ДИНАРА ОРАЛБАЕВНА

Экологическая характеристика гидробиоценоза озера Талдыколь и микробиологические подходы к его восстановлению

8D05208 – Экология и природопользование

Диссертация на соискание степени

доктора философии (PhD)

Научный консультант

доктор биологических наук,

профессор

А.Б. Абжалелов

Зарубежный консультант

доктор биологических наук,

профессор

А.Р. Кузметов

Республика Казахстан

Астана, 2026

СОДЕРЖАНИЕ

| НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ....................................................................... | 4 |
| --- | --- |
| ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ........................................................ | 5 |
| ВВЕДЕНИЕ..................................................................................................... | 6 |
| 1 ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ.............................................................................. | 12 |
| 1.1 Современное представление о структуре и функционировании пресноводных биоценозов............................................................................... | 12 |
| 1.2 Основные абиотические факторы, определяющие экологию озер....... | 14 |
| 1.3 Гидробиологические показатели как индикаторы состояния водной экосистемы........................................................................................................ | 16 |
| 1.4 Экологическое значение малых и бессточных озер в урбанизированных зонах................................................................................. | 17 |
| 1.5 Антропогенные воздействия и их экологические последствия на озеро.................................................................................................................. | 19 |
| 1.6 Экологическое состояние озера Талдыколь: исторический обзор, исследования и проблемы............................................................................... | 23 |
| 1.7 Обзор научных исследований по восстановлению биоценоза озер урбанизированных территорий....................................................................... | 25 |
| 2 МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ................................. | 28 |
| 2.1 Характеристика объекта исследования.................................................... | 28 |
| 2.2 Методики гидрохимического анализа...................................................... | 31 |
| 2.3 Гидробиологические методы исследования............................................ | 33 |
| 2.4 Микробиологические методы исследования........................................... | 35 |
| 2.4.1 Выделение и культивирование микроорганизмов .…………………. | 35 |
| 2.4.2 Определение антимикробной активности микроорганизмов ……… | 35 |
| 2.4.3 Определение нитрифицирующей активности микроорганизмов …. | 36 |
| 2.4.4 Определение протеолитической активности микроорганизмов …. | 36 |
| 2.4.5 Определение липолитической активности микроорганизмов …….. | 37 |
| 2.4.6 Определение фосфатмобилизующей активности микроорганизмов …………………………………………………………………….. | 37 |
| 2.4.7 Идентификация выделенных изолятов бактерий............................... | 37 |
| 2.5 Методики оценки видового биоразнообразия......................................... | 38 |
| 2.6 Картографические методы исследования................................................ | 39 |
| 2.7 Методы статистической обработки данных............................................ | 39 |
| 3 РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ................................................... | 41 |
| 3.1 Гидрологические и гидрохимические особенности и оценка экологического состояния водоема................................................................ | 41 |
| 3.1.1 Гидрологические особенности водоема................................................ | 41 |
| 3.1.2 Характеристика донных отложений...................................................... | 42 |
| 3.1.3 Гидрохимические характеристики........................................................ | 43 |
| 3.1.4 Пространственно-временные изменения гидрохимических показателей....................................................................................................... | 46 |
| 3.1.5 Качество воды и экологическое состояние озера Талдыколь............. | 47 |
| 3.2 Структура и динамика биоценоза озера Талдыколь............................... | 50 |
| 3.2.1 Состав и динамика фитопланктона озера Талдыколь......................... | 50 |
| 3.2.2 Видовой состав и численность зоопланктона озера Талдыколь........ | 57 |
| 3.2.3 Бентосные организмы: численность, биомасса, роль в пищевой цепи.................................................................................................................... | 61 |
| 3.2.4 Оценка степени эвтрофикации и деградации биоценоза.................... | 64 |
| 3.2.5 Возможности биоиндикации на основе структуры сообществ фитопланктона.................................................................................................. | 66 |
| 3.2.6 Микробное сообщество и бактериопланктон....................................... | 68 |
| 3.2.7 Пространственно-временное распределение гидробионтов и биотическая структура..................................................................................... | 101 |
| 3.3 Обсуждение результатов и расширенная концептуальная модель функционирования экосистемы озера Талдыколь........................................ | 105 |
| 3.4 Экологические проблемы и пути устойчивого управления................... | 110 |
| 3.4.1 Основные антропогенные угрозы.......................................................... | 110 |
| 3.4.2 Биотехнологическое решение по восстановлению и охране озера Талдыколь......................................................................................................... | 112 |
| 3.4.3 Рекомендации для мониторинга и экологического управления......... | 119 |
| ЗАКЛЮЧЕНИЕ.............................................................................................. | 121 |
| СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ................................ | 124 |
| ПРИЛОЖЕНИЕ А ‒ Участие в научном проекте………….…………….. | 134 |
| ПРИЛОЖЕНИЕ Б ‒ Патент на полезную модель...................................... | 136 |
| ПРИЛОЖЕНИЕ В ‒ Аттестат аккредитации аналитической лаборатории............................................................................................... | 137 |
| ПРИЛОЖЕНИЕ Г ‒ Протоколы гидрохимических исследований….. | 138 |
| ПРИЛОЖЕНИЕ Д ‒ Биологическое разнообразие животного мира озера Большой Талдыколь за 2020 и 2022 гг…………………………….. | 143 |
| ПРИЛОЖЕНИЕ Е ‒ Свидетельство о депонировании консорциума микроорганизмов…………………………………………………………… | 151 |

НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

В настоящей диссертации использованы ссылки на следующие стандарты:

Водный кодекс Республики Казахстан от 9 июня 2003 года, № 481.

СТ РК ISO 10523-2013. Качество воды. Определение pH.

СТ РК 2015-2010. Охрана природы Гидросфера Определение взвешенных веществ в поверхностных и сточных водах.

ГОСТ 26449.1-85. Установки дистилляционные опреснительные стационарные. Методы химического анализа соленых вод.

СТ РК 1015-2000. Вода. Гравиметрический метод определения содержания сульфатов в природных, сточных водах.

СТ РК 2016-2010. Охрана природы гидросфера Определение содержания фосфатов в природных, сточных водах.

ГОСТ 33045-2014. Вода. Методы определения азотсодержащих веществ

СТ РК ИСО 6332-2008. Качество воды. Определение содержания железа. Спектрометрический метод с применением 1,10 – фенантролина.

СТ РК 1983-2010. Охрана природы. Гидросфера. Определение содержания ПАВ в природных, сточных водах.

ГОСТ 26449.1-85. Установки дистилляционные опреснительные стационарные. Методы химического анализа соленых вод.

ПНД Ф14.1:2:4.190-2003. Количественный химический анализ вод. Методика измерений бихроматной окисляемости (химического потребления кислорода) в пробах природных, питьевых и сточных вод фотометрическим методом с применением анализатора жидкости "Флюорат-02".

ПНД Ф14.1:2:4.128-98. Количественный химический анализ вод. Методика измерений массовой концентрации нефтепродуктов в пробах природных, питьевых, сточных вод флуориметрическим методом на анализаторе жидкости "Флюорат-02".

ПНД Ф14.1:2:4.183-02. Методика измерений массовой концентрации цинка в пробах природных, питьевых и сточных вод флуориметрическим методом на анализаторе жидкости «Флюорат-02».

РД 52.24.360-2008. Методические указания. Методика выполнения измерений массовой концентрации фторидов в водах потенциометрическим методом с ионселективным электродом.

ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

| ООН | – Организация Объединенных Наций |
| --- | --- |
| WFD | – Water Framework Directive |
| НПП | – Научно-производственное предприятие |
| АСБК | – Ассоциация сохранения биоразнообразия Казахстана |
| БПК | – Биохимическая потребность кислорода |
| ХПК | – Химическая потребность кислорода |
| ПАВ | – Поверхностные активные вещества |
| ОМЧ | – Общее микробное число |
| ПДК | – Предельно допустимая концентрация |
| СПАВ | – Синтетические поверхностно-активные вещества |
| ИЗВ | – Индекс загрязненности воды |
| ОЧБ | – Общая численность бактерий |
| МПА | – Мясо-пептонный агар |
| КОЕ | – Колониеобразующие единицы |
| млн.кл./мл | – миллион клеток в миллиметре |
| тыс.экз/м3 | – тысяча экземпляр в кубическом метре |
| E.coli | – Escherichia coli |
| St.aur. | – Staphylococcus aureus |
| Salm.ent. | – Salmonella enterica |
| Aer.pun. | – Aeromonas punctata |
| Ps.aеr | – Pseudomonas aeruginosa |
| Ps.tw | – Pseudomonas taiwanensis |
| Klebs. | – Klebsiella pneumoniae |
| Enter. | – Enterococcus faecalis |

ВВЕДЕНИЕ

Актуальность. Водные экосистемы играют важную роль в поддержании биологического разнообразия, регулировании гидрологического режима и обеспечении устойчивого развития общества. Их деградация является глобальной проблемой, на которую обращает внимание международное сообщество. В Рамсарской конвенции о водно-болотных угодьях подчеркивается необходимость сохранения водных и прибрежных экосистем как жизненно важных природных комплексов для поддержания климата и биоразнообразия [1]. Парижское соглашение по климату и Повестка дня ООН в области устойчивого развития (ЦУР – 6 – «Чистая вода и санитария») обозначают необходимость защиты водных ресурсов и восстановление нарушенных экосистем в целях адаптации к климатическим изменениям [2, 3]. Усиление урбанизированных процессов во многих странах, включая Казахстан, приводит к трансформации природных водоемов, особенно в пределах крупных агломераций, где они выполняют функцию природных регуляторов и хозяйственно-эксплуатируемых объектов.

В национальном контексте Казахстан уделяет значительное внимание сохранению и рациональному использованию водных ресурсов. В Водном кодексе Республики Казахстан [4] и в стратегических документах, таких как Государственная программа управления водными ресурсами до 2030 года [5], подчеркивается приоритетное значение качества поверхностных вод для устойчивого развития и сохранения экосистем. Прогнозируется, что к 2040 году страна может испытывать дефицит водных ресурсов до 50% от потребностей, что делает задачу сохранения и восстановления природных водоемов особенно актуальной.

Особую роль водные объекты играют для города Астаны. Озера в городской агломерации одновременно выполняют функции природных регуляторов микроклимата, рекреационными зонами и санитарно-экологических буферов. Такая многоплановая роль формирует социально-экономические и экологические конфликты интересов, особенно в условиях активной застройки и изменения водного режима. Примером служит система озер Талдыколь (Большой и Малый Талдыколь), где сочетаются уникальные природные особенности и последствия длительного антропогенного воздействия.

Экологические проблемы озера Талдыколь включают многолетние поступления сточных вод, высокую биогенную нагрузку, заиление и повторяющиеся «цветения» воды. Вместе с тем озеро Талдыколь остается природным динамическим водоемом, где многие виды и сообщества являются индикаторами экологических факторов. Оно находится в состоянии усиливающейся деградации, а с другой стороны присутствует потенциал к восстановлению естественных биоценозов и процессов самоочищения. В условиях усиливающейся урбанизации и климатической изменчивости исследования биоценозов озер Талдыколь приобретает особую значимость. Оно позволяет определить какие группы организмов участвуют в процессах естественного очищения воды; как структура биоценозов отражает степень антропогенной нагрузки; какие механизмы и биологические индикаторы могут служить основой для оценки и восстановления экосистемы.

Для региона Центрального Казахстана, где наблюдается дефицит поверхностных вод усиливается и многие водоемы подвержены осолонению и обмелению, озера Талдыколь представляют не только экологическую, но и социально-экономическую ценность. Согласно материалам Ассоциации сохранения биоразнообразия Казахстана (АСБК, 2021), предлагалось включение территории Большого и Малого Талдыколя в состав особо охраняемых природных территорий, исходя из их климаторегулирующей роли и значения как ключевого водно-болотного угодья для мигрирующих путей птиц.

Особое значение в устойчивом функционировании водных экосистем принадлежит микроорганизмам, которые выступают ключевыми участниками круговорота веществ и процессов самоочищения водоемов. Они обеспечивают минерализацию органических соединений, трансформацию соединений азота, фосфора и серы, участвуют в биоразложении органических загрязнителей и детоксикации токсикантов. Благодаря своей высокой адаптивности и метаболической активности, микроорганизмы одними из первых реагируют на изменение условий среды, что позволяет рассматривать их в качестве чувствительных индикаторов экосистем [6].

Микробные сообщества являются важным регулирующим компонентом биогеохимических циклов, обеспечивая баланс между процессами первичной продукции и деструкции органического вещества [7]. В условиях урбанизированных территорий, где на водоемы воздействуют сточные воды и поверхностный сток, именно микроорганизмы играют решающую роль в естественном биологическом очищении воды и восстановлении экологического равновесия [8].

Современные исследования подтверждают, что микроорганизмы могут выполнять функцию естественных биологических фильтров, регулируя процессы самоочищения и препятствуя накоплению органических веществ и биогенов [9]. Активность бактерий-деструкторов, нитрифицирующих, фосфатмобилизующих групп определяет эффективность биотических механизмов трансформации веществ, что особенно важно для водоемов, находящихся в зоне активного антропогенного воздействия [10].

Накопленные микробиологические и гидробиологические данные свидетельствуют о том, что даже при высокой биогенной нагрузке в воде и донных отложениях сохраняются активные популяции бактерий, способные к трансформации органических и неорганических соединений. Эти процессы представляют собой основу естественного механизма самоочищения озерной системы. В условиях Большого и Малого Талдыколя изучение микробного звена биоценоза имеет не только теоретическую, но и практическую значимость, так как может служить базой для создания эффективных микробных консорциумов для биологической ремедиации загрязненных водоемов.

Цель и задачи исследования. Цель работы – дать качественную и количественную характеристику структуры гидробиоценоза озера Талдыколь, а также создать микробный консорциум на основе активных штаммов, участвующих в процессах самоочищения водоема.

Основными задачами исследования выделены:

- Исследовать гидрохимический состав озера Талдыколь и выявить тенденции изменения качества воды.

- Изучить структуру и сезонную изменчивость фитопланктона, зоопланктона и зообентоса как индикаторов экологического состояния водоема.

- Провести микробиологическое исследование бактериопланктона, выделить и идентифицировать активные штаммы микроорганизмов.

- Определить биохимическую активность выделенных микроорганизмов и их роль в процессах самоочищения.

- Оценить современные экологические проблемы озера и предложить меры восстановления гидробиоценоза с применением автохтонных микробных консорциумов.

Научная новизна.

1. Впервые показано, что длительная и многофакторная антропогенная трансформация озера Талдыколь обусловила формирование специфичного по структуре и функционированию гидробиоценоза, характеризующегося упрощенной структурой сообществ гидробионтов. Установлено, что в данных условиях микробные сообщества являются функционально значимым компонентом гидробиоценоза, участвующим в регуляции биогенных процессов и поддержании экологического состояния водоема. В отличие от ранее проводимых исследований, впервые проведена комплексная оценка гидробиологической структуры и видовых особенностей микроорганизмов, а также их функциональной активности в условиях антропогенно трансформированного мелководного озера.

2. Впервые для озера Талдыколь определен таксономический состав бактерий, с применением MALDI-TOF Biotyper и молекулярно-генетический метод определения последовательности фрагмента гена 16S rRNA. Установлено, что выделенные штаммы обладают широким спектром ферментативной активности (протеолитической, амилолитической, липолитической, целлюлозолитической), что свидетельствует о высоком потенциале автохтонной микробиоты к биодеструкции органических загрязнителей.

Теоретическая и практическая значимость результатов исследования.

Теоретическая значимость работы заключается в расширении представлений о закономерностях формирования и трансформации биоценоза мелководных бессточных озер аридной зоны в условиях урбанизации и антропогенной нагрузки. Полученные результаты дополняют научные знания о структуре и функциях микробных сообществ как регуляторов биогеохимических циклов в пресноводных экосистемах. Научная значимость заключается в выявлении специфики структурно-функциональной организации фитопланктонных, зоопланктонных, бентосных и микробных сообществ в системе озер Талдыколь. Исследование дополняет существующие теоретические знания и функционировании микробных комплексов как регуляторов трансформации органического и минерального вещества, участвующего в процессах самоочищения и биотической стабилизации пресноводных экосистем. На основе полученных данных проведена оценка состояния водных экосистем с использованием комплекса биотических и абиотических показателей, включающих индексы сапробности, разнообразия, структуру сообществ и активность микробиоты. Это позволяет рассматривать биоценозы как индикаторы экологических процессов и использовать их для диагностики направлений сукцессионных изменений.

Практическая значимость работы заключается в возможности использования полученных результатов при разработке программ экологического мониторинга и управления водными ресурсами города Астана и Акмолинской области. Разработанные рекомендации могут быть применены для восстановления и биоремедиации озер Талдыколь и аналогичных урбанизированных водоемов Казахстана. Выделенные бактериальные культуры представляют собой основу для создания биопрепаратов, способных снижать биогенную нагрузку и улучшать качество воды. Материалы исследования могут быть полезны ученым, специалистам, работающим в области экологии и охраны природы, здравоохранения, зоологии, сельского хозяйства, а также студентам по профилю. Также результаты могут быть использованы при организации особо охраняемой природной территории на акватории Талдыкольской системы озер.

Основные положения, выносимые на защиту.

1. Гидрохимическое состояние озер Большой и Малый Талдыколь характеризуется устойчивым превышением нормативных показателей по органическим веществам, биогенным элементам и солям, что определяет их принадлежность к эвтрофному типу и свидетельствует об неблагоприятном экологическом состоянии.

2. Сезонная динамика фитопланктона, зоопланктона и зообентоса отражает реакцию гидробиоценоза на изменение качества водной среды и позволяет использовать эти сообщества как индикаторы экологического состояния озера. Весной отмечается наибольшее видовое разнообразие, летом – его снижение за счет доминирования эвритопных и толерантных видов, осенью – частичное восстановление структуры сообществ. Эти закономерности свидетельствуют о повышенной чувствительности экосистемы и ее зависимости от внешней биологической нагрузки.

3. Микробиологический анализ выявил 76 природных изолятов, среди которых доминируют представители родов Aeromonas, Bacillus, Pseudomonas и Serratia, что указывает на высокую органическую нагрузку и активный деструктивный потенциал микробного сообщества.

4. Выделенные штаммы микроорганизмов обладают выраженной ферментативной активностью (протеолитической, амилолитической, липолитической, целлюлозолитической) и участвуют в трансформации органических и биогенных веществ, что указывает на их роль в процессах самоочищения водоема.

5. Сформированный локальный микробный консорциум проявил способность к биологическому разложению органических соединений и может быть применен для биоремедиации загрязненных вод. Консорциум, созданный из автохтонных бактерий водоема, показал высокую активность при лабораторных испытаниях, что позволяет рассматривать его как природный инструмент для восстановления водных экосистем урбанизированных территорий.

Личный вклад соискателя

Соискатель лично выполнила диссертационную работу на кафедре «Управление и инжиниринг в сфере охраны окружающей среды» Евразийского национального университета имени Л.Н. Гумилева в период с 2019 по 2025 годы, а также в лаборатории микробиологии ТОО «РКМ».

Исследования проводились в рамках грантового финансирования фундаментальных и прикладных научных исследований по научным и (или) научно-техническим проектам на 2022-2024 годы Министерства науки и высшего образования Республики Казахстан по теме: «Определение гидробиоценоза озера Большой Талдыколь как фактора экологической устойчивости экосистемы и применение выделенных бактериальных культур для очистки воды в озере» (Приложение А).

Соискатель лично проводила полный комплекс экспериментальных работ, включаюя отбор, подготовку и обработку проб, а также проведение лабораторных и аналитических работ. В рамках диссертации самостоятельно выполнены выделение, очистка и идентификация микроорганизмов, а также определение их физиолого-биохимической активности полученных изолятов.

Апробация работы. Отдельные результаты были доложены на конференциях:

- международной научно-практической конференции «Состояние и перспективы развития фундаментальной и прикладной микробиологии» (Ташкент, 24-25 сентября 2025 года);

- международной научно-практической конференции «Аспекты и инновации экологической биотехнологии и биоэнергетики» (Алматы: КазНУ им. Аль-Фараби, 2021)

Публикации. Содержание диссертационной работы отражено в 9 публикациях: 2 статьи опубликованные в международном рецензируемом издании, индексируемом в Scopus, 3 статьи – в отечественных журналах, включенных в Список №2, №3 изданий Комитета по обеспечению качества в сфере науки и высшего образования Министерства науки и высшего образования Республики Казахстан; 4 тезиса – в сборниках международных научных конференций и 1 патент на полезную модель (Приложение Б).

Структура и объем работы:

Диссертация состоит из введения, трех разделов, заключения и списка использованных источников, который состоит из 156 наименований и приложения. Работа изложена на 133 страницах текста, включает 33 рисунка и 33 таблицы.

1 ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ

1.1 Современное представление о структуре и функционировании пресноводных биоценозов

Пресноводные биоценозы представляют собой сложные саморегулирующиеся системы, включающие совокупность живых организмов, обитающих в определенной водной среде и взаимодействующих между собой, а также с абиотическими факторами [11]. Формирование биоценозов озер происходит под влиянием гидрологического режима, климатических условий, гидрохимического состояния водоема, а также степени антропогенной нагрузки. Сбалансированность компонентов биоценоза играет ключевую роль в устойчивости водных объектов и их способности к саморегуляции [12, 13].

Водные и наземные экосистемы значительно отличаются в структурном и функциональном планах. Качество воды в водоемах и биопродуктивность в большинстве своем определяется структурой и функционированием водных объектов. Продуктивность позволят определить, с какой скоростью различные биологические сообщества способны вырабатывать органическое вещество в конкретных условиях, используя при этом поступающие питательные вещества и солнечную энергию. Биологические вещества существуют при постоянном обмене веществ с окружающей средой. Органическое вещество, которое накапливается в водоемах, служит основным источником энергии и необходимых элементов для всех водной среды [13, р. 1099-1106; 14, 15].

Популяции в биоценозах образуют между собой многообразные связи, основой которых являются трофические взаимоотношения. В пресноводных экосистемах происходит трансформация энергии и перераспределение веществ, синтезированных на первом трофическом уровне – автотрофными организмами, в первую очередь фитопланктоном. Значительная часть первичной продукции потребляется гетеротрофами – зоопланктоном и другими организмами, что обеспечивает формирование второго трофического уровня. Поглощенная энергия используется консументами для построения собственной биомассы, а оставшаяся часть рассеивается в виде тепла или теряется в процессе обмена веществ. Организмы второго трофического уровня, в свою очередь, служат источником питания для хищных форм зоопланктона и других консументов, формирующих третий трофический уровень. Этот процесс продолжается в виде последовательной передачи энергии и вещества по пищевой цепи вплоть до высших трофических уровней, включая хищников четвертого порядка и далее. Завершающим звеном трофической структуры являются редуценты (бактерии и грибы), которые разлагают органическое вещество и обеспечивают возвращение питательных элементов в водную среду, тем самым поддерживая замкнутый круговорот вещества в экосистеме [16, 17].

Экосистемы характеризуются определенным уровнем структурной и функциональной организации, что отражает их способность поддерживать устойчивость и обеспечивать круговорот вещества и энергии.

Структурная организация экосистемы определяется составом ее биологических компонентов и их пространственным расположением, распределением, включая как живые организмы, так и элементы абиотической среды. Пространственная структурированность системы отражает закономерности распределения этих компонентов и степень их взаимосвязи [18].

Функциональная организация экосистемы проявляется в согласованной работе ее компонентов, обеспечивающим устойчивое протекание процессов обмена веществ и энергии. Она включает в себя биогеохимические циклы, а также пищевые связи, обеспечивающие перераспределение энергии между трофическими уровнями. Биотические и абиотические компоненты экосистемы функционируют не изолированно, а как единое целое, при этом изменения в одном элементе системы неизбежно отражаются на других [18, р. 284-306; 19]. Так, изменение химического состава воды может повлиять на состав фитопланктона и, следовательно, и на функционирование вышестоящих трофических уровней.

Ключевым объединяющим элементов между живыми организмами и их средой обитания является биоценоз, представляющий собой совокупность взаимодействующих между собой организмов, населяющих данный водоем. Через биоценоз регулируются механизмы устойчивости и саморегуляции экосистемных процессов, обеспечивающих согласованность биотических и абиотических компонентов [20].

Стабильность экосистемы обеспечивается за счет механизмов обратной связи, действующих между ее живыми и неживыми компонентами. Эти связи позволяют системе компенсировать внешние и внутренние отклонения. Так, при увеличении органического загрязнения возрастает активность редуцентов, прежде всего микробного сообщества, что приводит к ускоренному разложению органики и частичному восстановлению биогеохимического баланса. Благодаря этим механизмам экосистема способна адаптироваться к изменениям и восстанавливать нарушенные функции [20, р. 262-269].

Одной из ключевых характеристик водных экосистем является наличие устойчивой трофической структуры, обеспечивающей перераспределение энергии и вещества между всеми компонентами биоценоза [19, р. 399-416]. Автотрофные организмы, прежде всего фитопланктон, занимают первый трофический уровень и способны преобразовывать неорганические соединения в органическое вещество в процессе фотосинтеза, используя энергию солнечного света. Образующее органическое вещество служит основным источником энергии для организмов всех последующих трофических уровней экосистемы [19, р. 399-416; 21].

Таким образом, первичная продукция – это биомасса, создаваемая автотрофами, и она представляет собой базу для формирования всех последующих уровней продуктивности экосистемы. Несмотря на сложность связей между первичной и конечной продукцией, многочисленные исследования показывают наличие положительной корреляции между ними как в морских, так и в пресноводных водоемах. Это подчеркивает необходимость глубокого понимания процессов фотосинтетической активности и трансформации органики в пищевых цепях для прогноза биопродуктивности и управления водными ресурсами [22, 23].

Вторичная продукция формируется гетеротрофами – зоопланктоном, рыбами, бактериями и грибами. Она отражает накопление органического вещества в биомассе консументов и редуцентов. Особенно важна роль бактерий, которые активно перерабатывают как автохтонное, так и аллохтонное органическое вещество, поступающее извне. В континентальных водоемах, в отличие от океанов, вторичная продукция нередко превышает первичную, что связано с большим поступлением органики и более интенсивной деятельностью бактериоценозов [24].

Продукция гетеротрофов в значиительной степени определяется количеством и доступностью первичной продукции и ее трансформацией в трофических цепях.

Для описания и анализа функционирования водной экосистемы важная не только биомасса организмов, но и потоки энергии и вещества, передаваемые между ними. С этой точки зрения биоценоз следует рассматривать как открытую динамическую систему, в которой ключевым элементом устойчивости является интенсивность энергетических и трофических взаимодействий.

1.2 Основные абиотические факторы, определяющие экологию озер

Гидрологический и гидрохимический режим озера определяет условия существования и распределений активностей водных организмов. Температурный градиент, световой режим, уровень кислорода, рН среды, степень минерализации, концентрации биогенных элементов – все эти параметры напрямую влияют на структуру, состав и функционирование биоценоза [25].

Нарушение баланса между поступлением биогенных веществ и их утилизацией может приводить к эвтрофикации – процессу избыточного накопления органики и усиленного роста водорослей, что сопровождается гипоксией, гибелью гидробионтов и ухудшением качества воды [26].

Несмотря на наличие общих закономерностей, каждое озеро или водохранилище обладает уникальными природными особенностями, обусловленными его географическим положением, морфометрией, климатическими, гидрологическими условиями, а также уровнем антропогенного воздействия. В связи с этим, при изучении функционирования экосистем водоемов целесообразно не ограничиваться характеристиками отдельных объектов, а учитывать обобщенные параметры, отражающие типологическое разнообразие внутренних водоемов. Многообразие абиотических условий водных экосистем континентальных водоемов формируется под влиянием нескольких ключевых факторов: географическое положение, климатические условия, морфометрия водоема, антропогенное воздействие.

Абиотические параметры формируют экологические условия обитания водных организмов и определяют пространственно-временные рамки для развития компонентов биоценоза. Даже незначительные изменения одного из вышеперечисленных параметров могут привести к серьезным изменениям в структуре и функциях экосистемы, включая ее продуктивность, уровень сапробности и устойчивость к внешним факторам.

Каждый из перечисленных факторов по-разному проявляется в различных типах водоемов, включая озера. Их сложное взаимодействие формирует индивидуальные абиотические характеристики, которые, в свою очередь, определяют специфические черты функционирования экосистемы.

Одной из ключевых характеристик водных экосистем является уровень первичной продукции органического вещества, поскольку именно он определяет биологическую продуктивность водоема, его роль в круговороте веществ и устойчивость к внешним воздействиям [22, р. 237-239].

Географическое положение водоема определяет во многом климатические условия, такие как температура воздуха, количество осадков и продолжительность вегетационного периода. Указанные факторы влияют на энергетический баланс экосистемы и определяют сезонные колебания биологической продуктивности [27]. Изменение погодных условий, в частности чередование засушливых и влажных периодов существенно влияет на гидрологический режим и химический состав водоемов, особенно соленых и мелководных озер [28, 29].

Для подобных экосистем характерны значительные сезонные и межгодовые колебания уровня воды, солености и минерализации, что приводит к изменению морфометрии водоема. Данные процессы, в свою очередь, вызывают перестройку биотической составляющей – как по видовому составу, так и по функциональной организации биоценоза [30, 31].

Наиболее выражены изменения в мелководных и бессточных озерах, где колебания объема и солености воды происходят быстро и резко. Подобные экосистемы представляют собой удобные модельные объекты для изучения динамики структурно-функциональных характеристик биоценозов под влиянием абиотических факторов. Они позволяют проследить, как изменения во внешней среде непосредственно отражаются на составе, продуктивности и устойчивости водных сообществ [32].

Одним из важнейших последствий таких изменений является динамика солености, которая в течение года может меняться в широких пределах. Именно соленость выступает определяющим фактором, формирующим видовой состав планктонных сообществ, а также их трофическую структуру [32, р. 191-200].

Колебания гидрохимических параметров, прежде всего минерализации, оказывают влияние на соотношение продукций фитопланктона и зоопланктона, что приводит к перестройке всей трофической цепи и функциональных связей внутри биоценоза. Эти процессы являются важными индикаторами устойчивости водоема к климатическим изменениям [33].

Таким образом, абиотические факторы формируют экологические условия функционирования водных экосистем, однако их влияние наиболее полно проявляется через состояние и структуру гидробиоценозов.

1.3 Гидробиологические показатели как индикаторы состояния водной экосистемы.

Гидробиологические показатели являются одним из ключевых инструментов оценки экологического состояния водных экосистем. Они позволяют оценить степень загрязненности, уровень трофности, сапробности, биологической продуктивности и самоочищающей способности водоема [34].

Биоиндикация базируется на анализе состава, структуры и количественных характеристик гидробионтов – фитопланктона, зоопланктона, бентоса, макрофитов, микробиоты. Различные группы организмов по-разному реагируют на изменения условий среды, что делает возможным их использование в качестве индикаторных таксонов [35].

Состав и доминирующие группы водорослей отражают степень эфтрофикации. Часто используются количественные показатели: общая численность, биомасса, индекс сапробности, индексы видового разнообразия.

Изменения в составе и численности зоопланктона отражают качество среды и структуру пищевой цепи [36]. Организмы донных слоев особенно чувствительны к кислородному режиму и содержанию органического вещества в осадках [37].

Микроорганизмы реагируют на загрязнение одними из первых. Повышение численности бактерий-гетеротрофов, факультативных анаэробов и сульфатредуцирующих бактерий может указывать на органическое загрязнение [38]. Важные показатели для оценки экологического состояния являются общее микробное число, содержание кишечной группы бактерий, наличие патогенных или условно-патогенных форм, активность ферментативных систем.

Гидробиологические показатели, включая интегральные биотические индексы, широко применяются для комплексной оценки состояния водных экосистем, так как они сочетают несколько параметров и позволяют одновременно учитывать уровень трофности, сапробности, продуктивности и степень антропогенной нагрузки. Использование таких индексов дает возможность не только выявлять текущее состояние водоемов, но и отслеживать динамику изменений, оценивать устойчивость биоценозов и эффективность процессов самоочищения.

Анализ литературных данных показывает, что применение гидробиологических подходов к оценке состояния водоемов Северного Казахстана выявило неблагополучную ситуацию. Так, исследования зоопланктона, проводившееся в 2009-2010 гг, показали, что большинство озер этого региона, характеризуются низким видовым разнообразием зоопланктона, трансформированными зооценозами и преобладанием эврибионтных видов, которые характеризуются высокой экологической неустойчивостью [39].

Н.И. Ермолаева в своей работе [39, с. 91-102] приводит результаты обработки данных по зоопланктону 16 озер. Автор разделила исследованный район на 10 участков и в каждом участке приведены данные о численности зоопланктонов, их биомассе, доминирующем виде. Из 16 озер наибольшая численность зоопланктона наблюдалась в озере Кубыш, у села Николаевка. Количество зоопланктона составило 1120820 экз/м3, с биомассой – 15552,1 мг/м3. Однако, несмотря на высокие количественные показатели, видовое разнообразие невелико. Преобладали такие виды: М. leuckarti 17%, Br. angularis 51%, K. quadrata 4%. Озеро относится к β-мезосапробному, умеренно-загрязненный [39, с. 91-102].

В последующих исследованиях Ермолаевой [40] были исследованы другие водоемы, включая реку Ишим и Сергеевское водохранилище. Автором приведены количественные и качественные характеристики зоопланктона, отметив специфику его распределения и структуры биоценоза на разных участках водных объектов. Наибольшее количество зоопланктона было выявлено на реке Ишим на участке выше Сергеевского водохранилища и составляло – 87,3 тыс. экз/м3, с биомассой – 4,6 г/м3. Доминирующие виды – эврибионты M. leuckarti, D. longispina, Diaphanosoma brachyurum. Индекс сапробности Пантле и Букка – 1,66. Данный участок реки характеризуется как β-мезосапробный, умеренно-загрязненный. Наблюдается трансформированный биоценоз с преобладанием 2-3 β-мезосапробных видов [40, с. 72-82]. В самом Сергеевском водохранилище численность зоопланктона составила 375160 экз/м3, биомасса – 4816,7 мг/м3. Доминирующие виды - M. leuckarti, Br. Angularis, D. longispina. Также на отдельных участках выделялся вид ветвистоусых Leptodora kindtii (Focke) численностью до 300 экз/м3. Также автор отмечает, что на участке обнаружены биоценозы со стабильными доминантами, такими как эврибионтные и фитофильные формы [40, с. 72-82].

Таким образом, гидробиологические показатели позволяют выявить не только текущее состояние биоценозов, но и отразить пространственные различия в экологическом состоянии водоема региона.

1.4 Экологическое значение малых и бессточных озер в урбанизированных зонах

Малые и бессточные озера представляют собой уникальные природные образования, играющие важную роль экологического баланса локальных экосистем, особенно в условиях урбанизированных территорий. В отличие от проточных и крупных озер, эти водоемы характеризуются замкнутой гидрологической системой, ограниченным водообменом и высокой чувствительностью к внешним факторам.

Bolpagni и соавт. [41] подчеркивают, что малые стоячие водоемы, включая пруды, небольшие озера и водоемы площадью менее 10 га, играют исключительно важную роль в поддержании экологических функций ландшафтов. Несмотря на их скромные размеры, такие водоемы обеспечивают высокий вклад в биоразнообразие, биогеохимические циклы и экосистемные услуги. За счет большой доли прибрежных экотонов, высокой пространственной и сезонной изменчивости, а также метаболической активности, они выполняют функции биофильтров, участвуют в удержании питательных веществ органики, регулируют микроклимат, формируют среду обитания для редких и чувствительны видов, включая те, которые не встречаются в более крупных или более стабильных экосистемах. Авторы подчеркивают, что значительная часть экологической нагрузки, включая очистку поверхностных стоков и улавливания фосфора и азота приходится именно на малые водоемы. Кроме того, в условиях антропогенного давления и климатических изменений эти экосистемы становятся своеобразными буферными зонами, повышающими устойчивость водных сетей в целом. Особенна значима их в урбанизированных и сельскохозяйственных ландшафтах, где крупные водоемы подвержены фрагментации, а водосборы интенсивно используются.

Малые озера выступают естественным аккумулятором тепла и влаги, способствуют сглаживанию температурных колебаний и формированию местного климата. В засушливых регионах они уменьшают степень перегрева городской среды, а в холодных условия смягчают ночные понижения температуры [42].

Благодаря высокой теплоемкости воды и процессам испарения, малые озера способны снижать температуру окружающего воздуха. Исследование, в проведенное на озере Тяньлай в Китае, показало, что температура воздуха вблизи берега может снижаться до 2°С, а влияние озера ощущается на расстоянии до 30 метров от его границы. Это особенно важно в условиях урбанизации и эффекта городского теплового острова [42, р. 1327-1-1327-9]. Другое исследование подчеркивает, что водоемы эффективно снижают дневные температуры в городах, хотя их влияние на ночные температуры может быть ограниченным [43]. Испарение с поверхности озер повышает относительную влажность воздуха в прилегающих регионах. Комбинация водоемов с зелеными насаждениями усиливает охлаждающий эффект. Растительность способствует дополнительному испарению и затенению, что в совокупности с водоемами может значительно снижать температуру воздуха и повышать комфортность среды [44]. Озеро Талдыколь, расположенное в степной зоне, играет именно такую буферную роль, сохраняя локальную влажность.

Аккумуляция и фильтрация стоков. В условиях города малые озера часто становятся естественными приемниками поверхностного и дренажного стока, включая ливневые воды, сбросы сточных и дренажных вод. При этом они выполняют функции фильтрации и аккумуляции загрязняющих веществ – взвешенных частиц, биогенных элементов, тяжелых металлов, органических соединений и нефтепродуктов. Это делает их своеобразными природными отстойниками и буферными зонами [45].

Однако в условиях бессточного режима и отсутствия водообмена накопление загрязняющих веществ может привести к деградации экосистемы, развитию гипертрофии, цветению воды, заилению и анаэробным процессам в донных слоях [46].

Резервуар биоразнообразия. Несмотря на ограниченные размеры, малые озера нередко являются очагами биоразнообразия. В них обитают сообщества фитопланктона, зоопланктона, микрофлоры, макрофитов и беспозвоночных, адаптированные к изменчивым гидрологическим и гидрохимическим условиям. Благодаря этому такие водоемы можно рассматривать как естественные модельные системы для изучения адаптационных стратегий организмов к колебаниям факторов среды. В условиях урбанизации роль малых озер как резервуаров биоразнообразия особенно возрастает. Они создают уникальные микросреды, поддерживающие существование редких и даже эндемичных видов, которые не могут закрепиться в крупных и более подверженных антропогенному влиянию водоемах [47, 48].

Индикация экологических изменений. Из-за высокой чувствительности к изменениям в составе атмосферных осадков, температуре, антропогенному воздействию и поступлению органического вещества, малые озера являются надежными индикаторами экологических изменений. Они быстро реагируют на трансформации в окружающей среде, и изменения в их биоценозе могут служить маркерами деградации водосборного ландшафта [49].

Рекреационное и культурное значение. Малые водоемы в черте города или его пригородах, как правило, имеют высокую культурную и эстетическую ценность. Они используются для отдыха, прогулок и наблюдений за природой, а также могут служить объектами для экологического образования. Их уничтожение или деградация нередко вызывает социальное напряжение и протестные реакции со стороны местного населения.

Таким образом, малые озера представляют собой важные элементы городской и природной среды, выполняя многоплановую роль – от биофильтра и аккумулятора воды до маркера экологических процессов. Озеро Талдыколь, как типичный представитель таких водоемов, требует особого научного и управленческого внимания с позиции его сохранения и экологической реабилитации.

1.5 Антропогенные воздействия и их экологические последствия на озеро

Система озер Талдыколь, расположенная в пределах быстро развивающегося города Астаны, в последние десятилетия испытывает интенсивное и многофакторное антропогенное давление, которое оказывает существенное влияние на ее гидрологический режим, гидрохимические показатели и структуру биоценозов. Эти воздействия формируются как за счет прямого вмешательства в экосистему, так и косвенно – через изменение водосборного бассейна и климата городской среды.

Пресноводные экосистемы во всем мире в течение десятилетий подвергаются интенсивному антропогенному воздействию, которое оказывает комплексное негативное воздействие на качество воды, структуру биоценозов и функционирование экосистем в целом. К основным типам антропогенного вмешательства отностяся сброс неочищенных или недостаточно очищенных сточных вод, регулирование русел рек и озер, осушение водно-болотных угодий, а также преобразование береговых зон в результате строительства и урбанизации. Несмотря на то, что в ряде экономически развитых стран, особенно в Европе, за последние десятилетия наблюдается значительное сокращение объемом сброса сточных вод в поверхностные водоемы благодаря внедрению современных очистных сооружений, другие виды нарушений остаются актуальными и угрожают благополучию водоемов. В частности, распространены гидроморфологические изменения, повышение мутности и эвтрофикация, снижение видового разнообразия, фрагментация и утрата прибрежных биотопов [49, р. 241-254; 50]. Эти изменения препятствуют достижению хорошего или высокого экологического состояния водоемов, как это предусмотрено нормативными документами, в частности Рамочной водной директивой ЕС (Water Framework Directive, WFD, 2000/60/EC) [51]. Согласно положениям WFD, экологическое состояние водоемов определяется как результат комплексной оценки биологических, химических и гидроморфологических параметров, и должно обеспечивать сохранение или восстановление естественной динамики экосистем.

Аналогичные экологические проблемы сохраняются в водоемах многих регионов, где темпы урбанизации часто опережают развитие экологической инфраструктуры. В таких регионах сохраняются высокие нагрузки органическими веществами, интенсивное заиление, деградация донных сообществ и ускоренная эвтрофикация, что требует принятия системных природоохранных и управленческих мер [52].

Как подчеркивают Søndergaard и Jeppesen [52] даже при сокращении прямого сброса сточных вод в развитых странах, такие проблемы, как гидроморфологические изменения, эвтрофикация, повышенная мутность и потеря биоразнообразия, остаются крайне актуальными и в настоящее время.

Одним из наиболее существенных видов антропогенного воздействия является гидроморфологическая трансформация водоемов, связанная с инженерным вмешательством в их структуру. Прямолинейность берегов, регулирование уровня воды, засыпка и дноуглубление снижают пространственную гетерогенность среды, уменьшают количество прибрежных участков и частичной засыпкой акватории, что приводит к утрате макрофитных зон и деградации орнитологических гнездовий.

Другим масштабным последствием хозяйственной деятельности является эвтрофикация, вызванная поступлением избыточных количеств питательных веществ, главным образом соединений фосфора и азота. Повышение концентрации биогенных элементов стимулирует массовое развитие водорослей и цианобактерий, сопровождающееся снижением прозрачности воды и падением концентрации растворенного кислорода в придонных слоях. Это нарушает баланс между продукцией и деструкцией органического вещества, приводит к заилению и сокращению, популяций чувствительных видов и доминированию толерантных, эвритрофных форм. В результате арушаются трофические связи, и ослабевает устойчивость экосистем к внешним возмущениям.

Søndergaard и Jeppesen подчеркивают, что для преодоления таких последствий необходим комплексный подход к восстановлению водоемов.

Авторы Karishma Agarwal и Nishant Ketu (2024) в своей работе [53] акцентируют внимание на многоплановом влиянии антропогенной деятельности на пресноводные экосистемы на примере озера Анасагар (Индия). Они подчеркивают, что процессы урбанизации, неуправляемого сельскохозяйственного освоения и слабого экологического контроля становятся основными причинами деградации озерных экосистем в условиях развивающихся стран.

В центре внимания авторов находится комплекс факторов, приводящих к ухудшению качества воды разрушению естественного биоценоза. В первую очередь они описывают последствия сброса неочищенных сточных и ливневых вод, поступающих в озеро через разветвленную сеть дренажных каналов. Эти воды содержат высокие концентрации органических веществ, фосфатов, азота, моющих средств и патогенной микрофлоры, что способствует развитию эфтрофикации, цветению воды, снижению кислородного режима и гибели рыб. Отдельное внимание уделено сельскохозяйственным воздействиям – использованию удобрений и пестицидов в пределах водосборной площади. Поверхностный сток во время дождей приводит к поступлению агрохимикатов в озеро, где они влияют на гидробионты, нарушают биохимический баланс и способствуют накоплению токсикантов в пищевых цепях.

Также в работе рассматриваются гидроморфологические изменения – осушение, засыпка, застройка прибрежной зоны, приводящее к потере естественных биотопов и нарушению водного баланса. Авторы фиксируют резкое сокращение прибрежной растительности, заиление, эрозию берегов, а также ухудшение среды обитания для водоплавающих птиц и амфибий. Наблюдается случаи миграции птиц и снижение численности рыб вследствие разрушения кормовой базы и ухудшения качества воды.

Muhammad Naeem, Yongqiang Zhang и соавторы [54] анализируют изменения в экосистемах озер за последние два десятилетия, с акцентом на регион Эрдос в Внутренней Монголии. Исследование подчеркивает, что озера как влючевые водные объекты на поверхности суши претерпевали значительные трансформации под воздействием глобального изменения климата, роста температуры, а также интенсивной антропогенной нагрузки, включая расширение сельского хозяйства, ирригацию, добывающую промышленность и урбанизацию.

Авторы подчеркивают, что озера играют важнейшую роль в поддержании гидрологического баланса, биоразнообразия и представляют экосистемные услуги: от водоснабжения и рыбного хозяйства, до регулирования климата и сохранения среды обитания редких животных. Особенно остро ситуация проявляется в засушливых и полузасушливых регионах, таких как плато Эрдос, где озера составляют значительную часть доступных поверхностных вод. Несмотря на ограниченный объем озерных ресурсов, нагрузка на них крайне высока из-за плотности населения и потребностей экономики.

Так, например, озеро Хунцзяньнао – крупнейшего озера в Китае и местообитания редких видова чаек зафиксировало резкое сокращение площади, ухудшение условий гнездования и деградации среды обитания. Похожая ситуация наблюдается в озерах Субэй и Цигай, где колебания уровня воды напрямую связаны с глубинной инфильтрацией и потерей растительности. При этом экологические последствия проявляются в миграции птиц, гибели рыб, угнетении макрофитов и ухудшении качества воды. Авторами проведен комплексный межозерный анализ по всей территории плато. С использованием спутниковых данных, исторических источников и методов линейной регрессии они количественно оценили вклад каждого фактора в динамику озер. Было установлено, что наибольший вклад в деградацию водных объектов вносит человеческая деятельность, особенно добыча полезных ископаемых и орошение.

В работе [55], посвященной современному состоянию озерной системы плато Цинхай-Тибет, авторы подчеркивают, что несмотря на свою удаленность и традиционно воспринимаемую нетронутость, эти высокогорные пресные экосистемы подверглись значительному воздействию антропогенных факторов и изменения климата за последние десятилетия. Озера, как важные природные резервуары, обеспечивают ключевые экосистемные услуги – поддержание биоразнообразия, климатическую регуляцию и удержание питательных веществ, однако в эпоху энтропоценоза они быстро деградируют. Согласно исследованию, ключевыми воздействиями на озера стали: повышение концентрации азота и фосфора в водах вследствие роста сельского хозяйства, урбанизации и туризма, усиление эвтрофикации даже при небольших дозах питательных веществ из-за природной олиготрофности и упрощенных пищевых сетей озер плато, нагрузка от хозяйственной деятельности, усилившаяся с ростом населения и изменением образа жизни местных жителей.

Исследования китайских ученых, посвященных влиянию антропогенной деятельности для озерных экосистем [56], показывают, что быстрый рост численности населения, индустриализация, расширение сельского хозяйства и водохозяйственные преобразования существенно изменили экосистемы большинства озер, как по биотическим, так и по абиотическим параметрам. Нерациональная эксплуатация водных ресурсов, а именно чрезмерный вылов, использование разрушительных орудий лова ведет к снижению рыбной продуктивности, нарушению трофических связей. Освоение прибрежных зон и крупномасштабная рекультивация озерных мелководий для сельскохозяйственных нужд в 1960-1970 гг. привели к потере ценных прибрежных экотопов, исчезновению макрофитов и сокращению среды обитания водоплавающих птиц. Сбросы сточных вод очищенных и неочищенных привели к изменению химического состава воды, нарушению экосистем и эвтрофикации.

Исследования Байгалиевой и соавт. [57] направленные на изучение долгосрочного влияния климатических факторов и антропогенного водозабора на объем воды в бессточном озере Шортанды, показали значительные сокращения водного объема воды в озере с 231,7 млн. м3 в 1989 году до 172,5 млн. м3 в 2016 году. Основным фактором снижения воды оказался именно антропогенный водозабор, который по оценке авторов, ответственен за 92% потерь воды. Несмотря на то, что климатические колебания также влияли на режим снеготаяния, испарения и продолжительного ледового покрова, их вклад в изменение уровня озера оказался менее значительным по сравнению с хозяйственным вмешательством.

Деградация озер – это результат совокупного давления различных форм хозяйственной деятельности, последствия которого сложно спрогнозировать без комплексных междисциплинарных исследований. Для восстановления водоемов необходимо изучать взаимосвязь между антропогенными нагрузками и биогенными процессами, отклик пищевых сетей на вмешательства и оценивать экологическую емкость различных типов озер [58].

1.5 Экологическое состояние озера Талдыколь: исторический обзор, исследования и проблемы

Озерная система Талдыколь, расположенная в юго-западной части города Астана, представляет собой уникальный природный комплекс, сформировавшийся в результате увеличения влажности климата. Первоначально система включала мелководные озера естественного происхождения – Большой Талдыколь, Малый Талдыколь, Ульмес и Тассуат, которые долгое время функционировали как саморегулируемые водоемы с положительным водным балансом, поддерживаемым за счет талых, дождевых и в меньшей степени подземных вод [59].

С середины XX века начался этап интенсивного антропогенного преобразования этой территории. В 1964 году в пределах озер Большой Талдыколь и Улмес было начато строительство накопителя сточных вод, обвалованного ограждающей дамбой протяженностью около 22,7 км и высотой до 7,5 метров. В последующих годах происходило заполнение естественных озер сточными водами. Первоначально в котловину сбрасывались неочищенные сточные воды, в том числе коммунальные и промышленные, что привело к быстрой деградации водного объекта. С 1972 года начали внедрять механические методы предварительной очистки, а с 1974 – биологическую очистку, после ввода в эксплуатацию новых городских очистных сооружений [59, с. 3-172].

Уже к началу 2010-х годов накопитель Талдыколь представлял собой экологически нарушенный водоем с большим объемом донных органогенных илов, обогащенных соединениями сероводорода, что оказало негативное влияние как на качество подземных вод левобережья Ишима, так и на состояние атмосферного воздуха в прилегающих районах города [59, с. 3-172]. Одновременно с этим усиливались процессы заболачивания и вторичного загрязнения в прибрежной зоне, включая территорию Малого Талдыколя, подверженного подтоплению за счет ограниченной фильтрации и слабой дренированности грунтов [60].

В период с 2005 по 2017 годы осуществлялись работы по поэтапной очистке и рекультивации территории. Донные илы извлекались, обезвоживались и вывозились в специально отведенные площадки. По мере снижения поступлений сточных вод происходило восстановление естественной гидрологии озерной котловины. В результате к 2017 году большая часть площади бывшего накопителя была очищена, уровень воды стабилизировался, а часть площади озера вернулась в природные границы [61].

Однако начиная с 2020-х годов территория Малого Талдыколя подверглась интенсивному осушению и фрагментации с целью подготовки территории под жилую застройку. Существенная часть северной и восточной зоны озерной системы была осушена, проложены улицы, засыпаны котловины, а значительная часть биотопов была утрачена [61]. В результате исчезли естественные зоны обитания более 172 видов птиц, включая занесенных в красную книгу Казахстана и Международный союз охраны природы (МСОП) [62], что вызвало резкую реакцию научного сообщества, экологов и гражданских активистов.

Современное экологическое состояние озерной группы остается предметом широкой общественной и экспертной дискуссии. Общественные инициативы, выступают за полное прекращение строительства в пределах озерной котловины, возвращение территории в категорию водоохранных зон и интеграцию ее в природно-рекреационную инфраструктуру столицы.

Начиная с 2024 года в рамках усилий по биологическому восстановлению началась реализация мероприятий по экологической санации оставшихся водоемов Малого Талдыколя. Несмотря на предпринимаемые меры, ситуация остается нестабильной. Нарушенная целостность системы, высокий уровень антропогенного давления, дефицит водообмена и ослабление саморегулирующих механизмов экосистемы требуют принятия долгосрочных управленческих решений. В числе приоритетных направлений – признание Малого Талдыколя особо охраняемой природной территорий, интеграция в городскую зеленую инфраструктуру, контроль за уровнем урбанизированного воздействия, разработка гидрологических регламентов, а также формирование экологического коридора между озерами и поймой реки Ишима.

Однако помимо технических решений, на протяжении последнего десятилетия проводились и комплексные исследовательские работы, направленные на оценку состояния природных компонентов озерной экосистемы. Так, в 2011 году ТОО «КурылысЭкспертПроект» разработало проект «Ликвидация накопителя сточных вод Талдыколь с рекультивацией в г. Астана», а в 2013 году НПП «Биосфера» подготовило проект «Осушение озера Малый Талдыколь и водопонижение данного района» [59, с. 2-172; 60, с. 2-154]. Эти документы содержат ценные материалы по геоморфологии, климату, гидрологии и почвенно-растительным характеристикам, хотя и не касаются биоразнообразия как такового, поскольку их цель была инженерной.

Одним из вкладом в изучении экологического состояния озер стала общественная экологическая экспертиза, проведенная в 2020 году по инициативе ассоциации «Казахстанская палата экологических аудиторов» и НПО «Экосфера». В ходе исследования были впервые проведены комплексные гидрологические, гидрохимические, ботанико-зоологические обследования. На территории озер Большой и Малый Талдыколь были выделены девять участков, где отбирались пробы воды, изучались альгофлора, макрофиты, а также беспозвоночные и позвоночные организмы. По результатам работы было рекомендовано придать юго-западной части озерной системы статус особо охраняемой природной территории, а также провести дополнительные углубленные исследования биоценоза на данных участках. Также вести постоянный мониторинг состояния фауны беспозвоночных животных на этих участках, так как они являются хорошими биоиндикаторами загрязнения, активно аккумулирующие пестициды и тяжелые металлы из окружающей среды [61].

Наряду с этим, Казахстанская ассоциация сохранения биоразнообразия (АСБК) на протяжении более десяти лет ведет активную деятельность по изучению, мониторингу и защите озерной системы Талдыколь. Ассоциация выступает за сохранение Талдыкольской системы озер как естественных водно-болотных угодий, играющих особую роль в поддержании комфортной городской среды, сохранения биоразнообразия и регулирования уровня подземных вод. С 2011 года АСБК организует ежегодные орнитологические исследования, охватывающие периоды миграции, гнездования и зимовки птиц. Помимо орнитофауны, специалисты АСБК проводили исследования растительности и ботанических сообществ с целью картирования тростниковых и осоковых формаций, оценки состояния лугово-болотных экосистем. В последние годы ассоциация активизировала работу по экологическому просвещению, организуя экоуроки, семинары и выставки для школьников, студентов и горожан, а также волонтерские субботники на территории озер.

Таким образом, озерная система Талдыколь представляет собой уникальный пример природного ландшафта, находящегося на стыке интересов экологии, градостроительства и гражданского участия. Сохранение ее природного и экологического значения требует межведомственного и междисциплинарного подхода, активного участия научного сообщества и принятия долгосрочных, научно-обоснованных решений с сфере планирования и экологической политики.

1.7 Обзор научных исследований по восстановлению биоценоза озер урбанизированных территорий

Восстановление озер и их биоценоза, расположенных в пределах городских территорий, является актуальной задачей в контексте устойчивого природопользования и адаптации к климатическим и антропогенным трансформациям. Водоемы урбанизированных территорий подвержены множеству воздействий, таким как загрязнение органикой, биогенными элементами, тяжелыми металлами, нарушению гидрологического режима, упрощению трофических сетей и инвазиям чужеродных видов. В результате происходит деградация биоразнообразия, доминирование толерантных видов фитопланктона и зоопланктона, усиление процессов эвтрофикации и формирование устойчивых состояний с нарушенными биологическими связями [63].

Современные научные исследования направлены на поиск эффективных методов восстановления структуры и функций биоценозов урбанизированных озер. Gulati и Van Donk в своих работах с целью восстановления баланса между фитопланктоном и зоопланктоном использовали биоманипуляцию – управляемое воздействие на пищевые цепи, например, удаление планктоноядных рыб и внедрение хищных видов. Такие меры способстовали снижению численности водорослей и повышению прозрачности воды [64].

Восстановление биоценоза озер в урбанизированных территориях, как показывает случай озера в Китае, требует комплексного подхода, включающего снижение внутренней и внешней трофической нагрузки, биоманипуляции и гидрологического регулирования. Проведенное восстановление привело к существенным изменениям в структуре сообщества: произошло смещение от альго-доминирующего к макрофито-доминирцющему состоянию, увеличились биомасса подводной растительности и численность хищных рыб, повысились показатели зрелости экосистемы. Это свидетельствует о способности экосистемы адаптироваться и переходить в более устойчивое состояние под воздействием целенаправленных управленческих действий [65].

Исследования, проведенные в Египте посвящены восстановлению озера Карун с использованием интегрированных искусственных водно-болотных угодий, которые представляют собой эффективную стратегию восстановления биоценоза в урбанизированных озерах, особенно в условиях высокой загрязненности сточными водами и утраты естественной растительности. Такие системы не только очищают воду от биогенных элементов, тяжелых металлов и органических соединений, но и способствуют восстановлению экосистемных связей между водной и прибрежной зонами, обеспечивая среду обитания для птиц, амфибий и водных растений. Искусственные водно-болотные системы были спроектированы и размещены вблизи каналов, которые впадают в озеро Карун. Это позволяло перехватывать сточные и дренажные воды до их попадания в озеро. Системы были расположены в пойменных или доступных прибрежных зонах, чтобы минимизировать вмешательство в существующую инфраструктуру и использовать гравитационный ток воды. Помимо этого, были высажены гидрофитные растения – тростник (Phragmites australis), стрелолист (Sagittaria), папирус (Cyperus papyrus), которые эффективно поглащают биогенные элементы и токсиканты. Кроме того, искусственные водно-болотные системы включали зоны с разной глубиной и скоростью потока, чтобы создавать условия как для аэробных, так и для анаэробных процессов. В результате функционирования систем произошло снижение мутности и улучшение прозрачности в прибрежной зоне озера, началось восстановление микробных сообществ в донных отложениях [66].

Польские ученые провели крупное исследование процесса восстановления сильно загрязненного, мелководного озера Карчемне в черте города Картузы, в которое в течение десяти лет сбрасывали неочищенные сточные воды. Озеро плотно окружено городской застройкой и испытывало сильное антропогенное давление. До начала восстановления озеро характеризовалось высоким уровнем эфтрофикации, сильным заилением и загрязнением тяжелыми металлами, особенно в донных отложениях. Для решения данной проблемы были предложены следующие решения: дноуглубление с одновременным вывозом и обработкой осадков донных отложений, инактивация фосфора, биоманипуляция [67].

Одним из примеров восстановления городского мелководного озера является проект реабилитации озера Чишмяле в городе Казань. Озеро было подвержено антропогенному воздействию и частичной засыпке в ходе строительных работ. После прекращения строительных работ было принято решение о восстановлении озера с одновременным благоустройством территории. Основными мерами стало углубление котлована, формирование чаши озера с глинистым водоупорным слоем, организация подпитки озера через каскадный ручей от родника, также была укреплена береговая линия габионами. В озере активно развивались макрофиты, сформировавшие плотную прибрежную растительность и способствующие улучшению качества воды. Проведенный гидробиологический анализ показал, что восстановление гидрологического режима и улучшение физико-химических характеристик воды сопровождалось существенным увеличением видового разнообразия зоопланктона. Для дальнейшего поддержания и стабилизации биоценоза рекомендуется регулярный мониторинг [68].

В Казахстане также есть примеры восстановления озер, одним из таких примеров является озеро Копа – городской водоем, который регулярно испытывает антропогенную нагрузку и загрязнение. Основные экологические проблемы озера являются накопление органических веществ, обильное зарастание прибрежной зоны и заиление. В работе Жапаровой и соавторами [69] предложен комплекс мероприятий по санации водоема, включающий механическую очистку донных отложений с помощью земснарядов, применение технологий Geotube для обезвоживания илов, биологическое насыщение воды кислородом с помощью оборудования типа Pond Aerator. Реализация этого проекта демонстрирует современный подход к восстановлению биоценоза с учетом экономической эффективности и экологической устойчивости.

Одним из значимых направлений экологических исследований в Казахстане стало внедрение технологии биологической очистки сточных вод с использованием активных микрорганизмов. Одним из успешных отечественных разработок стал биопрепарат BioMix7BLB, созданный в 2016 году учеными из ТОО «BioMix». Препарат выключал семь штаммов молочнокислых и бациллярных бактерий, способных снижать содержание сероводорода и подавлять патогенную микрофлору. Испытания проводились в стабилизационном пруду вблизи озера Талдыколь. Общая эффективность разложения органических веществ составила 55-67%. Испытания подтвердили, что испытания автохтонных микроорганизмов является эффективным и экологически безопасным методом восстановления водоемов [70-72].

Таким образом, восстановление биоценоза озер в урбанизированной среде требует междисциплинарного подхода, сочетающего гидробиологические, инженерные, социальные и пространственные решения. Успешная реализация таких программ способствует не только экологической реабилитации, но и возвращению водоемам их культурной, рекреационной и образовательной функции.

2 МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

2.1 Характеристика объекта исследования

Объектом исследования являлась Талдыкольская система озер, расположенная на левобережье реки Есиль, в юго-западной части города Астана (рисунок 1). Формирование озерной системы Большого и Малого Талдыколя произошло примерно 13 тысяч лет назад, в переходный период от послеледниковья к голоцену, что было обусловлено изменениями климата. Согласно классификации Квасовой Д.В., котловины данных озер относятся к III классу [60, с. 2-124; 73].

Рисунок 1 – Расположение озер Большой и Малый Талдыколь на терриитории города Астана

Примечание – Составлено автором

Формирование озер происходило в пределах междуречья Нуры и Есиль, в зоне тектонических прогибов, ориентированных в северном направлении. Историческое развитие системы обусловлено разветвлением древнего русла реки Нуры, которое благодаря свое большой водности, позволило распределить водные ресурсы на три рукава. Одним из таких рукавов был направлен в сторону озерной системы Талыколь. В период паводков вода перераспределялась между этими направлениями и способствовала углублению котловин [60, с. 2-154].

Сравнительно большие глубины котлован обеспечили их устойчивое водонаполнение даже в засушливые годы, формируя стабильный положительный баланс [59, с. 2-173; 60, с. 2-154].

Геоморфология территории. На территории междуречья Есиль и Нуры преобладает пологая равнина с общим уклоном на северо-запад. Здесь сформированы локальные понижения рельефа, занятые озерами, при этом их водосборные площади значительно превышают площадь самих котловин, что обеспечивает устойчивый водный баланс. Абсолютные отметки высот колеблются от 450-480 м на юго-востоке до 335-340 м на северо-западе.  Водораздел между бассейнами Нуры и Есиль проходит строго в северном направлении, соединяя высотные отметки Жуантобе и Тастобе. Наибольшая часть водосборной площади относится к бассейну реки Нуры, где сосредоточено около десяти временных водотоков [60, с. 2-154; 73, с. 2-53].

Климат региона характеризуется как резко-континентальный и засушливый. Зимний период длительный, с устойчивым снежным покровом, а лето короткое и жаркое. Район относится к зоне недостаточного и неустойчивого увлажнения. Среднегодовая температура составляет 1,8°С, абсолютный максимум – 39°С, минимум – 52°С. Среднегодовое количество осадков – 342 мм, при этом большая часть выпадает в теплый сезон (233 мм). Относительная влажность воздуха в среднем составляет 70%, максимальная – зимой, минимальная – летом. Испарение воды с водной поверхности достигает 680 мм в год [59, с. 2-172].

Глубина промерзания грунта варьируется от 184 см для глинистых до 272 см для обломочных пород; абсолютный максимум – 350 см. Снежный покров формируется в конце октября-ноябре.

Снежный покров выступает фактором, формирующим климат в городе в зимний период, преимущественно из-за его большой отражательной способности. Помимо этого, в весенний период снежный покров выступает главным источником увлажнения почвы [59, с. 2-172].

Почвенный покров территории озер неоднороден, вследствие разнообразия рельефных форм и почвообразующих пород. Преобладающие почвы – темно-каштановые и каштановые, местами каштаново-солонцеватые с элементами солончаков.

Растительный покров беден разнотравьем, представлен злаково-ковыльной и степной растительностью, а также пырейно-костровыми и солончаковыми сообществами.

Гидрографическая сеть. Территория характеризуется высокой плотностью водных объектов благодаря близости рек Нуры и Есиль, аллювиальным подземным водам и множеству блюдцеобразных озерных котловин [59, с. 2-172]. Междуречье озер Нура и Есиль имеет равнинную площадь с множеством замкнутых понижений, что создает условия для образования и функционирования групп мелких озер. Наполнение озер зависит от суммы годовых осадков и от количества испарения воды с поверхности воды в летний период.

Исторически озера Большой и Малый Талдыколь находились в пределах единой аккумулятивной равнины и были связаны меду собой поверхностями мелководными протоками, пониженными заболоченными перемычками и сезонными водотоками, возникшие в период весеннего половодья. Это соответствует особенностям формирования междуречных замкнутых водоемов Центрального Казахстана, где слабая дренированность и аккумулятивный тип понижений способствуют развитию цепочек озер и временно затопляемых участков [74].

Подземная гидрологическая связь между озерами была выражена слабо. Территория сложена малопроницаемыми глинами и суглинками, формирующими локальные водоупорные горизонты, что ограничивает фильтрационный обмен и делает формирование устойчивого подземного стока маловероятным [75]. Данные региональных гидрогеологических исследований показывают, что активный подземный водообмен развивается в долинах рек Нуры и Есиль, где водовмещающие проды представлены песчано-гравийными отложениями мощностью до 9 м [76]. В пределах Талдыкольской котловины водоносные горизонты локальны и изолированы, что объясняет отсутствие подземной связи между озерами. Основной водообмен происходил за счет поверхностного перераспределения талых вод и осадков внутри единой котловины.

В результате хозяйственного освоения территории, осушения отдельных участков, строительства инженерной инфраструктуры, историческая связь между водоемами была утрачена. В настоящее время Большой и Малый Талдыколь функционируют как два изолированных водоема не имеющих устойчивой гидрологической связи.

Гидрологический режим. В 2013 году научно-производственным предприятием «Биосфера» проводилось исследование Талдыкольской системы озер. На момент исследования озера имели глубину 1,5-2,0 м. Юго-западная часть Астаны характеризовалась высокой обводненностью, формирующейся преимущественно за счет весеннего таяния снежного покрова, выпадения осадкой, а также стока с урбанизированной территории. Практическое отсутствие естественного поверхностного стока из района озеной группы в речную сеть обуславливает ее повышенную уязвимость в периоды весеннего половодья, создавая риск подтопления как природных, так и инженерных объектов.

Гидрологический режим рек озер формируется за счет двух факторов: поступления талых снеговых вод весной и испарения в теплый сезон. Весенний подъем уровня воды в озерах обычно начинается в первой декаде апреля, продолжаясь 10-15 суток, а в многоводные годы – до 2-2,5 месяцев. Средняя интенсивность подъема уровня – 1-2 см в сутки; в отдельные многоводные годы – до 5-10 см. Максимальные уровни воды обычно достигаются в конце апреля и удерживаются на высоких отметках в течение 20-30 дней. В летние месяцы происходит постепенное снижение уровня – в среднем на 50-60 см, что компенсируется осадками на зеркале озер. В многоводные годы уровень озер к концу сезона остается высоким; в маловодные годы возможно полное пересыхание отдельных водоемов.

Наименьшее количество воды устанавливаются в озерах в предледоставные периоды, в конце осени. Амплитуда уровня воды в озерах не такая высокая, и это способствует тому, что озера могут существовать в течение многолетнего исторического периода и избежать полного пересыхания в засушливые годы [77].

Территория озер имеет высокую обводненность за счет атмосферных осадков, зимнего снеготаяния, практически отсутствия разгрузки вод в речную сеть. Однако в период весеннего половодья существует риск подтопления земельных угодий близлежащих территорий.

Гидрологический режим озер представлен главными составляющими водного баланса – притока талых снеговых вод и испарения с водной поверхности в течение теплого периода. Важным фактором гидрорежима озер выступают дождевые осадки [78].

Прибрежно-водная растительность. По данным литературных источников, водно-прибрежная растительность озер Большой и Малый Талдыколь представлена преимущественно гелофитами, галофитами и рудеральными видами, характерными для засоленных и антропогенно трансформированных территорий Центрального Казахстана. Исследования, проведенные Zagadali и др. [79] показывают, что в составе макрофитной флоры озер встречается от 28 до 35 видов растений, относящихся к 11 семействам. Наиболее распространенными доминантами являются Phragmites australis и Sciprus lacustris, формирующие основные прибрежные сообщества и отражающие переувлажненный характер части береговой зоны.

Наряду с гелофитами, значительное участие в составе растительности принимают галофитные виды (Bassia hyssopifolia, Salicornia earopaea, Atriplex sagittata), что связано с повышенной минерализацией почв вследствие исторического поступления сточных вод и естественных процессов засоления. В прибрежных биотопах также отмечено присутствие рудеральных и адвентивных видов, характерных для урбанизированных ландшафтов. Выявление карантинного вида Cuscuta europaea рассматривается как индикатор деградации растительного покрова и нарушения природных сообществ. В целом прибрежно-водная флора озер характеризуется сниженной устойчивостью и значительной антропогенной трансформацией, что необходимо учитывать при оценке экологического состояния и исследования гидробиоценоза.

2.2 Методики гидрохимического анализа

В ходе изучения были получены количественные данные состава воды озера Талдыколь. Информацию по запросу предоставила Астана Су Арнасы за 2018-2021 гг. Пробы воды отбирались один раз в квартал. Лабораторные анализы проводились по определению 21 показателя: рН, БПК5, ХПК, взвешенные вещества, хлориды, сульфаты, фосфаты, сухой остаток, азот аммонийный, нитраты, нитриты, железо, цинк, хром, никель, нефтепродукты, ПАВ, жесткость общая, щелочность.

Гидрохимические исследования водоемов проводились в аккредитованной аналитической лаборатории канализационных очистных сооружений Астана Су Арнасы (Приложения В, Г), а также с использованием портативного многофункционального анализатора HACH для определения физико-химических параметров воды. Отбор проб и определение химических компонентов проводили согласно нормативным документам [80-93] для определения основных показателей химического состава воды (таблица 1).

Таблица 1 – Нормативные документы, использованные при проведении гидрохимического анализа

| Основные показатели | Нормативные документы для определения показателей |
| --- | --- |
| pH | СТ РК ИСО 10523-2017 |
| БПК5 | МВИ №АО.02-2014 |
| ХПК | ПНД Ф14.1:2:4.190-2003 |
| Взвешенные вещества | СТ РК 2015-2010 |
| Хлориды | ГОСТ 26449.1-85 |
| Сульфаты | СТ РК 1015-2000 |
| Фосфаты | СТ РК 2016-2010 |
| Азот аммонийный | ГОСТ 33045-2014 |
| Нитриты | ГОСТ 33045-2014 |
| Нитраты | ГОСТ 33045-2014 |
| Железо | СТ РК ИСО 6332-2008 |
| СПАВ | СТ РК 1983-2010 |
| Сухой остаток | ГОСТ 26449.2-85 |
| Нефтепродукты | ПНД Ф14.1:2:4.128-98 |
| Хром | ГОСТ 26449.1-85 |
| Никель | ГОСТ 26449.1-85 |
| Цинк | ПНД Ф14.1:2:4.183-02 |
| Марганец | ПНД Ф14.1:2:4.188-02 |
| Фториды | РД 52.24.360-2008 |
| Жесткость | ГОСТ 26449.1-85 |
| Щелочность | ГОСТ 26449.1-85 |
| Примечание – Составлено автором |  |

В озерах и реках было изучено содержание следующих показателей: pH, БПК5, ХПК5, взвешенные вещества, хлориды, сульфаты, фосфаты, азот аммонийный, нитриты, нитраты, железо, СПАВ, сухой остаток, нефтепродукты, хром, никель, цинк, марганец, фториды, жесткость, щелочность.

Учитывая концентрацию веществ в воде (Сi) и их предельно допустимое содержание (ПДКi) вычисляли гидрохимический индекс загрязнения воды (ИЗВ) [94, 95]:

ИЗВ = 1n*i=1nСiПДКi                                                         (1)

где Сi – концентрация компонента;

n – число показателей, используемых для расчета индекса,

ПДКi – установленная величина норматива для соответствующего типа объекта

Индекс загрязнения воды позволяет определить степень загрязнения воды по 7 классам (таблица 2) [95, с. 2-198].

Таблица 2 – Классы качества воды

| Класс качества | Значение ИЗВ | Воды |
| --- | --- | --- |
| I | До 0,2 | Очень чистые |
| II | 0,2-1,0 | Чистые |
| III | 1,0-2,0 | Умеренно чистые |
| IV | 2,0-4,0 | Загрязненные |
| V | 4,0-6,0 | Грязные |
| VI | 6,0-10,0 | Очень грязные |
| VII | Более 10,0 | Чрезвычайно грязные |

2.3 Гидробиологические методы исследования

Исследования, направленные на изучения биоценозов водоемов, сводятся главным образом к выявлению видового состава населения водоемов, группировки его в биоценозы и количественного соотношения организмов в биоценозах. Сбор гидробиологического материала и гидрологические анализы осуществлялись по станциям, суммы данных по которым были репрезентативны ко всему водоему.

Сбор гидробиологического материала был проведен в 2021-2022 годы на озере Большой Талдыколь. Сбор проб на озере производился по известным методам. Наиболее применяемый и доступный метод сбора зоопланктона – сетной, при которой большое количество воды профильтровывают через планктонную сетку, фильтрующий материал – мельничное сито стандартной нумерации.

Для идентификации видов зоопланктона черпали воду с лодки объемом 100 л и пропускали через сеть Апштейна газ №55 [96, 97]. Собранные пробы сразу фиксировали 4% формалином. Пробу отстаивали до 200 мл.

После отлова проб была проведена обработка проб зооплантона. Обработка качественных проб планктона состояла из определения видового состава под микроскопом, анализа количественного развития состава зоопланктона. Все неизвестные формы выявляются с помощью общепринятых определителей. Микроскопирование проб зоопланктона и определение видовой принадлежности проводили при увеличении объективом 90 (2 мм) на микроскопе с помощью определителей [98-102].

Также при обработке проб производился детальный количественный подсчет организмов в пробе под бинокуляром. При наличии в пробе небольшого количества зоопланктеров (до 500 экземпляров) пробу полностью подсчитывали, выливая ее содержимое в 2-3 порциями в камеру Богорова. При массовом развитии зоопланктона, подсчитывается не вся проба, а только часть пробы. Для этого использовали 6 штемпель-пипеток (объемами 0,5 мл), изымаемых из пробы, и переносили в камеру Богорова. Далее, количество подсчитанных организмов переводили на весь объем пробы.

Для оценки фитопланктонного сообщества использовались стандартные гидробиологические методы отбора и анализа проб, рекомендованные в отечественной и международной практике [98, с. 2-656; 103].

Сбор фитопланктона осуществлялся с помощью планктонной сети Апштейна, изготовленной из газа №77, что обеспечивает эффективное концентрирование микроводорослей с минимальными механическими повреждениями клеток. Пробы брались с поверхности водоема путем последовательного пропускания через сеть 10 литров воды.

Полученный концентрат фиксировался формалином из расчета 20-40 мл 40%-го раствора на 1 литр пробы. После фиксации образцы дополнительно концентрировались осадочным методом в течение 24 часов до объема 100 мл для последующего микроскопического анализа.

Идентификация фитопланктона проводилась методом световой микроскопии на микроскопе с использованием иммерсионного объектива х90 (2 мм). Для повышенной точности определений использовались определители и атласы пресноводной флоры [91, с. 2-23; 92; 93, с. 2-28; 94, с. 2-527].

Дополнительно проводился учет количественных характеристик – численности и биомассы фитопланктона. Численность определялась методом прямого подсчета клеток в камере Горяева, а биомасса рассчитывалась по объемно-весовому методы с использованием усредненных коэффициентов пересчета. Полученные данные позволяли оценить трофический статус водоема и его экосистемные особенности.

Изучение бентосных организмов

Пробы бентоса отбирали с нескольких участков озера в зависимости от обилия организмов. Сбор животных проводились дночерпателем на глубине 1 метра и с побережья. Затем промывались мягкие грунты (ил, песок, детрит) и водные растения. Далее животные пинцетом выбирались из дночерпателя и помещались пинцетом в баночку с фиксатором. В качестве фиксирующей жидкости использовалась 4% раствор формалина. Идентификация видов проводилась с помощью лупы [104].

Общая численность бактерий (ОЧБ)

Общая численность бактериальных клеток в водных пробах определялась прямым микроскопическим методом, разработанным А.С. Разумовым [105]. Метод основан на подсчете окрашенных клеток в поле зрения светового микроскопа.

Определение сапробности водных объектов

Степень сапробности водоемов устанавливали по фитопланктонному сообществу с применением метода Пантле-Букка в модификации В. Сладечека [106]. Данный метод основан на использовании списков видов-индикаторов загрязнения и их распределения в зависимости от уровня органического вещества.

Каждому виду-индикатору приписывался коэффициент сапробности Sí для олигосапробов – 1,0; бета-мезосапрбов – 2; альфа-мезосапробов – 3; и полисапробов – 4. Относительная встречаемость hí оценивалась по трехбальной шкале: случайные находки -1; частая встречаемость – 3; массовое развитие – 5.

Индекс сапробности вычисляли по формуле (2):

S = ∑ Sí h / ∑ hí                                                 (2)

где S – интегральный индекс сапробности;

Sí – значение сапробности вида;

hí – относительная численность индикаторных организмов;

n – количество видов-индикаторов в пробе.

Интерпретация полученных значений проводилась по общепринятой градации:

- полисабробная зона - 4,0-3,5;

- α-мезосапробная зона – 3,5-2,5;

- β-мезосапробная зона – 2,5-1,5;

- олигосапробная зона – 1,5-1,0.

2.4 Микробиологические методы исследования

2.4.1 Выделение и культивирование микроорганизмов

Отбор проб воды и ила проводился в различные сезоны 2022, 2023 годов. Для изоляции микроорганизмов использовались универсальные и селективные питательные среды. Выделение изолятов из воды с озер Большой и Малый Талдыколь проводили методом серийных разведений с последующим высевом на чашки Петри с твердыми питательными средами – МПА, Сабуро, Чапека, Муромцева, Мюллера-Хилтона. После высева чашки инкубировали в термостате при 28°С либо 37°С в течение 24-48 часов. Чистые изолированные культуры получали посевом по методу Голда. Далее проводили окраску по Грамму с использованием красителей и микроскопировали под микроскопом при увеличении х100. Культурально-морфологические свойства определялись по стандартным микробиологическим методикам, включая описание формы и окраски колоний, характера роста, а также морфологии клеток при микроскопии [107].

2.4.2 Определение антимикробной активности микроорганизмов

Антимикробную (антагонистическую) активность выделенных бактерий определяли методом диффузии в агар по диаметру зоны отсутствия роста условно-патогенных и патогенных бактерий. Этот метод основан на способности вещества диффундировать через агар и ингибировать рост патогенных штаммов. Выделенные микроорганизмы на предмет антагонистической активности определяли в отношении тест-культур патогенных микроорганизмов, таких как Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Salmonella enteriditis, Klebsiella pneumoniae, Enterococcus faecium, Pseudomonas taiwanensis, Pseudomonas aeruginosa, Aeromonas punctata. Чашки Петри инкубировались при температуре 37°C в течение суток. Во время инкубации тестируемое вещество диффундирует в агар, создавая вокруг себя зону ингибирования ‒ прозрачную область, где отсутствует рост микроорганизмов. После инкубации оценивался диаметр зоны ингибирования, который измеряется в миллиметрах и служит показателем антимикробной активности. Чем больше зона подавления, тем сильнее действие вещества [108, 109].

2.4.3 Определение нитрифицирующей активности микроорганизмов

Для определения способности микроорганизмов утилизировать органические и минеральные формы азота применяли метод культивирования на синтетических питательных средах, из состава которых исключались все источники азота, за исключением тестируемого соединения. Это позволило оценить, могут ли микроорганизмы использовать предложенную форму азота для своего роста и развития. Каждая форма азота вводилась в состав синтетической среды в качестве единственного источника, что помогало выявить специфику использования разных соединений азота различными группами микроорганизмов [110].

Для выявления аммонификаторов в питательную среду добавляли пептон в концентрации 5 г/л. Для обнаружения денитрификаторов в среду добавляли нитрат натрия (NaNO₃) в концентрации 1,0 г/л. Для выделения нитрифицирующих бактерий в среду вносили хлорид аммония (NH₄Cl) в концентрации 1,0 г/л в качестве источника аммония, а также карбонат кальция (CaCO₃) в концентрации 5,0 г/л для поддержания буферной емкости среды и стабилизации рН на уровне 7,1–7,2. В качестве контроля использовали две группы сред. В отрицательном контроле применяли ту же синтетическую среду, но без каких-либо источников азота, чтобы убедиться, что рост микроорганизмов не происходит в отсутствии азота. В положительном контроле применяли сульфат аммония (1,5 г/л) в качестве проверенного источника азота, на котором микроорганизмы должны демонстрировать активный рост [110, с. 3-286].

2.4.4 Определение протеолитической активности микроорганизмов

Определение протеолитической активности у бактерий основан на способности микроорганизмов разлагать белки до более простых компонентов. Для выявления данной активности использовали молочный агар Эйкмана. Перед приготовлением среды молоко обезжиривали кипячением и стерилизовали при 0,5 атмосфере в течение 15 минут. После стерилизации его подогревали и добавляли при постоянном помешивании к стерильному расплавленному и остуженному до 50°С МПА. Полученную среду разливали в стерильные чашки Петри. Микроорганизмы высевали точечным посевом. Продолжительность культивирования при 37°С в течение 2-10 суток [111].

Протеолитическая активность проявлялась в виде зон гидролиза вокруг колоний бактерий. Зону гидролиза измеряли в миллиметрах от края колонии до границы светлой зоны. Чем больше диаметр светлой зоны, тем выше протеолитическая активность бактерий.

2.4.5 Определение липолитической активности микроорганизмов

Определение липолитической активности направлен на выявление способности микроорганизмов разлагать липиды (жиры и масла) до жирных кислот и глицерина с помощью ферментов липаз. Для выявления липолитической активности исследуемые микроорганизмы высевали на питательную среду, содержащую твин-80, который является производным олеиновой кислоты. Твины легко растворяются в воде и обладают нейтральным pH, что делает их удобными для использования в подобных исследованиях.

Состав среды (г/л): твин – 10, пептон – 10, NaCl – 5, СaCl2xН2О – 0,1; агар – 20, рН среды 7,4. Готовили среду без твина и стерилизовали ее при 1,0 атмосфере – 15 минут. Водный раствор твина соответствующей концентрации стерилизовали отдельно при 0,5 атмосфере – 15 минут и добавляли к стерильной основной среде [112].

Среду разливали в стерильные чашки Петри. Микроорганизмы высевали бактериологической петлей точечным методом. Продолжительность культивирования 2-10 суток – 37°С. На наличие липазы указывает образование вокруг колонии непрозрачной зоны кальциевых солей жирных кислот, освобожденных из твина.

2.4.6 Определение фосфатмобилизующей активности микроорганизмов

Метод определения фосфатмобилизующей активности направлен на выявление способности микроорганизмов мобилизовать (растворять) нерастворимые формы фосфатов, переводя их в доступные для растений формы. Бактерии, растворяющие ортофосфаты кальция, выявляли на среде Муромцева. Фосфаты кальция (Ca₃(PO₄)₂) вводили в питательную среду методом осаждения по Герретсену с модификацией Муромцева. Для этого в расплавленную стерильную агаризованную среду на 1 л добавляли 3,3 г CaCl₂·6H₂O, а затем 3,8 г Na₃PO₄·12H₂O. Соли вносили в сухом виде, что обеспечивало постепенное взаимодействие и осаждение 1,5 г Ca₃(PO₄)₂. Для подавления микромицетов добавляли 500 тыс. единиц нистатина на 250 мл среды [100, с. 4-740]. Микроорганизмы высеивали на поверхность среды точечным методом с использованием стерильной бактериологической петли. Чашки инкубировали при 28°С в течение 3-9 суток. Микроорганизмы с фосфатмобилизующей активностью образуют зоны растворения фосфата вокруг своих колоний. Эти зоны проявляются в виде прозрачных областей на непрозрачной среде, что указывает на растворение трикальцийфосфата под действием органических кислот, выделяемых бактериями [113].

2.4.7 Идентификация выделенных микроорганизмов

Идентификация 10 штаммов бактерий была осуществлена методом определения прямой нуклеотидной последовательности фрагмента 16S rRNA гена, с последующим определением нуклеотидной идентичности с последовательностями, депонированными в международной базе данных Gene Bank, а также построением филогенетических деревьев с нуклеотидными последовательностями референтных штаммов [114].

Для идентификации остальных изолятов бактерий применялась MALDI-TOF масс-спектрометрия, что позволяло определить видовую принадлежность культур с высокой степенью уверенности, который основан на масс-спектрометрии с использованием матричной лазерной десорбции и анализа времени пролета. Этот метод позволяет проводить высокоточное определение микроорганизмов, используя их уникальные белковые профили [115]. Надежность идентификации оценивалась по шкале от 0 до 3: баллы < 1,7 считались ненадежной идентификацией, баллы от 1,7 до 2,0 были для идентификации на уровне рода, а > 2,0 указывали на идентификацию на уровне вида.

2.5 Методики оценки видового биоразнообразия

Изучение биоразнообразия, учет количества различных групп животных были проведены осенью 2020 года и осенью 2022 года вблизи озера Талдыколь.

Наблюдение за состоянием фауны было направлено на выявление ее видового разнообразия и количества. Учет и сбор видов животных проводился стандартными методами, описанными ниже.

Сбор насекомых производился отловом с помощью энтомологического сачка. Метод кошения энтомологическим сачком позволил выявить видовой состав насекомых. Собранных насекомых замаривали этилацетатом, фиксировали спиртом или формалином. Учет видов насекомых также производили визуальным подсчетом насекомых маршрутным методом на постоянных мониторинговых площадках. Данный метод заключается в том, что каждые 2-3 часа в течение 30 минут были проведены наблюдения по площадке в 500 м2 и учитывались все замеченные насекомые.

Сбор и учет почвенных беспозвоночных производили методом раскопок. На выбранной площадке были подготовлены точки для раскопки ям размером 0,25 м2, общая площадь четырех опытных ям составила площадь в 1 м2. С подготовленной площадки послойно снимали почву и анализировали. Раскопку производили по слоям: верхний слой – 5 см, второй слой – 5-10 см и т.д. [116]. Также для сбора и учета почвенных животных использовались почвенные ловушки Барбера.

Учет водных представителей фауны проводился с помощью водного сачка, сети Апштейна и с использованием водных ловушек. В качестве водных ловушек использованы ловушки с приманкой, находящейся внутри (пищевые отходы, корм для домашних животных и т.п.), которые погружались в воду среди зарослей растений.

Индекс видового разнообразия

В качестве показателя видовой структуры сообщества был выбран индекс видового разнообразия Шеннона, который информативен для оценки степени структурированности биоценозов [116, р. 171-175].

H=-i=1kPi×lnPi                                               (3)

Рi=Ni/N или Bi/B                                                   (4)

где Ni ‒ число особей i-го вида;

N – общее число особей;

Bi – биомасса особей i-го вида

Индекс Шеннона показывает как видовое разнообразие, так и выравненность относительной численности видов в сообществе. Чем выше величина индекса, тем благополучнее состояние сообщества.

2.6 Картографические методы исследования

Для анализа пространственно-временной динамики озер Большой и Малый Талдыколь в работе применялись картографические и геоинформационные методы. Исходными данными служили многовременные спутниковые снимки Landsat 5, Landsat 7, Landsat 8/9 за период 2010-2024 гг., полученные из открытой базы данных USGS EarthExplorer. При выборе снимков учитывались сезонная сопостовимость и минимальная облачность, что позволило получить корректные данные о фактическом состоянии водной поверхности. Спутниковые изображения проходили предварительную геопространственную обработку координатной привязки в системе WSG 84, корректировку пространственного положения и подготовку к последующему анализу.

Дальнейшая обработка проводилась в программе ArcGIS Используя инструменты растрового анализа рассчитывались водные индексы, что позволило выделить пиксели водной поверхности и отделить их от участков суши. Полученные растровые данные переводились в векторные слои, после чего вычислялись площади контуров водного зеркала [117, 118]. Это позволило оценить межгодовую динамику изменения площади озер и количественно определить процессы сокращения водного зеркала озера, а также построить карту, отражающую изменение площади водной поверхности озер в разные годы.

Также была построена обзорная карта расположения озер Большой и Малый Талдыколь в пределах городской территории.

2.7 Методы статистической обработки данных

Полученные результаты исследований были обработаны методами вариационной статистики: рассчитаны средние арифметические, ошибки средних арифметических, достоверности различия средних арифметических.

Для установления степени ферментативной активности и отбора наиболее перспективных бактериальных культур проведена статистическая обработка экспериментальных данных с использованием однофакторного дисперсионного анализа (One-way ANOVA) и тест множественных сравнений Tukey. Данный подход позволяет объективно оценить наличие статистически значимых различий между средними значениями активностями различных штаммов и определить те культуры, которые демонстрируют достоверную более высокую активность. Однофакторный дисперсионный анализ (ANOVA) проведен в программе GraphPad Prism 10. В качестве фактора выступал штамм микроорганизма (10 штаммов), а зависимой переменной – уровень ферментативной активности. Каждое измерение активности проводилось в четырех проворностях, после чего рассчитывались средние значения и стандартные отклонения. Однородность дисперсий проверялась тестом Брауна-Форсайта, что позволяет убедиться в равномерности вариаций между группами. Для уточнения межгрупповых различий применен тест Tukey, который выявляет именно штаммы, которые различаются между собой при уровне значимости p < 0,05.

3 РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

3.1 Гидрологические и гидрохимические особенности и оценка экологического состояния водоема

3.1.1 Гидрологические особенности водоема

Гидрологический режим озер Талдыколь определяется в первую очередь атмосферными осадками и сезонным таянием снегов, поскольку постоянные притоки в озеро отсутствуют. Весеннее половодье приходится на первую декаду апреля и сопровождается постепенным понижением уровня воды на 1-2 см в сутки, в отдельные многоводные годы – до 10 см/сут. Наивысшие уровни фиксируются в конце апреля с продолжительностью стояния порядка 20-30 дней.

Летом и осенью наблюдается интенсивное испарение, приводящее к сезонному снижению уровня воды на 50-60 см. Испарение из водной поверхности достигает 700-800 мм в год, что при отсутствии устойчивых притоков определяет устойчивую тенденцию к снижению водоема.

Согласно данным инженерно-геологических и гидрологических исследований компании Биосфера [60, с. 3-154], озеро является бессточной лагуной, питаемой атмосферными осадками, талой водой и в незначительной мере грунтовыми водами. Годовой водный баланс озера характеризуется следующими основными элементами: осадки и снеготаяние дают основной приток воды (около 90%), фильтрация подземных вод крайне ограничена; испарение достигает до 700-800 мм/год. Сезонные колебания уровня воды ярко выражены: весной уровень повышается на 0,5-1,0 м, в летне-осеннее время происходит снижение уровня на 0,4-0,6 м за счет испарения.

На момент обследований средние глубины водоема невелики (в диапазоне 0,3-0,8 м), а площадь водного зеркала в 2024 году составляла порядка 5,2 км2.

Рисунок 2 – Изменение площади Талыкольской системы озер

Примечание – Составлено автором

На рисунке 2 представлена динамика площади водного зеркала Талдыкольской системы озер по данным дистанционного зондирования Земли за 2010, 2020 и 2024 гг.

В 2010 году площадь водного зеркала озерной системы составляла около 16,4 км2. В 2020 г. наблюдается значительное сокращение водной акватории до 6,5 км2, при фрагментации отдельных участков. В 2024 году процесс сокращения водной поверхности продолжился, при котором площадь уменьшилась почти в 68% по сравнению с 2010 годом.

3.1.2 Характеристика донных отложений

Дно озер Талдыколь представлено водонасыщенными сапропелевыми илами. Верхний слой (пелоген) отличается высокой подвижностью, полужидкий слой, богат содержанием органического вещества – отмершего планктона, гниющих водорослей, что способствует вторичному загрязнению. Нижележащий сапропелит имеет темно-серый цвет, более плотный и темный слой, насыщен разложившимися остатками фитопланктона и микроорганизмов. Разложение органики сопровождается активным поглощением кислорода и выделением сероводорода, что ухудшает состояние водной среды.

Средняя мощность илового слоя в озере Малый Талдыколь составляет 0,4-0,6 м. Для Большого Талдыколя мощность иловых отложений достигает 0,7-0,9 м, местами превышая 1 м, что отражает более длительную историю поступления сточных и поверхностных вод.

Верхний пелоген насыщен водой (влажность до 80-90%), имеет слабый запах сероводорода. В условиях дефицита кислорода органическое вещество не окисляется полностью и переходит в коллоидную форму, богатую белковыми и липидными компонентами.

Ниже представлен слой сапропелита – более плотный и темно-серый ил. Подстилающие породы представлены тяжелыми серыми глинами с мягкой консистенцией, что указывает на накопление органики водорослевого происхождения.

Химический анализ донных осадков позволил выявить существенные различия между озерами Большой и Малый Талдыколь (таблица 3).

Таблица 3 – Характеристика донных отложений озер Большого и Малого Талдыколя

| Показатели | Ед.изм. | Концентрация в Большом Талдыколе | Концентрация в Малом Талдыколе |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Средняя мощность илов | м | 0,7-0,9 | 0,4-0,6 |
| Доля фракций менее 0,1 мм | % | 75-85 | 80-90 |
| pH | - | 7,9 | 7,5 |
| Сульфаты | мг/дм3 | 58,0 | 79,0 |
| Нитраты | мг/дм3 | 0,6 | 0,8 |
| Азот аммонийный | мг/дм3 | 0,25 | 0,1 |
| Железо общее | мг/дм3 | 0,42 | 0,813 |
| Продолжение таблицы 3 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Нитриты | мг/дм3 | 0,02 | 0,095 |
| Фосфаты | мг/дм3 | 0,036 | 0,029 |
| Хлориды | мг/дм3 | 522 | 924,0 |
| Натрий | мг/дм3 | 2083 | 3410 |
| Кальций | мг/дм3 | 2812 | 1224 |
| Магний | мг/дм3 | 3040 | 3870 |

В донных илах Большого и Малого Талдыколя показатели химического состава указывают на уровень минерализации и биогенной нагрузки. В Большом Талдыколе значения pH (7,9) находятся в пределах нейтральных, содержание кальция, магния и хлоридов свидетельствует о преобладании карбонатно-хлоридного типа осадков. Повышенные концентрации железа и аммонийного азота характеризуют наличие восстановительных процессов в придонной зоне [119].

В Малом Талдыколе наблюдается более высокое суммарное содержание растворенных веществ и повышенные концентрации натрия, хлоридов, железа и нитритов, что отражает процессы осолонения и активного разложения органики.

В целом, химический состав илов обоих водоемов подтверждает высокую трофность и вторичное загрязнение, обусловленное накоплением биогенных и минеральных веществ в донных слоях. Под воздействием анаэробного разложения иловые массы выделяют сероводород, аммиак и метан. Это усугубляет дефицит кислорода и увеличивает биогенную нагрузку. Донные отложения служат постоянным источником вторичного загрязнения и являются фактором стабильного высокого индекса загрязнения воды.

3.1.3 Гидрохимические характеристики

Гидрохимический анализ проводился в течение 2018-2023 гг. в озере Большой Талдыколь [120] и однократно в 2020 году в озере Малый Талдыколь. Исследования включали определение физических, химических и биологических параметров: рН, температуры, содержания растворенного кислорода, биохимической и химической потребности в кислороде (БПК5 и ХПК), концентраций ионов и солей, а также биогенных элементов и органических загрязнителей (таблица 4).

В озере Большой Талдыколь значение рН на протяжении всех лет находилось в диапазоне от 7,14 (2022) до 8,13 (2018), что соответствует слабощелочной среде. Показатель не выходил за пределы нормативного диапазона и указывает на умерено стабильное состояние. В озере Малый Талдыколь в 2020 году рН составил 8,72, что близко к верхней границе допустимого уровня и может быть следствием фотосинтетической активности в условиях высокой трофности.

В течение 2018-2023 годов в озере Большой Талдыколь наблюдалась устойчивая тенденция к ухудшению качества воды по целому ряду ключевых гидрохимических показателей, что свидетельствует о нарастающей степени органического загрязнения, биогенной нагрузке и минерализации.

Таблица 4 – Гидрохимические показатели озер Большого и Малого Талдыколя по годам

| Показатель | ПДК | Большой Талдыколь, годы |  |  |  |  |  | Малый Талдыколь, годы |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2020 | 2023 |
| pH | 6.5-8.5 | 8,1 | 8,0 | 7,8 | 7,5 | 7,14 | 8,0 | 8,72 | 7,6 |
| БПК5, мг/дм3 | ≤ 3,0 | 6,4 | 6,6 | 3,8 | 5,2 | 30 | 6,1 | 4,8 | 5,8 |
| ХПК, мг/дм3 | ≤ 15 | 62,2 | 62,2 | 77,7 | 98,7 | 143,4 | 65,6 | 125,9 | 71,4 |
| Взвешенные ве щества, мг/дм3 | ≤0,75 | 21,7 | 25,6 | 32,2 | 56,1 | 380 | 57,4 | 27 | 151 |
| Хлориды, мг/дм3 | 350 | 566,5 | 630,7 | 927,7 | 1201 | 4839 | 720,5 | 7595 | 2654 |
| Сульфаты, мг/дм3 | 500 | 495,7 | 819 | 1212 | 1588,5 | 3992 | 908,2 | 7506 | 864 |
| Фосфаты, мг/дм3 | ≤0,3 | 0,47 | 0,23 | 0,36 | 0,56 | 0,63 | 0,955 | - | 0,78 |
| Сухой остаток, мг/дм3 | ≤1000 | 2215,2 | 2579,5 | 3590,7 | 4884,5 | 19044 | 2772,5 | 23091 | 8645 |
| Азот аммоний ный, мг/дм3 | ≤0,5 | 1,51 | 1,17 | 1,86 | 1,87 | 5,64 | 0,85 | 2,6 | 3,1 |
| Нитраты, мг/дм3 | ≤40 | 2,2 | 1,3 | 1,7 | 2,1 | 6,6 | 3,4 | 2,8 | 5,1 |
| Нитриты, мг/дм3 | ≤0,08 | 0,12 | 0,05 | 0,063 | 0,07 | 0,22 | 0,26 | 0,13 | 1,2 |
| Железо, мг/дм3 | ≤0,3 | 0,42 | 0,74 | 1,62 | 1,66 | 3,09 | 0,70 | 0,28 | 0,41 |
| Цинк, мг/дм3 | 0,3-5 | 0,06 | 0,07 | 0,036 | - | 0,068 | 0,054 | 0,11 | 0,12 |
| Хром, мг/дм3 | 0,1-0,55 | 0,011 | 0,008 | 0,015 | - | 0,013 | 0,0095 | - | - |
| Никель, мг/дм3 | 0,05-0,2 | 0,083 | 0,09 | 0,11 | - | 0,059 | 0,031 | 0,0002 | 0,001 |
| Нефтепродукты, мг/дм3 | ≤ 0,1 | 0,085 | 0,1975 | 0,02 | 0,0165 | 0,259 | 0,01925 | 0,18 | 0,21 |
| СПАВ, мг/дм3 | ≤ 0,5 | 0,175 | 0,21 | 0,215 | 0,18 | 0,4 | 0,1725 | 0,025 | 0,12 |
| Жесткость общая, мг/дм3 | - | 16,6775 | 17,415 | 26,63333 | 31,55 | 96 | 19,2375 | 165 | 113 |
| Щелочность, мг/дм3 | - | 5,2775 | 3,815 | 4,61 | 5,12 | 4,9 | 3,575 | 2,3 | 2,1 |
| Марганец, мг/дм3 | ≤0,1 | - | 0,043 | 0,04675 | 0,013 | 0,04 | 0,025 | 1,283 | 0,1 |
| Фториды, мг/дм3 | 0,75-2,1 | - | 0,9155 | 0,897 | 1,04 | 1,5 | 1,2275 | - | 0,7 |

Одним из важнейших индикаторов состояния водной среды является биохимическая потребность в кислороде, отражающая концентрацию легкоокисляемых органических веществ. За исследуемый период значения БПК5 в воде озера не соответствовали предельно допустимому уровню в 3,0 мг/дм3. В 2018 и в 2019 годах БПК5 находился на уровне 6,48 и 6,63 мг/дм3 соответственно, что указывает на умеренное органическое загрязнение. В 2020 году был зафиксирован кратковременный спад до 3,88 мг/дм3, однако уже в 2021 году произошло повышение до 5,25 мг/дм3, а в 2022 году наблюдался резкий скачок до экстремального значения – 30,0 мг/дм3, что свидетельствует о критической перегрузке водоема органическим веществом и, вероятно, связанно с интенсивным поступлением ливневых вод и антропогенной нагрузкой. В 2023 году уровень БПК5 несколько снизился до 6,13 мг/дм3, однако все еще в два раза превышал ПДК.

Сходную динамику демонстрирует и химическая потребность в кислороде (ХПК), характеризующая общую окисляемость органических и неорганических веществ. В течение всех лет наблюдений ХПК значительно превышала установленные предельно-допустимые нормы (15 мг/дм3). В 2018-2020 годах значения оставались в пределах 62,2-77,8 мг/дм3, затем в 2021 году увеличились до 98,7 мг/дм3, а в 2022 году достигли максимума – 143,4 мг/дм3, что почти в 10 раз выше ПДК. Несмотря на некоторое снижение в 2023 году до 65,7 мг/дм3, общее состояние по этому показателю остается неудовлетворительным.

Солевой состав озера также важен при оценке гидрохимической характеристики, содержание хлоридов в 2018 году составляло 566,5 мг/дм3, затем наблюдался устойчивый рост – до 927,8 мг/дм3 в 2020 году и 1201 мг/дм3 в 2021. В 2022 году уровень хлоридов достиг максимума – 7839 мг/дм3, что более чем в 13 раз превышает нормы (350 мг/дм3). В 2023 году их концентрация снизилась до 720,5 мг/дм3, что составляет 2 ПДК. Аналогичную картину демонстрируют сульфаты: от 495,8 мг/дм3 в 2018 году до 1588,5 мг/дм3 в 2021 году и резкого повышения до 3992 мг/дм3 в 2022 году. Эти данные подтверждают усиление процессов минерализации и опреснения за счет интенсивного испарения и накопления солей при отсутствии естественного стока.

Содержание сухого остатка, отражающее общий уровень минеральных веществ, также показывает ухудшение. В 2018-2020 годах он составлял 2215-3591 мг/дм3, в 2021 – 4884,5 мг/дм3, а в 2022 году достигло уровня 19044 мг/дм3, что почти составляет 20 ПДК (1000 мг/дм3). Несмотря на снижение до 2772,5 мг/дм3 в 2023 году, концентрация остается высокой, что негативно влияет на жизнедеятельность гидробионтов и на общее состояние экосистемы.

На фоне органических и солевых загрязнений существенную нагрузку на экосистему озера оказывают биогенные элементы. Концентрация аммонийного азота в 2019 -2020 годах находилась на уровне 1,17-1,86 мг/дм3, в 2021 году – 1,88 мг/дм3, но в 2022 году выросла до 5,64 мг/дм3, что указывает на активные процессы распада органического вещества и возможно нарушение нитрификации. В 2023 году значение снизилось до 0,85 мг/дм3. Содержание нитритов и нитратов оставалось относительно стабильным: нитраты – 1,3-6,6 мг/дм3 (в пределах нормы 45 мг/дм3), нитриты – 0,05-0,27 (ПДК – 3,0 мг/дм3), однако их повышение в последние годы может быть связано с нарастанием процессов анаэробного разложения.

Концентрации фосфатов также демонстрирует увеличение: от 0,23 мг/дм3 в 2019 году до 0,63 мг/дм3 в 2022 и 0,96 мг/дм3 в 2023 году (3ПДК), что потенциально способствует цветению и развитию синезеленых водорослей.

Среди органических загрязнителей стоит выделить нефтепродукты, концентрация которых в 2019 и 2022 годах достигла 0,20 и 0,26 мг/дм3 соответственно, тогда как ПДК составляет 0,1 мг/дм3. Присутствие нефтепродуктов может быть связано с попаданием ливневых и поверхностных сточных вод с территории города. Концентрация поверхностно-активных веществ оставалась в пределах допустимых значений (менее 0,5 мг/дм3 при ПДК 3,5 мг/дм3).

Таким образом в озере Большой Талдыколь зафиксированы устойчивые превышения по целому ряду показателей: БПК5, ХПК, хлориды, сульфаты и сухой остаток демонстрируют выраженные и долговременные отклонения от санитарно-гигиенических нормативов, указывая на наличие комплексного органоминерального загрязнения и деградацию экосистемы озера.

Сравнительно, в озере Малый Талдыколь по данным 2020 года наблюдается превышения предельно-допустимых норм по ряду показателей. При уровне БПК5 в 4,8 мг/дм3, что составляет 1,6ПДК и ХПК в 125,9 мг/дм3 (8ПДК), органическая нагрузка на водоем является высокой. В 2023 году наблюдается некоторое снижение ХПК до 71,4 (5ПДК), а БПК5 увеличился до 5,8 мг/дм3, что указывает на сохранение эвтрофного состояния водоема. Содержание взвешенных веществ значительно превышает нормы, в 2020 году их значение составляло 27 мг/дм3, а в 2023 - 151 мг/дм3. Высокое содержание взвешенных веществ в озере обусловлено длительным накоплением ила, образовавшегося вовремя использования водоема как накопителя сточных вод [121]. Минерализация в 2020 году представлена значениями: хлориды – 7595 мг/дм3, сульфаты – 7506 мг/дм3, сухой остаток – 23091 мг/дм3, что в десятки раз превышает нормативы, что свидетельствует о высокой минерализации и засоленности воды. В 2023 году значения уменьшились: хлориды – 2654 мг/дм3, сульфаты – 864 мг/дм3, сухой остаток – 8645 мг/дм3. По показателям азотного цикла наблюдается умеренное превышение ПДК по аммонийному азоту (2,6-3,1 мг/дм3), что указывает на интенсивные процессы разложения органических соединений. По показателям загрязнения органическими соединениями также выявлены превышения – нефтепродукты превышают в два раза допустимые нормы.

3.1.4 Пространственно-временные изменения гидрохимических показателей

Гидрохимические показатели озера Большой Талдыколь в течение 2018-2023 годов демонстрируют ярко выраженную сезонную вариабельность. Наиболее заметные изменения прослеживаются по таким показателям, как биохимическое и химическое потребление кислорода, содержание аммонийного азота и солевой состав.

По основным показателям отчетливо фиксируется поступательное ухудшение качества воды в озере Большой Талдыколь. С 2018 по 2021 год наблюдается постепенный рост значений БПК5 и ХПК, содержание которых систематически превышало предельно-допустимые концентрации. Особенно резкие отклонения от нормы зафиксированы в 2022 году, когда значения БПК5 достигли 30,0 мг/дм3, а ХПК – 143,4 мг/дм3, что свидетельствует о значительной перегрузке водоема органическим веществом. Аналогично развивалась ситуация с минеральным составом воды: хлориды и сульфаты в 2022 году достигли концентрации 4839 и 3992 мг/дм3 соответственно, что может быть связано с кумуляцией загрязняющих веществ в условиях слабой проточности и интенсивного испарения.

Показатель аммонийного азота также демонстрировал тенденцию к росту: от 1,17 мг/дм3 в 2019 голу до 5,64 мг/дм3 в 2022 году, что отражает рост биогенной нагрузки и, вероятно, ухудшение процессов нитрификации. При этом нитраты и нитриты оставались в пределах нормативов, но их рост в последние годы свидетельствует о нестабильности азотного цикла.

Нефтепродукты и СПАВ выявлялись эпизодически, с превышениями ПДК по нефтепродуктам в 2019 и 2022 гг., что указывает на наличие точечных поступлений поверхностных загрязнений, вероятно, из городской ливневой системы.

Пространственная дифференциация гидрохимических параметров в озерах Талдыколь обусловлена различиями в морфометрических характеристиках, гидрологическом режиме и степени техногенной нагрузки.

Пространственно-временная изменчивость гидрохимических параметров воды озера Малый Талдыколь за период 2020-2023 показал существенные колебания как по уровню минерализации, так и по содержанию органических и биогенных веществ.

Так в Малом Талдыколе содержание хлоридов и сульфатов в 2020 году составило 7595 и 7506 мг/дм3 соответственно, что в 1,5-2 раза выше аналогичных показателей Большого Талдыколя за тот же год. Сухой остаток достиг 23 091 мг/дм3, указывая на крайнюю степень минерализации. При этом значения БПК5 и ХПК составили 4,8 и 125,9 мг/дм3 соответственно, что подтверждает высокий уровень органического загрязнения и практически полное отсутствие процессов самоочищения. В 2023 году концентрации минеральных компонентов снизились, что может быть связано с разбавлением водоема атмосферными осадками. Показатели органического загрязнения остаются на высоком уровне.

Таким образом, пространственный анализ показывает, что межгодовая динамика Талдыколя отражает тенденцию к нарастанию эвтрофикации и кумуляции загрязняющих веществ в условиях антропогенного воздействия и слабой проточности.

3.1.5 Качество воды и экологическое состояние озера Талдыколь

Оценка экологического состояния воды в озерах Талдыколь проводилась на основе совокупного анализа физико-химических, биогенных и органических показателей, с учетом степени отклонения от санитарно-гигиенических нормативов, сезонной и межгодовой динамики, а также потенциального воздействия на водную экосистему.

На протяжении 2018-2023 годов озеро Большой Талдыколь демонстрирует признаки устойчивого экологического неблагополучия. По совокупности параметров вода в озере квалифицируется как высокоминерализованная, органически загрязненная, с признаками гипертрофии. Это объясняется тем, что присутствуют устойчивые превышения показателей БПК5 и ХПК, показывающие избыточное содержание органического вещества; высокие концентрации аммонийного азота, нитритов и фосфатов, которые указывают на активные процессы разложения и нарушение азотного и фосфорного круговорота. В периоды межсезонья высокий уровень минерализации, который проявляется в увеличении сухого остатка, хлоридов и сульфатов. Наличие нефтепродуктов свидетельствуют о загрязнении водоема углеводородами техногенного происхождения.

В озере Малый Талдыколь в 2020 году зафиксирован крайне высокий уровень минерализации и повышенная органическая нагрузка. В 2023 году наблюдается существенное снижение солевого фона и ХПК, но сохраняются превышения по ряду показателей, что указывает на продолжающееся антропогенное влияние.

По совокупности вышеуказанных признаков вода в озере Большой Талдыколь в большинстве сезонов соответствует IV классу качества воды (Загрязненная) по интегральному индексу загрязнения, что указывает на неблагоприятное экологического состояние. Это подтверждается не только количественными показателями, но и качественными признаками: цветением воды, снижением прозрачности, угнетением донной фауны, нарушением кислородного режима.

Расчет индекса загрязнения воды для озер Талдыколь за 2018-2023 годы подтверждает ухудшение экологического состояния в отдельные периоды. Для оценки степени загрязненности вод был произведен расчет ИЗВ по базовому составу показателей: БПК5, ХПК, хлориды, сульфаты, фосфаты, сухой остаток, аммонийный азот, нитраты, нитриты, железо, нефтепродукты, ПАВ и марганец. Полученные значения представлены в таблице 5.

Таблица 5 – Значения индекса загрязнения воды озер Талдыколь

| Озеро | Годы | Значения ИЗВ | Класс качества воды |
| --- | --- | --- | --- |
| Большой Талдыколь | 2018 | 1,38 | III (умеренно-загрязненная) |
|  | 2019 | 2,35 | IV (загрязненная) |
|  | 2020 | 2,34 | IV (загрязненная) |
|  | 2021 | 2,29 | IV (загрязненная) |
|  | 2022 | 7,83 | VI (очень грязная) |
|  | 2023 | 1,77 | III (умеренно-загрязненная) |
| Малый Талдыколь | 2020 | 7,23 | VI (очень грязная) |
|  | 2023 | 2,43 | IV (загрязненная) |
| Примечание – Составлено автором |  |  |  |

Как видно из представленных данных, в период 2018-2021 гг. наблюдалось стабильное загрязнение водоема на уровне III-IV классов, что свидетельствует о выраженном присутствии органических и минеральных соединений. Особенно сильное превышение зафиксировано в 2022 году, когда ИЗВ составил 7,83, что соответствует VI классу качества воды – «очень грязная» и указывает на ухудшение экологического состояния водоема. В 2023 году наблюдается улучшение показателей, однако уровень загрязнения остается в пределах III класса (рисунок 3).

Рисунок 3 – Значения индекса загрязнения воды в Большом Талдыколе

Примечание – Составлено автором

В 2020 году озеро Малый Талдыколь характеризовался как «очень грязный» водоем (ИЗВ=7,23), что обусловлено экстремально высокой минерализацией (хлориды, сульфаты, сухой остаток) и повышенной органической нагрузкой. К 2023 году индекс снизился до уровня «загрязненной» категории (ИЗВ=2,43), что свидетельствует о частичном снижении и процессах восстановления экосистемы, тем не менее уровень загрязнения остается значительным (рисунок 4).

Рисунок 4 – Значения индекса загрязнения воды в Малом Талдыколе

Примечание – Составлено автором

Полученные значения подчеркивают динамику изменения качества воды в озере и необходимость проведения постоянного мониторинга, особенно в периоды повышенной антропогенной нагрузки.

3.2 Структура и динамика биоценоза озера Талдыколь

3.2.1 Состав и динамика фитопланктона озера Талдыколь

Фитопланктон является ключевым компонентом водных экосистем, формирующих первичную продукцию и обеспечивающим основу пищевой цепи. Состояние и видовой состав фитопланктонного сообщества отражают уровень трофности водоема и характер гидрохимических условий. Для озера Талдыколь, подверженного антропогенному воздействию, изучение структуры фитопланктона позволяет оценить степень эвтрофирования и выявить тенденции изменения качества воды.

В изученном водоеме присутствовали представители следующих отделов фитопланктона: Bacillariophyta (диатомовые водоросли) ‒ одна из доминирующих групп, определяющая весенний максимум продуктивности; Chlorophyta (зеленые водоросли) – многочисленная группа, активное развитие которой отмечено летом; Cyanobacteria (сине-зеленые водоросли) хорошо приспособлены к экстремальным условиям, включая высокую минерализацию, способны вызывать «цветение воды». В меньших количествах выявлены представители отдела Euglenophyta (эвгленовые водоросли) [121] (таблица 6).

Таблица 6 – Виды фитопланктона озер Большой и Малый Талдыколь

| Виды фитопланктона | Большой Талдыколь |  |  | Малый Талдыколь |  |  | S | Индекс |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | весна | лето | осень | весна | лето | осень |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Bacillariophyta– диатомии |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Melosira varians Ag. | + | - | + | - | - | - | - | - |
| Cyclotella species | + | + | - | + | + | + | o-β | 1,8 |
| Diatoma sp | + | + | + | + | + | - | o | 1,4 |
| Diatoma anceps (Ehr.) Kirchn. | + | + | + | + | + | + | - | - |
| Synedra acus Kütz. | - | + | - | - | + | + | β | 1,85 |
| Synedra tabulata (Ag.) Kütz. | + | + | - | + | + | - | α-β | 2,7 |
| Meridion circulare Ag. | - | + | + | - | + | - | x-o | 0,65 |
| Melosira arenaria Moore. | + | - | + | + | - | - | - | - |
| Fragilaria construens (Ehr.) Grun. | - | + | + | - | + | - | β | 2 |
| Synedra ulna (Nitzsch.) Ehr. | - | - | + | - | - | + | x-α | 1,95 |
| Cocconeis pediculus Ehr. | + | - | - | + | - | - | β | 1,75 |
| Cocconeis placentula Ehr. | - | + | + | - | - | - | x-α | 1,35 |
| Продолжение таблицы 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Rhoicosphenia curvata (Kütz.) Grun. | - | + | - | + | - | - | β | 1,85 |
| Navicula cuspidate Kütz | - | + | - | - | - | - | α- β | 2,6 |
| Navicula sp | + | + | - | + | + | + | β | 2,2 |
| Navicula gracilis | + | + | - | + | - | - | o- β | 1,65 |
| Navicula viridula Kütz | - | + | + | - | + | - | α | 2,8 |
| Navicula radiosa Kütz | + | - | - | + | - | - | - | - |
| Navicula exigua (Greg.) J.Müll. | - | + | - | - | + | - | - | - |
| Navicula prostrata | - | - | - | + | + | + | - | - |
| Navicula amphibola | + | + | + | + | - | + | - | - |
| Caloneis silicula (Ehr.) Cl. | - | - | - | + | + | - | - | - |
| Gyrosigma Spenseri (W.Sm.) Cl. | - | + | - | - | - | - | o | 1,5 |
| Gyrosigma balticum (Ehr.) Rabenh. | - | - | + | - | - | + | - | - |
| Caloneis amphisbaena (Bory) Cl. | - | - | + | - | - | - | β-α | 2,35 |
| Gyrosigma acuminatum | + | - | - | + | - | - | β | 2,2 |
| Amphora ovalis Kütz. | + | - | - | + | + | + | x-α | 1,65 |
| Cymbella prostrata (Berkley) Cl. | - | + | - | - | + | - | β | 2,2 |
| Cymbella affinis Kütz. | - | + | + | - | + | - | - | - |
| Cymbella lanceolata (Ehr.) V.H. | - | - | + | - | - | - | β | 1,9 |
| Cymbella cistula (Hemp.) Grun. | + | - | - | + | + | - | - | - |
| Cymbella stigmafora | - | + | + | - | - | + | - | - |
| Nitzschia Sigma (Kütz.) W.Sm. | + | - | - | + | + | + | - | - |
| Nitzschia acicularis (Kütz.) | + | + | + | + | + | + | α | 2,7 |
| Surirella Capronii Breb. | - | + | - | - | - | - | β | 2,3 |
| Surirella ovalis | + | + | + | - | + | - | - | - |
| Gomphonema constrictum Ehr. | - | + | - | - | + | - | - | - |
| Gomphonema intricatum | - | + | + | + | + | + | β | 2,2 |
| Bacillaria paradoxa Gmelin | + | - | - | + | - | - | β | 2,1 |
| Cymatopleura solea (Breb.) W.Sm. | - | - | + | - | - | - | β-α | 2,5 |
| Pinnularia subgibba | + | + | + | + | + | - | - | - |
| Pinnularia viridis | - | + | - | - | - | - | β | 2,1 |
| Продолжение таблицы 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Tabellaria flocculosa | + | - | - | + | - | - | o-x | 0,6 |
| Сymbella sp. | - | - | - | + | - | + | - | - |
| Pinnularia sp. | - | - | - | - | - | + | - | - |
| Chlorophyta - зеленые водоросли |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lagerheimia | + | - | + | + | - | + | β | 2 |
| Geminella sp | + | + | + | + | + | - | - | - |
| Chlorella sp | + | + | - | + | + | - | - | - |
| Oocystis composita | - | + | + | + | + | + | - | - |
| Spirogira Weberi (Kütz.) Czurda | + | - | - | + | - | - | - | - |
| Pediastrum boryanum | - | + | + | - | + | - | β | 1,85 |
| Scenedesmus acutus | - | + | - | - | + | - | β | 1,9 |
| Stigeoclonium tenue | + | + | - | - | - | - | α-β | 2,6 |
| Ulotrix subtilis | - | + | - | - | - | - | β | 2 |
| Cosmarium pseudocon natum Nordst. | - | - | - | + | + | + | - | - |
| Chlamydomonas sp. | - | + | - | - | + | - | - | - |
| Ankistrodesmus sp. | + | + | + | + | + | + | - | - |
| Ankistrodesmus angustus | - | + | - | + | + | + | - | - |
| Characium sp. | - | + | - | - | - | - | - | - |
| Geminella sp. | - | - | + | - | - | + | - | - |
| Lagerheimia subsalsa Lemm. | + | + | - | + | + | + | β | 2 |
| Neomeris annulata | - | + | - | - | - | - | - | - |
| Oocystis solitaria Wittr. | + | + | + | + | + | + | β-o | 1,7 |
| Scenedesmus quadricauda | - | + | - | - | + | - | β | 2 |
| Scenedesmus obliquus Kutz | + | + | + | + | + | + | β | 2,3 |
| Tetraedron caudatum | - | - | - | + | - | + | - | - |
| Trentepohlia umbrina Kutz. | - | + | - | - | - | - | - | - |
| Cyanophyta – сине-зеленые водоросли |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Microcoleus tenerrimus | - | + | - | - | + | - | - | - |
| Aphanizomenon Lemm. | - | + | + | - | + | + | β | 2 |
| Anabaena sp. | - | + | + | - | + | + | - | - |
| Oscillatoria brevis Kützing ex Gomont | + | - | - | + | - | - | α | 2,8 |
| Oscillatoria sp. | + | - | - | + | - | + | - | - |
| Oscillatoria princeps | + | + | + | + | + | - | α | 3 |
| Spirulina fusiformis | + | + | - | - | - | - | α-p | 3,4 |
| Euglenophyta - эвгленовые водоросли |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Euglena gracilis | + | + | - | + | - | + | x-β | 0,95 |
| Продолжение таблицы 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Trachelomonas volvocina | - | - | + | - | - | - | o-α | 2 |
| Peridinium | - | + | + | - | - | - | - | - |
| Ceratium | - | + | + | - | - | - | - | - |
| Примечание – Составлено автором |  |  |  |  |  |  |  |  |

Фитопланктон представлен главным образом диатомовыми, зелеными и сине-зелеными водорослями (таблица 7). В озере Большой Талдыколь наибольшая доля диатомовых водорослей отмечена весной и осенью – по 58,8%, летом их относительная численность снижается до 51,0%, что связано с активным развитием зеленых и сине-зеленых водорослей. Зеленые водоросли также составили многочисленную группу: весной – 26,5%, летом – 33,3% и осенью – 23,5%. Сине-зеленые водоросли составили: весной 11,8%, летом 9,8% и осенью 8,8%.  В озере Малый Талдыколь весной и летом в сообществе доминируют диатомовые формы (58,9-56,4%), тогда как осенью их доля снижается до 51,7%, на фоне роста зеленых водорослей до 34,4%, это может быть связано с увеличением биогенной нагрузки в осенник период и ослаблением водообмена. Сине-зеленые водоросли составляют 7,7-10,3% от общей численности видов. В целом, для обоих водоемов отмечается устойчивая сезонная смена доминирования: весной преобладают диатомовые формы, летом – увеличение доли зеленых и цианобактерий.

Таблица 7 – Доминирующие классы фитопланктона в озере Талдыколь

| Отдел фитопланктона | Большой Талдыколь, % |  |  | Малый Талдыколь, % |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | весна | лето | осень | весна | лето | осень |
| Диатомовые водоросли | 58,8 | 51,0 | 58,8 | 58,9 | 56,4 | 51,7 |
| Зеленые водоросли | 26,5 | 33,3 | 23,5 | 30,7 | 33,3 | 34,4 |
| Цианобактерии | 11,8 | 9,8 | 8,8 | 7,7 | 10,2 | 10,3 |
| Остальные | 2,9 | 5,9 | 8,8 | 2,5 | 0 | 3,4 |
| Примечание – Составлено автором |  |  |  |  |  |  |

Таксономический анализ фитопланктона озера Большой Талдыколь выявил высокое разнообразие водорослей, представленных пятью отделами: Bacillariophyta, Chlorophyta, Cyanophyta, Euglenophyta и Dinothita. Всего зафиксировано 72 вида фитопланктона, объединенные в 45 родов, относящиеся к 34 семействам, 20 порядкам и 11 классам.

Наибольшее таксономическое богатство зафиксировано у диатомовых водорослей, включающих 43 видовые позиции из 20 родов, относящихся к девяти порядкам и шестнадцати семействам. Диатомовые формируют основу фитопланктонного сообщества озера, занимая ключевое место в процессах первичной продукции и круговорота веществ.

Зеленые водоросли представлены 20 видами из 15 родов, распределенных по шести порядкам и десяти семействам. Сине-зеленые водоросли включают 7 видов из 6 родов, относящихся к двум порядкам и пяти семействам. Среди них доминируют Oscillatoria, Anabaena и Aphanizomenon, развитие которых указывает на высокую эвтрофность и потенциальную склонность к «цветению» воды [123]. Эвгленовые водоросли представлены ограниченно – всего 2 вида из 2 родов, относящихся к порядку Euglenales и семейству Euglenaceae. Их присутствие связано с повышенным содержанием органического вещества.

Динофитовые водоросли зафиксированы двумя родами, относящимся к двум порядка (рисунок 5).

Рисунок 5 – Таксономический состав фитопланктона озера Большой Талдыколь

Примечание – Составлено автором

Таким образом, таксономический состав фитопланктона озера Большой Талдыколь отличается высоким уровнем разнообразия и сложной структурой, в которой ведущая роль принадлежит диатомовым водорослям. Зеленые и цианобактерии дополняют общий видовой спектр, отражая эвтрофные особенности водоема, тогда как эвгленовые и динофитовые встречаются ограниченно и выступают индикаторами органического обогащения и гидрологических условий.

Таксономический состав фитопланктона Малого Талдыколя был представлен 60 видовыми позициями, объединенных в 36 родов, относящихся к 30 семействам, 19 порядкам и 10 классам в пределах четырех отделов.

Наибольшее таксономическое богатство отмечено у диатомовых водорослей, представленных 36 видами из 19 родов (Cyclotella, Diatoma, Synedra, Navicula, Amphora, Nitzschia, Gomphonema, Cymbella, Pinnularia). Эта группа формирует основу фитопланктонного сообщества водоема.

Зеленые водоросли составили 17 видов и 12 родов, что свидетельствует о достаточно высоком разнообразии группы. Среди них – Ankistrodesmus, Scenedesmus, Oocystys, Cocmarium, отражающие мезо- и эвтрофные условия.

Сине-зеленые водоросли представлены четырьмя родами, что указывает на потенциальную склонность экосистемы к процессам «цветения».

Эвгленовые водоросли зафиксированы единично – Eugena gracilis, отражающая эвтрофность и повышенное содержание органического вещества (рисунок 6).

Рисунок 6 – Таксономический состав фитопланктона озера Малый Талдыколь

Примечание – Составлено автором

Таким образом, фитопланктон Малого Талдыколя при доминировании диатомовых значительную роль играют зеленые водоросли, тогда как цианобактерии и эвгленовые встречаются ограниченно.

Сезонные колебания численности фитопланктона характеризовались весенним пиком (апрель-май) обусловленным развитием диатомовых водорослей. Летом (июль-август) отмечался максимум видового богатства за счет активного роста диатомовых и зеленых водорослей, при значительном увеличении доли последних. Осенью сохранялось высокое видовое разнообразие при явном доминировании диатомовых, тогда как роль цианобактерий существенно снижалась (таблица 8).

На основании данных по количественным показателям и индексам видового разнообразия фитопланктона установлено, что фитопланктон озерной системы Талдыколь характеризуется выраженной сезонной динамикой и отражает резличия в степени антропогенной нагрузки между Большим и Малым Талдыколем.

Таблица 8 – Количественные показатели фитопланктона в озере Талдыколь

| Показатели | Большой Талдыколь |  |  | Малый Талдыколь |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | весна | лето | осень | весна | лето | осень |
| Общая численность фитопланктона (тыс. кл./см³) | 12,19 | 24,6 | 27,9 | 14,3 | 22,8 | 25,2 |
| Общая биомасса мг/дм³ | 3,1 | 7,6 | 12,93 | 4,2 | 8,1 | 10,7 |
| Индекс сапробности | 2,06 | 2,17 | 2,03 | 2,13 | 2,02 | 2,01 |
| Индекс разнообразия Шеннона | 3,51 | 0,39 | 1,48 | 3,65 | 3,61 | 3,31 |
| Примечание – Составлено автором |  |  |  |  |  |  |

Весной в обоих водоемах отмечались относительно невысокие значения общей численности и биомассы фитопланктона (12,19-14,3 тыс.кл./см3 и 3,1-4,2 мг/дм3 соотвественно), что соотвествует периоду стабилизации после зимней стагнации. Индекс сапробности в этот период составил 2,06-2,13, что характеризует воду как β-мезосапробную зону – умерено загрязненную, с преобладанием диатомовых и зеленых водорослей. Значения индекса Шеннона (3,51-3,65) указывают на высокое видовое разнообразие и экологическую сбалансированность фитопланктонного сообщества.

Летом наблюдалось интенсивное развитие фитопланктона, особенно в Большом Талдыколе, где численность увеличилась более чем в два раза до 24,6 тыс.кл./см3, а биомасса возросла до 7,6 мг/дм3. При этом индекс Шеннона резко снизился до 0,39, что отражает неравномерность развития фитопланктона и преобладание отдельных групп, что типично для стадий интенсивного роста и локального «цветения» воды. Повышение индекса сапробности до 2,17 указывает на усиление органического загрязнения и переход в α-мезосапробную зону. В Малом Талдыколе летние значения индекса разнообразия (3,61) и сапробности (2,02) свидетельствуют о более устойчивом состоянии экосистемы и меньшей степени эвтрофикации.

Осенью в обоих озерах отмечено дальнейшее увеличение биомассы (до 12,93 и 10 мг/дм3 соответственно), что связано с накоплением органического вещества и развитием позднелетних форм диатомей и зеленых водорослей. Индекс Шеннона в Большом Талдыколе увеличился до 1,48 что указывает на частичное восстановление биоразнообразия после летнего снижения видового разнообразия. В Малом Талдыколе индекс оставался высоким (3,31), что говорит о сохранении экологического равновесия. Индекс сапробности 2,01 отражает умеренное органическое загрязнение и преобладание мезосапробных видов.

Таким образом, фитопланктон озерной системы Талдыколь является чувствительным индикатором экологического состояния [124]. Для Большого Талдыколя характерны летние вспышки эвтрофикации и снижение разнообразия, тогда как Малый Талдыколь сохраняет более стабильную структуру биоценоза, свидетельствующую о лучшей самоочищающей способности и меньшей антропогенной нагрузке.

Во все изученные сезоны воды озера были отнесены к β-мезосапробной зоне, однако осенью индекс сапробности возрастал до 2,5, приближаясь к α-мезосапробной зоне, что указывает на усиление органического загрязнения. Полученные данные свидетельствуют о тенденции к эвтрофированию и снижению самоочищающего потенциала водоема. Несмотря на общую высокую продуктивность, функция сапрофитов остается низкой.

По критериям общей численности фитопланктона трофность озера можно охарактеризовать как мезотрофную (3,85-20 млн.кл./л) с переходом к эвтрофной в конце вегетационного периода.

3.2.2 Видовой состав и численность зоопланктона озера Талдыколь

Зоопланктон озера представлен тремя основными таксономическими группами: ветвистоусыми (Cladocera) и веслоногими (Copepoda) ракообразными, коловратками (Rotifera), а также личинками насекомых (Culicidae, Chironomidae). Эти организмы занимают ключевое положение в пищевой цепи, выступая посредниками между фитопланктоном и более крупными гидробионтами, включая молодь рыб. Они регулируют численность фитопланктона, перерабатывают детрит и служат кормовой базой для бентосоядных и планктонофагов.

В течение периода наблюдений в 2022 году в озерах Талдыколь было идентифицировано 24 вида зоопланктона [122, р. 114-124], относящихся к отделам Rotifera, Cladocera и Copepoda. Наибольшее видовое разнообразие отмечено у коловраток, представленных 11 видами. Среди Cladocera зафиксированы массовые виды Bosmina sp., Chydorus sphearicus, Leptodora kintii. В составе веслоногих преобладали представители родов Cyclops и Eurytemora. Состав и численность зоопланктона варьировался в зависимости от времени года, наличия питательных веществ. Таблица 9 отражает сезонное присутствие видов, показывая, что часть таксонов встречалась во все сезоны, тогда как другие имели сезонную приуроченность (Daphnia longispina – только осенью, Ceriodaphnia sp. – весной и летом).

Таблица 9 – Виды зоопланктона в  озерах Талдыколь

| Виды зоопланктона | Большой Талдыколь 2022 год |  |  | Малый Талдыколь 2022 год |  |  | S | Индекс |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | весна | лето | осень | весна | лето | осень |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Rotifera - Коловратки |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Asplanchna silvestris Daday | + | + | - | - | + | - | - | - |
| Synchaeta sp. | - | - | + | - | - | + | α | 1,4 |
| Euchlanis sp. | + | - | + | + | + | - | o | 1,2 |
| Lepadella patella | + | - | - | + | + | - | o | 1,25 |
| Brachionus quadridentatus hyphalmyros Tschugunoff | + | + | + | - | - | + | β | 2 |
| B.angularis Gosse | + | + | - | + | - | - | β-α | 2,5 |
| Продолжение таблицы 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| B.calyciflorus spinosus Wierzejski | + | + | - | + | + | - | - | - |
| Keratella cochlearis | + | + | + | - | + | + | - | - |
| Testudinella trilobata | - | + | - | - | - | - | β | 2,1 |
| Кеrаtеllа quаdrаtа | - | + | + | - | + | + | - | - |
| Euchlanis triquetra | + | + | + | - | - | + | - | - |
| Cladocera - Ветвистоусые |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rhynchotalona falcata sp | + | + | + | + | + | + | o | 1,2 |
| Daphnia cucullata Sars | + | - | + | - | - | + | β | 1,75 |
| Daphnia longispina Muller | - | - | + | - | - | + | β | 2,05 |
| Daphnia Magna | + | - | - | + | - | - | α-p | 3,4 |
| Ceriodaphnia sp. | + | + | - | + | + | - | o | 1,5 |
| Bosmina sp. | + | + | + | + | + | - | - | - |
| Chydorus sphearicus Muller | + | + | + | - | - | - | o- β | 1,75 |
| Leptodora kintii (Focke) | + | + | + | + | - | - | o- β | 1,65 |
| Pleuroxus striatus | - | - | + | - | + | + | o-β | 1,5 |
| Copepoda - Веслоногие |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cyclops sp. | + | + | + | + | + | - | β-α | 2,25 |
| Eurytemora velox | + | - | + | + | - | - | - | - |
| Acanthocyclops vernalis | - | - | - | - | + | - | α | 2,8 |
| Cyclop strenuous | - | - | - | + | + | + | β-α | 2,25 |
| Примечание – Составлено автором |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таксономический анализ зоопланктона озера Большой Талдыколь показал, что сообщество формируется тремя основными группами: Rotifera, Cladocera и Copepoda. Всего зафиксировано 20 видов зоопланктона, относящиеся к 17 родам, 13 семействам, 3 родам и 3 классам (рисунок 7).

Рисунок – 7 Таксономическая структура зоопланктона озера Большой Талдыколь

Примечание – Составлено автором

Наибольшее видовое разнообразие отмечено у коловраток (10 видов из 5 семейств), что характерно для пресноводных эвтрофных водоемов. Ветвистоусые ракообразные представлены 8 видами из 8 родов, включая массовые формы (Daphnia, Bosmina, Chydorus), играющие ключевую роль в потреблении фитопланктона. Веслоногие ракообразные выявлены в меньшем количестве (2 вида), среди них доминируют представители рода Cyclops.

Таким образом, зоопланктонное сообщество озера характеризуется разнообразием и балансом между трофическими группами: коловратки формируют основу видового разнообразия, кладоцеры обеспечивают значительный биомассовый вклад, а копеподы выступают важными регуляторами численности мелкого планктона.

В озере Малый Талдыколь выявлено 17 видов зоопланктона, относящихся к 16 родам (рисунок 8).

Рисунок 8 – Таксономическая структура зоопланктона озера Малый Талдыколь

Примечание – Составлено автором

Как и у Большого Талдыколя в Малом Талдыколе наибольшее разнообразие отмечено у коловраток (7 видов, 5 семейств). Ветвистоусые рачки представлены 7 видами из 7 родов, встречаются регулярно в теплый период, указывая на активное развитие фитопланктона. Веслоногие ракообразные представлены 3 видами и характерны для летне-осеннего периода и свидетельствуют о стабильных условиях кислородного режима.

В целом соотношение групп подтверждает более высокую трофность Малого Талдыколя.

Структура зоопланктона в озерах Талдыколь характеризуется сезонной изменчивостью как по видовому составу, так и по количественным показателям. Основу сообществ обоих водоемов составляют представители трех основных таксономических групп – коловратки (Rotifera), ветвистоусые (Cladocera) и веслоногие (Copepoda) ракообразные.

В озере Большой Талдыколь в течение года наблюдается доминирование коловраток, доля которых изменялась от 40% осенью до 57,1% летом. Доля ветвистоусых рачков в зоопланктонных сообществах варьировала от 35,7% летом до 46,6% осенью, в то время как веслоногие рачки имели сравнительно низкое участие (7,1-13,3%). Таким образом, летний сезон характеризуется усилением роли мелких фильтраторов для водоемов с умеренным уровнем трофности.

По общей численности зоопланктона значения изменялись от 3,33 до 4,89 тыс. экз./м³ в Большом Талдыколе и от 4,16 до 5,26 тыс. экз./м³ в Малом (таблица 10). Максимальные значения приходились на весенне-летний период, что связано с повышением температуры воды и развитием фитопланктона.

Таблица 10 – Доминирующие классы зоопланктона в озере Талдыколь

| Показатели зоопланктона | Большой Талдыколь |  |  | Малый Талдыколь |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | весна | лето | осень | весна | лето | осень |
| Коловратки, % | 47,1 | 57,1 | 40 | 30,7 | 46,1 | 50 |
| Ветвистоусые рачки, % | 41,2 | 35,7 | 46,6 | 38,4 | 30,7 | 40 |
| Веслоногие рачки, % | 11,7 | 7,1 | 13,3 | 23,1 | 23,1 | 10 |
| Общая численность тыс. экз./м³ | 4,89 | 4,61 | 3,33 | 4,63 | 5,26 | 4,16 |
| Биомасса, мг/м³ | 44,1 | 50,29 | 32,37 | 36,8 | 53,7 | 42,9 |
| Индекс сапробности | 1,83 | 1,87 | 1,94 | 1,67 | 1,79 | 1,71 |
| Примечание – Составлено автором |  |  |  |  |  |  |

Биомасса зоопланктона также демонстрирует сезонные колебания от 32,37 до 50,29 мг/м3 в Большом Талдыколе и от 36,8 до 53,7 мг/м3 в Малом. Более высокие показатели биомассы в летний сезон обусловлены увеличением численности фильтрующих форм и усилением процессов продуктивности.

Индекс сапробности, рассчитанный на основе индикаторных видов, варьировал в пределах 1,83-1,94 для Большого Талдыколя и 1,67-1,79 для Малого. Эти значения соответствуют β-мезосапробной зоне, что указывает на умеренное органическое загрязнение и присутствие процессов самоочищения.

Таким образом, по совокупности показателей зоопланктон Большого Талдыколя отражает более высокую трофность и антропогенную нагрузку, в то время как в Малом Талдыколе отмечается относительно стабильное экологическое состояние и сбалансированное соотношение трофических групп.

Сравнительный анализ сезонного распределения таксономических групп зоопланктона (рисунок 9) показывает различия в структурной организации сообществ двух озер. В обоих водоемах основными компонентами зоопланктона являются коловратки, ветвистоусые и веслоногие ракообразные, однако их соотношение существенно варьирует в зависимости от сезона и степени трофности водоема.

В целом, структура зоопланктона Большого Талдыколя отражает более высокую степень эвтрофирования и усиленное антропогенное воздействие, проявляющееся в преобладании мелких коловраток и снижении доли копепод. Для Малого Талдыколя наблюдается относительная стабильность сообщества и более равномерное распределение трофических групп, что соответствует водоему с умеренной продуктивностью и более благоприятным экологическим условиям.

а                                                                         б

а – Большой Талдыколь; б – Малый Талдыколь

Рисунок 9 – Сезонное распределение групп зоопланктона в озерах Большой и Малый Талдыколь

Примечание – Составлено автором

Как показывают результаты работы, состав видов в водоеме варьирует по сезонам, хотя озеро находится в пределах β-мезосапробной зоны. Состав зоопланктона не богат и представлен типичными для данного региона видами, большинство из которых имеют широкий диапазон толерантности.

3.2.3 Бентосные организмы: численность, биомасса, роль в пищевой цепи

Бентосное сообщество озера Талдыколь представлено широким спектром таксонов: плоские черви, кольчатые черви, моллюски и личинки насекомых (таблица 11). Эти организмы обитают в донных отложениях и на поверхности субстрата, играя ключевую роль в трансформации органического вещества и замыкании круговорота элементов. Бентос служит важным звеном трофической сети, перерабатывающим разлагающееся органическое вещество и обеспечивающим питание рыб и водоплавающих птиц и фитопланктон с высшими трофическими уровнями, включая рыб и водоплавающих птиц.

В составе бентоса озера зафиксировано 17 видов, относящихся к 4 типам животных (рисунок 10, таблица 12). Наибольшее видовое разнообразие отмечено моллюсков (7 видов) и кольчатых червей (5 видов). Среди моллюсков встречались представители родов Lymnaea, Radix, Physa типичные для пресных водоемов умеренной зоны. Олигохеты и пиявки свидетельствуют о богатстве органического вещества в донных отложениях.

Таблица 11 – Виды зообентоса озера Большой Талдыколь

| Виды бентоса | Весна | Лето | Осень |
| --- | --- | --- | --- |
| Allolobophora sp. | + | + | + |
| Eisenia sp. | + | - | + |
| Glossiphonia sp. | - | + | + |
| Piscicola sp. | - | + | + |
| Erpobdella sp. | - | + | + |
| Bithynia sp. | + | - | - |
| Lymnaea sp. | + | + | + |
| Radix sp. | + | - | + |
| Physa sp. | + | - | + |
| Planorbis sp. | + | + | + |
| Succinea sp. | - | - | + |
| Deroceras sp. | - | + | + |
| Gammarus lacustris. | + | + | - |
| Hemilepistus sp. | - | + | + |
| Scaber Porcellio | - | + | + |
| Chironomus Plumosus | + | - | + |
| Chironomus thummi | - | + | - |
| Примечание – Составлено автором |  |  |  |

Рисунок – 10 Таксономический состав зообентоса озера Большой Талдыколь

Примечание – Составлено автором

Таблица 12 – Таксономический состав зообентоса озера Большой Талдыколь

| Тип | Класс | Вид |
| --- | --- | --- |
| Annelids | Oligochaeta | Allolobophora sp. Eisenia sp. |
|  | Hirudinea | Glossiphonia sp. Piscicola sp. Erpobdella sp. |
| Mollusks | Gastropoda | Bithynia sp. Lymnaea sp. Radix sp. Physa sp. Planorbis sp. Succinea sp. Deroceras sp. |
| Crustacea | Amphipoda | Gammarus lacustris. |
|  | Isopoda | Hemilepistus sp. Scaber Porcellio |
| Diptera | Chironomidae | Chironomus Plumosus Chironomus thummi |
| Примечание – Составлено автором |  |  |

Средняя численность макрозообентоса варьировала от 2,1 до 3,8 тыс. экз/м2, что соответствует эфтрофным условиям. Весной численность достигала 2,1 тыс. экз/м2 при биомассе около 5,3 г/м2. Летом наблюдалось увеличение численности до 3,8 тыс. экз/м2 и максимальной биомассы – 7,6 г/м2, за счет массового развития хирономид и моллюсков. Осенью численность снижалась до 2,6 тыс.экз/м2, а биомасса – до 4,9 г/м2 (таблица 13).

Таблица 13 – Количественные показатели зообентоса в озере Большой Талдыколь

| Показатель | Весна | Лето | Осень |
| --- | --- | --- | --- |
| Общая численность, тыс.экз./м2 | 2,1 | 3,8 | 2,6 |
| Биомасса, г/м2 | 5,3 | 7,6 | 4,9 |
| Примечание – Составлено автором |  |  |  |

Бентосные организмы обеспечивают переработку органических остатков, минерализацию биогенных элементов и являются ключевым кормовым ресурсом для рыб. Хирономиды и олигохеты указывают на высокий уровень органического обогащения донных отложений, что согласуется с β-мезосапробным состоянием озера. Присутствие моллюсков и амфипод свидетельствует о сохранении участков с более благоприятными кислородными условиями.

Таким образом, бентосное сообщество озера Талдыколь характеризуется достаточно высоким таксономическим разнообразием и значительной биомассой, что подтверждает его ключевую роль в функционировании экосистемы и формировании продукционных процессов.

3.2.4 Оценка степени эвтрофикации и деградации биоценоза

Оценка степени эвтрофикации водоема и возможной деградации его биоценозов – важная составляющая экологической характеристики экосистемы. Эвтрофикация – это естественное или антропогенное обогащение вод ушедшими биогенными элементами, приводящее к усиленному росту фитопланктона, изменению структуры сообществ, снижению прозрачности воды и ухудшению качества среды обитания [12, р. 4-236; 125].

Оценка степени эвтрофикации озер Большой и Малый Талдыколь проведена на основе анализа гидробиологических показателей – численности и биомассы фитопланктона, индексов Шеннона и сапробности, а также структуры зоопланктонных и бентосных сообществ. Совокупность этих данных позволяет установить не только современное состояния водоемов, но и выявить направленность происходящих процессов – деградацию или восстановление элементов биоценотической структуры.

Результаты анализа показали, что озеро Большой Талдыколь находится в более эвтрофном состоянии, что обусловлено многолетними антропогенным воздействием, поступлением биогенных веществ со сточными и поверхностными водами, а также ограниченной водообменностью. Увеличение численности фитопланктона от 12,19 тыс. кл./см3 весной до 27,9 тыс. кл./см3 осенью и рост биомассы до 12,93 мг/дм3 указывают на высокую продуктивность, характерную для мезо- и эвтрофных водоемов. Подобная динамика указывает на высокую продуктивность в конце вегетационного периода, характерную для перенасыщенных биогенными элементами озер [126]. Индекс сапробности в пределах 2,07-2,23 соответствует β-мезосапробной зоне, отражающей умеренное органическое загрязнение и активное развитие водорослей-индикаторов органики (Cyclotella, Navicula, Nitzchia) [127].

Низкий индекс Шеннона летом (0,39) свидетельствует о доминировании отдельных видов, что является типичным для проявления антропогенно-индуцированной эвтрофикации, когда рост биогенной нагрузки вызывает вспышки численности цианобактерий и зеленых водорослей, вытесняющих чувствительные виды. Осенью индекс возрастает до 1,48, что может указывать на частичное восстановление биоразнообразия и формирования более сбалансированного фитопланктонного комплекса после летнего периода цветения воды. Таким образом, внутригодовая динамика индексов подтверждает неустойчивость экосистемы Большого Талдыколя, склонность к сукцессионным сдвигам и снижению устойчивости сообщества под влиянием внешней нагрузки. В качественном составе фитопланктона доминируют диатомовые и зеленые водоросли, при этом цианобактерии присутствуют на всех этапах, особенно отмечая свой вклад летом и осенью. Это указывает на способность водоема поддерживать состояние повышенной продуктивности с возможным цианобактерным «цветением» [128]. Видовой состав представлен преимущественно типичными эвтрофными формами, что соответствует схеме переходного или эвтрофного озера [129].

В отличие от Большого Талдыколя, Малый Талдыколь характеризуется умеренным уровнем трофности и более стабильным функционированием биоты. Здесь индекс Шеннона остается высоким в течении всего года (3,31-3,65), что свидетельствует о богатом видовом разнообразии и сбалансированной структуре сообществ. Индекс сапробности (2,14-2,24) находится на границе олигосапробных и β-мезосапробных вод, что указывает на умеренное поступление органических веществ и наличие эффективных процессов самоочищения. При этом общая численность фитопланктона изменяется в более узких пределах (14,3-25,2 тыс. кл./см3), а колебания биомассы не сильно выражены, что подтверждает устойчивость продукционных процессов.

Зоопланктонная фауна Большого Талдыколя также отражает высокую степень эвтрофикации. Преобладание коловраток (до 57,1% летом) и уменьшение доли ветвистоусых и веслоногих рачков свидетельстует о деградации трофической структуры сообщества. Коловратки, как правило, доминируют при избытке органических веществ и ухудшении кислородного режима [130]. Индекс сапробности зоопланктона (1,83-1,94) подтверждает β-мезосапробные условия, где формируются комплексы эвритолерантных видов, характерных для стоячих, заиленных водоемов с повышенным содержанием органики.

В Малом Талдыколе наблюдается иная тенденция: доля коловраток (30-50%) сбалансированна присутствием ветвистоусых рачков (30-40%) и копепод (10-23%). Это свидетельствует о сохранении типичной трофической пирамиды и более стабильных биотических связей. Индекс сапробности (1,67-1,79) отражает олигосапробные условия, что характерно для водоемов с низкой органической нагрузкой и устойчивым кислородным режимом.

Бентосные организмы в обоих водоемах играют ключевую роль в процессах трансформации органического вещества. В Большом Талдыколе отмечено сокращение видового состава и увеличение численности хирономид и олигохет, устойчивых к органическому загрязнению, что указывает на деградацию донных биоценозов и формирование условий, близких к гипоксическим. В Малом Талдыколе, напротив, бентос представлен более разнообразным комплексом видов, включая личинки насекомых, пиявок и бокоплавов, что свидетельствует о достаточной аэрации донных слоев и стабильной структуре донных сообществ [131, 132].

Сопоставление совокупности биотических показателей с гидрохимическими данными позволяет заключить, что Большой Талдыколь находится на стадии перехода от мезотрофного типа водоема, где процессы органического накопления и заиления сопровождается деградацией биоценоза. Низкие значения индексов видового разнообразия и преобладание мезо- и α-мезосапробных видов отражают снижение самоочищающего потенциала экосистемы и доминирование процессов внутреннего обогащения вод питательными веществами.

В то же время, Малый Талдыколь сохраняет черты умеренного трофического статуса и обладает более выраженной способностью к саморегуляции. Наблюдаемые показатели свидетельствуют о частичном восстановлении естественной структуры биоценозов и формировании устойчивого равновесия между продуцентами и консументами.

Таким образом, проведенный анализ показал, что в пределах одной озерной системы формируются два контрастных типа экологического состояния: деградирующая, эвтрофная экосистема Большого Талдыколя и относительно стабильная, умеренно трофная экосистема Малого Талдыколя. Различия между ними определяются интенсивностью антропогенного воздействия, морфометрическими особенностями и скоростью водообмена.

Полученные результаты подтверждают, что биоценотические индексы (Шеннона, сапробности) являются надежным инструментом диагностики состояния водных экосистем. Их комплексное применение позволяет количественно оценить степень эвтрофикации и прогнозировать тенденции изменения экосистемы. В дальнейшем эти показатели могут быть использованы для оценки самоочищающего потенциала водоемов и разработки биоэкологических рекомендаций по восстановлению природного равновесия озерной системы Талдыколь.

3.2.5 Возможности биоиндикации на основе структуры сообществ фитопланктона

Биоиндикация является одним из наиболее надежных способов методов оценки экологического состояния водных экосистем, основанным на анализе видового состава, численности и биомассы сообщества гидробионтов, а также на соотношении групп организмов с разной степенью толерантности к условиям среды. В отличии от краткосрочных гидрохимических замеров, дающих моментальное представление о состоянии воды, биоиндикация отражает интегральное воздействие факторов за длительный период, так как изменения в структуре сообществ аккумулируют информацию о среде обитания и ее динамике [106, р. 3-216].

Фитопланктон является одной из наиболее информативных групп гидробионтов для биоиндикации, так как его видовой состав, количественные показатели и сезонная динамика чутко реагируют на изменения физико-химических параметров водной среды. Изменения в альгофлоре отражают интегральное воздействие факторов за длительный период, включая поступление биогенных элементов, степень органического загрязнения, прозрачность и режим освещенности [23, р. 3-554]. Анализ структуры фитопланктонных сообществ озер Большой и Малый Талдыколь позволил определить ведущие экологические тенденции и оценить возможности использования альгоиндикации для диагностики степени эвтрофикации и органического загрязнения водоемов.

В фитопланктоне сообщества озера Большой Талдыколь доминируют представители отдела Bacillariophyta, на долю которых приходится 51-59% от общего числа видов, а также представители Chorophyta – до 33%. Сине-зеленые водоросли состаляют 8-12% и активно развиваются в летний период, вызывая «цветение» воды [133]. Наличие таких таксонов, как Oscillatoria brevis, O. princeps, Anabaena sp., указывает на повышенную трофность и тенденцию к эвтрофикации. Эти виды относятся к α и β -мезоспробным индикаторам, характерным для водоемов с повышенным содержанием органики и сниженным кислородным режимом.

Состав диатомей также подтверждает мезосапробное состояние: доминирование родов Navicula, Nitzschia, Cyclotella, Synedra отражает наличие биогенного обогащения и умеренного органического загрязнения. Для весеннего и осеннего периодов характерно увеличение числа олигосапробных индикаторов, что указывает на частичное восстановление экологического равновесия в периоды понижения температуры и замедления биогеохимических процессов. Таким образом, в фитопланктонных сообществах Большого Талдыколя наблюдается сезонная смена видов-индификаторов: летом преобладают эвтрофные формы, а весной и осенью увеличивается доля олиготрофных и мезотрофных видов.

Для озера Малый Талдыколь структура фитопланктона характеризуется большей устойчивостью и разнообразием. Здесь доля диатомовых составляет 48-59%, зеленых – до 37%, а сине-зеленые развиваются умеренно, не формируя массового цветения. Наличие олигосапробных и β-мезосапробных диатомей свидетельствует о высокой самоочищающей способности водообмена и сбалансированности продуцентных процессов.

Биоиндикационный анализ по видам-индикаторам сапробности показал, что для Большого Талдыколя индекс сапробности колеблется в пределах 2,07-2,23 (β-мезоспробная зона), для Малого – 2,14-2,24 (переходная олиго-β-мезосапробная зона). Таким образом, фитопланктон, эффективно отражает градации антропогенного воздействия даже в пределах одной гидросистемы.

Сезонные изменения сообществ также имеют диагностические значения. Летнее снижение индекса Шеннона в Большом Талдыколе (0,39) при одновременном росте биомассы фитопланктона и появления доминирующих цианобактерий является типичным индикатором цветения воды и биогенной перегрузки. В то время как для Малого Талдыколя стабильное значение индекса (3,31-3,65) отражают равновесное состояние экосистемы и отсутствие резких сезонных флуктуаций.

На основании полученных данных можно заключить, что структура фитопланктонного сообщества может служить надежным биоиндикатором уровня трофности, органического загрязнения и эффективности процессов самоочищения. Основными информативными признаками при биоиндикации являлись: соотношение основных отделов, видовая представленность диатомовых-индикаторов, доля α- и β-мазосапробных форм, динамика индексов Шеннона и сапробности в течение года.

Таким образом, фитопланктонные сообщества озер Талдыкольской системы озер подтверждают высокую чувствительность этого показателя к изменениям экологических условий. Использование альгоиндикации позволяет объективно оценить степень эвтрофикации, выявить зоны риска в пределах водоемов и спрогнозировать тенденции дельнейшего изменения экосистемы.

Биоиндикационная ценность этих данных заключается в том, что по составу и долевому участию таксономических групп можно оценивать трофический статус водоема, а по сезонным изменениям численности и биомассы – выявлять периоды наибольшего риска ухудшения качества воды (таблица 14).

Таблица 14 – Таксономические группы фитопланктона озера Талдыколь и их биоиндикационное значение

| Таксономическая группа | Экологическое значение | Биоиндикационное толкование для озера Талдыколь |
| --- | --- | --- |
| Bacillariophyta (Диатомовые водоросли) | Продуценты органического вещества, предпочитают умеренно минерализованные и относительно чистые воды. Хорошо развиваются весной и осенью. | Высокая доля во все сезоны указывает на устойчивые условия минерализации и умеренный водообмен, при этом значительная продук ция свидетельствует о высо ком трофическом потенциале |
| Chlorophyta (Зеленые) | Активно развиваются в теплый период при достаточной освещенности и высоком содержании биогенов. | Летнее увеличение доли до 35% отражает благоприят ные условия для фотосин теза и высокую трофность в вегетационный период. |
| Cyanobacteria (Сине-зеленые) | Способны к азотфиксации, переносят высокую минерализацию и органическое загрязнение. Могут вызывать «цветение» воды и продуцировать токсины. | Постоянное присутствие (6-9%) указывает на наличие условий для устойчивого существования и потенциаль ный риск токсического цветения в теплый период |
| Euglenophyta (Эвгленовые) | Характерны для богатых органикой, стоячих или слабо проточных вод, часто в условиях снижения кислорода. | Встречаются в небольших количествах в летне-осенний период, что подтверждает повышенную органическую нагрузку. |
| Chatophyta (Харовые) | Обитают в чистых, хорошо освещенных водах, часто на дне, формируют биоценозы макрофитов. | Единичные находки летом и осенью указывают на локальные участки с более благоприятными условиями |
| Примечание – Составлено автором |  |  |

Таким образом, структура фитопланктона озера Талдыколь является надежным инструментом биоиндикации, позволяющим комплексно оценивать экологическое состояние водоема и прогнозировать изменения под воздействием антропогенных факторов. Регулярный мониторинг альгофлоры позволит своевременно выявлять негативные тенденции и разрабатывать меры по снижению трофноти и восстановлению самоочищающей способности озера.

3.2.6 Микробное сообщество и бактериопланктон

Бактериопланктон

Бактериопланктон является ключевым элементом микробной пищевой сети, участвует в минерализации органического вещества, мобилизации биогенных элементов (азота, фосфора, серы) и поддерживает функционирование круговорота веществ в экосистеме. Бактериопланктон с одной стороны обеспечивает переработку органических остатков и поддерживает самоочищающую способность водоема, с другой стороны, при избытке органики его численность может резко возрастать, что отражает трофическое состояние и уровень антропогенной нагрузки на водоем.

В мае 2022 года зарегистрированы минимальные значения численности бактериопланктона - 4,41±0,08 млн. кл/мл. В летний период отмечен рос показателей: 5,56±0,14 млн. кл/мл в июне, 9,66±0,12 млн. кл/мл в июле, с пиком 18,12±1,23 млн. кл/мл в августе (таблица 15, рисунок 11). С наступлением похолодания численность бактерий снижалась до 5,35±0,09 млн. кл./мл в сентябре, 2,32±0,38 млн. кл./мл в октябре и 1,65±0,08 млн. кл/мл в ноябре месяце. В целом, за весь период наблюдений численность варьировала от 2 до 23 млн. кл./мл, а среднее значение составило 8,24±2,04 млн. кл./мл, что соответствует уровню эвтрофных водоемов (таблица 15).

Таблица 15 – Количественные показатели бактериопланктона в озере Талдыколь в 2022 г

| Период | Общее количество бактерий в озере Большой Талдыколь, млн. кл./мл | Общее количество бактерий в озере Малый Талдыколь, млн. кл./мл |
| --- | --- | --- |
| Май | 4,41±0,08 | 3,85±0,11 |
| Июнь | 5,56±0,14 | 4,97±0,13 |
| Июль | 9,66±0,12 | 6,42±0,15 |
| Август | 18,12±1,23 | 9,83±0,54 |
| Сентябрь | 5,35±0,09 | 4,21±0,10 |
| Октябрь | 2,32±0,38 | 2,06±0,12 |
| Ноябрь | 1,65±0,08 | 1,52±0,09 |
| Примечание – Составлено автором |  |  |

Рисунок 11 – Общее количество бактерий, млн.кл. /мл

Примечание – Составлено автором

Сезонная динамика численности бактериопланктона отражает взаимодействие абиотических и биотических факторов. Минимальные значения весной, вероятно, связаны с окончанием весеннего половодья, когда пик численности мог быть пропущен (по аналогии с другими авторами [134-136]. Летний рост совпадает с активным развитием фитопланктона, который обогащает воду растворенным органическим веществом. Пик в августе указывает на максимальную биогенную нагрузку, а резкое снижение численности в сентябре-ноябре – на снижение температуры воды и уменьшение доступного органического субстрата. В целом, полученные показатели подтверждают эвтрофный статус озера и свидетельствуют о выраженной зависимости бактериопланктона от продукции фитопланктона и поступления органики.

Таким образом, бактериопланктон озера Талдыколь демонстрирует четкую сезонную динамику, обусловленную температурным режимом, доступностью органического субстрата и взаимодействием с фитопланктоным сообществом. Высокие летние значения числености и смещение осеннего пика указывают на значительную биогенную нагрузку и подтвержают эвтрофный статус водоема.

Выделенные микроорганизмы и их свойства

Помимо изучения общей численности бактериопланктона, был проведен отбор и лабораторное исследование культур микроорганизмов, выделенных из воды озера Талдыколь. В результате проведенных исследований из проб воды озер Большой и Малый Талдыколь были выделены и охарактеризованы бактериальные изоляты, различающиеся по морфологическим, культуральным и физиолого-биохимическим признакам. Отбор и первичный скрининг культур проводился на питательных средах – мясо-пептонный агар, среда Муромцева, Чапека агар, Pseudomonas агар, Эндо агар, Мюллера-Хилтона агар, Гетченсона агар, агар Эйкмана. Всего было выделено 76 штаммов, из которых 41 – из озера Большой Талдыколь и 35 – из озера Малый Талдыколь.

Культурально-морфологические свойства выделенных изолятов

Изолированные микроорганизмы характеризовались разнообразием морфологических признаков. Колонии различались по форме, окраске, консистенции и размеру. При микроскопии отмечены как палочковидные, так и кокковидные формы, грамположительные и грамотрицательные бактерии. Характеристика культурально-морфологических свойств изолятов приведена в таблицах 16, 17.

В результате исследования морфологических признаков установлено, что выделенные изоляты из озера Большой Талдыколь характеризуются значительным разнообразием культуральных свойств. По форме клеток преобладали палочковидные бактерии, на долю которых приходилось 80% штаммов, меньшая часть представлена кокками и бациллами. Окраска по грамму показала, что среди выделенных культур преобладают грамотрицательные бактерии, что указывает на доминирование водных и факультативно-анаэробных форм. Грамположительные бактерии были представлены спорообразующими формами, обладающими плотной консистенцией и шероховатой поверхностью.

Таблица 16 – Культурально-морфологические свойства изолятов озера Большой Талдыколь

| Название изолята | Морфология колонии | Форма клетки | Окраска по грамму |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| TENI-1 | Колонии круглые, бежевого цвета, края ровные, слег ка выпуклые, мягкой консистенции, d колоний 1 мм | Палочки | Грам- |
| TPSI-3 | Колонии круглые, светло-оранжевого цвета, края ровные, слегка выпуклые, мягкой консистенции, d колоний 1,5-2 мм | Палочки | Грам- |
| TPSI-8 | Колонии мелкие, круглые, бежевого цвета, края ровные, слегка выпуклые, мягкой консистенции, d колоний 0,5 мм | Палочки | Грам- |
| TAQIII-1 | Колонии круглые, белого цвета, края ровные, не выпуклые, шероховатая поверхность, не блестящие, твердой консистенции, d колоний 1,5-2 мм | Бациллы | Грам+ |
| TAQIII-2 | Колонии мелкие, круглые, прозрачные, края ровные, слег ка выпуклые, мягкой консистенции, d колоний 0,5-0,7 мм | Палочки | Грам- |
| TCHI-14 | Колонии белого цвета, овальные, края ровные, слегка выпуклые, мягкой консистенции, поверх ность от гладкого к шероховатому, d колоний 1-2 мм. | Бациллы | Грам+ |
| TCHII-3 | Колонии круглые, светло-желтоватого цвета, края ровные, выпуклые, мягкой консистенции, d колоний 1-3 мм | Палочки | Грам- |
| TCHIII-1 | Колонии бежевого цвета, круглые, края ровные, слегка выпуклые, мягкой консистенции, d колоний 1-1,5 мм | Палочки | Грам- |
| TCHIII-2 | Колонии мелкие, круглые, бежевого цвета, края ровные, слегка выпуклые, мягкой консистенции, d колоний 0,2-0,5 мм | Палочки | Грам- |
| TWI-1 | Колонии круглые, бежевого цвета, края ровные, слег ка выпуклые, мягкой консистенции, d колоний 1 мм | Палочки | Грам- |
| TWI-2 | Колонии круглые, бежево-оранжевого цвета, края ровные, слегка выпуклые, мягкой консистенции, d колоний 2 мм | Палочки | Грам- |
| TNAIII-5 | Колонии круглые, бежевого цвета, края ровные, слегка выпуклые, мягкой консистенции, d колоний 1-1,5 мм | Палочки | Грам- |
| TNAII-1 | Колонии мелкие, бежевого цвета, края ровные, слегка выпуклые, мягкой консистенции, d колоний 0,4 мм | Палочки | Грам- |
| TNAII-3 | Колонии круглые, белого цвета, края ровные, рельеф плоский, мягкой консистенции, d колоний 1-2 мм | Палочки | Грам+ |
| TNAII-2 | Колонии круглые, бежевого цвета, края ровные, слегка выпуклые, мягкой консистенции, d колоний 2,5 мм | Палочки | Грам- |
| Продолжение таблицы 16 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| TNAI-6 | Колонии круглые, оранжевого цвета, края ровные, плоские, мягкой консистенции, блестящие, d колоний 0,7-3 мм | Палочки | Грам+ |
| TNAI-6 | Колонии круглые, оранжевого цвета, края ровные, плоские, мягкой консистенции, блестящие, d колоний 0,7-3 мм | Палочки |  |
| TMUIII-11 | Колонии круглые, бежево-желтого цвета, края волнистые, слегка выпуклые, мягкой консистенции, d колоний 1-3 мм | Палочки | Грам- |
| TMUIII-13 | Колонии круглые, бежевого цвета, края ровные, слегка выпуклые, мягкой консистенции, d колоний 0,5-1 мм | Палочки | Грам- |
| TNAII-7 | Колонии круглые, оранжевого цвета, края ровные, плоские, мягкой консистенции, d колоний 2-4 мм | Кокки | Грам+ |
| TMUIII-14 | Колонии мелкие, овальные, бежевого цвета, края ровные, слегка выпуклые, мягкой консистенции, d колоний 0,2-0,5 мм | Палочки | Грам- |
| TMUIII-12 | Колонии круглые, бежевого цвета, края ровные, слегка выпуклые, мягкой консистенции, d колоний 0,3-0,5 мм | Палочки | Грам+ |
| TMUII-1 | Колонии круглые, желтого цвета, края ровные, слегка выпуклые, мягкой консистенции, d колоний 0,5-1 мм | Кокки | Грам+ |
| TMUI-5 | Колонии круглые, бежевого цвета, края ровные, слег ка выпуклые, мягкой консистенции, d колоний 1 мм | Кокки | Грам- |
| TMUIII-7 | Колонии круглые, бежевого цвета, края ровные, слегка выпуклые, мягкой консистенции, d колоний 1 мм | Палочки | Грам- |
| TMUII-2 | Колонии круглые, бежевого цвета, края волнистые, слегка выпуклые, мягкой консистенции, d колоний 2,-3,5 мм | Кокки | Грам- |
| TMUIII-9 | Колонии бело-бежевого цвета, расплывчатые, края не ровные, плоские мягкой консистенции, d колоний 1,5 мм | Палочки | Грам+ |
| TMUI-16 | Колонии мелкие, круглые, бежевого цвета, края ровные, слегка выпуклые, мягкой консистенции, d колоний 0,1 мм | Палочки | Грам- |
| TPrIV-1 | Колонии круглые, бежевого цвета, края ровные, слегка выпуклые, мягкой консистенции, d колоний 1-2 мм | Палочки | Грам- |
| TPrIV-3 | Колонии круглые, оранжевого цвета, края ровные, слегка выпуклые, мягкой консистенции, d колоний 1,5 мм | Палочки | Грам- |
| TGeIV-1 | Колонии круглые, бежевого цвета, края ровные, слегка выпуклые, мягкой консистенции, d колоний 1-3 мм | Палочки | Грам- |
| TNAIV-1 | Колонии круглые, бежевого цвета, края ровные, слегка выпуклые, мягкой консистенции, d колоний 0,5 мм | Бациллы | Грам+ |
| Продолжение таблицы 16 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| TNAIV-5 | Колонии круглые, оранжевого цвета, края ровные, слегка выпуклые, мягкой консистенции, d колоний 1-2 мм | Кокковидные палочки | Грам- |
| TNAIV-9 | Колонии круглые, бежевого цвета, края ровные, слегка выпуклые, мягкой консистенции, d колоний 3 мм | Палочки | Грам- |
| TGIV-6 | Колонии круглые, желтого цвета, края ровные, слегка выпуклые, мягкой консистенции, d колоний 1-2 мм | Кокковидные палочки | Грам- |
| TNAIV-2 | Колонии круглые, бежевого цвета, края ровные, слегка выпуклые, мягкой консистенции, d колоний 0,5-1 мм | Палочки | Грам- |
| TGIV-7 | Колонии круглые, желтого цвета, края ровные, слегка выпуклые, мягкой консистенции, d колоний 2 мм | Палочки | Грам- |
| TNAIV-4 | Колонии круглые, бежевого цвета, края ровные, слегка выпуклые, мягкой консистенции, d колоний 0,5-1 мм | Палочки | Грам- |
| TNAIV-3 | Колонии круглые, бежевого цвета, края ровные, слегка выпуклые, мягкой консистенции, d колоний 0,5-1 мм | Палочки | Грам- |
| TMHIV-8 | Колонии круглые, бежевого цвета, края ровные, слегка выпуклые, мягкой консистенции, d колоний 1-2 мм | Бациллы | Грам+ |
| TNAIV-10 | Колонии круглые, бежевого цвета, края ровные, слегка выпуклые, мягкой консистенции, d колоний 2 мм | Палочки | Грам- |
| Примечание – Составлено автором |  |  |  |

Таблица 17 – Культурально-морфологические свойства изолятов озера Малый Талдыколь

| Название изолята | Морфология колонии | Форма клетки | Окраска по грамму |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| G-1 | Колонии слизистые, серовато-белые, края ровные, слегка выпуклые, мягкой консистенции, d колоний 1 мм | Палочки | Грам- |
| MHI-3 | Колонии гладкие, кремовые, края ровные, слегка выпуклые, мягкой консистенции, d колоний 1,5 мм | Палочки | Грам- |
| MHII-2-11 | Круглые, гладкие, блестящие, серо-белые, d колоний 1мм | Палочки | Грам- |
| MHIII-6 | Круглые, гладкие, блестящие, серо-белые | Палочки | Грам- |
| MHIII-7 | Колонии слизистые, края ровные, блестящие, диаметр – 2мм | Палочки | Грам- |
| MI-1 | Шероховатые, сухие, матовые, белые, края ровные, слегка выпуклые, мягкой консистенции, d колоний 2 мм | Палочки, спорообразующие | Грам+ |
| Продолжение таблицы 17 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| MI-2 | Гладкие, сероватые, мягкие, выпуклые, диаметр – 0,8 мм | Палочки | Грам- |
| MN0-9 | Гладкие, желтоватые, ровные, выпуклые, диаметр – 1 мм | Палочки | Грам+ |
| N-1 | Пигментированные, плоские, серые, не выпуклые, диаметр колонии 1-2 мм | Палочки спорообра зующие | Грам- |
| N-4 | Кремовые, гладкие, бежевые в первый день и коричневатые на вторые сутки, плоские, диаметр 1-2 мм | Палочки спорообра зующие | Грам- |
| N-7 | Кремовые, гладкие, бежевые в первый день и коричневатые в последующий дни, плоски, диаметр 1-2 мм | Палочки спорообра зующие | Грам- |
| NI-11 | Сухие, матовые, белые, не выпуклые, шероховатая поверхность, не блестящие, твердой консистенции, d колоний 1,5-2 мм | Бациллы | Грам+ |
| NI-12 | Сухие, матовые, белые, не выпуклые, шероховатая поверхность, не блестящие, твердой консистенции, d колоний 1 мм | Бациллы | Грам+ |
| NI-2 | Желтоватые, матовые, края волнистые, слегка выпуклые, мягкой консистенции, d колоний 2-2,5 мм | Палочки спорообра зующие | Грам+ |
| NI-21 | Сухие, матовые, белые, не выпуклые, шерохова тая поверхность, не блестящие, твердой консистенции, d колоний 2 мм | Бациллы | Грам+ |
| NI-3 | Белые, сухие, не выпуклые, шероховатая поверхность, не блестящие, d колоний 1,5 мм | Палочки | Грам+ |
| NI-5 | Желтоватые, матовые, края волнистые, слегка выпуклые, мягкой консистенции, d колоний 3,0 мм | Палочки спорообра зующие | Грам+ |
| NII.2-1 | Кремовые, выпуклые, края ровные, мягкой консистенции, d колоний 0,4 мм | Палочки | Грам- |
| NII.2-2 | Кремовые, выпуклые, края ровные, мягкой консистенции, d колоний 0,6 мм | Палочки | Грам- |
| NII.2-3 | Кремовые, выпуклые, края ровные, мягкой консистенции, d колоний 1 мм | Палочки | Грам- |
| NII.2-5 | Кремовые, выпуклые, края ровные, мягкой консистенции, d -1 мм | Палочки | Грам- |
| NII.2-8 | Кремовые, выпуклые, края ровные, мягкой консистенции, d колоний 0,5 мм | Палочки | Грам- |
| NII.2-9 | Сухие, матовые, белые, не выпуклые, шероховатая поверхность, не блестящие, твердой консистенции, d колоний 2 мм | Бациллы | Грам+ |
| NII-13 | Гладкие, сероватые, слизистые, мягкой консистенции, d колоний 1,5 мм | Палочки | Грам- |
| NII-14 | Гладкие, бежевые, выпуклые, блестящие, твердой консистенции, d колоний 1,5-2 мм | Бациллы | Грам+ |
| NII-2 | Сухие, матовые, белые, не выпуклые, шероховатая поверхность, не блестящие, твердой консистенции, d колоний 1,5-2 мм | Бациллы | Грам+ |
| Продолжение таблицы 17 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| NIII-10 | Гладкие, бежевые, края ровные, слегка выпук лые, мягкой консистенции, d колоний 1 мм | Палочки спорообра зующие | Грам+ |
| NO-2 | Колонии круглые, бежевые, края ровные, слег ка выпуклые, мягкая консистенция, d ~1 мм | Палочки | Грам- |
| NO-3 | Пигментированные, плоские, серые, не выпуклые, диаметр колонии 1-2 мм | Палочки | Грам- |
| PI-1 | Пигментированные, плоские, серые, не выпуклые, диаметр колонии 1-2 мм | Палочки | Грам+ |
| PI-7 | Желтоватые, матовые, края волнистые, слегка выпуклые, мягкой консистенции, d колоний 2 мм | Палочки | Грам+ |
| PII-1 | Сухие, шероховатые | Палочки | Грам+ |
| PII-8 | Гладкие, серые, края ровные, слегка выпуклые, мягкой консистенции, d колоний 0,4 мм | Палочки | Грам- |
| PRI-5 | Кремовые, мелкие | Палочки | Грам+ |
| Ц-1 | Слизистые, сероватые | Палочки | Грам- |
| Примечание – Составлено автором |  |  |  |

В пробах Малого Талдыколя также наблюдалось выраженное морфологическое разнообразие колоний (таблица 17). Преобладающей формой клеток были палочки, а также спорообразующие бациллы. По окраске по Грамму примерно половина изолятов оказалась грамположительной, что отражает присутствие большого числа спорообразующих бактерий.

Сравнительный анализ показал, что для изолятов Большого Талдыколя характерно большое разнообразие морфологических типов и преобладание грамотрицательных бактерий, типичных для органически обогащенных вод. В то время как в Малом Талдыколе наблюдается смещение в сторону грамположительных спорообразующих форм.

Физиолого-биохимические свойства выделенных изолятов.

Для оценки функциональной активности культур были изучены основные физиолого-биохимические свойства: антимикробная активность, нитрифицирующая, протеолитическая, липолитическая, фосфатмобилизующая, целлюлолитическая и амилолитическая активности (таблицы 17, 18, 19, 20).

Одним из важных факторов при отборе активных штаммов является исследование антагонизма (антимикробной активности) к различным патогенным и условно-патогенным микроорганизмам. В работе была изучена антимикробная активность к 8 различным условно-патогенным штаммам (таблица 18, рисунок 12).

Таблица 18 – Антимикробная активность изолятов

| Наимено вание изолята | Тест-штаммы (мм) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | E.coli | St.aur. | Salm.ent. | Aer. pun. | Ps.aur | Ps.tw | Klebs. | Enter. |
| TENI-1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TPSI-3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TPSI-8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TAQIII-1 | - | 12,3±0,2 | - | 12±0 | 11,3±0,6 | - | 11,5±0,3 | - |
| TAQIII-2 | - | - | - | - | - | - | - |  |
| TCHI-14 | 13,0±0,41 | 10,7±0,6 | - | - | 21,0±4,7 | - | - | - |
| TCHII-3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TCHIII-1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TCHIII-2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TWI-1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TWI-2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TNAIII-5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TNAII-1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TNAII-3 | - | 20,3±0,5 | 17±2 | - | 17,3±1,65 | - | - | - |
| TNAII-2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TNAII-4 | - | 12,7±0,5 | - | - | - | - | - | 7±0 |
| TNAI-6 |  |  | 20,5±6,1 | - | 16,5±1,9 |  |  |  |
| TMUIII-11 | - | - | - | - | 13,3±2,06 |  |  |  |
| TMUIII-13 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TNAII-7 | - | 5,1±0,5 | - | - | - | - | - | - |
| TMUIII-14 | - | - | - | - | 5,1±0,5 | - | - | - |
| TMUIII-12 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TMUII-1 | - | - | - | - | - | - | - | 5,1±0,5 |
| TMUI-5 | - | - | - | 5,1±0,5 | - | - | - | - |
| TMUIII-7 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TMUII-2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TMUIII-9 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TMUI-16 | - | 3,1±1,8 | - | - | - | - | - | - |
| TPrIV-1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TPrIV-3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TGeIV-1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TNAIV-1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TNA-5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TNAIV-9 | - | - | - | - | 10,4±2,4 | - | - | - |
| TGIV-6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TNAIV-2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TGIV-7 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TNAIV-4 | - | 6,8±0,8 | - | - | - | - | - | - |
| TNAIV-3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TMHIV-8 | - | 4,7±0,5 | - | - | - | - | - | - |
| TNAIV-10 | - | - | - | - | - | - | - | - |

В результате проведенных иследований выявлено, что изоляты показали различную степень антимикробной активности. Ниболее выраженную антимикробную активность проявили в отношении Ps. aeruginosa штаммы TAQIII-1, TCHI-14, TNAII-3, TNAI-6, TMUIII-11. Штамм TNAII-3 показал высокую активность в отношении Salm.ent и Ps. aeruginosa. По отношению к St.aureus антимикробной активностью обладали штаммы TAQIII-1, TCHI-14, TNAII-3, TNAII-4, в отношении Salm.ent 2 штамма – TNAII-3, TNAI-6, в отношении к E.coli только TCHI-14 [137].

а                                                 б                                              в

Рисунок 12 – Антимикробная активность изолятов бактерий к различным тест-штаммам

Примечание – Сделано автором

В результате проведенного анализа наибольшую активность показали такие изоляты: TCHI-14, TAQIII-1, TNAII-3.

Для определения способности микроорганизмов утилизировать органические и минеральные формы азота проверялась нитрифицирующая активность изолятов озера Большой Талдыколь. В таблице 19 и на рисунке 13 представлены результаты проведенного анализа, который показывает бактерии, которые фиксируют азот или не фиксируют.

Таблица 19 – Нитрифицирующая активность изолятов

| Изолят | Аммон.акт-ть | Нитр.акт-ть | Денит.акт-ть | Контроль+ | Контроль- |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| TENI-1 | 4 | 4 | 2 | 4 | 0,5 |
| TPSI-3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| TPSI-8 | 2 | 0,5 | 2 | 0 | 0 |
| TAQIII-1 | 4 | 3 | 0,5 | 4 | 1 |
| TAQIII-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TCHI-14 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 |
| TCHII-3 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0 |
| TCHIII-1 | 2 | 1 | 0,5 | 0,5 | 0 |
| TCHIII-2 | 0 | 0,5 | 0,5 | 1 | 0,5 |
| TWI-1 | 4 | 4 | 3 | 4 | 0 |
| TWI-2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 1 |
| TNAIII-5 | 2,5 | 1 | 0 | 0,5 | 0 |
| TNAII-1 | 2,5 | 0,5 | 0 | 2 | 0 |
| TNAII-3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 |
| TNAII-2 | 4 | 4 | 1 | 4 | 1,5 |
| TNAII-4 | 4 | 4 | 2 | 0,5 | 0,5 |
| Продолжение таблицы 19 |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| TNAI-6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TMUIII-11 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| TMUIII-13 | 2 | 0,5 | 0 | 2 | 0 |
| TNAII-7 | 2 | 2 | 0,5 | 1,5 | 0 |
| TMUIII-14 | 3,5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| TMUIII-12 | 3 | 0,5 | 0 | 0 | 0 |
| TMUII-1 | 4 | 4 | 2 | 4 | 1 |
| TMUI-5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 |
| TMUIII-7 | 3 | 2 | 1,5 | 2 | 0 |
| TMUII-2 | 1 | 1 | 0,5 | 0 | 0 |
| TMUIII-9 | 4 | 1,5 | 0,5 | 2 | 0,5 |
| TMUI-16 | 1 | 0,5 | 0 | 0 | 0 |
| TPrIV-1 | 4 | 3 | 4 | 3 | 0 |
| TPrIV-3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 0 |
| TGeIV-1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| TNAIV-1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 |
| TNAIV-5 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 |
| TNAIV-9 | 3 | 4 | 2 | 4 | 0 |
| TGIV-6 | 4 | 4 | 3 | 4 | 0 |
| TNAIV-2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| TGIV-7 | 4 | 4 | 3 | 4 | 0 |
| TNAIV-4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| TNAIV-3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| TMHIV-8 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| TNAIV-10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| TMUII-1 | 4 | 4 | 2 | 4 | 1 |
| TMUI-5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 |
| TMUIII-7 | 3 | 2 | 1,5 | 2 | 0 |
| TMUII-2 | 1 | 1 | 0,5 | 0 | 0 |
| TMUIII-9 | 4 | 1,5 | 0,5 | 2 | 0,5 |
| TMUI-16 | 1 | 0,5 | 0 | 0 | 0 |
| TPrIV-1 | 4 | 3 | 4 | 3 | 0 |
| TPrIV-3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 0 |
| TGeIV-1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| TNAIV-1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 |
| TNAIV-5 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 |
| TNAIV-9 | 3 | 4 | 2 | 4 | 0 |
| TGIV-6 | 4 | 4 | 3 | 4 | 0 |
| TNAIV-2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| TGIV-7 | 4 | 4 | 3 | 4 | 0 |
| TNAIV-4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| TNAIV-3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| TMHIV-8 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| TNAIV-10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Примечания: 1. «4» - изолят фиксирует азот. 2. «0» - изолят не фиксирует азот. 3. Составлено автором |  |  |  |  |  |

а                                                  б                                               в

Рисунок 13 – Аммонифицирующая, нитрифицирующая и денитрифицирующая активность

Примечание – Сделано автором

Оценка активности проводилась в баллах от 0 до 4, где 0 – отсутствие реакции, а 4 – максимально выраженная активность. Аммонифицирующей активностью обладали 17 бактериальных культур, способные преобразовывать азотистые органические соединения азота в аммоний. Нитрифицирующими свойствами бактерий, которые способны окислять аммоний до нитритов и нитратов обладали 12 выделенных изолятов. Денитрифицирующей активностью обладали 3 выделенных изолята. Наибольшая совокупная активность наблюдалась у штаммов TCH-14, TW-1, TW-2, TMUI-5, TPrIV-3, TGIV-6, TGIV-7, которые показали максимальные значения по всем трем видам активности. Это указывает на их способность одновременно участвовать во всех основных стадиях азотного цикла – от аммонификации до восстановления нитратов, что особенно важно для процессов самоочищения водной среды [138].

В таблице 20 и 21 представлены результаты протеолитической, липолитической, фосфатмобилизующей, целлюлозолитической и амилолитической активностей двух озер, отражающие способность культур к разложению и трансформации органических соединений (рисунки 14, 15, 16, 17, 18).

Таблица 20 – Физиолого-биогеохимические свойства изолятов озера Большой Талдыколь

| Наименование изолята | Протеолитическая активность | Липолитическая активность | Фосфатрастворяющая активность | Целлюлозолитическая активность | Амилолитическая активность |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| TENI-1 | - | 11,3±1,6 | 13,5±3,0 | - | - |
| TPSI-3 | - | - | - | - | - |
| TPSI-8 | - | 25,5±3,5 | - | - | - |
| TAQIII-1 | 24,3±0,96 | - | - | 16,0±1,41 | 30,8±0,5 |
| TAQIII-2 | - | 21,3±1,5 | - | - | - |
| TCHI-14 | 25,8±0,5 | 14,8±0,96 | - | 29,3±1,5 | 29,0±0,82 |
| TCHII-3 | - | - | - | - | - |
| Продолжение таблицы 20 |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| TCHIII-1 | 17,3±1,5 | 23,8±1,5 | - | 16,8±1,5 | - |
| TCHIII-2 | 16,0±0,9 | 25±1,8 | - | - | - |
| TWI-1 | - | - | - | - | - |
| TWI-2 | - | 16,3±2,5 | 11,8±1,2 | 16,4±1,5 | 10,8±1,5 |
| TNAIII-5 | 19,3±0,5 | 24,3±0,9 | - | 20,3±0,9 | - |
| TNAII-1 | 19,5±1,0 | 14,8±1,26 | 10,5±0,5 | - | 20,5±1,25 |
| TNAII-3 | 18±1,15 | - | - | 28,8±2,06 | 24,5±3,42 |
| TNAII-2 | - | 17,5±4,3 | 12,8±1,2 | 13,5±1,0 | 22,6±2,96 |
| TNAII-4 | 16,8±0,9 | - | 6,5±7,5 | 25,8±3,59 | 24,8±2,22 |
| TNAI-6 |  | - | - | - | - |
| TMUIII-11 | 17,8±1,7 | 23±1,4 | - | - | - |
| TMUIII-13 | - | 23,8±1,5 | - | 24±2,1 | - |
| TNAII-7 | - | - | - | - | - |
| TMUIII-14 | - | - | - | - | - |
| TMUIII-12 | - | 25,5±3,3 | - | - | - |
| TMUII-1 | - | 22,5±1 | - | - | - |
| TMUI-5 | - | 22,8±3,8 | 13,0±0,8 | - | 0 |
| TMUIII-7 | 18,3±2,8 | 25,5±2,52 | - | 20±6,1 | - |
| TMUII-2 | - | 22,5±1 | - | - | - |
| TMUIII-9 | - | - | - | - | - |
| TMUI-16 | - | - | - | - | - |
| TPrIV-1 | - | 26,0±3,92 | - | 25,8±2,2 | - |
| TPrIV-3 | - | - | - | - | - |
| TGeIV-1 | - | - | - | - | - |
| TNAIV-1 | 20,8±2,06 | - | - | - | - |
| TNA-5 | - | 27±2 | - | - | - |
| TNAIV-9 | - | 23,3±1,5 | - | - | - |
| TGIV-6 | - | 15,5±4,65 | 20,8±2,9 | - | 18±1,8 |
| TNAIV-2 | - | 19,5±1,7 | - | - | - |
| TGIV-7 | - | 19±2,5 | 19,8±1,7 | - | 19,5±1,9 |
| TNAIV-4 | - | - | - | - | - |
| TNAIV-3 | - | 23,8±7,5 | - | - | - |
| TMHIV-8 | - | - | - | - | - |
| TNAIV-10 | 10,8±0,9 | 22,8±2,6 | - | - | - |
| Примечание – Составлено автором |  |  |  |  |  |

Таблица 21 – Физиолого-биохимические свойства изолятов озера Малый Талдыколь

| Наимено вание изолята | Протеолитическая активность | Липолити ческая активность | Фосфатраст воряющая активность | Целлюлозолитическая активность | Амилолитическая активность |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| G-1 | - | - | - | - | - |
| MHI-3 | 14,0±0,82 | 14,5±0,58 | - | - | - |
| MHII.2-11 | - | - | - | - | - |
| MHIII-6 | 25,3±0,96 | 19,0±0 | - | - | - |
| MHIII-7 | 12,8±3,59 | - | - | - | - |
| Продолжение таблицы 21 |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| MI-1 | 24,0±0,82 | - | - | - | 21,0±0,82 |
| MI-2 | - | - | 8,3±0,96 | - | - |
| MN0-9 | 29,8±0,5 | - | - | - | - |
| N-1 | 26,8±0,5 | - | - | - | - |
| N-4 | 30±0 | - | - | 24,3±0,96 | - |
| N-7 | - | 18,8±0,5 | - | 7,8±2,06 | - |
| NI-11 | - | 15,8±0,96 | - | - | - |
| NI-12 | 21,3±0,5 | - | - | - | 21,5±1 |
| NI-2 | 25,3±0,5 | - | - | - | - |
| NI-21 | - | - | - | - | - |
| NI-3 | - | 22,3±0,96 | - | - | - |
| NI-5 | - | - | - | - | - |
| NII.2-1 | 20±0 | - | - | - | - |
| NII.2-2 | 21±0 | 24,5±1 | - | - | - |
| NII.2-3 | 15±0 | 10,8±3,1 | - | - | - |
| NII.2-5 | 19,0±0,82 | - | - | - | - |
| NII.2-8 | 15,5±0,58 | - | - | - | - |
| NII.2-9 | 18,0±2,45 | 23,8±0,5 | - | 25,0±0 | 18,0±0,82 |
| NII-13 | - | - | - | - | - |
| NII-14 | 20±0 | - | - | - | 20,5±1 |
| NII-2 | 18,5±3,11 | 9,8±0,5 | - | - | - |
| NIII-10 | - | 20,5±1 | - | - | - |
| NO-2 | 22,3±1,26 | 23,0±1,41 | - | 11,8±5,38 | - |
| NO-3 | - | 23,8±1,89 | - | 10,8±0,96 | - |
| PI-1 | 28,5±1 | - | - | - | - |
| PI-7 | - | - | 15,0±2,31 | - | - |
| PII-1 | - | - | - | - | - |
| PII-8 | - | - | 7,5±0,58 | - | - |
| PrI-5 | - | 16,0±1,15 | - | - | - |
| Ц-1 | - | - | - | - | 6±0 |
| Примечание – Составлено автором |  |  |  |  |  |

а                                                  б                                               в

Рисунок 14 – Протеолитическая активность изолятов

а                                                  б                                               в

Рисунок 15 – Липолитическая активность изолятов

а                                                  б                                               в

Рисунок 16 – Фосфатмобилизующая активность изолятов

а                                                  б                                               в

Рисунок 17 – Целлюлозолитическая активность изолятов

а                                                  б                                               в

Рисунок 18 – Амилолитическая активность изолятов

Примечание – Составлено автором

Протеолитическая активность наблюдалась у 11 изолятов (26,8% от общего числа). Наиболее высокие значения отмечены у изолятов TCHI-14 (25,8±0,5 мм), TAQIII-1 (24,3±0,96 мм), TNAII-1 (19,5±1,0 мм), TNAII-3 (18±1,15 мм), TMUIII-11 (17,8±1,7 мм) и TNAIV-1 (20,8±2,06 мм), что свидетельствует об их способности расщеплять белковые соединения до аминокислот. Наличие протеолитической активности у ряда штаммов предполагает участие этих культур в деструкции органических остатков и детоксикации водной среды.

Липолитическая активность отмечена у большинства изолятов – более 60% штаммов проявили положительный результат. Наибольшие значения зоны гидролиза липидов зарегистрированы у изолятов TPrIV-1 (26,0±3,92 мм), TPSI-8 (25,5±3,5 мм), TMUIII-12 (25,5±3,3 мм), TCHIII-2 (25±1,8 мм). Высокая липолитическая активность указывает на способность данных культур разлагать жирные кислоты и триглицериды, что особенно важно при утилизации органических загрязнений природного и антропогенного происхождения.

Фосфатрастворяющую активность показали 9 штаммов (22 % от общего числа). Наибольшие зоны растворения неорганических фосфатов зарегистрированы у изолятов TGIV-6 (20,8±2,9 мм), TGIV-7 (19,8±1,7 мм), TNAII-2 (12,8±1,2 мм), TMUI-5 (13,0±0,8) и TWI-2 (11,8±1,2 мм). Такие микроорганизмы способны переводить нерастворимые формы фосфора в доступные, что имеет значение для биологического удаления фосфора из водных экосистем.

Целлюлозолитическая активность выявлена у 10 изолятов. Наибольшие зоны гидролиза целлюлозы зафиксированы у штаммов TCHI-14 (29,3±1,5 мм), TNAII-3 (28,8±2,06 мм), TAQIII-1 (16,0±1,41 мм) и TPrIV-1 (25,8±2,2 мм). Это свидетельствует о высокой способности к разложению растительных остатков и структурных полисахаридов, что играет важную роль в биодеструкции органического вещества и восстановлении трофического баланса водоема.

Амилолитическая активность отмечена у ограниченного числа культур (8 штаммов). Максимальную активность показали изоляты TAQIII-1 (30,8±0,5 мм), TCHI-14 (29,0±0,82 мм), TNAII-3 (24,5±3,42 мм) и TNAII-4 (24,8±2,22 мм). Высокая амилолитическая активность указывает на способность микроорганизмов эффективно гидролизовать крахмал и другие полисахариды, что подтверждает их значительный потенциал в процессах биоразложения органических веществ в водной среде.

Штаммы Малого Талдыколя также обладают высокими показателями ферментативной активности, представленные в таблице 21.

В озере Малый Талдыколь протеолитическую активность показало более половины исследованных изолятов. Наиболее высокие значения наблюдались у штаммов N-4 (30±0 мм), MN0-9 (29,8±0,5 мм), PI-1 (28,5±1) и N-1 (26,8±0,5) (рисунок 19).

а                                                  б                                               в

Рисунок 19 – Протеолитическая активность

Липолитическая активность была выявлена у 17 изолятов, наибольшие зоны гидролиза отмечены у NII.2-9 (23,8±0,5 мм), NO-3 (23,8±1,89 мм), NO-2 (23,0±1,41 мм) и NII.2-2 (24,5±1 мм). Высокая липолитическая активность ряда штаммов подтверждает их участие в процессах деструкции органических загрязнителей и самоочищения водоема (рисунок 20).

а                                                  б                                               в

Рисунок 20 – Липолитическая активность

Фосфатрастворяющая активность выявлена у ограниченного числа штаммов (около 15%). Наиболее выраженная активность зафиксирована у изолятов PI-7 (15,0±2,31 мм), MI-2 (8,3±0,96 мм), PII-8 (7,5±0,58 мм) (рисунок 21).

а                                                  б                                               в

Рисунок 21 – Фосфатрастворяющая активность

Целлюлозолитическая активность отмечена у пяти штаммов: N-4 (24,3±0,96 мм), NII.2-9 (25,0±0 мм), NO-2 (11,8±5,38 мм), NO-3 (10,8±0,96 мм) и N-7 (7,8±2,06 мм). Наиболее активные культуры способны к разрушению растительных остатков и органического детрита, что способствует восстановлению естественных процессов. Это особенно важно для водоемов с высоким содержанием взвешенных органических веществ (рисунок 22).

а                                                  б                                               в

Рисунок 22 – Амилолитическая активность

Амилолитическая активность была обнаружена у небольшого числа изолятов. Наибольшие зоны гидролиза зафиксированы у штаммов MI-1 (21,0±0,82 мм), NI-12 (21,5±1 мм), NII-14 (20,5±1 мм) (рисунок 23).

В целом, изоляты Малого Талдыколя демонстрировали широкий спектр ферментативной активности. Наиболее активными оказались штаммы N-4, NII.2-9, MN0-9 и MI-1, проявившие сразу несколько видов ферментативной активности.

а                                                  б                                               в

Рисунок 23 – Целлюлозолитическая активность

Примечание – Составлено автором

Высокая протеолитическая и липолитическая активность большинства культур подтверждает высокую самоочищающую способность водоема, а наличие фосфатмобилизующих и целлюлозолотических форм указывает на активное участие микробного сообщества в естественных процессах обмена питательных веществ в водной экосистеме.

Рисунок 24 – Сравнение ферментативной активности изолятов, выделенных из озер Большой и Малый Талдыколь

Примечание – Составлено автором

В соответствии с рисунком 24, анализ физиолого-биохимической активности показал, что микроорганизмы, выделенные из озера Большой Талдыколь, в целом характеризуются более широким спектром и интенсивностью ферментативных реакций по сравнению с изолятами Малого Талдыколя. Различия в уровне и направленности ферментативной активности между двумя озерами отражают особенности их трофического состояния и степени антропогенного воздействия: в Большом Талдыколе преобладают активные деструкторы органики, а в Малом Талдыколе сформировалось более устойчивое и сбалансированное микробное сообщество.

Идентификация изолятов

Для идентификации использовались два взаимодополняющих подхода. Десять изолятов из озера Большой Талдыколь были отобраны для секвенирования фрагмента ген 16S rRNA ввиду их наибольшей физиолого-биохимической активности. Оставшиеся 31 изолят Большого Талдыколя и все изоляты Малого Талдыколя идентифицировали методом MALDI-TOF MS. Такой подход позволил надежно определить таксономическую принадлежность наиболее активных изолятов и одновременно охватить все полученные культуры с помощью быстрого метода MALDI-TOF MS.

Таблица 22 – Результаты генетической идентификации бактериальных культур

| № штамма |  | Последовательность фрагмента 16S rRNA гена |  | Идентификация нуклеотидных последовательностей в международной базе данных (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/) алгоритм BLAST |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | инвентарный номер GenBank (Accession number) |  | наименование штамма |  | % совпадения |  |
| 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  |
| 1 |  | GGCCTAACACATGCAAGTCGAGCGGTAGCACAGGGAGCTTGCTCCTGGGTGACGAGCGGCGGACGGGTGAGTAATGTCTGGGAAACTGCCCGATGGAGGGGGATAACTACTGGAAACGGTAGCTAATACCGCATAACGTCTTCGGACCAAAGTGGGGGACCTTCGGGCCTCACACCATCGGATGTGCCCAGATGGGATTAGCTAGTAGGTGAGGTAATGGCTCACCTAGGCGACGATCCCTAGCTGGTCTGAGAGGATGACCAGCCACACTGGAACTGAGACACGGTCCAGACTCCTACGGGAGGCAGCAGTGGGGAATATTGCACAATGGGCGCAAGCCTGATGCAGCCATGCCGCGTGTGTGAAGAAGGCCTTCGGGTTGTAAAGCACTTTCAGCGAGGAGGAAGGGTTCGGTGTTAATAGCACCGTTCATTGACGTTAC |  | CP050171.1 |  | Serratia fonticola |  | 100 |  |
|  |  |  |  | KP318496.1 |  | Serratia glossinae |  | 99,86 |  |
| Продолжение таблицы 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  |
|  |  | TCGCAGAAGAAGCACCGGCTAACTCCGTGCCAGCAGCCGCGGTAATACGGAGGGTGCAAGCGTTAATCGGAATTACTGGGCGTAAAGCGCACGCAGGCGGTTTGTTAAGTCAGATGTGAAATCCCCGAGCTTAACTTGGGAACTGCATTTGAAACTGGCAAGCTAGAGTCTTGTAGAGGGGGGTAGAATTCCAGGTGTAGCGGTGAAATGCGTAGAGATCTGGAGGAATACCGGTGGCGAAGGCGGCCCCCTGGACAAAGACTGACGCTCAGGT |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | AGATTGAACGCTGGCGGCAGGCCTAACACATGCAAGTCGAGCGGTAGCACAGGGAGCTTGCTCCTGGGTGACGAGCGGCGGACGGGTGAGTAATGTCTGGGAAACTGCCCGATGGAGGGGGATAACTACTGGAAACGGTAGCTAATACCGCATAACGTCTTCGGACCAAAGTGGGGGACCTTCGGGCCTCACACCATCGGATGTGCCCAGATGGGATTAGCTAGTAGGTGAGGTAATGGCTCACCTAGGCGACGATCCCTAGCTGGTCTGAGAGGATGACCAGCCACACTGGAACTGAGACACGGTCCAGACTCCTACGGGAGGCAGCAGTGGGGAATATTGCACAATGGGCGCAAGCCTGATGCAGCCATGCCGCGTGTGTGAAGAAGGCCTTCGGGTTGTAAAGCACTTTCAGCGAGGAGGAAGGGTTCGGTGTTAATAGCACCGTTCATTGACGTTACTCGCAGAAGAAGCACCGGCTAACTCCGTGCCAGCAGCCGCGGTAATACGGAGGGTGCAAGCGTTAATCGGAATTACTGGGCGTAAAGCGCACGCAGGCGGTTTGTTAAGTCAGATGTGAAATCCCCGAGCTTAACTTGGGAACTGCATTTGAAACTGGCAAGCTAGAGTCTTGTAGAGGGGGGTAGAATTCCAGGTGTAGCGGTGAAATGCGTAGAGATCTGGAGGAATACCGGTGGCGAAGGCGGCCCCCTGGACAAAGACTGACGCTCAGGTGC |  | CP050171.1 |  | Serratia fonticola |  | 100 |  |
|  |  |  |  | KP318496.1 |  | Serratia glossinae |  | 99,86 |  |
| 3 |  | GCTCAGATTGAACGCTGGCGGCAGGCCTAACACATGCAAGTCGAGCGGCAGCGGGAAAGTAGCTTGCTACTTTTGCCGGCGAGCGGCGGACGGGTGAGTAATGCCTGGGGATCTGCCCAGTCGAGGGGGATAACAGTTGGAAACGACTGCTAATACCGCATACGCCCTACGGGGGAAAGGAGGGGACCTTCGGGCCTTTCGCGATTGGATGAACCCAGGTGGGATTAGCTAGTT |  | CP052034.1 |  | Aeromonas salmonicida subsp. salmonicida |  | 100 |  |
|  |  |  |  | LR134376.1 |  | Aeromonas encheleia |  | 100 |  |
|  |  |  |  | MG576026.1 |  | Aeromonas piscicola |  | 100 |  |
| Продолжение таблицы 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  |
|  |  | GGTGGGGTAATGGCTCACCAAGGCGACGATCCCTAGCTGGTCTGAGAGGATGATCAGCCACACTGGAACTGAGACACGGTCCAGACTCCTACGGGAGGCAGCAGTGGGGAATATTGCACAATGGGGGAAACCCTGATGCAGCCATGCCGCGTGTGTGAAGAAGGCCTTCGGGTTGTAAAGCACTTTCAGCGAGGAGGAAAGGTTGGCGCCTAATACGTGTCAACTGTGACGTTACTCGCAGAAGAAGCACCGGCTAACTCCGTGCCAGCAGCCGCGGTAATACGGAGGGTGCAAGCGTTAATCGGA |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ATTACTGGGCGTAAAGCGCACGCAGGCGGTTGGATAAGTTAGATGTGAAAGCCCCGGGCTCAACCTGGGAATTGCATTTAAAACTGTCCAGCTAGAGTCTTGTAGAGGGGGGTAGAATTCCAGGTGTAGCGGTGAAATGCGTAGAGATCTGGAGGAATACCGGTGGCGAAGGCGGCCCCCTGGACAAAGACTGACGCTCAGGTGCGAAAGCGTGGGGAGCAAACAGGATTAGATA |  | CP064746.1 |  | Aeromonas bestiarum |  | 100 |  |
|  |  | AGATTGAACGCTGGCGGCAGGCCTAACACATGCAAGTCGAGCGGCAGCGGGAAAGTAGCTTGCTACTTTTGCCGGCGAGCGGCGGACGGGTGAGTAATGCCTGGGGATCTGCCCAGTCGAGGGGGATAACAGTTGGAAACGACTGCTAATACCGCATACGCCCTACGGGGGAAAGGAGGGGACCTTCGGGCCTTTCGCGATTGGATGAACCCAGGTGGGATTAGCTAGTTGGTGGGGTAATGGCTCACCAAGGCGACGATCCCTAGCTGGTCTGAGAGGATGATCAGCCACACTGGAACTGAGACACGGTCCAGACTCCTACGGGAGGCAGCAGTGGGGAATATTGCACAATGGGGGAAACCCTGATGCAGCCATGCCGCGTGTGTGAAGAAGGCCTTCGGGTTGTAAAGCACTTTCAGCGAGGAGGAAAGGTTGGCGCCTAATACGTGTCAACTGTGACGTTACTCGCAGAAGAAGCACCGGCTAACTCCGTGCCAGCAGCCGCGGTAATACGGAGGGTGCAAGCGTTAATCGGAATTACTGGGCGTAAAGCGCACGCAGGCGGTTGGATAAGTTAGATGTGAAAGCCCCGGGCTCAACCTGGGAATTGCATTTAAAACTGTCCAGCTAGAGTCTTGTAGAGGGGGGTAGAATTCCAGGTGTAGCGGTGAAATGCGTAGAGATCTGGAGGAATACCGGTGGCGAAGGCGGCCCCCTGGACAAAGACTGACGCTCAGGTGCGAAAGCGTG |  | CP052034.1 |  | Aeromonas salmonicida subsp. salmonicida |  | 100 |  |
|  |  |  |  | LR134376.1 |  | Aeromonas encheleia |  | 100 |  |
|  |  |  |  | MG576026.1 |  | Aeromonas piscicola |  | 100 |  |
|  |  |  |  | CP064746.1 |  | Aeromonas bestiarum |  | 100 |  |
| Продолжение таблицы 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  |
| 5 |  | ATTGAACGCTGGCGGCAGGCCTAACACATGCAAGTCGAGCGGCAGCGGGAAAGTAGCTTGCTACTTTTGCCGGCGAGCGGCGGACGGGTGAGTAATGCCTGGGGATCTGCCCAGTCGAGGGGGATAACAGTTGGAAACGACTGCTAATACCGCATACGCCCTACGGGGGAAAGGAGGGGACCTTCGGGCCTTTCGCGATTGGATGAACCCAGGTGGGATTAGCTAGTTGGTGGGGTAATGGCTCACCAAGGCGACGATCCCTAGCTGGTCTGAGAGGATGATCAGCCACACTGGAACTGAGACACGGTCCAGACTCCTACGGGAGGCAGCAGTGGGGAATATTGCACAATGGGGGAAACCCTGATGCAGCCATGCCGCGTGTGTGAAGAAGGCCTTCGGGTTGTAAAGCACTTTCAGCGAGGAGGAAAGGTTGGCGCCTAATACGTGTCAACTGTGACGTTACTCGCAGAAGAAGCACCGGCTAACTCCGTGCCAGCAGCCGCGGTAATACGGAGGGTGCAAGCGTTAATCGGAATTACTGGGCGTAAAGCGCACGCAGGCGGTTGGATAAGTTAGATGTGAAAGCCCCGGGCTCAACCTGGGAATTGCATTTAAAACTGTCCAGCTAGAGTCTTGTAGAGGGGGGTAGAATTCCAGGTGTAGCGGTGAAATGCGTAGAGATCTGGAGGAATACCGGTGGCGAAGGCGGCCCCCTGGACAAAGACTGACGCTCAGG |  | CP052034.1 |  | Aeromonas salmonicida subsp. salmonicida |  | 100 |  |
|  |  |  |  | LR134376.1 |  | Aeromonas encheleia |  | 100 |  |
|  |  |  |  | MG576026.1 |  | Aeromonas piscicola |  | 100 |  |
|  |  |  |  | CP064746.1 |  | Aeromonas bestiarum |  | 100 |  |
| 6 |  | GTCAGTCTTTGTCCAGGGGGCCGCCTTCGCCACCGGTATTCCTCCAGATCTCTACGCATTTCACCGCTACACCTGGAATTCTACCCCCCTCTACAAGACTCAAGCCTGCCAGTTTCAAATGCAGTTCCCAGGTTAAGCCCGGGGATTTCACATCTGACTTAACAGACCGCCTGCGTGCGCTTTACGCCCAGTAATTCCGATTAACGCTTGCACCCTCCGTATTACCGCGGCTGCTGGCACGGAGTTAGCCGGTGCTTCTTCTGCGGGTAACGTCAATCGACGCGGTTATTAACCCCATCGCCTTCCTCCCCGCTGAAAGTACTTTACAACCCGAAGGCCTTCTTCATACACGCGGCATGGCTGCATCAGGCTTGCGCCCATTGTGCAATATTCCCCACTGCTGCCTCCCGTAGGAGTCTGGACCGTGTCTCAGTTCCAGTGTGGCTGGTCATCCTCTCAGACCAGCTAGGGATCGTCGCCTAGGTGGGCCATTACCCCGCCTACTAGCTAATCCCATCTGGGTTCATCCG |  | MN826565.1 |  | Pantoea ag glomerans |  | 100 |  |
|  |  |  |  | ON202861.1 |  | Pantoea allii |  | 100 |  |
|  |  |  |  | OR121848.1 |  | Pantoea brenneri |  | 99.85 |  |
| Продолжение таблицы 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  |
|  |  | ATAGTGAGAGGCCCGAAGGTCCCCCTCTTTGGTCTTGCGACGTTATGCGGTATTAGCCACCGTTTCCAGTGGTTATCCCCCTCTATCGGGCAGATCCCCAGACATTACTCACCCGTCCGCCACTCGTCAC |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | GCTTTCGCACCTGAGCGTCAGTCTTTGTCCAGGGGGCCGCCTTCGCCACCGGTATTCCTCCAGATCTCTACGCATTTCACCGCTACACCTGGAATTCTACCCCCCTCTACAAGACTCTAGCTTGCCAGTTTCAAATGCAGTTCCCAAGTTAAGCTCGGGGATTTCACATCTGACTTAACAAACCGCCTGCGTGCGCTTTACGCCCAGTAATTCCGATTAACGCTTGCACCCTCCGTATTACCGCGGCTGCTGGCACGGAGTTAGCCGGTGCTTCTTCTGCGAGTAACGTCAATGAACGGTGCTATTAACACCGAACCCTTCCTCCTCGCTGAAAGTGCTTTACAACCCGAAGGCCTTCTTCACACACGCGGCATGGCTGCATCAGGCTTGCGCCCATTGTGCAATATTCCCCACTGCTGCCTCCCGTAGGAGTCTGGACCGTGTCTCAGTTCCAGTGTGGCTGGTCATCCTCTCAGACCAGCTAGGGATCGTCGCCTAGGTGAGCCATTACCTCACCTACTAGCTAATCCCATCTGGGCACATCCGATGGTGTGAGGCCCGAAGGTCCCCCACTTTGGTCCGAAGACGTTATGCGGTATTAGCTACCGTTTCCAGTAGTTATCCCCCTCCATCGGGCAGTTTCCCAGACATTACTCACCCGTCCGCCGCTCGTCACCCAGGAGCAAGCTCCCTGTGCTACCGCTCGACTTGCATGTGTTAGGCCTGC |  | CP050171.1 |  | Serratia fonticola |  | 100 |  |
|  |  | TGAACGCTGGCGGCAGGCCTAACACATGCAAGTCGAGCGGTAGCACAGGGAGCTTGCTCCTGGGTGACGAGCGGCGGACGGGTGAGTAATGTCTGGGAAACTGCCCGATGGAGGGGGATAACTACTGGAAACGGTAGCTAATACCGCATAACGTCTTCGGACCAAAGTGGGGGACCTTCGGGCCTCACACCATCGGATGTGCCCAGATGGGATTAGCTAGTAGGTGAGGTAATGGCTCACCTAGGCGACGATCCCTAGCTGGTCTGAGAGGATGACCAGCCACACTGGAACTGAGACACGGTCCAGACTCCTACGGGAGGCAGCAGTGGGGAATATTGCACAATGGGCGCAAGCCTGATGCAGCCATGCCGCGTGTGTGAAGAAGGCCTTCGGGTTGTAAAGCACTTTCAGCGAGG |  | KP318496.1 |  | Serratia glossinae |  | 99,86 |  |
|  |  |  |  | CP050171.1 |  | Serratia fonticola |  | 100 |  |
|  |  |  |  | KP318496.1 |  | Serratia glossinae |  | 99,86 |  |

Продолжение таблицы 22

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | AGGAAGGGTTCGGTGTTAATAGCACCGTTCATTGACGTTACTCGCAGAAGAAGCACCGGCTAACTCCGTGCCAGCAGCCGCGGTAATACGGAGGGTGCAAGCGTTAATCGGAATTACTGGGCGTAAAGCGCACGCAGGCGGTTTGTTAAGTCAGATGTGAAATCCCCGAGCTTAACTTGGGAACTGCATTTGAAACTGGCAAGCTAGAGTCTTGTAGAGGGGGGTAGAATTCCAGGTGTAGCGGTGAAATGCGTAGAGATCTGGAGGAATACCGGTGGCGAAGGCGGCCCCCTGGACAAAGACTGACGCTCAGGTGCGA |  |  |  |
| 9 | GTCAGTCTTTGTCCAGGGGGCCGCCTTCGCCACCGGTATTCCTCCAGATCTCTACGCATTTCACCGCTACACCTGGAATTCTACCCCCCTCTACAAGACTCAAGCCTGCCAGTTTCAAATGCAGTTCCCAGGTTAAGCCCGGGGATTTCACATCTGACTTAACAGACCGCCTGCGTGCGCTTTACGCCCAGTAATTCCGATTAACGCTTGCACCCTCCGTATTACCGCGGCTGCTGGCACGGAGTTAGCCGGTGCTTCTTCTGCGGGTAACGTCAATCGACGCGGTTATTAACCCCATCGCCTTCCTCCCCGCTGAAAGTACTTTACAACCCGAAGGCCTTCTTCATACACGCGGCATGGCTGCATCAGGCTTGCGCCCATTGTGCAATATTCCCCACTGCTGCCTCCCGTAGGAGTCTGGACCGTGTCTCAGTTCCAGTGTGGCTGGTCATCCTCTCAGACCAGCTAGGGATCGTCGCCTAGGTGGGCCATTACCCCGCCTACTAGCTAATCCCATCTGGGTTCATCCGATAGTGAGAGGCCCGAAGGTCCCCCTCTTTGGTCTTGCGACGTTATGCGGTATTAGCCACCGTTTCCAGTGGTTATCCCCCTCTATCGGGCAGATCCCCAGACATTACTCACCCGTCCGCCACTCGTCACCCAA | MN826565.1 | Pantoea agglomerans | 100 |
|  |  | ON202861.1 | Pantoea allii | 100 |
|  |  | OR121848.1 | Pantoea brenneri | 99.85 |
|  |  | MK398026.1 | Pantoea vagans | 99.85 |
| 10 | CCTGTTTGCTCCCCACGCTTTCGCACCTGAGCGTCAGTCTTTGTCCAGGGGGCCGCCTTCGCCACCGGTATTCCTCCAGATCTCTACGCATTTCACCGCTACACCTGGAATTCTACCCCCCTCTACAAGACTCTAGCTTGCCAGTTTCAAATGCAGTTCCCAAGTTAAGCTCGGGGATTTCACATCTGACTTAACAAACCGCCTGCGTGCGCTTTACGCCCAGTAATTCCGATTAACGCTTGCACCCTCCGTATTACCGCGGCTGCTGGCACGGAGTTAGCCGGTGCTTCTTCTGCGAGTAACGTCAATGAACGGTGCTATTAACACCGAACCCTTCCTCCTCGCTGAAAGTGCTTTACAACCCGAAGGCCTTCTTCACACACGCGGCATGGCTGCATCAGGCTTGCGCCCATTGTGCAATATTCCCCACTGCTGCCTCCCGTAGGAGTCTGGACCGTGTCTCAGTTCCAGTGTGGCTGGTCATCCTCTCAGACC | CP050171.1 | Serratia fonticola | 100 |
|  |  | KP318496.1 | Serratia glossinae | 99,86 |
| Продолжение таблицы 22 |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | AGCTAGGGATCGTCGCCTAGGTGAGCCATTACCTCACCTACTAGCTAATCCCATCTGGGCACATCCGATGGTGTGAGGCCCGAAGGTCCCCCACTTTGGTCCGAAGACGTTATGCGGTATTAGCTACCGTTTCCAGTAGTTATCCCCCTCCATCGGGCAGTTTCCCAGACATTACTCACCCGTCCGCCGCTCGTCACCCAGGAGCAAGCTCCCTGTGCTACCGCTCGACTTGCATGTGT |  |  |  |

В таблице 22 представлены результаты проведенной идентификации с наименованием выявленных штаммов, последовательностью фрагмента 16S rRNA гена, процентом совпадения и также рисунки 25, 26, 27 с построением филогенетических деревьев с нуклеотидными последовательностями референтных штаммов.

Как видно на рисунке 24 образцы 1, 2, 7, 8 и 10 были расположены на одной ветке с S. fonticola, S. glossinae и S. aqutilis.

Рисунок 25 – Филогенетическое дерево, построенное на основании

анализа фрагмента гена 16S rRNA образцов 1,2,7,8 и 10.

Как видно на рисунке 25 образцы 3,4 и 5 были расположены на одной кладе с A. salmonicida subsp. salmonicida, A. piscicola и A. bestiarum

Рисунок 26 – Филогенетическое дерево, построенное на основании

анализа фрагмента гена 16S rRNA образцов 3,4 и 5

На рисунке 26 образцы 6 и 9 были расположены на одной ветке с P. agglomerans, P. brenneri, P.eucalypti, P.hericii и P.vagans.

Рисунок 27 – Филогенетическое дерево, построенное на основании

анализа фрагмента гена 16S rRNA образцов 6 и 9.

Результаты идентификации (таблица 23) позволили установить принадлежность бактерий к следующим видам: Serratia fonticola  (5 штаммов), Aeromonas salmonicida (3 штамма), Pantoea agglomerans (2 штамма). \

Таблица 23 – Суммарные результаты идентификации штаммов по фрагментам генов 16S rRNA

| Образец | Вид идентифицированной бактерии | Примечание |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| TW I-1 | Serratia fonticola/ Serratia glossinae/ Serratia aqutilis | Определено на основе филогенетического дерева построенного алгоритмом Neighbor-Joining (N-J) |
| TW I-2 | Serratia fonticola/ Serratia glossinae/ Serratia aqutilis | Определено на основе филогенетического дерева построенного алгоритмом Neighbor-Joining (N-J) |
| TNA II-1 | Aeromonas salmonicida subsp. salmonicida / | Определено на основе филогенетического дерева построенного алгоритмом Neighbor-Joining (N-J) |
| Продолжение таблицы 23 |  |  |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Aeromonas piscicola / Aeromonas bestiarum |  |
| TCH III-2 | Aeromonas salmonicida subsp. salmonicida / Aeromonas piscicola / Aeromonas bestiarum | Определено на основе филогенетического дерева построенного алгоритмом Neighbor-Joining (N-J) |
| ТМU III-7 | Aeromonas salmonicida subsp. salmonicida / Aeromonas piscicola / Aeromonas bestiarum | Определено на основе филогенетического дерева построенного алгоритмом Neighbor-Joining (N-J) |
| TG IV-6 | Pantoea agglomerans/ Pantoea brenneri/ Pantoea eucalypti/ Pantoea hericii / Pantoea vagans | Определено на основе филогенетического дерева построенного алгоритмом Neighbor-Joining (N-J) |
| TNA II-2 | Serratia fonticola/ Serratia glossinae/ Serratia aqutilis | Определено на основе филогенетического дерева построенного алгоритмом Neighbor-Joining (N-J) |
| TEN I-1 | Serratia fonticola/ Serratia glossinae/ Serratia aqutilis | Определено на основе филогенетического дерева построенного алгоритмом Neighbor-Joining (N-J) |
| TG IV-7 | Pantoea agglomerans/ Pantoea brenneri/ Pantoea eucalypti/ Pantoea hericii / Pantoea vagans | Определено на основе филогенетического дерева построенного алгоритмом Neighbor-Joining (N-J) |
| ТМU I-5 | Serratia fonticola/ Serratia glossinae/ Serratia aqutilis | Определено на основе филогенетического дерева построенного алгоритмом Neighbor-Joining (N-J) |

Идентификация остальных бактериальных культур проводилась масс-спектрометрическим методом на анализаторе MALDI-TOF.

Для анализа использовали свежие суточные культуры, предварительно пересаженные на твердые питательные среды. Изолированные колонии наносили на металлические плашки с матричным раствором и после высушивания помещали в анализатор. В результате были определены следующие таксоны бактерий (таблицы 24, 25).

Таблица 24 – Результаты идентификации бактериальных изолятов, выделенных из озера Большой Талдыколь методом MALDI-TOF

| Наименование изолятов | Score Value | Наименование штамма |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| TMU II 1 | 2,508 | Microbacterium paraoxydans |
| TNA IV 4 |  | - |
| TCH II 3 | 1,828 | Pseudomonas brenneri |
| Продолжение таблицы 24 |  |  |
| 1 | 2 | 3 |
| TMU III 11 | 2,025 | Aeromonas bestiarum |
| TCH III 1 | 2,154 | Aeromonas bestiarum |
| TNA IV 1 | 2,307 | Lysinibacillus fusiformis |
| T4Pr 3 | 2,258 | Acinetobacter lwoffii |
| TMU I 16 | 2,133 | Aeromonas bestiarum |
| TMH IV 8 | 2,238 | Bacillus cereus |
| TAQ III 1 | 1,73 | Bacillus mojavensis |
| TNA II 4 | 1,808 | Bacillus cereus |
| TNA III 5 | 2,036 | Aeromonas sp |
| TMH IV 9 | 2,074 | Shewanella putrefaciens |
| TNA IV 10 | 1,969 | Shewanella putrefaciens |
| TNA IV3 | 1,867 | Shewanella putrefaciens |
| T4 Pr1 | 1,726 | Shewanella putrefaciens |
| TPS I 3 | - | - |
| TAQ III 2 | - | - |
| TNA IV 5 | 2,117 | Aeromonas bestiarum |
| TMV III 14 | 2,097 | Aeromonas bestiarum |
| TMV II 2 | 2,146 | Aeromonas salmonicida |
| TNA I 6 | 2,201 | Exiguobacterium aurantiacum |
| TNA II 7 | 1,813 | Bacillus vietnamensis |
| T4Te 1 | 1,82 | Pseudomonas mendocina |
| TMV III 13 | 2,113 | Aeromonas bestiarum |
| TNA IV 2 | 2,267 | Aeromonas veronii |
| TPS I 8 | 2,2 | Aeromonas bestiarum |
| TMV III 9 | 2,109 | Bacillus pumilus |
| TNA II 3 | 1,978 | Bacillus pumilus |
| TCH I 14 | 2,166 | Bacillus subtilis |
| TMV III 12 | 2,111 | Aeromonas bestiarum |
| Примечание – Составлено автором |  |  |

Проведена идентификация 41 штамма бактерий озера Большой Талдыколь, принадлежащих к различным таксономическим группам. Методом MALDI-TOF Biotyper определено 15 видов бактерий, относящихся к 9 различным родам. Наибольшее количество идентифицированных культур приходилось на роды Aeromonas, Bacillus, и Shewanella.

Методом генетической идентификации по фрагменту 16S pРНК определены следующие виды бактерий: Serratia fonticola, Aeromonas salmonicida, Pantoea agglomerans.

Наибольшим видовым разнообразием характеризовались роды Aeromonas (36,8% от общего числа бактерий), Bacillus (18,4% от общего числа бактерий), Serratia (13,2% от общего числа бактерий) и Shewanella (10,5% от общего числа бактерий). Доля остальных родов составила менее 5% каждого.

Таблица 25 – Результаты MALDI-TOF идентификации изолятов озера Малый Талдыколь

| Наименование изолятов | Score Value | Наименование штамма |
| --- | --- | --- |
| G-1 | - | - |
| MHI-3 | - | - |
| MHII.2-11 | - | - |
| MHIII-6 | 1.983 | Aeromonas veronii |
| MHIII-7 | - | - |
| MI-1 | 1.888 | Bacillus pumilus |
| MI-2 | 1.769 | Enterobacter hormaechei |
| MN0-9 | 1.713 | Exiguobacterium oxidotolerans |
| N-1 | 1.721 | Pseudomonas stutzeri |
| N-4 | - | - |
| N-7 | 1.862 | Pseudomonas stutzeri |
| NI-11 | 2.028 | Bacillus pumilus |
| NI-12 | 1.724 | Bacillus pumilus |
| NI-2 | 1.71 | Rossellomorea marisflavi |
| NI-21 | 1.822 | Bacillus pumilus |
| NI-3 | 1.703 | Alishewanella tabrizica |
| NI-5 | 1.793 | Rossellomorea marisflavi |
| NII.2-1 | - | - |
| NII.2-2 | - | - |
| NII.2-3 | - | - |
| NII.2-5 | 1.736 | Peribacillus simplex |
| NII.2-8 | - | - |
| NII.2-9 | - | - |
| NII-13 | 1.93 | Pseudomonas cuatrocienegasensis |
| NII-14 | 1.902 | Bacillus pumilus |
| NII-2 | - | Bacillus pumilus |
| NIII-10 | 1.926 | Rossellomorea marisflavi |
| NO-2 | - | - |
| NO-3 | 2.108 | Pseudomonas stutzeri |
| PI-1 | 1.738 | Pseudomonas stutzeri |
| PI-7 | - | - |
| PII-1 | 1.738 | Peribacillus simplex |
| PII-8 | 2.214 | Lelliottia amnigena |
| PrI-5 | - | - |
| Ц-1 | 1.796 | Pseudomonas oleovorans |
| Примечание – Составлено автором |  |  |

В пробах Малого Талдыколя проведена идентификация 35 бактериальных культур, принадлежавших к различным таксономическим группам. Уровень достоверности варьировал от 1,70 до 2,21, что соответствует вероятному до достоверного определения на уровне рода и вида. По результатам анализа определены 10 видов бактерий, относящихся к 8 различным родам. Наибольшее видовое разнообразие отмечено у представителей родов Bacillus (24,3% от общего числа бактерий), Pseudomonas (17,1% от общего числа бактерий), Rossellomorea (8,6 от общего числа бактерий).

Сообщество микроорганизмов озерной системы Талдыколь характеризуются высоким таксономическим разнообразием с преобладанием родов Aeromonas и Bacillus. Наибольшая часть изолятов принадлежит к факультативно-анаэробным и условно-патогенным бактериям, что может свидетельствовать о повышенной трофности водоема и наличии органических субстратов.

Таксономический анализ выделенных изолятов показал выраженные различия в родовом составе бактерий, обитающих в озерах Большой и Малый Талдыколь (рисунок 28).

Рисунок 28 – Сравнительная характеристика родового состава бактериальных изолятов озер Большой и Малый Талдыколь

Примечание – Составлено автором

В озере Большой Талдыколь наиболее многочисленным оказался род Aeromonas, включающий виды Aeromonas bestiarum, Aeromonas veronii, Aeromonas salmonicida. Представители этого рода широко распространены в пресноводных экосистемах и характеризуются факультативно-патогенными свойствами, что указывает на потенциальное санитарно-эпидемиологическое значение сообщества. Существенную долю составляют роды Serratia и Shewanella, способные к трансформации органического вещества и металлов.

В озере Малый Талдыколь доминировали представители рода Bacillus, в первую очередь вид Bacillus pumilus. Преобладание спорообразующих микроорганизмов указывает на высокую адаптацию микробного комплекса к изменяющимся условиям окружающей среды и повышенной трофности водоема. Вторым по численности в микробном сообществе оказался род Pseudomonas, представленный несколькими видами, обладающими деструктивными и антагонистическими свойствами.

Сравнительный анализ показал, что в Большом Талдыколе преобладают условно-патогенные и факультативно-анаэробные бактерии, тогда как в Малом Талдыколе преобладают сапротрофные и спорообразующие формы. Это свидетельствует о различиях в экологическом статусе водоемов: Большой Талдыколь характеризуется большей антропогенной нагрузкой и присутствием санитарно-значимых таксонов, а Малый Талдыколь характеризуется более устойчивыми и экологически пластичными микробными сообществами.

Статистическая оценка ферментативной активности выделенных штаммов

Для установления степени ферментативной активности и отбора наиболее перспективных бактериальных культур проведена статистическая обработка экспериментальных данных с использованием однофакторного дисперсионного анализа (One-way ANOVA) и теста множественных сравнений Tukey. Данный подход позволяет объективно оценить статистически значимые различия между средними значениями активностями различных штаммов и определить те культуры, которые демонстрируют достоверную более высокую активность.

Для анализа отобраны 10 наиболее активных штаммов, выделенных из озера Большой Талдыколь. Каждый штамм исследован по пяти видам ферментативной активности: протеолитической, липолитической, фосфатрастворяющей, амилолитической и целлюлозолитической (таблица 26).

Таблица 26 – Результаты однофакторного дисперсионного анализа (ANOVA) ферментативной активности изолятов

| Вид активности | F (DFn, DFd) | p-value | R2 | Brown-Forsythe (p) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Протеолитическая | 658,9 (9,30) | <0,0001 | 0,9950 | 0,0151 |
| Липолитическая | 66,88 (9,30) | <0,0001 | 0,9525 | 0,0221 |
| Фосфатрастворяющая | 21,94 (9,30) | <0,0001 | 0,8681 | <0,0001 |
| Амилолитическая | 214,0 (9,30) | <0,0001 | 0,9847 | 0,1487 |
| Целлюлозолитическая | 144,1 (9,30) | <0,0001 | 0,9774 | 0,2609 |
| Примечание – Составлено автором |  |  |  |  |

Во всех случаях значение p <0,0001 указывает на наличие статистически достоверных различий между исследуемыми штаммами. Высокие значения коэффициента детерминации R2 подтверждают, что различия в активности обусловлены именно видовыми особенностями штаммов, а не случайными вариациями. Тест Брауна-Форсайта подтвердил достаточную однородность дисперсии, что позволяет считать результаты корректными для применения ANOVA.

В таблице 27 приведены результаты множественного сравнения по критерию Tukey (Compact Letter Display), где каждая группа штаммов обозначена одной или несколькими буквами латинского алфавита. Эти обозначения отражают принадлежность штаммов к статистически однородным подгруппам по уровню ферментативной активности. Штаммы, обозначенные одинаковыми буквами, не имеют достоверных различий между собой (p>0,05). Если буквы различаются, тогда существует статистически значимые различия (p<0,05).

Таблица 27 – Множественное сравнение по видам ферментативной активности (тест Tukey, Compact Letter Display)

| Штамм | Протеолитическая | Липолити ческая | Фосфатра створяющая | Амилолити ческая | Целлюлозоли тическая |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TAQIII-1 | 24,25±0,96a | 0 | 0 | 30,8±0,5a | 16,0±1,41bc |
| TCHI-14 | 25,75±0,5a | 14,8±0,96b | 0 | 29,0±0,82a | 29,3±1,5a |
| TCHIII-1 | 17,3±1,5d | 23,8±1,5a | 0 | 0 | 16,8±1,5bc |
| TWI-2 | 0 | 16,3±2,5b | 11,8±1,2b | 10,8±1,5f | 16,4±1,5bc |
| TNAIII-5 | 19,3±0,5cd | 24,3±0,9a | 0 | 0 | 20,3±0,9b |
| TNAII-1 | 19,5±1,0bd | 14,8±1,26b | 10,5±0,5b | 20,5±1,25de | 0 |
| TNAII-2 | 0 | 17,5±4,3b | 12,8±1,2b | 22,6±2,96cd | 13,5±1,0c |
| TNAII-3 | 18±1,15c | 0 | 0 | 24,5±3,42bc | 28,8±2,06a |
| TNAII-4 | 16,8±0,9c | 0 | 6,5±7,5bc | 24,8±2,22a | 25,8±3,59b |
| TGIV-6 | 0 | 15,5±4,65b | 20,8±2,9a | 0 | 18±1,8d |
| Примечание – Составлено автором |  |  |  |  |  |

Статистическая обработка данных подтвердила наличие достоверных различий между исследуемыми штаммами по всем видам ферментативной активности. По совокупности изученных показателей наибольший потенциал проявили штаммы TCHI-14, TAQIII-1, TCHIII-1, TNAII-4, TGIV-6 и TNAII-3.

3.2.7 Пространственно-временное распределение гидробионтов и биотическая структура

Пространственное распределение гидробионтов в озере Большой Талдыколь имеет неоднородный характер и определяется как природными факторами, так и уровнем антропогенной нагрузки. В литоральной зоне наблюдается наибольшее видовое разнообразие и численность организмов, тогда как в центральной части пелагиали отмечается снижение численности за счет ограниченного поступления органических веществ.

Биотическая структура озера претерпевает существенные изменения на фоне сокращения площади водоема, изменения гидрологического режима и интенсивной урбанизации прилегающей территории. Наиболее чувствительно это проявляется в видовой разнообразии животных, отражающее пространственное распределение и временную динамику сообществ различных биотопов.

Исследования видового разнообразия, проведенные в августе 2020 и сентябре 2022 года [139], показали, что животное население озера было представлено 4 типами и 9 классами (Приложение Д). В 2020 году общее количество идентифицированных особей составило 2557 экземпляров. Среди них были представлены:

- тип Plathelminthes, класс Cestod (1 вид);

- тип Annelida, классы: Clitellata (3 вида), Hirudinea (3 вида);

- тип Mollusca, класс Gastropoda (10 видов);

- тип Arthropoda, классы: Malacostraca (3 вида), Arachnida (34 вида), Insecta (245 видов).

Наибольшее видовое разнообразие было характерно для типа членистоногих (Arthropoda), включаювшего 291 вид. Самый многочисленный класс – насекомые (Insecta), состоящий из 11 отрядов и 66 семейств (246 видов). Самое большое количество видов насчитывал отряд Coleoptera (Жесткокрылые) – 8 семейств, самое многочисленное семейство – Carabidae (16 видов, 89 экземпляров). Также значительным по численности были семейства Acrididae (отряд Orthoptera, 14 видов, 182 экземпляра) и Miridae (отряд Hemiptera, 13 видов, 98 экземпляров).

Наименьшее количество видов продемонстрировал тип плоские черви (Plathelminthes), включавший всего один вид - Schistocephalus solidus Müller, (10 экземпляров) (таблица 2).

В 2022 году видовое разнообразие озера также было представлено 4 типами и 9 классами животных, однако, общее количество идентифицированных особей сократилось почти вдвое – до 966 экземпляров. Видовой состав распределялся следующим образом:

- из типа Plathelminthes – класс Cestod (1 вид);

- из типа Annelida – классы: Clitellata (2 вида), Hirudinea (1 вид);

- из типа Mollusca – класс Gastropoda (3 вида);

- из типа Arthropoda – классы: Malacostraca (3 вида), Arachnida (24 вида), Insecta (117 видов).

Количество видов каждого класса сократилось и в сумме составило 153 вида. Таким образом, что общее видовое разнообразие животных сократилось на 62%.

Особенно значительным оказалось сокращение в классе Gastropoda (-76%). Наиболее уязвимыми были представители отряда Pulmonata - Ampullaceana balthica, Lymnaea stagnalis, Radix Auricularia, Succinea putris.

Класс Arachnida уменьшился на 61%, сократились такие виды, как Diaea suspiciosa, Thomisus onustus (семейство Thomisidae), Trochosa ruricola, Pardosa paludicola (семейство Lycosidae), Araneus diadematus (семейство Araneidae).

Класс Insecta показал сокращение на 60% - с 246 до 117 видов. Уязвимыми оказались: Caenis robusta Eaton (сем. Caenidae, отряд Ephemeroptera), Lestes barbarus, Lestes dryas, Sympycna paedisca Brauer (сем. Lestidae), Enallagma cyathigerum, Ischnura pumilio, Ischnura elegans (сем. Coenagrionidae). Lepyronia coleoptrata, Paraphilaenus notatus (сем. Aphrophoridae), Callicorixa praeusta Fieber, Corixa dentipes Thomson, Sigara lateralis, Micronecta pusilla (сем. Corixidae).

Наибольшее сокращение численности отмечено у семейств: Nabidae (-80%) и Miridae (-67%), Acrididae (-64%). Среди представителей отряда Coleoptera отмечено значительное сокращение Coccinellidae и Crysomelidae, численность которых сократилась на 52 и 59% соответственно.

В отряде перепончатокрылых (Hymenoptera) семейство Apidae численность уменьшилась на 56% (при этом, наиболее уязвимыми оказались Bombus laesus, Eucera longicornis).

В отряде двукрылых (Diptera) наиболее пострадали Calliphoridae (-78%), Syrphidae (- 55%), Tachinidae (-84%).

Следует отметить исчезновение представителей следующих семейств: Tabanidae, Muscidae, Silphidae, Dermestidae, Apionidae, Crambidae, Satyridae, Lycaenidae, Gryllotalpidae, Tettigoniidae, Pleidae, Coenagrionidae, Lestidae, Caenidae, Corixidae.

Снижение численности животных в акватории озера свидетельствует о деградации биоразнообразия экосистемы. Сокращение площади озера и изменение привычной среды обитания животных можно назвать главной причиной сокращения биоразнообразия. Помимо утраты и деградации естественной среды обитания, также причиной уменьшения численности является влияние человеческой деятельности, а именно интенсивная территории, прилегающей к Талдыкольской системе озер.

Для характеристики биоразнообразия животных в различных зонах и оценки пространственной организации сообществ было рассчитан индекс Шеннона и выделено 11 местообитаний, включающих: водные участки, влажные луговые участки, участки с деревьями и кустарниками, открытые участки, почва, пустынные участки, повсеместное распространение, сухие луговые участки, садовые фитоценозы, повсеместная растительность, участки с зерновыми растениями (таблица 28).

Таблица 28 – Значение индекса биоразнообразия Шеннона (H) в различных типах местообитания в 2020 и 2022 гг.

| Типы местообитания | Количество особей в 2020 г | Н 2020 | Количество особей в 2022 | H 2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Вода | 394 | 3.3 | 128 | 2.1 |
| Влажные луговые участки | 258 | 3.0 | 56 | 0.8 |
| Участки с деревьями и кустарниками | 122 | 2.5 | 25 | 1.6 |
| Открытые участки | 163 | 3.0 | 56 | 2.0 |
| Пустынные участки | 132 | 2.4 | 80 | 2.0 |
| Сухие луговые участки | 263 | 2.9 | 91 | 1.6 |
| Повсеместная растительность | 620 | 3.5 | 284 | 2.6 |
| Садовые фитоценозы | 137 | 3.0 | 60 | 2.4 |
| Участки с зерновыми растениями | 245 | 3.6 | 89 | 2.5 |
| Повсеместно | 71 | 1.5 | 19 | 1.6 |
| Почва | 152 | 0.6 | 79 | 1.8 |
| Средняя арифметическая и ошибка (M±m) | - | 2.7±0,27 | - | 1.9±0,16 |
| Среднеквадратическое отклонение (δ) | - | 0.90 | - | 0.51 |
| Коэффициент вариации Cv, % | - | 33.7 | - | 26.9 |
| Примечание – Составлено автором |  |  |  |  |

Индекс разнообразия Шеннона был выбран как наиболее удобный для отражения данных по видовому разнообразию животных. В 2020 году значения индекса варьировали от 0,6 до 3,6. Наибольшие значения индекса отмечены в типах местообитания «Участки с зерновыми растениями» со значением 3.6, в многочисленном биоме – «Повсеместная растительность» (Н=3.5) и «вода» (Н=3,3). Минимальное значение зафиксировано в типе местообитания «Почва», со значением – 0.6.

Среднее значение составило 2.7±0.27. Если принять во внимание, что значения Индекса Шеннона обычно варьируют от 1.5 до 4.5, то полученный в данном случае показатель индекса больше характерен для сообщества, которое пребывает при относительно среднем уровне стресса. При этом коэффициент вариации индекса в зависимости от типа местообитания составляет 33,7%.

В 2022 году максимальные значения индекса наблюдались в месте обитания «Повсеместная растительность», с показателем Н= 2.6 (284 особи), «Участки с зерновыми растениями» – Н=2.5 (89 особей), «Вода» – 2.1 (128 особей). Минимальное значение индекса в месте обитания – «Влажные луговые участки» – 0.8 (56 особей).

Средняя арифметическая по индексу Шеннона в 2022 году составила 1.9±0.16. По сравнению с 2020 годом, разница составила 0,8, это говорит о том, что свидетельствует об усилении экологического стресса сообщества (коэффициент Стьюдента t=2.6, что соответствует p<0.05). Коэффициент вариации индекса при этом также снизился и составил 26,9%, что на 6,8% меньше, чем в 2020 году. Такое изменение индекса Шеннона произошло в первую очередь за счет сокращения видов в таких типах местообитания как «Влажные луговые участки», «Вода», «Участки с деревьями и кустарниками» (рисунок 29).

Рисунок 29 – Распределение видового разнообразия по типам местообитания и значения индекса Шеннона (Н) в 2020 и 2022 гг.

Примечание – Составлено автором

Заметные изменения в типе местообитания «Влажные луговые участки», где индекс снизился более чем в три раза. В типе местообитания «Вода» численность особей сократилась с 506 (38 видов) в 2020 году до 128 (10 видов) в 2022 году, при этом исчезли такие виды как Piscicola geometra, Erpobdella octoculata, Bithynia tentaculata, Notonecta glauca, Lymnaea stagnali, Radix auricularia, Daphnia Longispina. В типе местообитания «Повсеместная растительность» также произошло сокращение численности и исчезновение ряда видов (Succinea putris, Thomisus onustus, Philodromus cespitum, Nabis ferus, N. sareptanus).

В типах местообитания «Почва» и «Повсеместно», данный показатель вырос по сравнению с 2020 годом, не смотря на уменьшение численности видового разнообразия. Объяснением данного явления может быть то, что за два года на фоне иссушения территории произошли качественные изменения свойств почвы, за счет этого начался процесс смены сообщества, изменение количества особей старых видов, но и увеличение количества ранее малочисленных видов. (Это можно объяснить сменой сообщества: исчезновением доминирующих видов и ростом ранее редких таксонов на фоне иссушения территории.)

Таким образом, пространственно-временная динамика сообществ озера Талдыколь характеризуется резким сокращением биоразнообразия, исчезновением индикаторных видов и перестройкой биотической системы. Наиболее уязвимыми оказались водные и влажные типы местообитания, где наблюдается падение численности и исчезновение целых групп гидробионтов. Почвенные и сухие местообитания претерпели иные траектории трансформации, связанные с перераспределением видового состава и усилением роли ранее второстепенных видов. Снижение значения индекса Шеннона с 2,7 до 1,9 свидетельствует о росте стрессовой нагрузки и снижение устойчивости экосистемы, что указывает на критическое состояние биоценоза и снижение устойчивости экосистемы, а также на необходимость приоритетных природоохранных мер.

3.3 Обсуждение результатов и расширенная концептуальная модель функционирования экосистемы озера Талдыколь

Совокупность полученных данных позволяет рассматривать экосистему озера Талдыколь как систему, находящуюся в состоянии устойчивой эвтрофии с выраженным влиянием внешних антропогенных факторов и внутренних биотических и абиотических механизмов. Высокая численность бактериопланктона в летний период, пиковое развитие фитопланктона и выделение бактериальных изолятов, характеризующихся высокой ферментативной и антагонистической активностью, подтверждает интенсивное функционирование микробного звена. Сезонная динамика численности бактериопланктона (2-23 млн. кл./мл) соответствует уровню эвтрофных и гиперэвтрофных водоемов умеренной зоны, а пики в августе указывают на максимальную биогенную нагрузку. Установленные данные согласуются с выводами других авторов, показывающих, что в условиях высокой антропогенной нагрузки бактериопланктон становится индикатором качества воды и одним из главных регуляторов круговорота веществ [11, р. 811-831; 140].

Представленная схема отражает ключевые абиотические и биотичесике связи, определяющие функционирование экосистемы озер Талдыколь. Гидрологические особенности водоема, включающие мелководность, низкий водообмен, илистые донные отложения, формируют основу химического режима. В таких условиях происходит накопление растворенных солей, органического вещества и биогенных элементов, что приводит к повышению минерализации, увеличению концентраций аммония и фосфатов, а также к нестабильности кислородного баланса. Таким образом, гидрология определяет характер гидрохимических процессов и создает предпосылки для развития эвтфроного состояния. Гидрохимические параметры оказывают прямое влияние на все группы гидробионтов. Высокие концентрации питательных веществ, повышенная минерализация и щелочной pH стимулируют развитие фитопланктона, прежде всего сине-зеленых, диатомовых и зеленых водорослей. Фитопланктон является основным продуцентом органического вещества и базовым трофическим звеном экосистемы: он формирует кормовую базу для зоопланктона, обеспечивает приток оседающей органики в донные слои и служит субстратом для развития микробных сообществ. Усиление продукционных процессов фитопланктона сопровождается ростом мутности и снижением прозрачности воды, что усиливает световое ограничение и поддерживает высокую продукцию диатомовых водорослей, доминирующих в фитопланктоне.

Зоопланктон реагирует на продукцию фитопланктона, потребляя его и частично регулируя биомассу, однако в условиях гипетрофии эта регуляция оказывается недостаточной. Отмирание зоопланктона и выделяемые им продукты метаболизма вносят дополнительную органическую нагрузку, усиливая роль микроорганизмов. Бентос формируется под влиянием кислородных условий и объема оседающей органики. В озере доминируют устойчивые к загрязнению таксоны, что отражает переход экосистемы к упрощенной структуре нижних трофических уровней. Бентос совместно с микроорганизмами участвует в трансформации органического вещества, включая как аэробные, так и анаэробные пути минерализации.

Особая роль в функционировании экосистемы принадлежит микробному звену, включая бактериопланктон и донные микроорганизмы. Они обеспечивают разложение органического вещества и минерализацию азотно-фосфорных соединений, что приводит к повышению концентрации аммония и фосфатов, а также к значительному расходу растворенного кислорода. Это создает условия для вторичного обогащения воды биогенами и поддерживает замкнутый цикл положительных обратных связей: рост фитопланктона усиливает органическую нагрузку, которая стимулирует микробные процессы, возвращающие биогены в воду, что в свою очередь, снова усиливает развитие фитопланктона.

Макрофиты в экосистеме озер Талдыколь представлены преимущественно рудеральной и адвентивной прибрежной растительностью (Phragmites, Scirpus, Typha). Они выполняют ограниченные стабилизирующие функции: частично фиксируют грунт, создают прибрежные местообитания для бентоса и слабо фильтруют поверхностный сток. Так как отсутствуют погруженные формы, они не конкурируют с фитопланктоном за свет и питательные вещества и не влияют на прозрачность воды, поэтому их роль в регулировании эвтрофного процесса минимальна.

Все биотические компоненты формируют значения интегральных индексов, таких как индекс Шеннона, сапробность, индекс загрязнения воды. Эти показатели позволяют количественно оценить степень нарушения биоценоза и уровень органического загрязнения. Совокупность полученных данных демонстрирует, что озеро Талдыколь находится в эвтрофном состоянии, характеризующимся высокой микробной активностью, упрощением структуры зоо- и бентосных сообществ. Все это формирует низкий класс качества воды и свидетельствует о снижении экологической устойчивости данного водоема (рисунок 30).

Разработанная расширенная концептуальная модель показывает, что экосистема озера Талдыколь находятся в устойчивом эвтрофном состоянии. Модель включает три взаимосвязанных блока: источники внешней нагрузки, внутренние механизмы экосистемы и экологические последствия. В настоящее время прямой сброс сточных вод в озеро отсутствует, однако экосистема сохраняет признаки высокой биогенной нагрузки, связанной как с историческим накоплением загрязнителей в донных отложениях, так и с поступлением дождевых и талых вод с прилегающих территорий. Внутренний блок представлен тесным взаимодействием фитопланктона и бактериопланктона: интенсивный рост фитопланктона приводит к накоплению органического вещества, которое перерабатывается бактериальными сообществами, высвобождающими биогенные элементы и вновь стимулирующими развитие фитопланктона. Таким образом, формируется цикл положительных обраных связей, хорошо известный в литературе как «порочный круг эвтрофикации» [58, р. 275-278; 141]. В результате происходит закрепление системы в мутном, эвтрофном состоянии, сопровождающемся потерей биоразнообразия и ухудшением качества воды.

Данные о макрофитах уточняют понимание механизмов деградации. В прибрежной зоне озера встречаются заросли тростника (Phragmites australis), камыша (Scirpus lacustris) и рогоза (Typha latifolia), которые закрепляют грунты, формируют пояса прибрежной растительности и частично фильтруют поверхностный сток. Однако их роль стабилизации экосистемы ограничена: распространение макрофитов ограничено береговой полосой, а погруженные и плавающие формы, способные конкурировать с фитопланктоном за свет и биогены, отсутствуют. В результате макрофиты не разрывают порочный круг эфтрофикации и не обеспечивают переход системы к прозрачному состоянию, как наблюдается в ряде других мелководных озер.

Рисунок 30 – Интегральная схема оценки состояния водного биоценоза озер Талдыколь

Примечание – Составлено автором

Сопоставление озера Талдыколь с другими водоемами мира показывает, что оно имеет сходства с рядом крупных и малых эвтрофных систем. Например, в озере Балатон (Венгрия) [142] также наблюдаются летние пики численности бактерий и цианобактеральные «цветения», достигающие максимума в августе-сентябре, что аналогично ситуации в Талдыколе. В то же время в Балатон в последние десятилетия демонстрирует тенденцию к восстановлению за счет масштабного снижения внешней нагрузки, чему способствует наличие прибрежных макрофитных сообществ, частично стабилизирующих систему. В Талдыколе же макрофиты развиты слабо, что делает водоем особенно уязвимым. Сравнения с мелководными озерами Китая [143] также выявляются схожие черты: высокая урабанизационная нагрузка, накопление органики и закрепление эвтрофного состояния. В озере Тайху, как и в Талдыколе, бактероипланктон выполняет центральную роль в мобилизации биогенных элементов, поддерживая длительные периоды цветения фитопланктона. Аналогичные процессы описаны и для озера Эри (Северная Америка), где микробное звено признано ключевым фактором, поддерживающим гипертрофное состояние системы [144]. В то же время примеры восстановления таких озер (озеро Веттерн в Швеции, отельные части озера Эри) показывают, что снижение поступления фосфора извне постепенно разрывает положительные обратные связи и позволяет системе перейти к более прозрачному состоянию.

Все результаты были интегрированы в расширенную концептуальную модель функционирования экосистемы озера Талдыколь. Согласно этой модели, главными драйверами деградации являются урбанизация и сокращение площади акватории, которые усилили концентрацию биогенных веществ и солей. Внутри озера запускаются процессы: рост и развитие фитопланктона, накопление органики, его минерализация и возврат биогенов, что формирует устойчивый цикл положительных обратных связей. В биоценозе озера заметно упрощение структуры, а именно снижается видовое разнообразие планктонных сообществ, верхние трофические уровни ослаблены и не могут сдерживать развитие планктонных сообществ. В результате система закрепляется в мутном эвтрофном состоянии, в отдельные годы достигая IV класса загрязнения и теряя экологическую устойчивость.

Таким образом, концептуальная модель озера Талдыколь может быть интерпретирована как система с доминированием микробно-фитопланктонного цикла, поддерживаемого внешними источниками биогенной нагрузки. Ее ключевая особенность – крайне слабое участие внутренних стабилизаторов (макрофитов, устойчивого зоопланктона, достаточной проточности), что резко снижает возможность естественного восстановления. Это позволяет отнести озеро в один ряд с другими уязвимыми урбанизированными водоемами мира, где возврат к более устойчивому состоянию возможен только при комплексных мерах управления.

Выделенные в ходе исследования бактериальные изоляты с высокой антагонистической активностью против патогенной микрофлоры и способностью к мобилизации фосфора представляют отдельный интерес в контексте биотехнологических решений. Их использование в составе микробных консорциумов может стать одним из инструментов для биологического регулирования процессов в экосистеме озера и снижения интенсивности эвтрофикации. Сопоставление с международными практиками биоманипуляци (например, применение пробиотических штаммов в Китае для очистки водоемов) показывает, что такие подходы могут быть перспективными и для Казахстана.

В целом, расширенная концептуальная модель экосистемы озера Талдыколь демонстрирует не только текущее состояние системы, но и возможные направления управления. Она отражает закономерности, общие для многих урбанизированных озер мира, но в то же время подчеркивает уникальные особенности исследуемого объекта – зависимость от городских стоков, ведущая роль микробного звена и ограниченная функция макрофитов. Все это делает озеро одновременно модельной системой для изучения процессов эвтрофикации и приоритетным объектом для разработки практических мероприятий по восстановлению водных экосистем в условиях урбанизации.

3.4 Экологические проблемы и пути устойчивого управления

3.4.1 Основные антропогенные угрозы

Антропогенное воздействие на экосистему озер Большой и Малый Талдыколь формируется совокупностью факторов, связанных с интенсивным развитием городской территории, изменением гидрологического режима, осушением и поступлением загрязняющих веществ. Интенсивная урбанизация прибрежных территорий озер сопровождается масштабной трансформацией береговой линии, изъятием земель под строительство, прокладкой транспортной и инженерной инфраструктуры. Застройка водоохранных зон нарушает естественные механизмы питания и дренирования водоемов, сокращает фильтрующие прибрежные участки и увеличивает скорость поступления загрязнителей в акваторию озер [145]. В случае Талдыкольской системы урбанизированные процессы сочетаются с инженерным вмешательством. Восточная часть системы озер, включая Малый Талдыколь, подверглась полному осушению, тогда как оставшиеся водоемы испытывают сокращение площади в результате дренажа и намыва, что приводит к утрате мест обитания водоплавающих птиц, земноводных и гидрофильных растений, сокращению численности и разнообразия видов, нарушению миграционных путей.

Важным следствием урбанизированного и инженерного воздействия являются гидрологические изменения, включая нарушение сезонного водного баланса, ускоренный отток воды и деградацию мелководных озер. Увеличение доли непроницаемых поверхностей в бассейне озер снижает инфильтрацию, сокращает подпитку грунтовых вод, усиливает пиковые сбросы и приводит к нестабильности уровня и продолжительности водного покрова [146]. Наряду с этим, сокращение объема воды способствует росту минерализации – концентрации растворенных солей и ионов – что повышает электропроводность и изменяет ионный состав воды, нередко превышая толерантные пределы для гидробионтов [147]. Рост минерализации негативно сказывается на чувствительных видах рыб, беспозвоночных и водных растениях, изменяет конкурентные отношения между видами и может приводить к смене доминирующих форм.

Существенным источником деградации являются сбросы сточных и ливневых вод, зачастую недостаточно очищенных. По данным литературы [148-151], во многих странах до 58% городских и до 81% промышленных стоков поступает в водоемы без надлежащей очистки. Вместе с ливневыми потоками в акваторию приносятся биогенные элементы (прежде всего азот, фосфор), тяжелые металлы, микропластик, остатки фармацевтических препаратов и патогенные микроорганизмы. Такое многокомпонентное загрязнение усиливает эвтрофикацию, стимулирует бурное развитие фитопланктона, снижает прозрачность и воды, и концентрацию растворенного кислорода. Периоды цветения сине-зеленых водорослей сопровождаются выделением опасных цианотоксинов, вызывающих гибель гидробионтов и представляющих угрозу для здоровья человека [152].

Осушение водоемов и намыв территорий дополнительно сокращают площадь акватории и приводят к деградации мелководий, которые играют ключевую роль как нерестилища, зоны нагула молоди рыб и места кормежки птиц. Опыт Аральского моря наглядно демонстрируют, что масштабные гидрологические вмешательства вызывают каскадные последствия – исчезновение видов, изменение микроклимата, усиление пылевых бурь и деградацию почв [153]. Для Талдыкольской системы подобные процессы усугубляются отсутствием буферных зон и значительным антропогенным прессом.

Биологические угрозы включают сокращение биоразнообразия, упрощение структуры сообществ и утрату ключевых функциональных групп гидробионтов. Урбанизация и загрязнение вызывает доминирование толерантных к нагрузкам видов и исчезновение чувствительных форм, что снижает устойчивость трофических цепей и способность экосистемы к самовосстановлению [154]. Нарушение трофических связей и исчезновение макрофитов ведут к дестабилизации кислородного режима, эрозии берегов и заилению акватории.

Климатические факторы усиливают негативные эффекты урбанизации. Повышение температуры воздуха и воды ускоряет испарение, сокращает период ледостава и изменяет сезонную динамику биоты, что особенно критично для видов, зависимых от стабильных гидрологических условий [155]. Кроме того, экстремальные погодные явления – ливни, засухи, тепловые волны – могут провоцировать резкие колебания уровня воды и вызывать дополнительные стрессовые реакции у организмов.

Техногенные факторы, включая аварийные сбросы, поступления нефтепродуктов, тяжелых металлов и стойких органических загрязнителей, оказывают токсическое действие и накапливаются в донных отложениях, формируя так называемую «внутреннюю нагрузку». При определенных условиях, например при ветровом перемешивании или дефиците кислорода, донные вещества вновь поступают в толщу воды, поддерживая деградационные процессы в экосистеме [156].

Взаимосвязь между антропогенными угрозами и их биологическими последствиями для озерных экосистем представлена в таблице 29.

Таблица 29 – Основные антропогенные угрозы и их биологические последствия для озер

| Антропогенная угроза | Механизм воздействия | Биологические последствия |
| --- | --- | --- |
| Урбанизация и застройка береговой зоны | Изъятие земель, уплотнение почвы, разрушение прибрежных биотопов, изменение гидрологии | Утрата мест обитания, сокращение численности и разнообразия видов, нарушение миграций |
| Сброс сточных ливневых вод | Поступление биогенов, тяжелых металлов, микропластика, патогенов | Эвтрофикация, цветение воды, гипоксия, выделение токсинов, гибель гидробионтов |
| Осушение | Снижение уровня воды, деградация мелководий и прибрежных зон | Потеря кормовых угодий, нарушение трофических цепей |
| Гидрологические изменения и минерализация | Сокращение подпитки, рост солености, изменение ионного состава | Токсическое воздействие на чувствительные виды, смена доминант |
| Биологические угрозы | Упрощение сообществ, исчезновение функциональных групп | Снижение устойчивости и самовосстановления экосистемы |
| Климатические факторы | Потепление, изменение ледового режима, экстремальные явления | Усиление стресса, смещение сезонной динамики, потеря видов |
| Техногенные факторы и внутренняя нагрузка | Аварийные сбросы, накопление токсинов в донных отложениях | Длительное сохранение деградационного состояния |

Таким образом, воздействие урбанизации, изменения гидрологического режима, повышения минерализации, сброса сточных вод, осушения, а также климатических и техногенных факторов формирует комплексную нагрузку на экосистему озер Большой и Малый Талдыколь. Каждый из этих факторов способен вызвать серьезные нарушения в экосистеме, однако их совокупное действие носит синергетический характер, ускоряя процессы деградации и снижая способность водоемов к самоподдержанию и восстановлению.

3.4.2 Биотехнологическое решение по восстановлению и охране озера Талдыколь

Биотехнологические методы восстановления озер экосистем представляют собой перспективное направление, позволяющее снизить биогенную нагрузку, ускорить процессы самоочищения и поддержать устойчивость гидробиоценоза. Для озера Талдыколь, испытывающего значительное антропогенное воздействие, был разработан подход, основанный на применении специально отобранных микробных консорциумов.

Из ранее выделенных и охарактеризованных штаммов микроорганизмов были отобраны наиболее активные по биологически значимым свойствам. На основании проведенного скрининга сформированы два микробных консорциума с высоким уровнем пробиотической активности: KI и KII.

Консорциум KI был собран из изолятов TCHI-14, TAQIII-1, TNAI-3, TNAII-4, а консорциум KII включал изоляты TCHI-14, TAQIII-1, TGIV-6. Оба консорциума были подвергнуты сравнительной оценке по жизнеспособности, антагонистической активности и биосовместимости компонентов.

Результаты исследования жизнеспособности показали, что оба консорциума имеют высокий титр клеток. Однако консорциум KI продемонстрировал более высокую устойчивость и стабильность, достигая значения 2*107 КОЕ (рисунок 31), что свидетельствует о лучшей адаптивности.

а                                                                б

а – KI; б – KII

Рисунок 31 – Результаты жизнеспособности консорциумов KI и KII

Примечание – Сделано автором

Антагонистическая активность консорциумов была изучена методом диффузии в агар с использованием тест-штаммов Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa и Salmonella enterica (таблица 30).

Таблица 30 – Антагонистическая активность консорциумов

| Консорциум | St.aur. | Ps.aer. | Salm.ent. |
| --- | --- | --- | --- |
| KI | 18,5±0,6 | 17,8±0,5 | 12,0±1 |
| KII | 13,5±1,9 | 15,5±0,6 | 0 |

Анализ полученных данных показал, что консорциум KI обладает антимикробной активностью в отношении всех исследованных тест-штаммов, демонстрируя наибольши эффект против St.aureus (18,5±0,6 мм). В то же время консорциум KII проявлял умеренную активность в отношении Ps.aer. (15,5±0,6), но не оказывал ингибирующего действия на Salm.ent.

Таким образом, проведенные исследования подтвердили, что консорциум KI обладает более выраженными пробиотическими свойствами, включая высокую жизнеспособность и широкий спектр антагонистической активностии. Учитывая полученные результаты, именно консорциум KI был выбран для дальнейших лабораторных экспериментов по оценке его эффективности в снижении биогенной нагрузки и улучшении качества воды в озере Талдыколь. В таблице 31 представлены ключевые биологические свойства штаммов, вошедших в состав данного консорциума.

Таблица 31 – Биологическая активность штаммов консорциума

| Изолят | Ам. акт. | Нит. акт. | Денит. акт. | Пр. акт. | Фос. акт. | Антаг. акт. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | E.coli | St.aur. | Salm.ent. | Ps.aur |
| TAQIII-1 Bacillus mojavensis | 4 | 3 | 0,5 | 24,3±0,9 | - | - | 12,3±0,2 | - | 11,3±0,6 |
| TCHI-14 Bacillus subtilis | 4 | 4 | 4 | 25,8±0,5 | - | 13,0±0,41 | 10,7±0,6 | - | 21,0±4,7 |
| TNAII-3 Bacillus pumilus | 4 | 2 | 1 | 18±1,15 | - | - | 20,3±0,5 | 17±2 | 17,3±1,65 |
| TNAII-4 Bacillus cereus | 4 | 4 | 2 | 16,8±0,9 | 6,5±7,5 | - | 12,7±0,5 | - | - |
| Примечание: 1. Ам.акт. – аммонифицирующая активность. 2. Нит. акт. – нитрифицирующая активность. 3. Денит. акт. – денитрифицирующая активность. 4. Пр. акт. – протеолитическая активность. 5. Фос. акт. – фосфатрастворяющая активность. 6. Антаг. акт. – антагонистическая активность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

По данным предоставленным в таблице 31 выявлено, что штамм Bacillus mojavensis TAQIII-1 подавляет рост Staphylococcus aureus (12,3±0,25 мм) и Pseudomonas aeruginosa (11,3±0,6 мм), способен расщеплять белки до аминокислот (24,3±0,9мм), окислять органические формы азота; штамм Bacillus subtilis TCHI-14 обладает антагонистической активностью к Escherichia coli (13,0±0,41 мм) и Pseudomonas aeruginosa (21,0±4,7 мм), способностью окислять органические и минеральные формы азота; штамм Bacillus pumilus TNAII-3 подавляет рост Salmonella enterica (17±2 мм) и Pseudomonas aeruginosa (17,3±1,65 мм), способен окислять минеральные формы азота и штамм Bacillus cereus TNAII-4 обладает антагонистической активностью к Staphylococcus aureus (12,7±0,5 мм), способен расщеплять белки до аминокислот (16,8±0,9 мм), окислять органические и минеральные формы азота, а также фосфатрастворяющей активностью (6,5±7,5 мм).

Таким образом, штаммы вошедшие в состав консорциума характеризуются выраженными ферментными и антимикробными свойствами, что подтверждает их выскоую биотехнолигическую значимость для процессов очистки воды. На основании совокупности полученных данных в состав консорциума ОБТ-4 были окончательно включены следующие бактериальные культуры: Bacillus mojavensis TAQIII-1, Bacillus subtilis TCHI-14, Bacillus pumilus TNAII-3, Bacillus cereus TNAII-4.

Проведенные тесты на биосовместимость показали, что данные штаммы не подавляют рост друг друга при совместном культивировании, что подиверждает их функциональную совместимость в составе единого микробного консорциума. Все штаммы консорциума депонированы в депозитарии промышленных микроорганизмов ТОО «Республиканская коллекция микроорганизмов» с присвоением коллекционных номеров: Bacillus mojavensis TAQIII-1 B-RKM 1149, Bacillus subtilis TCHI-14 B-RKM 1150, Bacillus pumilus TNAII-3 B-RKM 1152, Bacillus cereus TNAII-4 B-RKM 1153.

Штаммы консорциума также прошли процедуру депонирования под названием «Консорциум бактериальных культур OBT» с присвоением коллекционного номера - K-RKM 1181 (Приложение Е).

Для оценки эффективности воздействия микробного консорциума был поставлен лабораторный эксперимент в условиях, приближенных к природным. Для этого была проведена серия опытов в колбах Эрленмейера объемом 2 л, моделирующих водную среду озера Талдыколь.

В первом эксперименте использовали 6 вариантов образцов природной воды озера Талдыколь: 1 – контроль (без внесения микроорганизмов); 2 - вариант с внесением штамма Bacillus mojavensis TAQIII-1; 3 - вариант с внесением штамма Bacillus subtilis TCHI-14; 4 - вариант с внесением штамма Bacillus pumilus TNAII-3; 5 - вариант с внесением штамма Bacillus cereus TNAII-4; 6 – вариант с внесением консорциума ОВТ.

Эксперимент проводили с использованием, компрессоров для создания аэрации, а также свежих культур бактерий с жизнеспособностью 106-107 КОЕ/мл. При формировании консорциума монокультуры бактерий смешивали в равных соотношениях (1:1:1:1). Для определения эффективности очистки проводили химический анализ проб воды основных показателей до и через 7 суток после внесения бактериальных культур. Полученные результаты представлены в таблице 32.

По результатам проведенного эксперимента установлено, что показатели кислотности среды были в пределах нормы во всех вариантах на протяжении всего исследования. Варианты с внесением отдельных штаммов в виде монокультур показали менее выраженные результаты деструктивной активности исследуемых гидрохимических параметров. Вариант с внесением консорциума ОВТ-1 показал хорошие результаты, что способствовало снижению фосфатов в 1,4 раза, нитратов - в 2,9 раз, нитритов – в 1,6 раз, ХПК в 1,1 раз. Концентрация азота аммонийного, СПАВ и нефтепродуктов осталась без изменений. Показатели БПК5 улучшились в 5 раз и соответствуют нормативным требованиям качества воды, что говорит о способности бактерий окислять органические вещества и самоочищающей способности водоема.

Таблица 32 – Химический анализ проб воды озера Талдыколь до и после внесения консорциума ОВТ в лабораторных условиях

| Наименова ние пробы | рН | БПК | ХПК | Фосфа ты | Азот аммо ний ный | Нит риты | Нит раты | СПАВ | Нефте продук ты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Исходные показатели, мг/дм3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Исходная | 7,80 | 2,5 | 61,6 | 0,68 | 0,44 | 0,029 | 2,06 | 0,11 | 0,012 |
| Конечные показатели, мг/дм3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Контроль | 6,83 | 1,5 | 59,8 | 0,42 | 0,47 | 0,021 | 0,88 | 0,18 | 0,028 |
| TAQIII-1 | 6,87 | 3,5 | 54,3 | 0,64 | 0,44 | 0,047 | 1,39 | 0,13 | 0,014 |
| TCHI-14 | 8,01 | 1,5 | 56,7 | 0,49 | 0,44 | 0,026 | 0,98 | 0,15 | 0,016 |
| TNAII-3 | 6,73 | 2,5 | 59,2 | 0,49 | 0,45 | 0,019 | 0,98 | 0,20 | 0,014 |
| TNAII-4 | 7,25 | 3,5 | 61,5 | 0,42 | 0,57 | 0,026 | 2,16 | 0,24 | 0,029 |
| Консорциум микроорганизмов ОВТ | 7,40 | 0,5 | 57,1 | 0,49 | 0,45 | 0,010 | 1,29 | 0,13 | 0,013 |
| ПДК | 6-9 | 3 мг О2/л | 15 мг/л | 0,3 мг/л | 0,5 мг/л | 0,3 мг/л | 45 мг/л | 0,5 мг/л | 0,1 мг/л |

Дополнительно проведены работы по изучению эффективности разработанного консорциума, перспективного для биоочистки загрязненных вод в лабораторных условиях. Для этого использовали по 2 варианта образцов природной воды озера Талдыколь и сточных вод (после механической очистки): 1 – контроль; 2 – опытный вариант (с внесением консорциума бактериальных культур ОВТ: Bacillus mojavensis TAQIII-1, Bacillus subtilis TCHI-14, Bacillus pumilus TNAII-3, Bacillus cereus TNAII-4. Для определения эффективности очистки проводили химический анализ проб воды до и через 7 суток после внесения. Результаты представлены в таблице 33 и на рисунках 32, 33.

Таблица 33 – Химический анализ проб воды озера Талдыколь и сточной воды до и после внесения биопрепарата в лабораторных условиях (2 эксперимент)

| Номер пробы | рН | БПК5 мг/дм3 | ХПК мг/дм3 | Фос фаты мг/дм3 | Азот аммонийный мг/дм3 | Нитриты мг/дм3 | Нитраты мг/дм3 | СПАВ, мг/дм3 | Нефте продук ты мг/дм3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Большой Талдыколь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Исходные данные | 8,19 | 0,5 | 43,6 | 0,92 | 0,28 | 0,459 | 2,16 | 0,17 | 0,043 |
| Контроль | 8,35 | 5,0 | 43,9 | 0,80 | 0,24 | 0,535 | 1,83 | 0,28 | 0,023 |
| Опытный вариант (Консорциум) | 8,42 | 0,5 | 37,1 | 0,81 | 0,32 | 0,531 | 1,84 | 0,15 | 0,013 |
| ПДК для поверхностных вод | 6-9 | 3 мг О2/л | 15 мг/л | 0,3 мг/л | 0,5 мг/л | 0,08 мг/л | 40 мг/л | 0,5 мг/л | 0,1 мг/л |
| Продолжение таблицы 33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Сточные воды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Исходные данные | 8,73 | 170 | 419 | 10,80 | 39,78 | 0,257 | 0,72 | 3,81 | 5,45 |
| Контроль | 8,65 | 150 | 50,7 | 11,22 | 39,51 | 0,630 | 0,70 | 3,65 | 5,03 |
| Опытный вариант (Консорциум) | 8,45 | 9,0 | 47,9 | 10,30 | 37,77 | 0,808 | 0,61 | 0,30 | н/о |
| ПДК для сточных вод | 6-9 | 6 мг/л | 30 мг/л | 3,5 мг/л | 2 мг/л | 3,3 | 45 | 0,5 | 0,3 |
| Примечание – н/о – не обнаружено |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

а                                                     б

1 – контроль; 2 – опыт

Рисунок 32 – Пробы воды озера Талдыколь и сточной воды до начала эксперимента

Примечание – Сделано автором

а                                                     б

1 – контроль; 2 – опыт

Рисунок 33 – Пробы воды озера Талдыколь и сточной воды после эксперимента

Примечание – Сделано автором

По результатам проведенного эксперимента установлено, что показатели рН были в пределах нормы. Следует отметить, что в варианте с образцами озера Талдыколь, хоть показатели нитратов не превышали значений ПДК, произошло снижение концентрации в опытном варианте в 1,2 раза, нефтепродуктов в 3,3 раза. Концентрация ХПК снизилась в 1,2 раза, фосфатов в 1,1 раз. Наблюдалось незначительное увеличение азота аммонийного и нитритов, что вероятно связано поступлением органических соединений антропогенного характера.

В образцах сточных вод превышение ПДК были выявлены практически по всем показателям, за исключением нитратов и нитритов. В опытном варианте произошло значительное снижение по БПК (12%) деструкции, по ХПК (88,6%), по азоту аммонийному (5%), по фосфатам (4,6%), по нитратам (15,3%), по СПАВ (92,1%) и по нефтепродуктам деструкция составила 100%.

Таким образом, по результатам исследований установлено, что штаммы консорциума ОБТ обладают выраженной деструктивной активностью по отношению к ряду органических и неорганических загрязнителей, включая БПК, ХПК, фосфаты, нитраты, СПАВы, нефтепродукты (от 5 до 100%). Полученные данные позволяют сделать вывод о перспективном использовании консорциума бактериальных культур ОВТ в биологической очистке как загрязненных природных, так и сточных вод коммунальных очистных сооружений.

3.4.3 Рекомендации для мониторинга и экологического управления

Экологическое состояние озерной системы Талдыколь оценивается как неблагополучное и требует системного подхода к управлению и восстановлению. Проведенные исследования показали, что в разные года качество воды в озерах характеризовалась от III класса качества (умеренно-загрязненная) до VI класса (очень грязная), что связано с высокой биогенной нагрузкой, поступлением поверхностных стоков, зарастанием прибрежной зоны и интенсивной урбанизацией прилегающих территорий. Наблюдается сокращение площади зеркала озер, активное зарастание макрофитами и водорослями, а также деградация биоразнообразия гидробионтов. Все это снижает экологическую устойчивость экосистемы и ее рекреационный потенциал.

Решение проблем системы озер Талдыколь требуют реализации комплекса мер, которые могут включать следующие направления:

- Контроль поступления загрязняющих веществ

Для этого необходимо исключить сброс хозяйственно-бытовых и поверхностных стоков в озера, а также организовать санитарно- защитные зоны и буферные полосы с растительностью, задерживающей загрязнители и биогенные элементы.

- Охрана и восстановление прибрежных зон

Приоритетными мерами здесь являются очистка береговой линии и акватории от твердых и бытовых отходов, рекультивации нарушенных земель, высадка кустарников и луговых трав на вытоптанных участках с целью сокращения эрозионного стока. Дополнительно рекомендуется посадка древесной растительности вдоль оврагов и склонов, что позволит значительно уменьшить поступление продуктов размыва почв в водоемы.

- Биотехнологические и природоохранные мероприятия

Одним из рекомендаций является применение микробных консорциумов, выделенных из природных образцов, способных связывать избыточные фосфаты и азотсодержащие соединения, что ускорит процессы самоочищения. Для контроля за разрастанием водорослей и цианобактерий возможно использование биопрепаратов, а также внедрение методов фиторемедиации с привлечением прибрежных и водных растений. Важным дополнением является сбор избыточной растительной массы из акватории с последующей переработкой методами компостирования и вермикультивирования.

- Мониторинг и адаптивное управление

Регулярное наблюдение должно включать гидрологические, гидрохимические, биологические и микробиологические показатели с сезонной частотой. Дополнительно требуется применение спутниковых данных Landsat и Santinel-2 для оценки динамики площади зеркала, степени зарастания и изменения береговой линии. Использование адаптивного управления позволит корректировать мероприятия в зависимости от текущих результатов, что повысит эффективность программы.

- Социальные и организационные меры

Это предполагает создание охраняемой природной зоны локального значения в пределах озерной системы, активное вовлечение населения и экологических организаций, а также развитие экологического просвещения. Формирование у жителей города представления об озерах Талдыколь как об экологически ценной территории позволит повысить устойчивость природоохранных инициатив.

Реализация данных мер в комплексе обеспечит снижение поступления загрязнителей, сокращение биогенной нагрузки, восстановление биоразнообразия и улучшение санитарного и эстетического состояния озерной системы. Это позволит сохранить ее как уникальный природный объект в черте города Астаны и повысить ее экологическую и социальную значимость.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Сохранение и восстановление экосистем внутренних вод является одной из приоритетных задач современного экологического направления в Казахстане. В условиях нарастающей урбанизации, климатических колебаний и антропогенного воздействия именно водоемы выполняют функции регуляции микроклимата, аккумуляции и перераспределения влаги, служат местообитанием многочисленных видов гидробионтов и индикаторами экологической устойчивости территории.

Система озер Талдыколь в последние десятилетия претерпевает значительные трансформации под влиянием хозяйственной деятельности.

Проведенное комплексное исследование озерной системы Талдыколь, включающей озера Большой и Малый Талдыколь, позволило оценить современное экологическое состояние водоемов, выявить особенности их гидрохимического режима, структурно-функциональной организации гидробиоценозов и определить роль микроорганизмов в процессах самоочищения и биоремедиации.

Озера Большой и Малый Талдыколь относятся к мелководным, бессточным водоемам урбанизированной территории города Астаны, находящимся под многолетним антропогенным воздействием. Гидрохимический анализ показал, что вода озер Большой и Малый Талдыколь характеризуется высоким содержанием биогенных элементов и повышенными значениями БПК5, что указывает на наличие устойчивой органической нагрузки. В разные годы наблюдений качество воды варьировало от умеренно загрязненной до грязной категории, что связано с поступлением поверхностных сточных и ливневых вод, а также с замедленным водообменом. Несмотря на эти процессы, в озерах сохраняется природный потенциал самоочищения, обусловленный деятельностью фитопланктона и микроорганизмов-деструкторов.

Сравнительный анализ двух водоемов показал, что озеро Большой Талдыколь находится в более измененном состоянии, с более высокими концентрациями биогенов, меньшей прозрачностью и интенсивным «цветением» воды. Малый Талдыколь сохраняет относительно более стабильные показатели, что может быть связано с меньшей антропогенной нагрузкой и частично сохранившимися природными механизмами регуляции. Тем не менее, оба водоема демонстрируют общую тенденцию к эвтрофированию и деградации биоценотической структуры.

В ходе микробиологических исследований были выделены и описаны многочисленные штаммы бактерий, обитающих в воде. Значительная часть выделенных культур обладает высокой ферментативной активностью. Это подтверждает наличие в экосистеме активных консорциумов микроорганизмов, способных к биодеградации органических веществ различного происхождения и поддержанию круговорота питательных элементов.

Таким образом, экосистема озер Талдыколь сохраняет признаки биологической активности и устойчивости, несмотря на длительное антропогенное воздействие. В ней продолжают функционировать естественные механизмы самоочищения, основанные на взаимодействии планктонных и микробных сообществ. Полученные результаты подтверждают, что биота озер не только реагирует на уровень загрязнения, но и активно участвует в процессах регенерации и стабилизации экологического состояния водоемов.

По результатам данной работы, можно сделать выводы:

- Установлено, что экологическая ситуация озер Талдыколь оценивается как неблагополучной: водоемы относятся к эвтрофному типу и относится к III-IV классу загрязненности воды. Превышения по БПК₅, ХПК, хлоридам, сульфатам и формам азота подтверждают наличие устойчивых процессов эвтрофикации и зацветания воды, особенно выраженных в Большом Талдыколе. Даже при частичном разбавлении в отдельные годы показатели остаются выше нормативов, что указывает на продолжающееся нарушение природного баланса экосистемы.

- Показано, что фитопланктон обоих озер демонстрирует устойчивую сезонную смену доминирования: весной преобладают диатомовые (58–59%), летом возрастает доля зеленых (до 33%) и умеренно присутствуют цианобактерии (8–10%), осенью структура частично восстанавливается.

- Зоопланктон характеризуется доминированием эвритолерантных коловраток (30–57%), при сезонных изменениях вклада ветвистоусых и веслоногих ракообразных. Зообентос представлен личинками хирономид и олигохетами, характерными для эвтрофных и органически нагруженных водоемов. Значения индексов сапробности (1,67–2,17) и Шеннона отражают умеренное органическое загрязнение и чувствительную реакцию гидробиоценозов на изменения качества воды.

- В результате микробиологических исследований проведена идентификация 41 штамма бактерий озера Большой Талдыколь. По MALDI-TOF Biotyper определено 15 видов из 9 родов; наибольшая представленность у родов Aeromonas (36,8%), Bacillus (18,4%), Serratia (13,2%), Shewanella (10,5%); доли остальных родов ‒ <5% каждого. Генетической идентификацией по фрагменту 16S рРНК установлены виды: Serratia fonticola, Aeromonas salmonicida, Pantoea agglomerans. Сообщество характеризуется преобладанием факультативно-анаэробных и условно-патогенных форм (в т.ч. Aeromonas bestiarum, A. veronii, A. salmonicida), что отражает высокую органическую нагрузку и санитарно-значимые риски. Существенный вклад родов Serratia и Shewanella указывает на активный потенциал деструкции органических соединений. Из озера Малый Талдыколь идентифицировано 35 культур бактерий. Определено 10 видов из 8 родов. Наибольшее видовое разнообразие и доля изолятов отмечены у Bacillus (24,3%), Pseudomonas (17,1%), Rossellomorea (8,6%). Преобладание спорообразующих форм (Bacillus, Rossellomorea) указывает на адаптацию микробного комплекса к переменным условиям и повышенной трофности; Pseudomonas представлены видами с выраженными деструктивными и антагонистическими свойствами. В Большом Талдыколе превалируют условно-патогенные и факультативно-анаэробные бактерии, в Малом Талдыколе — сапротрофные и спорообразующие формы. Это отражает различия в антропогенной нагрузке и устойчивости экосистем.

- Установлено, что выделенные микроорганизмы характеризуются широким спектром ферментативных активностей (протеолитической, липолитической, амилолитической и целлюлозолитической), обеспечивающих деструкцию разнообразных классов органических веществ и их участие в процессах самоочищения воды. Эти свойства подтверждают их значимый вклад в процессы самоочищения озера, включая разложение органических веществ, трансформацию биогенов и участие в ключевых циклах азота, углерода и фосфора.

- Выявлено, что использование автохтонного микробного консорциума является эффективным биотехнологическим инструментом для снижения органической и биогенной нагрузки в экосистеме озер Талдыколь. В лабораторных условиях применение консорциума обеспечивало снижение показателей БПК/ХПК, а также частичное снижение фосфатов, что подтверждает его перспективность для повышения самоочищающей способности водоема и стабилизации экологического состояния урбанизированных озер.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1 Convention on Wetlands of International Importance especially as Waterfowl Habitat (Ramsar Convention). – 1971 // https://dnpwc.gov.np/media. 10.11.2025.

2 Парижское соглашение // https://www.un.org/ru/climatechange. 10.11.2025.

3 Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development // https://digitallibrary.un.org/record/803352?v=pdf&ln=en. 10.11.2025.

4 Водный кодекс Республики Казахстан: принят 9 июля 2003 года, №481 // https://adilet.zan.kz/rus/docs/K030000481_. 10.10.2025.

5 Государственная программа управления водными ресурсами Республики Казахстан до 2030 года / Министерство экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан. – Астана, 2014. – 11 с.

6 Мамонтова Л.М. Основы микробиологического мониторинга водных экосистем и контроля питьевой воды. – Иркутск, 1998. – 39 с.

7 Cavicchioli R., Ripple W.J., Timmis K.N. et al. Scientists’ warning to humanity: microorganisms and climate change // Nature Reviews Microbiology. – 2019. – Vol. 17, №9. – P. 569-586.

8 Александров Б.Г. Гидробиологические основы управления состоянием прибрежных экосистем Черного Моря. – Киев, 2008. – 344 с.

9 Ostroumov S.A. Biological filtering and ecological machinery for self-purification and bioremediation in aquatic ecosystems: towards a holistic view // Rivista Di Biologia. – 1998. – Vol. 91, №2. – P. 221-232.

10 Wang S., Walker R., Schicklberger M. et al. Microbial Phosphorus Mobilization Strategies Across a Natural Nutrient Limitation Gradient and Evidence for Linkage with Iron Solubilization Traits // Frontiers in Microbiology. – 2021. – Vol. 12. – P. 572212.

11 Silknetter S., Creed R.P., Brown B.L. et al. Positive biotic interactions in freshwaters: A review and research directive // Freshwater Biology. – 2020. – Vol. 65, №4. – P. 811-832.

12 Wetzel R.G. Limnology: lake and river ecosystems. – San Diego, 2001. – 1032 р.

13 Lake P.S., Palmer M.A., Biro P. et al. Global Change and the Biodiversity of Freshwater Ecosystems: Impacts on Linkages between Above-Sediment and Sediment Biota // BioScience. – 2000. – Vol. 50, №12. – Р. 1099-1107.

14 Mineeva N.M., Lazareva V.I., Poddubny S.A. et al. Structure and Functioning of Plankton Communities оf the Rybinsky Reservoir under the Conditions of Climate Change // Inland Water Biology. – 2024. – Vol. 17, №1. – P. 1-17.

15 Романенко А.В. Современное структурно-функциональное состояние бактериопланктона озера Плещеево // Тр. Института биологии внутренних вод РАН. – 2019. – Вып. 89. – С. 7-22.

16 Halvorson H.M., Wyatt K.H., Kuehn K.A. Ecological significance of autotroph–heterotroph microbial interactions in freshwaters // Freshwater Biology. – 2020. – Vol. 65, №7. – Р. 1183-1188.

17 Roberts B.J., Howarth R.W. Nutrient and light availability regulate the relative contribution of autotrophs and heterotrophs to respiration in freshwater pelagic ecosystems // Limnology and Oceanography. – 2006. – Vol. 51, №1. – Р. 288-298.

18 Tansley A.G. The Use and Abuse of Vegetational Concepts and Terms // Ecology. – 1935. – Vol. 16, №3. – Р. 284-307.

19 Lindeman R.L. The Trophic‐Dynamic Aspect of Ecology // Ecology. – 1942. – Vol. 23, №4. – Р. 399-417.

20 Odum E.P. The Strategy of Ecosystem Development: An understanding of ecological succession provides a basis for resolving man’s conflict with nature. // Science. – 1969. – Vol. 164, №3877. – Р. 262-270.

21 Falkowski P.G., Barber R.T., Smetacek V. Biogeochemical Controls and Feedbacks on Ocean Primary Production // Science. – 1998. – Vol. 281, №5374. – Р. 200-206.

22 Field C.B., Behrenfeld M.J., Randerson J.T. et al. Primary Production of the Biosphere: Integrating Terrestrial and Oceanic Components // Science. – 1998. – Vol. 281, №5374. – Р. 237-240.

23 Reynolds C.S. The Ecology of Phytoplankton. – Cambridge, 2006. – 556 р.

24 Azam F., Malfatti F. Microbial structuring of marine ecosystems // Nature Reviews Microbiology. – 2007. – Vol. 5, №10. – Р. 782-791.

25 Dordoni M., Zappalà P., Barth J.A.C. A preliminary global hydrochemical comparison of lakes and reservoirs // Frontiers in Water. – 2023. – Vol. 5. – Р. 1084050.

26 Dodds W., Smith V. Nitrogen, phosphorus, and eutrophication in streams // Inland Waters. – 2016. – Vol. 6, №2. – Р. 155-164.

27 Голубков С.М. Экосистемная экология. – СПб., 2006. – 356 с.

28 Adrian R. et al. Lakes as sentinels of climate change // Limnology and Oceanography. – 2009. – Vol. 54, №6, Part 2. – Р. 2283-2297.

29 Williamson C.E., Saros J.E., Vincent W.F. et al. Lakes and reservoirs as sentinels, integrators, and regulators of climate change // Limnology and Oceanography. – 2009. – Vol. 54, №6, Part 2. – Р. 2273-2282.

30 Moffett E.R., Baker H.K., Bonadonna C.C. et al. Cascading effects of freshwater salinization on plankton communities in the Sierra Nevada // Limnology and Oceanography Letters. – 2023. – Vol. 8, №1. – Р. 30-37.

31 Herbst D.B., Blinn D.W. Experimental mesocosm studies of salinity effects on the benthic algal community of a Saline lake // Journal of Phycology. – 1998. – Vol. 34, №5. – Р. 772-778.

32 Williams W.D. Salinity as a determinant of the structure of biological communities in salt lakes // Hydrobiologia. – 1998. – Vol. 381, №1-3. – Р. 191-201.

33 Zadereev E., Drobotov A., Anishchenko O. et al. The Structuring Effects of Salinity and Nutrient Status on Zooplankton Communities and Trophic Structure in Siberian Lakes // Water. – 2022. – Vol. 14, №9. – Р. 1468-1-1468-25.

34 Bonada N., Prat N., Resh V.H. et al. Developments in aquatic insect biomonitoring: A Comparative Analysis of Recent Approaches // Annual Review of Entomology. – 2006. – Vol. 51, №1. – Р. 495-523.

35 Алимов А.Ф. Элементы теории функционирования водных экосистем. – СПб.: Наука, 2000. – 147 с.

36 Lyubin P.A., Ziganshin I.I. Zooplankton of the Kama river, the fauna composition and structure, the assessment of the ecological state of the environment // Samara Journal of Science. – 2020. – Vol. 9, №1. – Р. 66-75.

37 Лапука И.И. Сезонные изменения пространственной структуры зообентоса в оз. Южный Волос (Беларусь) // Биология внутренних вод. – 2022. – №6. – С. 766-774.

38 Duan J.-L., Sun J.-W., Ji M.-M. et al. Indicatory bacteria and chemical composition related to sulfur distribution in the river-lake systems // Microbiological Research. – 2020. – Vol. 236. – Р. 126453.

39 Ермолаева Н.И. Некоторые результаты исследования зоопланктона озер северного Казахстана // Аридные экосистемы. – 2013. – Т. 19, №4(57). – С. 91-103.

40 Ермолаева Н.И. Зоопланктон и качество воды р. Ишим в Северном Казахстане // Аридные экосистемы. – 2015. – Т. 21, №3(64). – С. 72-83.

41 Bolpagni R., Poikane S., Laini A. et al. Ecological and Conservation Value of Small Standing-Water Ecosystems: A Systematic Review of Current Knowledge and Future Challenges // Water. – 2019. – Vol. 11, №3. – P. 402-1-402-14.

42 Qi X., Wang J., Yao F. Impacts of Small Lakes and Underlying Surface Characteristics on Local Thermal Environments in Summer // Water. – 2025. – Vol. 17, №9. – Р. 1327-1-1327-10.

43 Yao L., Sailor D.J., Yang X. et al. Are water bodies effective for urban heat mitigation? Evidence from field studies of urban lakes in two humid subtropical cities // Building and Environment. – 2023. – Vol. 245. – P. 110860.

44 Jandaghian Z., Colombo A. The Role of Water Bodies in Climate Regulation: Insights from Recent Studies on Urban Heat Island Mitigation // Buildings. – 2024. – Vol. 14, №9. – P. 2945-1-2945-17.

45 Yang Y.-Y., Toor G.S. Stormwater runoff driven phosphorus transport in an urban residential catchment: Implications for protecting water quality in urban watersheds // Scientific Reports. – 2018. – Vol. 8, №1. – P. 11681.

46 Jacobsen B.N., Nyholm N. Eutrophication Modelling of Small Urban Lakes // Urban Runoff Pollution: procced. conf. – Berlin, 1986. – P. 587-619.

47 Martins M.P.M., Soares K.W.D.S., Carvalho P.D. et al. Phytoplankton community diversity, dominance, and rarity: a case study of tropical urban lakes // Acta Limnologica Brasiliensia. – 2024. – Vol. 36. – P. e1-1-e1-13.

48 Tomingas P., Kont R., Lõhmus A. et al. Diversity of small waterbodies sustains aquatic biodiversity in drained forest landscapes // Hydrobiologia. – 2025. – Vol. 852, №6. – P. 1677-1692.

49 Poikane S., Zohary T., Cantonati M. Assessing the ecological effects of hydromorphological pressures on European lakes // Inland Waters. – 2020. – Vol. 10, №2. – P. 241-255.

50 McGrane S.J. Impacts of urbanisation on hydrological and water quality dynamics, and urban water management: a review // Hydrological Sciences Journal. – 2016. – Vol. 61, №13. – P. 2295-2311.

51 Directive 2000/60/EC of the European Parliament and of the Council of 23 October 2000 establishing a framework for Community action in the field of water policy // https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2000/60/oj/eng. 10.10.2024.

52 Søndergaard M., Jeppesen E. Anthropogenic impacts on lake and stream ecosystems, and approaches to restoration // Journal of Applied Ecology. – 2007. – Vol. 44, №6. – P. 1089-1094.

53 Agarwal K., Ketu N. Anthropogenic Impact on the Lake Ecosystem // J of Humanities and Social Sciences Research. – 2024. – Vol. 6, №1. – P. 58-63.

54 Naeem M., Zhang Y., Nourani V. et al. Both climate and anthropogenic impacts on recent lake area change in the Erdos Plateau // Journal of Environmental Management. – 2025. – №373. – P. 123443.

55 Han W., Zhang E., Sun W. et al. Anthropogenic activities altering the ecosystem in Lake Yamzhog Yumco, southern Qinghai-Tibetan Plateau // Science of The Total Environment. – 2023. – Vol. 904. – P. 166715.

56 Zhang Z.S., Mei Z.P. Effects of human activities on the ecological changes of lakes in China // GeoJournal. – 1996. – Vol. 40, №1-2. – P. 17-24.

57 Baigaliyeva M., Mount N., Gosling S.N. et al. Unravelling long-term impact of water abstraction and climate change on endorheic lakes: A case study of Shortandy Lake in Central Asia // PLOS ONE. – 2024. – Vol. 19, №7. – P. e0305721.

58 Scheffer M., Hosper S.H., Meijer M.-L. et al. Alternative equilibria in shallow lakes // Trends in Ecology & Evolution. – 1993. – Vol. 8, №8. – P. 275-279.

59 Ликвидация накопителя сточных вод Талдыколь с рекультивацией в г. Астана (завершающий этап): пояснит. записка / ответ. И.А. Глухов. – Астана, 2011. – 174 с.

60 Осушение оз. Малый Талдыколь и водопонижение данного района (Стабилизация уровня озера Малый Талдыколь) / ТОО «Научно-производственное предприятие «Биосфера». – Павлодар, 2014. – 155 с.

61 Отчет общественной экологической экспертизы по оценке состояния Талдыкольской системы озер // http://kcea.kz/tald.html. 10.11.2024.

62 Официальная позиция и справка Казахстанской ассоциации сохранения биоразнообразия по вопросу сохранения Талдыкольской системы озер // https://www.acbk.kz/article/default/view?id=567&ysclid. 10.11.2025

63 Geng Y., Li M., Yu R. et al. Response of planktonic diversity and stability to environmental drivers in a shallow eutrophic lake // Ecological Indicators. – 2022. – Vol. 144. – P. 109560.

64 Gulati R.D., van Donk E. Lakes in the Netherlands, their origin, eutrophication and restoration: state-of-the-art review* // Hydrobiologia. – 2002. – Vol. 478, №1-3. – P. 73-106.

65 Li H., Jin L., Si Y. et al. Lake Restoration Improved Ecosystem Maturity Through Regime Shifts – A Case Study of Lake Baiyangdian, China // Sustainability. – 2024. – Vol. 16, №21. – P. 9372-1-9372-16.

66 Mostafa H., Attia S., Feisal Z. A strategy for Lakes ecological restoration by integrated constructed wetlands, Case study: lake Qaroun, Egypt // IOP Conference Series: Earth and Environmental Science. – 2022. – Vol. 1113, №1. – P. 012008.

67 Grochowska J., Augustyniak R., Łopata M. et al. Is It Possible to Restore a Heavily Polluted, Shallow, Urban Lake? // Applied Sciences. – 2020. – Vol. 10, №11. – P. 3698-1-3698-21.

68 Деревенская О.Ю., Галлямова Р.Р. Оценка восстановления сообщества зоопланктона озера Чишмяле после мероприятий по экореабилитации // Принципы экологии. – 2021. – №2. – С. 54-66.

69 Жапарова С.Б., Уразбаева С.Н., Жанабаев А.С. Технико-экономическая оценка методов очистки озера Копа от иловых отложений // Весиник Омского регионального института. – 2017. – №1. – С. 93-97.

70 Абилхадиров А.С., Темирханов А.Ж., Закарья К.Д. Действие биопрепарата «BioMix 7 BLB» на улучшение прозрачности прудовой воды // Матер. междунар. науч.-практ. конф. «Актуальные проблемы биоразнообразия и биотехнологии». – Нур-Султан, 2019. – С. 61-63.

71 Закарья К.Д., Сармурзина З.С. Использование биологических препаратов для очистки водных объектов от органических поллютантов // Экология и промышленность Казахстана. – 2024. – №4. – С. 27-30.

72 Аюпов А.Т., Темирханов А.Ж., Закарья К.Д. и др. Разработка технологии биологической очистки озер-накопителей канализационных стоков активными штаммами микроорганизмов // Матер. междунар. науч.-практ. конф. «Актуальные проблемы биоразнообразия и биотехнологии». – Нур-Султан, 2019. – С. 56-57.

73 Анализ качества воды и ила в рамках проекта по детальному проектированию систем водоснабжения и водоотведения г. Астаны Республики Казахстан / ЗАО «ЦентрГеоланалит». – Караганда, 2003. – 53 с.

74 Павлов Н.В. Флора Казахстана. – Алма-Ата, 1958. – 289 с.

75 Подземные воды Казахстана и перспективы их использования: сб. ст. / под ред. У.М. Ахмедсафина. – Алма-Ата, 1978. – 159 с.

76 Фролов П.М. Гидрогеология СССР. – 1966. – М., 1966. – Т. 33. – 363 с.

77 Стефаненко Ю.В. Суммарное испарение на территории Центрального и Южного Казахстана // Тр. Казахского гидрометеорологического НИИ. – 1973. – Вып. 50. – С. 118-125.

78 Зенин А.А. Гидрохимический словарь. – Л., 1988. – 240 с.

79 Zadagali A.M., Zhamangara A.K., Mukhtubaeva S.K. et al. Autumn algoflora and water coastal plants of the Taldykol lake system // Bulletin of the L.N. Gumilyov Eurasian National University. – 2022. – Vol. 140, №3. – P. 14-24.

80 СТ РК ISO 10523-2017. Качество воды Определение pH // https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=33410502&ysclid=mjzxrgzii. 10.10.2024.

81 МВИ АО.02-2014. Методика выполнения измерений (по области аккредитации) / АО «Транснациональная компания «Казхром»// https://www.erg.kz/ru/enterprises/ao-transnatsionalnaya-kompaniya. 10.10.2024.

82 ПНД Ф 14.1:2:4.190-03. Количественный химический анализ вод. Методика определения бихроматной окисляемости (химического потребления кислорода) в пробах природных, питьевых и сточных вод фотометрическим методом с применением анализатора жидкости "Флюорат-02". – Введ. 2003-02-27. – М., 2003. – 24 с.

83 СТ РК 2015-2010. Охрана природы. Гидросфера. Определение взвешенных веществ в поверхностных и сточных водах // https://online.zakon. 10.02.2025.

84 ГОСТ 26449.1-85. Установки дистилляционные опреснительные стационарные. Методы химического анализа соленых вод. – Введ. 1987-01-01. – М., 1987. – 45 с.

85 СТ РК 1015–2000. Вода. Гравиметрический метод определения массовой концентрации сульфатов в природных, сточных водых. – Введ.                                 2001-07-01. – Астана, 2000. – 12 с.

86 СТ РК 2016–2010. Охрана природы. Гидросфера. Определение содержания фосфатов в природных и сточных водах // https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31620844&ysclid=. 10.10.2024.

87 ГОСТ 33045-2014. Вода. Методы определения азотсодержащих веществ. – Введ. 2016-01-01. – М., 2016. – 23 с.

88 СТ РК ISO 6332–2008. Качество воды. Определение содержания железа. Спектрометрический метод с 1,10-фенантролином // https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30531876&ysclid=mjzx9. 10.10.2024.

89 СТ РК 1983-2010. Охрана природы. Гидросфера. Определение содержания поверхностно-активных веществ в природных и сточных водах // https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31434627&ysclid=mjzx83. 10.11.2024.

90 ПНД Ф 14.1:2:4.128–98. Количественный химический анализ вод. Методика измерений массовой концентрации нефтепродуктов в пробах природных, питьевых, сточных вод флуориметрическим методом на анализаторе жидкости «Флюорат-02». – М., 1998. – 34 с.

91 ГОСТ 26449.2–85. Установки дистилляционные опреснительные стационарные. Методы химического анализа дистиллята. – Введ. 1987-01-01. – М., 1987. – 24 с.

92 ПНД Ф 14.1:2:4.183-02. Методика выполнения измерений массовой концентрации цинка в пробах природных, питьевых и сточных вод флуориметрическим методом на анализаторе жидкости “Флюорат-02” // https://www.tenderguru.ru/contract_na_zakupku/products/35986441?. 10.10.2024.

93 РД 52.24.360–2008. Массовая концентрация фторидов в водах. Методика выполнения измерений потенциометрическим методом с ионселективным электродом. – Введ. 2008-05-20. – Р-на-Д, 2008. – 29 с.

94 Беспамятнов Г.П., Кротов Ю.А. Предельно допустимые концентрации химических веществ в окружающей среде: справоч. – Л., 1985. – 528 с.

95 Гагарина О.В. Оценка и нормирование качества природных вод: критерии, методы, существующие проблемы: учеб.-метод. пос. – Ижевск, 2012. – 199 с.

96 Жадин В.И. Методы гидробиологического исследования. – М., 1960. – 188 с.

97 Алимов А.Ф., Бульон В.В. Методы изучения участия гидробионтов в процессах самоочищения водоемов // Роль гидробионтов в очистке сточных вод: сб. ст. – Фрунзе, 1977. – С. 3-42.

98 Киселев И.А. Планктон морей и континентальных водоемов. – Л.: Наука, 1969. – 658 с.

99 Алексеева В.Р. т др. Определитель зоопланктона и зообентоса пресных вод Европейской России / под ред.– СПб., 2010. – 494 с.

100 Кутикова Л.А. Коловратки фауны СССР (Rotatoria): подкласс Eurotatoria: (отряды Ploimida, Monimotrochida, Paedotrochida): дис. ... док. биол. наук: 03.00.00. – Л., 1970. – 744 с.

101 Смирнов Н.Н. Фауна СССР. – Л., 1974. – Т. 1, вып. 2. – 268 с.

102 Определитель гидробионтов / под ред. В. Сладечека. – М., 1977. –. – 227 с.

103 Вассер С.П., Кондратьева Н.В., Масюк Н.П. Водоросли: справоч. – Киев, 1989. – 608 с.

104 Федоров В.Д. Практическая гидробиология. Пресноводные экосистемы. – М., 2006. – 367 с.

105 Разумов А.С. Прямой метод учета бактерий в воде. Сравнение его с методом Коха // Микробиология. – 1932. – №2. – C. 131-146.

106 Sládeček V. System of water quality from the biological point of view // Archiv für Hydrobiologie. – 1973. – Vol. 7, №1. – P. 1-218.

107 Tekebayeva Z., Temirbekova A., Bazarkhankyzy A. et al. Selection of Active Microorganism Strains Isolated from a Naturally Salty Lake for the Investigation of Different Microbial Potentials // Sustainability. – 2022. – Vol. 15, №1. – Р. 51-1-51-21.

108 Balouiri M., Sadiki M., Ibnsouda S.K. Methods for in vitro evaluating antimicrobial activity: A review // Journal of Pharmaceutical Analysis. – 2016. – Vol. 6, №2. – P. 71-79.

109 Valgas C., Souza S.M.D., Smânia E.F.A. et al. Screening methods to determine antibacterial activity of natural products // Brazilian Journal of Microbiology. – 2007. – Vol. 38, №2. – Р. 369-380.

110 Кузнецов С.И., Дубинина Г.А. Методы изучения водных микроорганизмов. – М.: Наука. – 288 с.

111 Rubaл Y.T., Nuraida L., Iswantini D. et al. Proteolytic Activity of Indigenous Lactic Acid Bacteria and Angiotensin-I-Converting Enzyme (ACE) Inhibitory Activity in Fermented Soy Milk // Pakistan Journal of Nutrition. – 2020. – Vol. 19, №6. – Р. 295-302.

112 Yufidasari H.S., Astuti R.T., Waluyo E. et al. Characterization of predicted bacterial cold-adapted lipase from seafood cold storage // International Journal of Research -GRANTHAALAYAH. – 2022. – Vol. 9, №12. – Р. 242-250.

113 Gerretsen F.C. The influence of microorganisms on the phosphate intake by the plant // Plant and Soil. – 1948. – Vol. 1, №1. – P. 51-81.

114 Aktayeva S., Baltin K. et al. Isolation of Bacillus sp. A5.3 Strain with Keratinolytic Activity // Biology. – 2022. – Vol. 11, № 2. – P. 244-1-244-17.

115 Tsuchida S., Nakayama T. MALDI-Based Mass Spectrometry in Clinical Testing: Focus on Bacterial Identification // Applied Sciences. – 2022. – Vol. 12, №6. – P. 2814-1-2814-14.

116 Tamartash R., Ehsani S.M. The effect of earthworms on plant diversity and soil properties under different landuses // Acta Ecologica Sinica. – 2021. – Vol. 41, №3. – P. 171-176.

117 Xu H. Modification of normalised difference water index (NDWI) to enhance open water features in remotely sensed imagery // International Journal of Remote Sensing. – 2006. – Vol. 27, №14. – P. 3025-3033.

118 Li Y., Gong X., Guo Z. et al. An index and approach for water extraction using Landsat – OLI data // International Journal of Remote Sensing. – 2016. – Vol. 37, №16. – P. 3611-3635.

119 Белкина Н.А., Субетто Д.А., Ефременко Н.А. и др. Химический состав донных отложений северной части Ладожского озера как показатель многолетней изменчивости экосистемы водоема // Гидрохимия вод и донных отложений: тр. Карельского науч. Центра РАН. – 2015. – Вып. 9. – P. 53-61.

120 Akbayeva L., Bakeshova Z. et al. The ability of natural waters to self-purify, depending on the degree of chemical pollution // Eurasian Journal of Ecology. – 2024. – Vol. 79, №2. – P. 32-41.

121 Акбаева Л.Х., Бакешова Ж.У., Евнеева Д.О. и др. Санитарно-микробиологическая оценка озер Большой Талдыколь и Жалтырколь // География и водные ресурсы. – 2025. – №1(1). – С. 78-87.

122 Yevneyeva D., Akbayeva L., Abzhalelov A. et al. Main characteristics of phyto- and zooplankton of lake Taldykol in 2022 // Eurasian Journal of Ecology. – 2025. – Vol. 83, №2. – Р. 114-125.

123 Drozdenko Т.V., Aleksandrova S.M., Antal T.K. et al. Structural indicators and toxic species of cyanobacteria of Pskov Lake // Povolzhskiy Journal of Ecology. – 2022. – №4. – P. 388-399.

124 Tekebayeva Z., A. Bazarkhankyzy A. Temirbekova et al. Ecological Assessment of Phytoplankton Diversity and Water Quality to Ensure the Sustainability of the Ecosystem in Lake Maybalyk, Astana, Kazakhstan // Sustainability. – 2024. – Vol. 16, №22. – P. 9628-1-9628-16.

125 Reynolds C.S., Huszar V., Kruk C. et al. Towards a functional classification of the freshwater phytoplankton // Journal of Plankton Research. – 2002. – Vol. 24, №5. – P. 417-428.

126 Yang X., Wu X., Hao H. et al. Mechanisms and assessment of water eutrophication // Journal of Zhejiang University SCIENCE B. – 2008. – Vol. 9, №3. – P. 197-209.

127 Романенко В.Д. Основы гидроэкологии. – Киев, 2004. – 664 с.

128 Paerl H.W., Paul V.J. Climate change: Links to global expansion of harmful cyanobacteria // Water Research. – 2012. – Vol. 46, №5. – P. 1349-1363.

129 Vollenweider R.A., Kerekes J. Eutrophication of waters: monitoring, assessment and control. – Paris, 1982. – 154 p.

130 Lampert W., Sommer U. Limnoecology: the ecology of lakes and streams. – Oxford, 2007. – 324 p.

131 Paerl H.W., Huisman J. Blooms Like It Hot // Science. – 2008. – Vol. 320, №5872. – P. 57-58.

132 Jeppesen E., Meerhoff M., Jacobsen B.A. et al. Restoration of shallow lakes by nutrient control and biomanipulation ‒ the successful strategy varies with lake size and climate // Hydrobiologia. – 2007. – Vol. 581, №1. – P. 269-285.

133 Paerl H.W. et al. Harmful Cyanobacterial Blooms: Causes, Consequences, and Controls // Microbial Ecology. – 2013. – Vol. 65, №4. – P. 995-1010.

134 Hu H. et al. Seasonality in Spatial Turnover of Bacterioplankton Along an Ecological Gradient in the East China Sea: Biogeographic Patterns, Processes and Drivers // Microorganisms. – 2020. – Vol. 8, №10. – P. 1484-1-1484-19.

135 Wang H. et al. Abiotic environmental factors override phytoplankton succession in shaping both free-living and attached bacterial communities in a highland lake // AMB Express. – 2019. – Vol. 9, №1. – P. 170-1-170-13.

136 Рылькова О.А., Поликарпов И.Г. Сезонная динамика и пространственное распределение структурных показателей бактериопланктонного сообщества бухты Севастопольская (Крым, Черное море) // Marine Biological Journal. – 2021. – Vol. 6, №1. – P. 82-101.

137 Евнеева Д.О., Абжалелов А.Б. Выделение и отбор активных штаммов микроорганизмов, выделенных из озера-накопителя Талдыколь // Procced. internat. scient.-pract. conf. “Status and development prospects of fundamental and applied microbiology: the Viewpoint of Young Scientists”. – Tashkent, 2024. – P. 467-470.

138 Кузметов А.Р., Евнеева Д.О. Перспективы применения бактериальных изолятов для биотехнологического восстановления озер // Матер. междунар. науч.-практ. конф. «Состояние и перспективы развития фунда-ментальной и прикладной микробиологии». – Ташкент, 2025. – C. 219-223.

139 Akbayeva L., Yevneyeva D., Temreshev I. et al. Potential Biodiversity Disruptions Causedby Changes in Water Body Coverage.A Case of Lake Taldykol, Kazakhstan // Polish Journal of Environmental Studies. – 2025. – Vol. 34, №3. – P. 3011-3031.

140 Jürgens K. et al. Microbial Ecology of the Oceans. – Hoboken, 2018. – 495 p.

141 Jeppesen E., Søndergaard M., Jensen J.P. et al. Lake responses to reduced nutrient loading – an analysis of contemporary long‐term data from 35 case studies // Freshwater Biology. – 2005. – Vol. 50, №10. – P. 1747-1771.

142 Présing M., Preston T., Takátsy A. et al. Phytoplankton nitrogen demand and the significance of internal and external nitrogen sources in a large shallow lake (Lake Balaton, Hungary) // Hydrobiologia. – 2008. – Vol. 599, №1. – P. 87-95.

143 Qin B., Zhu G., Gao G. et al. A Drinking Water Crisis in Lake Taihu, China: Linkage to Climatic Variability and Lake Management // Environmental Management. – 2010. – Vol. 45, №1. – P. 105-112.

144 Michalak A.M., Anderson E.J., Beletsky D. et al. Record-setting algal bloom in Lake Erie caused by agricultural and meteorological trends consistent with expected future conditions // Proceedings of the National Academy of Sciences. – 2013. – Vol. 110, №16. – P. 6448-6452.

145 Grochowska J., Tandyrak R. The Influence of the Modernization of the City Sewage System on the External Load and Trophic State of the Kartuzy Lake Complex // Applied Sciences. – 2021. – Vol. 11, №3. – P. 974-1-974-17.

146 Paul M.J., Meyer J.L. Streams in the Urban Landscape // Annual Review of Ecology and Systematics. – 2001. – Vol. 32, №1. – P. 333-365.

147 Lynnyk P.M. Potential Impact of Climate Change on Mineralization and Main Ions Ratio in Surface Fresh Waters (a Review) // Hydrobiological Journal. – 2023. – Vol. 59, №4. – P. 83-97.

148 Xie Y., Liu X., Wei H. et al. Insight into impact of sewage discharge on microbial dynamics and pathogenicity in river ecosystem // Scientific Reports. – 2022. – Vol. 12, №1. – P. 6894-1-6894-12.

149 Wang J., Bucci K., Helm P.A. et al. Runoff and discharge pathways of microplastics into freshwater ecosystems: A systematic review and meta-analysis // FACETS. – 2022. – Vol. 7. – P. 1473-1492.

150 Su Z., Chen L., Wen D. Impact of wastewater treatment plant effluent discharge on the antibiotic resistome in downstream aquatic environments: a mini review // Frontiers of Environmental Science & Engineering. – 2024. – Vol. 18, №3. – P. 36-1-36-11.

151 Strayer, D.L., Findlay S.E.G. Ecology of freshwater shore zones // Aquatic Sciences. – 2010. – Vol. 72, №2. – P. 127-163.

152 Huisman J., Codd G.A., Paerl H.W. et al. Cyanobacterial blooms // Nature Reviews Microbiology. – 2018. – Vol. 16, №8. – P. 471-483.

153 Micklin P. The Aral Sea Disaster // Annual Review of Earth and Planetary Sciences. – 2007. – Vol. 35, №1. – P. 47-72.

154 Walsh C.J., Roy A.H., Feminella J.W. et al. The urban stream syndrome: current knowledge and the search for a cure // Journal of the North American Benthological Society. – 2005. – Vol. 24, №3. – P. 706-723.

155 Climate Change 2022 – Impacts, Adaptation and Vulnerability: Working Group II Contribution to the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change / Intergovernmental Panel on Climate Change. – Cambridge, 2023. – 167 p.

156 Søndergaard M., Jensen J.P., Jeppesen E. Role of sediment and internal loading of phosphorus in shallow lakes // Hydrobiologia. – 2003. – Vol. 506-509, №1-3. – P. 135-145.

ПРИЛОЖЕНИЕ А

Участие в научном проекте

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

Патент на полезную модель

ПРИЛОЖЕНИЕ В

Аттестат аккредитации аналитической лаборатории

ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Протоколы гидрохимических исследований

ПРИЛОЖЕНИЕ Д

Таблица Д.1 – Биологическое разнообразие животного мира озера Большой Талдыколь за 2020 и 2022 гг.

| Таксономическая принадлежность, количество особей вида |  | Количество экземпляров |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2020 г. | 2022 г. |
| 1 |  | 2 | 3 |
| Всего |  | 2557 | 966 |
| Тип | Plathelminthes | 10 | 1 |
| Класс | Cestoda | 10 | 1 |
| Отряд | Pseudophyllidea | 10 | 1 |
| Семейство | Ligulidae | 10 | 1 |
| Вид | Schistocephalus solidus Müller, 1776 | 10 | 1 |
| Тип | Annelida | 17 | 7 |
| Класс | Clitellata | 11 | 5 |
| Подкласс | Oligochaeta | 11 | 5 |
| Отряд | Haplotaxida | 11 | 5 |
| Семейство | Lumbricidae | 11 | 5 |
| Виды: Allolobophora parva Eisen,1874 - 4/2, Eisenia fetida (Savigny, 1826) - 3/0, Eisenia nordenskioldi (Eisen, 1879) - 4/3. |  | 11 | 5 |
| Класс | Hirudinea | 6 | 2 |
| Отряд | Rhynchobdellae | 4 | 2 |
| Семейство | Glossiphonidae | 3 | 2 |
| Вид | Glossiphonia complanata (Linnaeus, 1758) | 3 | 2 |
| Семейство | Piscicolidae | 1 | 0 |
| Вид | Piscicola geometra | 1 | 0 |
| Отряд | Arhynchobdellida | 2 | 0 |
| Семейство | Erpobdellidae | 2 | 0 |
| Вид | Erpobdella octoculata (Linnaeus, 1758) | 2 | 0 |
| Тип | Mollusca | 77 | 17 |
| Класс | Gastropoda | 77 | 17 |
| Отряд | Mesogastropoda | 3 | 0 |
| Семейство | Bithyniidae | 3 | 0 |
| Вид | Bithynia tentaculata (Linnaeus, 1758) | 3 | 0 |
| Отряд | Pulmonata | 74 | 17 |
| Семейство | Lymnaeidae | 28 | 0 |
| Виды: Lymnaea stagnalis (Linnaeus, 1758) -5/0, Galba truncatula (O. F. Muller, 1774) – 8/0, Ampullaceana balthica (Linnaeus, 1758) 8/0, Radix auricularia (Linnaeus, 1758)-7/0 |  | 28 | 0 |
| Семейство | Physidae | 14 | 7 |
| Вид | Physa fontinalis (Linnaeus, 1758) | 14 | 7 |
| Семейство | Planorbidae | 25 | 10 |
| Вид | Gyraulus acronicus (J.B. Férussac, 1807) | 13 | 5 |
| Вид | Bathyomphalus contortus (Linnaeus, 1758) | 12 | 5 |
| Семейство | Succineidae | 5 | 0 |
| Вид | Succinea putris (Linnaeus, 1758) | 5 | 0 |
| Семейство | Agriolimacidae | 2 | 0 |
| Вид | Deroceras agreste (Linnaeus, 1758) | 2 | 0 |
| Тип | Arthropoda | 2392 | 956 |
| Класс | Malacostraca | 11 | 1 |
| Продолжение таблицы Д.1 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Отряд | Amphipoda | 5 | 0 |
| Семейство | Gammaridae | 5 | 0 |
| Вид | Gammarus lacustris G.O.Sars, 1863 | 5 | 0 |
| Отряд | Isopoda | 6 | 1 |
| Семейство | Porcellionidae | 5 | 1 |
| Вид | Porcellio scaber Latreille, 1804 | 5 | 1 |
| Семейство | Agnaridae | 1 | 0 |
| Вид | Hemilepistus sp. | 1 | 0 |
| Класс | Arachnida | 244 | 96 |
| Отряд | Aranei | 244 | 96 |
| Семейство | Thomisidae | 44 | 7 |
| Виды: Diaea suspiciosa O. P.- Cambridge, 1885 - 3/0, Ozyptila scabricula (Westring, 1851) - 3/0, Thomisus onustus Walckenaer, 1805 - 6/0, Misumena vatia (Clerck, 1757) - 2/0, Spiracme striatipes (L. Koch, 1870) - 13/3, Xysticus cristatus (Clerck, 1758) - 11/4, X. ninnii Thorell, 1872 - 5/0, Heriaeus melloteei Simon, 1886 - 1/0 |  | 44 | 7 |
| Семейство | Oxyopidae | 32 | 19 |
| Виды: Oxyopes ramosus (Martini et Goeze, 1778) - 21/16, O. heterophthalmus (Latreille, 1804) -11/3 |  | 32 | 19 |
| Семейство | Pisauridae | 6 | 2 |
| Вид | Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) | 6 | 2 |
| Семейство | Gnaphosidae | 9 | 5 |
| Виды: Micaria pygmaea Kroneberg, 1875 - 4/2, Zelotes clivicola (L. Koch, 1870) - 5/3 |  | 9 | 5 |
| Семейство | Lycosidae | 71 | 31 |
| Виды: Alopecosa solitaria (Herman, 1876) - 9/5, Pardosa agrestis (Westring, 1861) - 12/9, P. paludicola (Clerck, 1757) - 13/3, P. hortensis (Thorell, 1872) - 8/3, P. riparia (C. L. Koch, 1847) - 9/4, Lycosa singoriensis (Laxmann, 1770) - 5/2, Trochosa ruricola (De Geer, 1778) - 10/3, Т. terricola (Thorell, 1856) – 5/2 |  | 71 | 31 |
| Семейство | Philodromidae | 29 | 10 |
| Виды: Tibellus oblongus (Walckenaer, 1802)-11/5, Paratibellus oblongiusculus (Lucas, 1846) - 3/0, Philodromus cespitum (Walckenaer, 1802) - 8/0, P. histrio (Latreille, 1819) - 7/5 |  | 29 | 10 |
| Семейство | Dyctinidae | 12 | 4 |
| Вид | Dictyna arundinacea (Linnaeus, 1758) | 12 | 4 |
| Семейство | Araneidae | 27 | 9 |
| Виды: Larinioides patagiatus (Clerck, 1757) - 9/4, Araneus diadematus (Clerck, 1758) - 2/0, Aculepeira ceropegia (Walckenaer, 1802) - 13/3, Hypsosinga sanguinea (C.L. Koch, 1844) - 3/2 |  | 27 | 9 |
| Семейство | Theridiidae | 13 | 9 |
| Виды: Enoplognatha mordax (Thorell, 1875) - 3/2, Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) - 6/4, Steatoda albomaculata (De Geer, 1778) - 4/3 |  | 13 | 9 |
| Семейство | Salticidae | 1 | 0 |
| Вид | Evarcha arcuata (Clerck, 1757) | 1 | 0 |
| Класс | Insecta | 2137 | 859 |
| Отряд | Ephemeroptera | 12 | 0 |
| Семейство | Caenidae | 12 | 0 |
| Вид | Caenis robusta Eaton, 1884 | 12 | 0 |
| Отряд | Odonata | 123 | 10 |
| Семейство | Aeschnidae | 21 | 3 |
| Виды: Aeshna mixta (Latreille, 1805) - 6/1, A. serrata Hagen, 1856 - 7/1, A. juncea Linnaeus, 1758 - 3/1, Anax imperator Leach, 1815 - 2/0, A. parthenope Selys, 1839 - 3/0 |  | 21 | 3 |
| Продолжение таблицы Д.1 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Семейство | Libellulidae | 39 | 7 |
| Виды: Sympetrum danae Sulzer, 1776 - 9/2, Sympetrum flaveolum (Linnaeus, 1758) - 17/5, Sympetrum vulgatum (Linnaeus, 1758) - 10/0, Orthetrum cancellatum Linnaeus, 1758 - 3/0 |  | 39 | 7 |
| Семейство | Lestidae | 37 | 0 |
| Виды: Lestes barbarus (Fabricius, 1798) - 14/0, Lestes dryas-11/0, Sympycna paedisca Brauer, 1877 - 12/0 |  | 37 | 0 |
| Семейство | Coenagrionidae | 26 | 0 |
| Виды: Enallagma cyathigerum (Charpentier, 1840) - 14/0, Ischnura pumilio (Charpentier, 1825) - 7/0, I. elegans (Vander Linden, 1820) - 5/0 |  | 26 | 0 |
| Отряд | Homoptera | 333 | 199 |
| Семейство | Cicadellidae | 47 | 19 |
| Виды: Cicadella viridis (Linnaeus, 1758) - 11/4, Kyboasca vittata (Lethierry, 1884) - 14/7, Pinumius areatus (Stal, 1858) - 12/4, Empoasca solani (Curtis, 1846) - 10/4 |  | 47 | 19 |
| Семейство | Delphacidae | 54 | 27 |
| Виды: Delphacodes albifrons (Fieber, 1879) - 3/0, Stenocranus minutus (Fabricius, 1787) - 27/18, Laodelphax striatellus (Fallén, 1826) - 15/6, Muirodelphax aubei (Perris, 1857) - 9/3 |  | 54 | 27 |
| Семейство | Caliscelidae | 7 | 2 |
| Вид | Ommatidiotus dissimilis (Fallen, 1806) | 7 | 2 |
| Семейство | Aphrophoridae | 5 | 0 |
| Вид | Lepyronia coleoptrata (Linnaeus, 1758) | 4 | 0 |
| Вид | Paraphilaenus notatus (Mulsant & Rey, 1855) | 1 | 0 |
| Семейство | Membracidae | 2 | 0 |
| Вид | Gargara genistae (Fabricius, 1775) | 2 | 0 |
| Семейство | Psyllidae | 20 | 8 |
| Виды: Cyamophila glycyrrhizae (Becker, 1864) -12/5, Psylla intacta Loginova, 1964 - 8/3 |  | 20 | 8 |
| Семейство | Dictyopharidae | 13 | 5 |
| Виды: Dictyophara pannonica (Germar, 1830) - 3/0, Scirtophaca tianshanskyi (Oshanin, 1913) - 4/0, Mesorgerius rysakovi Kusnezov, 1933 - 6/5 |  | 13 | 5 |
| Семейство | Cixiidae | 10 | 2 |
| Виды: Pentastiridius leporinus (Linnaeus, 1761) -2/0, Tachycixius desertorum (Fieber, 1876) - 8/2 |  | 10 | 2 |
| Семейство | Aphididae | 175 | 136 |
| Виды: Aphis fabae Scopoli, 1763 - 63/51, Aphis arundinis Fabricius, 1775 - 112/85 |  | 175 | 136 |
| Отряд | Hemiptera | 297 | 85 |
| Семейство | Corixidae | 21 | 0 |
| Виды: Callicorixa praeusta Fieber, 1848 - 2/0, Corixa dentipes Thomson, 1869 - 5/0, Sigara lateralis (Leach, 1817) - 8/0, Micronecta pusilla (Horváth, 1895) - 6/0 |  | 21 | 0 |
| Семейство | Pleidae | 7 | 0 |
| Вид | Plea minutissima Leach, 1817 | 7 | 0 |
| Семейство | Nepidae | 1 | 0 |
| Вид | Ranatra linearis (Linnaeus, 1758) | 1 | 0 |
| Семейство | Naucoridae | 2 | 0 |
| Вид | Ilyocoris cimicoides (Linnaeus, 1758) | 2 | 0 |
| Семейство | Notonectidae | 2 | 0 |
| Вид | Notonecta glauca (Linnaeus, 1758) | 2 | 0 |
| Семейство | Saldidae | 23 | 8 |
| Продолжение таблицы Д.1 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Виды: Salda littoralis (Linnaeus, 1758) - 9/5, Saldula pallipes (Fabricius, 1794) - 14/3 |  | 23 | 8 |
| Семейство | Miridae | 98 | 32 |
| Виды: Trigonotylus ruficornis (Geoffroy, 1785) - 3/0, Adelphocoris lineolatus (Goeze, 1778) - 2/0, Deraeocoris punctulatus (Fallen, 1807) - 14/7, Deraeocoris annulipes (Herrich Schaffer, 1842) - 13/5, Deraeocoris ventralis Reuter, 1904 - 12/3, Lygus pratensis (Linnaeus, 1758) - 4/0, Phytocoris incanus Fieber, 1864 - 7/0, Plagiognathus chrysanthemi (Wolff, 1804) - 5/0, P. arbustorum (Fabricius, 1794) - 9/4, Polymerus cognatus Fieber, 1858 - 7/3, Stenodema calcaratum (Fallen, 1807) - 3/0, Globiceps fulvicollis Jakovlev, 1877 - 8/5, Psallus anticus (Reuter, 1876) - 11/5 |  | 98 | 32 |
| Семейство | Anthocoridae | 39 | 12 |
| Виды: Orius niger (Wolff, 1811) - 17/5, O. minutus (Linnaeus, 1758) - 11/4, Orius horvathi (Reuter, 1884) - 11/3 |  | 39 | 12 |
| Семейство | Nabidae | 26 | 5 |
| Виды: Nabis ferus (Linnaeus, 1758) -9/0, Nabis sareptanus (Dohrn, 1862) - 6/0, Nabicula nigrovittata (Sahlberg, 1878) - 11/5 |  | 26 | 5 |
| Семейство | Reduviidae | 5 | 0 |
| Виды: Vachiria deserta (Becker, 1867) - 2/0, Coranus contrarius Reuter, 1881 - 3/0 |  | 5 | 0 |
| Семейство | Rhopalidae | 22 | 13 |
| Виды: Chorosoma schillingii (Schilling, 1829) - 7/3, Corizus hyoscyami Linnaeus, 1758 - 2/0, Brachycarenus tigrinus (Schilling, 1829) - 13/10 |  | 22 | 13 |
| Семейство | Lygaeidae | 3 | 0 |
| Виды: Lygaeus equestris (Linnaеus, 1758) - 3/0 |  | 3 | 0 |
| Семейство | Geocoridae | 20 | 9 |
| Engistus salinus (Jakovlev, 1874) - 5/0, Geocoris dispar (Waga, 1839) - 4/0, G. pubescens (Jakovlev, 1871) - 11/9 |  | 20 | 9 |
| Семейство | Pentatomidae | 28 | 6 |
| Виды: Aelia acuminata (Linnaеus, 1758) - 5/2, Holcostethus vernalis (Fabricius, 1803) - 6/2, Peribalus inclusus (Dohrn, 1860) - 5/0, Carpocoris fuscispinus (Boheman, 1851) - 3/0, Eurydema ornata (Linnaеus, 1758).-4/2, E. oleracea (Linnaеus, 1758) - 3/0, Zicrona coerulea (Linnaeus, 1758) - 2/0 |  | 28 | 6 |
| Отряд | Orthoptera | 203 | 70 |
| Семейство | Tettigoniidae | 6 | 0 |
| Виды: Tettigonia viridissima (Linnaеus, 1758) - 3/0, Platycleis intermedia (Serville, 1838) - 3/0 |  | 6 | 0 |
| Семейство | Gryllidae | 15 | 5 |
| Виды: Melanogryllus desertus (Pallas, 1771) - 11/5, Modicogryllus frontalis Fieber, 1844 - 4/0 |  | 15 | 5 |
| Семейство | Gryllotalpidae | 7 | 0 |
| Вид | Gryllotalpa gryllotalpa (Linnaeus, 1758) | 7 | 0 |
| Семейство | Acrididae | 182 | 65 |
| Виды: Eremippus simplex Eversmann, 1859 - 9/3, Calliptamus italicus (Linnaeus, 1758) - 17/14, Locusta migratoria (Linnaeus, 1758)- 35/28, Oedipoda miniata L. - 9/0, O. coerulescens (L.) - 17/3, Chorthippus albomarginatus (De Geer, 1773) - 7/0, Ch. brunneus Thunberg, 1815 - 12/2, Ch. biguttulus (Linnaeus, 1758) - 16/13, Omocestus haemorrhoidalis (Charpentier, 1825) -13/0, Stenoboth rus fischeri (Ev.)-12/2, Epacromius pulverulentus (Fischer von Waldheim, 1846) - 5/0, Euchorthippus pulvinatus (Fischer von Waldheim, 1846) - 15/0, Docios taurus kraussi (Ingenitskii, 1897) - 8/0, D. brevicollis (Eversmann, 1848) - 7/0 |  | 182 | 65 |
| Продолжение таблицы Д.1 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Отряд | Dermatoptera | 7 | 1 |
| Семейство | Forficulidae | 2 | 0 |
| Вид | Anechura bipunctata (Fabricius, 1781) | 2 | 0 |
| Семейство | Labiduridae | 5 | 1 |
| Вид | Labidura riparia (Pallas, 1773) | 5 | 1 |
| Отряд | Coleoptera | 370 | 137 |
| Семейство | Carabidae | 89 | 22 |
| Виды: Poecilus cupreus (Linnaeus, 1758) - 6/0, Agonum sexpunctatum (Linnaeus, 1758) - 7/1, Amara aenea (De Geer, 1774) - 4/0, A. equestris (Duftschmid, 1812) - 3/0, Bembidion fumigatum (Duftschmid, 1812) - 8/6, B. lampros (Herbst, 1784) - 7/6, Clivina fossor (Linnaeus, 1758) - 11/9, Anisodactylus poeciloides (Stephens, 1828) - 5/0, Harpalus distinguendus (Duftschmid, 1812) - 9/0, H. smaragdinus (Duftschmid, 1812) - 8/0, Cicindela littoralis соnjunctaepustulata Dokht.-3/0, C. campestris Linnaeus, 1758 -2/0, Brachinus brevicollis Motschulsky, 1844 - 9/0, Calosoma auropunctatum (Herbst, 1784) - 3/0, Carabus clathratus Linnaeus, 1760 -2/0, Pterostichus niger (Schaller, 1783) - 2/0 |  | 89 | 22 |
| Семейство | Silphidae | 1 | 0 |
| Вид | Silpha obscura Linnaeus, 1758 | 1 | 0 |
| Семейство | Staphylinidae | 22 | 12 |
| Виды: Philonthus tenuicornis Mulsant & Rey, 1853 -7/2, Ph. binotatus (Gravenhorst, 1806) - 9/6, Paederus riparius (Linnaeus, 1758) - 6/4 |  | 22 | 12 |
| Семейство | Dermestidae | 11 | 0 |
| Виды: Dermestes coronatus Steven, 1808 - 4/0, D. lardarius Linnaeus, 1758 - 2/0, Trogoderma glabrum (Herbst, 1783) - 5/0 |  | 11 | 0 |
| Семейство | Coccinellidae | 140 | 65 |
| Виды: Hippodamia variegata (Goeze, 1777) - 27/21, H. tredecimpunctata (Linnaeus, 1758) - 8/0, Adalia bipunctata (Linnaeus, 1758) - 21/18, A. decimpunctata (Linnaeus, 1758) - 17/13, Coccinula quatuordecimpustulata (Linnaeus, 1758) - 10/0, Coccinella undecimpunctata menetriesi Mulsant, 1850 - 19/7,Oenopia conglobata (Linnaeus, 1758) - 9/2, Anisosticta novemdecimpunctata (Linnaeus, 1758) - 5/2, Coccinella septempunctata (Linnaeus, 1758) - 7/2, Bulaea lichatschovi (Hummel, 1827) - 17/0 |  | 140 | 65 |
| Семейство | Crysomelidae | 83 | 34 |
| Виды: Chrysolina sanguinolenta (Linnaeus, 1758) - 5/0, C. marginata (Linnaeus, 1758) - 4/0, Gastrophysa polygoni (Linnaeus, 1758) - 7/0, Phyllotreta vittula (Redtenbacher, 1849) - 32/28, Chaetocnema breviuscula (Faldermann, 1837) - 17/5, Cryptocephalus sericeus (Linnaeus, 1758) - 2/0, Spermophagus sericeus (Geoffroy, 1785) - 3/0, Brachidius unicolor (Olivier, 1775) - 4/0, Entomoscelis adonidis Pallas, 1771 - 9/1 |  | 83 | 34 |
| Семейство | Apionidae | 4 | 0 |
| Вид | Pseudaplemonus artemisiae (Moravitz, 1861) | 4 | 0 |
| Семейство | Curculionidae | 20 | 4 |
| Виды: Cyphocleonus dealbatus (Gmelin, 1790) - 3/0, Eusomus acuminatus (Bohemann, 1840) - 6/0, Hypera meles (Fabricius, 1792) - 11/4 |  | 20 | 4 |
| Отряд | Neuroptera | 19 | 11 |
| Семейство | Chrysopidae | 19 | 11 |
| Виды: Chrysoperla carnea Stephens, 1836 - 12/11, Chrysoperla viridana Schneider, 1845 - 7/0 |  | 19 | 11 |
| Отряд | Lepidoptera | 148 | 48 |
| Семейство | Crambidae | 3 | 0 |
| Вид | Loxostege sticticalis Linnaeus, 1761 | 3 | 0 |
| Семейство | Tortricida | 3 | 0 |
| Продолжение таблицы Д.1 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Вид | Acleris scabrana Denis & Schiffermuller, 1776 | 3 | 0 |
| Семейство | Hesperiidae | 6 | 5 |
| Виды: Hesperia comma (Linnaeus, 1758) - 4/3, Thymelicus lineola Ochsenheimer, 1808 - 2/2 |  | 6 | 5 |
| Семейство | Nymphalidae | 15 | 7 |
| Виды: Vanessa atalanta Linnaeus, 1758 - 2/0, Cynthia cardui (Linnaeus, 1758) - 3/3, Aglais urticae (Linnaeus, 1758) - 3/2, Melitaea didyma Staudinger, 1895 - 4/2, Melitaea cinxia (Linnaeus, 1758) - 3/0 |  | 15 | 7 |
| Семейство | Satyridae | 9 | 0 |
| Виды: Satyrus briseis (Linnaeus, 1758) - 4/0, Coenonympha pamphilus (Linnaeus, 1758) – 5/0 |  | 9 | 0 |
| Семейство | Pieridae | 44 | 12 |
| Виды: Pieris rapae Linnaeus, 1758 - 6/4, Pontia daplidicae (Hübner, 1813) - 11/3, P. chloridice (Hübner, 1813) - 10/2, Leptidea sinapis (Linnaeus, 1758) - 4/0, Colias erate (Esper, 1805) - 9/3, C. hyale (Linnaeus, 1758) - 4/0 |  | 44 | 12 |
| Семейство | Lycaenidae | 9 | 0 |
| Виды: Polyommatus icarus (Rottemburg, 1775) - 4/0, Plebejus argus (Linnaeus, 1758) - 5/0 |  | 9 | 0 |
| Семейство | Noctuidae | 44 | 24 |
| Виды: Noctua fimbriata (Schreber, 1759) - 7/4, Hecatera bicolorata Hufnagel, 1766 - 8/5, M. suasa (Denis & Schiffermuller, 1775) - 9/7, Autographa gamma (Linnaeus, 1758) - 4/0, Cucullia argentina (Fabricius, 1787) - 9/8, Cucullia biornata (Fischer de Waldheim, 1840) - 7/0 |  | 44 | 24 |
| Семейство | Erebidae | 8 | 0 |
| Виды: Arctia caja Linnaeus, 1758 - 3/0, Lacydes spectabilis (Tauscher, 1806) - 5/0 |  | 8 | 0 |
| Семейство | Коконопряды | 2 | 0 |
| Вид | Lasiocampa trifolii (Denis & Schiffermuller, 1775) | 2 | 0 |
| Семейство | Sphingidae | 5 | 0 |
| Вид | Macroglossum stellatarum Linnaeus, 1758 | 5 | 0 |
| Отряд | Hymenoptera | 292 | 126 |
| Семейство | Braconidae | 53 | 16 |
| Виды: Agathis montana Shestakov, 1932 - 7/0, р Apanteles appellator Telenga, 1949 - 28/9, Glyptomorpha pectoralis (Brullé, 1832) - 8/2, Diospilus capito (Nees, 1834) - 4/0, Rogas bicolor (Schrottky, 1915) - 6/5 |  | 53 | 16 |
| Семейство | Sphecidae | 10 | 2 |
| Виды: Pemphredon lethifer (Shuckard, 1837) - 5/2, Tachytes panzeri Dufour, 1841 - 2/0, Oxybelus latro Olivier, 1812 - 3/0 |  | 10 | 2 |
| Семейство | Crabronidae | 8 | 3 |
| Виды: Ectemnius rubicola (Dufour & Perris, 1840) - 5/3, Bembix rostrata Linnaeus, 1758 - 3/0 |  | 8 | 3 |
| Семейство | Chrysididae | 5 | 1 |
| Виды: Chrysis indigotea Dufour & Perris, 1840 - 2/0, Hedychrum nobile Scopoli, 1763 - 3/1 |  | 5 | 1 |
| Семейство | Apidae | 30 | 13 |
| Виды: Apis mellifera Linnaeus, 1758 - 8/4, Bombus pascuorum Scopoli, 1763 - 7/4, Bombus lucorum Linnaeus, 1761 - 9/5, Bombus laesus Morawitz, 1875 - 3/0, Eucera longicornis Linnaeus, 1758 - 3/0, Nomiapis diversipes (Latreille, 1806) - 3/0 |  | 33 | 13 |
| Семейство | Halictidae | 27 | 12 |
| Виды: Halictus eurygnathus Blüthgen, 1931 - 12/7, H. sexcinctus Fabricius, 1775 - 7/5, Lasioglossum calceatum (Scopoli, 1763) - 6/0, Rophites canus (Eversmann, 1852) - 2/0 |  | 27 | 12 |
| Продолжение таблицы Д.1 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Семейство | Megachilidae | 29 | 14 |
| Виды: Megachile leachella Curtis, 1828 - 11/3, M. centuncularis (Linnaeus, 1758) - 6/4, Osmia coerulescens (Linnaeus, 1758) - 8/7, Anthidium cingulatum Latreille, 1809 - 3/0, Anthidiellum strigatum (Panzer, 1805) - 1/0 |  | 29 | 14 |
| Семейство | Formicidae | 127 | 65 |
| Виды: Cataglyphis aenescens (Nylander, 1849) - 17/9, Formica cunicularia Latreille, 1798 - 48/24, Lasius alienus (Foerster, 1850) - 35/19, Tetramorium caespitum Linnaeus, 1758 - 27/13 |  | 127 | 65 |
| Отряд | Diptera | 333 | 173 |
| Семейство | Muscidae | 2 | 0 |
| Вид | Musca domestica | 2 | 0 |
| Семейство | Sarcophagidae | 7 | 2 |
| Виды: S. pernix Harris, 1780 - 3/0, Sarcophaga carnaria (Linnaeus, 1758) - 4/2 |  | 7 | 2 |
| Семейство | Calliphoridae | 14 | 3 |
| Виды: Calliphora uralensis Villeneuve, 1922 - 2/0, Lucilia sericata (Meigen, 1826) - 4/0, Lucilia illustris Meigen, 1826 - 3/0, Protophormia terraenovae (Robineau-Desvoidy, 1830) - 5/3 |  | 14 | 3 |
| Семейство | Chironomidae | 163 | 95 |
| Виды: Chironomus plumosus (Linnaeus, 1758) - 29/17, Chironomus cingulatus Meigen, 1930 - 19/6, Chironomus thummi Kieffer - 27/17, Chironomus riparius (Meigen, 1804). 49/35, Microchironomus cojugens Lenz, 1926 - 18/4, M. tener (Kieffer, 1819) - 21/16 |  | 163 | 95 |
| Семейство | Culicidae | 97 | 40 |
| Виды: Culex pipiens Linnaeus, 1758 - 17/2, C. modestus Ficalbi, 1889 - 27/2, Aedes caspius (Pallas, 1771) - 39/8, Aedes cinereus Meigen, 1818 - 11/1, Culiseta alaskaensis (Ludlow. 1906) - 3/0 |  | 97 | 40 |
| Семейство | Tabanidae | 8 | 0 |
| Виды: Hybomitra ciureai (Séguy, 1937) - 2/0, H. montana Meigen, 1820 - 3/0, Haematopota turkestanica (Krober, 1922) - 3/0 |  | 8 | 0 |
| Семейство | Syrphidae | 70 | 31 |
| Виды: Syrphus ribesii (Linnaeus, 1758) - 11/9, Spherophoria sp. - 19/9, Episyrphus balteatus (De Geer, 1776) - 7/3, Eupeodes corollae (Fabricius, 1794) - 8/7, Chrysotoxum cautum Harris, 1776 - 2/0, Scaeva pyrastri (Linnaeus, 1758) - 3/0, Eristalis tenax (Linnaeus, 1758) - 5/1, Eristalis arbustorum (Linnaeus, 1758) - 7/0, Helophilus trivittatus (Fabricius, 1805) - 6/2, Volucella bombylans (Linnaeus, 1758) - 2/0 |  | 70 | 31 |
| Семейство | Tachinidae | 25 | 4 |
| Виды: Exorista larvarum (Linnaeus, 1758) - 9/3, Ectophasia crassipennis Fabricius, 1794 - 5/0, Gymnosoma nudifrons Herting, 1966 - 2/0, Tachina fera (Linnaeus, 1761) - 9/1 |  | 25 | 4 |

ПРИЛОЖЕНИЕ Е

Свидетельство о депонировании консорциума микроорганизмов