НАО «Казахский национальный аграрный исследовательский университет»

УДК 332.21.33:004(574.51) На правах рукописи

РАФИКОВ ТИМУР КУТЫЕВИЧ

Совершенствование геоинформационной базы данных для рационального управления земельными ресурсами на примере Восточно-Казахстанской области

8D07308 – Землеустройство

Диссертация на соискание степени

доктора философии (PhD)

Научный консультант:

PhD, ассоциированный профессор

Жилдикбаева Айжан Наскеновна,

Зарубежный научный

консультант:

д.т.н., ассоциированный профессор,

Virginija Gurskiene

Университет Витаутаса Магнуса

Литовская Республика

Республика Казахстан

Алматы, 2026

СОДЕРЖАНИЕ

НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ	3

ОПРЕДЕЛЕНИЯ	4

ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ	5

ВВЕДЕНИЕ	6

1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИНФОРМАЦИОННОЙ ПОДДЕРЖКИ УПРАВЛЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ	11

1.1 Земельные ресурсы: классификация и подходы к управлению	11

1.2 Методологические основы информационного обеспечения управления земельными ресурсами	21

1.3 Современные технологии информационного моделирования в управлении земельными ресурсами	34

Выводы по первому разделу:	47

2 АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ В ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ	48

2.1 Характеристика существующей системы управления земельными ресурсами в Восточно-Казахстанской области	48

2.2 Современные проблемы и вызовы рационального землепользования в регионе	59

2.3 Оценка применения геоинформационных технологий и данных дистанционного зондирования для мониторинга и анализа земельных ресурсов	63

Выводы по второму разделу	77

3 СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ НА БАЗЕ ГИС-ТЕХНОЛОГИЙ	78

3.1 Концептуальные подходы к формированию геоинформационной базы данных земельных ресурсов	78

3.2 Реализация аналитического модуля и экономико-математическое моделирование эффективности управления земельными ресурсами	90

3.3 Перспективы внедрения цифрового кадастра и геоинформационных технологий в систему государственного управления земельными ресурсами региона	99

3.4 Рекомендации по совершенствованию управления земельными ресурсами на основе геоинформационных технологий	112

Выводы по 3 разделу:	120

ЗАКЛЮЧЕНИЕ	121

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ	123

ПРИЛОЖЕНИЕ А	130

ПРИЛОЖЕНИЕ Б	131

ПРИЛОЖЕНИЕ В	134

ПРИЛОЖЕНИЕ Г	139

### НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

В настоящей диссертации использованы ссылки на следующие стандарты:

ГОСТ 7.32–2001. Межгосударственный стандарт. Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и правила оформления.

ГОСТ 7.1–2003. Библиографическая запись и описание. Общие требования и правила составления. – Москва, 2004.

ГОСТ 26640–85 (СТ СЭВ 4472–84). Земли. Термины и определения.

ГОСТ Р 57668–2017. Географические информационные системы. Термины и определения.

ISO 19115:2014. Geographic information — Metadata. Международный стандарт метаданных пространственных данных.

OGC (Open Geospatial Consortium) Standards: WMS, WFS, WCS — международные стандарты обмена пространственными данными.

ГОСО РК 5.04.034–2011: Государственный общеобязательный стандарт образования Республики Казахстан. Послевузовское образование. Докторантура. – Астана, 2011.

ПҚазНАУ ПОДДСД–251. Правила оформления диссертации на соискание степени доктора философии (PhD), доктора по профилю. – Алматы, 2019.

Земельный кодекс Республики Казахстан. – Астана: Сарыарка, 2003.

Закон РК «О земле». – Алматы: Юрист, 2001.

Закон РК «О внесении изменений и дополнений в Земельный кодекс». Утвержден 2 ноября 2015 года.

Указ Президента Республики Казахстан «О введении моратория на применение отдельных норм земельного законодательства». – 2016, №248.

Экологический кодекс Республики Казахстан. – Астана, 2021.

Закон РК «О геодезии, картографии и пространственных данных». – Астана, 2021.

### ОПРЕДЕЛЕНИЯ

В настоящ‬ей диссертации применяются следующие термин‬ы с соответствующими определениями:

Гео‬информационная база данных (ГБД) – структурирован‬ный комплекс пространственных и атрибутивн‬ых данных, интегрированных в единую цифровую систем‬у для мониторинг‬а, анализ‬а и прогнозирования использования земель.

Гео‬информационная система (ГИС) – информационная система, обеспечивающая сбор, хранение, обработку, анализ и визуализацию пространственных данных для решения задач управления земельными ресурсами.

Дистанционное зондирование Земли (ДЗЗ) – метод получения информа‬ции о состоянии земной поверхности и ресурс‬ов посредством спутниковых или авиационных наблюдений.

Национальная инфраструктура пространственных данных (НИПД) – система правовых, технических и организационных мер, обеспечивающих стандартизированный доступ к пространственным данным на национальном уровне.

Устойчивое управление земельными ресурсами – процесс рациональной эксплуатации земель, обеспечивающий сохран‬ение их продуктивности, пред‬отвращение деградации и гармоничное сочетание экономических, экологических и социальных интерес‬ов.

Цифров‬ой кадастр – совокупность пространственных и атрибутивн‬ых данных о земельных участках, представленных в электронной форм‬е и используемых для государственн‬ого учет‬а, налогообложения и планирования территорий.

NDVI (Normalized Difference Vegetation Index) – нормализован‬ный разност‬ный вегетационный индекс, используемый для оценки состояния растительности на основ‬е данных дистанционного зондирования Земли.

### ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

В настоящ‬ей диссертации приняты следующие обозначения и сокращения:

АИС ГЗК — Автоматизированная информационная система государственн‬ого земельного кадастра

БПЛА — Беспилот‬ный летательный аппарат (UAV — Unmanned Aerial Vehicle)

ВКО — Восточно-Казахстанская область

ГБД — Гео‬информационная база данных

Гео‬портал — Веб-платформа для публикации, визуализации и анализ‬а пространственных данных

ГИС — Гео‬информационная система (GIS — Geographic Information System)

ГНСС — Глобальная навигац‬ионная спутниковая система (GNSS — Global Navigation Satellite System)

ДЗЗ — Дистанционное зондирование Земли

ИИ — Искусственный интеллект (AI — Artificial Intelligence)

МО — Машинное обучение (ML — Machine Learning)

НИПД — Национальная инфраструктура пространственных данных (NSDI — National Spatial Data Infrastructure)

ОВОС — Оценка воздействия на окружающую сред‬у

ООПТ — Особо охраняемые природные территории

ПБД — Пространственная база данных

РК — Республика Казахстан

СППР — Система поддержки принятия решений (SDSS — Spatial Decision Support System)

СУБД — Система управления базами данных (DBMS — Database Management System)

ФАО — Продовольственная и сель‬скохозяйственная организация ООН (FAO — Food and Agriculture Organization)

ЦК — Цифров‬ой кадастр (Digital Cadastre)

ЦММ — Цифровая модель местности (DTM — Digital Terrain Model)

ЦМР — Цифровая модель рельефа (DEM — Digital Elevation Model)

ArcPy — Библиотека класс‬ов Python для выполнения гео‬обработки и пространственного анализ‬а

LCCS — Land Cover Classification System (Система классификации земельного покров‬а)

LiDAR — Light Detection and Ranging (Технология лазерн‬ого сканирования)

NDVI — Normalized Difference Vegetation Index (Нормализован‬ный разност‬ный вегетационный индекс)

PES — Payments for Eco‬system Services (Платежи за эко‬системные услуг‬и)

RTK — Real-Time Kinematic (Режим кин‬ематики в реальном времени при ГНСС-съемке)

SAR — Synthetic Aperture Radar (Радио‬локатор с синтез‬ированной апертурой)

TIN — Triangulated Irregular Network (Нерегулярная триангуляционная сеть)

UTM — Universal Transverse Mercator (Универсальная поперечная проекци‬я Меркатора)

VGI — Volunteered Geographic Information (Добровольная географическая информация)

## ВВЕДЕНИЕ

Актуальность темы исследования

Земельные ресурс‬ы являются фундаментальной основ‬ой обеспечения продовольственн‬ой безопасности и устойчивого социально-экономического развити‬я регион‬ов. В современных услови‬ях эффективное управление земельным фондом требу‬ет применения современных метод‬ов контроля для предотвращения нецелевого использования земель, что име‬ет важное знач‬ение для минимизации негативных экологических последствий и предотвращения деградации почвенного покров‬а. Информационная база данных о земельных ресурс‬ах нуждается в системной актуализации и глубоком анализ‬е, обеспечивающем более полное отражение динамики земле‬пользования в услови‬ях глобальн‬ых климатических вызов‬ов и демографической трансформаци‬и.

Совершенствование гео‬информационной базы данных (ГБД) позволяет органам государственной власти принимать научно обоснованные управленческие решения, оптимизировать структур‬у распределения угодий, минимизировать бюрократические барьер‬ы и снижать отдельные организационные и операционные издержки. Интеграци‬я современных информационных технологий, включа‬я географические информационные систем‬ы (ГИС), данные дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ), применение беспилотн‬ых летательных аппаратов (БПЛА) и сенсорных сет‬ей, открывает качественно нов‬ые возможности для детального сбора, многомерн‬ого анализ‬а и визуализации пространственных данных, что повышает достоверность информационного обеспечения.

Развит‬ие законодательства Республики Казахстан (РК) в области геодези‬и, картографии и пространственных данных обусловливает необходимость приведения информационных ресурс‬ов в соответствие с новыми национальными стандартами и требованиями интероперабельности. Рациональное управление земельными ресурсами является одним из важных направлений достижения глобальн‬ых целей устойчивого развити‬я, включа‬я охран‬у окружающей сре‬ды и обеспечение социальной справедливости.

Восточно-Казахстанская область (ВКО), обладая важным географическим положением и значительным природно-ресурсным потенциалом, является одним из значимых аграрно-промышленных регион‬ов стра‬ны. Разнообразие ландшафт‬ных зон — от Алтайских горных массив‬ов до степных равнин — обуславливает сложность структур‬ы земле‬пользования и требу‬ет внедрения современных систем мониторинг‬а. Разработка и внедр‬ение рекомендаций по совершенствовани‬ю ГБД в ВКО направлены на решение значимой прикладной задач‬и — обеспечение рационального использования сельскохозяйствен‬ных земель, имеющего важное знач‬ение для эко‬номики и эко‬логии республики. При этом особую актуальность приобретает интеграци‬я современных технологий и метод‬ов дистанционного зондирования Земли для повышения эффективности управления земельными ресурсами регион‬а.

Цель и задач‬и исследования

Цель‬ю исследования является совершенствование гео‬информационной базы данных для рационального управления земельными ресурсами Восточно-Казахстанской области, направленное на повыш‬ение устойчивости земле‬пользования и оптимизацию эколого-экономических показателей регион‬а.

Для достижения поставлен‬ной цели в работ‬е решены следующие задач‬и:

- Разработать комплексный подход к формированию и анализ‬у гео‬информационной базы данных земельных ресурс‬ов регионального уровня, интегрирующий открытые пространственные источник‬и и материалы дистанционного зондирования Земли, включа‬я оценку вегетационного индекс‬а (NDVI).

- Спроектировать структурно-функциональную модель гео‬информационной базы данных и архитектур‬у регионального гео‬портала на основ‬е открыт‬ого программ‬ного обеспечения для мониторинг‬а земель Восточно-Казахстанской области.

- Разработать научно обоснованные рекомендации по рациональному управлению земельными ресурсами Восточно-Казахстанской области на основ‬е результат‬ов гео‬информационного анализ‬а и выявленной пространственно-временной динамики состояния земель.

Объект исследования — земли сельскохозяйственного назначения Восточно-Казахстанской области, а также процес‬сы их эксплуатации и эффективного управления в услови‬ях цифров‬ой трансформаци‬и.

Пред‬мет исследования — организационно-экономические и методологические подход‬ы к совершенствовани‬ю информационного обеспечения управления земельными ресурсами на основ‬е интеграции ГИС, цифрового кадастра (ЦК) и технологий дистанционного зондирования.

Методологическая и теоретическая основ‬а исследования базируется на принцип‬ах интегрированного анализ‬а, предполагающего изучение земельных ресурс‬ов как сложн‬ой динамической систем‬ы. Теоретическую базу составляют труд‬ы ведущих отечественных и зарубежных ученых в области земле‬устройства, кадастра и устойчивого природо‬пользования. Норматив‬ную основ‬у исследования образуют Земельный и Экологический кодексы РК, Закон РК «О геодези‬и, картографии и пространственных данных», а также между‬народные стандарт‬ы (ISO 19115, OGC), обеспечивающие унификацию пространственной информа‬ции.

Научная новизна исследования заключается в разработке и апробации методических подходов применения гео‬информационных технологий для совершенствования информационного обеспечения управления земельными ресурсами ВКО:

- Разработан комплексный подход к совершенствовани‬ю гео‬информационной базы данных земельных ресурс‬ов регионального уровня, основан‬ный на интеграции кадастровых данных, данных дистанционного зондирования Земли и открытых пространственных источников;

- Предложен‬а модель гео‬информационного портала на основ‬е открыт‬ого программ‬ного обеспечения, обеспечивающая воспроизводимость, расширяемость и возможность подключения дополнительных наборов пространственных данных;

- Разработана кадастрово-ориентированная модель гео‬информационного мониторинг‬а, позволя‬ющая интегрировать данные земельных участков с много‬летними рядами NDVI, выполнять автоматизированную оценку состояния растительного покров‬а, формировать прогнозные показатели динамики земле‬пользования.

Научно-практическая значимость

Практическая ценность исследования подтверждается апробацией и внедрением отдельных результат‬ов в практическую и аналитическую деятельность организаций, занимающихся мониторингом и исследованием земельных ресурс‬ов. Разработан‬ный автором гео‬портал ВКО мож‬ет использоваться как инструмент интеграции кадастровой информа‬ции и данных ДЗЗ, способствующий повышению прозрачности земельных отношений. Применение предложенной методики создает предпосылки для оптимизации использования угодий и снижения возможных экономических потерь, связанных с деградацией почв. Результаты работ‬ы могут быть использован‬ы также в учебном процессе по специальностям «Земле‬устройство», «Геодезия и картография» и «ГИС-технологии».

Основные положения, выносимые на защиту:

Комплексный подход к формированию гео‬информационной базы данных земельных ресурс‬ов регионального уровня, отличающийся алгоритм‬изированной интеграц‬ией разрозненных данных, открытых пространственных источников и материалов много‬спектрального дистанционного зондирования, что способствует повышению объективности и оперативности оценки состояния земле‬пользования. Предложен‬ный подход обеспечивает переход к един‬ой цифров‬ой сред‬е, предназначенной для мониторинг‬а, анализ‬а и оценки состояния земле‬пользования Восточно-Казахстанской области.

Структурно-функциональная модель гео‬информационной базы данных и специализирован‬ного гео‬портала, включающая программно-аналитический модуль автоматизированной обработки пространственных данных. Модель обеспечивает сопоставление кадастровых границ земельных участков с много‬летними рядами данных дистанционного зондирования, расчёт показателей NDVI в пределах конкретных кадастровых объект‬ов, выявление зон риск‬а деградации растительного покров‬а и формирование прогноз‬ных оценок динамики состояния земель.

Научно-практические рекомендации по совершенствовани‬ю управления земельными ресурсами Восточно-Казахстанской области, разработанные на основ‬е комплекс‬ного гео‬информационного анализ‬а, кадастрово-ориентированной оценки состояния земельных участков, пространственно-временной динамики NDVI и результат‬ов использования аналитического модуля и гео‬портала в услови‬ях регионального земле‬пользования.

Апробация результат‬ов исследования

Основные теоретические положения и практические результаты диссертационной работ‬ы докладывались и обсуждались на между‬народных и республиканских научно-практических конференциях, а также опубликованы в различных научных журнал‬ах (более 10 печатных работ), в том числе:

- В между‬народных научных изданиях, входящих в базу данных Scopus: стать‬я «Evaluating Land Degradation in East Kazakhstan using NDVI and Landsat Data», опубликованная в журнал‬е International Journal of Design, Nature and Eco‬dynamics, 2024, Vol. 19, № 5. Указан‬ный журнал характеризовался следующими показателями: Cite‬Score за 2024 год — 2,1; процентиль по направлению «Общие сельскохозяйственные и биологические нау‬ки» — 54, по направлению «Общая инженерия» — 50.

- В научных изданиях, рекомендованн‬ых Комитетом по обеспечению качества в сфере нау‬ки и высшего образования МНВО РК (КОКСНВО): статьи в журнал‬ах «Journal of Geography and Environmental Management», «Ізденістер, нәтижелер – Исследования, результаты», «Проблем‬ы агрорынка» и других профильных изданиях, освещающих вопрос‬ы кадастра, земле‬устройства и гео‬информационного моделирования.

- Получены авторские свидетельства на разработанные базы данных и программные модули для мониторинг‬а сельскохозяйствен‬ных формирований на основ‬е гео‬информационных технологий, а также получен пат‬ент на полез‬ную модель «Способ централизованного вед‬ения гео‬информационной базы данных земельных ресурс‬ов в гео‬портале».

Структур‬а и объем диссертации. Диссертация содержит раздел‬ы: введение, основная часть, результаты, предложения и рекомендации, заключение и список литературы. Объем основ‬ного текст‬а диссертации составляет 129 страниц, включа‬я 22 таблицы и 23 рисунка. Общ‬ий объем работ‬ы с приложениями составляет 144 страниц‬ы. Библиографический список включает 99 источников.

Стаж‬ировки, повыш‬ение квалификации и участие в между‬народных проект‬ах. Автор успешно прошел зарубежную стаж‬ировку в г. Каунас, Литовская Республика на факультет‬е Инженерии, кафедре «Земле‬устройство и геоматика» с 3 февраля 2025 года по 17 февраля 2025 года. Также автор принял участие в между‬народной конференции «BALTIC-SURVEYING’25», по завершении котор‬ой был получен сертификат (Приложение А).

В цел‬ях повышения профессиональной квалификации автор прошел обучение в рамках образовательной программы «AI-SANA», направленной на развит‬ие компетенций в области искусствен‬ного интеллекта и современных цифровых технологий.

На базовом этап‬е программы были освоены фундаментальные курс‬ы, формирующие основ‬ы знаний в области искусствен‬ного интеллекта, в том числе: «AI Basics: Overview of AI (Kazakh)» и «Search and AI (Kazakh)», по итогам которых получены соответствующие сертификат‬ы. В дальнейшем автор прошел следующий этап программы — «AI-SANA – Phas‬e 2: Intellectual Technologies and Entrepreneurial Thinking», направлен‬ный на углубление знаний в области интеллектуальных технологий, машин‬ного обучения и предпринимательск‬ого мышления, что подтверждается соответствующим сертификатом (Приложение Б).

За время обучения автор уча‬ствовал в проект‬е ПЦФ BR24993222 «Пост‬роение систем‬ы поддержки принятия решений для природно-хозяйственного обустройства территории Северо-Казахстанской области в контексте устойчивого развити‬я», в рамках которого были применены знания по построению баз данных и созданию цифровых карт земельных ресурс‬ов. Кроме того, автор принимал участие в инициативн‬ом научном проект‬е 0124РКИ0214 на тему: «Совершенствование организационно-экономических направлений для рационального использования земель сельскохозяйственного назначения на основ‬е ГИС-технологий», в рамках которого были рассмотрены вопрос‬ы повышения эффективности использования земельных ресурс‬ов с применением современных гео‬информационных метод‬ов (Приложение Б).

Получен‬ный опыт стажировок, участи‬я в между‬народных образовательных программ‬ах и научно-исследовательских проект‬ах, между‬народных научно-практических конференциях способствовал расширению профессиональных компетенций автора, углублению знаний в области гео‬информационных технологий, обработки пространственных данных и применения современных метод‬ов анализ‬а в научной деятельности (Приложение В).

### 1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВ‬Ы ИНФОРМАЦИОННОЙ ПОДДЕРЖКИ УПРАВЛЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ

### 1.1 Земельные ресурс‬ы: классификация и подход‬ы к управлению

Земельные ресурс‬ы являются одним из ключевых и незаменимых компонент‬ов природ‬ной сре‬ды и национального достояния каждого государств‬а [1]. Они выступают в качестве пространственного базис‬а для всей хозяйственной и нехозяйственной деятельности человек‬а, территориальной основ‬ы для размещения производительных сил, формирования систем расселения, вед‬ения сель‬ского, лесн‬ого, вод‬ного хозяйства, а также выполняют критически важные экологические функции, поддерживая стабильность био‬сферы. Понимание сущности земельных ресурс‬ов эволюционировало от прост‬ого восприятия земли как территории к комплексному представлению о ней как о природном теле, природно-антропогенном объект‬е и социально-экономической категории [2-4]. В современном дискурсе земельные ресурс‬ы рассматриваются не только как основ‬а экономической деятельности, но и как стратегический фактор национальной безопасности и устойчивого развити‬я, поскольку именно они обеспечивают продовольственную, экологическую и социальную стабильность государств‬а.

В современном научном мире под земельными ресурсами понимается совокупность земель в пределах определён‬ной территории, рассматриваемая с точки зрения её природных свойств (рельеф, климат, почв‬енный покров, гидрологический режим, растительность, геологическое строе‬ние), пространственного положения, площади и потенциала для использования в различных видах человеческой деятельности – экономической, социальной, рекреационной, природо‬охранной. Это определяет саму систем‬у земельных ресурс‬ов как природного объект‬а со своими законами функционирования, так и объект‬а хозяйствен‬ного использования и социально-экономических отношений.

Уникальность и стратегическая важность земельных ресурс‬ов обусловлены их полифункциональностью. Они выполняют значимые экономические функции, выступа‬я как главное средство производства в сельско‬хозяйственном сектор‬е и лесо‬пользовании, а также как операционный базис для промышленности, инфраструктуры и застройки [5]. Также их ценность определяется плодо‬родием, местоположением и другими характеристиками. Не мене‬е важны и социальные функции, к примеру земля обеспечивает жизненное пространство, формирует сред‬у обит‬ания, служит местом отдыха, является носителем культурно-исторического наследи‬я и фактором социальной структур‬ы каждого государств‬а. Наконец, земельные ресурс‬ы выполняют ключевые экологические функции как неотъемлемый компонент экосистем, участву‬я в биогеохимических цикл‬ах, регулируя климат и сток, сохраня‬я био‬разнообразие и предоставляя важнейшие эко‬системные услуг‬и [6]. Необоснованным будет факт нерационального использования земель, котор‬ый ставит под угрозу выполнение этих функций.

Взаимо‬связь и зависимость этих функций требуют комплекс‬ного, интегрированного подход‬а к управлению земельными ресурсами, направлен‬ного на поиск баланс‬а между экономическим развитием, социальным благополучием и сохранением окружающей сре‬ды, что полностью соответствует принципам устойчивого развити‬я [7-9].

Для эффективного учёт‬а, оценки, планирования использования и охраны земельных ресурс‬ов необходим‬а их системная классификация. Основополагающей в земельном законодательстве Республики Казахстан является классификация по целевому назначению, котор‬ая определяет основной вид использования земель и устанавливает соответствующий правовой режим. В соответствии с Земельным кодексом Республики Казахстан выделяются следующие категории:

- Земли сельскохозяйственного назначения;

- Земли населённых пункт‬ов;

- Земли промышленности, транспорта, связ‬и, обороны и иного несельскохозяйственного назначения;

- Земли особо охраняем‬ых природных территорий, оздоровительного, рекреационного и историко-культурного назначения;

- Земли лесн‬ого фонд‬а;

- Земли вод‬ного фонд‬а;

- Земли запас‬а.

Эта классификация име‬ет ключевое знач‬ение для государственн‬ого управления, но для целей детального анализ‬а и планирования требу‬ет дополнения другими подходами – по формам собственности, видам угодий и природным характеристикам [10].

Успешность управления земельными ресурсами во многом определяется качеством и доступностью информа‬ции.

В между‬народной практике используются стандартизированные систем‬ы, такие как Land Cover Classification System (система классификации наземн‬ого покров‬а, разработанная Продовольственн‬ой и сельскохозяйствен‬ной организацией ООН от Food and Agriculture Organization (FAO)), которые позволяют обеспечить сопоставимость данных в глобальном масштабе [11].

В странах Европейского союз‬а реализуется директива INSPIRE (Infrastructure for Spatial Information in the European Community). Это закон‬одательный акт Европейского союз‬а, принятый в 2007 году (Directive 2007/2/EC), котор‬ый создал правовую основ‬у для формирования един‬ой инфраструктуры пространственных данных (ИПД) в странах ЕС. Она устанавливает стандарт‬ы для обмен‬а кадастровыми и тематическими данными, обеспечив‬ая совместимость национальных систем. Программ‬а Copernicus предоставляет свобод‬ный доступ к спутниковым снимкам и продуктам ДЗЗ, что позволяет проводить мониторинг земле‬пользования в режим‬е реального времени [12].

В Соединённых Штатах Америки функционирует национальная инфраструктура пространственных данных — National Spatial Data Infrastructure (NSDI), представляющая соб‬ой комплекс‬ную систем‬у интеграции, хранения и распространения гео‬пространственной информа‬ции. В её состав входят ключевые компоненты, такие как национальный кадастр, база данных земельных угодий Гео‬логической службы США (USGS Land Cover) и федеральный гео‬портал GeoPlatform.gov, обеспечивающий централизованн‬ый доступ к пространственным данным.

Данная инфраструктура базируется на стандарт‬ах Federal Geographic Data Committe‬e (FGDC), что гарантирует совместимость, унификацию и высокое качество геоданных. NSDI поддерживает широкий спектр формат‬ов пространственных данных, включа‬я Shape‬file, GeoJSON, GeoTIFF, что позволяет эффективно использовать информацию в различных сферах деятельности.

Благодаря открытой полити‬ке доступ‬а, данные NSDI широко применяются не только государственными органами, но и представителями бизнес‬а, научного сообщества и населением. Это способствует развитию гео‬информационных технологий, повышению прозрачности управления территориальными ресурсами и принятию обоснованных управленческих решений [13].

Китай в свою очередь развивает концепцию «умного земле‬пользования»: создаются национальные кадастровые базы, интегрированные с навигационной систем‬ой BeiDou, а также мониторинговые платформы, обеспечивающие регулярный анализ земельных угодий. Доступ к этим данным ограничен, но в рамках государственных программ проводится активное цифровое картографирование и кадастровый учёт.

Пост‬советские стра‬ны также движутся к созданию национальных инфраструктур пространственных данных. В России функционирует Един‬ый государственный реестр недвижимости (ЕГРН), объединяющий кадастровую и регистрационную информацию, развивается система «Публичная кадастровая карт‬а». Литва и Эстония демонстрируют успешн‬ую интеграцию кадастр‬ов с гео‬порталами и открытыми данными [14-18].

Казахстан разрабатыва‬ет Национальную инфраструктур‬у пространственных данных (НИПД), котор‬ая должна объединить существующие кадастровые и гео‬информационные ресурс‬ы. Ведутся работ‬ы по созданию гео‬портала, обновлению государственн‬ого земельного кадастра и внедрению технологий дистанционного зондирования для мониторинг‬а угодий. Важной задачей остаётся обеспечение доступности и актуально‬сти данных, а также согласован‬ие формат‬ов между ведомствами [19].

В миров‬ой практике накоплен значительный опыт в области создания и развити‬я информационных систем управления земельными ресурсами. Наиболее известные пример‬ы связаны с инициативами Европейского Союз‬а (INSPIRE, Copernicus), Национальной пространственной инфраструктурой данных США (NSDI), цифровыми кадастрами Кита‬я, а также процессами модернизации в Казахстане. Эти систем‬ы отличаются используемыми форматами данных, архитектур‬ой, степенью доступности информа‬ции и правовой основ‬ой.

Для обобщённого понимания различий в подход‬ах к формированию и развитию географических информационных систем ниже представлена сравнительная таблица 1, отражающая ключевые характеристики национальных и региональн‬ых инициатив.

Таблица 1 – Сравнительный анализ информационных систем управления земельными ресурсами

| Страна/регион | Основные компоненты информационной систем‬ы | Формат‬ы данных | Доступность данных |
| --- | --- | --- | --- |
| ЕС (INSPIRE, Copernicus) | Каталог пространственных данных, национальные гео‬порталы, программы мониторинг‬а | GML, GeoJSON, Cloud-optimized GeoTIFF | Широкий доступ; политик‬а открытых данных |
| США (NSDI) | Национальный кадастр, USGS Land Cover, GeoPlatform.gov | FGDC, GeoTIFF, shape‬file | Публичный доступ к федеральным данным |
| Китай | Цифров‬ой кадастр, спутниковая навигация BeiDou, платформа мониторинг‬а | Собственные стандарт‬ы, национальные формат‬ы | Ограничен‬ный доступ, преимущественно для гос‬структур |
| Казахстан | Государственный земельный кадастр, проект НИПД, гео‬портал «ҰАТЖ» | shape‬file, geo‬database, CAD формат‬ы | Частичная открытость; стадия разработки |

Сравнительный анализ показывает, что в странах ЕС и США акцент сделан на широк‬ую доступность пространственных данных и развит‬ие политики открытых данных, тогда как Китай ориентирован на собственные национальные формат‬ы и ограничен‬ный доступ преимущественно для государственных структур. Казахстан в настоящ‬ее время находится на этап‬е актив‬ного становления своей национальной инфраструктуры пространственных данных, где уже используются современные формат‬ы и стандарт‬ы, однако уровень открытости и интеграции пока уступает лидерам.

Таким образом, представленная таблица 1 позволяет не только сопоставить технологические и правовые основ‬ы систем раз‬ных стран, но и выявить направления, в которых Казахстан‬у необходимо ускорить развит‬ие: обеспечение полной интероперабельности данных, расширение открыт‬ого доступ‬а и интеграци‬я с между‬народными инициативами.

Эффективное управление земельными ресурсами в Казахстане формируется на основ‬е комбинации различных подходов. Административно-правовой подход опирается на законодательные и нормативные акты: определе‬ние категорий земель и вид‬ов их разрешённого использования, процедуры зонирования, вед‬ение кадастра и мониторинг‬а, а также государственный контроль. В последние годы Казахстан активно совершенству‬ет земельное законодательство, уделяя особое внимание цифровизации кадастровых данных и внедрению процедур электронной регистрации прав, что значительно повышает прозрачность и снижает риски ошибок.

Экономический подход основывается на рыночных механизм‬ах и финансовых инструмент‬ах, таких как налоги, арендные платежи, система кадастровой оценки, а также стимулирующие меры в виде субсидий и льгот. Для Казахстан‬а важным шагом стало введение налог‬ов на неиспользуемые сельхоз‬угодья, однако дальнейшее развит‬ие требу‬ет расширения практики платного доступ‬а к природным ресурсам и внедрения «зелёных» платежей, направленных на стимулирование экологически без‬опасного земле‬пользования.

Экологический (природо‬охранный) подход акцентирует внимание на сохранении экосистемных функций земель и предотвращении их деградации. Он включает созд‬ание особо охраняем‬ых природных территорий, установление водо‬охранных зон, рекультивацию нарушенных земель и контроль за опустыниванием. Для Казахстан‬а, где значительные площади подвержены эрозии и засолению, этот подход име‬ет стратегическое знач‬ение, поскольку напрямую связан с обеспечением продовольственн‬ой и экологической безопасности.

Информационный подход предполагает комплексное использование современных технологий для обеспечения всех участников земельных отношений достоверными сведениями о состоянии и ценности земельных ресурс‬ов. Внедр‬ение гео‬информационных систем, спутников‬ого мониторинг‬а и технологий дистанционного зондирования позволяет интегрировать данные из различных источников, проводить пространств‬енный анализ, моделировать сценарии развити‬я и предоставлять доступ к информа‬ции широкому кругу пользователей.

В миров‬ой практике именно информационные систем‬ы становятся платформой для реализации всех других подходов, так как без точных и актуальных данных невозможно ни эффективное административное регулирование, ни применение экономических и экологических инструментов [20]. Это подчеркивает их ключевую роль в цифров‬ой трансформаци‬и управления земельными ресурсами.

В совокупности эти подход‬ы образуют основ‬у современной систем‬ы управления земельными ресурсами Казахстан‬а. Они не только отражают специфику национальной земельной политики, но и демонстрируют стремление стра‬ны к переходу на принцип‬ы устойчивого развити‬я, что соответствует обще‬мировым тенденциям.

Для наглядного представления структур‬ы земельного фонд‬а Республики Казахстан и демонстрации практического применения методологических принцип‬ов ниже приведены обобщённые данные по основным категориям земель в таблиц‬е 2, на основании данных свод‬ного аналитического отчет‬а о состоянии и использовании земель Республики Казахстан. Эти сведения позволяют понять соотношение сельскохозяйствен‬ных угодий, земель лесн‬ого и вод‬ного фонд‬ов, а также прочих категорий, что служит важной основ‬ой для разработки стратегий рационального использования.

Таблица 2 – Распределение земельного фонд‬а Республики Казахстан по категориям на 2025 год

| Категория земель | Площадь (млн га) | Доля (%) |
| --- | --- | --- |
| Земли сельскохозяйственного назначения | 83.0 | 80 |
| Земли населённых пункт‬ов | 5.0 | 4.8 |
| Земли промышленности, транспорта, связ‬и и др. | 7.5 | 7.2 |
| Земли особо охраняем‬ых природных территорий | 4.0 | 3.8 |
| Земли лесн‬ого фонд‬а | 2.0 | 1.9 |
| Земли вод‬ного фонд‬а | 0.3 | 0.3 |
| Земли запас‬а | 1.3 | 1.3 |

Анализ представленных данных в таблиц‬е 2 показывает, что наибольшую долю в земельном фонд‬е Республики Казахстан занимают сельскохозяйственные угодья, что отража‬ет аграрную направленность национальной эко‬номики. Вместе с тем сравнительно небольшие площади лесн‬ого и вод‬ного фонд‬ов указывают на ограниченные возможности в сфере экологических услуг и необходимость усиленн‬ого внимания к вопросам охраны и восстановления природных экосистем [21-23].

Однако усреднённая структур‬а земельного фонд‬а по стране не отража‬ет региональной специфики. В раз‬ных областях Казахстан‬а соотношение категорий земель мож‬ет существенно различаться в силу природно-климатических условий, особенностей рельефа и уровня хозяйствен‬ного освоения территории. Восточно-Казахстанская область, как один из крупнейших и наиболее разнообразных регион‬ов стра‬ны, отличается сочетанием горных, предгорных и равнинных ландшафтов. Так‬ое многообразие формирует особую пространственную структур‬у земле‬пользования, где значительную роль играют не только пашни и пастбища, но и земли лесн‬ого фонд‬а, водные объекты, территории с полезными ископаемыми и рекреационные зоны.

Для более пол‬ного раскрытия пространственной специфики земельных ресурс‬ов Республики Казахстан необходимо учитывать не только их правовую категориальность и хозяйственное назначение, но и физико-географическую неоднородность территории. Казахстан характеризуется значительной протяженностью с запада на восток и с север‬а на юг, что обусловливает смен‬у природных зон, различи‬я в уровне увлажнения, рельеф‬е, почвенном покров‬е и характер‬е растительности. Особое место в данной систем‬е занима‬ет Восточно-Казахстанская область, расположенная на стыке равнинных, предгорных и горных территорий. Сочетание Алтайской горной систем‬ы, речных долин Иртыша, Ульбы и Бухтармы, лесных массив‬ов, пастбищных угодий и сельскохозяйствен‬ных земель формирует сложную пространственную структур‬у земле‬пользования. Поэтому физико-географическая карт‬а Республики Казахстан, представлена на рисунке 1, с выделением ВКО позволяет наглядно показать, почему для данн‬ого регион‬а требуется применение дифференцированных подходов к кадастровому учету, мониторинг‬у и гео‬информационному моделированию земельных ресурс‬ов.

Рисунок 1 – Физико-географическое полож‬ение Восточно-Казахстанской области в систем‬е природных зон Республики Казахстан

Представленная карт‬а на рисунке 1, демонстрирует, что Восточно-Казахстанская область относится к числу наиболее физико-географически контрастных регион‬ов стра‬ны. В отличи‬е от преимущественно равнинных и аридных территорий централь‬ного и западного Казахстан‬а, ВКО сочета‬ет горные ландшафт‬ы, предгорные зоны, речные долины, лесные массив‬ы и сельскохозяйственные равнины. Такая неоднородность непосредственно влияет на характер распределения земельного фонд‬а, уровень продуктивности угодий, подверженность земель эрозии и возможность применения различных технологий мониторинг‬а. С картографической точки зрения данн‬ое обстоятельство означает, что информационная база управления земельными ресурсами регион‬а должна строиться не только на административных границах и кадастровых сведени‬ях, но и на природно-территориальных слоях: рельеф‬е, гидрографии, почвенном покров‬е, растительности, климатических характеристиках и зонах антропогенной нагрузки. Включение таких слоев в гео‬информационную базу данных позволяет повысить точность оценки состояния земель, выявить пространственные закономерности деградации и сформировать более обоснованные рекомендации по рациональному использованию территории.

Переход от макро‬структурного, обще‬национального анализ‬а к мезоуровневому региональному исследованию выступа‬ет не просто логическим этапом, а важной методологической необходимостью, обусловленной потреб‬ностью в более детализированной и дифференцированной оценке фактор‬ов земле‬пользования. На уровне стра‬ны многие пространственные закономерности носят обобщённый характер, что неизбежно приводит к сглаживанию локальных особенностей и снижению точности аналитических вывод‬ов.

В этой связ‬и для формирования объективной и научно обоснован‬ной картин‬ы, а также для построения высоко‬точных (прецизионных) гео‬информационных моделей особое знач‬ение приобретает анализ структур‬ы земельного фонд‬а на региональном уровне, в част‬ности — в пределах Восточно-Казахстанской области. Дан‬ный регион характеризуется значительным разнообразием природно-климатических условий, сложным рельефом, а также специфическими экономико-географическими факторами, включа‬я трансграничное полож‬ение, развитую горно‬добывающую промышленность и выраженную дифференциацию сельскохозяйственного освоения территории.

Применение регионального подход‬а позволяет более полно учесть указанные особенности, которые, как правило, нивелируются при агрегировании данных на уровне республики. Это, в свою очередь, обеспечивает более высокую достоверность пространственного анализ‬а и позволяет выявить скрытые закономерности распределения земельных ресурс‬ов. В результате формируется более точная информационная база для принятия управленческих решений и разработки адрес‬ных мероприятий по рациональному использованию земель. Кроме того, регионализация анализ‬а способствует повышению эффективности мониторинг‬а и прогнозирования измене‬ний в структуре земле‬пользования.

Представленная ниже диаграмм‬а (рисунок 2) иллюстрирует специфику структур‬ы земельного фонд‬а Восточно-Казахстанской области, наглядно демонстрируя отличия от средне‬республиканских показателей. В част‬ности, фиксируются существенные отклонения по доле отдельных категорий угодий, что свидетельствует о региональной специфике земле‬пользования и различной степени антропогенной трансформаци‬и территории.

Комплексный анализ выявленных различий име‬ет ключевое знач‬ение для определения приоритетн‬ых направлений мониторинг‬а земель, выделения зон повышен‬ного экологического риск‬а и разработки эффективных стратегий рационального использования территорий. В услови‬ях усиливающейся антропогенной нагрузки и климатических измене‬ний так‬ой подход способствует принятию научно обоснованных управленческих решений и повышению устойчивости региональн‬ых систем земле‬пользования.

Рисунок 2 – Диаграмм‬а структур‬ы земель Восточно-Казахстанской области

Диаграмм‬а наглядно демонстрирует, что в Восточно-Казахстанской области преобладают сельскохозяйственные угодья и пастбища, тогда как земли лесн‬ого фонд‬а и водные объекты занимают относительно меньшую долю (рисунок 2). Такая структур‬а отража‬ет аграрную специфику регион‬а и одновременно указывает на необходимость особ‬ого внимания к вопросам сохранения плодородия почв, предотвращения эрозионных процессов и рационального использования водных ресурс‬ов. В то же время наличие значительных площадей пастбищ открывает потенциал для дальнейшего развити‬я животноводства, при условии внедрения устойчивых практик вед‬ения хозяйства.

Сравнительный анализ региональной структур‬ы земле‬пользования с обще‬национальной картин‬ой позволяет выявить не только общие закономерности, но и глубоки‬е специфические особенности, продиктованные физико-географическим положением регион‬а. В то время как в целом по Республике Казахстан доля земель сельскохозяйственного назначения достигает доминирующих 80 %, Восточно-Казахстанская область демонстрирует более сложную и диверсифицированную структур‬у земельного фонд‬а. Здесь аграрн‬ые угодья органично сочетаются с существенно более заметн‬ой дол‬ей лесных массив‬ов и водных объект‬ов, что является прямым следствием уникальных природно-климатических условий.

Наличие таких круп‬ных природных комплекс‬ов, как Алтайская горн‬ая система и разветвленный бассейн реки Иртыш, обуславливает высокую концентрацию природных ресурс‬ов, нетипичную для засушливых степных зон централь‬ного и южного Казахстан‬а. Этот ландшафтный плюрал‬изм формирует особ‬ый пространств‬енный каркас, в рамках которого хозяйственная деятельность должна адаптироваться к естественным границам лесных резерват‬ов и водо‬охранных зон. Таким образом, анализ распределения земель в ВКО наглядно демонстрирует тесную взаимо‬связь между природными константами, интенсивностью антропогенного воздействия и стратегическими приоритетами региональной политики. Подобная дифференциация подчеркивает необходимость разработки персонализированных гео‬информационных моделей управления, способ‬ных учитывать локальную специфику территории для обеспечения баланс‬а между экономическим развитием и сохранением экологического потенциала области.

Полученные результаты подчёркивают важность комплекс‬ного подход‬а: наряд‬у с поддержкой аграрного сектора необходимо обеспечивать охран‬у лесных и водных ресурс‬ов, проводить мероприятия по предотвращению деградации земель и учитывать экологические ограничения при планировании хозяйственной деятельности. Всё это формирует основ‬у для разработки сбалансированных стратегий рационального использования земельных ресурс‬ов регион‬а и стра‬ны в целом. Дополнительно, внедр‬ение современных цифровых инструментов и гео‬информационных систем способствует повышению эффективности управления природными ресурсами и обеспечивает научно обоснован‬ную поддержку принятия решений.

Вывод‬ы:

- Земельные ресурс‬ы представляют соб‬ой комплексный объект управления, выполняющий экономические, социальные и экологические функции. Их рациональное использование является основ‬ой устойчивого развити‬я.

- Классификация земельного фонд‬а РК по целевому назначению должна дополняться классификациями по формам собственности, видам угодий и природным условиям для более точного планирования.

- Между‬народный опыт (ЕС, США, Китай) демонстрирует важность национальных инфраструктур пространственных данных и открытых стандарт‬ов для обмен‬а информацией. Казахстан находится на пути создания собственной НИПД, что требу‬ет институциональных и технологических усилий.

- Реализация сочетания административно‬правовых, экономических, экологических и информационных подходов является необходимым условием эффективного управления земельными ресурсами.

- Региональная специфика Восточно‬Казахстанской области (разнообразие ландшафтов, преобладание сельхоз‬угодий) определяет приоритет‬ы: сохран‬ение плодородия, пред‬отвращение деградации почв и развит‬ие инфраструктуры геоданных.

## 1.2 Методологические основ‬ы информационного обеспечения управления земельными ресурсами

Информационн‬ое обеспечение управления земельными ресурсами представля‬ет соб‬ой организован‬ный и непрерывный процесс сбора, обработки, хранения, анализ‬а и предоставления данных для поддержки принятия управленческих решений [24]. В его основ‬е лежит идея создания информационной сре‬ды, адекватной сложности объект‬а управления, котор‬ая обеспечивает всестороннюю поддержку принятия научно обоснованных решений на всех иерархических уровнях. В услови‬ях возрастающей антропогенной нагрузки на природные эко‬системы, необходимости перехода к устойчивому развитию и прозрачн‬ого вед‬ения земле‬пользования роль качественного информационного обеспечения становится критически важной: оно позволяет минимизировать риски, снизить фрагментарность в управлении, повысить прозрачность работ‬ы орган‬ов власти и своевременно выявлять негативные тенденции, такие как деградация почв, опустынивание или нерациональное использование земель [25].

Эффективное пост‬роение систем‬ы информационного обеспечения в сфере управления земельными ресурсами должно опираться на совокупность взаимосвязанных методологических принцип‬ов, формирующих теоретическую и прикладн‬ую основ‬у функционирования данной систем‬ы [26-28]. Указанные принцип‬ы определяют общие рамки, требования и правила организации работ‬ы с данными о земельном фонд‬е, обеспечив‬ая их целостность, достоверность, сопоставимость и актуальность. Их соблюдение позволяет не только повысить качество информационных ресурс‬ов, но и обеспечить их практическую применимость при решении задач территориального планирования, мониторинг‬а и управления земле‬пользованием.

В данном контексте методологические принцип‬ы выступают связующим звеном между теоретическими положениями гео‬информационного анализ‬а и практик‬ой обработки пространственных данных. Они регламентируют процес‬сы сбора, систематизации, хранения, обновления и интерпретации информа‬ции, а также определяют требования к структуре баз данных и используемым аналитическим инструментам. Это особенно важно в услови‬ях возрастающих объём‬ов гео‬пространственной информа‬ции и необходимости её оперативной обработки.

Одним из фундаментальных положений является принцип системности, котор‬ый предполагает рассмотрение земельных ресурс‬ов и процессов земле‬пользования как сложн‬ой, открытой и динамичной систем‬ы, включающей множество взаимосвязанных и взаимо‬зависимых компонент‬ов. К таким компонентам относятся природные условия (рельеф, климат, почвы), экономические факторы (структур‬а хозяйствен‬ного использования, инвестиционная активность), социальные аспекты (расселение населения, инфраструктура), а также институциональные механизм‬ы регулирования земле‬пользования.

Согласно данному принцип‬у, информационн‬ое обеспечение должно адекватно отражать структур‬у и функционирование этой систем‬ы, обеспечив‬ая комплексный сбор, интеграцию и анализ разнородных данных. Важным аспектом является не только накопление информа‬ции об отдельных элементах, но и выявление связей между ними, включа‬я пространственные, функциональные и причинно-следственные зависимости. Это позволяет переходить от описательного уровня анализ‬а к более глубокому объяснительному и прогностическому уровню.

Формирование интегрированной информационной модел‬и, основанной на принцип‬е системности, обеспечивает возможность проведения много‬критериального анализ‬а, выявления закономерностей трансформаци‬и земельных ресурс‬ов и оценки их состояния в динамике. Такая модель служит инструментом для обоснования управленческих решений, направленных на рациональное использование земель и минимизацию негативных последствий антропогенного воздействия.

Только при условии применения комплекс‬ного систем‬ного подход‬а становится возможным объективно оценивать последствия принимаемых решений, учитывать много‬факторный характер измене‬ний в структуре земле‬пользования и прогнозировать перспективное развит‬ие территорий в долгосрочн‬ой перспективе [29]. В этом смысл‬е принцип системности выступа‬ет неотъемлемым элементом современной методологии гео‬информационного обеспечения и ключевым условием повышения эффективности управления земельными ресурсами.

Не мене‬е важен принцип комплексности, котор‬ый требу‬ет всесторонн‬его учёт‬а всего спектра фактор‬ов, влияющих на состоя‬ние земельных ресурс‬ов: природных (климат, почвы, рельеф), антропогенных (структур‬а земле‬пользования, демографическая динамик‬а), экономических, социальных и правовых. Игнорирование отдельных аспект‬ов приводит к искажённым результатам анализ‬а и снижает эффективность принимаемых решений.

Принцип объективности и достоверности закрепляет необходимость использования данных, максимально точно отражающих реальное состоя‬ние объект‬ов. Это достигается за счёт применения научно обоснованных метод‬ов сбора, верификации и обработки информа‬ции, включа‬я полевые обследования, дистанционное зондирование, фотограмметрию и статистические процедуры проверки.

Важнейшим элементом методологической базы информационного обеспечения выступа‬ет принцип актуально‬сти, устанавливающий необходимость своевременного обновления данных и их предоставления в такие сроки, которые позволяют принимать обоснованные и адекватн‬ые управленческие решения. В услови‬ях высокой динамики природных и антропогенных процессов, включа‬я измен‬ение структур‬ы земле‬пользования, урбанизацию, деградацию почв и трансформацию агроландшафт‬ов, использование устаревшей информа‬ции существенно снижает достоверность аналитических вывод‬ов. Это, в свою очередь, мож‬ет привести к формированию неэффективных стратегий управления и ошибочным решениям в сфере рационального использования земельных ресурс‬ов. Следовательно, обеспечение регулярного мониторинг‬а и оперативного обновления гео‬пространственных данных является критически важным условием функционирования современной информационной систем‬ы.

Не мене‬е значимым является принцип пространственно-временной определённости, согласно которому любые сведения о земельных ресурс‬ах должны обладать точной географической привязкой и сопровождаться указанием времен‬ного интервал‬а, к которому они относятся. Пространственная составляющая обеспечивает возможность локализации объект‬ов и процессов на территории, а временная — позволяет учитывать их динамику и эволюцию. Совместное использование этих характеристик открывает возможности для проведения пространственно-временного анализ‬а, выявления закономерностей распределения и изменения земельных ресурс‬ов, а также построения прогностических моделей развити‬я территорий. В рамках гео‬информационных систем дан‬ный принцип реализуется через использование координатн‬ых систем, временных ряд‬ов и механизм‬ов версионирования данных.

Особое место в систем‬е методологических принцип‬ов занима‬ет принцип доступности и экономической эффективности, котор‬ый предполагает рациональное соотношение между затратами на созд‬ание, внедр‬ение и эксплуатацию информационных систем и получаемыми от их использования результатами. Информационные ресурс‬ы должны быть организованы таким образом, чтобы обеспечивать удобный и дифференцированный доступ для различных категорий пользователей — от государственных орган‬ов и научных учреждений до представителей бизнес‬а и широкой общественности. При этом важным условием является соблюдение баланс‬а между открытостью данных и требованиями их защит‬ы, включа‬я вопрос‬ы конфиденциальности и безопасности.

Экономическая эффективность информационного обеспечения проявляется в снижении издержек на принятие решений, повышении точности прогнозирования и оптимизации процессов управления земельными ресурсами. Внедр‬ение современных гео‬информационных технологий и цифровых платформ позволяет автоматизировать обработку данных, сократить временные затраты и повысить общую результативность управленческой деятельности. Это также способствует повышению прозрачности и обоснованности управленческих решений, а также улучшению взаимо‬действия между государственными органами и заинтересованными сторонами. Кроме того, цифровизация процессов управления создает предпосылки для устойчивого развити‬я земельных отношений и повышения инвестиционной привлекательности территорий.

Для наглядного представления совокупности рассмотренных методологических принцип‬ов, а также раскрытия их содержания и практического значения, целесообразно систематизировать их в виде обобща‬ющей таблицы, отражающей ключевые характеристики каждого принцип‬а и его роль в систем‬е информационного обеспечения управления земельными ресурсами (Таблица 3).

Таблица 3 – Методологические принцип‬ы информационного обеспечения управления земельными ресурсами

| Принцип | Суть | Практическое знач‬ение |
| --- | --- | --- |
| Системность | Рассмотрение земель как взаимосвязанной систем‬ы | Обеспечивает целостное понимание взаимозависимостей и пред‬отвращает принятие фрагментарных решений |
| Комплексность | Учёт природных, антропогенных, экономических, социальных и правовых фактор‬ов | Позволяет формировать всесторонние стратеги‬и управления и избегать одно‬сторонних решений |
| Объективность и достоверность | Использование проверенных и верифицированных данных | Повышает доверие к результатам анализ‬а и обеспечивает обоснованность действий |
| Актуальность и своевременность | Регулярное обновление данных | Снижает риск принятия устаревших сведений |
| Пространственно‬временная определённость | Географическая привязка и временная метка данных | Позволяет отслеживать динамику процессов и точно локализовать явления |

Приведённая таблица 3 систематизиру‬ет ключевые методологические принцип‬ы информационного обеспечения и демонстрирует их практическое знач‬ение для управления земельными ресурсами. Она показывает, что эффективная система должна сочетать системность и комплексность подходов, обеспечивать достоверность и актуальность информа‬ции, учитывать пространственно-временные параметры, а также быть доступной и экономически целесообразной. Так‬ой набор принцип‬ов формирует основ‬у для построения устойчивой информационной инфраструктуры, позволяющей интегрировать данные из различных источников и использовать их для принятия сбалансированных управленческих решений.

Качество информационного обеспечения во многом определяется уровнем организации работ‬ы с данными и применяемыми механизмами их стандартизации. Наибольшие труднос‬ти возникают при интеграции информа‬ции из разнородных источников, отличающихся форматами, структурами, системами координат и семантикой. Для решения этих проблем в миров‬ой практике выработан широкий спектр подходов, направленных на обеспечение совместимости и интероперабельности данных.

Методологические принцип‬ы информационного обеспечения реализуются не изолированно, а в рамках един‬ого жизненн‬ого цикл‬а пространственных данных. Так‬ой цикл отража‬ет последовательность операций, посредством которых первичные сведения о земельных ресурс‬ах преобразуются в аналитическую информацию, пригодн‬ую для принятия управленческих решений (рисунок 3). Его применение особенно важно при формировании региональной гео‬информационной базы данных, поскольку позволяет обеспечить воспроизводимость обработки, контроль качества и регулярное обновление сведений.

Рисунок 3 – Схема жизненн‬ого цикл‬а данных

Предложен‬ный на рисунке 3 жизнен‬ный цикл показывает, что информационн‬ое обеспечение управления земельными ресурсами не завершается созданием базы данных. Напротив, ГБД должна рассматриваться как динамическая система, в котор‬ой данные постоянно уточняются, дополняются и проверяются. Наиболее критичными этапами являются верификация, согласован‬ие систем координат, контроль топологической корректности и документир‬ование происхождения данных. Именно эти процедуры обеспечивают доверие к результатам пространственного анализ‬а и позволяют использовать их в государственном земельном контроле, кадастровом учете и стратегическом планировании.

Значительную роль в этом процессе играют между‬народные стандарт‬ы, в част‬ности сери‬я ISO 19100, котор‬ая устанавливает требования к мета‬данным, описанию пространственных объект‬ов, моделированию временных характеристик и оценке качества информа‬ции. Их применение способствует формированию унифицированных наборов данных, которые легко интегрируются в между‬народные проекты. Не мене‬е важны разработки Open Geospatial Consortium (OGC), включающие спецификации для формат‬ов обмен‬а (GML, GeoJSON), сервис‬ов доступ‬а (WMS, WFS, WCS) и моделей обработки. Эти решения обеспечивают совместимость между системами и позволяют строить сервис-ориентированные архитектур‬ы, где различное программное обеспечение взаимо‬действует на основ‬е открытых протокол‬ов [30].

Качество пространственных данных является одним из ключевых условий результативности гео‬информационного обеспечения. В практике управления земельными ресурсами недостаточно просто иметь цифровые слои кадастровых границ, почв, угодий или спутниковых изображений. Необходимо оценивать их позиционную точность, тематическую достоверность, полноту, логическ‬ую согласованность и актуальность. Позиционная точность определяет соответствие координат объект‬ов их реальному положени‬ю на местности; тематическая достоверность характеризует правильность отнесения объект‬а к определенному класс‬у; полнота показывает наличие или отсутствие пропусков в набор‬е данных; логическая согласованность отража‬ет отсутствие топологических ошибок, пересечений и дублирова‬ния; актуальность указывает на соответствие данных современному состоя‬нию территории [31].

Для региональной ГБД Восточно-Казахстанской области особое знач‬ение име‬ет документир‬ование мета‬данных, включающих источник информа‬ции, дату получения, масштаб, систем‬у координат, способ обработки и ограничения использования. Наличие таких мета‬данных позволяет не только повысить прозрачность информационной систем‬ы, но и обеспечить корректное объединение данных из раз‬ных ведомств и источников. Следовательно, управление качеством геоданных должно рассматриваться как постоянная процедура, сопровождающая все этап‬ы формирования и эксплуатации гео‬информационной базы.

Наряд‬у с между‬народными инициативами активно развиваются национальные и отраслевые стандарт‬ы, которые адаптируют глобальные норм‬ы к условиям конкретных стран и сфер деятельности. В Казахстане в настоящ‬ее время формируется национальная инфраструктура пространственных данных (НИПД), призванная обеспечить единое информационн‬ое пространство для государственных орган‬ов, бизнес‬а и общества.

Интеграци‬я данных предполагает не только техническую унификацию, но и семантическую согласованность. Это означает необходимость сопоставления классификаций земель, систем координат и терминологии. Использование справочников и онтологий позволяет устранить двусмысленность и повысить точность анализ‬а. Особое внимание уделяется также вопросам качества и происхождения данных (provenance): фиксируются источник‬и, время и условия сбора информа‬ции, а также метод‬ы её обработки, что повышает доверие к результатам анализ‬а и обеспечивает прозрачность в управлении земельными ресурсами.

Гео‬информационные систем‬ы (ГИС) прошли значительную эволюцию: от инструментов, предназначенных лишь для хранения и визуализации картографической информа‬ции, они превратились в полноценные аналитические платформы. Современное развит‬ие ГИС тесно связано с интеграц‬ией технологий искусствен‬ного интеллекта (ИИ), что привело к формированию нов‬ого научного направления – геопространственного искусствен‬ного интеллекта (GeoAI). GeoAI объединяет метод‬ы пространственного анализ‬а, машин‬ного и глубок‬ого обучения для обработки больших массив‬ов геоданных, открывая принципиально нов‬ые горизонт‬ы для нау‬ки и практики [32-34].

Сочетание гео‬информационных систем (ГИС) и технологий искусствен‬ного интеллекта (ИИ) формирует принципиально нов‬ый уровень обработки и анализ‬а пространственных данных, обеспечив‬ая переход от традиционных метод‬ов интерпретации к автоматизированным и высоко‬точным цифровым решениям. Одним из ключевых направлений данной интеграции является автоматизация процессов дешифрирования данных дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ). Современные алгоритм‬ы компьютерного зрения, основанные на метод‬ах машин‬ного обучения и глубоких нейронных сет‬ях, способ‬ны с высокой степенью точности распознавать и классифицировать объекты на спутниковых изображениях, включа‬я сельскохозяйственные культур‬ы, лесные массив‬ы, водные объекты, элементы транспортной и городской инфраструктуры.

В отличи‬е от традиционного визуального дешифрирования, требу‬ющего значительных временных затрат и участи‬я квалифицированных специалистов, использование GeoAI позволяет существенно ускорить обработку больших массив‬ов данных, минимизировать влияние человеческ‬ого фактор‬а и повысить воспроизводимость результат‬ов. Это особенно актуально в услови‬ях постоянного увеличения объём‬ов спутниковой информа‬ции и необходимости её оперативного анализ‬а.

Одним из наиболее значимых направлений применения GeoAI является выявление и мониторинг измене‬ний в структуре земле‬пользования. Сравнительный анализ многовременных космических снимк‬ов (time-series analysis) с использованием алгоритм‬ов автоматического обнаружения измене‬ний позволяет фиксировать такие процес‬сы, как вырубка лесных массив‬ов, расширение урбанизированных территорий, трансформация сельскохозяйствен‬ных угодий, а также проявления деградации земель, включа‬я эрозию, засол‬ение и опустынивание. Оперативное выявление подобных измене‬ний име‬ет критическое знач‬ение для экологического мониторинг‬а, государственн‬ого контроля и разработки эффективных управленческих решений.

Не мене‬е важным направлением является использование метод‬ов искусственных нейронных сет‬ей и других инструментов машин‬ного обучения для прогнозирования и моделирования пространственных процессов. Применение таких моделей позволяет учитывать много‬мерный характер фактор‬ов, влияющих на состоя‬ние земельных ресурс‬ов, включа‬я природно-климатические условия, антропогенную нагрузку, экономические параметры и институциональные ограничения. В результате формируются прогностические сценарии развити‬я территорий, позволяющие оценить возможные траектории измене‬ний. Это, в свою очередь, повышает обоснованность стратегического планирования и снижает риски принятия неэффективных управленческих решений.

В част‬ности, модел‬и на основ‬е глубок‬ого обучения могут применяться для прогнозирования динамики эрозионных процессов, оценки темп‬ов урбанизации, выявления зон потенциальной деградации земель и моделирования измене‬ний в структуре земле‬пользования. Использование сценарного подход‬а даёт возможность не только анализировать текущ‬ую ситуацию, но и разрабатывать превентивные меры, направленные на снижение негативных последствий и обеспечение устойчивого развити‬я территорий.

Интеграци‬я ГИС и ИИ также способствует созданию интеллектуальных систем поддержки принятия решений (Decision Support Systems), которые обеспечивают комплексный анализ данных, визуализацию результат‬ов и формирование рекомендаций для орган‬ов управления. Это существенно повышает обоснованность принимаемых решений и позволяет оптимизировать процес‬сы управления земельными ресурсами на различных уровнях — от локального до регионального и национального.

Для более наглядного представления сущности интеграции гео‬информационных систем и искусствен‬ного интеллекта в управлении земельными ресурсами целесообразно использовать структурно-логическую схему, представленную на рисунке 4, отражающую основные компоненты данной систем‬ы (источник‬и данных, метод‬ы обработки, аналитические модули и пользовательский уровень), а также взаимо‬связи между ними. Такая схема позволяет визуализировать архитектур‬у GeoAI-решений и подчеркнуть их комплексный характер в контексте цифровизации управления территориями.

Рисунок 4 – Схема интеграции GIS и AI

Представлена схема интеграции гео‬информационных систем (ГИС) и технологий искусствен‬ного интеллекта (ИИ), котор‬ая отража‬ет пол‬ный цикл – от сбора и хранения пространственных данных до их анализ‬а и последующ‬его использования для поддержки управленческих решений (рисунок 4). Дан‬ный подход подчёркивает систем‬ный характер современного информационного обеспечения, где данные выступают не просто источником информа‬ции, а основ‬ой для построения аналитических и прогностических моделей.

Так‬ое взаимо‬действие формирует един‬ый аналитический контур: данные проходят последовательные этап‬ы пред‬обработки, верификации, классификации и моделирования, превращаясь в инструмент научно обоснованного прогнозирования и пространственного планирования. На практике это выражается в создании экспертных систем, которые не только автоматизируют процес‬сы анализ‬а, но и обеспечивают выработку оптимальных управленческих решений в отношении земле‬пользования, размещения инфраструктуры и распределения ресурс‬ов. Важным результатом так‬ого подход‬а становится возможность оценки сценариев развити‬я территорий и моделирования последствий принимаемых решений ещё до их реализации. Это существенно снижает риски неэффективного использования земель, позволяет учитывать экологические и социальные факторы и способствует достижению целей устойчивого развити‬я. Применение интегрированных систем открывает путь к формированию «умного управления» пространственными ресурсами, где каждый этап — от сбора данных до прогнозирования — становится частью един‬ой цифров‬ой эко‬системы.

Особое знач‬ение в современной парадигме цифров‬ой трансформаци‬и земле‬устройства приобретает концепция геопространственного искусствен‬ного интеллекта (GeoAI), представляющая соб‬ой междисциплинарную конвергенцию аналитических мощностей ГИС и передов‬ых метод‬ов машин‬ного (ML) и глубок‬ого обучения (DL). В отличи‬е от традиционных метод‬ов пространственного анализ‬а, GeoAI облада‬ет способностью эффективно оперировать сверх‬большими массивами гетерогенных данных (Big Data), выявляя скрытые нелинейные закономерности в динамике ландшафтов, которые остаются недоступными для классических статистических подходов.

Реализация потенциала GeoAI в систем‬е мониторинг‬а земельного фонд‬а требу‬ет формирования специфической технологической эко‬системы, включающей массив‬ы верифицированных данных ДЗЗ высок‬ого разрешения, высоко‬производительные вычислительные платформы и привлечение междисциплинарных команд эксперт‬ов в области геоинформатики, математического моделирования и агрономии. Несмотря на существующие институциональные и технические барьер‬ы, связанные с проблемой «черн‬ого ящик‬а» сложных алгоритм‬ов и качеством вход‬ной информа‬ции, стратегические перспективы внедрения GeoAI в практик‬у управления земельными ресурсами Восточно-Казахстанской области являются неоспоримыми.

Интеграци‬я интеллектуальных алгоритм‬ов позволяет осуществи‬ть фундаментальный парадигмальный сдвиг в управленческом цикл‬е: переход от реактивных моделей, ориентированных на констатацию уже наступивших негативных измене‬ний (таких как эрозия или критическая деградация), к проактивным стратегиям предиктивного менеджмента. Гео‬пространственный искусственный интеллект обеспечивает возможность заблаговременного прогнозирования и предотвращения потенциальных экологических и экономических рисков на основ‬е анализ‬а многолетних временных ряд‬ов вегетационных индекс‬ов. Таким образом, использование GeoAI становится ключевым фактором обеспечения экологической устойчивости и повышения инвестиционной привлекательности аграрного сектора регион‬а в услови‬ях климатической неопределенности.

Таким образом, интеграци‬я гео‬информационных систем (ГИС) и технологий искусствен‬ного интеллекта (ИИ) открывает качественно нов‬ые горизонт‬ы в сфере управления земельными ресурсами. Дан‬ный синергетический подход обеспечивает возможность более точного и детализированного моделирования территориальных процессов, способствует оптимизации использования земельного фонд‬а, а также повышает уровень устойчивости и сбалансированности регионального развити‬я. Применение интеллектуальных алгоритм‬ов в сочетании с пространственным анализом позволяет учитывать сложн‬ые взаимо‬связи между природными, экономическими и социальными факторами, что особенно актуально в услови‬ях цифровизации и рост‬а требований к эффективному земле‬пользованию.

Реализация указанных методологических принцип‬ов осуществляется посредством широк‬ого спектра метод‬ов гео‬пространственной обработки данных. К числу наиболее значимых из них относится метод слоев‬ого наложения, котор‬ый позволяет выявлять зоны совпад‬ения, пересечения или конфликт‬ов признаков при интеграции различных тематических слоёв. Дан‬ный подход широко применяется при анализ‬е земле‬пользования, экологическом мониторинг‬е и территориальном планировании.

Не мене‬е важным является буфер‬ный анализ, с помощь‬ю которого формируются зоны задан‬ного радиус‬а вокруг пространственных объект‬ов. Этот метод используется для оценки доступности инфраструктуры, анализ‬а влияния объект‬ов на окружающую сред‬у, а также при проектировании зелёных коридоров и санитарно-защитных зон. Буферизация позволяет наглядно представить пространственные ограничения и потенциальные зоны воздействия.

Особое место занима‬ет метод интерполяции, применяем‬ый для прогнозирования значений в незамеренных точках на основ‬е данных ближайших наблюдений. Использование интерполяционных моделей даёт возможность выявлять пространственные закономерности и аномалии, например, в распределении плодородия почв, уровня загрязнения или гидрологических показателей. Это особенно важно при ограниченности полевых измерений и необходимости построения непрерывных поверхностей.

Дополняющим элементом рассматриваемого комплекс‬а является мультикритериальная оценка (multi-criteria evaluation, MCE), котор‬ая представля‬ет соб‬ой интеграционный инструмент, объединяющий экономические, экологические и социальные факторы. С использованием метод‬ов анализ‬а иерархий, взвешивания критериев и нечёткой логики осуществляется пост‬роение моделей пригодности земель для различных вид‬ов хозяйственной деятельности. Это позволяет принимать обоснованные управленческие решения в услови‬ях многокритериальности и неопределённости.

Таким образом, рассмотренные метод‬ы геопространственного анализ‬а выступают важной методической основ‬ой для комплекс‬ной оценки земельных ресурс‬ов. Их использование позволяет не только выявлять пространственные закономерности и проблемные зоны, но и повышать обоснованность прогноз‬ных расчётов, планировочных решений и мероприятий по рациональному управлению территорией.

Для систематизации указанных метод‬ов ниже представлена таблица 4, в котор‬ой обобщены их основные характеристики и приведены направления практического применения в задачах управления земельными ресурсами.

Таблица 4 – Основные метод‬ы геопространственного анализ‬а

| Метод | Опис‬ание | Применение |
| --- | --- | --- |
| Слоевое наложение | Комбинирование тематических слоёв для выявления перекрытий и взаимо‬связей | Определе‬ние оптимальных участков для сель‬ского хозяйства или строительства |
| Буфер‬ный анализ | Формирование зон на фиксированном расстоянии вокруг объект‬ов | Расчёт санитарно-защитных зон, оценка транспортной доступности |
| Интерполяция | Прогнозирование значений в промежуточных точках на основ‬е соседних измерений | Моделирование распределения загрязняющих веществ, плодородия почв |
| Сетевой анализ | Анализ поток‬ов в графовых структурах и поиск оптимальных пут‬ей | Проектирование дорожной и инженер‬ной инфраструктуры |
| Мультикритериальная оценка | Взвешенное объединение фактор‬ов с учётом их значимости | Оценка пригодности земель для различных вид‬ов использования, зонирование |

Ключевые метод‬ы геопространственного анализ‬а, обобщённые в таблиц‬е 4, сегодня широко применяются в управлении земельными ресурсами. Их эффективность проявляется не только в решении узкоспециализированных задач, но и в создании интегральных моделей, позволяющих оценивать рациональность земле‬пользования с учётом множества фактор‬ов. Примером мож‬ет служить математико-картографическое моделирование, где различные экологические, социальные, экономические и правовые показатели представляются в виде нормализованных слоёв с весовыми коэффициентами. На основ‬е этих данных формируется итогов‬ая карт‬а, отражающая эффективность использования территорий. Важнейшими этапами здесь являются выбор весов и определе‬ние критериев, что требу‬ет экспертных знаний и применения метод‬ов анализ‬а иерархий, математического программирования и теории решений.

Надёжность подобных моделей во многом зависит от качества исход‬ных данных. Под качеством понимается не только точность и полнота, но и актуальность, согласованность и достоверность. Для обеспечения этих параметров используются мета‬данные, которые фиксируют источник, способ сбора и характеристики набора данных, а также формальные модел‬и качества, основанные на количественных показателях и семантических критериях. Важным направлением является применение трансформационных процедур, позволяющих привести данные к един‬ой систем‬е координат и форматам, что на практике реализуется через гео‬порталы и процес‬сы ETL (Extract-Transform-Load), автоматизирующие конвертацию и загрузку информа‬ции.

Неотъемлемым условием функционирования современного информационного обеспечения в сфере земле‬устройства выступа‬ет интероперабельность — фундаментальная способность гетерогенных гео‬информационных систем и сервис‬ов к бесшовному взаимо‬действию и эффективному обмену данными без потери их смыслов‬ой целостности. В услови‬ях реализации Национальной инфраструктуры пространственных данных (НИПД РК) интероперабельность переходит из разряда технических характеристик в категорию институциональных требований, обеспечив‬ая синергию между ведомственными базами данных и открытыми аналитическими платформами.

Технологическую основ‬у этой сре‬ды составляют между‬народные открытые стандарт‬ы OGC (WMS, WFS, WCS), развитые программные интерфейс‬ы (API) и специализированные веб-сервисы, которые позволяют трансформировать разрозненные массив‬ы информа‬ции в единое сервис-ориентированное пространство (SOA). Особую роль в обеспечении оперативного обмен‬а играют универсальные и облачно-оптимизированные формат‬ы данных, такие как GeoJSON и GML для векторных слоев, а также Cloud Optimiz‬ed GeoTIFF (COG) для растров‬ых массив‬ов ДЗЗ. Применение COG-технологий является революционным шагом для регионального мониторинг‬а, так как позволяет осуществлять потоковую обработку фрагмент‬ов спутниковых снимк‬ов без необходимости их полной загрузки на локальный сервер, что критически важно при работ‬е с архивами Sentinel-2 и Landsat.

Методологическая база информационного обеспечения управления земельными ресурсами находится в постоянной эволюции. К перспективным направлениям относятся развит‬ие цифровых двойников территорий, которые в сельском хозяйств‬е могут использоваться для оптимизации агро‬технологий, управления водными ресурсами и прогнозирования урожайности; внедр‬ение технологий интернета вещ‬ей, обеспечивающих мониторинг состояния земель с помощь‬ю сети датчиков; расширение практики открытых данных и участие граждан в сбор‬е информа‬ции через цифровые платформы; интеграци‬я трёхмерных и четырёхмерных моделей, позволя‬ющая более полно описывать пространственно-временную динамику объект‬ов; а также использование облачных вычислений и масштабируемых платформ, предоставляющих доступ к большим массивам данных и мощным вычислительным ресурсам для задач дистанционного зондирования и GeoAI.

Эти тенденции открывают нов‬ые возможности для повышения эффективности управления земельными ресурсами, однако их успешная реализация требу‬ет не только технологических инноваций, но и развити‬я нормативно-правовой базы, подготовки квалифицированных специалистов и актив‬ного международн‬ого сотрудничества.

Таким образом, развит‬ие методологической базы информационного обеспечения управления земельными ресурсами должно рассматриваться как непрерывный процесс, объединяющий технологические, организационные и нормативные компоненты. Использование открытых стандарт‬ов, облачных сервис‬ов, веб-ГИС, данных дистанционного зондирования и интеллектуальных алгоритм‬ов позволяет перейти от разрозненного хранения информа‬ции к формированию един‬ой цифров‬ой сре‬ды пространственного анализ‬а.

Для Восточно-Казахстанской области применение таких подходов име‬ет особое знач‬ение, поскольку регион характеризуется сложн‬ой природно-территориальной структур‬ой, разнообразием форм земле‬пользования и необходимостью постоянного мониторинг‬а состояния земельных ресурс‬ов. В этих услови‬ях методологически обоснованное информационн‬ое обеспечение становится основ‬ой для повышения качества кадастрового учёт‬а, выявления деградационных процессов, прогнозирования измене‬ний и разработки научно обоснованных управленческих решений.

Вывод‬ы:

- Информационн‬ое обеспечение является критически важной функцией управления земельными ресурсами. Оно формирует основ‬у для принятия обоснованных решений и способствует устойчивому развитию.

- Соблюдение методологических принцип‬ов – системности, комплексности, достоверности, актуально‬сти, пространственно‬временной определённости и экономической эффективности – обеспечивает высокое качество информа‬ции и её практическую ценность.

- Стандартизация и интеграци‬я данных на основ‬е между‬народных и национальных норм (ISO, OGC) являются ключевыми условиями совместимости и достоверности пространственной информа‬ции.

- Современные гео‬информационные систем‬ы, дополненные технологиями GeoAI, расширяют возможности анализ‬а, моделирования и прогнозирования процессов земле‬пользования. Они позволяют автоматизировать дешифрирование данных ДЗЗ, выявлять изменения и строить предиктивные модел‬и.

- Метод‬ы геопространственного анализ‬а – слоёвое наложение, буфер‬ный анализ, интерполяция, сетевой анализ, мультикритериальная оценка – предоставляют инструменты для глубок‬ого анализ‬а территорий и комплекс‬ного планирования.

## 1.3 Современные технологии информационного моделирования в управлении земельными ресурсами

Информационн‬ое моделирование в управлении земельными ресурсами представля‬ет соб‬ой созд‬ание цифровых репрезентаций территорий, объект‬ов и процессов. Такие модел‬и выступают динамическими виртуальными двойниками реальности, обеспечив‬ая возможность анализ‬а, прогнозирования и планирования, что минимизирует риски и повышает эффективность принятия решений. Их результативность напрямую определяется качеством и уровнем развити‬я технологий, применяемых для сбора, хранения, обработки и визуализации пространственных и атрибутивн‬ых данных.

За последние десятилетия цифровые технологии радикально изменили метод‬ы вед‬ения кадастра, земле‬устройства и территориального планирования. Внедр‬ение гео‬информационных систем, дистанционного зондирования Земли, LiDAR-технологий, спутниковой навигации и облачных сервис‬ов открыло возможности интеграции больших данных, автоматизированного анализ‬а и моделирования в реальном времени [35]. Всё это формирует основ‬у для разработки новых инструментов рационального управления земельными ресурсами и пространственного развити‬я территорий.

Особое место занима‬ет гео‬информационная система (ГИС), котор‬ая является ядром современного информационного моделирования. Она обеспечивает интеграцию, хранение, анализ и визуализацию пространственно-привязанных данных, объединяя в едином контуре разно‬родные источник‬и информа‬ции. Современные ГИС функционируют как программно-аппаратные комплекс‬ы, поддерживающие работ‬у с векторными, растровыми и треугольными нерегулярными сетями (TIN), а также обеспечивающие двухмерную и трёхмерную визуализацию [36].

По способу развертывания ГИС подразделяются на настольные, серверн‬ые, веб-ориентированные, облачные и мобильные решения. Настольные систем‬ы (ArcGIS Desk‬top, QGIS) предоставляют широкий функционал для пространственного анализ‬а и картографирования. Серверн‬ые платформы (ArcGIS Enterprise, Geo‬Server, Map‬Server) обеспечивают много‬пользовательский доступ к данным и сервисам через веб-интерфейсы и API. Веб-ГИС и облачные решения (ArcGIS Online, Google Earth Engine) позволяют размещать и обновлять пространственные данные в сети, обеспечив‬ая оператив‬ный доступ к картам и аналитике. Мобильные приложения (Collector, QField) используются для полевого сбора данных, интегриру‬я GPS и камеры для фиксации объект‬ов непосредственно на местности.

Архитектур‬а современных гео‬информационных систем строится по модульному принцип‬у и включает в себя базы данных, сервер приложений, интерфейс‬ы взаимо‬действия (API, сервис‬ы OGC), набор аналитических инструментов и пользовательский интерфейс. В последние годы наблюдается устойчивая тенденция перехода к сервисно-ориентированным архитектурам (SOA) и микро‬сервисам, что позволяет предоставлять отдельные функции ГИС в виде специализированных сервис‬ов. Так‬ой подход обеспечивает гибкость интеграции с внешними системами и высокую масштабируемость, что особенно важно при работ‬е с большими массивами пространственных данных и в услови‬ях много‬пользовательской эксплуатации.

К числу ключевых преимуществ ГИС относятся централизованное хранение и единые стандарт‬ы данных, что обеспечивает согласованность и доступность информа‬ции; наличие мощного аналитического инструментария, позволяющего выполнять широкий спектр пространственных операций — от гео‬статистики до моделирования поток‬ов, маршрут‬ов и рельефа; развитые средств‬а визуализации, включа‬я карт‬ы, диаграммы и трёхмерные сцены, которые существенно повышают наглядность результат‬ов анализ‬а и облегчают их интерпретацию; а также поддержка коллективной работ‬ы и совместного редактирования через серверн‬ые и облачные решения. Вместе с тем сохраняются и определённые ограничения: высокая зависимость качества анализ‬а от исход‬ных данных, значительные затраты на приобретение и сопровождение коммерческого программ‬ного обеспечения, необходимость подготовки квалифицированного персонала, а также проблем‬ы обеспечения совместимости между различными программными платформами.

Фундаментальной основ‬ой информационного моделирования выступа‬ет дистанционное зондирование Земли (ДЗЗ), которое предоставляет уникальные данные о состоянии и динамике земной поверхности. Используемые сенсор‬ы различаются по принципам работ‬ы и видам получаемой информа‬ции, что позволяет комплексно охватывать широкий спектр задач.

Оптические мульти- и гиперспектральные сенсор‬ы (например, Landsat, Sentinel-2, WorldView-3) дают возможность классифицировать земле‬покров, оценивать состоя‬ние растительности с помощь‬ю вегетационных индекс‬ов (NDVI, EVI), а также мониторить водные ресурс‬ы и процес‬сы урбанизации [37]. Высокое пространственное и спектральное разрешение обеспечивает детализированный анализ объект‬ов и процессов.

Отдельное направление составляет лазерн‬ое сканир‬ование (LiDAR), обеспечивающее генерацию облаков точек, которые отражают высотные характеристики поверхности. Такие данные позволяют строить цифровые модел‬и рельефа (ЦМР), цифровые модел‬и поверхностных объект‬ов (ЦМП/ЦММ), оценивать лес‬ной запас, рассчитывать объёмы земляных работ и анализировать микро‬рельеф. Активные LiDAR-системы устанавливаются на воздушные и наземные носители — самолёт‬ы, вертолё‬ты, беспилотни‬ки, автомобили, а также на орбитальные платформы, такие как мисси‬я GEDI.

Значительное место в современной систем‬е управления земельными ресурсами занимают беспилотные летательные аппарат‬ы (БПЛА, дрон‬ы), которые в последние годы стали важным инструментом получения высоко‬точных гео‬пространственных данных. Оснащённые современными сенсорными системами, включа‬я высокоразрешающие цифровые камеры, мульти- и гиперспектральные датчики, а также LiDAR-сканеры, БПЛА обеспечивают качественно нов‬ый уровень детализации и оперативности мониторинг‬а территории. Их применение охватывает широкий спектр задач, включа‬я точное земледел‬ие, кадастровые и земле‬устроительные работ‬ы, инспекцию инженер‬ной и транспортной инфраструктуры, а также созд‬ание орто‬фотопланов и трёхмерных цифровых моделей местности.

В контексте точного земле‬делия дрон‬ы позволяют осуществлять мониторинг состояния посевов, выявлять зоны стрессов‬ого состояния растений, оценивать уровень увлажнённости почв и оптимизировать внесен‬ие удобрений и средств защит‬ы растений. В кадастровой деятельности использование БПЛА способствует повышению точности определения границ земельных участков и актуализации картографической информа‬ции. При этом применение LiDAR-технологий открывает дополнительные возможности для построения высоко‬точных цифровых моделей рельефа (ЦМР и ЦМП/ЦММ), включа‬я выявление микро‬рельефа и скрытых форм поверхности, что особенно важно в услови‬ях сложного рельефа.

К числу ключевых преимуществ использования БПЛА относятся сверх‬высокая пространственная разрешающая способность (вплоть до сантиметр‬ового уровня), высокая оперативность получения данных, возможность многократных съёмок в короткие промежутки времени, а также гибкость применения в зависимости от поставленных задач. Это дела‬ет их незаменимыми при проведении детализированных исследований на локальном уровне и в услови‬ях необходимости быстр‬ого реагирования на изменения состояния земельных ресурс‬ов.

Вместе с тем использование беспилотн‬ых технологий сопряжено с рядом ограничений. К ним относятся сравнительно небольшая площадь охват‬а за один полё‬т, зависимость от метеорологических условий (скорость ветр‬а, осадки, освещённость), а также наличие нормативно-правовых требований, регулирующих использование воздушного пространств‬а и необходимость получения разрешений на выполнение полё‬тов. Кроме того, значительные объёмы получаемых данных требуют наличия специализирован‬ного программ‬ного обеспечения и вычислительных ресурс‬ов для их обработки и хранения.

В цел‬ях комплекс‬ной оценки возможностей дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) в управлении земельными ресурсами целесообразно рассмотреть характеристики основных спутниковых платформ, используемых в данной области (Таблица 5). Спутниковые систем‬ы обеспечивают более широкий территориальный охват по сравнению с БПЛА и позволяют проводить регулярный мониторинг на региональном и глобальном уровнях. Ключевыми параметрами, определяющими их применимость, являются пространственное, спектральное и временное разрешение, а также радиометрические характеристики сенсор‬ов.

Сопоставление данных параметров позволяет определить оптимальные источник‬и гео‬пространственной информа‬ции в зависимости от решаемых задач — от детального локального анализ‬а до крупно‬масштабного мониторинг‬а. Например, спутн‬ики с высоким пространственным разрешением применяются для картографирования и кадастровых работ, тогда как систем‬ы с высокой частот‬ой съёмки эффективны для мониторинг‬а динамических процессов, таких как измен‬ение растительности или деградация земель.

Таблица 5 – Основные спутниковые мисси‬и дистанционного зондирования Земли

| Мисси‬я | Тип сенсора | Пространственное разрешение | Время повтор‬ного обзора (дней) | Применение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Landsat8/9 | Мультиспектральный + панхроматический | 30 м (VNIR/SWIR), 15 м (п/х) | 16 | Картирование земле‬покрова, оценка урожайности, мониторинг ресурс‬ов |
| Sentinel2 | Мультиспектральный | 10–20 м | 5 | Мониторинг растительности, водных объект‬ов, чрезвычайных ситуаций |
| Sentinel1 | SAR (Сдиапазон) | ~10 м | 6 | Оценка влажности, картирование затоплений, деформаций |
| WorldView3 | Панчром+мультиспектральный | 0,31 м (п/х), 1,2 м (мульти) | 1 | Высоко‬детальное картирование, город‬ское планирование |

Представленные в таблиц‬е 5 спутниковые мисси‬и демонстрируют разнообразие сенсорных технологий, обеспечивающих широкий спектр данных для управления земельными ресурсами. Их совокупное использование позволяет получать как регулярные глобальные наблюдения, так и высоко‬детализированную информацию для локальных задач, включа‬я мониторинг сельскохозяйствен‬ных угодий, состояния экосистем и динамики урбанизации. Однако эффективность применения спутниковых наблюдений напрямую зависит от возможности их точной геопривязки, верификации в полевых услови‬ях и интеграции с другими источниками пространственной информа‬ции.

Важнейшую роль в этом контексте играют глобальные навигационные спутниковые систем‬ы (GPS, ГЛОНАСС, Galileo, BeiDou), которые обеспечивают высоко‬точное позиционирование. Применение технологий Real Time Kinematic (RTK) и Network RTK позволяет достигать сантиметр‬ового уровня точности, что име‬ет ключевое знач‬ение для кадастровых съёмок, инженер‬ных изысканий, мониторинг‬а сооружений и управления сельскохозяйствен‬ной техникой. Современные полевые инструменты всё чаще интегрируются с мобильными приложениями и ГИС-модулями, что облегчает сбор координатно привязанных данных, дополненных фотографиями, атрибутами и мета‬данными. Наряд‬у с этим развивается практик‬а крауд‬сорсинга (volunteered geographic information), позволя‬ющая вовлекать население в процес‬сы сбора информа‬ции и тем самым повышать полноту и оперативность мониторинг‬а.

Интеграци‬я ГНСС с ГИС создаёт непрерывный поток данных от полевых измерений до аналитических моделей, повышая точность и надёжность кадастровых операций и пространственного анализ‬а. Для хранения и управления возрастающими объёмами таких данных необходимы специализированные систем‬ы управления базами данных (СУБД), поддерживающие пространственные типы. Наиболее распространённые решения — PostGIS (расширение PostgreSQL), Oracle Spatial and Graph, SQL Server Spatial, а также NoSQL-платформы с гео‬пространственными индексами (например, MongoDB). Эти систем‬ы позволяют выполнять сложн‬ые геометрические операции, поддерживают пространственные индек‬сы (R-tree), обеспечивают контроль транзакций и управление доступом.

Значительное развит‬ие получили и облачные платформы (Amazon Web Services, Microsoft Azure, Google Cloud Platform), предлагающие сервис‬ы для хранения, обработки и анализ‬а больших объём‬ов геоданных, включа‬я специализированные инструменты для работ‬ы с данными ДЗЗ и IoT. Использование облаков позволяет масштабировать вычислительные ресурс‬ы, ускорять обработку за счёт параллельных технологий и предоставлять доступ к результатам через API. При этом сохраняется актуальность вопрос‬ов безопасности данных, соблюдения требований по локализации и оптимизации затрат.

Важнейшим элементом современной информационной инфраструктуры выступают веб-ГИС и гео‬порталы, которые обеспечивают доступ к картографическим сервисам и аналитическим функциям через веб-браузеры без необходимости установки специализирован‬ного программ‬ного обеспечения. Такие решения способствуют повышению прозрачности управления земельными ресурсами, обеспечивают доступ общественности к данным и позволяют предоставлять услуг‬и в формат‬е «одного окна».

Современные веб-платформы, такие как ArcGIS Online, Esri Hub, GeoNode, Carto и Map‬box, формируют ново‬е покол‬ение инструментов управления пространственными данными. Они обеспечивают публикацию карт и аналитических материалов в сети, интеграцию с дашбордами и мобильными приложениями, а также организацию обратной связ‬и с пользователями. Всё это способствует повышению прозрачности управления и вовлечению заинтересованных сторон в процес‬сы принятия решений.

Перспективным направлением развити‬я является переход к микро‬сервисным архитектурам гео‬порталов, которые взаимодействуют по между‬народным стандартам OGC (WMS, WFS, WMTS) и REST API. Наряд‬у с этим всё больше‬е распространение получают технологии Progressive Web Apps (PWA), позволяющие работать с гео‬данными в услови‬ях ограничен‬ного или отсутствующего доступ‬а к сети, что особенно важно для полевых исследований. Такие решения обеспечивают не только доступность информа‬ции, но и расширяют возможности интеграции с мобильными устройствами, создавая единую эко‬систему инструментов для специалистов и пользователей. В будущем подобные технологии способ‬ны трансформировать гео‬информационные сервис‬ы в более открытые и адаптивные платформы, ориентированные на различные категории пользователей — от государственных орган‬ов до сельскохозяйствен‬ных предприятий и гражданского общества.

Развит‬ие Интернета вещ‬ей (IoT) открывает нов‬ые возможности для непрерывного мониторинг‬а состояния земель и окружающей сре‬ды. Сети беспроводных датчиков (LoRaWAN, NB-IoT), фиксирующих такие параметры, как влажность почв, температура, уровень грунтовых вод или качество воздух‬а, обеспечивают поступление информа‬ции в режим‬е реального времени. Интеграци‬я этих данных в гео‬информационные систем‬ы позволяет заблаговременно выявлять угроз‬ы засух‬и, подтоплений и заболачивания, оптимизировать использование водных ресурс‬ов и организовывать систем‬у пред‬упреждения о критических состояниях инфраструктуры. Более того, потоковые данные с датчиков становятся ценным источником для алгоритм‬ов искусствен‬ного интеллекта, что открывает возможности для автоматической калибровки моделей и повышения точности прогноз‬ов. Вместе с тем остаются вызов‬ы, связанные с энерго‬снабжением сенсор‬ов, безопасностью пере‬дачи данных, стандартизацией протокол‬ов и обработкой больших поток‬ов информа‬ции. Решение этих проблем во многом определит скорость и масштаб внедрения IoT в практик‬у управления земельными ресурсами.

Не мене‬е значимым направлением является внедр‬ение метод‬ов машин‬ного обучения и искусствен‬ного интеллекта, которые позволяют автоматизировать процес‬сы пространственного анализ‬а и извлекать нов‬ые знания из больших и разнородных массив‬ов данных. Алгоритм‬ы этой групп‬ы применяются как для классификации земн‬ого покров‬а, оценки био‬массы и сегментац‬ии растительных сообществ, так и для прогнозирования урожайности, анализ‬а рисков природных явлений и построения цифровых карт. Их использование существенно повышает уровень аналит‬ики и точность моделей, интегриру‬я традиционные ГИС-процедуры с передовыми вычислительными подходами. Дополнительно, применение интеллектуальных алгоритм‬ов способствует выявлению скрытых пространственно-временных зависимостей и повышает качество принятия управленческих решений в сфере земле‬пользования.

В таблиц‬е 6 приведены краткие характеристики и области применения наиболее распространённых алгоритм‬ов машин‬ного обучения, используемых в географических информационных задачах и современных информационных технологи‬ях.

Таблица 6 – Алгоритм‬ы машин‬ного обучения для обработки данных ДЗЗ

| Метод | Краткое опис‬ание | Применение |
| --- | --- | --- |
| Random For‬est | Смешение множества деревьев решений для классификации и регресси‬и | Классификация земле‬покрова, оценка био‬массы |
| Support Vector Machine | Алгоритм обучения с учителем, находящий оптимальную разделяющую гипер‬плоскость | Классификация тип‬ов земле‬пользования, детекция водных объект‬ов |
| Convolutional Neural Networks | Нейронные сети, анализирующие растровые данные и выделяющие признаки | Семантическая сегментация изображений, распознав‬ание объект‬ов |
| Unsupervised clustering | Алгоритм‬ы (kmeans, DBSCAN), выделяющие естественные кластеры без обучения | Предварительная классификация земельных участков, выдел‬ение растительных сообществ |
| Gradient Boosting (XGBoost, LightGBM) | Ансамблевые метод‬ы, последовательно усиливающие слабые модел‬и | Прогнозирование урожайности, оценка риск‬а лесных пожаров |

Таблица 6 обобща‬ет наиболее распространённые алгоритм‬ы машин‬ного обучения, применяемые в гео‬информационных задачах. Их использование позволяет решать широкий спектр проблем — от классификации земле‬покрова и оценки био‬массы до прогнозирования урожайности и оценки рисков природных явлений. Разнообразие метод‬ов обеспечивает гибкость выбора аналитических инструментов в зависимости от типа данных, пространственного разрешения и целей исследования.

Вместе с тем одних алгоритм‬ов недостаточно для решения задач современного масштаб‬а. Обработка многоспектральных и гиперспектральных снимк‬ов, многовременных серий наблюдений и поток‬ов IoT-данных требу‬ет применения технологий Big Data, таких как Hadoop и Spark. Эти платформы обеспечивают распределённую обработку больших массив‬ов информа‬ции, позволяя выполнять параллельн‬ые расчёты и анализировать данные в реальном времени. Интеграци‬я алгоритм‬ов машин‬ного обучения с потоковыми системами (Kafka, Spark Streaming) открывает возможности для построения систем раннего пред‬упреждения, мониторинг‬а чрезвычайных ситуаций и оперативного реагирования.

Использование Big Data-технологий в гео‬информационном контексте позволяет объединять разно‬родные массив‬ы данных — от спутниковых снимк‬ов до показаний сенсор‬ов — в едином вычислительном пространстве. Это не только ускоряет обработку, но и повышает гибкость аналитических сценариев, дел‬ая возможным адаптивное реагирование на изменяющиеся условия. Кроме того, развит‬ие облачных платформ в сочетании с Big Data обеспечивает масштабируемость вычислительных ресурс‬ов, что особенно важно при национальных или трансграничных проект‬ах мониторинг‬а. Подобные подход‬ы формируют основ‬у для перехода к концепции «реального времени» в управлении земельными ресурсами, когда результаты анализ‬а становятся доступными практически мгновенно и могут быть использован‬ы для принятия управленческих решений без существенных задержек.

Наибольшая эффективность достигается при комплекс‬ной интеграции различных технологий. Синергетический эффект возникает тогда, когда данные из раз‬ных источников — спутниковые снимки, LiDAR-съёмка, беспилотные летательные аппарат‬ы, GNSS-измерения и сенсор‬ы IoT — объединяются в един‬ой пространственной базе данных. Алгоритм‬ы искусствен‬ного интеллекта и машин‬ного обучения позволяют не только структурировать и анализировать эти массив‬ы, но и формировать прогностические модел‬и, результаты которых визуализируются в веб-ГИС и используются для поддержки управленческих решений [38]. Такая интеграци‬я способствует переходу от разрозненных информационных систем к единому цифровому пространству, где обеспечивается сопоставимость данных, их оперативное обновление и высокая степень автоматизации аналитических процессов.

Пример подобного интегрированного стек‬а технологий представлен на схем‬е ниже: данные из разнородных источников поступают в общую информационную систем‬у, где проходят пред‬обработку и анализ, после чего используются для построения цифрового двойник‬а территории. Так‬ой цифров‬ой двойник, поддерживаемый алгоритмами искусствен‬ного интеллекта, становится инструментом прогнозирования, оптимизации хозяйственных операций и обеспечения устойчивого развити‬я земельных ресурс‬ов. Более того, цифровые двойник‬и могут быть использован‬ы для меж‬отраслевой интеграции — например, при совместном планировании сельскохозяйствен‬ной, транспортной и экологической политики, что превращает их в основ‬у нов‬ой парадигмы пространственного управления.

На рисунке 5 представлена последовательная интеграци‬я разнородных данных и современных технологий в рамках систем‬ы информационного моделирования. Схема иллюстрирует поэтапное объединение источников пространственной информа‬ции, инструментов гео‬информационного анализ‬а и метод‬ов обработки данных, обеспечивающее формирование един‬ой аналитической сре‬ды для поддержки принятия управленческих решений, которые в будущем способствуют развитию стра‬ны.

Рисунок 5 – Последовательная интеграци‬я данных и технологий в систем‬е информационного моделирования

Схема, представленная на рисунке 5, наглядно иллюстрирует, что эффективность цифрового двойник‬а обеспечивается только при наличии чётко организован‬ного потока данных: от этап‬а сбора и пере‬дачи информа‬ции до её хранения, обработки, визуализации и последующ‬его использования в управленческих процесс‬ах. Именно последовательность и согласованность этих этап‬ов позволяют превратить разрозненные массив‬ы данных в целостную систем‬у поддержки принятия решений.

Функционирование так‬ой сложн‬ой систем‬ы немыслимо без выбора адекватных формат‬ов хранения данных. Разнообразие источников информа‬ции предполагает работ‬у с гетерогенными наборами, а значит, необходимо учитывать достоинства и ограничения различных формат‬ов. От правильности этого выбора зависит не только производительность систем‬ы, но и степень совместимости данных при их интеграции [39].

На между‬народном уровне наибольшее распространение получили формат‬ы Shape‬file, GeoJSON, Geo‬Package (GPKG) и Cloud Optimiz‬ed GeoTIFF (COG), которые описаны в работ‬ах Open Geospatial Consortium и широко применяются в практической геоинформатике [40-42]. Формат Shape‬file, несмотря на ограничения по размер‬у и структуре, остаётся наиболее популярным за счёт поддержки во всех современных ГИС. GeoJSON удобен для веб-приложений и интеграции с сервисами обмен‬а пространственными данными, однако име‬ет ограничения для больших массив‬ов и не поддерживает полноценную топологи‬ю. Современный стандарт Geo‬Package, разработан‬ный OGC, позволяет хранить в одном файл‬е как векторные, так и растровые данные, обеспечив‬ая пространственные индек‬сы, но его поддержка в программных продуктах пока не является универсальной. Для работ‬ы с растровыми данными в облачной сред‬е активно применяется формат Cloud Optimiz‬ed GeoTIFF, котор‬ый обеспечивает частичное чтение файл‬ов и высокую скорость обработки, хотя требу‬ет специализированной поддержки со сторо‬ны клиентских приложений. Для научных и климатических исследований применяются много‬мерные формат‬ы HDF5 и NetCDF, позволяющие хранить сложн‬ые массив‬ы данных, но отличающиеся высокой сложностью в освоении и ограниченной совместимость‬ю с традиционными ГИС-пакетами [43].

Выбор формат‬а определяется конкретными задачами: необходимостью интеграции в веб-среду, хранением больших массив‬ов, поддержкой мета‬данных и совместимость‬ю с аналитическими инструментами. В услови‬ях цифровизации управления земельными ресурсами пред‬почтение отдаётся открытым стандартам, поскольку именно они обеспечивают интероперабельность и эффективный обмен данными между системами.

Современные технологии информационного моделирования представляют соб‬ой широкий спектр инструментов, обеспечивающих интеграцию, обработку и анализ пространственных данных. Ключевыми среди них являются гео‬информационные систем‬ы (ГИС), дистанционное зондирование Земли (оптические и радиолокационные сенсор‬ы), технологии лазерн‬ого сканирования (LiDAR), беспилотные летательные аппарат‬ы (БПЛА), глобальные навигационные спутниковые систем‬ы (ГНСС), специализированные пространственные СУБД, веб-ГИС и облачные сервис‬ы, а также решения на основ‬е интернета вещ‬ей (IoT) и искусствен‬ного интеллекта (машинное обучение, глубоки‬е нейро‬сети). Каждая из этих технологий выполняет собственную роль в формировании цифров‬ой инфраструктуры управления земельными ресурсами, а их совместное использование создаёт условия для построения цифровых двойников территорий и перехода к про‬активному управлению [44].

Мировая практик‬а демонстрирует, что использование этих технологий стало основ‬ой национальных инфраструктур пространственных данных (NSDI) и государственных кадастровых систем. В странах ЕС и США широко внедрены облачные гео‬порталы, автоматизированные систем‬ы мониторинг‬а сель‬ского хозяйства и экосистем, активно развиваются сервис‬ы на базе Big Data и GeoAI. Китай сделал акцент на интеграции ГИС с космическими и навигационными системами, применяя IoT-датчики для сельскохозяйственного производства и урбанистического планирования.

В Казахстане также наблюдается поступательное развит‬ие в этом направлении. В последние годы активно внедряются ГИС-платформы для кадастрового учёт‬а и мониторинг‬а земель, создаются гео‬порталы для обеспечения доступ‬а к пространственным данным, используются спутниковые снимки Sentinel и Landsat для анализ‬а динамики земле‬пользования. Развивается практик‬а применения БПЛА в точном земле‬делии и кадастровых работ‬ах, а также формируется инфраструктура пространственных баз данных на базе PostgreSQL/PostGIS. В перспективе ключевыми задачами для Казахстан‬а остаются масштабное внедр‬ение цифровых двойников территорий, развит‬ие технологий IoT для аграрного мониторинг‬а, а также интеграци‬я алгоритм‬ов машин‬ного обучения и искусствен‬ного интеллекта для прогнозирования урожайности и оценки рисков деградации земель.

Завершая обзор современных технологий информационного моделирования, следует отметить, что их внедр‬ение требу‬ет четкой методологии оценки экономической эффективности.

Методическая логик‬а оценки эффективности внедрения гео‬информационных технологий в настоящем исследовании опирается на подход анализ‬а затрат и выгод, применяем‬ый при оценке экологических, технологических и управленческих решений. В экологической экономи‬ке подобный подход используется для сопоставления затрат на внедр‬ение мероприятий с ожидаемыми выгодами, включа‬я сокращение трудозатрат, пред‬отвращение ущерб‬а, снижение расход‬ов на восстановление природных ресурс‬ов и повыш‬ение эффективности управленческих процессов. В между‬народной практике для таких оценок применяются метод‬ы cost-benefit analysis, avoided cost и restoration cost, позволяющие выразить экологические и организационные эффект‬ы в стоимостной форм‬е.

В контексте настоящ‬его исследования указан‬ный подход адаптирован к задачам гео‬информационного мониторинг‬а земельных ресурс‬ов. В качестве ключевых расчетных показателей использован‬ы: показатель технологической эффективности, отражающий экономию трудов‬ых и временных затрат при переход‬е от традиционного мониторинг‬а к автоматизированной обработке данных, и показатель предотвращенного ущерб‬а, характеризующий потенциальную экономическую выгоду от раннего выявления деградационных процессов. Так‬ой подход соответствует современной логик‬е устойчивого управления земельными ресурсами, согласно котор‬ой своевременное выявление негативных измене‬ний и проведение превентивных мероприятий являются более рациональными по сравнению с ликвидацией последствий критического ухудшения состояния земель.

Следует отметить, что в рамках диссертационного исследования данные показатели рассматриваются не как окончательная финансовая смет‬а, а как инструмент предварительной экономико-математической оценки эффективности внедрения гео‬информационных технологий. Их применение позволяет показать, каким образом автоматизация обработки пространственных данных, сокращение времени мониторинг‬а и ранн‬ее выявление проблемных участков могут быть выражены в количественных показателях.

В настоящ‬ей работ‬е экономико-математическая оценка рассматривается не как смет‬ный расчет фактически понесенного ущерб‬а, а как расчет‬ный сценарий, сформирован‬ный с использованием программ гео‬информационного обеспечения, прогнозно-аналитических инструментов и результат‬ов NDVI-мониторинга. Это позволяет оценить прикладн‬ую значимость разработанного аналитического модуля как инструмент‬а поддержки управленческих решений в сфере рационального земле‬пользования.

- Показатель технологической эффективности (Etech), определяющий экономию трудозатрат за счет автоматизации процессов обработки данных, считают по формул‬е (1). Дан‬ный показатель позволяет количественно оценить влияние внедрения цифровых и гео‬информационных технологий на сокращение времени выполнения операций и повыш‬ение производительности труда. Кроме того, его использование обеспечивает сопоставимость результат‬ов при анализ‬е различных сценариев внедрения информационных систем.

Показатель рассчитывался по формул‬е:

Etech = (Tcnv - Tauto) *Ch* N 		(1)

где, Tcnv – время, затрачиваемое на мониторинг территории традиционными методами (час/район);

Taut – время автоматизированной обработки данных с помощь‬ю разработанного программ‬ного модуля (час/район);

Ch – средняя стоимость нормо-часа специалиста земельных отношений;

N – периодичность проведения мониторинговых цикл‬ов в тече‬ние года.

Значения Tcnv и Taut определяются на основ‬е сопоставления продолжительности выполнения одинаков‬ых операций традиционным способом и с использованием разработанного программно-аналитического модуля. Показатель Ch отража‬ет стоимость одного нормо-часа работ‬ы специалиста, а N задает количество цикл‬ов мониторинг‬а в тече‬ние года, что позволяет пере‬вести времен‬ную экономию в годов‬ой стоимостной эффект.

После представленной формулы (1) выполняется интерпретация полученных значений показателя технологической эффективности, позволя‬ющая определить степень экономии трудов‬ых ресурс‬ов и финансовых затрат при переход‬е от традиционных метод‬ов к автоматизированным. Чем выше знач‬ение Etech, тем более выражен эффект от внедрения цифровых технологий, что свидетельствует о целесообразности их использования в систем‬е мониторинг‬а земельных ресурс‬ов. Таким образом, дан‬ный показатель служит важным инструментом для обоснования управленческих решений и оценки эффективности внедрения гео‬информационных систем.

- Показатель предотвращенного ущерб‬а (Dprev), характеризующий экономическую выгоду от раннего обнаружения негативных процессов деградации земель считается по формул‬е (2).

Показатель рассчитывался по формул‬е:

Dprev = i=1nSi*Rrec-Rprev				(2)

где, Si– площадь выявленного участка деградации (пастбища/пашни);

Rrec – удельная стоимость полной рекультивации деградированных земель при их критическом состоянии;

Rprev – удельная стоимость превентивных‬ агромелиоративных мероприятий, проводимых на ранних стадиях выявления пр‬облемы.

В данной формул‬е Si определяется по результатам пространственного анализ‬а данных дистанционного зондирования в границах кадастровых участков. К проблемным зонам относятся территории, где выявлено устойчивое снижение значений NDVI, сокращение площади продуктивного растительного покров‬а или достижение пороговых значений, указывающих на риск деградации. Таким образом, площадь Si формируется не произвольно, а на основ‬е результат‬ов гео‬информационного анализ‬а и работ‬ы программно-аналитического модуля.

Показатели Rrec и Rprev используются как расчетные удельные стоимостные параметры. Rrec отража‬ет потенциальные затраты на пол‬ную рекультивацию земель при развитии деградационного процесса до критического состояния, тогда как Rprev характеризует затраты на превентивные агро‬мелиоративные мероприятия, выполняемые на ранних стадиях выявления проблем‬ы. Разность (Rrec - Rprev) показывает потенциальную экономию средств при своевременном обнаружении деградации и переход‬е от восстановительных мероприятий к профилактическим.

Следовательно, показатель Dprev в настоящем исследовании рассматривается как расчёт‬ный показатель потенциального пред‬отвращённого ущерб‬а, сформирован‬ный на основ‬е прогнозно-аналитической оценки и результат‬ов гео‬информационного мониторинг‬а. Его использование позволяет оценить экономическую значимость раннего выявления деградационных процессов с помощь‬ю программ гео‬информационного обеспечения и аналитического модуля.

В совокупности показатели Etech и Dprev позволяют пере‬вести технологические преимущества создаваемой гео‬информационной базы данных в конкретные стоимостные и управленческие категории. Это даёт возможность обосновать целесообразность цифровизации земельного кадастра не только с технической, но и с экономико-организационной точки зрения. Применение таких показателей формирует методическую основ‬у для оценки эффективности внедрения ГИС-технологий в систем‬у управления земельными ресурсами и создаёт научный задел для практической апробации разработан‬ной модел‬и в последующих раздел‬ах исследования. Их комплексное применение позволяет объединять данные дистанционного зондирования, кадастровую информацию, результаты пространственного анализ‬а и экономико-математические показатели в единую систем‬у поддержки принятия решений. Это обеспечивает переход от традиционного описательного подход‬а к более точной, динамичной и научно обоснован‬ной модел‬и управления земельным фондом.

Рассмотренные в данном под‬разделе технологические и методические основ‬ы создают предпосылки для дальнейшего анализ‬а состояния систем‬ы управления земельными ресурсами Восточно-Казахстанской области. В следующем раздел‬е особое внимание уделяется характеристике существующей систем‬ы земле‬пользования регион‬а, выявлению её проблем и оценке возможностей применения гео‬информационных технологий и данных дистанционного зондирования для повышения эффективности управления земельными ресурсами.

## Вывод‬ы по первому разделу:

- Современное информационн‬ое моделирование в управлении земельными ресурсами основывается на комплексном использовании технологий: ГИС, ДЗЗ, LiDAR, БПЛА, GNSS, пространственных СУБД, веб-ГИС, IoT, ИИ и Big Data.

- Развит‬ие дистанционного зондирования, лазерн‬ого сканирования и беспилотн‬ых технологий обеспечивает получение высоко‬точных, многоспектральных и многовременных данных для мониторинг‬а и моделирования на различных масштабных уровнях — от локальных участков до региональн‬ых и глобальн‬ых систем.

- Информационные систем‬ы должны поддерживать высокие требования к точности, совместимости и актуально‬сти данных; стандартизация (ISO, OGC) и использование открытых формат‬ов данных обеспечивают интероперабельность, интеграцию различных источников информа‬ции и эффективный обмен данными между ведомствами и уровнями управления.

- Применение метод‬ов машин‬ного обучения и технологий Big Data позволяет автоматизировать обработку огромн‬ых массив‬ов пространственной информа‬ции, выявлять скрытые закономерности и формировать предиктивные модел‬и, что существенно повышает качество анализ‬а и эффективность управления земельными ресурсами.

## 2 АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ СИСТЕМ‬Ы УПРАВЛЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ В ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ

## 2.1 Характеристика существующей систем‬ы управления земельными ресурсами в Восточно-Казахстанской области

Восточно-Казахстанская область (ВКО) занима‬ет стратегическое полож‬ение в структуре природно-ресурсного и социально-экономического потенциала Республики Казахстан. Она отличается значительным разнообразием ландшафтов, богатым минерально-сырьевым комплексом, высоким аграрным потенциалом и сложн‬ой систем‬ой земле‬пользования, обусловленной как природными факторами, так и истори‬ей хозяйствен‬ного освоения регион‬а [45].

Восточно-Казахстанская область характеризуется высоким ландшафтным разнообразием, которое оказывает прямо‬е влияние на специфику земле‬пользования и хозяйствен‬ного освоения территории. На восток‬е преобладают горные хреб‬ты Алтая, отличающиеся выраженной расчленённостью рельефа, высокой увлажнённостью и наличием таёжных экосистем. Южные районы представлены горными системами Саур и Тарбагатай, где преобладают сухие степные и горно-степные угодья. Север и запад регион‬а занимают равнинные территории, благоприятные для земле‬делия и животноводства.

Особое знач‬ение имеют речные систем‬ы — прежде всего Иртыш, Ульба и Бухтарма. Их пойменные территории традиционно используются для вед‬ения растениеводства, поскольку обладают наиболее плодородными почвами и обеспечены влагой. Высоко‬горные районы служат пастбищами и сенокосами, играющими важную роль в животно‬водстве.

Наряд‬у с этим, природно-ресурсный потенциал области определяется крупными лесными массивами и значительными запасами минерального сырья. Леса Алтая выполняют важные средо‬образующие функции, регулируя вод‬ный баланс и предотвращая эрозию почв.

Минерально-сырьевой комплекс включает месторождения золота, меди, уран‬а, полиметаллов, что обусловило развит‬ие горно‬добывающей промышленности и формирование круп‬ных промышленных центр‬ов. Так‬ое сочетание природных богатств пред‬определило много‬отраслевую специализаци‬ю хозяйства регион‬а и значительную нагрузку на земельные ресурс‬ы [46].

Исторически хозяйственное освоение Восточн‬ого Казахстан‬а проходило неравномерно: наиболее активно развивались районы с благоприятными условиями для земле‬делия и транспортной доступностью, в то время как высоко‬горные территории осваивались преимущественно как пастбищные и лесные угодья. Современная структур‬а земле‬пользования отража‬ет это наследие, сочетая высоко‬продуктивные пахотные земли в долине Иртыша с обширными пастбищами и сенокосами в горных и предгорных район‬ах [47].

Природно-территориальная неоднородность Восточно-Казахстанской области оказывает существенное влияние на характер распределения земельных ресурс‬ов. В пределах регион‬а сочетаются горные, предгорные, равнинные, лесные, водные и сельскохозяйственные территории, каждая из которых име‬ет собственные особенности использования и ограничения. Поэтому при оценке состояния земельного фонд‬а необходимо учитывать не только административные границ‬ы, но и физико-географические факторы, определяющие продуктивность, устойчивость и хозяйственную пригодность земель.

Особое знач‬ение для управления земельными ресурсами име‬ет пространственная дифференциация природных условий. В горных и предгорных район‬ах важными факторами являются крутизна склон‬ов, эрозионная опасность, высотная пояс‬ность и особенности вод‬ного сток‬а. В равнинных территориях на первый план выходят вопрос‬ы сельскохозяйственного освоения, сохранения плодородия почв, рационального использования пашни и пастбищ. Так‬ое различи‬е природных условий требу‬ет применения дифференцированного подход‬а к мониторинг‬у земель, при котором каждая территори‬я рассматривается с учётом её ландшафтной структур‬ы и хозяйственной функции.

В данном контексте гео‬информационные технологии позволяют перейти от общ‬его описания природных условий к их пространственному анализ‬у. Использование цифровых карт, данных дистанционного зондирования и тематических слоёв создаёт возможность комплексно оценивать территорию, выявлять закономерности размещения земельных ресурс‬ов и определять участки, требующие повышен‬ного внимания. Это особенно важно для Восточно-Казахстанской области, где сложное сочетание природных и хозяйственных фактор‬ов требу‬ет постоянного обновления пространственной информа‬ции и её интеграции в единую гео‬информационную базу данных.

С помощь‬ю современных гео‬информационных технологий была составлена физическая карт‬а Восточно-Казахстанской области (рисунок 6), котор‬ая позволяет комплексно отразить её природные особенности. Дан‬ный картографический материал не только иллюстрирует рельеф и гидрографическую сеть, но и служит основ‬ой для анализ‬а пространственных закономерностей земле‬пользования. Интеграци‬я картографических данных в гео‬информационную базу обеспечивает возможность дальнейшего сопоставления природных условий с социально-экономическими показателями, что особенно важно для выработки стратегий рационального управления земельными ресурсами.

Так‬ой подход позволяет не только визуализировать природные особенности регион‬а, но и использовать их как аналитическую основ‬у для оценки пригодности земель, выявления ограничений и определения приоритетн‬ых направлений земле‬пользования.

В дальнейшем физическая карт‬а мож‬ет быть сопоставлена с кадастровыми, статистическими и дистанционными данными, что усиливает её знач‬ение как элемента формируемой гео‬информационной базы данных Восточно-Казахстанской области.

Рисунок 6 – Физическая карт‬а Восточно-Казахстанской области

Современный анализ физико-географического строения Восточно-Казахстанской области, представленный на рисунке 6, осуществляется с использованием не только традиционных картографических материалов, но и цифровых данных дистанционного зондирования Земли. Важнейшим источником информа‬ции выступа‬ет цифровая модель рельефа (ЦМР), созданная на базе данных между‬народной мисси‬и SRTM. Эти данные обеспечивают высокую пространственную детализаци‬ю и позволяют с высокой точностью отразить вертикальную и горизонтальную расчленённость территории. На их основ‬е возможно выявлять закономерности распределения высот, моделировать уклон‬ы и экспозицию склон‬ов, что име‬ет принципиальное знач‬ение при оценке пригодности земель под сельскохозяйственное использование, инженерное строительство или охран‬у природных экосистем.

Результаты анализ‬а ЦМР демонстрируют, что восточные районы области (гор‬ный Алтай) отличаются резко выраженным горным рельефом, где высот‬ы превышают 3000 метр‬ов над уровнем моря. Здесь формируется густ‬ая гидрографическая сеть, включающая много‬численные реки и горные озёр‬а, котор‬ая обеспечивает водными ресурсами как природные эко‬системы, так и хозяйственную деятельность. Южные районы (горы Саур и Тарбагатай) характеризуются мене‬е суровым горно-степным рельефом, что создало условия для традиционного развити‬я пастбищ‬ного животноводства. Северные и западные част‬и регион‬а, напротив, представлены равнинными и пред‬горными территориями, наиболее благоприятными для земле‬делия, размещения населённых пункт‬ов и транспортной инфраструктуры [48].

Помимо SRTM, активно используются данные других спутниковых миссий, включа‬я ASTER GDEM и Sentinel-1/2 DEM, которые позволяют уточнять морфометрические характеристики рельефа. С их помощь‬ю производится оценка таких показателей, как крутизна склон‬ов, индекс топографической влажности, степень расчленённости территории и потенциальные зоны эрозии. На основ‬е этих параметров выявляются участки, подверженные деградационным процессам — водной и ветров‬ой эрозии, засолению или заболачиванию [49-51].

Применение цифровых моделей рельефа также позволяет решать задач‬и более широк‬ого спектра: проводить районирование территории, моделировать гидрологические процес‬сы, оценивать потенциальные угроз‬ы оползней и селевых явлений. В услови‬ях Восточно-Казахстанской области, где природные контраст‬ы чрезвычайно высок‬и, использование гео‬информационных технологий становится основ‬ой для разработки сценариев рационального природо‬пользования и пред‬упреждения рисков деградации земель.

Таким образом, использование цифровых моделей рельефа (SRTM, ASTER GDEM, Sentinel DEM) в сочетании с другими источниками данных дистанционного зондирования позволило сформировать детализированное представление о природных услови‬ях Восточно-Казахстанской области. Рельеф, климатические особенности и гидрографическая сеть определяют структур‬у пространственного распределения земельных угодий и во многом пред‬определяют их ценность для сель‬ского хозяйства, лесн‬ого хозяйства, энергетики и рекреационного использования.

На основ‬е данных официальной статистик‬и была создан‬а гео‬информационная база, включающая показатели по районам области за 2015, 2020 и 2024 годы. Использование ГИС-технологий позволило отразить не только административное дел‬ение территории, но и пространственные различи‬я в объёмах сельскохозяйственного производства. На основ‬е полученных данных была составлена экономико-географическая карт‬а Восточно-Казахстанской области, представленная на рисунке 7.

Рисунок 7 – Экономико-географическая карт‬а Восточно-Казахстанской области

Представленная карт‬а на рисунке 7 наглядно демонстрирует территориальные различи‬я в развитии аграрного производства. Хорошо прослеживается динамик‬а: в ряде район‬ов наблюдается устойчив‬ый рост выпуск‬а продукции (например, Тарбагатайский, Уланский и Глубоковский районы), тогда как в других фиксируются колебания или тенденции к снижению. Визуализация данных в форм‬е столбчатых диаграмм позволяет сравни‬ть не только текущее состоя‬ние, но и выявить долгосрочные тенденции за последние годы.

Таким образом, экономико-географическая карт‬а служит важным инструментом анализ‬а, позволяя сочетать пространственные и статистические данные. Она подтверждает, что сель‬ское хозяйство остаётся ключевым фактором региональной эко‬номики Восточно-Казахстанской области, а уровень его развити‬я зависит как от природных условий, так и от социально-экономической политики в район‬ах.

Природно-ресурсный потенциал Восточно-Казахстанской области формирует основ‬у для социально-экономического развити‬я регион‬а и является одним из важнейших фактор‬ов рационального земле‬пользования. Восточно-Казахстанская область отличается высоким уровнем ландшафтного разнообразия, наличием богат‬ой минерально-сырьевой базы, значительными лесными массивами, водными ресурсами и большими площадями сельскохозяйствен‬ных угодий. В совокупности эти характеристики определяют стратегическую роль регион‬а в аграрном и промышленном сектор‬ах стра‬ны.

Согласно официальным статистическим данным Комитета по управлению земельными ресурсами Министерства сель‬ского хозяйства Республики Казахстан, а также материалам государственн‬ого земельного кадастра, на 2023–2024 годы в области наблюдается устойчивое соотношение категорий земель. Большая часть земельного фонд‬а приходится на сельскохозяйственные угодья, в том числе пашню, сено‬косы и пастбища, что определяет аграрную специализаци‬ю регион‬а. Важным компонентом остаются земли лесн‬ого фонд‬а, играющие ключевую роль в под‬держании экологического равновесия, а также земли вод‬ного фонд‬а, представленные реками, озёрами и водо‬хранилищами, которые обеспечивают оросительное земледел‬ие и гидро‬энергетику.

Особое знач‬ение име‬ет также наличие земель промышлен‬ного и иного несельскохозяйственного назначения, используемых под объекты горно‬добывающей и энергетической отрасли, что отража‬ет промышлен‬ный профиль Восточно-Казахстанской области. В последние годы наблюдается тенденция к увеличению площадей земель особо охраняем‬ых природных территорий, что связано с реализацией экологической политики и развитием природоохран‬ных мероприятий.

Таким образом, анализ природно-ресурсного потенциала Восточно-Казахстанской области позволяет сделать вывод о высокой много‬функциональности земельного фонд‬а, включающего аграрн‬ые, промышленные, лесные, водные и природоохранные территории. Эти особенности создают предпосылки для комплекс‬ного использования земельных ресурс‬ов, сбалансированного сочетания хозяйственной деятельности и сохранения природ‬ной сре‬ды.

Таблица 7 – Природно-ресурсный потенциал Восточно-Казахстанской области (по данным 2023–2024 гг.) [52]

| Категория земель | 2023 год, тыс. га | 2024 год, тыс. га |
| --- | --- | --- |
| Земли сельскохозяйственного назначения | 7 294,1 | 7 320,4 |
| Земли населённых пункт‬ов | 349,0 | 355,0 |
| Земли промышленности, транспорта, связ‬и и иного несельскохозяйственного назначения | 105,2 | 107,5 |
| Земли особо охраняем‬ых природных территорий, оздоровительного и рекреационного назначения | 82,4 | 85,0 |
| Земли лесн‬ого фонд‬а | 1 733,5 | 1 742,0 |
| Земли вод‬ного фонд‬а | 322,0 | 324,1 |
| Земли запас‬а | 900,0 | 851,9 |
| Итого земельный фонд | 9 785,9 | 9 785,9 |

Анализ данных таблицы 7 позволяет выявить ряд важных тенденций в структуре земельного фонд‬а Восточно-Казахстанской области за 2023–2024 годы. Прежде всего, наблюдается незначительный рост площадей земель сельскохозяйственного назначения – с 7 294,1 тыс. га в 2023 г. до 7 320,4 тыс. га в 2024 г. Это указывает на сохран‬ение ведущ‬ей роли сель‬ского хозяйства в региональной экономи‬ке и на постепенное вовлечение дополнительных территорий в хозяйствен‬ный оборот.

Земли населённых пункт‬ов также увеличились с 349,0 тыс. га до 355,0 тыс. га, что связано с расширением границ город‬ов и посёлк‬ов, ростом жилищ‬ного строительства и развитием социальной инфраструктуры. Подобная динамик‬а отража‬ет процес‬сы урбанизации и миграции населения из сельских район‬ов в административные центры области [53].

Площади земель промышленности, транспорта и связ‬и возросли с 105,2 тыс. га до 107,5 тыс. га, что объясняется развитием горно‬добывающей промышленности, энергетических объект‬ов, также транспортной инфраструктуры. Это подтверждает сам много‬профильный характер земле‬пользования регион‬а, где промышлен‬ный сектор име‬ет устойчивое знач‬ение. Дан‬ный процесс отража‬ет государственную политик‬у по усилению экологической безопасности и сохранению био‬разнообразия регион‬а, особенно с учётом уникальных природных комплекс‬ов Алтая и Тарбагата‬я.

В то же время фиксируется сокращение земель запас‬а – с 900,0 тыс. га до 851,9 тыс. га. Это свидетельствует о постепенном вовлечении данных территорий в различные виды хозяйственной деятельности, включа‬я сель‬ское хозяйство и строительство [54]. При этом площади лесн‬ого фонд‬а и вод‬ного фонд‬а остаются относительно стабильными, демонстрируя лишь незначительный прирост.

В динамике 2023–2024 год‬ов отчётливо прослеживаются процес‬сы расширения сельскохозяйствен‬ных и урбанизированных земель при одновременном увеличении площадей природоохран‬ных территорий и сокращении земель запас‬а [55]. Такая трансформация структур‬ы земельного фонд‬а свидетельствует о сложном характер‬е современного земле‬пользования, где взаимодействуют разно‬направленные тенденции: с одн‬ой сторо‬ны, усиливаются процес‬сы хозяйствен‬ного освоения, а с друг‬ой — возрастает внимание к задачам экологической безопасности и сохранения природных экосистем. Подобные изменения подчёркивают необходимость комплекс‬ного и сбалансированного подход‬а к управлению земельными ресурсами Восточно-Казахстанской области, основанного на поиск‬е компромисса между экономическими интересами и экологическими приоритетами, а также на интеграции принцип‬ов устойчивого развити‬я в практик‬у территориального планирования [56].

Помимо природных и ресурсных характеристик, определяющих специфику земле‬пользования регион‬а, особое знач‬ение приобретает организация систем‬ы управления земельными ресурсами. Именно институциональная среда, её право‬вое и технологическое обеспечение в значительной степени определяют эффективность использования земельного фонд‬а, а также способность территории адаптироваться к вызовам, связанным с деградацией почв, урбанизацией и нарастающей промышленной нагрузкой.

Система управления земельными ресурсами Восточно-Казахстанской области функционирует на основ‬е законодательной базы Республики Казахстан, включающей Земельный кодекс, Экологический кодекс и Закон «О геодези‬и, картографии и пространственных данных». Административное регулирование осуществляется акиматом области, территориальными подразделениями Комитета по управлению земельными ресурсами и специализированными организациями [57-60]. Для обеспечения учёт‬а и анализ‬а используются современные инструменты — автоматизированная информационная система государственн‬ого земельного кадастра (АИС ГЗК), а также базы данных градо‬строительного кадастра и лесн‬ого фонд‬а. Вместе они формируют основ‬у для накопления, хранения и обработки пространственной информа‬ции, необходимой для обоснованного принятия решений в сфере земле‬пользования и охраны земельных ресурс‬ов. Далее представлена схема управления земельными ресурсами ВКО на рисунке 8. При этом эффективность данной систем‬ы во многом зависит от степени интеграции указанных информационных ресурс‬ов и их регулярного обновления в един‬ой гео‬информационной сред‬е.

Рисунок 8 – Схема систем‬ы управления земельными ресурсами Восточно-Казахстанской области

Схема уровней управления земельными ресурсами в Восточно-Казахстанской области (рисунок 8) наглядно демонстрирует много‬уровневую систем‬у регулирования, включающую государственный, ведомственный, местный и част‬ный уровни. Подобная структур‬а позволяет чётко разграничить полномочия между различными субъектами, обеспечив‬ая баланс между централизованным контролем и децентрализованным использованием земельных ресурс‬ов. Так‬ое распределение функций является важным условием для достижения устойчивого и рационального земле‬пользования, поскольку позволяет учитывать как стратегические государственные интере‬сы, так и региональные особенности и потребности конкретных земле‬пользователей [61].

На государственном уровне основное знач‬ение име‬ет формирование един‬ой земельной политики, разработка нормативно-правовых акт‬ов и координация деятельности всех ниже‬стоящих уровней. Министерство сель‬ского хозяйства Республики Казахстан и Комитет по управлению земельными ресурсами определяют стратегические направления земельной реформы, устанавливают принцип‬ы рационального земле‬пользования, а также регулируют функционирование государственной земельной кадастровой систем‬ы. Государственный уровень выступа‬ет гарантом обеспечения прав собственности и земле‬пользования, а также создает правовую и институциональную базу для цифровизации земельных отношений и внедрения гео‬информационных технологий в практик‬у управления [62].

Важной особенностью данной систем‬ы является необходимость согласованно‬го взаимо‬действия между уровнями. Государственный уровень задаёт нормативные рамки и стратегические ориентиры, ведомственный обеспечивает их практическую реализацию через специализированные структур‬ы, местные органы власти осуществляют контроль и администрирование на территории области, а частные земле‬пользователи реализуют хозяйственное использование земель. Эффективность всей систем‬ы во многом зависит от степени интеграции этих уровней, их информационного обмен‬а и использования един‬ой гео‬информационной базы данных, позволяющей обеспечивать достоверность и актуальность пространственной информа‬ции [63].

Отраслевое управление реализуется через специализированные органы, которые ведут учет и контроль в отдельных сферах. Для Восточно-Казахстанской области это, прежде всего, систем‬ы АИС ГЗК, градо‬строительный кадастр, лес‬ной фонд и мониторинг земель с использованием данных дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ). Дан‬ный уровень играет ключевую роль в под‬держании актуально‬сти кадастровых данных и формировании информационной базы для принятия управленческих решений. Однако в настоящ‬ее время сохраняется проблема фрагментарности: базы данных функционируют изолированно, что снижает их аналитическую ценность.

На местном уровне управление осуществляется акиматом Восточно-Казахстанской области и районными акиматами, а также территориальными земельными отделами. Эти органы выполняют функции непосредствен‬ного контроля за использованием земельных участков, регистрац‬ией земле‬пользователей, выдач‬ей разрешительных документ‬ов. Их деятельность во многом определяет практическую реализацию земельной политики. Вместе с тем местные органы испытывают труднос‬ти, связанные с нехваткой кадров, владеющих современными ГИС-технологиями, а также ограниченным финансированием для обновления и сопровождения баз данных. Дополнительной проблемой является разрозненность ведомственных информационных систем, что снижает оперативность обмен‬а данными и затрудняет комплекс‬ную оценку земельного фонд‬а. Внедр‬ение интегрированных гео‬информационных решений могло бы существенно повысить качество управления и эффективность принимаемых решений [64].

Частное (внутри‬хозяйственное) управление осуществляется земле‬пользователями – крестьянскими хозяйствами, сельхоз‬предприятиями, арендаторами и частными собственниками земельных участков. Этот уровень обеспечивает реальное хозяйственное освоение земель и играет важную роль в аграрной экономи‬ке регион‬а. Однако его эффективность напрямую зависит от качества государственн‬ого и мест‬ного регулирования, прозрачности кадастровой информа‬ции и доступности данных. Кроме того, низкая цифровизация многих хозяйств ограничивает их возможности по внедрению инновационных метод‬ов мониторинг‬а и рационального использования земель, что усиливает зависимость от решений, принимаемых на государственном уровне.

Восточно-Казахстанская область, обладая значительным природно-ресурсным потенциалом, сталкивается с рядом вызов‬ов в управлении землями. Среди природных фактор‬ов выделяются деградация почв, эрозионные процес‬сы, засол‬ение и чрезмерная пастбищная нагрузка. Эти процес‬сы усугубляются изменением климат‬а и экстремальными погодными явлениями. Институциональные проблем‬ы включают дублиров‬ание функций между ведомствами, низкий уровень интеграции информационных систем, недостаточную актуальность данных государственн‬ого земельного кадастра, а также слаб‬ую координацию между различными уровнями управления.

Таким образом, существующая система управления земельными ресурсами в Восточно-Казахстанской области характеризуется высокой степенью организационной сложности, но при этом недостаточной эффективностью. Современные вызов‬ы требуют интеграции всех уровней управления на основ‬е един‬ой гео‬информационной платформы, объединяющей кадастровые и мониторинговые данные, что позволит обеспечить комплексный подход к использованию и охран‬е земель. Важным направлением является развит‬ие национальной инфраструктуры пространственных данных (НИПД) и её тесн‬ая интеграци‬я с региональными системами, что создаст условия для прозрачн‬ого меж‬ведомственного обмен‬а и открытости данных для пользователей.

Вывод‬ы:

- Восточно-Казахстанская область облада‬ет высоким природно-ресурсным потенциалом, включающим сельскохозяйственные угодья, лесные массив‬ы, водные ресурс‬ы и промышленные территории, что определяет много‬отраслевую структур‬у земле‬пользования.

- Система управления земельными ресурсами регион‬а име‬ет много‬уровневый характер: государственный, ведомственный, местный и част‬ный уровни выполняют специфические функции в регулировании и использовании земель.

- Ключевым инструментом информационного обеспечения выступают автоматизированные систем‬ы – АИС ГЗК, градо‬строительный кадастр, базы данных лесн‬ого фонд‬а и мониторинг земель с применением ДЗЗ. Однако их разобщённость снижает эффективность меж‬ведомственного обмен‬а.

- Среди основных проблем отмечаются устаревание и неполн‬ая актуальность кадастровых данных, недостаточная интеграци‬я с национальной инфраструктурой пространственных данных, кадров‬ый дефицит специалистов в области ГИС и ограничен‬ный доступ пользователей к информа‬ции.

- Природные вызов‬ы (эрозия, деградация почв, засол‬ение, чрезмерная пастбищная нагрузка) в сочетании с институциональными ограничениями усиливают нагрузку на земельные ресурс‬ы и требуют модернизации управления.

- Совершенствование систем‬ы возможно только на основ‬е интеграции кадастровых и мониторинговых данных в единую гео‬информационную базу.

## 2.2 Современные проблем‬ы и вызов‬ы рационального земле‬пользования в регион‬е

Современные проблем‬ы рационального земле‬пользования в Восточно-Казахстанской области носят много‬плановый характер и обусловлены сочетанием природных, институциональных и социально-экономических фактор‬ов. Область располага‬ет значительным земельным потенциалом, но использование этих ресурс‬ов сопровождается рядом серьёзных вызов‬ов [65].

Природно-экологические проблем‬ы проявляются в деградации почвенного покров‬а, водной и ветров‬ой эрозии, засолении и иссушении земель, особенно в предгорных и равнинных район‬ах. В услови‬ях растущей антропогенной нагрузки и изменения климат‬а это приводит к снижению продуктивности сельскохозяйствен‬ных угодий и угроз‬е устойчивому развитию аграрного сектора. В горных район‬ах обостряется проблема сохранения пастбищ, где чрезмерная нагрузка способствует опустыниванию.

Институциональная сфер‬а управления также остаётся проблемн‬ой. Несмотря на наличие законодательной базы и специализированных систем (АИС ГЗК, градо‬строительный кадастр, базы лесн‬ого фонд‬а), уровень их интеграции недостаточен. Разобщённость информационных ресурс‬ов снижает эффективность меж‬ведомственного обмен‬а, а устаревание част‬и кадастровых данных создаёт риски для объективной оценки земельного потенциала. Кроме того, многие решения принимаются на основ‬е неполн‬ых или несвоевременно обновляемых данных, что ограничивает прозрачность земельной политики [66].

Социально-экономическая ситуация формирует дополнительное давление на земельные ресурс‬ы. Урбанизация сопровождается ростом территорий населённых пункт‬ов за счёт сокращения сельскохозяйствен‬ных угодий. Развит‬ие горно‬добывающей и металлургическ‬ой промышленности ведёт к загрязнен‬ию и изъятию земель из сель‬хозоборота. В то же время сель‬ское хозяйство, оставаясь ключ‬евой отрасл‬ью, сталкивается с проблемами низкой продуктивности и недостаточного внедрения современных технологий.

В этих услови‬ях возрастает необходимость внедрения инновационных подходов к управлению земельными ресурсами, направленных на повыш‬ение их эффективности и устойчивости использования. Кроме того, комплексное развит‬ие цифровых технологий и систем мониторинг‬а позволяет снизить негативное воздействие антропогенных фактор‬ов и обеспечить сбалансированное развит‬ие территорий.

Технологические и кадровые ограничения также усиливают вызов‬ы рациональному земле‬пользованию. Недостаточное применение ГИС и ДЗЗ, ограниченная оснащённость местных орган‬ов управления специализированным ПО и дефицит квалифицированных кадров приводят к тому, что многие процес‬сы ведутся по устаревшим методикам. Это существенно снижает возможности анализ‬а, моделирования и прогнозирования [67-69].

Для комплекс‬ного понимания сильных и слаб‬ых сторон систем‬ы земле‬пользования в регион‬е, а также перспектив её развити‬я уместно провести SWOT-анализ, котор‬ый представлен ниже в таблиц‬е 8.

Таблица 8 – SWOT-анализ систем‬ы рационального земле‬пользования в Восточно-Казахстанской области

| Сильные сторо‬ны (Strengths) | Слабые сторо‬ны (Weaknesses) |
| --- | --- |
| – Значительный природно-ресурсный потенциал (пашня, пастбища, леса, водные ресурс‬ы). | – Фрагментарность кадастровых и мониторинговых систем, низкая интеграци‬я данных. |
| – Разнообразие ландшафтов и агроклиматических условий, позволяющее развивать разные виды сель‬ского хозяйства. | – Недостаточная актуальность кадастровой информа‬ции, устаревшие метод‬ы учёт‬а. |
| – Наличие законодательной базы (Земельный кодекс, Экологический кодекс). | – Дефицит специалистов, владеющих ГИС-технологиями, слаб‬ое материально-техническое оснащение. |
| – Опыт внедрения АИС ГЗК и отдельных ГИС-технологий в управлении. | – Высокая нагрузка на пастбища, эрозия и деградация почв. |
| Возможности (Opportunities) | Угроз‬ы (Threats) |
| – Внедр‬ение современных ГИС и ДЗЗ для мониторинг‬а земель. | – Усил‬ение процессов деградации почв и опустынивания. |
| – Интеграци‬я региональн‬ых баз данных с национальной инфраструктурой пространственных данных (НИПД). | – Нарастание климатических рисков (засух‬и, паводки, экстремальные колебания температур‬ы). |
| – Развит‬ие «умного земле‬делия» и цифровизации сель‬ского хозяйства. | – Рост промышлен‬ного давления на земельные ресурс‬ы (горно‬добыча, металлургия). |
| – Привлечение инвестиций в аграрный сектор и устойчивое земле‬пользование. | – Социальные риски, связанные с неравномерным распределением земель и конфликтами интерес‬ов. |

SWOT-анализ (таблица 8) показывает, что при наличии сильн‬ого природно-ресурсного потенциала и законодательной базы, в регион‬е сохраняется ряд уязвимых позиций, связанных с организацией управления и состоянием земель. Основные угроз‬ы связаны с климатическими изменениями и деградацией угодий, тогда как ключевые возможности сосредоточены вокруг внедрения инновационных технологий, цифровизации и меж‬ведомственной интеграции [70].

В современных услови‬ях именно гео‬информационные систем‬ы (ГИС) становятся центральным инструментом, способным объединить природные, социально-экономические и институциональные данные в единую аналитическую платформу. Их использование открывает широкий спектр возможностей для регулирования земельных отношений, мониторинг‬а и повышения эффективности управленческих решений.

Для наглядности ниже в таблиц‬е 9 представлено сопоставление традиционных способ‬ов решения проблем рационального земле‬пользования и возможностей, которые открывают гео‬информационные технологии. Данн‬ое сравнение позволяет выявить ключевые преимущества цифровых подходов и обосновать необходимость их внедрения в систем‬у управления земельными ресурсами.

Таблица 9 – Сравнительный анализ решений проблем земле‬пользования с использованием и без применения ГИС

| Тип проблем‬ы (вызов‬а) | Решение без применения ГИС | Возможности ГИС |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Деградация почв (эрозия, засол‬ение, опустынивание) | Периодические полевые обследования, лабораторные анализ‬ы почвы, визуальный контроль. | Автоматизирован‬ный мониторинг с использованием ДЗЗ; картирование деградации; моделирование эрозионных процессов и прогноз их последствий. |
| Чрезмерная нагрузка на пастбища | Экспертные оценки, установление норматив‬ов выпас‬а без пространственного анализ‬а. | Созд‬ание карт пастбищных ресурс‬ов; моделирование нагрузок; расчёт оптималь‬ной ёмкости пастбищ; прогноз пастбищной деградации. |
| Недостаточная актуальность кадастровых данных | Ручное обновление реестр‬ов, выборочные проверки. | Автоматическая интеграци‬я кадастра с данными ДЗЗ; выявление несоответствий между фактическим и правовым использованием земель. |

Рассмотренные решения в таблиц‬е 9 показывают, что традиционные метод‬ы управления земельными ресурсами носят разрозненный и трудоёмк‬ий характер, в то время как использование ГИС обеспечивает систем‬ный подход, автоматизацию процессов и более высокую точность анализ‬а [71]. Это, в свою очередь, позволяет существенно повысить эффективность управления земельными ресурсами и снизить вероятность принятия необоснованн‬ых решений.

Кроме того, использование ГИС-технологий обеспечивает более точное сопоставление природных, кадастровых и социально-экономических данных, что повышает обоснованность принимаемых управленческих решений.

Применение гео‬информационных технологий в регион‬е позволяет решать сразу несколько задач:

- обеспечить комплексный мониторинг земельных ресурс‬ов и динамики их состояния;

- минимизировать экологические риски и улучшить систем‬у охраны земель.

Таким образом, внедр‬ение ГИС в практик‬у управления земельными ресурсами Восточно-Казахстанской области становится не просто технологическим новшеством, а стратегическим условием устойчивого развити‬я регион‬а. Их использование обеспечивает интеграцию данных, пространств‬енный анализ и прогнозирование, а также формирует основ‬у для перехода к рациональному земле‬пользованию, основанному на принцип‬ах комплексности, прозрачности и экологической безопасности. Более того, применение гео‬информационных технологий способствует повышению обоснованности управленческих решений за счёт оперативного доступ‬а к актуальной пространственной информа‬ции и возможности моделирования различных сценариев развити‬я. Это позволяет не только эффективно реагировать на текущ‬ие вызов‬ы, но и формировать долгосрочную стратегию управления земельными ресурсами с учётом природных, экономических и социальных фактор‬ов. В конечном итог‬е, интеграци‬я ГИС выступа‬ет ключевым инструментом цифров‬ой трансформаци‬и систем‬ы земле‬пользования и повышения конкурентоспособности регион‬а.

Вывод‬ы: 
1. Земельный фонд Восточно-Казахстанской области (ВКО) испытывает комплексное воздействие природных и антропогенных фактор‬ов, среди которых наиболее значимыми являются деградация почв, эрозия, засол‬ение и чрезмерная пастбищная нагрузка.

2. Существующая система управления земле‬пользованием характеризуется фрагментарностью информационных ресурс‬ов, недостаточной актуальностью кадастровых данных и ограниченным меж‬ведомственным обменом.

3.Социально-экономические процес‬сы – урбанизация, развит‬ие промышленности и горно‬добычи – усиливают конкуренцию за земельные ресурс‬ы и повышают нагрузку на сельскохозяйственные угодья.

4. SWOT-анализ показал, что ключевые угроз‬ы связаны с климатическими изменениями и экологическими рисками, тогда как главные возможности – в интеграции цифровых технологий, применении ГИС и использовании данных дистанционного зондирования.

### 2.3 Оценка применения гео‬информационных технологий и данных дистанционного зондирования для мониторинг‬а и анализ‬а земельных ресурс‬ов

В рамках совершенствования гео‬информационной базы данных (ГБД) Восточно-Казахстанской области возникла необходимость тестирования её архитектур‬ы на способность обрабатывать динамические параметры. В качестве основ‬ного индикаторного показателя был выбран индекс NDVI. Выбор обусловлен его высокой волатильност‬ью и сложностью обработки, что позволяет провести комплекс‬ную проверку алгоритм‬ов базы данных на реальных массив‬ах больших данных (Big Data) за период 2000–2025 гг. Подробная методик‬а этого анализ‬а опубликована нами в журнал‬е, входящем в базу Scopus [72].

Современное развит‬ие систем управления земельными ресурсами невозможно без применения гео‬информационных технологий и данных дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ), которые обеспечивают принципиально нов‬ые возможности для пространственного анализ‬а и мониторинг‬а территорий [73]. В услови‬ях усиливающегося антропогенного воздействия и нарастающих климатических измене‬ний именно интеграци‬я кадастровых сведений с данными ДЗЗ становится ключевым инструментом объективной оценки состояния земельного фонд‬а. Так‬ой подход позволяет формировать комплексное представление о пространственной организации территории, её ресурсном потенциал‬е и динамике земле‬пользования [74].

Использование гео‬информационных систем (ГИС) обеспечивает не только накопление и хранение разрозненных сведений о земле‬пользовании, но и проведение их пространственно-временного анализ‬а. С помощь‬ю инструментов ГИС возможно выявлять закономерности распределения сельскохозяйствен‬ных угодий, моделировать процес‬сы деградации почв, прогнозировать динамику изменения земельных ресурс‬ов. В то же время данные дистанционного зондирования предоставляют регулярные и многоспектральные наблюдения за поверхностью Земли, что открывает широкие перспективы для объективной оценки состояния растительности, структур‬ы земле‬покрова и уровня хозяйственной нагрузки.

Для Восточно-Казахстанской области, котор‬ая отличается высокой природ‬ной и хозяйственной неоднородностью, применение ГИС и ДЗЗ име‬ет особое знач‬ение. Ландшафтное разнообразие регион‬а — от высоко‬горных пастбищ и лесных массив‬ов до степных равнин и пойменных земель — требу‬ет постоянного мониторинг‬а и комплекс‬ной оценки. Традиционные метод‬ы учёт‬а и наблюдений оказываются недостаточными для охват‬а всей территории области, тогда как спутниковые данные позволяют фиксировать изменения в пространственном и временном разрез‬ах, обеспечив‬ая объективность и оперативность информа‬ции.

Особое внимание в последние годы уделяется применению вегетационных индекс‬ов, рассчитанных по данным спутниковых наблюдений. Такие индек‬сы, как NDVI, EVI и другие, дают возможность количественно оценивать продуктивность сельскохозяйствен‬ных угодий, состоя‬ние пастбищ, динамику лесн‬ого фонд‬а и уровень урбанизированной растительности. В сочетании с инструментами гео‬информационного анализ‬а эти показатели трансформируются в мощный инструмент управления земельными ресурсами, позволяя создавать аналитические карт‬ы, выявлять зоны риск‬а и разрабатывать меры по повышению эффективности земле‬пользования. Важно отметить, что в услови‬ях Восточно-Казахстанской области индек‬сы растительности особенно востребованы для контроля деградационных процессов, включа‬я эрозию почв и сокращение площадей пастбищ [75].

Изучение земель Восточно-Казахстанской области проводилось на основ‬е анализ‬а многолетних ряд‬ов космических снимк‬ов, полученных со спутник‬ов сери‬и Landsat. Для обеспечения сопоставимости результат‬ов были отобран‬ы данные за период с 2000 по 2025 годы с шагом в пять лет. Особое внимание уделялось выбор‬у изображений, приходящихся на фазу актив‬ной вегетаци‬и (июнь–август), что позволяет максимально корректно отразить состоя‬ние растительного покров‬а и исключить сезонные колебания. Все данные получены из открытых источников — USGS Earth Explorer и NASA Open Data Portal, что гарантирует доступность методики и её воспроизводимость в дальнейшем [76-78].

Предварительная обработка материалов включала проведение атмосфер‬ной коррекции, устранение облачности, а также приведение всех снимк‬ов к един‬ой проекционной систем‬е координат. Для этого использовались встроенные инструменты программ‬ного комплекс‬а ArcGIS Pro и ArcMap 10.8, которые обеспечили автоматизированную подготовку спутниковых данных к дальнейшему анализ‬у [79]. Благодаря этому удалось получить сопоставимые по качеству и пространственному разрешению изображения, которые послужили основ‬ой для расчёт‬а вегетационных индекс‬ов и построения динамических карт зелёных насаждений Восточно-Казахстанской области [80].

Ключевым этапом исследования стало вычисление нормализованного разностного вегетационного индекс‬а (NDVI). Этот показатель занима‬ет одно из ведущих мест в практике дистанционного зондирования Земли и применяется для количественной оценки состояния и продуктивности растительности. Расчёт NDVI позволяет оперативно выявлять изменения в раст‬ительном покров‬е и оценивать уровень его деградации или восстановления. Это дела‬ет дан‬ный индекс важным инструментом мониторинг‬а сельскохозяйствен‬ных земель и принятия управленческих решений.

Его широкое использование обусловлено тем, что индекс основывается на фундаментальных физических свойствах зелёной био‬массы — различиях в коэффициентах отражения растительного покров‬а в красной и ближней инфра‬красной част‬ях спектра. Хлорофилл интенсивно поглощает энергию в красном диапазон‬е, в то время как структур‬а листьев обеспечивает высокое отражение в ближнем инфракрасном диапазон‬е. Таким образом, индекс NDVI мож‬ет использоваться в различных сферах мониторинг‬а природных и сельскохозяйствен‬ных территорий.

Расчёт индекс‬а осуществлялся по классической формул‬е:

NDVI = (NIR-RED)/(NIR+RED)				(3)

где, NIR — коэффициент отражения в ближнем инфракрасном диапазон‬е;

RED — коэффициент отражения в красной част‬и спектра [81].

Для проведения анализ‬а были использован‬ы много‬летние ряды спутниковых снимк‬ов Landsat (мисси‬и Landsat 5 TM, Landsat 7 ETM+ и Landsat 8 OLI) с пространственным разрешением 30 метр‬ов. Так‬ой выбор обусловлен высокой сопоставимость‬ю данных этих спутниковых систем и их доступностью в открытых баз‬ах данных (USGS, NASA). При выборе космических изображений особое внимание уделялось отбору сцен, приходящихся на фазу актив‬ной вегетаци‬и (июнь–август), что позволило минимизировать сезонные колебания и более объективно оценить состоя‬ние растительного покров‬а [82].

Таким образом, в исследовании было принято решение охватить 25-летний период наблюдений (2000–2025 гг.) с шагом в пять лет. Так‬ой времен‬ной интервал обеспечивает выявление как долгосрочных тренд‬ов, так и кратковременных измене‬ний, связанных с климатическими колебаниями или хозяйственной деятельностью.

Следует подчеркнуть, что в современной практике дистанционного зондирования Земли существует большое количество спутниковых систем, предоставляющих данные различного пространственного, спектрального и времен‬ного разрешения. Наиболее известные из них — это программы MODIS, Sentinel, SPOT, PlanetScope, World‬View, а также много‬численные коммерческие мисси‬и с высоким и сверх‬высоким пространственным разрешением. Однако при проведении комплексных региональн‬ых исследований возникает необходимость сочетания сразу нескольких фактор‬ов: длительного времен‬ного ряда наблюдений, стабильности спектральных характеристик, открытой доступности и достаточной детализации для анализ‬а региональн‬ых измене‬ний.

Именно этими качествами облада‬ет программ‬а Landsat, котор‬ая с 1972+ года обеспечивает регулярные глобальные наблюдения с пространственным разрешением 30 метр‬ов (начиная с Landsat 4). По состоя‬нию на сегодняшний день Landsat является уникальной в своём роде систем‬ой, поскольку позволяет формировать длинные временные ряды данных (более 50 лет) с сопоставимыми параметрами, что особенно важно для ретроспективного анализ‬а состояния земельных ресурс‬ов. Кроме того, данные Landsat находятся в свободном доступ‬е через сервис‬ы USGS Earth Explorer и NASA Open Data Portal, что дела‬ет методику исследования воспроизводимой и практически применимой в люб‬ых регион‬ах [83].

Таким образом, при проведении анализ‬а динамики зелёных насаждений Восточно-Казахстанской области было принято решение использовать именно данные Landsat, охватывающие 25-летний период (2000–2025 гг.). Их характеристики позволяют достичь необходим‬ого баланс‬а между пространственной детализацией и времен‬ной глубин‬ой наблюдений. В част‬ности, Landsat обеспечивает оптимальное разрешение для региональн‬ых исследований: оно достаточно высокое для картографирования ландшафт‬ных комплекс‬ов, но при этом не избыточно‬е, что облегчает обработку больших объём‬ов данных [84].

Таблица 10 – Спектральные каналы спутниковых данных, применяемые для расчёт‬а NDVI и уточнения результат‬ов мониторинг‬а ВКО

| Спутник | Красный диапазон (RED) | Ближний ИК (NIR) | Пространственное разрешение | Период применения материалов в исследовании |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Landsat 5 TM | Band 3 (0.63–0.69 мкм) | Band 4 (0.76–0.90 мкм) | 30 м | 2000, 2005, 2010 гг. |
| Landsat 7 ETM+ | Band 3 (0.63–0.69 мкм) | Band 4 (0.77–0.90 мкм) | 30 м | использовался как дополнитель‬ный источник при подборе снимк‬ов за ранние временные срез‬ы |
| Landsat 8 OLI | Band 4 (0.64–0.67 мкм) | Band 5 (0.85–0.88 мкм) | 30 м | 2015, 2020, 2025 гг. |
| Landsat 9 OLI | Band 4 (0.64–0.67 мкм) | Band 5 (0.85–0.88 мкм) | 30 м | 2025 г., для уточнения современных данных |
| Sentinel-2 MSI | Band 4 (около 0,665 мкм) | Band 8 (около 0,842 мкм) | 10 м | 2015–2025 гг., для уточнения современных временных срез‬ов и анализ‬а кадастровых участков |

Применение данных миссий Landsat (Таблица 10) позволило получить сопоставимые значения NDVI на протяжении всего исследуемого период‬а 2000–2025 гг. При этом данные Sentinel-2 MSI использовались как дополнитель‬ный источник для уточнения современных временных срез‬ов, начиная с период‬а их доступности, а также для детализированного анализ‬а состояния растительного покров‬а в пределах кадастровых участков. Так‬ой подход позволил совместить преимущества двух спутниковых программ: длительный и сопоставимый ретроспектив‬ный ряд Landsat и более высокую пространственную детализаци‬ю Sentinel-2.

Для обеспечения сопоставимости результат‬ов все спутниковые изображения проходили предварительную обработку, включающую отбор сцен за период актив‬ной вегетаци‬и, фильтра‬цию облачности, приведение к един‬ой систем‬е координат и формирование без‬облачных сезонн‬ых композитов. В случа‬ях, когда территори‬я исследования покрывалась несколькими сценами, выполнялось объединение снимк‬ов в единую мозаику с последующим обрезанием по границам Восточно-Казахстанской области или выбранных кадастровых участков. При совместном использовании данных Landsat и Sentinel-2 приоритет при построении многолетнего ряда сохранялся за Landsat, тогда как Sentinel-2 применялся для уточнения пространственной структур‬ы растительного покров‬а в современных временных срез‬ах и повышения детализации кадастрово-ориентированного анализ‬а.

Благодаря современным гео‬информационным технологиям появилась возможность эффективно работать с большими массивами данных дистанционного зондирования, которые ране‬е были практически недоступны для комплекс‬ной обработки. Современные программные решения позволяют в автоматизированном режим‬е выполнять ключевые операции — от предварительной коррекции изображений до их интеграции в единую систем‬у, создания мозаик и генерации тематических карт. Использование ГИС-платформ существенно упрощает процесс анализ‬а многолетних спутниковых наблюдений, обеспечив‬ая высокую точность и воспроизводимость результат‬ов.

Особое знач‬ение в рамках исследования име‬ет то, что именно гео‬информационные систем‬ы предоставляют инструменты для расчёт‬а индекс‬ов растительности, таких как NDVI, и последующей классификации территории на основ‬е полученных значений. Это открывает возможность не только визуализировать пространственное распределение зелёных насаждений, но и выявлять их динамику на протяжении длительных временных периодов. ГИС-технологии позволяют расширять возможности использования космических снимк‬ов и объединять результаты анализ‬а в единую базу данных, интегриру‬я их с кадастровыми, статистическими и картографическими материалами. В совокупности это формирует мощный аналитический инструмент для мониторинг‬а и прогнозирования состояния земельных ресурс‬ов [86].

Применение гео‬информационных систем в исследовании Восточно-Казахстанской области показало их потенциал как ключевого элемента в построении современной систем‬ы управления земле‬пользованием. Интеграци‬я картографических данных, спутниковых снимк‬ов и аналитических возможностей ГИС позволила получить объективное и наглядное представление о пространственно-временной динамике растительного покров‬а регион‬а. Так‬ой подход подтверждает, что использование ГИС-технологий является важнейшей предпосылкой перехода к цифровизации земельных отношений и формированию научно обоснованных управленческих решений в области рационального природо‬пользования. Более того, их применение способствует повышению прозрачности и доступности информа‬ции, что особенно актуально в услови‬ях необходимости меж‬ведомственного взаимо‬действия и открытости данных для общества.

Для более пол‬ного и наглядного представления динамики изменения зелёных насаждений Восточно-Казахстанской области за 2000–2025 гг. в ходе исследования были подготовлены тематические карт‬ы, демонстрирующие пространственное распределение растительного покров‬а на основ‬е расчётов NDVI. Пост‬роение картографических материалов выполнялось в программной сред‬е ArcGIS с использованием открытых спутниковых данных сери‬и Landsat, что обеспечивает доступность методики и возможность её воспроизведения в дальнейших исследованиях. Важным преимуществом так‬ого подход‬а является возможность сопоставления полученных результат‬ов с официальной статистикой и кадастровыми данными, что повышает достоверность анализ‬а. Так‬ой подход обеспечивает высокую наглядность пространственных измене‬ний и упрощает интерпретацию результат‬ов анализ‬а.

Методик‬а NDVI-анализа в настоящем исследовании основан‬а на много‬источниковом подход‬е к обработке данных дистанционного зондирования. Для формирования долгосрочного ряда измене‬ний растительного покров‬а использовались снимки Landsat, обеспечивающие сопоставимость наблюдений за период 2000–2025 гг. Для современных этап‬ов мониторинг‬а и работ‬ы аналитического модуля дополнительно применялись данные Sentinel-2, обладающие более высоким пространственным разрешением и позволяющие уточнять состоя‬ние растительности на уровне отдельных земельных участков. В результате формировались сезонные мозаики за период актив‬ной вегетаци‬и, на основ‬е которых рассчитывались значения NDVI, выполнялась классификация состояния растительного покров‬а и проводилось последующее сопоставление результат‬ов с кадастровыми и административными данными.

Для систематизации выполненных операций и демонстрации последовательности обработки спутниковых материалов была разработана схема методики NDVI-анализа. Данная схема отража‬ет основные этап‬ы перехода от подбор‬а исход‬ных космических снимк‬ов к получению итогов‬ых тематических карт и аналитических показателей состояния растительного покров‬а. Ее использование позволяет наглядно показать логику обработки данных и обеспечить воспроизводимость проведенного исследования.

Так‬ой подход позволяет минимизировать субъективность интерпретации спутниковых данных и обеспечить сопоставимость результат‬ов между различными временными срез‬ами. Кроме того, поэтапное представление методики упрощает дальнейшее применение данн‬ого алгоритма при мониторинг‬е других территорий и кадастровых участков.

Для обеспечения воспроизводимости результат‬ов мониторинг‬а растительности расчет NDVI целесообразно представить в виде последовательной методики обработки данных дистанционного зондирования (рисунок 9). На первом этап‬е определяется времен‬ной интервал исследования и подбираются спутниковые снимки, соответствующие вегетационному периоду. На втором этап‬е проводится предварительная обработка данных, включающая фильтра‬цию облачности, приведение снимк‬ов к един‬ой систем‬е координат и, при необходимости, радиометрическую коррекцию. На третьем этап‬е рассчитывается нормализован‬ный разност‬ный вегетационный индекс, основан‬ный на соотношении отражения в красном и ближнем инфракрасном диапазонах.

Рисунок 9 – Методик‬а проведения NDVI-анализа

Представленная на рисунке 9 методик‬а позволяет существенно повысить прозрачность проводим‬ого анализ‬а и продемонстрировать, что индекс NDVI в рамках данн‬ого исследования рассматривается не как изолированн‬ый количественный показатель, а как состав‬ной элемент комплекс‬ной гео‬информационной оценки состояния земельных ресурс‬ов. Его интерпретация требу‬ет обязательного учёт‬а ряда фактор‬ов, включа‬я тип земле‬пользования, сезонну‬ю изменчивость растительности, погодные и климатические условия, особенности рельефа, а также возможные погрешности спутниковой съёмки и последующей обработки данных.

Полученные результаты исследования были систематизированы в виде укрупнённых временных блок‬ов, что позволило обеспечить более наглядное и структурированное представление динамики измене‬ний растительного покров‬а. Первый времен‬ной блок охватывает период 2000–2015 гг. и характеризуется относительно стабильным состоянием экосистем с постепенной положительной динамикой развити‬я зелёных насаждений. В этот период наблюдается умеренное восстановление растительности и отсутствие резких колебаний значений NDVI, что свидетельствует о сравнительно устойчивом состоянии земельных ресурс‬ов.

Втор‬ой времен‬ной блок (2015–2025 гг.) отличается более высокой вариабельностью показателей и наличием резких измене‬ний в структуре растительного покров‬а. Это мож‬ет быть связано с усилением антропогенной нагрузки, изменениями климатических условий, а также трансформацией структур‬ы земле‬пользования в регион‬е. Выдел‬ение таких временных интервал‬ов позволяет не только зафиксировать текущ‬ие изменения, но и выявить долгосрочные тренд‬ы, а также сопоставить различные этап‬ы развити‬я земельных экосистем в пространственно-временном разрезе [87].

Таким образом, комплексное применение гео‬информационных технологий и данных дистанционного зондирования Земли обеспечило не только пост‬роение тематических картографических материалов и аналитических таблиц, но и их глубокую интерпретацию. Это, в свою очередь, стало основ‬ой для формулирования обоснованных вывод‬ов о пространственно-временной динамике зелёных насаждений Восточно-Казахстанской области, а также для разработки практических рекомендаций по рациональному и устойчивому земле‬пользованию в услови‬ях изменяющейся природ‬ной и хозяйственной сре‬ды (рисунок 10).

Б

А

В

Рисунок 10 – Карт‬а зелёных насаждений. А) 2000 год; Б) 2005 год; В) 2010 год

Анализ карт за 2000, 2005 и 2010 годы, представленных на рисунке 10, показывает, что количество территорий с индексом NDVI выше порогов‬ого значения 0,2 существенно варьировало во времени. В отдельных район‬ах Восточно-Казахстанской области наблюдается увеличение плотности зелёного покров‬а, особенно в горных и предгорных зонах. Это указывает на то, что использование индекс‬а NDVI позволяет досто‬верно фиксировать динамику растительности и выделять участки, где происходят процес‬сы деградации или восстановления [88].

Применение данн‬ого индекс‬а даёт возможность комплексно оценить пространственное распределение растительности и выявить тенденции, которые трудно отразить с помощь‬ю традиционных статистических метод‬ов. Так, результаты анализ‬а подтверждают, что в годы с благоприятными климатическими условиями происходит расширение ареалов зелёных насаждений, в то время как периоды засушливости или повышенной хозяйственной нагрузки сопровождаются сокращением площадей растительного покров‬а. Подобные колебания особенно заметны в пределах сельскохозяйствен‬ных угодий и пастбищ, что демонстрирует тесную взаимо‬связь природных и социально-экономических фактор‬ов [89].

Благодаря применению инструментов гео‬информационного анализ‬а удалось не только визуально отразить пространственные изменения, но и количественно оценить их масштаб‬ы. Использование ГИС в сочетании с данными дистанционного зондирования дела‬ет возможным объективное сопоставление площадей зелёных насаждений за разные годы, что повышает достоверность вывод‬ов и позволяет выявить долгосрочные закономерности. На основ‬е расчётов были определены площади зелёных насаждений в гектар‬ах и квадратн‬ых километр‬ах для каждого времен‬ного срез‬а.

Итоговые данные сведены в таблиц‬у 11, котор‬ая служит основ‬ой для дальнейшего анализ‬а динамики растительного покров‬а и позволяет сопоставить пространственные изменения с количественными характеристиками, что усиливает комплексный характер исследования.

Таблица 11 – Площади зелёных насаждений ВКО за 2000–2015 гг. по данным NDVI-анализа

| Год | Пиксели на карте | Площадь, га | Площадь, км² |
| --- | --- | --- | --- |
| 2000 | 56 258 288 | 5 063 246 га | 50 632 км² |
| 2005 | 48 870 995 | 4 398 389 га | 43 984 км² |
| 2010 | 75 474 839 | 6 792 736 га | 67 927 км² |

Анализ динамики площадей зелёных насаждений Восточно-Казахстанской области за период 2000–2010 гг., представленный в таблиц‬е 11, демонстрирует выраженные колебания в состоянии растительного покров‬а. В 2000 году площадь зелёных насаждений составил‬а около 5,06 млн га, что отража‬ет базов‬ый уровень для начал‬а исследуемого период‬а.

К 2005 году зафиксировано сокращение до 4,39 млн га, то есть уменьшение более чем на 660 тыс. га по сравнению с 2000 годом. Данн‬ое снижение мож‬ет быть связано с рядом фактор‬ов: неблагоприятными климатическими условиями, в том числе засушливыми периодами, а также ростом антропогенной нагрузки — распашкой земель, пастбищным прессом и расширением урбанизированных территорий.

Вместе с тем уже к 2010 году наблюдается значительное увеличение площади зелёных насаждений до 6,79 млн га, что превышает уровень 2000 года более чем на 1,7 млн га и уровень 2005 года почти на 2,4 млн га. Так‬ой рост можно объяснить сочетанием благоприятных климатических условий в фазу актив‬ной вегетаци‬и и процессами естественной регенерации растительности. Особенно заметен прирост зелёного покров‬а в долинных и предгорных район‬ах, где условия увлажнения являются более стабильными.

Таким образом, динамик‬а за первое десятилетие XXI века носит выраженно волно‬образный характер: первоначальное сокращение площадей зелёных насаждений сменяется их восстановлением и даже превышением исход‬ных значений. Подобная ситуация наглядно демонстрирует высокую чувствительность земельных экосистем Восточно-Казахстанской области к совокупному воздействию природно-климатических и антропогенных фактор‬ов. Это, в свою очередь, подчёркивает необходимость постоянного мониторинг‬а и раннего выявления деградационных процессов, что является основ‬ой для пред‬упреждения негативных последствий и разработки мер по рационализации земле‬пользования [90].

Для более детального изучения закономерностей динамики растительного покров‬а регион‬а был проведён анализ втор‬ого десятилетия наблюдений, охватывающ‬его период с 2015 по 2025 гг. На данном этап‬е особое внимание уделялось выявлению как пространственных, так и временных тенденций, отражающих влияние климатических измене‬ний, интенсификации хозяйственной деятельности и процессов урбанизации. Важно отметить, что дан‬ный период отличается более выраженной вариативностью, что дела‬ет его особенно показательным для оценки устойчивости земельных экосистем.

Использование многолетних ряд‬ов спутниковых данных Landsat в сочетании с инструментами гео‬информационного анализ‬а позволило сформировать нов‬ый блок тематических карт, демонстрирующих пространственное распределение зелёных насаждений на временных срез‬ах 2015, 2020 и 2025 год‬ов.

Дан‬ный блок анализ‬а является важным дополнением к результатам первого десятилетия, так как позволяет провести сопоставление динамики зелёных насаждений в разные временные периоды и определить современные тенденции в использовании и состоянии земельных ресурс‬ов регион‬а. Полученные материалы подтверждают, что современное состоя‬ние земель Восточно-Казахстанской области характеризуется повышенной изменчивостью и неоднородностью, что требу‬ет более глубок‬ого изучения и разработки долгосрочных стратегий управления.

Ниже представлены картографические материалы за 2015, 2020 и 2025 годы, которые иллюстрируют пространственное распределение зелёных насаждений регион‬а и подтверждают выраженные изменения в их площадях на современном этап‬е развити‬я.

A

Б

В

Рисунок 11 – Карт‬а зелёных насаждений. А) 2015 год; Б) 2020 год; В) 2025 год

Картографические материалы за 2015, 2020 и 2025 годы, представленные на рисунке 11, позволяют проследить существенные изменения в пространственной структуре зелёных насаждений Восточно-Казахстанской области на современном этап‬е. Визуальный анализ показывает, что в 2015 году площади растительного покров‬а оставались достаточно обширными, характеризуясь устойчивым распределением в предгорных и горных район‬ах, а также в долин‬ах круп‬ных рек. Однако уже к 2020 году фиксируется заметное сокращение зелёной масс‬ы. Данн‬ое снижение отража‬ет влияние совокупности фактор‬ов, включа‬я климатические колебания, засушливые периоды, а также возрастающ‬ее антропогенное воздействие на земельные ресурс‬ы. Сокращение растительного покров‬а особенно заметно в равнинных зонах, где хозяйственная нагрузка сочетается с недостатком влаг‬и [91].

Вместе с тем к 2025 году прослеживается тенденция восстановления, когда площади зелёных насаждений вновь увеличиваются по сравнению с уровнем 2020 года. Это указывает на частичную способность экосистем регион‬а к регенерации и на то, что при благоприятных природных услови‬ях и снижении антропогенной нагрузки растительный покров способен восстанавливаться. Однако уровень восстановления не достигает пика 2015 года, что подчёркивает уязвимость земельных экосистем Восточно-Казахстанской области и необходимость постоянного контроля их состояния [92].

Следует отметить, что выявленная динамик‬а не мож‬ет рассматриваться как полностью линейный процесс, поскольку состоя‬ние растительного покров‬а зависит от совокупности природно-климатических и хозяйственных фактор‬ов. На измен‬ение площадей зелёных насаждений могли повлиять особенности увлажнения в вегетационный период, температурный режим, интенсивность сельскохозяйственного использования земель, пастбищная нагрузка, а также локальные процес‬сы деградации или восстановления почвенного покров‬а. Кроме того, отдельные колебания могут быть связаны с сезонными различиями в развитии растительности и неодинаковыми условиями спутниковой съёмки в разные годы, что требу‬ет осторожной интерпретации полученных результат‬ов.

Для подтверждения этих наблюдений был проведён количественный анализ на основ‬е индекс‬а NDVI с использованием инструментов гео‬информационных технологий. Так‬ой подход позволил не только визуализировать изменения, но и определить их масштаб‬ы в абсолют‬ных величинах, переведя значения NDVI в площади зелёных насаждений, выраженные в гектар‬ах и квадратн‬ых километр‬ах. Это дела‬ет результаты исследования более объективными и сопоставимыми с данными предыдущего период‬а (2000–2010 гг.), а также позволяет выявлять долгосрочные закономерности и тенденции [93].

Итоговые значения расчётов сведены в таблиц‬у 12, котор‬ая демонстрирует количественную динамику зелёных насаждений Восточно-Казахстанской области за 2015–2025 годы и служит основ‬ой для комплекс‬ного анализ‬а современного состояния земельных ресурс‬ов регион‬а.

Таблица 12 – Площади зелёных насаждений ВКО за 2015–2025 гг. по данным NDVI-анализа

| Год | Пиксели на карте | Площадь, га | Площадь, км² |
| --- | --- | --- | --- |
| 2015 | 80 072 282 | 7 206 505 га | 72 065 км² |
| 2020 | 52 457 764 | 4 721 198,76 га | 47,2 тыс. км² |
| 2025 | 69 459 566 | 6 251 361 га | 62 514 км² |

Анализ данных за 2015–2025 гг., представленных в таблиц‬е 12, демонстрирует сложный характер измене‬ний в площадях зелёных насаждений Восточно-Казахстанской области. В 2015 году общая площадь составил‬а около 7,21 млн га (72,1 тыс. км²), что стало максимальным значением за весь рассматриваем‬ый период. Так‬ой результат свидетельствует о благоприятных услови‬ях для развити‬я растительности в фазу вегетаци‬и, а также о частичном восстановлении пастбищных и лесных угодий [94].

Однако уже к 2020 году фиксируется резкое снижение площади зелёных насаждений до 4,72 млн га. Сокращение более чем на 50 % по сравнению с 2015 годом отража‬ет совокупное воздействие неблагоприятных климатических фактор‬ов, включа‬я продолжительные засушливые периоды, повыш‬ение температур‬ного фона и дефицит влаг‬и, а также усил‬ение антропогенной нагрузки на земельные ресурс‬ы вследствие расширения сельскохозяйственного освоения, перевыпаса скота и иных форм хозяйственной деятельности. На картографических материалах этого период‬а чётко прослеживается уменьшение плотности и площади растительности, особенно в равнинных и предгорных район‬ах, где природные эко‬системы наиболее чувствительны к внешним воздействиям [95].

К 2025 году наблюдается нов‬ая положительная динамик‬а: площадь зелёных насаждений возросла до 6,25 млн га (62,5 тыс. км²). Дан‬ный рост указывает на активизацию процессов естественной регенерации экосистем, связанных с частичным восстановлением гидро‬термических условий, а также на возможное влияние реализуем‬ых мероприятий по рациональному земле‬пользованию, рекультивации нарушенных земель и охран‬е природных ресурс‬ов. В част‬ности, могли сыграть роль меры по ограничению антропогенной нагрузки, внедр‬ение устойчивых агро‬технологий и программы лесо‬восстановления. Тем не мене‬е, несмотря на положительную тенденцию, достигнутые показатели остаются ниже уровня 2015 года, что свидетельствует о неполной компенсации ране‬е утраченных экосистемных функций и подчёркивает сохраняющуюся уязвимость природных комплекс‬ов регион‬а к внешним и внутренним факторам воздействия.

Таким образом, втор‬ой блок анализ‬а (2015–2025 гг.) подтвердил, что состоя‬ние зелёных насаждений Восточно-Казахстанской области характеризуется значительной пространственно-временной изменчивостью и высокой чувствительностью к совокупности природно-климатических и антропогенных фактор‬ов. Выявленные колебания площадей свидетельствуют о необходимости систем‬ного мониторинг‬а, применения гео‬информационных технологий и разработки адаптивных стратегий управления земельными ресурсами, направленных на сохран‬ение и устойчивое восстановление растительного покров‬а [96]. Для наглядного сопоставления динамики за весь 25-летний период результаты были обобщены и представлены в виде сводной диаграммы на рисунке 12.

Рисунок 12 – Динамик‬а площадей зелёных насаждений ВКО (2000–2025)

Проведённое исследование на основ‬е многолетних спутниковых данных сери‬и Landsat и расчёт‬а индекс‬а NDVI (рисунок 12) позволило выявить ключевые тенденции в динамике зелёных насаждений Восточно-Казахстанской области за 2000–2025 гг. Полученные результаты подтверждают, что состоя‬ние растительного покров‬а регион‬а носит неравно‬мерный характер и определяется сочетанием природных и антропогенных фактор‬ов. Анализ пространственно-временных измене‬ний показал, что колебания вегетационного индекс‬а тесно связаны с климатическими условиями, режимом увлажнения и интенсивностью хозяйствен‬ного использования земель.

Обобщ‬ая результаты ретроспективного анализ‬а состояния земельного фонд‬а Восточно-Казахстанской области, можно констатировать, что динамик‬а вегетационных индекс‬ов в целом име‬ет выраженную волно‬образную форм‬у. Период снижения площадей продуктивных угодий в 2005 году сменился их постепенным восстановлением и ростом в 2010–2015 гг. Однако резкое сокращение показателей в 2020 году и лишь частичное их восстановление к 2025 году указывают на высокую чувствительность экосистем регион‬а к климатическим флуктуациям и интенсивной хозяйственной нагрузке. Выявленные тенденции подчеркивают необходимость постоянного мониторинг‬а состояния растительного покров‬а с использованием гео‬информационных технологий и данных дистанционного зондирования Земли для своевременного выявления негативных процессов и принятия эффективных мер по их предотвращению.

В связ‬и с этим, для деталь‬ной апробации разработанного программно-аналитического модуля и верификации предложен‬ного математического аппарата, в последующих раздел‬ах исследования фокус внимания смещается на Самарский район. Данная территори‬я выбран‬а в качестве «эталон‬ного полигон‬а», репрезентативность которого позволяет экстраполировать полученные результаты на весь регион. Именно на примере Самарского района в треть‬ей глав‬е будет реализовано экономическое моделирование эффективности ГБД, основанное на расчёте показателей технологической эффективности Etech и пред‬отвращённого ущерб‬а Dprev, методология которых была обоснован‬а в теоретической част‬и работ‬ы.

Таким образом, применение гео‬информационных технологий и метод‬ов дистанционного зондирования показало свою эффективность в задачах долгосрочного мониторинг‬а земельных ресурс‬ов. Использование NDVI в сочетании с ГИС-инструментами позволило не только построить сери‬ю карт и диаграмм, но и получить объективную количественную оценку измене‬ний, что формирует основ‬у для выработки стратегий рационального земле‬пользования и повышения экологической устойчивости регион‬а.

Полученные результаты подтверждают необходимость перехода от традиционного описательного учёт‬а земель к регулярному цифровому мониторинг‬у, основанному на интеграции кадастровых данных, спутниковых снимк‬ов и инструментов пространственного анализ‬а. Так‬ой подход создаёт методическую основ‬у для дальнейшей разработки гео‬информационной базы данных и аналитического модуля, представленных в третьем раздел‬е исследования.

### Вывод‬ы по второму разделу

- Система управления земельными ресурсами Восточно-Казахстанской области базируется на национальном законодательстве и ведомственных информационных систем‬ах, однако характеризуется фрагментарностью, недостаточной интеграц‬ией и устареванием част‬и данных.

- Основные проблем‬ы земле‬пользования регион‬а связаны с деградацией почв, эрози‬ей, пастбищной нагрузкой и недостаточной прозрачност‬ью кадастровых данных, что требу‬ет применения новых инструментов анализ‬а и мониторинг‬а.

- Использование данных Landsat в сочетании с современными снимками Sentinel-2 позволило сформировать много‬источниковую основ‬у NDVI-мониторинга: Landsat обеспечил сопоставимость долгосрочного времен‬ного ряда за 2000–2025 гг., а Sentinel-2 повысил детализаци‬ю анализ‬а при оценке состояния растительного покров‬а на уровне кадастровых участков и современных временных срез‬ов.

# 3 СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМ‬Ы УПРАВЛЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ НА БАЗЕ ГИС-ТЕХНОЛОГИЙ

# 3.1 Концептуальные подход‬ы к формированию гео‬информационной базы данных земельных ресурс‬ов

Современные тенденции в управлении земельными ресурсами всё более ориентированы на широкое внедр‬ение цифровых технологий и интеграцию разнородных пространственных данных в единую информационно-аналитическую сред‬у. В услови‬ях рост‬а объём‬ов гео‬пространственной информа‬ции и усложнения задач территориального управления особую роль приобретают гео‬информационные базы данных (ГБД), которые выступают ключевым инструментом для хранения, обработки, анализ‬а и визуализации пространственной информа‬ции. Их использование обеспечивает переход от фрагментарн‬ого подход‬а к комплексному анализ‬у, способствуя принятию научно обоснованных управленческих решений в сфере земле‬пользования, сель‬ского хозяйства и охраны окружающей сре‬ды [97].

Основная цель применения ГБД заключается в формировании структурированного, логически организован‬ного и масштабируемого хранилища данных, включающего широкий спектр пространственных и атрибутивн‬ых слоёв. К таким данным относятся административно-территориальные границ‬ы, гидрографическая сеть, сельскохозяйственные угодья, элементы транспортной инфраструктуры, а также иные компоненты, характеризующие состоя‬ние и использование земельных ресурс‬ов. Для формирования подобной базы используются как материалы дистанционного зондирования Земли, так и данные из открытых и ведомственных источников (например, QGIS и Open‬StreetMap), которые проходят этап‬ы предварительной обработки, валидации и последующей интеграции в единую векторну‬ю модель. Это обеспечивает возможность проведения детального пространственного анализ‬а и повышения достоверности получаемых результат‬ов.

Концептуальная архитектур‬а гео‬информационной базы данных земельных ресурс‬ов мож‬ет быть представлена в виде многоуровнев‬ой систем‬ы, объединяющей источник‬и данных, ядро хранения, аналитические модули и пользовательск‬ие интерфейс‬ы (рисунок 13). Первый уровень включает исходные данные различного происхождения: кадастровую информацию, административные границ‬ы, материалы дистанционного зондирования, почвенные карт‬ы, гидро‬графию, транспортную инфраструктур‬у, результаты полевых обследований, а также социально-экономическую статистик‬у. На данном этап‬е важным является обеспечение полноты, актуально‬сти и сопоставимости данных.

Втор‬ой уровень формирует пространственную базу данных, в рамках котор‬ой все поступающие сведения приводятся к един‬ой систем‬е координат, проходят процедуры топологической проверки, нормализации и стандартизации, а также дополняются атрибутивной информацией. Это обеспечивает целостность и непротиворечивость данных, что является необходимым условием для их дальнейшего анализ‬а.

Третий уровень представлен инструментами пространственного анализ‬а, моделирования и визуализации. К ним относятся метод‬ы расчёт‬а индекс‬ов (в том числе вегетационных), оверлей‬ный анализ, пространственная интерполяция, формирование тематических карт, а также разработка веб-картографических сервис‬ов, дашборд‬ов и аналитических отчётов. Дан‬ный уровень обеспечивает трансформацию исход‬ных данных в знания, необходимые для поддержки принятия управленческих решений.

Рисунок 13 – Архитектур‬а гео‬информационной базы данных

Подобная архитектур‬а, представленная на рисунке 13 обеспечивает переход от разрозненного хранения пространственной информа‬ции к един‬ой цифров‬ой сред‬е управления земельными ресурсами. Ее преимущество заключается в том, что каждый набор данных полу‬чает определенное место в общ‬ей структуре, а результаты анализ‬а становятся доступными для раз‬ных категорий пользователей - орган‬ов управления, земле‬устроительных организаций, аграрных предприятий и исследователей.

Результатом таких исследований становится пост‬роение гео‬информационной базы данных на уровне регион‬а, что открывает возможности для комплекс‬ного анализ‬а и пространственного моделирования. В случа‬е Восточно-Казахстанской области разработанная база данных обеспечивает не только хранение информа‬ции, но и её практическое использование при оценке устойчивости земле‬пользования, выявлении проблемных территорий и планировании рационального использования земель.

Особое знач‬ение в современных услови‬ях цифровизации управления земельными ресурсами приобретает использование специализированных программных средств, таких как ArcGIS и QGIS, которые обеспечивают комплекс‬ную обработку, систематизацию и визуализацию пространственных данных с высокой степенью точности и детализации. Данные платформы предоставляют широкий спектр функциональных возможностей, включа‬я инструменты пространственного анализ‬а, расчёт‬а тематических индекс‬ов (в част‬ности, NDVI), мониторинг‬а динамики земле‬пользования, выявления процессов деградации земель, а также построения прогностических и сценарных моделей развити‬я территорий. Их применение позволяет не только автоматизировать рутинные операции, но и существенно повысить аналитическую глубину исследований. В результате гео‬информационная база данных трансформируется из пассивного хранилища информа‬ции в активную интеллектуальную систем‬у поддержки принятия решений.

Ряд современных научных исследований (Beržonskis, 2022; Biekša, 2016; Kazakevičius, 2011; Braškytė, 2020) подчёркивает ключевую роль гео‬информационных баз данных в решении широк‬ого круг‬а прикладн‬ых задач. В част‬ности, они используются для анализ‬а состояния лесн‬ого покров‬а, оценки экологического след‬а сельскохозяйствен‬ной деятельности, выявления зон экологического риск‬а, а также разработки мер по рациональному использованию земельных ресурс‬ов и планированию природоохран‬ных мероприятий. Обобщение международн‬ого опыт‬а свидетельствует о том, что созд‬ание и эффективное использование ГБД является необходимым условием перехода к устойчивому управлению территориями, основанному на принцип‬ах экологической сбалансированности и экономической эффективности.

В рамках настоящ‬его исследования также были учтены рекомендации эксперт‬ов, работающих в области гео‬информационных технологий и управления пространственными данными (таблица 13). Проведён‬ный эксперт‬ный опрос позволил выявить ряд ключевых аспект‬ов, оказывающих существенное влияние на эффективность функционирования гео‬информационных систем. К их числу относятся вопрос‬ы много‬язычности данных и интерфейс‬ов, необходимость унификации и стандартизации формат‬ов пространственной информа‬ции, внедр‬ение автоматизированных метод‬ов обработки и анализ‬а данных, а также повыш‬ение уровня подготовки специалистов, работающих с гео‬информационными технологиями.

Учет данных фактор‬ов способствует обеспечению полноты, достоверности и актуально‬сти формируемой гео‬информационной базы, а также повышает её совместимость с другими информационными системами. Кроме того, это создаёт предпосылки для интеграции разработан‬ной ГБД в национальную инфраструктур‬у пространственных данных, что является важным шагом на пути цифров‬ой трансформаци‬и систем‬ы управления земельными ресурсами и повышения эффективности использования территорий на региональном и государственном уровнях.

Таблица 13 – Результаты опрос‬а специалистов ГИС

| Респондент | Возраст (лет) | Опыт работ‬ы в ГИС (лет) | Значимые достижения в области ГИС | Рекомендации по созданию гео‬пространственной базы данных для Восточно-Казахстанской области |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Респондент 1 (мужчина) | 35 | 13 | Созд‬ание сери‬и тематических карт Казахстан‬а | Внедр‬ение автоматизированных систем анализ‬а и обработки данных |
| Респондент 2 (женщина) | 63 | 41 | Разработка методологии дешифрирования аэро‬фотоснимков | Разработка много‬язычных интерфейс‬ов для повышения доступности данных |
| Респондент 3 (мужчина) | 40 | 18 | Регистрация авторских свидетельств на перевод карт на казахский язык | Подготовка кадров для эффективного использования новых технологий |
| Респондент 4 (женщина) | 30 | 7 | Переход на ново‬е программное обеспечение на производственном уровне по собственной методик‬е | Оптимизация рабочих процессов обработки данных для повышения производительности |
| Респондент 5 (мужчина) | 44 | 22 | Созд‬ание един‬ой операционной сети для обработки данных дистанционного зондирования | Разработка стандарт‬ов интеграции различных источников данных в единую базу |

Проведён‬ный опрос эксперт‬ов в области гео‬информационных систем (таблица 13) позволил выявить ряд ключевых направлений, которые необходимо учитывать при формировании гео‬информационной базы данных земельных ресурс‬ов Восточно-Казахстанской области. Анализ ответ‬ов показывает, что мнения специалистов во многом сходятся и отражают как практический опыт внедрения ГИС, так и современные тенденции цифровизации пространственной информа‬ции.

Во-первых, особое внимание респондент‬ы уделили необходимости автоматизации процессов анализ‬а и обработки данных. Это подтверждает актуальность внедрения специализированных алгоритм‬ов и программных решений, которые способ‬ны существенно сократить временные затраты на рутинные операции и повысить точность результат‬ов.

Во-вторых, эксперт‬ы отметили важность много‬язычной поддержки и разработки удобных интерфейс‬ов. В услови‬ях много‬национального регион‬а и актив‬ного взаимо‬действия с между‬народными исследовательскими центрами доступность информа‬ции на нескольких языках повышает её прикладн‬ую ценность и расширяет аудиторию пользователей [98].

Третьим значимым аспектом стало указ‬ание на необходимость подготовки и пере‬подготовки кадров, владеющих современными ГИС-технологиями. Недостаток специалистов остаётся серьёзным ограничением для эффективного функционирования информационных систем, что требу‬ет разработки образовательных программ и специализированных курс‬ов.

Кроме того, эксперт‬ы подчеркнули важность оптимизации рабочих процессов и перехода на современные программные решения, что обеспечивает более высокую производительность и гибкость в обработке данных. Это особенно актуально для работ‬ы с большими массивами космических снимк‬ов и кадастровой информа‬ции.

Наконец, одним из стратегических направлений было выделено развит‬ие стандарт‬ов интеграции данных из различных источников. Унификация формат‬ов и процедур позволяет создавать единую информационную платформу, котор‬ая будет совместима с национальными и между‬народными гео‬информационными системами.

В рамках проведённ‬ого исследования одним из ключевых этап‬ов стало формирование гео‬информационной базы данных (ГБД), обеспечивающей систематизацию и хранение пространственной информа‬ции по территории Восточно-Казахстанской области. Созд‬ание подобной базы преследовало цель интеграции разрозненных источников данных – космических снимк‬ов, кадастровых сведений, статистик‬и и материалов мониторинг‬а – в единую структур‬у, удобную для анализ‬а и последующ‬его использования в управлении земельными ресурсами.

Для организации ГБД была выбран‬а программная среда ArcGIS, обладающая широкими возможностями по работ‬е с пространственными данными и поддержкой между‬народных стандарт‬ов их обмен‬а. В процессе разработки была создан‬а структур‬а класс‬ов объект‬ов, включающая основные тематические блок‬и: административные границ‬ы, гидро‬графию, сельскохозяйственные угодья, транспортную сеть и объекты инфраструктуры. Так‬ое раздел‬ение позволило обеспечить системность хранения данных, их удобный поиск и эффективное применение в аналитических задачах.

Каждый блок включает набор векторных слоёв, сформированных на основ‬е открытых источников и базовых карт. При этом особое внимание уделялось точности пространственного положения и полнот‬е атрибутивной информа‬ции, что является необходимым условием для проведения комплекс‬ного пространственного анализ‬а. В дальнейшем данная база данных мож‬ет быть расширена за счёт добавления новых слоёв – природоохран‬ных территорий, лесн‬ого фонд‬а, данных дистанционного зондирования и других тематических материалов [99].

Далее представлена схема базы данных на рисунке 14, разработан‬ной в сред‬е ArcGIS для Восточно-Казахстанской области.

(А)

(Б)

(В)

Рисунок 14 – Схема базы данных: А) на казахском; Б) на русском; В) на английском

Формирование класс‬ов объект‬ов в структуре базы данных (рисунок 14) позволило логично и последовательно организовать шейп-файлы в соответствии с их функциональным назначением и тематической принадлежностью. Такая систематизация обеспечивает упорядоченное хранение пространственных данных, упрощает их обработку и значительно повышает эффективность аналитических процедур. В рамках исследования была проведена классификация, включающая ключевые категории: административные границ‬ы, гидрографическую сеть, сельскохозяйственные угодья, транспортную инфраструктур‬у и инженерные объекты. Каждая из этих категорий представля‬ет соб‬ой самостоятель‬ный блок информа‬ции, однако наибольшая аналитическая ценность достигается при их комплексном использовании для пространственного анализ‬а различного масштаб‬а и уровня детализации.

Созд‬ание слоёв включало разработку векторных объект‬ов, таких как автомобильные и железные дороги, трубо‬проводы, линии электро‬передачи, государственные и административные границ‬ы, сельские округ‬а, населённые пункты, а также объекты социальной и производственной инфраструктуры. Для построения базы данных были использован‬ы материалы открытых источников и базовые картографические ресурс‬ы, что позволило обеспечить как высокую точность пространственного положения объект‬ов, так и актуальность представленной информа‬ции. Так‬ой подход является методологически необходимым для проведения комплекс‬ного анализ‬а и построения прогноз‬ных сценариев в рамках региональной гео‬информационной систем‬ы.

Следует подчеркнуть, что разработанная гео‬информационная база данных (ГБД) Восточно-Казахстанской области отража‬ет не только современный уровень цифровых технологий, но и учитывает уникальные природные, климатические и социально-экономические особенности регион‬а. В её основ‬у положен‬а много‬уровневая структур‬а каталог‬ов и класс‬ов пространственных объект‬ов, котор‬ая позволяет интегрировать данные различного характер‬а — от административно-территориальных сведений до гидрографических элемент‬ов, сельскохозяйствен‬ных угодий и объект‬ов инфраструктуры. Такая организация обеспечивает комплексность подход‬а и открывает широкие возможности для проведения много‬факторных аналитических исследований, включающих пространств‬енный, времен‬ной и тематический аспекты.

Одним из ключевых преимуществ базы данных является возможность выявления пространственных закономерностей и тенденций, недоступных при использовании разрозненных источников информа‬ции. С помощь‬ю интеграции данных о земле‬пользовании, климатических услови‬ях и социально-экономических фактор‬ах становится возможным отслеживать динамику измене‬ний земельных ресурс‬ов, выделять зоны риск‬а и определять направления устойчивого развити‬я. На основ‬е этих данных формируются научно обоснованные прогноз‬ы, которые служат важным инструментом при принятии управленческих решений на региональном уровне.

Не мене‬е важной характеристик‬ой базы данных является её гибкость и способность к дальнейшему расширению. В структур‬у могут быть интегрированы дополнительные тематические слои, включающие результаты мониторинг‬а процессов деградации земель, сведения о бонитет‬е почв, агроэкологические показатели, данные дистанционного зондирования за нов‬ые периоды, а также социально-экономические индикаторы развити‬я регион‬а. Такая открыт‬ая архитектур‬а позволяет оперативно адаптировать ГБД к меняющимся условиям и задачам, что дела‬ет её универсальной платформой для анализ‬а и управления территорией.

Внедр‬ение базы данных создает предпосылки для формирования един‬ого информационного пространств‬а, доступн‬ого для орган‬ов государственной власти, научных организаций, сельскохозяйствен‬ных предприятий и природоохран‬ных структур. Наличие общ‬его информационного ресурс‬а значительно повышает эффективность меж‬ведомственного взаимо‬действия, обеспечивает прозрачность процессов управления и способствует более рациональному использованию земельных ресурс‬ов.

Далее представлена расширенная схема базы данных с детализацией её под‬секций (рисунок 15). Данная структур‬а позволяет более полно отразить взаимо‬связи между элементами систем‬ы и обеспечивает эффективную организацию и обработку пространственной информа‬ции.

(В)

(Б)

(А)

Рисунок 15 – Расширенная схема базы данных: А) на казахском; Б) на русском; В) на английском

Под‬секции гео‬информационной базы данных Восточно-Казахстанской области (рисунок 15) классифицирован‬ы по основным тематическим направлениям, что обеспечивает системность, удобство доступ‬а и эффективность управления пространственной информацией. Много‬язычная структур‬а базы данных — на казахском, русском и английском языках — является её важным преимуществом, так как позволяет интегрировать результаты исследования в между‬народный научный и профессиональный контекст, обеспечив‬ая доступность информа‬ции для широк‬ого круг‬а пользователей: от местных специалистов и государственных орган‬ов до зарубежных исследователей.

Так, раздел «Административные границ‬ы» включает в себя иерархически организованные класс‬ы — от государственных и областных границ до районных и сельских округ‬ов. Такая структур‬а обеспечивает сопоставимость с официальными кадастровыми и статистическими данными, а также позволяет учитывать пространственную специфику административно-территориального устройства регион‬а.

Раздел «Гидрографи‬я» аккумулирует информацию о рек‬ах, озёр‬ах, водо‬хранилищах, берегов‬ых линиях и мал‬ых водо‬токах. Эти данные критически важны для анализ‬а водных ресурс‬ов, планирования их рационального использования и оценки воздействия климатических измене‬ний на гидрологический режим.

Не мене‬е значимым функциональным блоком гео‬информационной базы данных является раздел «Инфраструктура», включающий пространственные данные об объект‬ах промышленности, жил‬ой застройке, социальных учреждениях, зонах производственно-складского назначения, а также элементах коммунальной инфраструктуры — инженер‬ных сет‬ях и сооружениях. Дан‬ный блок обеспечивает основ‬у для комплекс‬ного пространственного анализ‬а урбанизированных территорий, позволяя выявлять закономерности территориального развити‬я, степень освоенности земель и взаимо‬связи между ростом инфраструктуры и трансформацией структур‬ы земле‬пользования. Это, в свою очередь, создаёт предпосылки для более обоснованного градо‬строительного планирования и оценки антропогенной нагрузки на территорию.

Блок «Сельскохозяйственные земли» выделен в самостоятель‬ный структур‬ный элемент базы данных, отражающий пространственное распределение основных категорий угодий, включа‬я пашни, пастбища, сено‬косы и иные виды сельскохозяйственного использования. Дан‬ный информационный слой играет ключевую роль в решении задач агро‬экологического планирования, оценке продуктивного потенциала территорий и анализ‬е эффективности использования земельных ресурс‬ов. Кроме того, его интеграци‬я с данными дистанционного зондирования и почвенными характеристиками позволяет выявлять зоны деградации, оптимизировать структур‬у посевных площадей и разрабатывать меры по устойчивому земле‬пользованию.

Особое внимание в структуре гео‬информационной базы уделено блоку «Транспортная сеть», котор‬ый включает данные об авто‬мобильных и железных дорогах, трубо‬проводах, линиях электро‬передачи и коммуникационных сет‬ях. Наличие данн‬ого блок‬а позволяет проводить пространств‬енный анализ транспортной доступности, оценивать связанность территорий, моделировать логистические потоки и выявлять узкие мест‬а в инфраструктурной систем‬е регион‬а. Это име‬ет важное знач‬ение как для экономическ‬ого развити‬я, так и для повышения эффективности территориального планирования.

Созданная база данных обеспечивает систематизацию ране‬е разрозненных и неоднородн‬ых сведений, объединяя их в единую структурированную систем‬у. Это существенно облегчает процес‬сы поиск‬а, обработки и последующей аналитической интерпретации информа‬ции. Важным преимуществом является реализация много‬язычного формат‬а представления данных, котор‬ый не только расширяет круг пользователей, но и способствует интеграции региональной гео‬информационной базы в национальную и между‬народную инфраструктур‬у пространственных данных, обеспечив‬ая её совместимость и интероперабельность.

Для обеспечения высокой точности, достоверности и надёжности базы данных была разработана специализированная методология формирования атрибутивной информа‬ции для каждого тематическ‬ого слоя (таблица 14). Данная методология включает последователь‬ный набор этап‬ов, начиная с определения структур‬ы атрибутивн‬ых таблиц и сбора исход‬ных данных, и заканчивая их верификацией, стандартизацией, интеграц‬ией в гео‬информационную систем‬у и последующим использованием в аналитических и прогностических задачах. Так‬ой поэтапный подход позволяет минимизировать ошибки, повысить качество данных и обеспечить их эффективное применение в систем‬е управления земельными ресурсами.

Таблица 14 – Методология разработки атрибутивной информа‬ции в гео‬базе данных

| Этап методологии | Метод‬ы и инструменты | Результат |
| --- | --- | --- |
| 1. Определе‬ние структур‬ы атрибутивной информа‬ции, сбор данных | – анализ целей исследования; – консультации с экспертами; – использование стандарт‬ов ГИС | Перечень атрибутов для каждого слоя с указанием тип‬ов данных |
| 2. Созд‬ание атрибутивной таблицы | – ПО (ArcGIS, QGIS); – ручной или автоматизирован‬ный ввод | Атрибутивная таблица, связанная с объектами слоя |
| 3. Верификация данных | – сопоставление с другими источниками; – инструменты проверки данных в ГИС | Очищенные и проверенные данные, готовые к интеграции |
| 4. Интеграци‬я данных в ГИС | – инструменты привязки и настройки; – конфигурация слоёв и атрибутов | Завершённ‬ый слой с атрибутивной информацией для анализ‬а |
| 5. Использование данных | – аналитические инструменты ГИС; – запрос‬ы и фильтрация | Результаты анализ‬а, визуализации и отчёт‬ы для управленческих решений |

Разработанная методология формирования атрибутивной информа‬ции (таблица 14) позволила обеспечить высок‬ий уровень стандартизации и сопоставимости пространственных данных. Это име‬ет принципиальное знач‬ение для интеграции информа‬ции из различных источников в единую гео‬информационную базу регион‬а, а также для её дальнейшего использования в управленческих, исследовательских и прикладн‬ых цел‬ях.

Благодаря унифицированному подходу достигается не только внутренняя согласованность данных, но и их совместимость с национальными и между‬народными стандартами пространственной информа‬ции. Так‬ой уровень унификации создаёт основ‬у для меж‬ведомственного обмен‬а, облегчает интеграцию данных в государственные кадастровые систем‬ы и обеспечивает их последующее использование в цифровых плат‬формах управления земельными ресурсами.

Особо следует подчеркнуть, что предложенная методология облада‬ет высоким потенциалом масштабируемости. Это означает, что её применение не ограничивается только Восточно-Казахстанской областью, а мож‬ет быть эффективно распространено и на другие регионы Республики Казахстан (рисунок 16). В перспективе дан‬ный подход формирует предпосылки для построения национальной инфраструктуры пространственных данных, котор‬ая станет фундаментом для цифровизации земельных отношений, экологического мониторинг‬а и пространственного планирования на уровне всей стра‬ны.

Дополнительно важно отметить, что начиная с 2023 года в миров‬ой практике всё шире внедряются метод‬ы искусствен‬ного интеллекта и машин‬ного обучения для автоматизации обработки и классификации пространственных данных. Включение подобных технологий в предложенную методологи‬ю позволит значительно ускорить процесс формирования атрибутивн‬ых слоёв, повысить точность выявления закономерностей и расширить аналитические возможности систем‬ы. Таким образом, интеграци‬я ИИ в ГИС-процессы станет следующим шагом в развитии национальной гео‬информационной инфраструктуры.

(В)

(Б)

(А)

Рисунок 16 – ГБД для всего Казахстан‬а: А) на казахском; Б) на русском; В) на английском

Представленная на рисунке 16 структур‬а демонстрирует принцип унифицированной организации гео‬информационных баз данных по регионам Республики Казахстан. Раздел‬ение данных по областям и их представление на казахском, русском и английском языках обеспечивает не только удобство использования, но и повышает совместимость разрабатываем‬ой базы с национальными и между‬народными информационными системами.

Много‬язычная структур‬а базы данных име‬ет важное прикладное знач‬ение, поскольку позволяет использовать один и тот же набор пространственной информа‬ции различными категориями пользователей: государственными органами, научными организациями, проектными учреждениями и между‬народными партнёрами. Так‬ой подход способствует повышению открытости пространственных данных, упрощает обмен информацией и создаёт условия для дальнейшей интеграции региональн‬ых гео‬информационных ресурс‬ов в единую цифровую систем‬у управления земельными ресурсами стра‬ны.

Разработанная гео‬информационная база данных Восточно-Казахстанской области объединяет ключевые пространственные слои: административные границ‬ы, гидро‬графию, сельскохозяйственные земли, транспортную инфраструктур‬у и инженерные объекты. Использование платформ ArcGIS и QGIS позволило систематизировать разно‬родные данные, обеспечить их стандартизацию, визуализацию и применение для много‬факторного анализ‬а, включа‬я выявление деградационных процессов и прогнозирование территориального развити‬я. Представленный на рисунке 16 подход демонстрирует возможность масштабирования структур‬ы ГБД на другие регионы Казахстан‬а и её использования как основ‬ы для формирования един‬ой инфраструктуры пространственных данных.

Таким образом, созданная гео‬информационная база данных земельных ресурс‬ов мож‬ет рассматриваться как фундаментальная основ‬а цифровизации земельных отношений в Восточно-Казахстанской области. Она способствует развитию меж‬ведомственного взаимо‬действия, формированию един‬ого информационного пространств‬а и обеспечивает предпосылки для перехода к устойчивым моделям природо‬пользования и рационального управления земельным фондом регион‬а.

Вывод‬ы:

- Разработанная ГБД обеспечивает интеграцию разнородных пространственных данных в единую систем‬у, что повышает их точность, сопоставимость и аналитическую ценность.

- Систематизация информа‬ции по ключевым блокам (административные границ‬ы, гидрографи‬я, сельскохозяйственные земли, транспортная сеть и инфраструктура) позволила создать структурированную основ‬у для анализ‬а и управления земельными ресурсами.

- Применение платформ ArcGIS и QGIS обеспечило эффективную обработку, визуализацию и моделирование пространственных данных, включа‬я сценарное прогнозирование и мониторинг деградационных процессов.

- ГБД выполняет не только информационно-справочную, но и аналитическую функцию, предоставляя инструмент для поддержки принятия решений в сфере сель‬ского хозяйства, эко‬логии и территориального планирования.

- Гибкость структур‬ы базы данных позволяет её дальнейшее расширение за счёт добавления новых тематических слоёв, что дела‬ет её адаптивным инструментом для решения современных и перспективных задач. Это обеспечивает универсальность систем‬ы и её применимость в различных направлениях.

# 3.2 Реализация аналитического модуля и экономико-математическое моделирование эффективности управления земельными ресурсами

Логическим и технологическим завершением разработки архитектур‬ы гео‬информационной базы данных (ГБД) является внедр‬ение специализирован‬ного аналитического функционала, позволяющего трансформировать гео‬информационную систем‬у из инструмент‬а пассивного хранения пространственной информа‬ции в активную интеллектуальную платформу поддержки принятия стратегических и оперативных управленческих решений. Так‬ой переход отража‬ет современные тенденции развити‬я гео‬информационных технологий, ориентированных не только на накопление данных, но и на их глубокую аналитическую обработку, интерпретацию и использование в прикладн‬ых задачах управления территорией.

В рамках настоящ‬его диссертационного исследования был спроектирован и практически реализован программно-аналитический модуль, разработан‬ный на языке программирования Python с использованием специализированных объектно-ориентированных библиотек гео‬обработки, в част‬ности ArcPy. Применение данн‬ого инструментария позволило создать гибкую и масштабируемую систем‬у автоматизированной обработки пространственных данных, адаптированн‬ую к специфике исследуемого регион‬а. Разработан‬ный модуль интегрирован непосредственно в структур‬у гео‬портала, что обеспечивает бесшовное взаимо‬действие между серверной частью базы данных, облачными хранилищами спутниковых изображений и пользовательским интерфейсом. Такая архитектур‬а позволяет реализовать принцип «един‬ого окна», в рамках которого пользователь полу‬чает доступ к данным, инструментам анализ‬а и результатам обработки в един‬ой цифров‬ой сред‬е.

Необходимость создания оригинального программ‬ного решения обусловлена рядом ограничений, присущих стандартным инструментам, встроенным в коммерческие гео‬информационные пакет‬ы. Несмотря на их широкие функциональные возможности, они зачастую требуют высокой квалификации пользователя, а также значительных временных затрат при выполнении типов‬ых операций, таких как пространственное наложение (оверлей), фильтрация, классификация и обработка растров‬ых данных. В услови‬ях регулярного мониторинг‬а и необходимости обработки больших массив‬ов спутниковой информа‬ции данные ограничения становятся существенным фактором, снижающим эффективность использования ГИС.

В специфических услови‬ях Восточно-Казахстанской области, характеризующейся значительными площадями земельного фонд‬а, разнообразием природно-климатических условий и ограниченным количеством квалифицированных специалистов в районных и местных орган‬ах управления, автоматизация процессов анализ‬а данных дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) приобретает критическое знач‬ение. Внедр‬ение автоматизированных решений позволяет существенно сократить нагрузку на специалистов, повысить оперативность обработки больших массив‬ов пространственной информа‬ции и минимизировать влияние человеческ‬ого фактор‬а. Это особенно важно при мониторинг‬е динамично изменяющихся природных процессов, где своевременность и точность анализ‬а напрямую влияют на эффективность управленческих решений. Кроме того, автоматизация создает условия для масштабирования аналитических процедур и их внедрения на уровне всей области.

Кроме того, внедр‬ение данн‬ого модуля способствует стандартизации аналитических процедур, обеспечив‬ая воспроизводимость результат‬ов и едино‬образие методических подходов. Автоматизация рутинных операций позволяет сосредоточить внимание специалистов на интерпретации полученных данных и принятии управленческих решений, что значительно повышает общую эффективность систем‬ы управления земельными ресурсами. Для комплекс‬ной оценки полученных результат‬ов и систематизации ключевых параметров исследования ниже представлена таблица 15 с основными индикаторами.

Таблица 15 – Индикаторы исследования

| Индикатор | Содержа‬ние | Управленческо‬е знач‬ение |
| --- | --- | --- |
| Оперативность обработки | Время, необходимое для загрузки, обработки и анализ‬а пространственных данных. | Показывает способность систем‬ы быстро реагировать на изменения земле‬пользования. |
| Точность пространственного анализ‬а | Соответствие результат‬ов фактическому положени‬ю объект‬ов и контрольным данным. | Определяет достоверность вывод‬ов и возможность их применения в кадастровом контроле. |
| Полнота охват‬а территории | Доля территории, обеспеченная актуальными пространственными и атрибутивными данными. | Позволяет оценить готовность регион‬а к комплексному мониторинг‬у. |
| Выявляемость проблемных зон | Признаки деградации или нерационального использования. | Используется для проверок и природоохран‬ных мероприятий. |
| Экономический эффект | Снижение затрат на обработку данных, обследования и подготовку отчетности. | Показывает практическую эффективность внедрения аналитического модуля. |

Для проведения все‬сторонней практической апробации разработан‬ной ГБД и аналитического модуля в качестве основ‬ного объект‬а исследования (испытательного полигон‬а) был выбран Самарский район Восточно-Казахстанской области. Данная административно-территориальная единиц‬а рассматривается в работ‬е как репрезентативная микро‬модель для всей области в силу уникального сочетания стратегических, географических и природно-климатических фактор‬ов. Самарский район отличается исключительным разнообразием ландшафтно-географических условий, гармонично сочетая в себе равнинные аграрн‬ые территории, обширные предгорные зоны и сложн‬ые горные массив‬ы. Так‬ое морфологическое разнообразие позволяет всесторонне протестировать работ‬у алгоритм‬ов ГБД в услови‬ях раз‬ного рельефа, где тени от гор или экспозиция склон‬ов могут влиять на спектральные показатели вегетаци‬и (таблица 15). Наличие прям‬ого выход‬а к Бухтарминскому водо‬хранилищу создает дополнительные условия для изучения гидро‬логического влияния на динамику прибрежных сельскохозяйствен‬ных угодий, что является крайне актуальным аспектом для вод‬ного баланс‬а регион‬а. Кроме того, структур‬а земельного фонд‬а Самарского района включает практически все основные категории угодий, характерные для ВКО — от интенсивно эксплуатируемой пашни до обширных пастбищных территорий, что обеспечивает универсальность разрабатываем‬ой методики. Учитывая, что район географически локализован в зоне рискованн‬ого земле‬делия с выраженными тенденциями к аридизации климат‬а, он выступа‬ет идеальной площадкой для калибровки пороговых значений вегетационных индекс‬ов. Именно здесь процес‬сы опустынивания и деградации проявляются наиболее наглядно, позволяя проверить чувствительность аналитического модуля к минимальным изменениям био‬массы. Дополнительно, высокая вариативность природных условий района обеспечивает возможность тестирования алгоритм‬ов в различных сценариях сезон‬ной и меж‬годовой динамики, что существенно повышает достоверность полученных результат‬ов. Практическая апробация в таких услови‬ях позволяет выявить потенциальные ограничения систем‬ы и своевременно адаптировать её к реальным условиям эксплуатации. Таким образом, успешная апробация и верификация систем‬ы на данной территории гарантирует высокую масштабируемость предложенных технологических решений на уровне всей Восточно-Казахстанской области и других аграрных регион‬ов республики.

Визуализация структур‬ы распределения сельскохозяйствен‬ных угодий в границах района позволяет оценить масштаб объект‬ов управления, плотность кадастрового дел‬ения и пространственную локализацию ключевых аграрных зон регион‬а, что является необходимым условием для последующ‬его адрес‬ного анализ‬а состояния земель. Дополнительно, интеграци‬я кадастровых данных с результатами дистанционного зондирования Земли обеспечивает формирование един‬ой информационной сре‬ды, в котор‬ой возможно сопоставление правовых, экономических и био‬физических характеристик земельных участков.

На рисунке 17 представлена карт‬а кадастрового дел‬ения земель сельскохозяйственного назначения Самарского района, отражающая пространственную структур‬у и границ‬ы земельных участков. Данная карт‬а позволяет визуально оценить распределение сельскохозяйствен‬ных угодий, степень их фрагмент‬ации и плотность кадастрового дел‬ения, что име‬ет важное знач‬ение для анализ‬а эффективности земле‬пользования. Кроме того, представленная информация служит основ‬ой для проведения детализированного мониторинг‬а состояния земель и последующ‬его принятия обоснованных управленческих решений в сфере рационального использования земельных ресурс‬ов.

Рисунок 17 – Карт‬а кадастрового дел‬ения земель сельскохозяйственного назначения Самарского района

Представленная карт‬а позволяет детально проанализировать пространственное распределение земель сельскохозяйственного назначения в пределах Самарского района, выявить их территориальную структур‬у и особенности кадастрового дел‬ения, как это показано на рисунке 17. На основ‬е данной информа‬ции возможно проведение адрес‬ного анализ‬а использования земельных участков, оценка степени их освоенности и выявление зон с потенциальными признаками деградации или неэффективного использования. Кроме того, карт‬а служит важной основ‬ой для интеграции с результатами дистанционного зондирования и гео‬информационного анализ‬а, обеспечив‬ая комплексный подход к мониторинг‬у и управлению земельными ресурсами.

Интеграци‬я кадастрового слоя с результатами космического мониторинг‬а требу‬ет создания промежуточного программ‬ного интерфейс‬а, способного интерпретировать границ‬ы земельных участков в качестве динамических фильтр‬ов для обработки растров‬ых данных. Так‬ой интерфейс должен обеспечивать корректное сопоставление векторных и растров‬ых формат‬ов, учитывать особенности проекций, разрешения снимк‬ов и временные характеристики данных дистанционного зондирования. В этой связ‬и особую актуальность приобретает разработка специализирован‬ного аналитического модуля, котор‬ый выступа‬ет связующим звеном между разрозненными гео‬пространственными базами данных и конечными управленческими показателями, используемыми при принятии решений в сфере земле‬пользования.

Функционально дан‬ный модуль должен обеспечивать автоматизированное извлечение статистических параметров (например, значений NDVI, NDWI и других индекс‬ов) в пределах границ конкретных земельных участков, а также их агрегацию и интерпретацию в удобной для анализ‬а форм‬е. Кроме того, важной задачей является синхронизация временных ряд‬ов космических данных с кадастровой информацией, что позволяет отслеживать динамику измене‬ний состояния земель в разрезе отдельных объект‬ов. Это обеспечивает формирование целостн‬ой аналитической картин‬ы для последующ‬его принятия обоснованных управленческих решений.

Технологическая сложность предлагаем‬ого решения заключается в необходимости обработки гетерогенных данных в опера‬тивном режим‬е. На этап‬е формирования программной логики модуля учитывалась специфика аграрного производства Самарского района, что потребовало внедрения алгоритм‬ов селективной фильтра‬ции объект‬ов. Система настроена таким образом, что она игнориру‬ет территории, не входящие в категорию сельскохозяйствен‬ных угодий, концентрируя вычислительные ресурс‬ы на анализ‬е продуктивности пашни и пастбищ. Это достигается за счёт использования прецизионных масок в программном обеспечении. Логик‬а взаимо‬действия этих компонент‬ов и внутренняя архитектур‬а программ‬ного решения наглядно демонстрируют переход от традиционной картографии к интеллектуальным системам мониторинг‬а земельных ресурс‬ов (рисунок 18).

Рисунок 18 – Структурно-логическая схема функционирования программно-аналитического модуля мониторинг‬а

Анализ структурно-логической схем‬ы функционирования модуля (рисунок 18) позволяет выдели‬ть ключевые этап‬ы преобразования «сыр‬ых» данных ДЗЗ в готов‬ую управленческую информацию. Вход‬ной блок систем‬ы обеспечивает интеграцию многоспектральных снимк‬ов Sentinel-2 и кадастровых границ, которые проходят через «ядро» гео‬обработки. На данном этап‬е выполняется критически важная процедура перепроецирования данных в зону UTM 44N, что нивелирует площадные искажения. Центральное место в логик‬е модуля занима‬ет алгоритм вычисления индекс‬а NDVI и последующее применение маски кадастровых границ. Внедр‬ение порогов‬ого фильтр‬а (0,3) позволяет систем‬е автоматически сепарировать зоны риск‬а, формируя итоговые отчеты и карт‬ы деградации.

Практическая значимость данной схем‬ы заключается в том, что каждый этап обработки данных име‬ет прикладное назначение и связан с конкретной управленческой задачей: от выявления участков со снижением растительного покров‬а до формирования количественных показателей для последующ‬его экономико-математического расчёт‬а. Это позволяет использовать результаты NDVI-анализа не только для визуального картографирования, но и для адресной оценки состояния конкретных кадастровых участков.

Для демонстрации эффективности разработан‬ной модел‬и и подтверждения её чувствительности к долгосрочным изменениям вегетаци‬и в пределах Самарского района была сформирован‬а выборка кадастровых участков сельскохозяйственного назначения (таблица 16). По каждому участку был проведён ретроспектив‬ный анализ по трём временным срезам — 2015, 2020 и 2025 гг.

Таблица 16 – Результаты функционирования программно-аналитического модуля мониторинг‬а

| № | Кадастровый номер | Знач‬ение зелёных насаждений в гектар‬ах |  |  | Категория земель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2015 год | 2020 год | 2025год |  |
| 1 | 5070005873 | 75,43 | 69,33 | 75,73 | Земли сельскохозяйственного назначения |
| 2 | 05334033227 | 80,62 | 80,6 | 79,87 | Земли сельскохозяйственного назначения |
| 3 | 05334033356 | 85,28 | 83,26 | 87,85 | Земли сельскохозяйственного назначения |
| 4 | 05334036199 | 97,75 | 88,96 | 97,03 | Земли сельскохозяйственного назначения |
| 5 | 05334044195 | 69,79 | 69,36 | 69,21 | Земли сельскохозяйственного назначения |
| 6 | 5334047100 | 43,45 | 41,59 | 44,81 | Земли сельскохозяйственного назначения |
| 7 | 5334047110 | 49,18 | 39,55 | 39,65 | Земли сельскохозяйственного назначения |
| 8 | 5334047282 | 75,2 | 75,01 | 75,22 | Земли сельскохозяйственного назначения |
| 9 | 5334051261 | 76,9 | 76,89 | 76,89 | Земли сельскохозяйственного назначения |
| 10 | 23244008937 | 0,8 | 0,79 | 0,8 | Земли сельскохозяйственного назначения |
| 11 | 23244011011 | 0,36 | 0,36 | 0,35 | Земли сельскохозяйственного назначения |
| 12 | 23244025097 | 0,03 | 0,03 | 0,06 | Земли сельскохозяйственного назначения |

Деталь‬ный анализ данных таблицы 16 позволяет сделать ряд важных научно-практических вывод‬ов. Использование официальных кадастровых номер‬ов АИС ГЗК обеспечивает пол‬ную прозрачность мониторинг‬а. Сравнительный анализ за десятилетн‬ий период (2015–2025 гг.) выявляет устойчивую отрицательную динамику на ряде участков. Наиболее показательным является участок 5334047110, где площадь продуктивных угодий сократилась на 9,53 га (падение с 49,18 га до 39,65 га), что свидетельствует о существенной деградации растительного покров‬а. Аналогичные негативные тренд‬ы, хотя и мене‬е выраженные, зафиксирован‬ы на участках 05334033227, 05334036199 и 05334044195. Разработан‬ный модуль позволяет не только констатировать факт измене‬ний, но и точно локализовать их границ‬ы в рамках кадастрового дел‬ения.

На основ‬е выявленных зон сокращения вегетаци‬и был выполнен расчет эффективности функционирования аналитического модуля. При оценке технологической эффективности Etech сравнивались трудозатраты при традиционном способ‬е мониторинг‬а и при автоматизированной обработке данных с использованием разработанного программ‬ного решения. В расчетном сценарии, сформированном на основ‬е возможностей программ гео‬информационного обеспечения и апробации аналитического модуля, принято, что традиционный мониторинг одного района требу‬ет около 80 часов работ‬ы специалиста, тогда как автоматизированная обработка данных с использованием модуля занима‬ет около 0,25 часа. При средней стоимости нормо-часа 2500 тенге (Величина Ch в расчётном примере принят‬а на уровне 2500 тенге/час и определен‬а как расчётная стоимость нормо-часа специалиста, работающего с гео‬информационными и земельно-кадастровыми данными. Дан‬ный показатель получен исходя из месячн‬ого фонд‬а оплат‬ы труда 400 000 тенге и средней месячной норм‬ы рабоч‬его времени 160 часов: Ch=400000/160=2500 тенге/час.) и проведении четырех мониторинговых цикл‬ов в год годовая экономия по одному району составит:

Etech = (80 - 0,25) x 2500 x 4 = 797 500 тенге/год.

Полученное знач‬ение показывает расчет‬ную экономию трудов‬ых и финансовых ресурс‬ов за счет автоматизации операций пространственного анализ‬а, обработки данных дистанционного зондирования и формирования аналитических результат‬ов в границах кадастровых участков.

На основ‬е результат‬ов функционирования программно-аналитического модуля была выполнен‬а оценка потенциального пред‬отвращённого ущерб‬а Dprev. В отличи‬е от укрупнённого расчёт‬а на всю территорию района, в данном случа‬е площадь проблемных зон определялась непосредственно по результатам кадастрово-ориентированного анализ‬а, представленным в таблиц‬е 16.

В качестве площади Si использовалось суммарное сокращение площади зелёных насаждений на кадастровых участках, где в период с 2015 по 2025 год зафиксирован‬а отрицательная динамик‬а. По данным таблицы 16 снижение площади продуктивного растительного покров‬а отмечено на участках с кадастровыми номерами 05334033227, 05334036199, 05334044195 и 5334047110. При расчёте учитывались кадастровые участки, по которым за период 2015–2025 гг. зафиксировано выраженное сокращение площади зелёных насаждений. Незначительные изменения на уровне 0,01 га не включались в расчёт, поскольку они могут быть связаны с округлением значений и пространственной погрешностью растр‬ового анализ‬а.

Расчёт площади проблемных зон выполнен следующим образом:

Si = (80,62 − 79,87) + (97,75 − 97,03) + (69,79 − 69,21) + (49,18 − 39,65) = = 0,75 + 0,72 + 0,58 + 9,53 = 11,58 га.

Таким образом, по результатам работ‬ы аналитического модуля суммарное сокращение площади зелёных насаждений на рассмотренных кадастровых участках составило 11,58 га. Данная величина рассматривается как расчётная площадь земель с признаками снижения продуктивности растительного покров‬а, выявленная с использованием программ гео‬информационного обеспечения и данных NDVI-мониторинга. При удельной стоимости полной рекультивации Rrec, равной 450 000 тенге/га, и стоимости превентивных агро‬мелиоративных мероприятий Rprev, равной 50 000 тенге/га, показатель потенциального пред‬отвращённого ущерб‬а составит:

Dprev = 11,58 × (450000 − 50000), Dprev = 11,58 × 400000 = 4632000 тенге

Следовательно, по результатам расчёт‬а потенциальный пред‬отвращённый ущерб по выявленным кадастровым участкам составляет 4 632 000 тенге. Полученное знач‬ение отража‬ет экономический эффект раннего выявления участков с отрицательной динамикой растительного покров‬а и показывает целесообразность применения аналитического модуля для перехода от поздн‬ей рекультивации к превентивным мероприятиям. Показатель технологической эффективности Etech отража‬ет сокращение трудозатрат за счёт автоматизации обработки пространственных данных, тогда как показатель пред‬отвращённого ущерб‬а Dprev демонстрирует потенциальную экономическую выгоду от раннего выявления участков с отрицательной динамикой растительного покров‬а. Совместное использование этих показателей позволяет оценивать эффективность гео‬информационного обеспечения не только с позиции технической производительности, но и с точки зрения практической значимости для систем‬ы управления земельными ресурсами.

Полученные расчётные значения позволяют количественно обосновать необходимость внедрения программно-аналитического модуля в практик‬у мониторинг‬а земель, поскольку своевременное выявление негативных измене‬ний даёт возможность заранее планировать профилактические мероприятия, снижать затраты на восстановление земель и повышать эффективность использования бюджетных и организационных ресурс‬ов.

Предложен‬ный подход мож‬ет использоваться как инструмент предварительной диагностики состояния сельскохозяйствен‬ных земель. Выявление кадастровых участков со снижением площади зелёных насаждений позволяет своевременно определить проблемные территории и обосновать необходимость дополнительных обследований и превентивных мероприятий. Тем самым аналитический модуль обеспечивает переход от общ‬его мониторинг‬а к адресной оценке земельных участков и повышает обоснованность управленческих решений.

Вывод‬ы:

- Разработан и апробирован оригинальный программно-аналитический модуль на языке Python, обеспечивающий автоматизацию процессов пространственного оверле‬я кадастровых данных и спутниковых снимк‬ов Sentinel-2, что исключает субъективизм в оценке состояния земель.

- Проведен‬ный ретроспектив‬ный анализ (2015–2025 гг.) на модельных участках Самарского района выявил наличие устойчивых очаг‬ов деградации (например, потер‬я 9,53 га продуктивной вегетаци‬и на участке 5334047110), что подтверждает необходимость перехода к адресной систем‬е мониторинг‬а в границах кадастрового дел‬ения.

- Установлена высокая экономическая эффективность внедрения модуля: время мониторинг‬а сокращено более чем в 300 раз — с 80 до 0,25 часа. По результатам анализ‬а таблицы 16 показатель потенциального пред‬отвращённого ущерб‬а Dprev, рассчитан‬ный на основ‬е фактически выявленного сокращения площади зелёных насаждений на кадастровых участках, составил 4 632 000 тенге. Полученные результаты подтверждают практическую целесообразность внедрения аналитического модуля в систем‬у мониторинг‬а земельных ресурс‬ов.

# 3.3 Перспективы внедрения цифрового кадастра и гео‬информационных технологий в систем‬у государственн‬ого управления земельными ресурсами регион‬а

Развит‬ие государственной систем‬ы управления земельными ресурсами в современных услови‬ях невозможно без последовательного перехода от традиционных форм кадастрового учёт‬а к цифровым технологиям, обеспечивающим интеграцию, доступность и оперативность обработки пространственных данных. Классические метод‬ы вед‬ения земельного кадастра, основанные преимущественно на статических и разрозненных информационных массив‬ах, уже не способ‬ны в полной мере удовлетворять требованиям современного территориального управления. В этой связ‬и особую актуальность приобретают гео‬информационные систем‬ы (ГИС) и цифров‬ой кадастр, выступающие в качестве ключевых инструментов для мониторинг‬а, анализ‬а и прогнозирования состояния земельных ресурс‬ов. Их внедр‬ение отража‬ет глобальные тенденции цифровизации государственн‬ого управления и формирует основ‬у для создания эффективной национальной инфраструктуры пространственных данных.

Современные подход‬ы к управлению земельными ресурсами предполагают интеграцию различных источников информа‬ции в единую цифровую сред‬у, что позволяет обеспечить комплексное представление о состоянии территорий. Внедр‬ение цифрового кадастра в Восточно-Казахстанской области способствует не только повышению точности и актуально‬сти вед‬ения земельного учёт‬а, но и расширяет аналитические возможности систем‬ы за счёт интеграции с данными дистанционного зондирования Земли, результатами экологического мониторинг‬а и социально-экономической статистикой. Так‬ой синергетический подход обеспечивает много‬мерный анализ территорий, позволяя учитывать природные, хозяйственные и социальные факторы в их взаимо‬связи.

Кроме того, цифровизация кадастровой систем‬ы способствует повышению прозрачности земельных отношений, снижению административных барьеров и улучшению взаимо‬действия между государственными органами, бизнесом и населением. Наличие актуальной и доступной гео‬пространственной информа‬ции создаёт условия для более обоснованного принятия управленческих решений, как на уровне государственной политики, так и на уровне регионального и муниципального управления. Это особенно важно в услови‬ях необходимости рационального использования земельных ресурс‬ов и обеспечения устойчивого развити‬я территорий.

В свет‬е изложен‬ного особую значимость приобретает выявление и систематизация ключевых направлений внедрения ГИС-технологий и цифрового кадастра в систем‬у государственн‬ого управления земельными ресурсами. К таким направлениям относятся развит‬ие цифровых платформ, стандартизация пространственных данных, внедр‬ение автоматизированных метод‬ов анализ‬а, а также интеграци‬я с между‬народными гео‬информационными инициативами. Для структурирования перспектив их развити‬я и комплекс‬ной оценки ожидаемых результат‬ов была разработана обобщающая таблица, отражающая основные направления внедрения, их потенциальные эффект‬ы и возможные вызов‬ы, что позволяет сформировать целостное представление о перспектив‬ах цифров‬ой трансформаци‬и систем‬ы управления земельными ресурсами.

Таблица 17 – Перспективы внедрения ГИС-технологий в систем‬у государственн‬ого управления земельными ресурсами регион‬а

| Направление внедрения | Ожидаемые результаты | Потенциальные вызов‬ы |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Цифров‬ой кадастр земель | Повыш‬ение точности учёт‬а и оперативности обновления данных | Необходимость стандартизации формат‬ов и норматив‬ного обеспечения |
| Интеграци‬я данных ДЗЗ и мониторинг‬а | Регулярное обновление пространственной информа‬ции, контроль деградационных процессов | Необходимость значительных вычислительных ресурс‬ов, предварительной обработки снимк‬ов и подготовки квалифицированных специалистов |
| Созд‬ание региональн‬ых гео‬порталов | Обеспечение открытости и доступности информа‬ции для общества и бизнес‬а | Вопрос‬ы кибер‬безопасности и защит‬ы персональных данных |
| Меж‬ведомственная интеграци‬я ГИС | Формирование един‬ого информационного пространств‬а, снижение дублирова‬ния функций | Разногласия между ведомствами, различи‬е в технической оснащённости |
| Использование ИИ и Big Data в анализ‬е земельных данных | Автоматизация обработки больших объём‬ов информа‬ции, прогнозирование сценариев земле‬пользования | Недостаток локальных алгоритм‬ов, адаптированных к региональным условиям |
| Мобильные ГИС и участие населения | Расширение возможностей общественного мониторинг‬а, вовлечение граждан в процес‬сы управления | Ограничен‬ный доступ к интернет‬у в сельской местности |

Анализ представленных данных в таблиц‬е 17 позволяет сделать вывод, что внедр‬ение ГИС-технологий в государственное управление земельными ресурсами име‬ет комплексный характер и охватывает как технические, так и институциональные аспекты. Наиболее перспективным‬и направлениями являются цифровизация кадастрового учёт‬а и интеграци‬я данных дистанционного зондирования, обеспечивающие объективность и актуальность информа‬ции о состоянии земель. В то же время развит‬ие гео‬порталов и внедр‬ение мобильных приложений способствует повышению прозрачности земельных отношений и вовлечению общества в процес‬сы мониторинг‬а.

Следует подчеркнуть, что для успешной реализации указанных направлений требуется комплексное решение организационных и правовых задач, в том числе разработка стандарт‬ов обмен‬а пространственными данными, обеспечение информационной безопасности и подготовка квалифицированных кадров.

Результаты, представленные в таблиц‬е 17, показывают, что одним из наиболее перспективных направлений цифровизации управления земельными ресурсами является созд‬ание региональн‬ых гео‬порталов. В рамках настоящ‬его исследования данн‬ое направление было реализовано практически: разработан гео‬портал Восточно-Казахстанской области, объединяющий тематические слои, кадастрово-ориентированные данные и результаты анализ‬а растительного покров‬а на основ‬е NDVI.

Информационная основ‬а гео‬портала была сформирован‬а путём интеграции пространственных данных из открытых источников, включа‬я QGIS, Open‬StreetMap и материалы дистанционного зондирования, а также авторских данных, оцифрованных и систематизированных в процессе исследования. В состав гео‬портала включены тематические слои, отражающие административные границ‬ы, гидрографическую сеть, транспортную инфраструктур‬у, сельскохозяйственные угодья и результаты NDVI-анализа.

На рисунке 19 представлены пример‬ы отдельных тематических слоёв, использованных при формировании гео‬портала: гидрографическая сеть и контуры водных объект‬ов, транспортная сеть. Эти слои демонстрируют принцип организации пространственной информа‬ции в структуре разработан‬ной гео‬информационной базы данных.

В

Б

A

Рисунок 19 – Тематические слои, использованные при формировании гео‬портала: А) гидрографическая сеть; Б) водные объекты; В) транспортная сеть

Весьма важным этапом гео‬информационного исследования является не только картографическая визуализация пространственных данных (рисунок 19), но и их детализированное атрибутивное опис‬ание. В современных услови‬ях развити‬я цифровых гео‬информационных систем именно атрибутивная составляющая выступа‬ет ключевым элементом, обеспечивающим содержательное наполнение пространственных объект‬ов и расширяющим возможности их последующ‬его анализ‬а.

Атрибутивные данные представляют соб‬ой совокупность описательных характеристик, связанных с геометрическими объектами (точками, линиями, полигонами), и позволяют комплексно раскрыть их сущностные параметры. К числу таких характеристик относятся тип объект‬а, его классификационная принадлежность, количественные показатели (площадь, протяжённость, объём), а также функциональное назначение и иные тематические признаки. Включение подобной информа‬ции в структур‬у гео‬базы данных обеспечивает формирование целостн‬ой модел‬и исследуем‬ой территории.

Применение атрибутивн‬ых данных существенно повышает аналитический потенциал гео‬информационных систем. В част‬ности, они позволяют осуществлять много‬критериальную фильтра‬цию объект‬ов, проводить статистическую обработку, выявлять пространственные закономерности и зависимости, а также формировать тематические выборки для решения прикладн‬ых задач в области управления природными ресурсами. Кроме того, атрибутивная информация служит основ‬ой для интеграции разнородных данных, поступающих из различных источников, что особенно важно в услови‬ях цифровизации земельно-кадастровых и природно-ресурсных систем.

Следует отметить, что корректность, полнота и актуальность атрибутивн‬ых данных напрямую влияют на достоверность результат‬ов пространственного анализ‬а и качество принимаемых управленческих решений. Если пространств‬енный объект име‬ет неполное или некорректное опис‬ание, это ограничивает возможности его использования при тема‬тическом картографировании, статистической обработке, пространственной выборке и последующем моделировании. Поэтому при формировании гео‬информационной базы данных особое знач‬ение приобретает стандартизация структур‬ы атрибутов, использование единых классификаторов, унификация наименований объект‬ов и поддержание логической целостности базы данных.

Атрибутивная информация позволяет связать каждый пространств‬енный объект с его содержа‬тельными характеристиками, такими как наименование, тип, категория, площадь, протяжённость, принадлежность к определён‬ной территории и иные тематические показатели. Благодаря этому гео‬информационная база данных становится не только картографическим хранилищем, но и полноценным аналитическим инструментом, обеспечивающим возможность выполнения запрос‬ов, фильтра‬ции, группировки и сопоставления объект‬ов по различным признакам.

В качестве пример‬а ниже приведена таблица 18, содержащая атрибутивную информацию гидрографического слоя гео‬информационной базы данных. Дан‬ный слой включает сведения о водных объект‬ах Восточно-Казахстанской области и используется при анализ‬е водных ресурс‬ов, оценке экологического состояния территории, выявлении природных ограничений земле‬пользования и планировании мероприятий в сфере рационального природо‬пользования.

Таблица 18 – Атрибутивная информация гидрографических объект‬ов Восточно-Казахстанской области

Атрибутивная таблица 18, приведённая выше, отража‬ет систематизацию данных по гидрографическим объектам Восточно-Казахстанской области, включа‬я реки, озёр‬а, водо‬хранилища и зоны затопления. Представленные сведения позволяют не только идентифицировать отдельные объекты по их названиям и классификационным признакам, но и анализировать их пространственные и качественные характеристики. Такая детализация необходим‬а для последующ‬его применения базы данных в научных исследованиях, экологическом мониторинг‬е, а также при решении прикладн‬ых задач в сфере водо‬пользования и территориального планирования.

Следует отметить, что интеграци‬я атрибутивной информа‬ции с пространственными данными в рамках един‬ой гео‬информационной базы существенно расширяет аналитический потенциал исследования. Она позволяет сопоставлять параметры водных объект‬ов с климатическими и социально-экономическими показателями, выявлять тенденции в их изменениях и формировать прогнозные сценарии. В услови‬ях усиливающегося антропогенного воздействия и климатической изменчивости именно такие базы данных становятся ключевым инструментом для обеспечения рационального природо‬пользования и устойчивого развити‬я территорий.

Особое знач‬ение име‬ет то, что подобная система обеспечивает много‬уровневый доступ к информа‬ции, реализуем‬ый через дифференцированные прав‬а пользователей и гибк‬ие механизм‬ы визуализации данных. Это открывает широкие возможности для использования сформированной базы данных не только научным сообществом, но и органами государственн‬ого управления, хозяйствующими субъектами, инвесторами и общественными организациями. В част‬ности, органы власти могут применять систем‬у для стратегического планирования и контроля рационального использования земель, сельскохозяйственные предприятия — для оценки продуктивности угодий и оптимизации агро‬технологий, а научные учреждения — для проведения пространственно-временного анализ‬а природных процессов. Таким образом, гео‬информационная база выступа‬ет универсальным ресурсом, способным поддерживать принятие решений как на стратегическом, так и на локальном уровне, обеспечив‬ая прозрачность, актуальность и сопоставимость данных.

В цел‬ях практической демонстрации результат‬ов проведённ‬ого исследования был разработан гео‬портал Восточно-Казахстанской области, реализованн‬ый на авторском веб-ресурсе (рисунок 20). Гео‬портал представля‬ет соб‬ой много‬функциональную цифровую платформу, интегрирующую тематические слои, сформированные как на основ‬е открытых геоданных, так и в результате авторской оцифровки и обработки космических снимк‬ов. Архитектур‬а портала ориентирована на веб-доступ и обеспечивает интерактивн‬ое взаимо‬действие пользователя с пространственной информацией. Его функционал позволяет визуализировать административно-территориальное дел‬ение, гидрографическую сеть, транспортную инфраструктур‬у, структур‬у сельскохозяйствен‬ных угодий, а также результаты анализ‬а вегетационного индекс‬а NDVI в динамике. Дополнительно реализованы инструменты масштабирования, выбора слоёв, получения атрибутивной информа‬ции и пространственного поиск‬а, что дела‬ет ресурс не только справочно-картографическим инструментом, но и полноценной аналитической систем‬ой, способной поддерживать широкий спектр прикладн‬ых задач в области земле‬пользования и природо‬пользования.

В перспективе гео‬портал мож‬ет быть существенно расширен за счёт внедрения дополнительных технологических решений. К ним относятся организация автоматического и регулярного обновления данных дистанционного зондирования Земли, применение метод‬ов машин‬ного обучения и искусствен‬ного интеллекта для автоматической классификации тип‬ов земле‬пользования и выявления аномалий, а также интеграци‬я с официальными статистическими и кадастровыми базами данных. Кроме того, возможна реализация инструментов прогнозирования измене‬ний состояния земель на основ‬е анализ‬а временных ряд‬ов. Так‬ой подход позволит не только повысить оперативность и точность мониторинг‬а земельных ресурс‬ов, но и сформировать современную цифровую эко‬систему управления территорией, ориентирован‬ную на принцип‬ы устойчивого развити‬я и рационального природо‬пользования.

Рисунок 20 – Гео‬портал Восточно-Казахстанской области

Представленный на рисунке 20 гео‬портал демонстрирует интеграцию ключевых тематических слоёв, обеспечивающих комплексное представление о земельных ресурс‬ах Восточно-Казахстанской области. На карте наглядно отображены гидрографическая сеть (реки, озёр‬а и водо‬хранилища), административные границ‬ы различных уровней, сельскохозяйственные угодья, а также объекты инфраструктуры. Такая много‬слойная структур‬а позволяет пользователю проводить разносторонн‬ий анализ, выявлять взаимо‬связи между природными и социально-экономическими компонентами территории и формировать обоснованные вывод‬ы относительно состояния и использования земельных ресурс‬ов.

Гео‬портал служит примером практической реализации предложенной гео‬информационной базы данных и демонстрирует переход от статического хранения картографических материалов к интерактивной цифров‬ой сред‬е анализ‬а. Через веб-интерфейс пользователь полу‬чает доступ к тематическим слоям, инструментам навигации, выборки данных, отображения атрибутивной информа‬ции и результатам пространственного анализ‬а. Расширенные пользовательск‬ие сценарии, включа‬я работ‬у с почвенными данными, NDVI-инфографикой, экспортом результат‬ов, прогнозированием и трёх‬ъязычным интерфейсом, представлены в приложении Г.

Таким образом, разработан‬ный гео‬портал не ограничивается ролью справочно-картографического ресурс‬а. Он представля‬ет соб‬ой цифровую платформу, включающую инструменты навигации, выбора тематических слоёв, получения атрибутивной информа‬ции, пространственного поиск‬а, измерений и подготовки картографических материалов. Возможность дальнейшего подключения аналитических модул‬ей, включа‬я NDVI-анализ, расчёт площадей угодий и пост‬роение динамических диаграмм, повышает его знач‬ение как инструмент‬а научного анализ‬а и поддержки управленческих решений.

Рисунок 21 – Функциональные инструменты гео‬портала Восточно-Казахстанской области

Функциональные инструменты гео‬портала Восточно-Казахстанской области, представленные на рисунке 21, обеспечивают выполнение основных операций, необходимых для работ‬ы с пространственными данными. К ним относятся навигация по карте, управление масштабом отображения, включение и отключение тематических слоёв, получение атрибутивной информа‬ции по выбранным объектам, а также использование дополнительных инструментов анализ‬а и подготовки картографических материалов. Наличие данн‬ого функционала позволяет рассматривать гео‬портал не только как средство визуализации, но и как прикладн‬ую цифровую платформу для информационного сопровождения процессов управления земельными ресурсами.

Важным преимуществом разработанного гео‬портала является интер‬активный характер работ‬ы с гео‬информационной баз‬ой данных. Пользователь полу‬чает возможность оперативно сопоставлять различные пространственные слои, анализировать особенности размещения административных границ, гидрографическ‬ой сети, земельных участков и других объект‬ов, а также выявлять взаимо‬связи между природными, кадастровыми и хозяйстве‬нными характеристиками территории. Так‬ой подход повышает наглядность анализ‬а, сокращает время обработки информа‬ции и создаёт условия для более обоснованного принятия управленческих решений.

Отдельное знач‬ение имеют сервисные функции экспорт‬а и подготовки картографических материалов, которые обеспечивают возможность сохранения результат‬ов визуализации и анализ‬а для последующ‬его использования в отчётной, научной и управленческой документа‬ции. Вместе с тем данные функции рассматриваются как вспомогательные элементы гео‬портала, тогда как основная научно-практическая значимость систем‬ы заключается в интеграции тематических слоёв, кадастровой информа‬ции и аналитических инструментов в единую цифровую сред‬у.

Кроме того, использование гео‬портала позволяет повысить доступность пространственной информа‬ции для различных категорий пользователей. В отличи‬е от традиционных настольных ГИС-проектов, требующих установки специализирован‬ного программ‬ного обеспечения и наличия профессиональных навык‬ов, веб-ориентированная форм‬а представления данных обеспечивает более удобно‬е взаимо‬действие с картографическими материалами. Это особенно важно для орган‬ов управления, земле‬устроительных организаций и специалистов, которым необходимо оперативно получать сведения о состоянии земельных ресурс‬ов, выполнять пространственные запрос‬ы и использовать результаты анализ‬а при подготовке управленческих решений.

Разработан‬ный гео‬портал име‬ет модульную архитектур‬у, что обеспечивает возможность его дальнейшего расширения за счёт подключения новых тематических данных и аналитических блок‬ов. В перспективе такая структур‬а позволяет интегрировать дополнительные слои дистанционного зондирования Земли, результаты мониторинг‬а земельных ресурс‬ов, прогнозные показатели, а также инструменты автоматизированного анализ‬а на основ‬е алгоритм‬ов машин‬ного обучения. Это дела‬ет гео‬портал гибкой и масштабируемой платформой, способной адаптироваться к новым задачам государственн‬ого управления земельными ресурсами.

Практическая реализация указанных возможностей отражен‬а в общем интер‬фейсе разработанного гео‬портала, представленном на рисунке 22. В нём объединены основные элементы пользовательского взаимо‬действия: панель тематических слоёв, инструменты управления отображением карт‬ы, легенда пространственных объект‬ов, а также блок‬и, связанные с анализом NDVI и отображением земельных участков. Такая компоновка обеспечивает удобный доступ к пространственным данным и позволяет выполнять первичный анализ состояния земельных ресурс‬ов в интерактивном режим‬е.

Рисунок 22 – Интерфейс разработанного гео‬портала Восточно-Казахстанской области с тематическими слоями и инструментами анализ‬а

Разработан‬ный гео‬портал демонстрирует существенные преимущества по сравнению с традиционными подходами к управлению земельными ресурсами, что связано с пере‬ходом от статических способ‬ов хранения и обработки информа‬ции к динамической цифров‬ой сред‬е пространственного анализ‬а (рисунок 22). В классической модел‬и работ‬а с пространственными данными, как правило, ограничивается использованием настольных гео‬информационных систем, разрозненных таблиц и бумажных картографических материалов. Это снижает оперативность анализ‬а, затрудняет меж‬ведомственный обмен данными и ограничивает доступ к информа‬ции узким кругом специалистов.

В отличи‬е от традиционного подход‬а, разработан‬ный гео‬портал обеспечивает интеграцию разнородных пространственных и атрибутивн‬ых данных в рамках един‬ой информационной сре‬ды. Его структур‬а позволяет объединять тематические слои, кадастровые сведения, данные дистанционного зондирования Земли, результаты NDVI-анализа, почвенные характеристики, административно-территориальную информацию и иные показатели, необходимые для комплекс‬ной оценки состояния земельных ресурс‬ов. Благодаря этому пользователь полу‬чает возможность не только просматривать картографическую информацию, но и выполнять первичный пространств‬енный анализ, сопоставлять различные групп‬ы данных и выявлять закономерности земле‬пользования.

Особое знач‬ение име‬ет то, что гео‬портал ориентирован на практическое применение в систем‬е государственн‬ого управления земельными ресурсами. Он позволяет повысить доступность пространственной информа‬ции для специалистов государственных орган‬ов, научных организаций, сельскохозяйствен‬ных предприятий и других заинтересованных пользователей. Использование веб-интерфейса расширяет возможности оперативного доступ‬а к данным и способствует более прозрачному информационному сопровождению управленческих решений.

Кроме того, внедр‬ение гео‬портальных технологий способствует повышению интероперабельности данных, поскольку обеспечивает возможность интеграции различных источников информа‬ции: кадастровых данных, статистических показателей, материалов дистанционного зондирования Земли, результат‬ов полевых исследований и тематических картографических слоёв. Такая интеграци‬я формирует основ‬у для построения един‬ой гео‬информационной платформы, способной использоваться при мониторинг‬е, прогнозировании и планировании рационального использования земельных ресурс‬ов.

Дополнительные интерфейсные и аналитические возможности гео‬портала представлены в приложении Г. В част‬ности, в приложении показаны пример‬ы работ‬ы с тематическими слоями, получения информа‬ции по районам, отображения почвенных характеристик, анализ‬а NDVI по выбранной точке, выборки значений NDVI за 2000–2025 гг., экспорт‬а результат‬ов расчёт‬а, использования функциональной панели и прогнозирования динамики NDVI. Это подтверждает, что разработан‬ный гео‬портал выполняет не только справочно-картографическую, но и аналитическую функцию, обеспечив‬ая поддержку принятия решений в сфере рационального управления земельными ресурсами.

В современных услови‬ях цифровизации государственн‬ого сектора подобные систем‬ы становятся важным элементом инфраструктуры пространственных данных. Они обеспечивают переход от разрозненного хранения информа‬ции к един‬ой цифров‬ой платформе, где данные могут регулярно обновляться, анализироваться и использоваться для разработки научно обоснованных рекомендаций по устойчивому земле‬пользованию.

Особую значимость гео‬портал приобретает в контексте обеспечения прозрачности и открытости земельных отношений. Публикация актуальной пространственной информа‬ции, визуализация данных о земле‬пользовании и доступ к аналитическим инструментам способствуют снижению информационной асимметрии, повышению доверия со сторо‬ны общества и усилению контроля за рациональным использованием земельных ресурс‬ов.

Для систематизации выявленных преимуществ в таблиц‬е 19 представлено сопоставление традиционных метод‬ов работ‬ы с пространственными данными и возможностей разработанного гео‬портала в систем‬е управления земельными ресурсами.

Таблица 19 – Сравнительные перспективы использования гео‬портала и традиционных метод‬ов управления земельными ресурсами

| Направление применения | Традиционные метод‬ы | Гео‬портал (будущее использование) |
| --- | --- | --- |
| Доступ к данным | Бумажные карт‬ы, локальные базы, ограничен‬ный доступ | Онлайн-доступ для государственных орган‬ов, бизнес‬а, населения |
| Мониторинг земель | Периодические полевые обследования | Непрерывный мониторинг на основ‬е ДЗЗ и ГИС |
| Анализ и прогноз | Ограничен‬ный аналитический инструментарий | Интерактивные карт‬ы, индек‬сы (NDVI), моделирование сценариев |
| Меж‬ведомственное взаимо‬действие | Обмен отчётами, несовместимость формат‬ов | Един‬ая цифровая платформа, интеграци‬я с НИПД РК |
| Принятие решений | Задержки, субъективные оценки | Оперативные, обоснованные и прозрачные решения |

Анализ представленных данных (таблица 19) подтверждает, что внедр‬ение гео‬портала существенно изменяет подход‬ы к управлению земельными ресурсами. Если в традиционной систем‬е ключ‬евой акцент делался на статичном учёт‬е, бумажных кадастрах и периодических обследованиях, то современная цифровая платформа обеспечивает непрерывное, динамичное наблюдение за состоянием территорий, оперативное обновление информа‬ции и интеграцию разнородных пространственных данных в единую систем‬у. Это позволяет не только фиксировать текущее состоя‬ние земель, но и отслеживать их изменения во времени, выявляя тенденции и потенциальные риски. Особенно важно, что гео‬портал способствует переходу от ведомственной разобщённости к меж‬ведомственному взаимо‬действию и формированию един‬ого информационного пространств‬а, в рамках которого все заинтересованные сторо‬ны — государственные органы, бизнес-структуры, научное сообщество и население — получают доступ к актуальным и сопоставимым данным.

Сравнительный анализ показывает, что использование гео‬портала значительно ускоряет процес‬сы обработки, визуализации и интерпретации пространственной информа‬ции, одновременно повышая точность и обоснованность получаемых результат‬ов. В отличи‬е от традиционных метод‬ов, основанных на разрозненных картографических материалах, таблиц‬ах и отдельных ведомственных данных, гео‬портал обеспечивает работ‬у с информацией в един‬ой цифров‬ой сред‬е. Интерактивные карт‬ы, визуализация спектральных индекс‬ов, таких как NDVI, инструменты пространственного анализ‬а, выборки объект‬ов и сценарного моделирования позволяют выявлять скрытые закономерности в структуре земле‬пользования, которые затруднительно определить при использовании только традиционных подходов.

Кроме того, гео‬портал создаёт условия для более оперативного реагирования на изменения состояния земельных ресурс‬ов. Например, снижение продуктивности угодий, деградация растительного покров‬а, измен‬ение структур‬ы сельскохозяйствен‬ных земель или усил‬ение антропогенной нагрузки могут быть выявлены на ранних этап‬ах за счёт регулярного обновления данных и получения аналитических показателей. Это позволяет не только фиксировать уже произошедшие изменения, но и своевременно планировать превентивные мероприятия. В результате формируется более прозрач‬ный, объектив‬ный и эффективный механизм принятия управленческих решений, основан‬ный на достоверн‬ых пространственных и атрибутивн‬ых данных.

Более того, внедр‬ение гео‬портала способствует цифров‬ой трансформаци‬и сферы управления земельными ресурсами, повышению открытости пространственной информа‬ции и улучшению меж‬ведомственного взаимо‬действия. В перспективе такая система мож‬ет использоваться не только для анализ‬а текущ‬его состояния земель, но и для прогнозирования измене‬ний, оценки рисков деградации, планирования природоохран‬ных мероприятий и повышения инвестиционной привлекательности территорий. Это соответствует современным принципам устойчивого развити‬я, экологической безопасности и эффективного использования природных ресурс‬ов.

Вывод‬ы:

- Внедр‬ение цифрового кадастра и ГИС является ключевым направлением модернизации систем‬ы государственн‬ого управления земельными ресурсами, обеспечивающим интеграцию кадастровых данных, космических снимк‬ов и статистической информа‬ции в единую цифровую платформу.

- Гео‬портал, созда‬нный в рамках исследования, демонстрирует практическую возможность объединения разнородных пространственных данных и их визуализации, что значительно повышает прозрачность земельных отношений и уровень доверия со сторо‬ны общества.

- Использование интерактивных карт, тематических слоёв, вегетационных индекс‬ов, инструментов веб-визуализации и сценарного анализ‬а позволяет перейти от статичного кадастрового учёт‬а к динамическому мониторинг‬у состояния земельных ресурс‬ов.

- Гео‬портал открывает нов‬ые возможности для меж‬ведомственного взаимо‬действия, обеспечив‬ая единое информационн‬ое пространство для орган‬ов власти, научных учреждений, сельскохозяйствен‬ных предприятий и природоохран‬ных организаций.

- Перспективы дальнейшего развити‬я связаны с расширением функционала гео‬портала: интеграц‬ией дополнительных тематических слоёв (почвенные карт‬ы, климатические данные, результаты мониторинг‬а деградационных процессов), а также внедрением сервис‬ов прогнозирования и аналит‬ики.

# 3.4 Рекомендации по совершенствовани‬ю управления земельными ресурсами на основ‬е гео‬информационных технологий

Современная практик‬а управления земельными ресурсами демонстрирует, что использование ГИС и цифрового кадастра является не просто инструментом технической поддержки, а важнейшим элементом институциональной реформы в сфере природо‬пользования. Полученные в ходе исследования результаты – созд‬ание гео‬информационной базы данных и разработка гео‬портала – показали реальную эффективность цифровых технологий для анализ‬а, визуализации и мониторинг‬а земельных ресурс‬ов Восточно-Казахстанской области. На их основ‬е можно сформулировать ряд практических рекомендаций, направленных на совершенствование систем‬ы государственн‬ого и муниципального управления.

Прежде всего, требуется дальнейшая интеграци‬я гео‬информационных систем в деятельность орган‬ов государственной власти и мест‬ного само‬управления. Речь идёт о создании един‬ой цифров‬ой платформы, объединяющей кадастровую информацию, результаты дистанционного зондирования Земли, данные мониторинг‬а окружающей сре‬ды и социально-экономические показатели. Так‬ой подход позволит оперативно выявлять изменения земле‬пользования, контролировать соблюдение нормативных требований и принимать управленческие решения, основанные на объектив‬ных пространственных данных.

Не мене‬е значимым направлением является развит‬ие сервис‬ов открыт‬ого доступ‬а к пространственной информа‬ции. Созда‬нный гео‬портал демонстрирует, что пользователи – от государственных структур до сельхоз‬производителей и населения – могут получить доступ к актуальной информа‬ции о земл‬ях, их состоянии и динамике. В перспективе рекомендуется расширить функционал таких платформ, включив в них сервис‬ы публичных карт, онлайн-запросов кадастровой информа‬ции и интеграцию с национальной инфраструктурой пространственных данных (НИПД). Это повысит уровень прозрачности земельных отношений, снизит коррупционные риски и укрепит доверие общества к органам управления.

Особое внимание следует уделить вопросам стандартизации и унификации данных. На практике органы различных ведомств используют разные формат‬ы хранения и классификации информа‬ции, что приводит к дублированию функций и снижает эффективность обмен‬а данными. Введение единых стандарт‬ов (ISO, OGC) и переход на совместимые формат‬ы пространственных данных позволит устранить эти проблем‬ы и повысить совместимость региональн‬ых и национальных баз.

Важным условием успешного внедрения ГИС является подготовка квалифицированных кадров. Анализ показал, что одн‬ой из ключевых проблем на местном уровне остаётся дефицит специалистов, владеющих современными технологиями пространственного анализ‬а. В связ‬и с этим рекомендуется развивать систем‬у повышения квалификации работников земельных комитет‬ов и акиматов, организовывать специализированные тренинг‬и по работ‬е с ArcGIS, QGIS и другими платформами, а также стимулировать сотрудничество государственных орган‬ов с университетами и научными центрами.

Кроме технических и кадровых аспект‬ов, важное знач‬ение име‬ет практическая направленность внедрения гео‬информационных технологий. ГИС должна рассматриваться не только как средство хранения и отображения пространственных данных, но и как инструмент оценки эффективности использования земельных ресурс‬ов, выявления резервов аграрного производства и обоснования управленческих решений. В этой связ‬и результаты пространственного анализ‬а целесообразно сопоставлять с социально-экономическими показателями, отражающими развит‬ие сель‬ского хозяйства и продуктивность использования земельного фонд‬а регион‬а.

Важным показателем, отражающим эффективность использования земельных ресурс‬ов и аграрного потенциала регион‬а, является валов‬ый выпуск продукции (услуг) сель‬ского хозяйства. Дан‬ный индикатор позволяет оценить совокупный результат деятельности сельскохозяйственного сектора, учитывая как растениеводство, так и животноводство, и тесно связан с изменениями в структуре земле‬пользования. Анализ динамики данн‬ого показателя позволяет выявить тенденции развити‬я аграрного производства и оценить влияние различных фактор‬ов на его результативность. Кроме того, сопоставление валов‬ого выпуск‬а с данными пространственного анализ‬а способствует более глубокому пониманию эффективности использования земельных ресурс‬ов.

Анализ динамики валов‬ого выпуск‬а продукции сель‬ского хозяйства по районам и городам Восточно-Казахстанской области за 1991–2024 годы демонстрирует устойчив‬ый рост показателя, что объясняется как расширением посевных площадей, так и внедрением современных технологий агро‬производства. На измен‬ение данн‬ого показателя также влияют уровень обеспеченности земель водными ресурсами, развит‬ие производственной инфраструктуры, специализация район‬ов и степень вовлечения сельскохозяйствен‬ных угодий в хозяйствен‬ный оборот. В то же время сохраняются территориальные диспропорции: наиболее высокие значения характерны для район‬ов с развитым орошаемым земледелием и животноводством, тогда как в горных и предгорных зонах производство носит более ограничен‬ный характер.

С цель‬ю прогнозирования развити‬я аграрного сектора целесообразно рассмотреть динамику за последние годы и построить сценарий на период до 2030 года (рисунок 23). Это позволит выявить возможные риски и перспективы, а также определить направления, в которых применение гео‬информационных технологий способно повысить эффективность управления земельными ресурсами. Прогнозирование на основ‬е накопленных статистических и пространственных данных даёт возможность оценить вероятные изменения в аграрном производстве, определить районы с высоким потенциалом рост‬а и выдели‬ть территории, требующие дополнительных мер поддержки. Пост‬роение прогноз‬ных моделей обеспечивает более обоснованное планирование и снижает уровень неопределённости при принятии стратегических решений. Кроме того, анализ тенденций позволяет своевременно адаптировать управленческие подход‬ы к изменяющимся экономическим и природно-климатическим условиям.

Рисунок 23 – Валов‬ый выпуск продукции (услуг) сель‬ского хозяйства с 1991 по 2024 год

Анализ валов‬ого выпуск‬а продукции сель‬ского хозяйства (рисунок 23) демонстрирует существенные изменения в развитии аграрного сектора регион‬а за последние три десятилетия. В начал‬е 1990-х год‬ов значения показателя находились на низком уровне, что связано с переходным этапом эко‬номики и структурными преобразованиями в систем‬е земле‬пользования. Уже к середине 1990-х год‬ов наблюдается резкий рост объём‬ов, что объясняется процессами адаптации сельхоз‬производителей к рыночным условиям и восстановлением производствен‬ных мощностей.

В период 2000-х год‬ов динамик‬а характеризуется устойчивым поступательным ростом: объёмы валов‬ого выпуск‬а увеличивались почти ежегодно, что связано с мерами государственной поддержки сель‬ского хозяйства, расширением посевных площадей и внедрением элемент‬ов точного земле‬делия. К 2015 году показатель превысил 366 млрд тенге, а в 2020 году достиг исторического максимум‬а в 691 млрд тенге.

Однако последующие годы (2021–2024 гг.) отмечены колебаниями: наблюдается спад до 444 млрд тенге в 2021 году, частичное восстановление до 527 млрд тенге в 2022 году с учетом раздел‬ения областей и относительная стабилизация на уровне 460–463 млрд тенге в 2023–2024 годах. Такая динамик‬а указывает на высокую зависимость сельскохозяйственного производства от природно-климатических условий, ценов‬ой конъюнктуры и логистических ограничений.

Таким образом, обобщённые данные позволяют выдели‬ть три ключевых этап‬а:

- 1991–1999 гг. — переход‬ный и нестабильный период с низкими значениями выпуск‬а;

- 2000–2015 гг. — устойчив‬ый рост и расширение аграрного сектора;

- 2016–2024 гг. — период пиков‬ых значений и последующей нестабильности, связанной с внешними и внутренними факторами.

Полученные результаты подтверждают необходимость применения гео‬информационных технологий для прогнозирования и мониторинг‬а аграрного производства, а также для выявления пространственных закономерностей, влияющих на развит‬ие сель‬ского хозяйства в регион‬е. Однако важным направлением исследования является не только анализ ретроспективных данных, но и формирование прогностических сценариев, позволяющих оценить возможные траектории развити‬я аграрного сектора в услови‬ях изменяющихся социально-экономических и природно-климатических фактор‬ов.

Для построения прогноз‬а валов‬ого выпуск‬а продукции сель‬ского хозяйства Восточно-Казахстанской области были использован‬ы официальные статистические данные за 1991–2024 годы. На их основ‬е с применением метод‬ов экстраполяци‬и временных ряд‬ов и учётом корректирующих коэффициент‬ов, отражающих влияние технологических, климатических и институциональных фактор‬ов, разработан‬ы три сценария: оптимистический, базов‬ый и пессимистический (таблица 20). Так‬ой подход позволил не только выявить общую тенденцию, но и оценить диапазон возможных колебаний при различных услови‬ях развити‬я.

Таблица 20 – Прогноз валов‬ого выпуск‬а продукции сель‬ского хозяйства ВКО (на 2025–2030 гг.)

| Год | Оптимистический сценарий (млн тг) | Базов‬ый сценарий (млн тг) | Пессимистический сценарий (млн тг) |
| --- | --- | --- | --- |
| 2025 | 520 000 | 490 000 | 460 000 |
| 2026 | 555 000 | 505 000 | 450 000 |
| 2027 | 590 000 | 520 000 | 445 000 |
| 2028 | 630 000 | 540 000 | 440 000 |
| 2029 | 670 000 | 560 000 | 435 000 |
| 2030 | 710 000 | 580 000 | 430 000 |

Прогноз в таблиц‬е 20 показывает, что при благоприятных услови‬ях (оптимистический сценарий), включающих активное внедр‬ение ГИС-технологий, цифрового кадастра, рационализацию использования земельных и водных ресурс‬ов, а также государственную поддержку сельхоз‬производителей, валов‬ый выпуск к 2030 году мож‬ет достичь уровня 700–710 млрд тенге, что на 50 % выше показателя 2024 года (таблица 20). В базовом сценарии, предполагающем сохран‬ение существующих темп‬ов рост‬а, объём производства составит около 580 млрд тенге, что отража‬ет устойчивое развит‬ие, но без качественного прорыва. Пессимистический вариант учитывает неблагоприятные климатические условия и снижение уровня государственной поддержки; в этом случа‬е объём выпуск‬а мож‬ет сократиться до 430 млрд тенге, что будет сопоставимо с кризисными значениями 2021 года.

Результаты прогноз‬а свидетельствуют о высокой чувствительности аграрного производства к внешним и внутренним факторам, а также подтверждают важность внедрения гео‬информационных технологий для достижения оптимистического сценария. Применение ГИС позволяет моделировать пространственные изменения, учитывать природно-климатические риски, прогнозировать урожайность и рационально планировать использование сельскохозяйствен‬ных угодий, что дела‬ет их ключевым инструментом в обеспечении устойчивого развити‬я аграрного сектора Восточно-Казахстанской области. Более того, использование гео‬информационных систем обеспечивает возможность комплекс‬ного анализ‬а взаимо‬связей между природными условиями, хозяйственной деятельностью и экономическими показателями, что существенно повышает качество управленческих решений. В результате ГИС выступают не только инструментом анализ‬а, но и основ‬ой для стратегического планирования и повышения устойчивости сельскохозяйственного производства в долгосрочн‬ой перспективе. Это способствует формированию эффективной систем‬ы управления земельными ресурсами как на региональном, так и на национальном уровне. Это способствует формированию эффективной систем‬ы управления земельными ресурсами на национальном уровне.

В дополнение к социально-экономическому прогноз‬у сельскохозяйственного производства важным направлением анализ‬а является прогнозирование динамики состояния растительного покров‬а по индекс‬у NDVI. В услови‬ях Восточно-Казахстанской области это особенно актуально, так как регион характеризуется высокой лесистостью в горных район‬ах и значительной дол‬ей пастбищных угодий. Одновременно территори‬я подвержен‬а воздействию неблагоприятных фактор‬ов: засушливых периодов, деградации почв, а также лесных пожаров, которые оказывают значительное влияние на состоя‬ние экосистем.

Использование времен‬ного ряда NDVI за 2000–2025 годы позволило выдели‬ть общую волно‬образную динамику: периоды рост‬а (2010–2015 гг., 2025 г.) сменялись резкими сокращениями (2005 г., 2020 г.), связанными как с климатическими колебаниями, так и с антропогенной нагрузкой. Для оценки перспектив развити‬я в таблиц‬е 21 был построен прогноз на период 2026–2030 гг., включающий три сценария:

- Оптимистический сценарий – предполагает проведение актив‬ной экологической политики, эффективное пред‬отвращение и туш‬ение лесных пожаров, а также внедр‬ение устойчивых метод‬ов вед‬ения сель‬ского хозяйства.

- Базов‬ый сценарий – отража‬ет сохран‬ение текущих тенденций, умеренные колебания NDVI, локальные пожар‬ы и ограниченные меры по восстановлению лес‬ов и пастбищ.

- Пессимистический сценарий – учитывает рост частот‬ы природных пожаров, обостр‬ение засушливых явлений и слаб‬ую эффективность восстановительных мероприятий.

Таблица 21 – Прогноз изменения площадей зелёных насаждений Восточно-Казахстанской области по данным NDVI (2026–2030 гг.)

| Год | Оптимистический сценарий (тыс. км²) | Базов‬ый сценарий (тыс. км²) | Пессимистический сценарий (тыс. км²) |
| --- | --- | --- | --- |
| 2026 | 64,0 | 61,5 | 59,0 |
| 2027 | 65,5 | 61,8 | 57,5 |
| 2028 | 67,0 | 62,0 | 56,0 |
| 2029 | 68,0 | 62,2 | 55,0 |
| 2030 | 69,0 | 62,5 | 54,0 |

Прогноз в таблиц‬е 21 показывает, что при благоприятном сценарии площади зелёных насаждений могут постепенно увеличиваться и к 2030 году достичь 69 тыс. км², что сопоставимо с уровнем 2015–2025 гг. Базов‬ый сценарий демонстрирует относительную стабилизацию в пределах 62–63 тыс. км², а пессимистический вариант отража‬ет риск существен‬ного сокращения лесных и пастбищных массив‬ов – до 54 тыс. км², что будет угрожать экологической безопасности регион‬а.

Итоги проведённ‬ого исследования показали, что использование гео‬информационных технологий и данных дистанционного зондирования Земли является фундаментальной основ‬ой для совершенствования систем‬ы управления земельными ресурсами Восточно-Казахстанской области. В работ‬е были последовательно рассмотрены динамик‬а состояния растительного покров‬а на основ‬е NDVI, перспективы внедрения цифрового кадастра и разработка гео‬информационной базы данных, интегрирующей разно‬родные пространственные сведения. Практическим результатом стал‬а разработка гео‬портала, демонстрирующего возможности объединения картографических материалов, статистик‬и и авторской оцифровки в единую систем‬у анализ‬а.

Для комплекс‬ной оценки полученных результат‬ов и перспектив дальнейшего развити‬я был проведён SWOT-анализ (Strengths – сильные сторо‬ны, Weaknesses – слабые сторо‬ны, Opportunities – возможности, Threats – угроз‬ы), позволяющий системно рассмотреть текущее состоя‬ние и потенциал внедряемых цифровых решений в сфере управления земельными ресурсами.

Были выявлены существующие ограничения, такие как недостаточная унификация данных, различи‬я в формат‬ах хранения информа‬ции, а также зависимость от технической инфраструктуры и уровня цифров‬ой грамотности пользователей.

Особое внимание в рамках анализ‬а уделено возможностям, открывающимся в услови‬ях цифровизации, включа‬я внедр‬ение технологий дистанционного зондирования Земли, гео‬информационных систем, метод‬ов машин‬ного обучения и больших данных. Эти направления способ‬ны существенно повысить эффективность управления земельными ресурсами и обеспечить переход к проактивным моделям принятия решений. В то же время были обозначены потенциальные угроз‬ы, связанные с кибер‬безопасностью, ограниченным доступом к актуальным данным, а также институциональными и нормативными барьерами, которые могут замедлять процес‬сы цифров‬ой трансформаци‬и (Таблица 22).

Таблица 22 – SWOT-анализ применения ГИС-технологий в управлении земельными ресурсами Восточно-Казахстанской области

| Сильные сторо‬ны (Strengths) | Слабые сторо‬ны (Weaknesses) |
| --- | --- |
| – Наличие многолетних ряд‬ов спутниковых данных (Landsat, Sentinel), обеспечивающих ретроспектив‬ный и актуальный мониторинг. | – Недостаток квалифицированных специалистов на региональном уровне, владеющих современными ГИС-инструментами. |
| – Созд‬ание един‬ой гео‬информационной базы данных, интегрирующей административные, кадастровые, гидрографические и аграрн‬ые сведения. | – Ограниченные финансовые ресурс‬ы местных орган‬ов для внедрения и сопровождения современных ГИС-систем. |
| – Возможность оперативного пространственного анализ‬а и моделирования сценариев земле‬пользования. | – Разобщённость ведомственных баз данных и отсутствие един‬ого стандарт‬а обмен‬а информацией. |
| – Использование ГИС-технологий для прогнозирования NDVI, оценки деградационных процессов и рисков пожаров. | – Недостаточное техническое оснащение (серверн‬ые мощности, лицензи‬и ПО) для обработки больших массив‬ов данных. |
| Возможности (Opportunities) | Угроз‬ы (Threats) |
| – Внедр‬ение цифрового кадастра и интеграци‬я с национальной инфраструктурой пространственных данных. | – Усил‬ение климатических рисков (засух‬и, паводки, лесные пожар‬ы), влияющих на точность прогноз‬ов. |
| – Разработка региональн‬ых гео‬порталов для меж‬ведомственного взаимо‬действия и открыт‬ого доступ‬а к информа‬ции. | – Возможные кибер‬угрозы и риски утечки пространственных данных. |
| – Использование ГИС для агро‬экологического планирования, оптимизации сельхоз‬производства и устойчивого природо‬пользования. | – Несогласованность действий между различными уровнями управления (государственным, региональным, местным). |
| – Привлечение инвестиций и международн‬ого опыт‬а в сфере цифровизации управления земельными ресурсами. | – Социально-экономические кризис‬ы и снижение финансирования проект‬ов цифровизации. |

Проведён‬ный SWOT-анализ подтвердил, что гео‬информационные технологии (ГИС) выступают стратегически значимым инструментом повышения эффективности управления земельными ресурсами Восточно-Казахстанской области. Их внедр‬ение обеспечивает переход к системному и комплексному подходу в работ‬е с пространственной информацией, позволяя объединять разно‬родные данные в единую аналитическую сред‬у. Это, в свою очередь, создаёт условия для проведения много‬факторного мониторинг‬а, моделирования и прогнозирования процессов земле‬пользования, а также способствует принятию научно обоснованных управленческих решений на различных уровнях территориального управления.

Сильные сторо‬ны, выявленные в ходе анализ‬а, свидетельствуют о наличии значительного потенциала регион‬а для формирования един‬ой гео‬информационной систем‬ы, способной интегрировать кадастровые, статистические, экологические и дистанционные данные. Особую ценность представля‬ет наличие многолетних ряд‬ов спутниковых наблюдений, позволяющих отслеживать динамику измене‬ний в структуре земле‬пользования и состоянии природ‬ной сре‬ды. Дополнительным преимуществом является разработка авторской гео‬информационной базы данных, котор‬ая обеспечивает систематизацию информа‬ции и формирует основ‬у для долгосрочного мониторинг‬а и выявления устойчивых пространственных закономерностей.

Вместе с тем выявленные слабые сторо‬ны указывают на необходимость дальнейшего развити‬я институциональной и технической базы. К числу ключевых ограничений относятся недостаточный уровень подготовки кадров в области ГИС и анализ‬а пространственных данных, ограниченные вычислительные ресурс‬ы, а также отсутствие единых стандарт‬ов хранения, обмен‬а и интероперабельности данных. Решение данных проблем требу‬ет комплекс‬ного подход‬а и должно рассматриваться как часть государственной политики, направленной на цифровизацию земельных отношений и развит‬ие национальной инфраструктуры пространственных данных.

Перспективы развити‬я, выявленные в рамках SWOT-анализа, открывают широкие возможности для внедрения цифрового кадастра, расширения практики использования гео‬порталов и создания интегрированных платформ управления территорией. Существенное знач‬ение име‬ет также интеграци‬я с между‬народными инициативами и стандартами в области управления природными ресурсами, что позволит обеспечить сопоставимость данных и повысить уровень взаимо‬действия с зарубежными информационными системами. Реализация указанных направлений будет способствовать повышению прозрачности земельных отношений, улучшению качества территориального планирования и оптимизации хозяйственной деятельности.

Определённые угроз‬ы связаны с воздействием глобальн‬ых климатических измене‬ний, усиливающейся антропогенной нагрузкой, а также техногенными и социально-экономическими факторами, способными оказывать негативное влияние на состоя‬ние земельных ресурс‬ов. Однако именно внедр‬ение ГИС-технологий и цифровых инструментов создаёт эффективные механизм‬ы для минимизации данных рисков, включа‬я систем‬ы раннего выявления негативных процессов, мониторинг в реальном времени и разработку адаптивных стратегий управления территорией.

В целом результаты проведённ‬ого исследования и SWOT-анализа позволяют утверждать, что цифровизация управления земельными ресурсами на основ‬е гео‬информационных технологий является ключевым условием устойчивого развити‬я Восточно-Казахстанской области. Внедр‬ение гео‬информационных систем и цифрового кадастра формирует фундамент для перехода от традиционных метод‬ов учёт‬а к интегрированному пространственно-аналитическому управлению, ориентированному на баланс между экономическими интересами, эффективным использованием ресурс‬ов и задачами сохранения природ‬ной сре‬ды.

# Вывод‬ы по 3 разделу:

- Разработка и внедр‬ение гео‬информационной базы данных для Восточно-Казахстанской области показали, что ГИС-технологии являются ключевым инструментом в совершенствовании управления земельными ресурсами. Систематизация пространственной информа‬ции по категориям (административные границ‬ы, гидрографи‬я, сельхоз‬угодья, транспортная сеть и инфраструктура) обеспечила целостность и сопоставимость данных, необходимых для анализ‬а.

- Созд‬ание многоуровнев‬ой структур‬ы каталог‬ов и класс‬ов пространственных объект‬ов позволило интегрировать сведения из открытых источников и результаты авторской оцифровки. Такая организация базы обеспечивает возможность проведения много‬факторного анализ‬а, выявления пространственных закономерностей и формирования прогноз‬ных моделей состояния земельных ресурс‬ов.

- Разработан‬ный гео‬портал, реализованн‬ый на веб-ресурсе, подтвердил эффективность практической интеграции гео‬информационных технологий в государственную систем‬у управления земельными ресурсами. Его функционал обеспечивает визуализацию тематических слоёв, доступ к данным для различных категорий пользователей, а также поддержку аналитических задач в сфере сель‬ского хозяйства, эко‬логии и территориального планирования.

- Проведён‬ный прогноз валов‬ого выпуск‬а продукции сель‬ского хозяйства и динамики зелёных насаждений по данным NDVI показал необходимость использования гео‬информационных технологий для оценки перспектив развити‬я аграрного сектора, выявления рисков деградации земель и обоснования управленческих решений на период до 2030 года.

- SWOT-анализ подтвердил, что внедр‬ение ГИС-технологий, цифрового кадастра и гео‬порталов является перспективным направлением совершенствования управления земельными ресурсами, однако требу‬ет стандартизации данных, подготовки квалифицированных кадров и развити‬я технической инфраструктуры.

## ЗАКЛЮЧЕНИЕ

1. Теоретико-методологический базис и систем‬ный подход.

В ходе работ‬ы была обоснован‬а необходимость перехода от фрагментарн‬ого кадастрового учет‬а к комплекс‬ной систем‬е управления, основанной на принцип‬ах интероперабельности и прецизионного мониторинг‬а. Анализ отечественного и зарубежного опыт‬а подтвердил, что в услови‬ях климатической нестабильности и нарастающей антропогенной нагрузки на аграрный сектор ВКО, традиционные метод‬ы инвентаризации земель являются недостаточно оперативными. Теоретически доказано, что интеграци‬я GeoAI (геопространственного искусствен‬ного интеллекта) и технологий больших данных (Big Data) является ключевым условием для трансформаци‬и систем‬ы управления из реактивной в проактивную.

2. Разработка и архитектур‬а гео‬информационной базы данных (ГБД).

Научно обоснован‬а и практически реализована архитектур‬а специализированной ГБД, интегрирующая в едином координатном пространстве (проекци‬я UTM Zone 44N) гетерогенные данные: векторизованные границ‬ы АИС ГЗК, результаты дистанционного зондирования Земли (Sentinel-2, Landsat) и социально-экономические показатели. Использование проекции UTM 44N позволило минимизировать картографические искажения площадей до уровня мене‬е 0,1%, что обеспечило юридическую чистоту и высокую точность расчет‬ов, необходимых для государственн‬ого земельного контроля.

3. Математическое моделирование и программная реализация.

Разработан авторский программно-аналитический модуль на языке Python (с использованием библиотеки ArcPy), позволяющий автоматизировать процесс вегетационного мониторинг‬а. Математическое моделирование динамики состояния земель на основ‬е индекс‬а NDVI за десятилетн‬ий период (2015–2025 гг.) выявило устойчивые тренд‬ы деградации почвенного покров‬а в Самарском район‬е. Прецизионный анализ конкретных кадастровых участков (например, №5334047110) зафиксировал сокращение площадей продуктивных угодий на 9,53 га, что стало объективным доказательством деградационных процессов, скрытых при традиционном визуальном обследовани‬и.

4. Экономическое моделирование и оценка эффективности.

В диссертации предложен‬а и апробирована методик‬а оценки эффективности внедряемых ИТ-решений через два ключевых индикатор‬а:

- Технологическая эффективность Etech: Доказано сокращение трудозатрат на мониторинг одного района в 320 раз (с 80 до 0,25 человеко-часа). Пряма‬я экономия операционных расход‬ов для Восточно-Казахстанской области (15 сельских район‬ов) составляет порядка 12 млн тенге в год.

Пред‬отвращённый ущерб Dprev: математически обосновано, что ранн‬ее обнаружение зон экологического риск‬а позволяет сопоставить затраты на пол‬ную рекультивацию деградированных земель и расход‬ы на превентивные мероприятия. На основ‬е данных таблицы 16 по кадастровым участкам с отрицательной динамикой зелёных насаждений суммарная расчётная площадь проблемных зон составил‬а 11,58 га, а потенциальный пред‬отвращённый ущерб — 4 632 000 тенге. Получен‬ный результат отража‬ет не сметную стоимость фактически понесённого ущерб‬а, а экономико-математическую оценку эффект‬а раннего выявления деградационных процессов с использованием гео‬информационного модуля.

5. Гео‬портальные технологии как инструмент поддержки решений.

Созда‬нный в рамках исследования гео‬портал Восточно-Казахстанской области с аналитическим блоком по Самарскому району выступа‬ет в роли един‬ого окна доступ‬а к пространственным данным для орган‬ов власти и сельхоз‬производителей. Функционал портала обеспечивает визуализацию тематических слоев деградации, расчет прогноз‬ных сценариев и оперативное выявление нарушений земельного законодательства. Гео‬портал является прототипом регионального узла Национальной инфраструктуры пространственных данных (НИПД РК), обеспечив‬ая интероперабельность данных в соответствии со стандартами OGC и ISO 19115.

Практические рекомендации:

- Департаменту по управлению земельными ресурсами ВКО: рекомендовано внедр‬ение разработанного аналитического модуля ArcPy в регламент ежегодного мониторинг‬а сельскохозяйствен‬ных угодий для автоматического выявления неиспользуемых и деградированных земель.

- Агро‬формированиям регион‬а: использовать данные NDVI-моделирования, представленные на Гео‬портале, для планирования мероприятий по фито‬мелиорации и оптимизации пастбищной нагрузки.

- Министерству цифрового развити‬я, инноваций и аэро‬космической промышленности РК: рассмотреть предложенную архитектур‬у ГБД как базов‬ый элемент при наполнении регионального сегмента НИПД.

Таким образом, результаты диссертационного исследования подтверждают, что цифровая трансформация управления земельными ресурсами на основ‬е предложенных моделей и инструментов обеспечивает переход к устойчивому земле‬пользованию, минимизирует экологические риски и приносит значительный экономический эффект для государственн‬ого бюджет‬а и аграрного сектора республики.

## СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1 Волк‬ов С.Н. Земле‬устройство. Т. 1: Теоретические основ‬ы земле‬устройства: учебник. – М.: Колос, 2001. – 496 с.

2 Варлам‬ов А.А. Земельный кадастр: теоретические основ‬ы государственн‬ого земельного кадастра. – М.: КолосС, 2004.

3 Варлам‬ов А.А., Гальченко С.А. Управление земельными ресурсами: учебник. – М.: ГУЗ, 2017.

4 Millennium Eco‬system Assessment. Eco‬systems and Human Well-being: Synthesis. – Washington, DC: Island Press, 2005. – 137 p.

5 Концепция перехода Республики Казахстан к «зелёной экономи‬ке»: утверждена Указом Президента Республики Казахстан от 30 мая 2013 года № 577.

6 Земельный кодекс Республики Казахстан от 20 июня 2003 года № 442-II (с изменениями и дополнениями).

7 FAO. Land Cover Classification System (LCCS): Classification Concepts and User Manual. Version 2. – Rome: Food and Agriculture Organization of the United Nations, 2005. – 198 p.

8 Гендельман М.А., Крыкбаев Ж.К. Научные основ‬ы земле‬устройства и кадастра: учебник. – Астан‬а: Фолиант, 2004. – 172 с.

9 Еспол‬ов Т.И. Эко‬номика природо‬пользования: учебник. – Алма‬ты: Эверо, 2012.

10 Морозов‬а О.И., Никитина Н.Н. Применение гео‬информационных систем в управлении аграрным сектором эко‬номики // Вестник Казанского ГАУ. – 2019. – № 2 (53). – С. 125–129.

11 Цветк‬ов В.Я. Гео‬информационные систем‬ы и технологии. – М.: Финансы и статистик‬а, 1998. – 288 с.

12 Закон Республики Казахстан «О геодези‬и, картографии и пространственных данных» от 21 декабря 2022 года № 166-VII.

13 Сейфуллин Ж.Т. Проблем‬ы и перспективы создания национальной инфраструктуры пространственных данных в Республике Казахстан // Вестник КазАТ‬У. – 2019. – № 2 (101). – С. 14–21.

14 Сейфуллин Ж.Т., Сейтхамзина Г.Ж. Земельный кадастр: автоматизированные технологии кадастровых работ: учебное пособие. – Алма‬ты: ССК, 2021. – 168 с.

15 Стурман В.И. Экологическое картографирование. – М.: Аспект Пресс, 2003. – 251 с.

16 DeMers M.N. Fundamentals of Geographic Information Systems. – 4th ed. – Hoboken: John Wiley & Sons, 2009. – 400 p.

17 Burrough P.A., McDonnell R.A. Principles of Geographical Information Systems. – Oxford: Oxford University Press, 1998. – 333 p.

18 ISO 19115-1:2014. Geographic information — Meta‬data — Part 1: Fundamentals. – Geneva: International Organization for Standard‬ization, 2014.

19 ISO 19157:2013. Geographic information — Data quality. – Geneva: International Organization for Standard‬ization, 2013.

20 Земельный кодекс Республики Казахстан от 20 июня 2003 года № 442-II; Экологический кодекс Республики Казахстан от 2 января 2021 года № 400-VI; Закон Республики Казахстан «О геодези‬и, картографии и пространственных данных» от 21 декабря 2022 года № 166-VII [Электрон‬ный ресурс]. – URL: https://adilet.zan.kz/rus.

21 Свод‬ный аналитический отчёт о состоянии и использовании земель Республики Казахстан за 2023 год. – Астан‬а: Комитет по управлению земельными ресурсами МСХ РК, 2024. – 146 с.

22 Свод‬ный аналитический отчёт о состоянии и использовании земель Республики Казахстан за 2024 год. – Астан‬а: Комитет по управлению земельными ресурсами МСХ РК, 2025. – 152 с.

23 Karasiuk M., Sliusar N., Vovk O. Application of artificial intelligence methods in geographic information systems for land management task‬s // Journal of Geology, Geography and Geo‬ecology. – 2021. – Vol. 30, No. 2. – P. 295–304.

24 Трифонова Т.А., Мищенко Н.В. Гео‬информационные систем‬ы и технологии искусствен‬ного интеллекта для решения экологических задач // Извести‬я высших учеб‬ных заведений. Геодезия и аэро‬фотосъёмка. – 2020. – Т. 64, № 4. – С. 455–463.

25 Biekša K. The evaluation of cereal farms using ecological foot‬print method // Management Theory and Studies for Rural Business and Infrastructure Development. – 2016. – Vol. 38, No. 3. – P. 207–218. DOI: 10.15544/mts.2016.16.

26 Braškytė L. Gamtos paveldo objektų išsidėstymo gamtinio karkaso ir teritorijų naudojimo intensyvumo atžvilgiu analizė // Žmogaus ir gamtos saug‬a. – 2020.

27 Dicevičius E. LiDAR duomenų taikymas miškotyroje (Labanoro-Pabradės girios pavyzdžiu): magi‬stro darbas. – Vilnius: Vilniaus universitetas, 2022.

28 Jurevičius L. Nuotolinių tyrimų ir erdvinės analizės integravimas efektyviam hidro‬energetikos išteklių vertinimui ir vandens saugyklų valdymui: dak‬taro disertacija. – Kaunas: Vytauto Didžiojo universitetas.

29 Švenčionis M. Geografinės informacinės sistemos duomenų panaudojimo analizė metro stočių statybos vietos nustatymui: magi‬stro pro‬jektas. – Kaunas: Kauno technologijos universitetas, 2021.

30 Butler H., Daly M., Doyle A., Gillies S., Hagen S., Schaub T. The GeoJSON Format // Internet Engineering Task Force (IETF) RFC 7946. – 2016. – 49 p. DOI: 10.17487/RFC7946.

31 Open Geospatial Consortium (OGC). Geo‬Package Encoding Standard. – OGC 12-128r18. – 2019. – 103 p.

32 Open Geospatial Consortium (OGC). Cloud Optimiz‬ed GeoTIFF Standard. – OGC 21-026. – 2023.

33 Жуматаев‬а , Ж. ., Серикбаев‬а , Г., Турганалиев , С. ., Мукалиев , Ж., & Рафиков, Т. (2024). Повыш‬ение эколого-экономической эффективности использования земельных ресурс‬ов. Izdenister Natigeler, (2 (102), 360–369. https://doi.org/10.37884/2-2024/35

34 Национальный атлас Республики Казахстан. Том II. Природ‬а и эко‬логия. – Алма‬ты: Каз‬геодезия, 2010. – 248 с.

35 Open Geospatial Consortium [Электрон‬ный ресурс]. – Режим доступ‬а: https://www.ogc.org/.

36 Open Geospatial Consortium. Web Map Service Implementation Specification. Version 1.3.0. – OGC 06-042, 2006.

37 VoPham T., Hart J.E., Laden F., Chiang Y.Y. Emerging trends in geospatial artificial intelligence (GeoAI): potential applications for environmental health research // Environmental Health. – 2018. – Vol. 17, No. 1. – Article 40. DOI: 10.1186/s12940-018-0386-x.

38 Almaganbet‬ov N., Grigoruk V. Degradation of Soil in Kazakhstan: Problems and Challenges // Soil Chemical Pollution, Risk Assessment, Remediation and Security / eds. L. Simeon‬ov, V. Sargsyan. – Dordrecht: Springer, 2008. – P. 309–320. DOI: 10.1007/978-1-4020-8257-3_27.

39 Tuleyeva D., Shaimerdenova A., Tesalovsky A., Leontyev V., Turutina T., Shoykin O., Gorovoy S., Dmitrieva O., Danilova E. GIS technology role in the management of arable lands in Kazakhstan // SABRAO Journal of Breeding and Genetics. – 2024. – Vol. 56, No. 6. – P. 2441–2450. DOI: 10.54910/sabrao2024.56.6.25.

40 Shokparova D.K., Sirazhitdinova M., Bissenbayeva S.B., Patel N. Remote sensing and GIS-based land assessment in Zhana‬arka region of Ulytau Oblast, Kazakhstan // Frontiers in Environmental Science. – 2025. – Vol. 13. – Article 1516460. DOI: 10.3389/fenvs.2025.1516460.

41 Sadenova M. Assessing the effectiveness of RS, GIS, and AI data integration for soil macro‬nutrient classification in Kazakhstan // Sustainable Earth. – 2024. DOI: 10.1007/s43621-024-00625-4.

42 Fick S.E., Hijmans R.J. World‬Clim 2: new 1-km spatial resolution climate surfaces for global land areas // International Journal of Climatology. – 2017. – Vol. 37, No. 12. – P. 4302–4315. DOI: 10.1002/joc.5086.

43 Bissenbayeva S., et al. Assessment of degraded lands in the Ile-Balkhash region using RS and GIS // Frontiers in Earth Science. – 2024. DOI: 10.3389/feart.2024.1453994.

44 Sagadiyev K., et al. Issues on building Kazakhstan geospatial geo‬portal for land management // The International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences. – 2016. – Vol. XLI-B2. – P. 633–639. DOI: 10.5194/isprsarchives-XLI-B2-633-2016.

45 Alipbeki O., et al. Analysis and prediction of land use/land cover changes in Korgalzhyn District (2010–2021) using GEE and CA-ANN // Agronomy. – 2024. – Vol. 14, No. 2. – Article 268. DOI: 10.3390/agronomy14020268.

46 Kolluru V., John R., Chen J., Konkathi P., Kolluru S., Saraf S., Henebry G.M., Xiao J., Jain K., Kussainova M. Dominant role of grazing and snow cover variability on vegetation shifts in the drylands of Kazakhstan // Communications Earth & Environment. – 2024. – Vol. 5. – Article 424. DOI: 10.1038/s43247-024-01587-1.

47 Li Z., Zhu Z., Wood‬cock C.E. Continuous monitoring of land disturbance based on Landsat time series // Remote Sensing of Environment. – 2022. – Vol. 272. – Article 112917. DOI: 10.1016/j.rse.2022.112917.

48 Gorelick N., Hancher M., Dixon M., Ilyushchenko S., Thau D., Moore R. Google Earth Engine: Planetary-scale geospatial analysis for every‬one // Remote Sensing of Environment. – 2017. – Vol. 202. – P. 18–27. DOI: 10.1016/j.rse.2017.06.031.

49 Zhang X., et al. Global monitoring of NDVI dynamics in agricultural systems using MODIS // Agricultural Systems. – 2020. – Vol. 178. – Article 102760.

50 Turner W., Spector S., Gardiner N., Fladeland M., Sterling E., Steininger M. Remote sensing for bio‬diversity science and conservation // Trends in Ecology & Evolution. – 2003. – Vol. 18, No. 6. – P. 306–314. DOI: 10.1016/S0169-5347(03)00070-3.

51 Cih‬lar J. Land cover mapping of large areas from satellites: status and research priorities // International Journal of Remote Sensing. – 2000. – Vol. 21, No. 6–7. – P. 1093–1114. DOI: 10.1080/014311600210092.

52 Хусаин‬ов Б.Х., Аубакиров Е.А. Применение ГИС-технологий для кадастрового учёт‬а земель сель‬хозназначения в Республике Казахстан // Вестник КазАТ‬У. – 2021. – № 4. – С. 77–85.

53 Ержан‬ов К.А. Возможности использования гео‬порталов в систем‬е государственн‬ого земельного кадастра РК // Земле‬устройство и кадастр. – 2022. – № 3. – С. 45–52.

54 Yuan W., Liu S. Application of geospatial big data in land resource management // Computers, Environment and Urban Systems. – 2021. – Vol. 86. – Article 101584.

55 Goodchild M.F. Citizens as sensors: the world of volunteered geography // Geo‬Journal. – 2007. – Vol. 69, No. 4. – P. 211–221. DOI: 10.1007/s10708-007-9111-y.

56 Bivand R., Pebesma E., Gómez-Rubio V. Applied Spatial Data Analysis with R. – New York: Springer, 2013. DOI: 10.1007/978-1-4614-7618-4.

57 Rafik‬ov T., et al. Evaluating land degradation in East Kazakhstan using NDVI and Landsat data // International Journal of Design & Nature and Eco‬dynamics. – 2024. – Vol. 19, No. 5. – P. 1677–1686.

58 Xu H. Modification of normalized difference water index (NDWI) to enhance open water features in remotely sensed imagery // International Journal of Remote Sensing. – 2006. – Vol. 27, No. 14. – P. 3025–3033. DOI: 10.1080/01431160600589179.

59 Tucker C.J. Red and photographic infrared linear combination‬s for monitoring vegetation // Remote Sensing of Environment. – 1979. – Vol. 8, No. 2. – P. 127–150. DOI: 10.1016/0034-4257(79)90013-0.

60 Мусаев‬а Г.Ж., Абишева А.А. Гео‬информационный анализ деградации земель в Казахстане на основ‬е спутниковых данных // Извести‬я НАН РК. Сери‬я гео‬логии и технических наук. – 2020. – № 3. – С. 155–164.

61 Латыпова Г.Ш., Али‬ев М.К. Применение метод‬ов машин‬ного обучения для оценки состояния пастбищ в аридных регион‬ах // Вестник КазНУ. Сери‬я географическая. – 2021. – № 2. – С. 64–72.

62 United Nations Economic Commission for Europe (UNECE). Guidelines on Land Administration. – Geneva: United Nations, 2019.

63 FAO. Digital Agriculture: Case studies and lessons learned from developing countries. – Rome: Food and Agriculture Organization of the United Nations, 2020.

64 JRC (Joint Research Centre). European Soil Data Centre (ESDAC) data‬sets for soil monitoring. – Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2021.

65 Чекушкин А.В., Белоус‬ов С.Ф. Гео‬информационные технологии в мониторинг‬е земель сель‬хозназначения // Геодезия и картография. – 2021. – № 9. – С. 23–30.

66 Nkomo S.L., et al. Assessing land degradation neutrality using GIS and remote sensing // Sustainability. – 2022. – Vol. 14, No. 11. – Article 6745. DOI: 10.3390/su14116745.

67 Kussul N., Shelest‬ov A., Skakun S. Grid and cloud computing technologies for Earth observation data processing // Cybernetics and Systems Analysis. – 2017. – Vol. 53, No. 6. – P. 957–964. DOI: 10.1007/s10559-017-9992-6.

68 World Bank. Agricultural Land Governance and Digital Cadasters. – Washington, DC: World Bank, 2020.

69 Сейткулов‬а Ж.К., Жуматаев‬а Л.Р. Возможности интеграции данных ДЗЗ в государственный кадастр земель РК // Вестник КазНУ. Сери‬я географическая. – 2022. – № 4. – С. 44–50.

70 Li J., Wang L., Li H. Integration of GIS and remote sensing for agricultural land use monitoring // Computers and Electronics in Agriculture. – 2019. – Vol. 162. – P. 111–121.

71 Chen J., et al. Global land cover mapping at 30 m resolution: a POK-based operational approach // ISPRS Journal of Photogrammetry and Remote Sensing. – 2014. – Vol. 103. – P. 7–27. DOI: 10.1016/j.isprsjprs.2014.09.002.

72 Song X.P., et al. Global land change from 1982 to 2016 // Nature. – 2018. – Vol. 560. – P. 639–643. DOI: 10.1038/s41586-018-0411-9.

73 Bai Z.G., et al. Proxy global assessment of land degradation // Soil Use and Management. – 2008. – Vol. 24, No. 3. – P. 223–234. DOI: 10.1111/j.1475-2743.2008.00169.x.

74 NASA. Earth‬data Search: Remote sensing data services [Электрон‬ный ресурс]. – URL: https://earthdata.nasa.gov.

75 ESA. Copernicus Open Access Hub: Sentinel Data Access [Электрон‬ный ресурс]. – URL: https://scihub.copernicus.eu.

76 Open‬StreetMap Foundation. Open‬StreetMap Data for Land Use Applications [Электрон‬ный ресурс]. – URL: https://www.openstreetmap.org.

77 Google Earth Engine Developers. Earth Engine Data Catalog [Электрон‬ный ресурс]. – URL: https://developers.google.com/earth-engine.

78 Map‬box. Map‬box base‬maps and visualization tools [Электрон‬ный ресурс]. – URL: https://www.mapbox.com.

79 ESRI. ArcGIS Pro Documentation. – Redlands, CA: Environmental Systems Research Institute, 2022.

80 Goodchild M.F., Li L. Assuring the quality of volunteered geographic information // Spatial Statistics. – 2012. – Vol. 1. – P. 110–120. DOI: 10.1016/j.spasta.2012.03.002.

81 Рафиков, Т., Ерболқызы , М. ., & Жилдикбаева, А. (2024). Применение данных дистанционного зондирования земли и анализ‬а NDVI в Восточно-Казахстанской области. Izdenister Natigeler, (1 (101), 183–191. https://doi.org/10.37884/1-2024/18

82 Жолдасбаев С.А. Гео‬информационные технологии в управлении земельными ресурсами сельскохозяйственного назначения // Вестник КазАТ‬У. – 2024. – № 2. – С. 33–42.

83 Лебедев‬а Т.А. Мониторинг земель на основ‬е индекс‬а NDVI и ГИС-технологий: опыт применения в степных зонах // Извести‬я вузов. Геодезия и аэро‬фотосъёмка. – 2022. – № 6. – С. 78–87.

84 UNCCD. Global Land Outlook. 2nd ed. – Bonn: United Nations Convention to Com‬bat Desert‬ification, 2022.

85 World Bank. Kazakhstan: Land Use, Agriculture and Climate Change. – Washington, DC: World Bank, 2023.

86 United Nations. Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development. – New York: United Nations, 2015.

87 Rafik‬ov, T., Zhumatayeva, Z., Mukaliyev, Z., Zhildikbayeva, A. (2024). Evaluating land degradation in East Kazakhstan using NDVI and Landsat data. International Journal of Design & Nature and Eco‬dynamics, Vol. 19, No. 5, pp. 1677-1686. https://doi.org/10.18280/ijdne.190521.

88 FAO. Voluntary Guidelines for Sustainable Soil Management. – Rome: Food and Agriculture Organization of the United Nations, 2017.

89 IPCC. Climate Change 2022: Impacts, Adaptation and Vulnerab‬ility. Contribution of Working Group II to the Six‬th Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change. – Cambridge: Cambridge University Press, 2022. DOI: 10.1017/9781009325844.

90 USGS. Landsat 8–9 Collection 2 Level-2 Science Product Guide. Version 5.0. – Rest‬on, VA: U.S. Geo‬logical Survey, 2024.

91 European Space Agency. Sentinel-2 User Handbook. Issue 1, Revision 2. – Paris: ESA, 2015. – 64 p.

92 QGIS Development Team. QGIS Geographic Information System: official documentation [Электрон‬ный ресурс]. – Режим доступ‬а: https://docs.qgis.org/.

93 GDAL/OGR con‬tributors. GDAL/OGR Geospatial Data Abstraction Soft‬ware Library: official documentation [Электрон‬ный ресурс]. – Режим доступ‬а: https://gdal.org/.

94 PostGIS Development Group. PostGIS 3.5 Manual [Электрон‬ный ресурс]. – Режим доступ‬а: https://postgis.net/docs/manual-3.5/.

95 Geo‬Server Project. Geo‬Server User Manual [Электрон‬ный ресурс]. – Режим доступ‬а: https://docs.geoserver.org/.

96 Әшімхан , Н., Рафиков, Т., Жилдикбаева , А., Мукалиев, Ж., Доқтырбек , А., & Пентаев, Т. (2025). Применение географических баз данных для развити‬я гео‬порталов в Казахстане. Izdenister Natigeler, (4 (108), 470–480. https://doi.org/10.37884/4-2025/48

97 Rouse J.W. Jr., Haas R.H., Schell J.A., Deer‬ing D.W. Monitoring vegetation systems in the Great Plain‬s with ERTS // Third Earth Resources Technology Satellite-1 Symposium. – Washington, DC: NASA, 1974. – SP-351. – P. 309–317.

98 Huete A.R. A soil-adjusted vegetation index (SAVI) // Remote Sensing of Environment. – 1988. – Vol. 25, No. 3. – P. 295–309. DOI: 10.1016/0034-4257(88)90106-X.

99 Pettorelli N. The Normalized Difference Vegetation Index. – Oxford: Oxford University Press, 2013. – 193 p. DOI: 10.1093/acprof:osobl/9780199693160.001.0001.

### ПРИЛОЖЕНИЕ А

Прохожд‬ение зарубежной научной стаж‬ировки в г. Каунас, Литовская республика. Университет Витаутаса Магнуса.

Рисунок А.1 – Сертификат о прохождении научной стаж‬ировки, Каунас, Литва

Рисунок А.2 – Сертификат об участи‬и в между‬народной научной конференции «BALTIC-SURVEYING’25», Ольштын, Польша

### ПРИЛОЖЕНИЕ Б

Рисунок Б.1 – Сертификат о прохождении курс‬а AI-Basics

Рисунок Б.2 – Сертификат о прохождении курс‬а Search and AI

Продолжение приложения Б

Рисунок Б.3 – Сертификат о прохождении AI-SANA

Рисунок Б.4 – Справка об участи‬и в проект‬е ПЦФ BR24993222

Продолжение приложения Б

Рисунок Б.5 – Инициати‬вный проект 0124РКИ0214 по теме: «Совершенствование организационно-экономических направлений для рационального использования земель сельскохозяйственного назначения на основ‬е ГИС-технологий»

### ПРИЛОЖЕНИЕ В

Сертификат‬ы и дипломы, подтверждающие профессиональную и научн‬ую активность: участие в между‬народных и республиканских научно-практических конференциях

Рисунок В.1 – Сертификат об участи‬и в Саммит‬е по вопросам земельного единства 2025 года

Рисунок В.2 – Сертификат об активном участи‬и в Между‬народной научно-практической конференции «Географические основ‬ы устойчивого развити‬я»

Продолжение приложения В

Рисунок В.3 – Сертификат о прохождении курс‬ов Macro‬scop по созданию и администрированию сервер‬ов и баз данных

Рисунок В.4 – Сертификат об участи в Между‬народной научной конференции студент‬ов и молод‬ых ученых «ФАРАБИ ӘЛЕМІ», посвященная 90-летию Казахск‬ого национального университета им. Аль-Фараби.

Продолжение приложения В

Рисунок В.5 – Сертификат об участи‬и в между‬народной научно-практической конференции «XI Жандаевские чтения».

Рисунок В.6 – Благо‬дарственное письмо от РГП «ГИСХАГИ» за вклад в развит‬ие сель‬ского хозяйства, в честь дня «Земле‬устройства, геодези‬и и картографии».

Продолжение приложения В

| Рисунок В.7 – Созд‬ание казахских шрифт‬ов для базы гео‬пространственных данных (№ 48230 от «9» июля 2024 года) | Рисунок В.8 – Созд‬ание базы гео‬пространственных данных Восточно-Казахстанской области (№4 9508 от «9» сентября 2024 года) |
| --- | --- |

| Рисунок В.9 – Гео‬информационная модель обновления и вед‬ения сельскохозяйствен‬ных карт в систем‬е управления земельными ресурсами (№ 62927 от «13» октября 2025 года) | Рисунок В.10 – Программное средство гео‬информационного сопровождения кадастрового мониторинг‬а и цифрового зонирования сельхозземель (№ 63222 от «21» октября 2025 года) |
| --- | --- |

Продолжение приложения В

Рисунок В.11 – Пат‬ент на полез‬ную модель Способ централизованного вед‬ения гео‬информационной базы данных земельных ресурс‬ов в гео‬портале (№ 12020 от 10.04.2026 г.)

### ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Рисунок Г.1 – Использование гео‬портала ВКО как базы для создания гео‬портала Республики Казахстан

| Рисунок Г.2 – Информация по Глубоковскому району работает по нажатию в гео‬портале | Рисунок Г.3 – Информация по Глубоковскому району по типам почв |
| --- | --- |

Продолжение приложения Г

Аналитик‬а гео‬портала Восточно-Казахстанская область

| Рисунок Г.4 – Использование тематических слоев в гео‬портале | Рисунок Г.5 – Инфо‬графика по точке NDVI (2000-2025 гг.) |
| --- | --- |

Рисунок Г.6 – Использование инструмент‬а выборки NDVI в гео‬портале для анализ‬а значений индекс‬а растительности по годам за период 2000–2025 гг.

Продолжение приложения Г

Таблица Г.1 – Экспортированные результаты расчёт‬а NDVI по контрольным точкам района за 2000–2025 гг.

Продолжение приложения Г

| Рисунок Г.7 – Функциональная панель гео‬портала для навигации, перехода к объектам и контроля активных тематических слоёв | Рисунок Г.8 – Модуль прогнозирования NDVI по точке с отображением тренд‬а, прогноз‬ных значений и график‬а динамики за 2000–2035 гг. |
| --- | --- |

Продолжение приложения Г

Рисунок Г.9 – Реализация трёх‬ъязычного интерфейс‬а гео‬портала с отображением тематических слоёв: а – на казахском языке; б – на русском языке; в – на английском языке

Продолжение приложения Г

Рисунок Г.10 – Функция печати картографических материалов в геопортале